Препис

Решение N 434 на МС

от 23 октомври 1995 година

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ

На  основание   чл.  87,  ал.  1  от  Конституцията  на

Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява проект на Закон за чистотата на атмосферния

въздух.

2. Предлага  на Народното  събрание да  обсъди и приеме

законопроекта по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЖАН ВИДЕНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ КРАСИМИР НИКОЛОВ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

"ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ МАТЕЙ ИЛИЕВ

Проект

З А К О Н

ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Г Л А В А   П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Целта на закона е да защити здравето на хората и

на  техните   поколения,  животните  и  растенията,  техните

съобщества и местообитания, природните и културните ценности

от вредни  въздействия, както  и да предотврати настъпването

на опасности и значителни щети за обществото при изменения в

качеството на  атмосферния въздух  в  резултат  на  различни

дейности.

Чл. 2. Със закона се уреждат:

1.  определянето   на  показатели   и   норми   за

качеството на атмосферния въздух;

2. ограничаването на емисиите;

3.  правата   и  задълженията   на  държавните   и

общинските органи,  на юридическите  и физическите  лица  по

контрола,  управлението  и  поддържането  на  качеството  на

атмосферния въздух.

Чл. 3. /1/ Изискванията на закона се отнасят за:

1. проектираните,  изгражданите и  намиращите се в

експлоатация  обекти   и  съоръжения   с  производствено   и

непроизводствено предназначение;

2. транспортните  средства  и  други  индивидуални

източници;

3. строителните и други открити площадки;

4.   строителните,    разрушителните,   добивните,

транспортните,  комуналните,   селскостопанските   и   други

дейности.

/2/ Изискванията на закона не се отнасят за:

1. процеси  и  дейности,  използващи  радиоактивни

материали;

2. източници на вредни физически фактори;

3. плавателни  средства извън  териториалните води

на страната;

4. подвижната  бойна техника  на Министерството на

отбраната, на Граничните войски и на Вътрешните войски.

Г Л А В А  В Т О Р А

ПОКАЗАТЕЛИ И НОРМИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Чл.  4.   /1/  Основните   показатели,  характеризиращи

качеството  на  атмосферния  въздух  в  приземния  слой,  са

концентрациите на веществата:

1. частици /аерозоли, мъгли, димове, прахове/;

2. серен двуокис;

3. азотен двуокис;

4. въглероден окис;

5. озон;

6. олово /аерозол/.

/2/ За  отделни райони,  в зависимост от характера

на  източниците   на  емисии  и  характерния  здравен  риск,

Министерството на околната среда по собствена инициатива или

по предложение  на Министерството  на здравеопазването  и на

общинските органи  определя  допълнителни  показатели,  като

концентрациите  на  сероводород,  фенол,  амоняк,  кадмий  и

други.

/3/  Нормите  за  вредни  вещества  в  атмосферния

въздух и  измерените концентрации за отделните показатели се

определят като  маса, съдържаща  се в  1 куб.  м въздух  при

нормални условия за определено време.

Чл. 5.  Нормите за  отлагания  на  вредни  вещества  от

въздуха се определят като маса на 1 кв. м открита повърхност

за определено време.

Чл. 6.  /1/ Нормите  за вредни  вещества в  атмосферния

въздух  и   нормите  за  отлагания  на  вредни  вещества  се

утвърждават от министъра на околната среда и от министъра на

здравеопазването.

/2/ Нормите се разработват и се изменят въз основа

на здравно-екологични  проучвания, практиката в напредналите

страни  и   препоръките  на   специализираните  международни

организации.

Чл. 7. За предотвратяване на евентуални здравни рискове

за населението в отделни райони при метеорологични условия и

други фактори,  водещи до  временно, но значително влошаване

качеството на  въздуха, се  утвърждават степени  на опасност

чрез гранични  концентрации на вредни вещества в атмосферния

въздух на показателите по чл. 4, ал. 1 и 2.

Чл. 8. /1/ За ограничаване замърсяването на атмосферния

въздух при  изгаряне на  горива министърът на околната среда

съвместно с  министъра на здравеопазването и съгласувано със

заинтересуваните ведомства  утвърждава норми за съдържание в

горивата на  олово, сяра  и други  вредни за  околната среда

вещества.

/2/   Забранява    се   вносът    в   страната   и

производството на  горива със  съдържание на вредни вещества

над нормите по ал. 1.

Г Л А В А   Т Р Е Т А

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ

Р А З Д Е Л   I

ЕМИСИИ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

Чл. 9.  /1/ Министърът  на околната среда съвместно със

съответните заинтересувани  ведомства  утвърждава  норми  за

допустими  емисии   /концентрации/   на   вредни   вещества,

изпускани в атмосферата от неподвижни източници.

/2/ Нормите за емисии се разработват въз основа на

равнището на  техниката и  технологиите към  дадения момент,

постиженията  на  науката  и  резултатите  от  практическото

използване на  тези постижения у нас и в напредналите страни

с  оглед   осигуряване  качество   на  атмосферния   въздух,

отговарящо на установените норми.

/3/ Нормите  са задължителни  за всички  обекти  и

дейности освен в случаите по чл. 3, ал. 2 и чл. 10.

Чл. 10.  /1/ Временни  норми  за  емисии  на  действащи

обекти,  при  които  видът  на  суровините  и  равнището  на

техниката не  дават възможност  за достигане  на утвърдените

норми, както и сроковете за привеждането им в съответствие с

тях се утвърждават от:

1. министъра на околната среда;

2.   Министерския    съвет   по   предложение   на

Министерството   на    околната   среда,   съгласувано   със

заинтересуваните   ведомства,    за   обекти,   свързани   с

националния горивноенергиен баланс на страната.

/2/ Сроковете  са еднократни  и не  могат да бъдат

по-кратки от  30 дни  и по-дълги  от 5 години и се определят

въз основа  на техническите и технологичните проучвания и на

преговори между  заинтересуваните страни,  в които  могат да

участват  и   представители   на   екологичните   обществени

организации и движения.

/3/ Временните  норми  по  ал.  1  се  отменят  от

министъра на  околната  среда  при  настъпване  на  събития,

опасни за  човешкото здраве,  констатирани от  компетентните

органи.

/4/ Общинските органи в зависимост от условията на

тяхната територия  могат да  предлагат  за  утвърждаване  от

Министерството на  околната среда  по-строги от  утвърдените

норми за  емисии на  отделни процеси и дейности в определени

селища или общини.

Чл. 11.  /1/ Производствените  и вентилационните газови

потоци -  носители на  емисии,  се  изпускат  в  атмосферния

въздух организирано.

/2/  Височината   на  изпускащите   устройства  се

определя така,  че в резултат на разсейването концентрациите

на замърсяващи  вещества в  приземния слой  да не превишават

пределно  допустимите  концентрации  на  вредни  вещества  в

атмосферния въздух.

/3/  Министърът  на  околната  среда  съвместно  с

министъра на  териториалното  развитие  и  строителството  и

министъра  на   здравеопазването  утвърждава   методика   за

изчисляване   височината    на    изпускащите    устройства,

разсейването  и   очакваните  концентрации   на  замърсяващи

вещества  в   приземния  слой,   която  е  задължителна  при

проектиране и  изграждане на нови обекти и при реконструкция

и разширение на действащи обекти и дейности.

/4/  Министърът   на  околната   среда  утвърждава

наредба за ограничаване неорганизираното изпускане на емисии

в атмосферния въздух.

Р А З Д Е Л  II

ЕМИСИИ ОТ ПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

Чл. 12.  Нормирането на  вредни вещества в отработилите

газове  от  двигатели  с  вътрешно  горене  се  извършва  от

показателите:  димност  и  съдържание  на  въглероден  окис,

азотни окиси и въглеводороди.

Чл. 13.  /1/ Нормите  за емисии  на вредните вещества в

отработилите  газове   от  моторните  превозни  средства  се

утвърждават  от   министъра  на   транспорта,  министъра  на

околната среда и министъра на здравеопазването.

/2/ Нормите се разработват въз основа на равнището

и състоянието  на техниката  и икономическите възможности за

тяхното  постигане   с  оглед  на  осигуряване  качество  на

атмосферния въздух.

Чл. 14.  /1/ Министърът  на околната среда и министърът

на    здравеопазването     утвърждават     инструкция     за

местоположението на  пунктовете за установяване влиянието на

моторните превозни  средства върху качеството на атмосферния

въздух.

/2/ Министърът  на здравеопазването, министърът на

земеделието и  хранителната  промишленост  и  министърът  на

транспорта издават  наредба за  ограничаване на  стопанските

дейности  и  за  ползването  на  растителната  продукция  от

ивиците край  пътищата  в  зависимост  от  замърсяването  на

атмосферния въздух от моторните превозни средства.

Г Л А В А   Ч Е Т В Ъ Р Т А

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ С ИЗТОЧНИЦИ

НА ЕМИСИИ

Чл. 15.  /1/ Всяко  лице-инвеститор  или  инициатор  на

производствена или  друга  дейност,  при  която  се  очакват

емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, е длъжно:

1.  да   уведоми  органите  на  Министерството  на

околната среда и на общините;

2. да представи необходимите документи и оценка на

въздействието върху  околната среда  /ОВОС/ за получаване на

разрешително.

/2/ Министерството на околната среда или районните

инспекции по  околната среда  и  общинските  органи  издават

разрешителни  за   изграждане  на   обекти  и  съоръжения  -

потенциални източници на емисии, за срок до 5 години.

/3/ При промяна на собствеността новият собственик

- юридическо или физическо лице, става приемник на правата и

задълженията съгласно разрешителното.

/4/   Когато   се   констатира   неизпълнение   на

изискванията, определени с разрешителното, или на мерките по

опазване  чистотата   на  атмосферния  въздух  по  време  на

строителството, министърът  на околната среда, директорът на

районната инспекция  по околната  среда /РИОС/ или кметът на

общината може да нарежда със заповед спиране изграждането на

обекта до предприемането на съответни мерки.

Чл. 16.  /1/  Преди  държавното  приемане  на  обектите

инвеститорът предоставя  на  представителите  на  общинските

органи и на Министерството на околната среда в приемателната

комисия:

1. протоколи  за изпитването на отделните апарати,

възли и участъци на пречиствателните съоръжения;

2.  протоколи   за  технологично   изпитване   при

регламентирано натоварване  на  пречиствателните  съоръжения

/инсталации/;

3. протоколи за измерените емисии;

4.  инструкции   за  експлоатация   и  контрол  на

пречиствателните съоръжения;

5. списък  на  отговорните  лица  за  опазване  на

околната среда  на обекта  и за експлоатацията и контрола на

отделните пречиствателни съоръжения.

/2/ Въз  основа на  предоставената информация и на

допълнителни проучвания  /проверки, измервания,  преглед  на

проекти и  други/ представителите  на общинските органи и на

Министерството  на   околната  среда   дават  съгласие   или

мотивиран отказ за държавно приемане на обектите.

Чл. 17.  /1/ Органите, издали разрешително, могат да го

изменят или  отменят, ако условията или обстоятелствата, при

които  то   е  било  издадено,  са  се  променили.  Отказът,

изменението или  отменянето на  разрешителното може  да бъде

обжалвано   по   реда   на   Закона   за   административното

производство.

/2/  Издадените   разрешителни   се   завеждат   в

специален регистър  и за  издаването им  се заплаща такса по

определена тарифа.

Чл. 18.  Министерството на  околната  среда  разработва

правила  при   внос  на   опасни  вещества   за  недопускане

замърсяването на атмосферния въздух.

Чл. 19.  Юридическите и физическите лица, осъществяващи

дейности с  източници на  емисии в  атмосферния  въздух,  са

длъжни:

1. да  провеждат емисионен  контрол, да  извършват

редовни проверки  и да  изготвят и  изпълняват  програма  за

техническа поддръжка  на пречиствателните съоръжения с оглед

на  осигуряване   спазването   на   емисионните   норми   по

разрешителното;

2. да  уведомяват своевременно общинските органи и

районните инспекции  по околната среда за предстоящи промени

в суровините и в технологичните процеси, които ще доведат до

изменения  в   условията  и   изискванията  за   осигуряване

качеството на  атмосферния въздух, както и при извършване на

ремонтни работи на пречиствателните съоръжения;

3.  в  едномесечен  срок  да  уведомят  общинските

органи и  районните инспекции по околната среда за промените

в предмета  на дейност, в наименованието и на собственика на

обекта и  на лицата,  отговарящи  за  опазване  на  околната

среда;

4. незабавно  да уведомяват  общинските  органи  и

районните  инспекции   по  околната   среда   за   настъпили

производствени аварии  и други  инциденти,  които  могат  да

доведат  до  увеличаване  на  емисиите  или  да  предизвикат

влошаване качеството на атмосферния въздух, и да предприемат

мерки   съгласно    нормативната   уредба,    регламентираща

действията при промишлени аварии и бедствия;

5. да осигуряват неограничен достъп на контролните

органи до  обектите и  съоръженията и  до всички документи и

данни, свързани  с емисии  в атмосферния  въздух,  и  да  им

оказват съдействие при изпълнението на техните функции.

Г Л А В А   П Е Т А

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 20.  /1/ Министерството  на околната среда провежда

държавната политика  по опазване  чистотата  на  атмосферния

въздух в съответствие с изискванията за устойчиво развитие.

/2/ Общинските  органи и  районните  инспекции  по

околната  среда   осъществяват  контрол   и  управление   на

дейностите, свързани  с осигуряване  чистотата на въздуха на

тяхната територия.

/3/ Споровете  за компетентност  между  различните

органи се решават от министъра на околната среда.

Чл. 21. /1/ Качеството атмосферния въздух се следи чрез

Националната система  за наблюдение,  контрол  и  информация

върху състоянието  на околната  среда на  Министерството  на

околната среда.

/2/    Общинските     органи,    съгласувано     с

Министерството на  околната среда, могат да изграждат местни

системи за наблюдение и контрол за качеството на атмосферния

въздух в райони на тяхната територия.

/3/ В  случаите,  когато  даден  обект  е  основен

източник, замърсяващ  атмосферния въздух,  Министерството на

околната среда  може да  задължи осъществяващия дейността да

изгради система  за наблюдение  на източника  на емисии и на

качеството на въздуха в района на обекта.

/4/ Националната  и местните системи за наблюдение

и  контрол   си  взаимодействат   в  рамките   на  съвместни

договорености.

/5/ Станциите  от Националната  и местните системи

за наблюдение и контрол върху състоянието на околната среда,

както и  станциите за  трансграничен пренос  на  замърсяващи

вещества и  фоново  качество  на  въздуха  са  държавна  или

общинска собственост.

Чл. 22. /1/ Системите за наблюдение върху качеството на

атмосферния  въздух   осигуряват  контрол   на  показателите

съгласно      чл. 4.

/2/ Министерството  на околната среда, съгласувано

с Министерството  на  здравеопазването,  издава  наредба  за

осигуряване на  единство в  създаването и функционирането на

системите  за  наблюдение  и  контрол  върху  качеството  на

атмосферния въздух,  както  и  в  методите  за  измерване  и

обработка на първичната информация.

Чл. 23.  /1/ Контролът и наблюдението за трансграничния

пренос на  замърсяващи вещества,  за  фоновото  качество  на

атмосферния въздух, както и за влиянието на замърсяването на

атмосферния въздух върху глобалните процеси в атмосферата се

осъществяват  от  Министерството  на  околната  среда  и  от

Националния институт по метеорология и хидрология.

/2/  Оценката  на  здравния  и  екологичния  риск,

свързана с  качеството на атмосферния въздух, се осъществява

от Министерството на здравеопазването и от Министерството на

околната среда.

Чл. 24.  /1/ Информацията  от Националната  и  местните

системи за наблюдение върху качеството на атмосферния въздух

е държавна  собственост и  се съхранява  в Министерството на

околната среда и в неговите органи.

/2/  Информацията   от  Националната   и  местните

системи за наблюдение върху качеството на атмосферния въздух

се  публикува  в  официалните  бюлетини  и  е  достъпна  без

заплащане за всички.

/3/ Всяка  допълнителна информация  от наблюдения,

измервания,  обработка  на  данни  и  други  се  заплаща  от

заинтересуваното лице  по тарифа,  одобрена от  Министерския

съвет.

Чл. 25.  Непосредственият контрол  върху състоянието  и

експлоатацията  на   обектите  с   източници  на   емисии  в

атмосферния  въздух,   върху  работата  на  пречиствателните

съоръжения  и  върху  емисиите  от  отделните  източници  се

извършва от:

1. Министерството  на  околната  среда,  районните

инспекции  по   околната  среда   и  общинските   органи   в

съответствие с  чл. 27  от Закона  за опазване  на  околната

среда;

2. органите на Министерството на вътрешните работи

и на  Министерството на  транспорта -  за моторните превозни

средства.

Чл. 26.  /1/ Емисиите  от даден  обект  се  установяват

чрез:

1. измерване по регламентирани методи;

2. изчисление по балансов метод.

/2/ Регламентирани  методи и уреди за измерване на

емисии са  установените със  стандартизационни документи,  а

при липса  на такива  измерването се  извършва по  методики,

утвърдени от министъра на околната среда.

/3/ Контролните  органи измерват емисиите от даден

стационарен източник  най-малко веднъж  на 2  години,  а  на

моторните превозни средства - най-малко веднъж на година.

/4/  Ръководителите   на   стационарни   източници

организират  измерване   на  емисиите   в   съответствие   с

действащата нормативна уредба и предписанията на контролните

органи.

/5/ С  решенията по  оценката на въздействие върху

околната  среда   и  издадените  разрешителни  се  определят

източниците, за  които  инвеститорът  осигурява  автоматично

измерване и регистриране на емисиите.

/6/   Измерените    стойности   на   емисиите   от

стационарните източници  се нанасят  в  дневник.  Дневникът,

както и диаграмите от автоматичното регистриране на емисиите

се съхраняват  8 години  и при  поискване се  предоставят на

контролните органи.

Чл.  27.  Въз  основа  на  констатирани  нарушения  при

проверките   на   източниците   контролните   органи   дават

предписания, които са задължителни за изпълнение.

Чл. 28.  /1/ В  случаите, когато  в даден  район общата

маса на емисиите довежда до системно превишаване на пределно

допустимите концентрации  на вредни  вещества в  атмосферния

въздух, общинските  органи заедно със заинтересуваните фирми

и със  съдействието на  екологичните организации  и движения

съставят програма  за  ограничаване  на  емисиите,  която  е

задължителна за изпълнение.

/2/ Програмата  може да  се коригира  в  случаите,

когато  са   се  променили   условията  спрямо   момента  на

съставянето й.

Чл. 29. /1/ Министерството на околната среда, районните

инспекции по околната среда и общинските органи в рамките на

своята компетентност  съгласно чл.  27 от Закона за опазване

на  околната  среда  могат  да  ограничават  или  да  спират

производствени и други дейности в случаите, когато:

1.  видът   и   степента   на   замърсяването   на

атмосферния въздух  от източника увеличават значително риска

за човешкото здраве и за околната среда;

2. не се изпълняват предписанията по чл. 27;

3. не се спазват мерките от програмата по чл. 28.

/2/  Ограниченията   и  спирането   по  ал.  1  се

извършват със  заповед на  съответния орган  и са  в сила до

отстраняване на причините, довели до издаване на заповедта.

/3/ При  явно нарушаване  чистотата на атмосферния

въздух от  моторните превозни средства контролните органи на

Министерството  на  околната  среда  уведомяват  контролните

органи  на   Министерството  на  вътрешните  работи  или  на

Министерството на транспорта, в зависимост от собственика на

моторното превозно  средство, за предприемане на съответните

действия по  чл. 36, ал. 2, т. 2 и чл. 41,       ал. 1, т. 4

от  Закона  за  движението  по  пътищата  срещу  конкретните

нарушители.

Чл.  30.  Общинските  органи  организират  и  регулират

движението на  автомобилния транспорт  в населените  места с

оглед на минималното замърсяване на атмосферния въздух.

Чл. 31.  /1/  За  ограничаване  на  уврежданията  върху

здравето на  населението от  повишени концентрации на вредни

вещества   в    атмосферния   въздух    при   неблагоприятни

метеорологични условия  и други  фактори  общинските  органи

разработват оперативен  план за  действие за  намаляване  на

емисиите при настъпване на такива условия.

/2/ Планът  се разработва въз основа на проучвания

в района  и на  утвърдените степени  на опасност  по чл.  7,

обсъжда се  със заинтересуваните юридически и физически лица

и с обществените екологични организации и движения.

/3/  Планът   се   привежда   в   изпълнение   при

необходимост по нареждане на кмета на общината.

Г Л А В А   Ш Е С Т А

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. Който внесе в страната или произведе горива със

съдържание на  вредни вещества  над нормите, ако деянието не

представлява престъпление и не подлежи на по-тежко наказание

по друг закон, се наказва с глоба от 20 000 до 500 000 лева.

Когато нарушението  е извършено  повторно или  от длъжностно

лице, глобата е в двоен размер.

Чл.  33.   Неорганизираното  изпускане   на  емисии   в

атмосферния въздух,  когато е възможно ограничаването му, се

наказва с глоба от       10 000 до 100 000 лева.

Чл. 34.  Инвеститор или инициатор на производствена или

друга дейност,  при която  се очакват  емисии в  атмосферния

въздух, който  не  уведоми  органите  на  Министерството  на

околната  среда  и  не  изпълни  процедурите  за  оценка  на

въздействието върху  околната среда  в изискваните от Закона

за опазване  на околната среда случаи, се наказва с глоба от

1000 до 10 000 лева.

Чл. 35. /1/ Който осъществява дейност без разрешително,

се наказва с глоба от 10 000 до 500 000 лева.

/2/  Който  осъществява  дейност  в  нарушение  на

изискванията на  издаденото му  разрешително, се  наказва  с

глоба от  5000 до  250  000  лева.  При  повторно  нарушение

глобата е в двоен размер.

Чл.  36.   Физически  или  юридически  лица,  които  не

провеждат  предвидения   по  Закона  емисионен  контрол  или

редовни проверки и не изготвят и не осигурят изпълнението на

програма  за   техническа  поддръжка   на   пречиствателните

съоръжения с  оглед на  спазването на  емисионните норми  по

разрешителното, се наказват с глоба от 5000 до 300 000 лева.

При  повторно   нарушение   глобата   е   от   10   000   до

500 000 лева.

Чл. 37.  Който не  извърши предвидените  уведомления  в

съответствие с  чл. 19, т. 2 и 3, се наказва с глоба от 1000

до 25  000 лева. При повторно нарушение глобата е от 2000 до

50 000  лева. При неизпълнение на изискването за уведомление

по чл. 19, т. 4 глобата е от 10 000 до 200 000 лева.

Чл. 38.  Който не  осигури предвидения  в чл.  19, т. 5

неограничен достъп  и съдействие  на контролните  органи, се

наказва с глоба от 1000 до 10 000 лева.

Чл. 39.  /1/ Който  повреди съоръжения  от станциите на

Националната и  местните системи  за  наблюдение  и  контрол

върху състоянието  на околната  среда или  за  трансграничен

пренос на замърсяващи вещества и фоново качество на въздуха,

ако деянието  не представлява  престъпление,  се  наказва  с

глоба от 10 000 до 100 000 лева.

/2/ Който  унищожи или подправи данни и информация

от системите  за наблюдение  и контрол върху околната среда,

ако деянието  не представлява  престъпление,  се  наказва  с

глоба от 5000 до 25 000 лева.

Чл. 40.  Длъжностно лице,  което  не  осигури  свободен

достъп до  информацията, публикувана във ведомствен бюлетин,

се наказва  с глоба  от 1000  до  5000  лева.  При  повторно

нарушение глобата е от 2000 до 10 000 лева.

Чл. 41.  Ръководител на  стационарен източник, който не

организира измерване  на емисиите и не изпълни предписанията

на контролните  органи, се  наказва с глоба от 10 000 до 100

000 лева.  При повторно нарушение глобата е от 20 000 до 200

000 лева.

Чл. 42.  /1/ Актовете за констатиране на нарушенията по

закона се  съставят  от  длъжностните  лица,  определени  от

ръководителите на  контролните органи,  по реда на Закона за

административните нарушения и наказания.

/2/  Въз  основа  на  актовете  ръководителите  на

контролните органи издават наказателни постановления.

/3/ Обжалването  на наказателните постановления се

извършва по  реда на Закона за административните нарушения и

наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По силата на закона:

1. "Замърсяване  на атмосферния  въздух"  е  всяко

постъпване на вредни вещества в него.

2. "Вредни  вещества" са  тези, които предизвикват

промени  в  качеството  на  атмосферния  въздух,  водещи  до

неблагоприятни последици  за здравето  и комфорта на хората,

увреждат   живите    ресурси,   почвата,    екосистемите   и

материалните ценности.

3. "Качество на атмосферния въздух" е състояние на

приземни  слой  на  атмосферата,  определено  от  състава  и

съотношението  на   естествените  й  съставки  и  добавените

вещества от естествен или антропогенен произход.

4. "Вредни  физични фактори" са енергиите, внесени

в  атмосферния   въздух,  като:   топлина;  шум;   вибрации;

електромагнитни полета; лъчения и други. Те се регламентират

с други нормативни актове.

5. "Въздух при нормални условия" е приведеният към

температура 0 градуса по Целзий и налягане 1013 хектопаскала

след корекция за съдържание на влага.

6. "Степен  на опасност" се определя чрез гранични

концентрации на  вредни  вещества  в  атмосферния  въздух  в

зависимост от  въздействието върху  човешкото здраве и върху

околната среда.

7.  "Приземен   слой"  е  атмосферният  въздух  на

височина до 100 м от повърхността на земята.

8. "Емисии"  са изпусканите  от даден  източник  в

атмосферния въздух  вещества, определени като маса за 1 куб.

м изпускан газ при нормални условия.

9. "Организирано  изпускане"  е  това,  при  което

веществата се  отвеждат в  атмосферния въздух чрез изпускащо

устройство - комин, канал и други.

10. "Неорганизирано изпускане" е това, при което в

атмосферния въздух  веществата се  отделят разсредоточено от

дадена  площадка   -  товарно-разтоварни  площадки,  открити

складове   за    прахообразуващи    материали,    неизправна

технологична апаратура и други.

11. "Отлагания" са натоварвания на вредни вещества

от атмосферния въздух върху открита повърхност.

12. "Системно превишаване" на пределно допустимите

концентрации  на   вредни  вещества   е  в   зависимост   от

регистрираните концентрации  на едно  или повече замърсяващи

вещества, продължителността  на режима на въздействието им и

степента на очаквания здравен риск.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2.  В Закона за опазване на въздуха, водите и почвата

от замърсяване  /обн., ДВ,  бр. 84  от 1963 г.; изм. и доп.,

бр. 26 от 1968 г., бр. 29 от 1969 г., бр. 95 от 1975 г., бр.

3 от 1977 г., бр. 1 от 1978 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 86 от

1991 г. и бр. 100 от 1992 г./ се правят следните изменения:

1. Глава  II "Опазване  на въздуха от замърсяване"

се отменя.

2. Членове 2 и 3 се изменят така:

"2. Под  "Замърсяване  на  водите  и  почвите"  се

разбира  такова  влошаване  на  техния  състав,  качества  и

свойства, което  ги прави  негодни  или  опасни  за  хората,

животните и растенията.

3. Министерствата, ведомствата и общинските органи

провеждат мероприятия  за опазване  на водите  и почвата  от

замърсяване.

Министерството на  околната среда  упражнява контрол за

опазване на водите и почвата от замърсяване.

Министерството на  здравеопазването упражнява санитарен

контрол за  състоянието на  водите  и  почвите.  То  издава,

съгласувано с Министерството на околната среда, задължителни

за всички  ведомства, организации  и лица  санитарни норми и

правила.

При осъществяването  на контрола  по предходните алинеи

Министерството  на   околната  среда   и  Министерството  на

здравеопазването привличат  технически компетентни  органи и

лица от други ведомства.

Министерството   на    земеделието    и    хранителната

промишленост със  съдействието на Селскостопанската академия

издава задължителни  за всички ведомства, организации и лица

норми и  правила във  връзка с  опазването  на  животните  и

земеделските култури и упражнява надзор по прилагането им."

3. В  наименованието на закона, в чл. 1 и в чл. 21

думата "въздух" се заличава.

4.  Алинея   1  на   чл.  23   от   Преходните   и

заключителните разпоредби се изменя така:

"23. За  всички заварени  промишлени  предприятия,

животновъдни  стопанства   и  други   подобни,  както  и  за

канализационни мрежи  на населените  места  или  на  отделни

обекти, замърсяващи  водите  и  почвата  с  твърди  и  течни

замърсители,  се   изграждат   задължително   пречиствателни

съоръжения  със   средства,  предвиждани   в   държавния   и

общинските бюджети,  както и  в перспективните  и  годишните

планове на предприятията и другите организации."

Навсякъде думите "Комитетът /а/ по опазване на

околната среда" и "председателят /я/ на Комитета по опазване

на околната среда" се заменят съответно с "Министерството на

околната среда" и "министърът /а/ на околната среда".

§  3.   В   глава   седма   "Административнонаказателни

разпоредби" от  Закона за  движението по пътищата /обн., ДВ,

бр. 53 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 22 от 1976 г., бр. 54 от

1978 г.;  попр. бр.  58 от  1978 г.;  изм. и доп., бр. 28 от

1982 г.,  бр. 28  от 1983 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 55 и 73

от 1987  г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от 1990 т., бр. 32 от

1991 г., бр. 21 и 34 от 1994 г./ се създава чл. 47а:

"Чл. 47а. Наказва се с глоба от 2000 до 4000 лева водач

на  моторно   превозно  средство,   което  не   отговаря  на

изискванията за опазване чистотата на атмосферния въздух."

§   4.   Изпълнението   на   закона   се   възлага   на

Министерството на околната среда.

§ 5.  Министърът  на  околната  среда  издава  наредби,

инструкции и правила по прилагането на закона.

§ 6. Законът влиза в сила един месец след обнародването

му в "Държавен вестник".