## Препис

Решение N 301 на МС

от  30 май  2000 година

ЗА	одобряване на изменение и допълнение на  индивидуални лицензии за радиодейност с регионален и местен обхват, осъществявана чрез радиочестотен спектър, издадени от Държавната комисия по далекосъобщения по Решение N 95 на Министерския съвет от 2000 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява изменение и допълнение на приложението към т. 9 от индивидуалните лицензии за радиодейност с регионален и местен обхват, осъществявана чрез радиочестотен спектър, издадени от Държавната комисия по далекосъобщения по Решение № 95 на Министерския съвет от 2000 г. съгласно приложението.

2. Държавната комисия по далекосъобщения да отрази направените изменения и допълнения в издадените лицензии.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Елиана Масева

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

### “ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”: /Златина Николова/

# Приложение към т. 1

технически характеристики

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО КАЧЕСТВО 
НА ПРЕДАВАНИЯТА И ПРОГРАМИТЕ

съгласно чл. 33, т. 10 от Закона за радио и телевизия

Тези изисквания се отнасят за основните параметри на сигналите за радио- и телевизионни програми на изхода на студийния комплекс на радио- и телевизионните оператори. Изискванията изключват, доколкото това не може да бъде конкретизирано с определени ограничителни параметри, въздействия върху аудио- и визуалното качество на програмите в резултат на режисьорско- оперативни въздействия върху радио- и телевизионните сигнали.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО КАЧЕСТВО 
НА СЪЗДАВАНИТЕ РАДИОПРОГРАМИ, 
РАЗПРОСТРАНЯВАНИ ЧРЕЗ НАЗЕМНО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ, 
ПО КАБЕЛЕН ИЛИ СПЪТНИКОВ ТЕХНИЧЕСКИ НАЧИН, 
съгласно чл. 33, т. 10 
от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ)

Р 01.	Стандартизация

Радиоразпръсквателните оператори могат да използват технически средства за производство на радиопрограми, които са в съответствие с изискванията на следните стандарти, препоръки и документи:

1.	БДС 4616 - 84 “Радиоразпръскване на УКВ - ЧМ. Основни параметри”.

2.	БДС ETS 300 384 “Устройства радиопредавателни. Предаватели за УКВ - ЧМ Звуково радиоразпръскване (1996)”.

3.	Препоръки и документи на ITU - R и ETSI, използвани в упоменатите БДС.

Р 02.	Основни характеристики на сигналите

Параметри на сигналите, които влияят пряко върху техническото качество на радиопрограмите. Параметрите на радиочестотния сигнал и покритието на радиостанцията са извън обхвата на изискванията по чл. 33, т.10 от ЗРТ.

Р 02.1.	Нискочестотни параметри

Звукови електрически сигнали от ниво източник (вход за: микрофон, магнетофон, CD, сървър …) до изхода на студийния комплекс. Тези параметри не се отнасят до системи за връзка с телефонни и радиолинии, използвани за репортажни цели.

1.	Нелинейни изкривявания - по-малки от 0,3% за честоти от 40 Hz до 15 kHz, при номинално ниво на сигналите на изхода + 6 dB (0 dB = 0.775 V/600 ).

2.	Отношение сигнал/шум (S/N) по-добро от 72 dB (претеглен) [2].

3.	Линейни изкривявания (неравномерност на честотната характеристика) от 40 Hz до 15 kHz, отнесени към 1000 Hz по-малки от ± 1 dB [1].

Изкривяванията по т. 1, 2 и 3 имат пряко влияние върху верността на възпроизвеждане на предаваното звуково събитие, съответно върху крайния ефект на приеманата радиопрограма. (Това важи особено силно за висококачествени музикални програми, напр. симфонични концерти с голяма звукова динамика).

4.	Преслушването между двата звукови стереоканала (L, R) да бъде по-малко от - 46 dB в обхват от 100 Hz до 5 kHz, a извън този обхват е допустимо да нараства до 6 dB на октава [2].

Този фактор има съществена роля за постигане на режисьорски търсения стереоефект при възпроизвеждането, но има също значително влияние върху интермодулационните продукти (звукови артефакти) на програмния материал.

Р 02.2.	Стереокодер, мултиплексен сигнал (MPX) [2]

Основни изисквания и параметри на сигналите на стереокодера и сигнала MPX. Стереокодерът може да бъде ситуиран в общия случай заедно с предавателя.

1.	Предварителната честотна корекция на звуковите сигнали L и R се осъществява с времеконстанта 50 ± 1 µS.

2.	На двата входа на кодера звуковите сигнали се ограничават на 15 kHz (с потискане на честотата 19 kHz най-малко 40 dB отнесено към 15 kHz).

3.	Сумарният сигнал М представлява средноаритметичната стойност на сигнала, съответстващ на информацията на левия канал L, и на сигнала, съответстващ на информацията на десния канал R, или М = (L+R)/2; този сигнал се използва при монофонично приемане (основно с приемници без стереофонична възможност и при монофонично приемане със стереоприемници при влошени условия на радиоприемане).

4.	Стереоразликовият сигнал S представлява средноаритметичната разлика на сигналите L и R, или S = (L-R)/2; този сигнал се използва в стереоприемника за възстановяване, с помощта на сигнала М, стереосигналите L и R.

5.	Стереоподносещият сигнал представлява сигнал с честота 38 kHz, чрез който се преобразува сигналът S от базовата звукова честотна лента (40 Hz -15 kHz) в честотна лента 23 kHz - 53 kHz; точността на стереоподносещия сигнал се поддържа в рамките на ± 4 Hz.

6.	Пилот-сигналът представлява сигнал с честота със стойност, равна на половината от стойността на честотата на стереоподносещия сигнал, или 19 kHz; този сигнал се използва в стереоприемника за възстановяване на стереоподносещия сигнал; точността на пилот-сигнала се поддържа в рамките на ± 2 Hz.

7.	Мултиплексният стереосигнал MPX представлява сигнал, който съдържа всички сигнали, необходими за честотното модулиране на радиопредавателя, в т. ч. сумарния сигнал М, стереоподносещия сигнал (преобразуван сигнал S) и пилотния сигнал.

Коректните сигнали в стереокодера осигуряват предаване на висококачествените нискочестотни параметри на аудиосигналите на източниците, необходими за висококачествено приемане на програмите.

8.	Мултиплексният сигнал MPX се поддържа в граници, които осигуряват максимална честотната девиация в обхват ± 75 kHz.

При превишаване на стойността по т. 8 радиочестотният спектър може да бъде неприемливо замърсен и сериозно да влоши условията на работа на други радиостанции и служби. Превишаването на честотната девиация е свързано с повишаване на нивото на звука в приемника, но заедно с това се повишават в значителна степен нелинейните изкривявания на сигналите, съответно влошаване на възпроизвеждането на програмния материал. Подобен нежелан ефект е възможен при съществено повдигане на честотната характеристика в областта на високите звукови честоти - често използван (непрофесионален) звукорежисьорски приом..

9.	Сигнал за предаване на допълнителна буквено-цифрова информация RDS (Radio Data System); този сигнал модулира амплитудно потиснат подносещ сигнал с честота 57 kHz с честотна лента ± 2,4 kHz; този сигнал се прибавя към сигнала MPX преди честотната модулация.

Системата RDS е самостоятелна относно информационното съдържание и изисква лицензиране съвместно с основната радиопрограма.

Р 03.	Изисквания към звуковата режисура

Изискванията към звуковата режисура се отнасят в голяма степен до осигуряване на работа в границите на технологичните параметри и особено по Р 02, т. 9, и влияят пряко върху художественото въздействие и информационния ефект на програмите; тези изисквания не са предмет на нормиране по Р 01 и се постигнат в зависимост от индивидуалната квалификация на звукооператорите.

Р 03.1.	Технологични ограничения

1.	Нивото на звуковите сигнали се поддържа под границата + 6 dB (1,55 V/600 ) за осигуряване на параметрите по Р 02.1.

Прилагането на автоматично ограничаване на нивото чрез ограничители (лимитери) не се препоръчва поради възможност за нарушаване на изискванията по Р 02.1,т. 1 и 3.

2.	Балансиране на нивата музика - дикторски говор да се извършва по перцептивност (аудиобаланс на физиологически енергиен принцип), което се различава от балансиране по електрически нива.

Р 04.	Технологични характеристики 
на производствените мощности

Р 04.1.	Използваните устройства за създаване на радиопрограми отговарят на следните характеристики:

1.	Микрофони от клас професионални.

2.	Звукозаписващи устройства от клас професионални.

3.	Звукообработващи устройства (смесители и др.) от клас професионални и/или полупрофесионални.

4.	Цифрови устройства от клас професионални и полупрофесионални с компресия до 1:4.

За висококачествена музикална продукция се препоръчва некомпресиран сигнал (Wave Fail);

5.	Системи за автоматизирано водене и производство на радиопрограмите (сървърни мрежи) на формат МР3 и компресия до 1:4.

6.	Репортажна техника от клас професионални или полупрофесионални.

ЗАБЕЛЕЖКА.	Текстовете, дадени с курсив и с намален размер, имат информационен и/или препоръчителен характер.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО КАЧЕСТВО 
НА СЪЗДАВАНИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ, 
РАЗПРОСТРАНЯВАНИ ЧРЕЗ НАЗЕМНО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ, 
ПО КАБЕЛЕН ИЛИ СПЪТНИКОВ ТЕХНИЧЕСКИ НАЧИН, 
съгласно Чл. 33, т. 10 
от зАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

Тези изисквания се отнасят до аналогово телевизионно разпръскване.

Т 01.	Стандартизация

Телевизионните радиоразпръсквателни оператори могат да използват технически средства за производство на радиопрограми, които са в съответствие с изискванията на следните стандарти, препоръки и документи:

1.	БДС 4616 - 84 „Радиоразпръскване на УКВ - ЧМ. Основни параметри“.

2.	БДС ETS 300 384 „Устройства радиопредавателни. Предаватели за УКВ -ЧМ Звуково радиоразпръскване (1996)“.

3.	БДС 17224 - 96 „Системи за телевизионно разпръскване. Основни параметри Я 30“.

4.	БДС 17104 - 90 „Система за допълнителна информация ТЕЛЕТЕКСТ“.

5.	Препоръки и документи на ITU - R и ETSI използвани в упоменатите БДС.

6.	EBU/SMPTE „Заключителен доклад за хармонизация на стандартите за обмен на телевизионни програмни материали във форма на цифрови данни“ – август 1998 г.

Т 02.	Основни изисквания за качество на сигналите

Основни параметри на сигналите, които влияят пряко върху техническото качество на програмите:

Т 02.1.	Основни параметри на композитния телевизионен сигнал

Телевизионни аналогови композитни сигнали от ниво източник (вход за: видеокамера, видеомагнетофон, смесител, DVD, системен кодер, инсъртър, електронни ефекти, видеопамет, видеосървър и др.) до изхода на студийния комплекс.

1.	Система за телевизионно разпръскване - за цветност, съвместими с монохромна (черно-бяла) телевизия - PAL по един от стандартите В, B1, D, K; допуска се да продължи излъчване на сигнали, кодирани по системата SECAM D или K от съществуващи станции/мрежи излъчващи по тази система [3].

2.	Основни характеристики на видеосигнала: ниво на гасящите импулси 0%, ниво бяло 100%, ниво на синхронизиращите импулси - 43%, базова ширина на честотната лента на видеосигнала - 5 MHz.

3.	Основни характеристики на сигнала за синхронизация [3]:

размах на синхронизиращия сигнал - 30% от максималния размах на композитния сигнал;

редова синхронизация: номинален период на редовете (Н) 64 µS, продължителност 4,7 ± 0,2 µS, продължителност на бърст 2,25 ± 0,23 µS, интервал между началото на синхронизиращия импулс и началото на бърст (подносеща SECAM) 5,6 ± 0,1 µS (± 0,23 µS), продължителност на редовия гасящ импулс (а) 12 +0,0-0,3 µS.

кадрова синхронизация: период на полукадрите 20 µS, продължителност на кадровия синхронизиращ импулс 2,5 Н, продължителност на кадровия гасящ импулс 25Н+а.

4.	Основни характеристики на сигнала за цветност [3]:

PAL: номинална стойност на честотата на подносещия сигнал 4 433 618,75 ± 5 Hz, широчина на страничните честотни ленти на сигнала за цветност (PAL) + 570 - 1300 КHz, несъвпадение на сигналите на яркостта и цветността 0,05 µS;

SECAM: номинална честота на подносещия сигнал fOR = 4 406 250 ± 2000 Hz, fOB = 4 250 000 ± 2000 Hz.

Т 02.2.	Параметри на звуковия сигнал - ниска честота

Звукови електрически сигнали от ниво източник (вход за: микрофон, видеомагнетофон, магнетофон, CD, DVD, сървър и др.) до изхода на студийния комплекс. Тези параметри не се отнасят до сигнали от телефонни линии и репортажна техника.

1.	Нелинейни изкривявания - по-малки от 0,3% за честоти от 40 Hz до 15 kHz при номинално ниво на сигналите на изхода +6 dB (0 dB = 0,775 V/600 ).

2.	Отношение сигнал/шум (S/N) по-добро от 72 dB (претеглен) [2].

3.	Линейни изкривявания (неравномерност на честотната характеристика) от 40 Hz до 15 kHz, отнесени към 1000 Hz, по-малки от ± 1 dB [1].

Изкривяванията по т. 1 и 3 имат пряко влияние върху верността на възпроизвеждане на предаваното звуково събитие, съответно върху крайния ефект на приеманата радиопрограма. (Това важи особено силно за висококачествени музикални програми, напр. симфонични концерти с голяма звукова динамика).

4.	За телевизионни програми със стереозвук преслушването между двата звукови стереоканала (L, R) да бъде по-малко от - 46 dB в обхват от 100 Hz до 5 kHz, a извън този обхват е допустимо да нараства до 6 dB на октава [2].

Т 02.3.	Сигнали за допълнителна информация (ако се въвеждат в изхода на студийния комплекс)

1.	Сигнали за ТЕЛЕТЕКСТ съгласно БДС 17104 - 90 (ниво 1,5) [4].

Допуска се използването на графично подобрен ТЕЛЕТЕКСТ - ниво 2,5 (предмет на актуализиране на БДС).

2.	Сигнали за идентификация на източника на програмата се предават в редове 16 и 329 [3].

3.	Еталонни сигнали за честота и време съгласно БДС 17224 - 96 [3].

Т 02.4.	Контрол на качеството по време на предаване (ако са въведени изпитвателни сигнали в изхода на студийния комплекс)

1.	Контролът по време на предаване се осъществява посредством изпитвателни сигнали съгласно БДС 17224 - 99 [3].

Т 02.5.	Високочестотни телевизионни канали [3]

Формирането на комплексния сигнал композитен видеосигнал / звуков FM сигнал за излъчване се извършва в предавателния блок на телевизионната станция. НСРТ следи параметрите на излъчваните високочестотни сигнали, доколкото се отнасят до съответствие със стандартните характеристики на телевизионните приемници.

1.	Нискочестотните сигнали могат да се излъчват в телевизионните канали по стандартите В, B1 и G за система PAL и по стандартите D и K за система SECAM.

2.	Номинална честотна лента на радиоразпръсквателния канал 7 и 8 MHz.

3.	Честотното отстояние между честотата на носещите сигнали за видео и звук трябва да бъдат:

стандарти В. B1, G  5,5 ± 0,001 МHz;

стандарти D, K   6,5 ± 0,001 MHz.

4.	Корекция на звуковия сигнал преди честотната модулация 50 µS.

5.	Честотна девиация на подносещата честота за звук ± 50 kHz.

Т 03.	Оперативна режисура

Изискванията към оперативната режисура видео и звук се отнасят в голяма степен до осигуряване на работа в границите на технологичните параметри по Т 02. 1, т. 5, Т 02.2, т.1, Т 02. 3, т. 3, Т 02. 3, т. 7.

Т 03.1.	Изисквания към видеорежисурата

1.	Нивото на телевизионните сигнали се поддържа в границите на предвиденото в Т 02.1, т. 2.

Това изискване е от особено значение за станции, работещи по SECAM, където апаратното ограничаване на сигнала води до специфични компрометиращи картината артефакти.

2.	Телевизионните камери работят в режим, съответстващ на цветовата температура на заснеманата сцена - външни дневни снимки при 6000оК, вътрешни/студио при 3200оК.

3.	При транскодиране на филми (особено от оригинал по система NTSC) и прехвърляне от филмова лента при необходимост да се оптимизира режисьорски цветовият сюжет, съответно да се коригира средната яркост.

4.	При оформяне на телевизионни постановки в студио чрез растри, пана с ортогонални или хоризонтални и слабо наклонени структури е възможно възникване на компрометиращи телевизионната картина системни артефакти. Система SECAM е особено чувствителна към такива структури, включително към високи стойности на яркостния и цветовия контраст.

5.	При представяне на фини еднообразни цветни структури (напр. от вида “пепит”) да се избягват високи цветови стойности.

6.	При композиране на електронно генерирани сюжети, графики, текстове и др. при висока цветова наситеност (достигащи 100 %) режисьорите следва да отчитат особеностите на използваната система за цветност за избягване на системни артефакти в областите на цветовите преходи. Това е в особена сила за SECAM, при която система да се избягва висока цветова наситеност.

7.	За постигане на оптимален ефект при студийни сцени се осигурява необходимото, съобразено с телевизионната система (използваните телевизионни камери) студийно осветление. При панелни предавания от студио да се избягват тъмни фонове, като е препоръчително средната яркост да се поддържа над 45 % и повече.

Т 03.2.	Изисквания към звуковата режисура

Изискванията към звуковата режисура се отнасят в голяма степен до осигуряване на работа в границите на технологичните параметри по Т 02.2 и влияят пряко върху художественото въздействие и информационния ефект на програмите; тези изисквания не са предмет на нормиране по Т 02.2 и се постигнат в зависимост от индивидуалната квалификация на звукооператорите.

1.	Нивото на звуковите сигнали се поддържа под границата + 6 dB (1,55 V/600 ) за осигуряване на параметрите по Т 02.2.

Прилагането на автоматично ограничаване на нивото чрез ограничители (лимитери) не се препоръчва поради възможност за нарушаване на изискванията по Т 02.2 - т. 1 и 3.

2.	Балансиране на нивата музика - дикторски говор да се извършва по перцептивност (аудиобаланс на физиологически енергиен принцип), което се различава от балансиране по електрически нива.

Т 04.	Технологични характеристики на производствените мощности

Т 04.1.	Използвани устройства за създаване на телевизионни програми – видеотракт

1.	Телевизионни камери студийни от клас професионални.

2.	Репортажни камкордери от клас професионални и полупрофесионални.

3.	Видеообработващи устройства (смесители, комутатори, устройства за монтаж и aидеоефекти и др.) от клас професионални (честотна лента на сигнала за яркост не по малка от 5 MHz).

4.	Устройства за видеозапис от клас професионални.

5.	При цифрови устройства от т. 1, 2, 3 и 4 да се използват дискретизиращи структури, както следва:

а)	4:2:2 с фиксирсна скорост на данните 50 Mbit/s и вътрешно кадрово кодиране [6];

б)	4:1:1 с фиксирсна скорост на данните 25 Mbit/s и вътрешно кадрово кодиране [6];

в)	4:2:0 с фиксирсна скорост на данните 25 Mbit/s могат да се използва ограничено за специални приложения [6].

6.	При автоматизирани системи за реализация на телевизионната програма посредством видеосървъри може да се прилага MPEG-2 MP@ML 4:2:0.

7.	Oтношение сигнал/шум за целия тракт до изхода на студийния комплекс не по-малко от 46 dB.

Т 04.2.	Използваните звукови устройства за създаване на телевизионни програми отговарят на следните характеристики:

1.	Микрофони от клас професионални;

2.	Звукозаписващи устройства от клас професионални;

3.	Звукообработващи устройства (смесители и др.) от клас професионални и/или полупрофесионални;

4.	Цифрови устройства от клас професионални и полупрофесионални с компресия до 1:4;

За висококачествена музикална продукция да се прилага некомпресиран сигнал (Wave Fail);

5.	Репортажна техника от клас професионални или полупрофесионални.

ЗАБЕЛЕЖКА.	Текстовете, дадени с курсив и с намален размер, имат информационен и/или препоръчителен характер.