ПРОТОКОЛ за устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г.

Ратифициран със закон, приет от 38-то НС на 12.04.2001 г. - ДВ, бр. 42 от 27.04.2001 г.  Издаден от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г., в сила от 23.10.2003 г.

Страните,

изпълнени с решителност за осъществяване на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния,

като отчитат, че емисиите на много от устойчивите органични замърсители се пренасят през междудържавните граници и се отлагат в Европа, Северна Америка и Арктика, далече от мястото на произхода им, и че атмосферата е преобладаващата среда за техния пренос,

като съзнават, че устойчивите органични разтворители практически не се разлагат в природната среда при нормални условия и че причиняват отрицателни ефекти върху човешкото здраве и околната среда,

обезпокоени от факта, че устойчивите органични замърсители имат способността за кумулативна биомултипликация в горните трофични нива, достигайки концентрации, които могат да предизвикат ефекти върху здравето на изложените на въздействието им хора и диви животни,

като признават, че екосистемите в Арктика и особено нейните коренни жители, чиято прехрана са арктическите бозайници и риба, се намират под особена заплаха поради кумулативната биомултипликация на ефектите на устойчивите органични замърсители,

като съзнават, че мерките по ограничаването на емисиите на устойчивите органични замърсители също така ще спомогнат за опазване на околната среда и човешкото здраве в районите извън границите на Икономическата комисия за Европа при Организацията на обединените нации, включително Арктика и международните води,

като вземат решение да предприемат мерки за предвиждане, предотвратяване или свеждане до възможния минимум емисиите на някои трайни органични замърсители в съответствие с подхода на предварително обезопасяване, посочен в Принцип 15 на Декларацията от Рио де Жанейро,

като потвърждават, че съгласно Хартата на Обединените нации и принципите на международното право държавите имат суверенни права да експлоатират собствените си ресурси в съответствие с националната си политика в областта на опазването на околната среда и развитието и носят отговорност да не допуснат дейности под тяхната юрисдикция или контрол да причинят вреди на околната среда на територията на други държави или райони извън рамките на националната им юрисдикция,

като отбелязват необходимостта от действия на глобално равнище срещу устойчивите органични замърсители и като напомнят за ролята съгласно Глава 9 от "Дневен ред 21", отредена на регионалните споразумения за съкращаване на глобалното трансгранично замърсяване на въздуха, и по-специално тази на Икономическата комисия за Европа при Организацията на обединените нации за обмена на натрупания там регионален опит с другите райони по света,

като признават съществуването на действащи субрегионални, регионални и глобални режими, включително и международни документи, регулиращи движението на опасните отпадъци, трансграничния им пренос и отстраняването им, по-специално Конвенцията от Базел за контрол на трансграничните превози на опасните отпадъци и тяхното отстраняване,

като вземат предвид, че преобладаващите източници на замърсяване на въздуха, спомагащи за натрупването на устойчивите органични замърсители, са използването на някои пестициди, както и производството и приложението на някои химикали, а също така непредумишленото образуване на някои вещества при изгаряне на отпадъците, горивните процеси, производството на метали и функционирането на мобилни източници,

като отчитат съществуването на методи и практика в управлението, осигуряващи възможности за съкращаване на атмосферните емисии на устойчивите органични замърсители,

като съзнават необходимостта от икономически ефективен регионален подход в борбата със замърсяването на въздуха,

като отбелязват важния принос на частния и неправителствен сектор в натрупаните знания за последиците, причинени от устойчивите органични замърсители, съществуващите алтернативни решения и методи за намаляването на тези вещества, както и ролята им в съдействието за съкращаване на емисиите на трайни органични замърсители,

като отчитат, че мерките, предприемани за съкращаване на емисиите от устойчиви органични замърсители, не следва да бъдат средство за произволна или неоправдана дискриминация или скрита форма за ограничаване на международната конкуренция и търговия,

като се съобразяват със съществуващите научни и технически данни за емисиите, атмосферните процеси и ефектите на устойчивите органични замърсители върху здравето на човека и околната среда, както и за разходите за борба със замърсяването, и като признават необходимостта от продължаване на научно-техническото сътрудничество с цел по-дълбоко проникване в същността на тези проблеми,

като отчитат мерките срещу устойчивите органични замърсители, които вече са предприети на национално равнище от някои от страните, подписали протокола, и/или съгласно други международни конвенции,

се споразумяват за следното:

Член 1

Дефиниции

За целта на този протокол:

1.  "Конвенция" означава Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приета в Женева на 13 ноември 1979 г.

2.  "ЕМЕП" означава Съвместна програма за наблюдение и оценка на разпространението на въздушни замърсители на далечни разстояния в Европа.

3.  "Изпълнителен орган" означава Изпълнителен орган по конвенцията, учреден съгласно точка 1 от член 10 на конвенцията.

4.  "Комисия" означава Икономическа комисия за Европа при Организацията на обединените нации.

5.  "Страните" означава, ако контекстът не изисква друго тълкувание, страните по този протокол.

6.  "Географски обхват на ЕМЕП" означава районът, дефиниран в точка 4 на член 1 от Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно дългосрочното финансиране на Съвместната програма за наблюдение и оценка на разпространението на въздушните замърсители на далечни разстояния в Европа (ЕМЕП), приет в Женева на 28 септември 1984 г.

7.  "Устойчивите органични замърсители" (УОЗ) представляват органични вещества, които: i) притежават токсични свойства;  ii) се запазват продължително време;  iii) биокумулират (натрупват се в биосферата); iv) имат способност за трансграничен атмосферен пренос на далечни разстояния и отлагане;  и v) с голяма вероятност могат да предизвикват значителни отрицателни последици за човешкото здраве или околната среда близо и далече от техните източници.

8.  "Вещество" означава едно химично съединение или смес от няколко различни химични съединения, които образуват обособена група поради това, че притежават еднакви свойства и постъпват заедно в околната среда;  или b) образуват смес, реализирана обикновено като един отделен продукт (артикул).

9.  "Емисия" означава отделяне в атмосферата на вещество от точков или дифузен източник.

10.  "Стационарен източник" означава всяка неподвижна сграда, съоръжение, обект, инсталация или оборудване, което емитира или може да емитира директно или косвено в атмосферата някой от устойчивите органични замърсители.

11.  "Категория на големите стационарни източници" означава всяка категория стационарни източници, посочена в приложение VIII.

12.  "Нов стационарен източник" означава всеки стационарен източник, чието построяване или съществена модификация са започнали не по-рано от две години след датата на влизане в сила на: i) този протокол;  или ii) измененията и допълненията към приложение III или VIII, в случаите, в които стационарният източник попада под разпоредбите на положенията към протокола единствено въз основа на тези изменения и допълнения.  Компетентни да вземат решение дали дадена модификация е значителна или не са националните органи, като се позовават на факторите, свързани с екологичните предимства на тази модификация.

Член 2

Цел

Целта на този протокол е да се контролират, съкратят или прекратят емисиите от отпадни, технологични и неволно разпилени устойчиви органични вещества в околната среда.

Член 3

Основни задължения

1.  С изключение на случаите, изрично посочени в член 4, всяка от страните предприема ефикасни мерки за:

а) прекратяване на производството и приложението на веществата, изброени в приложение I, съгласно посочените там изисквания към реализацията на тези мерки;

b) (i) осигуряване на условия, които да гарантират унищожаването или отстраняването на веществата, изброени в приложение I, да се извършва по екологично обоснован начин с оглед на съществуващите субрегионални, регионални и глобални режими, регулиращи управлението на дейностите по обработка и отстраняване на опасните отпадъци, по-специално на Конвенцията от Базел за контрол на трансграничните превози на опасни отпадъци и тяхното отстраняване;

(ii) постигане на условия, които осигуряват отстраняването на веществата, изброени в приложение I, да се извърши в границите на страната с оглед на съотносимите екологични съображения;

(iii) осигуряване на трансграничните превози на веществата, посочени в приложение I, по екологично обоснован начин с оглед на приложимите субрегионални, регионални и глобални режими, регулиращи трансграничните превози на опасни отпадъци, по-специално на Конвенцията от Базел за контрол на трансграничните превози на опасни отпадъци и тяхното отстраняване;

с) ограничаване приложението на веществата, изброени в приложение II, в договорените рамки и съгласно определените там изисквания за това.

2.  Изискванията, посочени в точка 1 b), за всяко едно вещество влизат в сила от деня на прекратяването на производството или от деня на прекратяване на приложението на това вещество, като се взема по-късната от двете дати.

3.  За веществата, изброени в приложения I, II и III, всяка от страните следва да разработи надлежни стратегии за откриване на артикули в употреба и отпадъци, които съдържат съответното вещество, както и да предприеме съответни мерки за осигуряване на унищожаването или отстраняването по екологично обоснован начин на такива отпадъци и на такива артикули, след като те се превърнат в отпадъци.

4.  По отношение на посочените точки 1 - 3 термините, като "отпадъци", "отстраняване", "унищожаване" и "екологично обоснован", трябва да се интерпретират съгласно използването на тези термини в рамките на Конвенцията от Базел за контрол на трансграничните превози на опасни отпадъци и тяхното отстраняване.

5.  Всяка от страните:

a) съкращава общите си годишни емисии за всяко от веществата, посочени в приложение III, спрямо равнището на съответните емисии през референтна година, определена съгласно това приложение, като предприема ефикасни мерки, съответстващи на конкретните обстоятелства;

b) не по-късно от предвидените във времевите рамки срокове, определени в приложение VI, прилага:

(i) най-добрите съществуващи методи с оглед на приложение V спрямо всеки нов стационарен източник от категорията големи стационарни източници, за който в приложение V е предвидено използването на най-добрите съществуващи методи;

(ii) пределно допустими стойности не по-малко строги от стойностите, посочени в приложение IV, спрямо всеки нов стационарен източник от категорията, спомената в това приложение, с оглед и на приложение V;  като алтернативен вариант страната може да прилага други стратегии за съкращаване на емисиите, осигуряващи постигането на еквивалентни общи стойности на емисиите;

(iii) най-добрите съществуващи методи съгласно приложение V за всеки действащ стационарен източник от категорията на големите стационарни източници, за който приложение V предвижда приложението на най-добрите съществуващи методи до степен, осъществима от техническа и икономическа гледна точка.  Като алтернативен вариант страната може да прилага други стратегии за съкращаване на емисиите, които да осигуряват постигането на еквивалентно общо намаляване на емисиите;

(iv) пределно допустими стойности не по-малко строги от стойностите, посочени в приложение IV, за всеки съществуващ стационарен източник от категорията, спомената в това приложение, в степен, която е постижима в техническо и икономическо отношение съгласно приложение V;  като алтернативен вариант страната може да прилага други стратегии за съкращаване на емисиите, които да осигуряват постигането на еквивалентно общо намаляване на емисиите;

(v) ефективни мерки за ограничаване на емисиите от мобилни източници с оглед на приложение VII.

6.  Задълженията, посочени в подточки i) и iii) на точка 5 b) се отнасят към всички стационарни източници на емисии при горивни процеси в жилищно- битовия сектор, взети заедно.

7.  Страната, която след прилагане на положенията в посочената точка 5 b) не може да осигури постигане на изискванията, посочени в точка 5 a) за вещество, посочено в приложение III, се освобождава от задълженията си, предвидени в посочената точка 5 а) по отношение на това вещество.

8.  Всяка от страните разработва и поддържа описи (регистри) на емисиите от веществата, посочени в приложение III, а също така събира информация относно производството и продажбите на веществата, изброени в приложения I и II, при това страните в границите на географския обхват на ЕМЕП прилагат като задължителен минимум методологията, както и пространствената и времевата разделителна способност, определени от ръководния орган на ЕМЕП, а страните извън границите на географския обхват на ЕМЕП използват като препоръчителни правила методологиите, разработени в рамките на работния план на Изпълнителния орган.  Страната изготвя доклади, съдържащи тази информация, съгласно изискванията за представяне на информацията, посочени в член 9.

Член 4

Изключения

1.  Точка 1 от член 3 не се прилага за количества от веществото, които се използват за изследователска дейност в лабораторен мащаб, или такива, които служат за референтен стандарт.

2.  На страната може да бъде разрешено изключение от точките 1 а) и с) на член 3 по отношение на някое конкретно вещество при условие, че изключението не е дадено и не се използва по начин, противоречащ на целите на този протокол, а само ще послужи за постигане на следните цели при спазване на следните условия:

а) за провеждане на изследвания, различни от споменатите в точка 1 на този член, като при това:

(i) не може да се очаква постъпване на значително количество от веществото в околната среда във връзка със заявената употреба и последващото отстраняване;

(ii) целите и характеристиките на това изследване подлежат на оценка и издаване на разрешително от страната;  и

(iii) в случай на отделянето на значително количество от веществото в околната среда действието на даденото изключение незабавно се прекратява, вземат се мерки за намаляване на последиците от разливите и се оценяват мерките за събиране на ограничаване на разлива преди възможното възобновяване на тези изследвания;

b) за предприемане на мерки, необходими за ликвидиране на извънредно положение, застрашаващо здравето на населението при условие, че:

(i) страната не разполага с подходящи алтернативни мерки за ликвидиране на създалата се ситуация;

(ii) предприеманите мерки са пропорционални на мащабите и сериозността на извънредната ситуация;

(iii) се вземат необходимите предпазни мерки за опазване на човешкото здраве и околната среда, както и за осигуряване на условия за недопускане използването на съответното вещество извън границите на географския район, засегнат от извънредната ситуация;  и

iv) изключението се разрешава за срок от време, който не надвишава продължителността на извънредната ситуация;

v) след ликвидиране на извънредната ситуация спрямо всички останали запаси от веществото се прилагат разпоредбите на чл. 3, точка 1 b);

с) за използване в малки мащаби, които страната счита за необходими, при условия, когато:

i) изключението се предоставя за максимален срок до пет години;

ii) на страната преди не е разрешавано изключение съгласно този член;

iii) няма подходящи алтернативи за предлагания вид употреба;

iv) страната е направила оценка на емисиите от веществото в резултат от изключението, както и на техния принос към общата емисия на веществото на територията на страните;

v) взети са необходимите предпазни мерки за осигуряване на минимални емисии в околната среда;  и

vi) след изтичане на срока на действие на изключението разпоредбите на чл. 3, точка 1 b) ще бъдат приложени за всички останали запаси от веществото.

3.  Всяка от страните не по-късно от 90 дни след заявлението за изключение съгласно точка 2 на този член предоставя на секретариата информация, съдържаща като минимум следното:

а) химично наименование на веществото, за което се иска изключението;

b) целта, за която се иска изключение;

c) условията, при които се разрешава изключението;

d) времетраенето на разрешеното изключение;

e) лицата или организацията, за които се прилага изключението;  и

f) за изключението, дадено съгласно посочените точки 2 а) и с), прогнозираните емисии на веществото в резултат от прилагането на изключението и оценката на техния дял в сборната емисия на веществата на територията на страните.

4.  Секретариатът осигурява на всички страни достъп до информацията, получена съгласно разпоредбите на точка 3.

Член 5

Обмен на информация и технологии

Страните в съответствие с националните си закони, наредби и практика създават благоприятни условия и съдействат за обмена на информация и технологии, предназначени за съкращаване образуването и отделянето на трайни органични замърсители, както и за разработване на икономически ефективни алтернативи, по-специално чрез поощряване на:

a) контактите и сътрудничеството между съответните организации и отделни лица в частния и държавния сектор, които могат да предоставят технология, проектантски и инженерни услуги, оборудване или финансови средства;

b) обмен на информация и достъп до такава за разработването и използването на алтернативи за трайните органични замърсители, както и за оценка на създаваните от такива алтернативи рискове за човешкото здраве и околната среда, а също така и за обмена на информация и достъпа до информация за икономическите и социалните последици, свързани с посочените алтернативи;

c) съставяне и редовно актуализиране на списъците на упълномощените от тях органи, провеждащи аналогична дейност в рамките на други международни форуми;

d) обмен на информация за дейността, осъществявана в рамките на други международни форуми.

Член 6

Информиране на обществеността

Страните съгласно своите закони, наредби и практика съдействат за предоставяне на информация на широките обществени кръгове, включително и на отделни лица, които са преки потребители на трайни органични замърсители. Тази информация може да включва по-специално следните елементи:

a) информация, включително маркировка върху етикетите, за оценка на риска и опасностите;

b) информация за намаляване на риска;

c) информация, предназначена да съдейства за ликвидирането на трайните органични замърсители или ограничаване на използването им, включително при необходимост, информация за комплексните мерки за борба със селскостопанските вредители, комплексните мерки за отглеждане на селскостопанските култури, както и информация за съответните икономически и социални последици от подобно ликвидиране или ограничаване;  и

d) информация за алтернативни заместители на трайните органични замърсители, както и оценка на рисковете от подобни алтернативни вещества за човешкото здраве и околната среда, а също така и информация за икономическите и социалните последици от използването на алтернативните вещества.

Член 7

Стратегии, политика, програми, мерки и информация

1.  За изпълнение на задълженията по този протокол всяка от страните разработва стратегии, политика и програми в срок до шест месеца от влизането в сила за нея на този протокол.

2.  Всяка от страните:

a) поощрява използването на икономически осъществими и екологично съобразни методи за управление, включително най-добрата практика за околната среда, по отношение на всички аспекти на използването, производството, емисиите, обработването, разпределението, боравенето, транспортирането и преработването на веществата, които са предмет на протокола, както и на готовите артикули, смесите или разтворите, съдържащи такива вещества;

b) поощрява въвеждането на други програми за управление, целящи съкращаване на емисиите на трайни органични замърсители, включително доброволни програми и прилагане на икономически механизми;

c) обсъжда въвеждането на допълнителна политика и мерки, съобразно индивидуалните си условия и потребности, включително с използване на ненормативни подходи;

d) предприема решителни и икономически осъществими мерки с цел намаляване на равнищата на веществата, попадащи под действието на този протокол, които се съдържат като замърсители в други вещества, химични продукти или готови изделия, след като бъде установена значимостта на съответния източник;

e) осигурява в своите програми за оценка на веществата отчитането на характеристиките, определени в точка 1 от Решение 1998/2 на Изпълнителния орган за изискваната представена информация и за процедурите по допълване на вещества в приложения I, II или III, включително и всички изменения и допълнения към тях.

3.  Страните имат неограничено право да налагат по-строги мерки от мерките, изисквани съгласно протокола.

Член 8

Научни изследвания, разработки и мониторинг

Страните поощряват изследванията, разработките, мониторинга и сътрудничеството в следните области, като посоченият по-долу списък не е ограничителен:

a) емисии, преносът на далечни разстояния и степените на отлагането им, както и тяхното моделиране, съществуващите равнища в биотичната и абиотичната среда, разработването на процедури за съгласуване на съответните методологии;

b) пътищата за пренос на замърсителите в представителните екосистеми и техните кадаcтри;

с) съотносими ефекти върху човешкото здраве и околната среда, включително количествената оценка на такива ефекти;

d) най-добрите достъпни методи и практика, включително за провеждане на селскостопанска дейност, както и реално прилаганите към момента или разработвани от страните методи и практика за ограничаване на емисиите;

e) методологии, позволяващи отчитането на социално-икономическите фактори при оценка на алтернативните стратегии за ограничаване на емисиите;

f) подход, основаващ се на постигания ефект, обобщаващ съответната информация, включително информацията, получавана съгласно подточки от а) до е) на тази точка, както и за измерените или моделираните равнища и пътища за постъпване в околната среда и ефектите върху човешкото здраве и околната среда с цел формулиране на бъдещи стратегии за ограничаване, като при това се отчитат икономическите и технологичните фактори;

g) методи за предвиждане на националните емисии и бъдещото им разпространение за отделните трайни органични замърсители и за оценка на подходи за използването на такива прогнози на емисиите и разпространението им при структуриране на бъдещите задължения на страните;

h) равнищата на попадащите под разпоредбите на този протокол вещества, които се съдържат като замърсители в други вещества, химични продукти или готови изделия, както и значението на тези равнища за преноса на далечни разстояния, а също така методите за намаляване на тези замърсители и освен това равнищата на трайните органични замърсители, образуващи се по време на експлоатационния цикъл на дървесината, обработвана с пентахлорфенол.

Следва да се даде приоритет на изследванията върху вещества, които според предвижданията е най-вероятно да бъдат предложени за разглеждане съгласно процедурите, посочени в точка 6 на член 14.

Член 9

Представяне на отчетите

1.  Съгласно собствените си закони, регламентиращи поверителния характер на търговската информация:

a) всяка от страните периодично представя на Изпълнителния орган чрез Изпълнителния секретар на комисията, както е определено от Изпълнителния орган, информация за предприетите мерки за изпълнение на разпоредбите на този протокол;

b) всяка от страните в границите на географския обхват на ЕМЕП предоставя периодично на ЕМЕП чрез Изпълнителния секретар на комисията на интервал, който предстои да бъде определен от ръководния орган на ЕМЕП и утвърден от страните на сесията на Изпълнителния орган, информация за равнищата на емисиите на трайните органични замърсители, прилагайки изисквания минимум от методики и точност на измерванията на време и пространство, одобрени от ръководния орган на ЕМЕП.  Страните от районите извън границите на географския обхват на ЕМЕП представят на Изпълнителния орган след съответно писмено искане аналогична информация.  Освен това всяка от страните предоставя също така информация за равнищата на емисиите на веществата, изброени в приложение III, през референтната година, посочена в това приложение.

2.  Информацията, която следва да се представи съгласно посочената точка 1 а), трябва да съответства на решението относно нейната форма и съдържание, чието приемане от страните предстои на сесията на изпълнителния орган.  Разпоредбите на това решение се преразглеждат при необходимост с цел да отразят и охарактеризират всеки допълнителен елемент от формата или от съдържанието на информацията, която трябва да бъде включена в отчетите.

3.  Своевременно преди началото на всяка от годишните сесии на Изпълнителния орган ЕМЕП представя информация за преноса на далечни разстояния и отлагането на трайните органични замърсители.

Член 10

Провеждане от страните на прегледите по време на сесиите на

Изпълнителния орган

1.  На сесиите на Изпълнителния орган страните съгласно точка 2 а) от член 10 на Конвенцията извършват преглед на информацията, представена от страните, ЕМЕП и други помощни органи, както и на докладите на Комитета по реализация, споменати в член 11.

2.  Страните провеждат преглед относно изпълнението на задълженията си, произтичащи от този протокол, по време на сесиите на Изпълнителния орган.

3.  На сесиите на Изпълнителния орган страните обсъждат адекватността и ефективността на задълженията, посочени в този протокол.  При провеждането на такива прегледи ще се отчита най-добрата съществуваща научна информация относно въздействието на отлагането на устойчивите органични замърсители, оценката на техническите постижения, промяната на икономическите условия и изпълнението на задълженията относно равнищата на емисиите.  Процедурите, методите и периодичността на провеждане на такива прегледи ще се определят от страните на сесията на Изпълнителния орган.  Първият от тези прегледи трябва да бъде завършен не по-късно от три години след влизането в сила на този протокол.

Член 11

Спазване на задълженията

Спазването на задълженията на всяка от страните по протокола подлежи на редовен преглед.  Комитетът по реализация, учреден от Изпълнителния орган с решение 1997/2, прието на петнадесетата му сесия, осъществява този преглед и представя доклад на съвещанието на страните, участващи в Изпълнителния орган, в съответствие с разпоредбите на приложението към това решение, включително всички изменения и допълнения.

Член 12

Уреждане на споровете

1.  При възникване на спор между две или повече страни относно тълкуването или прилагането на този протокол заинтересованите страни се стремят да го уредят чрез преговори или с всякакви други мирни средства по техен избор.  Спорещите страни уведомяват за разногласията си Изпълнителния орган.

2.  При ратифициране, приемане и утвърждаване на този протокол или присъединяване към него, както и след това по всяко време, страната, която не е регионална организация за икономическа интеграция, може да изпрати писмено заявление на депозитаря, че при който и да е спор относно тълкуването или прилагането на протокола тя признава едно от двете или двете посочени по-долу средства за уреждане на спора, които да имат задължителна сила ipso facto (по силата на този факт) и при липса на изрично споразумение да имат действие за всяка страна, поела същото задължение:

a) отнасяне на спора до Международния съд;

b) арбитраж съгласно процедурите, чието приемане предстои на сесията на Изпълнителния орган в най-кратък възможен срок и които ще бъдат включени в приложението за арбитраж.

Страната, която е регионална организация за икономическа интеграция, може да направи заявление с аналогично действие относно арбитража при спазване на процедурите в посочената подточка b).

3.  Заявлението, направено съгласно посочената точка 2, остава в сила до изтичане на посочения там срок на действие или след изтичане на три месеца от датата на предаването в депозитаря на писменото уведомление за неговото оттегляне.

4.  Новото заявление, уведомление за оттегляне или изтичане на срока на действие на заявлението по никакъв начин не влияят върху съдебни производства, висящи пред Международния съд или висящи пред арбитражния съд, освен ако страните по спора не се споразумеят за друго решение.

5.  С изключение на случаите, когато страните по спора са приели мерките за уреждане на спор, посочени в ал. 2, в останалите случаи, когато са изтекли 12 месеца от уведомяването на едната страна от другата за съществуващ между тях спор и страните по спора не са успели да го разрешат със средствата, посочени в точка 1, тогава този спор, по молба на която и да е от страните по него, се предава за решаване съгласно процедурата за постигане на помирение.

6.  За целите, посочени в точка 5, се създава помирителна комисия, чийто състав включва равен брой членове, назначавани от всяка заинтересована страна, или в случаите, когато участващите в помирителната процедура страни имат еднакви интереси - от групата, споделяща тези интереси, а председателят се избира съвместно от членовете, назначени по този начин.  Комисията излиза с препоръчително заключение, което страните добросъвестно приемат за сведение.

Член 13

Приложения

Приложенията към този протокол представляват неразделна част от него. Приложенията V и VII имат препоръчителен характер.

Член 14

Поправки към протокола

1.  Всяка от страните може да предлага изменение и допълнение към този протокол.

2.  Предложенията за изменения и допълнения се представят в писмен вид на Изпълнителния секретар на комисията, който ги изпраща до всички страни. Страните, участващи в работата на Изпълнителния орган, обсъждат предложенията за изменения и допълнения на следващата му сесия при условие, че предложенията са били изпратени на страните от Изпълнителния секретар не по-късно от 90 дни преди началото на сесията.

3.  Измененията и допълненията към този протокол и към приложенията I - IV, VI и VIII се приемат от страните, присъстващи на сесията на Изпълнителния орган, чрез консенсус и влизат в сила за приелите ги страни 90 дни след като две трети от страните са предали на депозитаря документите си във връзка с приемането им.  За всяка друга страна измененията и допълненията влизат в сила 90 дни след датата на постъпване на документа на същата страна за приемане на измененията и допълненията.

4.  Измененията и допълненията на приложения V и VII се приемат с консенсус от страните, присъстващи на сесията на Изпълнителния орган.  След изтичане на 90 дни от датата, на която Изпълнителният секретар на комисията е изпратил до всички страни измененията и допълненията към всяко приложение, те стават валидни за онези страни, които не са предали на депозитаря известие съгласно изискванията на посочената точка 5, при условие, че поне 16 от страните не са представили такова известие.

5.  Всяка от страните, която не може да одобри дадено изменение или допълнение към приложение V или VII, изпраща писмено изявление до депозитаря в срок до деветдесет дни от датата на съобщението за приемането му. Депозитарят незабавно уведомява всички страни за всяко подобно получено изявление.  Страната може по всяко време да оттегли предишното си изявление и да го замени със съгласие за приемане на изменението или допълнението, при което от деня на постъпване в депозитаря на документа за приемане на изменението или допълнението към това приложение те влизат в сила за посочената страна.

6.  Ако е внесено предложение за изменение или допълнение в приложения I, II или III на този протокол с цел допълването им с нови вещества:

a) страната, предлагаща допълването, представя на Изпълнителния орган информацията, посочена в Решение 1998/2 на Изпълнителния орган, включително и в измененията и допълненията към него;

b) страните дават оценка на предложението съгласно процедурите, посочени в Решение 1998/2 на изпълнителния орган, включително и в измененията и допълненията към него.

7.  Решенията за внасяне на поправки в Решение 1998/2 на изпълнителния орган се приемат с консенсус от страните, участващи в работата на изпълнителния орган, и влизат в сила 60 дни след датата на приемането им.

Член 15

Подписване

1.  Този протокол е открит за подписване в Орхус (Дания) от 24 до 25 юни 1998 г., а след това в Главната квартира на Организацията на обединените нации в Ню Йорк до 21 декември 1998 г. от държавите - членки на комисията, както и от държавите с консултативен статут при комисията, съгласно точка 8 от резолюция 36 (IV) на Икономическия и социален съвет от 28 март 1947 г., и регионалните организации за икономическа интеграция, създадени от суверенните държави - членки на комисията, с предоставени пълномощия за водене на преговори, сключване и прилагане на международни споразумения по въпроси, разглеждани в протокола, при условие че тези държави и организации са страни по Конвенцията.

2.  Тези регионални организации за икономическа интеграция по въпроси от тяхната компетентност от свое собствено име осъществяват правата и изпълняват задълженията, произтичащи от този протокол за държавите членки.  В такива случаи държавите - членки на подобни организации, нямат пълномощия за индивидуално осъществяване на тези си права.

Член 16

Ратифициране, приемане, утвърждаване и присъединяване

1.  Този протокол подлежи на ратифициране, приемане или утвърждаване от подписалите го страни.

2.  Протоколът е открит за присъединяване на държави и организации, посочени в точка 1 от член 15, от 21 декември 1998 г.

Член 17

Депозитар

Документите за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване се предават на Генералния секретар на Организацията на обединените нации, който ще изпълнява функциите на депозитар.

Член 18

Влизане в сила

1.  Този протокол влиза в сила 90 дни след датата на предаване на депозитаря на шестнадесетия документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване.

2.  За всяка държава и всяка организация, посочени в точка 1 на член 15, които ратифицират, приемат или утвърждават протокола или се присъединяват към него след като бъде предаден шестнадесетият документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване, протоколът влиза в сила на 90-ия ден след внасяне от предаването от съответната страна на документа й за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване.

Член 19

Напускане

По всяко време след изтичане на 5 години от датата на влизане в сила на този протокол за всяка от страните последната може да денонсира протокола, като изпрати за това писмено уведомление на депозитаря.  Всяко такова напускане влиза в сила след деветдесет дни от датата на получаване от депозитаря на това изявление или по-късно в срок, който може да бъде посочен в изявлението за напускане.

Член 20

Автентичност на текстовете

Оригиналът на този протокол, чийто английски, руски и френски текст се приемат за еднакво автентични, се предава за съхранение на Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

За да удостоверят това, долупосочените страни, разполагащи със съответните пълномощия, са подписали този протокол.

Сключено в Орхус (Дания) на 24 юни 1998 г.

Приложение I

Вещества, предвидени за премахване/отстраняване/елиминиране/забрана

Ако в този протокол не е посочено друго, приложението не се прилага

спрямо изброените по-долу вещества в случаите, когато те присъстват: (i) като замърсители в продуктите; (ii) в изделията, произведени или използвани към началната дата на въвеждане на изискванията; или (iii) използват се в границите на промишления обект като междинни химически вещества в производството на едно или повече различни вещества, като по този начин се преобразуват химически. Ако не е посочено друго, всяко от посочените по-долу задължения започва да действа от датата на влизането в сила на протокола.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Наименование  ¦                      Изисквания при

на веществото ¦                      въвеждането

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¦   забрана на   ¦     условия

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1        ¦        2       ¦           3

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Алдрин          Производството  Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

CAS: 309-00-2   Използването    Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Хлордан         Производството  Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

CAS: 57-74-9    Използването    Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Хлордекон       Производството  Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

CAS: 143-50-0   Използването    Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ДДТ             Производството  1. Премахване на производството в срок до

CAS: 50-29-3                    една година от постигането на консенсус между

страните, че има подходящи алтернативи на

ДДТ, годни за защита на здравето на населе-

нието от такива болести, като малария и енце-

фалит

2. С цел премахване на производството на ДДТ

в най-кратки възможни срокове страните в срок

до две години от деня на влизане в сила на

този протокол и в бъдеще периодично по необ-

ходимост и след консултации със Световната

здравна организация (СЗО), Организацията за

прехрана и земеделие (ФАО) и Програмата на

Организацията на обединените нации за околна-

та среда (ЮНЕП) разглеждат наличието и въз-

можностите за използване на алтернативи и

съответно съдействат за организацията на

редовно производство на по-безопасни и при-

ложими в икономическо отношение алтернативи

на ДДТ

Използването    Няма, с изключенията в приложение II

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Дилдрин         Производството  Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

CAS: 60-57-1    Използването    Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ендрин          Производството  Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

CAS: 72-20-8    Използването    Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Хептахлор       Производството  Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

CAS: 76-44-8    Използването    Няма, освен употребата му от правоспособен

персонал за борба с мравката - чифтосолен

опсис в закрити промишлени електроразпредели-

телни кутии. Това използване се подлага

на преоценка съгласно протокола не по-късно

от две години след влизането му в сила.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Хексабром-      Производството  Няма

дифенил         ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Използването    Няма

CAS: 36355-01-8

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Хексахлор-      Производството  Няма, изключение се допуска за производство,

бензен                          ограничено за целите, посочени в заявление,

подадено от страна с икономика в преходен

период при подписването или присъединяването.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

CAS: 118-74-1   Използването    Няма, изключение се допуска за ограничено

използване, посочено в заявление, подадено от

страна с икономика в преходен период при под-

писването или присъединяването.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Мирекс          Производството  Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

CAS: 2385-85-5  Използването    Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ПХД а/          Производството  Няма, изключение се допуска за страните с

икономика в преходен период, които трябва във

възможно най-кратък срок, но не по-късно от

31 декември 2005 г. да прекратят производст-

вото му.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Използването    Няма, с изключение на случаите, посочени в

приложение II.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Токсафен        Производството  Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

CAS: 8001-35-2  Използването    Няма

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

а/ Страните се съгласяват в срок до 31 декември 2004 г. да направят

преоценка съгласно протокола на производството и използването на полихлорираните тертфенили и на продукта "угилек".

Приложение II

Вещества, предвидени за ограничаване на употребата

Ако в този протокол не е посочено друго, това приложение не се прилага

за изброените по-долу вещества в случаите, когато те: i) присъстват в продуктите като замърсители; ii) присъстват в изделия, произведени или ползвани към датата на въвеждане на изискванията; или iii) използват се в границите на промишления обект като междинни химични вещества в производството на едно или повече различни вещества и по този начин претърпяват химическа трансформация.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Вещество   ¦            Изисквания за въвеждането

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¦   ограничено за      ¦       условия

¦   използване като    ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1       ¦          2           ¦          3

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ДДТ            1. Опазване на здра-    1. Употребата му е разрешена един-

CAS: 50-29-3   вето на населението     ствено като компонент на комплексна

от болести, като на-    стратегия за борба с вредителите и

пример маларията и      само в рамките на необходимото и за

енцефалита.             срок не повече от една година от

датата на премахване на производ-

ството съгласно приложение I

2. Като междинно        2. Този вид употреба подлежи на прео-

съединение за произ-    ценка в срок до две години от датата

водството на продук-    на влизане в сила на този протокол.

та Дикофол.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ХХХ(хекса-     Използване на техни-

хлор-цикло-    чески ХХХ (т.е. смес

хексан)        от изомери на ХХХ) е

CAS:608-73-1   ограничено до употре-

бата му единствено ка-

то междинно вещество

в химическите про-

изводства

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Приложението на про-    Всички допустими видове употреба на

дукти, които съдържат   линдана подлежат на преоценка съг-

не по-малко от 99%      ласно протокола в срок до две години

от гама формата на      от влизането му в сила

изомера на ХХХ (т.е.

линдан CAS: 58-89-9),

се ограничава до

следните употреби:

1. Обработка на семена.

2. Внасяне в почвата,

последвано непосред-

ствено от включване

на веществото в гор-

ната част на повърх-

ностния почвен слой.

3. Професионална за-

щитна и промишлена

обработка на бичен

и обикновен дървен

материал и на дър-

весина.

4. Инсектицид за ло-

кално приложение в

здравеопазването и

ветеринарната ме-

дицина.

5. Локално приложе-

ние без разпръскване

във въздуха от само-

лети при отглеждане

на семеначета, изпол-

зване за поддържане

на малки по площ

тревни площи и за от-

глеждане на фиданки

и декоративни расте-

ния на открито и в

затворени помещения.

6. Приложение в про-

мишлеността и в би-

та в затворени

помещения.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ПХД а/         Видове ПХД, използ-     Страните полагат решителни усилия с

вани към датата на      цел:

влизане в сила или      а) прекратяване използването на опре-

произведени до 31       делени по вид ПХД в оборудване (т.е.

декември 2005 г.        трансформатори, кондензатори или други

съгласно разпоред-      резервоари, съдържащи остатъци от

бите на прило-          течни запаси), съдържащо ПХД в обеми

жение I                 над 5 куб. дм или с концентрация на

ПХД, равна или по-висока от 0,05%,

във възможно най-кратък срок, но не

по-късно от 31 декември 2010 г. или

31 декември 2015 г. за страните с

преходна икономика;

b) унищожаване или обезвреждане по

екологично целесъобразен начин на

всички течни ПХД, посочени в под-

точка а), и други течни ПХД, съдържа-

щи над 0,005% ПХД, които не се намират

в оборудване, във възможно най-кратък

срок, но не по-късно от 31 декември

2015 г. или 31 декември 2020 г. за

страните с преходна икономика; и

с) обезвреждане или отстраняване на

оборудването, посочено в подточка а),

по екологично целесъобразен начин.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

а/ Страните се съгласяват в срок до 31 декември 2004 г. да проведат

преоценка съгласно протокола на производството и използването на полихлорираните тертфенили и продукта "угилек".

Приложение III

Вещества, посочени в точка 5 а) на член 3, и референтната година за

целите на задълженията

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Вещество           ¦              Референтна година

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ПЦАВ а/                 1990 г. или всяка друга година в периода

1985 - 1995 г. вкл., определена от страната

при ратифицирането, приемането, одобряването или

присъединяването й.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Диоксини (фурани) b/    1990 г. или всяка друга година в периода

1985 - 1995 г. вкл., определена от страната при

ратифицирането, приемането, одобряването или

присъединяването й.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Хексахлорбензен         1990 г. или всяка друга година в периода

1985 - 1995 г., определена от страната при

ратифицирането, приемането, одобряването или

присъединяването й.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

а/ Полициклени ароматни (полиядрени) въглеводороди (ПЦВ): за изготвяне

на кадастри на емисиите се използват следните четири индикаторни съединения: бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен и индено(1, 2, 3-cd)- пирен.

b/ Диоксини и фурани (ПХДД/Ф): Полихлорираните дибенз-р-диоксини (ПХДД)

и полихлорираните дибензфурани (ПХДФ) представляват трициклени ароматни съединения, образувани от два бензенови пръстена, съединени с два кислородни атома (ПХДД) или един кислороден атом (ПХДФ), като водородните им атоми могат да бъдат заместени с 1 - 8 хлорни атома.

Приложение IV

Пределно допустими стойности на ПХДД/Ф в

емисиите от големи стационарни източници

I. Увод

1. Дефинициите за диоксини и фурани (ПХДД/Ф) са посочени в

приложение III към протокола.

2. Пределно допустимите стойности се изразяват в ng/куб. м или mg/куб. м

при стандартни условия (273,15 К, 101,3 kPa и сух газ).

3. Пределно допустимите стойности се отнасят до нормалните

експлоатационни условия, включително операциите за пускане и спиране, освен

в случаите, когато за тези операции са приети специфични пределно допустими стойности

4. Вземането на проби и анализът на всички замърсители се извършва

съгласно стандартите, определени от Европейския комитет по стандарти (ЕКС), Международната организация по стандартизация (ИСО) или по съответната референтна методология на САЩ или Канада. До завършване на разработването на стандарти на ЕКС или ИСО се прилагат националните такива.

5. С оглед установяване на достоверност при съпоставяне на резултатите

от измерванията спрямо пределно допустимите стойности трябва да се отчита и грешката на метода за измерване. Приема се, че пределнодопустимата стойност е спазена, ако резултатът от измерването, след като от него е извадена грешката на метода за измерване, не превишава съответната пределно допустима стойност.

6. Емисиите на различни еднородни ПХДД/Ф се изчисляват в токсични

еквиваленти спрямо 2, 3, 7, 8-ТХДД съгласно системата, предложена през 1988 г. от Комитета на НАТО по проблемите на съвременното общество (КПСО НАТО).

II. Пределно допустими стойности за големи стационарни източници

7. За посочените по-долу типове пещи за изгаряне на отпадъци се

прилагат следните пределно допустими стойности, относими към 11% концентрация

на кислород в димните газове:

Твърди комунално-битови отпадъци (при количество на изгаряните отпадъци

над 3 тона на час)

0,1 ng TE/куб. м.

Твърди медицински отпадъци (при количество на изгаряните отпадъци над

1 тон на час)

0,5 ng TE/куб. м.

Опасни отпадъци (при количество на изгаряните отпадъци над 1 тон на час)

0,2 ng TE/куб. м.

Приложение V

Най-добрите съществуващи методи за ограничаване на емисиите на

устойчиви органични замърсители (УОЗ) от големи стационарни източници

I. Увод

1. Цел на това приложение е на страните по конвенцията да бъдат

осигурени указания за определяне на най-добрите достъпни методи за стационарните източници, за да могат те да изпълняват задълженията си, посочени в точка 4 на член 3 от протокола.

2. "Най-добрите достъпни методи" (НДМ) означава най-ефективните и отразяващите най-високото ниво на напредък дейности и методи за осъществяването им, които показват практическата приложимост на конкретни методи при осигуряване на принципна основа за определяне на пределно допустимите стойности на емисиите за целите на прекратяване, а в онези случаи, когато това е практически неприложимо, за целите на общо съкращаване на емисиите и намаляване на въздействието им върху околната среда като цяло:

"методите" включват както използваната технология, така и начините за

проектиране, строителство, обслужване, експлоатация и прекратяване на

експлоатацията на инсталацията;

"достъпни" методи означава методи, разработени в мащаб, позволяващ

внедряването им в съответен сектор на промишлеността, при приемливи

условия от икономическа и техническа гледна точка, като се отчитат

разходите и изгодите, независимо от това дали използването или

разработването на тези методи се извършва на територията на страната,

при условие че операторът има достатъчно лесен достъп до тях;

"най-добри" означава най-ефикасни за постигане на високо общо ниво в

опазването на околната среда като цяло.

При определяне на най-добрите достъпни методи особено внимание по

правило или в конкретни случаи следва да се отделя на изброените по-долу

фактори, като при това се вземат под внимание и очакваните разходи и ползи от прилагането на някоя мярка и се спазват принципите за предварителност и превантивност на предпазните дейности:

използване на малоотпадни технологии;

използване на по-безопасни вещества;

по-пълно регенериране и рециклиране както на веществата, получени и

използвани при тези технологии, така и на самите отпадъци;

сравними процеси, съоръжения или методи на дейност, които са преминали

успешно изпитания в промишлени условия;

технологични постижения и настъпили промени в научните познания и

схващания за проблемите;

същността, въздействието и количеството на съответните емисии;

дати на въвеждането в експлоатация на нови или съществуващи инсталации;

срокът от време, необходим за внедряване на най-добрите достъпни методи;

потреблението и естеството на суровините и материалите (включително и

на водата), използвани в процеса, както и енергийната му ефективност;

необходимост от предотвратяване или намаляване до минимум на общото

въздействие на емисиите върху околната среда и произтичащите за нея

рискове;

необходимост от предотвратяване на авариите или свеждане до минимум на

последиците за околната среда.

Концепцията за най-добрите достъпни методи не е предписание за прилагането на конкретен метод или технологии, а има за цел да наложи съобразяване с техническите характеристики на съответната инсталация, географското й положение и местните природни условия.

3. Информацията за ефективността на мерките за ограничаване на емисиите

и свързаните с това разходи се основава на документите, получени и разгледани от Целевата група и Подготвителната работна група за УОЗ. Ако не е посочено друго, изброените методи се приемат за утвърдени в практиката въз основа на експлоатационния опит.

4. Непрекъснато се разширява опитът в конструирането на нови съоръжения,

работещи с нискоемисионни технологии, както и опитът в модернизацията на съществуващите инсталации. Това обуславя необходимостта от периодична преработка и внасянето на допълнения и изменения в това приложение. Най-добрите достъпни методи (НДМ), определени за новите инсталации, обикновено могат да се внедрят и в съществуващите инсталации при условие, че се определи адекватен преходен период и бъде извършена адаптивна реконструкция.

5. В приложението са изброени множество мерки за контрол на емисиите,

при което е обхванат широк диапазон на ефективност и размер на разходите. Изборът на мерки във всеки конкретен случай зависи от редица фактори, като

икономическите условия, технологичната инфраструктура и технически мощности, както и от всички съществуващи мероприятия за ограничаване замърсяването на въздуха.

6. Към най-важните УОЗ, изхвърляни в атмосферата от стационарни

източници, спадат следните вещества:

а) полихлорираните дибенз-пара-диоксини/фурани (ПХДД/Ф);

b) хексахлорбензен (ХХБ);

с) полициклени ароматни (полиядрени) въглеводороди (ПЦАВ).

Съответните дефиниции са посочени в приложение III към протокола.

II. Големи стационарни източници на емисии от УОЗ

7. Емисиите на ПХДД/Ф се образуват при термичните процеси с участието

на органични вещества и хлор в резултат от непълното им изгаряне или химични реакции. Съществуват следните големи стационарни източници на ПХДД/Ф:

a) изгаряне на отпадъци, включително съвместно изгаряне;

b) термични металургични процеси, например производството на алуминий и

други цветни метали, чугун и стомана;

c) енергийни мощности, изгарящи някои видове горива;

d) горивни процеси в битовия сектор; и

e) специфични процеси в химичното производство, при които се отделят

междинни химични съединения и странични продукти.

8. Освен тях съществуват и други големи стационарни източници на емисии на ПЦАВ:

a) битово отопление чрез изгаряне на дърва и въглища;

b) горивни процеси на открито, например изгаряне на твърдите отпадъци,

горски пожари и изгаряне на стърнища;

c) производство на кокс и аноди;

d) производство на алуминий (по технологията на Сьодерберг); и

е) съоръжения за консервация на дървесина, като се прави изключение за

страната, в която тази категория не заема значителен дял от общото количество емисии на ПЦАВ (съгласно дефиницията в приложение III).

9. Емисиите на ХХБ възникват в резултат от топлинни и химични процеси,

аналогични на процесите, при които се отделят ПХДД/Ф, при същия механизъм на образуване на ХХБ. Големите източници на емисии на ХХБ могат да бъдат:

а) инсталациите за изгаряне на отпадъци, включително такива за смесено

изгаряне;

b) източниците на топлина в металургичната промишленост; и

c) използването на хлорирано гориво в пещните инсталации.

III. Общи подходи, използвани с цел ограничаване на емисиите

10. Съществуват няколко подхода за ограничаване или предотвратяване

емисиите на УОЗ от стационарни източници. Те включват замяна на изходни

материали, модификация на технологичните процеси (включително ремонтно-техническото обслужване и експлоатационния контрол) и модернизация на съществуващите инсталации. По-долу в списъка е дадено общо описание на достъпните мерки, които могат да се прилагат или поотделно, или в съчетание с други такива:

а) замяна на изходните материали, ако те представляват УОЗ или когато

съществува директна връзка между тези материали и емисиите на УОЗ от съответния източник;

b) използване на най-добрите екологосъобразни методи, например

рационално стопанисване, програмите за профилактично ремонтно-техническо обслужване или внедряване на такива технологични промени, като затворените системи (например в коксовите пещи или използването на инертни електроди за електролиза);

c) модификация на технологичната схема с цел да се осигури пълно

изгаряне на материалите, което предотвратява образуването на устойчиви органични замърсители, чрез контрол на параметрите, като например температурата на изгаряне или времето на престояване на материалите в инсталацията;

d) методи за очистване на димните газове, например термично или

каталитично изгаряне или окисление, утаяване на праха, адсорбция;

e) обработка на остатъчните продукти, отпадъците и утайките от отпадните води, например чрез въздействие с високи температури или превръщането им в инертни вещества.

11. Равнищата на емисиите, посочени при различните мерки в таблиците 1,

2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, се отнасят по правило за всеки конкретен случай. Стойностите или интервалите от стойности характеризират равнищата на емисиите, изразявани като процентен дял от пределно допустимите стойности на съответните емисии при използване на традиционните технологии.

12. Съображенията, засягащи икономическата ефективност, могат да се

основават на общите годишни разходи за единица намаляване степента на замърсяване (включително капиталните и експлоатационните разходи). Разходите, свързани със съкращаването на емисиите на ТОЗ, също така трябва да се разглеждат в рамките на цялостния икономически механизъм на технологичния процес, например ефекта от мерките за ограничаване на емисиите и производствените разходи. С оглед на множеството от въздействащи фактори, инвестиционните и експлоатационните разходи са много специфични за индивидуалните случаи.

IV. Методи за ограничаване на емисиите на ПХДД/Ф

А. Изгаряне на отпадъците

13. Изгарянето на отпадъци включва изгарянето на комунално-битови,

опасни и медицински отпадъци и необработените утайки от отпадните води.

14. Към основните мерки за ограничаване на емисиите на ПХДД/Ф от

инсталациите за изгаряне на отпадъците спадат:

а) първичните мерки, засягащи изгаряните отпадъци;

b) първичните мерки, засягащи технологичните регламенти;

c) мерките за контрол на физичните параметри на горивния процес и

отработените газове (например температурните етапи, скоростта на охлаждане, съдържанието на кислород и др.);

d) очистване на газовете от горивната камера;

e) обработка на остатъчните продукти, образуващи се в процеса на

очистване.

15. Първичните мерки, засягащи изгаряните отпадъци, чиято същност е

контрол на ниво подбор на суровини и материали с цел намаляване количеството на халогенсъдържащи вещества чрез замяната им с несъдържащи халогени алтернативни материали, не са подходящи при изгарянето на комунално-битови или опасни отпадъци. По-ефикасният подход е модифициране на горивния процес и прилагане на вторични мерки за очистване на газовете от горенето. Контролът на ниво суровини и материали е полезна първична мярка за съкращаване на количеството на образуващите се отпадъци, която като допълнително предимство не изключва възможността за рециклирането им.

Приложението на такива мерки може да доведе до косвено съкращаване на емисиите на ПХДД/Ф в резултат от намаляването на количеството на изгаряните отпадъци.

16. Към важните и ефективните мерки за съкращаване на емисиите на

ПХДД/Ф спада модификацията на технологичните регламенти с цел оптимизация на условията на изгаряне (обикновено температурата е 850 С и по-висока, количеството на подадения кислород се изчислява в зависимост от топлинния капацитет и консистенцията на отпадъците, необходимото време на престой на материалите - около 2 сек при 850 С и достатъчна циркулация на газа, недопускане на слабо нагрети зони в камерата за изгаряне на битови отпадъци и др.). При изгаряне в кипящ слой работната температура е под 850 С, при което също се постигат адекватни параметри на емисиите. При съществуващите горивни инсталации обикновено се налага промяна в конструкцията им или подмяна на инсталацията и като алтернатива може да се окаже икономически осъществимо в някои страни. Необходимо е съдържанието на въглерод в пепелта да бъде сведено до минимум.

17. Мерки, свързани с очистването на димни газове. Посочените по-долу

мерки осигуряват възможността за достатъчно ефективно намаляване на съдържанието на ПХДД/Ф в димните газове. Синтезът de-novo протича при температура 250 - 450 С. Тези мерки са предпоставка за по-нататъшно

намаляване на замърсяването с цел постигане на изискваното равнище на емисиите на изхода на отводния комин:

a) рязко охлаждане на димните газове (доста ефективен и относително

евтин метод);

b) прибавяне на инхибитори, като триетаноламин или триетиламин (които

също така могат и да редуцират азотни оксиди), обаче в този случай по съображения за сигурност трябва да се има предвид възможността от протичане на странични реакции;

c) използване на системи за събиране на прах при температури 800 -

1000 С например с керамични филтри и циклонни сепаратори;

d) използване на нискотемпературни електроразрядни системи; и

e) предотвратяване на утаяването на летлива пепел в системата за

отвеждане на димните газове.

18. За очистване на димните газове се използват следните методи:

a) традиционни прахоутаители за намаляване на количеството на

свързаните с частиците ПХДД/Ф;

b) селективна каталитична редукция (СКР) или селективна некаталитична

редукция (СНКР);

c) адсорбция с активен въглен или кокс в системи с неподвижен или

псевдовтечнен слой;

d) различни видове адсорбционни методи и оптимизирани системи за очистване със скрубери със смеси от активен и пещен въглен и варни и варовикови разтвори в реактори с неподвижен, подвижен и псевдовтечнен слой. Ефективността при улавянето на ПХДД/Ф може да се повиши чрез предварително нанасяне на слой от активен въглен върху повърхността на ръкавния филтър;

e) окисление с водороден пероксид; и

f) методи за каталитично изгаряне с използване на различни типове

катализатори (т.е. Pt/Al O  или медно-хромитни катализатори с различни

2 3

активатори за стабилизиране на повърхността и забавяне стареенето на катализаторите).

19. Изброените по-горе методи позволяват да се постигнат равнища на

емисиите на ПХДД/Ф в газовете от горивните камери в размер на 0,1 ng ТЕ/куб. м. Наред с това следва да се предприемат съответни мерки, които да осигурят в системите, където се използва активен въглен или коксови адсорбатори/филтри, такива условия, че въглищният прах, постъпващ в атмосферата извън системата за отвеждане през комините, да не увеличава равнищата на емисиите на ПХДД/Ф на следващите етапи от технологичния процес. Освен това трябва да се отбележи, че адсорбаторите и обезпрашаващите инсталации, разположени преди катализаторите (метод СКР), са източници на

богати на ПХДД/Ф остатъчни продукти, които следва допълнително да се обработват или да се отстраняват по подходящ начин.

20. Съпоставянето на различните мерки за намаляване на съдържанието на

ПХДД/Ф в димните газове е доста сложна задача. Крайната матрица включва широка гама от промишлени инсталации с различна мощност и конфигурация. Факторите за определяне на разходните параметри включват също така и мерките за съкращаване на емисиите от други замърсители, като например тежки метали (свързани с твърдите частици и в свободна форма). Ето защо в повечето случаи не е възможно да се определи директната зависимост при намаляването на емисиите само на ПХДД/Ф. В таблица 1 са посочени накратко данни за различните мерки, ограничаващи емисиите.

21. В много от страните изгарянето на медицинските отпадъци може да е

сред големи източници на емисии на ПХДД/Ф. Отделни медицински отпадъци, като анатомични части от човешкото тяло, инфектирани отпадъци, игли, кръв, плазма и цитостатиците, се обработват като особен вид опасни отпадъци, докато другите медицински отпадъци често се изгарят в насипно състояние на обекта. Инсталациите, в които се изгарят подобни смесени отпадъци, трябва да отговарят на същите изисквания, както и другите инсталации за изгаряне на битови отпадъци.

22. Възможно е страните да пожелаят да обсъдят провеждане на политика

за стимулиране на изгарянето на комунално-битовите и медицинските отпадъци в големи регионални центрове, а не в малки по размер инсталации. Използването на такъв подход може да позволи повишаването на икономическата ефективност от приложението на НСМ.

23. Обработка на остатъчните продукти, образуващи се при процесите на

очистване на димните газове: за разлика от пепелта, образуваща се в инсталациите за изгаряне на битови отпадъци, тези остатъчни продукти имат относително високи концентрации на тежки метали, органични замърсители (включително ПХДД/Ф), хлориди и сулфиди. Ето защо трябва да се осигури надежден контрол над методите за тяхното отстраняване. По-специално в системите за влажно пречистване със скрубери се образуват значителни обеми кисели, замърсени течни отпадъци. Използват се редица специални мерки за обработка на такива отпадъци, към които спадат:

a) каталитичната обработка на праха, събиращ се в тъканните филтри, при

ниски температури в безкислородна среда;

b) пречистване на праха от тъканните филтри в скрубери чрез процеса 3-R

(киселинна екстракция на тежките метали и деструкционно изгаряне на органичните вещества);

c) встъкляване на праха, задържан от тъканните филтри;

d) други методи за задържане; и

e) използване на плазмената технология.

В. Термични процеси в металургичната промишленост

24. Отделни процеси, използвани в металургичната промишленост, могат да

бъдат едни от големите все още съществуващи източници на емисии на ПХДД/Ф. Към тях спадат:

a) първичен металодобив на желязо и стомана (например доменното

производство, агломерационните фабрики, производство на железнорудни пелети);

b) вторичен металодобив на желязо и стомана; и

c) първичен и вторичен добив на цветни метали (производството на мед).

В таблица 2 е посочена обобщената информация за мерките за ограничаване

на емисиите на ПХДД/Ф в металургичната промишленост.

25. Металодобивните и металообработващите съоръжения реално могат да

постигнат намаляване на максимално допустими концентрации на емисиите до 0,1 ng TE/куб. м (в случаите, когато дебитът на отработени газове надвишава 5000 куб. м/h) чрез използване на съответни мерки за ограничаване на емисиите.

Агломерационни инсталации

26. Както показват резултатите от измерванията, равнищата на емисиите

на ПХДД/Ф, образуващи се в агломерационните инсталации на черната металургия, варират в интервала 0,4 - 4 ng ТЕ/куб. м. Според резултатите от

еднократно измерване, проведено на една от инсталациите при нормален експлоатационен режим без използване на каквито и да е мерки за ограничаване на емисиите, концентрацията там е била равна на 43 ng ТЕ/куб. м.

27. Използването на халогенсъдържащи съединения може да доведе до

образуването на ПХДД/Ф, ако тези съединения се съдържат в материала за зареждане на агломерационните инсталации (коксов ситнеж, съдържащи се в рудата соли) и в добавяните рециклирани материали (например валцов обгар, прах от гърловинните газове на доменните пещи, прах от филтрите и течни утайки от пречистването на отпадните води). Обаче, както и при изгарянето на отпадъците, не се открива подчертана връзка между концентрациите на хлор в зареждания материал и равнищата на емисиите на ПХДД/Ф. Подходяща мярка в този случай може да бъде недопускането на използването на замърсени остатъчни материали и обезмасляването на валцовия обгар преди постъпването им в агломерационните инсталации.

28. Съкращаването на емисиите на ПХДД/Ф най-ефективно може да се

осигури чрез съчетаване на следните вторични мерки:

a) рециркулацията на отработените газове значително намалява емисиите

на ПХДД/Ф и освен това значително намалява дебита на отработени газове. В резултат от тези мерки се съкращават разходите за монтиране на всякакви допълнителни пречиствателни системи на изхода на отводните инсталации

(комини);

b) монтаж на тъканни филтри (в някои случаи в съчетание с

електростатични прахоутаители) или на електростатични прахоутаители, оборудвани с приспособления за инсуфлиране на смеси от активен въглен/пещен въглен/варовик в отработените газове; и

c) разработени са методи за очистване в скрубери, включващи

предварително охлаждане на отработените газове, излужване по технология за високоефективно очистване в скрубери и сепарация чрез капково утаяване. С помощта на тези методи може да се осигури ограничаване на емисиите в интервала 0,2 - 0,4 ng ТЕ/куб. м. Чрез добавяне на съответни адсорбиращи агенти, като въглищен кокс/въглищен ситнеж, е възможно намаляване на емисии до равнище 0,1 ng ТЕ/куб. м.

Таблица 1

Сравнителни данни за различните мерки за очистване на димните газове и

модификация на технологичните регламенти в инсталациите за изгаряне на

битови отпадъци, предприемани с цел съкращаване на емисиите от ПХДД/Ф

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Възможни         ¦Равнище на          ¦Предвиждани   ¦Риск при прилагането им

мероприятия      ¦емисиите (%)а/      ¦разходи       ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1            ¦      2             ¦     3        ¦           4

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Първични мерки, предприемани чрез замяна на зарежданите материали:

изключване на    Равнище на образу-                   Предварителното

предшестващите   ваните емисии не е                   сортиране на зареж-

и зарежданите    определяно количест-                 дания материал не е

хлорсъдържащи    вено; изглежда между                 ефективно, може

материали;       тях и количеството                   да се отделят само

на зареждания мате-                  обособени части и

риал няма линейна                    елементи на отпадъци-

зависимост.                          те, докато другите

съдържащи хлор мате-

риали, например гот-

варската сол, хартията

и др., не се поддават

на сортировка. Това е

нежелателно при обра-

ботката на опасни хи-

мически отпадъци.

управление на                                         Много полезна първична

потоците битови                                       мярка с възможности

отпадъци                                              за реализация при

особени случаи

(например при обработ-

ката на отработени

масла, електрически

компоненти и др.);

допълнително предим-

ство - възможност за

рециклиране на мате-

риалите

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Модификация на технологичния регламент на обработка:

оптимизация на  условията за  изгаряне;

недопускане на                                        Изисква се цялостна

спадане на                                            модернизация на

работ-                                                технологичния процес

ната температура  под 850 С или  на зони с по-  ниска температу-  ра на газа в го-  ривната камера;  осигуряване на  достатъчно съ-  държание на  кислород; кон-  трол на подава-  ния кислород в  зависимост от  топлинния капа-

цитет и консис-  тенцията на за-  реждания мате-  риал; и  осигуряване на  достатъчно време  на престой на  материала и на  циркулация на  газовете.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Мерки за очист- ване на газовете от горивната камера: Предотвратяване на утаяването на частиците чрез използване на:

приспособления                        Използването на пароструйни саждо-

за пречистване                        разпръскватели може да повиши

от сажди, прис-                       скоростта на образуване на ПХДД/Ф

пособления за ме-  ханичното им уп-  лътняване, акус-  тични и паро-  струйни саждораз-  пръскватели. Отстраняване на праха, обикнове-

но в камерата за    < 10               Средна          Отстраняване на

изгаряне на би-                                        адсорбираните върху

тови отпадъци:                                         частиците ПХДД/Ф.

Методите за от-

страняване на частици-

те в потоците от горе-

щи газове от горивната

камера се използват

само при пилотни про-

мишлени инсталации

тъканни филтри;

керамични филтри    1 - 0,1           Висока          Използване при

температури < 150 С

циклонни сепара-    Ниска ефективност                 Използване при

тори; и                                               температури 800 -

1000 С

електростатично     Ниска ефективност Средна

утаяване

Средна ефективност                Използване при

температура 450 С;

благоприятства на

протичане на синтеза

de novo на ПХДД/Ф,

нарастване на равнище-

то на емисиите на азот-

ни оксиди (No ), нама-

х

ляване на количеството

рекуперирана топлина

Каталитично

окисление

Рязко охлаждане                                        Използване при

на газовия поток                                       температури 800 -

1000 С

Необходимо е да се

предвидят отделни

мерки за намаляване на

обема от газообразната

фаза

Високоефективна адсорбционна инсталация с до- пълнително при- бавени частици активен въглен (електродинамичен разходомер на Вентури)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Селективна                             Високи инвести- Редукция на азотни

каталитична                            ционни и ниски  оксиди (No ) при

редукция (СКР)                         експлоатацион-            x

ни разходи      добавка на амоняк

(NH ); изисква се

3

голяма производствена

площ, отработените

катализатори и

остатъците от активен

въглен (АВ) или

активен лигнитен кокс

(АЛК) могат да

се отстраняват, в

повечето случаи

катализаторите могат

да се регенерират

от производителите, АВ

и АЛК могат да се

изгарят при строго

контролиране

на процеса

Различни видове методи за мокра и суха адсорбция с използване на смеси от активен въглен и пещен кокс, варови и варовикови разтво- ри в реактори с неподвижен, под- вижен и псевдо- втечнен слой:

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

реактори с не-      < 2               Високи инвести- Отстраняване на

подвижен слой,                        ционни и средни остатъчните продук-

адсорбция с       (0,1 ng ТЕ/куб. м)  експлоатацион-  ти. Изискват се

активен въглен                        ни разходи      големи производстве-

или пещен кокс;                                       ни площи

и

проточни или        < 10              Ниски инвести-  Отстраняване на

циркулационни     (0,1 ng ТЕ/куб. м)  ционни и средни остатъчните

реактори с                            експлоатацион-  продукти

псевдовтечнен                         ни разходи

слой с добавяне  на активен въг-  лен/варови или  варовикови раз-  твори с послед-  ващ тъканен фил-  тър

Добавяне на во-      2 - 5            Ниски инвести-

дороден пероксид  (0,1 ng ТЕ/куб. м)  ционни и ниски

(Н О )                                експлоатацион-

2 2                                 ни разходи

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

а/ Равнище на емисиите след прилагане на мярката за намаляването им,

сравнено с емисиите преди въвеждане на тази мярка.

Таблица 2

Съкращаване на емисиите от ПХДД/Ф в металургичната промишленост

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Възможни                           ¦Равнище на    ¦Предвиждани¦Рискове при

мероприятия                        ¦емисиите (%)а/¦разходи    ¦прилагането им

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Агломерационни инсталации  Първични мерки:

оптимизация/капсулиране на                           Ниска    Невъзможно е

транспортните ленти на машината                               да се осигури

за агломерация;                                               100% съкраща-

ване на еми-

сиите

рециркулация на отработените              40         Ниска

газове, например оптимизация на  агломерацията от гледна точка  на емисиите, позволяваща да се  съкрати дебитът на отработени  газове с около 35% (намаляване  на разходите за последващи  вторични мерки в резултат от  намален дебит на отработени газо-  ве), мощност - 1 милион Nкуб. м/h

(нютън по кубичен метър на час);  Вторични мерки:

електростатично утаяване +         Средна            Средни

молекулно сито; добавка на смеси   ефективност

варовик/активен въглен;            Висока            Средни

(0,1 ng TE/куб. м)         ефективност

високоефективни скрубери -         Висока            Средни   Може да се

съществуваща инсталация AIRFINE    ефективност                постигне

(Фьост Алпине Штал-Линц),          на съкращаване             равнище на

експлоатира се от 1993 г.,         на емисиите до             емисиите от

мощност - 600 000 Nкуб. м/h;       0,2 - 0,4 ng               порядъка на

планирано е строителството         TE/куб. м                  0,1 ng TE/

на втора инсталация през 1998 г.                              куб. м при

в Хоговен (Холандия)                                          нарастване на

енерго-

потреблението;

подобни

инсталации не

съществуват

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Производство на цветни метали (например на мед):  Първични мерки:

предварително сортиране на                           Ниски

металните отпадъци, недопускане  на зареждане с материали, като  пластмаси и скрап с ПВХ; отстра-  няване на покритието и ползване  на изолационни материали, несъ-  държащи хлор  Вторични мерки:

рязко охлаждане на горещите        Висока            Ниски

отработени газове; използване на   ефективност

кислород или обогатен с кислород     5 - 7

въздух за горивния процес, вдух-   (1,5 - 2 TE/      Високи

ване на кислород в шахтните пещи    куб. м)

(осигуряване на пълно изгаряне  и минимизиране на обема отработени  газове);

използване на реактори с непод-    (0,1 ng TE/       Високи

вижен слой или проточни реактори    куб. м)  с псевдовтечнен слой за адсорбция  върху разпрашен активен въглен или  пещни въглища;

каталитично окисление; и           (0,1 ng TE/       Високи

съкращаване на времето на престой   куб. м)

на материала при температури в  критичните интервали в системата  за отработени газове.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Черна металургия (добив на чугун и стомана):  Първични мерки:

почистване на металните отпадъци                     Ниски    Необходимо е

от масла преди зареждане на                                   използването

технологичните реактори;                                      на разтворите-

ли за почист-

ването на

скрапа

унищожаване на материалите,                          Ниски

отделящи органични замърсители  (масла, емулсии, консистентни смаз-  ки и греси, бои и пластмаси), слу-  чайно попаднали в зареждания мате-  риал при почистването му;

намаляване на относителния обем на                   Средни

отработените газове, съдържащи  значителни количества замърсители;

разделно събиране и пречистване на                   Ниски

емисиите, образуващи се при зареж-  да не и почистване;  Вторични мерки:

разделно събиране и пречистване на                   Ниски

емисиите, образуващи се при зареж-  да не и почистване; и

използване на тъканни филтри в         < 1           Средни

съчетание с инсуфлиране на кокс

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Вторичен добив на алуминий:  Първични мерки:

прекратяване употребата на халоген-                  Ниски  съдържащи материали (хексахлоретан);

прекратяване използването на хлор-                   Ниски

съдържащи смазочни материали (на-  пример хлорирани парафини); и  пречистване и сортиране на замърсе-  ните метални отпадъци преди зареж-  дане, например чрез отстраняване  на покритията с фин абразив и изсу-  шава не, флоатационна сепарация и  утаява не във вихров поток.  Вторични мерки:

използване на едно- и многостъпални     < 1          Средни/

тъканни филтри с добавка на активен                  високи

варовик/активен въглен пред филтъ-   (0,1 ng TE/

ра;                                  куб. м)

минимизация и разделно отстраняване                  Средни/

и пречистване на потоците отработен                  високи

газ с различна степен на замърсява-  не;

предотвратяване отлагането на части-                 Средни/

ци в областите на разпространение                    високи

на отработения газ и минимално кра-  тък престой в интервала на критични  температури;

повишаване на качеството на                          Средни/

предварителната обработка на алуми-                  високи

ниевите отпадъци чрез използване на  методите на флоатационна сепарация  и сортиране на частиците във вихров  поток.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

а/ Равнище на емисиите след прилагане на мярката за намаляването им,

сравнено с емисиите преди въвеждане на тази мярка.

Първичен и вторичен добив на мед

29. Сега съществуващите инсталации за първично и вторично добиване на

мед могат да осигуряват равнища на емисиите от ПХДД/Ф в границите от няколко пикограма до 2 ng TE/куб. м. Равнищата на емисиите на ПХДД/Ф от една пещ за топене на мед достигат до 29 ng TE/куб. м преди оптимизирането на технологичното оборудване. По правило утвърдените пределно допустими

стойности на емисиите от ПХДД/Ф, изпускани от тези инсталации, варират в широки граници предвид големите разлики в характеристиките на суровините и материалите, използвани в различните технологични инсталации и процеси.

30. По правило подходящите мерки за съкращаване на емисиите на ПХДД/Ф

са следните:

а) предварително сортиране на металните отпадъци;

b) предварителна обработка на металните отпадъци, например отделяне на

пластмасовите покрития или покритията от ПВХ, предварителна обработка на кабелните отпадъци само чрез използване на методи за студена/механична обработка;

c) рязко охлаждане на горещите отработени газове (това прави възможно

използването на топлината) с цел съкращаване на времето за престой на материала при температури от критичния температурен интервал в системите за отработени газове;

d) използване на кислород или обогатен с кислород въздух при изгарянето

или инжектиране на кислород в шахтната пещ (за осигуряване на пълно изгаряне и минимизиране на обема от отработени газове);

e) адсорбция в реактори с неподвижен слой или струйни проточни реактори

с псевдовтечнен слой с активен въглен или пещен въглищен прах; и

f) каталитично окисление.

Производство на стомана

31. Равнището на емисиите от ПХДД/Ф, образуващи се в конверторите за

производство на стомана и шахтните пещи с вдухване на горещ въздух, електрическите пещи и дъговите електропещи за топене на леярски чугун, е значително под 0,1 ng TE/куб. м. Пещите с вдухване на студен въздух и въртящите се тръбни пещи (за топене на леярски чугун) работят с по-високо ниво на емисии от ПХДД/Ф.

32. При използване на посочените по-долу мерки при електродъговите пещи

реално може да се постигне ограничаване на концентрациите в емисиите до 0,1 ng TE/куб. м:

a) разделно улавяне на емисиите при зареждане и изпразване;

b) използване на тъканни филтри или електростатични прахоутаители в

съчетание с инсуфлиране на кокс.

33. Изходната суровина за зареждане на електродъговите пещи често

съдържа различни видове масла, емулсии или смазки. Общите първични мерки за съкращаване на емисиите от ПХДД/Ф включват сортиране и обезмасляване на металните отпадъци, които могат да съдържат пластмаси, гума, бои, пигменти и вулканизиращи добавки.

Топилни пещи, използвани при вторичен добив на алуминий

34. Равнището на емисиите на ПХДД/Ф, образуващи се в топилните пещи при

вторичното производство на алуминий, варират в границите 0,1 - 14 ng TE/ куб. м. Тези стойности зависят от типа топилни пещи, използваните материали и прилаганите методи за очистване на отработените газове.

35. В обобщение едно- и многостъпалните тъканни филтри в съчетание с

третиране с варовик/активен въглен/пещен въглен пред входа на филтъра осигуряват съкращаването на концентрацията в емисиите до 0,1 ng TE/куб. м, при това ефективността на намаляване на емисиите е 99%.

36. Също така може да се обсъди прилагане на някои от следните мерки:

a) минимизиране и разделно отстраняване и очистване на потоците от

отработени газове с различна степен на замърсяване;

b) предотвратяване на отлагането на частиците от отработените газове;

c) съкращаване на престоя при температури в интервала на критични

температури;

d) усъвършенстване на процеса за предварително сортиране в инсталациите

за натрошаване на алуминиевите отпадъци чрез използване на флотационна сепарация и сортиране на частиците във вихрови потоци; и

e) усъвършенстване на процеса на предварително почистване на

алуминиевите отпадъци чрез отстраняване на повърхностните покрития със стружки и последващо изсушаване на металния прах и стружки.

37. Алтернативните мерки d) и e) играят важна роля, тъй като е малко

вероятно съвременните методи на топене без флюс (изключващи използването на халогенсъдържащ солеви флюс) да се прилагат за обработване на нискокачествени отпадъци, подходящи за преработка във въртящи се пещи.

38. В рамките на Конвенцията за защита на морската среда в

североизточната част на Атлантическия океан продължава обсъждането на въпроса за възможно преразглеждане на разработената преди препоръка за постепенното прекратяване използването на хексахлоретан в промишлеността за производство на алуминий.

39. Обработката на стопилката може да се извършва чрез използване на

съвременна технология, например със смеси от азот и хлор в съотношение от 9:1 до 8:2, оборудване за вдухване на газ с цел фино диспергиране, предварително и последващо продухване с азот и вакуумно обезмасляване. При използването на смеси азот/хлор концентрацията на емисиите от ПХДД/Ф е около 0,03 ng TE/куб. м (за сравнение при обработката само с хлор този показател надвишава 1 ng TE/куб. м). Обработката с хлор е необходима за отстраняване на магнезия и други нежелани компоненти.

С. Изгаряне на изкопаеми горива в комунални и промишлени котелни

инсталации за топлопроизводство

40. При изгаряне на изкопаеми горива в комуналните и промишлените

котелни инсталации за топлопроизводство (с топлинна мощност над 50 MW)

повишаването на нивото на енергийната ефективност и енергоспестяването ще доведе до намаляване на обема на емисиите на всички замърсители в резултат от свиването на потребностите от гориво. Това води до намаляване и на емисиите от ПХДД/Ф. Пречистването на въглищата и нефта от хлор не е икономически ефективно решение, но във всеки случай тенденцията за използване на инсталации, работещи с газ, ще спомогне за съкращаването на емисиите от ПХДД/Ф в този сектор.

41. Трябва да се отбележи, че емисиите на ПХДД/Ф значително нарастват,

когато горивата се смесват с отпадъци (утайки от пречистване на отпадните води, отработени масла, гумени отпадъци и т.н.). Изгарянето на отпадъци с цел производство на енергия трябва да се провежда само в инсталации, оборудвани със системи за пречистване на отработените газове, способни да осигурят високоефикасно намаляване на емисиите от ПХДД/Ф (тези системи са разгледани по-горе в раздел А).

42. Приложението на методи за съкращаване на емисиите от азотни оксиди,

серен диоксид и твърди частици от димните газове също така може да спомогне за отстраняването на емисиите от ПХДД/Ф. Ефикасността на отстраняване на емисиите от ПХДД/Ф при използването на тези методи е различна в различните инсталации. Продължават научните изследвания за разработване на методи за отстраняване на ПХДД/Ф; но докато тези методи не станат промишлено

приложими, не може да бъдат посочени най-добри методи за отстраняване конкретно на ПХДД/Ф.

D. Горивни процеси в битовия сектор

43. Относителният дял на емисиите от домашни уреди за изгаряне в общото

количество емисии на ПХДД/Ф е по-незначителен при правилно изгаряне на разрешените за използване видове горива. Освен това могат да се появят значителни регионални разлики в равнищата на емисиите с оглед на такива фактори, като тип и качество на горивото, географска плътност на разпределение на битовите уреди и особеностите при използването им.

44. В сравнение с големите горивни уредби домашните камини се

характеризират с по-нисък коефициент на изгаряне на въглеводородите в горивото и отработените газове. Това важи особено силно при използване на твърдо гориво, например дървесина и въглища, при които концентрациите на ПХДД/Ф в емисиите варират в интервал 0,1 - 0,7 ng TE/куб. м.

45. Увеличаване на емисиите от ПХДД/Ф настъпва при изгарянето на

опаковъчни материали, прибавяни към твърдото гориво. Въпреки съществуващата в някои страни забрана се среща изгаряне на опаковки и отпадъци в домашни условия. Трябва да се признае, че поради нарастването на таксите, събирани за отстраняване на отпадъците, се практикува изгаряне на домакинските отпадъци в домашните печки и други уреди. При изгаряне на дървесина заедно с

остатъчни опаковъчни материали равнището на емисиите от ПХДД/Ф може да нарасне от 0,06 ng TE/куб. м (за чистата дървесина) на 8 ng TE/куб. м (съответно при обемно съдържание на кислород от порядъка на 11%). Тези резултати се потвърждават от данните на проведените в някои страни изследвания, при които измереното съдържание на ПХДД/Ф в отработени газове е достигало до 114 ng TE/куб. м (при обемно съдържание на кислород от 13%) след изгаряне на отпадъци в битови печки.

46. Емисиите, образуващи се при използването на битови печки, могат да

се намалят чрез налагане на ограничения за използване само на висококачествено гориво и забрана за изгарянето на отпадъци, халогенирани пластмаси и други материали. За постигането на тази цел могат да спомогнат програмите за информиране на обществеността, предназначени за купувачите/ операторите на битовите печки.

Е. Инсталации, работещи с дървесно гориво (с мощност под 50 MW)

47. Резултатите от проведените измервания показват, че равнищата на

емисиите на ПХДД/Ф, образуващи се при експлоатацията на инсталации, работещи с дървесно гориво, могат да надвишават 0,1 ng TE/куб. м, особено при неблагоприятни условия на горене и/или ако изгаряните вещества са с по-високо съдържание на хлорирани съединения в сравнение с обикновената необработена дървесина. Показател за непълно изгаряне на веществата е общата

концентрация на въглерод в отработените газове. Доказана е зависимост между емисиите на въглероден оксид, качеството на изгаряне на веществата и емисиите на ПХДД/Ф. В таблица 3 са посочени концентрациите на някои вещества в емисиите и коефициентите на емисиите за инсталациите, работещи с дървесно гориво.

Таблица 3

Количественозависими концентрации в емисиите и коефициенти на емисиите

за инсталации, работещи с дървесно гориво

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Вид гориво   ¦Концентрация       ¦   Показател     ¦    Показател

¦на емисиите        ¦   за емисиите   ¦    за емисиите

¦(ng TE/куб. м)     ¦   (ng TE/kg)    ¦    (ng/GJ)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1        ¦      2            ¦        3        ¦          4

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Естествена       0,02 - 0,10          0,23 - 1,3           12 - 70

дървесина  (бук)

Естествени       0,07 - 0,21          0,79 - 2,6           43 - 140

дървесни

стружки  (от горски  масиви)

Талашит          0,02 - 0,08          0,29 - 0,9           16 - 50

Градски дър-

вени отпадъци    2,7 - 14,4            26 - 173          1400 - 9400

Комунално-  битови отпа-

дъци                  114                3230

Дървени              0,03

въглища

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

48. При изгаряне на градски дървени отпадъци (т.е. дървени отпадъци при

разрушаване на къщи) в инсталации с подвижна скара се образуват емисии с относително високо равнище на ПХДД/Ф в сравнение с неотпадъчния дървен материал. Първичната мярка за съкращаване на емисиите е недопускане на използване на отпадъци от обработен дървен материал в инсталациите, работещи с дървесно гориво. Обработената дървесина следва да се изгаря само в инсталации, оборудвани със съответни системи за пречистване на газовете от горивната камера с цел минимизиране на емисиите от ПХДД/Ф.

V. Методи за ограничаване на емисиите от ПЦАВ

А. Производство на кокс

49. При производството на кокс ПЦАВ попадат в атмосферата главно в

следните случаи:

a) при зареждане на пещта през отвора за зареждане;

b) вследствие на изтичане през вратичките на пещта, напорните

(нагнетателните) тръби и капаците на отворите за зареждане; и

c) при изтласкване и охлаждане на кокс.

50. Концентрациите на бензо(а)пирен (БаП) варират значително между

индивидуални източници, включени в рамките на една коксова батерия. Най-високите концентрации БаП са отбелязани в горната част на коксовата батерия и в непосредствена близост до вратичките на пещта.

51. Емисиите на ПЦАВ, образуващи се при производството на кокс, могат

да се намалят чрез внедряване на технически усъвършенствания в съществуващите комбинати за производство на желязо и стомана. След това може да последва спиране и подмяна на старите коксови батерии и общо намаляване на обема на коксово производство, например в резултат от внедряването на технология с вдухване на прахообразни висококачествени въглища за производство на стомана.

52. Стратегията за намаляване на емисиите на ПЦАВ от коксовите батерии

трябва да включва следните технически мерки:

a) зареждане на коксовите пещи:

съкращаване на емисиите от твърди частици при товарене на въглищата от

бункера в зареждащите колички;

осигуряване на затворена система за транспортиране на въглища в

случаите с предварително подгряване;

отвеждане на отработените газове със следващо пречистване или чрез

насочване на газовете в съседна пещ или отвеждане през събирателен тръбопровод в уредбата за изгаряне на газовете и оттам в инсталацията за пречистване от прах; в някои случаи отвежданите отработени газове могат да се изгарят в зареждащите колички, обаче екологичната ефективност и безопасност на системите, основаващи се на зареждащи колички, е по-незадоволителна; в напорните (нагнетателните) тръби следва да се създаде достатъчно всмукване при нагнетяването на пара или вода в тях;

b) предотвратяването на емисиите през капаците на зареждащите отвори

при производството на кокс се осигурява чрез:

използване на капаци на зареждащите отвори, снабдени с високоефективни

уплътнения;

замазване на капаците на зареждащите отвори с глина (или аналогичен

годен за това материал) след всяко зареждане;

почистване на капаците и краищата на зареждащите отвори преди затварянето им;

почистване на пещните тавани от въглищна прах;

c) капаците на напорните (нагнетателните) тръби следва да бъдат

снабдени с хидравлични уплътнения за предотвратяване на емисиите на газ и изхвърляне на смоли; трябва да се осигури правилна експлоатация на уплътненията чрез редовно почистване;

d) механизмите за отваряне и затваряне на пещните вратички на коксовата

пещ следва да бъдат оборудвани със системи за почистване на уплътненията по рамката на вратичката и на самата вратичка на пещта;

e) изисквания спрямо вратичките на коксовата пещ:

в коксовите пещи трябва да се използват вратички с високоефективни

уплътнения (например пружинни мембранни вратички);

трябва да се осигури грижливо почистване на уплътненията на рамките и

на вратичките на пещта преди провеждането на всяка работна операция;

вратичките на коксовата пещ трябва да бъдат конструирани по начин,

позволяващ монтажа на системи за извличане на твърди частици, свързани с пречиствателна инсталация за прах (през събирателен тръбопровод) при операцията за изтласкване на кокса;

f) машината за транспортиране на кокс трябва да бъде оборудвана със

система за комплексно почистване на кожусите, стационарно почистване на тръбопроводите и пречистване на газовете (за предпочитане с тъканен филтър);

g) за охлаждане на кокса следва да се прилагат процедури, отделящи

незначителни емисии, например сухо гасене на кокса; трябва да се предпочита смяната на процеса на мокро гасене на кокса с процеса на сухо гасене, доколкото това би довело до премахване на отпадъчните води при използване на затворена циркулационна система; следва да се намалява количеството прах, образуващ се при обработката на кокса по метода на сухо гасене.

53. Процесът на коксопроизводство по технологията, известна като

"производство на кокс без рекуперация на страничните продукти", е свързан със значително по-малко количество емисии ПЦАВ, отколкото при по-широко разпространения процес с рекуперация на страничните продукти. Причината за това е, че коксовите пещи се експлоатират при отрицателно налягане, като по такъв начин не се допуска изтичане на газове в атмосферата през вратичките на коксовата пещ. В процеса на коксуване суровият коксов газ се отстранява от пещите чрез естествената тяга, която поддържа отрицателно налягане в пещта. Тези пещи не са предназначени за рекуперация на страничните химически продукти от суровия коксов газ. Вместо това страничните газообразни продукти от процеса на коксуване (включително ПЦАВ) се изгарят ефективно при високите температури и продължителен престой в пещта. Отделяната топлина в резултат

от това изгаряне се използва за получаване на енергия за коксуването, а излишната топлина може да се използва за производство на пара. За икономически съобразна експлоатация на този тип технологии на коксопроизводство може да се наложи изграждане на инсталация за комбинирано производство на електроенергия от излишната пара. Понастоящем съществува само една коксова инсталация без рекуперация на страничните продукти, действаща в САЩ, и една - в Австралия. При технологията без рекуперация на страничните продукти се използва коксова пещ с хоризонтално разположена на пода газоотвеждаща система, като горивната камера обслужва две пещи. Този процес осигурява алтерниращо зареждане и графици за коксуване на двете пещи. По този начин едната от пещите винаги осигурява коксов газ за горивната камера. Изгарянето на коксовия газ в камерата осигурява необходимата топлина. Конструкцията на горивната камера осигурява необходимото време на престой в нея (приблизително 1 секунда) и висока температура (минимум 900 С).

54. Необходимо е да се прилага ефективна програма за непрекъснато

следене (монитиране) на изтичането на газове през уплътненията на вратичките на коксовите пещи, напорните (нагнетателните) тръби и капаците на отворите за зареждане. Това включва постоянно следене за изтичане на газовете и документирането на изтичанията и незабавен ремонт или ремонтно-техническа

профилактика. По този начин може да се осигури значително намаляване на емисиите от дифузни източници.

55. Модернизацията на съществуващите коксови батерии за подобряване на

кондензирането на изходящите (изгорели) газове от всички източници (включваща и рекуперация на топлината) позволява да се съкратят атмосферните емисии на ПЦАВ с 86 - 90 % и повече (без да се отчита пречистването на отпадъчните води). Инвестиционните разходи могат да се компенсират за по-малко от пет години за сметка на количеството получена рекуперирана енергия, загрята вода, синтезен газ и икономиите на охлаждаща вода.

56. Увеличаването на работния обем на коксовите пещи води до намаляване

на общия брой коксови пещи, броя на отварянията на вратичките на коксовите батерии (т.е. броя на операциите на изгребване на кокс на ден), броя на уплътненията в коксовата батерия и съответно съкращаване на емисиите от ПЦАВ. Наред с това се повишава нивото на производителност в резултат от намаляването на експлоатационните разходи и разходите за обслужващ персонал.

57. В сравнение с метода за мокро гасене на кокса системите за сухо

гасене на кокса изискват по-високи инвестиционни разходи. По-високите експлоатационни разходи може да се компенсират с рекуперираната топлина при предварителното нагряване на кокса. Енергетичната ефективност на комбинираната система за сухо гасене на кокса и предварителното нагряване на

въглищата нараства от 38 до 65 %. В резултат от използването на процеса за предварително нагряване на въглищата производителността нараства с 30 %. Тя може да се повиши до 40 %, като се има предвид, че коксуването е по-хомогенен процес.

58. Всички резервоари и инсталации, предназначени за съхранение и

преработка на каменовъген катран и неговите продукти, трябва да бъдат снабдени със система за улавяне и рекуперация или унищожаване на парите. Експлоатационните разходи за системите за унищожаване на парите могат да бъдат намалени чрез прилагането на методи за последващо автотермично доизгаряне на сместа, ако концентрацията на въглеродни съединения в отпадъците е достатъчно висока.

59. В таблица 4 се съдържа кратка информация за мерките за

съкращаването на емисиите от ПЦАВ при производството на кокс.

В. Анодно производство

60. Емисиите от ПЦАВ при производството на аноди трябва да се третират

аналогично на емисиите от ПЦАВ при производството на кокс.

61. За намаляване емисиите на прах, замърсен с ПЦАВ, се използват

следните вторични мерки:

a) електростатично утаяване на катраните;

b) използване на комбинации от традиционен електростатичен филтър за

улавяне на катрани и мокър електростатичен филтър като по-ефективна мярка в техническо отношение;

c) термично доизгаряне на отработените газове; и

d) сухо пречистване в скрубери с добавка на варовик/нефтен кокс или

алуминиев оксид (Аl O ).

2 3

62. Експлоатационните разходи, свързани с термичното доизгаряне, могат

да бъдат намалени чрез режима на автотермично доизгаряне, ако концентрацията на въглеродсъдържащи съединения в отработения газ е достатъчно висока. В таблица 5 се съдържа кратка информация за мерките за ограничаването на емисиите на ПЦАВ при анодното производство.

С. Алуминиева промишленост

63. Алуминият се получава чрез електролиза на алуминиев оксид (Аl O ) в

2 3

електролизни вани (електролизьори), свързани в последователна електрична верига. В зависимост от типа на анода електролитните вани се класифицират като електролизьори с предварително спечени аноди или електролизьори с аноди на Сьодерберг.

64. Анодите на електролизьорите с предварително спечени аноди се

състоят от калцинирани (спечени) графитни блокове, които се сменят след

частично изчерпване. Анодите на Сьодерберг се спичат в електролизната вана при потопяването им в смес от нефтен кокс и каменовъглена смола, изпълняваща ролята на свързващо вещество.

65. При използване на метода на Сьодерберг се образуват емисии с много

високо съдържание на ПЦАВ. Към първичните мерки за съкращаване на емисиите спадат модернизацията на съществуващите инсталации и оптимизацията на технологичните процеси, позволяващи да се намалят емисиите на ПЦАВ със 70 - 90 %. Емисиите могат да спаднат на 0,015 kg Б(а)П за тон произведен алуминий. Подмяната на съществуващите електролизни вани на Сьодерберг с електролизни вани с предварително спечени аноди изисква сериозни изменения на съществуващите технологии и съоръжения, но ще позволи емисиите на ПЦАВ да се сведат практически до нула. Капиталните разходи, свързани с една такава подмяна, са много високи.

66. В таблица 6 са посочени кратки данни за мерките за ограничаване на

емисиите от ПЦАВ, образуващи се при производството на алуминий.

D. Горивни процеси в битовия сектор

67. Емисиите от ПЦАВ от горивните процеси в битовия сектор се срещат

при използване на печки или камини, особено когато се горят дърва или въглища. Домакинствата могат да бъдат съществен източник на емисии от ПЦАВ, които са резултат от паленето на камини и използването на неголеми домашни

инсталации, изгарящи твърдо гориво. В някои страни като гориво за печки обикновено използват въглища. Печките на въглища отделят по-малко количество ПЦАВ в сравнение с печките на дърва, тъй като при първите температурата на горене е по-висока, а и самото гориво е с по-постоянно качество.

68. Освен това горивните системи с оптимизирани експлоатационни

характеристики (например като скоростта на горене) позволяват ефективно ограничаване на емисиите от ПЦАВ, образуващи се в резултат от горивните процеси в битовия сектор. Оптимизираните условия на изгаряне включват оптимизиране на конструкцията на пещните камери и оптимално подаване на въздух. Съществуват няколко технологии за оптимизиране на условията на изгаряне и съкращаване на емисиите. Установени са значителни различия в количеството на емисиите между различните технологии. Съвременен котелен агрегат, работещ с дърва и оборудван с резервоар за събиране на водата (най-добрата съществуваща технология), намалява емисиите с 90 % и повече в сравнение с един морално остарял котелен агрегат без резервоар за вода. Съвременният котелен агрегат има три отделни елемента: горивна камера за газификация на дървесината, горивна камера за изгаряне на газове с керамично или друго покритие, издържащо на температура до 1000 С, и конвекторна част. Конвекторната част, в която водата поема топлината, трябва да има достатъчна дължина и топлинна ефективност, като по този начин се осигурява спадане на температурата на газовете от 1000 С до 250 С и дори по-ниска. Съществуват и няколко метода за модернизиране на стари и морално остарели котелни агрегати, например монтаж на водосъбирателни резервоари, на керамични облицовъчни елементи и на горелки за пържене на пелети.

Таблица 4

Мерки за ограничаване на емисиите ПЦАВ при производството на кокс

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Възможни     ¦  Равнище на  ¦  Предвиждани  ¦  Риск при прилагането им

мероприятия    ¦емисиите (%)а/¦    разходи    ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1         ¦      2       ¦       3       ¦             4

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Модернизация на      Общо < 10        Висока      Много високо равнище на

старите съоръжения   (без да се                   емисиите, постъпващи в от-

чрез въвеждане на     отчитат                     падъчните води при мокрото

кондензация на      отпадъчните                   гасене на кокс. Този метод

емисиите на отра-      води)                      следва да се прилага само

ботени газове от                                  когато водата се използва

всички източници,                                 многократно в затворена

включваща следните                                циркулационна система

мерки:

отвеждане и доиз-        5        (Възвръщане на

гаряне на отрабо-                 инвестиционните

тените газове по                  разходи с оглед

време на зареждане                на обема на ре-

на пещите или от-                 куперираната

веждане на газове-                енергия, загря-

те в съседната                    ваната вода,

пещ, доколкото е                  синтезен газ и

възможно;                         икономиите на

охлаждаща вода

може да стане в

срок до 5 годи-

ни)

емисиите от капа-       < 5

ците на отворите за зареждане трябва да се ограничат до възможния ми- нимум, например чрез специална конструкция на ка- паците на отворите или високоефикасни методи за уплътне- ние; вратичките на коксовите пещи

трябва да бъдат снабдени с високо- ефикасни уплътни- тели; почистването на капаците и на рамките на отво- рите за зареждане преди затваряне на отворите за зареж- дане;

отработените газо-      < 5

ве при операциите на изтласкване трябва да се ула- вят и отвеждат в устройството за очистване от прах; използване на мок- ри методи за рязко изстудяване по

време на охлажда- нето на кокса само при възможност за правилно прилагане без отпадъчни води

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Технологии с ниски Липса на пос-  По-големи ин-

нива на емисиите   тъпващи във    веститорски

охлаждането на кок водите емисии  разходи, от-

са, например сухи                 колкото за

технологии за ох-                 технологиите

лаждане на кокс                   на мокро

охлаждане

на кокс (но

намаляване на

разходите чрез

предварително

подгряване на

кокса и опол-

зотворяване на

отделената

топлина)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Увеличаване на       Значителни   Инвестициите са В повечето случаи се налага

потреблението на                  с около 10 %    пълна реконструкция или из-

високообемни пещи                 по-високи от    граждането на нова инстала-

с цел да се намали                тези при кон-   ция за производство на кокс

броят на отваряни-                венционалните

ята и общата площ                 инсталации

на уплътненията

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

а/ Равнище на емисиите след прилагане на мярката за намаляването им,

сравнено с емисиите преди въвеждане на тази мярка.

Таблица 5

Мерки за ограничаване на емисиите ПЦАВ при производството на аноди

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Възможни     ¦  Равнище на  ¦  Предвиждани  ¦  Риск при прилагането им

мероприятия    ¦емисиите (%)а/¦    разходи    ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Модернизация на        3 - 10            Висока

старите инсталации чрез съкращаване на емисиите от ди- фузните източници посредством след- ните мерки:  намаляване на  изтичането;  монтаж на гъвкави  уплътнители на  пещните вратички;  отвеждане на от-  работените газове  с последваща об-  работка или чрез  насочване в съ-  седна пещ или по  събирателен тръ-  бопровод в инста-  лация за изгаряне

на газовете и  след това в пра-  хоуловител, раз-  положен на нивото  на земята;  системи за осъ-  ществяване на  технологичния  процес и охлаж-  дане на коксовите  батерии;  отвеждане и очис-  тване на емисиите  от твърди частици  от кокс

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Утвърдени техноло-    45 - 50                     Внедрена в Холандия през

гии за производст-                                1990 г. Скруберната обра-

во на аноди в Хо-                                 ботка с варовик или нефтен

ландия:                                           кокс ефикасно намалява съ-

нова пещ със сух                                 държанието на ПЦАВ; данните

скрубер (с варо-                                 при използване на алуминий

вик/нефтен кокс  или с алуминий);  рециклиране на  ефлеунтите (про-  мивните разтвори)  в интегрирано  съоръжение

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

НИМ:                   2 - 5                      Изисква се редовно почист-

електростатично                                  ване от смолата

утаяване на праха;

термично доизгарянe    15        По-ниски екс-   Експлоатацията в автотер-

плоатационни    мичен режим е възможна само

разходи при     в случай, че има висока

автотермичен    концентрация на ПЦАВ в от-

режим           работените газове

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

а/ Равнище на емисиите след прилагане на мярката за намаляването им,

сравнено с емисиите преди въвеждане на тази мярка.

Таблица 6

Ограничаване на емисиите ПАВ в производството на алуминий по метода на

Сьодерберг

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Възможни     ¦  Равнище на  ¦  Предвиждани  ¦  Риск при прилагането им

мероприятия    ¦емисиите (%)а/¦    разходи    ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1         ¦      2       ¦       3       ¦             4

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Замяна на електро-     3 - 30     По-големи раз-  Електродите на Сьодерберг

дите на Сьодерберг:               ходи за елект-  са по-евтини в сравнение с

роди - прибли-  предварително спечените

зително         аноди, тъй като не изискват                                             инсталации за спичане. Пона-

800 млн. щатс-  специални стоящем се про-

ки долара       веждат научни изследвания,

обаче вероятността за от-

криване на някакви нови

възможности е съвсем незна-

чителна

Ефективната експлоатация

и мониторингът на емиси-

ите са неразделна част от

дейността по ограничаване

на емисиите. Небрежната

експлоатация и несъвърше-

ните технологични процеси

може да причинят значи-

телно количество на еми-

сиите от дифузни източни-

ци

с предварително спечени електроди (отказ от използ- ването на смоли като свързващо вещество); с инертни аноди

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Затворени системи,     1 - 5

оборудвани с пред- варително спечени аноди, с точково подаване на алуми- ний и ефикасен контрол на техно- логичните процеси; кожух, покриващ изцяло електролиз- ната вана и осигу- ряващ ефективно събиране на въз- душните замърсите- ли

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Електролизни вани       > 10      Модернизация на Дифузните емисии се образу-

на Сьодерберг с                   технологията на ват при внасяне на изходни-

вертикални контак-                Сьодерберг чрез те материали, трошене на

тни болтове и ко-                 херметизация и  котления камък и премества-

лекторни системи                  промяна на точ- не на железните контактни

за събиране на га-                ките за зареж-  болтове в по-висока позиция

зовете                            дане:

10000 -

50000 щатски

долара за една

пещ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Внедряване на тех-                Ниски - средни

нологията Сумитомо (анодни брикети за процеса VSS) Пречистване на га- зовете:

електростатични       2 - 5         Ниски        Често повтарящи се искрови

филтри за пречи-                                 разряди и електродъгови

стване от катра-                                 пробиви

ни;

комбинирано при-        > 1        Средни        При мокрото пречистване на

лагане на тради-                                 газовете се образуват отпа-

ционни електрос-                                 дъчни води

татични филтри за  пречистване от  катрани в съчета-  ние с електроста-  тично влажно очи-  стване на газове-  те;  термично доизга-  ряне

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Използване на смо-     Висока         Средни

ла с по-висока                    Ниски - средни

температура на топене (електроли- зни вани с аноди на Сьодерберг, снабдени с хори- зонтални и верти- кални пръти HSS+VSS)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Използване на сухо                Средни - високи

пречистване в скрубери при съще- ствуващите елек тролизни вани с аноди на Сьодер- берг, снабдени с хоризонтални и вертикални пръти (HSS+VSS)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

а/ Равнище на емисиите след прилагане на мярката за намаляването им,

сравнено с емисиите преди въвеждане на тази мярка.

69. Постигането на оптимална скорост на изгаряне е съпроводено от

достигане на ниски нива на емисиите от въглероден оксид (СО), тотални въглеводороди (ОВВ) и ПЦАВ. Определянето на пределно допустимите стойности за емисиите от СО и ТВВ (нормативно утвърждаване по типове вещества ) засяга и стойностите на емисиите от ПЦАВ. При ниски стойности за емисиите от СО и ТВВ намаляват и емисиите на ПЦАВ. Тъй като измерването на равнищата на

емисиите на ПЦАВ е свързано с много по-високи разходи в сравнение с меренето на емисиите на СО, икономически по-целесъобразно е въвеждането на пределно допустими стойности за емисиите на СО и ТВВ. Продължава работата във връзка с предложението за приемане на нов стандарт на ЕКС за котелни агрегати, работещи на въглища и дървесно гориво, с мощност до 300 kW (виж таблица 7).

Таблица 7

Проектостандарти на ЕКС от 1997 г.

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤ў¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤

Клас  ¦       ¦  3   ¦  2  ¦   1  ¦ 3  ¦  2 ¦  1   ¦ 3      ¦ 2     ¦  1

¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤

¦Мощност¦         СО        ¦        ТВВ     ¦     Микрочастици

¦ (kW)  ¦                   ¦                ¦

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ръчно    < 50   5000   8000  25000  150  300  2000   150/125  180/150 200/180

управ- ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ление    50 -   2500   5000  12500  100  200  1500   150/125  180/150 200/180

150

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

> 150 - 1200   2000  12500  100  200  1500   150/125  180/150 200/180

300

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Автома-  < 50   3000   5000  15000  100  200  1750   150/125  180/150 200/180

тично  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

управ-   50 -   2500   4500  12500   80  150  1250   150/125  180/150 200/180

ление     150

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

> 150 - 1200   2000  12500   80  150  1250   150/125  180/150 200/180

300

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Забележка. Равнища на емисиите, дадени в mg/куб. м при 10% съдържание

на О .

2

70. Емисиите, образуващи се при използването на битовите печки с

изгаряне на дървесно гориво, могат да бъдат намалени, като се предприемат следните мерки:

a) за съществуващи печки - чрез програми за повишаване на обществената

информираност и съзнание с цел правилно експлоатиране на печките, изгарянето само на необработена дървесина, процедурите за подготовка на горивото и надлежното изсушаване на дървесината за намаляване съдържанието на влага;

b) за новите печки - чрез налагане на стандарти за произвежданите

артикули, описани в проектостандарта на ЕКС (и съответните стандартите за произвеждани артикули в Съединените щати и Канада).

71. Към по-широко приложимите мерки за съкращаване на емисиите на ПЦАВ

спадат мерките за развитието на системите за локално (частно) отопление на домакинствата и енергоспестяването, като например усъвършенстването на топлоизолацията с цел икономия на енергопотреблението.

72. Информация е представена в резюме в таблица 8.

Е. Инсталации за консервиране на дървесина

73. Консервирането на дървесината с каменовъглени смоли, съдържащи

ПЦАВ, може да бъде един от големите източници на атмосферни емисии на ПЦАВ. Емисиите могат да настъпят както по време на самия процес на импрегниране, така и по време на съхранението, транспорта, преработването и при контакта на импрегнираната дървесина с въздуха при употреба на открито.

74. Най-широко използваните продукти на базата на каменовъглени смоли,

съдържащи ПЦАВ, са препаратите карболинеум и креозот. Това са дестилационни продукти, съдържащи ПЦАВ, които се прилагат за защита на дървения материал (дървесината) от биологично въздействие.

75. Съкращаването на емисиите от ПЦАВ на ниво технологии за

консервацията, технологични инсталации за консервация и помещения за съхранението е възможно чрез използване на редица подходи, приложими както

поотделно, така и в комбинации:

a) въвеждане на изисквания за условия за съхранение на дървесината с

цел предотвратяване на замърсяването на почвата и повърхностните води от излужваните ПЦАВ и замърсените дъждовни води (например: използване на складове с конструкция, която не пропуска дъждовна вода, изграждане на навеси, многократна употреба на замърсените води в процесите на импрегниране на дървесината, въвеждане на изисквания към качеството на произвежданите материали);

b) мерки за съкращаване на атмосферните емисии от инсталациите за

импрегниране на дървесината (например: дървесината, нагрята до 90 С, трябва да бъде охлаждана поне до 30 С, преди да се транспортира до склада; трябва обаче да се подчертае наличието на НСМ, представляващ метод с прилагане на вакуумен поток за обработка на дървесината непосредствено след импрегнирането с креозот);

c) оптималното използване на консерванти, осигуряващи адекватна защита

на артикула от обработената дървесина едновременно с изработването му, може да се разглежда като НСМ, тъй като една такава мярка позволява да се намаляват потребностите от подмяна и по този начин да се съкращават емисиите от инсталациите за консервиране на дървесина;

d) използване на продукти за консервиране на дървесина с по-ниско

съдържание на ПЦАВ, спадащи към УОЗ:

възможно е използването на модифициран креозот (дестилационна фракция)

с температура на кипене в интервала 270 - 355 С, което осигурява намаляването на емисиите както на по-летливите ПЦАВ, така и на по-тежките и по-токсични ПЦАВ;

мерките за ограничаване използването на карболинеум също така

осигуряват съкращението на емисиите от ПЦАВ;

e) оценка и следващо използване съобразно условията на алтернативни

технологии, като например посочените в таблица 9, които намаляват необходимостта от непременно използване на продуктите на основата на ПЦАВ.

76. При изгарянето на импрегнирана дървесина се образуват емисии на

ПЦАВ и други вредни вещества. Поради това за тази цел трябва да се използват горивни инсталации със съответно оборудване за предотвратяване на замърсяването.

Таблица 8

Съкращаване на емисиите от ПЦАВ, образуващи се при горивни процеси в

битовия сектор

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Възможни     ¦  Равнище на  ¦  Предвиждани  ¦  Риск при прилагането им

мероприятия    ¦емисиите (%)а/¦    разходи    ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Използване на сухи  Висока ефек- въглища и дървеси-  тивност при на (за да изсъхне, съкращаването

дървесината отле-   на емисиите

жава не по-малко от 18 - 24 месеца)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Използване на сухи  Висока ефек-

въглища             тивност при

съкращаването

на емисиите

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Разработване и           55           Средна      Необходимо е да се обсъди

конструиране на                                   въпросът за въвеждане на

системи за (бито-                                 схемата за утвърждаване

во) отопление с                                   конструкциите на пещите с

твърдо гориво,                                    фирмите производителки

които гарантират оптимални условия

за пълно изгаряне:  зона на газифика-  ция;  изгаряне в зоната  с керамични по-  крития;  зона за ефективен  конвекционен об-  мен

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Водоакумулиращи                       Ниска       Същите резултати могат да

резервоари                                        бъдат постигнати с активни

Технически инст-   30 - 40                        просветни мерки сред об-

рукции за ефектив-                                ществеността в съчетание с

на експлоатация                                   практически инструкции и

въвеждане на нормативни

изисквания за разрешените

типове пещи

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Програма за инфор-

миране на общест- веността по въпро- сите за използване на печки, работещи с дървесно гориво

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

а/ Равнище на емисиите след прилагане на мярката за намаляването им,

сравнено с емисиите преди въвеждане на тази мярка.

Таблица 9

Възможни алтернативи за консервация на дървесината с използване на

продукти на основа ПАВ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Възможни мероприятия             ¦ Риск при прилагането им

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Използване на алтернативни материали в    Необходима е оценка на други

строителството:                           проблеми на околната среда, като

например:

устойчиво развитие на производството на   наличие на дървесина, произведена

широколистна дървесина                    съгласно предявените изисквания;

(укрепване на речните брегове, огражде-

ния; врати);

пластмаси (градински колове);             емисии, образуващи се при произ-

бетон (железопътни траверси);             водството и отстраняването на

подмяна на изкуствените конструкции с     пластмаси, особено на ПВХ

естествени  (укрепване на речните брегове, огражде-  ния и др.);  използване на необработена дървесина Съществуват няколко алтернативни техно- логии за консервация на дървесината, които понастоящем се разработват и не са свързани с импрегнирането на дървесина с препарати на основата на ПЦАВ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Приложение VI

Срокове за прилагане на пределно допустимите стойности и най-добрите

съществуващи методи спрямо новите и действащите към момента

стационарни източници

Сроковете за прилагане на пределно допустимите стойности и най-добрите съществуващи методи са:

a) За новите стационарни източници: две години след влизането в сила на

този протокол.

b) За съществуващите стационарни източници: 8 години след влизането в

сила на протокола. При необходимост за отделни съществуващи стационарни източници този период може да бъде продължен за срок, съобразен с амортизационния период, предвиден в националното законодателство.

Приложение VII

Препоръчителни мерки за контрол при съкращаване на емисиите на

устойчиви органични замърсители УОЗ от мобилни източници

1. Съответните дефиниции са посочени в приложение III към този протокол.

I. Постижими равнища на емисиите за нови автотранспортни средства и

параметри на горивото

А. Постижими равнища на емисиите за нови авто - транспортни средства

2. Дизелови пътнически автомобили

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Година   ¦    Вид     ¦            Пределно допустими стойности

¦            Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¦            ¦ количество въглеводороди ¦    количество твърди

¦            ¦           и NО           ¦         частици

¦            ¦               x          ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

01.01.2000     Всички            0,58 g/km                  0,05 g/km

01.01.2000     Всички            0,30 g/km                 0,025 g/km

(приблизи- телна дата)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

3. Товарни автомобили

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Година на изпита-   ¦             Пределно допустими стойности

нията/цикъл      Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¦ количество въглеводороди ¦ количество твърди частици

¦           (ВВ)           ¦           (Тч)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

01.01.2000/цикъл ЕSC           0,66 g/kWh                 0,1 g/kWh

01.01.2000/цикъл ETC           0,85 g/kWh                 0,16 g/kWh

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

4. Двигатели за извънпътни транспортни средства

Eтап 1 (източник: Директива на ИКЕ № 96)*

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чиста мощност     ¦      Въглеводороди      ¦       Твърди частици

(Р) (kW)       ¦          (ВВ)           ¦            (Тч)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Р ’ 130                 1,3 g/kWh                  0,54 g/kWh

75 “ P < 130              1,3 g/kWh                  0,70 g/kWh

37 “ P < 75               1,3 g/kWh                  0,85 g/kWh

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

* Единни разпоредби, засягащи узаконяването на двигатели с компресионно

възпламеняване (КВ) за трактори в селското и горското стопанство с оглед на емисиите от замърсители от двигателя. Директивата е влязла в сила на 15 декември 1995 г., а измененията и допълненията към нея - на 5 март 1997 г.

Eтап 2

В. Параметри на горивото

5. Дизелово гориво

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Параметри   ¦ Измерва- ¦Пределно допустими стойности    ¦  Метод за изпи-

¦  телна   Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°      тание

¦ единица  ¦   минимално   ¦   максимално   ¦

¦          ¦   допустима   ¦   допустима    ¦

¦          ¦   стойност    ¦    стойност    ¦

¦          ¦ (2000/2005)** ¦ (2000/2005)**  ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Цетаново число                 51/НП             -              ИСО 5165

Плътност       kg/куб. м         -             845/НП           ИСО 3675

при 15 С

изпаряване         С            -             360/НП           ИСО 3405

на 95 %

ПЦАВ             % маса          -             11/НП            prIP 391

Сяра           части/млн.        -           350/50***         ИСО 14956

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

НП не е посочено

**   от 1 януари на съответната година

***  индикаторни стойности.

II. Ограничаване на халогенсъдържащи уловители, горивни присадки и

смазочни материали

6. В някои страни 1,2-дибромметанът в съчетание с 1,2-дихлоретан се

използва като поглътител в оловния бензин. Освен това при изгарянето на горивото в двигателя се образуват ПХДД/Ф. Приложението на трикомпонентния каталитичен преобразувател в леките автомобили изисква използването на

безоловно гориво. По възможност следва да се избягва добавянето на поглътители и други халогенсъдържащи съединения към бензина, другите видове горива и в смазочните масла.

7. В таблица 1 се съдържа обобщената информация за мерките за

ограничаване на емисиите ПХДД/Ф в изгорелите газове от пътните автотранспортни средства.

III. Мерки за ограничаване на емисиите на УОЗ от мобилни източници

А. Емисии на УОЗ от автотранспортни средства

8. Емисиите на УОЗ от автотранспортните средства възникват, когато

автотранспортните средства, работещи с дизелово гориво, изпускат ПЦАВ, свързани с твърди частици. Емисиите на ПЦАВ са по-малки при бензиновите автотранспортни средства.

9. Смазочните масла и моторното гориво могат да съдържат халогенирани

съединения като присадки или вещества, образували се по време на производствения процес. При изгарянето на горивото тези съединения могат да се превърнат в ПХДД/Ф, които след това се отделят в атмосферата заедно с изгорелите газове.

В. Контрол и ремонтно-техническо обслужване

10. При мобилни източници, работещи с дизелово гориво, може да бъде

осигурено ефективно ограничаване на емисиите от ПЦАВ чрез прилагане на

програми за периодични проверки на мобилните източници, включващи измерване на емисиите от твърди частици, прозрачността на изгорелите газове при неограничено натискане на педала за подаване на газ или чрез еквивалентни методи.

11. При мобилни източници, работещи с бензин, може да бъде осигурено

ефективно ограничаване на емисиите от ПЦАВ (в допълнение към другите компоненти на изгорелите газове) чрез провеждане на програми за периодични проверки, включващи дозирането при подаването на гориво и ефикасността на каталитичните преобразователи.

С. Методи за ограничаване на емисиите на ПЦАВ от автотранспортните

средства, работещи с дизелово гориво и бензин

1. Общи положения при технологиите за ограничаване на емисиите

12. Много важно условие е конструкцията на автотранспортните средства

да осигури спазването на нормативно определените стандарти за емисии по време на експлоатационния им живот. Това може да се постигне чрез гарантиране на съответствие със стандартите за готовата продукция, издръжливост на системите, покриваща се с експлоатационния живот на превозното средство, производствени и търговски гаранции за компонентите на устройствата за намаляване на емисиите и връщане на дефектните моторни превозни средства на производителя. За намиращите се в движение

автотранспортни средства постоянната изправност на системите за ограничаване на емисиите може да се осигури чрез прилагането на програма за ефективни проверки и ремонтно-техническо обслужване.

2. Технически мерки за ограничаване на емисиите

13. За ограничаване емисиите на ПЦАВ важно значение имат следните

мерки:

а) характеристиките и качеството на горивата, както и модификацията на

двигателите с цел ограничаване на емисиите преди образуването им (първични мерки); и

b) монтаж на системи за пречистване на изгорелите газове, например

окислителни катализатори или уловители на частици (вторични мерки).

(a) Дизелови двигатели

14. Модификацията на дизеловото гориво може да има два положителни

аспекта: намаляването на съдържанието на сяра позволява да се съкратят емисиите на макрочастици и да се повиши ефективността на преобразуване в окислителните катализатори, а намаляването на количеството дву- и трициклични ароматни съединения позволява да се ограничи образуването на ПЦАВ и количеството на емисиите.

15. Първичните мерки за ограничаване на емисиите включват модификацията

на двигателя с цел осигуряване на по-пълно изгаряне на горивото. Използват

се най-различни модификации. По правило съставът на изгорели газове от автомобили зависи от конструкцията на горивната камера и повишаване на налягането при впръскването на горивото. Понастоящем работата на повечето дизелови двигатели се регулира с механични системи. В новите двигатели все по-широко разпространение намират системите за електронно регулиране, които разрешават по-голяма гъвкавост при ограничаване на емисиите. Друга технология за ограничаване на емисиите е комбиниране на турбокомпресорно пълнене и междинно охлаждане. Тази система позволява да се намалят емисиите от азотни оксиди (No ) и повишава мощността и икономията на гориво. Също

x

така в двигателите с голяма и малка мощност могат да се използват системи за многоканална настройка на всмукването.

16. Важно значение за намаляване на емисиите от твърди частици (ТЧ) има

осигуряването на съответен контрол над смазочните масла, тъй като 10 - 50 % от обема на твърдите частици се образуват от моторно масло. Разходът на масло може да се намали чрез повишаване на стандартите за производствени характеристики на двигателите и подобряване на тяхната херметичност.

17. Вторичните мерки за ограничаване на емисиите включват монтажа на

системи за пречистване на изгорелите газове. По правило намаляването на емисиите на ПЦАВ от дизелови двигатели се осигурява ефективно чрез

използване на окислителен катализатор в съчетание с филтър за улавяне на твърдите частици. Понастоящем се оценява ефективното функциониране на окислителен уловител на частици. Той се монтира в системата за пречистване на изгорелите газове, за да улавя ТЧ, и може до известна степен да регенерира филтъра в резултат от изгарянето на събраните ТЧ с електронагревателна система или по някой друг метод за регенерация. За добро регенериране на системите от пасивни уловители при нормален експлоатационен режим е необходимо монтиране на регенериращи системи с горелки или използването на присадки.

(b) Бензинови двигатели

18. Мерките за съкращаване на емисиите на ПЦАВ от бензиновите двигатели

се основават главно на използването на трикомпонентни каталитични преобразователи със затворен цикъл, позволяващи намаляването на емисиите ПЦАВ като част от намаляването на емисиите на ВВ.

19. Усъвършенстване на работата на двигателя в режима на студено

запалване позволява да се съкратят общите емисии на органични вещества и по-специално на ПЦАВ (например чрез използване на катализатори при режим на стартиране, усъвършенстване на изпаряването/разпръскването на горивото, топли катализатори).

20. В таблица 2 са представени накратко мерките за ограничаването на

емисиите на ПЦАВ в изгорелите газове на пътните автотранспортни средства.

Таблица 1

Ограничаване на емисиите от ПХДД/Ф в изгорелите газове от пътните

автотранспортни средства

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Възможни мероприятия          ¦    Риск при прилагането им,

¦    свързан с управлението

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Недопускане на добавяне-

то на халогенсъдържащи

съединения в горивото:

1,2-дихлоретан,

1,2-дихлорметан и съот-           Производството на хало-

ветно бромно производно           генсъдържащи поглъти-

като поглътители в олов-          тели постепенно ще се

но гориво за двигатели с          премахне поради свиване

искрово електронно                на пазарното търсене на

запалване                         оловен бензин поради

нарасналата употреба на

трикомпонентни катали-

тични преобразователи

с затворен цикъл в дви-

гателите с искрово елек-

тронно запалване

(Бромзаместените съе-

динения могат да доведат

до получаване на броми-

рани диоксини или

фурани)

Ограничаване на използ-

ването на халогенсъдър-

жащи присадки в гори-

вата и смазочните масла

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Таблица 2

Ограничаване на емисиите от ПАВ в изгорелите газове на пътните

автотранспортни средства

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Възможни             ¦  Равнище на  ¦         Рискове при

мероприятия          ¦  емисиите    ¦         прилагането им

¦    (%)       ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Двигатели с искрово

запалване:

трикомпонентни            10 - 20         Наличие на без-

каталитични преоб-                        оловен бензин

разователи със зат-

ворен цикъл;

катализатори съкра-        5 - 15         Продават се в

щаване на емисиите                        някои от страните

в режим на студено

запалване на дви-

гателя

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Гориво за двигатели                        Наличие на съот-

с искрово запалване:                       ветни мощности

намаляване на съ-                         в предприятията

държанието на аро-                        за нефтопрера-

матни съединения;                         ботка

намаляване съдър-

жанието на сяра

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Дизелови двигатели:

окислителни ката-         20 - 70

лизатори;

окислителен улови-

тел/филтри за твърди

частици

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Модификация на дизе-                      Наличие на съот-

ловото гориво:                            ветни мощности в

намалено съдържание                       предприятията за

на сяра с цел намаля-                     нефтопреработка

ване на емисиите на

твърди частици

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Подобряване харак-                        Съществуващите

теристиките на дизе-                      технологии

ловите двигатели:

системи за електрон-

но регулиране, наст-

ройка на скоростта

на впръскване и

впръскване на гори-

во под високо

налягане;

турбокомпресорно

пълнене и междинно

охлаждане;

рециркулация на

изгорелите газове

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Приложение VIII

Категории големи стационарни източници

I. Увод

В този списък не са включени инсталациите или части от инсталациите за

научни изследвания, разработване и изпитания на нови продукти. По-пълно тези категории са описани в приложение V.

II. Списък на категориите

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Категория  ¦                   Описание на категорията

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1       ¦                              2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1        Изгаряне, включително съвместното изгаряне на комунално-битови,

опасни или медицински отпадъци или необработени утайки от

пречистването на отпадъчни води

2        Агломерационни фабрики

3        Първичен и вторичен добив на мед

4        Производство на стомана

5        Претопяващи съоръжения в промишлеността за вторичен добив на

алуминий

6        Изгаряне на изкопаемо гориво в битови или промишлени котелни

инсталации с топлинна мощност над 50 MW

тh

7        Горивни процеси в бита

8        Инсталации за изгаряне на дървесина с топлинна мощност под 50

MW

тh

9        Производство на кокс

10        Производство на аноди

11        Производство на алуминий по технологията на Сьодерберг

12        Инсталации за консервиране на дървесина, с изключение на

страните, за които тази категория източници не допринася

значително за общия обем на емисиите на ПЦАВ (съгласно

определението, посочено в приложение III)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Рeшение 1998/2 на Изпълнителния орган за изискваната предоставяна

информация и процедурата за допълване на вещества в приложения I, II

или III към Протокола за трайните органични замърсители

Изпълнителният орган с твърдо намерение да действа за възможно

най-бързо разработване на критерии и процедури за допълване на вещества в следващия протокол за трайните органични замърсители приема на основание разпоредбите на чл. 14, ал. 6 от протокола изискванията за представяната информация и процедурата за добавяне на вещества в приложения I, II или III към Протокола за трайните органични замърсители във връзка с разпоредбите на чл. 14, ал. 6 от протокола, посочени по-долу:

Предоставяна информация и процедура за добавяне на съединения в

приложения I, II или III към Протокола за трайните органични замърсители

1. Страната, подала предложението за изменение и допълнение на

приложения I, II или III в съответствие с чл. 14, ал. 6, трябва да предостави на изпълнителния орган описание на рисковете от веществото и

информация за долуизброените показатели, спазвайки указанията и индикативните числени стойности, които показват наличието на:

а) потенциал (способност) за трансгранично замърсяване на въздуха на

далечни разстояния: доказателства, че веществото има парно налягане, по-ниско от 1000 Pa, и време на полуживот в атмосферата, надвишаващо две денонощия; друга възможност е да се представят данни от монитирането на веществото, от които да е видно, че то се открива в отдалечени райони; и

b) токсичност: способност да причини вредни ефекти върху здравето на

човека и/или околната среда; и

c) трайност: доказателства, че времето на полуживот на веществото във

водна среда е по-дълго от два месеца или че времето на полуживот в почва е по-дълго от 6 месеца, или че времето на полуживот в утайки е по-дълго от 6 месеца; вместо тези данни може да се представят доказателства, че веществото в други условия е достатъчно трайно, за да предизвиква загриженост по смисъла на този протокол, и

d) биокумулация:

(i) доказателства, че коефициентът на биологичен клиърънс (КБКл) или

коефициентът на биокумулация (КБК) са по-високи от 5000, или десетичният логаритъм от Kow (коефициент на разпределение в системата масло/вода) е по-голям от 5; или

(ii) вместо тези данни, ако потенциалът за биокумулиране е значително по-нисък от посочената стойност в подточка (i) от тази буква, може да се посочат други фактори, като например високата токсичност на веществото, които го определят като предизвикващо загриженост по смисъла на този протокол.

Предложението трябва да включва и кратко изложение, което да съдържа

наличната информация за:

(i) производствата, употребите, емисиите, измерени концентрации в

околната среда в райони, разположени на голямо разстояние от източниците, абиотични и биотични процеси на разграждане и скоростта им, продукти на разграждането, бионаличност; и

(ii) социално-икономически фактори, свързани с алтернативите и/или

приложимите технологии за намаляване на емисиите от предлаганото вещество, включително:

алтернативи за замяна при съществуващите употреби и ефикасността от

замяната;

всички известни вредни ефекти върху здравето на човека или върху

околната среда, причинявани от въздействието на алтернативните средства;

промяна на процесите, методи за контролиране, правила за експлоатация и

други методи за предотвратяване на замърсяването, които могат да бъдат

използвани за намаляване на емисиите на веществото, тяхната практическа приложимост и ефективност; и

непарични разходи и ползи, както и количествено определимите разходи и

ползи, свързани с прилагането на тези алтернативни материали и/или технологии.

2. При получаване на предложение, оформено съгласно изискванията в

ал. 1 на този член, и ако описанието на рисковете се прецени като приемливо, на заседание на изпълнителния орган страните с консенсус трябва да осигурят извършването на една или повече технически рецензии на предложението, в случай че въз основа на представената информация или на друга съотносима информация, предоставена на изпълнителния орган, се установи, че се налага по-пълно обсъждане на веществото. Всички технически рецензии за посочената цел трябва да бъдат предадени в писмена форма и да съдържат заедно с останалото оценка:

a) на монитирането или еквивалентна специфична информация, която

показва трансгранично атмосферно замърсяване на далечни разстояния; и

b) дали съществува достатъчно информация, която показва, че с голяма

вероятност това вещество предизвиква значителни вредни ефекти върху здравето на човека и/или върху околната среда, които настъпват в резултат от трансграничното му пренасяне в атмосферата на далечни разстояния; и

c) списък на източниците на веществото в атмосферата, вкл. употребата на продукти, ориентировъчни данни за сумарната емисия от тези източници и използваните методи; а също и

d) дали съществуват мерки за намаляване на риска от вредното

въздействие върху здравето на човека и/или върху околната среда, предизвикан от трансграничния атмосферен пренос на дълги разстояния на веществото, и дали тези мерки са практически приложими, както и на свързаните с тях ефекти и разходи.

3. Терминът описание на риска, използван в ал. 1 и 2 на този член, се

отнася за цялостен обзор на научната информация, отнасяща се до определянето на риска за човешкото здраве като цяло и риска за околната среда, причинени от употребата и разнасянето на дадено вещество. Не е необходимо в този обзор изчерпателно да са обсъдени рисковете, свързани с трансграничното замърсяване на атмосферата на далечни разстояния, но трябва да се съдържа информация, годна за извършване на оценка на посочения риск.

4. Въз основа на подадената документация, посочена в ал. 1, и всички

технически рецензии, ако са назначени такива съгласно разпоредбите на ал. 2 от този член, на заседание на изпълнителното тяло страните трябва да дадат окончателна оценка на предложението, като вземат под внимание целите на този протокол, посочени в чл. 2.