Приложение 7

Проект!

МИНИСТЕРСТВО  Н А  ТРАНСПОРТА  И  СЪОБЩЕНИЯТА

# ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

Н А Р Е Д Б А  №……

от…………2002 г.

ЗА КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ

НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ  И

РАБОТАТА НА ЕКИПАЖИТЕ

### Р а з д е л  I

### Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. функционалните и техническите изисквания към контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахографи), включително и към регистрационните (тахографски) листове (приложение № 1);

2. условията за одобряване на типа на тахографите и на тахографските листове и за проверка на тахографите;

3. изискванията за монтаж, контролни изпитвания и ремонт на тахографи;

4. реда и изискванията за регистриране на лицата, които монтират и/или ремонтират тахографи;

5. изискванията за използване на тахографите и тахографските листове;

6. контрола за спазване задълженията на лицата, които:

а) произвеждат или внасят тахографи;

б) монтират или ремонтират тахографи;

в) проверяват тахографи при извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС);

г) използват тахографи.

Чл.2. Тахографите с, които се оборудват автомобилите по чл.89,ал.2 от Закона за автомобилните превози трябва да отговарят на изискванията на тази наредба.

Чл. 3. (1) Тахографите и съответните тахографски листове са от одобрен тип по смисъла на тази наредба, когато типът им е одобрен, при установено съответствие с изискванията на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), от компетентен орган на договаряща страна по спогодбата.

(2) Монтираните в автомобилите тахографи и съответните тахографски листове отговарят на изискванията на тази наредба, ако:

1. са от одобрен тип по смисъла на тази наредба;

2. имат фабрична табела, която съдържа данните по т. ІІ. 5. 2. от приложение № 1;

3. имат монтажна табела, която съдържа данните по чл. 20, ал. 2, поставена по начин, непозволяващ свалянето й без унищожаване на данните върху нея, от лице, оправомощено от компетентен орган на договаряща държава по Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), да извършва монтаж на тахографи.

# Раздел ІІ

Одобряване на типа на тахографите и на тахографските листове

Чл. 4. Одобряване на типа се извършва на етапа на производство или внос на тахографи и тахографски листове от неодобрен тип, както и при модификации или допълнения към одобрения тип.

Чл. 5. (1) Производителите и вносителите на тахографи и тахографски листове са длъжни преди пускането им на пазара и/или в действие да ги заявят за одобряване на типа пред Държавната агенция по стандартизация и метрология.

(2) Не подлежат на одобряване на типа тахографите и тахографските листове по чл.3.

Чл. 6. Одобряването на типа на тахографите и на тахографските листове се извършва по реда на Закона за измерванията.

Чл. 7. (1) Производителят или вносителят представят пред Държавната агенция по стандартизация и метрология за изпитване за одобряване на типа три образеца от тахографа и/или от тахографския лист и графично изображение на фабричната табела по чл. 12, ал.1.

(2) При одобряване на типа на тахограф, притежаващ и допълнителни устройства, той се представя за изпитване за одобряване на типа, комплектован с тях.

(3) Тахографите, които представляват съоръжения по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 78 от 2001 г.), при подаване на заявление за одобряване на типа, трябва да са придружени с декларация за съответствие съгласно чл. 6 от същата наредба.

Чл. 8. (1) Председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология издава удостоверение за одобрен тип тахограф и/или тахографски лист (приложение №2), когато след изпитване и оценяване на типа е установено съответствие с функционалните и техническите изисквания.

(2) Удостоверението за одобрен тип е безсрочно.

(3) Документацията от одобряването на типа, включително пред-ставените тахографски листове, се съхраняват в ДАСМ.

Чл. 9. (1) Държавната агенция по стандартизация и метрология вписва одобрените типове тахографи и/или тахографски листове в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване и публикува информация за това в официалния си бюлетин.

(2) Държавната агенция по стандартизация и метрология извършва справки за одобрените типове тахографи и/или тахографски листове, вписани в регистъра по ал. 1, както и справки за типове тахографи и/или тахографски листове, одобрени от държавите, подписали Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR).

Чл. 10. (1) Държавната агенция по стандартизация и метрология изпраща копие от удостоверението за одобрен тип или отказът за одобряване на типа на всеки един от компетентните органи на държавите-членки на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), в 7 – дневен срок от издаването му, придружено с техническата спецификация на производителя и протокола от изпитване.

(2) Държавната агенция по стандартизация и метрология предоставя на ИА “Автомобилна администрация” информация за одобрения тип тахограф и/или тахографски лист в седем дневен срок от издаване на удостоверението за одобрен тип, както и информация за одобрените типове тахографи и тахографски листове от дотоварящи държави по Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR).

Чл. 11. (1) Председателят на ДАСМ отказва мотивирано одобряването на типа, когато тахографът и/или тахографският лист не отговарят на   изискванията, определени с тази наредба, и уведомява заявителя за това.

(2) Одобряването на типа подлежи на отмяна по реда и на основанията, определени в Закона за измерванията.

Чл. 12. (1) Производителят е длъжен, върху всеки тахограф от одобрен тип, да постави фабрична табела, която съдържа данните, посочени в приложение № 1, т. ІІ. 5. 2., и знака за одобрен тип (приложение № 3).

(2) Знакът за одобрен тип трябва да бъде неизтриваем и четлив и се състои от:

1. правоьгьлник, във вътрешността, на който се поставя буква “℮”, следвана от числото 34, което е отличителното число на Република България, като договаряща държава по Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR);

2. номера на удостоверението за одобрен тип тахограф или тахографски лист, който съответства на номера, вписан в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

(3) Върху всеки тахографски лист се поставя знакът за одобрен тип тахографски лист и знака или знаците за одобрените типове тахографи, с които може да бъде използван.

(4) Изискванията на предходните алинеи се отнасят и за внасяните в страната тахографи и тахографски листове.

Раздел ІІІ

Проверки на тахографите

Чл. 13. (1) Тахографите подлежат на:

1. първоначална проверка – при производство или внос;

2. последваща проверка след ремонт;

(2) Първоначалната и последващата проверка след ремонт се извършват за установяване на съответствието на тахографа с одобрения тип и максимално допустимите грешки, съгласно приложение № 1, т. ІІ. 6. 1.

(3) Тахографите по чл. 3, ал. 1 могат да се монтират в автомобилите без извършване на първоначална проверка, ако са преминали такава пред компетентен орган или пред оправомощен от него производител от договаряща държава по Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR),  за съответствие с одобрения тип и изискванията на спогодбата.

Чл. 14. (1) Производителят или вносителят е длъжен преди пускането на пазара и/или в действие на тахографите, да ги заяви и представи за извършване на първоначална проверка.

(2) Първоначалната проверката на тахографите се извършва от Държавната агенция по стандартизация и метрология съгласно Закона за измерванията.

Чл. 15. (1) Лицата, които извършват ремонт, са длъжни:

1. да запечатат с пломби тахографа, в случай, че при ремонт нарушат пломбите, поставени от производителя;

2. да представят ремонтирания тахограф за извършване на последваща проверка след ремонт.

(2) Последващата проверка след ремонт на тахографа се извършва от Държавната агенция по стандартизация и метрология съгласно Закона за измерванията.

Р а з д е л  IV

Монтаж и проверка на монтираните в автомобилите тахографи

Чл. 16. В автомобилите се монтират тахографи, преминали с положителен резултат първоначална проверка или последваща проверка след ремонт и удостоверени със съответните знаци за проверка.

Чл. 17. (1) Монтираните в автомобилите тахографи подлежат на:

1. контролни изпитвания при монтаж;

2. проверки в рамките на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

3. последващи контролни изпитвания.

(2) Проверките по ал. 1, т. 2 се извършват веднъж на две години, а контролните изпитвания по ал. 1, т. 3 - веднъж на четири години, считано от датата на монтиране на тахографа в автомобила, съгласно протокола за контролни изпитвания.

(3) Контролните изпитвания по ал. 1, т. 1 и т. 3 се извършват от лица, регистрирани от ДАСМ за монтаж на тахографи.

(4) Проверката по ал. 1, т. 2 се извършва в контролно – технически пунктове, от лица, получили разрешение да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС по Наредба № 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ДВ, бр.74 от 1999 г., изм. и доп. бр.79 от 2001г).

Чл. 18. Превозвачите са длъжни да осигурят представянето на автомобила с монтирания в него тахограф за проверки и контролни изпитвания по чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 3, заедно с протокола от предходното контролно изпитване.

Чл. 19. Тахографите трябва да се монтират на автомобилите така, че водачът да може от мястото за управление на автомобила удобно да наблюдава показанията на скоростомера, на сумиращия брояч за изминатото разстояние и на часовника и всички техни съставни части, включително предавателните, да бъдат защитени от повреда.

Чл. 20. (1) Лицето, което монтира тахографа, е длъжно да извърши контролни изпитвания и при необходимост настройка на монтирания на автомобила тахограф за съответствие с максимално допустимите грешки на тахографа при монтиране (т. ІІ. 6. 2. от приложение № 1).

(2) Лицето, което монтира тахографа, е длъжно да постави върху или в близост до него монтажна табела, която трябва да не закрива фабричната табела по чл.12, ал.1 и да съдържа следните данни:

1. име/наименование и адрес/седалище и идентификационен номер на лицето, извършило монтажа;

2. характеристичен коефициент на автомобила във вида “w = … rev/km” или “w = … imp/km”;

3. действителна обиколка на автомобилните колела във вида “l = … mm”;

4. датата, на която е определен характеристичният коефициент на автомобила и е извършено измерването на действителната обиколка на автомобилните колела.

(3) При всяко контролно изпитване се поставя нова табела, която заменя предишната.

Чл. 21. Лицето, което монтира тахографа, е длъжно да запечата (постави пломби) следните устройства:

1. монтажната табела, освен ако е поставена по начин, непозволяващ сваляне без унищожаване на данните върху нея;

2. двата края на връзката между тахографа и автомобила;

3. адаптора или датчика и мястото на неговото присъединяване;

4. превключвателното (комутативното) устройство за автомобил с два или повече двигателни моста;

5. връзките на адаптора и превключвателното (комутативното) устройство с тахографа;

6. други устройства, определени от ДАСМ на етапа на одобряване на типа на тахографа, като разположението на местата за запечатване са посочени в удостоверението за одобряване на типа.

Чл. 22. При промяна в размера (действителната обиколка) на задвижващите автомобилни колела и при промяна в предавателното отношение на трансмисията от датчика за разстояние и скорост до автомобилните колела се извършват контролни изпитвания, и при необходимост настройка на тахографа, при спазване изискванията на тази наредба.

Чл. 23. Последващите контролни изпитвания по чл.17, ал. 1, т. 3 се извършват за установяване на съответствието на тахографа с изискванията за максимално допустимите грешки при използване (т. ІІ. 6. 3. от приложение № 1).

Чл. 24. Лицата, които извършват контролни изпитвания издават протокол за резултатите от изпитването по образец (приложение № 4) и носят отговорност за достоверността на попълнените данни.

Чл. 25. (1) Проверката по чл. 17, ал. 1, т. 2 на монтирания в автомобила тахограф се извършва за:

1. правилното функциониране;

2. наличие на монтажна табела (и нейната защита) и целостта на данните върху нея;

3. наличие на фабрична табела и знак за одобряване на типа на тахографа;

4. установяване целостта на пломбите на тахографа и на другите устройства от оборудването;

5. определяне действителната обиколка на автомобилните колела и установяване на съответствието й с тази, записана в протокола от последното контролно изпитване.

(2) Констатациите от извършената проверка се отразяват в протокола за технически преглед (приложение № 6 към чл. 31 от Наредба № 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства).

Чл. 26. Контролните изпитвания и проверките по чл. 17, ал. 1 се извършват при следните условия:

1. автомобилът да бъде без товар (маса на ППС в движение);

2. налягането в автомобилните колела трябва да отговаря на изискванията на техния производител;

3. дълбочината на протекторния рисунък на автомобилните колела трябва да е повече от 2 mm;

4. движението на автомобила трябва да се осъществява със собствения двигател по прав, равен пътен участък със скорост от 45 до 55 km/h или чрез изпитвателно съоръжение (стенд), при условие за сравнима точност.

Р а з д е л  V

Регистрация на лицата, които извършват монтаж и/или ремонт на тахографи

Чл. 27. Монтаж и/или ремонт на тахографи се извършва само от лица, регистрирани съгласно изискванията на този раздел.

Чл. 28. Държавната агенция по стандартизация и метрология регистрира лицата, които извършват монтаж и/или ремонт на тахографи от тип, одобрен по реда на тази наредба или от тип, одобрен от договаряща държава по Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR).

Чл. 29. Лицата, които извършват монтаж и/или ремонт трябва да имат сключен договор за извършване на съответната дейност с производителя или с негов упълномощен представител.

Чл. 30. (1) Преди започване на съответната дейност, лицата по чл. 27 са длъжни да подадат заявление за регистрация в Държавната агенция по стандартизация и метрология по образец (Приложение № 5), към което прилагат нотариално заверено копие от договора с производителя или неговия упълномощен представител и превод на български език, извършен от заклет преводач.

(2) Лицата по ал. 1 представят при регистрацията образци от сервизния знак или номер, които му предоставя производителят или неговият упълномощен представител.

Чл. 31. (1) В едномесечен срок от подаване на заявлението, председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология или определено от него длъжностно лице издават удостоверение за регистрация за ремонт или за монтаж (приложение №. 6) или отказва регистрацията с мотивиран отказ, ако:

1. заявителят не отговаря на изискването на чл. 29 или;

2. не е приложил копие от договора, съгласно изискването на чл. 30, ал. 1 или не е представил образец от сервизния знак (идентификационния номер) по чл. 30, ал. 2., след като е бил уведомен писмено за това от ДАСМ и не е отстранил несъответствието в 7 – дневен срок от получаване на уведомлението.

(2) ДАСМ уведомява заявителя и производителя или неговия упълномощен представител за издаването на удостоверението за регистрация или за отказа за регистрация.

(3) ДАСМ изпраща копие от удостоверението за регистрация за монтаж и/или ремонт или  отказът за регистрация за монтаж и/или ремонт на всеки един от компетентните органи на държавите, подписали Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR) в 7 – дневен срок от издаването му.

Чл. 32. (1) ДАСМ води регистър на лицата, които извършват монтаж и/или ремонт, в който се вписват следните данни:

1. име и седалище или адрес на регистрираното лице и на производителя на тахографите или неговия упълномощен представител;

2. типа на тахографите, които лицето монтира или ремонтира;

3. идентификационния номер по чл. 30, ал. 2

(2) При промяна на данните, подлежащи на вписване в регистъра, регистрираното лице е длъжно да уведоми ДАСМ за това.

(3) Регистрираното лице е длъжно да поиска заличаване на регистрацията при прекратяване на на договора за монтаж и/или ремонт. При прекратяване на сключения договор, регистрацията може да се заличи и по искане на производителя или неговия упълномощен представител.

Чл. 33. Държавната агенция по стандартизация и метрология предоставя на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” информация за регистрираните лица и за заличаване на регистрацията за монтаж и/или ремонт в седем дневен срок от издаване на удостоверението за регистрация, съответно от заличаването на регистрираното лице.

Р а з д е л  VI

Използване на тахографите

Чл. 34. Превозвачът е длъжен  да:

1. не допуска извършването на превоз с автомобил, който не е оборудван с тахограф и тахографски листове, отговарящи на изискванията на тази наредба;

2. снабдява водача с необходимия брой, съответстващи на тахографа тахографски листове, като отчита:

а) продължителността на превоза;

б) изискването тахографските листове да бъдат заменени при повреда или замърсяване;

в) възможността да бъдат задържани от контролен орган.

3. определи ред за получаване и отчитане на тахографските листове;

4. съхранява използваните или повредени тахографски листове три години, подредени по имената на водачите.

Чл. 35. (1) При използване на тахографа, водачът е длъжен да свери часовника на тахографа с официалното местно време в страната, в която е регистриран автомобила и настрои маркираното върху тахографския лист време в съответствие с показанията на часовника.

(2) При използване на тахографа, водачът задейства превключвателните механизми, които позволяват да се записват отделно следните периоди от време:

1. време на управление на автомобила - с графичен символ          ;

2. периоди от време на работа - с графичен символ            ;

3. периоди от време на разположение - с графичен символ      , както следва :

а) време на изчакване, т.е. периодът, през който водачите не са задължени да останат на работното им място, с изключение на евентуално повикване за продължение на управлението на автомобила;

б) времето, прекарано до водача по време на движението на автомобила;

в) времето, прекарано на мястото за спане по време на движение на автомобила;

4. прекъсванията в управлението на автомобила и дневните периоди на почивка с графичен символ  –   или          .

(4) Водачът нанася  върху тахографския лист следните данни:

1. име и фамилия;

2. дата и място на започване и завършване на превоза;

3. регистрационните  номера на превозните средства, с които водача е извършил превоза;

4. показанията на сумиращия брояч за изминатото разстояние:

а) преди започване и в края на превоза ;

б) начални и крайни стойности - в случай на смяна на превозни средства при използване на същия тахографски лист;

5. часа на смяна на превозните средства.

(4) Водачът е длъжен да заменя повреден или замърсен тахографски лист с резервен и да прилага повредения или замърсения лист към резервния;

Чл. 36. (1) При повреда или неправилно функциониране на тахографа, по време на път превозвачите го предават за ремонт, непосредствено след като обстоятелствата позволят това.

(2) Когато до една седмица от възникването на повреда или неправилно функциониране на тахографа автомобила не може да се върне в место-нахождението на фирмата на превозвача, отстраняването на неизправността се извършва по време на пътуването.

(3) При възникване на видима неизправност в тахографа или в неговото задвижване, водачът трябва незабавно да отбележи неиз-правността в пътния лист. Водачът вписва на ръка в тахографския лист различните периоди от време за управление на автомобила и почивка със съответните графични символи.

(4) Пломбите на присъединителните места, посочени в чл.21, т.2, 3 и 4 могат да бъдат сваляни при:

1. извънредни или спешни случаи;

2. монтаж, настройка или ремонт на ограничителя на скоростта или на друго устройство, подпомагащо безопасността на движението, при условие, че тахографа продължава да функционира точно. Свалените пломби се поставят само от регистрираните по чл. 28 лица, веднага след монтажа, настройката или ремонта на ограничителя на скоростта или други устройства.

Чл. 37. Водачът е длъжен да притежава резервен тахографски лист, подпечатан от превозвача и запечатан в плик. Резервния тахографски лист се поставя в тахографа при отнемане на първичния тахографски лист по реда на чл. 47. Поставянето на резервния тахографски лист, се отбелязва в пътния лист.

Чл. 38. (1) Водачът трябва да е в състояние да предостави на контролните органи тахографските листове с данни за пътуванията от текущата седмица и тахографския лист от последния ден на предходната седмица, по време на която той е управлявал автомобила.

(2) Водач, който не може да представи тахографските листове по ал.1, поради това, че не е управлявал автомобила, представя на контролните органи служебна бележка по образец /Приложение №7/ или друг документ,  удостоверяващ, че е бил освободен от работа.

Чл.39. На водача се забранява:

1. нарушаване печатите и пломбите на тахографа, както и предизвикване запис на неверни данни върху тахографския лист;

2. извършването на ремонтни и регулировъчни работи по възлите и частите от часовниковия механизъм, по указателното и по регистриращото устройства на тахографа;

3. да използва замърсени или повредени тахографски листове.

## Р а з д е л  VІI

### Поставяне, сваляне и замяна на тахографския лист

Чл. 40. (1) Преди започване на всеки превоз водачът е длъжен да постави тахографски лист в тахографа, като предварително нанесе върху тахографския лист следните данни:

- име и фамилия;

- дата и място на започване на превоза;

- регистрационите номера на превозното средство, с което извършва превоза;

- начална стойност на сумиращия брояч за изминатото разстояние.

(2) Тахографския лист не се сваля преди края на работния период.

(3) При продължителност на превоза над 24 часа водачът е длъжен да заменя тахографския лист с нов не по-късно от 24 часа от поставянето на предишния.

(4) При сваляне на тахографския лист водачът нанася следните данни:

- дата и място на завършване на превоза, в случай че същия не е завършен – дата и място на смяната на тахографския лист;

- крайни стойности на на сумиращия брояч за изминатото разстояние.

Чл. 41. Когато тахографът е снабден с устройство за отбелязване смяната на водачите, то се задейства от съответния водач преди започване на смяната.

Чл. 42. (1) Тахографският лист се изважда при:

1. замяната му с нов;

2. повреда или ремонт на тахографа;

3. проверка от контролните органи по автомобилния транспорт;

4. пътнотранспортно произшествие.

(2) При проверка контролните органи отбелязват в пътния лист изваждането на тахографския лист и резултатите от проверката и го връщат  на водача.

(3) Забранява се нанасянето на неоснователни забележки върху тахографския лист, както и коригирането или повтарянето на линиите от регистрирания запис.

### Р а з д е л  VІІІ

### Контрол

Чл. 43. (1) Контролът за спазване изискванията на тази наредба се осъществява от ДАСМ и Изпълнитлна агенция “Автомобилна администрация”.

(2) Държавната агенция по стандартизация и метрология и Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” могат да извършват и съвместни проверки по спазване изискванията на тази наредба.

Чл. 44. Председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология осъществява метрологичен надзор съгласно Закона за измерванията за спазване задълженията на лицата по тази наредба, които:

1. произвеждат или внасят тахографи и тахографски листове;

2. използват тахографи и тахографски листове;

3. монтират и/или ремонтират тахографи.

Чл. 45. (1) Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”  осъществява контрол за:

1.  правилното функциониране на тахографа;

2. спазване от превозвача на задължението да осигури условия за правилната екслоатация и техническа изправност на тахографа;

3.  правилно поставяне, сваляне и съхраняване на тахографските листове;

4. спазване на общата продължителност на времето за управление между две дневни почивки или между една дневна почивка и една седмична почивка;

5.  спазване на общата продължителност на времето за управление за период от две последователни седмици;

6.  спазване продължителността на прекъсванията на управлението;

7   спазване на дневната почивка на водача;

8.  спазване на седмичната почивка на водача;

9. спазване на изискванията за компенсиране намаляването на дневните и седмичните почивки;

10.  наличието  или липсата на действия, които предизвикват записване на неверни данни върху тахографския лист;

11. спазване задълженията на лицата, притежаващи разрешение да извършват прегледи за проверка на техническата изправност, които проверяват тахографите;

12.  спазването на разрешените скорости за движение.

(2) В случаи на използване на тахографи, които не отговарят на изискванията на наредбата, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява писмено ДАСМ.

Чл. 46. Тахографският лист се задържа при:

1. установяване действия на водача, водещи до записване на неверни данни върху тахографския лист;

2. пътнотранспортно произшествие.

Чл. 47. (1) При съставяне на акт по чл. 46, т.1 контролните органи задържат тахографския лист и го прилагат към акта като доказателство.

- В акта по чл. 46, т.1 се отразяват:

- модел на тахографа;

- сериен номер на тахографа;

- константа на тахографа.

- При констатиране на нарушения контролните органи в съответствие с компе-тенциите си налагат наказанията предвидени в Закона за автомобилните превози и Закона за измерванията.

Р а з д е л  ІX

### Допълнителна разпоредба

§1. По смисъла на тази наредба:

1. “тахограф” е средство за измерване, предназначено да бъде монтирано в автомобила, за да регистрира и показва изминатото разстояние, скорост и време за движение и за престой.

2. “тахографски лист“ е лист, проектиран да отчита и фиксира регистрации, който се поставя в тахографа и върху който регистриращите устройства нанасят по непрекъснат начин диаграмите за данните, които трябва да се регистрират;

3. “константа на тахографа” е числова характеристика, даваща стойността на необходимия входен сигнал, за да се получи показание и регистрация за пробег от един километър. Тази константа се означава с “k” и се измерва или в обороти на километър "k = … rev/km", или в импулси на километър "k = … imp/km";

4. “характеристичен коефициент” е числова характеристика, даваща стойността на изходния сигнал, получен от съответното устройство (датчик за разстояние и скорост), монтирано на автомобила и свързано с тахографа. Той се измерва за изминато разстояние от един километър при нормални изпитвателни условия. Характеристичният коефициент се означава с “w” и се измерва или в обороти на километър "w =…. rev/km", или  в импулси на километър "w = … imp/km".

5. “действителна обиколка на автомобилните колела” е усреднената стойност на изминатото разстояние от двигателните колела на автомобила за едно пълно завъртване (оборот). Измерването на това разстояние трябва да се извършва при условията, посочени в чл. …. и се обозначава във вида "l = ….. mm".

6. “ограничител на скоростта” е устройство, основното предназначение на което е да регулира подаването на гориво в двигателя, с цел ограничаване скоростта на автомобила до зададена величина (ограничена скорост).

7. “ограничена скорост” е максималната скорост на автомобила, на който конструкцията или ограничителя на скоростта не позволява да се изменя тази скорост при натискане педала на акселератора. Ограничената скорост се означава с “Vset” и се измерва в километри в час "Vset = …… km/h".

8. “дължина на извършвания превоз” е разстоянието на превоза от началния до крайния пункт в една посока.

Чл.2. Тахографите с, които се оборудват автомобилите по чл.89,ал.2 от Закона за автомобилните превози трябва да отговарят на изискванията на тази наредба.

### Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 89 от Закона за автомобилните превози и чл. 25 от Закона за измерванията и влиза в сила от 09.11.2002 г.

§ 3. Задължението за оборудване с тахографи  влиза в сила както следва:

1. за автомобилите за международен превоз на пътници и товари от деня на обнародване на наредбата в Държавен вестник.

2. за автомобилите за превоз на пътници по републиканската транспортна схема от 31.ХІІ.2003 г.

3. за автомобилите за превоз на пътници по областните транспортни схеми от 31.ХІІ.2004 г.

- за автомобилите за превоз на пътници по общинските транспортни схеми от

31.ХІІ.2005 г.

- за всички останали  автомобили за превоз на пътници от 31.ХІІ.2006 г.

6. за автомобилите за превоз на товари на територията на Република България, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства, имат допустима максимална маса над 12 000 kg от 31.XІI.2005 г.;

7. за автомобилите за превоз на товари на територията на Република България, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства, имат допустима максимална маса над 3 500 kg но не повече от 12 000 kg от 31.ХІІ.2006 г.

§ 4. Държавната агенция по стандартизация и метрология публикува в официалния си бюлетин информация за типовете тахографи и тахографски листове, одобрени от договарящи държави по Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR).

§ 5.	Типовете тахографи и тахографски листове, одобрени от Държавната агенция по стандартизация и метрология преди влизане на тази наредба в сила при установено съответствие с изискванията на AETR, се допускат за монтиране в автомобили по чл.89, ал.2 , които се използват за организиране на автомобилен превоз само на територията на Република България до изтичане срока на издаденото удостоверение за одобрен тип.

§ 6.	Лицата, лицензирани за ремонт на тахографи по реда на Закона за измерванията (обн.ДВ бр.45 от 1998 г., изм.  бр.55 от 1999 г., бр.108 от 2001г., отм. бр.46 от 2002 г.) могат да извършват дейността си до изтичане срока на издадените лицензии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАСМ:  			МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА

И СЪОБЩЕНИЯТА:

/ ……………………….………./  			/………………………………………/

Приложение № 1

към чл.1, т.1; чл. 3, ал.2, т.2; чл.12, ал.1;

чл.13, ал.2; чл.20, ал.1; чл.23.

Функционални и технически изисквания към тахографа

и тахографския лист

І. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА ТАХОГРАФА

1. Тахографът трябва да регистрира следните данни:

а) изминато разстояние;

б) скорост;

в) време на управление;

г) други периоди на работа и на разположение на водача;

д) прекъсвания на работата и периодите на всекидневна почивка;

е) отваряне на корпуса (кутията), съдържащ тахографския лист;

ж) всяко прекъсване над 100 милисекунди в електрозахранването на тахографа и на датчика за скорост и разстояние, и всяко прекъсване на сигналите, подавани от датчика на електронен тахограф, който използва електросигнали за разстояние и скорост. Не се регистрира прекъсване в електрозахранването за осветлението на тахографа.

2. Когато автомобилът се управлява от двама водачи, тахографът трябва да регистрира данните по точки І.3, І.4 и І.5 върху два отделни тахографски листа.

- ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНСТРУКЦИЯТА НА ТАХОГРАФА

ІІ.1. Общи изисквания

1. Тахографът трябва да притежава показващи (визуализиращи) устройства за:

а) изминато разстояние (сумиращ брояч за изминато разстояние);

б) скорост (скоростомер);

в) време (часовник);

2. Тахографът трябва да притежава регистриращи (записващи) устройства, включващи:

а) регистратор на изминатото разстояние;

б) регистратор на скоростта;

в) един или повече регистратора за периодите на време, определени в чл. 35, ал. 2 от наредбата.

3. Тахографът трябва да притежава регистриращо устройство за отбелязване на:

а) всяко отваряне на кутията, съдържаща тахографски лист(ове);

б) всяко прекъсване, посочено в т. І. І. б. ”ж”;

4. При наличие на допълнителни устройства в тахографа, те не трябва да пречат за надеждното функциониране на посочените в т. 1, т. 2 и т. 3 устройства или на отчитането на техните показания.

5. Всички съставни части на тахографа трябва да бъдат изработени от материали с достатъчна здравина, механична якост и постоянни (стабилни) електромагнитни характеристики.

6. Тахографът трябва да измерва и регистрира изминатото разстояние при движение на автомобила напред и назад или само при движение напред. Регистрирането на движението на заден ход не трябва да влияе върху четливостта и точността на регистрациите на другите параметри;

7. Собствената честота и демпфиране на измервателното усторойство трябва да бъдат такива, че показващите и регистриращите устройства за скроростта да могат, в обхвата на измерване, да следват скоростта в границите на допустимите грешки, при ускорение до 2 m/s2.

8. Устройството за настройка на часовника трябва да се намира вътре в кутията с тахографския лист, като отварянето ù автоматично трябва да се записва върху листа.

9. Ако механизмът за придвижване на тахографския лист се управлява от часовника, периодът на правилно функциониране, след пълното му навиване, трябва да надвишава най-малко с 10 % периода на регистрация при максимална натовареност на тахографа с тахографски листове.

10. Показващите устройства на тахографа трябва да притежават подходящо незаслепяващо осветяване.

11. При нормални условия на експлоатация, всички вътрешни части на тахографа трябва да бъдат защитени срещу проникване на влага и прах. Те трябва да бъдат защитени от достъп чрез корпус и/или капаци, които имат възможност за пломбиране.

12.  Константата на тахографа трябва да може да се настройва спрямо характеристичния коефициент на автомобила с помощта на подходящо устройство (адаптор). Автомобили с два или повече двигателни моста с разлика в предавките към тях, трябва да притежават превключвателно (комутативно) устройство, чрез което тези разлики автоматично да се преобразуват по начин, който да приспособява тахографа към автомобила.

13. Кабелите, свързващи датчика за скорост и разстояние с тахографа трябва да бъдат защитени с покрита с пластмаса непрекъсната неръждаема стоманена обвивка (броня) с кантовани краища. Това изискване не е задължително, когато:

а) се осигурява еквивалентна защита от неоторизиран достъп с други средства (например поредица от кодирани сигнали), способни да регистрират прекъсване или наличие на уред, който не е необходим за нормалната работа на тахографа. Тези средства трябва да предпазват тахографа при къси съединения в токозахранването и при модифициране на електронните сигнали от датчика за скорост и разстояние. Общата връзка, включваща пломбираните връзки между датчика и тахографа, трябва да е непрекъсната.

б) се осигурява еквивалентна защита, при която има възможност тахографа да записва движението на автомобила, независимо от датчика за скорост и разстояние.

ІІ.2. Показващи устройства

1. Индикатор за изминато разстояние (сумиращ брояч за изминато разстояние)

а) стойността на най-малкото скално деление на брояча за изминато разстояние трябва да бъде от 0,1 km. Цифрите, показващи стотиците метри, трябва да се различават ясно от тези, които показват целите километри.

б) цифрите на брояча за изминато разстояние трябва да са ясни и четливи, с височина не по-малко от 4 mm.

в) броячът за изминато разстояние трябва да показва не по-малко от 99999,9 km.

2. Индикатор за скорост (скоростомер)

а) в границите на обхвата на измерване на скоростта, скалата на скоростомера трябва да бъде равномерно градуирана на интервали от 1, 2, 5 или 10 km/h. Стойността на скалното деление на скоростомера (стойността между две последователни означения) не трябва да надвишава 10 % от максималната скорост, означена на скалата.

б) скалата, извън обхвата на измерване на скоростта, може да не се означава с цифри.

в) дължината на всяко скално деление, отговаряща на разлика в скоростта от 10 km/h, трябва да бъде не по-малка от 10 mm.

г) когато индикаторът е стрелкови уред, разстоянието между стрелката и циферблата трябва да е по-малко от 3 mm.

3. Индикатор за време

Часовникът трябва да се вижда от външната страна на тахографа и разчитането на неговите данни да е ясно, лесно и недвусмислено.

ІІ.3. Регистриращи (записващи) устройства

1. Общи изисквания

а) във всеки тахограф, независимо от формата на тахографския лист (лента или диск), трябва да бъде предвиден белег, който да позволява правилното поставяне на листа по начин, осигуряващ съответствието между времето, показвано от часовника, и означенията на часовете върху листа.

б) механизмът за задвижване на тахографския лист трябва да осигурява неговото движение без луфтове и възможност листът да бъде поставян и изваждан свободно.

в) когато тахографските листове имат формата на диск (шайба), механизмът за тяхното задвижване трябва да се управлява от часовниковия механизъм. В този случай въртеливото движение на диска трябва да е непрекъснато и равномерно, с минимална скорост от 7 mm/h (измервана от вътрешния пръстен, ограничаващ областта за регистриране на скоростта).

г) за тахографи, използващи тахографски ленти, при които механизмът за задвижване на лентите напред се управлява от часовник, скоростта на праволинейното движение напред трябва да бъде най-малко 10 mm/h.

д) регистрациите на изминатото разстояние, на скоростта на автомобила и на всяко отварянето на кутията (корпуса) , съдържаща  тахографския(ските) лист(ове), трябва да се извършват автоматично.

2. Регистрация на изминатото разстояние.

а) всеки километър изминато разстояние трябва да се регистрира върху диаграмата чрез промяна от най-малко 1 mm по съответната координата.

б) регистрацията на разстоянията трябва да бъде четлива, включително за скорости, достигащи горната граница на обхвата на измерване.

3. Регистрация на скоростта.

а) независимо от формата на регистрационният лист, писеца за регистриране на скоростта трябва да се движи праволинейно и перпендикулярно на посоката на движение на тахографския лист. Възможно е да се използва и криволинейно движение на писеца, ако са изпълнени следните условия:

- движението на писеца е перпендикулярно на средната окръжност (за диск) или на оста на областта, запазена за регистриране на скоростта (за лента);

- съотношението между радиуса на кривата, която се описва от писеца и широчината на областта, запазена за регистриране на скоростта, е най-малко 2,4 : 1, независимо от формата на тахографския лист;

- скалните знаци на скалата за време трябва да пресичат областта за записване на данните, следвайки крива със същия радиус, както радиуса на следата, описана от писеца. Стойността на скалното деление (стойността между два скални знака) не трябва да надвишава 1 h.

б) всяка промяна на скоростта с 10 km/h трябва да бъде отразена върху диаграмата чрез промяна с най-малко 1,5 mm по съответната координата.

4. Регистрация на периодите от време.

а) конструктивно тахографът трябва винаги да осигурява автоматичен запис на времето за управление на автомобила и да създава възможност, при необходимост и чрез превключвател, отделно да регистрира другите периоди от времена, посочени в чл.35, ал.2.

б) характеристиките на следите, оставени от писеца, взаимното им разположение и графичните символи (знаци), трябва да позволяват ясно разчитане на различните периоди от време. Различните периоди от време се представят посредством различна дебелина на съответните следи от писеца или чрез друга система, равностойна на първата или по-добра, от гледна точка на яснота и разчитане на записа.

в) в случай, че автомобилът се управлява от екипаж от повече от един водачи, изпълнението на условията, посочени в т. 4, б. “а” трябва да се осъществява върху различни тахографски листове, като всеки един от тях се отнася за отделен водач. Движението на отделните листове напред трябва да се осъществява или от един механизъм, или от синхронизирани механизми.

ІІ.4. Заключващо устройство

1. Корпусът (кутията) съдържащ тахографския(ските) лист(ове) и устройството  за настройка времето на часовника, трябва да бъде снабден с ключалка.

2. Всяко отваряне на корпуса , съдържащ тахографския(ските) лист(ове) и устройството за настройка на времето, трябва да се отбелязва автоматично върху листа(овете).

ІІ.5. Надписи (означения)

1. На циферблата на тахографа трябва да се нанесат следните надписи:

а) в близост до цифрите на сумиращия брояч за разстояние – единицата за измерване на разстоянието, означена с “km”;

б) в близост до скалата за скоростта – означението “km/h”;

в) обхвата на скоростомера във вида “Vmin …. km/h, Vmax ….. km/h”. Този надпис не е необходим, ако обхватът на измерване е посочен върху фабричната табела на тахографа.

2. Фабричната табела трябва да бъде вградена в тахографа и трябва да съдържа следните надписи, които да се виждат при неговия монтаж:

а) наименование и адрес на производителя на тахографа;

б) фабричен номер и година на производство;

в) знака за одобряване на типа на тахографа (приложение № 3);

г) константата на тахографа във вида “k = …. rev/km” или “k = …. imp/km”;

д) обхвата на измерване на скоростта, по начина показан т. 1.”в”.;

е) допустимата ъглова ориентация в посочения по-долу вид, ако чувствителността на тахографа към ъгъла на наклон може да повлияе върху показанията и те да излязат извън допустимите грешки:

където α е ъгълът, измерен от хоризонталното положение на лицевата страна на тахографа (ориентирана нагоре), за който той е регулиран, а ъглите β и γ - допустимите отклонения нагоре и надолу спрямо ъгъла α.

ІІ.6. Максимално допустими грешки на показващите и регистриращите устройства:

1. При изпитване за одобряване на типа и при първоначална проверка и последваща проверка след ремонт (преди монтаж), максимално допустимите грешки са:

а) ± 1 % от действителното изминато разстояние, което трябва да е най-малко 1 km;

б) ± 3 km/h от действителната скорост;

в) ± 2 min на денонощие при максимум 10 min за седем денонощия, в случай, че продължителността на работа на часовника след навиване е не по-малка от този период;

2. При монтаж в автомобила на нов или ремонтиран тахограф, максимално допустимите грешки за тахографа и оборудването към него, са:

а) ± 2 % от действителното изминато разстояние, което трябва да е най-малко 1 km;

б) ± 4 km/h от действителната скорост;

в) ± 2 min на денонощие или ± 10 min за седем денонощия;

3. При използване на тахографа в автомобила, максимално допустимите грешки са:

а) ± 4 % от действителното изминато разстояние, което трябва да е най-малко 1 km;

б) ± 6 km/h от действителната скорост;

в) ± 2 min на денонощие или ± 10 min за седем денонощия;

4. Грешките на тахографа се определят при температура от 0 до 40 °C, измерена в непосредствена близост до тахографа.

5. Грешките на тахографа при монтаж и при използване се определят при условията, посочени в чл. 26.

ІІІ. ТАХОГРАФСКИ ЛИСТОВЕ

ІІІ.1. Общи изисквания

1. Тахографските листове трябва да бъдат с качество, което да осигурява доброто функциониране на устройствата и записите да бъдат неизтриваеми, ясно четливи и различими. При нормални условия на температура и влажност, тахографските листове трябва да запазват размерите си, а съдържащите се на тях данни и записи трябва да остават ясно четливи за период не по-малък от една година.

2. Тахографските листове трябва да дават възможност на всеки член на екипажа на автомобила, да въвежда данните по чл. 35, ал. 3, без да поврежда листа или да влияе върху четливостта на данните, записани върху него.

3. Минималният капацитет за записване на данните върху тахографските листове, независимо от вида им, трябва да бъде 24 часа. Когато се поставят няколко свързани диска, връзките между отделните дискове трябва да се осъществяват по такъв начин, че записите да не се прекъсват и да не се препокриват  в точката на прехвърляне от един диск на друг.

ІІІ.2. Зони за регистрация (записване) и тяхното градуиране.

1. Тахографските листове трябва да съдържат най-малко следните зони (области) за записване:

а) зона за регистрация на скоростта;

б) зона за регистрация на изминатото разстояние;

в) зона или зони за регистрация на времето за управление, на други периоди на работа и на разположение на водачите, както и периодите на прекъсвания в тяхната работа и почивки.

2. Зоната за регистрация на скоростта трябва да е градуирана със скални деления, не по-големи 20 km/h. Срещу всяко означение върху скалата, трябва да бъде показана съответстващата скорост с цифри. Означението “km/h” трябва да фигурира най-малко веднъж в тази зона. Последното означение от тази зона трябва да съвпада с горната граница на обхвата на измерване на скоростта.

3. Зоната за регистрация на изминатото разстояние трябва да бъде разпо-ложена така, че да позволява четливо отчитане на изминатите километри.

4. Зоната или зоните, предвидени за регистрация на периодите от време, посочени в т. 1. б. ”в”, трябва да притежават необходимите означения, за да се разграничават недвусмислено различните периоди от време.

ІІІ.3. Информация, която се отпечатва върху тахографските листове.

1. Всеки тахографски лист трябва да съдържа отпечатана следната информация:

а) име и адрес на производителя;

б) знак за одобрен тип на тахографския лист;

в) знака или знаците за одобрените типове тахографи, с които тахографския лист може да бъде използван;

г) горната граница на обхвата на измерване на скоростта, която се регистрира, изразена в “km/h”.

2. Тахографският лист трябва да има отпечатана най-малко една скала за време, която да позволява директно отчитане на периоди от време в интервали от 15 min, с възможности за ясно разграничаване в интервала на подинтервали от по 5 min.

ІІІ.4. Свободно място за ръчно вписване на данни.

1. Трябва да е предвидено свободно място за ръчно вписване на данни, което да позволява на водачите да записват най-малко следната информация:

а) име и фамилия на водача;

б) дата и място на началото и дата и място на приключването на използването на листа;

в) регистрационният номер на автомобила или регистрационните номера на автомобилите, които водачът управлява по време на използване на тахографския лист;

г) показанията от брояча за изминатото разстояние на автомобила или автомобилите, които водачът управлява по време на използването на листа.

д) часът на всяка смяна на автомобилите.

Приложение № 2

към чл.8, ал.1.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

REPUBLIC OF BULGARIA

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

STATE AGENCY ON STANDARDIZATION AND METROLOGY

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА  ОДОБРен ТИП

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

____________________________________________________________________

Наименование на компетентния орган:

Държавна агенция по стандартизация и метрология

Name of competent administration:

State agency for standardization and metrology

Удостоверението се отнася за *:

Notification concerning:*

одобряване на типа на тахографа ……………………………….……………….......................………...

approval of a type of control device

отмяна на извършено одобряване на типа на тахограф ……………………………….....................

withdrawal of approval of a type of control device

одобряване на типа на регистрационен лист ………………………..…………..………………….…..

approval of a model record sheet

отмяна на извършено одобряване на типа на регистрационен лист ……………………….…..…

withdrawal of approval of a record sheet

Одобряване № ………….

Approval No. ..............

- Търговско наименование или марка …………………….………………………………………..

Trade name or mark

- Наименование на типа (вида, модела) …………………...……………………………………....

Name of type of model

- Наименование на производителя …………………..……………………………………………..

Name of manufacturer

- Адрес на производителя ………………….................................................................................

Address of manufacturer

- Предоставено за одобряване на (дата) ……………………..…...……………………………....

Submitted for approval on

- Изпитвателна лаборатория (място) …………………………….………………………..........….

Tested at

- Дата и номер на протокола от изпитването …….....................................…………………….

Date and number of test report

- Дата на одобряването  …………………………………………………….……………………........

Date of approval

- Дата на отмяна на одобряването …………………………………………………………………..

Date of withdrawal of approval

- Тип(ове) тахографи, за които регистрационния лист е предназначен да се използва

……………………………………………………………………………………………………………….

Type or types of control device in which sheet is designed to be used

- Място …………………...…...…………………………………………………….................................

Place

- Дата ………………………………………………….....................................….

Date

- Приложени документи …………………...……………………………………….....................……

Descriptive documents annexed

14. Забележки: ……………………………………………………………………………………………….

Remarks:

места за запечатване (пломбиране)

* Да се зачертае ненужното.                                 Подпис / Signature:   …………………………

Приложение № 3

към чл. 12, ал.1.

Знак за одобряване на типа на тахограф и/или тахографски лист

Размерите на знака за одобряване са дадени в милиметри, като тези размери са минимални. Съотношението между размерите трябва да се спазва.

Цифрите под знака са дадени с информативна цел.

| Собственик (съгласно свидетелството за регистрация на ППС): Приложение № 4 към чл. 24. ПРОТОКОЛ ЗА КОНТРОЛНО ИЗПИТВАНЕ DOCUMENT OF PERIODIC INSPECTIONS Owner (according to Vehicle registration document): |  | Свидетелство №: Document №: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационен номер: Vehicle registration number (VRN): |
| Автомобил, марка / модел: Motor vehicle, Make / Type: | Идентификационен номер (VIN): Vehicle identification number (VIN): | Място / Дата: Place / Date: ……………………. / ………… 200… |
| Допустима максимална маса: Permissible maximum laden mass: | Първоначална регистрация: Primary registration: | Ограничител на скоростта: Дa/Yes Speed limitation device: Не / No  |
| Тахограф / Записващо устройство: Марка, тип, фабричен №: Обхват / Limit:. Tachograph / Recording equipment : Make, type, manifacturer №: | Данни от предходното изпитване: Data of previous inspection: U/km  k = imp/km w = U/km  imp/km |
| Показания на сумиращия брояч на скоростомера / Indications of speedometer counter:. Старо: км ново: км Оld: km new: km |  |
| Константа на тахографа: U/km  Резултат от изпитването: Inspection result: Изправност на тахографа / Service- ability of recording equipment: Дa / Yes  Не / No  Изправност на ограничителя на скоростта / Serviceability of speed limitation device: Дa / Yes  Не / No  Обозначение на пломбата / Indica-ting of lead seal: Регистрирано лице, подпис, печат / Autorized fitter, signature, seal Резултати от изпитва-нията Test results The constant of the recording k = imp/km  Equipment: Отклонение във времето:   Time deviation:   sec / 24 h Обиколка на колелата: Circumference of wheel tyres: l = mm Характеристичен коефициент: U/km  Characteristic coefficient: w = imp/km  Корекционен фактор:   Correction factor:   % bars Обозначение на размера на Налягане: гумите/Tyres size designation: Pressure: | Неоторизиран достъп или повреда: Unautorized access or damage: Дa / Yes  Не / No  Описание на повредата / Description of damage: |
| Ограничител на скоростта – марка, тип: Speed limitation device – make, type: |  |  |
| Данни за ограничителя на. Скоростта: Vset km/h; k imp/km Data for speed limitation device: |  |
| Забележки: Note: |  |  |

Тахографът приет в изправност:

Recording equipment accepted in serviceability: _________________________________________

(подпис на клиента / signature of  client)

ОБЩА ЧАСТ / GENERAL                                          ТАХОГРАФ / RECORDING EQUIPMENT          ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА /

 Данни за автомобила/Data for motor vehicle;      ЕС хомологация / ЕС type-appruval;                  SPEED LIMITATION DEVICE

 Данни за колелата / Data for wheel tyres;             Първоначална проверка / Initial (primary)       Проверка на електросистемата /

 размер на гумите / tyres size designation;            inspection;                                                                      Inspection of the electrical system;

 налягане в гумите / tyres pressure;                   Последваща проверка / Follow-up (periodic)     Проверка на свързващите

обиколка на колелата / wheel tyres                        inspection;                                                                     проводници / Inspection of the

circumference;                                                        Проверка на часовниковия механизъм /              jumpers (wires);

 Брой на импулсите/Total number of impulses;         Inspection of the clock-work drive;                      Проверка за наличие на елктро-

 Проверка на датчика за разстояние и                  Проверка на групите времена / Inspection            сигнал / Inspection of the presense

скорост / Inspection of the distanse and speed          of time groups;                                                              of electrical signal;

sensor;                                                                         Проверка на спидометъра / Inspection of           Проверка за грешки в електро-

 Проверка на електрическите изводи                        speedometer;                                                                  сигнала / Inspection for errors in

(клеми) / Inspection of electrical terminals            Изготвяне и попълване на изпитвателна                the electrical signal;

(clamps);                                                                         диаграма / Preparing and filling in of a test        Проверка на механичната сис-

 Проверка на връзката между тахографа и              diagram;                                                                       тема (свободен ход, хлабини) /

датчика / Inspection of the link between the          Проверка на осветлението и сигнализа-                Inspection of the mechanical system

recording equipment and the sensor;                         цията / Inspection of the illumination and the           (free lift, clearances);

 Проверка на връзката между датчика и                signallization;                                                            Проверка превключването на

предавателната кутия / Inspection of the link     Проверката извършена на контролен                    предавките на предавателната

between the sensor and the gear-box;                          пътен участък или стенд / Inspection                      кутия / Inspection of the gear shift

 Проверка на допълнителната осигуровка на         performed at a control road section or                      in the gear-box;

тахограф, монтиран на автомобил за превоз         stand;                                                                         Пломбиране на ограничителя на

на опасни товари / Inspection of the additional    Пломбиране на устройствата и тахографа /         скоростта / Sealing of the speed

insurance of the recording equipment installed         Sealing of devices and recording equipment;            limitation device;

of motor vehicle for carriage of dangerous             Попълване, поставяне и защитаване на            Поставяне на табелка с данни за

goods;                                                                             информационната табелка / Filling,                         електросистемата / Placing of the

 Осигуреност срещу неоторизиран достъп  /           placing and protection of the installation                   electrical system installation plaque;

Insuranse against unautorized access.                        plaque.                                                                        Попълване, поставяне и защита-

ване на информационната

табелка / Filling, placing and

protection of the installation plaque.

   За автомобилите с българска регистрация, контролните изпитвания се извършват на период от 4 години. / For motor vehicles with Bulgarian registrations the periodic inspection shall be made of period from 4 years.

 Ограничителят на скоростта се проверява по желание на клиента. / The speed limitation device is inspected upon customers request.

Приложение № 5

към чл.30, ал. 1.

До

Главна дирекция

"Метрологичен надзор"

към ДАСМ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за регистрация за монтаж и/или ремонт на тахографи

от ………………………………………………………………………………

(име, адрес/седалище, телефон и факс на заявителя)

………………………………………………………………………………….

Моля, да бъда регистриран (на) за:

монтаж;

ремонт;

монтаж и ремонт на следните тахографи:

| Тип на тахографа | № на одобрения тип | Име и адрес/седалище на производителя и на упълномощения представител | №, дата на подписване и срок на договора | Идентификационен номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Запознат съм с изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за измерванията и Наредбата за …………

Прилагам:

1. Нотариално заверено (и) копие (я) на договора (ите) с …….

2. …… - …….. броя.

3. Образци на идентификационни номера, предоставени от производителя (ите) или неговия (те) упълномощен (и) представител (и) - ……… образеца.

Дата:…………. 						Заявител: ………………

Приложение № 6

към чл.31, ал.1.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за регистрация за монтаж и/или ремонт на тахограф

Държавната агенция по стандатизация и метрология на основание чл. ….., ал. ….  от Наредбата за …… регистрира:

…………………………………………………………………………………

(име, адрес/седалище, телефон и факс на регистрираното лице)

………………………………………………………………………………….

за:

монтаж;

ремонт;

монтаж и ремонт на следните типове тахографи:

| Тип на тахографа | № на одобрения тип | Име и адрес/седалище на производителя и на упълномощения представител | №, дата на подписване и срок на договора | Идентификационен номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Регистрацията е валидна за срока на договора (ите) с производителя (ите) или неговия (ите) упълномощен (и) представител (и).

Дата: …………..					Председател

(определен служител):

Приложение № 7

BG	Удостоверение

GB	Certification

D	Bescheinigung nach § FPersV

F	Attestation

E	Certificado

I	Certificato

# EEC / CEE 3821/85 Art. 15/7 + AETR Art. 10/1d

BG	Шофьорът (фамилия, име)			за периода от - до

GB	The Driver (name, first name)			was from - untill

D	Der Fahrer (Name, Vorname)			war am/vom - bis

F	Le conducteur (nom, prenom)			etait du - au

E	El Conductor (appelido, nombre)			estuvo deste el hasta el

I	Laustita (cognome, nome)			e stato dal - al

болен, ill, arbeitsunfahig,	        в отпуск, Urlaub,             свободен или  почиващ, on tome off or

malade, incapacitado por 	        on leave, en conge, 	        on rest periods, Frei – oder Ruhezeit,

enfernandad, era ammalato	        de permiso, 		        avait des heures de repos ou de loisir,

in vacanza	        tiempo libre o de descanso, tempo di

risposo

BG           не е управлявял    GB         on duty of none	    D         auf keinem Fahrzeug

МПС, изискващо                  vehicle, the driving		               eigesetzt, fur dessen

разрешително                       of which requires to		               Fuhren eine Nachweispflicht

furnish proof                             besteht

## F          n’a conduit aucun      E          ampleado como              I          non ha guidato veicoli per i

vehicule don’t le                     conduto de ningun                    quali esiste un obbligo di

reglement prevoit                   vehicule que segun al                presentare un’ attestatione

l’obligation de presenter       reglamento requiere

une attestation                        premiso

BG  Печат на фирмата 				                                 Печат, Stamp, Firmenstempel

GB  Company stamp

D     Firmenstempel

F     Cachet de L’enterprise

E     Sello de la empresa

I      Timbro dell’impresa					                         	  Cachet, Sello, Timbro

BG Място							BG Дата

GB Place							GB Date

D   Ort							 D   Datum

F   Lieu							 F   Date

E   Lugar							 E   Fecha

I   Luogo							 I    Data

BG Подпис на работодател / представител

GB Signature or employer / authorized person

D   Unterchrift des Unternehmers / Bevollmachtigter

F   Signature des l’employeur / representant

E   Firma del empresario / representante

I    Firma del imprenditore

  Да се зачертае ненужното.

 Да се зачертае ненужното