Автомобилни бензини оловосъдържащи – в сила до 31 декември 2003г.

| ###### ПОКАЗАТЕЛИ |  | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕР ВАНЕ | ###### НОРМИ |  |  |  |  | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А - 91 |  | А - 98 |  |  |  |
|  |  |  | Лято (16.04 –15.10) | Зима (16.10 – 15.04) | Лято (16.04 – 15.10) | Зима (16.10 – 15.04) |  |  |
| Октаново число по изследователски метод |  |  | Не по-ниско от 91,0 |  | Не по-ниско от 98,0 |  |  | СТ на СИВ 2183-80 EN 25164:93 |
| Плътност при 15 оС |  | g/cm3 | От 0,720 до 0,770 |  |  |  |  | БДС EN ISO 3675:98 |
| Дестилационни характеристики - до 70 оС дестилира обемна част -до 100 оС дестилира обемна част -до 180 оС дестилира обемна част - край на кипене - остатък от дестилацията, обемна част |  | % % % оС % | От 12 до 42 От 35 до 65 Не по-малко от 85 Не по-високо от 215 Не повече от 2,0 | От 12 до 47 От 35 до 70 Не по-малко от 85 Не по-високо от 215 Не повече от 2,0 | От 12 до 42 От 35 до 65 Не по-малко от 85 Не по-високо от 215 Не повече от 2,0 | От 12 до 47 От 35 до 70 Не по-малко от 85 Не по-високо от 215 Не повече от 2,0 |  | БДС ISO 3405:98 |
| Налягане на наситените пари |  | kPa | Не по-високо от 60 | Не по-високо от 80 | Не по-високо от 60 | Не по-високо от 80 |  | БДС EN 12:01 |
| Олово |  | g/dm3 | Не повече от 0,15 |  |  |  |  | БДС 8436-83 |
| Сяра |  | % | Не повече от 0,05 |  |  |  |  | БДС EN ISO 8754:02 |
| Бензен, обемна част | % |  | Не повече от 5,0 |  |  |  |  | БДС 17223-91 |
| Фактически смоли |  | mg/100 cm³ | Не повече от 5,0 |  |  |  |  | БДС ISO 6246:93 |
| Корозия на медна пластинка (3h при 50 °C ) |  | клас | Не повече от 1 |  |  |  | БДС ISO 2160:95 |  |
| Индукционен период |  | min | Не по-малко от 360 |  |  |  | БДС EN ISO 7536:01 |  |
| Външен вид |  |  | Бистра прозрачна течност |  |  |  | визуално |  |

Автомобилни бензини не съдържащи олово – в сила до 31 декември 2003г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВА-НЕ | ###### НОРМИ ЗА 95 Н |  | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лято (16.04 – 15.10) | Зима (16.10 – 15.04) |  |
| Октаново число по изследователски метод |  | Не по-ниско от 95,01) |  | СТ на СИВ 2183-80 EN 25164:93 |
| Плътност при 15оС | g/cm3 | От 0,725 до 0,765 |  | БДС EN ISO 3675-98 |
| Дестилационни характеристики - до 70 оС дестилира обемна част - до 100 оС дестилира обемна част - до 180 оС дестилира обемна част - край на кипене -остатък от дестилацията, обемна част | % % % оС % | От 10 до 45 От 35 до 65 Не по-малко от 85 Не по-високо от 215 Не повече от 2 | От 10 до 45 От 35 до 70 Не по-малко от 85 Не по-високо от 215 Не повече от 2 | БДС ISO 3405:98 |
| Налягане на наситените пари | kPa | Не по-високо от 60 | Не по-високо от 80 | БДС EN 12:01 |
| Олово | g/dm3 | Не повече от 0,013 |  | БДС 16603-87 |
| Сяра | % | Не повече от 0,050 |  | БДС EN ISO 8754:02 |
| Бензен, обемна част | % | Не повече от 5,0 |  | БДС17223-91 |
| Фактически смоли | mg/100 cm³ | Не повече от 5,0 |  | БДС ISO 6246:93 |
| Корозия върху медна пластинка /3h при 50 °С / | клас | Не повече от 1 |  | БДС ISO 2160:95 |
| Индукционен период | min | Не по-малко от 360 |  | БДС EN ISO 7536:01 |
| Метилтретичен бутилов етер | % | Не повече от 15 |  | БДС 17181-90 |
| Външен вид | - | Бистра прозрачна течност |  | Визуално |

1) Нормирането на показателя “ Октаново число по изследователски метод” не изключва пускането на пазара на неетилирани бензини с по-ниска или по-висока стойност

Горива за дизелови двигатели – в сила до 31 декември 2003г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | НОРМИ ЗА МАРКА |  |  | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “Лятно” ( 01.04 - 15.10) | “Есенно” ( 16.10 - 30.11) | “Зимно” ( 01.12 - 31.03) |  |
| Фракционен състав - 50 % дестилират при температура - 90 % дестилират при температура - 95 % дестилират при температура | оС оС оС | Не по-висока от 300 Не по-висока от 360 - | Не по-висока от 300 Не по-висока от 360 - | Не по-висока от 280 Не по-висока от 345 Не по-висока от 360 | БДС ISO 3405:98 |
| Сяра , I -ва група II -ра група | % % | Не повече от 0,20 Не повече от 0,30 |  |  | БДС EN ISO 8754:02 БДС 7105-83 |
| Кинематичен вискозитет при 20оС | mm2/s | 2,5 – 8,0 |  |  | БДС EN ISO 3104+АС:01 |
| Пламна температура в затворен тигел | ºС | Не по-ниска от 50 |  |  | БДС ISO 2719:93 |
| Цетанов индекс | - | Не по-нисък от 45 |  |  | БДС EN ISO 4264:01 |
| Гранична температура на филтруемост | оС | - | Не по-висока от минус 8 | Не по-висока от минус 15 | БДС EN 116:02 |
| Температура на помътняване | оС | - | Не по-висока от 0 | Не по-висока от минус 5 | БДС EN 23015 |
| Ароматни въглеводороди | % | Не повече от 35 |  |  | БДС 17231-91 |
| Механични примеси и вода | - | Отсъствие |  |  | БДС 8884 –89 т.2.2 |
| Киселинност | mg KOH/100 cm3 продукт | Не повече от 5,0 |  |  | БДС1752-88 |
| Коксов остатък на 10 % остатък от дестилация | % | Не повече от 0,20 |  |  | БДС ISO 6615:01 |
| Пепел | % | Не повече от 0,02 |  |  | БДС EN ISO 6245:99 |
| Изпитване за сероводород | - | Отсъствие |  |  | БДС 5579-70 |
| Корозия върху медна пластинка | - | Издържа |  |  | БДС 5747-84 Метод Б |
| Йодно число | g йод/100 g продукт | Не повече от 8 |  |  | Ст на СИВ 2384-80 |
| Стабилност на окисление | g/m3 | Не повече от 25 |  |  | БДС 17197-94 |

# Газьол за промишлени и комунални цели

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | НОРМИ | ## МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракционен състав - 10 % дестилират при температура - 75 % дестилират при температура | оС оС | Не по-ниска от 180 Не по-висока от 360 | БДС ISO 3405:98 |
| Кинематичен вискозитет при 20 оС | mm2 /s | 5,0 - 11,0 | БДС EN ISO 3104+АС :01 |
| Температура на замръзване– зимен период (01.10 – 15.03) | оС | Не по-висока от минус 10 | БДС 1751-70 |
| Пламна температура в затворен тигел | оС | Не по-ниска от 60 | БДС ISO 2719-93 |
| Сяра | % | Не повече от 1,251) | БДС EN ISO 8754:02 |
| Вода | % | Не повече от 0,05 | СТ на СИВ 2382-80 ISO 3733:99 ISO 3733 |
| Коксов остатък | % | Не повече от 0,15 | БДС ISO 6615:01 |
| Механични примеси | % | Не повече от 0,1 | СТ на СИВ 2876-81 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | Не по-ниска от 41,868 | СТ на СИВ 3965-83 |
| Пепел | % | Не повече от 0,02 | БДС EN ISO 6245:99 |

1) Стойността на показателя от 01.01.2007 г. е 0,2% (m/m), а от 01.01.2010 г - 0,1% (m/m)

Леки корабни  горива

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | НОРМИ | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинематичен вискозитет при 50 оС | mm2/s | Не повече от 7,7 | БДС EN ISO 3104 + AC : 01 |
| Сяра | % | Не повече от 1,5 1) | БДС EN ISO 8754 : 02 БДС 7105 - 83 |
| Вода | % | Следи | СТ на СИВ 2382-80 ISO 3733 : 99 |
| Пламна температура в затворен тигел | оС | Не по ниска от 65 | БДС ISO 2719 :93 |
| Температура на замръзване | оС | Не по-висока от минус 5 | БДС 1751 – 70 |
| Коксов остатък | % | Не повече от 0,2 | БДС ISO 6615 :01 |
| Пепел | % | Не повече от 0,01 | БДС EN ISO 6245 : 99 |
| Изпитване за сероводород | - | Отсъствие | БДС 5579-70 |
| Водоразтворими киселини и основи | - | Отсъствие | БДС 5252 - 84 |
| Механични примеси | % | Не повече от 0,02 | СТ на СИВ 2876 - 81 |

- Стойността на показателя от 01.01.2007 г. е 0,2% (m/m), а от 01.01.2010 г - 0,1% (m/m)

корабни дестилатни горива марка ISO-F

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | ГРАНИЦИ | Марка ISO-F |  |  |  | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DMX | DMA | DMB | DMC |  |
| Външен вид |  |  | Светла прозрачна течност |  |  |  | Визуално |
| Плътност при 15 °C | Kg/m³ | max | *) | 890,0 | 900,0 | 920,0 | БДС EN ISO 3675:98 БДС EN ISO 12185:01 |
| Вискозитет при 40 °C | mm²/s | min max | 1,40 5,50 | 1,50 6,00 | - 11,0 | - 14,0 | БДС EN ISO 3104+АС:01 |
| Пламна температура | °C | min | 43 | 60 | 60 | 60 | БДС ISO 2719-93 |
| Температура на течливост (горна ) -зимно качество -лятно качество | °C | max max | - - | -6 0 | 0 6 | 0 6 | БДС ISO 3016 |
| Температура на помътняване | °C | max | -16 | - | - | - | БДС EN 23015 |
| Сяра | % (m/m) | max | 1,0 1) | 1,5 1) | 2,0 1) | 2,0 1) | БДС EN ISO 8754:02 |
| Цетаново число |  | min | 45 | 40 | 35 | - | EN ISO 5165:98 2) |
| Коксов остатък [микрометод, 10%(V/V) дестилационен остатък] Коксов остатък (микрометод) | % (m/m) | max max | 0,30 - | 0,30 - | - 0,30 | - 2,50 | БДС EN ISO 10370:01 |
| Пепел | % (m/m) | max | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | БДС EN ISO 6245:99 |
| Утайка | % (m/m) | max | - | - | 0,07 | - | ISO 3735:75 |
| Обща утайка | % (m/m) | max | - | - | - | 0,10 | БДС ISO 10307-1:93 |
| Вода | % (V/V) | max | - | - | 0,3 | 0,3 | СТ на СИВ 2382-80 ISO 3733:99 |
| Ванадий | mg/kg | max | - | - | - | 100 | ISO 14597 |
| Алуминий плюс силиций | mg/kg | max | - | - | - | 25 | ISO 10478:94 |

*) В някои географски области  може да бъде посочена максимална стойност

1) Стойността на показателя от 01.01.2007 г. е 0,2%, а от 01.01.2010 г. е 0,1%.

2) Ако двигателят не е подходящ за извършване на това определяне, в същата област може да се използва БДС EN ISO 4264 :01 за определяне чрез изчисление.

Котелни горива

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | НОРМИ ЗА МАРКА |  | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КГС | КГТ |  |
| Кинематичен вискозитет при 80 оС (съответстващ оЕ) | mm2/s | Не повече от 59 Не повече от 8 | Не повече от 115 Не повече от 15 | БДС EN ISO 3104+АС:01 БДС 1766-74 |
| Сяра -нискосернисто -високосернисто | % % | Не повече от 1,0 Не повече от 3,5 1) | Не повече от 1,0 Не повече от 3,5 1) | БДС 8428-83 БДС EN ISO 8754:02 |
| Вода и утайки | % | Не повече от 1,0 | Не повече от 1,0 | БДС 15862-88 |
| Пламна температура в отворен тигел | оС | Не по ниска от 90 | Не по ниска от 110 | Ст на СИВ 1496-79 |
| Температура на замръзване | оС | Не по-висока от 25 | Не по-висока от 25 | БДС 1751-70 |
| Плътност при 20 оС | g/сm3 | - | Не повече от 1,015 | БДС EN ISO 3675:98 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | Не по-ниска от 40,2 | Не по-ниска от 39,8 | Ст на СИВ 3965-83 |
| Пепел | % | Не повече от 0,10 | Не повече от 0,14 | БДС EN ISO 6245:99 |
| Водоразтворими киселини и основи | - | Отсъствие | Отсъствие | БДС 5252-84 |

1) Стойността на показателя от  01.01.2012 г. е 1,0%.