Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 210

от 29 март 2005 година

За одобряване на законопроект

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява проекта на Закон за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столичната община.

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Симеон Сакскобургготски

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# З  А  К  О  Н

# за одобряване и прилагане на Общия устройствен план 
на Столичната община

(ЗОПОУПСО)

##### Глава първа

##### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Одобрява Общия устройствен план на Столичната община в административно-териториалните граници на Столичната община.

(2) Неразделна част от общия устройствен план са правилата и нормативите за устройство и застрояване на територията на Столичната община съгласно приложението, които се одобряват едновременно с плана.

Чл. 2. Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството и застрояването на територията на Столичната община.

Чл. 3. Този закон цели осигуряването на устойчиво развитие и благоустрояване на Столичната община, както и на гр. София - столица на Република България, като политически, административен, икономически, туристически и културно-исторически център в мрежата на големите европейски градове.

Чл. 4. Територията на Столичната община се дели на околоградски и градски район.

Чл. 5. (1) Оригиналът на общ устройствен план в мащаб 1:10 000 за градския район и в мащаб 1:25 000 за околоградския район се съхранява в Столичната община. Заверени копия от него се съхраняват в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в област София.

(2) Оригиналът на общ устройствен план и заверените копия се подпечатват с държавния печат.

(3) Неразделна част от общия устройствен план са придружаващите го схеми и обяснителни текстове.

(4) Общият устройствен план на Столичната община е публичен.

(5) Ведомствените информационни системи предоставят своевременно и безвъзмездно на Столичната община информацията, необходима за планирането и управлението на устройството и застрояването на територията.

(6) Условията и редът за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план се определят с наредба, приета от Столичния общински съвет.

##### Глава втора

УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Раздел I

Устройство и застрояване на околоградския район

Чл. 6. (1)  В околоградския район се установяват следните групи територии,  устройствени зони и самостоятелни терени:

1. група жилищни устройствени зони (Ж);

2. група устройствени зони за общественообслужващи дейности (О);

3. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф);

4. група производствени устройствени зони (П);

5. група устройствени зони и самостоятелни терени за 
озеленяване (З);

6. група устройствени зони за спорт и атракции (Са);

7. група земеделски устройствени зони (С);

8. група горски устройствени зони (Г);

9. защитени територии:

а) група територии за защита на културно-историческото наследство;

б) група територии за природна защита (Р);

в) охранителни зони на водоизточници и на курорти;

10. обособени терени за специфични нужди (Т);

11. резервни терени за далекоперспективно развитие (Ж-д, О-д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д).

(2)  Устройственото и функционалното предназначение, ограниченията при застрояването, правилата и нормативите за устройство и застрояване  на видовете територии, устройствени зони и самостоятелни терени по ал. 1 са посочени в приложението.

Чл. 7. (1) Устройството на природен парк Витоша се осъществява съгласно план за управление.

(2) Строителство в територията на природен парк Витоша се разрешава въз основа на подробни устройствени планове, изготвени в съответствие с плана за управление и при спазване изискванията на Закона за горите.

Раздел II

Устройство и застрояване на градския район

Чл. 8. (1)  В градския район се установяват следните групи територии,  устройствени зони и самостоятелни терени:

1. група централни устройствени зони (Ц);

2. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф);

3. група жилищни устройствени зони (Ж);

4. група устройствени зони за обществено обслужващи - 
дейности (О);

5. група производствени устройствени зони (П);

6. група устройствени зони и самостоятелни терени за 
озеленяване (З);

7. група устройствени зони за спорт и атракции (Са);

8. обособени терени за специфични нужди (Т);

9. група защитени територии:

а) група територии за защита на културно-историческото наследство;

б) група територии за природна защита (Р);

в) охранителни зони на водоизточници и на курорти.

(2) Устройственото и функционалното предназначение, ограниченията при застрояването, правилата и нормативите за устройство и застрояване  на видовете територии, устройствени зони и самостоятелни терени по ал. 1 са посочени в приложението.

Раздел III

Устройство и застрояване на централната градска част

Чл. 9. (1) В градския район се обособява централна градска част на гр. София, която включва следните групи устройствени зони и самостоятелни терени:

1. група централни устройствени зони (Ц):

а) устройствена зона на новия делови център (Ц-1);

б) устройствена зона на стария софийски център (Ц-2);

в)  устройствена зона със смесено застрояване (Ц-3);

2. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф):

а) смесена многофунционална устройствена зона с високи параметри на застрояване (Смф1);

б) смесена многофункционална устройствена зона (Смф2);

3. група устройствени зони за обществено обслужване (О);

4. група жилищни устройствени зони (Ж);

5. група устройствени зони за озеленяване (З);

6. група устройствени зони за спорт и атракции (Са);

7. устройствени зони и терени за защита на културно-историческото наследство;

8. самостоятелни терени за специфични нужди (Т).

(2) Устройственото и функционалното предназначение, ограниченията при застрояването, правилата и нормативите за устройство и застрояване на видовете територии, устройствени зони и самостоятелни терени по ал. 1 са посочени в приложението.

(3) Застрояването в устройствената зона на новия делови център не се ограничава във височина, етажност, интензивност и плътност. Параметрите на застрояване за отделните квартали се определят по реда на чл. 21.

(4) Застрояването в устройствената зона на стария софийски център се извършва и в съотвтствие с изискванията на Закона за паметниците на културата и музеите за устройствена защита на културно-историческото наследство.

(5) Ново строителство, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради в централната градска част се разрешава въз основа на влязъл в сила работен устройствен план при спазване изискванията на раздел VI.

Раздел IV

Устройство и застрояване на зелената система

Чл. 10. (1) Зелената система обхваща следните устройствени зони и самостоятелни терени:

1. устройствена зона за градски паркове и градини (Зп);

2. самостоятелни терени за локални градини и озеленяване (Тго);

3. самостоятелни терени за озеленяване на улици, реки,  дерета и открити канали и сервитути (Тзв);

4. самостоятелни терени за специални зелени площи (зоопаркове, ботанически, на резиденции, мемориални, етнографски и други градини) (Тзсп);

5. самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп);

6. горски устройствени зони (Г);

7. самостоятелни терени за декоративни разсадници (Тдр).

(2) Устройственото и функционалното предназначение, ограниченията при застрояването, правилата и нормативите за устройство и застрояване  на видовете територии, устройствените зони и самостоятелните терени по ал. 1 са посочени в приложението.

(3) Не се отчуждават имоти или части от тях, попадащи в устройствени зони и самостоятелни терени по ал. 1, когато собствениците им ги използват съобразно определеното с общия устройствен план предназначение, освен ако Столичният общински съвет реши друго.

Чл. 11. Предназначението на поземлени имоти, попадащи в устройствената зона по чл. 10, ал. 1, т. 1, може да се промени само в самостоятелни терени по чл. 10, ал. 1, т. 2 – 7. Промяна на предназначението на поземлени имоти, попадащи в самостоятелните терени по чл. 10, ал. 1, 
т. 2 – 7, може да се извършва само в устройствена зона или самостоятелен терен от зелената система.

Чл. 12. (1) С подробните устройствени планове за територии по чл. 10 се обособяват подзони за застрояване и зони без застрояване. Конкретните функции, ограниченията и параметрите на застрояване, както и начинът на ползване се определят с правила и нормативи на застрояване, които са неразделна част от подробните устройствени планове.

(2) Териториите, предназначени за изграждане на паметници на градинското и парковото изкуство, се устройват и застрояват въз основа на подробни устройствени планове по чл. 62, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Закона за устройство на територията при спазване изискванията на Закона за паметниците на културата и музеите.

(3) Горите от горския фонд и горите в защитените територии се устройват и застрояват по реда на Закона за горите и на Закона за защитените територии.

Чл. 13. В устройствената зона по чл. 10, ал. 1, т. 1 и в самостоятелните терени на зелената система се допуска застрояване, необходимо за:

1. мрежи на техническата инфраструктура;

2. поддържане на зелената система;

3. спортно-атракционни и лечебно-оздравителни дейности;

4. обслужване на туристите и посетителите.

Раздел V

Устройство и застрояване на техническата

инфраструктура

Чл. 14. (1) Техническата инфраструктура обхваща:

1. републиканските пътища и пътните принадлежности извън тях, включително пътните възли за привързване към градската улична мрежа;

2. трасета и терените на първостепенната и второстепенната улична мрежа;

3. терените и местата за подземно, надземно и многоетажно паркиране;

4. велосипедните и пешеходните алеи;

5. трасетата и терените за мрежата на метрополитена, трамваите и тролейбусите;

6. терените за софийското летище;

7. терените за софийския железопътен възел;

8. терените за общинските автогари;

9. трасетата и терените за мрежите и съоръженията за  електрификация, топлофикация, водоснабдяване, канализация, газификация и далекосъобщения.

(2) Устройственото и функционалното предназначение, ограниченията при застрояването, правилата и нормативите за устройство и застрояване  на видовете територии, устройствени зони и самостоятелни терени по ал. 1 са посочени в приложението.

Чл. 15. Застрояването на определените с общия устройствен план трасета и терени по чл. 14 се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план и при спазване на правилата и нормативите за устройство и застрояване съгласно приложението.

#### Глава трета

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И РЕЖИМ НА

СОБСТВЕНОСТТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Раздел І

Правила за прилагане на общия устройствен план

Чл. 16. (1) Министърът на регионалното развитие и благо-устройството по предложение на Столичния общински съвет одобрява рамкова програма за прилагане на общия устройствен план.

(2) Столичният общински съвет по предложение на кмета на София приема структурни и специализирани програми при прилагането на общия устройствен план в съотвтствие с рамковата програма по ал. 1.

(3) Към Столичната община се създава специализирано общинско предприятие по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост  за прилагането на общия устройствен план.

Чл. 17. Устройството и застрояването на терените за далекоперспективно развитие преди 2020 г. се допускат въз основа на решение на Столичния общински съвет и при условие че инвестиционните инициативи съответстват на предвижданията на общия устройствен план, обхващат изцяло или в значителна степен съответната устройствена зона и за тях е осигурено финансиране. В този случай предвидените инвестиции следва да включват и средства за изграждането на необходимите съоръжения на техническата инфраструктура.

Чл. 18.  Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с общия устройствения план на Столичната община, се извършва по реда  на Закона за опазване на земеделските земи, без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе.

Чл. 19. (1) Сроковете за започване на отчуждителни процедури за изграждането на обекти - публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община са, както следва:

1. за обекти на техническата инфраструктура – за първостепенна улична мрежа, за метрополитена, за трамвайни и железопътни линии, за обекти на зелената система и за съоръжения за третиране на отпадъци - 
15 години;

2. за обекти на транспортната техническа инфраструктура - за второстепенна улична мрежа, за обекти на техническата инфраструктура - преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях; за обекти на социалната инфраструктура – за обекти на здравеопазването, образованието, културата, социалните дейности и спорта; за обекти на общинското и държавното управление - 10 години;

3. за всички останали обекти - публична общинска или публична държавна собственост - 5 години.

(2) Сроковете по ал. 1 започват да текат от влизането в сила на този закон.

Чл. 20.  Столичният общински съвет определя начина на ползване на поземлените имоти, попадащи в територии, предвидени за изграждане на обекти - публична общинска или публична държавна собственост, както и допустимите видове временни строежи в тях.

Раздел ІI

Специални изисквания към устройството и застрояването

Чл. 21. (1) Параметрите на застрояване в зоната по чл. 9, ал. 1, 
т. 1, буква ”а” за отделните квартали се определят с обемно-устройствено проучване, прието от Столичния общински съвет, което е основание за изработване и одобряване на необходимите подробни устройствени планове.

(2) За квартали, в които има обекти на културно-историческото наследство, обемно-устройственото проучване се приема след положително становище на Националния институт за паметниците на културата.

(3) Не се допуска новите високоетажни сгради в зоната по чл. 9, 
ал. 1, т. 1, буква “а” да пречат на възможността за ослънчаване на съществуващите или на новопредвидени детски, лечебни и учебни заведения, както и поне на едно жилищно помещение на всяко жилище в съседна заварена жилищна сграда в продължение на 3 часа в деня на пролетното равноденствие. Изпълнението на това изискване се удостоверява с експертиза към обемно-устройственото проучване по ал. 1.

Чл. 22. (1) Столичният общински съвет приема наредба за условията и нормативите за изграждането на паркинги и гаражи на територията на Столичната община.

(2) Строителството на нови сгради се разрешава само ако с инвестиционните проекти се осигуряват необходимите места за паркиране и гариране в границите  на урегулирания поземлен имот.

(3) Изискванията на ал. 2 не се прилагат, когато необходимите места за паркиране и гариране не могат да бъдат осигурени поради наличието на археологически находки, съществуващи  инженерно-технически съоръжения, които не подлежат на изместване, специфични хидрогеоложки условия или при невъзможност да се спазят изискванията на чл. 21. В тези случаи за одобряване на инвестиционните проекти се изисква експертиза, доказваща невъзможността за осигуряване на необходимите места за паркиране и гариране в границите на урегулирания поземлен имот.

(4) При преустройство и смяна на предназначението на гаражи  в съществуващи сгради се заплаща специална ежегодна такса в размер, определен от Столичния общински съвет с наредбата по чл. 24, ал. 3.

(5) При изграждане на етажни и подземни паркинг-гаражи в градския район се допуска отстоянията спрямо съседни сгради да се намаляват при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.

Чл. 23. (1)  Столичният общински съвет приема наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община.

(2) Общинските органи по озеленяване картотекират всички дълготрайни декоративни дървета на възраст над 20 години, дървета с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти, намиращи се в граници на населените места в Столичната община, независимо от собствеността на имотите, в които попадат.

(3) Съществуващата дървесна растителност, независимо от собствеността на имотите, в които попада, може да се премества или премахва въз основа на писмено разрешение от общинските органи по озеленяване, включващо указания за задълженията на собственика.

(4) Проектите за подробни устройствени планове задължително се придружават от справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване.

(5) Разрешение за строеж се издава след представяне на разрешение за премахване на засегната от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определни с наредбата по ал. 1. Общинските органи по озеленяване изготвят констативни актове за растителността преди започване и след завършване на строителството.

(6) В срок 5 години от завършване и приемане на строителството общинските органи по озеленяване могат да извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване, предвидени с наредбата по ал. 1.

### Глава четвърта

### СПЕЦИАЛНИ ТАКСИ

Чл. 24. (1) При издаване на разрешение за строеж се събира специална такса, ако се предвижда преместване и/или премахване на декоративна дървесна растителност по реда на чл. 23, ал. 3.

(2)  Специална такса заплащат и собствениците на незавършени строежи, чието разрешение за строеж е изгубило действието си по смисъла на чл. 153, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Таксата се заплаща до презаверяване или до издаване на ново разрешение за строеж.

(3) Размерът на таксите по ал. 1 и 2 се определя с наредба на Столичния общински съвет по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 25. (1) Специалните такси по чл. 24, както и глобите и имуществените санкции по глава седма постъпват в бюджета на Столичната община.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват по решение на Столичния общински съвет предимно за следните нужди:

1. за подпомагане на дейностите по изработване, прилагане и поддържане на устройствените планове, както и на планове и проекти за благоустройствени мероприятия;

2. за придобиване на поземлени имоти, предназначени за  реализация на благоустройствени мероприятия;

3. за изграждане на нови и за ремонти на съществуващи обекти  и съоръжения на озеленяването и благоустрояването;

4. за изграждане или реконструкция на обекти и съоръжения на техническата инфраструктура;

5. за саниране, реконструкция и благоустрояване на квартали с влошена жизнена среда.

(3) При превишаване на средствата по ал. 1 в рамките на бюджетната година над разходите по ал. 2 по решение на Столичния общински съвет излишъкът може да се разходва за текущи нужди.

### Глава пета

##### ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Чл. 26. Изменение на общия устройствен план освен по чл. 134 от Закона за устройство на територията се допуска в следните случаи:

1. при възникване на инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, определени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

2. при констатиране на явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана;

3. в изпълнение на международни договори  и споразумения.

Чл. 27. (1)  Изменението на общия устройствен план се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на Столичния общински съвет.

(2)  Когато с изменението на общия устройствен план се засягат територии, предвидени за изграждане на обекти на техническата инфраструктура от национално значение, и когато се предвижда промяна в границите и функционалното предназначение на устройствената зона и самостоятелните терени по чл. 10, изменението на плана се одобрява от Министерския съвет по предложение на Столичния общински съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3)  Изменението на общия устройствен план по чл. 26, т. 3 се одобрява от Министерския съвет със съгласието на Столичния общински съвет. Изменението се отразява служебно, без да се открива за него производство за изменение на общия устройствен план.

Чл. 28. (1) При наличие на някое от основанията по чл. 26 и въз основа на становище на общинския експертен съвет по устройство на територията Столичният общински съвет с решение допуска да се изработи проект за изменение на общия устройствен план, като определя обхвата и срока за изработването му.

(2) Решението на Столичния общински съвет по ал. 1 се обнародва в “Държавен вестник”. Обявлението се поставя и на видно място в сградата на Столичната общината и се разгласява чрез средствата за масово осведомяване.

(3) Решението по ал. 1 спира прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнася.

(4) По изключение до одобряване изменението на общия устройствен план след разглеждането на проекта за изменение на общия устройствен план от общинския експертен съвет по устройство на територията може да се допуска създаване на нови и изменение на действащи подробни устройствени планове в случаите, когато:

1. проектът на новия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за изменение на общия устройствен план;

2. проектът на изменение на действащия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за изменение на общия устройствен план.

(5) В случаите по ал. 4 кметът на Столичната община със заповед допуска да се изработи проект на нов или проект за изменение на подробния устройствен план.

(6) Когато част от действащия подробен устройствен план, в  която се иска разрешение за строеж, не е засегната от предвижданията на проекта за изменение на общия устройствен план, главният архитект на София може да разреши строителство.

Чл. 29. (1) Проектът за изменение на общия устройствен план се съобщава по реда на чл. 28, ал. 2.

(2) В едномесечен срок от съобщението по ал. 1 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столичната община. В този срок кметът на Столичната община организира и обществено обсъждане.

(3) Проектът за изменение на общия устройствен план се съгласува по реда на чл. 121, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

(4) В едномесечен срок след изтичането на срока по ал. 2 проектът заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се разглеждат от общинския експертен съвет по устройство на територията.

(5) В едномесечен срок от разглеждането на проекта за изменение на общия устройствен план от общинския експертен съвет кметът на Столична община го внася в Столичния общински съвет.

(6) Столичният общински съвет приема проекта за изменение на общия устройствен план с решение и прави предложение до министъра на регионалното развитие и благоустройството, съответно до Министерския съвет за одобряването му.

Чл. 30. (1) Проектът за изменение на общия устройствен план се разглежда от националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика преди одобряването му от компететния орган.

(2) Актовете за одобряване на плановете за изменение на общия устройствен план се обнародват в “Държавен вестник” и не подлежат на обжалване.

Глава шеста

### ОРГАНИ ЗА КООРДИНАЦИЯ

Чл. 31. (1) Създава се Икономически и социален съвет на Столичната агломерация, който е консултативен орган на общините в Столичната агломерация. Съветът има за цел да създава условия за ускорено и хармонично развитие на агломерацията чрез провеждане на съгласувани инициативи и действия от взаимен интерес в съответствие с одобрения план по чл. 1.

(2) Всяка община от Столичната агломерация участва в Икономическия и социален съвет с по един свой представител, определен с решение на съответния общински съвет. В съвета участват и по един представител от административните райони на околоградския район на Столичната община, определени с решение на Столичния общински съвет.

(3) Председател на Икономическия и социален съвет на Столичната агломерация е кметът на София.

Чл. 32. (1) Дейността на Икономическия и социален съвет на Столичната агломерация се обезпечава финансово и организационно от бюджета на Столичната община въз основа на решение на Столичния общински съвет, взето по предложение на кмета на Столичната община.

(2) Решенията на Икономическия и социален съвет на Столичната агломерация се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите на съответното заседание членове и се обнародват в “Държавен вестник”.

(3) Решение на Икономическия и социален съвет на Столичната агломерация може да се обяви за невалидно само за територията на съответната община след решение за това на съответния общински съвет в едномесечен срок от обнародването му в ”Държавен вестник”.

Чл. 33. Икономическият и социален съвет на Столичната агломерация прави предложения до компететните държавни органи за:

1. осигуряване на ресурси и средства след съответни решения на общинските съвети за по-ефективно и ускорено развитие на агломерацията;

2. по-ефективно и ускорено развитие на агломерацията в сферата на ифраструктурата и благоустройството, като представя разчети за необходимите средства, а съответните министерства съобразно провежданата от тях политика определят необходимостта от финансиране на разходите за съответната бюджетна година;

3. установяване на забранителни или ограничителни условия и изисквания при устройството и застрояването на територията на общините чрез съответните министерства или общински съвети.

### Глава седма

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. (1) За унищожаване, увреждане или преместване без разрешение на картотекирана по чл. 23, ал. 2 дървесна растителност кметът на Столичната община или упълномощено от него длъжностно лице налага глоба в размер от 100 до 2000 лв.

(2) При констатиране на нарушение или неизпълнение на задълженията по чл. 23, ал. 6 кметът на Столичната община или упълномощено от него длъжностно лице налага глоба в размер от 100 до 1000 лв.

(3) За други нарушения на правилата за опазване на растителността кметът на Столичната община или упълномощено от него длъжностно лице може да налага глоба в размер от 100 до 1000 лв.

(4) За нарушения по ал. 1-3, извършени от юридически лица и еднолични търговци, кметът на Столичната община или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

Чл. 35. (1) Нарушенията по този закон се установяват с констативни актове от лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

(2) Санкциите, предвидени в този закон, се налагат с наказателно постановление, което подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

###### ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§. 1. По смисъла на този закон:

1. “Граници на населените места” са границите им, определени с общия устройствен план, одобрен с този закон.

2. “Градски район”  е територията в границите на град София, нанесени в общия устройствен план, оградена от териториите на околоградския район.

3. “Околоградски район” е територията между границите на град София и административно-териториалните граници на Столичната община, включваща населените места: Балша, Банкя, Бистрица, Ботунец, Бусманци, Бухово, Владая, Войняговци, Волуяк, Герман, Горни Богров, Доброславци, Долни Богров, Долни Пасарел, землищата на заличените от списъка на населените места с. Калково, с. Шишманово и с. Горни Пасарел, Драгалевци, Железница, Желява, Житен, Иваняне, Казичене, Клисура, Кремиковци, Кривина, Кокаляне, Кубратово, Кътина, Лозен, Локорско, Мало Бучино, Мировяне, Мрамор, Мърчаево, Негован, Нови Искър, Панчарево, Плана, Подгумер, Световрачене, Сеславци, Челопечене, Чепинци и Яна заедно с техните землища.

4. “Землището на гр. София” е територията на градския район и прилежащите към границите му територии за далекоперспективно развитие.

5. “Централната градска част” на гр. София включва територията в обхват: от предгаровия площад на Централна гара на запад по бул. ”Мария Луиза” до ул. ”Опълченска”, по ул. “Опълченска” на юг до бул. ”Сливница”, по бул. ”Сливница” на запад до бул. ”инж. Иван Иванов”, по бул. ”инж. Иван Иванов” на юг до ул. “Пиротска”, по ул. “Пиротска” на запад до 
бул. “Константин Величков”, по бул. ”Константин Величков” на юг до 
бул. ”Александър Стамболийски”, по бул.  “Александър Стамболийски” на изток до бул. “Пенчо Славейков”, по бул. “Пенчо Славейков” (проектно и съществуващо трасе) на югоизток до бул. ”Витоша”, по бул. “Витоша” на югозапад до бул. ”България”, по бул. “България” на изток до бул. ”Евлоги Георгиев”, по бул. “Евлоги Георгиев” на изток, североизток и север до 
бул. ”Генерал Данаил Николаев”, по бул. “Генерал Данаил Николаев” (съществуващо и проектно трасе) на запад до предгаровия площад на Централна гара.

6. “Озеленени площи” са всички съществуващи или предвидени с общия устройствен план и/или с подробен устройствен план територии и поземлени имоти, чиято функция е еколого-хигиенна, защитно-мелиоративна, рекреативна или друга специфична (гробища, ботанически градини, атракционни и спортни дейности и др.) с определена минимална озеленена площ над 50 на сто. Не са “озеленени площи” горите от горския фонд и горите в защитените територии, чието устройство и предназначение се определя по реда на специален закон.

7. “Зелена система” е съвкупността от всички съществуващи и предвидени озеленени площи в градския и околоградския район, както и рекреационните гори и горите в защитените територии. В нея се включват природния парк Витоша, както и парковете и горите в оградните на Софийското поле планини - Лозенска, Люлин, Плана и Стара планина в административно-териториалните граници на Столичната община.

8. “Столична агломерация” е съвкупността от териториите на Столичната община и общините Божурище, Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман, Костинброд, Перник, Самоков, Своге и Сливница, в административните им граници.

9. „Самостоятелен терен” е терен с конкретно функционално предназначение, необходим за осигуряване развитието на благоустройствени и други специфични градски дейности.

ПРЕХОДНИ  И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Действащите към деня на влизане в сила на този закон подробни устройствени планове за територията на Столичната община запазват действието си. Посочените планове се изменят при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване предвижданията на общия устройствен план и на правилата и нормативите към него, одобрени с този закон.

(2) Проектите за подробни устройствени планове, чието изработване е разрешено по реда на чл. 124 от Закона за устройство на територията, както и проектите за изменения на действащи подробни устройствени планове за територията на Столичната община, чието изработване е допуснато с предписание по чл. 135 от Закона за устройство на територията, за които не е издаден акт за одобряването им към деня на влизане в сила на този закон, се  съобразяват с общия устройствен план и с правилата и нормативите съгласно приложението, одобрени с този закон.

§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Столичният общински съвет внася рамковата програма за прилагане на общия устройствен план по чл. 16, ал. 1 за одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 4. Когато за територии по чл. 17 се одобрят подробни устройствени планове, собствениците на имоти, попадащи в обхвата на одобрените и влезли в сила подробни устройствени планове, в срок 6 месеца подават заявление до компетентния орган за започване на процедура за промяна на предназначението на земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи и по Закона за горите. При неспазване на този срок подробните устройствени планове не се прилагат.

§ 5. В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон се съставят актове за публична държавна и публична общинска собственост за съществуващите паркове, градини и озеленени площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение.

§ 6. До приемането на плана за управление по чл. 7, ал. 1 строителство на територията на природен парк Витоша се разрешава въз основа на подробен устройствен план, съгласуван с министъра на околната среда и водите, и при спазване на Закона за горите.

§ 7. Този закон отменя Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София (обн., Изв., бр. 89 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 1973 г., бр. 41 от 1998 г. и бр. 1 от 2001 г.).

§ 8. Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава указания по прилагането на този закон по искане на Столичния общински съвет или на кмета на Столичната община.

§ 9. Законът влиза в сила в ................ срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

§ 10. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 
2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г. и бр. 20 и 65 от 
2003 г.) се правят средните допълнения:

1. В чл. 54 се създава ал. 6:

“(6) Временни строежи се разрешават и в случаите, когато по силата  на специален закон е придобито право на проучване, разработване, добив и използване на подземни богатства. Временните строежи се допускат само когато са свързани с дейностите и за срока на придобитото право. Параметрите на застрояване се определят със специализиран подробен устройствен план. След изтичане срока на придобитото право временните строежи се премахват по реда на ал. 1.”

2. Създават се чл. 187, 188 и 189:

“Чл. 187. (1) С подробните устройствени планове могат да се предвиждат разширения и връзки с тротоара на улици, като пешеходни проходи и пасажи за улесняване на достъпа в дълбочина на квартала и по протежение на улицата в партерното ниво на средно- и високоетажни сгради в режим на сключено застрояване по външните регулационни линии в централните градски части.

(2) Площите по ал. 1 не могат да надвишават 30 на сто от застроената площ на сградите.

(3) Собствениците на поземлените имоти и сгради не могат да препятстват масовия пешеходен достъп до пешеходни проходи и пасажи.

(4) Предвиждането на пешеходни проходи и пасажи може да се извършва и чрез изменение на действащите подробни устройствени планове по реда на чл. 135 ал. 4.

Чл. 188. (1) С подробните устройствени планове може да се предвижда застрояване под и над улиците и другите открити обществени пространства.

(2) Експлоатацията и поддръжката на улиците и съпътстващата ги инженерна инфраструктура, както и на строежите под или над улиците и под или над другите открити градски пространства е независимо едно от друго. Собствениците на строежи под или над улиците са длъжни да осигуряват възможност за безпрепятствена експлоатация и поддръжка на улиците и на съпътстващата ги инженерна инфраструктура.

(3) Строежите под улиците се свързват с един или повече от граничещите с улицата квартали чрез подходи в урегулирани поземлени имоти, сгради или в прилежащата тротоарна площ и са част от плана за улична регулация.

(4) Строителство под улица може да се извършва въз основа на учредено от общината по реда на Закона за общинската собственост право на строеж. Строежите под улиците се нанасят в кадастъра с идентификатор и се вписват в имотния регистър в самостоятелна имотна партида.

(5) Строежите над улица се свързват със срещуположните нежилищни сгради. Строителството над улица може да се разрешава въз основа на учредено от общината по реда на Закона за общинската собственост право на строеж. За тези строежи и свързаните с тях сгради се прилагат правилата на етажната собственост.

Чл. 189. (1) Със специализирани подробни устройствени планове може да се предвижда и подземно строителство, което е без пряка физическа връзка с поземлените имоти и полуподземните и надземните строежи.

(2) Подземните строежи по ал. 1 не могат да влошават устройствените показатели на надземните поземлени имоти и условията за експлоатация на полуподземните и надземните строежи.

(3) Заинтересувани лица по тези планове са собствениците на поземлени имоти и на полуподземни и надземни строежи, разположени непосредствено над подземните строежи, както и носителите на ограничени вещни права върху тях.

(4) Собствениците на поземлени имоти и на полуподземни и надземни строежи, разположени непосредствено над подземните строежи по ал. 1, се обезщетяват еднократно от собственика на подземния строеж парично със сума, определена по реда на чл. 210.”

§ 11.  В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г. и бр. 84 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 24:

а) в ал. 1 се създава т. 20:

“20. незастроените поземлени имоти - собственост на юридически и физически лица, определени с общите и подробните устройствени планове за отчуждаване по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост за обекти - публична собственост на държавата и общините.”

б)  създава се ал. 6:

“(6) Не се освобождават от данък поземлените имоти, върху които са изградени временни строежи.”

2. Разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 20 влиза в сила от 1 януари 2006 г.

§ 12. В чл. 2, ал. 2, т. 23 на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове (обн., ДВ, бр. 66 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 80 от 1995 г. и бр. 90 от 1999 г.) след думите “Долни Пасарел” се добавя “землищата на заличените от списъка на населените места с. Калково, с. Шишманово и с. Горни Пасарел”.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………………… 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

/Борислав Великов/

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за одобряване и прилагане на

Общия устройствен план на Столичната община

(ЗОПОУПСО)

I. ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Съгласно установената в последните два века законодателна практика, непроменена независимо от различните форми на държавно устройство и управление, Общият устройствен план (наричан в миналото "Общ градоустройствен план") на столицата на България се приема и прилага със специален закон. Тази практика се потвърждава и от действащия Закон за устройство на територията – чл. 127, ал. 7.

Съгласно ал. 1 на § 10 от действащия Закон за изменение и допълнение на Закона за одобрение и приложение на Общия  градоустройствен план на София (1998 г.) Столичната община съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството трябва да изработи и представи за одобряване проект на нов градоустройствен план. Съгласно ал. 3 на същия параграф от същия  закон новият Общ градоустройствен план на Столичната община се одобрява със закон.

Към средата на 2002 г. след осъществените предварителни проучвания, конкурси, последващи многофазни и многовариантни проучвания, предварителният проект на общия устройствен план след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството и със заинтересуваните централни органи бе приет от Столичния общински съвет. В началото на 2003 г. бе завършен и окончателният проект на Общия устройствен план на Столичната община. В хода на проектирането бяха проведени и обществени и професионални обсъждания на проектните разработки и съгласувателни консултации със заинтересуваните и контролните органи по смисъла и по реда на чл. 127 от Закона за устройство на територията.

С писмо от 7 август 2003 г. кметът на София уведоми, че проектът на нов Общ устройствен план на Столичната община е окончателно завършен и приет от Столичния общински съвет на заседанието му, проведено на 6 август 2003 г.

През август 2003 г. и през август 2004 г. законопроектът заедно с придружаващите го материали бе изпратен за съгласуване на заинтересуваните министерства и държавни администрации и техните становища и бележки са отразени съгласно приложената справка.

Всичко изложено по-горе е основание да се смята, че необходимите подготвителни и проучвателни работи по изработването на проекта на нов Общ устройствен план на Столичната община са приключени и се налага одобряването на проекта и регламентирането на прилагането му с нов закон.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Законопроектът се основава на следните основни принципи:

- съвременен подход на устройство и планирано развитие на столицата на Република България, съобразен с европейската практика и с последните виждания на европейските институции за координирани действия и сътрудничество при устройството и развитието на големите градове и инфраструктури;

- взаимообвързаност с новата законова и подзаконова нормативна уредба и по-специално със Закона за регионалното развитие и Закона за устройство на територията;

- диференциран подход към устройството на различните територии чрез възможности за взаимодействие със съседни общини чрез облекчени и опростени регламентации за околоградския район и чрез строги и ясни правила за градската силно урбанизирана територия;

- специално и конкретно регламентиране на адекватно устройство и бъдеще на най-острите проблеми на големия столичен град – главният столичен център, зелената система, транспортно-комуникационната система и инженерната инфраструктура, както и създаване на условия за тяхното стимулиране и облекчено решаване в столицата;

- ограничаване на възможностите за задълбочаване на конфликти, диспропорции и отклонения от принципите на устойчивото развитие.

Законопроектът е структуриран в седем глави, допълнителна и преходни и заключителни разпоредби.

В глава първа "Общи положения" са дефинирани целите на законопроекта и териториалните равнища на обхвата му.

В глава втора “Устройство и застрояване на Столичната община” в пет раздела са систематизирани териториалните обхвати и в зависимост от спецификата им за всеки от тях се определят групите устройствени зони и ограниченията при застрояването им.

В раздел първи се определят групите устройствени зони за околоградския район и правилата за застрояването им. Специално внимание е отделено на специфичната територия на планината Витоша като изключителна природна даденост за столицата.

В раздел втори се определят групите зони в градския район и правилата за застрояването им.

В раздел трети се определят правилата и изискванията за застрояването на главния столичен център въз основа на установени устройствени зони и терени. Очертан е диференциран подход, целящ, от една страна, защита на завареното културно-историческо и архитектурно наследство, и от друга – стимулиране застрояването на нов делови център и развитието и реконструкцията на старите постройки при висока ефективност и без допускане на дисхармония.

В раздел четвърти са определени обхватът, териториите и терените за развитие на зелената система, като се установяват строги правила и ограничения при устройството на зелените площи, дават се методически насоки и изисквания за изработването на бъдещите подробни устройствени планове, дефинират се допустимите функции и дейности в терените за озеленяване.

В раздел пети са определени трасетата и терените за развитие на транспортно-комуникационната система и инженерната инфраструктура, като се установяват ограничения за застрояването им за други нужди.

В глава трета са дефинирани правилата за прилагане на общия устройствен план, режимът на собствеността, промяната на предназначението на земеделски земи, сроковете за откриване на производства по отчуждаване и възможностите за изграждане на временни строежи. В самостоятелен раздел към тази глава са определени “Специални изисквания към устройството и застрояването”, които не са типични за страната, но са масово явление в столицата, като например многоетажното високо застрояване или свързаното застрояване. Определени са специални изисквания за осигуряване към сградите на необходимите места за паркиране на автомобили, както и за опазване и развитие на съществуващата дървесна растителност. По същество тези специфични правила и изисквания повишават качествата и цената на средата в столицата, поради което не се третират като ограничения върху правата на собствениците и не подлежат на обезщетения и компенсации.

В глава четвърта са дефинирани случаите, в които се определят специални такси като контролен механизъм за осигуряване комфорта на градската среда и недопускане прекомерно натоварване на територията. Определен е и начинът за разходване на набраните от специалните такси средства.

В глава пета са определени случаите, в които се допускат изменения на общия устройствен план и редът за тяхното допускане, изработване и одобряване.

В глава шеста "Органи за координация" в съответствие с европейската практика и при съобразяване на Закона за местното самоуправление и местната администрация са регламентирани специални възможности за съгласувани предложения за мобилизира-не на ресурси и за действия от взаимен интерес в широк териториален обхват чрез създаване на Икономически и социален съвет на Столичната агломерация с консултативни функции.

Глава седма съдържа административнонаказателни разпоредби, необхванати в действащото законодателство и свързани с опазването на зелената система, на добрия естетически вид на сградите и имотите и т.н.

В Допълнителната разпоредба са определени използваните по смисъла на закона понятия, а в Преходните и заключителните  разпоредби се определят необходимите уточняващи, тълкувателни и регламентиращи срокове и преходните етапи за привеждане на закона в практиката.

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА

Очаква се чрез новия закон да се постигнат следните по-важни резултати:

- създаване на съвременна планова основа за цялостно хармонично развитие и благоустрояване на столицата София, гарантиращо потребностите в достатъчно далечно и обозримо бъдеще – до 2020 г. (като се има предвид, че последният одобрен със закон план е от 1961 г. с предвиден срок за прилагане до 1980 г.).

- изграждане на система за поддържане и прилагане на плана на основата на ясни правила и норми, гарантиращи устойчиво развитие и предпазващи от вреди и конфликти, при зачитане правата и интересите на собствениците, комфорта на населението и гостите на столицата;

- създаване на възможности за развитието на София като модерен град и основен и пълноценен елемент от мрежата на големите европейски градове чрез ефективно привличане и усвояване на средства от чуждестранни и европейски фондове и банки;

- стимулиране развитието и осъществяването на местните инвестиционни инициативи и най-добрата реализация на собствеността на поземлените имоти;

- създаване на възможности на местно общинско ниво за акумулиране на средства за развитие и благоустрояване от собствени източници без натоварване на държавния бюджет.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)

Приложение

към чл. 1, ал. 2, чл. 6, ал. 2, 
чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 2, 
чл. 14, ал. 2 и чл. 15

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА.

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ

|  | УСТРОЙСТВЕНА КАТЕГОРИЯ | УСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ |  |  |  | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ И ДОПЪЛВАЩИ ФУНКЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ | Индекс | Цвят | Площ/ контур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. плът-ност на застр. (в %) | Макс. Кинт | Мин. озе-лене-на площ (в %) | Макс. кота корниз (в м) |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРУПА ЖИЛИЩНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ |  |  |  |  | Жилищните устройствени зони се застрояват предимно с жилищни сгради. Допуска се изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура и др. при спазване на устройствените параметри за плътност, интензивност и минимална озелененост за съответната жилищна зона. При спазване на санитарно-хигиенните и екологичните изисквания се допуска промяна на предназначението, определено с подробния устройствен план (ПУП) за определени урегулирани поземлени имоти (УПИ) от жилищни в нежилищни, без да се изисква изменение на ПУП. В тези случаи предназначението на бъдещите сгради се конкретизира с визата за проектиране. В УПИ с лице на две улици, когато застрояването е свободно или е свързано в по-малко от три УПИ, параметрите на застрояване не могат да надвишават параметрите за съответната зона. | Ж | кафяв | площ |
| 1. | Жилищна зона с преобладаващо високоетажно застрояване | 60 | 3,5 | 20 | 26 за жил. и общ. сгр. | Преобладаващо жилищно застрояване с височини над 15 м. Допуска се промяна на функцията в обществена. Задължително подземно ниво PG. Минимум 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност. | Жг | кафяв | площ |
| 2. | Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване | 40 | 3,0 | 40 | 26 за жил. сгр. 32 за общ. сгр. | Устройствени зони с преобладаващо комплексно застрояване. При създаване на индивидуални УПИ за жилищно строителство в изградените части на жилищните комплекси се спазват разпоредбите на чл. 22 от ЗУТ. Могат да се създават УПИ за подземни и полуподземни обществени паркинги и гаражи и други подземни обекти, като покривите им се оформят като открити площи за отдих и спорт. В междублоковите пространства се оформят УПИ за озеленяване с режим на Тго, за които се създават актове за публична общинска собственост. УПИ с режим на Тго се създават и за частите от междублоковите пространства с реализирани озеленени площи. | Жк | кафяв | площ |
| 3. | Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване | 50 25 до 40 | 2,3 1,0 до 1,5 | 35 40 до 55 | 15 за жил. сгр. 20 за общ. сгр. 12 за жил. сгр. 15 за общ. сгр. | Устройствени зони с преобладаващо жилищно застрояване с височина до 15 м. Минимум 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност. Показателите от долния ред се отнасят за околоградския район, като минималните стойности се прилагат за предвидените разширения на населените места. | Жс | кафяв | площ |
| 4. | Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване | 40 | 1,3 | 40 | 10 | Устройствени зони с преобладаващо застрояване с височини до 10 м. Минимум 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност. | Жм | кафяв | площ |
| 5. | Жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда | 20 30 | 0,6 0,9 | 70 60 | 7 10 | Устройствени зони в природна среда Показателите от горния ред са за среда с едромодулна имотна структура, с площ на имотите над 1500 кв. м и минимално лице 20 м. Показателите от долния ред са за среда с дребномодулна имотна структура, с площ на имотите от 500 до 1500 кв. м и минимално лице 16 м. И за двата случая - минимум 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност. | Жм1 | светло-кафяв | площ |
| 6. | Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания | 30 25 | 1 0,8 | 60 60 | 10 8,5 | Зоната обхваща предимно бившите квартали-курорти (Горна баня, Княжево, Бояна, Драгалевци, Симеоново) и гр. Банкя, за които минималната площ на УПИ е 500 кв. м и минималното лице – 16 м. Показателите от долния ред се отнасят за бившите вилни зони, включени в строителните граници на София, за които минималната площ на УПИ е 600 кв. м и минималното лице -18 м. И в двата случая минимум 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност. | Жм2 | светло-кафяв | площ |
| 7. | Жилищна зона с малкоетажно застрояване, с ограничителни параметри | 10 до 15 20 | 0,1 до 0,3 0,5 | 80 80 70 | кота било 7,5 кота било 8,5 7 | За ниско строителство в зони за екологично съхраняване на средата. Минимум 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност при запазване на естествения ландшафт. Не се допуска изсичане на съществуваща висока растителност и покриване или засипване на водни течения. Стойностите на показателите от първия ред се прилагат за територии, граничещи непосредствено с ПП ”Витоша” и с големите градски паркове. Показателите от третия ред са за Киноцентъра, жилищните групи в Западния парк, южните територии на София, територии за екологично съхраняване от гр. Банкя | Жм3 | светло-кафяв с верти-кално зелено райе | площ |
| 8. | Вилна зона | 25 20 | 0,8 0,6 | 60 | 8,5 7 | Вилни зони – съществуващи и нови. Кота било 10,00 м Показателите от долния ред са за нови вилни зони, формирани върху бивши земеделски земи по § 4 от ЗСПЗЗ. За двата случая - минимум 50% от озеленена площ е с висока дървесна растителност. | Жв | светло-каки | площ |
|  | ГРУПА ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ |  |  |  |  | Специфичен режим за ГГЦ с многофункционално предназначение - за общественообслужващи дейности, обитаване и други допълващи функции. Не се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Задължително се изпълняват всички изисквания за изграждане на средата с оглед ползването й от инвалиди. Във всеки УПИ минимум 10% от РЗП на приземно и/или първо подземно ниво да бъдат оформени като публични пространства. При прилагане на максимално допустимите стойности за плътност на застрояване част от озеленяването се реализира върху застройката - хоризонтално и вертикално, минимум 25% от озеленената площ е с високи дървесни насаждения. | Ц |  |  |
| 9. | Зона на новия делови център |  |  | 15 |  | Параметрите на застрояване се определят с ПУП и РУП, изготвени на базата на обемно-устройствени проучвания, одобрени от СОС. | Ц1 | кереми-дено | площ |
| 10. | Зона на стария градски център | 60 до 80 | 3,5 до 5 | 30 до 20 |  | Предимно в зоната на стария софийски център. Показателите от долния ред се прилагат за застрояването по фронта на главните градски булеварди и в градска среда с квартали, изградени с подобни параметри. В двата случая котата корниз се доказва с РУП. | Ц2 | кереми-дено | площ |
| 11. | Зона централна със смесено застрояване | 60 | 3,5 | 40 |  | Предимно в характерна градска среда в ЦГЧ, изградена със занижени параметри. За доказване на кота корниз се изработва задължително РУП. | Ц3 | кереми-дено | площ |
|  | ГРУПА СМЕСЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ |  |  |  |  | Териториите са с многофункционално предназначение за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, спорт и атракции и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. При доказване с ПУП и РУП (силуетни проучвания) се допуска височината на застрояването по непосредствената рамка на главните градски булеварди да надхвърли предвидената за съответната зона кота корниз. |  |  |  |
| 12. | Смесена многофункционална зона | 60 | 3,5 | 40 | 26 | Предимно за комплексните центрове по главните градски булеварди. Минимум 25% от озеленената площ е с висока дървесна растителност. | Смф | светло-кереми-дено | площ |
| 13. | Смесена многофункционална зона със занижени параметри | 40 | 2 | 40 |  | Предимно за новите комплексни центрове ІІ от второ ниво. Минимум 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност. | Смф1 | светло-кереми-дено | площ |
| 14. | Смесена многофункционална зона предимно за околоградския район | 40 60 | 1,2 1,2 | 40 30 |  | Предимно в околоградския район и в части от София с изисквания за ограничаване натоварването на средата. 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност. Показателите от долния ред са за зони, тангиращи републиканската пътна мрежа, трансевропейските коридори и други пътища с активен транспортен трафик в околоградския район. Площите с жилищно предназначение не могат да надхвърлят 20% от общата разгъната застроена площ (РЗП) за всеки УПИ. | Смф2 | светло-кереми-дено | площ |
|  | ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  | Предназначени предимно за осигуряване на обекти за общественообслужващи дейности - образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни и делови услуги, търговия и други видове дейности от третичния и четвъртичния сектор (финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и др.) Максимално допустимите параметрите на застрояване за обекти на социалната инфраструктура са, както следва: - за училище - плътност на застрояване (П) до 40%, коефициент на интензивност (Кинт) до 1,2; подземна плътност (П подз.) до 60%; подземен Кинт до 0,5 от надземния Кинт; минимална озеленена площ 20%. В централната градска част на София се допуска П подз. до 80%, а подземен Кинт - до 0,7 от надземния Кинт., като в тях се включват подземните гаражи; - за висше училище - П до 40%, Кинт. до 1,2, минимална озеленена площ 30%. П подз. е до 1,5 от П – най-много 60%, подземен Кинт = Кинт, като в него не се включват подземните паркинги; - за болница - П до 40%, Кинт. до 1,2, а минимална озеленена площ 30%. П подз. до 1,5 от П, най-много 60%, К подз. = Кинт, като в него не се включват подземните паркинги; - за заведение за социални грижи - П до 30%, Кинт. до 1,2, Пподз. - 60%, подземен Кинт – 0,5 от Кинт; мин. озеленена площ 30%. Не се допуска промяна на предназначението на терени на съществуващи учебни, детски и здравни заведения освен за нуждите на социалното, здравното, образователното и културното обслужване. | О | черве-но | площ |
| 15. | Зона за общественообслужващи дейности | 60 50 | 3 1,5 | 30 40 | 20 12 | Предимно за обекти на общественото обслужване. Не се допуска застрояване на сгради с изцяло жилищни функции. Мин 10% от УПИ е с висока дървесна растителност . За околоградския район се прилагат параметрите от втория ред. | Оо | черве-но | площ |
| 16. | Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в градския район | 30 | 1,2 | 50 |  | Предимно в градския район. Застроява се със сгради за обществено обслужване. Допуска се до 30% от РЗП да бъде с жилищно предназначение, като партерните етажи задължително са с обществени функции. От озеленената площ минимум 50% е с висока дървесна растителност. | Оз1 | зелено с верти-кално червено райе | площ |
| 17 | Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в околоградския район | 20 | 0,8 | 60 |  | Предимно в околоградския район и в периферията на градските паркове. Не се допуска застрояване с жилища и офис сгради. От озеленената площ минимум 50% е с висока дървесна растителност. | Оз2 | зелено с верти-кално червено райе | площ |
| 18. | Линеен фронт на обекти за обществено обслужване |  |  |  |  | Допълнителен режим - изискване за задължително изграждане на обслужващи обекти в партерите на сградите, за оформяне на уличния фронт с такива обекти в територии от групи Ж и П. |  | в цвета на съот-ветната зона | червен контур |
|  | ГРУПА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  | Основното предназначение на тази група устройствени зони е за производствено-складови дейности и допълващите ги обществено-обслужващи, комуникационно-транспортни, благоустройствени и спортно-развлекателни обекти. | П |  |  |
| 19. | Производствена зона | 60 | 1,5 | 25 |  | За застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. Допуска се изграждане на здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, административни сгради и научно-експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната. Не се допускат жилищни сгради, училища и детски заведения. | Пп | тъмно-виоле-тово | площ |
| 20. | Смесена производствена зона | 55 | 1,5 | 30 |  | За застрояване с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат се само производства с хигиенно-защитна зона до 100 метра. Не се допускат производства с вредни отделяния, като: предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни технологични продукти; варо-бетонови центрове, асфалтови бази и други подобни обекти; всякакъв вид леярни за черни и цветни метали. Допуска се изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически училища, професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията при спазване на хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Минимум 10% от УПИ е с висока дървесна растителност. | Пс | светло-виоле-тово | площ |
| 21. | Зона за малки и средни производства и занаятчийски услуги | 50 | 1,5 | 35 |  | За застрояване с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради, работилници и др. Допускат се само производства без хигиенно-защитна зона. Не се допускат производства с вредни отделяния и влияния върху околната среда. Допуска се изграждане на жилищни сгради, както и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, здравни заведения, професионално-технически училища и професионални бази. Минимум 20% от УПИ е с висока дървесна растителност. | Пмс | розово-лилав | площ |
| 22. | Зона за високотехнологични производства | 30 | 1,2 | 40 |  | Зона за застрояване с предприятия за високотехнологични производства, лаборатории, комплекси и сгради за учебна и научно-експериментална иновационна дейност; административни и делови сгради и офиси; изложбени зали; жилищни сгради, общежития за изследователи, преподаватели и работещи в предприятията; магазини и заведения за обществено хранене и битово обслужване; хотели; здравни заведения; спортни и атракционни обекти; озеленени площи. Допускат се само производства, които не отделят вредности съгласно хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Минимум 25% от УПИ е с висока дървесна растителност. | Птп | розово-лилав със зелен щрих | площ |
| 23. | Терени за добив на полезни изкопаеми | 10 |  |  |  | Допускат се временни обекти, свързани с технологията на добива на подземни богатства и на необходимата техническа инфраструктура. За всеки конкретен случай параметрите на застрояване се доказват чрез специализиран подробен план (генплан) по чл. 111 от ЗУТ. | Тди | сиво | площ |
|  | ТЕРЕНИ ЗА БАЗИ НА ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  | Основното предназначение на тази група обособени терени е за осигуряване на елементите на градското (комуналното) стопанство, като всеки отделен терен има своя специфика и конкретна функция. Параметрите на застрояване се установяват с ПУП. |  |  |  |
| 24. | Терени за бази на зелената система |  |  |  |  | Разполагат се основно в обекти на зелената система. Допуска се само застрояване, пряко свързано с развитието, поддържането и реконструкцията но обектите на зелената система. | Тбз | кафяво-сиво | площ |
| 25. | Терени за транспортна инфраструктура |  |  |  |  | За транспортна инфраструктура – улици, пътища, летища. | Тти | светло-сиво | площ |
| 26. | Терени за инфраструктура на жп транспорта |  |  |  |  | За транспортна инфраструктура - жп и метроареали. | Тжп | светло-сиво с тъмно-сив щрих | площ |
| 27. | Терени за бази на транспорта |  |  |  |  | За гаражи, депа и др. на обществения транспорт. | Ттр | светло-сиво | площ |
| 28. | Терени за площни обекти на електроснабдяването и далекосъобщенията |  |  |  |  | За електростанции, елподстанции, телефонни централи, радио-, телевизионни и други телекомуникационни централи и др. | Тел | светло-сиво | площ |
| 29. | Терени за площни обекти на В и К |  |  |  |  | За резервоари, пречиствателни станции и др. | Твк | светло-сиво | площ |
| 30. | Терени за площни обекти на снабдяване с петролни продукти, газ и топлоенергия |  |  |  |  | За горивно-смазочни стопанства, газоразпределителни станции, топлоцентрали и др. | Тп | светло-сиво | площ |
| 31. | Терени за сметища и инстала-ции за преработка на отпадъци |  |  |  |  | По периферията вътре в терените за сметищата се предвижда изолационно озеленяване. | Тсм | светло-сиво | площ |
|  | УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА И ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |  |  |  |  | Основните функции на тази група са рекреативни, еколого-хигиенни, защитно-мелиоративни и други специфични (гробища, ботанически градини, зоопаркове и др.). Допуска се изграждането на обекти със спортни и атракционни функции при спазване на предвидените параметри за устройствената зона и терените. |  | зелено | площ |
| 32. | Зона на градски паркове и градини | 1 | 0,06 | 85 (вкл. деко-рат. вод-ни пло-щи) |  | Паркове за ежедневен и седмичен отдих с площ над 5 ха; допуска се застрояване със сгради и съоръжения за дейности, свързани с отдиха. Собствеността в тази зона може да бъде и частна. Необходимите площи за широко обществено ползване, които са задължително публична общинска собственост, се определят въз основа на ПУП. Минимален размер на УПИ е 1 ха. Минимум две трети от озеленената площ на парка е с висока дървесна растителност. | Зп | зелено | площ |
| 33. | Терени на локални градини и озеленяване | 2 | 0,02 | 80 (вкл. деко- рат. вод-ни пло-щи) |  | Паркове за ежедневен отдих с площ под 5 ха, задължително публична собственост. Допуска се само застрояване, обслужващо основната паркова функция (кафе, църква, трафопост, тоалетна). В самостоятелни терени с площ под 1 ха застрояване не се допуска. | Тго | зелено | площ |
| 34. | Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути | 0 |  |  |  | Озеленени терени с компактна или лентова форма, осъществяващи връзки между елементите на зелената система. По улиците от главната улична мрежа от I до III клас включително задължително се предвижда крайулично озеленяване с дървесна растителност. От двете страни на реките и откритите водни течения се провежда задължително укрепващо и мелиоративно озеленяване с широчина минимум 3 м. Не се допуска строителство с изключение на инженерни мрежи и алеи. В сервитутите на инженерните съоръжения не се допуска засаждане на висока растителност. | Тзв | зелено | площ |
| 35. | Терени за специални зелени площи |  |  | 60 |  | Зелени площи със специфичен режим – зоопаркове, ботанически градини, мемориални, етнографски, балнеоложки обекти и др. Параметрите на застрояване за всеки конкретен обект се определят с ПУП при спазване на посочената минимална озелененост. За съществуващия столичен зоопарк не се определя хигиенно-защитна зона. | Тзсп | светло-зелено | площ с червен контур |
| 36. | Терени за гробищни паркове |  |  |  |  | Устройват се на основата на ПУП. По периферията на гробищните паркове в рамките на регулацията им се предвижда задължителна изолационна зеленина с минимална широчина 10 м, в която се допуска разполагане на колумбарийни стени. Хигиенно-защитната зона на съществуващи гробища и техните разширения, граничещи с жилищни територии, е 100 м, а за новопредвидените - 200 м. | Тгп | зелено с червен контур | площ с контур |
| 37. | Терени за декоративни разсадници |  |  |  |  | Не се допуска застрояване, освен пряко обслужващо основното предназначение, въз основа на ПУП. | Тдр | светло-зелено | площ |
|  | ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ И АТРАКЦИИ |  |  |  |  | Допуска се застрояване само за спорт и атракции. До 50% от нормативно определените паркоместа се осигуряват в подземни паркинг-гаражи. Две трети от озеленената площ е с висока дървесна растителност. Площта на откритите спортни съоръжения влиза в площта на усвояване. |  |  |  |
| 38. | Зона за спорт и атракции предимно в градския район | 20 | 0,3 | 40 |  | Предимно за обособени зони за спорт и атракции в градска среда. | Са1 | синьо-зелено | площ |
| 39. | Зона за спорт и атракции предимно в околоградския район | 10 | 0,15 | 50 |  | Предимно за обособени зони за спорт и атракции в извънселищни територии и в рамките на градските паркове. | Са2 | синьо-зелено | площ |
| 40. | Терени с конкретно предназначение за спорт и атракции | 25 | 0,5 | 40 |  | За спортни и атракционни паркове, включително водни паркове, голф игрища, панаири и др., със специфичен устройствен режим, конкретизиран с ПУП, като параметрите на застрояване не могат да надхвърлят пределно допустимите. | Тск | синьо-зелено | площ |
|  | ДРУГИ ТЕРЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Специални терени |  |  |  |  | За обекти на сигурността и отбраната. | Тсп | сиво-розово | площ |
| 42. | Терени на реки и други открити водни площи |  |  |  |  | В урбанизирани територии за водните течения се осигурява задължителен сервитут, както следва - минимум 3 м двустранно на коритото и допълнително по още минимум 6 м за улици (алеи) за провеждане на инженерната инфраструктура и за обслужване на речното корито. Въз основа на допълни проучвания се допуска 6-метровият сервитут да се разположи едностранно. Тези терени са задължително публична общинска собственост. | Трк | синьо | площ |
|  | ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРУПА ЗЕМЕДЕЛСКИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ |  |  |  |  |  | Сс |  |  |
| 43. | Земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди |  |  |  |  | Предвидена е предимно върху земи ниска категория. Допустимите функции и параметри на застрояване се определят съобразно функционалното предназначение и параметри на съседните устройствени зони и терени. В случаите, когато е допустимо обитаване, застрояването е ниско при максимална плътност 25% и максимален Кинт 0,6. Строителство се разрешава въз основа на ПУП и след смяна на предназначението на земеделската земя. | Сср | тъмно-жълто | площ |
| 44. | Земеделска зона |  |  |  |  | Без промяна на предназначението на земеделските земи застрояване, свързано с ползването им, се допуска, както следва: - за имоти с площ до 5 дка - едноетажни стопански постройки с площ до 35 кв. м за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар, в т.ч. помещение за обитаване; - за имоти с площ от 5 до 10 дка - едноетажни стопански постройки и съоръжения с площ до 70 кв. м за съхраняване на растителна и животинска продукция и за отглеждане на домашни животни, в т.ч. помещение за обитаване. Допуска се изграждане на инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояването на имотите; - за имоти с площ над 10 дка - определя се застроен двор, който не може да надхвърля 20% от площта на имота. Допуска се изграждане на стопански, складови селскостопански сгради, площадки и съоръжения, жилищна сграда за стопаните и работещите, инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояването на имотите. Плътността на застрояване общо на всички предвидени сгради и съоръжения не може да надхвърля 15% от площта на застроения двор. Разгънатата застроена площ на жилищните сгради не може да бъде по-голяма от сумарната застроена площ на стопанските сгради и постройки. Изграждането на жилищните сгради се допуска след или едновременно с изграждането на стопанските сгради и съоръжения. Допуска се изграждане на проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура при спазване изискванията на ЗОЗЗ. | Ссб | светло-жълто | площ |
| 45. | Земеделска зона със специфичен режим | 1 | 0,02 | 20 |  | Тази зона по същество е земеделска, но със специфичен режим, допускащ допълнителни обслужващи функции за аграрен туризъм и отдих. Застрояване без промяна на предназначението на земеделската земя се допуска при спазване на изискванията за устройство на зоната Ссб. Забранява се изграждането на големи животновъдни ферми за промишлено животновъдство, изсичането на съществуващата дървесна растителност и покриването и/или засипването на дерета и водни течения. Извън допустимото за зоната Ссб застрояване без промяна на предназначението на земеделската земя се допуска и допълнително застрояване за обслужване на аграрния туризъм съобразно посочените параметри, като застроената площ в един поземлен имот не може да надхвърля 300 кв. м. Минимум 10% от застроения двор да бъде с трайни дървесни насаждения. Застрояване за нуждите на аграрния туризъм се допуска след изграждане на постройките, свързани с ползването на земеделските земи. | Ссп | светло-жълто-зелено | площ |
| 46. | Земеделска зона - трайни насаждения, разсадници и др. |  |  |  |  | Допуска се изграждане само на обекти, пряко обслужващи основната функция на терена. | Сст | светло-жълто със зелено каре | площ |
| 47. | Терени за опитни полета на научни институти | 5 | 0,05 |  |  | Допуска се застрояване само на пряко обслужващи основната дейност сгради. | Топ | жълто | площ |
|  | ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРУПА ГОРСКИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ |  |  |  |  | Устройството и застрояването се осъществяват по реда на Закона за горите. Допустимо е изграждане на сгради и съоръжения с функция отдих въз основа на ПУП и след смяна на предназначението на земята. Допуска се изграждане на проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура при спазване изискванията на Закона за горите. | Г |  |  |
| 48. | Защитни гори и земи |  |  |  |  | Предимно в зоната на активно влияние и имат водоохранни, противоерозионни и мелиоративни функции. | Гз | тъмно-зелено | площ |
| 49. | Рекреационни гори и земи – зелена зона |  |  |  |  | За Столичната община се определят като зелена зона. Не се допуска стопанска дейност освен санитарна и ландшафтна сеч. | Гр | тъмно-зелено | площ |
| 50. | Лесопаркове |  |  |  |  | Предимно в околоградския район и с основна функция отдих. | Глп | тъмно-зелено със светло- зелен контур | площ с контур |
| 51. | Държавно ловно стопанство |  |  |  |  | В околоградския район - Ловно стопанство “Искър”. | Глс | тъмно-зелено със свето-зелен контур | площ с контур |
| 52. | Стопански гори |  |  |  |  | Основно в зоната на активно влияние с дървоопроизводителни и средообразуващи функции. | Гс | тъмно-зелено |  |
| 53. | Терени за горски разсадници |  |  |  |  | Допуска се застрояване само на пряко обслужващи основната дейност сгради въз основа на ПУП. | Тгр | тъмно-зелено със светло- зелен контур | площ с контур |
|  | ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ |  |  |  |  | Тази група обхваща територии и/или части от тях, за които се въвежда основен или допълнителен режим, със специфични изисквания и ограничения, налагащи се по силата на разпоредбите на други закони. |  |  |  |
|  | ГРУПА ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО |  |  |  |  | Допълнителен режим, с който се изисква изпълнението на разпоредбите на Закона за паметниците на културата и музеите. |  |  |  |
| 54. | Територия с концентрация на обекти на КИН |  |  |  |  | Предимно в градския район: Обхваща различни устройствени зони и терени и/или части от тях, в които попадат индивидуални и групови паметници на културата, в т.ч. паметници на градинското и парковото изкуство. Допълнително с пиктограми са обозначени конкретни обекти, представляващи паметници на културата. |  | оран-жев контур върху основ-ния режим | контур |
| 55. | Културно-исторически резерват |  |  |  |  | На територията на Столичната община попадат резерватите “Сердика-Средец”, “Боянската църква” и “Борисова градина” |  | тънко черно каре върху основ-ния режим | диаго-нален кариран щрих |
| 56. | Охранителна зона на културно-исторически резерват |  |  |  |  | Охранителни зони имат и трите културно-исторически резервата. |  | тънък черен щрих върху основ-ния режим | диагона-лен щрих |
|  | ГРУПА ТЕРИТОРИИ ЗА ПРИРОДНА ЗАЩИТА |  |  |  |  | Устройството на тези територии се осъществява съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ) и въз основа на планове за управление и други устройствени планове. Строителство се допуска, ако е предвидено по тези планове и при влязъл в сила ПУП. | Р | сиво-зелено |  |
| 57. | Природни резервати |  |  |  |  | На територията на Столичната община това са резерватите Бистришко бранище и Торфено бранище. | Рзп | сиво-зелено със синьо райе | площ с райе |
| 58. | Природни паркове |  |  |  |  | В административните граници на Столичната община попада част от Природен парк Витоша | Рпп | сиво-зелено | площ |
| 59. | Защитени местности и природни забележителности |  |  |  |  | Устройството и евентуално застрояване се реализира въз основа на устройствени планове при съобразяване на ЗЗТ. | Рдз | сиво-зелено с тънък червен контур | площ с контур |
|  | ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И НА КУРОРТИ |  |  |  |  | Допълнителен режим, с който се изисква изпълнението на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ), Закона за здравеопазването (ЗЗ) и подзаконовите актове към тях. |  |  |  |
| 60. | Охранителен пояс I на водоизточници, включително на минерални извори |  |  |  |  | Устройството и застрояването в охранителния пояс се реализира въз основа на устройствени планове и съобразно изискванията на ЗВ и Наредба N 3 на МОСВ, МЗ и МРРБ от 2000 г. |  | светло-син контур върху основен режим | площ с контур |
| 61. | Охранителна зона “А” на курорт |  |  |  |  | На територията на Столичната община това са балнеокурортите Банкя и Овча купел. Устройството и застрояването се осъществява при спазване на изискванията на ЗВ, ЗЗ и Наредба N 14 на МЗ. |  | розов контур върху осно-вен режим | площ с контур |
|  | НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА |  |  |  |  | Тази група обхваща територии и/или части от тях, за които се въвежда допълнителен режим, със специфични изисквания и ограничения, предизвикани от съществуващите природо-географски и еколого-хигиенни фактори. |  |  | означе-ни с граници и щрих върху основен режим |
| 62. | Техногенно нарушени терени за биологично възстановяване |  |  |  |  | Забранява се добив на селскостопанска продукция за консумация като храна. | Ссб |  | растер жълт |
| 63. | Техногенно нарушени терени за техническо укрепване |  |  |  |  | Изисква се допълнително уплътняване на земната основа. | Тди |  | растер зелен |
| 64. | Блата, мочурища и др. територии за оздравяване |  |  |  |  | Изисква се осушаване и допълнително уплътняване на земната основа. |  |  |  |
| 65. | Свлачища и срутища за укрепване |  |  |  |  | Изискват допълнителни проучвания в следващи фази на проектиране и заздравяване на земната основа чрез конструктивни мерки, съгласно Наредба N 12 на МРРБ от 2001 г. за проектиране в свлачищни райони. |  |  | черен контур |
| 66. | Сеизмично рискови зони |  |  |  |  | Територии със сеизмичен коефициент Кс>0,3, изискващи допълнителни проучвания в следващи фази на проектиране за заздравяване на земната основа и специални градоустройствени и конструктивни мерки, съгласно Карта на микросеизмично зониране на София и НПССЗР (1987 г.). |  |  | червен контур |
| 67. | Суфозионен карст |  |  |  |  | Изискват се допълнителни проучвания в следващи фази на проектиране за заздравяване на земната основа чрез конструктивни мерки съгласно специализирана експертиза за проектиране и строителство във и около територията на ж.к. ”Младост”, микрорайони 3 и 4 (1978 г.). |  |  | светло-кафяв контур |

1. За териториите с проблеми от екологичен, геоложки, социално-етносен и инфраструктурен характер към подробните устройствени планове задължително да се изготвят специфични правила и нормативи, които се изработват и одобряват заедно с ПУП. Върху чертежите в М 1:10 000 и М 1:25 000 тези територии са отбелязани със звездичка, поставена след буквения индекс на съответната устройствена зона.

2. Териториите за далекоперспективно развитие се маркират с буква “д” след буквения индекс на устройствената зона, с райе в съответния за зоната цвят. Тяхното усвояване по новото предназначение се предвижда да започне след 2020 г.

3. Сградите с обществено предназначение в строителните граници на град София, попадащи в комплексните градски центрове от първо до трето ниво, нямат ограничения по отношение на височината, но при спазване на изискуемите отстояния от жилищни сгради, детски и болнични заведения и училища. В тези случаи виза за инвестиционно проектиране се издава въз основа на работен устройствен план, одобрен от СОС.

4. За всички видове устройствени зони, без да се нарушават допустимите за съответната зона параметри Кинт и % на озелененост, отклонения до 5% от максимално допустимата плътност на застрояване се допуска по изключение с разрешение на Общинския експертен съвет за устройство на територията.

5. За функции, определени в ОУП като стратегически за развитието на града и региона и от национално значение, се допуска промяна на предназначението на земеделски и горски земи, попадащи в “зона без право на застрояване”, след взето решение от СОС и съгласуване от МРРБ за всеки конкретен случай. Горните функции са представени в списъчен вид към обяснителните текстове.

6. В смесените устройствени зони  хигиенно-защитните зони, установени с подзаконовата нормативна уредба на ЗЗ, се изискват до регулационната граница на жилищните УПИ.

7. Рампите за влизане в подземните обекти се считат за елемент на подземното застрояване в цялата си дължина.

8. Допълнителните режими поставят допълнителни изисквания и ограничения към основното функционално и устройствено предназначение на територията.

9. Размерът на частта от минимално определения процент за озеленяване в устройствените зони, която следва да бъде с висока дървесна растителност, се  определя по проекцията на короните на дървета на 20-годишна възраст съобразно вида им, посочен в дендрологичния проект.