“ПРИН” СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Решение N 480 на МС от 25 май 2005 година

Изменен от: Решение N 963 на МС от 16.12.2005 г.

--------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е   N 480

от   25 май   2005 година

За изработване на цифрова ортофотокарта на територията на страната

На основание т. 3 от Решение N 206 на Министерския съвет от 
2005 г. за подготовка на дейността по изработване на цифрова ортофотокарта на територията на страната

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема План за действие за създаване на цифрова ортофотокарта на територията на страната съгласно приложението.

2. Министърът на земеделието и горите сключва договор с изпълнител на техническите дейности съгласно т. 7 от Решение N 206 на Министерския съвет от 2005 г. при условията на чл. 13, ал. 2 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки. Изпълнителят предава 
4 пълни копия от всички предадени данни на цифровите изображения на магнитна лента на Министерството на отбраната, Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Агенцията по кадастъра, и на Министерството на вътрешните работи.

3. Министърът на земеделието и горите до 16 май 2005 г. уведомява писмено министъра на регионалното развитие и благоустройството за частта от територията на Република България, която е предмет на договора по т. 2.

4. Агенцията по кадастъра възлага изработването на цифрова ортофотокарта за част територията на страната извън тази по т. 3 в рамките на предвидените заемни средства съобразно резултата от изпълнението на 
т. 6 от Решение N 206 на Министерския съвет от 2005 г.

5. Възлага изпълнението на плана по т. 1 на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на отбраната, министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи и на министъра на външните работи.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

Приложение към т. 1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВА ОРТОФОТОКАРТА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

| N | ДЕЙНОСТ | ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | СРОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стартиране на процедурата по изработването на цифрова ортофотокарта на България съгласно приложеното техническото задание - приложение N 1 | МРРБ - АК МЗГ | 31.05.2005 г. 31.05.2005 г. |
| 2. | Възлагането изработването на цифрова ортофотокарта на България с изпълнител, отговарящ на изискванията, посочени в приложение N 2 | МРРБ - АК МЗГ | след приключване на процедурите по СБ 31.05.2005 г. |
| 3. | Сключване на договор със супервайзера - Военнотопографската служба на Българската армия - само за Министерството на земеделието и горите | МЗГ, МО | 31.05.2005 г. |
| 4. | Защита на класифицираната информация - приложение N 3 | МО, МВР | постоянен |
| 5. | Предоставяне и съхраняване на първичните материали от заснемането | МО | постоянен |
| 6. | Съгласувателни процедури със съседните държави при заснемане на пограничните райони | МО, МВнР и МВР | 30.06.2005 г. |
| 7. | Осигуряване на разрешения за летене и маршрутите | МТС | 30 дни след сключването на съответния договор |
| 8. | Осигуряване и контрол на финансовите средства | МФ | 30.12.2005 г. |
| 9. | Изпълнителят предава 4 пълни копия от всички предадени данни на цифровите изображения на Министерството на отбраната, Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Агенцията по кадастъра, и на Министерството на вътрешните работи | МРРБ - АК МЗГ | 15 дни след приемането на всеки етап |
| 10. | Взаимен обмен на окончателната цифрова ортофотокарта между Министерството на земеделието и горите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството | МРРБ - АК МЗГ | 30.06.2006 г. |

Приложение N 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ 
НА ЦИФРОВА ЦВЕТНА ОРТОФОТОКАРТА

С ТОЧНОСТ ДО 0,5 М, ПОЛУЧЕНА ОТ АЕРОСНИМКИ

ОБЕКТ: Цялата територия на Република България

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Физикогеографско описание на Република България

Територия на България – площ в кв. км:

Общо – суша и речни крайгранични води			    110 993.6 кв. км

Квадратура, включваща се между сухоземните 
граници, морския бряг и речните крайгранични брегове	    110 630.9 кв. км

Квадратура на крайграничните речни и морски острови		  101.3 кв. км

Квадратура на териториалните води на крайграничните реки	  261.4 кв. км

Граници на България – дължина в км:

| Граници | Общо | Сухоземна | Речна | Морска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо | 2 245 | 1 181 | 686 | 378 |
| Северна – с Румъния | 609 | 139 | 470 | - |
| Източна – с Черно море | 378 | - | - | 378 |
| Западна – със Сърбия и Черна гора – с Македония | 341 165 | 315 165 | 26 - | - - |
| Южна – с Турция – с Гърция | 259 493 | 133 429 | 126 64 | - - |

За астрономическото географско положение съдим по географските координати на крайните точки на България:

| Посоки | Области | Северна географска ширина | Източна географска дължина |
| --- | --- | --- | --- |
| Север | Видин – устието на р. Тимок | 44º 13' | 22º 40' |
| Юг | Кърджали – връх Вейката | 41º 14' | 25º 17' |
| Изток | Добрич – нос Шабла | 43º 32' | 28º 37' |
| Запад | Кюстендил – северозападно от връх Китка | 42º 19' | 22º 22' |

Състои се от картни листове в мащаб 1:50 000, в които са маркирани границите на районите на проекта.

Между тези точки по въздушна линия дължината на страната е около 
520 км, а  широчината - 330 км.

Минимална надморска височина – 0 м

Максимална надморска височина – 2925 м

Височинна система – Балтийска височинна система

България има разнообразен релеф: планинските и полупланинските райони заемат почти една трета от територията на страната. Според геоморфоложкото си развитие България се разделя на четири области: Дунавска равнина, Старопланинска област, Преходна и Рило-Родопска област.

Разпределение на територията на България по видове територии:

ССФ - 58,6%; ГФ - 35%; Урбанизирана територия - 4%; Транспортна територия - 0,6%; Води и водни територия - 1,6%, и други - 0,2%.

Широчината на граничната ивица, чието аерозаснемане изисква съгласуване, е, както следва:

- границата с Турция - 5 км;

- границата с Гърция - 1-2 км;

- границата със Сърбия и Черна гора - 0,3-0,5 км;

- границата с Македония - 0,3-0,5 км;

- границата с Румъния - 0,3-0,5 км.

- 2. ЦЕЛ И СРОК

2.1. Целта на настоящия проект е набавянето на цифрови данни от ортофотоизображение, подходящи за създаването и актуализирането на векторни карти за обща географска информационна система за Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Агенцията по кадастъра, и Министерството на отбраната.

Проектът е предназначен за:

- набавяне на цифрови геометрични растерни данни с достатъчна точност с цел да бъде възможно да се манипулира, анализира и актуализира географска информация за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Агенцията по кадастъра.

- създаване на растерна цифрова цветна ортофотокарта, която да послужи като входни данни за система за идентификация на земеделските парцели като част от ИСАК, съгласно изискванията на Европейския съюз.

- специализирани дейности на други ведомства.

- 2.2. Срок.

2.2.1. Срокът на изпълнението на проекта е 18 месеца.

2.2.2. Гаранционният срок за предадените материали е една година след окончателното приключване на съответния лот.

2.2.3. Данните относно управлението на проекта ще бъдат предоставени на изпълнителя  при подписването на договора.

- 3. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА И РИСКОВЕ

3.1. Предпоставки

Квалификацията и капацитетът на изпълнителя следва да бъдат достатъчни, за да извършат аерофотозаснеманията, обработката на материалите и предаването на цифровата цветна ортофотокарта в срока по 
т. 2.2.1.

- 3.2. Изисквания и рискове

3.2.1. Аерофотозаснемането е напълно зависимо от местните метеорологични условия. Аерофотозаснемането трябва да бъде направено в определена времева рамка, която е подходяща за това и за получаването на ортофотокарти в цифров вид с очакваното качество. Поради променливостта на метеорологичните условия трябва да бъде използвана всяка възможност за аерофотозаснемане. Въпреки това съществува риск от недостатъчно дни с подходящи метеорологични условия за аерофотоизображения.

3.2.2. Изисквания към получените изображения

1. Липса на облаци и пушек върху първичните изображения за ортотрансформиране и влошаване на полутоновите (градационните) характеристики поради засенчване не повече от 10% от площта на отделно изображение;

2.  Еднаквост по цвят и плътност, без драскотини, петна и замъглявания.

- 4. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

- 4.1.  МАРКИРАНЕ НА НАЗЕМНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ

Определен брой наземни контролни точки ще бъдат предварително сигнализирани от изпълнителя по договора на терена по такъв начин, че точките да бъдат ясно видими в цветното изображение, получено при въздушната фотография, в мащаби на изображението 1:25 000 и 1:5000.

Предварително сигнализираните наземни контролни точки да бъдат маркирани поне в четирите ъгъла на блоковете и на други места в зависимост от формата на самите блокове.

Освен това изпълнителят е длъжен да лети и по напречни ивици, за да се осигури допълнителен фотограметричен контрол, за да се избегне пропускът на GPS циклите, дължащо се на преминаването на вълните през въздушното пространство, поне за големите блокове. Изпълнителят по договора трябва да предостави своето предложение относно летателната схема на клиента за обсъждане и писмено одобрение преди изпълнението на полета.

Препоръчително е надземните контролни точки да бъдат маркирани с квадрат и 4 радиално разположени ленти, както е показано  на фиг. 1, където стойността на „d” за мащаб на фотографирането  1:25 000 да е 80 см, а за мащаб на фотографирането  1:5 000 - 20 см.

Фигура 1: Сигнализация

Геодезическа точка, маркирана с бял квадрат и странични ленти с ширина d cm.

Фонът е боядисан в черно.

0.7-0.9d

d

2-3d

4-5d

Ако по някаква причина сигнализацията по този начин се окаже невъзможна за изпълнение или не се препоръчва за определен период, ръководителят на проекта трябва да бъде уведомен и да се определи друг тип на сигнализация след необходимата консултация.

Предварително сигнализираните планиметрични наземни контролни точки трябва да бъдат измерени и да бъдат изравнени по метода на най-малките квадрати, така че тяхното окончателно хоризонтално стандартно отклонение да не превишава +/- 20cm за 1:25 000 мащаб на фотографията и +/- 5 cm за 1:5000 мащаб на фотографията.

Височините на всички предварително сигнализирани алтиметрични (височинни) наземни контролни точки трябва да бъдат измерени и да бъдат изравнени по метода на най-малките квадрати така, че тяхното стандартно отклонение по височина да бъде по-малко или равно на +/- 20 cm за 1:25 000 мащаб на фотографията и +/- 5 cm за 1:5000 мащаб на фотографията.

- 4.2.  ВЪЗДУШНО ФОТОГРАФИРАНЕ

- 4.2.1.   Площи

Площите на проекта трябва да бъдат покрити стереоскопично от вертикални въздушни  фотоизображения. Надлъжното застъпване на последователните експонации във всяка ивица да бъде 60 процента. Напречното застъпване между съседните  ивици да бъде 30 процента.

Границите на отделните лотове са означени върху картните листове в 
М 1:50 000.

- 4.2.2.  ФОТОМАЩАБ

Фотографските мащаби ще бъдат: 	1:25 000 +/- 10%  за 95%  от 111000 km2  и

1:5000    +/- 10%   за  5%  от 111000 km2

Министерството на земеделието и горите ще извършва въздушно фотографиране само в М 1:25 000.

    - КАЛИБРИРАНЕ

Използваният при заснемането оптичен елемент на камерата трябва да бъде калибриран и да бъде тестван и сертифициран от център за калибриране или от производителя на камерата. Този сертификат може да бъде разглеждан като валиден в период до една година.

Валидният сертификат за калибриране ще се съхранява от изпълнителя  преди започване на летенето и ще бъде представен на клиента преди подписването на договора.

Сертификатът трябва да съдържа следните данни:

- Наименованието на центъра за калибриране и датата на калибрирането.

- Серийния номер на производителя на обектива на камерата.

- Калибрираната фокусна дължина на обектива.

- Радиалната деформация в микрони спрямо осите на най-добрата симетрия. Остатъчната измерима деформация трябва да се вписва в границите, определени от производителя на обектива.

- Факторите на радиалната и тангенциалната разделителна способност на обектива, издадени от производителя на обектива, в момента на производството или  след оптично пренастройване на обектива.

- Разстоянието между маркерите за проверка както по отношение на страните, така и на диагоналите.

- Документацията от теста на FMC.

- Документацията от теста на времето за освобождаване на затвора.

    - ФИЛТРИ

Ще се използва оптичен филтър от производителя на обектива или такъв, отговарящ на същите оптични спецификации. Той трябва да бъде избран така, че да предоставя оптимална репродукция на тона.

- 4.2.5.  ПРОЗОРЦИ НА КАМЕРАТА

Преди извършване на фотографирането трябва да се проверят всички прозорци на камерата, за да се избегне евентуално тяхно негативно въздействие на разделителната способност на обектива или да предизвикат изкривявания, както и те да нямат никакви ивици, драскотини или други признаци на непълна хомогенност. Прозорците на камерата трябва да се монтират в материал, поглъщащ вибрации, за да се избегне механично напрежение в прозорците.

- 4.2.6. МОНТИРАНЕ НА КАМЕРАТА

Камерата трябва да бъде изолирана от вибрациите на летателния апарат.

    - ВИСОЧИНА НА ПОЛЕТА

Височината на полета ще се избере от изпълнителя по договора така, че да се постигнат приблизителните мащаби на фотографията 1:25 000 и 1:5000, а в граничните райони съгласно международните спогодби височината е 
1000 метра.

Изпълнителят по договора ще трябва да предаде копие от плана на летене на клиента преди извършването на полета за одобрение.

    - НАВИГАЦИЯ

Полетът ще се извърши с GPS контрол на управлението на маршрута и/или с цифрова регистрация на фотоцентровете посредством CCNS4 или 
T-Flight или техен еквивалент.

    - МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДАВАНЕ

- При аналогова фотограметрия

1. Един набор от всички експонирани цветни оригинални диапозитиви в пластмасови обвивки, класирани в албуми.

2. Един набор от всички интернегативи (за последващо копиране на снимки) в пластмасови обвивки, класирани в албуми.

3. Два набора от цветни позитивни контактни копия в пластмасови обвивки, класирани в албуми.

4. Две копия от индексен чертеж върху топографска карта в мащаб, достатъчен да се покаже местоположението на всяка летателна ивица и приблизителната връзка между отделните снимки.

5. Едно копие на цялата документация, която включва полетите и докладите относно прогреса, както и сертификата за калибровката на камерата.

6. Набор от работни снимки с отбелязани върху тях всички контролни точки и точки за трансформиране, включително аеротриангулацията, 
и др.

7. Фотоиндекс в подходящ мащаб, показващ всички алтернативни  експозиции по място.

- 8. Всички експонирани по настоящия договор филми и всички техни производни трябва да се предадат на клиента, когато фотограметричната работа по съответния етап завърши.

- 4.2.10. При дигитална фотограметрия изискванията по т. 4.2.9 отпадат.

- 4.3.  ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ АНАЛОГОВ В ЦИФРОВ ВИД

Всички експонирани въздушни снимки (диапозитиви) трябва да бъдат конвертирани в цифров растерен формат (tif) посредством използването на високоточен скенер с висока разделителна способност.

Скенерът трябва да е в състояние да разграничава и съхранява растерната информация в 3 цветови ленти, съответстващи на ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН и СИН (RGB) цвят.

Размерът на пикселите трябва да бъде 16 микрометра или по-малък.

Цифровата информация трябва да е без “шум”, грешки на цифровите единици, спайкове и др., получени при сканирането. Самото сканиране трябва да повторено дотогава, докато се елиминира “шумът”.

- 4.4. АЕРОТРИАНГУЛАЦИЯ

Необходимо е да се извърши аеротриангулация и да се направи изравняване, като се използват оцифрените в растерен формат въздушни фотоснимки в мащаби 1:25 000 или 1:5000 и предварително сигнализи-раните наземни контролни точки.

Измерването на всички точки за въздушната триангулация да се извърши посредством цифрови фотограметрични работни станции със сканирани с разделителна способност, по-добра или равняваща се на 16 микрометра изображения. Изпълнителят по договора също така има правото да използва аналитични плотери и оригиналните изображения (диапозитиви) за операцията по събирането на информацията.

Блокът (блоковете),  на който ще бъде направена триангулация, трябва да бъде избран по такъв начин, че да бъдат направени достатъчно свръхизмервания с цел да се осигури висока геометрична устойчивост на блока (блоковете) с добре дефинирани, числено стабилни неизвестни параметри.

За тази цел трябва да се използват достатъчно на брой добре очертани топографски обекти в ролята на привързващи точки. Ако такива обекти няма, трябва да се използват две привързващи точки, близки една до друга, вместо всеки от добре определените топографски обекти. Минималният брой от добре разпределените привързващи точки за всяко изображение трябва да е не по-малък от 18. Допуска се също и автоматична въздушна триангулация, отговаряща на тези изисквания.

Координатите на наземните контролни точки трябва да се въведат в програмата за изравняване с техните стандартни отклонения, така както са определени при изравняването на полските измервания по метода на най-малките квадрати.

Фотограметрично определените наземни контролни точки също трябва да бъдат въведени в програмата за изравняване с техните пресметнати стандартни отклонения. Същото се отнася и за привързващите точки с цел да се разграничат естествените, добре очертани топографски обекти, от маркираните и прехвърлените привързващи точки.

Въздушните и наземните GPS измервания също трябва да бъдат използвани и въведени с програмата за изравняване с техните изчислени стандартни отклонения.

- 4.5. ОКОНЧАТЕЛНА ТОЧНОСТ

След едновременното изравнение по метода на най-малките квадрати трябва да бъде постигната следната точност:

- Общо стандартно отклонение - по-малко или равно на +/- 8 микрометра по мащаба на снимките.

  - ЦИФРОВ МОДЕЛ НА ТЕРЕНА

Цифров височинен модел (Digital Elevation model - DEM), който минава по видимите обекти. Разрешението и точността на модела да осигуряват параметрите на крайния продукт. Моделът се предава като набор от точки и линии в зависимост от типа на модела и е в координатната система на крайния продукт. Данните на модела да се предадат във формата на използваната ГИС. При неуказана такава форма за нерегулярен модел (TIN) данните се предават в текстови формат, а при растерен модел (grid) с високо разрешение - под формата на изображение.

За изображението в мащаб 1:25 000 ще се използват 40-метрово отстояние на решетката и стандартно отклонение  +/- 40 cm, докато при изображението в мащаб 1:5000 ще се приложи отстояние на решетката 10 m и стандартно отклонение +/- 10 cm. В застроените райони височините на обектите ще се измерват на нивото на земната повърхност на сградите. Естествени или създадени от човека скокове във височина също трябва да се регистрирани цифрово. Интервалите между две съседни точки, описващи подобни скокове, трябва да бъдат предложени от изпълнителя по договора и одобрени от клиента.

Използваната процедура за интерполация трябва да бъде предложена от изпълнителя и да бъде одобрена от възложителя.

Ориентацията на решетката трябва да бъде по посоките изток и север на UTM на базата на EUREF datum.

Окончателното интерполирано хомогенно отстояние на решетката, съответно 40 m наземно отстояние или 10 m наземно отстояние, ще бъде използвано при процеса на цифрова поправка на изображенията и ще бъде подходящо съхранено на CD-ROM дискове като ASCII файлове и файлове в български CAD-формат за доставка на клиента. Фотограметрично определените подробни точки, точките от линиите на скокове и точките от обектите също трябва да бъдат подходящо съхранени на CD-ROM дискове като ASCII файлове и файлове в български CAD-формат за доставка на възложителя.

  - ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО И ОРТОФОТОРЕГИСТРАЦИЯ

- 4.7.1.  ЦИФРОВО КОРИГИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

Като се използват цифрово сканираните с пиксели с размер 
16 микрометра (или по-добра разделителна способност) изображения, окончателно интерполираният цифров модел на терена, параметрите на външна ориентация на изображенията, получени при въздушната триангулация, ще се приложат техники за цифрова поправка на всички изображения, попадащи в площите - предмет на актуализиране, с 50 cm наземни пиксели за изображение в мащаб 1:25 000 и 10 cm наземни пиксели за изображение в мащаб 1:5000.

За тази цел ще се приложат процедури за индиректно коригиране на базата на уравнения на колинеарност. За изчисляване на z-координатата на средната точка на всеки пиксел, който трябва да бъде коригиран, ще се приложи билинейна или бикубична интерполация на съответната клетка от цифровия модел на терена.

За процеса на повторното съгласуване с образеца определянето на съответната позиция по скалата на сивия тон за всеки геометрично коригиран пиксел ще се използва или билинейна интерполация, или кубична крива.

- 4.7.2. ОРТОФОТО

Окончателният резултат в рамките на проекта по отношение на цифровите изображения ще бъде набор от незастъпващи се изображения, които са ориентирани по осите север-юг, изток-запад на UTM. Всяко изображение, попадащо в район с 50 cm пиксел, трябва да покрива площ със страни 4x4 km за мащаб на изображението1:25 000, а за мащаб 1:5000 ще се използва площ  1x1 km.

Цифровите файлове трябва да бъдат предадени в некомпресиран RGB формат на части с размер на файла на всяка част  256 KB. Други формати не се приемат. Изображенията ще съдържат пълен набор от общи изгледи с нарастване 1, 3, 6, 12 и 24. Изгледите трябва да бъдат създадени посредством "осредняващ" метод.

Изображенията трябва да бъдат регистрирани към UTM. Списък на файл с TM координатите и WGS 84 географски ширини и дължини на всеки ъгъл на всяко изображение трябва да бъде предаден и в координатна система “1970 г.”.

В допълнение към цифровите файлове изпълнителят трябва да предаде  файл с план, съдържащ индексна мрежа, показваща всички окончателни изображения.

Наред с това изпълнителят трябва да предаде в подходящ формат параметрите за настройка на фотограметричния модел.

4.8. СПЕЦИФИЧНИТЕ  ЗАДАЧИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- Подготвителни дейности – определяне на обхвата и площта на зоната за аерозаснемане и план за летене – представяне на доклад и план на летене;

- Извършване на цветно въздушно заснемане – предаване параметри на заснемане за всяко изображение;

- Получаване и контрол на качеството на резултатите от аерозаснемането (негативи или цифрови изображения) и тяхното предаване;

- Геодезична мрежа - предоставяне на координатите на привързващите опорни точки и референтни станции;

- Аеротриангулация - предоставяне на данни за измерванията и резултати от аеротриангулацията;

- Формиране на цифров височинен модел и предаване на данните за него;

- Ортотрансформиране – предаване на ортоизображенията и на параметрите на ортотрансформиране;

- Формиране на крайните изображения - предаване схема на мозайката и ортотрансформирани изображения по картни листове.

4.9. ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА Е, КАКТО СЛЕДВА:

- Подготвителен период – две седмици от датата на подписване на договора с изпълнителя;

- Аерофотозаснемане – 2005 (2006)  г.

- Получаване на ортофотокарта в цифров вид от аерофотоизображения – непосредствено след извършване на процедурите, свързани с обработка на класифицирана информация, върху получените първични изображения (регистрирани или доставени).

- НОСИТЕЛИ НА ПРЕДАВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

  - АРХИВНО СЪХРАНЯВАНЕ

Изпълнителят предава 4 пълни копия на всички предадени данни на цифровите изображения на магнитна лента на възложителя. Данните трябва да бъдат предадени в некомпресиран вид на магнитна лента или HDD, като трябва да бъдат подходящо маркирани със съответните етикети. Данните трябва да бъдат съхранени в некомпресиран вид. Изпълнителят също така трябва да предаде 4 копия в цифров вид и 4 копия на твърд носител, съдържащи индексите на всички предадени CD.

- 6.   ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

- 6.1. МАТЕРИАЛИ ЗА ДОСТАВКА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- 1. Списък с координатите в аналогов и в цифров вид на всички наземни контролни точки, включително тяхната точност, получена при изравняването по метода на най-малките квадрати в базираната на Напречна меркаторна система DGPS контролна мрежа. Изпълнителят ясно трябва да документира  използвания метод за наземния контрол.

- 2. Полските карнети и други формуляри с всички измервания, извършени за получаването на координатите.

- 3. Реперен карнет и снимка на всички точки, установени от изпълнителя.

- 4. Карта с местоположението на точките.

- 5. Извършени изчисления под формата на компютърни листинги, специално тези от въздушната триангулация и нейното изравняване, включително въведените стандартни отклонения, получените несъответствия, стандартните отклонения, други статистически и графични продукти, представящи резултатите от използваната програма за изравняване.

- 6. Цифровият модел на терена.

- 7. Ортофотоизображение в цифров и в графичен вид.

- 7. ДОКЛАДИ

- 7.1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕТО

Изпълнителят трябва да представи следните доклади:

7.1.1. НАЧАЛЕН ДОКЛАД

Докладът трябва да бъде представен в рамките на една седмица от подписването на договора. Докладът трябва да съдържа:

- Ясна дефиниция на целите

- Брой на персонала, назначен да изпълнява всеки етап от проекта.

- Брой на лицата, отговорни за всеки етап от проекта.

- Подробна работна програма.

- Процедури за качествен контрол за всеки производствен етап (аерофотополети, аеротрангулация, ЦМТ, ортофото) с ясно определени критерии и допустими стойности.

- Процедури за вътрешен контрол.

- Предложение за проверка на ортоснимките.

- Друга съществена информация за изпълнението на проекта.

7.1.2. ДОКЛАДИ ЗА ХОДА НА ПРОЕКТА

Всеки месец след подаването на началния доклад изпълнителят ще предава доклади за изпълнението на проекта, като спазва времевата схема, представена в началния доклад.

Структура на докладите за хода на проекта:

ДОКЛАД ЗА ХОДА НА ПРОЕКТА

1. Кратко описание на работата.

2. Справка за напредъка от началото на проект.

3. Представяне на проектен план за оставащия проектен период.

4. Справка за напредъка, постигнат през докладвания период.

5. Планирани задачи за следващия докладван период.

6. Приложения, друга информация и документи.

Докладът трябва да съдържа критично изследване на основните проблеми по време на изпълнението на работата.

Ако поради някои основни технически, организационни или други причини изпълнителят смята, че е необходимо, тези доклади могат да се представят по друго време, различно от планираното.

7.1.3. ПРОЕКТ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

Проектът на окончателния доклад трябва да бъде написан не по-късно от един месец от приключването на работата. Той трябва да съдържа подобно описание на дейностите, като описанието в окончателния доклад (в т. ч. финансови анализи, списък със съществени проблеми, възникнали по време на изпълнението на проекта) трябва да съдържа и коментари, и корекции. Проектът на окончателния доклад трябва да се изпрати до възложителя.

Структура на проекта на окончателния доклад:

ПРОЕКТ на окончателния доклад

1. Кратко описание на работата

2. Справка за напредъка от началото на проект

3. Справка за напредъка, постигнат през последния етап на проекта

4. Доклад за целия проект

5. Доклад за приключилите задачи (включително кратка справка).

6. Други резултати, забележки и мнения за изпълнението на проекта

7. Приложения.

Окончателният доклад трябва да бъде написан в рамките на две седмици от получаването на забележките от възложителя и супервайзера. Ако изпълнителят не получи никакви забежки за тези две седмици от подаването на проекта на окончателния доклад, последният ще се смята за окончателен доклад.

## Приложение N 2

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 1. Общи изисквания:

- 1.1. Да има свидетелство за български авиационен оператор (САО),  в което да бъдат вписани дейностите: аерофотозаснемане, геофизични изследвания и картиране от въздуха, както и да отговаря на всички изисквания на българското законодателство.

Сертификат за въздушно летене и заснемане – в случай че валидността на сертификата изтича по време на проектния период, необходимо е да се приложи копие на приложение за удължаване валидността на сертификата.

1.2. Да притежава необходимия документ за работа с класифицирана информация съгласно българското законодателство или документ от страна - членка на НАТО и ЕС, с които Република България има сключен договор.

1.3. Да разполага с достатъчен български персонал, ако е чуждестранно юридическо лице.

- 2. Изисквания към човешките ресурси:

- Проектният мениджър е отговорен за управлението на проекта, координацията на работата, съвместната работа с контрагентите и за докладването относно изпълнението на проекта. Той трябва да бъде отговорен за връзката с  институциите.

- Изисквания за ключовите експерти:

| Проектен мениджър | - Опит в изпълнението и управлението на подобен проект; - Опит в управлението на персонал; - Университетско образование; - Сериозни познания по работа с проекти; |
| --- | --- |
| Мениджър по фотограметрия | - Лице с познания в областта на геодезията, фотогрометрия и картографията; - Университетско образование. |

- Освен това изпълнителят трябва да докаже съществуването на достатъчно технически персонал, който да е в състояние да извършва поставените задачи, а именно:

2.1. Екипи за геодезични измервания с нужното оборудване (GPS) и транспорт;

2.2. Опитни фотограметрични оператори;

2.3. Опитни оператори за редакции.

В случай че е предвидено наемането на персонал извън проекта, необходимо е тези лица да са получили разрешения за достъп до съответното ниво на класифицирана  информация, представляваща държавна тайна.

## 3. Изисквания към техническия капацитет:

Участниците в търга трябва да покриват следните изисквания за технически капацитет, потвърдени чрез писмени декларации и описание, приложено към офертата:

3.1. Самолети, оборудвани за извършване на фотограметрични снимки;

3.2. Снимачна апаратура, притежаваща следните характеристики:

- Система за компенсация на размазването (Forwoard Motion Compensation) или аналогична;

- Система за GPS определяне на координатите на снимачната апаратура в процеса на заснемане;

- Система за стабилизация на ориентацията на снимачната апаратура;

- Система за регистрация на параметрите на заснемане.

3.3. Дигитални фотограметрични работни станции (Digtal Photogrammetric Workstations) с възможности за изработване на цифрови ортофотокарти.

- 4. Опит при изпълнението на подобни проекти:

Участващият в процедурата за избор на изпълнител трябва да докаже изпълнението най-малко на 3 подобни проекта през последните 3 години с бюджет не по-малко от 1,5 M Euro.

В случай че е участвал в съвместен проект, бюджетът (1.5 M Euro) се състои единствено от неговия дял.

И проектът и бюджетът, посочени по-горе, трябва да бъдат свързани с работа, отнасяща се до изработването на аерофотоснимки и генерирането на ортофотокарти.

Представя се само списък с проектите, свързани с предмета на договора.

- 5. Процедури за контрол

Изпълнителят е задължен да пази дневник, в който да записва работния напредък. Дневникът трябва да се представя при всяко поискване от възложителя и/или супервайзера.

## Приложение N 3

## ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

От етапа на проектирането до пълното създаване на цифровата цветна ортофотокарта не се предявяват специфични изисквания освен произтичащите от Закона за защита на класифицираната информация и всички подзаконови нормативни актове, свързани с него.

За недопускане на нерегламентиран достъп за получаване, използване и разпространение на изображения на обекти и райони, попадащи в приложното поле на Закона за защита на класифицираната информация, е необходимо:

  - Плановете за летене предварително да се съгласуват с Министерството на отбраната, съответно с Военнотопографската служба на Българската армия, и с Министерството на вътрешните работи.

  - Преди извършване на аерозаснемането летателният апарат (самолетът) да се проверява за наличие на допълнителни и недекларирани сензори за дистанционно изследване на земната повърхност.

  - През време на аерозаснемането на летателния апарат (самолета) да се осигури постоянно присъствие на лице, оторизирано да изпълнява контролни функции.

  - Всички филми да се съхраняват в охранявано помещение с контролиран достъп от завършване на аерозаснемането до тяхното проявяване.

  - Проявяването на всеки филм да се контролира непосредствено от оторизирано за целта лице (не важи за аерозаснемане с цифрова камера).

  - След проявяването на всеки филм и преди по-нататъшното му предоставяне за ползване по предназначение да се заличават образите на обекти и райони, представляващи класифицирана информация, от оторизирано за целта лице.

  - При аерозаснемане с цифрова камера съхраняването на носителите на цифровите изображения от заснемането им от камерата до връщането им за ползване по предназначение, след като се заличат от тях районите и обектите, представляващи класифицирана информация, се осъществява от оторизирано за целта лице.

  - След завършване на работите по изработване на цифровия модел всички първични материали, свързани с аерозаснемането, се предават на Министерството на отбраната.

Забележка. Преди заличаването на обекти и райони, представляваща класифицирана информация, материалите от заснемането да не напускат територията на Република България.