Препис

Постановление N 205 на МС

от 4 септември  1998 година

ЗА определяне на Списък на оръжията и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба

/Обнародван, ДВ, бр. 108 от 1998 г./

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Определя Списък на оръжията и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба съгласно приложението.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се списъците съгласно § 1 и 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Постановление N 38 на Министерския съвет от 1996 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба и за изменение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 1996 г.).

§ 2. Списъкът на оръжията и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба да бъде обнародван като притурка на “Държавен вестник”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

МИНИСТЪР НА ДЪРЖАВНАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ: /п/ Марио Тагарински

ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

“ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ: /Вяра Томиркова/

Приложение

към член единствен

# С П И С Ъ К

# НА ОРЪЖИЯТА
и 
на стоките и технологиите
с възможна двойна употреба

съгласно глава първа, чл. 4, ал. 2, т. 3 от  Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии

с възможна двойна употреба

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ

Номерата на категориите на стоките и технологиите с възможна двойна употреба са указани в скобите след описанието на термина, а на оръжието - след съкращението СО в скобите.

"Точност" (2 6)

Обикновено се измерва чрез степента на неточност. Представлява максималното отклонение, положително или отрицателно, на посочена стойност от приет стандарт или истинска стойност (обикновено измервано чрез степента на неточност).

"Активни системи за контрол на полета" (7)

Системи, чиито функции са да предотвратяват нежелателни движения на "летателни апарати" и "ракети" или натоварвания на конструкцията чрез автономно обработване на постъпващи от множество датчици  сигнали, в резултат на което се изработват необходимите  превантивни команди за ефективно автоматично управление.

"Активен пиксел" (6  8)

Минимален (единичен) елемент от твърдотелна електронна матрица, който има функцията да предава фотоелектрически сигнали при излагане на светлинно (електромагнитно) излъчване.

"Приспособени за използване по време на война" (1)

Всяка модификация или подбор (като промяна в чистотата, срока на годност, вирулентността, характеристиките на разпръскване  или устойчивостта на ултравиолетово облъчване), които имат за цел да повишат ефективността при нанасяне на поражения върху хора и животни, повреждане на оборудване, нанасяне щети на посеви или на околната среда.

"Адаптивно управление" (2)

Система за управление, която регулира реакцията на условия, установени по време на работа. (Справка ISO 2806-1980).

"Добавки" (СО8)

Вещества, използвани в експлозивните състави за подобряване на техните свойства.

"Летателен апарат" (1 7 9, СО 8, СО9, СО 10)

Въздушен летателен апарат с неподвижно крило, с обръщаемо шарнирно крило, с носещ винт (вертолет), с носещ винт с изменяем наклон на оста на въртене или с изменяем ъгъл на закрепване на крилото.

Важно!	Виж също "граждански летателен апарат".

"Ъглово отклонение" (2)

Максималната разлика между зададено ъглово положение и действителното, много точно измерено ъглово положение, след като работният детайл, поставен върху масата, е бил завъртян в позиция, различна от първоначалната (Справка: VDI/VDE 2617, Чертеж: "Въртящи се маси на координатни измервателни устройства".

"Асинхронен режим на предаване" ("АТМ") (5)

Режим на предаване, при който информацията е организирана в клетки. Неговата асинхронност се изразява в това, че повторното появяване на клетки зависи от необходимата или моментната скорост на предаване по битове (Препоръка на CCITT L.113).

"ATM" е равнозначно на "Асинхронен режим на предаване".

"Автоматично съпровождане на целта" (6)

Метод за обработка на данни е методът, по който автоматично се определя и поправя като резултат екстраполираната стойност на най-вероятното местоположение на целта в реално време.

"Време за задържане на разпространението на основен пропускащ елемент (гейт)" (3)

Стойността на времето за задържане на разпространението, съответстваща на основния пропускащ елемент (гейт), използван във "фамилия" от "монолитни интегрални схеми". Тя може да бъде определена за дадена "фамилия" или като времето за задържане на разпространението от даден типичен пропускащ елемент, или като типичното време за задържане на разпространението от даден пропускащ елемент.

Важно!	Терминът "време за задържане на разпространението от основен пропускащ елемент" не трябва да бъде смесван с времето за задържане на входно-изходния сигнал на сложна "монолитна интегрална схема".

"Фундаментално научно изследване" (GTN NTN)

Експериментална или теоретична дейност, която се предприема за придобиване на нови знания за фундаменталните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е насочена главно към решаване на специфични практически цели или задачи.

"Отклонение" (акселерометър) (7)

Отчетени стойности на акселерометър, когато не се прилага ускорение.

"Биокатализатори" (СО7)

Ензими за специфични химични и биохимични реакции или техните биологични съединения, които свързват или ускоряват разлагането на бойните отровни вещества (БОВ).

Важно! "Ензими" означава "биокатализатори" за специфични химични или биохимични реакции.

"Биополимери" (СО7)

Биологични макромолекули, както следва:

a. 	Ензими за специфични химични или биохимични реакции;

b. 	Антитела, моноклонални, поликлонални или антиидиотипични;

c. 	Специално проектирани или специално обработени рецептори;

Важно 1! Терминът "Антиидиотипични антитела" означава антитела, които се свързват със специфичния антиген, свързващ местата на притъкмяване на други антитела;

Важно 2! Терминът "Моноклонални антитела" означава протеини, които се притъкмяват към едно антигенно място и се произвеждат от единичен клон на клетките;

Важно 3! Терминът "Поликлонални антитела" означава смес от протеини, които се притъкмяват към специфичния антиген и се произвеждат от повече от един клон на клетките;

Важно 4! Терминът "Рецептори" означава биологични макромолекулни структури, способни да притъкмяват лиганди, притъкмяването на които оказва влияние на физиологичните функции.

"Бор-еквивалент" (BE)

Определя се, като:

BE = CF x  Концентрацията на елемента Z в ppm (чaсти за милион),

gammaZ x AB

където CF е коефициент на преобразуване = --------------------,

gammaB x AZ

gammaB и gammaZ са ефективните сечения на поглъщане на топлинните неутрони (измерени в барни) съответно за елемента бор и за елемента Z;

AB и AZ са съответно атомните тегла на елемента бор и на елемента Z;

"Аксиално биене" (2)

Аксиалното отклонение при едно завъртане на главния вал, измерено в равнина, перпендикулярна на челната равнина на вала в точка, близка до периферията на челната равнина на вала. (Справка ISO 230/1 1986, параграф 5.63).

"СЕ" е равнозначно на "изчислителен елемент".

"СЕР" ("вероятна кръгова грешка") (7)

Мярка за точност, равна на дължината на радиуса на окръжност, центърът на която е върху мишена, поставена на определена дистанция, върху която влизат 50% от попаденията.

"Химически лазер" (6)

"Лазер", при който възбуждането (напомпването) се дължи на енергията, освободена при химична реакция.

"Системи за управление по посока или париране на реактивния момент чрез управление на циркулацията" (7)

Системи, които използват въздух, издухван под налягане над аеродинамични повърхнини, за увеличаване или управление на силите, създавани от тези повърхнини.

"Граждански летателен апарат" (1 7 9 СО 10)

"Летателен апарат", който е обозначен в публикуваните сертификационни списъци на органите на гражданската авиация с разрешение за летене по търговски граждански вътрешни и външни авиационни маршрути или за законно използване за граждански, частни или служебни цели.

Важно!	Виж също "летателен апарат".

"Съединени" (1)

Съединяване едно до друго на нишки от термопластични влакна и от усилващи влакна с цел да се получи армиране на влакното или "матрична" смес във формата на единно влакно.

"Стриване" (1)

Процес на редуциране на даден материал до частици чрез раздробяване или разпрашване.

"Сигнализация в общ канал" (5)

Метод за сигнализиране, при който по единичен канал между телефонни централи чрез обозначени съобщения се предава сигнализираща информация относно множество канали или повиквания, както и друга информация, като тази, използвана при управление на мрежи.

"Контролер на канал за свръзка" (5)

Физичният интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Той представлява устройство, което може да бъде вградено в компютър или телекомуникационна апаратура, за да осигури свързочен достъп.

"Композитен материал" (1 2  6  8  9)

"Матрица" и допълнителна фаза или допълнителни фази, състоящи се от частици, нишкообразни кристали (уискери), влакна или всяка една произволна комбинация от тях, предназначена за определена цел или цели.

"Комбинирана теоретична производителност" ("CTP") (3 4)

Мярка за изчислителна производителност, изразена в милиони теоретични операции в секунда (Mtops), изчислена чрез използване на обединяване на "изчислителни елементи" (СЕ).

Важно!	Виж техническата забележка към Категория 4.

"Въртяща се работна маса" (2)

Маса, позволяваща завъртане и наклоняване на заготовката по две непаралелни оси, които могат да бъдат едновременно координирани за "контурно управление".

"Изчислителен елемент" ("СЕ") (4)

Най-малката изчислителна единица, която дава аритметичен или логически резултат.

"Контурно управление" (2)

Две или повече "цифрово управляеми" движения, извършвани в съответствие с команди, които определят коя да бъде следващата позиция и необходимите скорости на подаване до тази позиция. Тези скорости варират в зависимостта си една от друга и така се получава генерирането на желания контур. (Справка ISO/DIS 2806-1980).

"Критична температура" (1  3  6)

(Понякога се обозначава като температура на прехода) Критична температура на даден "свръхпроводим" материал е температурата, при която материалът губи напълно съпротивлението си при протичане на постоянен ток.

"Криптография" (5)

Дисциплина, която включва принципи, средства и методи за преобразуването на данни с цел да се скрие информационното им съдържание, да се предотврати тяхното скрито модифициране или да се предотврати тяхното неупълномощено използване.

"Криптографията" се ограничава до преобразуване на информацията чрез използване на един или повече "секретни параметри" (например криптографски променливи) или управление със съответен ключ.

Важно!	"Секретен параметър" е константа или ключ, който се съхранява в тайна от други лица или е достояние само на определен кръг лица.

"СТР" Еквивалент на "комбинирана теоретична производителност".

"Скорост на предаване на данни" (5)

Скоростта, съгласно определението в Препоръки 53-36 на Международния съюз по телекомуникации (ITU), като се вземе предвид, че при недвоична модулация бод и бит за секунда не са равни. Битовете, предназначени за функциите по кодиране, проверка и синхронизация, трябва да се включват.

Важно!

1.	Когато се определя "скоростта на предаване на данни", трябва да се изключат служебните и административните канали.

2.	Това е максималната еднопосочна скорост, т.е. максималната скорост или при предаване, или при приемане.

"Деформируеми огледала" (известни още като адаптивни оптични огледала) (6)

Това са огледала, които имат:

a.	Единствена непрекъсната оптическа отразяваща повърхнина, която е динамично деформирана чрез прилагането на индивидуални усукващи моменти или сили, за да бъде компенсирано изкривяването в оптическата вълна, падаща върху огледалото, или

b.	Множество оптически отразяващи елементи, които могат да бъдат индивидуално и динамично репозиционирани чрез прилагането на усукващи моменти или сили, за да бъде компенсирано изкривяването в оптическата вълна, падаща върху огледалото.

"Обеднен уран" (О)

Уран, в който количеството изотоп U235 е по-малко от това, което се среща в природата.

"Разработване" (GTN NTN All)

Свързано е с всички фази, предшестващи серийното производство, като проектиране, проектни изследвания, проектни концепции, проектни анализи, монтаж и тестване на прототипи, планове за експериментално производство, проектни данни, процес на трансформиране на проектните данни в продукт, проектиране на конфигурацията, проект за интегриране на отделните елементи, проект за разположението на отделните елементи.

"Дифузионно свързване" (1  2  9)

Твърдотелно молекулярно свързване на най-малко два отделни метала в едно с якост на свръзката, еквивалентна на тази на най-слабия материал.

"Цифров компютър" (4  5)

Апаратура, която е в състояние под формата на една или повече дискретни променливи да извършва всички долуизброени функции:

а.	Да приема данни;

b.	Да съхранява данни или команди в постоянни или променящи се (в които може да се записва) запаметяващи устройства;

c.	Да обработва данни посредством предварително съхранена последователност от команди, която може да бъде модифицирана, и

d.	Да осигурява изход на данните.

Важно!	Модифицирането на предварително съхранена последователност от команди включва замяната на фиксирани запаметяващи устройства, но не и физическата промяна в опроводяването или вътрешните връзки.

"Скорост на предаване на цифрова информация" (5)

Общата скорост (в битове) на предаване на информацията, пренасяна директно в произволен вид среда.

Важно!	Виж също "Обща скорост на предаване на цифрова информация".

"Директно хидравлично пресоване" (2)

Процес на деформиране, който използва напълнена с течност еластична камера [диафрагма] в директен контакт със заготовката.

"Скорост на отклонение" (жироскоп) (7)

Темп на изменение на времето на отклонението на изхода от желания резултат. Тя се състои от случайни и системни компоненти и се изразява като еквивалентно входящо ъглово преместване за единица време спрямо вътрешноинерционното пространство.

"Динамично адаптивно маршрутизиране" (5)

Автоматично изменение на маршрута на трафика въз основа на индициране и анализиране на текущото действително състояние на мрежата.

Важно!	Това не включва случаи на решения за определяне на маршрута, взети въз основа на предварително зададена информация.

"Динамични сигнални анализатори" (3)

"Сигнални анализатори", които използват цифрови методи за избиране и преобразуване, за да формират изображение на спектър на Фурие на дадена форма на сигнала, включващо информация за амплитудата и фазата.

Важно!	Виж също "Сигнални анализатори".

"Ефективен грам" (0 1)

Отнася се за "специален" или "друг разпадащ се (радиоактивен) материал", както следва:

а.	За плутониеви изотопи и уран-233 е теглото на изотопа в грамове;

b.	За уран, който е обогатен с 1% или повече с изотоп U-235, е теглото на елемента в грамове, умножено по квадрата на неговото обогатяване, изразено като десетична дроб от теглото;

c.	За уран, който е обогатен с по-малко от 1% с изотоп U-235, е теглото на елемента в грамове, умножено по 0.0001;

d.	За америций-242м, кюрий-245 и -247 и калифорний-249 и -251 е теглото на изотопа в грамове, умножено по 10.

"Електронен възел" (3  4  5)

Няколко електронни компонента (например "схемни елементи", "дискретни компоненти", интегрални схеми и т.н.), свързани заедно за изпълнение на специфична(и) задача(и); който може да се подменя като единно цяло и обикновено може да бъде разглобяван.

Важно!

1.	"Схемен елемент" представлява единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например един диод, един транзистор, едно съпротивление, един кондензатор и т.н.

2.	"Дискретен компонент" е отделно опакован "схемен елемент" със собствени външни връзки.

"Електронноуправляема антена с фазирана решетка" (5 6)

Антена, която формира лъч посредством обединяване на фазите, т.е.  посоката на лъча се управлява чрез комплексните коефициенти на възбуждане на излъчващите елементи и посоката на този лъч може да се изменя по азимут или по възвишение (или и по двете) чрез прилагането на електрически сигнал както в режим на предаване, така и в режим на приемане.

"Манипулатори (изпълнителни механизми)" (2 СО 17)

Включват захвати, "активни инструментални единици" и всеки друг инструментариум, които се прикрепят към платформата на края на манипулаторната ръка на "робот".

Важно!	Активен инструментален елемент" представлява устройство за прилагане на движеща сила, за обработка (или за индикация) на отклонението от заготовката.

"Еквивалентна плътност" (6)

Масата на оптичен елемент на единица оптична площ, която е проектирана върху оптичната повърхност.

"Експертни системи" (4 7)

Системи, осигуряващи резултати чрез прилагане на определени правила върху данни, които се съхраняват независимо от "програмата" и са в състояние да извършват всяка една от следните дейности:

а.	Автоматично видоизменяне на въведения от потребителя "код на източника";

b.	Осигуряване на знания, които са свързани с определен клас задачи, описани на квазиестествени езици, или

c.	Придобиване на знания, необходими за тяхното развитие (символично обучение).

"Преносител на външни белези" (СО7)

Носител (т.е. плазмид или вирус), използван за внасяне на генетичен материал в клетката-приемник.

"FADEC" е еквивалент на "изцяло цифрова електронна система за управление на двигателя".

"Фамилия" (3)

Група микропроцесори или микрокомпютърни микросхеми, които притежават:

а.	Една и съща архитектура;

b.	Една и съща комбинация от основни команди, и

c.	Една и съща основна технология (например само NMOS или само CMOS).

"Устойчивост при откази" (4)

Способността на компютърна система, след отказ в който и да е от нейните електронни или "програмни" компоненти, да продължи да функционира без намесата на човек, при определено ниво на обслужване, което осигурява: непрекъснатост на работа, цялост на данните и възстановяване на обслужването в определен интервал от време.

"Влакнести или нишковидни материали" (0  1  8)

Те включват:

а.	Непрекъснати "моновлакна";

b.	Непрекъснати "нишки" и "снопове влакна";

c.	"Ленти", тъкани, произволни мрежи и оплетки;

d.	Разцепени влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;

e.	Монокристални или поликристални уискери (нишкообразни кристали с висока якост) с различна дължина;

f.	Ароматична полиамидна пулпа.

"Тънкослойна интегрална схема" (3)

Масив от "схемни елементи" и метални свръзки, които са образувани чрез отлагането на дебел или тънък слой върху изолационна "подложка".

Важно!	"Схемен елемент" е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, напр. един диод, едно съпротивление, един транзистор, един кондензатор и т.н.

"Светлоусилвателни тръби от първо поколение" (СО15)

Тръби с електростатично фокусиране, използващи входни и изходни влакнооптични или стъклени плоски екрани, многоканални фотокатоди (S-20 или S-25), но не многоканални анодни усилватели.

"Фиксиран" (5)

Състояние, при което кодиращият или компресиращият алгоритъм не може да възприема параметри, подавани отвън (например криптографски или ключови променливи) и не може да бъде модифициран от потребителя.

"Блок от оптични датчици за контрол на полета" (7)

Мрежа от разположени по определен начин  оптични датчици, използващи "лазерни лъчи", за осигуряване на данни за управление на  полета в реално време, обработвани от бордовия компютър.

"Оптимизация на траекторията на полета" (7)

Процедура за свеждане до минимум на отклоненията от четириизмерната (пространство и време) желана траектория, на базата на максимално подобряване на техническите параметри или ефективността предвид задачите на мисията.

"Фокална плоска решетка" (6)

Линеен или равнинен двуизмерен планарен слой или комбинация от равнинни слоеве от отделни детекторни елементи, със или без електронни показания, който работи във фокалната равнина.

Важно!	Не е предвидено включването на блок от единични детекторни елементи или каквито и да са дву-, три- или четириелементни детектори, ако времезадържането и  интегрирането не се извършват вътре в елемента.

"Бърза пренастройка на честотата" (скокообразно изменение на честотата) (5)

Вид "разширен спектър", при който честотата на предаване на единичен комуникационен канал е направен да се променя чрез дискретни стъпки.

"Време за превключване на честотата" (3 5)

Максималното време (т.е. забавянето), необходимо на сигнала, когато се комутира от една избрана изходна честота към друга избрана изходна честота, за да достигне:

а.	Честота в рамките на 100 Hz от крайната честота, или

b.	Изходно ниво в рамките на 1 dB от крайното изходно ниво.

"Честотен синтезатор" (3)

Всеки източник на честота или генератор на сигнали (независимо от фактически използвания метод) който осигурява многообразие от едновременни или алтернативни изходни честоти от един или повече изходи и се управлява, извлича или поддържа от по-малък брой стандартни (или задаващи) честоти.

"Изцяло цифрова електронна система за управление на двигателя" ("FADEC") (7 9)

Електронна система за управление на двигателите с газова турбина или с комбиниран цикъл, използваща цифров компютър за управление на променливите, необходими за регулиране режима на тягата и ефективната мощност на двигателя по време на неговия работен цикъл от измерване на разхода на гориво до преустановяване на подаването му.

"Газова пулверизация" (1)

Процес, при който поток от разтопена метална сплав се редуцира (разпръсква) до малки капчици с диаметър 500 микрона или по-малък  под влиянието на газова струя под високо налягане.

"Шлюзове" ("Изчислителна машина-шлюз", "Междумрежов интерфейс") (5)

Функция, произтичаща от произволно съчетаване на апаратура и "софтуер", която осъществява преобразуването на формати за представяне, обработване или предаване на информацията, използвани в една система, в съответните, но различни формати, използвани в друга система.

"Географски отдалечени" (6)

Състояние, при което всеки обект е разположен от всеки друг обект на разстояние, по-голямо от 1500 m във всяка една посока. Мобилните датчици винаги се считат за "географски отдалечени".

"Време за реакция на прекъсване" (4)

Времето, необходимо на компютърна система да разпознае прекъсване, породено от събитие, да обработи прекъсването и да осъществи прехвърляне към алтернативна, резидентна в паметта задача, която изчаква прекъсването.

"Система за насочване" (7)

Системи, които интегрират процесите измерване и изчисляване местоположението на транспортното средство и неговата скорост (т.е. навигация) с процесите изчисляване и изпращане на команди до системата за управление на полета на транспортното средство с цел да коригират траекторията на движение.

"Горещо изостатично уплътняване" (2)

Процес на повишаване налягането върху отливка при температури над 375 К (1020C) в затворено пространство чрез различни среди (газ, течности, твърди частици и др.) за създаване на равномерна сила във всички посоки с цел намаляване или премахване на вътрешни кухини  в отливката.

"Хибриден компютър" (4)

Апаратура, която може да извършва всички долуизброени дейности:

а.	Да приема данни;

b.	Да обработва данни, представени както в аналогов, така и в цифров вид, и

c.	Да осигурява изход на данни.

"Хибридна интегрална схема" (3)

Всяка комбинация от интегрална(и) схема(и) или интегрална схема със "схемни елементи", или "дискретни компоненти", които са свързани заедно за изпълнение на специфична(и) задача(и) и притежаващи всяка от следните характеристики:

a.	Съдържат най-малко едно некапсуловано устройство;

b.	Свързани са заедно чрез характерни за производството на интегрални схеми методи;

c.	Дават възможност да бъдат подменени като цяло, и

d.	Обикновено не може да бъдат разглобявани.

Важно!

1.	"Схемен елемент" представлява единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например един диод, един транзистор, едно съпротивление, един кондензатор и т.н.

2.	"Дискретен компонент" е отделно опакован "схемен елемент" със собствени външни връзки.

"Разпознаване на изображение" (4)

Обработване на подадени отвън изображения (носители на информация) чрез алгоритми, като например компресиране във време, филтриране, извличане, подбор, корелация, свиване или преобразуване на домени (например бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш). Това не включва алгоритми, които използват единствено линейно или ротационно преобразуване на единично изображение като транслация, извличане на отделна част, регистриране или фалшиво оцветяване.

"Имунотоксин" (1)

Комбинация между едноклетъчно специфично моноклонално антитяло и "токсин" или "подединица на токсин", която избирателно въздейства върху болните клетки.

"В гражданската област" (GTN  NTN  GSN)

Съгласно контекста означава "технология" или "софтуер", които се предоставят без ограничения при по-нататъшното им разпространение. Ограниченията, произтичащи от авторски права, не изместват понятията "технология" или "софтуер" извън определението "в гражданската област".

"Защита на информацията"  (4 5)

Всички средства и функции, осигуряващи достъпността, конфиденциалността или целостта на информацията или свръзките, с изключение на средствата и функциите, насочени към защита от неизправности. Това включва "криптография", "криптоанализ", защита срещу компрометиращи излъчвания и компютърна сигурност.

Важно!	"Криптоанализ" представлява анализ на криптографска система или нейните входни или изходни данни с цел извличането на конфиденциални променливи или данни със специално предназначение, включително открит текст.

"Моментна честотна лента" (3  5 7)

Ширина на лентата, в която изходната мощност остава постоянна в границите на 3 dB, без настройка на други работни параметри.

"Инструментален обхват " (6)

Определен еднозначен обхват на екрана на радиолокационната станция.

"Изолация" (9)

Отнася се до компонентите на ракетен двигател, т.е. обшивката, дюзата, входящите отвори, капаците, и включва обработена или полуобработена гумена смес във вид на лист, съдържаща изолиращ или огнеупорен материал. Може да бъде приложена и като обувки или като клапи за намаляване на напрежения.

"Цифрова мрежа с интеграция на услугите" (ISDN) (5)

Обединена цифрова мрежа, в която данните от всички видове комуникации (например реч, текст, данни, подвижни и неподвижни изображения) се предават от един изход (терминал) на централата (комутатор) по една линия за достъп до и от абоната.

"Взаимносвързани радиолокационни датчици" (6)

Два или повече радиолокационни датчици са взаимносвързани, когато обменят взаимно данни в реално време.

"Вътрешна обшивка" (9)

Служи за разделяне на корпуса или изолиращата обшивка и твърдото ракетно гориво. Обикновено представлява дисперсия на основата на течен полимер и огнеупорни или изолационни материали, например напълнен с въглерод HTPB или друг полимер с добавени третиращи елементи, разпръснати или разпрострени върху вътрешността на корпуса.

"Вътрешен магнитeн градиометър" (6)

Единичен датчиков елемент за градиента на магнитно поле и свързаната с него електроника, чийто резултат е измерване на градиента на магнитно поле.

Важно!	Виж също "магнитен градиометър".

"ISDN" е еквивалент на "Цифрова мрежа с интеграция на услугите".

"Изолирани живи култури" (1)

Определението включва живи култури в спяща форма и в изсушени препарати.

"Изостатични преси" (2)

Оборудване, която създава налягане  в затворено пространство чрез различни среди (газ, течности, твърди частици и др.) за създаване на равномерно налягане във всички посоки на затвореното пространство  върху заготовката или материала.

"Лазер" (0  2  3  5  6  7  8  9 СО5 СО9 СО23)

Съвкупност от компоненти, която генерира както пространствено, така и временно кохерентна светлина, която се усилва чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.

Важно!	Виж също:

"Химически лазер;

"Лазер с модулиран Q-фактор";

"Свръхмощен лазер";

"Лазер с предаване енергията на възбуждане".

"Ъглово отклонение" (2)

(Обикновено се измерва посредством нелинейността.) Представлява максималното отклонение от действителната характеристика (средната стойност от максималните и минималните показания), положително или отрицателно, от права линия, която е така разположена, че да изравни и минимизира максималните отклонения.

"Локална мрежа" (4)

Свързочна система за предаване на данни, която притежава всички долуизброени характеристики:

а.	Дава възможност на произволен брой независими "устройства за обработка на данни" да се свързват директно едно с друго, и

b.	Разположена е в ограничено географско пространство със средни размери (например административна сграда, завод, район на учебно заведение, складови помещения).

Важно!	"Устройство за обработка на данни" означава оборудване за предаване или приемане на поредица от цифрова информация.

"Магнитен градиометър" (6)

Прибори, конструирани да откриват пространствените изменения на магнитни полета на източници, намиращи се извън прибора. Състоят се от множество "магнитометри" със съответната електроника, чийто изход представлява стойността на градиента на магнитното поле.

Важно!	Виж също "Вътрешен магнитен градиометър".

"Магнитометри" (6)

Прибори, конструирани да откриват магнитни полета на източници, намиращи се извън прибора. Състоят се от единичен датчиков елемент за магнитно поле и съответната електроника, чийто изход дава характеристика на магнитното поле.

"Системна памет" (4)

Системната памет съдържа (притежава) данни или команди за бърз достъп от централния процесор. Състои се от вътрешна (оперативна) памет на "цифровия компютър" и всякакви негови йерархически разширения от типа на кеш-памет или разширена памет с непоследователен достъп.

"Матрица" (1  2  8  9)

Основна непрекъсната фаза (среда), която запълва пространството между частици, уискери или влакна.

"Грешка на измерването" (2)

Характерният параметър, който определя в какъв диапазон около изходната стойност се намира точната стойност на измеримата променлива величина със степен на достоверност 95%. Той включва некоригираните системни отклонения, некоригирания празен ход и случайните отклонения (Справка: ISO 10360-2 или VDI/VDE 2617).

"Механично сплавяване" (1)

Процес на сплавяване, произтичащ от свързването, разделянето и повторното свързване чрез механично въздействие на елементарните и главните сплавни вещества в прахообразна форма. Неметални частици могат да бъдат включени в сплавта чрез прибавяне на съответните вещества на прах.

"Блокове за достъп до среда от услуги"  (5)

Апаратура, която съдържа един или повече свързочни интерфейси ("контролер за достъп до мрежата", "контролер на канал за свръзка", модем или компютърна шина) за свързване на терминалната апаратура към мрежа.

"Извличане от стопилка" (1)

Процес на "бързо втвърдяване" и екстракция на лентовидна сплав чрез потапяне на къс участък от въртящ се охладен блок в баня от разтопена метална сплав.

Важно!	"Бързо втвърдяване" означава втвърдяване на разтопен материал със скорост на охлаждане над 1000 К/s.

"Дълбоко изтегляне на стопилка" (1)

Процес на "бързо втвърдяване" на поток от разтопен метал, който пада върху въртящ се охладен блок и формира плосък, лентовиден или пръчковиден продукт.

Важно!	"Бързо втвърдяване" означава втвърдяване на разтопен материал със скорост на охлаждане над 1000 К/s.

"Микрокомпютърна микросхема" (3)

"Монолитна интегрална схема" или "монокристална интегрална схема", съдържаща аритметично логическо устройство (ALU), което е в състояние да изпълнява команди с общо предназначение от вътрешно запаметяващо устройство върху данни, разположени във вътрешна памет.

Важно!	Вътрешната памет може да бъде допълнена от външна памет.

"Микропроцесорна микросхема" (3)

"Монолитна интегрална схема" или "интегрална схема, съдържаща няколко ИС", с аритметично логично устройство (ALU), което е в състояние да изпълнява поредица от основни команди от външно запаметяващо устройство.

Важно!

1.	"Микропроцесорната микросхема" обикновено не съдържа интегрална памет, която да е достъпна за потребителя, независимо че намиращата се на чипа памет може да бъде използвана за изпълнение на нейните логически функции.

2.	Включени са комплекти интегрални схеми, които са конструирани да работят заедно за осъществяване на функциите на "микропроцесорна микросхема".

"Военни експлозиви" (СО8)

Твърди, течни или газообразни вещества или смеси от такива вещества, които използвани в капсул-детонатори, възпламенители или основно заряди в бойни глави, подривни заряди и други военни приложения, предизвикват детонация.

"Военна пиротехника" (СО4, СО8)

Смеси от твърди и течни горива и окислители, в които, когато се възпламенят, протичат енергетични химически реакции с управляема скорост, предназначена да произведе специфични времезакъснения, количества топлина, шум, дим, видимо светлинно или инфрачервено излъчване. Фосфорите са подклас пиротехнически средства, които не съдържат окислители, но се самозапалват при контакт с въздуха.

"Микроорганизми" (1  2)

Бактерии, вируси, микоплазми, рикетсии, хламиди или фунги, естествени, подобрени или модифицирани, под формата на изолирани живи култури или като материал, включващ жив материал, който е бил съзнателно ваксиниран или заразен с подобни култури.

"Ракети" (1 3 5 6 7 9)

Завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати, които са способни да пренасят полезен товар не по-малко от 500 кг на разстояние не по-малко от 300 км.

"Моновлакно" (1) (или влакно)

Най-тънката нишка, обикновено с диаметър от няколко микрона.

"Монолитна интегрална схема" (3)

Комбинация от пасивни или активни "схемни елементи", или и от двете, които:

а.	Са образувани посредством дифузионни процеси, процеси на насаждане или наслояване във или върху единична полупроводникова подложка, т.нар. "чип";

b.	Могат да се считат за неразривно свързани, и

c.	Изпълняват функцията (функциите) на електронна схема.

Важно!	"Схемен елемент" представлява единична активна или пасивна част от електронна схема, като например един диод, един транзистор, едно съпротивление, един кондензатор и т.н.

"Датчик за моноспектрално формиране за изображение" (6)

Датчици, способни да възприемат изображения от една дискретна спектрална лента.

"Монокристална интегрална схема" (3)

Две или повече "монолитни интегрални схеми, обединени върху обща "подложка".

"Многопоточна обработка на данни" (4)

"Микропрограма" или вид апаратурен архитектурен метод, които позволяват едновременно обработване на две или повече поредици от данни, под управлението на една или повече поредици от команди чрез използване на:

а.	Архитектури с една команда и множество потоци от данни (SIMD) като векторни или матрични процесори;

b.	Архитектури с множество единични команди и множество потоци от данни (SIMD);

c.	Архитектури с множество команди и множество потоци от данни (MIMD), включително онези, които са тясно или свободно свързани, или

d.	Структурирани матрици на обработващи елементи, включително систолични матрици.

Важно!	"Микропрограма" означава последователност от елементарни команди, поддържани в специално запаметяващо устройство, изпълнението на която се инициализира от въвеждането на нейната команда за търсене в регистъра от команди.

"Сигурност на много нива" (5)

Клас от система, съдържащ информация с различна степен на секретност, която едновременно позволява достъп на потребители с различен допуск до секретни материали, като предотвратява получаването на достъп до информация от потребители, които не са упълномощени за това.

Важно!	"Сигурността на много нива" означава компютърна защита (на информацията), а не компютърна надеждност, която в най-общ вид е свързана с предотвратяването на откази на апаратурата и на грешки, предизвикани от намесата на хората.

"Датчик за многоспектрално формиране на изображение" (6)

Дават възможност за едновременно или последователно получаване на данни с изображения от две или повече полоси с дискретен спектър. Датчици, които имат повече от двадесет полоси с дискретен спектър, понякога се квалифицират като датчици за хиперспектрално изобразяване.

"Природен уран" (0)

Уран, който съдържа смеси от изотопи, които съществуват в природата.

"Контролер за достъп до мрежата" (4 5)

Физически интерфейс към мрежа с разпределена комутация. Той използва общ носител, който работи със същата "скорост на предаване на цифрова информация", и за предаване използва арбитраж (например разпознавателен знак или способност за разпознаване на носителя). Независимо от всички други,  той подбира пакети или групи от данни (например IEEE 802), които са адресирани до него. Той представлява устройство, което може да бъде интегрирано в компютъра или в телекомуникационната апаратура, за да осъществи комуникационен достъп.

"Невронен компютър" (4)

Компютърно устройство, конструирано или модифицирано да подражава на поведението на неврон или на група от неврони, т.е. компютърно устройство, което се отличава със способността на своя хардуер да модулира натоварванията и броя на вътрешните свързвания на множество изчислителни компоненти на базата на предишни данни.

"Ниво на шум" (6)

Електрически сигнал, определен чрез спектралната плътност на мощността. Съотношението между "нивото на шума", изразено между отделните пикове е S2pp = 8N0(f2-f1), където Spp е стойността на сигнала между отделните пикове (например в нанотесли), N0 е спектралната плътност на мощността (например (нанотесла)2/Hz), а (f2-f1) определя ширината на честотната лента.

"Ядрен реактор" (0 СО 17)

Включва възлите, които се намират в (или са пряко прикрепени към) съда на реактора, апаратурата, която контролира нивото на мощността в ядрото на реактора, и компонентите, които обикновено съдържат, управляват  или влизат в пряк контакт с първичния охладител на ядрото на реактора.

"Цифрово управление" (2)

Автоматичното управление на процес, извършвано от устройство, което използва цифрови данни, въведени обикновено след започване на работата (Справка ISO 2382).

"Обектен код" (9)

Изпълнима от апаратурата форма на подходящо изразяване на един или повече процеси ("код на източника" (език на източника), преобразуван от програмираща система.

"Оптическо усилване" (5)

Определя се от оптичните комуникации. Това е метод за усилване, който осигурява усилване на оптичните сигнали, генерирани от отделен оптичен източник, без да ги преобразува в електрически сигнали, т.е. използва полупроводникови оптични усилватели или влакнооптични луминесцентни усилватели.

"Компютър с оптични канали за предаване на информация" (4)

Компютър, конструиран или модифициран да използва светлина за представяне на данни и чиито изчислителни логически елементи се основават на директно свързани оптични устройства.

"Заготовки на оптични влакна" (5  6)

Слитъци, блокове или пръчки от стъкло, пластмаса или други материали, специално преработени за използване при производството на оптични влакна. Характеристиките на заготовката определят основните параметри на получените оптични влакна.

"Оптична интегрална схема" (3)

"Монолитна интегрална схема" или "хибридна интегрална схема", съдържащи една или повече части, предназначени да функционират като фотодатчик или фотоемитер, или да изпълняват оптична(и) или електрооптична(и) функция(и).

"Оптична комутация" (5)

Маршрутизиране или комутиране на сигнали в оптична форма, без да бъдат преобразувани в електрически сигнали.

"Други разпадащи се материали" (0)

"Предварително сепариран" америций-242m, кюрий-245 и -247, калифорний-249 и -251, изотопи на плутоний, различни от плутоний-238 и -239 и всякакъв друг материал, съдържащ гореизброените.

"Обща плътност на тока" (3)

Общият брой на ампернавивките в бобината (т.е сумата от броя на навивките, умножена по максималния ток, който протича през всяка навивка), разделен на общото напречно сечение на бобината (включващо свръхпроводимите нишки, металната матрица, в която са монтирани свръхпроводимите нишки, капсуловащия материал, всички охладителни канали и т.н.)

"Страна-участничка"  (7 9)

Страна, участваща в споразумението от Васенаар.

"Пикова (върхова) мощност" (6)

Енергията за импулс в джаули, разделена на продължителността на импулса в секунди.

"Лична 'интелигентна' смарт карта" (5)

Карта, съдържаща микросхема, в съответствие с ISO/IEC 7816, която е програмирана от издателя и не може да бъде променяна от потребителя.

"Управление на мощността" (7)

Изменяне на предаваната мощност на сигнала на висотомера по такъв начин, че приеманата мощност на височината на "самолета" винаги да е минимално необходимата за определяне на височината.

"Иницииращи експлозиви" (СО8)

Специални химикали, използвани в производството на военни експлозиви.

"Датчици за налягане" (2)

Устройства, преобразуващи данните за налягането в електрически сигнали.

"Предварително сепариран" (0 1)

Приложението на всеки процес, предназначен за увеличаване на концентрацията на контролирания изотоп.

"Първичен контрол на полета" (7)

Контрол на стабилността или маневреността на "летателен апарат" посредством използване на генератори на сила/момент, т.е. аеродинамичните управляващи плоскости или двигателните тягови вектори.

"Главен елемент" (4)

Съгласно контекста на категория 4 един елемент е "главен елемент", когато стойността на неговата замяна е над 35% от общата стойност на системата, на която той е съставна част. Стойността на елемента е цената, заплатена за елемента от производителя на системата или от осъществяващия монтажа на системата. Общата стойност е нормалната международна продажна цена на несвързани един с друг партньори в мястото на производство или на подготовка за изпращане.

"Производство" (GTN NTN All)

Означава всички етапи на производството, като: конструктивно и технологично проектиране, производство, сглобяване по части, (монтаж), инспекция, тестване, окачествяване.

"Производствено оборудване" (9)

Включва инструменти, шаблони, водачи, дорници, форми, щампи, прибори, механизми за линейност, устройства за изпитване, други машини и компоненти за тази цел, специално конструирани или модифицирани за "разработването", или предназначени за един или повече етапи на "производството".

"Средства за производство" (9)

Оборудване и програмно осигуряване, специално предназначено за него, интегрирани в инсталации за "развой" или за един, или повече етапи на "производство".

"Програма" ( 2  6)

Последователност от команди за изпълняване или превръщане на процес във форма, която е изпълнима от електронноизчислителна машина.

"Свиване на импулс" (6)

Кодирането и обработването на импулс на радиолокационен сигнал с голяма продължителност в кратковременен импулс, като се запазват предимствата на високоимпулсната енергия.

"Продължителност на импулс" (6)

Продължителността на "лазерен" импулс, измерена при нива на пълна ширина и половин интензивност.

"Лазер с модулация на Q-фактор" (лазер с модулирано качество) (6)

"Лазер", при който енергията се съхранява в инверсията на заселеност или в оптичния резонатор и впоследствие се излъчва във форма на импулс.

"Подвижност на честотата на РЛС" (6)

Всеки метод, който променя в псевдослучайна последователност носещата честота на пулсиращ радарен предавател между импулси или между групи от импулси в степен, равна или по-голяма от ширината на лентата на импулса.

"Разширен спектър на РЛС" (6)

Всеки метод на модулация за разпръскване на енергия, произтичаща от сигнал със сравнително тясна честотна лента, върху значително по-широка честотна лента, като се използва случайно или псевдослучайно кодиране.

"Широчина на честотната лента в реално време " (3)

За "динамични сигнални анализатори" това е най-широкият честотен обхват, който анализаторът може да изведе на монитор или да съхрани в запомнящото устройство, без да причини каквото и да е прекъсване на анализа на входните данни. За анализатори с повече от един канал при правенето на изчисленията трябва да се вземе тази конфигурация на каналите, при която се получава най-голяма "широчина на честотна лента в реално време".

"Обработка на данни в реално време" (2 4 6 7)

Обработката на данни от компютърна система, осигуряващо необходимото ниво на обслужване като функция на наличните източници, с гарантирано време на реагиране, независимо от натовареността на системата вследствие на външно събитие.

"Необходимост (изискване)" (GTN 1-9)

Приложен в контекста на "технология" или "програмно осигуряване" , терминът се отнася само за онази част от "технологията" или "програмното осигуряване", която е особено отговорна за постигането или разширяването на нивата на контролирано изпълнение, на характеристики или на функции. Подобна "изисквана" "технология" или "програмно осигуряване" може да бъде използвана едновременно при различни изделия.

"Разделителна способност" (2)

Най-малката стойност, с която нараства скалата на измервателен инструмент; в цифрови измервателни инструменти - най-нискоразрядният бит (Справка ANSI B-89.1.12).

"Полицейски БОВ" (СО7)

Вещества, които причиняват временно объркване или обезсилване от порядъка на няколко минути, достатъчни за задържане на терористи или криминално проявяващи се лица. Не носят риск от причиняване на трайно физическо или умствено увреждане, а медицинската намеса, ако е необходима, е елементарна и без усложнения.

"Робот" (2  8 СО 17)

Манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение или с движение от точка до точка, който може да използва датчици и има всяка от изброените характеристики:

а.	Многофункционалност;

b.	Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;

c.	Включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат да включват стъпкови двигатели, и

d.	Има "програмируемост, достъпна за потребителя", като се използва методът на обучение/изпълнение, или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем логически контролер, т.е. без механична намеса.

Важно!	Горната дефиниция не включва следните устройства:

1.	Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез телеоператор;

2.	Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители, като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли не могат да се изменят или променят  чрез механични, електронни или електрически средства;

3.	Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно  механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани, но регулируеми ограничители, като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли се изменят в рамките на модела на фиксираната програма. Изменения или модификации на програмния модел (например смяна на щифтове или смяната на гърбици) в една или повече оси на движение се осъществяват само чрез механични операции;

4.	Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирани движещи се устройства, работещи с механично фиксирани програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични устройства или регулируеми ограничители;

5.	Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови координати,  произведени като съставна част от вертикална последователност от складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези клетки за съхраняване или изваждане.

"Ротационна пулверизация" (1)

Процес за намаляване на поток или обем от стопен метал до капковидни частици с диаметър 500 микрона или по-малки чрез използване на центробежна сила.

"Ровинг (сноп влакна)" (1)

Сноп (от обикновено между 12 и 120) приблизително успоредни "нишки".

Важно!	"Нишка" е съвкупност от "моновлакна" (обикновено над 200), приблизително успоредни едно на друго.

"Радиално биене" (2)

Радиалното отклонение за един оборот на основния вал, измерено в равнина, перпендикулярна на оста на вала, в точка от вътрешната или външната страна на изследваната въртяща се повърхност. (Справка ISO 230/1 - 1986, параграф 5.61)

"Мащабен коефициент" (жирометър или акселерометър) (7)

Съотношението в промяната на изхода към промяната във входа, което трябва да бъде измерено. Мащабният коефициент обикновено се определя като наклона на правата линия, която може да бъде прокарана по метода на най-малките квадрати  между входно-изходните данни, получени чрез циклично изменение на входа в рамките на диапазона на входа.

"SDH" означава "синхронна цифрова йерархия".

"Време за установяване" (3)

Времето, необходимо за  изхода да стане в границите на половин бит от окончателната стойност при превключване между които и да са две нива на преобразователя.

"SHPL" означава "лазер със свръхвисока мощност".

"Сигнални анализатори" (3)

Апаратура, която може да измерва и изобразява основни характеристики на едночестотните компоненти (на нормална честота) от многочестотни сигнали.

"Обработка на сигнали" (3 4  5 6)

Обработката на получени от външен източник и носещи информация сигнали посредством използването на алгоритми като компресиране във време, филтриране, извличане, подбор, корелация, навиване или преобразуване между домени (например бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш).

"Програмно осигуряване (софтуер)" (GSN All)

Набор от една или повече "програми" или "микропрограми", фиксирани във всяка реална среда на изразяване.

Важно!	"Микропрограма" означава последователност от елементарни команди, съхранявани в специална памет, изпълнението на които се включва чрез въвеждане на определящата команда в съответния регистър.

"SONET" е еквивалент на "синхронна оптична мрежа".

"Изходен код" (или изходен език) (4  5 6 7 9)

Удобен израз на един или повече процеси, който може да бъде преобразуван от една програмираща система в такава форма, която да може да бъде изпълнявана от апаратура ("обектен код" (или обектен език).

"Космически апарат" (7  9)

Активни и пасивни спътници и космически сонди.

"Предназначен за използване в космоса" (3  6 СО 23)

Изделия, които са конструирани, произведени и проверени да отговарят на специалните електрически и механически изисквания, както и на изискванията на околната среда, за да се използват при  изстрелването и разполагането в орбита на спътници или на високоорбитални летателни системи на височина 100 km или повече.

"Специален разпадащ се материал" (0)

Плутоний-239, "уран, обогатен с изотопи U-235 или U-233", и всякакъв друг материал, съдържащ гореуказаните.

"Специфичен модул" (0  1)

Модул на Янг, изразен в паскали, еквивалентен на N/m2 делено на специфичното тегло в N/m3, измерен при температура (2962) К ((232)0С) и относителна влажност (505)%.

"Специфична якост на опън" (0  1)

Граничната якост на опън, изразена в паскали, еквивалентна на N/m2 делено на специфичното тегло в N/m3, измерена при температура (2962) К ((232)0С) и относителна влажност (505)%.

"Спектрална ефективност" (5)

Израз на качество, параметризиран да характеризира ефективността на системата на предаване, която използва комплексни схеми на модулация, като квадратурна амплитудна модулация, решетъчно кодиране, квадратурна фазова манипулация и др. Тя се дефинира по следния начин:

"Скорост на предаване на цифрова информация" (bit/s)

Спектрална ефективност = ------------------------------------------------------------------------------

6 dB спектрална честотна лента (Hz)

"Втвърдяване чрез охлаждане" (1)

Процес на "бързо втвърдяване" на поток от разтопен метал, падащ върху охладен блок, в резултат на което се формира пластинчат продукт.

Важно!	"Бързо втвърдяване": втвърдяване на стопен материал при скорости на охлаждане, надвишаващи 1000 K/s.

"Разпръснат спектър" (5)

Метод, при който енергия от относително теснолентов комуникационен канал се разпръсква върху много по-широк енергиен спектър.

"Разширен спектър" на РЛС" (6)

Виж "Разширен спектър на РЛС".

"Устойчивост" (7)

Стандартното отклонение (1 sigma) на изменението на даден параметър от неговата калибрирана стойност, измерена при устойчиви температурни условия. Тя може да бъде изразена като функция от време.

"Програмно управляем" (2  3  5)

Управляван, като се използват команди, записани в електронно запаметяващо устройство, които могат да бъдат изпълнявани от процесор, с цел насочването на действията от предварително определени функции.

Важно!	Оборудване може да бъде разглеждано като управлявано от програма независимо от разположението на електронното запаметяващо устройство, вътрешно или външно за оборудването.

"Подложка" (3)

Лист от материал за основа, притежаващ или непритежаващ мрежа от вътрешни опроводявания, върху или вътре в който могат да бъдат разполагани "дискретни компоненти" или интегрални схеми, или и двете.

Важно!

1.	"Дискретен компонент": отделно пакетиран "схемен елемент", притежаващ свои собствени изходи за външни връзки.

2.	"Схемен елемент": единичен активен или пасивен функционален елемент от интегрална схема, като диод, транзистор, резистор, кондензатор и т.н.

"Заготовки за подложки" (6)

Монолитни съединения с размери, подходящи за производството на оптически елементи, като огледала или оптически прозорци.

"Подгрупа на токсин" (1)

Функционална или структурна част от цял "токсин".

"Суперсплави" (2  9)

Сплави на основата на никел, кобалт или желязо, които имат якост, по-висока от която и да е сплав, описана в стандарт 300 на AISI, при температури над 922 К (649 C), при тежки работни и експлоатационни условия.

"Свръхпроводим" (1  3  6  8 СО 18 СО 20)

Материали, вкл. метали, сплави или съединения, които могат да изгубят напълно електрическото си съпротивление, т.е. които могат да придобият неограничена електрическа проводимост и да пропускат много голям електрически ток, без да се загряват.

Важно!	"Свръхпроводимото" състояние на даден материал се определя индивидуално в зависимост от "критичната температура", критичното магнитно поле, което е функция на температурата, и от критичната плътност на тока, която е функция едновременно на магнитното поле и на температурата.

"Свръхмощен лазер ("SHPL") (6)

"Лазер", който може да  генерира (напълно или някаква част от) изходна мощност, превишаваща 1 kJ, в интервал от време 50 ms или който има средна или CW мощност, превишаваща 20 kW.

"Суперпластично формоване" (1  2)

Процес, при който се използва топлина за деформиране на метали, които нормално се характеризират с ниски стойности на удължението (по-малко от 20%) в точката на разрушаване при стайна температура, при конвенционално изпитване на якост на опън, за постигане на удължения по време на обработване, които са поне два пъти по-големи от тези стойности.

"Комутираща тъкан" (5)

Хардуер и свързаното с него "програмно осигуряване", които осигуряват физическия или виртуалния маршрут за връзка, за вътрешнотранзитния обмен, който се комутира.

"Синхронна цифрова йерархия" ("SDH") (5)

Цифрова йерархия, осигуряваща средства за управление, уплътняване и достъп до различни форми на цифров обмен чрез използване на формат на синхронно предаване в различни видове среда. Форматът се основава на синхронен транспортен модул, който е определен в Препоръки G.703, G.707, G.708, G.709, и други на CCITT, които предстои да бъдат публикувани. Скоростта на първото ниво на "SDH" e 155.52 Mbit/s.

"Синхронна оптична мрежа" ("SONET") (5)

Мрежа за осигуряване на средства за управление, уплътняване и достъп до различни формати на цифров обмен чрез използване на формат на синхронно предаване по оптични влакна. Форматът е северноамериканска модификация на " Синхронна цифрова йерархия" и също използва синхронен транспортен модул. Обаче тя използва синхронния транспортен сигнал като транспортен модул със скорост на първо ниво 51.81 Mbit/s. Стандартите на "SONET" са интегрирани  с тези на "SDH".

"Системни пътечки" (6)

Обработен, съпоставен (покриване на данните за радарния обект с полетното положение) и актуализиран отчет за полетното положение на летателните апарати, който се докладва на  диспечерите в центъра за управление на въздушното движение.

"Компютър на систолична матрица" (4)

Компютър, при който потокът и изменението на данните се управляват от потребителя динамично на нивото на логическия интерфейс.

"Сълзотворни газове" (СО7).

Газове, които причиняват временно объркване или обезсилване за няколко минути, достатъчни за задържане на терористи или криминално проявяващи се лица.

"Лента" (1)

Материал, изграден от преплетени и еднопосочни "моновлакна", "снопове", "снопчета" или "прежда" и т.н., обикновено предварително импрегнирани със смола.

Важно!	"Снопове" е сбор от "моновлакна" (обикновено над 200), подредени приблизително успоредно едно на друго).

"Технология" (GTN NTN Аll)

Техническа информация, необходима за "разработването", "производството" или "използването" на стоките. Тази информация взема формата на "технически данни" или "техническа помощ".

Важно!

1.	"Техническата помощ" може да бъде под формата на команди, сръчности, обучение, работно умение  и консултантски услуги и да включва предаване на "технически данни".

2.	"Техническите  данни" могат да бъдат под формата на проекти, чертежи, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни чертежи и спецификации, писмени или съхранени на друг носител команди (дискета, лента, ROM (запаметяващи устройства, информацията от които може само да се чете).

"Крайно интерфейсно оборудване" (4)

Устройство, в което влиза или излиза информацията, преминаваща през телекомуникационната система, например телефон, устройство за данни, компютър, факсимилно устройство.

"Триизмерна векторна скорост (4)

Скоростта, при която броят на векторите, генерирани за секунда и имащи 10 пикселни многолинейни изображения, логически тествани, случайно ориентирани и със стойност на координатите Х-Y-Z, са изразени в цели числа или числа с плаваща точка (които дават възможност за постигане на максимална скорост).

"Накланящ се шпиндел" (2)

Шпиндел, държащ инструмент, който променя ъгловото  разположение на осовата си линия по време на процеса на обработка спрямо която и да е друга ос.

"Временна константа" (6)

Времето от началото на прилагането на светлинен възбудител за текущото нарастване за достигане до стойност 1-1/e пъти крайната стойност (т.е. 63% от крайната стойност).

"Пълен контрол на полета" (7)

Автоматизиран контрол на променливите на позицията на "летателни апарати" и траекторията на полета, за да се осигури изпълнението на задачите, реагирайки в реално време на измененията в целите, на случайностите или на други "летателни апарати".

"Обща скорост на предаване на цифрова информация" (5)

Броят битове, включително данни и управляващи кодове, които преминават за единица време през сътветното оборудване в една система за предаване на цифрови данни.

Важно!	Виж също "Скорост на предаване на цифрова информация"

"Сноп" (1)

Връзка от "моновлакна", които са приблизително успоредни.

"Токсини" (1 2)

Токсини под формата на съзнателно отделени готови форми от смеси, независимо как са получени, различни от токсините, присъстващи като замърсители в други материали като патологични образци, посеви, храни или семенни материали на "микроорганизми".

"Лазер с предаване на възбуждането" (6)

"Лазер", при който генериращият вид се възбужда чрез енергия, освободена при сблъскване на негенериращ атом или молекула с генериращ вид атом или молекула.

"Настройваем" (6)

Способността на "лазер" да произвежда непрекъсната мощност на всички дължини на вълните в диапазон от няколко "лазерни" прехода. "Лазер", който произвежда дискретни дължини на вълните в един "лазерен" преход, не се счита за "настройваем".

"Уран, обогатен в изотопите U235 или U233" (0)

Уран, обогатен в изотопите U235 или U233, или и в двата в такова количество, че относителното съдържание на съотношението на сумата от тези изотопи към изотопа 238 е по-голямо от съотношението на изотопа U235 към изотопа U238, намиращ се в природата (изотопно съотношение: 0,72%).

"Използване" (GTN  NTN  All)

Работа, монтиране (включително монтиране на работното място), поддържане (проверка), ремонт, извършване на основен ремонт и модернизиране.

"Програмируемост, достъпна за потребителя" (4 5  6)

Средство, което позволява на потребителя да вкарва, изменя или да подменя "програми" по начини, различни от:

а.	Физическа промяна в електрическия монтаж или във взаимните връзки, или

b.	Определяне на управление на функциите, включително въвеждането на параметри.

"Ваксина" (1)

Медицински продукт, предназначен да стимулира защитната имунна реакция в човешки или животински организъм с цел да се избегне заболяване.

"Вакуумна пулверизация" (1)

Процес, при който поток от разтопена метална сплав се пулверизира (разпръсква) на малки капчици с диаметър 500 микрометра или по-малък под влиянието на бързото отделяне на разтворен газ в условията на вакуум.

"Профил с променлива геометрия" (7)

Използват разположени на задните ръбове (на крилото) клапи или тримери, а също предкрилки на атакуващия ръб или отклоняеми носови плоскости, чието положение може да се управлява по време на полета.

"Прежда (сноп от нишки)" (1)

Връзка от усукани "нишки".

Важно!	"Нишка" е връзка от "моновлакна" (обикновено над 200), наредени приблизително успоредно.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

Съкращение, което се използва като дефиниран термин, може да бъде намерено в "Дефиниции на термини, използвани в настоящото приложение".

СЪКРАЩЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ

ABEC	Комитет на инженерите в областта на радиалните лагери

AGMA	Асоциация на американските производители на зъбни колела

AHRS	Система за отчитане ъглите на тангажа, крена и курса

AISI	Американски институт за стоманата и чугуна

ALU	Аритметично логическо устройство

ANSI	Американски институт за национални стандарти

ASTM	Американско дружество за изпитване и изследване на материали

ATC	Управление на въздушното движение

CAD	Автоматизирано проектиране

CCITT	Международен консултативен комитет за телеграфия и телефония

CDU	Блок за управление и индикация

CEP	Вероятна кръгова грешка

CNTD	Контролирано термично ядрено нанасяне на покритие

CVD	Нанасяне на покритие чрез химическо свързване на пари

CW agents	Бойни отровни вещества (БОВ)

CW (за лазери)	Непрекъсната вълна

DME	Далекомерно оборудване

DS	Насочено втвърдяване

EB-PVD	Нанасяне на покритие чрез физическо отлагане на пари по електроннолъчев метод

ECM	Електрохимическа обработка

ECR	Електронно-циклотронен резонанс

EDM	Машини за електроискрова обработка

EEPROMS	Електрическиизтриваема, програмируема постоянна памет

EIA	Асоциация на електронните индустрии

EMC	Електромагнитна съвместимост

FFT	Бързи преобразувания на Фурие

GLONASS	Глобална спътникова система за навигация

GPS	Глобална спътникова система за определяне на местоположението

HBT	Хетеро-биполярни транзистори

HDDR	Цифров запис с висока плътност

HEMT	Транзистори с висока подвижност на електрони

ICAO	Международна организация за гражданска авиация

IEEE	Институт на електроинженерите и инженерите по електроника

IFOV	Мигновено полезрение

ILS	Система за кацане по уреди

IRIG	Междведомствена група по измервателни средства

ISAR	РЛС с инверсна синтетична апертура

ISO	Международна организация по стандартизация

ITU	Международен съюз по телекомуникации

JIS	Японски промишлен стандарт

JT	Жюл-Томсън

LIDAR	РЛС за откриване на цели и определяне на тяхното местоположение посредством светлинно излъчване

LRU	Бързосменяем блок

MAC	Автентичен код на съобщение

Mach	Съотношението скорост на обекта - скорост на звука (на името на Ернст Мах)

MLS	Микровълнова система за кацане

MOCVD	Нанасяне на металоорганични покрития чрез химическо свързване на пари

MRI	Формиране на изображения с помощта на магнитния резонанс

MTBF	Средно време за безотказна работа

Mtops	Милиони теоретични операции в секунда

MTTF	Средно време до отказ

NBC	Ядрено, Биологично, Химическо

NDT	Безразрушително изпитване

PAR	РЛС за кацане

PIN	Личен идентификационен номер

ppm	Части на милион

PSD	Спектрална плътност на мощността

QAM	Квадратурна амплитудна модулация

RF	Радиовълни

SACMA	Асоциация на производителите на авангардни композитни материали

SAR	РЛС със синтетична апертура

SC	Единичен кристал

SLAR	Бордова РЛС със страничен обзор

SRA	Модул, която се сменя в условия на ремонтен цех

SRAM	Статична памет с произволен достъп

SRM	Методи, препоръчани от SACMA

SSB	Една странична лента

SSR	Вторична обзорна РЛС

TCSEC	Критерии за оценка на надежността на компютърни системи

TIR	Общо индикативно отчитане

UV	Ултравиолетов

UTS	Пределна якост на опън

VOR	Всепосочен курсов УКВ радиомаяк

YAG	Итрий-алуминиев гранат

СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА (СО)

# ОБЩА ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАБЕЛЕЖКА

Износът на "технология", която е "необходима" за "развитие", "производство" или "използване" на изделията, третирани в "Списъка на оръжията", се контролира съгласно разпоредбите в точките от този списък. Тази "технология" остава под контрол, дори когато е приложима за някое неконтролирано изделие.

Контролът не се прилага към онази "технология", която е  крайно необходима за монтажа, експлоатацията, поддръжката (проверката) и ремонта на изделията, които не се контролират или чийто експорт е разрешен.

Контролът не се прилага към "технология" "в социалната дейност на държавата", към "базови научни изследвания" или към минималната необходима информация за патентните заявки.

СО1. Стрелково и автоматично оръжие с калибър 12,7mm (0,5 инча) и по-малък, принадлежности и специално конструирани компоненти за тях, както следва:

a. Пушки, карабини, револвери, картечни пистолети и картечници;

Забележка. СО 1.a не включва за контрол следните оръжия:

1. Мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938г.;

2. Копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.;

3. Револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890 г., и техните копия;

b. Гладкоцевни оръжия, специално конструирани за военно използване;

c. Оръжия, използващи безгилзови боеприпаси;

d. Заглушители, специални присъединителни възли, пълнители, оръжейни мерници и пламегасители за оръжията, контролирани от подточки СО 1.a, СО 1.b, СО 1.c.

Техническа забележка.

Гладкоцевните оръжия, специално конструирани за военно използване, както са посочени в СО 1.b, са тези, които:

a. Са изпитани при налягания, по-високи от 130 MPa;

b. Работят нормално и безопасно при налягания над 100 MPa;

c. Могат да изстрелват боеприпаси с дължина, по-голяма от 76,2 mm (т.е. обикновени патрони 12-ти калибър тип "магнум");

Параметрите, посочени в тази техническа забележка, се измерват съгласно стандартите на Постоянната международна комисия.

Забележки: 1. СО 1 не включва за контрол гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва да бъдат специално конструирани за военно използване или за автоматична самострелна стрелба;

2. СО 1 не включва за контрол стрелково оръжие, което е специално конструирано за стрелба с учебни боеприпаси и което не може да използва нито един от контролираните боеприпаси.

3. СО 1 не включва за контрол оръжия, използващи боеприпаси с нецентрално възпламеняване и които не са конструирани за автоматична самострелна стрелба.

СО2. Въоръжение или оръжия с калибър, по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както и специално конструирани компоненти за тях:

a. Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, гранатохвъргачки, огнехвъргачки, безоткатни оръдия и свързаните с тях устройства за намаляване на демаскиращия ефект.

Забележка. СО 2.a включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други специално конструирани елементи за използване на течни метателни заряди за всяко от оборудването, контролирано от СО 2.a.

b. Димни и газови изстрели, пиротехнически средства или генератори.

Забележка. СО 2.b не включва сигналните пистолети.

c. Оръжейни мерници.

СО3.  Боеприпаси и специално конструирани елементи за тях, предназначени за оръжията, контролирани от СО 1, СО 2 и СО 12.

Забележки: 1. Специално конструираните компоненти включват:

a. Метални или пластмасови елементи - капсулни втулки, ризници за куршуми, патронни ленти, водещи пояси и метални части за боеприпаси;

b. Предпазно-взвеждащи устройства, взриватели, датчици и възпламенителни устройства;

c. Енергоизточници с голяма еднократна полезна мощност;

d. Изгарящи гилзи за барутни заряди;

e. Подкалибрени боеприпаси, включващи касетъчни бомби, мини и управляеми снаряди.

2. СО 3 не контролира халосните боеприпаси и учебните боеприпаси с пробита гилза.

СО4. Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, екипировка и принадлежности за тях, както и специално конструирани за бойно използване елементи за тях:

a. Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби, подривни заряди, подривни устройства и комплекти подривно имущество, "бойна пиротехника", патрони и имитатори (т.е. технически средства, които имитират характеристиките на всяко едно от тези изделия).

Забележка. СО 4.a включва:

1. Димни гранати, запалителни мини, снаряди, бомби и взривни устройства;

2. Реактивни сопла на бойни ракети и чела на бойни глави.

b. Технически средства, специално конструирани за манипулиране, управление, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, изстрелване, насочване, тралене, обезвреждане, отклоняване на противникови оръжия от целта, радиоелектронно заглушаване, детонация или откриване на изделия, посочени за контрол от СО 4.a.

Забележка. СО 4.b включва:

1. Мобилни технически средства за втечняване на газ с производителност, не по-малка от 1000 kg втечнен газ на ден;

2. Непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.

СО5.  Средства за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване, свързаните с тях системи и средства за противодействие, специално конструирани за бойно използване, както и  компоненти и принадлежности за тях:

a. Оръжейни мерници, сметачно-решаващ прибор за бомбомятане, средства за насочва-не на артилерийски системи и системи за управление на оръжията;

b. Системи за прехващане, разпознаване, целеуказване и съпровождане на цели, далекомери; технически средства за откриване, обобщаване, разграничаване или разпознаване на цели; технически средства за интегриране на датчици;

c. Технически средства за противодействие на изделията, контролирани от СО 5.a и СО 5.b.

СО6. Сухопътни транспортни машини и компоненти за тях, специално конструирани или модифицирани за бойно използване.

Техническа забележка:

В СО 6 терминът сухопътни машини включва и прицепи.

Забележки: 1. СО 6 включва:

а. Танкове, бронирани бойни и други военни машини, снабдени с оръжейни установки или с технически средства, предназначени за дистанционно миниране или за изстрелване на боеприпаси, включени в СО 4;

b. Бронирани машини;

c. Десантни машини за форсиране на плитки и дълбоки водни прегради;

d. Ремонтно-евакуационни и подвозни машини за транспортиране на боеприпаси или оръжейни системи и на принадлежащите им подемно-транспортни механизми и устройства за пълнене и зареждане.

2. Модифицирането на сухопътна машина за военни цели се състои във внасяне на конструктивни, електрически или механични изменения, включващи един или повече специално конструирани военни компоненти. Такива компоненти могат да бъдат:

a. Пневматични външни гуми, специални, непробиваеми от куршуми и осколки или оставащи годни за движение след пробиване;

b. Системи за регулиране на налягането в автомобилните гуми, управлявани в движение от кабината на механик-водача.

c. Бронезащита за основните части (например, резервоари за гориво или кабини на механик-водачи);

d. Специални укрепвания на установките за оръжията.

3. СО 6 не включва граждански автомобили или бронирани банкови автомобили за транспортиране на пари и ценности.

СО7. Токсични вещества, "сълзотворни газове" и свързаните с тях технически средства, компоненти, материали и "технология", както следва:

Забележка. Номерата на CAS (Chemical Abstracts Service - бюлетин "Кемикъл Абстрактс") са посочени като примери. Те не обхващат всички химикали и смеси, включени в СО 7.

a. Биологични и радиоактивни материали "приспособени за бойно използване", които могат да поразяват хора и животни, да разрушават технически средства или да унищожават реколтата и околната среда, и химически бойни отровни вещества (БОВ).

b. Основни и вторични компоненти на бинарни БОВ, както следва:

1. Алкилови (метилови, етилови, n-пропилови или i-пропилови) фосфонилдифлуориди, като DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);

2. O-алкил (H или алкилови радикали с  10 C-атоми, в т.ч. и циклоалкилови радикали), O-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонит и съответните алкилирани и протонирани соли, като:

QL: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);

3. Хлорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7);

4. Хлорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (CAS 7040-57-5);

c. "Сълзотворни газове" и "полицейски БОВ", в т.ч.:

1. Бромбензил цианид (CA)(CAS 5798-79-8);

2. o-хлорбензилиденмалононитрил (o-хлорбензалмалононит-рил) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. Фенилацил хлорид (омега-хлорацетофенон) (CN)(CAS 532 -27-4);

4. Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR)(CAS 257-07-8);

d. Технически средства, специално конструирани или модифицирани за разпръскване на материали или токсични вещества, които са включени за контрол в СО 7.a, и специално конструирани компоненти за тях;

e. Технически средства, специално конструирани за защита от материали, изброени в СО 7.a, и специално конструирани компоненти за тях;

Забележка. СО 7.e включва защитно облекло.

f. Технически средства, специално конструирани за откриване или разпознаване на материали, контролирани от СО 7.a, и специално конструираните компоненти за тях.

Забележка. СО 7.f не включва личните радиодозиметри.

Важно! За граждански противогази, лични и колективни предпазни средства, виж също 1.A.4 от "Списък на изделията с двойно използване".

g. "Биополимери", специално конструирани или изработени за откриване на БОВ, включени в  СО 7.а, и  определени щамове, използвани за тяхното производство;

h. "Биокатализатори" за дегазация или деградация на химически БОВ и биологични системи за тях, както следва:

1."Биокатализатори", специално конструирани за дегазация или деградация на химически БОВ,  включени в СО 7.а, получавани при пряк лабораторен подбор (пресявка) или чрез генетично третиране на биологични системи;

2. Биологични системи, както следва: "специални преносители", вируси или щамове, съдържащи генетична информация, характерна за производството на "биокатализаторите", включени за контрол в СО 7.h.1;

i. "Технология", както следва:

1. "Технология" за "разработване", "производство" или "използване" на токсични вещества, съответна техника или компоненти, включени в СО 7.a до СО 7.h;

2. "Технология" за "разработване", "производство" или "използване" на "биополимери" или определени щамове, включени в СО 7.g;

3."Технология", предназначена изключително за поставяне на "биокатализатори", включени в СО 7.h.1, в среда-преносител с бойно използване или в други военни материали.

Забележки: 1. СО 7.a включва следните БОВ:

a. Нервно-паралитични:

1. O-алкил или циклоалкил ( 10 C-атома) алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-фосфонофлуориди, като:

Зарин (GB): O-изопропил метилфосфонофлуорид (CAS 107-44-8); и

Зоман (GB): O-пинаконил метилфосфонофлуорид (CAS 96-64-0);

2. O-алкил ( 10 C-атома, в т.ч. и циклоалкил)N,N-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:

Табун (GA): O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);

3. O-алкил (H или  10 C-атома, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил, n-пропил, или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил, или i-пропил) фосфонотиолати и съответните им алкилирани и протонирани соли, като:

VX: O-етил S-2-диизопропиламиноетил метил фосфонотиолат (CAS 50782-69-9);

b. Кожнообривни:

1. Серни иприти, като:

2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);

ди(2-хлоретил)сулфид CAS 505-60-2);

ди(2-хлоретилтио)метан (CAS 63869-13-6);

1,2-ди(2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);

1,3-ди(2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);

1,4-ди(2-хлоретилтио)-n-бутан;

1,5-ди(2-хлоретилтио)-n-пентан;

ди(2-хлоретилтиометил) етер;

ди(2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);

2. Люизити, като:

2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);

три(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);

ди(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);

3. Нитроиприти (азотни иприти), като:

HN1: ди(2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8);

HN2: ди(2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2);

HN3: три(2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1).

c. БОВ, причиняващи временна загуба на боеспособност, като:

3-хиноклиндинил бензилат (BZ) (CAS 6581-06-2).

d. Дефолианти (обезлистяващи БОВ), като:

1. Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF);

2. 2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина, смесена с 2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина (БОВ "Оранж").

2. СО 7.e включва вентилационни системи, специално конструирани или модифицирани за филтруване на въздух, заразен с ОМП, и елементи за тях.

3. СО 7.a и СО 7.c не включват:

a. Хлорциан;

b. Циановодородна (синилна) киселина;

c. Хлор;

d. Карбонил хлорид (фосген);

e. Дифосген (трихлорметил-хлорформиат);

f. Етилбромацетат;

g. Ксилилбромид;

h. Бензилбромид;

i. Бензилйодид;

j. Бромацетон;

k. Бромциан;

l. Бромметилетилкетон;

m. Хлорацетон;

n. Етилйодацетат;

o. Йодацетон;

p. Хлорпикрин.

4. "Технологията", клетъчните култури (щамове) и биологичните системи, изброени в       СО 7.g, СО 7.h.2 и СО 7.i.3, са изключение и не включват "технологията", клетъчните култури или биологичните системи за граждански цели - селско стопанство, фармакология, медицина, ветеринарна медицина, екология, преработка на отпадъци и хранителна промишленост.

5. СО 7.c не включва сълзотворните газове и полицейските БОВ, поотделно опаковани за целите на личната самозащита.

6. СО 7.d, СО 7.e и СО 7.f включват за контрол техническите средства, специално конструирани или модифицирани за военни цели.

Важно! Вижте също и 1.A.4 в "Списък на стоките и технологиите с двойно използване".

СО8. "Бойни експлозиви" или горива, в т.ч. реактивни горива и сродни вещества, както следва:

a. Следните вещества и смеси за тях:

1. Сферичен алуминиев барут (CAS 7429-90-5) с едрина на зърната  60 µm, произведени от материал със съдържание на алуминий  99%;

2. Метални горива със сферични, прахообразни, сфероидни, люспести или смлени частици, произведени от материал, съдържащ  99% от някои от следните компоненти:

a. Метали и техни смеси:

1. Берилий (CAS 7440-41-7) с едрина на зърната  60 µm;

2. Желязо на прах (CAS 7439-89-6) с едрина на зърната  3 µm, получено при редукция на железен окис с водород;

2.b. Смеси, които съдържат някои от следните компоненти:

1. Цирконий (CAS 7440-67-7), магнезий (CAS 7439-95-4) и техни сплави с едрина на зърната  60 µm;

2. Борни (CAS 7440-42-8) или борокарбидни (CAS 12069-32-8) горива с чистота  85%, с едрина на зърната  60µm;

3. Перхлорати, хлорати и хромати, комбинирани с метали на прах или с други висококалорични горивни съставки;

4.  Нитрогуанидин (NQ) (CAS 556-88-7);

5.  Съединения, съдържащи флуор и някои от следните елементи: други халогени, кислород, азот;

6.  Карборани; декаборан (CAS 17702-41-9), пентаборани и техни производни;

7.  Циклотетраметилентетранитрамин (CAS 2691-41-0)(HMX); октахидро-1,3,5,7-тетранитро-  1,3,5,7-тетразин;1,3,5,7-тетра-нитро-1,3,5,7-тетразоциклооктан; (октоген);

8.   Хексанитростилбен (HNS)(CAS 20062-22-0);

9.   Диаминотринитробензол (DATB)(CAS 1630-08-6);

10. Триаминотринитробензол (TATB)(CAS 3058-38-6);

11. Триаминогуанидиннитрат (TAGN)(CAS 4000-16-2);

12. Титанов субхидрид стехиомеричен TiH 0,65-1,68;

13. Динитрогликолурил (DNGU,DINGU) (CAS 5510-04-8); тетра-нитрогликолурил (TNGU,SORGUYL) (CAS 55510-03-7);

14. Тетранитробензотриазолобензотриазол (TACOT) (CAS 25243-36-1);

15. Диаминохексанитродифенил (DIPAM) (CAS 17215-44-0);

16. Пикриламинодинитропиридин (PYX) (CAS 38082-89-2);

17. 3-нитро-1,2,4-триазол-5-едно (NTO или ONTA) (CAS 932-64-9);

18. Хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации  70%; хидразин нитрат (CAS 37836-27-4); хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7); несиметричен диметил хидразин (CAS 57-14-7); монометил (CAS 60-34-4) хидразин; симетричен диметил хидразин (CAS 540-73-8);

19. Амониев перхлорат (CAS 7790-98-9);

20. Циклотриметилентринитрамин (RDX) (CAS 121-82-4); циклонит; T4; хексахидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклохексан (хексоген);

21. Хидроксиламониев нитрат (HAN) (CAS 13465-08-2); хидроксиламониев перхлорат (HAP) (CAS 15588-62-2);

22. 2-(5-цианотетразолат) пента амино-кобалт(III) перхлорат (или CP) (CAS 70247-32-4);

23. Цис-бис(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат (или BNCP);

24. 7-Амино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид (ADNBF)(CAS 97096-78-1); динитробензофуроксан;

25. 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразон-1-оксид (CAS 117907-74-1), (CL-14 или диамино динитробензофуроксан);

26. 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазоциклохексанон (K-6 или Keto-RDX) (CAS 115029-35-1);

27.2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3 (CAS 130256-72-3) (тетранитросемигликурил, K-55 или кето-бицикличен HMX);

28. 1,1,3-тринитроазетидин (TNAZ) (CAS 97645-24-4);

29. 1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазодекалин (TNAD) (CAS 135877-16-6-);

30. Хексанитрохексаазоизовюрцитан (CAS 135285-90-4)(CL-20 или HNIW); и клатрати на CL-20;

31. Полинитрокубани с повече от четири нитрогрупи;

32. Амониев динитрамид (ADN или SR12)(CAS 140456-78-6);

33. Тринитрофенилметилнитрамин (тетрил) (CAS 479-45-8);

b. Експлозиви и твърди ракетни горива, които трябва да отговарят на следните ТТХ:

1. Всеки експлозив със скорост на детонацията, по-голяма от 8700 m/s, или със сила на детонацията, по-голяма от 34 GPa (340 kbar);

2. Други органични експлозиви, които не са включени в списъка СО 8, със сила на детонацията  25 GPa (250 kbar), които остават стабилни при температури  2500C за време  5 минути;

3. Всяко друго твърдо ракетно/реактивно гориво от Клас 1.1 на ООН, което не е включено в  СО 8, с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия)  250s за метализирани или   270s за алуминизирани състави;

4. Всяко твърдо ракетно/реактивно гориво от Клас 1.3 на ООН с теоретичен специфичен импулс  230s за нехалогенизирани, 250s за неметализирани и  266s за метализирани състави;

5. Всички други артилерийски метателни заряди, които не са изброени в СО 8, със силова константа  1200 kJ/kg;

6. Всеки друг експлозив, реактивно/ракетно гориво или пиротехнически експлозив, невключени в СО 8, които могат да поддържат стационарна скорост на горене  38 mm/s при стандартни условия: налягане 6,89 MPa (68,9 kbar) и температура 210C (294K); или

7. Еластомерно модифицирани ляти, двуосновни реактивни (ракетни) горива (EMCDB) с разтегливост при максимално напрежение, по-голямо от 5%, при -400C (233K).

c. "Военна пиротехника";

d. Други вещества:

1. Авиационни горива, специално синтезирани за военни цели;

2. Военни материали, съдържащи сгъстители за въглеводородни горива, специално синтезирани за използване от бойни огнехвъргачки или запалителни боеприпаси: метални стеарати или палмати (познати още като октал)(CAS 637-12-7) и сгъстителите M1, M2 и M3;

3. Течни окислители, съставени от/или съдържащи инхибирана червена димяща азотна киселина (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

e. "Добавки" и "изходни вещества":

1. Азидометилметилоксетан (AMMO) и неговите полимери;

2. Основен меден салицилат (CAS 62320-94-9); оловен салицилат (CAS 15748-73-9);

3. Ди(2,2-динитропропил) формал (CAS 5917-61-3) или ди (2,2-динитропропил) ацетал (CAS 5108-69-0);

4. Ди(2-флуор,2,2-динитроетил)формал (FEFO)(CAS 17003-79-1);

5. Ди(2-хидроксиетил)гликоламид (BHEGA)(CAS17409-41-5);

6. Ди(2-метилазиридинил)метиламино фосфин оксид (Метил BAPO)(CAS 85068-72-0);

7. Диазидометилоксетан и неговите полимери (CAS 17607-20-4);

8. Дихлорметилоксетан (BCMO)(CAS 142173-26-0);

9. Бутадиеннитрилоксид (BNO);

10. Бутантриолтринитрат (BTTN)(CAS 6659-60-5);

11. Катоцен (CAS 37206-42-1) (2,2-диетилфероценил пропан); фероцен карбонови киселини;   N-бутил-фероцен (CAS 31990-29-7); Бутацен (CAS 125856-62-4) и други притъкмителни полимерни фероценови производни;

12. Динитроазетидин-t-бутилова сол;

13. Богати на химическа енергия (химически активни) мономери, пластификатори и полимери, съдържащи нитро-, азидо-, нитратни, нитразо- или дифлуорамино групи;

14. Поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диол формал (FPF-1);

15. Поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуор-2-три-флуорметил-3-оксахептан-1,7-диол формал (FPF-3);

16. Глицидилазиден полимер (GAP)(CAS 143178-24-9) и негови производни;

17. Хексабензилхексаазоизовюрцитан (HBIW)(CAS 124782-15-6);

18. Полибутадиен с крайни хидроксилни групи (HTPB) с количество на функционалните групи, равен на или по-голям от 2,2 или равен на или по-малък от 2,4, и хидроксилно число, по-малко от 0,77 meq/g, и вискозитет при 300C, по-малък от 47 поаза (CAS 69102-90-5);

19. Финодисперсен железен окис (Fe2O3 - хематит) със специфична повърхност, по-голяма от 250 m2/g, и средна едрина на зърната  0,003 µm (CAS 1309-37-1);

20. Оловен Я-резорцилат (CAS 20963-32-7);

21. Оловен станат (CAS 12036-31-6), оловен малеат (CAS 19136-34-6), оловен цитрат (CAS 14450-60-3);

22. Оловно-медни хелати на Я-ресорцилат или салицилати (CAS 68411-07-4);

23. Нитратометилоксетан или поли(3-нитратометил,3-метил оксетан); (поли-NIMMO)(NMMO)(CAS 84051-81-0);

24. 3-нитразо-1,5-пентан диизоцианат (CAS 7406-61-9);

25. N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2);

26. Метало-органични купелуващи реактиви, особено:

a. Неопентил [диалил] окси, три [диоктил] фосфато титанат (103850-22-2); познат още като Titanium IV, 2,2-[ди 2-пропенолат-метил, бутанолат, три(диоктил)фосфат] (CAS 110438-25-0); или LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.Титанов(IV),[2-пропенолат-1)метил,n-пропанолатметил]бутанолат-1, три[диоктил]пирофосфат или KR3538;

c. Титанов(IV),[(2-пропенолат-1)метил,n-пропанолметил] бутанолат-1,три(диоктил)фосфат.

27. Полициандифлуораминоетиленоксид (PCDE);

28. Многофункционални азиридин-амиди с изофталова, тримезинова (BITA или бутилен имин тримезамид), изоцианурова или триметиладипинова верижна структура и 2-метил или 2-етил замествания на азиридиновия пръстен;

29. Полиглицидилнитрат или поли(нитратометил оксиран); (Поли-GLYN)(PGN)(CAS 27814-8-8);

30. Полинитроортокарбонати;

31. Пропиленимин, 2-метилазиридин (CAS 75-55-8);

32. Тетраацетилдибензилхексаазоизовюрцитан (TAIW);

33. Тетраетиленпентааминоакрилонитрил (TEPAN) (CAS 68412-445-3); съполимеризиран с акрилнитрил полиамин и неговите соли;

34. Тетраетиленпентааминоакрилонитрилглицидол (TEPANOL) (CAS 68412-46-4); съполимеризиран с акрилонитрил полиамин, с адуктиран (притъкмен) глицид (епихидринов алкохол) и негови соли;

35. Трифенил бисмут (TPB) (CAS 603-33-8);

36. Три-1-(2-метил)азиридинил фосфиноксид (MAPO) (CAS 57-39-6); ди(2-метил азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин оксид (BOBA 8); и др.производни на MAPO;

37. 1,2,3-три[1,2-ди(дифлуорамино)етокси]пропан (CAS 53159-39-0); притъкмител тривиноксипропан (TVOPA);

38. 1,3,5-трихлорбензол (CAS 108-70-3);

39. 1,2,4-трихидроксибутан (1,2,4-бутантриол);

40. 1,3,5,7-Тетраацетил-1,3,5,7-тетраазоцикло-октан (TAT) (CAS 41378-98-7);

41. 1,4,5,8-Тетраазодекалин (CAS 5409-42-7);

42. Нискомолекулен (ат.маса  10 000), хидроксилиран, поли(епихлорхидрин); поли(епихлорхидриндиол) и триол;

Забележки: 1. Военните експлозиви и горива, съдържащи метали или сплави, изброени в СО 8.a.1 и  СО 8.a.2, се контролират, независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий. Вижте също точка 1.C.11 в "Списък на стоки и технологии с възможно двойно използване".

2. СО 8 не включва бор и борен карбид, обогатени с изотопа бор-10 (който е  20% от общото съдържание).

3. Авиационните горива, включени за контрол в СО 8.d.1, са крайни продукти, а не техните съставки.

4. СО 8 не включва сонди, специално конструирани за каротаж на нефтени кладенци.

5. СО 8 не включва следните вещества (когато те не са смесени или химически свързани с военни експлозиви или метални прахове):

a. Амониев пикрат;

b. Черен барут;

c. Хексанитродифениламин;

d. Дифлуорамин (HNF2);

e. Нитроскорбяла;

f. Калиев нитрат;

g. Тетранитронафталин;

h. Тринитроанизол;

i. Тринитронафталин;

j. Тринитроксилол;

k. Димяща азотна киселина, нестабилизирана и необогатена;

l. Ацетилен;

m. Пропан;

n. Течен кислород;

o. Водороден прекис в концентрации  85%;

p. Миш-метал (смес на редкоземни метали - лантаниди);

q. N-пиролидинон; 1-метил-2-пииролидинон;

r. Диоктилмалеат;

s. Етилхексилакрилат;

t. Триетилалуминий (TEA), триметилалуминий (TMA) и др. пирофорни метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;

u. Нитроцелулоза;

v. Нитроглицерин (глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG);

w. 2,4,6-тринитротолуол (TNT);

x. Етилендиаминдинитрат (EDDN);

y. Пентаеритриттетранитрат (PETN);

aa. Оловен азид, нормален и основен оловен стифнат, иницииращи експлозиви или възпламенителни състави, съдържащи азиди или азидни комплекси;

bb. Триетиленгликолтринитрат (TEGDN);

cc. 2,4,6-тринитрорезорцин (стифнинова киселина);

dd. Диетилдифенил карбамид; диметилдифенил карбамид; метилетилдифенил карбамид [Централити];

ee. N,N-дифенилкарбамид (асиметричен дифенилкарамид);

ff. Метил-N,N-дифенилкарбамид (метилов асиметричен дифенилкарбамид);

gg. Етил-N,N-дифенилкарбамид (етилов асиметричен дифенилкарбамид);

hh. 2-нитродифениламин (2-NDPA);

ii. 4-нитродифениламин (4-NDPA);

jj. 2,2-динитропропанол;

кк. Хлорен трифлуорид.

СО9. Военни кораби, специално военноморско оборудване и принадлежности, както и компоненти за тях, специално конструирани за военно използване:

a. Бойни кораби и съдове (подводни или надводни), специално конструирани или модифицирани за нападателни или отбранителни действия, независимо: дали са преустроени за невоенни цели; от текущите условия за ремонт и експлоатация; дали са въоръжени с далекобойни оръжия или броня. Тук са включени и корпуси или части от корпуси за такива кораби;

b. Силови установки, както следва:

1. Дизелови силови установки, специално конструирани за подводни лодки, притежаващи следните характеристики:

a. Полезна мощност  1,12 MW (1500 кс.);

b. Обороти на вала  700 min-1.

2. Електрически силови установки, специално конструирани за подводни лодки, притежаващи следните характеристики:

a. Полезна мощност  0,75 MW (1000 кс);

b. Бърза реверсия;

c. Течно охлаждане, и

d. Напълно капсeлувани.

3. Немагнитни дизелови силови установки, специално конструирани за военно използване, с изходна мощност 37,3 kW (50 кс), с маса на ненамагнитващите се части  75% спрямо общата маса на силовата установка;

c. Специално конструирани за военно използване устройства за откриване на подводни цели с принадлежащите им органи за управление;

d. Лодъчни и торпедни апарати;

e. Технически средства за насочване и навигация, специално конструирани за военни цели;

f. Клюзове (отверстия в корпусите на корабите) и съединения, предназначени за военно използване, които позволяват управление на външното корабно оборудване.

Забележка. СО 9.f включва: клюзове и еднопроводни, многопроводни, коаксиални или вълноводни съединители за кораби, които не се влияят от течове и запазват необходимите характеристики при морски дълбочини  100 m; влакнооптични съединители и оптични клюзове, специално конструирани за пропускане на лазерни лъчи, без оглед на дълбочината. Тук не се включват обикновените гребни валове и клюзовете за хидродинамичните органи за управление.

g. Безшумни лагери с пневматично или магнитно окачване, регулатори за намаляване на вибрациите и активните емисии, както и технически средства, съдържащи такива лагери, специално конструирани за военни цели.

СО10. "Самолети", безпилотни летателни апарати (БЛА), двигатели за летателни апарати и авиационно оборудване, както и специално конструирани за военни цели технически средства и компоненти за тях:

a. Бойни "самолети" и специално конструирани компоненти за тях;

b. Други "самолети", специално конструирани или модифицирани за военно използване, в т.ч. военноразузнавателни, щурмови, военноучебни, транспортни и въздушнодесантни или военни технически средства, тилова поддръжка и специално конструирани компоненти за тях;

c. Авиационни двигатели, специално конструирани или модифицирани за военно използване, и специално конструирани компоненти за тях.

d. БЛА и други подобни технически средства, специално конструирани или модифицирани за военно използване, както и специално конструирани компоненти за тях:

1. Безпилотни летателни апарати, в т.ч. телеуправляеми и автономно програмируеми;

2. Пускови установки за тях с принадлежащите им наземни технически средства за поддръжка;

3. Средства и системи за командване и управление.

e. Авиационна техника, в т.ч. технически средства за дозареждане с гориво във въздуха, специално конструирани за използване от "самолетите", контролирани от СО 10.a и СО 10.b, или авиационни двигатели, контролирани от СО 10.c, и специално конструирани компоненти за тях;

f. Помпени горивозарядни станции и оборудване за тях, предназначени за поддръжка на операции в зони с ограничен достъп, и наземно оборудване, разработено специално за "самолетите", контролирани от СО 10.a и СО 10.b, или за авиационни двигатели, контролирани от СО 10.c;

g. Херметизирано дихателно оборудване и частично компенсирани летателни костюми за използване в "самолети", антигравитационни костюми, военни защитни шлемове и защитни маски, дюарови съдове за течен кислород, използвани за "самолети" или ракети, и катапултни устройства, задействани с пиропатрон, за аварийно извеждане на екипажа от "самолети;

h. Парашути, използвани от бойния личен състав за спускане на товари, въздушни десанти или за спиране на "самолети", както следва:

1. Парашути за:

a) Прицелно спускане на десантчици;

b) Спускане на парашутисти.

2. Товарни парашути;

3. Парапланери, спирачни парашути (за самолети), спирачни парашути за стабилизация и контрол на спускаеми апарати и товари (спасителни капсули), катапултни седалки, авиобомби и др.);

4. Изтеглящи парашути, използвани от системи на седалки-катапулти за развръщане и надуване при регулирана последователност на аварийните парашути;

5. Спасителни парашути за управляеми ракети, летящи мишени или космически спускаеми апарати;

6. Парашути за кацане по стръмна крива и парашути за задържане на самолети при кацане;

7. Други военни парашути.

i. Системи за автоматично пилотиране на спуснати с парашут товари; специално конструирано или модифицирано за военни цели оборудване, предназначено за прицелни парашутни скокове с управляемо отваряне на парашута на произволна височина, снабдено с кислороден апарат.

Забележки: 1: СО 10.b не включва "самолети" или варианти на "самолети", предназначени за военно използване, които:

a. Не са оборудвани с военнотехнически средства или оръжие;

b. Имат издаден сертификат от националната гражданска авиация, че се използват за граждански цели.

2. СО 10.c не включва:

a. Авиационни двигатели, конструирани или модифицирани за военно използване, за които е издаден сертификат от националната гражданска авиация, че се използват като "граждански самолети", или специално конструирани компоненти за тях;

b. Бутални двигатели или специално конструирани компоненти за тях.

3. Контролът в СО 10.b и СО 10.c върху специално конструираните компоненти и свързаните с тях технически средства за невоенни "самолети" или авиационни двигатели, модифицирани за военно използване, се прилага само за тези военни компоненти и за сродна военна техника, необходими за модифицирането им за военно използване.

СО11. Радиоелектронно оборудване, което не фигурира в "Списък на оръжията", но е специално конструирано за военно използване, и специално конструирани компоненти за него.

Забележка. СО 11 включва:

a. Технически средства и системи за радиоелектронна борба и противодействие (т.е. технически средства и системи, предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в РЛС или в радиосвързочните приемници, или по друг начин да пречат на приемането, работата или ефективността на противниковите радиоелектронни приемници, в т.ч., и на техните технически средства за противодействие);

b. Електронни лампи с подвижна честота;

c. Радиоелектронни системи или средства, конструирани за разузнаване и наблюдение на електромагнитния спектър, за нуждите на военното разузнаване и защита, или за противодействие на противниковите средства за разузнаване и наблюдение;

d. Технически средства и системи за подводно противодействие, включително акустично или магнитно заглушаване или заблуждаване, предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в хидроакустичните приемници;

e. Технически средства за защита на процесорите на данни , за защита на базите данни и оборудване за защита на предавателните и свързочните линии с помощта на шифротехника;

f. Технически средства за разпознаване, обозначаване и въвеждане на ключови програми и команди, както и ключови технически средства за организация, производство и разпределение на данни.

СО12. Високоскоростни оръжейни системи с кинетична енергия, сродни технически средства и специално конструирани принадлежности за тях, както следва:

a. Кинетични оръжия, специално конструирани за унищожаване или ефективно изваждане от строя на противникова цел;

b. Специално конструирани технически средства за изпитвания и оценки на опитни образци, в т.ч. диагностична апаратура и обекти за динамично изпитване на снаряди и системи с кинетична енергия.

Важно! За оръжейни системи, използващи подкалибрени боеприпаси или само химически метателни заряди, виж СО 1 до СО 4.

Забележки: 1. СО 12 са следните специално конструирани кинетични оръжия:

a. Пускови установки, които са в състояние да ускоряват маси, по-големи от 0,1 g, до скорости  1,6 km/s в режим на единична или скорострелна стрелба;

b. Технически средства за генериране на пусков импулс, на електрическа броня, за акумулиране и съхраняване на енергията, за терморегулиране, вентилация; комутационна или горивопреливна техника; кабелни връзки и шини между електрозахранването, оръдието и сервопривода на куполата;

c. Системи за прехващане и съпровождане на цели, системи за управление на огъня с обратна връзка за оценка на попаденията и пораженията на целта;

d. Системи за насочване и маневриране (със странично ускорение) за снаряди с бойни глави за самонасочване (ГСН).

2. СО 12 включва оръжейни системи, използващи един от следните методи за задвижване:

a. Електромагнитен;

b. Електротермичен;

c. Плазмен;

d. Лек газ;

e. Химически (когато са използвани в комбинация с някой от гореизброените).

3. СО 12 не включва "технология" за задвижване на граждански транспортни средства на принципа на линейно магнитно поле.

СО13. Бронирани или защитни технически средства, конструкции и компоненти за тях, както следва:

a. Бронеплоча:

1. Произведена по военен стандарт или спецификация;

2. Подходяща за военно използване.

b. Метални или неметални конструкции или комбинации от тях, специално конструирани за осигуряване на балистична защита на бойни системи;

c. Военни каски;

d. Бронежилетки и специални защитни костюми, изработени по военен стандарт или спецификация, или техни еквиваленти и специално конструирани компоненти за тях.

Забележки: 1. СО 13.b включва материали, специално предназначени за формиране на реактивни експлозивни брони или за изработване на военни укрития;

2. СО 13.c не включва конвенционалните стоманени каски, които не са модифицирани или конструирани за приемане на въоръжение, нито са оборудвани с допълнителни приспособления;

3. СО 13.d не включва персонални защитни костюми или бронежилетки и принадлежности за тях, когато се носят от техните потребители.

Важно! Вижте също т.1.A.5 от "Списък на стоки и технологии с възможна двойна употреба".

СО14. Специализирани технически средства за военно обучение или за имитиране на бойни сценарии и специално конструирани компоненти и принадлежности за тях.

Техническа забележка.

Терминът "Специализирани технически средства за военно обучение" включва: военни образци на щурмови учебни самолети; тренажори на бойни самолети; тренажори за радиолокационно прехващане на цели, за противолодъчна борба, за работа с РЛС, за полет по прибори, за управление на безпилотни самолети и мобилни учебнотренировъчни части; артилерийски, навигационни и летателни тренажори (с центрофуга за подготовка на летци и космонавти); тренажори на оръжия, на ракетни пускови установки, мишени, безпилотни самолети-мишени; генератори на изображение за тренажори.

Забележка. СО 14 включва генератори на изображения и интерактивна среда за имитатори, специално конструирани или модифицирани за военно използване.

СО15. Технически средства за визуализация или противодействие, предназначени за военно използване, и специално конструирани компоненти и принадлежности за тях:

a. Технически средства за регистрация и обработка на изображения;

b. Фотоапарати, кинокамери, фотографска апаратура и технически средства за обработка на филми;

c. Светлоусилвателна апаратура;

d. Инфрачервена и термовизионна снимачна апаратура;

e. Апаратура за визуализация на радиолокационни сигнали и изображения;

f. Апаратура за борба и противодействие за техническите средства, посочени в подточки        СО 15.a до СО 15.e

Забележка. СО 15.f включва техническите средства, предназначени да смущават работата на военните системи за визуализация или да намаляват до минимум подобни въздействия.

Забележки: 1. Терминът "специално конструирани компоненти" включва следните изделия, предназначени за военно използване:

a. Електронни конвертори на инфрачервени изображения;

b. Светлоусилвателни тръби (с изключение на тези от първо поколение);

c. Микроканални пластини;

d. Телевизионни тръби за ниско ниво на осветеност;

e. Детекторна матрица (решетка) заедно с устройства за електронно свързване и четене на данни;

f. Телевизионни тръби от типа "пировидикон";

g. Охладителни системи на системите за визуализация;

h. Електрически синхронизирани обтуратори на фотохромен и електрооптичен принцип със скорост на обтурация, по-малка от 100 µs, с изключение в случаите на обтуратори, които са основен елемент на високоскоростна кинокамера.

i. Влакнооптични инвертори на изображения;

j. Смесени полупроводникови фотокатоди.

2. СО 15 не контролира "светлоусилвателните тръби от първо поколение" или техническите средства, специално конструирани да включват "светлоусилвателни тръби от първо поколение".

Важно! За статута на оръжейните мерници, включващи "светлоусилватели от първо поколение", виж точки СО 1 и СО 5.a.

Важно! Вижте също точки 6.A.2.a.2 и 6.A.2.b от "Списък на стоки и технологии с възможна двойна употреба".

СО16. Ковашко-пресови заготовки, отливки и други полуфабрикати, използването на които в контролиран продукт не подлежи на контрол относно състава, геометрията или функциите на материала. Те са специално конструирани за всички продукти, включени в СО 1 до СО 4, СО 6, СО 9, СО 10, СО 12, или СО 19.

СО17. Други технически средства, материали и/или бази данни и специално конструираните компоненти за тях, както следва:

a. Автономна водолазна и друга апаратура за подводно плуване, както следва:

1. Апаратура със затворен или полузатворен цикъл (с регенерация на издишвания въздух) на потребление на кислород, специално конструирана за военно използване (т.е. да е немагнитна);

2. Специално конструирани компоненти, използвани за конверсията на кислородни апарати с отворен цикъл за военни цели;

3. Изделия, конструирани специално за военно използване с автономни водолазни и други апарати за подводно плуване;

b. Строителна техника, предназначена за военно използване;

c. Монтажни елементи, покрития и обработки, потискащи демаскиращите ефекти, предназначени за военно използване;

d. Полева инженерна техника, специално конструирана за използване в зоната на бойните действия;

e. "Роботи", "роботни" контролери и "роботи-манипулатори", притежаващи една от следните характеристики:

1. Специално конструирани за военно използване;

2. Включващи средства за защита на хидравличните линии срещу външни принудителни пробиви, причинени от балистични осколки (например, съдържащи самоизолиращи се линии) и конструирани да използват хидравлични течности с пламна температура, по-висока от 839 K (5660C);

3. Специално конструирани или пригодени за работа в условията на електромагнитни импулси.

f. Библиотеки (параметрични технически бази данни), предназначени за военно използване с технически средства, включени в "Списък на оръжията";

g. Технически средства или силови установки, работещи със или произвеждащи ядрена енергия, включително "ядрени реактори", специално конструирани за военно използване, и компоненти за тях, които са специално конструирани или модифицирани за военно използване;

h. Технически средства и материали, покрити или обработени за потискане на демаскиращи емисии, специално конструирани за военно използване, различни от тези, които са включени в "Списък на оръжията".

i. Имитатори, предназначени за военни "ядрени реактори";

j. Мобилни ремонтни работилници, предназначени да обслужват военната техника;

k. Полеви генератори за военни цели;

l. Контейнери за военно използване.

Техническа забележка.

За целите на СО 17 терминът "библиотека" (параметрична техническа база данни) означава събиране на техническа информация от военен характер, използването на която може да повиши ефективността на военните технически средства и системи.

СО18. Техника и "технологии" за производство на изделия, включени в "Списък на оръжията", както следва:

a. Специално конструирана или модифицирана техника за производство на изделия, включени в "Списък на оръжията", и на специално конструирани компоненти за тях;

b. Специализирани средства за екологични изпитвания и специални технически средства за сертификация, квалификация или изпитване на изделия, включени за контрол в "Списък на оръжията";

c. Специфична промишлена "технология", дори ако техниката, с която тази "технология" трябва да се използва, не се контролира.

d. "Технология", специфична за конструирането, монтажа на компонентите, експлоатацията, обслужването и ремонта на цялото промишлено оборудване, дори ако самите компоненти не се контролират.

Забележки: 1. СО 18.а и СО 18.б включват следните технически средства:

a. Реактори-нитратори с непрекъснато действие;

b. Апаратура или техника за центробежни изпитания, притежаваща някои от следните характеристики:

1. Задвижвана от мотор или мотори със сумарна мощност  298 kW (400 к.с.);

2. Полезен товар  113 kg;

3. Да издържа на центробежни натоварвания  8 g с полезен товар  91 kg;

c. Сушилни (обезводняващи) преси;

d. Шнекови (винтови) екструдери, специално конструирани или модифицирани за екструзия на бойни експлозиви;

e. Режещи машини за калибриране (подравняване) на екструдирани барутни шашки;

f. Почистващи барабани (тумблери) с диаметър  1,85 m, с вместимост  227 kg;

g. Смесители с непрекъснато действие за твърди барутни заряди;

h. Хидравлични мелници за раздробяване и/или смилане на съставки на бойни експлозиви;

i. Технически средства за формиране на сферични частици с еднакви размери в металосъдържащите барути, описани в СО 8.a.1;

j. Правоточни конвертори за конверсия на материалите, описани в СО 8.a.6.

Техническа забележка.

За целите на СО 18, терминът "производство" включва конструиране, изпитване на опитен образец, изработване, изпитване на производствен образец и технологичен контрол на серийното производство.

2.

a. Терминът "продукти, описани в "Списък на оръжията", означава:

1. Продукти, неконтролирани, ако са нормирани концентрациите в тях на изброените по-долу химикали:

a. Хидразин (виж СО 8.a.18.);

b. "Военни експлозиви" (виж СО 8.);

2. Продукти, неконтролирани, със занижени данни (т.е. "свръхпроводими" материали, невключени от 1.C.5 в "Списък на стоките и технологиите с възможно двойно използване"; "свръхпроводими" електромагнити, невключени в 3.A.1.e.3 на "Списък на стоките и технологиите с възможно двойно използване”; "свръхпроводима" електрическа апаратура, изключена от състава на СО 20.b);

3. Метални горива и окислители, депонирани в ламинарна форма от парова фаза (виж СО 8.d.2);

b. Терминът "продукти, отразени в "Списък на оръжията" не включва:

1. Сигналните пистолети (виж СО 2.b);

2. Веществата, изключени от контрол под забележка 3 към СО 7;

3. Личните радиодозиметри (виж СО 7.f) и противогазите за защита от промишлени отрови (виж също "Списък на стоки и технологии с евентуално двойно използване”;

4. Ацетилен, пропан, течен кислород, дифлуорамин (HNF2), димяща азотна киселина и калиевонитратен барут (виж Забележка 5 към СО .);

5. Самолетни двигатели, изключени от контрол в СО 10;

6. Конвенционални стоманени каски, неснабдени с принадлежности (виж Забележка 2 към СО 13);

7. Технически средства, снабдени с промишлени съоръжения, които не се контролират, като машини за защитни покрития (не са изброени в СО) и машини за леене на пластмаси;

8. Мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938г.; копия на мускети, пушки и карабини, произведени преди 1890г.; револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890г., и техните репродукции;

(Забележка 2.b.8 на СО 18 не позволява експорта на "технология" или производствено оборудване за неантично леко стрелково оръжие, дори ако то се използва за производство на копия на антично леко стрелково оръжие).

3. СО 18.d не контролира "технология" за граждански цели, като земеделски, фармацевтични, медицински, ветеринарномедицински, екологични, обработка на промишлени отпадъци, или в хранително-вкусовата промишленост (виж забележка 5 към СО 7).

СО19. Оръжия с насочена енергия (DEW), технически средства с подобно действие или противодействие и опитни образци, както и специално конструирани компоненти за тях:

a. "Лазерни" системи, специално конструирани за унищожаване или ефективно изваждане от строя на противникови цели;

b. Корпускулярно-лъчеви оръжия, годни да унищожат или извадят от строя противникови цели;

c. Високоенергийни радиочестотни системи, които са в състояние да унищожат или извадят от строя противникова цел;

d. Технически средства, специално конструирани за откриване, разпознаване и противодействие на системи, включени от СО 19.a до СО 19.c;

e. Реални опитни образци и резултатите от извършените с тях изпитвания за системи, технически средства и компоненти, включени в тази точка.

Забележки: 1. Оръжията с насочена енергия, включени в СО 19, съдържат системите, чиято възможност произтича от контролираното прилагане на:

a. "Лазери" с достатъчна вълнова или импулсна мощност да предизвикат разрушителен ефект, наподобяващ или надвишаващ ефекта на обикновен боеприпас;

b. Ускорители на елементарни частици, генериращи сноп от йонизирани или неутрални частици с разрушителна енергия;

c. Високомощни импулсни или вълнови радиочестотни излъчватели, които произвеждат полета с достатъчно голям интензитет,за да повредят електронните схеми на противникови далечни цели;

2. СО 19 включва следните изделия, когато те са специално предназначени за оръжия с насочена енергия:

a. Технически средства за генериране на пусков импулс и съхраняване на енергията, комутация, съгласуване на енергията или подаване на горивото;

b. Системи за прехващане и съпровождане на цели;

c. Системи за обратна връзка, даващи оценка на пораженията в целта (разрушаване или изваждане от строя);

d. Оборудване за пропускане и насочване на лъчевия сноп към целта;

e. Технически средства за бързо отклоняване на лъча за бързо унищожаване на групови цели;

f. Адаптивна оптика и фазови конюгатори (сдвоители);

g. Токови инжектори (пушки) за снопове от отрицателни водородни йони;

h. Компоненти за "пространствено ориентирани" ускорители;

i. Технически средства за конусно фокусиране на сноп от отрицателни йони;

j. Технически средства за управление и отклонение на високоенергиен сноп от йони;

k. "Пространствено ориентирано" фолио за неутрализиране на сноп от отрицателни йони на изотопи на водорода;

СО20. Криогенни и "свръхпроводими" технически средства, както и специално конструирани компоненти и принадлежности за тях:

a. Технически средства, специално конструирани или конфигурирани за инсталиране в транспортна машина с бойно сухопътно, морско, въздушно и космическо приложение, които могат да действат в движение и да поддържат температури  103K (-1700C);

Забележка. СО 20.a включва мобилни системи, съдържащи или използващи принадлежности или компоненти, произведени от неметални или неелектропроводими материали, като пластмаси или импрегнирани с епоксидни смоли материали (стъклопласти);

b. "Свръхпроводима" електрическа апаратура (ротационни машини и трансформатори), предназначена за монтиране на бойна машина със сухопътно, морско, въздушно и космическо приложение, която е в състояние да работи в движение.

Забележка. СО 20.b не контролира хибридни хомеополярни генератори на постоянен ток, които имат еднополюсни нормални метални ротори, въртящи се в магнитно поле, индуцирано от свръхпроводящи бобини, при условие че тези бобини са единствен свръхпроводящ компонент в генератора.

СО21. Софтуер (Програмно осигуряване), както следва:

a. "Софтуер", специално проектиран или модифициран за "разработване", "производство" или "използване" на технически средства или материали, включени в от "Списък на оръжията".;

b. Специфичен "софтуер":

1. "Софтуер", специално предназначен за:

a. Моделиране, имитиране или оценка на военни оръжейни системи;

b. "Разработване", контрол, обслужване или модернизация на "софтуер", заложен в бойни оръжейни системи;

c. Моделиране или имитиране на сценарии за бойни операции, невключени в СО 14;

d. Приложение в системите за командване, управление, свръзки и разузнаване (C3I);

2. "Софтуер" за определяне на поразяващото действие на конвенционални, ядрени, химически или бактериологични оръжия.

СО22. "Технология" съгласно Общата технологична забележка към "Списък на оръжията" за "разработване", "производство" или "използване" на изделията, включени в "Списък на оръжията", и различна от "технологията", контролирана в СО 7 и СО 18.

СО23. Ремонт, модифициране и модернизация на военна продукция, в това число обучение на чуждестранни кадри в Република България или в други страни по експлоатацията, ремонта и производството на стоки, контролирани по този списък.

СПИСЪК НА СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ
С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА

Забележка. За контрол на стоки, които са предназначени или модифицирани за военна употреба, виж “Списъка на оръжията” (СО). Бележките в това приложение, които указват “Виж също Контрол на военни стоки” се отнасят за Списъка на оръжията.

КАТЕГОРИЯ 0 - ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ

0А 	Системи, оборудване и компоненти

0А001	"Ядрени реактори", т.е. реактори, в които се поддържа управляема, самоподдържаща се верижна реакция на делене; оборудване и компоненти, специално проектирани или изработени за използване заедно с “ядрен реактор”, включително:

а.	Съдове за високо налягане, т.е. метални корпуси като готови изделия или части за тях, които са специално проектирани или изработени да: побират активната зона на “ядрения реактор”; издържат на работното налягане на първичния топлоносител, в т.ч. и горната плоча на съдовете за високо налягане;

b.	Манипулатори за обслужване на горивните касети; зареждане на реактора със свежо гориво и изваждане на отработеното гориво;

с.	Управляващи пръти, предназначени да регулират скоростта на реакцията в "ядрен реaктор", включващи неутронопоглъщащата част, съответната поддържаща и носеща конструкция и направляващите тръби за управляващите пръти;

d.	Електронни регулатори на мощността на "ядрените реактори", включващи механизмите за задвижване на управляващите пръти на реактора и дозиметричната и измервателната апаратура за определяне нивата на неутронния поток;

е.	Тръби, специално проектирани или подготвени да поберат горивните касети и първичния топлоносител в "ядрения реактор" при работно налягане, по-високо от 5,1 МРа;

f.	Тръби или тръбни конструкции, изработени от цирконий или от сплав, с тегловно съотношение хафний/ цирконий, по-малко от 1:500, специално проектирани или изработени за "ядрения реактор";

g.	Охладителни помпи, предназначени за циркулиране на първичния топлоносител в "ядрения реактор";

h.	Вътрешни елементи, специално проектирани или изработени за експлоатация на "ядрения реактор", включващи поддържащите конструкции на активната зона, топлинни екрани, дефлектори, решетъчни плочи за активната зона и дифузорни плочи;

i.	Топлообменници.

0A002	Силови установки , специално проектирани за работа с космически, морски или мобилни "ядрени реактори".

Важно!	Виж също Контрол на военни стоки.

Забележка.	0А002 не се отнася за конвенционални силови установки, които независимо че са проектирани за употреба в атомна електростанция, може по принцип да се използват и в конвенционални системи.

0B	Оборудване за изпитвания, контрол и производство

0B001	Инсталация за изотопно разделяне на "природен уран" и "обеднен уран", "специални разпадащи се материали" и "други разпадащи се материали"; специално конструирано или изработено оборудване и компоненти за него, както следва:

а.	Инсталация, специално конструирана за изотопно разделяне на "природен уран" и "обеднен уран", "специални разпадащи се материали" и "други разпадащи се материали", както следва:

1.	Инсталация за разделяне чрез газова дифузия;

2.	Инсталация за разделяне чрез газово центрoфугиране;

3.	Инсталация за аеродинамично разделяне;

4.	Инсталация за разделяне чрез химически обмен;

5.	Инсталация за йонообменно разделяне;

6.	Инсталация за изотопно разделяне чрез атомен йонен "лазер";

7.	Инсталация за изотопно разделяне чрез молекулярен "лазер";

8.	Инсталация за разделяне чрез плазма;

9.	Инсталация за електромагнитно изотопно разделяне;

b.	Оборудване и компоненти, предназначени за изотопно разделяне чрез газова дифузия, както следва:

1.	Пневматични вентили, изработени или защитени от материали, устойчиви на UF6 (например алуминий, алуминиеви сплави, никел или сплав със съдържание на никел  60 тегл.%), с диаметър от 40 mm до 1500 mm;

2.

а.	Компресори (с положителен дебит, центрoбежни и високооборотни осови) или газодувки с дебит на засмукване  1 m3/min UF6 и напорно налягане до 666,7 kPa, изработени или защитени от материали, устойчиви на UF6 (например алуминий, алуминиеви сплави, никел или сплав със съдържание на никел  60 тегл.%);

b.	Салници за двигателни валове на компресори или газодувки, посочени в 0В001.b.2.а, и проектирани за дебит на засмукване на буферния газ, по-малък от 1000 cm3/min;

3.	Мембранни прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или керамични материали, корозионноустойчиви срещу UF6, с размери на порите от 10 до 100 nm, с дебелина  5 mm, а за тръбни форми с диаметър  25 mm;

4.	Корпуси за газови дифузори, изработени или защитени от материали, корозионноустойчиви срещу UF6;

5.	Топлообменници, изработени от алуминий, мед, никел или от сплави,
съдържащи  60 тегл.% никел, или от плакирани тръби; проектирани са за работа при налягане, по-ниско от атмосферното, със скорост на изтичане, която ограничава увеличаването на налягането до по-малко от 10 Ра/h при пад на налягането 100 кРа;

с.	Съоръжения и компоненти, предназначени за изотопно разделяне чрез газово центрoфугиране, както следва:

1.	Газови центрофуги;

2.	Комплектни роторни възли, съдържащи един или повече роторни тръбни цилиндри;

3.	Роторни тръбни цилиндри с дебелина  12 mm, с диаметър от 75 mm до 400 mm, изработени от някой от следните материали с висок коефициент якост-плътност:

а.	Мартензитно-старееща стомана с пределна якост на опън   2050 МРа;

b.	Алуминиеви сплави с пределна якост на опън  460 МРа;

с.	"Влакнести или нишковидни материали" със "специфичен модул", по-висок от 3,18 x 106 m и "специфична якост на опън", по-голяма
от 76,2 x 103 m;

4.	Лагери с магнитно окачване, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в корпус от материал, устойчив на UF6 (например алуминий, алуминиеви сплави, никел или сплав със съдържание на никел  60 тегл.%), съдържащ буферна среда и притежаващ магнитен съединител с полюсен накрайник, или втори магнит, монтиран към горния капак на ротора;

5.	Специално изработени лагери със ставно-чашкова опора, монтирана върху амортизатор;

6.	Пръстени или силфони с дебелина на стените  3 mm и диаметър от 75 mm до 400 mm, проектирани да осигуряват локална опора на роторна тръба или да съединяват няколко тръби, изработени от следните материали с висок коефициент якост-плътност:

а.	Мартензитно-старееща стомана с пределна якост на опън  2050 МРа;

b.	Алуминиева сплав с пределна якост на опън  460 МРа;

с.	"Влакнести или нишковидни материали" със "специфичен модул"
над 3,18 х 106 m и "специфична якост на опън" над 76,2 х 103 m;

7.	Отражатели с диаметър между 75 mm и 400 mm за монтиране в роторна тръба, изработени от следните материали с висок коефициент якост-плътност:

а.	Мартензитно-старееща стомана с пределна якост на опън  2050 МРа;

b.	Алуминиева сплав с пределна якост на опън  460 МРа;

с.	"Влакнести или нишковидни материали" със "специфичен модул"
над 3,18 х 106 m и "специфична якост на опън" над 76,2 х 103 m;

8.	Горни и долни капаци с диаметър от 75 mm до 400 mm за монтиране към двата края на роторна тръба, изработени от следните материали с висок коефициент якост-плътност:

а.	Мартензитно-старееща стомана с пределна якост на опън  2050 МРа;

b.	Алуминиева сплав с пределна якост на опън  460 МРа;

с.	"Влакнести или нишковидни материали" със "специфичен модул"
над 3,18 х 106 m и "специфична якост на опън" над 76,2 х 103 m;

9.	Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с нарязани или екструдирани вътрешни резбови канали и вътрешно престъргани отвори;

10.	Пръстеновидни статори, предназначени за многофазни хистерезисни (или реактивни) променливотокови електродвигатели, за синхронна работа във вакуум в честотен диапазон от 600 до 2000 Нz и при мощности от 50
до 1000 VA;

11.	Честотни смесители (конвертори или инвертори), специално проектирани или изработени да захранват моторни статори за обогатяване чрез газово центрофугиране, и специално проектирани компоненти за тях, със следните характеристики:

а.	Многофазен изход от 600 Нz до 2000 Hz;

b.	Регулиране на честотата, по-добро от 0,1%;

с.	Хармонични изкривявания под 2%;

d.	Ефективност, по-висока от 80%;

12.	Кожух и сборници за центрофуги, побиращи роторно-тръбния агрегат на газова центрофуга, състоящи се от неподвижен цилиндър с дебелина на стената до 30 mm и прецизно обработени краища; изработени или защитени от материали, корозионноустойчиви на UF6;

13.	Газоуловители, изработени от тръби с вътрешен диаметър до 12 mm, за извличане на газ UF6 от вътрешността на центрофужната роторна тръба, като се използва ефектът на Пито; изработени или защитени от материали, корозионноустойчиви на UF6;;

d.	Оборудване и компоненти, специално проектирани и изработени за процеса аеродинамично разделяне:

1.	Разделителни дюзи с прорязани криволинейни канали с радиус на кривината, по-малък от 1 mm; в дюзата е вграден остър ръб, който разделя газа, преминаващ през дюзата, на два потока;

2.	Цилиндрични или конични тръби, които направляват тангенциално входящия поток (вихрови тръби), изработени или защитени от материали, корозионноустойчиви на UF6; те са с диаметър от 0,5 cm до 4 cm и отношение дължина/диаметър  20:1, и с един или повече тангенциални входни щуцера;

3.	Компресори (с положителен дебит, центробежни и аксиални) или газодувки с дебит на засмукване 2 m3/min, изработени или защитени от материали, корозионноустойчиви на UF6 (например алуминий, алуминиеви сплави, никел или сплав, съдържаща  60 тегл.% никел) и салници за техните роторни валове;

4.	Кожуси на елементите за аеродинамично разделяне, изработени или защитени от материали, корозионноустойчиви срещу UF6, в които са поместени вихровите тръби и разделителните дюзи;

5.	Топлообменници, изработени от алуминий, мед, никел или сплав, съдържаща над 60 тегл.% никел, или комбинации от тези метали като плакирани тръби, предназначени да работят под налягане  600 kPa;

6.	Продухвателни клапани, изработени или защитени от материали, корозионноустойчиви на UF6, с диаметър от 40 до 1500 mm;

7.	Технологични системи за разделяне на UF6 от газ-носител (водород или хелий) до съдържание на UF6  1 ppm (1:1000000), включващи:

а.	Криогенни топлообменници и криогенни сепаратори с възможност за работа при температура  -1200C;

b.	Блокове за криогенно охлаждане с възможност за работа при
температура  -1200С;

с.	Разделителни дюзи или вихрови тръби за разделянето на UF6 от газ-носителя;

d.	Студени пароуловители на UF6 с възможност за работа при
температура  -200С;

e.	Оборудване и компоненти, специално предназначени за процеса разделяне чрез химически обмен, както следва:

1.	Бързодействащи течностни центробежни екстрактори с време на престой във всяка степен  30 s, устойчиви спрямо концентрирана солна киселина (например изработени или облицовани с подходящ пластмасов материал от типа на флуорвъглеродните полимери или покрити със стъкло);

2.	Бързообменни течностни пулсиращи колони с време на престой във всяка
степен  30 s, устойчиви спрямо концентрирана солна киселина (например изработени или облицовани с подходящ пластмасов материал от типа на флуорвъглеродните полимери, или покрити със стъкло);

3.	Клетки за електрохимична редукция, конструирани да редуцират урана от едно валентно състояние в друго;

4.	Пълначни устройства за клетките, в които се извършва електрохимична редукция при извличането на U+4 от органичния поток, и за тези части, влизащи в контакт с технологичния поток; изработени или защитени от подходящи материали (например стъкло, флуорвъглеродни полимери, полифенилфосфат, полиетер сулфон и импрегниран със смола графит);

5.	Системи за подаване на изходните материали за производство на разтвор на уранов хлорид с висока чистота; съставени са от: реактори за разтваряне, апаратура за екстракция на разтворителя и/или за йонообмен за пречистване и електролитни клетки за редуциране на U+6 или U+4 до U+3;

6.	Системи за окисляване на уран от U+3 в U+4;

f.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или изработени за йонообменно разделяне, както следва:

1.	Бързореагиращи йоннообменни, мембранни или порести макромрежести смоли, в които активните групи за химически обмен са ограничени до покриване на неактивна порьозна подложка и други композитни структури във всяка форма, включително частици или нишки с диаметър  0,2 mm; устойчиви са на въздействието на концентрирана солна киселина и са предназначени за полупериод на обмен  10 s и запазват своята активност при температури от      1000С до 2000С;

2.	Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър, по-голям от 1000 mm, изработени или защитени от устойчиви на въздействието на концентрирана солна киселина материали (например титан или флуоровъглеродни пластмаси), и активни при температури от 1000С до 2000С и налягане над 0,7МРа;

3.	Йонообменни оросителни системи (системи за химична или електрохимична редукция/окисляване) за регенериране на химическите редуктори или окислители, използвани в каскадите за йоннообменно обогатяване;

g.	Оборудване и компоненти, специално проектирани и изработени за изотопно разделяне с помощта на атомни йонни "лазери", както следва:

1.	Високомощни електроннолъчеви пушки с обща мощност, по-голяма
от 50 кW, и лентови или сканиращи електроннолъчеви пушки с енергия на възбуждане, по-голяма от 2,5 кW/cm; използват се в системите за изпаряване на уран;

2.	Коритообразни тигли и оборудване за охлаждане, изработени от или защитени с материали, устойчиви на топлинното и корозионното въздействие на стопилка от уран или уранови сплави, например тантал; покрит с итрий графит; графит, покрит с окисите на други редкоземни елементи или смеси от тях;

Важно!	Виж също 2А225.

3.	Колекторни системи за продукти или отпадъци, изработени от или облицовани с материали, устойчиви на топлинното и корозионното въздействие на уранови пари, като тантал или графит, покрит с итрий;

4.	Камери за сепараторни модули (цилиндрични или правоъгълни съдове) за поместване на източника на уранови метални пари, електроннолъчевата пушка и колекторите за продукти и отпадъци;

5.	"Лазери" или "лазерни" системи със спектрално-честотен стабилизатор за разделяне на уранови изотопи, предназначени за продължителна непрекъсната работа;

Важно!	Виж също 6А005 и 6А205.

h.	Оборудване и компоненти, предназначени за изотопно разделяне с молекулярни "лазери", както следва:

1.	Свръхзвукови разширителни дюзи за охлажданe на смеси от UF6 и газ-носител до  150 К, изработени от корозионноустойчиви на UF6 материали;

2.	Сборници за уранов флуорид (UF5 ) от филтруващ, ударен или циклонен тип, или техни комбинации; изработени са от материали, устойчиви на UF5/UF6 (например алуминий, алуминиеви сплави, никел или сплав, съдържаща 60 тегл.% никел и от корозионноустойчиви на UF6 изцяло флуорирани въглеводородни полимeри);

3.	Оборудване за флуориране на UF5 до UF6;

4.	Компресори, изработени или защитени от материали, корозионноустойчиви на UF6 (например алуминий, алуминиеви сплави, никел или сплав, съдържаща  60 тегл.% никел), и салници за роторните валове;

5.	Технологични системи за разделяне на UF6 от газ-носителя (например азот или аргон), включително:

а.	Криогенни топлообменници и сепаратори, работещи при
температури  -1200С;

b.	Криогенни охлаждащи блокове, работещи при температури  -1200С;

с.	Студени сепаратори на UF6, работещи при температури  -200С;

6.	Лазери или лазерни системи със спектралночестотен стабилизатор за разделяне на уранови изотопи, работещи в непрекъснат режим;

Важно!	Виж също 6А005 и 6А205.

i.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или изработени за плазмено разделяне, както следва:

1.	Сборници за продукти или отпадъци, изработени от или облицовани с устойчиви срещу топлинното и корозийното действие на урановите пари материали (тантал или графит, покрит с итрий);

2.	Бобини за радиочестотно йонно възбуждане, предназначени за честоти
над 100 kHz и развиващи средна мощност над 40 кW;

3.	Микровълнови енергийни източници и антени за генериране или ускоряване на йони с изходна честота над 30 GНz и средна полезна мощност
над 50 кW;

4.	Системи за генериране на уранова плазма;

5.	Системи за работа с течен метален уран, състоящи се от тигли, изработени или защитени от подходящи корозионно- и топлоустойчиви материали (например тантал; графит, покрит с итрий; графит, покрит с окиси на други редкоземни елементи или техни смеси) и оборудване за охлаждане на тиглите;

Важно!	Виж също 2А225.

6.	Камери (цилиндрични) на сепараторни модули, в които са поместени: източникът на уранова плазма; бобината, генерираща радиочестоти; сборниците за продукти и отпадъци. Изработени са от подходящ немагнитен материал (например неръждаема стомана);

j.	Оборудване и компоненти, предназначени за електромагнитно разделяне, както следва:

1.	Източници на едновалентни и многовалентни йони, състоящи се от генератор на пари, йонизатор и лъчев ускорител, изработени от подходящи материали (например графит, неръждаема стомана или мед) и осигуряващи сумарен ток на йонизирания лъч  50 mA;

2.	Пластини на йонния колектор за улавяне на йонни лъчи от обогатен или обеднен уран, състоящи от два или повече процепа и джобове, изработени от подходящи немагнитни материали (например графит или неръждаема стомана);

3.	Вакуумирани кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от немагнитни материали (графит или неръждаема стомана) и работещи при остатъчно налягане, не по-високо от 0,1 Ра;

4.	Магнитни полюсни накрайници с диаметър, по-голям от 2 m;

5.	Високоволтово захранване за йонни източници със следните характеристики:

а.	Непрекъснат режим на работа;

b.	Изходно напрежение  20 kV;

с.	Изходен ток  1А;

d.	Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01% за период от 8 часа;

Важно!	Виж също 3А227.

6.	Източник на магнитна енергия (високомощен, постояннотоков) със следните характеристики:

а.	Работи в непрекъснат режим с ток на изхода  500 А, при
напрежение  100 V;

b.	Регулиране на тока или напрежението, по-добро от 0,01% за период
от 8 часа.

Важно!	Виж също 3А226.

0B002	Спомагателни системи, оборудване и компоненти, предназначени за посочените в 0В001 инсталации за изотопно разделяне, изработени от или защитени с материали, корозионноустойчиви на UF6:

а.	Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за подаване на UF6 до мястото на обогатяване;

b.	Десублиматори или студени уловители, които се използват за извличане на UF6 в процеса на обогатяване за последващо подаване за нагряване;

с.	Станции за продукта и отпадъците за прехвърляне на UF6 в контейнери;

d.	Станции за втечняване или втвърдяване, в които се извлича UF6 в процеса на обогатяване чрез сгъстяване и превръщане на UF6 в течно или твърдо състояние;

е.	Тръбопроводни системи и разпределителна арматура, предназначени за подаване на UF6 в газодифузните, центробежните или аеродинамичните каскади, изработени или защитени от материали, корозионноустойчиви на UF6;

f.

1.	Фитинги и колектори за вакуумни инсталации с дебит на
засмукване  5 m3/min;

2.	Вакуумпомпи, специално проектирани за работа в среди, съдържащи UF6;

g.	Масспектрометри и йонни източници за UF6, предназначени за вземане на технологични проби от изходния материал, продукта или отпадъците от газовия поток на UF6; притежават следните характеристики:

1.	Единична разделителна способност по маса, превишаваща 320 а.е.м. (атомни единици за маса);

2.	Източници на йони, изработени от или облицовани с нихром или монел-метал, или никелирани;

3.	Йонизиращи източници за бомбардиране с електрони;

4.	Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.

0B003	Инсталация за производство на уранов хексафлуорид (UF6) и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за нея, както следва:

а.	Инсталация за производство на UF6;

b.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или изработени за производство на UF6, както следва:

1.	Шнекови и с кипящ слой флуоринатори и хидрофлуоринатори и пламъчни пещи;

2.	Дестилатори за пречистване на UF6.

0B004	Инсталация за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения; специално проектирани и изработени оборудване и компоненти за нея, както следва:

a.	Инсталация за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както следва:

1.	Инсталации за обмен сероводород-вода;

2.	Инсталации за обмен амоняк-водород;

3.	Инсталации за дестилиране на водород;

b.	Оборудване и компоненти, предназначени за:

1.	Процес на обмен сероводород-вода:

a.	Дискови обменни кули;

b.	Компресори за сероводород-газ;

2.	Процес на обмен амоняк-водород:

a.	Кули за обмен амоняк-водород, работещи при високо налягане;

b.	Високоефективни степенни контактори;

c.	Потопяеми степенни рециркулационни помпи;

d.	Крекинг-устройства за амоняк, проектирани да работят при налягания, превишаващи 3 МРа;

3.	Процес на дестилиране на водород:

a.	Криогенни дестилационни кули за водород и студени камери, предназначени за работа под 35К (-2380С);

b.	Турбодетандери или комплект турбодетандер-компресор, предназначени за работа под 35К (-2380С);

4.	Процес на концентриране на тежка вода до реакторна чистота (99,75 тегловни процента деутериев окис):

a.	Кули за дестилация на вода, съдържащи възли със специално предназначение;

b.	Кули за дестилация на амоняк, съдържащи възли със специално предназначение;

c.	Каталитични горелки за превръщане на напълно обогатения деутрий в тежка вода;

d.	Инфрачервени абсорбционни анализатори, измерващи по всяко време технологичното съотношение водород-деутерий, когато концентрацията на деутерий е  90 тегл.%.

0B005	Инсталация, предназначена за изработването на топлоотделящи елементи за "ядрен реактор", и специално проектирано оборудване за нея.

Забележка.	Една инсталация за изработване на топлоотделящи елементи за "ядрен реактор" включва оборудване, което:

а.	Директно обработва или управлява технологичния поток от ядрени материали;

b.	Капсулира ядрените материали в обвивката;

с.	Проверява цялостта на обвивката или уплътнението;

d.	Проверява окончателната обработка на твърдото гориво.

0B006	Инсталация за регенерация на отработено гориво за "ядрен реактор", включваща:

а.	Машини за нарязване или раздробяване на отработеното гориво, т.е. дистанционно управляемо оборудване за рязане, насичане или разкъсване на отработени горивни късове, снопове или пръти;

b.	Максимално обезопасени резервоари за разтворители (цилиндрични с малък диаметър, пръстеновидни или плитки правоъгълни), предназначени за разтваряне на отработено гориво за "ядрен реактор"; устойчиви са на горещи, висококорозионни течности, позволяващи дистанционно зареждане и поддържане;

c.	Противотокови екстрактори на разтворител и йонообменна апаратура, предназначени за използване в инсталации за преработка на отработени "природен уран", "обеднен уран" или "специални разпадащи се материали" и "други разпадащи се материали";

d.	Прибори за технологично управление и контрол на преработването на отработени "природен уран", "обеднен уран" или "специални разпадащи се материали" и "други разпадащи се материали";

e.	Резервоари за течности и газове, максимално обезопасени и устойчиви на корозионното действие на азотна киселина;

Забележка.	Максимално обезопасените резервоари имат следните характеристики:

1.	Стени или вътрешни елементи с боров еквивалент, най-малко 2%;

2.	Максимален диаметър на цилиндричнитерезервоари - 175 mm;

3.	Максимална ширина на плитък правоъгълен или пръстеновиден резервоар - 75 mm.

f.	Комплектни системи, специално проектирани или изработени за превръщане на плутониев нитрат в плутониев оксид;

g.	Комплектни системи, специално проектирани или изработени за производство на метален плутоний.

Забележка.	Инсталацията за преработка на отработено гориво от "ядрен реактор" включва оборудване и компоненти, които обикновено влизат в директен контакт с отработеното гориво и управляват основния ядрен материал, както и основните потоци, свързани с обработката на продуктите на реакцията на делене.

0B008	Оборудване за "ядрени реактори":

а.	Симулатори, специално проектирани за "ядрени реактори";

b.	Измервателни уреди, работещи с ултразвук или токове на Фуко, специално проектирани за "ядрени реактори".

0B009	Инсталация за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или изработено за целта, както следва:

а.	Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3 ;

b.	Системи за превръщане на UO3 в UO6;

с.	Системи за превръщане на UO3 в UO2;

d.	Системи за превръщане на UO2 в UF4;

е.	Системи за превръщане на UF4 в UF6;

f.	Системи за превръщане на UF4 в метален уран;

g.	Системи за превръщане на UF6 в UO2;

h.	Системи за превръщане на UF6 в UF4.

0C	Материали

0C001	"Природен уран" или "обеднен уран", или торий във вид на метал, сплав, химическо съединение или концентрат и който и да е друг материал, съдържащ един или повече от предходните, с изключение на:

а.	Четири грама или по-малко "природен уран" или "обеднен уран", когато се намират в чувствителния елемент (датчик) на апарата;

b.	"Обеднен уран", специално произведен за следните граждански неядрени приложения:

1.	Екраниране;

2.	Опаковка;

3.	Баласт;

4.	Противотежест.

0C002	"Специални разпадащи се материали" и "други разпадащи се материали", с изключение на:

Четири "ефективни грама" или по-малко, когато се намират в чувствителните елементи (датчици) на апарата.

0C004	Деутерий, тежка вода, деутерирани парафини и други съединения на деутерия, смеси и разтвори, съдържащи деутерий, в които съотношението на изотопите на деутерия към водорода превишава 1:5000.

0C005	Графит с ниво на чистота, по-малко от пет части на милион "бор-еквивалент", и с плътност, по-голяма от 1,5 g/cm3.

0C006	Никелов прах и порест метален никел, предназначени за производство на газодифузионни бариери, както следва:

Важно!	Виж също 1С240.

а.	Прах със съдържание на чист никел  99,9 тегл.%, с голяма гранулометрична хомогенност и със среден размер на частиците, по-малък от 10 µm, измерен по стандарт В330 на Американското дружество за изпитване и изследване на материали (ASTM);

b.	Порeст метален никел, произведен от материали, специфицирани в 0С006.а.

0C201	Съединения и прахове, различни от никел (като алуминиев окис и напълно флуорирани въглеводородни полимери), корозоустойчиви на UF6, с чистота  99,9 тегл.%, с голяма гранулометрична хомогенност и със среден размер на частиците, по-малък от 10 µm, измерен по стандарт В330 на Американското дружество за изпитване и изследване на материали (ASTM); предназначени за производството на газодифузионни бариери.

0D	Програмно осигуряване

0D001	"Програмно осигуряване", специално проектирано или модифицирано за "разработването", "производството" или "използване" на стоки, специфицирани в тази категория.

0E	Технология

0E001	"Технология", в съответствие с Ядрената технологична забележка, която се отнася за "разработването", "производството" или "използване" на стоки, специфицирани в тази категория.

КАТЕГОРИЯ 1 - МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ, "МИКРООРГАНИЗМИ", "ТОКСИНИ"

1A	Системи, оборудване и компоненти

1А001	Компоненти от флуорирани съединения, както следва:

a.	Салници, салникови набивки, уплътнители или гъвкави резервоари за гориво, специално предназначени за летателни и космически апарати, изработени от над 50 тегл.% от който и да е материал, специфицирани в 1С009.b или 1С009.с;

b.	Пиезоелектрични полимери и съполимери, изработени от винилиденов флуорид, специфициран в 1С009.а:

1.	Във вид на листове или фолио;

2.	С дебелина над 200 µm;

с.	Уплътнители, салници, легла на вентили, резервоари или диафрагми, изработени от флуороеластомери, съдържащи поне един винил-етеров мономер, специално предназначени за строителство на “летателни” и космичеки апарати и бойни ракети.

Забележка.	"Ракета" в 1А001.с означава напълно комплектувани ракетни системи и безпилотни летателни апарати (БЛА).

1А002	"Композитни" структури или ламинати със следните характеристики:

Важно!	Виж също 1А202, 9А010 и 9А110.

а.	Органична "матрица", изработена от материали, специфицирани в 1С010.с, 1С010.d или 1С010.е, или

b.	Метална или въглеродна "матрица", изработена от:

1.	Въглеродни "влакнести или нишковидни материали" със:

а.	"Специфичен модул", надвишаващ 10,15 х 106 m, и

b.	"Специфична якост на опън", надвишаваща 17,7х104 m, или

2.	Материали, специфицирани в 1С010.с.

Забележки:

1.	1А002 не подлага на контрол композитните структури и ламинати, произведени от импрегнирани с епоксидна смола въглеродни "влакнести или нишковидни материали", използвани при ремонт на самолетни конструкции, или ламинати, чийто размер не надвишава 1 m2.

2.	1А002 не поставя под контрол готови или полуготови продукти, предназначени за чисто граждански приложения, както следва:

а. Спортни стоки;

b. За автомобилостроенето;

с. За инструменталната промишленост;

d. За медицински цели.

1А003	Изделия от нефлуорирани полимерни съединения, специфицирани в 1С008.а.3, във вид на фолио, лист, лента или ивица, с една от  следните характеристики:

а.	Дебелина над 0,254 mm, или

b.	Покрити или ламинирани с въглерод, графит, метали или магнитни материали.

Забележка.	1А003 не поставя под контрол изделия, когато са покрити или ламинирани с мед и са предназначени за производство на електронни печатни платки.

1А004	Защитно и детекторно оборудване и части, различни от подлежащите на контрол военни стоки, както следва:

Важно!	Виж също 2B351 и 2В352.

а.	Противогази, респиратори и средства за дегазация и дезактивация, произведени или приспособени за защита от биологични средства, радиоактивни материали "предназначени за използване по време на война", или от бойни отровни вещества (CW agents), и специално предназначени за тях компоненти;

b.	Защитни облекла, ръкавици и обувки, специално произведени или приспособени за защита от биологически агенти, радиоактивни материали "предназначени за използване по време на война ", или от бойни отровни вещества (CW agents);

с.	Системи за откриване на ядрени, биологични и химически (NBC) вещества, предназначени за откриване или идентифициране на биологични агенти или радиоактивни материали, "предназначени за използване по време на война", или бойни отровни вещества (CW agents) и специално предназначени за тях компоненти.

Забележка.	1А004 не поставя под контрол:

а. Лични радиодозиметри;

b. Оборудване, тясно специализирано за защита срещу вредности, характерни за гражданската промишленост - минно дело, кариери, селско стопанство, фармация, хуманна и ветеринарна медицина, защита на околната среда, третиране на отпадъците или хранително-вкусова промишленост.

1А005	Бронежилетки и специално проектирани части за тях, различни от произвежданите според военните стандарти или спецификации или сродни на тях по изпълнение.

Важно!	Виж също Контрол на военни стоки.

Забележки:

1.	1А005 не поставя под контрол индивидуални защитни облекла или бронежилетки и приспособления за тях, когато са носени от притежателите им за тяхна лична защита.

2.	1А005 не поставя под контрол бронежилетки, предназначени да осигуряват само фронтална защита от осколъчни попадения и взрив на невоенни взривни устройства.

1А102	Наситени пиролизни въглерод-въглеродни материали, предназначени за системи, специфицирани в 9А004 или 9А104.

1А202	Композитни конструкции, различни от специфицираните в 1А002, във вид на тръби с вътрешен диаметър от 75 mm до 400 mm, изработени от "влакнести или нишковидни материали", специфицирани в 1СО10.а или b, или 1С210.а, или от карбонови заготовки, специфицирани в 1С210 .с.

Важно!	Виж също 9А010 и 9А110.

1А225	Платинирани катализатори, специално предназначени или произведени за ускоряване на реакции за изотопен обмен между водород и вода при извличане на трития от тежка вода или при производство на тежка вода.

1А226	Специализирани пакети за отделяне на тежка вода от обикновена вода, изработени от фосфорно-бронзови мрежи (химически обработени за повишаване на умокряемостта) и предназначени за използване във вакуумни дестилационни колони.

1А227	Защитни антирадиационни прозорци с висока плътност (от оловно стъкло или друго), по-големи от 0,09 m2 в студената зона, и с плътност над 3 g/cm3 и
дебелина  100 mm, и специално проектирани за тях рамки.

1B	Оборудване за изпитания, контрол и производство

1В001	Съоръжения за производство на влакна, заготовки и полуфабрикати или "композитни" материали, специфицирани в 1А002 или 1С010, и специално конструирани компоненти и принадлежности за тях:

Важно!	Виж също 1В101 и 1В201.

а.	Машини за намотаване на нишки, при които движенията за ориентиране, навиване и намотаване на нишките се координират и програмират в три или повече оси; предназначени за производство на "композитни" конструкции или ламинати от "влакнести или нишковидни материали";

b.	Машини за полагане на ленти или прежди, при които движенията за ориентиране и разполагане на лентите, преждите или платната се координират и програмират в две или повече оси; предназначени са за производството на "композитни" структури за нуждите на самолетостроенето и ракетостроенето;

Забележка.	В 1В001.b "ракета" означава комплектувани ракетни системи или безпилотни летателни апарати (БЛА).

с.	Многопосочни, многомерни тъкачни или плетачни машини, включително адаптерни и модифициращи комплекти за тъкане, плетене или пресукване на влакна за производството на "композитни" структури;

Забележка.	1В001.с не поставя под контрол текстилни машини, които не са видоизменени за горните цели.

d.	Оборудване, специално предназначено или адаптирано за производството на армиращи влакна, както следва:

1.	Съоръжения за преработка на полимерни влакна (полиакрилнитрилни, вискозни, битуминозни или поликарбосилани) във въглеродни или силициево-карбидни нишки, в т.ч. специално оборудване за опъване на влакната в процеса на нагряване;

2.	Съоръжения за химично отлагане на елементи или съединения в парова фаза върху нагрети влакнести подложки, използвани при производството на силициево-карбидни влакна;

3.	Съоръжения за мокро изтегляне на огнеупорни керамични нишки (например от двуалуминиев оксид);

4.	Съоръжения за преобразуване на нишки от алуминийсъдържащи изходни влакна в корундови влакна чрез топлинна обработка;

е.	Съоръжения за производство на заготовки, включени в спецификация 1СО10.е, по метода на горещото топене;

f.	Съоръжения за неразрушаващ контрол с възможности за триизмерно разкриване на дефекти чрез използване на ултразвукова или рентгенова томография и специално предназначени за "композитни" материали.

1В002	Системи и компоненти за тях, специално предназначени за избягване на замърсяване и за производство на метални сплави, прахообразни метални сплави или легирани материали, специфицирани в 1С002.а.2, 1С002.b или 1С002.с.

1В003	Инструменти, щанци, шприцформи или приспособления за "суперпластично формоване" или "дифузионно свързване" на титан или алуминий или техни сплави, специално предназначени за производството на:

а.	Елементи за летателни или космически апарати;

b.	Двигатели за летателни или космически апарати;

с.	Специално предназначени компоненти за тези елементи или двигатели.

1В101	Съоръжения, различни от специфицираните в 1В001, предназначени за производството на конструктивни композитни материали, и специално конструирани компоненти и принадлежности за тях:

Важно!	Виж също 1В201.

Забележка.	Компонентите и принадлежностите, изброени в 1В001, включват шприцформи, дорници, щампи, приспособления и инструментална екипировка за преработка на заготовки чрез пресоване, вулканизиране, леене, изпичане или свързване на композитни структури, ламинати и изделия от тях.

а.	Машини за намотаване на еднонишкови прежди, при които движенията за ориентиране, изтегляне и навиване могат да се координират и програмират по три или повече оси; предназначени са за производството на композитни структури или ламинати от влакнести или нишкообразни материали; прибори за координация и програмиране;

b.	Машини за пресукване на ленти, при които движенията за позициониране и разполагане на лентите или листовете могат да бъдат координирани и програмирани по две или повече оси; предназначени са за производството на композитни конструкции за летателни апарати и "ракети";

c.	Съоръжения, предназначени за производството на "влакнести или нишковидни" материали, както следва:

1.	Съоръжения за преобразуване на полимерни влакна (като полиакрилнитрилни, вискозни или карбосилани), включително специални приспособления за опъване на влакната в процеса на нагряване;

2.	Съоръжения за отлагане на елементи или съединения върху нагрети влакнести подложки;

3.	Съоръжения за мокро изтегляне на огнеупорни керамични нишки (например от двуалуминиев триокис);

d.	Съоръжения, предназначени за специална повърхностна обработка на влакна или за производство на заготовки и предварителни форми, специфицирани в 9А110.

Забележка.	Съоръженията, упоменати в 1В101.d., включват оборудване за валцоване, изтегляне, нанасяне на покрития, машини за рязане и профилни щампи.

1В115	Съоръжения за производство, обработка и контролни изпитания на реактивни горива или на техни съставки, специфицирани в 1С011.а, 1С011.b, 1С111 или в Списъка за контрол върху военна продукция, както и специално конструирани компоненти за тях.

Забележки:

1.	Единствените смесители, посочени в 1В115, са тези, които осъществяват смесителни процеси във вакуум от 0 до 13326 kPa при регулиране на температурата в смесителната камера:

а.	Дозиращи смесители с общ обемен капацитет  110 l, които имат поне един смесителен/пластифициращ вал, монтиран ексцентрично;

b.	Непрекъснати смесители с два или повече смесителни/ пластифициращи вала и с възможност за отваряне на смесителната камера.

2.	За съоръжения, специално конструирани за производството на военна техника, виж Списъка за контрол върху военна продукция.

3.	1В115 не поставя под контрол оборудването за "производство", обработка и тестуване на боров карбид.

1В116	Специално конструирани дюзи, използвани за производството на пиролизни деривати, образуващи се в шприцформи, щанци или други подложки от изходни газове, които се разлагат при температура от 1573К (13000 С) до 3173К (29000 С) и налягане от 130 Ра до 20 kPa.

1В201	Машини за навиване на еднонишкови влакна, предназначени за производство на композитни структури или ламинати от "влакнести или нишковидни материали", различни от специфицираните в 1В001 или 1В101; при тези машини движенията за ориентиране, изтегляне и намотаване на нишките са координирани и програмирани по две или повече оси и позволяват да се навиват цилиндрични ротори с диаметър от 75 mm до 400 mm и с дължина  600 mm; прибори за координиране и програмиране и прецизни щанци за тях.

1В225	Електролизни вани за производство на флуор с капацитет, по-голям от 250 g/h.

1В226	Електромагнитни сепаратори на изотопи, предназначени или оборудвани с единични или пакетни източници на йони, които осигуряват общ йонен ток  50 mA.

Забележка.	1В226 включва сепаратори:

а. С възможност за обогатяване на стабилни изотопи;

b. С източници и колектори на йони в магнитното поле и конфигурации, при които те са извън полето.

1В227	Конвертори за синтез на амоняк или инсталации за синтез на амоняк, в които синтез-газът (азот и водород) се извлича от амонячно-водородна обменна колона с високо налягане, а синтезираният амоняк се връща в същата колона.

1В228	Колони за криогенна дестилация на водород със следните характеристики:

а.	Работна температура  35К (-2380 С);

b.	Работно налягане от 0,5 до 5 МРа (от 5 до 50 атмосфери);

с.	Изработени от "неръждаеми стомани с финозърнеста структура" от сериите 300 с ниско съдържание на сяра или от еквивалентни криогенни и съвместими с водорода материали;

d.	С вътрешен диаметър  1 m, с работна височина  5 m.

Техническа бележка.

Неръждаеми стомани с финозърнеста структура в 1В228 се определят като дребнозърнести аустенитни неръждаеми стомани с едрина на зърната номер 5 и по-голяма съгласно стандартите на Американското дружество за изпитване и изследване на материали (ASTM) или равностоен стандарт.

1В229	Тарелкови колони за обмен на вода-сероводород, произведени от фина въглеродна стомана с диаметър  1,8 m, пригодени за работа при номинално налягане  2 МРа, и с вътрешни контактори за тях.

Забележки:

1.	За колони, които са специално предназначени или подготвени за производството на тежка вода, виж 0В004.

2.	Вътрешните контактори на колоните са сегментни тарелки с диаметър на ефективното сечение  1,8 m; предназначени са за улесняване на противоточния контакт и са конструирани от материали, устойчиви на корозия от смеси сероводород вода. Тези тарелки могат да бъдат мрежести, клапанни, звънчеви или турборешетъчни.

3.	Качествените въглеродни стомани, посочени в 1В229, се дефинират като стомани с размер на аустенитните зърна номер 5 и по-голям, съгласно стандартите на ASTM (или равностоен стандарт).

4.	Материалите, корозионноустойчиви на смеси сероводород/вода, в 1В229 се дефинират като неръждаеми стомани със съдържание на въглерод  0,03%.

1В230	Помпи с циркулиращи разтвори от разреден или концентриран катализатор от калиев амид в течен амоняк (KNH2/NH3) със следните характеристики:

а.	Херметичност (т.е. херметически уплътнени);

b.	За концентрирани разтвори на калиев амид (1% или повече) - работно налягане от 1,5-60 МРа (15-600 атмосфери); за разредени разтвори на калиев амид
(под 1%) - работно налягане 20-60 МРа (200-600 атмосфери); и

с.	Капацитет, по-голям от 8,5 m3/h.

1В231	Инсталации, технологични линии и оборудване за производство на тритий, както следва:

а.	Инсталации или технологични линии за производство, регенерация, екстракция, концентрация или обработка на тритий;

b.	Оборудване за инсталациите или технологичните линии за производство на тритий, както следва:

1.	Инсталации за охлаждане с водород или хелий до температура  23 К
(-2500 С), с мощност на топлоотнемане, по-голяма от 150 W;

2.	Системи за съхранение и пречистване на водородни изотопи, използващи метални хидриди като носители или като среда за пречистване.

1В232	Турборазширители или агрегати турборазширител-компресори, работещи при температури, по-ниски от 35К (-2380 С), и с производителност на
водород-газ  1000 kg/h.

1В233	Инсталации, технологични линии или оборудване за разделяне на литиевите изотопи, както следва:

а.	Съоръжения или технологични линии за разделяне на литиевите изотопи;

b.	Оборудване за разделяне на литиевите изотопи, както следва:

1.	Батерийни колони за обмен между две течни фази на литиеви амалгами;

2.	Помпи за живачни и/или литиеви амалгами;

3.	Клетки за електролиза на литиеви амалгами;

4.	Изпарители за концентриране на разтвори на литиев хидроксид.

1C	Материали

Техническа забележка.

Метали и сплави:

Ако не е указано противното, думите "метали" и "сплави" в 1С001 до 1С012 се отнасят до суровите и заготовъчни метални изделия, както следва:

Сурови форми:

Аноди, топки, пръти (в т.ч. подрязани пръти или пръти за изтегляне на тел), балванки, блокове, слитъци, брикети, катоди, кристали, гранули, кюлчета, късове, пелети, прах, кръгли форми, сачми, плочки, гъбеста форма, пръти.

Заготовки (със или без покрития, перфорации или отвори).

а.	Валцувани или обработени материали, произведени чрез валцуване, изтегляне, леене под налягане, коване, студено пресоване, пресоване, назърняване, разпрашване и смилане, профилно валцуване, т.е.: винкели, шайби, дискове, прахове, люспи, фолио и щамповки, ковани листове и ленти, пръстени, гранули, ленти, пръти (вкл. електроди за електрожени, бетонно желязо и валцдрат), сегменти, форми, листове, обрезки, шевни и безшевни тръби (с кръгло и квадратно сечение, колена и фланци), изтеглена или екструдирана тел;

b.	Отливки, произведени чрез леене в пясък и в метални калъпи; пластмасови и други форми, получени чрез леене под налягане и металокерамика.

Целта на контрола е да не се обезсмисля износът на форми, неизброени тук, за които се твърди, че са готови изделия, но всъщност представляват сурови форми или полуфабрикати.

1С001	Материали, специално предназначени за поглъщане на електромагнитни вълни, или електропроводими полимери, както следва:

Важно!	Виж също 1С101.

а.	Материали, поглъщащи честоти, по-високи от 2х108Hz, но по-ниски от 3х1012 Hz;

Забележки:	1.   1С001.а не поставя под контрол:

а.	Власинкови абсорбенти, произведени от естествени или синтетични влакна, с диамагнитни свойства за осигуряване на поглъщането;

b.	Абсорбенти без магнитни загуби, чиито странични повърхности не са в една равнинна плоскост, вкл. пирамидални, конусни, клиновидни и спирални форми;

с.	Плоско-равнинни абсорбенти с изброените по-долу характеристики:

1.	Произведени от:

а.	Пенопласти (еластични или нееластични) с въглероден пълнител или органични материали заедно със свързващото вещество, създаващи отражение с 5% по-силно от това на метала, в честотния диапазон, превишаващ с ±15% средната честота на падащата енергия, и такива, които не издържат на температури, по-високи от 450К (177 0С);

b.	Керамични материали, осигуряващи отражение с 20% по-силно от това на метала върху честотна лента, в честотния диапазон, надвишаващ с 15% основната честота на падащата енергия, които не издържат на температури, по-високи от 800К (5270С);

Техническа бележка.

Образците за изследване на абсорбцията съгласно 1С001.а. Забележка. 1.с.1 трябва да са с квадратна форма, с размер на страната най-малко 5 дължини на вълната от основната честота, да бъдат разположени в най-отдалечената част на полето на излъчващия елемент.

2.	Якост на опън, по-малка от 7 х 106 Pa;

3.	Якост на натиск, по-малка от 14 х 106 Pa;

d.	Равнинни абсорбенти от агломериран ферит, със:

1.	Специфично тегло над 4,4;

2.	Максимална работна температура 548 К (2750 С).

2.	Нищо в 1С001.а не освобождава от контрол магнитните материали, осигуряващи абсорбция, когато се съдържат в боя.

b.	Материали за поглъщане на енергии с честоти над   1,5 х 1014 Hz, но по-малки от 3,7 х 1014 Hz, и непропускащи видимата светлина;

с.	Полимерни материали с вътрешна проводимост и обемна електропроводимост, надвишаваща 10 000 S/m (Сименси на метър) или с повърхностно съпротивление, по-малко от 100 /sq (ома/скуеър), произведени от някои от следните полимери:

1.	Полианилин;

2.	Полипирол;

3.	Политиофен;

4.	Полифенилен-винилен;

5.	Политиенилен-винилен.

Техническа бележка.

Обемната електропроводимост и повърхностното съпротивление трябва да се определят от стандарт D-257 (ASTM) или по съответните национални еквивалентни стандарти.

1C002	Метални сплави, прахообразни метални сплави или легирани материали, както следва:

Важно!	Виж също 1C202.

Забележка. 1С002 не контролира металните сплави, прахообразните метални сплави или легираните материали за покрития върху подложки.

а.	Метални сплави, както следва:

1.	Никелови или титанови сплави под формата на алуминиди, в сурово или полуобработено състояние:

а.	Никелови алуминиди, съдържащи от 15 до 38 тегл.% алуминий и поне още един допълнителен елемент в сплавта;

b.	Титанови алуминиди, съдържащи  10 тегл.% алуминий и поне един допълнителен елемент в сплавта;

2.	Метални сплави, получени от прахове на метални сплави или специални материали, специфицирани в 1С002.b:

а.	Никелови сплави със следните характеристики:

1.	Дълготрайност на разрушаване под напрежение  10 000 часа при температура 923К (6500 С) и напрежение 676 МPа;

2.	Долна граница на умора  10 000 цикъла при 823К (5500 C) при максимално напрежение от 1095 МРа;

b.	Ниобиеви сплави със следните характеристики:

1.	Дълготрайност на разрушаване под напрежение  10 000 часа при 1073К (800 0С) и напрежение 400 МРа;

2.	Долна граница на умора  10 000 цикъла при 973К (7000 С) и максимално напрежение от 700 МРа;

с.	Титанови сплави със следните характеристики:

1.	Дълготрайност на разрушаване под напрежение  10 000 часа при 723К (4500 С) и максимално напрежение от 200 МPа;

2.	Долна граница на умора  10 000 цикъла при 723К (450 °C) при максимално напрежение от 400 МРа;

d.	Алуминиеви сплави с якост на опън:

1.	240 МРа или повече при 473К (2000 С);

2.	415 МРа или повече при 298К (250 C);

e.	Магнезиеви сплави с якост на опън  345 МРа и податливост на корозия под     1 mm годишно в 3% воден разтвор на натриев хлорид, измервана по стандарт G-31 (ASTM) или по националните му еквиваленти;

Технически бележки:

1.	Металните сплави от спецификация 1С002.а са тези, които съдържат по-висок тегловен процент от посочения метал, отколкото който и да е друг елемент.

2.	Дълготрайността на разрушаване под напрежение трябва да се измерва по стандарт E-139 (ASTM) или по съответните еквивалентни национални стандарти.

3.	Долната граница на умора при циклично натоварване трябва да се измерва по стандарт E-606 (ASTM) и неговите "Практически препоръки за изпитания на долната граница на умора при циклично натоварване с постоянна амплитуда" или по еквивалентни национални стандарти. Изпитанието трябва да бъде аксиално със среден коефициент на напрежение, равен на 1, и фактор на концентрация на напрежение (К1), равен на 1. Средното напрежение се определя така: максималното напрежение минус минималното напрежение, разделено на максималното напрежение.

b.	Прахове от метални сплави или специални материали, изброени със спецификация 1С002.а, както следва:

1.	Произведени от някои от следните композитни системи:

Техническа бележка.

"Х" в следващите по-долу формули означава един или повече сплавни елемента.

a.	Никелови сплави (Ni-Al-X, Ni-Х-Al), предназначени за части и компоненти на турбодвигатели, т.е. с по-малко от 3 неметални частици, по-големи от 100 µm (въвеждани по време на производствения процес), на 109 сплавни частици;

b.	Ниобиеви сплави (Nb-Al-X или Nb-X-Al, Nb-Si-X или Nb-X-Si, Nb-Ti-X или Nb-X-Ti);

c.	Титанови сплави (Ti-Al-X или Ti-X-Al);

d.	Алуминиеви сплави (Al-Mg-X или Al-X-Mg, Al-Zn-X или Al-X-Zn, Al-Fe-X или Al-X-Fe); или

е.	Магнезиеви сплави (Mg-Al-X или Mg-X-Al);

2.	Произведени в контролирана среда по някой от следните методи:

а.	"Вакуумна пулверизация";

b.	"Газова пулверизация";

с.	"Ротационна пулверизация";

d.	"Втвърдяване чрез охлаждане";

е.	"Дълбоко изтегляне на стопилка"  и "стриване";

f.	"Извличане от стопилка" и "стриване"; или

g.	"Механично сплавяне";

c.	Легирани сплави под формата на нестрити люспи, ленти или тънки пръчки, произведени в контролирана среда чрез "втвърдяване чрез охлаждане", "дълбоко изтегляне на стопилка" или "извличане от стопилка", използвани в производството на прахообразни легирани сплави или отделни материали, изброени в спецификация 1С002.b.

1C003	Феромагнитни метали от всички видове и форми със следните характеристики:

а.	Начална относителна магнитна проницаемост  120 000 и дебелина  0,05 mm;

Техническа бележка.

Измерването на началната проницаемост трябва да се извършва върху напълно отгрети материали.

b.	Магнитостриктивни сплави с:

1.	Магнитострикция на насищане над 5 х 10-4; или

2.	Коефициент на хидромагнитно свързване (k), по-голям от 0,8;

c.	Ленти от аморфни или нанокристални сплави със:

1.	Съдържание на желязо, кобалт или никел  75 тегл.%;

2.	Магнитна индукция на насищане (Вs)  1,6 Т;

3.	Следните характеристики:

а.	Дебелина на лентата  0,02 mm;

b.	Електрическо съпротивление  2 х 10-4 cm.

Техническа бележка.

Нанокристални материали, посочени в 1С003.c, са с размер на зърната на кристалите  50 nm, измерени по метода на рентгеновата дифракция.

1C004	Урано-титанови или волфрамови сплави с "матрица" на основата на желязо, никел или мед, със следните характеристики:

а.	Плътност, надвишаваща 17,5 g/cm3;

b.	Граница на еластична деформация, надвишаваща 1250 МРа;

c.	Максимална якост на опън, надвишаваща 1270 МРа; или

d.	Елонгация, надвишаваща 8%.

1С005	"Свръхпроводими", "композитни" проводници с дължина над 100 m или с маса над 100 g, както следва:

а.	Многожилни "свръхпроводими" "композитни" проводници, съдържащи една или повече ниобиево-титанови нишки:

1.	Включени в "матрица", която не е от мед и не е на медна основа;

2.	С напречно сечение, по-малко от 0,28 х 10-4 mm2 (6 µm в диаметър за кръгли нишки);

b.	"Свръхпроводими" "композитни" проводници, съставени от 1 или повече "свръхпроводими" нишки, различни от ниобиево-титановите;

1.	С "критична температура" при нулева магнитна индукция, надвишаваща 9,85 К       (-263,310 С), но по-ниска от 24К (-249,160С);

2.	С напречно сечение, по-малко от 0,28 х 10-4 mm2;

3.	Запазват "свръхпроводимо" състояние при температура 4,2 К (-268,960 C), когато са под въздействието на магнитно поле, съответстващо на магнитна индукция от 12 Т.

1С006	Масла и смазочни материали, както следва:

а.	Хидравлични течности, чиито главни съставки са следните съединения или материали:

1.	Синтетични въглеводородни или силановъглеводородни масла със следните характеристики:

Забележка.	По смисъла на 1С006.а.1 силиконовите масла съдържат изключително силиции, водород и въглерод.

а.	Пламна температура, надвишаваща 477 К (2040 С);

b.	Точка на втечняване  239К (-340 C);

с.	Вискозитетен индекс  75;

d.	Термоустойчивост при 616К (3430 С);

2.	Хлорфлуоровъглероди със следните характеристики:

Забележка.	По смисъла на 1С006.а.2 хлорфлуоровъглеродите съдържат изключително въглерод, флуор и хлор.

а.	Без пламна точка;

b.	Точка на самозапалване над 977К (7040С);

с.	Точка на втечняване  219К (-540 С);

d.	Вискозитетен индекс  80;

е.	Точка на кипене  473К (2000 С);

b.	Смазочни материали, чиито основни съставки са някои от следните съединения или материали:

1.	Фениленови или алкилфениленови етери, тиоетери или техните смеси, които съдържат повече от две етерни или тиоетерни функционални групи или смеси от тях;

2.	Флуорирани силиконови течности с кинетичен вискозитет, по-малък от
5000 mm2/s (5000 cSt), измерени при 298К (250 С);

c.	Мокрещи и флотационни течности с чистота, надвишаваща 99,8%, съдържащи по-малко от 25 частици с размер  200 µm в 100 ml, за чието производство са необходими най-малко 85% от следните материали:

1.	Дибромтетрафлуоретан;

2.	Полихлортрифлуоретилен (само маслени и парафинови модификации);

3.	Полибромтрифлуоретилен;

d.	Флуоровъглеродни течности за електронно охлаждане със следните характеристики:

1.	Съдържащи  85 тегл.% от някоя от следните съставки или техни смеси:

а.	Мономерни форми на перфлуорполиалкилетерни триазини или перфлуоралифатни етери;

b.	Перфлуоралкиламини;

с.	Перфлуорциклоалкани;

d.	Перфлуоралкани;

2.	Плътност  1,5g/ml при 298К (250 C);

3.	В течно състояние са при 273К (00 C);

4.	Съдържат  60 тегл. % флуор.

Техническа бележка.

По смисъла на 1С006:

а.	Пламната температура се определя по метода Сleveland Open Cup, описан в стандарт D-92 (ASTM), или по еквивалентни национални стандарти;

b.	Точката на втечняване се определя по метода, описан в стандарт D-97 (ASTM), или по еквивалентни национални стандарти;

с.	Вискозитетният индекс се определя по метода, описан в стандарт
D-2270 (ASTM), или по еквивалентни национални стандарти;

d.	Термичната устойчивост се определя по следната методика или по еквивалентни национални стандарти: 20 ml от изпитваната течност се поставят в 46-ml камера от неръждаема стомана "марка 317". Камерата съдържа по едно топче с диаметър 12,5 mm (номинален) от инструментална стомана М-10, от стомана 52100 и от корабостроителен бронз (60% Cu; 39% Zn;0,75% Sn);

Камерата се продухва с азот, запечатва се при атмосферно налягане, след което температурата се повишава и се поддържа на 644±6К
(371±60 С) в продължение на 6 часа. Пробата се смята за термоустойчива, ако след завършване на горното изпитание отговаря на всички условия, изброени по-долу:

1.	Загубата от масата на всяко топче е по-малка от 10 mg/mm2 от неговата повърхност;

2.	Промяната в изходния вискозитет, определен при 311К (380 С), е по-малка от 25%;

3.	Общото киселинно или алкално число е под 0,40;

е.	Точката на самозапалване се определя по метода, описан в стандарт
E-659 (ASTM), или по еквивалентни национални стандарти.

1С007	Керамични материали, "некомпозитни" керамични материали, "композитни" материали с керамична "матрица" и полуфабрикати, както следва:

Важно!	Виж също 1С107.

а.	Основни материали от единични или комплексни титанови бориди, които съдържат общи метални примеси (с изключение на нарочно въведените добавки) по-малко от 5000 ppm (5000 части/милион), и при които средният размер на частиците  5 µm, а частиците, по-големи от 10 µm, са не повече
от 10%;

b.	"Некомпозитни" керамични материали - сурови и полуфабрикати - състоящи се от титанови бориди с плътност  98% от теоретичната;

Забележка. 1С007.b не се отнася за абразивите.

с.	Керамично-керамични "композитни" материали с "матрица" от стъкло или оксид и усилени (армирани) с влакна от следните комбинации:

1.	Si-N;

2.	Si-C;

3.	Si-Al-O-N;

4.	Si-O-N;

със специфична якост на опън над 12,7х103 m;

d.	Керамично-керамични "композитни" материали със или без непрекъсната метална фаза, съдържаща фино диспергирани частици, нишковидни кристали или влакна, а "матрицата" е от карбиди или нитриди на силиций, цирконий или бор;

е.	Полуфабрикати (т.е. полимерни или металоорганични материали със специално предназначение) за производство на една или повече фази на материалите, включени в спецификация 1С007.с., както следва:

1.	Полидиорганосилани (за производство на силициев карбид);

2.	Полисилазани (за производство на силициев нитрид);

3.	Поликарбосилазани (за производство на керамика със силициеви, въглеродни и азотни компоненти);

f.	Керамично-керамични "композитни" материали с оксидна или стъклена "матрица", подсилени с непрекъснати нишки от някоя от следните системи:

1.	Al2О3; или

2.	Si-C-N.

Забележка.	1С007.f. не се отнася за "композитни" материали, съдържащи нишки от тези системи, с якост на опън на нишката под 700 МPа, при 1273К (10000C) или пълзящо съпротивление на опън над 1% пълзящ опън при товар 100 МPа и 1273К (10000 C) за 100 часа.

1С008	Нефлуорирани полимерни субстанции, както следва:

а.

1.	Дималеимиди;

2.	Ароматни полиамид-имиди;

3.	Ароматни полиимиди;

4.	Ароматни полиетеримиди с точка на встъкляване (Tg), надвишаваща 513К (2400C), измерена по сухия метод, описан в стандарт D 3418 (ASTM);

Забележка.	1С008.а не контролира нетопими прахове за формоване под налягане или в леярски форми.

b.	Термопластични течнокристални съполимери, които имат топлоустойчивост над 523К (2500C), измерена по стандарт D-648 (ASTM), метод А, или по еквивалентни национални стандарти), и натоварване 1,82 N/mm2 и се състоят от:

1.	Някое от следните съединения:

а.	Фенилен, дифенилен или нафталин; или

b.	Метил-, третичен бутил- или фенил-, заместени фенилен, бифенилен или нафталин; и

2.	Някоя от следните киселини:

а.	Терефталова киселина;

b.	6-хидрокси-2 нафтоена киселина; или

с.	4-хидроксибензоена киселина;

с.	Полиарилен етер-кетони, както следва:

1.	Полиетер етер-кетон (РЕЕК);

2.	Полиетер кетон-кетон (РЕКК);

3.	Полиетер кетон (РЕК);

4.	Полиетер кетон-етер-кетон-кетон (РЕКЕКК);

d.	Полиариленкетони;

е.	Полиариленсулфиди, където ариленовата група е дифенилен, трифенилен или комбинация от тях;

f.	Полидифениленетерсулфон.

Техническа бележка.

Температурата  на встъкляване (Tg) за материалите от 1С008 се определя по метода, описан в стандарт D 3418 (ASTM), като се използва сухият метод.

1С009	Необработени флуорирани съединения, както следва:

a.	Съполимери на винилиден флуорид, притежаващи Я-кристална структура без изтегляне  75%;

b.	Флуорирани полиимиди, съдържащи  10 тегл.% свързан флуор;

с.	Флуорирани фосфазенови еластомери, съдържащи  30 тегл.% свързан флуор.

1С010	"Влакнести и нишковидни материали", които може да се използват в органични "матрици", метални "матрици" или въглеродни "матрични" "композитни" структури или ламинати, както следва:

Важно!	Виж също 1С210.

а.	Органични "влакнести или нишковидни материали" със следните характеристики:

1.	"Специфичен модул", надвишаващ 12,7х106 m;

2.	"Специфична якост на опън", надвишаваща 23,5х104 m;

Забележка.	1С010.a не поставя под контрол полиетилена.

b.	Въглеродни "влакнести или нишковидни материали" със:

1.	“Специфичен модул”, надвишаващ 12,7х106 m;

2.	“Специфична якост на опън”, надвишаваща 23,5х104 m.

Техническа бележка.

Свойствата на материалите, описани в 1С010.b, трябва да се определят по методиките SRM 12-17, препоръчани от Асоциацията на производителите на авангардни композитни материали (SACMA), или по еквивалентни национални стандарти за изпитване на влакнести материали, например японския промишлен стандарт JIS-R-7601, параграф 6.6.2, и на базата на усреднени данни.

Забележка.	1С010.b не контролира тъкани, произведени от "влакнести или нишковидни материали" за ремонт на самолетни конструкции, или ламинати, при които размерът на отделните листове не надхвърля 50 х 90 cm.

с.	Неорганични "влакнести или нишковидни материали" със:

1.	“Специфичен модул”, надхвърлящ 2,54х106 m; и

2.	Точка на топене, омекване, разлагане или сублимиране при температура над 1922К (16490 C) в инертна среда;

Забележка.	1С010.с не контролира:

1.	Непрекъснати, многофазни, поликристални корундови влакна в раздробена или ватирана форма, съдържащи  3 тегл.% силициев двуокис, със "специфичен модул", по-малък от 10х106 m;

2.	Влакна от молибден или молибденови сплави;

3.	Влакна от бор;

4.	Непрекъснати керамични влакна с точка на топене, омекване, разлагане или сублимиране при температура, по-ниска от 2043 К (17700 C) в инертна среда.

d.	"Влакнести или нишковидни материали":

1.	Съставени от някой от следните:

а.	Полиетеримиди, изброени в спецификация 1С008.a, или

b.	Материали, изброени в спецификация 1С008.b,c,d,e,f, или

2.	Съставени от материали, включени в спецификация 1С010.d.1.a или b и "съединени" с други влакна от спецификация 1С010.a, b или с;

е.	Влакна, импрегнирани със смоли или смолисти материали (препреги), влакна с метални или въглеродни покрития (преформи), или преформи от въглеродни влакна, както следва:

1.	Произведени от "влакнести или нишковидни материали", изброени в спецификация 1С010.а,b или с;

2.	Произведени от органични или въглеродни "влакнести или нишковидни материали":

а.	Със "специфична якост на опън", надвишаваща 17,7 х 104 m;

b.	Със "специфичен модул", надвишаващ 10,15 х 106 m;

с.	Невключени в спецификация 1С010.а или b;

d.	След импрегниране с материали от спецификация 1С008 или 1С009.b, които имат температура на встъкляване (Tg) над 383 К (110о C), или с фенолни или епоксидни смоли, с температура на встъкляване Tg)    418 К (1450 C).

Забележки:	1С010.е не контролира:

1.	Въглеродни "влакнести или нишковидни материали" с "матрица", импрегнирана с епоксидни смоли (препреги), предназначени за ремонт на самолетни конструкции, или ламинати, при които размерът на отделните листове от препреги не надхвърля 50х90 cm;

2.	Препреги, когато са импрегнирани с фенолни или епоксидни смоли, с температура на встъкляване (Tg) под 433 К (1600 C) и температура на сушене, по-ниска от тази на встъкляване.

Техническа бележка:

Температурата на встъкляване (Tg) за материалите от 1С010.е се определя по метода, описан в стандарт 3418 (ASTM), по сухия способ. Температурата на встъкляване за фенолни и епоксидни смоли се определя по способа, описан в стандарт D 4065 (ASTM), при честота 1Hz и скорост на нагряване 2 К (0C) на минута, като се използва сухият способ.

1С011	Метали и съединения, както следва:

Важно!	Виж също Контрол на военните стоки и 1С111.

а.	Метали с размер на частиците, по-малък от 60µm, сферични, разпрашени, сфероидни, на люспи или смлени, произведени от материал, съдържащ  99% цирконий, магнезий или техните сплави;

Важно!	Металите или сплавите, изброени в 1С011.а, са предмет на контрол, независимо дали са капсулирани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

b.	Бор или боров карбид с чистота  85% и с размер на частиците  60 µm;

Важно!	Металите или сплавите, изброени в 1С011.b, са обект на контрол, независимо дали са капсулирани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

с.	Гуанидин нитрат.

1С012	Материали за ядрено гориво, както следва:

а.	Плутоний във всичките му форми, със съдържание на плутоний-238 над 50 тегловни процента;

Забележка.	1С012.a не поставя под контрол:

1.	Партиди със съдържание на плутоний  1 g;

2.	Партиди от 3 "ефективни грама" или по-малко, когато се съдържат в датчици на инструменти.

b.	"Предварително сепариран" нептуний-237 във всичките му форми.

Забележка.	1С012.b не поставя под контрол партиди със съдържание на нептуний-237  1 g.

1С101	Материали и устройства, използвани при намалена видимост, за регистриране на отразени радиолокационни, ултравиолетови, инфрачервени и акустични сигнали; различни от включените в спецификация 1С001; използвани при "ракетите" или техните подсистеми.

Забележки:	1. 1С101 включва:

а.	Конструктивни материали и покрития, специално предназначени за намаляване на радиолокационното отражение;

b.	Покрития, в т.ч. бои, специално предназначени за намаляване на отразяващата и преизлъчващата способност в микровълновия, инфрачервения или ултравиолетовия диапазон на електромагнитния спектър.

2.	1С001 не включва покрития, специално използвани за терморегулация на спътници.

1С107	Графитни и керамични материали, различни от специфицираните в 1С007, както следва:

а.	Дребнозърнести прекристализирани графити в насипно състояние с
плътност  1,72 g/cm3, измерена при 288К (150C), с едрина на гранулите  100 µm; пиролизни или армирани с влакна графити, използвани при ракетни дюзи и при челни (предни) обтекатели на възвръщаеми ракетни степени;

b.	Керамични композитни материали (с диелектрична константа под 6 при честоти от 100 Hz до 10 000 MHz), използвани за антенни обтекатели, а така също непечена керамика, обемно усилена със силициев карбид, използвана при челни обтекатели.

1С111	Реактивни (ракетни) горива и техните съставки, различни от специфицираните
в 1С011:

а.	Горива за стартови ускорители:

1.	Сферичен алуминиев прах, различен от включения в Списъка за контрол върху военните стоки, чиито частици са с еднакъв диаметър, по-малък от 500 µm, и със съдържание на алуминий  97 тегловни процента;

2.	Метални горива, различни от включените в Списъка за контрол върху военните стоки, с размер на частиците под 500 µm, независимо дали са сферични, фино диспергирани, сфероидни, на люспи или смляни, които съдържат  97 тегловни процента от някой от следните елементи:

а.	Цирконий;

b.	Берилий;

с.	Бор;

d.	Магнезий; или

е.	Сплави от металите, изброени в горните точки от "а" до "d";

3.	Течни окислители, както следва:

a.	Двуазотен триокис;

b.	Азотен двуокис/двуазотен четириокис;

с.	Двуазотен петоокис;

b.	Полимерни субстанции:

1.	Полибутадиен с крайни карбоксилни групи (СТРВ);

2.	Полибутадиен с крайни хидроксилни групи (НТРВ), различен от включените в Списъка за контрол върху военните стоки;

3.	Полибутадиен-акрилна киселина (РВАА);

4.	Полибутадиен-акрилна киселина-акрилонитрил (PBAN);

с.	Други химически добавки и агенти за реактивни горива:

1.	Бутацен;

2.	Триетиленгликол динитрат (TEGDN);

3.	2-нитродифениламин;

4.	Триметилолетан тринитрат (TMETN);

5.	Диетиленгликол динитрат (DEGDN)

Забележка.	За горива и химически съставки за горива, неспецифицирани в 1С111, виж също Контрол на военни стоки.

1С116	Нестареещи (мартензитови) стомани - характеризират се с високо съдържание на никел и много ниско съдържание на въглерод; в тях се използват химически заместители за увеличаване на твърдостта им при стареене; притежават максимална якост на опън  1500 МРа, измерена при 293 К (200C); изработват се във вид на листове и тръби с дебелина на листа или на стената на  тръбата

 5 mm.

Важно!	Виж също 1С216.

1С117	Волфрам, молибден и техните сплави във формата на еднакви сферични или диспергирани частици с диаметър  500 µm, с чистота   97%, предназначени за производството на компоненти за ракетни двигатели, т.е. топлинни щитове, подложки и гърловини за сопла, а така също и повърхности за насочване на тяговия вектор.

1С202	Сплави, различни от включените в спецификация 1С002.а.2.с или d, както следва:

а.	Алуминиеви сплави, имащи допустима якост на опън  460МРа при 293 К
(200 C) под формата на тръби или цилиндрични твърди тела (включително изковки) с размер на външния диаметър над 75 mm;

b.	Титанови сплави, имащи допустима якост на опън  900 МРa при 293 К
(200 C), под формата на тръби или твърди цилиндрични тела (включително изковки) с външен диаметър над 75 mm.

Техническа бележка.

Изразът “сплави, имащи...” се отнася за качествата на сплавите преди или след тяхната термообработка.

1С210	"Влакнести или нишковидни материали", различни от включените в спецификация 1С010.а, b, или е, както следва:

а.	Въглеродни или арамидни "влакнести или нишковидни материали" със "специфичен модул"  12,7х106 m, или "специфична якост на опън"  235х103 m;

с изключение на:

Арамидни "влакнести или нишковидни материали", които съдържат  0,25 тегловни % полиестерни повърхностно модифицирани влакна.

b.	Стъклени "влакнести или нишковидни материали" със "специфичен
модул"  3,18 х 106 m и със "специфична якост на опън"  7,62 х 104 m;

с.	Термоустойчиви, импрегнирани със смола, непрекъснати "прежди", "ровинги" "снопове" или "ленти", не по-широки от 15 mm (препреги), изработени от "влакнести или нишковидни материали от въглерод или стъкло, упоменати в 1С210.а. или b.

Техническа бележка.

Смолата служи за матрица на композитния материал.

Забележка.	В 1С210 терминът "влакнести и нишковидни материали" се ограничава до "моновлакна", "прежди", "ровинги" "снопове" и "ленти".

1C216	Нестарееща (мартензитова) стомана, различна от изброените в спецификация 1С116, имаща максимална якост на опън  2050 МРа при 293 К (200C);

с изключение на:

Форми, при които линейните размери не надвишават 75 mm.

Техническа бележка.

Изразът “нестарееща стомана, имаща...” се отнася за качествата на стоманата преди или след топлинната обработка.

1С225	Бор и борни съединения, смеси и материали с пълнеж, при които съдържанието на изотопа бор-10 е повече от 20 тегловни процента от общото съдържание на бор.

1С226	Волфрам, както следва: части, произведени от волфрам, волфрамов карбид или волфрамови сплави (където съдържанието на волфрам е над 90%), имащи маса, по-голяма от 20 kg, и симетрична цилиндрична кухина (в т.ч. цилиндрични сегменти) с вътрешен диаметър, по-голям от 100 mm, но по-малък от 300 mm);

с изключение на:

части, специално предназначени за използване като теглилки или колиматори за насочване на гама-лъчи.

1С227	Калций (с висока чистота), съдържащ както по-малко от 1000 тегловни части/милион метални примеси, различни от магнезий, така и по-малко от
10 части/милион бор.

1С228	Магнезий (с висока чистота), съдържащ както по-малко от 200 тегловни части/милион метални примеси, различни от калций, така и по-малко от
10 части/милион бор.

1С229	Бисмут с висока чистота (99,99%) с много ниско съдържание на сребро (по-малко от 10 части/ милион).

1С230	Берилий - метал и сплави със съдържание над 50 тегловни процента берилий, съединения на берилий и техните производни;

с изключение на:

а.	Метални прозорци за рентгенова апаратура или за сондажни режещи устройства;

b.	Оксидни форми в готов или полуготов вид, специално предназначени за изработване на елементи за електронна апаратура или на подложки за електронни схеми (печатни платки);

с.	Берил (силикат на берилий и алуминий) под формата на изумруди или аквамарини.

Забележка.	1С230 се отнася за метални отпадъци и скрап, съдържащи берилий, както е описано по-горе.

1С231	Хафний - метал, сплави и съединения на хафний, съдържащи над 60 тегловни процента хафний, както и изделия от тях.

1С232	Хелий-3 или хелий, изотопно обогатен до хелий-3, смеси, съдържащи хелий-3, или производни и продукти, съдържащи някое от горните;

с изключение на:

продукти или приспособления, съдържащи по-малко от 1 g хелий-3.

1С233	Литий, обогатен на Li-6, при концентрация над 7,5 атом.%; сплави, съединения или смеси, съдържащи литий, обогатен на литий-6; продукти или устройства, съдържащи гореспоменатите вещества;

с изключение на:

термолуминесцентни дозиметри.

Техническа бележка.

Разпространеният в природата литий съдържа 7,5% литий-6.

1С234	Цирконий със съдържание на хафний под 1 част хафний на 500 тегловни части цирконий под форма на метал; сплави със съдържание над 50 тегловни процента цирконий и съединения или продукти от тях;

с изключение на:

цирконий във вид на фолио с дебелина на листа, не повече от 0,10 mm.

Забележка.	1С234 се отнася за отпадъци и скрап със съдържание на цирконий, както е описано тук.

1С235	Тритий, тритиеви съединения и смеси със съдържание на тритий, при които атомарното съотношение тритий към водород не надвишава 1:1000, както и продукти и устройства, съдържащи гореспоменатите,

с изключение на:

продукти и приспособления, съдържащи не повече от 1,48 х 103 GBq (40 Ci - кюри) тритий във всичките му форми.

1С236	Алфа-радионуклиди с период на полуразпад на алфа-лъчението от 10 дни или повече, но по-малко от 200 години, в т.ч. смеси и съединения, съдържащи някои от тези радионуклиди с обща алфа-активност  37 GBq (гигабекерела), т.е. 1 Ci/kg; продукти или устройства, съдържащи някои от тях,

с изключение на:

продукти или устройства с алфа-активност, по-малка от 3,7 GBq (100 mCi).

1С237	Радий-226, съединения и смеси, съдържащи радий-226; продукти или устройства, които го съдържат;

с изключение на:

а.	Съдържащия се в медицинските уреди;

b.	Продукт или устройство, съдържащо не повече от 0,37 GBq (10 mCi) радий-226 във всичките му форми.

1С238	Хлорен трифлуорид (ClF3).

1С239	Фугасни експлозиви, различни от тези, специфицирани в Списъка на военните стоки; вещества или смеси, съдържащи повече от 2% от тях, с кристална плътност, по-голяма от 1,8 g/cm3, със скорост на детонацията, по-голяма от 8000 m/s.

1С240	Никел на прах или гъбест никел-метал, различен от упоменатите в 0С006, както следва:

а.	Прах с чистота на никела  99,0% (тегл.) и среден размер на частиците под
10 µm, измерван по стандарт B330 (ASTM);

с изключение на:

Нишковиден никелов прах.

b.	Гъбест никел на прах, получен от материалите, специфицирани в 1С240.а;

с изключение на единични листове от порест никел, не по-големи от 1000 cm2 на лист.

Забележка.	1С240.b се отнася за гъбест метал, получен от пресоване и спичане на материалите от 1С240.а, за да се получи метал с фини пори с омрежена структура.

1С350	Химикали, които могат да бъдат използвани като изходни съединения за получаването на токсични химически агенти, както следва:

Важно!	Виж също Контрол на военни стоки.

1.	Тиодигликол (CAS 111-48-8);

2.	Фосфорен оксихлорид (CAS 10025-87-3);

3.	Диметил метилфосфонат (CAS 756-79-6);

4.	Виж също Контрол на военни стоки за метил фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);

5.	Метил фосфонилдихлорид (CAS 676-97-1);

6.	Диметилфосфит (CAS 868-85-9);

7.	Фосфорен трихлорид (CAS 7719-12-2);

8.	Триметил фосфит (CAS 121-45-9);

9.	Тионил хлорид (CAS 7719-09-7);

10.	3-хидрокси-1-метилпиперидин (CAS 3554-74-3);

11.	N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (CAS 96-79-7);

12.	N,N-диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (CAS 5842-07-9);

13.	3-кинуклидинол (CAS 1619-34-7);

14.	Калиев флуорид (CAS 7789-23-3);

15.	2-хлороетанол (CAS 107-07-3);

16.	Диметиламин (CAS 124-40-3);

17.	Диетил етилфосфонат (CAS 783-38-6)

18.	Диетил-N,N-диметил фосфорамидат (CAS 2404-03-7);

19.	Диетил фосфит (CAS 762-04-9);

20.	Диметиламин хидрохлорид (CAS 506-59-2);

21.	Етил фосфинил дихлорид (CAS 1498-40-4);

22.	Етил фосфонил дихлорид (CAS 1066-50-8);

23.	Етил фосфонил дифлуорид (CAS 753-98-0);

24.	Флуороводород (Хидрофлуорид) (CAS 7664-93-3);

25.	Метил бензилат (CAS 76-89-1);

26.	Метил фосфинил дихлорид (CAS 676-83-5);

27.	N,N-диизопропил -(бета)-амино етанол (CAS 96-80-0);

28.	Пинаколилов алкохол (CAS 464-07-3);

29.	Виж също Контрол на военни стоки за O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);

30.	Триетил фосфит (CAS 122-52-1);

31.	Арсенoв трихлорид (CAS 7784-34-1);

32.	Бензилова киселина (76-93-7);

33.	Диетил метилфосфонит (CAS 15715-41-0);

34.	Диметил етилфосфонат (CAS 6163-75-3);

35.	Етил фосфинил дифлуорид (CAS 430-78-4);

36.	Метил фосфинил дифлуорид (CAS 753-59-3);

37.	3-кинуклидон (CAS 3731-38-2);

38.	Фосфорен пентахлорид (CAS 10026-13-8);

39.	Пинаколон (CAS 75-97-8);

40.	Калиев цианид (CAS 151-50-8);

41.	Калиев бифлуорид (CAS 7789-29-9);

42.	Амониев хидрофлуорид (CAS 1341-49-7);

43.	Натриев флуорид (CAS 7681-49-4);

44.	Натриев бифлуорид (CAS 1333-83-1);

45.	Натриев цианид (CAS 143-33-9);

46.	Триетаноламин (CAS 102-71-6);

47.	Фосфорен пентасулфид (CAS 1314-80-3);

48.	Диизопропиламин (CAS 108-18-9);

49.	Диетиламиноетанол (CAS 100-37-8);

50.	Натриев сулфид (CAS 1313-82-2);

51.	Серен монохлорид (CAS 10025-67-9);

52.	Серен дихлорид (CAS 10545-99-0);

53.	Триетаноламин хидрохлорид (CAS 637-39-8);

54.	N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (CAS 4261-68-1).

1C351	Човешки патогенни микроорганизми, вируси и "токсини", както следва:

а.	Вируси - природни, активирани или модифицирани под формата "на изолирани живи култури" щам, или като материал (включително жива материя), който е бил ваксиниран съзнателно, или заразен с култури, като следните:

1.	Chikungunya virus - вирус "Чикунгуня";

2.	Congo-Crimean haemorrhagic fever virus - вирус на Конго-Кримска хеморагична треска;

3.	Dengue fever virus - вирус на "Денги"треска;

4.	Eastern equine encephalitis virus - вирус на източен "конски енцефалит";

5.	Ebola virus - вирус "Ебола";

6.	Hantaan virus - вирус "Хантаан";

7.	Junin virus - вирус "Джунин";

8.	Lassa fever virus - вирус на треска "Ласса";

9.	Lymphocytic choriomeningitis virus - вирус на лимфоцитен "хориоменингит";

10.	Machupo virus - вирус "Мачупо";

11.	Marburg virus - вирус "Марбург";

12.	Monkey pox virus - вирус на маймунска шарка;

13.	Rift Valley fever virus - вирус на треската "Рифт Вали";

14.	Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring-Summer encephalitis - вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (вирус на руския пролетно-летен енцефалит);

15.	Variola virus - вирус на вариолата;

16.	Venezuelan equine encephalitis virus - вирус на венецуелския конски енцефалит;

17.	Western equine encephalitis virus - вирус на западния конски енцефалит;

18.	White pox - Бяла шарка;

19.	Yellow fever virus - вирус на жълтата треска;

20.	Japanese encephalitis virus - вирус на японския енцефалит;

b.	Рикетсии ("Ricketsiae") - природни, активирани или модифицирани под формата на "изолирани живи култури" или на умишлено инжектиран или заразен с тях материал (включително жива материя), както следва:

1.	Coxiella burnetii;

2.	Rickettsia quintana (Rohalimaea quintana);

3.	Rickettsia prowasecki;

4.	Rickettsia rickettsii;

c.	Бактерии - природни, активирани или модифицирани под формата на "изолирани живи култури" или на умишлено инжектиран или заразен с тях материал (включително жива материя), както следва:

1.	Bacillus anthracis;

2.	Brucella abortus;

3.	Brucella melitensis;

4.	Brucella suis;

5.	Chlamydia psittaci;

6.	Clostridium botulinum;

7.	Francisella tularensis;

8.	Burkholderia mallei (Pseudomonas maallei);

9.	Burkholderia pseudomallei (Pseudomons pseudomallei);

10.	Salmonella typhi;

11.	Shigella dysenteriae;

12.	Vibrio cholerae;

13.	Yersinia pestis;

d.	"Токсини" и "подгрупи от токсини", както следва:

1.	Botulinum toxins - Ботулинов токсин;

2.	Clostridium perfringens toxins - токсини на "Clolstridium perfringens";

3.	Conotoxin - Конотоксин;

4.	Ricin - Рицин;

5.	Saxitoxin - Сакситоксин;

6.	Shiga toxin - Токсин на "shiga";

7.	Staphylococcus aureus toxins - токсини на "staphylococcus aureus";

8.	Tetrodotoxin - Тетродотоксин;

9.	Verotoxin - Веротоксин;

10.	Microcystin (Cyanginosin) - Микроцистин (cyanginosin");

с изключение на:

Всички стоки, специфицирани в 1С351 под формата на "ваксина" или "имунотоксин".

1С352	Животински патогени, както следва:

а.	вируси - природни, активирани или модифицирани под формата на "изолирани живи култури" или на умишлено инжектиран или заразен с тях материал (включително жива материя), както следва:

1.	African swine fever virus - вирус на африканската чума по свинете;

2.	Avian influenza virus - вируси на птичи грип, които са:

а.	Атипични, или

b.	Дефинирани в Директива на ЕC 92/40/ЕС (OJ No L 16 23.1.1992, стр. 19), както следва:

1.	вируси тип А с IVPI (индекс за интравенозна патогенност) при шестмесечни пилета, по-голям от 1,2;

2.	вируси тип А - подтип H5 или H7, за който нуклеидното редуване демонстрира множество базисни аминокиселинни при деление на хемаглутинина;

3.	Bluetongue virus - вирус на болестта "син език";

4.	Foot and mouth disease virus - вирус на болестта шап;

5.	Goat pox virus - вирус на козята шарка;

6.	Porcine herpes virus - вирус на свинския херпес (болест на Aujeszky);

7.	Swine fever virus (Hog cholera virus) - вирус на свинската треска (вирус на свинска холера);

8.	Lyssa virus - вирус на болестта "lyssa";

9.	Newcastle disease virus - вирус на болестта Newcastle ("нюкасъл");

10.	Peste des petits ruminants virus - вирус на чумата по дребните преживни животни;

11.	Porcine enterovirus type 9 (swine vesicular disease virus) - Ентеровирус по свинете, тип 9 (вирус на жлъчната болест по свинете);

12.	Rinderpest virus - вирус на чумата по говедата;

13.	Sheep pox virus - вирус на шарката по овцете;

14.	Teschen disease virus - вирус на болестта "teschen";

15.	Vesicular stomatitis virus - вирус на кистозния стоматит;

b.	Микоплазмени микоиди ("Mycoplasma mycoydes")- природни, активирани или модифицирани под формата на "изолирани живи култури" или на умишлено инжектиран или заразен с тях материал (включително жива материя);

с изключение на:

Всички стоки, специфицирани в 1С352 под формата на "ваксина".

1С353	Генетично модифицирани "микроорганизми", както следва:

а.	Генетично модифицирани "микроорганизми" или генетични елементи, които съдържат редове нуклеидна киселина, свързана с патогенния характер на организмите, специфицирани в 1С351.а. до с. или в 1С352, или в 1С3354;

b.	Генетично модифицирани "микроорганизми" или генетични елементи, които съдържат редове на нуклеидна киселина, кодирана за всеки от "токсините", специфицирани в 1С351.d., или "подгрупи токсини".

1С354	Растителни патогени, както следва:

а.	Бактерии - природни, активирани или модифицирани под формата на "изолирани живи култури" или на умишлено инжектиран или заразен с тях материал (включително жива материя), както следва:

1.	Хanthomonas albilineans;

2.	Хanthomonas campestris pv. citri, включително щамове от Хanthomonas campestris pv. citri - типове А,В,С,D,E, или класифицирани под друга форма като например Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia или Хanthomonas campestris pv. citrumelo;

b.	Гъбички - природни, активирани или модифицирани под формата на "изолирани живи култури" или на умишлено инжектиран или заразен с тях материал (включително жива материя), както следва:

1.	Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.	Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.	Microcyclus ulei (syn. Dothidells ulei);

4.	Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp. tritici);

5.	Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.	Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

1D	Програмно осигуряване

1D001	"Програмно осигуряване", специализирано или модифицирано за "разработването", "производството" или "използването" на стоки, специфицирани в 1В001 до 1В003.

1D002	"Програмно осигуряване" за "разработването" на органични "матрици", метални "матрици" или въглеродни "матрици", ламинати (листове) или "съединени".

1D101	"Програмно осигуряване", специализирано за употребата на стоки, специфицирани в 1В101.

1D103	"Програмно осигуряване", специализирано за анализ на обекти с намалена отразяваща и преизлъчваща способност в микровълновия, инфрачервения или ултравиолетовия диапазон на електромагнитния спектър и на акустични сигнали.

1D201	"Програмно осигуряване", специализирано за "използване" в изделия, специфицирани в 1B201.

1Е	Технологии

1Е001	"Технология" в съответствие с  Общата технологична забележка за "разработването" или "производството" на оборудване или материали, специфицирани в 1А001.b., 1А001.с., 1А002 до 1А005, 1В или 1С.

1Е002	Други "технологии", както следва:

а.	"Технология" за "разработването" или "производството" на полибензотиазоли или полибензооксазоли;

b.	"Технология" за "разработването" или "производството" на флуореластомерни съставки, съдържащи поне един винилетерен мономер;

с.	"Технология" за "разработването" или "производството" на следните основни материали, или некомпозитни керамични материали:

1.	Основни материали със следните характеристики:

а.	Съдържат някоя от следните съставки:

1.	Самостоятелни или комплексни оксиди на циркония и комплексни оксиди на силиция или на алуминия;

2.	Самостоятелни борови нитриди (с кубична кристална форма);

3.	Самостоятелни или комплексни карбиди на силиций или бор;

4.	Самостоятелни или комплексни нитриди на силиция;

b.	Общи метални замърсявания, с изключение на нарочни добавки, по-малко от:

1.	1000 ppm (частици на милион) за самостоятелни оксиди или карбиди;

2.	5000 ppm за комплексни съединения или самостоятелни нитриди;

c.	Притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Среден размер на частиците  5 µm; не повече от 10% от частиците са по-големи от 10 µm;

Забележка.	За циркония  тези ограничения са съответно 1 µm и 5 µm.

2.	Със следните елементи:

а.	Плоски кристали със съотношение дължина/дебелина, по-голямо от 5;

b.	Нишковидни кристали със съотношение дължина/диаметър, по-голямо от 10, за диаметри, по-малки от 2 µm;

c.	Непрекъснати или прекъснати нишки, с диаметър, по-малък от 10 µm;

2.	"Не-композитни" керамични материали, описани в 1Е002.с.1.;

Забележка.	1Е002.с.2 не поставя под контрол технология за производство на абразиви.

d.	"Технология" за "производство" на ароматни полиамидни влакна;

е.	"Технология" за монтиране, поддръжка или ремонт на материали, специфицирани в 1C001;

f.	"Технология" за ремонт на "композитни" структури, ламинати или материали, специфицирани в 1А002, 1С007.с, d.

Забележка.	1Е002.f не контролира "технологията" за ремонт на конструкциите на "граждански летателни апарати", използваща въглеродни "влакнести или нишковидни материали" и епоксидни смоли, описани в производствените наръчници по самолетостроене.

1Е101	"Технология" в съответствие с Общата технологична забележка за"използване" на стоки, специфицирани в 1А102, 1В001, 1В101, 1В115, 1В116, 1С001, 1С101, 1С107, 1С111 до 1С117, 1D101 или 1D103.

1Е102	"Технология" в съответствие с Общата технологична забележка за "разработване" на "Програмно осигуряване", специфицирано в 1D001, 1D101 или 1D103.

1Е103	"Технология" за регулиране на температурата и налягането в автоклавите или хидроклавите, когато са използвани за производство на "композити" или частично обработени "композити".

1Е104	"Технология" за производство на пиролизно получени материали, които се формоват в калъпи, матрици или други подложки от изходните газове, разлагащи се в температурния диапазон 1573К (13000 C) до 3173К (29000C), при налягане от 130 Ра до 20 кРа.

Забележка.	1Е104 включва "технология" за определяне на състава и дебита на изходните газове, както и параметрите на технологичния контрол.

1Е201	"Технология" в съответствие с Общата технологична забележка за "употребата" на стоки, специфирани в 1А002, 1А202, 1А225 до 1А227, 1В201, 1В225 до 1В233, 1С002.а.2.с или d, 1С010.b, 1С202, 1С210, 1С216, 1С225 до 1С240 или 1D201.

1Е202	"Технология" в съответствие с Общата технологична забележка за "разработването" или "производството" на стоки, специфицирани в 1А202 или 1А225 до 1А227.

1Е203	"Технология" в съответствие с Общата технологична забележка за "разработването" на "програмното осигуряване", специфицирано в 1D201.

КАТЕГОРИЯ 2 - ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИТЕ

2A	Системи, оборудване и компоненти

(За нискошумови лагери виж също Контрол на военни стоки)

2A001	Антифрикционни (търкалящи) лагери и лагеруващи системи и компоненти за тях, както следва:

Забележка.	2A001 не поставя под контрол сачми с допуски, зададени от производителя според стандарт 3290 на Международната организация по стандартизация (ISO) от клас 5, или по-лош.

a.	Сачмени лагери или неразглобяеми ролкови лагери с допуски, зададени от производителя, в съответствие с стандарти ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T или клас 4 на ISO, или по-добри (или техни национални еквиваленти), с пръстени, сачми или ролки, изработени от монел-метал или берилий;

Забележка.	2А001.a не поставя под контрол конусни ролкови лагери.

b.	Други сачмени или неразглобяеми ролкови лагери с допуски, зададени от производителя в съответствие с стандарти ABEC 9, ABEC 9Р или клас 2 на ISO, или по-добри (или техни национални еквиваленти);

Забележка.	2А001.b не поставя под контрол конусни ролкови лагери.

c.	Активни магнитни лагеруващи системи, използващи някои от следните:

1.	Материали с магнитна индукция   2,0 T и с граница на провлачване, по-голяма от 414 MPa;

2.	Чисто електромагнитни конструкции на сервоприводи с триизмерно еднополюсно отместване;

3.	Високотемпературни за T  450 K (1770C) позиционни датчици.

2A225	Тигли, изработени от материали, устойчиви на течни актиниди, както следва:

а.	Тигли с вместимост от 150 ml до 8 l, изработени от или с покритие от един от следните материали с чистота  98%:

1.	Калциев флуорид (CaF2);

2.	Калциев цирконат (метацирконат) (Ca2ZrO3);

3.	Цериев сулфид (Ce2S3);

4.	Ербиев оксид (ербиа) (Er2O3);

5.	Хафниев оксид (хафниа) (HfO2);

6.	Магнезиев оксид (MgO);

7.	Азотирана ниобий-титан-волфрамова сплав с приблизителен състав 50% Nb, 30% Ti, 20% W;

8.	Итриев оксид (итриа) (Y2O3);

9.	Циркониев оксид (циркониа) (ZrO2);

b.	Тигли с вместимост от 50 ml до 2 l, изработени от или облицовани с тантал с чистота  99,9%;

c.	Тигли с вместимост от 50 ml до 2 l, изработени от или облицовани с тантал (с чистота  98%), с покритие от танталов карбид, нитрид или борид (или комбинация от тях);

2А226	Клапани с условен диаметър Dy  5 mm, управлявани ръчно или автоматично, с гофрирано уплътнение; изработени изцяло от или облицовани с алуминий, алуминиева сплав, никел или сплав, съдържаща  60% никел.

Забележка.	За клапани с различни диаметри на вход и изход, споменатият по-горе условен диаметър се отнася за най-малкия диаметър.

2B	Оборудване за изпитване, проверка и производство

Технически бележки:

1.	Вторичните паралелни контурно обработени оси (напр. оста w на хоризонтално-разстъргващи фрези, или вторични въртящи се оси, чиито осoви линии са успоредни на главната въртяща се ос) не са включени в общия брой контурно обработени оси.

Важно!	Не е необходимо въртящите се оси да ротират на повече от 3600. Дадена въртяща се ос може да бъде задвижвана от линеен привод (например предавки от типа червяк-зъбно колело или зъбно колело-зъбна рейка).

2.	Системата от условни означения на осите следва да е в съответствие със стандарт 841 на ISO "Машини с цифрово управление - условни означения на осите и движенията".

3.	В разделите от 2B001 до 2B009 "накланящ се щпиндел" се приема като въртяща се ос.

4.	Гарантираните нива на точността на позициониране могат да бъдат използвани вместо индивидуалните протоколи за изпитване за всеки модел металорежеща машина, като се прилага съгласуваната методика на изпитване на ISO.

5.	Точността на позициониране на машини с "цифрово управление" следва да се дефинира и представя в съответствие сьс стандарт 230/2 на ISO.

2В001	Металорежещи машини за отнемане (рязане) на метали, керамика или "композити", които съгласно техническата спецификация на производителя, могат да бъдат снабдени с електронни прибори за "цифрово управление", както следва:

Важно!	Виж също 2В201.

a.	Стругове със следните характеристики:

1.	Точност на позициониране с всички компенсации, равна или по-малка (по-добра) от 6 µm по всяка осова линия (габаритно позициониране);

2.	Две или повече оси, едновременно координирани за "контурно управление";

Забележка.	2B001.a не поставя под контрол стругове, специализирани за производство на контактни лещи.

b.	Фрезмашини със следните характеристики:

1.

a.	 Точност на позициониране с всички компенсации, равна или по-малка (по-добра) от 6 µm по всяка осова линия (габаритно позициониране);

b.	Три осови линии плюс една въртяща се ос, едновременно координирани за "контурно управление";

2.	Пет или повече оси, едновременно координирани за "контурно управление";

3.	Точност на позициониране за координатно-пробивни машини с всички компенсации, равна на или по-малка (по-добра) от 4 µm по всяка осова линия (габаритно позициониране);

с.	Металорежещи шлайфмашини със следните характеристики:

1.

a.	Точност на позициониране с всички компенсации, равна или по-малка (по-добра) от 4 µm по всяка осова линия (общо позициониране);

в.	Три и повече оси, едновременно координирани за "контурно управление";

2.	Пет или повече оси, едновременно координирани за "контурно управление";

Забележка.	2B001.c не поставя под контрол шлайфмашини, както следва:

1.	Цилиндрични външни, вътрешни и външно-вътрешни шлайфмашини със следните характеристики:

a.	Да извършват само цилиндрично външно шлифоване;

b.	Допустим размер (дължина или външен диаметър) на
детайла  150 mm.

2.	Специални координатни шлайфмашини със следните характеристики:

а.	Оста C се използва за ориентиране на шлифовъчния диск перпендикулярно на обработваната повърхност;

b.	Оста A е предназначена за шлифоване на гърбични барабани.

3.	Машини за заточване на фрези и инструменти, комплектовани с "програмно осигуряване", специализирано за производството на инструментална екипировка и режещи инструменти.

4.	Шлайфмашини за обработка на коляно-мотовилкови или гърбични валове.

5.	Повърхностни шлайфмашини.

d.	Машини за електроискрова обработка (EDM) без електроди с две или повече въртящи се оси, които могат да бъдат координирани едновременно за "контурно управление";

е.	Металорежещи машини за рязане на метали, керамика или "композити":

1.	С помощта на:

а.	Водни и други течни струи, включително и такива с абразивни добавки;

b.	Електронен лъч;

с.	"Лазерен лъч";

2.	С две или повече въртящи се оси, които:

а.	Могат да се координират едновременно за "контурно управление";

b.	Имат точност на позициониране, по-малка (по-добра) от 0,0030;

f.	Машини за дълбоко пробиване и стругове, приспособени за дълбоко пробиване, с максимална дълбочина на пробиване, по-голяма от 5000 mm, и специално конструирани компоненти за тях.

2B002	Точката отпада

2B003	Металорежещи машини, универсални или с "цифрово управление", и специално конструирани компоненти, прибори за управление и принадлежности за тях, специално конструирани за шевинговане, полиране, шлифоване или хонинговане на закалени (Rc  40) остри ръбове, зъбни колела с прави, спирални и двойно спирални зъби, с диаметър на делителната окръжност, по-голям от 1250 mm, и с ширина на зъбните колела  15% от диаметъра на делителната окръжност, обработени до гладкост, отговаряща на стандарт 14 на Асоциацията на американските производители на зъбни колела (AGMA), или по-висока (равностойно на клас 3 на стандарт 1328 на ISO).

2В004	Горещи "изостатични преси" със следните специално конструирани матрици, форми, компоненти, принадлежности и прибори за управление за тях:

Важно!	Виж също 2B104 и 2B204.

а.	Контролирана топлинна среда в затворената кухина, снабдена с работна камера с вътрешен диаметър  406 mm;

b.	Отличава се със следните характеристики:

1.	Максимално работно налягане, по-високо от 207 MPa;

2.	Поддържана температура, по-висока от 1773K (15000C);

3.	Инсталация за въглеводородно импрегниране със система за отстраняване на продуктите, отделяни при разлагане на отпадните газове.

Техническа бележка.

Вътрешният размер на барокамерата е този, в който се постигат работните температура и налягане и не съдържа неподвижни части и свързваща тръбна арматура. Той е по-малък или от вътрешния диаметър на барокамерата, или от вътрешния диаметър на изолираната пещна камера в зависимост от това, коя от двете камери е разположена в другата.

2B005	Оборудване, специализирано за отлагане, обработка и технологичен контрол на процеса на нанасяне на неорганични покрития и други повърхностни модификации за неелектронни подложки, по методите, посочени в таблицата и съответните забележки след параграф 2Е003.f; специализирани средства за автоматизиране на процесите за масопренасяне, ориентиране, манипулиране и управление, както следва:

а.	"Програмно управляема" промишлена инсталация за нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD), със следните функционални възможности:

1.	Технология, модифицирана за:

а.	Вибрационно нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD);

b.	Контролирано термично ядрено нанасяне на покрития (CNTD);

c.	В комбинация с плазмен метод или в плазмена среда нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD).

2.	Осигурявана от:

а.	Ротационни салници, осигуряващи дълбок вакуум (остатъчно
налягане  0,01 Pa);

b.	Устройство, осъществяващо "контрол на място" на дебелината на покритието;

b.	"Програмно управляема" промишлена инсталация за йонно нанасяне на покрити с лъчев ток  5 mA;

c.	"Програмно управляема" промишлена инсталация за нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари по електроннолъчев метод (EB-PVD), със следните характеристики:

1.	Силови установки с изходна мощност  80 kW;

2.	“Лазерна” система за управление на нивото в течностния сборник, която точно регулира скоростта на дозиране;

3.	Монитор с компютърно управление, работещ на принципа на фотолуминесценция на йонизираните атоми в потока от изпарения, който контролира скоростта на нанасяне на покрития, съдържащи два или повече елемента;

d.	"Програмно управляемо" промишлено оборудване за впръскване на плазма, със следните характеристики:

1.	Работи в контролирана атмосфера с понижено налягане ( 10 kPa, измерено отгоре, на разстояние  300 mm от соплото на дюзата) във вакуумкамера с възможности за разреждане под 0,01 Pa преди впръскването;

2.	Включва средства за контрол на място на дебелината на покритието;

e.	"Програмно управляема" промишлена инсталация за метализация чрез йонофореза при плътност на тока  0,1  mA/mm2 и скорост на
метализация  15 µm/h;

f.	"Програмно управляема" промишлена инсталация за нанасяне на покрития по метода на катодно-дъговия разряд, съдържаща електромагнитна решетка за ъглово насочване на дъгата върху катода;

g.	"Програмно управляема" промишлена инсталация за йонно нанасяне на покритие със системи за измерване на място на един от следните параметри:

1.	Дебелина на покритието върху подложката и регулиране на скоростта на отлагане;

2.	Оптични характеристики;

Забележка.	2B005 не поставя под контрол инсталации за нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD), по електродъговия способ, чрез разпрашване или йонна имплантация, които са специално предназначени за обработващи и режещи инструменти.

2В006	Системи и техника за проверка и измерване на габаритни размери, както следва:

а.	Машини за проверка на размери с микропроцесорно, "цифрово управление" или "програмно управление", които имат триизмерна (обемна) "грешка на измерванията" на дължини  (1,7 + L/1000) µm (L е измерeната дължина в mm), изпитани по стандарт 10360-2 на ISO;

Важно!	Виж също 2В206.

b.	Инструменти за измерване на линейно и ъглово отместване, както следва:

1.	Инструменти за измерване на линейно отместване със следните характеристики:

а.	Безконтактни измервателни системи с "разделителна
способност"  0,2 µm в измервателен обхват до 0,2 mm;

b.	Индуктивни задавачи на напрежение със следните характеристики:

1.	"Линейност"  0,1% в измервателен обхват до 5 mm;

2.	Амплитуда на измерванията  0,1% на ден при стандартна температура на околната среда 1K;

с.	Измервателни системи със следните характеристики:

1.	Съдържащи "лазер";

2.	Поддържащи, за не по-малко от 12 часа, в температурен
диапазон  1K около стандартната температура и стандартното налягане, следните характеристики:

а.	"Разделителна способност" по цялата работна скала  0,1 µm;

b.	"Грешка на измерването"   (0,2 + L/2000) µm (L е измерваната дължина в mm);

Забележа.	2B006.b.1 не се отнася за измервателни интерферометрични системи, без затворена или отворена циклична обратна връзка, съдържащи "лазер" за измерване на грешките при движение на супорти на металорежещи машини, измервателни машини или на друга подобна техника.

2.	Инструменти за ъглови измервания с "ъглово отклонение"  0,000250;

Забележка.	2В006.b.2 не поставя под контрол оптични инструменти като автоколиматори, използващи визиран оптичен лъч за отчитане на ъгловото отместване на огледало.

с.	Оборудване за измерване на повърхностни грапавини чрез измерване на оптичното разсейване като функция на ъгъла, с чувствителност 0,5 nm;

Забележки:

1.	Металорежещи машини, които могат да бъдат използвани като измервателни машини, са поставени под контрол, ако те отговарят на (или превишават) критериите за работа на металорежещата машина или на критериите за работа на измервателната машина;

2.	Машина, като описаната в 2В006, се поставя под контрол, ако тя надхвърля прага на забрана в целия й работен диапазон.

2В007	"Роботи" със следните характеристики и специално конструирани контролери и "манипулатори" (изпълнителни механизми) за тях:

Важно!	Виж също 2В207.

а.	Едновременно с пълната обработка на триизмерни изображения или с пълния анализ на триизмерни обекти в режим на реално време генерират (или модифицират) "програми", или генерират (или модифицират) данни за цифрови програми;

Забележка.	Ограничението за анализ на изображения не включва апроксимация на третото измерение при наблюдение под даден ъгъл или ограничена интерпретация в сивата скала за възприемане на дълбочина или текстура за одобрените задачи (2 1/2 D).

b.	Специално конструирани да отговарят на националните стандарти за безопасност, приложими при работа с взривни и запалими вещества;

c.	Специално конструирани или оценени като радиационноустойчиви, за да издържат на радиация над 5x103 Gy , без загуба на работоспособност, или

d.	Специализирани за работа на надморска височина над 30 000 m.

2В008	Възли, блокове и вложки, специално конструирани за металорежещи машини или за оборудване, специфицирани в 2B006 или 2В007, както следва:

а.	Блокове за обратна връзка при линейно ориентиране (например индуктивни уреди, градуирани скали, инфрачервени или "лазерни" системи) с точност, по-малка (по-добра) от (800 + (600хLx10-3)) nm (L е ефективната дължина в mm);

Забележка.	За "лазерни" системи виж също забележката към 2В006.b.1.

b.	Блокове за обратна връзка при ротационно ориентиране (например, индуктивни уреди, градуирани скали, инфрачервени или "лазерни" системи) с "точност" , по-малка (по-добра) от 0,000250;

Забележка.	За "лазерни" системи виж също забележката към 2В006.b.1.

с.	"Въртящи се работни маси" и "накланящи се щиндели" с възможности за подобрение (по спецификациите на производителя), на металорежещи машини на или над нивата, посочени в 2B.

2B009	Развалцовъчни и поточно-формовъчни машини, които по техническата спецификация на производителя могат да бъдат оборудвани с блок за "цифрово управление" или с компютърно управление, и имат следните характеристики:

Важно!	Виж също 2B109 и 2B209.

а.	Две или повече контролирани оси, от които най-малко две могат да се координират едновременно за "контурно управление";

b.	Сила на барабана, по-голяма от 60kN.

Техническа бележка:

Машините, съчетаващи функциите на развалцоване и поточно формоване за целите на 2В009, се разглеждат като поточно-формовъчни машини.

2В104	Оборудване и контролно-измервателни средства, конструирани или модифицирани за уплътняване и пиролиза на конструкционни композити за ракетни сопла и носови части на спускаеми космически апарати.

Забележка:	Единствените "изостатични преси" и пещи, специфицирани в 2Б104, са, както следва:

а.	"Изостатични преси", различни от специфицираните в 2В004, със следните характеристики:

1.	Максимално работно налягане  69 MPa;

2.	Предназначени да достигат и поддържат контролирана температура  873 K (6000 C);

3.	Имат камерна кухина с вътрешен диаметър  254 mm;

b.	Пещи за нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD), конструирани или модифицирани за уплътняване на въглерод-въглеродни композити.

2В109	Поточно-формовъчни машини, различни от специфицираните в 2В009, и специално конструирани компоненти за тях, които:

Важно!	Виж също 2В209.

а.	По техническата спецификация на производителя могат да бъдат оборудвани с блок за "цифрово управление" или компютърно управление, дори когато не са снабдени с такива блокове;

b.	Имат повече от две оси, които могат да се координират едновременно за "контурно управление".

Техническа бележка.

1.	Машините, съчетаващи функциите на развалцоване и поточно формоване за целите на 2В109, се разглеждат като поточно-формовъчни машини.

2.	2В109 не поставя под контрол машини, които не могат да се използват за производство на възли и детайли за силови установки (например, корпуси на двигатели), предназначени за системи, специфицирани в 9A007.a.

2B116	Системи за вибрационни изпитания, възли и детайли за тях, както следва:

а.	Системи за вибрационни изпитания, работещи с обратна връзка или в затворен цикъл, съдържащи цифров контролер, който създава в дадена система вибрации при средно квадратично отклонение (rms)  10 g в целия диапазон от 20 Hz до 2000 Hz, и въздействащи със сила  50 kN, измерена на "гола маса";

b.	Цифрови контролери, комбинирани със специализиран софтуер за вибрационни изпитания, с "широчина на честотната лентата в реално време", по-голяма от
5 kHz, предназначени за използване в системи за вибрационни изпитания, специфицирани в 2B116.a;

с.	Вибротласкачи (вибрационни блокове) със или без междинни усилватели, способни да предават усилие  50 kN, измерено на “гола маса”, и предназначени за използване в системите за вибрационни изпитания, специфицирани в 2В116.а;

d.	Конструкции за укрепване на опитни образци и електронни блокове, за комбиниране на няколко вибрационни блока в система, която може да осигури ефективно общо усилие  50 kN, измерено на “гола маса”, и пригодени за използване в системи за вибрационни изпитания, специфицирани в 2В116.а.

Забележка.	В 2В116 “гола маса” означава плоска маса или повърхност без приспособления или закрепващи елементи.

2В201	Металорежещи машини, различни от специфицираните в 2В001, за отнемане или рязане на метали, керамика или "композити", които съгласно техническата спецификация на производителя могат да бъдат снабдени с електронни устройства за едновременно "контурно управление" по две или повече оси, както следва:

а.	Металорежещи фрезмашини със следните характеристики:

1.	Грешката на ориентиране с всички компенсации  0,006 mm по всяка линейна ос (общо ориентиране); или

2.	Две или повече контурни въртящи се оси;

Забележка.	2В201.а не поставя под контрол фрезмашини със следните характеристики:

а.	Дължина на хода по оста X, по-голяма от 2 m;

b.	Сумарна грешка на ориентиране по оста X  0,030 mm.

b.	Шлайфмашини със следните характеристики:

1.	Грешка на ориентиране с всички компенсации  0,004mm по всяка линейна ос (общо позициониране);

2.	Две или повече контурни въртящи се оси.

Забележка.	2B201.b не поставя под контрол следните шлайфмашини:

а.	Цилиндрични външни, вътрешни и външно-вътрешни шлайфмашини със следните характеристики:

1.	Извършват само цилиндрично шлифоване;

2.	Максимален външен диаметър или дължина на детайла 150 mm;

3. Притежават не повече от две оси, които могат да се координират едновременно за "контурно управление";

4. По оста C не могат да се описват контури;

b.	Координатни шлайфмашини с оси, ограничени до Х, Y, C и A, където оста C се използва за закрепване на шлифовъчния диск перпендикулярно на работния плот, а оста A е подходяща за шлифоване на гърбични барабани;

с.	Шлайфмашини за заточване на режещи инструменти с "програмно осигуряване", специализирано за тази цел;

d.	Шлайфмашини за обработка на колянови или гърбични валове.

2В204	"Изостатични преси", различни от посочените в 2В004 или 2В104, работещи при максимално работно налягане  69 MPa с камерна кухина с вътрешен
диаметър  152 mm, и специално конструирани матрици, форми и контролни уреди за тях.

Техническа забележка.

Размер на вътрешната камера е този, в който се постигат работното налягане и температура и не съдържа укрепващи елементи. Този размер е по-малък от вътрешния диаметър на барокамерата или от вътрешния диаметър на изолираната камерна пещ в зависимост от това, коя от двете камери е разположена в другата.

2В206	 Машини, устройства или системи за контрол на размери, различни от специфицираните в 2В006, както следва:

а.	Машини за контрол на размерите с компютърно или цифрово управление със следните две характеристики:

1.	Две или повече оси, и

2.	"Грешка на измерването" по едномерна дължина  (1,25 + L/1000) µm, измерена с уред с "точност"  0,2 µm (L е измерваната дължина в mm) (Виж. VDI/VDE 2617 Части 1 и 2).

b.	Системи за едновременна линейно-ъглова проверка на полуформи, притежаващи следните две характеристики:

1.	"Грешка на измерването" по всяка линейна ос  3,5 µm за всеки 5 mm;

2.	"Отклонение"  0,020.

Техническа бележка.

1.	Металорежещите машини, които могат да се използват като измервателни машини, са поставени под контрол, ако те отговарят на (или превишават) критериите за функциите на обработващата машина или за функциите на измервателната машина.

2.	Машина подлежи на контрол,  според спецификацията на 2В206, ако надхвърля прага на контрол в целия работен диапазон.

3.	Измервателният уред, използван за определяне на грешката на измерване на система за проверка на размери, ще бъде описан в VDI/VDE 2617 части 2, 3 и 4.

2В207	"Роботи" и "манипулатори", различни от специфицирани в 2В007, специализирани да отговарят на националните стандарти за безопасност, приложими при работа с мощни експлозиви (например отговарящи на изискванията към електрическите вериги при работа с мощни експлозиви), и специално проектирани контролери за тях.

2В209	Поточно-формоващи или центробежно-формоващи машини, които имат поточно-формоващи функции, различни от специфицираните в 2В009 или 2В109, или дорници, както следва:

а.

1.	Имат три или повече валци (водещи или направляващи), и

2.	Съгласно техническата спецификация на производителя могат да  бъдат оборудвани с блокове за "цифрово управление" или за компютърно управление.

в.	Дорници за огъване на ламарина, предназначени за формоване на цилиндрични ротори с вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm.

Забележка.	2B209 включва машини, които имат само един валяк, предназначен за деформиране на метала, и два допълнителни валяка, които поддържат дорника, но не участват пряко в процеса на деформиране.

2В225	Манипулатори с дистанционно управление, които могат да бъдат използвани за извършване на действия от разстояние в процеси за радиохимично разделяне и в горещи камери, както следва:

а.	Способност да преминават през стените на горещата камера с
дебелина  0,6 m (работа през стена);

b.	Способност да увисват над гореща камера с дебелина на стената > 0,6 m (работа над стена).

Забележка.	Манипулаторите с дистанционно управление превръщат движенията на оператора в движения на механична работна ръка, която има устройство за хващане. Те могат да бъдат от типа водач-копировач или да се управляват с джойстик или клавиатура.

2В226	Индукционни пещи, работещи във вакуум или в контролирана (запълнена с инертен газ) среда при температури над 1123K (8500C), снабдени с индуктори с
диаметър  600 mm, и потребяващи мощност  5 kW, със специално конструирани към тях енергийни източници с полезна мощност  5kW.

Важно!	Виж също 3B.

Забележка.	2В226 не поставя под контрол пещи, конструирани за обработка на полупроводникови подложки.

2B227	Металургични топилни или леярски пещи, работещи във вакуум или контролирана среда, и специално адаптирани за тях компютърни системи за управление и контрол както следва:

a.	Електродъгови пещи за претопяване и леене с капацитет на топимите електроди от 1000 cm3 до 20 000 cm3, развиващи температура на топене  1973K (17000 C);

b.	Електроннолъчеви топилни пещи с плазмено разпрашване и топене с
мощност  50 kW, развиващи температури на топене над 1473 K (12000 C);

2B228	Оборудване за производство и монтаж на ротори и силфоно-формуващи дорници и пресформи, както следва:

а.	Роторно-монтажно оборудване за сглобяване на роторни тръбни секции, направляващи елементи и капачки (запушалки) на газови центрофуги, включително свързаните с тях прецизни дорници, скоби и машини за горещо пресоване;

b.	Оборудване за изправяне на ротора на газовата центрофуга при центриране на осите на тръбните секции на ротора към обща ос.

Техническа бележка.

Такова оборудване обикновено се състои от сонди за прецизни измервания, свързани с компютър, който последователно контролира действията например на пневматични плунжери, използвани за подравняване на роторните тръбни секции.

c.	Силфоно-формовъчни дорници и пресформи за производство на едноспирални силфони (силфони, изработени от закалени алуминиеви сплави, мартензитно-старееща стомана или усилени влакна). Силфоните имат следните размери:

1.	Вътрешен диаметър от 75 mm до 400 mm;

2.	Дължина  12,7 mm;

3.	Едноспирална дълбочина над 2 mm.

2B229	Центробежни машини за планетарно балансиране, стационарни или преносими, хоризонтални или вертикални, както следва:

а.	Центробежни машини за балансиране, предназначени за балансиране на гъвкави ротори с дължина  600 mm, със следните характеристики:

1.	Максимален диаметър (диаметър на шийката)  75 mm;

2.	Масова вместимост от 0,9 kg до 23 kg;

3.	Способност за балансиране на скоростите на въртене, по-високи от
5000 min-1;

b.	Центробежни балансиращи машини, предназначени за балансиране на кухи цилиндрични роторни детайли, със следните характеристики:

1.	Диаметър на шийката  75 mm;

2.	Тегловен капацитет от 0,9 kg до 23 kg;

3.	Способни да балансират до остатъчен дисбаланс  0,01 kg mm/kg за плоскост; и

4.	Използват ремъчна предавка.

2В230	"Датчици за налягане", измерващи абсолютни налягания в диапазона от 0 до 13kPa, снабдени с чувствителни на налягане датчици, изработени от (или защитени) с никел, никелови сплави със съдържание на никел над 60 тегл.%, алуминий или алуминиеви сплави, със следните характеристики:

а.	Пълна скала, по-ниска от 13 kPa, и точност, по-добра от + 1% (пълна скала); или

b.	Пълна скала  13 kPa, и точност, по-добра от +130 Pa.

Техническа бележка.

За целите на 2В230 точност включва нелинейност, хистерезис и повторяемост при стайна температура.

2В231	 Вакуумни помпи с диаметър на входния щуцер  380 mm, със скорост на изпомпване  15000 l/s, с възможност да произвеждат пределен вакуум, по-дълбок от 13 mPa.

Технически бележки:

1.	Пределният вакуум се определя на входа на помпата при запушен вход.

2.	Скоростта на изпомпване се определя в точката на измерване с азот или с въздух.

2В232	Многостепенна лека газова пушка или други високоскоростни оръжейни системи (с индуктори, електромагнитни, електротермични или други усъвършенствани системи), способни да ускоряват снаряди до  2 km/s.

2В350	Машини и оборудване за химическо производство, както следва:

а.	Реактори със или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 l) и по-малък от 20 m3 (20000 l), в които всички повърхности, намиращи се в непосредствен контакт с обработваните (или намиращите се вътре) химикали, са изработени от един от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на никел над 25% и на хром над 20%;

2.	Флуорполимери;

3.	Стъкло (включително стъкловидни или емайлирани покрития, или стъклена облицовка);

4.	Никел или сплави, съдържащи над 40 тегл.% никел;

5.	Тантал или танталови сплави;

6.	Титан или титанови сплави, или

7.	Цирконий или циркониеви сплави;

b.	Бъркалки за реактори, в които всички повърхности на бъркалката, намиращи се в непосредствен контакт с обработваните (или намиращи се вътре) химикали, са изработени от един от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на никел над 25% и на хром над 20%;

2.	Флуорполимери;

3.	Стъкло (включително стъкловидни или емайлирани покрития или стъклена облицовка);

4.	Никел или сплави с тегловно съдържание на никел над 40%;

5.	Тантал или танталови сплави;

6.	Титан или титанови сплави, или

7.	Цирконий или циркониеви сплави;

с.	Резервоари, контейнери или колектори с общ вътрешен (геометричен) обем,
по-голям от 0,1 m3 (100 l), в които всички повърхнини, намиращи се в непосредствен контакт с обработваните (или намиращите се вътре) химикали, са изработени от един от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на никел над 25% и на хром над 20%;

2.	Флуорполимери;

3.	Стъкло (включително стъкловидни или емайлирани покрития, или стъклена облицовка);

4.	Никел или сплави с тегловно съдържание на никел над 40%;

5.	Тантал или танталови сплави;

6.	Титан или титанови сплави, или

7.	Цирконий или циркониеви сплави;

d.	Топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща повърхност, по-малка от 20 m2, в които всички повърхности, намиращи се в непосредствен контакт с обработваните химикали, са изработени от някой от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на никел над 25% и на хром над 20%;

2.	Флуорполимери;

3.	Стъкло (включително стъкловидни или емайлирани покрития, или стъклена облицовка);

4.	Графит;

5.	Никел или сплави с тегловно съдържание на никел над 40%;

6.	Тантал или танталови сплави;

7.	Титан или титанови сплави, или

8.	Цирконий или циркониеви сплави;

е.	Дестилационни или абсорбционни колони с вътрешен диаметър, по-голям от 0,1 m, в които всички повърхности, намираща се в непосредствен контакт с  обработваните химикали, са изработени от един от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на никел над 25% и на хром над 20%;

2.	Флуорполимери;

3.	Стъкло (включително стъкловидни или емайлирани покрития, или стъклена облицовка);

4.	Графит;

5.	Никел или сплави с тегловно съдържание на никел над 40%;

6.	Тантал или танталови сплави;

7.	Титан или титанови сплави, или

8.	Цирконий или циркониеви сплави;

f.	Дозиращи устройства с дистанционно управление, в които всички повърхности, намиращи се в непосредствен контакт с обработваните химикали, са изработени от някой от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на никел над 25% и на хром над 20%;

2.	Никел или сплави с тегловно съдържание на никел над 40%;

g.	Многоходови салникови вентили с отсек за продухване, клапани с гофрирани уплътнения, възвратни или мембранни вентили, в които всички повърхности, намиращи се в непосредствен контакт с обработваните (или намиращи се вътре) химикали, са изработени от някой от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на никел над 25% и на хром над 20%;

2.	Флуорполимери;

3.	Стъкло (включително стъкловидни или емайлирани покрития, или стъклена облицовка);

4.	Никел или сплави с тегловно съдържание на никел над 40%;

5.	Тантал или танталови сплави;

6.	Титан или титанови сплави, или

7.	Цирконий или циркониеви сплави;

h.	Многостенни тръбопроводи, снабдени с отсек за продухване, в които всички повърхности, намиращи се в непосредствен контакт с обработваните (или намиращи се вътре) химикали, са изработени от един от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на никел над 25% и на хром над 20%;

2.	Флуорполимери;

3.	Стъкло (включително стъкловидни или емайлирани покрития или стъклена облицовка);

4.	Графит;

5.	Никел или сплави с тегловно съдържание на никел над 40%;

6.	Тантал или танталови сплави;

7.	Титан или титанови сплави, или

8.	Цирконий или циркониеви сплави;

i.	Многосалникови, херметизирани, магнитни, силфонни или диафрагмени помпи с максимален дебит (посочен от производителя), по-голям от 0,6 m3/h, или вакуумпомпи с максимален дебит, по-голям от 5 m3/h (при стандартни условия: температура 273 K (00C) и налягане 101,3 kPa), в които всички повърхности, намиращи се в непосредствен контакт с обработваните химикали, са изработени от един от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на никел над 25% и на хром над 20%;

2.	Керамика;

3.	Феросилиций;

4.	Флуорполимери;

5.	Стъкло (включително стъкловидни или емайлирани покрития, или стъклена облицовка);

6.	Графит;

7.	Никел или сплави с тегловно съдържание на никел над 40%;

8.	Тантал или танталови сплави;

9.	Титан или титанови сплави;

10.	Цирконий или циркониеви сплави;

j.	Пещи за обезвреждане на химикали, специфицирани в 1С350, със специални системи за подаване на химикалите, специални отделения за предварителното им обработване и средна температура в горивната камера, по-висока от 1273 K (10000 C), в които всички повърхности от системата за подаване на отпадъци, намиращи се в непосредствен контакт с отпадните продукти, са изработени от (или облицовани с) един от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на никел над 25% и на хром над 20%;

2.	Керамика;

3.	Никел или сплави с тегловно съдържание на никел над 40%;

2В351	Системи за контролиране състоянието на токсични газове и свързани с тях детектори, както следва:

а.	Непрекъснато действащи индикатори за откриване на химически бойни вещества и химикали, специфицирани в 1С350, или органични съединения, съдържащи фосфор, сяра, флуор или хлор, при концентрации, по-ниски
от 0,3 mg/m3, или

b.	Датчици за откриване на холинестеразно-инхибиторна активност.

2В352	Оборудване, което може да се използва при работа с биологични материали, както следва:

а.	Комплектувани средства за биологично съхранение при нива на съхранение P3 и P4;

Техническа бележка.

Нивата на съхранение Р3 или Р4 (BL3, BL4, L3, L4) са според изискванията на Наръчника за лабораторна биологична безопасност на Световната здравна организация (Женева, 1983).

b.	Ферментатори за култивиране на патогенни "микроорганизми" и вируси или за производства на токсини, без разпространение на аерозоли, с общ
капацитет  100 l;

Техническа бележка.

Към ферментаторите спадат и биореакторите, хемостатите и системите с непрекъсната циркулация.

с.	Центробежни сепаратори за непрекъснато разделяне без разпространение на аерозоли, със следните характеристики:

1.	Скорост на потока, по-голяма от 100 l/h;

2.	Компоненти от полирана неръждаема стомана или титан;

3.	Двусалникови и многосалникови паронепроницаеми връзки;

4.	С възможност за стерилизация с пара на място в затворено състояние;

Техническа бележка.

Към центробежните сепаратори спадат и деканторите.

d.	Оборудване за напречно-токова филтрация, извършващо непрекъснато разделяне без разпространение на аерозоли, със следните две характеристики:

1.	Работно сечение  5 m2;

2.	С възможност за стерилизация на място;

е.	Оборудване за сушене чрез замразяване с възможност за стерилизация с пара, с производителност на кондензатора от 50 kg до 1000 kg лед на 24 h;

f.	Оборудване, което се съдържа или е включено в нива на съхранение P3 или Р4, както следва:

1.	Защитни костюми (цели или от две части) с автономна общообменна вентилация;

2.	Камери или изолатори за биологична защита, в които могат да се извършват ръчни операции, осигуряващи с това среда, еквивалентна на биологична защита от клас III;

Забележка.	В 2В352.f.2 изолаторите включват гъвкави изолатори, сушилни шкафове, анаеробни камери и шкафове за ръкавици.

g.	Камери за аерозолни изпитания с "микроорганизми" или "токсини" с
обем  1 m3.

2C	Материали

Няма.

2D	Програмно осигуряване

2D001	"Програмно осигуряване", специално създадено или приспособено за "развитието", "производството" или "използването" на оборудването, специфицирано в 2А001 или 2В001 до 2В009.

2D002	"Програмно осигуряване" за електронни устройства, дори когато се намира в електронно устройство или система, което дава възможност на тези устройства или системи да работят като блок с "цифрово управление", и се отличава с една от следните характеристики:

a.	Едновременно координиране на повече от четири оси за "контурно управление";

b.	"Обработка на данни в реално време" за модифицирането на маршрута на инструмента, скоростта на подаване и данните за вретеното по време на машинната обработка чрез една от следните възможности:

1.	Автоматично изчисляване и модифициране на данни от програмата за обработка на детайла по две или повече оси в процеса на измерване с достъп до изходните данни;

2.	"Адаптивно управление" с повече от една физична променлива, измерена и обработена с помощта на изчислителен модел (стратегия) за промяна на една или повече машинни инструкции с цел оптимизиране на процеса.

Забележка.	2D002 не поставя под контрол "програмно осигуряване", специално създадено или модифицирано за работа с металорежещи машини, които не са поставени под контрол в категория 2.

2D101	"Програмно осигуряване", специално създадено за "използване" в оборудване, специфицирано в 2В104, 2В109 или 2В116.

Важно!	Виж също 9D004.

2D201	"Програмно осигуряване", специално създадено за "използване" в оборудване, специфицирано в 2В204, 2B206, 2В207, 2В209, 2В227 или 2B229.

2D202	"Програмно осигуряване", специално създадено или модифицирано за "разработването", "производството" или "използването" на оборудване, специфицирано в 2В201.

2E	Технологии

2Е001	"Технологии", в съответствие с общата технологична забележка за "разработването" на оборудване или на "програмно осигуряване", специфицирано в 2A, 2B или 2D.

2Е002	"Технологии", в съответствие с общата технологична забележка за "производството" на оборудване, специфицирано в 2А или 2В.

2Е003	Друга "технология", както следва:

a.	"Технологии" за "разработването" на интерактивни графични устройства като съставна част на устройствата с "цифрово управление" за подготовка или модифициране на програми за обработка на детайли;

b.	"Технологии" за металообработващи производствени процеси, както следва:

1.	"Технологии" за конструирането на инструменти, матрици или приспособления, предназначени за един от следните процеси:

а.	"Суперпластично формоване”;

b.	"Дифузионно свързване";

с.	"Директно хидравлично пресоване";

2.	Технически данни, съставени от технологични методи или параметри (изброени по-долу), използвани за управление на:

а.	"Суперпластично формоване" на алуминиеви сплави, титанови сплави или "суперсплави":

1.	Подготовка на повърхността;

2.	Скорост на деформацията;

3.	Температура;

4.	Налягане;

b.	"Дифузионно свързване" на "суперсплави" или титанови сплави:

1.	Подготовка на повърхността;

2.	Температура;

3.	Налягане;

с.	"Директно хидравлично пресоване" на алуминиеви или титанови сплави:

1.	Налягане;

2.	Време на цикъла;

d.	"Горещо изостатично уплътняване" на титанови сплави, алуминиеви сплави или "суперсплави":

1.	Температура;

2.	Налягане;

3.	Време на цикъла;

c.	"Технология" за "разработване" или "производство" на хидравлични машини за формоване чрез разтягане и матрици за тях, необходими за производството на конструктивни елементи за летателни апарати;

d.	"Технология" за "разработването" на генератори на команди за металорежещи машини (като програми за обработката на детайли) на базата на конструктивните данни, зададени в блоковете за "цифрово управление";

e.	"Технологии" за "разработването" на интегрирано "програмно осигуряване", предназначено за вграждане в експертни системи с цел да се подпомогне вземането на решения на цехово равнище;

f.	"Технологии" за нанасяне на неорганични покрития или неорганични повърхностни модификации (указани в колона 3 на следващата таблица), върху неелектронни подложки (указани в колона 2), чрез процеси, указани (в колона 1 на таблицата и дефинирани в Техническата бележка).

ТАБЛИЦА "МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ"

(*Числата в скобите се отнасят до бележките след таблицата).

| Процес на покритие (1)* | Подложка | Окончателно покритие |
| --- | --- | --- |
| А. Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD) | "Суперсплави" Керамика и стъкла с малък коефициент на топлинно разширение (14) Въглерод-въглеродни, керамични и “композити” с метални"матрици" Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид Молибден и молибденови сплави Берилий и берилиеви сплави Материали за прозорци на датчици (9) | Алуминиди за вътрешни преходи Силициди Карбиди Диелектрични слоеве (15) Силициди Карбиди Труднотопими метали Смеси от тях (4) Диелектрични слоеве (15) Алуминиди Легирани алуминиди (2) Карбиди Волфрам Смеси от тях (4) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) |
| В. Термично нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари (TE-PVD) |  |  |
| 1. Нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари по електролъчев метод (EB-PVD) | "Суперсплави" Керамика и стъкла с малък коефициент на топлинно разширение (14) Корозионноустойчива стомана (7) Въглерод-въглеродни, керамични и "композити" с метална "матрица" | Легирани силициди Легирани алуминиди (2) MCrAlX (5) Модифициран циркониев диоксид (12) Силициди Алуминиди Смеси от тях (4) Диелектрични слоеве (15) MCrAlX (5) Модифициран циркониев диоксид (12) Смеси от тях (4) Силициди Карбиди Труднотопими метали Смеси от тях (4) Диелектрични слоеве (15) |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16), Силициев карбид Молибден и молибденови сплави Берилий и берилиеви сплави Материали за прозорци на датчици (9) Титанови сплави (13) | Карбиди Волфрам Смеси от тях (4) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Бориди Диелектрични слоеве (15) Бориди Нитриди |
| В.2. Нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари по метода на йонно съпротивителното загряване | Керамики и стъкла с малък коефициент на топлинно разширение (14) Въглерод-въглеродни, керамични и "композити" с метална "матрица" Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид Молибден и молибденови сплави Берилий и берилиеви сплави Материали за прозорци на датчици (9) | Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) |
| В.3. Нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари по метода на лазерното изпаряване | Керамика и стъкла с малък коефициент на топлинно разширение (14) Въглерод-въглеродно керамични, "композити" с метална "матрица" Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид Молибден и молибденови сплави Берилий и берилиеви сплави Материали за прозорци на датчици (9) | Силициди Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) "Диамантен" въглерод |

| Процес на покритие (1)* | Подложка |  | Окончателно покритие |
| --- | --- | --- | --- |
| В.4. Нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари по метода на катодно дъговия разряд | "Суперсплави" Полимери (11) и "композити" с органична "матрица" | Силицидни сплави Алуминидни сплави (2) MCrAlX (5) Бориди Карбиди Нитриди |  |
| С. Цементация в кутия (Виж А по-горе за цементация с нетвърда среда) (10) | Въглерод-въглеродни, керамични и метало-"матрични" "композити" Титанови сплави (13) Труднотопими метали и сплави (8) | Силициди Карбиди Смеси от тях (4) Силициди Алуминиди Сплавени алуминиди (2) Силициди Оксиди |  |
| D. Плазмено разпрашване | "Суперсплави" Алуминиеви сплави (6) Труднотопими метали и сплави (8) Корозионноустойчива стомана (7) Титанови сплави (13) | MCrAlX (5), Модифициран циркониев диоксид (12) Смеси от тях (4) Изтриваем никел-графит Изтриваем Ni-Cr-Al-бентонит Изтриваем Al-Si-полиестер Сплавени алуминиди (2) MCrAlX (5), Модифициран циркониев диоксид (12) Силициди Смеси от тях (4) Алуминиди Силициди Карбиди Модифициран циркониев диоксид(12) Смеси от тях (4) Карбиди Алуминиди Силициди Сплавени алуминиди (2) Изтриваем никелов графит Изтриваем Ni-Cr-Al-бентонит Изтриваем Al-Si-полиестер |  |
| E. Микрозърнести покрития и сплави | Труднотопими метали и сплави Въглерод-въглеродни, керамични и метало-"матрични" "композити" | Топени силициди Топени алуминиди без изолатори за нагревателни елементи със съпротивителна жица Силициди Карбиди Смеси от тях (4) |  |
| F. Нанасяне на покрития чрез разпрашване | "Суперсплави" Керамика и стъкла с малък коефициент на топлинно разширение(14) Титанови сплави (13) Въглерод-въглеродни, керамични и метало-"матрични" "композити" Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид Молибден и молибденови сплави Берилий и берилиеви сплави Материали за прозорци на датчици (9) Огнеустойчиви метали и сплави (88) |  | Силицидни сплави Легирани алуминиди (2) Алуминиди, модифицирани с благородни метали (3) MCrAlX (5) Модифициран циркониев диоксид(12) Платина Смеси от тях (4) Силициди Платина Смеси от тях (4) Диелектрични слоеве (15) Бориди Нитриди Оксиди Силициди Алуминиди Легирани алуминиди (2) Карбиди Силициди Карбиди Труднотопими метали Смеси от тях (4) Диелектрични слоеве (15) Карбиди Волфрам Смеси от тях (4) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Диелектрични слоеве (15) Бориди Диелектрични слоеве (15) Алуминиди Силициди Оксиди Карбиди |
| G. Йонна имплантация | Високотемпературни лагерни стомани Титанови сплави (13) Берилий и берилиеви сплави Циментиран волфрамов карбид (16) |  | Добавки от хром, тантал или ниобий (колумбий) Бориди Нитриди Бориди Карбиди Нитриди |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.	Терминът “метод за нанасяне на покрития” включва възстановяване и подновяване на покритието, както и първоначално покритие.

2.	Терминът “покритие от легирани алуминиди” означава еднослойно или многослойно покритие, при което елементът или елементите се отлагат преди или по време на нанасянето на алуминидното покритие, дори ако тези елементи се нанасят чрез друг процес. Той обаче не включва многократно използване на едностепенни процеси на цементация с твърд навъглеродител за получаване на легирани алуминиди.

3.	Терминът “покритие от алуминид, модифициран с благороден метал” означава многослойно покритие, при което покритието от благородни метали се нанася по друг метод, преди нанасяне на алуминидното покритие.

4.	Смесите се състоят от пропития материал, сортираните композити, съпътстващите слоеве и многослойни покрития и се получават по един или няколко метода на нанасяне, посочени в таблицата.

5.	“MCrAlX” означава покритие от сплав, в която М е кобалт, желязо, никел или тяхна комбинация, а Х - хафний, итрий, силиций, тантал в произволно количество или други нарочни добавки над 0,01 тегловни процента в различни съотношения и комбинации, с изключение на:

а.	CoCrAlY покрития, съдържащи, по-малко от 22 тегл.% хром, по-малко от 7 тегл.% алуминий и по-малко от 2 тегл.% итрий;

b.	CoCrAlY покрития, съдържащи от 22 до 24 тегл.% хром, от 10 до 12 тегл.% алуминий и от 0,5 до 0,7 тегл.% итрий; или

с.	NiCrAlY покрития, съдържащи от 21 до 23  тегл.% хром, от 10 до 12 тегл.% алуминий и от 0,9 до 1,1 тегл.% итрий.

6.	Терминът “алуминиеви сплави” се отнася до сплави с допустима якост на
опън  190 MPa, измерeна при температура 293 K (200С).

7.	Терминът “корозионноустойчива стомана” се отнася за стомани от серията 300 по стандарт на AISI (Американски институт за стомана и чугун) или еквивалентни национални стандарти.

8.	Труднотопими метали са следните метали и техните сплави: ниобий (колумбий), молибден, волфрам и тантал.

9.	Материали за прозорци на датчици са, както следва: двуалуминиев триоксид, силиций, германий, цинков сулфид, цинков селенид, галиев арсенид; и следните метални халогениди: калиев йодид, калиев флуорид, или материали за прозорци на датчици с диаметър над 40 mm от талиев бромид и талиев хлорбромид.

10.	"Технологията" за едностепенна цементация (с твърд навъглеродител) на твърди обтекаеми профили на самолети не се контролира от категория 2.

11.	Полимери са полиимидите, полиестерите, полисулфидите, поликарбонатите и полиуретаните.

12.	Модифициран циркониев диоксид означава циркониев диоксид с добавки от други метални оксиди (като калциев, магнезиев, итриев, хафниев, както и оксиди на редкоземни елементи и др.) за стабилизиране на определени кристални фази и фазови състави. Топлоизолационните покрития, изработени от циркониев оксид, модифицирани с калциев или магнезиев оксид чрез смесване или стопяване, не подлежат на контрол.

13.	Титанови сплави означава сплави за авиационната промишленост с допустима якост на опън  900 MPa, измерена при температура 293 K (200С).

14.	Стъкла с малък коефициент на топлинно разширение са стъклата с коефициент на топлинно разширение  1х10-7K-1, измерен при температура 293K (200С).

15.	Диелектричните слоеве са покрития, съставени от многослойни електроизолационни материали, в които интерферентните свойства на изделия, изработени от материали с различни коефициенти на пречупване, се използват за отразяване, пропускане или поглъщане на електромагнитни вълни с различни честоти. Диелектричните слоеве са съставени от повече от четири диелектрични или диелектрични/метал “компоситни” слоя.

16.	Циментиран волфрамов карбид не включва материали за режещи и профилнo-режещи инструменти, съдържащи волфрамов карбид/ (кобалт-, никел-), титанов карбид/ (кобалт-,никел-), хромов карбид/никел-хромов и хромов карбид/никел.

ТАБЛИЦА "МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ" - ТЕХНИЧЕСКА ЗАБЕЛЕЖКА

Процесите, посочени в колона 1 на таблицата, са дефинирани, както следва:

а.	Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD) e метод на нанасяне на многослойни покрития или на повърхностно модифициращи покрития, при които върху нагрята подложка се нанася метал, сплав, "композит", диелектрик или керамика. Газообразните продукти се разлагат или свързват в средата на дадена подложка, в резултат на което се получава нанасяне на покритие върху желания елемент, сплав или съединение върху подложката. Енергията за този процес на разлагане или свързване е за сметка на топлината на загряване на подложката, отделяна от плазма с тлеещ разряд или от "лазерно" облъчване;

Важно 1!	Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD) включва следните процеси: отлагане с направляван газов поток с циментация с не твърд навъглеродител; пулсиращо нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD); контролирано термично ядрено нанасяне на покрития (CNTD); в комбинация с плазма или в плазмена среда нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари  (CVD).

Важно 2!	Цементация в пакет означава подложка, потопена в прахова смес.

Важно 3!	Газообразните реагенти, използвани в процес на външна цементация, се образуват от същите основни реакции и параметри на процеса на цементация, с изключение на това, че подложката, която ще се покрива, не е в контакт с праховата смес.

b.	Термично нанасянето на покрития чрез физическо отлагане на пари (TE-PVD) е процес на нанасяне на покрития, осъществявано във вакуум с остатъчно налягане, по-ниско от 0,1 Pa, при който се използва топлинен източник за изпаряване на отлагания материал. Този процес води до кондензация или отлагане на изпарените елементи върху правилно ориентирани подложки.

Прибавянето на газове във вакуумкамерата в процеса на нанасяне на многослойни покрития на смесени покрития е обичайна модификация на процеса.

Използването на йонни или електронни лъчи или плазма за активиране или подпомагане на нанасянето на покрития също е обичайна модификация на този метод. Използването на монитори за измерване и контрол на оптичните свойства и на дебелината на образуваните покрития, по време на самия процес, може се използва в тези процеси.

Характерни процеси на Термично нанасянето на покрития чрез физическо отлагане на пари (TE-PVD) са следните:

1.	PVD по електролъчев метод: използва електронен лъч за нагряване и изпаряване на материала, образуващ покритието;

2.	PVD по метода на йонно съпротивително  загряване: използва съпротивителни електронагреватели, способни да произвеждат контролирна и равномерна струя от изпарения на отлаганите елементи;

3.	Изпарение с "лазер": използва се импулсно или незатихващо "лазерно" излъчване за нагряване на материала, с който образува покритието;

4.	Нанасяне на покритие по метода на катодно-дъговия разряд: използва топим катод от материала, който образува покритието, и има дъгов разряд, създаден на повърхността при моментен контакт със заземен пускател. Управляваното движение на дъговия разряд разяжда повърхността на катода, създавайки високойонизирана плазма. Анодът има формата на конус, закрепен с изолатор към периферията на катода, или като такъв може да служи корпусът на камерата. За образуване на неблестящи покрития подложката се намагнитва предварително.

Важно!	Това определение не включва случайни покрития с катоден дъгов разряд върху немагнитни подложки.

c.	Йонното нанасяне на покрития е специална модификация на общия процес TE-PVD, при който се използва източник на плазма или на йони за йонизиране на частиците, които ще се нанасят, а подложката се свързва с отрицателното отместване, за да се ускори отделянето на частиците, които ще се отлагат, от плазмата. Въвеждането на химически реагенти, изпаряването на твърдите частици в работната камера, както и използването на датчици за текущ контрол и измервания на оптичните свойства и на дебелината на образуваните покрития по време на самия процес, са обичайна модификация на процеса;

d.	Цементацията с твърд навъглеродител е процес на нанасяне на повърхностно модифициращи покрития, или на многослойни покрития, при който подложката е потопена в прахообразна смес, съставена от от:

1.	Фин прах на металите, които ще се нанасят на покритието (алуминий, хром, силиций или комбинация от тях);

2.	Активатор (обикновено сол на халогеноводородна киселина);

3.	Инертен прах, най-често двуалуминиев триоксид.

Подложката и прахообразната смес се поставят в реторта, която се нагрява до температура 1030K  1375K (7570C  11020C) за време, достатъчно да се отложи покритието.

е.	Плазменото разпрашване е процес на нанасяне на многослойни покрития, при който пушка (разпрашаваща горелка), която генерира и управлява плазмата, увлича прахообразни или жични материали за нанасяне на покрития, стопява ги и ги насочва във вид на струя към третирания обект, където се образува плътно и хомогенно покритие. Разпрашването с плазма във вакуум се извършва при понижено налягане (вакуум) или с голяма скорост под вода.

Важно 1!	Понижено налягане означава налягане, по-ниско от външното налягане (на околната среда).

Важно 2!	Висока скорост означава скоростта на газа на изхода от дюзата, да е
по-голяма от 750 mls, изчислена при температура 293 K (200 C,) и налягане 0,1 MPa.

f.	Суспензионното нанасяне на покрития е процес на нанасяне на повърхностно модифициращо покритие или процес на нанасяне на многослойни покрития, при който метален или керамичен прах с органично свързващо вещество се утаява в течност и се нанася върху третирания обект чрез разпрашаване, потапяне или боядисване, с последващо изсушаване с горещ въздух или в сушилен шкаф, с вторична топлинна обработка до получаване на желаното покритие.

g.	Метализация чрез разпрашване се базира на явлението пренос на количество движение (предаване на импулс), при което положителните йони се ускоряват от електрично поле към повърхността на мишена (материал за покритие). Кинетичната енергия на бомбардиращите йони е достатъчна, за да бъдат откъснати атоми от повърхността на мишената и да се отложат на повърхността на правилно ориентирана подложка.

Важно 1!	Таблицата се отнася само за метализация с триод, магнетрон или реактивно разпрашване, които се използват за повишаване на адхезията на покритието и на скоростта на нанасяне на покритието, а нанасянето на покрития чрез разпрашване с помощта на високочестотни радио вълни (RF) се използва за ускоряване изпарението на неметални материали за покрития.

Важно 2!	За ускоряване на процеса могат да се използуват нискоенергийни йонни лъчи (под 5 keV).

h.	Йонната имплантация е процес на нанасяне на повърхностно-модифициращи покрития, при който елементът за сплавяване се йонизира, ускорява се от напрегнатостта на полето и се имплантира в повърхностната зона на третирания обект. Тя включва процеси, при които йонната имплантация се извършва едновременно с нанасянето на покритие чрез физическо отлагане на пари, по електролъчевия метод или с чрез разпрашване.

2E101	"Технологии", в съответствие с Общата технологична забележка за "използване" на оборудване или "програмно осигуряване", посочени в 2B004, 2B104, 2B109, 2B116 или 2D101.

2E201	"Технологии", в съответствие с Общата технологична забележка за "използване" на оборудване или "програмно осигуряване", посочени в 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2В201, 2B204, 2В206, 2В207,2В209, 2B225 до 2B232, 2D201  или 2D202.

2E301	Технологии", необходими за "използване" на стоки, посочени в 2В350 до 2В352.

КАТЕГОРИЯ 3 - ЕЛЕКТРОНИКА

3А	Системи, оборудване и компоненти

Забележки:

1.	Статутът за контрол на оборудване и компоненти, описани в 3А001 или 3А002, различаващи се от описаните в 3А001.а.3 до 3А001.а.10 или 3А001.а.12, които са специално конструирани или имат същите функционални характеристики като на друго оборудване, се определя от статута за контрол на другото оборудване.

2.	Статутът за контрол на интегрални схеми, описани в 3А001.а.3 до 3А001.а.9 или 3А001.а.12,които са непроменимо програмирани или конструирани за специфична функция за друго оборудване, се определя от статута на другото оборудване.

Важно!	Когато производителят или желаещият да осъществи експорт не могат да определят статута за контрол на другата апаратура, статутът за контрол на интегралните схеми се определя съгласно 3А001.а.3 до 3А001.а.9 или 3А001.а.12. Ако интегралната схема е силициева "микрокомпютърна микросхема" или микросхема на микроконтролер, описана в 3А001.а.3, и е с дължина на думата на операнда (данни)  8 бита, статутът за контрол на интегралната схема е определен в 3А001.а.3.

3А001	Електронни компоненти, както следва:

а.	Интегрални схеми с общо предназначение, както следва:

Забележки:

1.	Статутът за контрол на полупроводниковите пластинки (завършени или незавършени), в които е определена функцията, трябва да се преценява според параметрите на 3А001.а.

2.	Интегралните схеми включват следните типове:

"Монолитни интегрални схеми";

"Хибридни интегрални схеми";

"Многокристални интегрални схеми";

"Тънкослойни интегрални схеми", включително силициеви интегрални схеми върху сапфир;

"Оптични интегрални схеми".

1.	Интегрални схеми, конструирани или обозначени като радиационно устойчиви към следното:

а.	Обща доза  5 х 103 Gy, или

b.	Разстройваща доза  5 х 106 Gy /s;

2.	"Микропроцесорни микросхеми", "микрокомпютърни микросхеми", микроконтролерни микросхеми, запаметяващи устройства на интегрални схеми, произведени от съставни полупроводници; аналогово-цифрови преобразователи и цифрово-аналогови преобразователи, електрооптични или "оптични интегрални схеми", предназначени за "обработка на сигнали"; програмируеми транзитиращи матрици, програмируеми логически матрици, интегрални схеми за невронни мрежи, поръчкови интегрални схеми, за които не са неизвестни или функцията, или  статутът за контрол на оборудването, в което ще се използват интегралните схеми; процесори за бързи преобразования на Фурие (FFT), електрически-изтриваема, програмируема постоянна памет (EEPROM), FLASH памети или статични памети с произволен достъп (SRAM), които имат следните характеристики:

а.	Предназначени за работа при температура на околната среда
над 398 К (1250 С);

b.	Предназначени за работа при температура на околната среда
под 218 К (- 550 С), или

с.	Обозначени за работа в целия температурен диапазон на околната среда от 218 (550 С) до 398 К (1250 С);

Забележка.	3А001.а.2 не се прилага спрямо интегрални схеми за използване в граждански автомобили или железопътни транспортни средства.

3.	"Микропроцесорни микросхеми", "микрокомпютърни микросхеми" и микроконтролерни микросхеми, които имат следните характеристики:

Забележка.	3А001.а.3 включва цифрови сигнални процесори, цифрови многопроцесорни модули и цифрови копроцесори.

а.	"Комбинирана теоретична производителност" ("CTP")  260 милиона теоретични операции в секунда (Mtops) и аритметично логическо устройство с външна ширина на достъпа  32 bit;

b.	Произведени от съставен полупроводник и работещи с тактова честота, надвишаваща 40 МНz; или

с.	Повече от една шина за команди или данни или сериен комуникационен порт за външна връзка с паралелен процесор със скорост на предаване, превишаваща 2,5 МB/s;

4.	Запаметяващи устройства на интегрални схеми, произведени от съставен полупроводник;

5.	Аналогово-цифрови и цифрово-аналогови преобразователни интегрални схеми, както следва:

а.	Аналогово-цифрови преобразователи, които имат следните характеристики:

1.	Разрешаваща способност  8 bit, но по-малко от 12 bit, с общо време за преобразуване до максималната разрешаваща способност, по-малко от 10 ns;

2.	Разрешаваща способност от 12 bit, с общо време за преобразуване до максималната разрешаваща способност, по-малко от 200 ns; или

3.	Разрешаваща способност над 12 bit, с общо време за преобразуване до максималната разрешаваща способност, по-малко от 2 µs;

b.	Цифрово-аналогови конвертори с разрешаваща способност  12 bit и "време за установяване", по-малко от 10 ns;

6.	Електрооптични или "оптични интегрални схеми", конструирани за "обработка на сигнали", притежаващи всички от изброените характеристики:

а.	Един или повече от един вътрешни "лазерни" диоди;

b.	Един или повече от един вътрешни светло-детекторни елементи, и

с.	Оптични вълноводи;

7.	Програмируеми транзитиращи матрици (PGA), които имат следните характеристики:

а.	Еквивалентен използваем брой транзитни елементи над 30 000
(2 входни гейта), или

b. Нормално "време за задържане (забавяне) на разпространението в основния пропускащ елемент", по-малко от 0,4 ns;

8.	Програмируеми логически матрици (PGA), които имат следните характеристики:

а.	Еквивалентен използваем брой транзитни елементи над 30 000 (2 входни гейта), или

b.	Честота на сработване, надвишаваща 133 МHz;

9.	Интегрални схеми с невронна мрежа;

10.	Поръчкови интегрални схеми, на които функциите или статутът за контрол на оборудването, в което ще бъдат използвани, са неизвестни на производителя. Те имат следните характеристики:

а.	Повече от 208 извода;

b.	Нормално "време за задържане (забавяне) на разпространението на основния пропускащ елемент", по-малко от 0,35 ns, или

с.	Работна честота, надвишаваща 3 GHz;

11.	Цифрови интегрални схеми, различни от описаните в 3А001.а.3 до 3А001.а.10 и 3А001.а.12, базирани на съставни полупроводници и притежаващи следните характеристики:

а.	Еквивалентен брой гейтове повече от 300 (два входни гейта), или

b.	Честота на сработване, надвишаваща 1,2 GHz;

12.	Процесори за бързи преобразования на Фурие (FFT) със следните характеристики:

а.	Стандартно време за изпълнение на комплекс от 1024 отчета FFT, по-малко от 1 ms;

b.	Стандартно време за изпълнение на един комплекс FFT с N отчета, различен от този с 1024 отчета, по-малко от (N log2 N/10240) ms, където N e броят на отчетите; или

c.	Преход "бътерфлай", с честота над 5,12 MHz.

b.	Градивни елементи, работещи в микровълновия или милиметровия диапазон, както следва:

1.	Електронни вакуумни лампи и катоди, както следва:

Забележка.	3А001.b.1 не поставя под контрол лампите, еталонирани за работа в предоставените от Международния съюз по телекомуникации (ITU) честоти ненадвишаващи 31 GHz.

а.	Лампи с бягаща, импулсна или непрекъсната вълна, както следва:

1.	Работещи на честоти над 31 GHz;

2.	С катоден нагревател, с време за включване до номиналната радиочестотна мощност, по-малко от 3 s;

3.	Лампи със свързани резонатори или техни производни с "моментна честотна лента" над 7% или пикова мощност, надвишаваща 2,5 kW;

4.	Спираловидни лампи или техни производни, които имат следните характеристики:

а.	"Моментна честотна лента" над една октава и произведение на средната мощност (изразена в kW) и работната честота (изразена в GHz), по-голямо от 0,5;

b.	"Моментна честотна лента" от една октава, или по-малка, и произведение на средната мощност (изразена в kW) и работната честота (изразена в GHz), по-голямо от 1, или

с.	"Предназначени за използване в космоса";

b.	Усилвателни лампи с кръстосани полета с коефициент на усилване
над 17 dB;

c.	Импрегнирани катоди за електронни лампи със следните характеристики:

1.	Имат време за включване до номиналната емисия, по-малко от
3 s, или

2.	Произвеждащи непрекъсната плътност на тока на емисията при номинални работни условия над 5 A/cm2;

2.	Микровълнови интегрални схеми или модули, съдържащи "монолитни интегрални схеми", които работят на честоти, надвишаващи 3 GHz;

Забележка.	3А001.b.2 не поставя под контрол интегрални схеми или модули, конструирани за оборудване или обозначени за работа в определени от ITU честоти ненадвишаващи 31 GHz.

3.	Микровълнови транзистори, обозначени за работа при честоти, надвишаващи      31 GHz;

4.	Микровълнови усилватели, които притежават следните характеристики:

а.	Работни честоти, надвишаващи 10,5 GHz, и притежаващи "моментна честотна лента" над половин октава, или

b.	Работни честоти, надвишаващи 31 GHz;

5.	Електронно или магнитно настройваеми лентови и режекторни филтри с повече от пет настройваеми резонатора, в честотен диапазон със съотношение 1,5:1(fmax /fmin) за по-малко от 10 µs, които имат следните характеристики:

а.	Широчина на пропусканата честотна лента, по-голяма от 0,5%  от централната честота, или

b.	Широчина на непропусканата честотна лента, по-малка от 0,5% от централната честота;

6.	Микровълнови устройства, работещи на честоти, надвишаващи 31 GHz;

7.	Смесители и преобразователи, предназначени за разширяване на честотния диапазон на оборудването, специфицирано в 3А002.с, 3А002.е или 3А002.f, извън посочените там граници;

8.	Микровълнови усилватели на мощност, които съдържат електронни лампи, специфицирани в 3А001.в, и които имат следните характеристики:

а.	Работни честоти над 3 GHz;

b.	Средна плътност на изходящата мощност над 80 W/kg, и

с.	Обем, по-малък от 400 cm3;

Забележка.	3А001.b.8 не поставя под контрол оборудване, еталонирано за работа в предоставените от ITU честоти.

с.	Акустични устройства и специално разработени за тях компоненти, както следва:

1.	Устройства с повърхностни акустични вълни и с повърхностно плъзгащи се (плиткообемни) акустични вълни (т.е. устройства за "обработка на сигнали", използващи еластични вълни в материалите), които имат следните характеристики:

а.	Носеща честота, надвишаваща 2,5 GHz;

b.	Носеща честота над 1 GHz, но не повече от 2,5 GHz, и със следните характеристики:

1.	Потискане на честотата на страничния лист на диаграмата на насоченост, надвишаващо 55 dB;

2.	Продукт с максимално време за задържане (в µs) и ширина на честотната лента (в MHz) над 100, или

3.	Ширината на честотната лента, по-голяма от 250 MНz; или

4.	Дисперсно забавяне над 10 µs, или

с.	Носеща честота  1 GНz и следните характеристики:

1.	Продукт с максимално време на задържане (в µs) и ширина на честотната лента (в MНz) над 100;

2.	Дисперсно забавяне над 10 µs, или

3.	Потискане на честотата на страничния лист на диаграмата на насоченост, надвишаващо 55 dB, и ширина на честотната лента, по-голяма от 50 MHz;

2.	Устройства с обемна акустична вълна (т.е. устройства за "обработка на сигнали", използващи еластични вълни), които позволяват директно обработване на сигнали при честоти над 1 GHz;

3.	Устройства за акустично-оптично "обработване на сигнали", които работят при взаимодействие между акустични вълни (обемна или повърхностна вълна) и светлинни вълни и позволяват директно обработване на сигнали или изображения, включително спектрален анализ, корелация или свиване;

d.	Електронни устройства или схеми, съдържащи компоненти, произведени от "свръхпроводими" материали, които са специално разработени за работа при температури под "критичната температура"  на поне един от "свръхпроводимите" съставни елементи и имат някоя от следните характеристики:

1.	Електромагнитно усилване:

а.	При честоти  31 GHz, с ниво на шума, по-ниско от 0,5 dB, или

b.	При честоти, надвишаващи 31 GHz;

2.	Превключване на тока за цифрови схеми, използващи "свръхпроводими" превключващи елементи (гейтове), с произведение от време на задържане за гейт (в s) и време на разсейване на мощност за гейт (във W), по-малко от 10-14 J; или

3.	Честотно избиране при всички честоти, с използване на резонансни кръгове с качествен фактор, надвишаващ 10000;

е.	Високоенергийни устройства, както следва:

1.	Батерии и фотоелектрически елементи, както следва:

Забележка.	3А001.е.1 не поставя под контрол батерии с обем  27 cm3 (например, стандартни батерийни елементи тип "С" или батерии тип R14).

а.	Първични клетки и батерии с енергийна плътност над 480 Wh/kg и предназначени за работа в температурен диапазон от под 243 К (-300С) до над 343 К (700С);

b.	Презареждащи се клетки и батерии с енергийна плътност над 150 Wh/kg след 75 цикъла на зареждане/разреждане, при ток на разреждане, равен на С/5 часа (където, С е номиналният капацитет в амперчасове), когато работят в температурен диапазон от под 253 К (-200С) до над
333 К (600С);

Техническа бележка:

Енергийната плътност се получава чрез умножаване на средната мощност във ватове (средното напрежение във волтове по средния ток в ампери) по продължителността на времето за разреждане (в часове) до 75% от напрежението (във волтове) при отворена верига, разделено на общата маса на клетката (или батерията) в kg.

с.	"Предназначени за използване в космоса" и устойчиви на радиация фотоелектрически матрици със специфична мощност, надвишаваща 160 W/m2 при работна температура от 301 К (280С) при осветяване с волфрам от 1 kW/m2 при 2800 К (25270С);

2.	Високоенергийни кондензатори, както следва:

Важно!	Виж също 3А201.а.

а.	Кондензатори с честота на презаряд под 10 Hz (едноразрядни кондензатори), които имат изброените характеристики:

1.	Номинално напрежение  5 kV;

2.	Енергийна плътност  250 J/kg, и

3.	Обща енергия  25 КJ;

b.	Кондензатори с честота на презаряд от 10 Hz или повече (многоразрядни), които имат изброените характеристики:

1.	Номинално напрежение  5 кV;

2.	Енергийна плътност  50 J/kg;

3.	Обща енергия  100 J, и

4.	Пределно количество на циклите зареждане/разреждане  10000;

3.	"Свръхпроводими" електромагнити и соленоиди, специално конструирани да могат напълно да се зареждат и разреждат за по-малко от една секунда, които имат изброените характеристики:

Важно!	Виж също 3А201.b.

а.	Енергия, освободена при разреждане, надвишаваща 10 кJ през първата секунда;

в.	Вътрешен диаметър на токопроводящите намотки, по-голям от 250 mm; и

с.	Номинална магнитна индукция, по-голяма от 8 Т или "обща плътност на тока" в намотките над 300 А/mm2;

Забележка.	3А001.е.3 не поставя под контрол "свръхпроводими" електромагнити или соленоиди, специално конструирани за медицинска апаратура за формиране на изображение с помощта на магнитен резонанс (MRI).

f.	Шифратори за абсолютната ъглова позиция на оста с ротативно въвеждане със следните характеристики:

1.	Разрешаваща способност, по-добра от 1 част на 265000 (18 битова разрешаваща способност) от пълния обем, или

2.	Точност, по-добра от 2,5 секунди.

3А002	Електронна апаратура с общо предназначение, както следва:

а.	Записваща апаратура и специално разработени тестови магнитни ленти за нея, както следва;

1.	Аналогови контролни магнетофони, включително такива, които позволяват записването на цифрови сигнали (например, използвайки модули за цифрово записване с висока плътност (HDDR), и които имат следните характеристики:

а.	Широчина на честотната лента над 4 MHz на електронен канал или пътечка;

b.	Широчина на честотната лента над 2 MHz на електронен канал или пътечка и наличие на повече от 42 пътечки, или

с.	Грешка на изместването по време, измервана в съответствие с приложимите документи на IRIG или на EIА, по-малка от 0,1 µs;

Забележка.	Аналоговите магнетофони, специално разработени за целите на гражданско видео, не се разглеждат като контролни магнетофони.

2.	Цифрови видеозаписващи устройства на магнитна лента, с максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс, надвишаваща 180 Mbit/s;

Забележка.	3А002.а.2 не поставя под контрол цифровите видеозаписващи магнетофони, специално разработени за записване на телевизионни предавания, използващи формат на сигнала, стандартизиран или препоръчан от CCIR или от IEC за приложението им в гражданската телевизия.;

3.	Цифрови контролни магнетофони за записване на данни, използващи методите на спираловидното сканиране или на неподвижната глава, които имат изброените характеристики:

а.	Максимална скорост на предaване на цифровия интерфейс, надвишаваща 175 Mbit/s, или

b.	"Предназначени за използване в космоса".

Забележка.	3А002.а.3 не поставя под контрол аналоговите записващи магнетофони, оборудвани с устройство за преобразуване в HDDR и предназначени да записват само цифрови данни.

4.	Оборудване с максимална скорост на предaване на цифровия интерфейс, надвишаваща 175 Mbit/s, конструирано да преобразува цифрови записващи устройства с магнитна лента за използване като цифрова контролно-записваща апаратура;

5.	Вълнови дигитайзери и записващи устройства на преходни състояния, които имат следните характеристики:

Важно!	Виж също 3А202.

а.	Скорости на цифрово преобразуване  200 милиона пъти в секунда и разрешаваща способност  10 bit, и

b.	Непрекъсната пропускателна способност  2 Gbit/s;

Техническа бележка:

За устройствата с паралелна архитектура на шината непрекъснатата пропускателна способност се получава от най-високата скорост на думата, умножена по броя на битовете в една дума. Непрекъсната пропускателна способност означава най-голямата скорост на данни, която устройството може да осигури за съхранение без загуба на информация, поддържайки скоростта на модулация и аналогово-цифровото преобразуване.

b.	"Електронни възли" с "честотен синтезатор", имащи "време за превключване на честотата" от една избрана честота към друга, по-малко от 1 ms;

с.	"Сигнални анализатори", както следва:

1.	"Сигнални анализатори", годни да анализират честоти над 31 GHz;

2.	"Динамични сигнални анализатори" с "ширина на честотната лента в реално време" над 25,6 kHz;

Забележка.	3А002.с.2 не поставя под контрол онези "динамични сигнални анализатори", които използват само филтри с постоянен процент на широчината на честотната лента.

Техническа бележка:

Филтрите с постоянен процент на широчината на честотната лента са известни също и като октавни или частично октавни филтри.

d.	Синтезаторни сигнал-генератори, произвеждащи изходни честоти, чиито точност, краткосрочна и дългосрочна стабилност са контролирани, създавани и поддържани или управлявани от основната вътрешна честота, и които имат следните характеристики:

1.	Максимална синтезирана честота над 31 GHz;

2.	"Време за превключване на честотата" от една избрана честота към друга, по-малко от 1 ms; или

3.	Една странична лента (SSB), по-добра от -(126 + 20 log10F - 20 log10f), измерван в dBс/Hz, където F е отклонението от работната честота в Hz, а f е работната честота в МHz;

Забележка.	3А002.d не поставя под контрол оборудване, при което изходната честота се създава от сбора или разликата на две или повече честоти на кварцови генератори или от сбора или разликата, последвани от умножаване на резултата.

е.	Мрежови анализатори с максимална работна честота над 40 GHz;

f.	Микровълнови приемници за тестване със следните две характеристики:

1.	Максимална работна честота, над 40 GHz, и

2.	Способност да измерват едновременно амплитуда и фаза;

g.	Стандарти за атомни честоти, които имат следните характеристики:

1.	Дългосрочна стабилност (стареене) по-ниска (по-добра) от 1 х 10-11 на месец; или

2.	"Предназначени за използване в космоса".

Забележка.	3А002.g.1 не поставя под контрол стандартите, отнасящи се до  рубидий, който не е "предназначен за използване в космоса".

3А101	Електронно оборудване, устройства и компоненти, различни от специфицираните в 3А001, както следва:

а.	Аналогово-цифрови преобразователи с приложение в "ракети", предназначени да отговорят на военни изисквания за износоустойчиво оборудване;

b.	Ускорители, способни да излъчват електромагнитна радиация, създадена чрез стационарно облъчване с ускорени електрони  2 MeV, както и системи, включващи тези ускорители.

Забележка.	3А101.b не се отнася за апаратура, специално разработена за медицински цели.

3А201	Електронни компоненти, различни от специфицираните в 3А001, както следва:

а.	Кондензатори със следните характеристики:

1.	Напрежение над 1,4 kV, съхранявана енергия над 10 J, капацитет
над 0,5 µF, и последователна индуктивност под 50 nH, или

2.	Напрежение над 750 V, капацитет над 0,25 µF и последователна индуктивност под 10 nH;

b.	Свръхпроводими соленоидни електромагнити със следните характеристики:

1.	Създават магнитни полета > 2 T (20 kilogauss);

2.	Със съотношение дължина към вътрешен диаметър > 2;

3.	С вътрешен диаметър > 300 mm, и

4.	С магнитно поле, еднородно до повече от 1% за централните 50% от вътрешния обем;

Забележка.	3А201.b не се отнася за магнити, специално конструирани за и изнасяни като част от медицинска апаратура за формиране на изображения на базата на ядрено-магнитния резонанс (NMR). Съчетанието като част от не означава непременно физическа част от същата доставка; разрешени са отделни пратки от различни източници, при условие че съответните експортни документи ясно посочват, че тези пратки са транспортирани като част от системите за изображения.

с.	Импулсни генератори с рентгеново излъчване или импулсни електронни ускорители с пикова енергия т 500 keV, както следва:

с изключение на:

Ускорители, които са съставна част от устройства, предназначени за цели, различни от създаване на електронен лъч или рентгеново излъчване (например електронна микроскопия), и предназначените за медицински цели:

1.	С пикова енергия на ускорителя  500 keV, но под 25 MeV и с чувствителност (K)  0,25, където К се определя като:

К = 1,7 х 103 V2,65Q,

където V е пиковата енергия на електроните в милион електронволта, а Q е общият ускорен заряд в кулони, ако времетраенето на лъчевия импулс на ускорителя е       1 µs. Ако продължителността на импулса на ускоряващия лъч е по-голяма от 1 µs, Q е максимално ускореният заряд за една µs [Q е равно на интеграла на i по отношение на t, в разстояние на по-малко от 1 µs или времетраенето на лъчевия импулс (Q = [интеграл] idt), където i е излъчваният ток в ампери, а t е времето в секунди], или

2.	С пикова енергия на електроните на ускорителя  25 MeV и пикова мощност над  50 MW. [Пикова мощност = (пиков потенциал във волтове) х (пиков излъчван ток в ампери)].

Технически бележки:

а.	Времетраене на лъчевия импулс: в апаратите, основани на микровълнови резонатори, времетраенето на лъчевия импулс е по-малко от 1µs или времето на лъчевия сноп, създаден от един импулс на микровълновия модулатор.

в.	Пиков лъчев ток: при машини, основани на микровълнови ускоряващи резонатори, пиковият лъчев ток е средният ток през времетраенето на лъчевия сноп.

3А202	Осцилоскопи и записващи устройства на преходни състояния, различни от специфицираните в 3А002.а.5, и специално разработени за тях компоненти, както следва:

а.	Немодулни аналогови осцилоскопи с широчина на честотната лента  1 GHz;

b.	Модулни аналогови осцилоскопни системи, които имат някоя от следните характеристики:

1.	Основна рамка с широчина на честотната лента  1 GHz, или

2.	Сменяеми модули с индивидуална широчина на честотната лента от  4 GHz;

с.	Аналогови осцилоскопи за анализ на повтарящи се явления с ефективна широчина на честотната лента над 4 GHz;

d.	Цифрови осцилоскопи и записващи устройства на преходни състояния, които използват аналогово-цифрови преобразователни методи и съхраняват преминаващ сигнал чрез последователно измерване на еднократни отчети на последователни интервали, по-малки от 1 ns (по-големи от 1 гига-отчета в секунда), преобразуват в цифров вид данни с разрешителна способност  8 bit и съхраняват 256 или повече отчета.

Забележка.	Специално разработените компоненти за аналогови осцилоскопи, специфицирани в тази група, са следните:

1.	Заменяеми устройства;

2.	Външни усилватели;

3.	Предусилватели;

4.	Дискретизиращи устройства;

5.	Катодни лъчеви тръби.

Техническа бележка:

Широчина на честотната лента се дефинира като лентата от честоти, в която отклонението на катодно-лъчевата тръба не пада под 70,7% от това в максималната точка, измерена с постоянно входно напрежение към усилвателя на осцилоскопа.

3А225	Преобразователи на честотата (известни също като конвертори или инвертори) или генератори, различни от специфицираните в 0В001.с.11, които имат всички изброени характеристики:

а.	Многофазен изход, който подава мощност  40 W;

b.	Работят в честотния диапазон между 600 и 2000 Hz;

с.	Общо хармонично изкривяване под 10%; и

d.	Контрол на честотата, по-добър от 0,1%.

3А226	Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от специфицираните в 0B001.j.6, способни постоянно да създават в течение на осем часа
напрежение  100 V, със сила на тока  500 А и с регулиране на силата или напрежението на тока, по-добро от 0,1%.

3А227	Източници на постоянен ток с високо напрежение, различни от специфицираните в 0B001.j.5, които произвеждат в течение на осем часа напрежение  20 000 V, със сила на тока  1 А и регулиране на силата или напрежението на тока, по-добро
от 0,1%.

3А228	Превключватели, както следва:

а.	Вакуумни уреди със студен катод {включително с газ криптон (krypton) или спритрон (sprytron)}, изпълнени или не с газ, действащи подобно на искров отвод, съдържащи три или повече електрода и притежаващи всички изброени характеристики:

1.	Пиково анодно напрежение  2500 V;

2.	Пиков аноден ток  100 А, и

3.	Време на забавяне при анода  10 µs;

b.	Запаметяващи искроотводи с време на забавяне при анода  15 µs и обозначени за пикова сила на тока  500 А;

с.	Модули или устройства с функция за бързо превключване, притежаващи всички изброени характеристики:

1.	Пиково напрежение на анода над 2000 V;

2.	Пикова сила на тока на анода  500 А, и

3.	Време за включване  1 µs.

3А229	Комплекти за задействане и еквивалентни силнотокови импулсни генератори (за управляеми детонатори), както следва:

Важно!	Виж също Контрол на военни стоки.

а.	Комплекти за задействане на експлозивни детонатори, предназначени за задействане на група от управляеми детонатори, специфицирани в 3А232;

b.	Модулни генератори на електрически импулси (пулсатори), конструирани за употреба като преносими, подвижни или с повишена устойчивост устройства (включително възбудители на ксенонови лампи), със следните характеристики:

1.	Отдават енергията си за по-малко от 15 µs;

2.	Със сила на тока на изхода, по-голяма от 100 А;

3.	С време за достигане на капацитета, по-малко от 10 µs, върху товар, по-малък от 40  (времето за достигане на капацитета е интервалът от време между 10% и 90% от амплитудата на тока върху активен товар);

4.	Затворени в защитени от прах корпуси;

5.	Нямат размери, по-големи от 254 mm;

6.	Тегло, по-малко от 25 kg, и

7.	Предназначени за употреба при разширен температурен обхват  от 223 К
(-500С) до 373 К (1000С)) или посочени като подходящи за употреба при космически условия.

3А230	Високоскоростни импулсни генератори с изходни напрежения > 6 V при по-малко от 55  активен товар и с време на импулсния преход > 500 ps.

Техническа бележка.

В 3А230 времето за импулсен преход е интервалът от време между 10 и 90% от амплитудата на напрежението.

3А231	Неутронни генераторни системи, включващи тръби, конструирани за работа без система на външен вакуум и използващи електростатично ускорение за индуциране на тритий-деутерийна ядрена реакция.

3А232	Детонатори и многопозиционни системи за задействане, както следва:

Важно!	Виж също Контрол на военни стоки.

а.	Електрически задействани експлозивни детонатори, както следва:

1.	Експлодиращ мост (ЕВ);

2.	Експлодиращ мостов проводник (EBW);

3.	Ударник;

4.	Експлозивни слоести (с фолио) стартиращи устройства (EFI);

b.	Групи, които използват единични или множествени детонатори, предназначени да стартират почти едновременно експлозия върху дадена повърхност (по-голяма от 5000 mm2) след единично сигнално възпламеняване (с времетраене на разпространението по цялата повърхнина, по-малко от 2,5 µs).

Забележка. 3А232 не се отнася до детонатори, използващи само първични експлозиви, като оловен азид.

Техническа бележка.

Всички изброени детонатори използват малък електрически проводник (мост, мостов проводник или фолио), който се изпарява експлозивно, когато през него мине бърз силнотоков електрически импулс. При детонатори без ударник експлодиращият проводник започва химическа детонация, влизайки в контакт с високоексплозивен материал като PETN (пентаеритритолтетранитрат). В детонаторите с ударник експлозивното изпаряване на електрическия проводник задейства махало или ударник, чийто удар върху експлозива дава начало на химическа детонация. При някои конструкции ударникът е задвижван чрез магнитна сила. Терминът детонатор с експлозивно фолио може да се отнася както за ЕВ, така и за детонатор с ударник. По същия начин понякога думата задействащо устройство се употребява вместо думата детонатор.

3А233	Мас спектрометри, различни от специфицираните в 0В002.g., които измерват йони с атомна маса  230  и с разрешителна способност, по-голяма от две частици в 230, и източници на йони за тях, както следва:

а.	Индуктивно свързани плазмени мас спектрометри (ICP/MS);

в.	Мас спектрометри с тлеещ разряд (GDMS);

с.	Мас спектрометри с термична йонизация (TIMS);

d.	Мас спектрометри  с електронно бомбардиране, които имат камера за източник изработена, обшита или покрита с материали, устойчиви на UF6;

е.	Мас спектрометри  с молекулярен лъч, както следва:

1.	С камера за източника, изработена, облицована, обшита или покрита с неръждаема стомана или молибден, и охлаждаща среда, способна да охлажда до температура  193 К (-800 С), или

2.	С камера за източника, изработена, облицована, обшита или покрита с материали, устойчиви на UF6, или

f.	Мас спектрометри, оборудвани с микрофлуориран йонен източник за работа с актиниди или актинидни флуориди.

3В	Оборудване за изпитания, контрол и производство

3В001	Оборудване за производство на полупроводникови прибори или материали и специално разработени за тях компоненти и принадлежности, както следва:

а.	"Програмно управляемо" оборудване  за епитаксиално изграждане, както следва:

1.	Оборудване, което да произвежда слой с еднообразна дебелина, по-малка от 2,5% на разстояние  75 mm;

2.	Реактори за нанасяне на металоорганични покрития чрез химическо свързване на пари (MOCVD), предназначени за създаване на полупроводникови кристали чрез химична реакция между материали, специфицирани в 3С003 или 3С004;

3.	Оборудване за молекулярно-лъчево епитаксиално наслагване от газови източници;

b.	"Програмно управляемо" оборудване за йонно имплантиране, което има следните характеристики:

1.	Ускорително напрежение над 200 keV;

2.	Специално разработено и оптимизирано за работа при ускорително напрежение, по-малко от 10 keV;

3.	Възможност за директен запис, или

4.	Имплантира високоенергиен кислород в загретия полупроводников материал на "подложката".

с.	"Програмно управляемо" оборудване  за сухо ецване чрез анизотропна плазма, както следва:

1.	Работещо по способа "касета-касета" с възможност за блокировка на задържането и следните характеристики:

а.	Магнитно ограничаване, или

b.	Електронно-циклотронен резонанс (ECR);

2.	Специално конструирано за оборудване, специфицирано в 3В001.е и със следните характеристики:

а.	Магнитно ограничаване, или

b.	Електронно-циклотронен резонанс  (ECR);

d.	"Програмно управляемо" оборудване за нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD) използващо плазма, както следва:

1.	Работещо по способа "касета-касета", с възможност за блокировка на задържането и следните характеристики:

а.	Магнитно ограничаване, или

b.	Електронно-циклотронен резонанс  (ECR);

2.	Специално конструирано за устройства, специфицирани в 3В001.е., и със следните характеристики:

а.	Магнитно ограничаване, или

b.	Електронно-циклотронен резонанс  (ECR);

e.	"Програмно управляеми" системи и автоматично многокамерно зареждане за пренасяне на централни пластини, които имат всички изброени характеристики:

1.	Интерфейси за въвеждане и извеждане на пластини, към които трябва да се свързват повече от 2 броя устройства за обработване на полупроводници, и

2.	Конструирани да образуват интегрирана система във вакуумна среда за последователна обработка на множествена пластина;

Забележка.	3B001.е не подлага на контрол автоматични роботизирани системи за пренасяне на пластини, които не са предназначени за работа във вакуумна среда.

f.	"Програмно управляемо" литографско оборудване, както следва:

1.	Оборудване за еднократно и циклично позициониране и експониране за обработка на пластини с използване на фотооптични или рентгенови методи, което има някоя от следните характеристики:

а.	Дължина на вълната на светлинния източник под 400 nm, или

b.	Възможност за създаване на рисунък с минимален размер на разпознавания елемент  0,7 µm;

Забележка.	Минималният размер на разпознавания елемент се изчислява по следната формула:

(дължина на вълната на експониращия светлинен източник в микрометри) х (коефициент К)

MRF = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

числова апертура

където: коефициентът К = 0,7, и

MRF = минимален размер на разпознавания елемент.

2.	Оборудване, предназначено за изработване на маски или оборудване за обработване на полупроводникови прибори, което работи с отклонен фокусиран електронен йонен или "лазерен" лъч и което има следните характеристики:

а.	Петно, по-малко от 0,2 µm;

b.	Способност да създава модел с рисунък с размер на елементите, по-малък от  1 µm, или

c.	Точност на наслояване, по-добра от 0,20 µm (3 sigma);

g.	Маски и сита, предназначени за интегрални схеми, специфицирани в 3А001;

h.	Многопластови маски с фазово изместен слой;

3В002	"Програмно управляемо" оборудване за тестване, специално конструирано за тестване на завършени или незавършени полупроводникови прибори, и специално конструирани компоненти и приспособления за тях:

а.	За проверка на S-параметрите на транзисторни устройства при честоти над
31 GHz;

b.	За проверка на интегрални схеми, осъществяващи функционални изпитания (таблици на истинност) при честота на образеца над 60 MHz;

Забележка.	3В002.b не подлага на контрол изпитателна апаратура, специално конструирана за тестване на:

1.	"Електронни възли" или клас от "електронни възли" за домашни и развлекателни цели;

2.	Неподлежащи на контрол електронни компоненти, "електронни възли" или интегрални схеми.

с.	За проверка на микровълнови интегрални схеми при честоти над 3 GHz;

Забележка.	3В002.с не подлага на контрол изпитателна апаратура, конструирана специално за тестване на микровълнови интегрални схеми за оборудване, предназначено или еталонирано за работа в предоставените от ITU честоти ненадвишаващи 31 GHz.

d.	Електроннолъчеви системи, предназначени за работа при  3 keV, или системи с "лазерен" лъч, използвани за безконтактно тестване на електрозахранване полупроводникови прибори със следните две характеристики:

1.	Стробоскопска способност с гасене на лъча или детекторно стробиране, и

2.	Електронен спектрометър за измерване на напрежение при разрешаваща способност по-малка от 0,5 V.

Забележка.	3В002.d не подлага на контрол сканиращи електронни микроскопи, освен когато са специално конструирани и оборудвани с инструменти за безконтактно тестване на електрозахранвани полупроводникови прибори.

3С	Материали

3С001	Хетероепитаксиални материали, състоящи се от "подложка" с натрупани епитаксиални многослойни пластове от следните вещества:

а.	Силиций;

b.	Германий, или

с.	Съединения на елементи от III и V група на Менделеевата периодична таблица, като галий или индий.

Техническа бележка.

Съединенията на елементи от III и V група на Менделеевата периодична таблица са поликристални, бинарни или сложни монокристални продукти, състоящи се от елементи от III A и V A група (например, галиев арсенид, галиево-алуминиев арсенид, индиев фосфид и др.).

3C002	Съпротивителни материали и "подложки", покрити с подобни материали, които са предмет на контрол, както следва:

a.	Положителни съпротивителни покрития за полупроводникова литография, специално приспособени (оптимизирани) за употреба при дължина на вълната под 370 nm;

b.	Всички съпротивителни покрития за употреба с електронни или йонни лъчи с чувствителност  0,01 µcoulomb/mm2;

c.	Всички съпротивителни покрития за употреба с рентгенови лъчи с чувствителност  2,5 mJ/mm2;

d.	Всички съпротивителни покрития, оптимизирани за технологии за създаване на изображения на повърхности, включително силилативни съпротивления;

Техническа бележка.

Силилативните методи се дефинират като процеси, включващи окисляване на повърхността на съпротивителното покритие с цел подобряване на неговите характеристики както при мокро, така и при сухо проявяване.

3C003	Органично-неорганични съединения, както следва:

a.	Органично-метални съединения на алуминий, галий или индий с чистота (на металната основа), по-висока от 99,999%;

b.	Органично-арсенови, органично-антимонови и органично-фосфорни съединения с чистота (неорганична основа на елемента), по-висока от 99,999%.

Забележка.	3C003 обхваща само съединения, чиято метална, частично метална или неметална съставка е пряко свързана с въглерода в органичната част на молекулата.

3C004	Хидриди на фосфор, арсен или антимон с чистота, по-висока от 99,999%, дори когато са разредени в инертни газове или водород.

Забележка.	3C004 не поставя под контрол хидриди, съдържащи  20% (моларни) инертни газове или водород.

3D	Програмно осигуряване

3D001	"Програмно осигуряване", специално предназначено за "разработването" или "производството" на оборудване, специфицирано в 3А001.b до 3А002.g или 3В.

3D002	"Програмно осигуряване", специално разработено за "използване" в “програмно управляемо” оборудване, специфицирано в 3В.

3D003	"Програмно осигуряване" за автоматизирано проектиране (CAD), предназначено за полупроводникови прибори или интегрални схеми, със следните характеристики:

а.	Правила за проектиране или за тестване на схеми;

b.	Симулиране на физически подредени схеми, или

с.	Симулатори за литографска обработка за проектиране.

Техническа бележка:

Симулаторът на литографска обработка представлява пакет "програми", използвани във фазата на проектирането, за да се определи последователността от литографски, ецващи и наслояващи операции за пренасяне на масковите модели в специфични топографски модели на проводници, диелектрични или полупроводникови материали.

Забележка.	3D003 не подлага на контрол "програмно осигуряване", специално предназначено за схематично въвеждане, логическо симулиране, позициониране и опроводяване, проверка на разположението или създаване на перфоленти за отделните слоеве.

Важно!	Библиотеки, конструктивни атрибути или свързани с тях данни за проектиране на полупроводникови устройства или интегрални схеми се считат за "технология".

3D101	"Програмно осигуряване", специално разработено за "използване" на оборудването, специфицирано в 3А101.b.

3Е	Технологии

3Е001	“Технологии” в съответствие с Общaтa технологична забележка за "разработването" или "производството" на оборудване или материали, специфицирани в 3А, 3В или 3С.

Забележка. 3Е001 не подлага на контрол "технологии" за "разработването" или "производството" на:

а.	Микровълнови транзистори, работещи при честоти под 31 GHz;

b.	Интегрални схеми, специфицирани в 3А001.а.3 до 3А001.а.12, притежаващи всички изброени характеристики:

1.	Използващи "технологии"  1 µm, и

2.	Невключващи многослойни структури.

Важно!	Терминът многослойни структури в Забележка b.2 към 3Е001 не включва устройства, съдържащи максимум от два метални и два полисилициеви слоя.

3Е002	Други "технологии" за "разработването" или "производството" на:

а.	Вакуумни микроелектронни устройства;

b.	Хетероструктурни полупроводникови устройства, като транзистори с висока подвижност на електроните (HEMT), хетеро-биполярни транзистори (HBT), устройства с квантова яма или устройства със свръхрешетка;

с.	"Свръхпроводими" електронни прибори;

d.	Подложки от диамантени слоеве за електронни компоненти.

3Е101	"Технологии" в съответствие с Общата технологична забележка за "използване" в оборудване или "програмно осигуряване", специфицирани в 3А001.а.1 или 2, 3А101 или 3D101.

3E102	"Технологии" в съответствие с Общата технологична забележка за "разработването" на "програмно осигуряване", специфицирани в 3D101.

3E201	"Технологии" в съответствие с Общата технологична забележка за "използването" на оборудване, специфицирано в 3А001.е.2, 3А001.е.3, 3А201, 3А202, 3А225 до 3А233.

КАТЕГОРИЯ 4 - КОМПЮТРИ

Забележки:

1.	Компютрите, свързаната с тях апаратура и "програмно осигуряване", които са предназначени за телекомуникации и "локални мрежи", трябва също да бъдат оценени съгласно изискванията на характеристиките от категория 5 (част 1 - “Телекомуникации”).

Важно!

1.	Блоковете за управление, които директно свързват шините или каналите на главния процесор, "системната памет" или контролерите на дисковите устройства, не се разглеждат като телекомуникационна апаратура, която е описана в категория 5, част 1 (“Телекомуникации”).

2.	За статут на контрол на "програмно осигуряване", специално проектирано за пакетна комутация, виж категория 5D001 (“Телекомуникации”).

2.	Компютри, свързаните с тях апаратура и "програмно осигуряване", които осъществяват криптографска, криптоаналитична и гарантирана сигурност на много нива или имат гарантирани функции за изолиране на потребители, или които ограничават електромагнитната съвместимост (ЕМС), трябва също да бъдат оценени съгласно изискванията на характеристиките в категория 5, част 2 ("Защита на информацията").

4А	Системи, оборудване и компоненти

4А001	Електронни компютри и свързаното с тях оборудване, и “електронни възли” и компоненти за тях, както следва:

Важно!	Виж също 4А101.

а.	Специално конструирани да притежават някоя от следните характеристики:

1.	Предназначени за работа при температура на околната среда
под 228 К (-450С) или над 358 К (850С);

Забележка.	4А001.а.1 не се отнася за компютри, които са предназначени за приложения в граждански автомобили или за железопътен транспорт.

2.	Повишена радиационна устойчивост със следните характеристики:

а.	Сумарна доза 5 х 103 Gy;

b.	Нарушаване при мощност на дозата 5 х 106 Gy/s; или

c.	Отказ при еднократно събитие (вероятност за грешка) 1 х 10-7 грешка (бит)/ден.

b.	Имат характеристики или изпълняват функции, които надвишават ограниченията в категория 5, част 2 ("Защита на информацията").

4А002	"Хибридни компютри", "електронни възли" и компоненти за тях, както следва:

Важно:	Виж също 4А102.

a.	Съдържащи "цифрови компютри", специфицирани в 4А003;

b.	Съдържащи аналогово-цифрови преобразователи, които имат следните характеристики:

1.	32 канала или повече, и

2.	Разделителна способност  14 бита (плюс знаков бит), със скорост на преобразуване  200 000 преобразувания в секунда.

4А003	"Цифрови компютри", "електронни възли", свързаната с тях апаратура и специално конструирани компоненти за тях, както следва:

Забележки:	1. 4А003 включва:

а.	Векторни процесори;

b.	Матрични процесори;

c.	Цифрово-сигнални процесори;

d.	Логически процесори;

e.	Оборудване, предназначено за "разпознаване на изображения";

f.	Оборудване, предназначено за "обработка на сигнали".

2. Статутът за контрол на "цифровите компютри" или свързаното с тях оборудване, специфицирани в 4А003, се определя от статута за контрол на другото оборудване или системи:

a.	"Цифровите компютри" или свързаното с тях оборудване са особено важни за работата на другото оборудване или системи;

b.	"Цифровите компютри" или свързаното с тях оборудване не са основен елемент на другото оборудване или системи;

Важно!

1.	Статутът за контрол на оборудване за "обработка на сигнали" или "разпознаване на изображения", специално конструирано за друго оборудване, чиито функции се свеждат единствено до изискванията на другото оборудване, се определя от статута за контрол на другото оборудване, дори ако това превишава критерия за "главен елемент".

2.	Относно статута за контрол на "цифрови компютри" или свързаната с тях телекомуникационна апаратура виж категория 5, част 1 (Телекомуникации).

c.	"Технологията" за "цифрови компютри" и свързаното с тях оборудване се определя в 4E.

а.	Конструирани или модифицирани за "устойчивост при откази";

Забележка:	За целите на 4A003.a "цифрови компютри" и свързаното с тях оборудване не се считат за конструирани или модифицирани за "устойчивост при откази", ако те използват:

1.	Алгоритми за откриване или коригиране на грешки  в "системната памет";

2.	Свързването на два "цифрови компютъра" така, че ако активният централен процесор откаже, работещият в горещ резерв централен процесор да продължи функционирането на системата;

3.	Свързването на два централни процесора чрез канали за данни или чрез съвместно използвана памет, което да позволи на единия централен процесор да изпълнява друга работа, докато вторият централен процесор откаже, когато първият централен процесор поема работата, за да продължи функционирането на системата;

4.	Синхронизирането на два централни процесора с помощта на "програмно осигуряване", така че единият централен процесор да разпознава кога другият централен процесор отказва и да може да поема задачите на отказалия процесор;

b.	"Цифрови компютри", които имат "комбинирана теоретична производителност" (“CTP”), надвишаваща 710 милиона теоретични операции в секунда (Mtops);

с.	"Електронни възли", специално конструирани или модифицирани за увеличаване на производителността чрез групиране на "изчислителни елементи" ("СЕ"), така че “комбинираната теоретична производителност” (“СТР”) на системата да надхвърля границата, указана в 4A003.b;

Забележки:

1.	4A003.c се отнася само до "електронни възли" и програмируеми взаимовръзки, които не надвишават ограниченията на 4A003.b, когато са доставени като неинтегрирани електронни възли. Това не се отнася за "електронни възли", които по своята същност са ограничени от тяхната конструкция за употреба като оборудване, посочено в 4A003.d, 4A003.e или 4A003.f.

2.	4A003.c не поставя под контрол на  "електронни възли", специално конструирани за даден продукт или фамилия продукти, максималната конфигурация, на които не превишава границата на 4А003.b.

d.	Графични ускорители или графични ко-процесори, които надвишават "тримерна векторна скорост" от 3 000 000;

e.	Оборудване, което осъществява аналогово-цифрови преобразувания, които надвишават границите в 3A001.a.5;

f.	Оборудване, което съдържа "крайно интерфейсно оборудване", надвишаващо границите в 5A001.b.3;

Забележка.	За целите на 4A003.f "крайното интерфейсно оборудване" включва интерфейси за "локална мрежа" и други комуникационни интерфейси. Интерфейсите за "локална мрежа" се оценяват като "контролери за достъп до мрежата".

g.	Оборудване, което e предназначено за осигуряване на външна връзка на "цифрови компютри" или свързано с тях оборудване, което позволява комуникации при скорост за обмен на данните, по-голямa от 80 Mbyte/s.

Забележка.	4А003.g не поставя под контрол оборудването за вътрешна връзка (напр. задни панели, шини) или оборудването за пасивна връзка.

4А004	Компютри и специално конструирано оборудване, свързани с тях, "електронни възли" и компоненти за тях, както следва:

а.	"Компютри на систолична матрица";

b.	"Невронни компютри";

с.	"Компютри с оптични канали за предаване на информация".

4A101	Аналогови компютри, "цифрови компютри" или цифрови диференциални анализатори, различни от специфицираните в 4A001.a.1, които са усилени и конструирани или модифицирани за използване в системи, специфицирани в 9A004 или 9A104.

4A102	"Хибридни компютри", специално предназначени за моделиране, симулиране или конструкционно интегриране на системи, специфицираните в 9A004 или 9A104.

Забележка.	Този контрол се прилага само когато оборудването се доставя с програмно осигуряване, специфицирано в 7D103 или 9D103.

4B	Апаратура за изпитване, контрол и производство

Няма.

4C	Материали

Няма.

4D	Програмно осигуряване

Забележка. Статутът за контрол на "програмно осигуряване" за "разработване", "производство" или" използване" на оборудване, описано в други категории, се разглежда в съответната категория. Тук се разглежда статутът за контрол на "програмно осигуряване" за оборудване, описано в настоящата категория.

4D001	"Програмно осигуряване", специално проектирано или модифицирано за "разработването", "производството" или "използването" на оборудване или "програмно осигуряване", специфицирани в 4A001 до 4A004, или 4D.

4D002	"Програмно осигуряване", специално проектирано или модифицирано за осигуряване на "технология", посочена в 4E.

4D003	Специфично "програмно осигуряване", както следва:

а.	"Програмно осигуряване" за операционни системи, средства и компилатори за разработване на "програмно осигуряване", специално предназначени за "многопоточна обработка на данни", в "изходен код";

b.	"Експертни системи" или "програмно осигуряване" за логическо проследяване в "експертни системи", които осигуряват всяка от следните характеристики:

1.	Правила, зависещи от времето, и

2.	Базисни елементи (примитиви), които обработват временните характеристики на правилата и фактите;

c.	"Програмно осигуряване", притежаващо характеристики и изпълняващо функции, които надвишават границите в категория 5, част 2 ("Защита на информацията");

d.	Операционни системи, предназначени за оборудване  за "обработка на данни в реално време", което гарантира "време за реакция на прекъсване", по-малко от 20 s.

4Е	Технология

4E001	"Технология" в съответствие с Общата технологична забележка за "разработване", "производство" или "използване" на оборудване или "програмно осигуряване", специфицирани в 4A или 4D;

ТЕХНИЧЕСКА БЕЛЕЖКА ОТНОСНО

"КОМБИНИРАНА ТЕОРЕТИЧНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ"  ("CTP")

Използвани съкращения

"CE"	"изчислителен елемент" (обикновено - аритметично логическо устройство)

FP	плаваща запетая

XP	фиксирана запетая

t	време за изпълнение

XOR	изключващо ИЛИ

CPU	централен процесор

TP	теоретична производителност (на единичен "CE")

“CTP”	"комбинирана производителност" (много "CE")

R	ефективната скорост на изчисление

WL	дължина на думата

L	корекция на дължината на думата

*	умножение

Времето за изпълнение (t) се изразява в микросекунди, TP и "CTP" се изразяват в милиони теоретични операции в секунда (Mtops), а WL (дължина на думата) е изразена в битове.

Резюме на метода за изчисляване на "комбинираната теоретична производителност" (CTP)

"Комбинираната теоретична производителност" (CTP) е мярка за изчислителна производителност, изразена в Mtops. При изчисляване на "CTP" на група от изчислителни елементи (CE) са необходими следните три операции:

1.	Пресмята се ефективната скорост на изчисляване (R) за всеки “изчислителен елемент” (CE);

2.	Прилага се корекцията за дължина на думата (L) към ефективната скорост на изчисляване (R), което дава като резултат теоретичната производителност (TP) за всеки CE.

3.	Ако има повече от един “изчислителен елемент”, се комбинират резултатите от теоретичната производителност (TP), което дава като резултат “комбинираната теоретична производителност” на цялата група.

Подробностите за тези операции са посочени в следващите раздели.

Забележки:	1. За група от няколко "СЕ", които имат подсистеми за едновременно съвместно използвана и самостоятелно ползвана памет, изчисляването на "CTP" се извършва йерархично, на две стъпки: първо, окрупняват се групите от "СЕ", които едновременно ползват даден обем памет; второ, изчислява се "СТР" на групите, като се използва методът на изчисляване за група "СЕ", които не ползват едновременно памет.

2. Изчислителните елементи, които са ограничени до функции на въвеждане/извеждане и на периферни функции (например дискови устройства, комуникационни и видеомониторни контролери), не се включват при изчисляването на “комбинирана теоретична производителност”.

Следващата таблица показва метода на изчисляване на ефективната скорост на изчисление R за всеки изчислителен елемент:

Стъпка 1. Ефективна скорост на изчисление (R)

| За изчислителни елементи "СЕ", които включват: Забележка: Всяко "СЕ" се оценява самостоятелно. | Ефективна скорост на изчисление, R |
| --- | --- |
| само ХР (Rxp) | 13∗(txpadd) Ако не се прилага събиране, се използва формулата: 1(txpmult) Ако не се използват нито събиране, нито умножение, се използва най-бързата налична аритметична операция, както следва: 13∗txp Виж забележки X и Z |
| само FP (Rfp) | max1tfpadd∗1tfpmult Виж бележки X и Y |
| Съвместно FP и XP (R) | Изчислете и двете Rxp, Rfp |
| За прости логически процесори, които не изпълняват никоя от посочените аритметични операции. | 13∗tlog където tlog е времето за изпълнение на XOR или за логически хардуер, който не изпълнява XOR, това е най-бързата проста логична операция. Виж забележки X & Z. |
| За специални логически процесори, които не изпълняват никоя от посочените аритметични или логически операции. | R = R' * WL/64, където R' е броят на резултатите за секунда; WL е броят на битовете, в които се извършва логическата операция, а 64 е коефициент за нормализиране на 64-битова операция. |

Забележка W.	За конвейерен “CE”, изпълняващ до една аритметична или логическа операция за всеки такт след запълване на конвейера, може да се изчисли конвейерната скорост. Ефективната скорост на изчисляване (R) за такъв "СЕ" е по-високата от скоростите за обработката на данни в конвейерен или неконвейерен режим.

Забележка X.	За "СЕ", който изпълнява многократни операции от даден вид в един цикъл (например 2 събирания за цикъл или 2 идентични логически операции за цикъл), времето за изпълнение t се определя, по формулата:

t=продължителностнацикълабройнаидентичнитеоперациизаединмашиненцикъл

"СЕ", които изпълняват различни видове аритметични или логически операции в 1 машинен цикъл, следва да се разглеждат като множество отделни "СЕ", които действат едновременно (например "СЕ", който изпълнява едно събиране и едно умножение в един цикъл, следва да се разглежда като 2 изчислителни елемента, като първият изпълнява едно събиране за един цикъл, а вторият изпълнява едно умножение за един цикъл).

Ако един "СЕ" има едновременно скаларна и векторна функция, се използва стойността, която показва по-краткото време на изпълнение.

Забележка Y.	Ако "СЕ" не извършва събиране или умножаване с плаваща запетая, но извършва деление с плаваща запетая:

Rfp=1tfpdivide

Ако "СЕ" извършва реципрочни действия с плаваща запетая, но не събира, умножава или дели с плаваща запетая, тогава:

Rfp=1tfpreciprocal

Ако не се използва нито една от посочените команди, ефективната скорост на изчисления с плаваща запетая е равна на 0.

Забележка Z.	При прости логически операции една команда изпълнява едно логическо действие с не повече от два операнда с фиксирани дължини. При сложни логически операции една команда изпълнява многократни логически действия, за да се получат един или повече резултати от два или повече операнди.

Скоростите трябва да се изчисляват за всички поддържани дължини на операндите, като се отчитат както конвейерни операции (ако има такава), така и от неконвейерни операции, като се използва най-бързата изпълнителна команда за всяка дължина на операнда, по следния начин:

1.	Операции за конвейерна обработка или от типа регистър-регистър. Изключват се изключително кратките времена за изпълнение, генерирани за операции с предварително определен операнд или операнди (например умножение по 0 или 1). Ако не се използват никакви операции от типа регистър-регистър, се продължава с (2).

2.	По-бързата от двете операции регистър-памет или памет-регистър. Ако няма такива, се продължава с (3).

3.	Операции от типа памет-памет.

За всеки от горните случаи се използва най-краткото време за изпълнение, зададено от производителя.

Стъпка 2:	TP за всяка поддържана дължина на операнда WL.

Настройва се ефективната скорост R (или R') по корекцията на дължината на думата L, както следва:

TP = R * L,

където L = (1/3 + WL/96).

Забележка.	Дължината на думата WL, която се използва в тези изчисления, е дължината на операнда в битове. (Ако операцията ползва операнди с различна дължина, изберете най-голямата дължина на  думата.)

Комбинацията от мантисата и експонента на ALU (аритметично логическо устройство) от процесор или устройство, извършващи изчисления с плаваща запетая, се разглежда като един изчислителен елемент ("СЕ") с дължина на думата (WL), равна на броя битове в представянето на данните (обикновено 32 или 64), за целите на изчисляването на “комбинираната теоретична производителност” (СТР).

Тази корекция не се прилага при специализирани логически процесори, които не използват XOR команди. В този случай TP = R.

Избира се максималната резултантна стойност на TP за:

Всяко единично ХР "CE" (Rxp);

Всяко единично FP "CE" (Rfp);

Всяко комбинирано FP и XP "CE" (R);

Всеки прост логически процесор, който не използва никоя от посочените аритметични операции, и

Всеки специален логически процесор, който не извършва никоя от посочените аритметични или логически операции.

Стъпка 3:	“Комбинирана теоретична производителност” (СТР) за група от изчислителни елементи ("СЕ"), в т.ч. централни процесори (CPU)

За CPU с единствен "СЕ",

"CTP" = TP

(за "СЕ", изпълняващи едновременно операции с фиксирана и плаваща запетая

TP = max (TPfp’ TPxp))

"СТР" за групи от няколко "СЕ", които работят едновременно, се изчислява, както следва:

Забележки:	1. За групи, които не позволяват всички "СЕ" да работят едновременно, трябва да се използва онази възможна комбинация от "СЕ", която осигурява най-голяма "СТР". ТР на всеки участващ "СЕ" следва да се изчислява при най-високата теоретически възможна стойност преди получаването на "СТР" на комбинацията.

Важно!	За определяне на възможните комбинации от едновременно работещи "СЕ" трябва да се генерира последователност от команди, която инициира действия в много "СЕ", като започва от най-бавния "СЕ" (който се нуждае от най-голям брой цикли за изпълнение на неговите операции) и се завърши с най-бързия "СЕ". На всеки цикъл от тази последователност от команди комбинацията от "СЕ", които работят по време на този цикъл, е една възможна комбинация. Последователността от команди трябва да взема под внимание всички хардуерни и/или архитектурни ограничения, отнасящи се до препокриващи се операции.

2. Единичен чип от интегрална схема или монтажна платка могат да съдържат няколко "СЕ".

3. Приема се, че съществуват едновременно извършвани действия, когато производителят на компютъра декларира в ръководство или брошура за компютъра наличие на съвместно, паралелно или едновременно действие или изпълнение.

4. Стойностите на "СТР" не трябва да бъдат окрупнявани за комбинациите на "СЕ", които са свързани помежду си чрез локални мрежи, глобални мрежи, съвместно използвани входно-изходни връзки/устройства, входно-изходни контролери и всяко друго комуникационно свързване, осъществявано чрез софтуер.

5. Трябва да бъдат групирани стойностите на CTP за група едновременно работещи "СЕ", които са специално конструирани да повишават работоспособността чрез групиране и комбинации от едновременно работещи "СЕ", използващи общодостъпна или разделна групова памет, като се използва специално конструиран хардуер.

Това групиране не се отнася за "електронни възли", които са описани в 4A003.d.

"CTP" = TP1 + C2 *ТP2 + ... + Cn*TPn’,

където TP са подредени по стойности, като TP1 е най-високата, TP2 е следваща по-ниска стойност, а TPn е най-ниската. Ci е коефициент, който се определя от силата на взаимовръзка между отделните "СЕ", както следва:

За група от "СЕ", които работят едновременно и ползват обща памет:

C2 = C3 =  C4 = ... =  Cn  =  0,75.

Забележки:	1. Когато изчисляваната по горния метод "СТР" не надвишава 194 Mtops, за изчисляването на Сi може да се използва следната формула:

Ci0,75m         (i = 2, ... , n),

където m = брой на "СE" или на групите "СЕ", които сa с общ достъп.

при условие, че:

1. TPi на всеки "СЕ" или на група от "СЕ" не надвишава 30 Mtops;

2. "СЕ" или групи от "СЕ" имат общ достъп до главната памет (с изключение на кеш-паметта) по единичен канал; и

3. Само един "СЕ" или група от "СЕ" могат да използват канала в даден момент от време.

Важно!	Това не се отнася до позиции, които се подлагат на контрол съгласно Категория 3.

2. "CE" използват съвместно памет, ако имат достъп до общ сегмент от електронната памет. Тази памет може да включва кеш-памет, RAM памет или друга вътрешна памет. Не се включват периферни запомнящи устройства като дискови устройства, лентови устройства или RAM дискове.

При много "CE" или групи от “CE”, които не използват съвместно памет, но са взаимно свързани посредством един или повече канали за данни:

CSi 	= 	0,75 * ki (i =  2, ...,  32) (Виж забележката по-долу)

= 	0,60 * ki (i = 33, ...,  64)

= 	0,45 * ki (i = 65, ..., 256)

= 	0,30 * ki (i > 256)

Стойността на Ci се определя според броя на "СЕ", а не според броя на възлите.

Където:

ki 	= min (Si/Kr, 1) и

Kr	= нормализиращ коефициент от 20 Mbit/s

Si 	 = сумата от максималните скорости на предаване на данни (в Mbit/s) за всички канали за данни, свързани към i-тия "СЕ" или група от "СЕ", които имат достъп до обща памет.

Когато се изчислява едно Ci за група от "СЕ", номерът на първия "СЕ" в дадена група определя истинските граници за Ci. Например, в конфигурация от групи, която се състои от 3 "СЕ" всяка, 22-рата група ще съдържа C64,  C65 и C66. Истинската граница за Ci за тази група е 0,60.

Групирането (на "СЕ" или групи от "СЕ") трябва да бъде от най-бързата към най-бавната, т.е.:

TP1  TP2  ...  TРn и

ако TPi = TPi+1, от най-голямото към най-малкото, т.е.:

Ci  Ci+1

3. Коефициентът ki не се прилага към "СЕ" 2 до 12, ако TPi на "СЕ" или на групата от "СЕ" е по-голямо от 50 Mtops; т.е. Ci за "СЕ" 2 до 12 е 0,75.

КАТЕГОРИЯ 5 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И "ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА"

ЧАСТ 1 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Забележки:	1. В  част 1 на тази категория се определя статутът за контрол на компоненти, "лазери", оборудване за тестване и "производство", материали  и "програмното осигуряване" за тях, специално предназначени за телекомуникационно оборудване или системи.

2. "Цифрови компютри" и свързаното с тях оборудване или “програмно осигуряване”, когато са от основно значение за работата и поддържането на телекомуникационното оборудване, описано в тази категория, се считат за специално проектирани компоненти, в случай че са стандартни модели, обикновено доставени от производителя. Тук се включват компютърни системи за работа, административна дейност, поддръжка, проектиране или изготвяне на фактури.

5А1	Системи, оборудване и компоненти

5А001

a.	Всякакъв вид телекомуникационно оборудване с някоя от следните характеристики, функции или особености:

1.	Специално конструирано за противодействие на краткотрайни електронни ефекти или на електромагнитни импулсни въздействия, и дължащи се на ядрен взрив;

2.	Специално защитено за устойчивост на гама, неутронно или йонизиращо излъчване, или

3.	Специално конструирано за работа извън температурния диапазон
от 218 К (-550 С) до 397 К (1240 С).

Забележки:	1. 5А001.а.3 се отнася само за електронно оборудване.

2. 5А001.а.2 и 5А001.а.3 не се отнасят за оборудване, разположено на борда на спътници.

b.	Телекомуникационно предавателно оборудване и системи и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях, които имат някоя от следните характеристики, функции или особености:

Забележка.	Телекомуникационно предавателно оборудване:

а.	Категоризирано, както следва, или комбинация от тях:

1.	Радиоапаратура (например, предаватели, приемници и приемо-предаватели);

2.	Преходни устройства;

3.	Апаратури с междинен усилвател;

4.	Ретранслационно оборудване;

5.	Оборудване за регенериране;

6.	Предавателни кодиращи устройства (транскодери);

7.	Мултиплексно оборудване (включително статистически мултиплексори);

8.	Модулатори/демодулатори (модеми);

9.	Трансмултиплексно оборудване (виж препоръка G701 на Международния консултативен комитет за телеграфия и телефония (CCIT);

10.	"Програмно управляемо" цифрово комутационно оборудване;

11.	"Шлюзове" и мостове;

12.	"Блокове за достъп до среда от услуги";

b.	Конструиранo за използване в едноканални или многоканални комуникации чрез някое от следните:

1.	Проводник (линия);

2.	Коаксиален кабел;

3.	Влакнооптичен кабел;

4.	Електромагнитно излъчване;

5.	Подводно акустично разпространение на акустични вълни.

1.	Оборудване, използващо цифрови методи, включително цифрова обработка на аналогови сигнали и проектирано за работа със "скорост на предаване на цифрова информация" на най-високо мултиплексно ниво, превишаващо 45 Mbit/s или "общата скорост на предаване на цифрова информация", надвишаваща 90 Mbit/s;

Забележка.	5А001.b.1 не налага контрол върху оборудване, специално конструирано за интегриране и работа в коя да е спътникова система с гражданско предназначение.

2.	Системи за подводни свръзки с някоя от следните характеристики:

а.	Акустична носеща честота извън обхвата от 20 kHz до 60 кHz;

b.	Използващи електромагнитна носеща честота, по-ниска от 30 кHz, или

c.	Използващи методи за насочване на електронен лъч;

3.	Оборудването да съдържа:

а.	"Контролери за достъп до мрежа" и свързаната с тях обща среда, със "скорост на предаване на цифрова информация" над 156 Mbit/s; или

b.	"Контролери на канал за свръзка" с цифров изход, които имат "скорост на предаване на данни" надвишаваща 2,1 Mbit/s за канал;

Забележка.	Ако някое неподлежащо на контрол оборудване съдържа "контролер за достъп до мрежа", той може да има телекомуникационен интерфейс само от описаните, но неспецифицирани в 5А001.b.3.

4.	Оборудването, което използва "лазер", да има някоя от следните характеристики:

a.	Дължина на вълната на предаване, надвишаваща 1000 nm;

b.	Използва аналогови методи и има широчина на честотната лента, превишаваща 45 MНz;

Забележка.	5A001.b.4.b не поставя под контрол телевизионните системи с гражданско предназначение.

c.	Използва кохерентно оптично предаване или методи за кохерентно оптично откриване (наричани също така оптично хетеродиране или хомодиниране);

d.	Използва методи за уплътняване по дължината на вълната, или

e.	Осъществява "оптично усилване";

5.	Радиооборудване, което работи с входни или изходни честоти, по-високи
от 31 GHz:

Забележка.	5А001.b.5. не специфицира оборудване, проектирано или видоизменено за работа в определения от Международния съюз по телекомуникации (ITU) честотен диапазон.

6.	Радиооборудване, използващо някой от следните:

a.	Методи на квадратурно-амплитудна модулация (QAM) над ниво 4, ако "общата скорост на предаване на цифрова информация" превишава
8,5 Mbit/s;

b.	QAM методи над ниво 16, aко "общата скорост на предаване на цифрова информация" е  8,5 Mbit/s; или

c.	Други методи за цифрова модулация и имащи "спектрална ефективност", която надвишава 3 bit/s/Hz;

Забележки:

1. 5А001.b.6 не налага контрол върху оборудване, специално конструирано за включване и работа във всякакви спътникови системи с гражданско предназначение.

2. 5А001.b.6. не налага контрол върху радиорелейно оборудване, което е предназначено за работа в определения от ITU честотен диапазон:

a. 1. Който не надвишава 960 MHz, или

2. С "обща скорост на предаване на цифрова информация", която  не надвишава 8,5 Mbit/s, и

b. Със "спектрална ефективност", която не надвишава
4 bit/s/Hz.

7.	Радиооборудване, което работи в честотния диапазон от 1,5 MНz
до 87,5 MHz и има една от следните характеристики:

а.	Използва адаптивни методи, позволяващи над 15 dB потискане на интерферентния сигнал, или

b.	Притежава следните възможности:

1.	Автоматично прогнозира и избира честоти и "обща скорост на предаване на цифрова информация" за отделен канал с цел оптимизиране на предаването;

2.	Конфигурация с линеен усилвател на мощността с възможност да поддържа едновременно много сигнали с изходяща мощност  1 kW в честотния диапазон от 1,5 MHz до 30 MHz, или  250 W в честотния диапазон от 30 MHz до 87,5 MHz, в рамките на "моментна честотна лента"  1 октава  и със стойности на изходните хармонични и нелинейни изкривявания, по-добри от -80 dB;

8.	Радиооборудване, което използва методи за "разпръснат спектър" или "скокообразно изменение на работната честота", притежаващо някоя от следните характеристики:

a.	Програмируеми от потребителя кодове на разпръскване; или

b.	Обща ширина на честотната лента на предаване, която е 100 или повече пъти по-широка от ширината на честотната лента на произволен единичен информационен канал и превишаваща 50 kHz;

Забележка.	5А001.b.8.b не поставя под контрол клетъчно радиооборудване, работещо на честоти в гражданския диапазон.

Забележка.		5А001.b.8 не поставя под контрол оборудване, работещо с изходна мощност  1,0 W.

9.	Радиоприемници с цифрово управление със следните характеристики:

а.	Повече от 1000 канала:

b.	"Време за превключване на честотата" < 1 ms;

c.	Автоматично търсене или сканиране на част от електромагнитния спектър;

d.	Идентифицира получените сигнали или вида на предавателя, или

Забележка.	5А001.b.9 не поставя под контрол радиооборудване, работещо в граждански честотни ленти.

10.	Изпълнява функции по цифрова "обработка на сигнали", за да се осигури кодиране на глас при скорост < 2400 bit/s.

c.	"Програмно управляемо" комутационно оборудване и свързаните с него сигнални системи, както и специално разработени за тях компоненти и принадлежности, които имат някоя от следните характеристики, функции и особености:

Забележка.	Статистическите мултиплексори с цифров вход и изход, които осигуряват комутация, се считат за "програмно управляеми" комутатори.

1.	Работа със "сигнализация в общ канал" в неасоциативен или квазиасоциативен режим;

2.	"Динамично адаптивно маршрутизиране";

Забележка.	5А001.c.2 не поставя под контрол пакетните комутатори или рутери с входове или линии, ненадхвърлящи ограниченията на 5А001.с.3.

3.	Пакетни комутатори, канални комутатори и рутери с изходи или линии, надхвърлящи някои от следните показатели:

а.	"Скорост на предаване на данни" от 2.1 Мbit/s на канал за "контролера на каналите за свръзка", или

Забележка.	5А001.с.3.а не поставят под контрол мултиплексцираните съставни връзки, съставени само от комуникационни канали, неконтролирани индивидуално от 5А001.с.3.а.

b.	"Скорост на предаване на цифрова информация" от 156 Mbit/s за "контролера за достъп до мрежа" и съответната обща среда;

4.	"Оптична комутация";

5.	"Асинхронен режим на предаване (АТМ)".

d.	Влакнооптични кабели за свръзка, оптични влакна и принадлежности, както следва:

1.	Оптични влакна и влакнооптични кабели с дължина над 50 m, притежаващи някоя от следните характеристики:

а.	Предназначени за едномодов режим на работа, или

b.	За оптични влакна, специфицирани от производителя при изпитване, с якост на опън > 2 х 109 N/m2;

Техническа бележка:

Изпитване за пригодност: проверочно изпитване във или извън производствената линия, при което върху нишка с дължина от 0,5 до 3 m, преминаваща с линейна скорост от 2 до 5 m/s през ролки с диаметър приблизително 150 mm, динамично се прилага определено натоварване на опън. Температурата на околната среда е с номинал 293 К (200 C) и относителната влажност е 40%.

Важно:	При изпитването за пригодност може да се прилагат еквивалентните национални стандарти.

2.	Влакнооптични кабели и принадлежности, конструирани за работа под вода.

Забележка.	5А001.d.2 не поставя под контрол стандартните телекомуникационни кабели и принадлежности, предназначени за граждански цели.

Важно!	За влакнооптични конектори виж 8A002.c.

е.	"Електронноуправляеми антени с фазирана решетка", които работят над
31 GHz.

Забележка.	5А001.е не поставя под контрол "електронноуправляемите антени с фазирана решетка" за системи за приземяване с оборудване, отговарящо на стандартите на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) относно микровълновите системи за приземяване (MLS).

5A101	Телеметрично оборудване и оборудване за управление от разстояние, които могат да се използват за "ракети".

Забележка.	5А101 не поставя под  контрол оборудване, специално конструирано за използване при дистанционното управление на модели на самолети, лодки или транспортни средства, които имат сила на електрическото поле не повече от 200 µV/m при разстояние 500 m.

5B1	Оборудване за изпитания, контрол и производство

5B001	Оборудване и специално проектирани елементи и принадлежности за него, предназначени за "разработването", "производството" или "използването" на оборудване, материали, функции или характеристики, специфицирани в 5A001, 5B001, 5C001, 5D001 или 5E001.

Забележка.	5В001 не подлага на контрол оборудване за определяне характеристиките на оптични влакна и "заготовки за оптични влакна", което не използва полупроводникови "лазери".

5C1	Материали

5C001	Полуфабрикати от стъкло и всякакъв друг вид материал, който е оптимизиран за производството на оптични влакна, специфицирани в 5A001.d.

5D1	Програмно осигуряване

5D001

a.	"Програмно осигуряване", специално разработено или модифицирано за "разработването", "производството" или "използването" на оборудване, функции или характеристики, специфицирани в 5A001, 5B001, или 5C001.

b.	"Програмно осигуряване", специално разработено или модифицирано за осигуряване на "технологии", специфицирани в 5Е001.

c.	Специфично "програмно осигуряване", както следва:

1.	"Програмно осигуряване", различно от машинноизпълним код, което е специално разработено или модифицирано за "използването" на цифрово оборудване на клетъчни радиосистеми;

2.	"Програмно осигуряване", предназначено или модифицирано, за да осигури характеристики, функции или особености, които са специфицирани в 5А001 или 5В001;

3.	"Програмно осигуряване", което дава възможност за възстановяване на "изходния код" на програмно осигуряване за телекомуникации, специфицирано в 5А001 или 5В001;

4.	"Програмно осигуряване", различно от машинноизпълним код, специално разработено за "динамично адаптивно маршрутизиране".

Важно!	За "програмно осигуряване" за "обработка на сигнали" виж също 4D и 6D.

5E1	Технологии

5E001

а.	"Технологии" в съответствие с Общата технологична забележка за "разработването", "производството" или "използването" (изключвайки работата) на оборудване, функции или характеристики, материали или "програмно осигуряване", специфицирани в 5A001, 5B001, 5C001 или 5D001;

b.	Специфични "технологии", както следва:

1.	"Изискване" за "технология" за "разработването" или "производството" на телекомуникационно оборудване, специално проектирано за използване на борда на спътници;

2.	"Технология" за "разработването" или "използването" на методи за "лазерна" свръзка с възможност за автоматично получаване и следене на сигнали и поддържане на свръзки чрез екзоатмосферна или подповърхностна (подводна) среда;

3.	"Технологии" за обработване и полагане на покрития върху оптични влакна, които са специално проектирани за подводно използване;

4.	"Технологии" за "разработването" на оборудване, което използва методите на "синхронна цифрова йерархия" ("SDH") или "синхронна оптична мрежа" ("SONET");

5.	"Технологии" за "разработването" на "комутираща тъкан" с пропускателна способност, надвишаваща 64000 bit/s за информационен канал, различна от тази за цифрово координатно свързване, вградена в комутатора;

6.	"Технологии" за "разработването" на централизиран мрежов контрол или "динамично адаптивно маршрутизиране";

7.	"Технологии" за "разработването" на цифрови клетъчни радиосистеми;

8.	"Технологии" за "разработването" на широколентова "цифрова мрежа с интеграция на услугите" ("ISDN");

9.	“Технология” за “разработването” на методи за над 4-кратна квадратурно-амплитудна модулация (QAM) за радиооборудване;

10.	"Технологии" за "разработването" на методите на "разпръснат спектър" (метод за генериране на шумоподобни сигнали) или "бърза пренастройка на честотата (скокообразно изменение на работната честота)".

5E101	“Технология”, съгласно общата бележка за технологиите за "развитието", "производството" или "използването" на оборудване, която е определена в 5A101.

ЧАСТ 2 - "ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА”

Забележка:	Специалният статут на оборудването за "защита на информацията", "програмно осигуряване", системи, "електронни възли" със специфично предназначение, модули, интегрални схеми, компоненти или функции, е определен в категория 5, част 2, дори ако те са компоненти или "електронни възли" на друго оборудване.

5A2	Системи, оборудване и компоненти

5A002

а.	Системи, оборудване, "електронни възли" със специфично предназначение, модули и интегрални схеми за "защита на информацията" и други специално конструирани компоненти за тях, както следва:

Важно:	Относно режима за контрол на приемно оборудване, което е част от Глобалните сателитни навигационни системи и съдържа или използва декодиране (например, GPS или GLONASS), виж 7А005.

1.	Конструирани или модифицирани да използват "криптография", прилагаща цифрови методи за осигуряване "защита на информацията";

2.	Конструирани или модифицирани да изпълняват криптоаналитични функции;

3.	Конструирани или модифицирани да използват "криптография", прилагаща аналогови методи за осигуряване "защита на информацията":

Забележка.	5А002.а.3 не поставя под контрол:

1. Оборудване, което използва засекретяване на "фиксиран" брой честотни ленти (не надвишава 8 ленти), и в което измененията протичат не по-често от веднъж на всяка секунда;

2. Оборудване, което използва засекретяване на "фиксиран" брой честотни ленти (надвишава 8 ленти), и в което измененията протичат не по-често от веднъж на всеки 10 секунди;

3. Оборудване, което използва инверсия с "фиксирана" честота и в което измененията протичат не по-често от веднъж на всяка секунда;

4. Факсимилно оборудване;

5. Оборудване за разпръскване до ограничена аудитория;

6. Оборудване за гражданска телевизия.

4.	Конструирани или модифицирани да потискат нежелани излъчвания на сигнали, които носят информация;

Забележка.	5A002.а.4 не налага контрол върху оборудване, което е специално конструирано да потиска излъчвания с цел здравеопазване или сигурност.

5.	Конструирани или модифицирани да използват криптографски методи за генериране на разпръскващия код за системи с "разпръснат спектър" или на скокообразния код (hopping code) за системи с "бърза пренастройка на честотата" ("скокообразно изменение на работната честота)";

6.	Конструирани или модифицирани за осигуряване на освидетелствана или която може да бъде освидетелствана като "сигурност на много нива", или за изолиране на потребител на ниво над Клас В2 от критериите за оценка надеждността на компютърни системи (Trusted Computer System Evaluation Criteria, TCSEC) или на техни еквиваленти;

7.	Системи за кабелна свръзка, конструирани или модифицирани да използват механични, електрически или електронни средства за откриване на подслушване (тайно включване към свързочни линии).

Забележка.	5A002 не поставя под контрол:

a. "Лични интелигентни (смарт-) карти" или специално предназначени за тях компоненти, с някоя от следните характеристики:

1.	Не осъществяват шифроване на потока от съобщения, потребителски данни или свързани с тях управленски функции;

2.	Когато са с ограничения за използване в оборудване и системи, изключени от контрол в т. 1 и 6 от забележката към 5А002.а.3 или в точки b до h от настоящата забележка;

b. Оборудване, съдържащо "фиксирана" компресия на данните или методи за кодиране;

c. Приемнo оборудване за радиоразпръскване, платена телевизия или подобна телевизия от потребителски тип с ограничена аудитория, без цифрово шифроване и където цифровото дешифроване е ограничено до функциите на видео-, аудиосигналите или управлението;

d. Портативни или мобилни радиотелефони за гражданска употреба (например за употреба в търговски граждански клетъчни радиокомуникационни системи), които не осигуряват шифроване от край до край;

e. Дешифриращи функции, специално предназначени да позволяват изпълнението на защитено от копиране "програмно осигуряване", при положение че дешифриращите функции не са достъпни за потребителя;

f. Оборудване за контрол на достъпа (автоматични преброяващи машини, самопишещи устройства или търговски автомати), което защитава с парола или лични идентификационни номера (PIN) от непозволен достъп до устройствата, но не дава възможност за закодиране на файлове или текст, с изключение на действията, директно свързани със защита чрез парола или PIN;

g. Оборудване за установяване автентичността на данни, което установява автентичността на кода на съобщението (MAC), за да бъде сигурно, че не е настъпило изменение в текста, или да докаже автентичността на потребители, но не позволява кодирането на данни, текст или друга информация, освен необходимата за проверка на автентичност;

h. Криптографско оборудване, специално конструирано и ограничено за използване в апарати за банкови или парични операции (броячни апарати, самопишещи устройства или търговски апарати).

5B2	Оборудване за изпитания, контрол и производство

5B002

a.	Оборудване, което е специално конструирано за:

1.	"Разработване" на оборудване или функции, специфицирани в  5A002, 5B002, 5D002 или 5E002, включително измервателно или изпитателно оборудване;

2.	"Производство" на оборудване или функции, специфицирани в  5A002, 5B002, 5D002 или 5E002, включително измервателно, изпитателно, ремонтно или производствено оборудване;

b.	Измервателно оборудване, което е специално проектирано за оценка и утвърждаване на функциите по "защита на информацията", които са специфицирани в 5A002 или 5D002.

5C2	Материали

Няма.

5D2	Програмно осигуряване

5D002

a.	"Програмно осигуряване", специално проектирано или модифицирано за "разработването", "производството" или "използването" на оборудване или "програмно осигуряване", специфицирани в  5A002, 5B002 или 5D002.

b.	"Програмно осигуряване", специално конструирано или модифицирано за обслужване на "технологии", описани в 5E002;

c.	Специално "програмно осигуряване", както следва:

1.	"Програмно осигуряване", което е с характеристиките или изпълнява, или симулира функциите на оборудването, специфицирано в 5А002 или 5B002;

2.	"Програмно осигуряване" за сертифициране на "програмно осигуряване", специфицирано в 5D002.c.1;

Забележка.   5D002 не поставя под контрол:

a. "Програмно осигуряване", необходимо за "използването" на оборудване, изключено от контрол, съгласно съдържанието на забележката към 5A002;

b. "Програмно осигуряване", което осигурява всички функции на оборудване, изключено от контрол, съгласно съдържанието на забележката към 5A002.

5E2	Технологии

5E002	"Технологии" в съответствие с Общата технологична забележка за "разработването", "производството" или "използването" на оборудване или "програмно осигуряване", специфицирани в 5A002, 5B002 или 5D002.

КАТЕГОРИЯ 6 - ДАТЧИЦИ И ЛАЗЕРИ

6А	    АПАРАТУРА, ВЪЗЛИ И КОМПОНЕНТИ

6A001	Акустика

а.	Морски акустични системи, апаратура или специално kонструирани компоненти за тях, както следва:

1.	Активни (предавателни или предавателно-приемателни системи, апаратура и специално конструирани компоненти за тях, както следва:

Забележка.	6А001.а.1 не поставя под контрол:

а.	Дълбочинни акустични сонди, действащи вертикално под апаратурата, не включващи сканираща функция с по-големи стойности от 200; функциите им са ограничени до измерване на дълбочината на водата, разстоянието до потопени или заровени обекти или откриване на риба;

b.	Акустични маяци, както следва:

1.	Акустични аварийни маяци;

2.	Сигнални звукови устройства, предназначени за откриване на определено място или за връщане към определена подводна позиция.

а.	Широколентови батиметрични системи за наблюдение, предназначени за топографско картографиране на морското дъно, имащи всички от следните характеристики:

1.	Измерват под ъгъл, надвишаващ 200 от вертикалната линия;

2.	Измерват дълбочини, надвишаващи 600m под повърхността на водата,и

3.	Осигуряват поне една от следните характеристики:

а.	Да съчетават множеството от лъчи, всеки от които е по-тесен
от 1,90, или

b.	Да осигурят точност на данните (по-добра от 0,3%) от дълбочината на водата през полосата (за наблюдение), считано осреднено от индивидуалните измервания в полосата;

b.	Системи за откриване на обекти или за определяне на местонахождението на обекти, които имат поне една от следните характеристики:

1.	Честота на излъчване под 10 kHz;

2.	Ниво на звуково налягане над 224 dB (при еталон 1 µPa на 1m) за апаратура с работна честота в диапазона от 10 kHz до 24 kHz включително;

3.	Ниво на звуково налягане над 235 dB (при еталон 1 µPa за 1m) за апаратура с работна честота в диапазона от 24 kHz до 30 kHz;

4.	Формират лъчи, по-тесни от 10 във всяка една ос, и имат работна честота под 100 kHz;

5.	Работят при осигурена достоверност на измерванията в обсега, надвишаващ 5120 m, или

6.	Издържат на налягане при нормална работа на дълбочини, по-големи от 1000 m; оборудвани са с преобразователи (датчици) с някоя от следните характеристики:

а.	Динамично компенсирани за налягане, или

b.	Съдържат преобразователен елемент, различен от оловно циркониев титанат;

c.	Акустични прожектори, включващи преобразователи, които имат в състава си пиезоелектрични, магнитострикционни, електрострикционни, електродинамични или хидравлични елементи; работещи индивидуално или в комбинация, и имащи поне една от следните характеристики:

Забележки:

1.	Статутът за контрол на акустични прожектори, включващи преобразователи, специално конструирани за друга апаратура, се определя от статута за контрол на другата апаратура.

2.	6.А.001.а.1.c не поставя под контрол електронни източници, които изпращат звука само вертикално, или механични (например въздушно оръжие или газово-шоково оръжие), или химични (например експлозиви) източници.

1.	Моментна плътност на акустичната мощност на излъчване, надвишаваща 0,01 mW/mm2/Hz за устройства, работещи на честоти под 10 kHz;

2.	Продължителна плътност на акустичната мощност на излъчване, надвишаваща 0,001 mW/mm2/Hz за устройства, работещи на честоти под 10 kHz;

Техническа бележка.

Плътността на акустичната мощност се определя чрез деление на изходната акустична мощност на произведението от площта на излъчващата повърхност, умножена по работната честота.

3.	Издържат на налягане при нормална работа на дълбочини, по-големи от 1000 m, или

4.	Потискане на странични излъчвания, надвишаващо 22 dB;

d.	Акустични системи, апаратура или специално конструирани компоненти за определяне положението на надводните или подводните съдове, които притежават поне една от следните характеристики:

Забележка.	6А001.а.1.d включва:

а.	Апаратура, използваща кохерентна "обработка на сигнали" между два или повече маяка, и хидрофонен уред, който се транспортира от надводни или подводни съдове, или

б.	Апаратура,  която е в състояние автоматично да коригира грешките от скоростта на разпространението на звука при изчисляване на ориентир.

1.	Функционират на разстояние над 1000 m с точност на измерване на положението, по-малка от 10 m rms (средноквадратично), когато измерването е направено на разстояние 1000 m, или

2.	Издържат налягане на дълбочини, по-големи от 1000 m;

2.	Пасивни (приемащи, независимо дали при нормално приложение са свързани, или не, с отделни активни елементи) системи, апаратура или специално конструирани компоненти за тях, както следва:

а.	Хидрофони (преобразователи), които имат поне една от следните характеристики:

1.	Включват в състава си непрекъснато действащи гъвкави датчици или възли от дискретни датчикови елементи, на които диаметърът или дължината са по-малки от 20 mm и разстоянието между елементите е по-малко от 20 mm;

2.	Имат поне един от следните чувствителни елементи:

а.	Оптични влакна;

b.	Пиезоелектрични полимери, или

c.	Гъвкави пиезоелектрични керамични материали;

3.	Хидрофонна чувствителност, по-добра от -180 dB, на всякакви дълбочини без компенсиране на ускорението;

4.	Когато са конструирани да действат на дълбочини до 35 m, хидрофонната им чувствителност е по-добра от -186 dB с компенсиране на ускорението;

5.	Когато са конструирани да работят нормално на дълбочини над
35 m, хидрофонната им  чувствителност е по-добра от -192 dB с компенсиране на ускорението;

6.	Когато са конструирани да работят нормално на дълбочини над
100 m, хидрофонната им  чувствителност е по-добра от -204 dB, или

7.	Конструирани са да работят нормално на дълбочини, по-големи от 1000 m;

Техническа бележка.

Хидрофонната чувствителност се определя като 20 пъти логаритъмът при основа 10 от отношението на изходно напрежение (средноквадратично) към     1 V  rms (средноквадратично), където хидрофонният датчик (без предварителен усилвател) е поставен в акустично поле с плоска вълна със средноквадратично налягане от 1 µPa. Например хидрофон с чувствителност -160 dB (при еталон    1 V на µPa) ще даде на изхода напрежение 10-8 V при такова поле, докато хидрофон с чувствителност -180 dB ще даде само 10-9 V изходящо напрежение. Следователно чувствителност от порядъка на -160 dB е по-добра от -180 dB.

b.	Буксируеми акустични хидрофонни решетки, с поне една от следните характеристики:

1.	Разстояние между хидрофонните групи, по-малко от 12,5 m;

2.	Разстояние от 12,5 m до 25 m между хидрофонните групи, проектирани или позволяващи да бъдат модифицирани за работа на дълбочини, по-големи от 35 m;

Техническа бележка.

Позволяващи да бъдат модифицирани в 6А001.а.2.b.2 означава, че имат предпоставки, позволяващи промени в електрическия монтаж или във вътрешните свързвания с цел да се промени интервалът между хидрофонните групи или пределната работна  дълбочина. Тези предпоставки се изразяват в: наличие на резервни проводници, броят на които надвишава с повече от 10% броя на използваните проводници; наличие на блокове за настройка на интервала на хидрофонните  групи или на вътрешни (вградени) устройства за ограничаване  на дълбочината, които са регулируеми или които могат да управляват повече от една хидрофонна група.

3.	Разстояние между работещите на дълбочини, по-големи от 100 m, хидрофонните групи от 25 m.

4.	Направляващи датчици, специфицирани в 6А001 а.2.d;

5.	Надлъжно армирани защитни ръкави на хидрофонни решетки;

6.	Сглобена решетка с диаметър, по-малък от 40 mm;

7.	Сигнали на мултиплексни хидрофонни групи, проектирани да работят на дълбочини, по-големи от 35 m, или притежаващи регулируем или сменяем уред за измерване на дълбочината, с цел да се осигури функционирането им на дълбочини, по-големи от 35 m, или

8.	Хидрофонни характеристики, специфицирани в 6А001 а.2.а.

с.	Апаратура за обработване (на данни), предназначена за буксируеми акустични хидрофонни групи, притежаваща "програмируемост достъпна за потребителя", обработване и корелация на данни във време или в даден честотен диапазон, включително спектрален анализ, цифрово филтриране и формиране на лъч посредством бързи преобразования на Фурие или други преобразования или процеси;

d.	Направляващи датчици, всички със следните характеристики:

1.	Точност, по-добра с  0,50, и

2.	Всяка от следните характеристики:

а.	Възможност да бъдат помествани в предпазен ръкав и да работят на дълбочини, по-големи от 35 m, или са снабдени с устройства за измерване на дълбочина, които могат да се настройват или да се демонтират, за работа на дълбочини над 35m, или

b.	Възможност да бъдат монтирани външно на обвивката на предпазния ръкав на решетките; имат сензорен блок, който работи със завъртане на 3600 на дълбочини над 35m;

e.	Дънни или брегови кабелни системи с поне една от следните характеристики:

1.	Включват хидрофони, специфицирани в 6А001.а.2.а;

2.	Включват сигнали на мултиплексни хидрофонни групи, предназначени да работят на дълбочини, по-големи от 35 m, или притежават регулируем или сменяем уред за измерване на дълбочина, с цел да се осигури функционирането им на дълбочини, по-големи от 35 m, или

3.	Апаратура за обработване (на данни), предназначена за дънни или брегови кабелни системи, която е с "програмируемост достъпна за потребителя", обработване и корелация на данни във време или в даден честотен диапазон, включително спектрален анализ, цифрово филтриране и формиране на лъч посредством бързи преобразования на Фурие или други преобразования или процеси;

b.	Хидроакустични лагове със скоростна корелация, предназначени да измерват хоризонталната скорост на морския съд, носещ апаратурата, спрямо морското дъно при разстояния между съда и морското дъно > 500m.

6А002	Оптични датчици

Важно!	Виж също 6А102.

а.	Оптични детектори, както следва:

Забележка.	6А002.а не подлага на контрол германиеви или силициеви фотоелементи.

1.	Твърдотелни детектори "предназначени за използване в космоса", както следва:

a.	Електронни детектори "предназначени за използване в космоса", които имат следните характеристики:

1.	Максимална чувствителност в диапазона на дължини на вълните над 10 nm , но не над 300 nm, и

2.	Чувствителност, по-малка от 0,1% спрямо максималната чувствителност, в диапазона на дължините на вълните над 400 nm;

b.	Електронни детектори, "предназначени за използване в космоса", които имат следните характеристики:

1.	Максимална чувствителност в диапазона на дължините  на вълните над 900 nm, но не над 1200 nm, и

2.	"Временната константа" на чувствителност  95 ns;

c.	Електронни детектори, "предназначени за използване в космоса", които имат максимална чувствителност в диапазона на дължините на вълните над 1200 nm, но не над 30 000 nm;

2.	Електроннооптични преобразователи за усилване на изображението и специално конструирани компоненти за тях, както следва:

а.	Електроннооптични преобразователи за усилване на изображението, които имат всички изброени характеристики:

1.	Максимална чувствителност в диапазона на дължините на вълните над 400 nm, но не над 1050 nm;

2.	Микроканална платка за усилване на електронното изображение със стъпка на отверстията (междуцентрово разстояние)  15 µm; и

3.	Фотокатоди, както следва:

а.	S-20, S-25 или многоалкален фотокатод със светлочувствителност, надвишаваща 240 µA/lm;

b.	GaAs или GalnAs фотокатоди; или

c.	Други полупроводникови фотокатоди от съединения на елементи от III-V група на периодичната таблица;

Забележка.	6А002.а.2.а.3.с не подлага на контрол съставни полупроводникови фотокатоди с максимална чувствителност към излъчване  10 mA/W.

b.	Специално конструирани компоненти, както следва:

1.	Микроканални платки, които имат стъпка на отверстията (междуцентрово разстояние)  15 µm;

2.	GaAs или GalnAs фотокатоди;

3.	Други полупроводникови фотокатоди от съединения на елементи от III-V група на периодичната таблица;

Забележка.	6А002.а.2.b.3 не поставя под контрол съставни полупроводникови фотокатоди с максимална чувствителност към излъчване  10 mA/W.

3.	"Фокално-плоски решетки (матрици)", които не са "предназначени за използване в космоса", както следва:

Техническа бележка.

Линейни или двукоординатни многоелементни детекторни решетки (матрици) се упоменават като "фокално-плоски решетки".

Забележки:

1.	6А002.а.3 включва фотопроводими и светлочувствителни решетки.

2.	6А002.а.3 не поставя под контрол силициеви "фокално-плоски решетки", многоелементни (непревишаващи 16 елемента) капсуловани фотопроводими клетки или пироелектрически детектори, които използват някое от следните съединения:

a.	Оловен сулфид;

b.	Триглицинов сулфат и разновидности;

c.	Оловно-лантано-циркониев титанат и разновидности;

d.	Литиев танталат;

е.	Поливинилиден флуорид и разновидности;

f.	Стронциево-бариев ниобат и разновидности, или

g.	Оловен селенид;

а.	"Фокално-плоски решетки (матрици)", които не са "предназначени за използване в космоса" и имат следните характеристики:

1.	Индивидуални елементи с максимална чувствителност в диапазона на дължините на вълните над 900 nm, но не над 1050 nm, и

2.	"Временна константа " на чувствителност, по-малка от 0,5 ns;

b.	"Фокално-плоски решетки (матрици)", които не са "предназначени за използване в космоса",  и имат следните характеристики:

1.	Индивидуални елементи с максимална чувствителност в диапазона на дължините на вълните над 1050 nm, но не над 1200 nm, и

2.	"Временна константа " на чувствителност  95 ns;

c.	"Фокално-плоски решетки (матрици)", които не са "предназначени за използване в космоса", имащи индивидуални елементи с максимална чувствителност в диапазона на дължините на вълните над 1200 nm, но не над 30 000 nm.

b.	"Датчици за моноспектрално формиране на изображения" и "датчици за многоспектрално формиране на изображения", предназначени за дистанционно действие, които имат някоя от следните характеристики:

1.	Мигновено полезрение (IFOV), по-малко от 200 µrad (микрорадиана), или

2.	Предназначени за действие в диапазона на дължините на вълните над 400 nm, но не над 30 000 nm, и притежаващи всичките следващи характеристики:

а.	Осигуряват изходни данни за формиране на изображения в цифров формат, и

b.	Представляват едно от следните:

1.	"Предназначени за използване в космоса", или

2.	Предназначени за работа на борда на летателни апарати, използващи детектори, различни от силициеви, и имащи IFOV
< 2,5 mrad (милирадиана).

c.	Апаратура  за формиране на изображения с непосредствено наблюдение, работеща във видимия или инфрачервения спектър, включваща някоя от следните характеристики:

1.	Електроннооптични преобразователи за усилване на изображението, които са посочени в 6А002.а.2.а, или

2.	"Фокално-плоски решетки", които са посочени в 6А002.а.3.

Техническа бележка.

"С непосредствено наблюдение" се отнася до апаратура за формиране на изображения,  работеща  във  видимия или инфрачервения спектър, която  представя  на наблюдаващия оператор видим образ, без да се  преобразува изображението в електронен сигнал за получаване на телевизионен образ, и която не може да запише или да запомни изображението  фотографски, електронно или чрез каквито и да е други срeдства.

Забележка.	6А002.с не подлага на контрол следната апаратура, включваща фотокатоди, различни от GaAs или GalnAs:

а.	Сигнални системи  за  оповестяване  при проникване в промишлени или граждански обекти, за управление на пътното движение или вътрешнозаводския транспорт или за системи за преброяване;

b.	Медицинска апаратура;

с.	Промишлена апаратура, използвана за инспектиране, сортиране или анализ на свойствата на материали;

d.	Детектори на пламък в промишлени пещи;

е.	Апаратура, специално конструирана за лабораторни цели.

d.	Специални спомагателни компоненти  за  оптични датчици, както следва:

1.	Криогенни охладители "предназначени за използване в космоса";

2.	Криогенни охладители, които не са "предназначени за използване в космоса", с температура на охлаждащия източник под 218 K (-550С), както следва:

а.	Със  затворен цикъл на работа, със средно време до отказ (MTTF) или средно време на безотказна работа (MTBF), надвишаващи 2500 часа;

b.	Саморегулиращи се миниохладители "Джаул-Томсън" (JT)  с външни диаметри под 8 mm;

3.	Влакнооптични датчици, специално  произведени  (композиционно или структурно) или модифицирани чрез  покритие, чувствителни към акустично,  термично,  инерционно или електромагнитно въздействие или към ядрени излъчвания.

е.	"Фокално-плоски решетки (матрици)", "предназначени за използване в космоса", с над 2048 елемента на решетка и с максимална чувствителност в диапазона на дължините на вълните над 300 nm, но не над 900 nm.

6А003	Камери

Важно!	Виж също 6А203.

Забележка.	Относно камерите, специално проектирани или модифицирани за подводно използване, виж 8А002.d и 8А002.е.

а.	Регистрационни киноснимачни камери, както следва:

1.	Високоскоростни регистриращи киноснимачни камери, използващи филми с формат от 8 mm до 16 mm включително, в които филмът се придвижва непрекъснато по време на записа и които са в състояние да записват с честота на кадрите, надвишаваща 13 150 кадъра за секунда;

Забележка.	6А003.а.1 не подлага на контрол камери за заснемане на филми за обикновени граждански цели.

2.	Високоскоростни механични камери, при които филмът не се движи и които са в състояние да записват при скорости, надвишаващи 1 000 000 кадъра в секунда за пълната височина на кадъра на 35-mm филм, или при пропорционално по-високи скорости при по-малки кадрови височини, или при пропорционално по-ниски скорости при по-големи височини на кадъра;

3.	Механични или електронни скоростни камери със скорости над 10 mm/µs;

4.	Електронни камери с покадрово заснемане със скорост над 1 000 000 кадъра в секунда;

5.	Електронни камери, които притежават всички от следните характеристики:

а.	Електронно регулирана скорост на затвора, по-малка от 1 µs за пълен кадър, и

b.	Продължителност на времето за четене, регламентираща честота на кадрите над 125 пълни кадъра в секунда.

b.	Камери за формиране на изображения, както следва:

Забележка.	6А003.b нe подлага на контрол телевизионни или видеокамери, предназначени за телевизионни предавания.

1.	Видеокамери, включващи твърдотелни датчици, които имат поне една от следните характеристики:

а.	Повече от 4 х 106 "активни пиксела (елементи на изображение)" на електронна решетка (матрица) за монохромни (чернобели) камери;

b.	Повече от 4 х 106 "активни пиксела (елементи на изображение)" на електронна решетка (матрица) за цветни камери, включващи три електронни решетки (матрици);

с.	Повече от 12 х 106 "активни пиксела (елементи на изображение)" на електронна решетка (матрица) за цветни камери, включващи една електронна решетка;

2.	Сканиращи камери и системи, притежаващи следните характеристики:

а.	Линейни детекторни решетки с повече от 8192  елемента на решетка, и

b.	Механично сканиране в една посока;

3.	Камери за формиране на изображения, включващи усилватели на изображение, специфицирани в 6А002.а.2.а;

4.	Камери за формиране на изображения, включващи "фокално-плоски решетки", разположени в равнината на фокуса, специфицирани в 6А002.а.3.

6А004	Оптика

а.	Оптични огледала (рефлектори), както следва:

1.	"Деформируеми огледала" с непрекъснати или многоелементни повърхности и специално конструирани компоненти за тях, които могат динамично да препозиционират части от повърхността на огледалото със скорост над 100 Hz;

2.	Леки монолитни огледала със средна "еквивалентна плътност", по-малка от 30 kg/m2 и общо тегло над 10 kg;

3.	Леки "композитни" или пенести огледални структури със средна "еквивалентна плътност", по-малка от 30 kg/m2, и общо тегло над 2 kg;

4.	Огледала за насочване на лъчи, с диаметър или дължина по основната ос, по-големи от 100 mm, които поддържат гладкост /2 или по-добра
( = 633 nm) с контролирана честотна лента над 100 Hz.

b.	Оптични компоненти, изработени от цинков селенид (ZnSe) или от цинков сулфид (ZnS), с пропускащи в спектралния диапазон от 3000 nm до 25 000 nm, и имат поне една от следните характеристики:

1.	Обем над 100 m3,  или

2.	Диаметър или дължина на основната ос над 80 mm и дебелина (дълбочина) 20 mm.

c.	Компоненти, "предназначени за използване в космоса" за оптични системи, както следва:

1.	Олекотени до по-малко от 20% "еквивалентна плътност" в сравнение с цяла заготовка със същата апертура и дебелина;

2.	Подложки, подложки с повърхностни покрития (еднопластови или многопластови, метални или диелектрични, проводими, полупроводими или изолиращи) или със защитни слоеве;

3.	Сегменти или възли на огледала, конструирани с цел да бъдат сглобени в космоса в оптична система със събирателна апертура, еквивалентна на или по голяма от единична оптика с диаметър 1 m;

4.	Произведени от "композитни материали" с коефицент на линейно топлинно разширение  5 x 10-6 във всяка координатна посока.

d.	Апаратура за оптичен контрол, както следва:

1.	Специално конструирана да поддържа повърхностните фигури или ориентацията на компоненти "предназначени за използване в космоса", които са специфицирани в 6А004.c.1. или 6А004.c.3;

2.	С широчина на честотната лента за насочване, следене, стабилизиране или настройка на резонатора  100 Hz и точност  10 µrad (микрорадиана);

3.	С универсални шарнири, които имат следните характеристики:

а.	Максимално завъртане над 50;

b.	Ширина на честотната лента  100 Hz;

c.	Грешкa на ъглово позициониране  200 µrad (микрорадиана); или

d.	Притежаващи поне една от следните характеристики:

1.	Диаметър или дължина на  основната ос, по-голям от 0,15 m, но не по-голям от 1 m, и  възможност за ъглови ускорения над 2 rad/s2 (радиана/сек2), или

2.	Диаметър или дължина на основната ос, по-голям от 1 m, и възможност за ъглови ускорения над 0,5 rad/s2;

4.	Специално конструирани да поддържат настройката на огледални системи с фазирана решетка или фазиран сегмент, състоящи се от огледала с диаметър на сегмента или дължина на основната ос  1 m.

6А005	"Лазери", освен специфицираните в 0B001.g.5 или 0B001.h.6, компоненти и оптична апаратура, както следва:

Важно!	Виж също 6А205.

Забележки:

1. Импулсни "лазери" включват лазери, които работят в режим на непрекъсната вълна (CW) с наслагвани импулси.

2. "Лазери" с импулсно възбуждане включват лазери, които работят в непрекъснато възбуден режим с наслагване на импулсно възбуждане.

3. Статутът за контрол  на "лазери", използващи ефекта на Раман (комбинационни лазери), се определя от параметрите на "лазера" - източник на напомпване. "Лазерите", служещи като източник на напомпване, могат да бъдат следните:

а.	Газови "лазери", както следва:

1.	Eксимерни "лазери", които имат поне една от следните характеристики:

а.	Дължина на вълната на изхода до 150 nm и с поне една от следните характеристики:

1.	Енергия на изхода, надвишаваща 50 mJ на импулс, или

2.	Средна изходна мощност или изходна мощност на незатихващата вълна, надвишаваща 1 W;

b.	Дължина на вълната на изхода от 150 nm до 190 nm и поне една от следните характеристики:

1.	Енергия на изхода, надвишаваща 1,5 J на импулс, или

2.	Средна изходна мощност или изходна мощност на незатихващата вълна, надвишаваща 120 W;

c.	Дължина на вълната на изхода от 190 nm до 360 nm и с поне една от следните характеристики:

1.	Енергия на изхода, надвишаваща 10 J на импулс, или

2.	Средна изходна мощност или изходна мощност на незатихващата вълна, надвишаваща 500 W, или

d.	Дължина на вълната на изхода, надвишаваща 360 nm, и с поне една от следните характеристики:

1.	Енергия на изхода, надвишаваща 1,5 J на импулс, или

2.	Средна изходна мощност или изходна мощност на незатихващата вълна, надвишаваща 30 W;

2.	"Лазери" с метални пари, както следва:

а.	Медни (Cu) "лазери" със средна или незатихваща (CW) изходна мощност, надвишаваща 20 W;

b.	Златни (Au) "лазери" със средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 5 W;

c.	Натриеви (Na) "лазери" с  изходна мощност, надвишаваща 5 W;

d.	Бариеви (Ba) "лазери" със средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 2 W;

3.	"Лазери" с въглероден окис (CO) "лазери", които имат поне една от следните характеристики:

a.	Изходна енергия, надвишаваща 2 J на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 5 kW, или

b.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 5 kW;

4.	"Лазери" с въглероден двуокис (CO2), които имат поне една от следните характеристики:

a.	Незатихваща изходна мощност, надвишаваща 15 kW, или

b.	Изходен импулсен сигнал с "продължителност на импулса", надвишаващ 10 µs и поне една от следните характеристики:

1.	Средна изходна мощност, надвишаваща 10 kW, или

2.	Импулсна "пикова мощност", надвишаваща 100 kW, или

c.	Изходен импулсен сигнал с "продължителност на импулса"  10 µs и с поне една от следните характеристики:

1.	Импулсна енергия, надвишаваща 5 J на импулс, или

2.	Средна изходна мощност, надвишаваща 2,5 kW;

5.	"Химически лазери", както следва:

a.	Флуороводородни (HF) "лазери";

b.	Деутериево флуоридни (DF) "лазери";

c.	"Лазери с предаване на възбуждането", както следва:

1.	Кислородно-йодни (O2-I) "лазери";

2.	Деутериево флуоридни-въглеродно двуокисни (DF- CO2) "лазери";

6.	Газоразрядни и йонни "лазери", (например "лазери" с криптонови или аргонови йони), притежаващи поне една от следните характеристики:

а.	Изходна енергия, надвишаваща 1,5 J на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 50 W, или

b.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 50 W;

7.	Други газови "лазери" с една от следните характеристики:

Забележка.	6А005.а.7 не поставя под контрол азотни "лазери".

а.	Изходна дължина на вълната, ненадвишаваща 150 nm, и една от следните характеристики:

1.	Изходна енергия, надвишаваща 50 mJ на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 1 W, или

2.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 1 W;

b.	Изходна дължина на вълната, от 150 nm до 800 nm, и една от следните характеристики:

1.	Изходна енергия, надвишаваща 1,5 J на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 30 W, или

2.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 30 W;

c.	Изходна дължина на вълната от 800 nm до 1400 nm и една от следните характеристики:

1.	Изходна енергия, надвишаваща 0,25 J на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 10 W, или

2.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 10 W;

d.	Изходна дължина на вълната, надвишаваща 1400 nm, и средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 1 W.

b.	Индивидуални, с многомодов напречен режим полупроводникови "лазери" или матрици на индивидуални полупроводникови "лазери", които имат поне една от следните характеристики:

1.	Изходна енергия, надвишаваща 500 µJ на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 10 W, или

2.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 10 W.

Техническа бележка.

Полупроводниковите "лазери" обикновено се наричат "лазерни" диоди.

Забележки:

1.	6А005.b включва полупроводникови "лазери", които имат оптични съединители на изхода (т.е. влакнооптични проводници).

2.	Статутът за контрол на полупроводникови "лазери", специално  конструирани за друга апаратура, се определя от контролния статут на другата апаратура.

c.	Твърдотелни "лазери", както следва:

1.	"Настройваеми" "лазери", които имат една от следните характеристики:

Забележка.	6А005.с.1 включва титаново-сапфирни (Ti:Al2O3) , тулиево-YAG (Tm:YAG), тулиево-YSGG (Tm:YSGG), александритни (Cr:BeAl2O4) "лазери" и такива с цветен център.

a.	Изходна дължина на вълната < 600 nm, и  една от следните характеристики:

1.	Изходна енергия, надвишаваща 50 mJ на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 1 W, или

2.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 1 W;

b.	Изходна дължина на вълната от 600 nm до 1400 nm и с една от следните характеристики:

1.	Изходна енергия, надвишаваща 1 J на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 20 W, или

2.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 20 W, или

c.	Изходна дължина на вълната, надвишаваща 1400 nm и с една от следните характеристики:

1.	Изходна енергия, надвишаваща 50 mJ на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 1 W, или

2.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 1 W;

2.	Ненастройваеми "лазери", както следва:

Забележка.	6А005.с.2 включва твърдотелни "лазери" с атомен преход.

а.	Неодимови "лазери", както следва:

1.	"Лазери с модулация на Q-фактор", притежаващи една от следните характеристики:

а.	Изходна енергия от 20 J до 50 J на импулс и средна изходна мощност, надвишаваща 10 W, или

b.	Изходна енергия, надвишаваща 50 J на импулс;

2.	"Лазери без модулация на (Q) фактор" с една от следните характеристики:

а.	Изходна енергия от 50 J до 100 J на импулс и средна изходна мощност, надвишаваща 20 W, или

b.	Изходна енергия, надвишаваща 100 J на импулс;

b.	"Лазери" с примеси на неодим (други, освен на стъкло), с изходяща дължина на вълната от 1000 nm до 1100 nm, както следва:

Важно!	За "лазери" с примеси на неодим (други освен на стъкло) с изходяща дължина на вълната от 1000 nm до 1100 nm, виж 6А005.с.2.c.

1. "Лазери" с импулсно възбуждане, с постоянен режим, с "модулация на Q-фактор", с "продължителност на импулса", по-малка от 1 ns, и притежаващи поне една от следните характеристики:

а.	"Пикова мощност", надвишаваща 5 GW;

b.	Средна изходна мощност, надвишаваща 10 W, или

c.	Импулсна енергия, надвишаваща 0.1 J;

2. "Лазери" с импулсно възбуждане, с "модулация на Q-фактор", които имат продължителност на импулса  1 ns, и с една от следните характеристики:

а.	Едномодов изходен сигнал с:

1.	"Пикова мощност", надвишаваща 100 MW;

2.	Средна изходна мощност, надвишаваща 20 W, или

3.	Импулсна енергия, надвишаваща 2 J, или

b.	Многомодов изходен сигнал с:

1.	"Пикова мощност", надвишаваща 400 MW;

2.	Средна изходна мощност, надвишаваща 2 kW, или

3.	Импулсна енергия, надвишаваща 2 J;

3.	"Лазери" с импулсно възбуждане без "модулация на Q-фактор", имащи:

а.	Единичен напречен изходен сигнал с:

1.	"Пикова мощност", надвишаваща 500 kW, или

2.	Средна изходна мощност, надвишаваща 150 W, или

b.	Множествен напречен изходен сигнал с:

1.	"Пикова мощност", надвишаваща 1 MW, или

2.	Средна мощност, надвишаваща 2 kW;

4.	Постоянно възбудени "лазери", имащи:

а.	Единичен напречен изходен сигнал с:

1.	"Пикова мощност", надвишаваща 500 kW, или

2.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 150 W, или

b.	Множествен напречен изходен сигнал с:

1.	"Пикова мощност", надвишаваща 1 MW, или

2.	Средна или незатихваща мощност, надвишаваща 2 kW;

с.	Други не-"настройваеми" "лазери", които имат поне една от следните характеристики:

1.	Дължина на вълната, по-малка от 150 nm, и притежаващи поне една от следните характеристики:

а.	Изходна енергия, надвишаваща 50 mJ на импулс и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 1 W, или

b.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 1 W;

2.	Дължина на вълната от 150 nm до 800 nm и с една от следните характеристики:

а.	Изходна енергия, надвишаваща 1,5 J на импулс и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 30 W, или

b.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 30 W;

3.	Дължина на вълната от 800 nm до 1400 nm, както следва:

а.	"Лазери" с "модулация на Q-фактор" с:

1.	Изходна енергия, надвишаваща 0,5 J на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 50 W, или

2.	Средна изходна мощност, надвишаваща:

а.	10 W за едномодови "лазери";

b.	30 W за многомодови "лазери";

b.	"Лазери" без "модулация на Q-фактор" с:

1.	Изходна енергия, надвишаваща 2 J на импулс и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 50 W, или

2.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 50 W, или

4.	Дължина на вълната, надвишаваща 1400 nm, и една от следните характеристики:

а.	Изходна енергия, надвишаваща 100 mJ за импулс, и импулсна "пикова мощност" надвишаваща 1 W, или

b.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 1 W;

d.	Багрилни и други течностни "лазери", които имат една от следните характеристики:

1.	Дължина на вълната, по-малка от 150 nm, и:

а.	Изходна енергия, надвишаваща 50 mJ на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 1 W, или

b.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 1 W,

2.	Дължина на вълната от 150 nm до 800 nm и притежаващи поне една от следните характеристики:

а.	Изходна енергия, надвишаваща 1,5 J на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 20 W, или

b.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 20 W; или

с.	Импулсен надлъжен едномодов генератор със средна изходна мощност, надвишаваща 1 W, и с честота на повторение на импулсите, надвишаваща 1 kHz, при условие че "продължителността на импулса" е по-малка от 100 ns;

3.	Дължина на вълната от 800 nm до 1400 nm и една от следните характеристики:

а.	Изходна енергия, надвишаваща 0,5 J на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 10 W; или

b.	Средна или незатихваща изходна мощност, надвишаваща 10 W; или

4.	Дължина на вълната, надвишаваща 1400 nm, и една от следните характеристики:

а.	Изходна енергия, надвишаваща 100 mJ на импулс, и импулсна "пикова мощност", надвишаваща 1 W; или

b.	Средна или незатихваща изходна мощност,
надвишаваща 1 W;

е.	Компоненти, както следва:

1.	Огледала, които се охлаждат или чрез активно охлаждане, или чрез охлаждане посредством топлинна тръба;

Техническа бележка.

Активно охлаждане е метод за охлаждане на оптични компоненти, при който се използват течности, течащи под повърхността (обикновено по-малко от 1 mm под оптичната повърхност) на оптичния компонент, за да отстранят топлината от оптиката.

2.	Оптични огледала и пропускащи или частично пропускащи оптични или електрооптични компоненти, предназначени за използване с описаните "лазери";

f.	Оптична апаратура, както следва:

(За оптични елементи с обща апертура, които могат да работят в системи със "свръхмощни лазери" ("SHPL"), виж също “Контрол на военни стоки”.)

1.	Апаратура за измерване на динамичния фронт (фаза) на вълната, която е в състояние да регистрира най-малко 50 позиции на фронта на вълната на лъч, и която има една от следните характеристики:

а.	Честота на кадрите  100 Hz, и фазова дискриминация най-малко 5% от дължината на вълната на лъча; или

b.	Честота на кадрите  1000 Нz, и фазова дискриминация най-малко 20% от дължината на вълната на лъча;

2.	Апаратура за диагностициране на "лазери", която може да измерва ъглови грешки на насочване на лъча на системи със "свръхмощни лазери" (SHPL)  10 µrad;

3.	Оптична апаратура и компоненти, специално конструирани за системи със "свръхмощни лазери" с фазирана решетка за комбиниране на кохерентен лъч с точност lambda/10 при проектна дължина на вълната или 0,1 µm, в зависимост от това, коя е по-малката стойност.

4.	Прожекционни телескопи, предназначени за използване в системи на "свръхмощни лазери" (SHPL)

6А006	 "Магнитометри", "магнитни градиометри", "вътрешни магнитни градиометри" и компенсационни системи и специално конструирани компоненти за тях, както следва:

Забележка.	6А006 не подлага на контрол прибори, предназначени за биомагнитни измервания при медицинска диагностика.

а.	"Магнитометри", използващи "свръхпроводима", с оптично възбуждане или ядрено прецесионна (proton/Overhauser) "технология", която има "ниво на шума" (чувствителност), по-ниско (по-добро) от 0,05 nT средноквадратично на корен квадратен от Hz;

b.	"Магнитометри" с индукционна бобина, с "ниво на шума" (чувствителност), по-ниско (по-добро) от:

1.	0,05 nT средноквадратично на корен квадратен от Hz при честоти, по-малки от 1 Hz;

2.	1 х 10-3 nT средноквадратично на корен квадратен от Hz при честота 1 Hz или по-голяма, но не надвишаваща 10 Hz, или

3.	1 х 10-4 nT средноквадратично на корен квадратен от Hz при честоти, надвишаващи 10 Hz;

с.	Влакнооптични "магнитометри" с "ниво на шума" (чувствителност), по-ниско (по-добро) от 1 nT, средноквадратично на корен квадратен от Hz;

d.	"Магнитни градиометри", използващи множествени "магнитометри", специфицирани в 6А006.а, 6А006.b или 6А006.с;

е.	Влакнооптични "вътрешни магнитни градиометри" с "ниво на шума" (чувствителност) на полето на магнитния градиент, по-ниско (по-добро) от
0,3 nT/m средноквадратично на корен квадратен от Hz;

f.	"Вътрешни магнитни градиометри", използващи "технология", различна от влакнооптичната "технология" и с "ниво на шума" (чувствителност) на полето на магнитния градиент, по-ниско (по-добро) от 0,015 nT/m средноквадратично на корен квадратен от Hz;

g.	Магнитни компенсационни системи (за магнитни датчици), конструирани за работа на подвижни платформи;

h.	"Свръхпроводими" електромагнитни датчици, съдържащи компоненти, които са произведени от "свръхпроводими" материали:

1.	Конструирани за работа при температури под "критичната температура" на най-малко един от техните "свръхпроводими" съставни елементи (включително устройства, работещи по ефекта на Джозефсон, или "свръхпроводими" квантови интерферентни датчици (SQUIDS));

2.	Конструирани за определяне на измененията на електромагнитно поле с честота  1 kНz, и

3.	С една от следните характеристики:

а.	Включват тънкослойни "свръхпроводими" квантови интерферентни датчици с минимален размер на елемента, по-малък от 2 µm, и с придадени към тях входни и изходни свързващи схеми (контури);

b.	Работят с максимална скорост на нарастване на изходните стойности на магнитно поле, надвишаващи 1 х 106 кванта магнитен поток за секунда;

с.	Функционират без магнитно екраниране в земното външно магнитно поле, или

d.	Имат температурен коефициент, по-малък от 0,1 от количеството магнитен поток/К.

6А007	 Измерватели на гравитация (гравиметри) и гравитационни градиометри, както следва:

Важно!	Виж също 6А107.

а.	Гравиметри за наземно използване със статична точност, по-малка (по-добра) от 10 µgal;

Забележка.	6А007.а не поставя под контрол наземни гравиметри от кварцов елементен (Worden) тип.

b.	Гравиметри за подвижни платформи, предназначени за използване в земни, морски, потопяеми, космически или въздушни условия, имащи:

1.	Статична точност, по-малка (по-добра) от 0,7 mgal, и

2.	Обслужваща (оперативна) точност, по-малка (по-добра) от 0,7 mgal, с време за установяване на показанията в постоянно положение, по-малко от 2 минути, при всяка комбинация от съпътстващи коригиращи компенсации и влияния в резултат на движението;

с.	Гравитационни градиометри.

6А008	 Радарни системи, апаратура и монтажни възли, които имат поне една от следните характеристики, и специално конструирани компоненти за тях:

Важно!	Виж също 6А108.

Забележка.	6А008 не поставя под контрол:

а.	Вторична обзорна РЛС (SSR);

b.	Автомобилни радари, предназначени за предотвратяване на сблъсквания;

с.	Дисплеи или монитори, използвани за управление на въздушното движение (АТС), които нямат повече от 12 разрешаващи елемента на mm;

d.	Метеорологични радари.

а.	Работят при честоти от 40 GHz до 230 GHz и имат средна изходна мощност, надвишаваща 100 mW;

b.	Имат настройваема ширина на честотната лента, надвишаваща с 6,25% средната работна честота;

Техническа бележка.

Средната работна честота се равнява на половината от сумата на най-високата и най-ниската специфицирана работна честота;

с.	Работят едновременно на повече от две носещи честоти;

d.	Работят в режим на РЛС със синтетична апертура (SAR), РЛС с инверсна синтетична апертура (ISAR) или в режим на бордова РЛС със страничен обзор (SLAR);

е.	Включват "електронно управляема антена с фазирана решетка";

f.	Измерват височината на цели без отговарящо устройство;

Забележка.	6А008.f не разглежда РЛС за кацане (PAR), отговаряща на стандартите на ICАO (Международна организация за гражданска авиация).

g.	Конструирани са специално за работа във въздуха (монтирани на балони или на летателни апарати) и използват Доплеровия метод за “обработка на сигнали” за откриване на движещи се цели;

h.	Изпълняват функции по обработване на радиолокационни сигнали, като използват:

1.	Методи на "разширен спектър на РЛС", или

2.	Методи на "подвижност на честотата на РЛС";

i.	Осигуряват работа на земята с максимален "инструментален обхват", надвишаващ 185 km;

Забележка.	6А008.i не контролира:

а.	Наземни обзорни радиолокационни станции, предназначени за риболовни цели;

b.	Наземна радиолокационна апаратура, предназначена за контролиране на редовното въздушно движение, при условие че тя:

1.	Има максимален "инструментален обхват"  500 km;

2.	Е конфигурирана така, че данните за целта могат да бъдат предавани само по един начин от РЛС към един или повече граждански центрове за управление на въздушното движение;

3.	Не съдържа предпоставки за дистанционно управление на скоростта на радиолокационното сканиране от центровете за управление на въздушното движение, и

4. Е стационарна;

с.	Радари за следене на метеорологични балони.

j.	"Лазерни" радиолокационни станции или апаратура за откриване на цели и определяне на тяхното местоположение посредством светлинно излъчване (LIDAR), които имат поне една от следните характеристики:

1.	"Предназначени за използване в космоса" или

2.	Работят по метода на кохерентно хетеродинно или хомодинно детектиране и имат ъглова разрешаваща способност, по-малка (по-добра) от 20 µrad (микрорадиани);

Забележка.	6А008.j не поставя под контрол LIDAR, специално конструирани за топографски или метеорологични наблюдения.

к.	Имат подсистеми за "обработване на сигнали" чрез използване на "свиване на импулса" с поне една от следните характеристики:

1.	Степен на "свиване на импулса", надвишаваща 150, или

2.	Ширина на импулса, по-малка от 200 ns; или

l.	Имат подсистеми за обработване на данни с поне една от следните характеристики:

1.	Осигуряване на "автоматично съпровождане на целта" при всякакво завъртване на антената; предсказване позицията на целта след времето на преминаване на следващия антенен лъч;

Забележка.	6А008.l.1 не поставя под контрол постоянно действащите системи за предотвратяване на конфликти при управление на въздушното движение и подобни морски или пристанищни радиолокацонни станции.

2.	Изчисляване скоростта на цел от основна радиолокационна станция, използваща непериодични (променливи) скорости на сканиране;

3.	Обработване за разпознаване по модели (отделяне на признаци за разпознаване на обекти) и сравняване със заложените в базата данни характеристики на целите (във форма на вълни или изображения) за идентифициране или класифициране на целите, или

4.	Наслагване и корелация или сливане на данни за цел от два или повече "географски отдалечени" и "взаимносвързани радиолокационни датчици" с цел усилване на избражението и по-доброто разпознаване на цели.

Забележка.	6А008.l.4 не поставя под контрол системи, апаратура и монтажни възли, използвани за управление на морското движение.

6A102	 Детектори, устойчиви на радиация, различни от изброените в 6А002, предназначени за употреба при защита срещу ядрени въздействия (например: електромагнитни импулси (EMP), рентгенови лъчи, комбинирано ударно и термично въздействие) и "ракети", годни да издържат радиационни нива, които отговарят на пълната доза на облъчване от 5 х 105 rads (Si) или я надвишават.

Техническа бележка.

В 6А102 детектор (датчик) се дефинира като механично, електрическо, оптично или химическо устройство, което автоматично открива и записва измененията в налягането и температурата, електрическите, електромагнитните сигнали или радиацията.

6А107	Специално конструирани компоненти за гравитационни броячи и гравитационни градиометри, специфицирани в 6А007.b и с.

6А108	Радарни системи и следящи системи, различни от указаните в 6А008, както следва:

а.	Радарни и лазерно-радарни системи, конструирани или модифицирани за употреба в системите, изброени в 9А004 или 9А104;

b.	Системи за точно следене, предназначени за "ракети", както следва:

1.	Системи за следене, които използват кодов преобразовател (транслатор) съвместно с наземни или въздушни следящи системи или със сателитни навигационни системи, с цел осигуряване на измерване в реално време на положението и скоростта на движещия се обект в полет;

2.	Радари за измерване на разстояние, включващи асоциативни оптични/инфрачервени следящи устройства, притежаващи всички от изброените  по-долу характеристики:

а.	Ъглова разрешаваща способност, по-добра от 3 mrad (0,5 mils);

b.	Обсег от 30 km или повече, с разрешаваща способност, по-добра от 10 m rms (средноквадратично);

с.	Разрешаваща способност за скорост, по-добра от 3m/s.

6А202	 Фотоумножители с площ на фотокатода, по-голяма от 20 cm2, с време за нарастване на анодните импулси, по-малко от 1 ns.

6А203	Камери и компоненти, различни от специфицираните в 6А003, както следва:

а.	Камери с механична ротация на огледалото и специално конструирани за тях компоненти, както следва:

1.	Камери с механично кадриране със скорост на записа, по-голяма от 225 000 кадъра за секунда;

2.	Камери с линейна развивка, със скорост на регистриране, по-голяма от
0,5 mm/µs;

Забележка.	Компонентите на такива камери включват техните синхронизиращи електронни блокове и роторни възли, състоящи се от турбини, огледала и лагери.

b.	Електронни камери с линейна развивка и eлектронни камери и тръби с покадрово заснемане, както следва:

1.	Електронни камери с линейна развивка, с временна разрешаваща способност  50 ns, и тръби с линейна развивка за тях;

2.	Електронни (или с електронен затвор) камери с покадрово заснемане, с време за експозиция на кадъра  50 ns;

3.	Тръби с покадрово заснемане и твърдотелни уреди за формиране на изображения, предназначени за камери, специфицирани в 6А203.b.2, както следва:

а.	Светлоусилвателни тръби с малко фокусно разстояние, с фотокатод, нанесен на прозрачно проводимо покритие за намаляване на съпротивлението на площта на фотокатода;

b.	Тръби видеокон с усилвател на силициева вентилна матрица, в които има ускорител, който позволява избиване на електрони от фотокатода, преди те да попаднат върху силициевата мишена (SIT);

c.	Кернерови или клетъчни електро-оптични затвори;

d.	Други тръби с покадрово изображение и твърдотелни уреди за формиране на изображение, които имат време за бързо селектиране на изображението, по-малко от 50 ns, специално конструирани за камери, специфицирани в 6А203.b.2;

c.	Радиационно-устойчиви TV камери или лещи за тях, специално конструирани или окачествени като радиационно устойчиви да издържат радиация, по-голяма от     50 х103 grays (Silicon) (5 х 106 rad (Silicon)), без нарушаване на функциите.

6А205	"Лазери", различни от специфицираните в OB001.g.5, OB001.h.6 и 6А005, както следва:

а.	Аргоново йонни “лазери” със средна изходна мощност, по-голяма от 40 W, работещи при дължини на вълната между 400 nm и 515 nm;

b.	Настройваеми пулсиращи едномодови багрилни осцилатори със: средна изходна мощност, по-голяма от 1 W; ниво на повторението, по-голямо от 1 kHz; импулс, по-малък от 100 ns, и дължина на вълната между 300 nm и 800 nm;

с.	Настройваеми пулсиращи багрилни лазерни усилватели и осцилатори със: средна изходна мощност, по-голяма от 30 W; ниво на повторението, по-голямо от 1 кHz; импулс по-малък от 100 ns, и дължина на вълната между 300 nm  и 800 nm,с изключение на:

Едномодови осцилатори;

d.	Пулсиращи “лазери” с въглероден двуокис, с ниво на повторението, по-голямо от 250 Hz; средна изходна мощност, по-голяма от 500 W, и импулс, по-малък от 200 ns, работещи при дължина на вълната между 9000 nm и 11000 nm;

е.	Параводородни фазорегулатори (комбинационни лазери, използващи ефекта на Raman), конструирани да работят при изходна дължина на вълните 16 m и ниво на повторението, по-голямо от 250 Hz.

"Лазери" с примеси на неодим, с импулсно възбуждане и с модулация на Q-фактор (различни от на стъкло), притежаващи всички следни характеристики:

1.	Дължина на вълната на изхода от 1000 nm до 1100 nm;

2.	Продължителност на импулса  1 ns, и

3.	Множествен напречен изходен сигнал със средна мощност > 50 W.

6А225	Интерферометри за скорост, предназначени за измерване на скорости, по-големи от 1 km/s в интервал от време, по-малък от 10 µs (VISAR, лазерни интерферометри с Доплеров ефект (DLI) и т. н.).

6А226	 Датчици за налягане, както следва:

а.	Измервателни уреди от манганин, предназначени за измерване на налягане, по-голямо от 100 kbar, или

b.	Кварцови датчици за налягане, по-голямо от 100 kbar.

6В	Апаратура за изпитания, контрол и производство

6В004	Оптично оборудване, както следва:

а.	Апаратура за измерване на коефициент на отражение с точност 0,1 % от стойността на отразяване;

b.	Апаратура, различна от тази за измерване оптичното повърхностно разсейване: със свободна (отворена) апертура, по-голяма от 10 cm; специално конструирана за неконтактно оптично измерване на неплоски образи (профили) на оптични повърхности с "точност"  2 nm в сравнение с изисквания профил.

Забележка. 6В004 не поставя под контрол микроскопи.

6В007	Апаратура за производство, настройка и калибриране на наземно базирани уреди за измерване на гравитация със статична точност, по-добра от 0,1 mgal.

6В008	Системи за измерване на ефективното сечение на импулсни радари, с ширина на предавателните импулси  100 пs и специално конструирани компоненти за тях.

Важно!	Виж също 6B108.

6В108	Системи, различни от специфицираните в 6В008, специално конструирани за радарно измерване на сечения, и които могат да бъдат използвани за "ракети" и други подсистеми.

6С	Материали

6С002	Материали за оптични датчици, както следва.

а.	Елементарен телур (Те) с чистота  99,9995% ;

b.	Монокристали на кадмиев телурид (CdTe), кадмиево цинков телурид (CdZnTe) или живачно кадмиев телурид (HgCdTe) с всякакви нива на чистота, включително и епитаксиални полупроводникови пластини от тях.

6С004	Оптични материали, както следва:

а.	"Заготовки за подложки" от цинков селенид (ZnSe) и цинков сулфид (ZnS), произведени чрез процес на напластяване в парообразна химическа среда, притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Обем, по-голям от 100 сm3, или

2.	Диаметър, по-голям от 80 mm, с дебелина  20 mm;

b.	Слитъци на следните електрооптични материали:

1.	Калиев  титанил арсенат (КТА);

2.	Сребърно галиев селенид (AgGaSe2), или

3.	Талиево арсенов селенид (Tl3AsSe3, известен също като TAS);

с.	Нелинейни оптични материали, имащи всяка от изброените характеристики:

1.	Магнитна възприемчивост от трети ред (chi 3)  10-6 m2/V2, и

2.	Време за реагиране, по-малко от 1 ms;

d.	"Заготовки на подложки " с наслоени материали от силициев карбид или берилий/ берилий (Ве/Ве), с диаметър или дължина на главната ос, надвишаващи 300 mm;

е.	Стъкло, включително от разтопен кварц, фосфатно стъкло, флуорофосфатно стъкло, циркониев флуорид (ZrF4) и хафниев флуорид (HfF4), което има следните характеристики:

1.	Концентрация на хидроксилни йони (ОН-), по-малка от 5 ppm;

2.	Нива на чистота на метала, по-малки от 1 ppm, и

3.	Висока хомогенност (индекс на изменение на пречупването), по-малка от
5 х 10-6;

f.	Синтетично произведен диамантен материал с поглъщане, по-малко от
10-5 cm-1 за дължини на вълните от 200 nm до 14 000 nm;

6С005	Основни материали за синтетично-кристални "лазери", в незавършена форма, както следва:

а.	Сапфир с примеси на титан;

b.	Александрит.

6D	Програмно осигуряване

6D001	 "Програмно осигуряване", предназначено за "разработването" или "производството" на апаратура, специфицирана в 6А004, 6А005, 6А008 или 6В008.

6D002	"Програмно осигуряване", предназначено за "използване" в апаратура, специфицирана в 6А002.b, 6А008 или 6В008.

6D003	Друго "програмно осигуряване", както следва:

а.

1.	"Програмно осигуряване", предназначено за формиране на акустичен лъч при "обработване на данни в реално време" на акустични данни от пасивно приемане чрез буксируеми хидроакустични решетки;

2.	"Изходен код" за "обработка на данни в реално време" на акустични данни от пасивно приемане чрез използване на буксируеми хидроакустични решетки;

3.	"Програмно осигуряване", предназначено за дънни или брегови кабелни системи, за формиране на диаграма на насоченост или "изходен код" за "обработка на данни в реално време" на акустични данни от пасивно приемане;

b.

1.	"Програмно осигуряване", предназначено за системи с магнитна компенсация на магнитни датчици, работещи на подвижни платформи;

2.	"Програмно осигуряване", предназначено за откриване на магнитни аномалии от оборудване, намиращо се на подвижни платформи;

с.	"Програмно осигуряване", предназначено за коригиране на влиянието, което се получава в резултат на движение, монтира се в прибори за измерване на гравитация или градиометри на гравитация;

d.

1.	Приложни "програми" с "програмно осигуряване" за управление на въздушното движение, които са записани в компютри с общо предназначение, намиращи се в центрове за управление на въздушното движение, и имат поне една от следните характеристики:

а.	Едновременно обработване и изобразяване на повече от 150 "системни пътечки" (цели), или

b.	Приемане на радиолокационни данни за цели от повече от четири първични радара;

2.	"Програмно осигуряване" за конструиране или "производство" на обтекатели на радиолокационни антени, които:

а.	Са специално конструирани да защитават "електронноуправляеми антени с фазирани решетки", които са описани в 6А008.е, и

b.	Осигуряват диаграмата на насоченост на антената със "средно ниво на страничните листове" на диаграмата, по-голямо от 40 dB под пиковото ниво на главния лъч.

Техническа бележка.

"Средното ниво на страничните листове"  в 6D003.d.2.b се измерва по цялата мрежа с изключение на ъгловия фактор на главния лъч и първите два странични лъча от всяка страна на главния лъч.

6D102	"Програмно осигуряване", специално създадено за стоките, специфицирани в 6A108.

6D103	"Програмно осигуряване" за обработване на следполетните регистрирани данни, получени от системите, специфицирани в 6А108.b, позволяващо определянето на положението на летателния апарат през цялото време на полета.

6Е	Технологии

6Е001	"Технологии" в съответствие с общата технологична забележка за "разработването" на апаратура, материали или "програмно осигуряване", специфицирани в 6А, 6В, 6С или 6D.

6Е002	"Технологии" в съответствие с общата технологична забележка за "производството" на апаратура или материали, специфицирани в 6А, 6В или 6С.

6Е003	Други "технологии", както следва:

а.

1.	"Технологии", необходими за покриване и обработване на оптична повърхност за постигане на еднородност (на покритието),  99,5% за оптични покрития с размери  500 mm (като диаметър или дължината на основната ос), и с обща загуба (поглъщане и разсейване), по-малка от
5 х 10-3;

Важно!	 Виж също 2Е003.f.

2.	"Технология" за производство на оптика с използване на методи за струговане с едноточков диамант за произвеждане на повърхности с грапавост, по-добра от 10 nm средноквадратично, върху криволинейни повърхности, по-големи от 0,5 m2;

b.	"Технология", "изисквана" за "разработването", "производството" или "използването" на специално конструирани диагностични прибори или мишени в изпитателни съоръжения за изпитания на "свръхмощни лазери" (SHPL) или за оценка на материали, облъчени от "свръхмощни лазери";

c.	"Технология", "изисквана" за "разработването" или "производството" на "магнитометри" или системи "магнитометри", които изпълняват ролята на индукционни датчици на магнитно поле и имат поне една от следните характеристики:

1.	“Ниво на шума”, по-малко от 0,05 nТ средноквадратично за квадратен корен на Hz при честоти, по-малки от 1 Hz, или

2.	“Ниво на шума”, по-малко от 1 х 10-3 nТ средноквадратично за квадратен корен, при честоти  1 Hz.

6Е101	"Технология" в съответствие с Общата технологична забележка за "използването" на апаратура или "програмно осигуряване", специфицирани в 6А002, 6А007.b и с, 6А008, 6А102, 6А107, 6А108, 6В108, 6D102 или 6D103.

Забележка.	6Е101 се отнася само за "технологиите" за апаратура, специфицирани в 6А008, когато тя е предназначена за летателни апарати и може да се използва в "ракети".

6Е201	"Технология" в съответствие с Общата технологична забележка за "използването" на апаратура, специфицирани в 6А003, 6А005.а.1.с, 6А005.а.2.a, 6А005.с.1.b, 6А005.c.2.с.2, 6А005.c.2.d.2.b, 6А202, 6А203, 6А205, 6A225 или 6A226.

КАТЕГОРИЯ 7 - НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

7А 	Системи, оборудване и компоненти

Важно!	За автоматично управление на подводни превозни средства виж Категория 8. За радари виж категория 6.

7А001 	Акселерометри, предназначени за използване в инерциални системи за навигация или насочване и специално конструирани за тях компоненти, със следните характеристики:

Важно!	Виж също 7А101.

а.	"Устойчивост" на "отклонението", по-малка  от 130 g по отношение на определена калибрирана стойност в продължение на една година;

b.	"Устойчивост" на "мащабния коефициент", по-малка  от 130 ppm по отношение на определена калибрирана стойност в продължение на една година, или

c.	Определени за работа при равнища на линейно ускорение, превишаващи 100 g.

7А002	Жироскопи и специално конструирани за тях компоненти със следните характеристики:

Важно!	Виж също 7А102.

а.	"Устойчивост" на "скоростта на отклонение", измервана при ускорение 1 g в продължение на три месеца по отношение на определена калибрирана стойност:

1.	По-малка (по-добра) от 0,100 в час, когато е определена за продължителна работа при линейни ускорения под 10 g или

2.	По-малка (по-добра) от 0,50 в час, когато е определена за продължителна работа при ускорения от 10 g до 100 g включително,или

b.	Предназначени за работа при линейни ускорения над 100 g.

7А003 	Инерциални навигационни системи (карданно окачени и статични) и инерциално оборудване за летателни апарати, земни или космически средства за посока на движение, насочване или управление, както и специално конструираните за тях компоненти със следните характеристики:

Важно!	Виж също 7А103.

а.	Навигационна грешка, (свободно инерциална) следваща нормално съвпадане от 0,8 морски мили в час (50% вероятна кръгова грешка (СЕР)), или по-малка (по-добра), или

Забележка.	Параметрите от 7А003.а са приложими при следните условия на околната среда:

1.	Произволна вибрация на входа с обща стойност 7,7 g rms през първия половин час и общо времетраене на тестуването от час и половина на ос за всяка една от трите перпендикулярни оси, при което произволната вибрация отговаря на следното:

а.	Постоянна стойност на спектралната плътност на мощността (PSD ) от 0,04 g2/Hz в честотен диапазон от 15 до 1000 Hz, и

b.	PSD отслабва при честота от 0,04 g21/Hz до 0,01 g2/Hz в честотен диапазон от 1000 до 2000 Hz, или

2.	Степен на клатене и отклонение от курса +2,62 radian/S (150 deg/S ), или

3.	Съгласно национални стандарти, еквивалентни на горните точки 1 и 2.

b. Определени за функциониране при нива на линейно ускорение над 10 g.

Забележка. 7А003 не поставя под контрол инерциални навигационни системи, които са окачествени за използване в "граждански летателни апарати" от цивилни власти на "страна-участник".

7А004	Жиро-астро компаси и друга апаратура, които определят мястото или посоката чрез автоматично проследяване на небесни тела или спътници, с точност по азимут, равна или по-малка (по-добра) от 5 дъгови секунди.

Важно!	Виж също 7А104.

7А005	Приемно оборудване, предназначено за работа с Глобалните навигационни сателитни системи (т.е. GPS или GLONASS), и специално конструираните за него компоненти, притежаващо следните характеристики:

Важно!	Виж също 7А105.

а.	Използващо декодиране, или

b.	Управляема по нула антена.

7А006	Самолетни бордови висотомери, работещи на честоти, различни от 4,2 до 4,4 GHz включително, със следните характеристики:

Важно!	Виж също 7А106.

а.	"Управление на мощността", или

b.	Използващи кодова модулация с изместване на фазата.

7А007	Оборудване за определяне на посоката, действащо при честоти над 30 MHz, и специално конструирани за него компоненти, със характеристики:

а.	"Моментна честотна лента"  1 MHz;

b.	Паралелно обработване на повече от 100 честотни канала, и

c.	Скорост на обработване над 1000 резултата в секунда за установяване на посоката за честотен канал.

7А101	Акселерометри, различни от специфицираните в 7А001, с работен праг   0,05 g, или линейна грешка в рамките на 0,25% от максималната стойност на изхода, или и двете, които са предназначени за използване в инерциални навигационни системи или в системи за насочване от всички видове, и специално конструирани за тях компоненти.

Забележка. 7А101 не специфицира акселерометри, които са специално проектирани и разработени като датчици от вида MWD (измерване по време на пробиване), използвани при обслужващи операции в сондажни работи.

7А102	Всички видове жироскопи, различни от специфицираните в 7А002, които могат да се използват в "ракети"; с номинална "устойчивост" по "скорост на отклонение", по-малка от 0,5  (1 sigma или rms) в час при ускорения до 1 g, и специално предназначени за тях компоненти.

7А103	Апаратура, навигационно оборудване и системи, различни от специфицираните в 7А003, и специално предназначени за тях компоненти, както следва:

а.	Инерциално или друг вид оборудване, използващо акселерометри или жироскопи, специфицирани в 7А001, 7А002, 7А101 или 7А102, и системи, включващи такова оборудване;

Забележка.	7А103.а не специфицира оборудването, съдържащо акселерометрите, специфицирани в 7А001, където тези акселерометри са специално конструирани и разработени като MWD датчици (измерване по време на пробиване), използвани при обслужващи операции в сондажни работи.

b.	Интегрирани полетни измервателни системи, които включват жиростабилизатори или автопилоти, проектирани или пригодени за използване в системи, специфицирани в 9А004 или 9А104.

7А104	Жиро-астро компаси и други устройства, различни от специфицираните в 7А004; които определят мястото или посоката чрез автоматично проследяване на небесни тела или спътници, и специално конструирани за тях компоненти.

7А105	Сателитни приемници за Глобална сателитна система за определяне на местоположението (GPS) или за подобни системи, различни от специфицираните в 7А005, и проектирани или пригодени за използване в системи, специфицирани в 9А004 или 9А104; осигуряват навигационна информация при следните работни условия:

а.	При скорости над 515 m/s, и

b.	При височини над 18 km.

7А106	Висотомери, различни от специфицираните в 7А006; от радарен или лазерно-радарен тип; конструирани или пригодени за използване в системи, специфицирани в 9А004 или 9А104.

7А115	Пасивни датчици за определяне положението спрямо определен електромагнитен източник (оборудване за определяне на посоката) или характеристиките на терена; предназначени или пригодени за употреба в системи, специфицирани в 9А004 или 9А104.

Забележка.	7А115 включва датчици за следното оборудване:

a. Оборудване за контурно картографиране на даден терен;

b. Сензорно оборудване за работа с образи;

c. Интерферометрично оборудване.

7А116	Системи за управление на полетите, конструирани или модифицирани за системи, специфицирани в 9А004 или 9А104, както следва:

а.	Хидравлични, механични, електрооптични, електромеханични системи за управление на полети (включително с управление по проводник);

b.	Оборудване за управление на положението.

7А117	"Системи за насочване", които могат да бъдат използвани в "ракети", способни да постигнат точност на системата  3,33% от разстоянието (например вероятна кръгова грешка (CEP)  10 km при разстояние от 300 km).

7B	Оборудване за изпитания, проверка и производство

7В001	Оборудване за изпитания, калибриране или регулиране, специално конструирано за оборудването, специфицирано в 7А.

Забележка. 7B001 не поставя под контрол оборудване за изпитания, калибриране или регулиране за Обслужване на I ниво или Обслужване на II ниво;

Технически бележки:

1.	Обслужване на I ниво

Отказът на даден инерциален навигационен блок се открива на борда на летателния апарат чрез показанията на  блока за управление и индикация (CDU) или чрез съобщение за състоянието от съответната подсистема. Като се следва ръководството на производителя, причината за отказа може да бъде локализирана на равнището на отказалия бързо сменяем блок (LRU). Операторът сваля бързосменяемия блок и го заменя със запасен.

2.	Обслужване на II ниво

Повреденият LRU блок се изпраща в ремонтната работилница (на производителя или на оператора, отговорен за обслужване на II ниво). В ремонтната работилница отказалият LRU блок се изпитва с помощта на различни подходящи за целта средства, за да се провери и локализира дефектиралият модул (SRA), който е причина за отказа и може да бъде заменен. Този модул (SRA) се демонтира и се заменя с работещ запасен модул. След това дефектиралият модул SRA (възможно е и целият блок LRU) се изпраща на производителя.

Важно!	Обслужване на II ниво не включва демонтирането на поставени под контрол акселерометри или жиродатчици от дефектиралия SRA модул.

7В002	Оборудване, специално конструирано за оценка на огледала на пръстеновидни "лазерни" жироскопи, както следва:

Важно!	Виж също 7В102.

а.	Измерватели на разсейване с точност на измерване 10 ppm или по-малка (по-добра);

b.	Профилометри с точност на измерване 0,5 nm (5 angstrom) или по-малка (по-добра).

7В003 	Оборудване, специално конструирано за "производството" на оборудване, специфицирано в 7А, включително:

а.	Станции за изпитване и настройка на жироскопи;

b.	Станции за динамично балансиране на жироскопи;

c.	Станции за изпитване на развъртане/двигатели за жироскопи;

d.	Станции за изпразване и напълване на жироскопи;

е.	Центрофужни приспособления за лагери на жироскопи;

f.	Станции за настройване осите на акселерометри.

7B102	Рефлектометри, специално конструирани за окачествяване на огледала, за "лазерни" жироскопи, с точност на измерване от 50 ppm или по-малка (по-добра).

7B103	Специално конструирани "средства за производство" за оборудване, специфицирано в 7А117.

7С	Материали

Няма.

7D	Програмно осигуряване

7D001	"Програмно осигуряване", специално конструирано или приспособено за "разработването" или "производството" на оборудване, специфицирано в 7А или 7B.

7D002	"Изходен код" (на програмно осигуряване) за "използването" на всяко оборудване за инерциална навигация или система за отчитане на ъглите на тангажа, крена и курса (AHRS), включително инерциално оборудване, което не подлежи на контрол от 7А003 или 7A004.

Забележка.	7D002 не подлага на контрол "изходния код" за "използването" на системите за отчитане ъглите на тангажа, крена и курса (AHRS).

Техническа бележка.

Като цяло AHRS се различават от инерциалните навигационни системи (INS) по това, че AHRS осигурява информация за пространственото положение и посоката и обикновено не осигурява информация за ускорението, скоростта и положението, осигурявана с INS.

7D003	Друго "програмно осигуряване", както следва:

а.	"Програмно осигуряване", специално създадено или модифицирано за подобряване оперативните възможности или за намаляване на навигационната грешка на системи до равнището, посочено в 7А003 или 7А004;

b.	"Изходен код" за хибридни интегрирани системи, който подобрява оперативните възможности или намалява навигационната грешка на системи до равнището, посочено в 7А003, чрез непрекъснато комбиниране на данни от инерционната система със следните навигационни данни:

1.	Скорост от Доплеровия радар;

2.	Данни от Глобални сателитни навигационни системи (т.е. GPS или GLONASS), или

3.	Данни за местността от бази данни;

c.	“Изходен код" за интегрирано авиационно оборудване или системи за управление на полети (мисии), който комбинира данни от датчици и използва "експертни системи";

d.	"Изходен код" за "разработване" на:

1.	Цифрови системи за управление на полети за "пълен контрол на полета";

2.	Интегрирани системи за управление на двигателните блокове и на полета;

3.	Системи за управление на полета електро-дистанционно (по проводник) или светлодистанционно (по светлинен лъч);

4.	Отказоустойчиви или самоконфигуриращи се "активни системи за контрол на полета";

5.	Бордово оборудване за автоматично определяне на посоката;

6.	Системи за определяне на въздушната обстановка на базата на наземни статични данни, или

7.	Растерни колиматорни индикатори или пространствени (триизмерни) индикатори;

е.	"Програмно осигуряване" за автоматизирано проектиране (CAD), предназначено за "разработването" на "активни системи за контрол на полета", контролери за управление на полета на многоосови вертолети по проводник или светлинен лъч, или "системи за управление по посока или париране на реактивния момент чрез управление на циркулацията", чиято "технология" е описана в 7Е004.b, 7E004.c.1 или 7Е004.c.2.

7D101	"Програмно осигуряване", предназначено за "използване" на оборудване, специфицирано в 7А001 до 7А006, в 7А101 до 7А106, в 7А115, 7B002, 7B003, 7B102 или в 7B103.

7D102	Интеграционно "програмно осигуряване" за оборудване, специфицирано в 7А003 или в 7А103.

7D103	"Програмно осигуряване", предназначено за моделиране или приспособяване на "системи за насочване", специфицирани в 7А117, или за тяхното конструкционно интегриране със системите, посочени в 9А004 или 9А104.

Забележка.	"Програмното осигуряване", посочено в 7D103, остава под контрол, когато е комбинирано със специално предназначен хардуер, специфициран в 4А102.

7E	Технологии

7Е001	"Технологии" в съответствие с Общата технологична забележка за “разработване" на оборудване или "Програмно осигуряване", специфицирано в 7А, 7B или 7D.

7Е002	"Технологии" в съответствие с Общата технологична забележка за "производство" на оборудване, специфицирано в 7А или 7B.

7Е003	"Технологии" в съответствие с Общата технологична забележка за ремонт, възстановяване или капитален ремонт на оборудване, специфицирано в 7А001 до 7А004.

Забележка.	7Е003 не поставя под контрол "технологиите" за поддръжка, директно свързани с калибриране, снемане или замяна на повредени или негодни за ремонт LRU и SRA на "граждански летателни апарати", както е посочено в Обслужване на I ниво или Обслужване на II ниво.

Важно!	Виж Техническите бележки към 7B001.

7Е004	Други "технологии", както следва:

а.	"Технологии" за "разработването" или "производството" на:

1.	Бордово оборудване за автоматично определяне на посоката, работещо на честоти над 5 MHz;

2.	Системи за следене на въздушната обстановка, основани само на наземни статични данни, т.е. които се събират с обикновени датчици за данни за въздушната обстановка;

3.	Растерни колиматорни индикатори или триизмерни индикатори за "летателни апарати";

4.	Инерциални навигационни системи или жиро-астрокомпаси, съдържащи акселерометри или жироскопи, специфицирани в 7А001 или 7А002;

5.	Електроактиватори (т.е. блок от електромеханични, електрохидростатични и интегрирани задвижващи механизми), специално конструирани за "първичен контрол на полета";

6.	"Блок от оптически датчици за контрол на полета", специално конструиран за прилагане в "активни системи за контрол на полета".

b.	"Технологии" за "разработване" на "активни системи за контрол на полета" (включително за управление по проводник или светлинен лъч), както следва:

1.	Конфигурация за включване на множествени микроелектронни елементи за обработка (бордови компютри), за да постигне "обработка на данни в реално време" при прилагане на метода за управление;

2.	Компенсация на метода за управление в зависимост от разположението на датчиците или на динамичните натоварвания на конструкцията, т.е. компенсацията в зависимост от условията на вибрацията на датчиците или в зависимост от промените в положението на датчиците по отношение на центъра на тежестта;

3.	Електронно управление на излишък от данни или на излишък от системи за откриване на откази, диапазона на откази, изолиране на откази или реконфигуриране;

Забележка.	7Е004.b.3 не поставя под контрол "технологии" за проектиране на физически запас (на издръжливост).

4.	Органи за управление, позволяващи реконфигуриране по време на полет на средствата за управление на сили и моменти за автономно управление на въздушния апарат в реално време;

5.	Интегриране на цифровите данни за управлението на полета, навигацията и управлението на двигателни блокове в цифрова система за управление на полета за "пълен контрол на полета";

Забележка.	7Е004.b.5 не поставя под контрол:

1. "Технологии" за "разработване" с цел интегриране на цифрови данни за управление на полета, навигация или управление на двигателните блокове в цифрова система за управление на полета за "оптимизация на траекторията на полета";

2. "Технологии" за "разработване" на системи от прибори за полети на "летателни апарати", интегрирани главно за навигация или обезпечаване на подхода за кацане от тип VOR, DME, ILS или MLS;

6.	Пълноправни цифрови системи за управление на полета или многосензорни системи за управление при изпълнение на полетна задача, включващи "експертни системи";

Важно!	За "технологии" за изцяло цифрови електронни системи за управление на двигателите ("FADEC") виж 9Е003.а.9.

c.	"Технологии" за "разработването" на системи за вертолети, както следва:

1.	Многоосеви контролери за електродистанционни (по проводник) или светодистанционни (чрез светлинен лъч) органи за управление, които обединяват в един управляващ елемент функциите на най-малко две от следните:

а.	Единни органи за управление;

b.	Циклично управление;

c.	Управление по курс.

2.	"Системи за управление по посока или париране на реактивния момент чрез управление на циркулацията";

3.	Роторни лопатки, използващи "профил с променлива геометрия", предназначени за използване в системи с индивидуално управление на лопатките.

7Е101	"Технологии" в съответствие с Общата технологична забележка за "използването" на оборудване, специфицирано в 7А001 до 7А006, 7А101 до 7А106, 7А115 до 7А117, 7В002, 7В003, 7В102, 7В103, 7D101 до 7D103.

7E102	"Технологии" за защита на авиационни и електрически подсистеми срещу електромагнитни импулси (EMP) и поражения от електромагнитни смущения (EMI) от външни източници, както следва:

a.	Конструкционни "технологии" за системи за екраниране.

b.	Конструкционни "технологии" за конфигуриране на защитени електрически мрежи и подсистеми;

c.	Конструкционни "технологии" за определяне на стабилизационните критерии за 7Е102.а и b.

7Е104	"Технологии" за интегриране на данните от контрола върху полетите, насочването и от двигателните установки в система за управление на полетите с цел оптимизиране на траекторията на ракетните системи.

КАТЕГОРИЯ 8 - МОРСКИ ФЛОТ

8А	СИСТЕМИ, ОБОРУДВАHЕ И КОМПОНЕНТИ

8А001	Подводни средства или надводни съдове, както следва:

Забележка.	За статута на контрол над оборудването за подводни средства виж:

Категория 5, Част 2 "Защита на информацията" за апаратура за шифрована връзка;

Категория 6 за датчици;

Категории 7 и 8 за навигационно оборудване;

Категория 8А за подводно оборудване.

а.	Потопяеми средства, управлявани от екипаж, свързани с надводен съд, конструирани за работа на дълбочина над 1000 m;

b.	Потопяеми средства, управлявани от екипаж, несвързани с надводен съд, притежаващи поне една от следните характеристики:

1.	Конструирани да действат самостоятелно с товароподемност:

а.	10% от тяхната маса във въздуха, и

b.	 15 кN;

2.	Конструирани да работят на дълбочини, надвишаващи 1000 m;

3.	Притежаващи следните характеристики:

а.	Конструирани за екипаж от 4 или повече души;

b.	Конструирани да действат самостоятелно в продължение на 10 часа или повече;

с.	С радиус на действие  25 морски мили;

d.	С дължина  21 m;

Технически бележки:

1.	По смисъла на 8А001.b да действа самостоятелно означава напълно потопено подводно средство, без шнорхел, с всички системи в действие и движещо се с минимална скорост, при която може надеждно и динамично да контролира дълбочината си, като използва само дълбочинните си рули, без да има нужда от поддържащ съд или база на повърхността, морското дъно или на брега; има силова установка за подводно или надводно придвижване.

2.	По смисъла на 8А001.b радиус на действие означава половината от максималното разстояние, което може да измине потопяем плавателен съд.

с.	Безекипажни, свързани с надводен съд потопяеми средства, конструирани за работа на дълбочина, надвишаваща 1000 м, със следните характеристики;

1.	Конструирани за маневриране на собствен ход чрез маршови или тягови двигатели, специфицирани в 8А002.а.2, или

2.	С влакнооптична линия за предаване на данни;

d.	Безекипажни, несвързани с надводен съд потопяеми средства, със следните характеристики:

1.	Конструирани да поддържат курс спрямо произволна географска точка без човешка намеса в реално време;

2.	С акустична линия за предаване на данни или команди, или

3.	С влакнооптична линия за предаване на данни или команди с дължина
над 1000 m;

е.	Океански спасителни системи с товароподемност над 5 MN за спасяване на обекти от дълбочина, надвишаваща 250 m, и снабдени с някоя от следните:

1.	Динамични системи за поддържане на местоположението, способни да поддържат позиция до 20 m от дадена точка, осигурени от навигационната система, или

2.	Дънни навигационни системи и интегрирани навигационни системи за дълбочини, по-големи от 1000 m, с точност на поддържане на местоположението в границите на 10 m от предварително определена точка;

f.	Плавателни средства, използващи повърхностен ефект (варианта на въздушната възглавница), със следните характеристики:

1.	Максимална проектна скорост при пълно натоварване над 30 възела при височина на вълната  1,25 m (състояние на морето 3 бала);

2.	Налягане на възглавницата > 3830 Ра;

3.	Съотношение на водоизместването между празен и напълно натоварен кораб < 0,70;

g.	Плавателни съдове, които използват повърхностния ефект (с твърди странични стени), с максимална проектна скорост при пълно натоварване, надхвърляща 40 възела, при височина на вълната  3,25 m (състояние на морето 5 бала);

h.	Съдове на подводни криле с активни системи за автоматично управление на крилните системи с максимална проектна скорост при пълно натоварване, надвишаваща 40 възела, при височина на вълната  3,25 m (състояние на морето 5 бала);

i.	Съдове с малка площ на подводната част на корпуса с някоя от следните характеристики:

1.	Водоизместване при пълно натоварване, надвишаващо 500 тона; максимална проектна скорост при пълно натоварване, надвишаваща 35 възела, при височина на вълната  3,25 m (състояние на морето 5 бала), или

2.	Водоизместване при пълно натоварване, надвишаващо 1500 тона; максимална проектна скорост при пълно натоварване, надвишаваща 25 възела, при височина на вълната  4 m (състояние на морето 6 бала).

Техническа бележка.

Съд с малка площ на подводната част се определя по следната формула: площ на равнината по водолинията при работно проектно газене, по-малко от 2 х (изместения обем при работно проектно газене)2/3.

8А002	Системи и оборудване, както следва:

Забележка.	За подводни комуникационни системи виж категория 5, част 1 - Телекомуникации.

а.	Системи и оборудване, предназначени за потопяеми средства, проектирани да действат при дълбочини над 1000 m, както следва:

1.	Кожуси или корпуси под налягане с максимален диаметър на вътрешната камера над 1,5 m;

2.	Правотокови задвижващи двигатели или тласкащи устройства;

3.	Кабели с оптично влакно и със синтетични усилващи елементи, предназначени за свързване с надводен съд посредством съответните съединители;

b.	Системи, предназначени за автоматизиран контрол на движението за потопяеми апарати, специфицирани в 8А001, които използват навигационни данни и имат сервоуправление със затворен контур:

1.	Позволяващи на подводното средство да се движи в радиус 10 m от предварително определена точка на водния стълб;

2.	Поддържащи положението на подводното средство в радиус 10 м от предварително определена точка на водния стълб;

3.	Поддържащи мястото на подводното средство в границите до 10 m при следване на кабел върху или под морското дъно;

с.	Влакнооптични входове или съединители за корпуса на потопяеми апарати;

d.	Системи за подводно наблюдение, както следва:

1.	Телевизионни системи и телевизионни камери:

а.	Телевизионни системи (включващи камера, оборудване за наблюдение и за предаване на сигнала) с разрешаваща способност > 800 линии, измерена във въздушна среда; и специално конструирани или модифицирани за работа с подводен апарат чрез дистанционно управление, или

b.	Подводни телевизионни камери с разрешаваща способност >1100 линии, измерена във въздушна среда;

с.	Телевизионни камери за слабо осветление, специално конструирани или модифицирани за подводна употреба, съдържащи всички изброени характеристики:

1.	Електроннооптични преобразователи за усилване яркостта на изображение, специфицирани в 6А002.а.2.а, и

2.	Над 150 000 "активни пиксела" на електронната решетка;

Техническа бележка.

Разрешителната способност в телевизията е мярка за хоризонтално разрешение, обикновено изразявана в максималния брой линии по височина на кадъра, разграничими върху контролна диаграма, като се използва стандарт IEEE 208/1960 или негов еквивалент.

2.	Системи, предназначени за дистанционна работа с подводно средство, използващи методи за намаляване въздействието на отразения ефект и включващи управляеми осветителни устройства или "лазерни" системи;

е.	Фотографски апарати, специално конструирани или модифицирани за работа под водата на повече от 150 m, използващи филми с формат  35 mm и притежаващи всяка от следните характеристики:

1.	Анотация на филма с данни, получени от източник извън камерата;

2.	Автоматична корекция на задното фокусно разстояние, или

3.	Автоматично управление на компенсацията, което позволява използване на подводната камера на дълбочини, надвишаващи 1000 m;

f.	Електронни системи за формиране на изображения, предназначени за използване под вода, с възможност за съхраняване в цифров вид на повече от 50 експонирани изображения;

g.	Осветителни системи, специално конструирани или пригодени за работа под вода, както следва:

1.	Стробоскопски осветителни системи с възможности за осигуряване на светлинна енергия над 300 J на всяко светване и с честота над 5 светвания в секунда;

2.	Осветителни системи с аргонова дъга, специално конструирани за работа на дълбочина повече от 1000 m;

h.	"Роботи", специално конструирани за работа под вода, снабдени с "програмно управляем" компютър, със следните характеристики:

1.	Системи, управляващи "робота" посредством датчици, които измерват: сили или моменти, приложени върху външен обект; разстояния до външен обект или докосване на "робота" до външен обект, или са

2.	Способни да упражняват сила  250 N, или въртящ момент  250 Nm, и в конструктивните им елементи са използвани сплави на основата на титан или "влакнести или нишковидни" "композитни материали";

i.	Съчленени манипулатори с дистанционно управление, специално конструирани или модифицирани за използване при подводни средства, със следните характеристики:

1.	Системи, които управляват манипулатора, като използват информацията от датчици, измерващи силата или въртящия момент, прилагани върху външен обект, или допирното усещане между манипулатора и даден външен обект, или

2.	Управляеми по пропорционалния метод за базово подчинени елементи или от "програмно управляем" компютър, които имат 5 или повече степени на свобода на движението;

Забележка.	При отчитане броя на степените на свобода на движение се отчитат само функции с пропорционално управление, като се използва обратна връзка за положение в пространството с "програмно управляем" компютър.

j.	Независими от въздуха енергийни системи, специално конструирани за използване под вода, както следва:

1.	Независими от въздуха енергийни системи, които използват двигатели с циклите на Брейтън или Ранкин и имат следните характеристики:

а.	Химически системи за почистване или абсорбиране, предназначени за отстраняване на въглеродния двуокис, въглеродния окис и частиците от отпадъчните газове от двигателя;

b.	Системи, специално конструирани за използване на едноатомен газ;

с.	Устройства или прегради, специално конструирани за намаляване на шума под вода в диапазона от честоти 10 kHz, или специални прикрепващи устройства за разсейване на ударните натоварвания, или

d.	Специално конструирани системи:

1.	За сгъстяване на продуктите на реакцията или за преобразуване на горивото;

2.	За съхраняване на продуктите от реакциите, и

3.	За изхвърляне на продуктите от реакциите при налягане  100 кРа;

2.	Независими от въздуха дизелови циклични двигателни системи със следните устройства и системи:

а.	Химически системи за почистване или абсорбиране, специално конструирани за отстраняване на въглеродния двуокис, въглеродния окис и частиците от отпадъчните газове на двигателя;

b.	Системи, предназначени да използват едноатомен газ;

с.	Устройства или прегради, специално конструирани за намаляване шума под вода в диапазона от честоти < 10 kHz, или специални прикрепващи устройства за намаляване на ударните натоварвания, и

d.	Специално конструирани изпускателни системи, които не изхвърлят непрекъснато продуктите на изгаряне;

3.	Независими от въздуха енергийни системи с горивни клетки с изходна мощност > 2 kW, които имат следните характеристики:

а.	Устройства или прегради, предназначени за намаляване шума под вода в диапазона от честоти < 10 kHz, или специални прикрепващи устройства, за намаляване на ударните натоварвания, или

b.	Системи, специално конструирани:

1.	За сгъстяване на продуктите от реакциите или за преобразуване на горивото;

2.	За съхраняване на продуктите от реакциите, и

3.	За изхвърляне на продуктите от реакциите при налягане  100 кРа;

4.	Независими от въздуха енергийни системи с двигатели с цикъл на Стърлинг, притежаващи следните характеристики:

а.	Устройства или прегради, специално конструирани за намаляване на подводния шум при честоти < 10 kHz или специални прикрепващи устройства за намаляване на ударните натоварвания, и

b.	Специално конструирани системи, изхвърлящи продуктите от реакцията при налягане  100 кРа;

к.	Периферии, уплътнения и пръстеновидни елементи със следните характеристики:

1.	Конструирани за налягания на въздушната възглавница  3830 Ра, работещи при височина на вълната  1,25 m (вълнение 3 бала), и специално конструирани за съдове, използващи принципа на повърхностния ефект (варианта на въздушната възглавница), специфицирани в 8А001.f;

2.	Конструирани за налягания на въздушната възглавница  6224 Рa, работещи при височина на вълната  3,25 m (вълнение 5 бала), и специално конструирани за съдове, използващи принципа на повърхностния ефект (варианта с твърди странични стени), специфицирани в 8А001.g;

l.	Носещи вентилатори с проектна мощност >400 кW, специално конструирани за плавателни средства на принципа на повърхностния ефект, специфицирани в 8А001.f или 8А001.g;

m.	Hапълно потопени субкавитиращи или суперактивиращи подводни криле, специално конструирани за плавателни съдове, специфицирани в 8А001.h;

n.	Активни системи, предназначени за автоматично управление на предизвикано от морето движение на плавателни средства или съдове, специфицирани в 8А001.f, 8А001.g, 8А001.h или 8А001.i;

о.	Винтове, двигателни трансмисионни системи или генератори и системи за намаляване на шума, както следва:

1.	Гребни винтове или двигателни трансмисионни системи, специално конструирани за средства на принципа на повърхностния ефект (кораби на въздушна възглавница или с твърди странични стени), на подводни криле или съдове с малка площ на равнината на водолинията, специфицирани в 8А001.f, 8А001.g, 8А001.h или 8А001.i, както следва:

а.	Суперкавитиращи, супервентилиращи, полупотопени или излизащи над повърхността гребни винтове, разчетени за мощност >7,5 MW;

b.	Гребни винтови системи с противоположно въртене, разчетени за мощност >15 MW;

с.	Системи с използване на техники за успокояване на водния поток преди или след гребния винт с цел подобряване обтичането на същия;

d.	Олекотени редукторни предавки с висок капацитет (фактор К >300);

е.	Валови трансмисионни системи с използване на елементи от "композитни" материали и с възможност за предаване на мощности >1 MW;

2.	Гребни винтове, двигателни или трансмисионни системи, конструирани за използване на съдове, както следва:

а.	Винтове с управляема стъпка и устройства на муфи, разчетени за работа при мощност >30 MW;

b.	Двигатели с електрическо задвижване и вътрешно течно охлаждане с изходна мощност >2,5 MW;

с.	"Свръхпроводими" двигателни уредби или електрически двигателни уредби с постоянни магнити и изходна мощност >0,1 MW;

d.	Валови трансмисионни системи, включващи елементи от "композитни" материали, с възможност за предаване на мощност >2 MW;

е.	Вентилиращи или базово вентилиращи винтови системи, разчетени за мощност >2,5 MW;

3.	Системи за намаляване на шума за използване на съдове с водоизместимост  1000 t, както следва:

а.	Системи за намаляване на подводния шум, предназначени за
честоти < 500 Hz и състоящи се от съставни акустични стойки за акустична изолация на дизеловите двигатели и генератори, газови турбини, газови турбинни генератори, изтласкващи двигателни уредби или редуктори, конструирани специално за изолиране на звука или вибрациите, със собствена маса над 30% от общата маса на монтираното върху тях оборудване;

b.	Системи за активно намаляване или премахване на шума или магнитни лагери, конструирани специално за трансмисионни и включващи системи за електронно управление, намаляващи активно вибрациите на оборудването чрез създаване и излъчване на противошумови и антивибрационни сигнали направо към източника;

р.	Ежекторни (силови) двигателни уредби с отдавана мощност >2,5 MW, които използват техники за отклоняване на дюзите и потока към витлото, с цел повишаване коефициента на полезно действие или  намаляване на шума от двигателя, разпространяван във водата;

q.	Самостоятелни апарати за потопяване и подводно плуване със затворен или полузатворен цикъл (повторно вдишване).

8B	Оборудване за изпитания, проверка и производство

8В001	Водни тунели с фонов шум <100 dB (отговаря на 1 µРа, 1 Hz) в честотния диапазон от 0 до 500 Hz, конструирани за измерване на акустични полета, които създава водният поток около моделите на двигателните системи.

8С	Материали

8С001	Синтактичен пенопласт за използване под вода със следните характеристики:

a.	Предназначен за морски дълбочини >1000 m, и

b.	С плътност < 561 кg/m3.

Техническа бележка.

Синтактичният пенопласт се състои от пластмасови или стъклени кухи сфери, разположени в смолисто свързващо вещество.

8D	Програмно осигуряване

8D001	"Програмно осигуряване", специално създадено или модифицирано за "разработването", "производството" или "използването" на оборудване или материали, специфицирани в 8А, 8В или 8С.

8D002	Специфично "програмно осигуряване", създадено специално или модифицирано за "разработване", "производство", ремонт, капитален ремонт или преоборудване (смяна на агрегати) на гребни винтове, специално конструирани за намаляване на разпространявания под водата шум.

8Е	Технологии

8Е001	"Технологии" в съответствие с Общата технологична забележка за "разработване" или "производство" на оборудване или материали, специфицирани в 8А, 8B или 8С;

8E002	Други "технологии", както следва:

а.	"Технологии" за "разработване", "производство", ремонт, капитален ремонт или преоборудване (смяна на агрегати) на гребни винтове, специално конструирани за намаляване на разпространявания под водата шум;

b.	"Технологии" за капитален ремонт или преоборудване на агрегати, специфицирани в 8А001, 8А002.b, 8А002.j, 8А002.о или 8А002.p.

КАТЕГОРИЯ 9 - СИЛОВИ УСТАНОВКИ (ДВИГАТЕЛИ), КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЯХ

9А	Системи, оборудване и компоненти

(Относно силовите установки, проектирани или категоризирани да издържат неутронно или проникващо йонизиращо излъчване, виж също Контрол на военни стоки.).

9А001	Авиационни газотурбинни двигатели, използващи "технологиите", специфицирани в 9Е003.а, както следва:

Важно!	Виж също 9А101.

а.	Без сертификат за конкретните "граждански летателни апарати", за които са предназначени;

b.	Без сертификат за гражданска употреба от авиационните власти в една от "страните-участнички";

с.	Конструирани за крейсерски полет при скорости, надвишаващи Мах 1,2 за повече от 30 минути.

9А002	Морски газотурбинни двигатели с възможности за продължително поддържане на мощност  24245 kW (съгласно стандарти на ISO) и със специфичен разход на гориво, по-малък от 0,219 кg/kWh, в диапазона от 35% до 100% от продължителната мощност; специално конструирани възли и части за тях.

Забележка.	Терминът "морски газотурбинни двигатели" включва онези промишлени или модифицирани авиационни газотурбинни двигатели, които са приспособени за силови установки на морски съдове или за корабни електрогенератори.

9А003	Специално конструирани устройства и части за газотурбинни двигатели, използващи някоя от технологиите, специфицирани в 9Е003.а, както следва:

а.	Специфицирани в 9А001;

b.	С проект или производство и произход, които или не са от една от "страните-участнички", или са неизвестни на производителя.

9А004	Ракети-носители и "космически апарати".

Важно!	Виж също 9А104.

Забележки:	1. 9А004 не подлага на контрол полезния товар.

2. За статута на контрол на стоки, включвани в полезния товар на "космически апарати", виж съответните категории.

9А005	Ракетни двигатели с течно гориво, съдържащи някоя от системите или компонентите, специфицирани в 9А006.

Важно!	Виж също 9А105 и 9А119.

9А006	Системи или компоненти, специално разработени за ракетни двигатели с течно гориво, както следва:

Важно!	Виж също 9А106 и 9А108.

а.	Криогенни охладителни бордови съдове на Дюар, криогенни топлинни тръби или криогенни системи, специално конструирани за използване в космически апарати и с възможност да ограничават загубите на криогенни течности до по-малко от 30% на година;

b.	Криогенни контейнери или охладителни системи със затворен цикъл, осигуряващи температури  100К (-1730 С) за "летателни апарати", които могат да извършват непрекъснат полет, при скорости надвишаващи Мах 3, за ракети- носители или за "космически апарати";

с.	Системи за съхраняване или пренасяне на течен вискозен водород;

d.	Турбопомпи за високо налягане (над 17,5 МРа), части за тях или свързан с тях газгенератор или задвижващи системи на турбини с изпарителен цикъл;

е.	Горивни камери с високо налягане (10,6 МРа) и сопла за тях;

f.	Системи за съхраняване на горивото, при които се използва принципът на капилярното задържане или изтласкване чрез свръхналягане (т.е. с гъвкави резервоари);

g.	Форсунки за течно гориво с индивидуални калибрирани отвори с
диаметър  0,381 mm (с площ  1,14 х 10-3 cm2 за некръгли отвори), специално конструирани за ракетни двигатели с течно гориво;

h.	Монолитни въглеродно/въглеродни горивни камери или монолитни въглеродно/въглеродни изходни сопла с плътности, надвишаващи 1,4 g/cm3, и якост на опън > 48 МРа.

9А007	Ракетни двигатели с твърдо гориво със следните характеристики:

Важно!	Виж също 9А119.

а.	С общ импулс, надвишаващ 1,1 MNs;

b.	Със специфичен импулс  2,4 кNs/kg, когато потокът през соплото се разширява до условията на околната среда на морското равнище при налягане в камерата от 7 МРа;

c.	Относителна маса на степените, надвишаваща 88%, и процентно съдържание на твърд горивeн товар, надвишаващо 86%;

d.	Всеки от компонентите, специфицирани в 9А008, или

e.	Системи за свързване между горивото и изолацията, използващи пряко свързани двигателни конструкции за осигуряване на здрава механична връзка или преграда пред химическо проникване на твърдото гориво в изолационния материал на корпуса.

Техническа бележка.

По смисъла на 9А007.е здрава механична връзка означава якост на връзката, равна или по-голяма от якостта на горивото.

9А008	Компоненти, специално разработени за ракетни двигатели с твърдо гориво, както следва:

Важно!	Виж също 9А108.

а.	Системи за свързване между горивото и изолацията, използващи специално покритие за осигуряване на здрава механична връзка или преграда пред химическото проникване на твърдото гориво в изолационния материал на корпуса;

Техническа бележка.

По смисъла на 9А008.a здрава механична връзка означава якост на връзката, еквивалентна или по-голяма от якостта на горивото.

b.	Усилени с кръстосани нишки "композитни" корпуси на двигатели с диаметър, надвишаващ 0,61 m, или с коефициенти на конструктивна ефективност
(PV/W) > 25 km;

Техническа бележка.

Коефициентът на конструктивната ефективност (PV/W) се равнява на налягането на разрушаване (Р), умножено по обема на съда (V) и разделено на общото тегло на съда за високо налягане (W).

с.	Сопла с теглителна сила, надвишаваща 45 kN, или със скорости на ерозията на гърлото на соплото < 0,075 mm/s;

d.	Системи за управление на вектора на тягата чрез завъртащи се сопла или впръскване на допълнително гориво, с възможности за следното:

1.	Отклонение по всички оси, надвишаващо  50;

2.	Ъглова скорост на вектора  200/s; или

3.	Ъглово ускорение на вектора  400/s2.

9А009	Хибридни ракетни двигателни системи с:

Важно!	Виж също 9А109 и 9А119.

а.	Общ импулс, надвишаващ 1,1 MNs, или

b.	Величини на тягата, надвишаващи 220 кN в условията на изтичане във вакуум.

9А010	Специално конструирани компоненти, системи или конструкции за ракети-носители или за ракетни двигатели, както следва:

Важно!	Виж също 1А002 и 9А110.

а.	Компоненти и конструкции с индивидуална маса над 10 kg, специално конструирани за ракети-носители, произведени с използване на метално "матрични", "композитни", органични "композитни", керамично "матрични" или интерметални усилващи материали, специфицирани в 1С007 или 1С010;

Забележка.	Намаляването на теглото не се отнася за носовите конуси.

b.	Компоненти и конструкции, специално конструирани за двигатели на ракети-носители, специфицирани в 9А005 до 9А009, произведени с използване на материали с метална "матрица," "композитни" материали, органични "композитни" материали, керамично "матрични" или интерметални усилени материали, специфицирани в 1С007 или 1С010.

c.	Елементи от конструкцията и изолационни системи, специално конструирани за активно контролиране на динамичната реакция или деформация на структурите на "космическия апарат";

d.	Пулсиращи течногоривни ракетни двигатели със съотношение тяга -
тегло  1 kN/kg и с време на сработване (времето, необходимо за постигане на 90% от пълната номинална тяга от момента на старта), по-малко от 30 ms.

9А011	Правопоточни двигатели с дозвуково и свръхзвуково горене, както и такива с комбинирaн цикъл, и специално разработени компоненти за тях.

Важно!	Виж също 9А111 и 9А118.

9А101	Леки турбореактивни и турбовитлови двигатели (включително смесени турбодвигатели), които могат да се използват при "ракети", различни от специфицираните в 9А001, както следва:

а.	Двигатели със следните две характеристики:

1.	Максимална стойност на тягата, по-голяма от 1000 N (получена на стенд), с изключение на двигателите, сертифицирани за граждански нужди, с максимална тяга, по-голяма от 8890 N (получена на стенд), и

2.	Специфичен разход на гориво  0,13 kg/N/h (при статични и стандартни за морското равнище условия), или

b.	Двигатели, конструирани или модифицирани за употреба при "ракети".

9А104	Ракети-сонди, с радиус на действие най-малко 300 km.

Важно!	Виж също 9А004.

9А105	Ракетни двигатели с течно гориво, както следва:

Важно!	Виж също 9А119.

а.	Ракетни двигатели с течно гориво, използвани при "ракети", различни от специфицираните в 9А005, с общ импулс  1,1 MNs;

b.	Ракетни двигатели с течно гориво, използвани при "ракети", различни от специфицираните в 9А005 или 9А105.а, с общ импулс  0,841 MNs.

9А106	Системи или компоненти, различни от специфицираните в 9А006; използвани в "ракети"; конструирани специално за ракетни двигатели за течно гориво, както следва:

а.	Аблационни плочки за камерата или горивните камери;

b.	Ракетни сопла;

с.	Подсистеми за управление на тягата;

Техническа бележка.

Примери на методи за осъществяване на управлението на вектора на тягата, специфицирани в 9А106.с са следните:

1.	Гъвкаво сопло;

2.	Впръскване на течност или вторичен газ;

3.	Подвижен двигател или сопло;

4.	Отклонение на потока на отработените газове (чрез дефлектори или насадки), или

5.	Газови кормила.

d.	Системи за регулиране за течно и суспензно гориво (включително окислители) и специално разработени за тях компоненти, конструирани или модифицирани за работа в условията на вибрация, по-силна от 10 g rms между 20 Hz и
2000 Hz.

Забележка.	Единствените сервоклапани и помпи, специфицирани в 9A106.d, са следните:

а.	Сервоклапани, разработени за разходи  24 l/min, при абсолютно налягане  7 МРа, с време на реагиране на привода, по-малко от 100 ms;

b.	Помпи за течно гориво с обороти на вала  8000 оборота за минута или с налягане на изхода  7 МРа.

9А107	Ракетни двигатели с твърдо гориво, използвани при "ракети", различни от специфицираните в 9А007, с общ импулс  0,841 MNs.

Важно!	Виж също 9А119.

9А108	Компоненти, използвани в "ракети", различни от специфицираните в 9A008, специално конструирани за двигателни системи с твърдо гориво, както следва:

а.	Корпуси на ракетни двигатели, "вътрешна обшивка" и "изолация" за тях;

b.	Ракетни сопла;

с.	Подсистеми за управление на вектора на тягата.

Техническа бележка.

Примери за методите за постигане на управление на вектора на тягата, специфицирани в 9A108.с, са следните:

1.	Гъвкаво сопло;

2.	Впръскване на течност или вторичен газ;

3.	Подвижен двигател или сопло;

4.	Отклоняване потока на отработения газ (чрез дефлектори или насадки), или

5.	Газови кормила.

9А109	Хибридни ракетни двигатели, използвани в "ракети", различни от специфицираните в 9А009, и специално разработени компоненти за тях.

Важно!	Виж също 9А119.

9А110	Композитни конструкции, слоести материали и изделия от тях; различни от специфицираните в 9А010, специално разработени за използване в системите, специфицирани в 9А004 или 9А104, или в подсистемите, специфицирани в 9А005, 9А007, 9А105.а, 9А106 до 9А108, 9А116 или 9А119; и детайли от влакна, предварително импрегнирани със смола, и покрити с метал заготовки от влакна за тях, произведени с органична или метална матрица с използване на влакнесто или нишковидно подсилване, със специфична здравина на опън, по-голяма от
7,62 х 104 m, и относителен модул, по-голям от 3,18 х 106 m.

Важно!	Виж също 1А002, 1C010 и 1C210.

Забележка.	Единствените предварително импрегнирани със смола детайли от влакна, специфицирани в 9А110, са тези, които използват смоли с температура на прехода към стъкло (Tg) след термообработка, надвишаваща 418 К (1450 С), както е определено в стандарт D4065 на Американското дружество за изпитване и изследване на материали (ASTM) или негов еквивалент.

9А111	Пулсиращи реактивни двигатели, използвани в "ракети" и специално конструирани за тях компоненти.

Важно!Виж също 9А011 и 9А118.

9А115	Оборудване на площадка за изстрелване, разработено или модифицирано за системите, специфицирани в 9А004 или 9А104, както следва:

а.	Апаратура и устройства за обслужване, контрол, активиране и изстрелване;

b.	Средства за транспорт, обслужване, контрол, активиране или изстрелване.

9А116	Възвръщаеми космически апарати, използвани в "ракети", и разработено или модифицирано за тях оборудване, както следва:

а.	Възвръщаеми космически апарати;

b.	Топлинни щитове и компоненти за тях, изработени от керамични или аблационни материали;

с.	Топлопоглъщащи устройства и компоненти за тях, изработени от леки материали с голям топлинен капацитет;

d.	Електронно оборудване, разработено специално за възвръщаеми космически апарати.

9А117	Степенуващи механизми, механизми за отсъединяване и междустепенни връзки, използвани в "ракети".

9А118	Устройства за регулиране на горенето в двигатели, които могат да се използват в "ракети", специфицирани в 9А011 или 9А111.

9А119	Индивидуални ракетни степени, които могат да се използват в "ракети", различни от специфицираните в 9А005, 9А007, 9А009, 9А105, 9А107 и 9А109.

9В	Оборудване за изпитания, проверки и производство

9В001	Специално конструирано оборудване, инструменти или приспособления за производство или измерване на лопатки за газови турбини или отливки за бандажни елементи, както следва:

а.	Оборудване за отливане на монокристали или насочено втвърдяване;

b.	Керамични сърцевини или черупки;

c.	Оборудване или инструменти за производство на керамични сърцевини;

d.	Оборудване за подготвяне на восъчни форми за керамични черупки.

9В002	Системи за управление с постоянна връзка (on-line)(в реалeн мащаб на времето), прибори (включително датчици) или оборудване за автоматизирано събиране и обработка на данни, специално конструирани за "разработването" на газотурбинни двигатели, възли или компоненти, използващи “технологии”, специфицирани в 9Е003.а.

9В003	Оборудване, специално конструирано за производството или изпитанията на лабиринтни уплътнения на газови турбини, проектирани да работят при скорости на края на лопатката, надвишаващи 335 m/s, и температури над 773 К (5000С) и специално конструирани части и принадлежности за тях.

9В004	Инструменти, щанци или приспособления за твърдотелно свързване на "суперсплави", титан или интерметални комбинации лопатка-диск, описани в 9Е003.а.3 или 9Е003.a.6, предназначени за газови турбини.

9В005	Системи за управление с постоянна връзка (on-line)(в реален мащаб на времето), прибори (включително датчици) или оборудване за автоматизирано събиране и обработка на данни, специално конструирани за използване със следните аеродинамични тунели или съоръжения:

Важно!	Виж също 9В105.

а.	Аеродинамични тунели, конструирани за скорости  Мах 1,2,

с изключение на:

Специално конструираните с цел обучение и с размер на сечението за изпитване (измерван странично) по-малък от 250 mm;

Техническа бележка.

Размер на сечението за изпитване в 9В005.а означава диаметъра на окръжността или страната на квадрата, или най-дългата страна на правоъгълника, където сечението за изпитване е най-голямо.

b.	Устройства за симулиране на среда на обтичане при скорости, надвишаващи Мах 5, включително взривни тунели, тунели с плазмена дъга, свръхзвукови аеродинамични тръби, свръхзвукови аеродинамични тунели, газови тунели и оръдия за леки газове, или

с.	Аеродинамични тунели или устройства, различни от тези с двумерни сечения, с възможност за имитиране на потоци с числа на Рейнолдс, надхвърлящи 25х106.

9В006	Оборудване за акустични вибрации, което създава равнища на звуково
налягане  160 dB (приравнено към 20 µPa), с проектна мощност  4 kW, при температура на изпитателната камера > 1273 К (10000C) и специално конструирани кварцови нагреватели за тях.

Важно!	Виж също 9В106.

9В007	Оборудване, специално конструирано за изследване целостта на ракетни двигатели, използващо методи на безразрушително изпитване (NDT), различни от планарен рентгеноскопичен или базисен физически или химически анализ.

9В008	Преобразователи, специално конструирани за пряко измерване на повърхностното триене при стената на изследвания поток, при температура на заприщения поток, надвишаваща 833 К (5600С);

9В009	Инструменти, специално конструирани за производството на части за ротора на турбинни двигатели по метода на праховата металургия, работещи при ниво на напрежения  60% от пределната якост на опън (UTS) и температура на метала  873 К (6000С);

9В105	Аеродинамични тунели за скорости  Мах 0,9, които могат да се използват за "ракети" и техни подсистеми.

Важно!	Виж също 9В005.

9В106	Камери за изпитване на външни въздействащи фактори и акустични камери, както следва:

а.	Камери за изпитване на външни въздействащи фактори, които имитират следните условия на полет:

1.	Условия на вибрации 10 g rms между 20 Hz и 2000 Hz и предадени сили
от  5 kN, и

2.	Височини от  15000 m, или

3.	Температура от 223 К (-500С) до 398 К (+1250С).

b.	Акустични камери, които имитират следните условия на полет:

1.	Акустична среда при общо ниво на звуково налягане  140 dB (приравнено към 20 µPa) или с проектна мощност,   4 kW, и

2.	Височини  15000 метра, или

3.	Температура от 223 К (-500С) до 398 К (+1250С).

9В115	Специално конструирано "производствено оборудване" за системите, подсистемите и компонентите, специфицирани в 9А005 до 9А009, 9А011, 9А101, 9А105 до 9А109, 9А111, 9А116 до 9А119.

9В116	Специално конструирани "средства за производство" за системите, подсистемите и компонентите, специфицирани в 9А004 до 9А009, 9А011, 9A101, 9А104 до 9А109, 9А111, 9А116 до 9А119.

9В117	Изпитателни платформи и стендове за ракети с твърдо или течно гориво или за ракетни двигатели, с която и да е от следните характеристики:

а.	Възможност за използване при тяга, по-голяма от 90 kN, или

b.	Способност за едновременно измерване на трите аксиални тягови компонента.

9С	Материали

Hяма.

9D	Програмно осигуряване

9D001	"Програмно осигуряване", необходимо за "разработването" на оборудване или "технология", специфицирани в 9А, 9В или 9Е003.

9D002	"Програмно осигуряване", необходимо за "производството" на оборудване, специфицирано в 9А или 9В.

9D003	"Програмно осигуряване", необходимо за "използване" на изцяло цифрови електронни системи за управление на двигатели (FADEC) за двигателни системи, специфицирани в 9А, или за оборудване, специфицирано в 9В, както следва:

а.	"Програмно осигуряване" в цифрови електронни системи за управление на двигателни системи, изпитателни космически съоръжения или изпитателни съоръжения за двигатели, които изискват наличието на въздух;

b.	"Програмно осигуряване", работещо при наличие на неизправност, използвано в системи FADEC за двигатели и в съответните изпитателни устройства.

9D004	Друго "програмно осигуряване", както следва:

a.	"Програмно осигуряване" за двуизмерни или триизмерни вискозни флуиди, проверено с данни от аеродинамични тунели или посредством полетни изпитания, необходимо за детайлно моделиране на двигателния поток;

b.	"Програмно осигуряване" за изпитване на авиационни газотурбинни двигатели, възли или части, специално конструирани за събиране, намаляване и анализ на данни в реално време, и с възможност за управление с обратна връзка, включително динамично настройване, на изпитваните обекти или условията на изпитание, по време на самото изпитание;

c.	"Програмно осигуряване", специално създадено за управление на насоченото втвърдяване или отливане на монокристали;

d.	"Програмно осигуряване" в "изходен код", "обектен код" или машинен език, необходимо за "използването" на активни компенсиращи системи за контрол на радиалната хлабина на краищата на лопатките на ротора;

Забележка.	9А004.d не подлага на контрол "програмното осигуряване", вградено в оборудване, което не е поставено под контрол или е необходимо за дейности по поддръжката: калибриране, поправка или модернизиране на активните компенсиращи системи за управление на радиалната хлабина.

9D101	"Програмно осигуряване", специално разработено за "използване" на стоки, специфицирани в 9В105, 9В106, 9В116 или 9В117.

9D103	"Програмно осигуряване", специално разработено за моделиране, симулиране или интегрално проектиране на системите, специфицирани в 9А004 или 9А104, или подсистемите, специфицирани в 9А005, 9А007, 9А105.а, 9А106, 9А108, 9А116 или 9А119.

Забележка. "Програмното осигуряване", специфицирано в 9D103, остава под контрол, когато е комбинирано със специално конструирана апаратура, специфицирана в 4А102.

9Е	Технологии

Забележка. "Технологията" за "разработване" или "производство", специфицирана в 9Е001 до 9E003 за газотурбинните двигатели, остава под контрол, когато се използва като "работна" технология за ремонт, възстановяване или основен ремонт. От контрол се изключват: технически данни, чертежи или документация за поддържащи дейности, пряко свързани с калибриране, отстраняване или замяна на повредени или неизползваеми заменяеми елементи и възли, включително замяна на цели двигатели или техни модули.

9Е001	"Технология" в съответствие с Общата технологична забележка за "разработване" или "производство" на оборудване или "програмно осигуряване", специфицирана в 9А001.с, 9А004 до 9А011, 9В или 9D.

9Е002	"Технология" в съответствие с Общата технологична забележка за "производството" на оборудване, специфицирано в 9А001.с, 9А004 до 9А011 или 9В.

Забележка. За "технология" за ремонт на поставени под контрол конструкции, слоести или други материали виж 1Е002.f.

9Е003	Други "технологии", както следва:

а.	"Технология", "необходима" за "разработването" или "производството" на следните детайли или системи за газотурбинни двигатели:

1.	Лопатки за газови турбини, направляващи лопатки или периферни бандажи, изработени от насочено втвърдени (DS) или монокристални (SC) сплави, с дълготрайност на разрушаване(в посока 001 на индексите на Милер) над 400 часа при температура 1273 К (10000С) и напрежение 200 МРа, на базата на средните характеристични стойности;

2.	Многокуполни горивни камери, работещи при средни температури на изхода на горивната камера над 1813 К (15400С), или горивни камери, включващи термично разделени горивни обшивки, неметални обшивки или неметални черупки;

3.	Детайли, произведени от органични "композитни" материали, конструирани за работа при температура над 588 К (3150С) или от метални "матрични" "композити", керамични "матрични" материали, интерметални или интерметално усилени материали, специфицирани в 1А002 или 1С007;

4.	Hеохлаждаеми турбинни лопатки, направляващи лопатки, периферни бандажи или други детайли, конструирани за работа при температура на газовия поток  1323 К (10500С);

5.	Охлаждаеми турбинни лопатки, направляващи лопатки или периферни бандажи, различни от описаните в 9Е003.а.1, изложени на температури на газовия поток от  1643 К (13700С);

6.	Комбинации от лопатки и дискове, съединени чрез твърдотелен способ;

7.	Части за газотурбинни двигатели, използващи "технология" за "дифузно свързване", специфицирани в 2Е003.b;

8.	Устойчиви на повреда въртящи се части на газотурбинни двигатели, които използват материали от праховата металургия, поставени под контрол съгласно 1С002.b;

9.	Изцяло цифрово електронно управление на двигатели (FADEC) за газови турбини или двигатели с комбиниран цикъл и свързаните с тях части за диагностициране, датчици и специално разработени части;

10.	Регулируема конфигурация на траекторията на въздушния поток и свързаните с нея контролни системи за:

а.	Турбини за газови генератори;

b.	Вентилаторни или силови турбини;

с.	Двигателни сопла;

Забележки:	1. Регулируемата конфигурация на траекторията на въздушния поток и свързаните с нея контролни системи в 9Е003.a.10 не включват управляемите лопатки във входните устройства, вентилаторите с променлива стъпка на лопатките, променливите статори или изпускателните клапани на компресорите.

2. 9Е003.а.10 не поставя под контрол "технологиите" за "разработване" или "производство" на регулируема конфигурация на траекторията на въздушния поток за реверс на тягата.

11.	Системи за контрол на разстоянието между края на лопатките на ротора и корпуса, с използване на технология за активно компенсиране на корпуса, ограничаваща се до база данни за конструиране и разработване, или

12.	Кухи лопатки с широка хорда за вентилатори без усилване по разперената част;

b.	"Технология", "необходима" за "разработването" и "производството" на следните:

1.	Авиомодели за аеродинамични тунели, съоръжени с външни датчици, които могат да предават данни към системата за получаване на данни, или

2.	"Композитни" лопатки за витла или вентилатори, работещи при мощност над 2000 kW, при скорости на полета, надвишаващи Мах 0,55;

с.	"Технологии", "необходими" за "разработването" или "производството" на части за газотурбинни двигатели, при които се използва "лазер", водна струя, процесът ECM или процесът EDM за пробиване на отвори, със следните групи характеристики:

1.	Всички от следните:

а.	Дълбочини, надвишаващи повече от четири пъти диаметъра им;

b.	Диаметри, по-малки от 0,76 mm, и

с.	Ъгли на наклона  250; или

2.	Всички от следните:

а.	Дълбочини, над пет пъти по-големи от диаметъра;

b.	Диаметри, по-малки от 0,4 mm; и

с.	Ъгли на наклона, по-големи от 250;

Техническа бележка.

По смисъла на 9Е003с. ъгълът на наклона се измерва от равнина, допирателна към повърхността на профила в точката, където оста на отвора влиза в повърхността на профила.

d.	"Технология", "необходима" за:

1.	"Разработването" на системи за предаване на мощност при вертолети или при "летателни апарати" със завъртащи се винтомоторни групи или със завъртащи се полукрила, или

2.	"Производството" на системи за предаване на мощност при вертолети или при "летателни апарати" със завъртащи се винтомоторни групи или със завъртащи се полукрила.

е.

1.	"Технология" за "разработването" или "производството" на дизелови двигателни системи с постъпателно-възвръщателно движение за наземни средства със следните характеристики:

а.	Обем на кутията  1,2 m3;

b.	Обща мощност над 750 kW, измерена по стандарт 80/1269/ЕЕС, стандарт 2534 на ISO или по национални еквивалентни стандарти, и

с.	Плътност на мощността над 700 kW/m3 от обема на кутията;

Техническа бележка.

Обемът на кутията е равен на произведението на три перпендикулярни размера, измерени по следния начин:

Дължина:	дължината на коляновия вал от предния фланец до предната част на маховика;

Широчина:	най-големите размери на:

а. Външния размер от единия капак на клапана до другия;

b. Размерите на външните краища на цилиндровите глави, или

с. Диаметъра на кожуха на маховика;

Височина:	най-големият размер на:

а. Разстоянието от осовата линия на коляновия вал до горната равнина на капака на клапаните (или цилиндровата глава) плюс два пъти хода на буталата, или

b. Диаметъра на кожуха на маховика.

2.	"Технология", "необходима" за "производството" на специално конструирани части за дизелови двигатели с висока мощност, както следва:

а.	"Технология", "необходима" за "производството" на двигателни системи, (при която се използват керамични материали), специфицирани в 1С007, със следните компоненти:

1.	Цилиндрови втулки;

2.	Бутала;

3.	Цилиндрови глави, и

4.	Един или повече други компоненти (включително изпускателни отвори, турбонадув, водачи на клапани, възли на клапани или изолирани горивни инжектори);

b.	"Технология", "необходима" за "производството" на турбокомпресорни системи, с едностепенни компресори и със следните характеристики:

1.	Работещи при степени на сгъстяване  4:1;

2.	Масов разход на горивовъздушна смес в диапазона от 30 до
130 kg/min, и

3.	Способност за промяна на площта на потока в компресора или сеченията на турбината;

с.	"Технология", "необходима" за "производството" на горивни впръскващи системи със специално конструирана многогоривна способност (например, дизелово или реактивно гориво), покриваща вискозитетния диапазон от дизелово гориво (2,5 сSt при температура 310,8 К ( 37,80С)) до бензин (0,5 сSt при температура 310,8 К (37,80С)), които имат следните две характеристики:

1.	Количество впръскано гориво над 230 mm3 за едно впръскване на цилиндър, и

2.	Специално разработени електронни контролни устройства за автоматично превключване на регулиращите характеристики, в зависимост от свойствата на горивото да създава един и същ въртящ момент чрез използване на подходящи датчици;

3.	"Технология", "необходима" за "разработването" или "производството" на високомощни дизелови двигатели с твърдо, газово или с течен филм (или комбинация от тях) смазване на стената на цилиндъра, позволяващо работа до температури, надвишаващи 723 К (4500С), измерени върху стената на цилиндъра в най-високата точка на движение на горния сегмент на буталото.

Техническа бележка.

Високомощни дизелови двигатели са дизелови двигатели с предвидено средно ефективно налягане в спирачен режим  1,8 МРа при 2300 rpm., (оборота в минута), при условие, че предвидената е  2300 rpm.

9Е101	"Технология" в съответствие с общата технологична забележка за "разработването" или "производството" на стоки, специфицирани в 9А101, 9А104 до 9А111 или 9А115 до 9А119.

9Е102	"Технология" в съответствие с Общата технологична забележка за "използването" на стоки, специфицирани в 9А004 до 9А011, 9А101, 9А104 до 9А111, 9А115 до 9А119, 9В105, 9В106, 9В115, 9В116, 9В117, 9D101 или 9D103.