Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 192

от    16 август   2005 година

За изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление N 156 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 66 от 2003 г.)

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 4:

“4. газьоли за извънпътна техника;”

б) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7.

2. В ал. 2, т. 2 думите “ал. 1, т. 4” се заменят с “ал. 1, т. 5”.

§ 2. В чл. 5 след думата “разпространяват” се поставя запетая и се добавя “транспортират”.

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 1 и 2 се изменят така:

”1. автомобилни бензини съгласно приложение N 1;

2. горива за дизелови двигатели съгласно приложение N 2;”.

2. В т. 3, буква “а” думите “приложение N 6” се заменят с “приложение N 3”.

3. Създава се нова т. 4:

“4. газьоли за извънпътна техника съгласно техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра:

- до 1,0 % (m/m) – до 31 декември 2006 г.;

- до 0,2 % (m/m) – от 1 януари 2007 г.;

- до 0,1 % (m/m) – от 1 януари 2010 г.;”

4. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея се правят следните изменения:

а) в буква “а” думите “приложение N 7” се заменят с “приложение 
N 4”;

б) в буква “б” думите “приложение N 8” се заменят с “приложение 
N 5”.

5. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите “приложение N 9” се заменят с “приложение N 6”.

6. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) в буква “а” думите “31 декември 2011 г.” се заменят с “31 декември 2006 г.”;

б) създава се нова буква “б”:

“б) до 3,0 % (m/m) – от 1 януари 2007 г.;”

в) досегашната буква “б” става буква “в”.

§ 4. В чл. 7 думите “българския стандарт, с който се въвежда идентично EN ISO 4259:1995” се заменят с “БДС EN ISO 4259:2004”.

§ 5. В чл. 10, ал. 1 накрая се добавя “и на определенията по § 1, т. 1-7  от Допълнителната разпоредба.”

§ 6. В чл. 11 думите “производство, внос или доставка на горивото” се заменят с “тяхното издаване”.

§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Лицата по ал. 1 и лицата, които разпространяват течни горива на пазара, са длъжни да предоставят заверено копие от декларацията за съответствие на разпространяваната от тях партида течно гориво, като посочват количеството и лицето, на което течното гориво се предоставя за последващо разпространение или използване.“

2. Създават се ал. 3 и 4:

“(3) Лицата по ал. 2 са длъжни да вписват номера и датата на декларацията за съответствие на партидата течно гориво във всички други документи, които го придружават.

(4) Лицата, които разпространяват течни горива на пазара, включително крайните разпространители, извършват тази дейност с течни горива, които съответстват на посоченото в декларацията за съответствие, съставена съгласно чл. 10, ал. 1.”

§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите “течни горива” се поставя запетая и се добавя “включително крайните разпространители”.

2. В т. 2 думите “проверяваната партида” се заменят с ”проверяваното”.

3. В т. 4 след думите “заверено копие” се добавя “и заверени копия от документите по т. 2”.

§ 9. Член 18 се изменя така:

“Чл. 18. Представителни проби течни горива от бензиноколонки се вземат съгласно българския стандарт, въвеждащ EN ISO 3170:2004.”

§ 10. В чл. 19 думите “Количеството на взетите проби “ се заменят с “Общото количество на взетата проба”.

§ 11. В чл. 21 се създава ал. 4:

“(4) При оспорване на резултатите от изпитване заинтересуваната страна е длъжна в 7-дневен срок от получаването на протоколите по чл. 22, 
ал. 4 да поиска изпитване на арбитражната проба в акредитирана лаборатория и резултатите от изпитването се считат за окончателни.”

§ 12. В чл. 22, ал. 2 думата “три” се заменя с “четири” и след думата “лаборатория” думата “един” се заменя с “два”.

§ 13. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

- В т. 3 думите “(в т. ч. извънпътна и селскостопанска техника)” и изречение второ се заличават.

- Създава се т. 5а:

“5а. ”Газьол за извънпътна техника” е газьол, дефиниран по т. 2 и предназначен за двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника, включен в тарифни номера 2710 19 41 0 и 2710 19 45 0, а до 31 декември 2006 г. - и в тарифен номер 2710 19 49 0  по Комбинираната номенклатура на Република България.”

3. Създават се т. 17, 18 и 19:

“17. ”Извънпътна техника” е техниката съгласно § 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г.).

18. ”Производителност на бензиностанция” е най-голямото годишно количество автомобилни бензини или гориво за дизелови двигатели, разтоварено в резервоари на МПС, през последните 3 календарни години.

19. ”Краен разпространител” е лице, което разпространява течни горива на бензиностанция.”

§ 14. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 5 думите “2003 г.” се заменят с “2006 г.” и думите “2004 г.” се заменят с “2007 г.”.

2. В § 6 след думата “надзор” се добавя “и Националния статисти-чески институт”, а след думата “наредба” се добавя “и на БДС EN 14274:2004”.

3. Създава се нов § 7:

“§ 7. От 1 януари 2007 г. производителите и/или вносителите на течни горива осигуряват пускането на пазара на автомобилни бензини и гориво за дизелови двигатели с максимално съдържание на сяра до 10 mg/kg, а крайните разпространители осъществяват продажбата им в бензиностанции с производителност по-голяма от 1000 m3 годишно, отнесена за всяко от горивата.”

4. Досегашният § 7 става § 8.

§ 15. приложения N 1 - 7 се изменят така:

“Приложение N 1

към чл. 6, т. 1

Автомобилни бензини

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВА-НЕ | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ (1) |  |  |  | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Премиален |  | Регулярен |  |  |
|  |  | минимум | максимум | минимум | максимум |  |
| Октаново число по изследователски метод, RON (14) |  | 95,0 | - | 92,0 | - | БДС EN 25164:2003 |
| Октаново число по моторен метод, MON (14) |  | 85,0 | - | 81,0 | - | БДС EN 25163:2003 |
| Съдържание на олово | mg/l | - | 5 | - | 5 | БДС EN 237:2004 |
| Плътност при 15 оС | кg/m3 | 720 | 775 | 720 | 775 | БДС EN ISO 3675:2004 (6) БДС EN ISO 12185:2001 |
| Съдържание на сяра | mg/kg | - | 150 (2) | - | 150 (2) | БДС EN ISO 14596+АС:2002 (7) БДС EN ISO 8754:2002 (8) БДС ЕN 24260:2003 EN ISO 20846:2004 (6) EN ISO 20847:2004 EN ISO 20884:2004(6) |
| Индукционен период | min | 360 | - | 360 | - | БДС EN ISO 7536:2001 |
| Съдържание на промити с разтворител смоли | mg/100 ml | - | 5 | - | 5 | БДС ISO 6246:1992 |
| Корозия на медна пластинка (3h при 50 оС) | клас | 1 |  | 1 |  | БДС EN ISO 2160:2004 |
| Външен вид (11) | - | Прозрачен, светъл |  |  |  | Визуално |
| Състав на въглеводородните групи: - олефини - ароматни | % (V/V) | - - | 18,0 42,0 (3) | - - | 21,0 42,0 (3) | ASTM D 1319:1995 ASTM D 1319:1995 |
| Съдържание на бензен | % (V/V) | - | 1,0 (4) | - | 1,0 (4) | БДС EN 12177+АС:2003 (6) БДС EN 238+А1:2004 |
| Съдържание на кислород | % (m/m) | - | 2,7 | - | 2,7 | БДС EN 1601:2004 (6) БДС EN 13132:2004 |
| Съдържание на кислородсъдържащи съединения: - метанол (добавят се стабилизиращи агенти) - етанол (може да бъдат необходими стабилизиращи агенти) - изопропилов алкохол - изобутилов алкохол - третичен бутилов алкохол - етери (5 и повече въглеродни атоми) - други кислородсъдържащи | % (V/V) | - - - - - - - | 3 5 10 10 7 15 10 | - - - - - - - | 3 5 10 10 7 15 10 | БДС EN 1601:2004 (6) БДС EN 13132:2004 |
| Налягане на наситените пари, VP Клас А(12) Клас С (13) | kPa | 45,0 50,0 | 60,0 80,0 | 45,0 50,0 | 60,0 80,0 | БДС EN 13016-1: 2003 |
| Дестилационни характеристики -до 70 °С изпаряват, Е 70 Клас А (12) Клас С (13) -до 100 °С изпаряват, Е 100 Клас А(12) Клас С(13) -до 150 °С изпаряват, Е 150 Клас А(12) Клас С(13) -температура на край на кипене, FBP -остатък от дестилацията | % (V/V) % (V/V) % (V/V) °С % (V/V) | 20,0 (5) 22,0 (5) 46,0 46,0 75,0 75,0 - - | 48,0 50,0 71,0 71,0 - - 210 2 | 20,0 (5) 22,0 (5) 46,0 46,0 75,0 75,0 - - | 48,0 50,0 71,0 71,0 - - 210 2 | БДС ISO 3405:1998 |
| Индекс на летливост (10VP + 7 E70) |  |  | 1050 (9) |  | 1050 (9) |  |

1) Стойностите, посочени в приложението, представляват “реални стойности”. Те са установени въз основа на положенията на БДС EN ISO 4259:2004 “Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност  относно методите  за изпитване”, като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259:2004.

2) Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 50 mg/kg, а от  1 януари 2009 г. е 10 mg/kg.

3) Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 35,0 % (V/V).

4) Стойността на показателя до 31 декември 2006 г. е 2,0 % (V/V).

5) Стойността на показателя до 31 декември 2006 г. е 10,0 % (V/V).

6) Арбитражен метод.

7) Арбитражен метод, в сила до 31 декември 2006 г.

8) В сила до 31декември 2006 г.

9) Стойността на показателя е в сила от 1 януари 2007 г.

10) Методите за изпитване са определени съгласно българския стандарт, с който се въвежда идентично EN 228:2004.

11) Отсъствие на неразтворена вода или попаднали частици съгласно БДС ISO 1998-2:2004, т.2.10.090

12) Клас А - лято от 16 април до 15 октомври.

13) Клас С - зима от 16 октомври до 15 април.

14) Стойността на октановото число не може да бъде по-ниска от стойността за обявената марка.

Приложение N 2

към чл. 6, т. 2

горива за дизелови двигатели

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ (1) |  | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимум | максимум |  |
| Цетаново число |  | 51,0 | - | БДС EN ISO 5165:2003 |
| Цетанов индекс |  | 46,0 | - | БДС EN ISO 4264:2001 |
| Плътност при 15 оС | kg/m3 | 820 | 845 | БДС EN ISO 3675:2004 (3) БДС EN ISO 12185:2001 |
| Полициклични ароматни въглеводороди | % (m/m) | - | 11 | БДС EN 12916:2003 |
| Съдържание на сяра | mg/kg | - | 350 (2) | БДС EN ISO 14596+АС:2002 (4) БДС EN ISO 8754:2002 (5) БДС ЕN 24260:2003 EN ISO 20846:2004 (3) EN ISO 20847:2004 EN ISO 20884:2004(3) |
| Пламна температура | оС | над 55 | - | БДС EN ISO 2719:2004 |
| Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация) | % (m/m) | - | 0,30 | БДС EN ISO 10370:2001 |
| Съдържание на пепел | % (m/m) | - | 0,01 | БДС EN ISO 6245:2004 |
| Съдържание на вода | mg/kg | - | 200 | БДС EN ISO 12937:2003 |
| Общи онечиствания | mg/kg | - | 24 | БДС EN 12662:2003 |
| Корозия върху медна пластинка (3 h при 50оС) | клас | 1 |  | БДС EN ISO 2160:2004 |
| Стабилност на окисление | g/m3 | - | 25 | БДС EN ISO 12205:2004 |
| Смазочна способност (wsd 1,4) при 60 оС | mm | - | 460 | БДС EN ISO 12156-1:2002 |
| Вискозитет при 40 оС | mm2/s | 2,00 | 4,50 | БДС EN ISO 3104+АС:2001 |
| Дестилационни характеристики: - % (V/V) дестилират до 250 оС - % (V/V) дестилират до 350 оС - 95 % (V/V) дестилират до | % (V/V) % (V/V) оС | - 85 - | < 65 - 360 | БДС ISO 3405:1998 |
| Гранична температура на филтруемост, CFPP -клас А(9) -клас Е(10) | °C °C | - - | 5 минус 15 | БДС EN 116+АС:2003 |
| Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME) (6) | % (V/V) | - | 5 | БДС EN 14078:2004 (7) |

1)  Стойностите, посочени в приложението, представляват “реални стойности”. Те са установени въз основа на положенията на БДС EN ISO 4259:2004 “Нефтопродукти. Определяне и прилагане  на данните за прецизност относно методите за изпитване”, като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259:2004.

2) Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 50 mg/kg , а от 1 януари 2009 г. е 10 mg/kg.

3) Арбитражен метод.

4) Арбитражен метод, в сила до 31декември 2006 г.

5)  В сила до 31декември 2006 г.

6) Стойността на показателя е в сила от 1 януари 2006 г. Метилови естери на мастни киселини се определят съгласно БДС EN 14214+АС:2004.

7) Подходящ метод за разделяне и идентифициране на метилови естери на мастни киселини е посочен в българския стандарт, с който се въвежда идентично

EN 14331:2004.

8) Методите за изпитване са определени съгласно българския стандарт, с който се въвежда идентично EN 590:2004.

9) Клас А - лято от 16 април до 15 октомври.

10) Клас Е  - зима от 16 октомври до 15 април.

Приложение N 3

към чл. 6, т. 3

Газьоли за промишлени и комунални цели

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | НОРМИ | ## МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракционен състав - 10 % дестилират при температура - 75 % дестилират при температура | оС оС | Не по-ниска от 180 Не по-висока от 360 | БДС ISO 3405:1998 |
| Кинематичен вискозитет при 20 оС | mm2 /s | 5,0 - 11,0 | БДС EN ISO 3104+АС:2001 |
| Температура на замръзване – зимен период (1октомври – 15 март) | оС | Не по-висока от минус 10 | БДС 1751:1970 |
| Пламна температура в затворен тигел | оС | Не по-ниска от 60 | БДС EN ISO 2719:2004 |
| Сяра | % (m/m) | Не повече от 1,25 (1) | БДС EN ISO 8754:2002 |
| Вода | % | Не повече от 0,05 | БДС ISO 3733:2003 ISO 3733 |
| Коксов остатък | % | Не повече от 0,15 | БДС ISO 6615:2002 |
| Механични примеси | % | Не повече от 0,1 | СТ на СИВ 2876:1981 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | Не по-ниска от 41,868 | СТ на СИВ 3965:1983 |
| Пепел | % | Не повече от 0,02 | БДС EN ISO 6245:2004 |

1)  Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 0,2 % (m/m), а от 1 януари 2010 г. е 0,1 % (m/m).

Приложение N 4

към чл. 6, т. 5, буква ”а”

Леки корабни  горива

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | НОРМИ | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинематичен вискозитет при 50 оС | mm2/s | Не повече от 7,7 | БДС EN ISO 3104+AC:2001 |
| Сяра | % (m/m) | Не повече от 1,5 (1) | БДС EN ISO 8754:2002 БДС 7105:1983 |
| Вода | % | Следи | БДС ISO 3733:2003 |
| Пламна температура в затворен тигел | оС | Не по-ниска от 65 | БДС EN ISO 2719:2004 |
| Температура на замръзване | оС | Не по-висока от минус 5 | БДС 1751:1970 |
| Коксов остатък | % | Не повече от 0,2 | БДС ISO 6615:2001 |
| Пепел | % | Не повече от 0,01 | БДС ЕN ISO 6245:2004 |
| Изпитване за сероводород | - | Отсъствие | БДС 5579:1970 |
| Водоразтворими киселини и основи | - | Отсъствие | БДС 5252:1984 |
| Механични примеси | % | Не повече от 0,02 | СТ на СИВ 2876:1981 |

1)  Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 0,2 % (m/m), а от 1 януари 2010 г. е 0,1 % (m/m).

Приложение N 5

към чл. 6, т. 5, буква ”б”

корабни дестилатни горива марка ISO-F

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | ГРАНИЦИ | Марка ISO-F |  |  |  | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DMX | DMA | DMB | DMC |  |
| Външен вид |  |  | Светла прозрачна течност |  |  |  | Визуално |
| Плътност при 15 °C | kg/m³ | max | - | 890,0 | 900,0 | 920,0 | БДС EN ISO 3675:2004 БДС EN ISO 12185:2001 |
| Вискозитет при 40 °C | mm²/s | min max | 1,40 5,50 | 1,50 6,00 | - 11,0 | - 14,0 | БДС EN ISO 3104+АС:2001 |
| Пламна температура | °C | min | 43 | 60 | 60 | 60 | БДС EN ISO 2719:2004 |
| Температура на течливост (горна) -зима (1) -лято (1) | °C | max max | - - | -6 0 | 0 6 | 0 6 | БДС ISO 3016:1997 |
| Температура на помътняване | °C | max | -16 | - | - | - | БДС EN 23015:1997 |
| Сяра | % (m/m) | max | 1,0 (2) | 1,5 (2) | 2,0 (2) | 2,0 (2) | БДС EN ISO 8754:2002 |
| Цетаново число |  | min | 45 | 40 | 35 | - | БДС EN ISO 5165:2003 (3) |
| Коксов остатък [микрометод, 10%(V/V) дестилационен остатък] Коксов остатък (микрометод) | % (m/m) | max max | 0,30 - | 0,30 - | - 0,30 | - 2,50 | БДС EN ISO 10370:2001 |
| Пепел | % (m/m) | max | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | БДС EN ISO 6245:2004 |
| Утайка | % (m/m) | max | - | - | 0,07 | - | БДС EN ISO 3735:2003 |
| Обща утайка | % (m/m) | max | - | - | - | 0,10 | БДС ISO 10307-1:1998 |
| Вода | % (V/V) | max | - | - | 0,3 | 0,3 | БДС ISO 3733:2003 |
| Ванадий | mg/kg | max | - | - | - | 100 | БДС EN ISO 14597:2003 |
| Алуминий плюс силиций | mg/kg | max | - | - | - | 25 | БДС ISO 10478:2003 |

1) Зимен период  22 октомври -15 март; летен период  16 март - 21 октомври

2) Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 0,2 % (m/m), а от 1 януари 2010 г. е 0,1 % (m/m).

3) Ако двигателят не е подходящ за извършване на това определяне, в същата област може да се използва БДС EN ISO 4264:2001 за определяне чрез изчисление.

Приложение N 6

към чл. 6, т. 6

Котелни горива

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | НОРМИ ЗА МАРКА |  | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КГС | КГТ |  |
| Кинематичен вискозитет при 80 оС (съответстващ оЕ) | mm2/s | Не повече от 59 Не повече от 8 | Не повече от 115 Не повече от 15 | БДС EN ISO 3104+АС:2001 БДС 1766:1974 |
| Сяра -нискосернисто -високосернисто | % (m/m) % (m/m) | Не повече от 1,0 Не повече от 3,5 (1) | Не повече от 1,0 Не повече от 3,5 (1) | БДС 8428:1983 БДС EN ISO 8754:2002 |
| Вода и утайки | % | Не повече от 1,0 | Не повече от 1,0 | БДС 15862:1988 |
| Пламна температура в отворен тигел | оС | Не по-ниска от 90 | Не по-ниска от 110 | Ст на СИВ 1496:1979 БДС EN ISO 2592:2004 |
| Температура на замръзване | оС | Не по-висока от 25 (2) | Не по-висока от 25 (2) | БДС 1751:1970 |
| Плътност при 20 оС | g/сm3 | - | Не повече от 1,015 | БДС EN ISO 3675:2004 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | Не по-ниска от 40,2 | Не по-ниска от 39,8 | Ст на СИВ 3965:1983 |
| Пепел | % | Не повече от 0,10 | Не повече от 0,14 | БДС EN ISO 6245:2004 |
| Водоразтворими киселини и основи | - | Отсъствие | Отсъствие | БДС 5252:1984 |

1)  Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 3,0 % (m/m), а от 1 януари 2012 г. е 1,0 % (m/m).

2) За нискосернисто се допуска не повече от 40 оС.

Приложение N 7

към чл. 10, ал. 2

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА N .......... от ............... г. 1. Производител/вносител………………………………………………....................... ............................................................................................................................................. (фирма, БУЛСТАТ, данъчен N ) представляван от ………………………………………………….................................. (име и фамилия, длъжност) Седалище на фирмата……………………………………………………………............ (адрес, телефон., факс, е-mail, съдебна регистрация) …………………………………………………………………………….......................... Декларирам, че: 1. Течното гориво…………….………………………………………………………….. / вид на горивото по чл. 6 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол)* от партида ...........................…………… в количество………….тона съответства на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 2. Горивото е изпитано за съответствие в .......................................................................... ............................................................................................................................................................................ (име и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория) ............................................................................................................................................................................ (протокол N .............. от ...................................... г.) 3.Течното гориво………………………………………………………………………….. в количество……………………тона, предоставено за разпространение и/или използване на ………………………………………....................……………………….………………… (фирма, БУЛСТАТ, данъчен N , съдебна регистрация) ................................................................................................................................................ е от партида.....................………, съответствието на която е декларирано в т. 1. Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух. …………………………… ………………………… (място и дата на издаване) (подпис и печат на производителя/вносителя)

*Вид гориво: 1. автомобилен бензин; 2. гориво за дизелови двигатели; 3. газьол за промишлени и комунални цели – по буква “а” или по буква “б”; 4. газьол за извънпътна техника; 5. корабно дестилатно гориво – по буква “а” или по буква “б”; 6. котелно гориво; 7. тежко гориво.

“

§ 16. Приложения N 8, 9 и 10 се отменят.

Заключителни разпоредби

§ 17. Навсякъде в наредбата думите “българските стандарти, въвеждащи EN ISO 3170 и EN ISO 3171” се заменят с “БДС EN ISO 3170:2003 и БДС EN ISO 3171:2003”, думата “инспектори” се заменя с “длъжностни лица”, а думите “приложение N 10” се заменят с “приложение N 7”.

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

##### МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров