Приложение към член единствен

СПИСЪК НА ОРЪЖИЕТО И НА СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА

# ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

- Целта на мерките за контрол, съдържащи се в настоящия списък, не трябва да се обезсилва чрез износ на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато контролираните съставни част или части са основният елемент на стоките и реално могат да бъдат отделени или употребени за други цели.

ВАЖНО: При преценката дали контролираните съставни част или части следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролираните съставни част или части  основен елемент на стоките, които се придобиват.

- Стоките, описани в настоящото приложение, включват и нови, и употребявани стоки.

БЕЛЕЖКА ЗА ЯДРЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (БЯТ)

(Следва да се чете в съчетание с разделите Е на Категория 0.)

“Технологиите”, пряко свързани със стоките, контролирани по Категория 0, се контролират в съответствие с разпоредбите на Категория 0.

“Технологиите” за “разработване”, “производство” или “употреба” на контролирани стоки остават под контрол дори и когато са приложими към стоки, които не са предмет на контрол.

Одобряването на стоките за износ също така одобрява и износа до същия краен потребител на минимално необходимите “технологии”, изискващи се за монтаж, експлоатация, поддръжка и ремонт на стоките.

Мерките за контрол върху трансфера на “технологии” не важат по отношение на информация, която е “обществено достояние”, или за “фундаментални научни изследвания”

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с разделите Е на категории 1 - 9.)

Износът на “технологии”, “необходими” за “разработване”, “производство” или “използване”  
на стоките, контролирани по категории 1 - 9, се контролира в съответствие с разпоредбите на категории 1 - 9.

“Технологиите”, “необходими” за “разработване”, “производство” или “използване” на контролираните стоки, остават под контрол дори когато е приложима за стоки, които не са предмет на контрол.

Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези “технологии”, които са минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил разрешен.

ВАЖНО: Това не освобождава такива “технологии”, описани в 1E002.е., 1E002.f., 8E002.a. и 8E002.b.

Мерките за контрол върху трансфера на “технологии” не важат по отношение информацията, която се явява “обществено достояние”, “фундаментални научни изследвания” или по отношение на минимално необходимата информация за приложенията на патенти.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА СОФТУЕРА (ОБС/GNS)

(Настоящата бележка има предимство пред мерките за контрол в разделите D на категории 0 - 9.)

Категории 0 - 9 от настоящия списък не контролират “софтуер”, който е или:

- Свободно достъпен за обществеността, като е:

- В продажба от наличности в обектите за търговия на дребно, без ограничение, чрез:

- Свободна продажба;

- Поръчки с доставки по пощата;

- Електронна търговия, или

- Сделки с поръчка по телефона, и

- Предназначен за инсталиране от потребителя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика, или

ВАЖНО:  Алинея а. от Общата бележка за софтуера  не освобождава от контрол софтуер, описан в Категория 5 – Част 2 (“Информационна сигурност”).

- “Обществено достояние”.

# ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ

## Дефинициите на термини между единични кавички се дават в техническата бележка към съответния параграф.

## Дефинициите на термините между двойни кавички са както следва:

ВАЖНО:  Указанията за категория се дават в скоби след дефиницията на понятието.

“Точност” (Кат. 2, 6), обикновено измервана с големина на неточност, означава максималното отклонение, положително или отрицателно, на дадена стойност от приет стандарт или абсолютна стойност.

“Активни системи за контрол на полет” (Кат. 7) са системи, чиито функции са да предотвратяват нежелателни движения на “летателни апарати” и ракети или натоварвания върху конструкцията, чрез автономно обработване на постъпващи сигнали от множество сензори, в резултат на което се издават необходимите предварителни команди за да се получи автоматично управлениe.

“Активен пиксел” (Кат. 6, 8) е най-малкият (единичен)  разрешаващ елемент от твърдотелна решетка, който има функция на фотоелектрично предаване, когато бъде изложен на светлинно (електромагнитно) облъчване.

"Приспособени за използване по време на война" (Кат. 1, СО7) означава всяка модификация или подбор (като промяна в чистотата, срока на годност, вирулентността, характеристиките на разпръскване или устойчивостта на ултравиолетово облъчване), които имат за цел да повишат ефективността при нанасяне на поражения върху хора и животни, повреждане на оборудване, нанасяне щети на посеви или на околната среда.

"Добавки" (СО 8) означава компоненти, използвани във взривни вещества и взривни смеси с цел подобряване на техните качества.

“Летателен апарат” (Кат. 1, 7, 9, СО 8, СО 9, СО 10) означава въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива геометрия на крилете, с ротационни криле (въртолети), с насочващи се ротори или с насочващи се криле (с променлива геометрия на крилете).

ВАЖНО: Виж също “граждански летателни апарати”.(по Васенаарската договореност - WA)

“Всички налични компенсации” (Кат. 2) означава, след вземане предвид на всички осъществими мерки, които е могъл да предприеме производителят, да се сведат до минимум всички системни грешки при установяване положението на конкретния модел металообработваща машина.

“Определен от МСД/ITU”  (Кат. 3, 5) означава определянето на честотни ленти според разпоредбите на  Радио-регулациите ITU (Издание 1998 г.) за основни, разрешени и вторични употреби.

ВАЖНО: Не са включени допълнителни и алтернативни употреби.

“Отклонение на ъгловата позиция” (Кат. 2) означава максималното отклонение между ъгловата позиция и действителната, много точно измерена ъглова позиция, след като гнездото за заготовки на поставката се отклони от първоначалното си положение (виж VDI/VDE 2617, Проект: “Въртящи се поставки на машините за измерване на координати”)

“Асиметричен алгоритъм” (Кат. 5) означава алгоритъм за криптиране, използващ двойка различни, математически свързани ключове за криптиране  и декриптиране.

ВАЖНО:  “Асиметричните алгоритми” широко се използват при управление на ключове.

“Автоматично съпровождане на целите” (Кат. 6) означава техника на обработка, която автоматично определя и дава като изходни данни екстраполирана стойност на най-вероятното местоположение на целта в реално време.

“Време на закъснение на разпространението на основния изход” (Кат. 3) означава стойността на закъснението на  разпространението, което съответства на основния изход, използван при “монолитни интегрални схеми”. За “серия” “монолитни интегрални схеми” това може да бъде определено или чрез времето на забавяне на  разпространението за типичен изход от дадената “серия” или като типично време на забавяне на  разпространението за един изход от дадената “серия”.

ВАЖНО 1: “ Терминът " време на закъснение на разпространението на основния ключ " не трябва да бъде смесван с времето за задържане на входно-изходния сигнал на сложна "монолитна интегрална схема”.

ВАЖНО 2: Една “серия” се състои от всички интегрални схеми, за които се прилага всичко изброено по-долу като тяхна производствена методология и спецификации, с изключение на конкретните им функции:

- Обща архитектура на хардуера и софтуера;

- Обща технология на проектите и процесите; и

- Общи основни характеристики.

“Фундаментални научни изследвания” (ОБТ БЯТ / GTN NTN) означава експериментална или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична практическа задача или цел.

“Отклонение” (акселерометър) (Кат. 7) означава показанията на акселерометър, когато не се прилага ускорение.

“Ексцентрично позициониране (Кеминг)” (Кат. 2) означава осево изместване по окръжност с едно завъртване на главния шпиндел, измерено в равнина, перпендикулярна на лицевата плоча на шпиндела (Справка: ISO 230/1 1986, Параграф 5.63).

“ Биокатализатори” (СО 7) означава ензими за специфични химични или биохимични реакции или други биологични съставки, които се свързват с БТХВ и ускоряват разграждането им.

Техническа забележка

“Ензими” означава “биокатализатори” за специфични химични или биохимични реакции.

“Биополимери” означава биологични макромолекули както следва:

а. Ензими за специфични химични или биохимични реакции;

b. Антитела, моноклонални, поликлонални или анти-идиотипни;

c. Специално приготвени или специално обработени рецептори;

Технически забележки

- “Анти-идиотипни антитела” означава антитела, които се свързват със специфичните антигенни части за прикрепване на други антитела;

- “Моноклонални антитела” означава протеини, които се свързват с една антигенна свързваща част и се произвеждат от един клетъчна култура.

- “Поликлонални антитела” означава смес от протеини, които се свързват със специфичните антигени и се произвеждат от повече от една клетъчна култура.

- “Рецептори” означава биологични макромолекулни структури, които могат да свързват лиганди, чието свързване оказва влияние върху физиологични функции.

“Предварително формовани въглеродни влакна” (Кат. 1) означава организирана подредба на въглеродни влакна с или без покритие, предназначени да образуват рамковата конструкция на дадена част преди да се въведе “матрица” за получаване на “композитен материал”.

“ИЕ / CE”( Кат. 4) е еквивалентно на “изчислителен елемент”.

“КЕВ / CEP” ("вероятна кръгова грешка") (Кат. 7) е мярка за точност, равна на дължината на радиуса на окръжност, центърът на която е разположен в поставена на определена дистанция мишена, в която влизат 50 % от попаденията.

“Химичен лазер” (Кат. 6) означава “лазер”, при който възбуждането се получава от енергия, продукт на химическа реакция.

“Елемент на интегрална схема” (Кат. 6) означава отделна активна или пасивна част от електронна интегрална схема, като например един диод, един транзистор, един резистор, един кондензатори др.

“Химическа смес” (Кат. 1) означава твърд, течен или газообразен продукт, съставен от два или повече компонента, които не реагират заедно при условията, при които се съхранява сместа.

“Системи за аеродинамично стабилизиране чрез управляема циркулация на въздушен поток против създаването на въртящ момент или чрез управляема циркулация на въздушен поток за контрол на посоката” (Кат. 7) са системи, които използват въздушни струи върху аеродинамични повърхности за увеличаване или управление на силите, пораждани от повърхностите.

“Граждански летателни апарати” (Кат. 1, 7, 9, СО 10) означава онези “летателни апарати”, описани по предназначение в публикуваните списъци за удостоверяване на летателните качества от органите по гражданската авиация, които летят по търговски граждански вътрешни и външни трасета или за законна гражданска, частна или служебна употреба.

ВАЖНО: Виж също “летателни апарати”.

“Съединени” (Кат. 1) означава съединяване нишка по нишка на термопластични влакна и укрепващи влакна за да се получи влакнеста укрепваща “матрична” смес в една обща влакнеста форма.

“Стриване” (Кат. 1) означава процес, с който даден материал са разбива на частици чрез раздробяване или разпрашаване.

“Сигнализация в общ канал” (Кат. 5) е метод на сигнализация, при който единичен канал на мрежата, посредством кодирани съобщения, предава сигнална информация относно множеството от  веригите или заявките за достъп и друга информация, необходима за управление на мрежaта.

“Контролeр на комуникационен канал” (Кат. 4) означава физическия интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде включен в компютър или телекомуникационно оборудване, за да се осигури достъп до комуникационната среда.

“Композитен материал” (Кат. 1, 2, 6, 8, 9) означава “матрица” и допълнителна фаза или допълнителни фази, състоящи се от частици, ресни, влакна или каквито и да било съчетания от тях, вложени за специфично предназначение или предназначения.

“Комбинирана теоретична производителност" (“ОТП/СТР") (Кат. 3, 4) е мярка за изчислителна производителност, изразена в милиони теоретични операции в секунда (Mtops), изчислена чрез използване на обединяването на "изчислителни елементи"  (“ИЕ / CE”)

ВАЖНО: Виж Категория 4, Техническа бележка

“Въртяща се работна маса” (Кат. 2) означава маса, която позволява заготовката да се завърта и накланя около две неуспоредни оси, които могат едновременно да се координират за осъществяване на “Контурно управление”.

“Изчислителен елемент” (“ИЕ / CE”) (Кат. 4) означава най-малката изчислителна единица, която дава аритметичен или логически резултат.

“Контурно управление” (Кат. 2) означава  две или повече “цифрово управлявани” движения, изпълнявани в съответствие с указания, които определят следващото изисквано положение и изискваните темпове на придвижване до това положение. Тези темпове на придвижване се променят един спрямо друг, така че да се създаде желания контур (виж ISO/DIS 2806 – 1980).

“Критична температура” (Кат. 1, 3, 6) (понякога наричана температура на преходно състояние) на даден “свръхпроводящ” материал означава температурата, при която материалът губи всякакво съпротивление при протичане на постоянен ток.

“Криптография” (Кат. 5) означава дисциплината, която включва принципи, средства и методи за преобразуването на данни с цел да се скрие информационното им съдържание, да се предотврати нерегламентираното им модифициране или да не се допусне неоторизираното им използване. “Криптографията” се ограничава до преобразуването на информация с използване на един или повече “секретни параметри” (напр. крипто променливи) или свързаното с това управление на ключовете.

ВАЖНО: “Секретен параметър”: константа или ключ, който се пази в тайна от други лица или съвместно се използва само от лица в определена група.

“ОТП/СТР”( Кат. 3, 4) е еквивалентно  на “Комбинирана теоретична производителност”.

“Навигация, чрез бази данни” (“НБД/DBRN”) (Кат. 7) системи означава системи, които използват различни източници с предварително измерени данни по географски карти, интегрирани да осигурят точна навигационна информация при динамични условия. Източниците на данни включват батиметрични карти, звездни карти, гравитационни карти, магнетични карти или 3-измерни цифрови карти на местностите.

“Скорост на предаване на данните” (Кат. 5) означава скоростта, определена в Препоръка 53-36 на МСД, отчитайки, че при небинарна модулация, бод и бит в секунда не са еквивалентни. Тук следва да се включват  и битовете за кодиране, проверка и синхронизация.

Забележка: Когато се определя “скоростта на предаване на данните”, обслужващите и административните канали се изключват.

Техническа забележка:

Това е максималната еднопосочна скорост, т.е. максималната скорост или при предаване, или при приемане.

“Деформируеми огледала” (Кат. 6) (известни също и като адаптивни оптични огледала) означава огледала, които имат:

- Една единствена оптична отразяваща повърхност, която се деформира динамично под въздействие на отделни усуквания или сили с цел компенсиране на изкривявания в оптичната форма на вълната, падаща върху огледалото; или

- Множество от отразяващи оптични елементи, които могат поотделно и динамично да се преместват под въздействие на въртящи моменти или сили с цел компенсиране на изкривявания в оптичната форма на вълната, падаща върху огледалото.

“Обеднен уран” (Кат. 0) означава уран, в който количеството изотоп уран 235, е по-малко от това  което се среща в природата.

“Разработване” (ОБТ БЯТ / GTN NTN Всички) се отнася до всички фази, предхождащи серийното производство, като проектиране, проектни проучвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване и изпробване на прототипи, пилотни производствени схеми, данни по проекта, процесът на преобразуване на данните по проекта в продукт, проектиране на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията, планове.

“Дифузионно свързване” (Кат. 1, 2, 9) означава твърдо молекулярно свързване поне на два различни метала в единно цяло с обща якост, равна на тази на най-слабия материал.

“Цифров компютър” (Кат. 4, 5) означава оборудване което може, под формата на една или повече дискретни променливи, да изпълни всичко от изброеното по-долу:

- Приемане на данни;

- Съхраняване на данни или команди във фиксирани или променливи (записваеми) запаметяващи устройства;

- Обработване на данни посредством запаметена последователност от команди, която може да бъде модифицирана; и

- Осигуряване на изходни данни.

ВАЖНО Модифицирането в запаметената последователност от команди включва замяна на фиксираните запаметяващи устройства, но не физическа промяна на кабелите или на вътрешните връзки.

“Скорост на предаване на цифрова информация" (Кат. 5)означава общата скорост (в битове) на предаване на информацията, предавана директно в произволен вид среда.

ВАЖНО: Виж също “обща скорост на предаване на цифрова информация”.

“Директно хидравлично пресоване” (Кат. 2) означава процес на деформация, при който се изполва гъвкав балон, пълен с течност, в пряко съприкосновение със заготовката.

“Скорост на отклонение” (жироскоп) (Кат. 7) означава времето на отклонение на изходящите данни от желаните изходящи данни. Той се състои от случайни и систематични компоненти и се изразява като еквивалентно входящо ъглово отклонение за единица време по отношение на инерционно пространство.

“Динамично адаптивно маршрутизиране” (Кат. 5) означава автоматично пренасочване на трафика на основата на анализ на моментните реални условия на мрежата.

ВАЖНО: Това не включва случаите, когато решенията за маршрутизиране се вземат на основата на предварително дефинирана информация.

“Динамични анализатори на сигналите” (Кат. 3) означава “анализатори на сигналите”, които използват техники на извадки и преобразуване на цифри за да се формира изображение в Спектъра на Фурие на дадената форма на сигнала, включително информация за амплитудата и фазата.

ВАЖНО: Виж също “анализатори на сигналите”.

“Ефективен грам” (Кат. 0, 1) “специален  ядрено разпадащ се материал” означава:

- За плутониеви изотопи и уран-233, теглото на изотопа в грамове;

- За уран обогатен до 1 процент и повече с изотопа уран-235, теглото на елемента в грамове, умножено по квадрата на неговото обогатяване, изразено като тегловна десетична дроб;

- За уран обогатен до 1 процент с изотопа уран-235, теглото на елемента в грамове, умножено по 0,0001.

“Електронен модул” (Кат. 2, 3, 4, 5) означава няколко електронни компоненти (напр. “елементи на схема”, “дискретни компоненти”, интегрални схеми и др.), свързани заедно за изпълнение на специфична(-и) функция(-и), заменяеми като цяло и обикновено поддаващи се на разглобяване.

ВАЖНО1: “Елемент на схема”: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, резистор, съпротивление и др.

ВАЖНО 2:”Дискретен компонент”: отделно обособен “елемент на схема” със свои собствени външни връзки.

“Електронно управляема фазирана антенна решетка” (Кат. 5, 6) означава антена, която образува лъч чрез  комутиране на фазите на управляващите сигнали на отделните елементи на решетката, т.е. посоката на лъча  се формира от комплексните коефициенти на възбуждане на излъчващите елементи и посоката на този лъч може да бъде променяна както азимут така и по ъгъл на място или и по двете, чрез използване на електрически сигнал както в режим на предаване, така и в режим приемане.

“Манипулатори” (Кат. 2, СО17) означа устройства за захващане, “активни обработващи възли” и всички други обработващи устройства, които са прикрепени върху базовата пластина на края на манипулаторната ръка “робот”.

ВАЖНО: “Активен обработващ възел” означава устройство за прилагане на движеща сила, енергиен процес или сензориране (възприемане) на обработвания детайл.

Енергетични материали (СО 4, СО 8) означава вещества или смеси, които участват в химична реакция, при която се отделя енергията, необходима за целите на тяхното приложение. “Взривни вещества”, “пиротехнически състави” и “ракетни горива” са подкласове ва енергетичните материали.

“Еквивалентна плътност” (Кат. 6) означава количеството единични оптични елементи върху единица площ от  оптичната повърхност.

“Експертни системи” (Кат. 4, 7) означава системи, даващи резултати чрез прилагане на правила по отношение на данни, които се съхраняват независимо от “програмата” и са в състояние да изпълняват което и да било от следните:

- Автоматично модифициране на “първичния  код”, въведен от потребителя;

- Осигуряване на знания в квази-естествен език, свързани с даден клас проблеми; или

- Придобиване на знания, необходими за тяхното развитие (символно обучение).

“ПЦУД / FADEC”( Кат. 7, 9) е еквивалентно на “пълно цифрово управление на двигателя”.

“Взривни вещества” (СО 8) означава твърди, течни или газообразни вещества или смеси от вещества, които трябва да детонират при приложението им като иницииращи заряди, преходни заряди или основни заряди в бойни глави, при разрушаващо действие или други приложения.

“Специални преносители” (СО 7) означава преносители (т.е. плазмид или вирус), които се използват да въвеждат генетичен материал в приемни клетки.

“Устойчивост на откази” (Кат. 4) е способността на компютърна система, след какъвто и да било отказ на нейните “хардуерни” или “софтуерни” компоненти, да продължи да работи без намеса на човек, при дадено ниво на услуги, което означава: продължаване на операцията, цялостност на данните и възстановяване на услугите в рамките на зададено време.

“Влакнести или нишковидни материали” (Кат. 0, 1, 2, 8) включват:

- Непрекъснати “моновлакна”;

- Непрекъснати “нишки” и “снопове влакна”;

- “Ленти”, тъкани, произволни мрежи и оплетки;

- Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;

- Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални, от всякакви дължини

- Ароматична полиамидна пулпа.

“Тънкослойна интегрална схема” (Кат. 3) означава подредба на “елементи на схема” и металните им вътрешни връзки, образувани след нанасяне на тънък или дебел слой (филм) върху изолиращa “подложка”.

ВАЖНО: “Елемент на схема” е единична активна или пасивна функционална част на електронната схема, като диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

“Електроннооптични преобразуватели първо поколение” (СО 15) означава електростачно фокусирани преобразуватели, в които на входа и изхода има пластини от оптични влакна или пластини със стъклена повърхност, мулти-алкални фотокатоди (S-20 или S-25), но не и усилватели с микроканални пластини.

“Фиксиран” (5) означава, че алгоритъма за кодиране или компресиране не може да приема задавани отвън параметри (напр.крипто променливи  или ключ) и не може да бъде модифициран от потребителя.

“Система от оптични сензори за управление на полет” (Кат. 7) е мрежа от разпределени оптични сензори, използващи “лазерни” лъчи, за осигуряване на данни за управление на полета в реално време, които се обработват на борда на летателния апарат.

“Оптимизация на траекторията на полета” (Кат. 7) е процедура, която свежда до минимум отклоненията от четири-измерна (място и време) желана траектория, основаваща се на подобряване на действието или ефективността при бойна задача.

"Фокална плоска решетка" (Кат. 6) означава линеен или равнинен двумерен равнинен слой или комбинация от равнинни слоеве от отделни детекторни елементи, със или без електронни показания, който работи във фокалната равнина.

ВАЖНО: Не се предвижда това да включва група от единични детекторни елементи или някакви дву-, три- или четири елементови детектори, в случай че забавянето във времето и интеграцията не се получават в самия  елемент.

“Относителна широчина на честотната лента” (Кат. 3) означава “моментната широчина на честотната лента” разделена на  централната честота, изчислена в проценти.

“Скачаща честота” Кат. (5) означава форма на “разширяване на спектъра”, при която честотата на предаване на едининичен комуникационен  канал се променя със случайна или псевдо-случайна последователност на дискретни стъпки.

"Време за превключване на честотата" (3, 5) означава максималното време (т.е. забавянето), необходимо на сигнала, когато се комутира от една избрана изходна честота към друга избрана изходна честота, за да достигне:

а.	Честота в рамките на 100 Hz от граничната честота, или

- Изходно ниво в рамките на 1 dB от нивото на сигнала на граничната честота

“Честотен синтезатор” (Кат. 3) означава всякакъв вид източник на честоти или генератор на сигнали, независимо от реално използваната техника, който осигурява многообразие на едновременни или алтернативни честоти на излъчване, от един или повече изхода, управлявано чрез, получено от или ограничено от по-малък брой стандартни (или основни) честоти.

“Пълно цифрово управление на двигателя” (“ПЦУД / FADEC”) (Кат. 7, 9) означава електронна система за управление на газови турбини или двигатели с комбиниран цикъл, използвайки цифров компютър за контрол на променливите, изискващи се за регулиране на тягата на двигателя или на мощността на задвижващия вал през целия обхват на експлоатация на двигателя, от започването на измерването на гориво до прекъсването на подаването му.

“Газова пулверизация” (Кат. 1) означава процес за разпръскване на разтопен поток от метална сплав на капчици с диаметър 500 микрона или по-малки посредством газов поток под високо налягане.

“Географски разпределени” (Кат. 6) е когато всяко местоположение е отдалечено от което и да било друго на повече от 1500 метра във всяка посока. Мобилните сензори винаги се смятат за  “географски разпределени”.

“Система за насочване” (Кат. 7) означава системи, които интегрират процеса на измерване и изчисляване на положението на подвижното средство и скоростта му (т.е. навигация) с тази на изчисляване и изпращане на команди към системите за управление на полета на подвижното средство с цел корекция на траекторията.

“Горещо изостатично уплътняване” (Кат. 2) e процесът на повишаване на налягането върху отливка при температури над 375К (102С) в затворена камера чрез различни средства (газ, течност, твърди частици и т.н.) за създаване на еднаква сила във всички посоки с цел намаляване или отстраняване на евентуални вътрешни кухини в отливката.

“Хибриден компютър” (Кат. 4) означава оборудване, което може да извърши всички изброени по-долу дейности:

- Приемане на данни;

- Обработка на данни, както в аналогов, така и в цифров вид; и

- Осигуряване на изходни данни.

“Хибридна интегрална схема” (Кат. 3) означава всякаква комбинация от интегрална(-и) схема(-и), или интегрална схема с “елементи на схема” или “дискретни елементи”, свързани заедно за изпълнение на специфична(-и) функция(-и) и имаща всички изброени по-долу характеристики:

- Да съдържа поне едно некапсулирано устройство;

- Свързани заедно с използване на типични производствени методи за интегрални схеми;

- Да е заменяема като цяло; и

- Обикновенно да не може да бъде разглобявана.

ВАЖНО 1: “Елемент на схема”: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.;

ВАЖНО 2: “Дискретен елемент”: отделно обособен “елемент на схема” със свои собствени външни връзки.

"Възстановяване на изображения" (Кат. 4) означава обработване на получени отвън изображения (носители на информация) чрез алгоритми, като например компресиране във време, филтриране, извличане, подбор, корелация, конволюция или преобразуване на области (например бързо преобразувание на Фурие или преобразувание на Уолш). Това не включва алгоритми, които използват единствено линейно или ротационно преобразуване на единично изображение, като транслация, извличане на отделна част, регистриране или фалшиво оцветяване.

“Имунотоксин” (Кат. 1) е комбинирано съединение на моноклоннално антитяло, специфично за една клетка и “токсин” или “под-единица на токсин”, който избирателно засяга болни клетки.

"В гражданската област" (ОБТ БЯТ ОБС /GTN NTN GSN) съгласно контекста означава "технология" или "софтуер", които се предоставят без ограничения при по-нататъшното им разпространение. (Ограниченията, произтичащи от авторски права, не отстраняват понятията "технология" или "софтуер" от определението "в гражданската област").

“Информационна сигурност” (Кат. 4, 5) са всички средства и функции, осигуряващи достъпността, конфиденциалността или цялостта на информацията или комуникациите, с изключение на средствата и функциите, предназначени за защита от отказ. Това включва “криптография”, “криптоанализ”, защита срещу вредни излъчвания и компютърна сигурност.

ВАЖНО: “Криптоанализ”: анализ на криптографската система или нейните входове и изходи, с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително чист текст.

“Моментна широчина на честотна лента” (Кат. 3, 5, 7) означава широчината на честотната лента, над която мощността на изхода остава постоянна в рамките на 3 dB без корекция на другите работни параметри.

“Инструментален обхват” (Кат. 6) означава определеният еднозначно обхват на скалата на индикатора на радара.

“Изолация” (Кат. 9) се използва по отношение съставните части на ракетен двигател, т.е. кожуха, соплата/дюзите, входните отвори, преградите на кожуха и включва вулканизиран или полу-вулканизиран смесен плосък гумен материал, съдържащ изолиращи или огнеупорни материали. Той може също да бъде оформен като снемащи напрежението резервоари или клапи.

“Взаимносвързани радиолокацинни сензори” (Кат. 6) означава, че два или повече радиолокационни . сензори са взаимносвързани, когато обменят взаимно данни в реално време.

“Вътрешна облицовка” (Кат. 9) е подходяща за свързваща вътрешна повърхност между твърдото гориво и кожуха или изолиращата облицовка. Обикновено това е течна дисперсия от огнеупорни или изолиращи материали на полимерна основа, напр. напълнен с въглерод прекратен хидроксил полибутадиен (ПХПБ/HTPB) или друг полимер с добавени вулканизиращи елементи, разпрашени или разтрошени по вътрешността на кожуха.

“Вътрешен магнитен градиометър” (Кат. 6) е единичен чувствителен елемент за определяне на градиента на магнитното поле и свързаната с него електроника, изходните данни на който са мярка за градиента на магнитното поле.

ВАЖНО: Виж също “магнитен градиометър”.

“Изолирани живи култури” (Кат. 1) включват живи култури в латентна форма и като изсушени препарати.

“Изостатични преси” (Кат. 2) означава оборудване, което създава налягане  в затворено пространство чрез различни среди (газ, течности, твърди частици и др.) за създаване на равномерно налягане във всички посоки на затвореното пространство  върху заготовката или материала

“Лазер” (Кат. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, CO 5, CO19) е съвкупност от компоненти, която генерира както пространствено, така и временно кохерентна светлина, усилваща се чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.

ВАЖНО: Виж също:

"Химически лазер;

"Лазер с модулиран Q-фактор";

"Свръхмощен лазер";

"Лазер с предаване енергията на възбуждане".

“Летателни апарати, по леки от въздуха” (СО 10) означава балони или въздушни кораби, които използват за издигането си  горещ въздух или  газове, по-леки от въздуха като хелий или водород.

“Линейност” (Кат. 2) (обикновено измервано чрез нелинейност) означава максималното отклонение на реалната характеристика (средното от най-високите и най-ниските стойности), положителни или отрицателни, по отношение на права линия, която е разположена така, че да изравнява и свежда до минимум отклоненията.

“Локална мрежа” (Кат. 4) е система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

- Позволява на произволен брой “устройства за данни” да се свързват пряко едно с друго; и

- Ограничава се с умерен по размери географски обхват (напр. офисна сграда, завод, университетско градче, склад).

ВАЖНО: “Устройство за данни” означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

“Магнитни градиометри” (Кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват пространственото отклонение на магнитни полета с източници външни за инструмента. Те се състоят от множество “магнитометри” и свързаната с тях електроника, изходните данни на която са мярка за градиента на магнитното поле.

ВАЖНО: Виж също “Вътрешен магнитен градиометър”.

“Магнитометри” (Кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от единичен чувствителен елемент за откриване на магнитно поле и свързаната с него електроника, изходните данни на която са мярка за магнитното поле.

"Основна памет" (Кат. 4) означава  паметта съдържаща данни или команди за бърз достъп от централния процесор. Състои се от вътрешна (оперативна) памет на "цифровия компютър" и всякакви негови йерархически разширения от типа на кеш-памет или разширена памет с непоследователен достъп..

“Материали устойчиви на корозия от UF” (Кат. 0) могат да бъдат мед, неръждаема стомана, алуминий, алуминиев оксид, алуминиеви сплави, никел или сплави, съдържащи 60 или повече тегловни процента никел и устойчиви на UF обработени с флуор въглеводородни полимери, в зависимост от процеса на отделяне.

“Матрица” (Кат. 1, 2, 8, 9) означава практически непрекъсната фаза, която запълва пространството между частиците, ресните или влакната.

“Грешка при измерването” (Кат. 2) е характерният параметър, който определя в какъв диапазон около изходната стойност се намира истинската стойност на измерваната променлива с равнище на сигурност от 95%. Той включва некоригираните системни отклонения, некоригираните увличания и случайните отклонения (виж ISO 10360-2 или VDI/VDE 2617).

“Механично сплавяване” (Кат. 1) означава процес на сплавяване, получаващ се от свързването, раздробяването и повторното свързване на елементарни и основни сплави на прах чрез механично въздействие. В сплавта могат да се въвеждат неметални частици чрез прибавяне на съответните прахове.

“Извличане от стопилка” (Кат. 1) означава процес за “бързо кристализиране” и изваждане на лентообразен продукт чрез вкарване на сегмент с малка дължина от въртящ се изстуден блок във вана с разтопена метална сплав.

ВАЖНО: “Бързо кристализиране”: втвърдяване на разтопен материал при скорост на охлаждане по-голяма от 1 000 K/s.

“Дълбоко изтегляне на стопилка” (Кат. 1) означава процес на “бързо кристализиране” на струя от разтопен метал, падаща върху въртящ се изстуден блок, при което се образува люспест, лентообразен или прътообразен продукт.

ВАЖНО: “Бързо кристализиране”: втвърдяване на разтопен материал при скорост на охлаждане по-голяма от 1 000 K/s.

“Микрокомпютърна микросхема” (Кат. 3) означава “монолитна интегрална схема” или “многочипова интегрална схема”, съдържаща аритметично логическо устройство (АЛУ/ALU), способно да изпълнява общи команди от вътрешна памет върху данни, съхранявани във вътрешната памет.

ВАЖНО: Вътрешната памет може да бъде разширена с външна памет.

“Микропроцесорна микросхема” (Кат. 3) означава “монолитна интегрална схема” или “многочипова интегрална схема”, съдържаща аритметично логическо устройство (АЛУ/ALU), способно да изпълнява поредица универсални команди от външна памет.

ВАЖНО 1: “Микропроцесорната микросхема” обикновено не съдържа интегрална памет, достъпна за потребителя, макар да може да се използва памет, налична върху чипа за извършване на логическата му функция.

ВАЖНО 2: Това включва комплекти чипове, които са проектирани да работят съвместно за да се осигури функцията на “микропроцесорна микросхема”.

“Микроорганизми” (Кат. 1, 2) означава бактерии, вируси, микоплазми, рикетсии, хламидии или гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, или във формата на изолирани живи култури, или като материал, включващ  жив материал, който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури.

“Ракети” (Кат. 1, 3, 6, 7, 9) означава комплект ракетни системи и системи от безпилотни летателни апарати, способни да пренасят най-малко 500 kg полезен товар в обсег от най-малко 300 km.

“Моновлакно” (Кат. 1) (или влакно) Най-тънката нишка, обикновено с диаметър няколко микрона.

“Монолитна интегрална схема” (Кат. 3) означава съчетание на пасивни или активни “елементи на схемата” или и на двата вида, което:

- Се получава посредством процес на дифузия, процес на имплантация или процес на отлагане в или върху  единична част полупроводящ материал, така нареченият “чип”;

- Може да се разглежда като неделимо цяло; и

- Изпълнява функция(-и) на схема.

ВАЖНО: “Елемент на схема” е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и др.

"Сензор за моноспектрално формиране за изображение" (Кат. 6) означава сензори, способни да възприемат изображения от една дискретна спектрална лента

“Многочипова интегрална схема” (Кат. 3) означава две или повече “монолитни интегрални схеми”, свързани към обща подложка.

“Обработване на множествени потоци данни” (Кат. 4) означава “микропрограма” или архитектурна техника на оборудването, която позволява едновременна обработка на две или повече поредици от данни, под управлението на една или повече поредици от команди, със средства като:

- Архитектура на единична команда за множество данни (ЕКМД/SIMD), каквито са векторните или  матричните процесори;

- Архитектура на множество единични команди за множество данни (МЕКМД/MSIMD);

- Архитектура на множествена команда за множество данни (МКМД/MIMD), включително тези, които са плътно свързани, близко свързани или свободно свързани; или

- Структурирани матрици от процесорни елементи, включително систолични матрица.

ВАЖНО: “Микропрограма” означава поредица от елементарни команди, съхранявани в специална памет, изпълнението на която се инициира  с въвеждането на съответната й команда в регистъра на командите.

"Сензор за многоспектрално формиране на изображение" (Кат. 6)  е сензор, който дава възможност за едновременно или последователно получаване на данни с изображения от две или повече честотни ленти с дискретен спектър. Сензори, които имат повече от двадесет полоси с дискретен спектър, понякога се квалифицират като сензори  за хиперспектрално изобразяване.

“Природен уран” (Кат. 0) означава уран, съдържащ съчетанията от изотопите, които се срещат в природата.

“Контролер за достъп до мрежа” (Кат. 4) означава физически интерфейс към разпределена комутираща мрежа. Той използва обща среда, която функционира при една и съща “скорост на цифровото предаване”, използвайки  разрешение (напр. маркери или откриване на носещата (честота)) за предаване. Независимо от  другите, той избира пакетите или групите данни (напр. ИИЕЕ/IEEE 802), адресирани до него. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

“Невронен компютър" (Кат. 4) означава изчислително устройство, проектирано или модифицирано да подражава на поведението на неврон или на група от неврони, т.е. изчислително устройство, което се отличава със способността на своя хардуер да модулира натоварванията и броя на вътрешните свързвания на множество изчислителни компоненти на базата на предишни данни.

“Ниво на шума” (Кат. 6) означава електрически сигнал, изразен чрез спектрална плътност на мощността. Зависимостта на “нивото на шума”, измерено от връх до връх, се дава чрез  Spp = 8N(f-f), където Spp е стойността на сигнала от връх  до връх (т.е. в нанотесли), N е спектралната плътност на мощността (т.е. (нанотесли)/Hz), а (f-f) дефинира определената  честотна лента.

“Ядрен реактор” (Кат. 0, CO17) означава предметите в или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което управлява равнището на мощността в активната зона и съставните части, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт с или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.

“Цифрово управление” (Кат. 2) означава автоматично управление на процес, извършвано от устройство, което използва цифрови данни, които обикновено се въвеждат, когато операцията е в процес на изпълнение (виж стандарт ISO 2382).

"Обектен код" (Кат. 4, 9)  означава изпълнима от оборудването форма на подходяща реализация на един или повече процеси ("първичен код" (първичен език)), преобразуван от програмната система).

“Оптично усилване” (Кат. 5) в оптичните комуникации означава техника на усилване, която въвежда усилване на оптичните сигнали, генерирани от отделен оптичен източник, без превръщане в електрически сигнали, т.е. използвайки полупроводникови оптични усилватели, луминесцентни усилватели с оптични влакна.

“Оптичен компютър” (Кат. 4) означава компютър, проектиран или модифициран да използва светлина за представяне на данните и чиито изчислителни логически елементи са основани на пряко свързани оптични устройства.

“Оптична интегрална схема” (Кат. 3) означава “монолитна интегрална схема” или “хибридна интегрална схема”, съдържаща една или повече части, проектирани да работят като фоточувствителен елемент или фотоемитер или да изпълняват оптична (-и) или електро-оптична (-и) функция(-и).

"Оптична комутация" (Кат. 5) е маршрутизиране или комутиране на сигнали в оптична форма, без да бъдат преобразувани в електрически сигнали.

“Обща плътност на тока" (Кат. 3) означава общият брой на ампернавивките в бобината (т.е. сумата от броя на навивките, умножена по максималния ток, който протича през всяка навивка), разделен на общото напречно сечение на бобината (включващо свръхпроводимите нишки, металната матрица, в която са монтирани свръхпроводимите нишки, капсуловащия материал, всички охладителни канали и т.н.).

“Държава-участничка” (Кат. 7, 9) е държава, участваща във Васенаарската договореност (виж www.wassenaar.org).

“Импулсна (пикова) мощност” (Кат. 6) означава енергията за един импулс в джаули, разделена на времетраенето на импулса в секунди.

“Лична смарт-карта” (Кат. 5) означава смарт-карта, съдържаща микросхема, която е програмирана за определено приложение и не може да бъде препрограмира от потребителя за друго приложение.

“Управление на мощността” (Кат. 7) означава промяната на излъчваната мощност на сигнала на висотомера, така че приеманата мощност на мястото на “летателния апарат” да бъде винаги на минимума, необходим за определяне на височината.

“Прекурсори” (СО 10) означава химикали, които се използват за производството на взривни вещества.

“Датчици за налягане” (Кат. 2) са устройства, които превръщат измерените данни за налягането в електрически сигнал.

“Предварително сепарирани” (Кат. 0, 1) означава прилагане на какъвто и да е процес, предназначен да увеличи концентрацията на контролирания изотоп.

“Първичен контрол на полета” (Кат. 7) означава контрол на стабилността или маневреност на “летален апарат”, и използване на генератори на сила/момент, т.е. повърхности за аеродинамичен контрол или вектор на насочване на двигателната тяга.

“Основен елемент” (Кат. 4) както се използва в Категория 4, е “основен елемент”, когато стойността на замяната му е повече от 35% от общата стойност на системата, на която е елемент. Стойността на елемента е цената, платена за елемента от производителя на системата или от интегратора на системата. Общата стойност е нормалната международна продажна цена за несвързани части в момента на производство или експедиране.

“Производство” (Всички ОБТ БЯТ / GTN NTN) означава всички производствени фази, като: конструиране, производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, тестване, осигуряване на качеството.

“Производствено оборудване” (Кат. 1, 7, 9) означава инструментална екипировка, шаблони, монтажни приспособления, дорници, леярски форми, матрици, фиксиращи устройства, механизми за центроване, оборудване за изпитване, други машини и съставни части за тях, ограничени до тези, които са специално проектирани или изменени за “разработка” или за една или повече фази на “производството”.

“Производствени средства” (Кат. 7, 9) означава съоръжения и програмни продукти, специално разработени за тях и интегрирани в инсталации за “разработка” или за една или повече фази на “производството”.

“Програма” (Кат. 2, 4, 5, 6) означава поредица от команди за извършване на процес в, или удобна за превръщане във форма, изпълнима от електронен компютър.

“Ракетни горива” (СО 8) означава вещества или смеси, които влизат  в химическа реакция и в резултат произвеждат големи обеми горещи газове при контролирана скорост с цел изпълнение на механична работа.

“Свиване на импулс” (Кат. 6) означава кодирането и обработката на радарен сигнален импулс от дълготраен в краткотраен, като се запазват предимствата на високата енергия на импулса.

“Продължителност на импулса” (Кат. 6) е продължителността на “лазерен” импулс, измерена на ниво 0,5 от амплитудната стойност на сигнала. (ПШПИ/FWHI).

“Пиротехнически състави” (СО 4, СО 8) означава смеси от твърди или течни горива с окислители,в които при запалване протича химична реакция с отделяне на енергия при контролирана скорост с цел да произведат определено закъснение или определени количества топлина, звук, дим, видима светлина или инфрачервена радиация. Пирофорите са подклас на пиротехническите състави, които не съдържат окислители, но се запалват спонтанно при контакт с въздуха.

“Квантова криптография” (Кат. 5, част 2) означава комплекс от техники за за определянето на общ ключ за “криптиране” чрез измерването на квантовите механични свойства на дадена физична система (включително тези физични свойства, които са в сферата на квантовата оптика, квантовата теория за полетата или квантовата електродинамика)

"Лазер с модулация на Q-фактор" (лазер с модулирано качество) (Кат. 6) означава "лазер", при който енергията се съхранява в инверсията на заселеност или в оптичния резонатор и впоследствие се излъчва във форма на импулс.

"Бърза смяна на честотата на радар" (Кат. 6) означава всеки метод, който променя в псевдослучайна последователност носещата честота на пулсиращ радарен предавател между импулси или между групи от импулси в степен, равна или по-голяма от широчината на лентата на импулса.

"Разширен спектър на РЛС" (Кат. 6) означава всеки метод на модулация за разпръскване на енергия, произтичаща от сигнал със сравнително тясна честотна лента, върху значително по-широка честотна лента, като се използва случайно или псевдослучайно кодиране.

“Широчина на честотната лента в реално време” (Кат. 2, 3) за “динамични анализатори на сигнали” е най-широкият честотен обхват, който анализаторът може да подаде на дисплея или масовата памет без да причини прекъсване в анализа на входните данни. За анализаторите с повече от един канал, конфигурацията на канала, която дава най- голямата  “Широчина на честотната лента в реално време” се използва за извършване на изчисленията.

“Обработка на данни в реално време” (Кат. 2, 6, 7) означава обработка на данни от компютърна система, осигуряваща необходимото ниво на услуги, като функция от наличните ресурси, в рамките на гарантирано време за отговор, независимо от натоварването на системата, когато бъде задействана от външно събитие.

“Изискващи се/необходими” (Кат. 5, 6, 9 ОБТ/ GTN 1-9), като приложено към “технологии” или “софтуер”, се отнася само до тази част на “технологиите” или “софтуера”, която конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа, характеристики или функции. Такива “изискващи се” “технологии” и “софтуер” могат да бъдат използвани и от други стоки.

“Разрешаваща способност” (Кат. 2) означава най-малкото нарастване на измервателно устройство; при цифровите инструменти, най-нискоразрядния бит .(виж АНИС/ANSI B-89.1.12).

“Вещества за поддържане на правовия ред и борба с масови безредици” (СО 7) означава вещества, които, при условията на борба с масови безредици бързо предизвикват ефекти на раздразнение или временна загуба на физическите способности, които ефекти изчезват скоро след прекратяване на излагането на въздействие. (Сълзотворните газове са подвид на “веществата за поддържане на правовия ред и борба с масови безредици”)

"Робот" (Кат. 2, 8, СО17) означава манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение или с движение от точка до точка, който може да използва сензори и има всяка от изброените характеристики:

а. 	Многофункционалност;

b. 	Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;

с. 	Включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат да включват стъпкови двигатели, и

d. Има "програмируемост, достъпна за потребителя", като се използва методът на обучение/изпълнение, или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем логически контролер, т.е. без механична намеса.

ВАЖНО: Горната дефиниция не включва следните устройства:

1. 	Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез телеоператор.

2.	 Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители, като щифтове или гьрбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли не могат да се изменят или променят чрез механични, електронни или електрически средства.

3. 	Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани, но регулируеми ограничители, като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли се изменят в рамките на модела на фиксираната програма. Изменения или модификации на програмния модел (например смяна на щифтове или смяната на гърбици) в една или повече оси на движение се осъществяват само чрез механични операции.

4. 	Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирани движещи се устройства, работещи с механично фиксирани програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични устройства или регулируеми ограничители.

5. 	Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови координати, произведени като съставна част от вертикална последователност от складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези клетки за съхраняване или изваждане.

“Ротационна пулверизация” (Кат. 1) означава процес за разпръскване на струя или вана разтопен  метал на малки капчици с диаметър от 500 микрона или по-малки посредством центробежна сила.

"Ровинг (сноп влакна)" (Кат. 1) е сноп (от обикновено между 12 и 120) приблизително успоредни “нишки”.

ВАЖНО	“Нишка” е съвкупност от "моновлакна" (обикновено над 200), приблизително успоредни едно на друго.

"Радиално биене" (Кат. 2)  означава радиалното отклонение за един оборот на основния вал, измерено в равнина, перпендикулярна на оста на вала, в точка от вътрешната или външната страна на изследваната въртяща се повърхност. (Справка ISO 230/1 - 1986, параграф 5.61)

“Мащабен коефициент” (жироскоп или акселерометър) (Кат. 7) означава съотношението на промяната на изход към промяната на вход, което трябва да бъде измерено. Факторът на мащаба обикновено се оценява като наклона на правата линия, която може да бъде определена по метода на най-малките квадрати към входно-изходните данни, получени чрез циклична промяна на данните на вход данни по целия входящ обхват.

“Време за установяване” (Кат. 3) означава времето, необходимо за да може изходните данни да се доближат на половин бит от крайната стойност при превключване между които и да е две нива на конвертора.

“СМЛ/SHPL”( Кат. 6) е еквивалентно на “свръхмощен лазер”.

“Анализатори на сигнали” (Кат. 3) означава апарати, способни да измерят и покажат основните свойства на едночестотните компоненти на многочестотните сигнали.

“Обработка на сигнали” (Кат. 3, 4, 5, 6) означава обработка на получени отвън сигнали, носещи информация, чрез алгоритми като компресиране във времето, филтриране, извличане, корелация, конволюция или преобразования между областите (напр. бързо преобразувание на Фурие или преобразувание на Уолш).

“Софтуер” (Всички ОБПП/GSN) означава съвкупност от една или повече “програми” или “микропрограми” независимо от конкретната реализация и носител.

ВАЖНО: “Микропрограма” означава поредица от елементарни команди, поддържани в специална памет, изпълнението на които се инициира с въвеждането на съответната й команда в регистъра на командите.

“Бързо втвърдяване” (Кат. 6) означава процес, при който втвърдяването на стопен материал става при скорости на охлаждане по-високи от 1 000 К/sec.

“Изходен” (source) код”” (или първичен език) (Кат. 4, 5, 6, 7, 9) е подходяща реализация на един или повече процеси, които могат да бъдат превърнати от програмната система в изпълнима от оборудването форма. (“обектен код” (или обектен език).

“Космически летателен апарат” (Кат. 7, 9) означава активни и пасивни спътници и космически сонди.

“Класифицирани като предназначени за използване в Космоса” (Кат. 3, 6, СО 23) се отнася за стоки, проектирани, произведени и тествани да отговарят на особените електрически, механични или екологични изисквания за използване при изстрелване и разполагане на спътници или летателни системи за голяма височина, функциониращи на височини от 100 km или по-високо.

"Специален разпадащ се материал" (Кат. 0) означава плутоний-239, уран-233, "уран, обогатен с изотопи U-235 или U-233" и всякакъв друг материал, съдържащ гореуказаните.

"Специфичен модул" (Кат. 0, 1, 9) е  модул на Янг, изразен в паскали (Pa), еквивалентен на N/m2 делено на специфичното тегло в N/m3 измерен при температура (296±2) К ((23±2)° С) и относителна влажност (50±5)%.

"Специфична якост на опън" (Кат. 0, 1, 9) е граничната якост на опън, изразена в паскали (Pa), еквивалентна на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерена при температура (296±2) К ((23±2)° С) и относителна влажност (50±5) %.

"Втвърдяване чрез охлаждане" (Кат. 1) е  процес на “бързо втвърдяване” на поток от разтопен метал, падащ върху охладен блок, в резултат на което се формира пластинчат продукт.

ВАЖНО: “Бързо втвърдяване”: втвърдяване на стопен материал при скорости на охлаждане, надвишаващи 1000 K/s.

"Разширяване на спектъра" (Кат. 5) е  метод, при който енергията от относително теснолентов комуникационен канал се разширява върху много по-голям енергиен спектър.

"Разширен спектър" на РЛС" (Кат. 6) Виж "Разширен спектър на РЛС".

"Устойчивост" (Кат. 7) е стандартното отклонение (1 sigma) на изменението на даден параметър от неговата калибрирана стойност, измерена при устойчиви температурни условия. Тя може да бъде изразена като функция от времето.

“Държава (не) членуваща в Конвенцията за забрана на химическото оръжие” (КЗХО) (Кат. 1) са тези страни, за които конвенцията за забрана на разработване, производство, складиране и употреба на химическо оръжие (не) е влязъла в сила

"Подложка" (Кат. 3) е част от материал за основа, притежаващ или непритежаващ мрежа от вътрешни опроводявания, върху или вътре в която могат да бъдат разполагани “дискретни компоненти” или интегрални схеми, или и двете.

ВАЖНО:

1. “Дискретен компонент” - отделно обособен "схемен елемент ", притежаващ свои собствени изходи за външни връзки.

2. “Елемент на схема” - единичен активен или пасивен функционален елемент от електронна схема, като диод, транзистор, резистор, кондензатор и т.н.

"Заготовки за подложки" (Кат. 6) означава монолитни съединения с размери, подходящи за производството на оптически елементи, като огледала или оптически прозорци.

"Суперсплави" (Кат. 2, 9) са сплави на основата на никел, кобалт или желязо, които имат якост, по-висока от която и да е сплав, описана в стандарт AISI 300, при температури над 922 К (649° С), при тежки работни и експлоатационни условия.

“Свръхпроводим” (Кат. 1, 3, 6, 8, СО18, СО 20) означава материали, напр. метали, сплави или съединения, които могат да изгубят всякакво електрическо съпротивление, т.е. могат да придобият безкрайна електропроводимост и да пренасят много големи електрически  потоци без топлинно нагряване.

ВАЖНО: Състоянието на “свръхпроводимост” на материал се характеризира индивидуално чрез “критична температура”, критично магнитно поле, което е функция от температурата и критична интензивност на тока, която обаче е функция както на магнитното поле, така и на температурата.

“Свръхмощен лазер” (“СМЛ/SHPL”) (Кат. 6) означава “лазер” способен да излъчи (всичката или част от) енергия на изхода надхвърляща 1 kJ в рамките на 50 ms, или който има средна или НВ/CW (непрекъсната вълна) мощност над 20 kW.

“Свръхпластично формоване” (Кат. 1, 2) означава процес на деформация, използващ топлина при метали, които обикновено се характеризират с ниски стойности на удължаване (по-малко от 20%) в точката на счупване, като бъде определено при стайна температура посредством обикновено изпитание за якост на опън, с цел постигане на удължения в процеса на преработка, които да са поне 2 пъти по-големи от съответните стойности.

“Симетричен алгоритъм” (Кат. 5) означава криптографски алгоритъм, използващ идентичен ключ и за криптиране, и за декриптиране.

ВАЖНО: Обичайно приложение  на “симетрични алгоритми” са поверителните данни.

“Системни трасета” (Кат. 6) означава преработени, корелирани (сливане на данните за радарни цели с местоположението в плана на полета) и актуализирани доклади за местоположението на летателния апарат, които се подават на контрольорите от центъра за Ръководство на въздушното движение.

“Матричен систоличен компютър" (Кат. 4) означава компютър, при които потокът и модифицирането на данните се управляват от потребителя динамично на нивото на логическия интерфейс.

“Лента” (Кат. 1) е материал, изграден от преплетени или еднопосочни “моновлакна”, “предивни стъклени влакна”, “ровинги”, “снопове” или “прежди” и т.н., обикновено предварително импрегнирани със смоли.

ВАЖНО: “Предивно стъклено влакно” е сноп от “моновлакна” (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

“Технологии” (ОБТ БЯТ Всички/GTN NTN all) означава специфичната информация, необходима за “разработване”, “производство” или “употреба” на стоките. Тази информация приема формата на “технически данни” или “техническа помощ”.

ВАЖНО1: “Техническата помощ” може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни познания и консултантски услуги и може да включва предаване на “технически данни”.

ВАЖНО2: “Техническите данни” могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции, в писмена форма или записани на други носители, като дискети, ленти, оптически дискове.

"Крайно интерфесно оборудване" (Кат. 4) означава оборудване, чрез което информацията влиза или излиза от телекомуникационната система, в това число (например) телефон, устройство за приемане/предаване на данни, компютър, факс апарат.

"Интензивност на триизмерните вектори" (Кат. 4)означава броя на генерираните вектори за една секунда, които са изразени чрез поливектори, състоящи се от по10 пиксела, проверени са за ограничения, случайно ориентирани, които имат стойности цели или дробни числа с плаваща десетична точка по Х-У-Z координати.

"Накланящ се шпиндел" (Кат. 2) е шпиндел, държащ инструмент, които променя ъгловото разположение на осовата си линия по време на процеса на обработка спрямо която и да е друга ос.

“Времева константа” (Кат. 6) е времето, което изминава от прилагането на светлинното въздействие до нарастване на токът до 1-1/е пъти крайната стойност (т.е. 63% от крайната стойност).

“Пълен контрол на полета” (Кат. 7) означава автоматичен контрол на променливите на състоянието на “летателен апарат” и на траекторията на полета с цел постигане целите на бойната задача, в отговор на промените в реално време на данните относно целите, опасностите или други “летателни апарати”.

“Обща скорост на предаване на цифрова информация” (Кат. 5) означава броя битове, включително за кодиране на линията, загубите по линията и т.н за единица време, преминаващи между комуникиращото оборудване в една система за цифрово предаване.

ВАЖНО: Виж също “скорост на цифровото предаване ”.

“Сноп” (Кат. 1) е сноп от “моновлакна”, обикновено приблизително успоредни.

“Токсини” (Кат. 1, 2) означава токсини под формата на съзнателно отделени готови форми или смеси, независимо как са получени, различни от токсините, присъстващи като замърсители в други материали, като патологични образци, посевки, хранителни продукти или семенни материали на “микроорганизми”.

“Лазер с предаване на възбуждането” (Кат. 6) означава  “лазер” в който активният  елемент се възбужда посредством предаване на енергия чрез сблъсък между не-активен атом или молекула с атом или молекула от активния елемент.

“Настройваем” (Кат. 6) означава способността на “лазер” да произвежда постоянна отдадена мощност на всички дължини на вълните през обхвата на няколко “лазерни” прехода. “Лазерът” с избирателна линия  генерира отделни дължини на вълните в рамките на един “лазерен” преход и не се смята за “регулиращ се”.

“Уран обогатен с изотопите U235 или U233” (Кат. 0) означава уран, обогатен в изотопите U235 или U233, или и двата в такова количество, че съотношението на разпространението на сбора на тези изотопи към изотоп U238 е по-голямо от съотношението на изотоп U235 към изотоп U238, което се среща в природата (изотопно съдържание от 0,72%).

“Безпилотен летателен апарат” (“БЛА”) (Кат. 9) означава всяко въздухоплавателно средство, което е в състояние да излети и да изпълнява контролиран и направляван полет без човешки присъствие на борда.

“Използване” (Кат. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Всички ОБТ БЯТ / GTN NTN) означава експлоатация, инсталация (монтаж) (включително монтаж на място), подържане, ремонт (възстановяване ) и обновяване.

“Възможност за програмиране, достъпно за потребителя” (Кат. 4, 5, 6) означава способност, която позволява на потребителя да въвежда, модифицира или заменя “програми” чрез средства, различни от:

- Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки; или

- Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри.

“Ваксина” (Кат. 1) е лекарствен продукт, фармацефтично формулиран , лицензиран от, или притежаващ търговски или клиничен опитен период, разрешен от регулаторните органи или от страната на производство или страната на употреба, предназначен да стимулира защитна имунна реакция при хората или животните, с цел да се предотврати заболяване на тези, за които той е предназначен.

“Вакуумна пулверизация” (Кат. 1) означава процес за разпръскване на струя от разтопен метал на малки капчици с диаметър от 500 микрометра и по-малък, чрез бързото отделяне на разтворен газ при въвеждане във вакуум.

“Профили с променлива геометрия” (Кат. 7) означава използването на задните части на крило на самолет - задкрилки и тримери, или предни - елерони или накланяща се носова част, положението на които може да се променя по време на полет.

“Прежда” (Кат. 1) е сноп от преплетени “предивни стъклени влакна”.

ВАЖНО: “Предивно стъклено влакно” е сноп от “моновлакна” (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Акроним или съкращение, когато се използва като дефинирано понятие, е записано в “Дефиниции на термините, използвани в настоящото Приложение”.

| Акроним или Съкращение | Значение |
| --- | --- |
| КИРЛ/ABEC | Комитет на инженерите в областта на радиалните лагери |
| ААПЗК/AGMA | Асоциация на американските производители на зъбни колела |
| РСПН/AHRS | Референтни системи за положение и насочване |
| АИЖС/AISI | Американски институт по желязото и стоманата |
| АЛУ/ALU | Аритметично логическо устройство |
| АНИС/ANSI | Американски национален институт по стандартите |
| АДИМ/ASTM | Американско дружество по изпитване и материали |
| УВД/ATC | Управление на въздушното движение |
| ЛИОАП/AVLIS | Лазерно изотопно отделяне с атомни пари |
| К3Р/C3I | Командване, комуникации, контрол и разузнаване |
| АП/CAD | ## Автоматизирано проектиране |
| КАС /CAS | № на химическото вещество по номенклатурата на Chemical Abstracts Service |
| МККТТ/CCITT | Международен консултативен комитет за телеграфия и телефония |
| БУИ/CDU | ## Блок за управление и индикация |
| ВКГ/CEP | Вероятна кръгова грешка |
| КТЯНП/CNTD | Контролирано термично ядрено нанасяне на покритие |
| ХРСЛИА/CRISLA | Химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране |
| НПХСП/CVD | ## Нанасяне на покритие чрез химическо свързване на пари |
| БТХВ/CW | Бойни токсични химични вещества (БТХВ) |
| НВ/CW | Непрекъсната вълна (отнася се за “лазери”) |
| ОНЕ/DEW | Оръжия с насочена енергия |
| ДО/DME | ## Далекомерно оборудване |
| ## HB/DS | Насочено втвърдяване |
| НПФОПЕМ/EB-PVD | Нанасяне на покритие чрез физическо отлагане на пари по електроннолъчев метод |
| ЕСР/EBU | Европейски съюз за радиоразпръскване |
| ЕХО / ECM | Електрохимична обработка |
| РЕЦ / ECR | Резонанс на електронов циклотрон |
| ## МЕО/EDM | Машини за електроискрова обработка |
| ЕИППП/ EEPROMS | Електрически изтриваема програмируема памет само за четене |
| АЕП/ ЕIА | Асоциация на електронните индустрии |
| ЕС/EMC | Електромагнитна съвместимост |
| ЕМЛДРГ/EMCDB | Еластомерно модифицирани ляти, двуосновни ракетни горива |
| ЕИТС/ETSI | Европейски институт за телекомуникационни стандарти |
| БПФ / FFT | Бързо преобразувание на Фурие |
| ССГН /GLONASS | Глобална спътникова система за навигация |
| ГСП / GPS | Глобална система за позициониране |
| ХДТ / HBT | Хетеро-двуполюсен транзистор |
| ЦЗВП/ HDDR | ## Цифров запис с висока плътност |
| ТВМЕ/ НЕМТ | Транзистори с висока мобилност на електроните |
| ## МОГА/ ICAO | Международна организация за гражданска авиация |
| МЕТК / IEC | Международна електро-техническа комисия |
| ИИЕЕ/ IEEE | ## Институт на електроинженерите и инженерите по електроника |
| МЗП /IFOV | ## Мигновено полезрение |
| СПП / ILS | Система за приземяване по прибори |
| МГИС / IRIG | Междуведомствена група по измервателни средства |
| РИСА / ISAR | ## РЛС с инверсна синтетична апертура |
| МОС / ISO | Международна организация по стандартизация |
| МСД / ITU | Международен съюз по далекосъобщения |
| ЯПС / JIS | Японски промишлен стандарт |
| ДТ / JT | Джаул-Томсън |
| ОПИС / LIDAR | РЛС за откриване на цели и определяне на тяхното местоположение посредством светлинно излъчване. |
| ББ/ LRU | Бързосменяем блок |
| АКС / MAC | ## Автентичен код на съобщение |
| Маch | Съотношение на скоростта на предмет към скоростта на звука (по Ернст Мах) |
| ЛМИ / MLIS | Лазерно молекулярно изотопно отделяне |
| МСК / MLS | ## Микровълнова система за кацане |
| НМПХСП / MOCVD | Нанасяне на металоорганични покрития чрез химическо свързване на пари |
| ФИМР / MRI | Формиране на изображения с помощта на магнитния резонанс |
| СВБР / MTBF | Средно време за безотказна работа |
| Мтопс / Mtops | Милиони теоретични операции в секунда |
| СВО / MTTF | Средно време до отказ |
| ЯБХ / NBC | Ядрени, биологични и химични |
| БИ / NDT | Безразрушително изпитване |
| РЛСК / PAR | ## РЛС за кацане |
| ЛИН / PIN | Личен идентификационен номер |
| МЧ / ppm | Милионни части |
| СПМ / PSD | ## Спектрална плътност на мощността |
| КАМ / QAM | Квадратурна амплитудна модулация |
| РЧ / RF | Радиочестота |
| ДУБЛА/RPV | Дистанционно управляеми безпилотни летателни апарати |
| АПАКМ / SACMA | Асоциация на производителите на авангардни композитни материали |
| РСА/ SAR | РЛС със синтетична апертура |
| ЕК / SC | Единичен кристал |
| БРСО / SLAR | Бордова РЛС със страничен обзор |
| ДИФИТ / SMPTE | Дружество на инженерите от филмовата индустрия и телевизията |
| МСР / SRA | Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех |
| СППД / SRAM | Статична памет с произволен достъп |
| МПА / SRM | Методи, препоръчани от АПАКМ / SACMA |
| ЕСИ / SSB | Единична странична лента |
| РВН / SSR | Вторична обзорна РЛС |
| КОНКС / TCSEC | ## Критерии за оценка на надеждността на компютърни системи |
| ОИО / TIR | ## Общо индикативно отчитане |
| УВ / UV | Ултравиолетов |
| ПЯО / UTS | ## Пределна якост на опън |
| ВКР / VOR | ## Всепосочен курсов УКВ радиомаяк |
| ИАГ / YAG | ## Итрий-алуминиев гранат |

Част първа

СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА

(СО)

Забележка1 	Термините в “кавички” са дефинирани термини. Справка може да се направи в “Дефиниции на термините”.

Забележка 2 Химикалите са изброени по име и CAS номер. Химикалите с еднаква структурна формула (включително хидратите) са контролирани, независимо от наименованието и CAS номера. CAS номерът е показан за улесняване на опрделянето дали даден химикал или смес се контролират, независимо от тяхната номенклатурата. CAS номерът не може да се използва като единствено определящ, тъй като някои форми на даден химикал имат различни CAS номера и смесите, съдържажщи посочения химикал могат също да имат различен CAS номер.

СО1. 	Гладкоцевно оръжие с калибър по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с калибър 12,7 mm (0,5 инча) и по-малък, принадлежности и специално конструирани компоненти за тях, както следва:

a. 	Пушки, карабини, револвери, пистолети, картечни пистолети и картечници;

Забележка. 	СО1.a не включва за контрол следните оръжия:

1. 	Мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938г.;

2. Копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890г.;

3. Револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890г., и техните копия;

b. 	Гладкоцевни оръжия, както следва:

1. 	Гладкоцевни оръжия, специално конструирани за военна употреба;

2. 	Други гладкоцевни оръжия, както следва:

a.	Напълно автоматични;

b.	Полуавтоматични или с презареждане тип “помпа”;

c.	Оръжия, използващи безгилзови боеприпаси;

d. 	Заглушители, специални присъединителни възли, патронни пълнители, оръжейни мерници и пламегасители за оръжията, контролирани от подточки СО 1.a, СО 1.b, СО 1.c.

Забележка 1. СО1 не контролира гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Ловното и спортно предназначение на гладкоцевните оръжия се удостоверява от производителя им.  Тези оръжия не трябва да бъдат специално конструирани за военна употреба или за напълно автоматична стрелба;

Забележка2. СО1 не  контролира огнестрелно оръжие, което е специално конструирано за стрелба с учебни бойни припаси и което не може да използва нито един от контролираните бойни припаси.

Забележка 3. СО1 не контролира оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и които не са конструирани за автоматична стрелба.

Забележка 4. СО1.d. не контролира оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на образа, с увеличение 4 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално проектирани или модифицирани за военна употреба.

СО2. 	Гладкоцевно оръжие с калибър 20 mm или по-голям, други въоръжения или оръжия с калибър по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва и специално конструирани компоненти за тях:

a. 	Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, гранатохвъргачки, огнехвъргачки, безоткатни оръжия и свързаните с тях устройства за намаляване на демаскиращия ефект.

Забележка.	СО2.a включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други специално конструирани елементи за използване на течни метателни заряди за всяко от оборудването, контролирано от СО 2.a.

b. 	Военни димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори.

Забележка. 	СО2.b не контролира сигналните пистолети.

c. 	Оръжейни мерници.

CO3. Бойни припаси и взривателни устройства, както следва и специално конструирани компоненти за тях:

а. Бойни припаси за оръжията контролирани от CO1, CO2 или CO12.;

b. Взривателни устройства, специално конструирани за боеприпасите, контролирани от CO3.a .

Забележка1	Специално конструираните елементи включват:

a. 	Метални или пластмасови елементи, като: капсулни втулки, ризници за куршуми, патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси;

b. 	Предпазно-взвеждащи механизми, взриватели, датчици и възпламенителни механизми;

c.	 Импулсни енергоизточници;

d. 	Изгарящи гилзи за барутни заряди;

e. 	Касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и управляеми снаряди.

Забележка2. 	СО3.а. не контролира халосните бойни припаси и учебните бойни припаси с пробита гилза.

Забележка3. 	СО3.а. не контролира заряди, специално конструирани за някоя от следните цели:

а.	 Сигнализиране;

b.	 Плашене на птици; или

- Запалване на струи газ от петролни кладенци.

СО4. 	Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди, екипировка и принадлежности за тях, както и специално конструирани за бойно използване елементи за тях:

Важно:    За насочващо и навигационно оборудване, виж CO11, Забележка  7.

a. 	Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби, подривни заряди, подривни устройства и подривни комплекти, “пиротехнически” устройства, патрони и имитатори (т.е. технически средства, които имитират характеристиките на всяко едно от тези изделия).

Забележка: СО4.a включва:

1. 	Димни гранати, запалителни бомби и контейнери и взривни устройства;

2. 	Реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните слоеве на атмосферата.

b. 	Оборудване, специално конструирано за управление, контрол, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, изстрелване, насочване, тралене, обезвреждане, отклоняване от целта, радиоелектронно заглушаване, детонация или откриване на изделия, контролирани от СО4.a.

Забележка. СО4.b включва:

1.	 Мобилни технически средства за втечняване на газ с производителност, не по-малка от 1000 kg втечнен газ на ден;

2. 	Непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.

## Техническа Забележка

Ръчните устройства, които са ограничени по проект само за засичането на метални обекти и са неспособни да различават мини от други метални обекти, не се разглеждат като специално конструирани за откриване на изделия, контролирани от СО4.а.

СО5.     	Средства за управление на огъня, свързаните с тях системи за сигнализиране и оповестяване, свързаните с тях системи, оборудване за тестване, настройка и за противодействие, специално конструирани за бойно използване, както и специално конструирани компоненти и принадлежности за тях:

a. 	Оръжейни мерници, бордни изчислители за бомбомятане, средства за насочване на артилерийски системи и системи за управление на огъня;

b.	Системи за прехващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане на цели, далекомери; технически средства за откриване, обобщаване, разграничаване или разпознаване на цели; и технически средства за интегриране на датчици;

c. 	Технически средства за противодействие на изделията, контролирани от СО5.a и СО5.b.

d.	Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално конструирани за изделия, контролирани от СО5.а. или СО5.b.

СО6. 	Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:

Важно:      За насочващо  и навигационно оборудване, виж CO11, Забележка  7.

а. 	Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално конструирани или модифицирани за бойно използване.

Техническа забележка:

За целите на СО6.а. терминът сухопътни транспортни средства включва и трайлери (прицепи и влекачи).

b. 	Всички колесни сухопътни транспортни средства, годни за използване в условия без пътища, които са произведени или снабдени със средства за осигуряване на балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 или сравним национален стандарт) или по-високо.

Важно! Вж. също така СО13.а.

Забележка 1. 	СО6.а. включва:

а.	Танкове, други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни сухопътни транспортни средства, снабдени с оръжейни установки или с технически средства, предназначени за миниране или за изстрелване на бойни припаси, контролирани от СО4;

b.	Бронирани сухопътни транспортни средства;

c.	Транспортни средства тип “Амфибия” и такива за преодоляване на дълбоки водни прегради;

d.	 Ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за транспортиране на бойни припаси или оръжейни системи и на принадлежащите им подемно-транспортни механизми и устройства за пълнене и зареждане.

Забележка 2. 	Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военни цели, контролирани от СО6.а. се състои във внасяне на конструктивни, електрически или механични изменения, включващи един или повече специално конструирани военни компоненти. Такива компоненти обхващат:

a.	 Пневматични външни гуми, специални, непробиваеми от куршуми и осколки или оставащи годни за движение след пробиване;

b. 	Системи за регулиране на налягането в автомобилните гуми, управлявани в движение от кабината на механик-водача.

c. 	Бронезащита за основните части (например, резервоари за гориво или кабини на механик-водачи);

d. Специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия;

e. Маскировъчно осветление.

Забележка 3. 	СО6 не контролира граждански автомобили, имащи бронева или балистична защита, конструирани или модифицирани за транспортиране на пари и ценности.

СО7. 	Химически или биологични токсични вещества, “вещества за поддържане на правовия ред и борба с масови безредици”, радиоактивни материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и  материали, както следва:

a. 	Биологични агенти и радиоактивни материали "приспособени за бойно използване", които могат да поразяват хор  а и животни, да разрушават технически средства или да унищожават реколтата или околната среда:

b. 	Бойни токсични химични вещества (БТХВ/CW), включително:

1.	 Нервнопаралитични БТХВ:

а.	 O-алкил ( 10 C-атома, в т.ч. циклоалкил) алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-фосфонфлуориди, като:

Зарин (GB): O-изопропил метилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8); и

Зоман (GB): O-пинаконил метилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0);

b. 	O-алкил ( 10 C-атома, в т.ч. и циклоалкил)N,N-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:

Табун (GA): O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);

c. O-алкил (H или  10 C-атома, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил, n-пропил, или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил, или i-пропил) фосфонотиолати и съответните им алкилирани и протонирани соли, като:

VX: O-етил S-2-диизопропиламиноетил метил фосфонотиолат (CAS 50782-69-9);

2. 	Кожнообривни БТХВ:

а. Серни иприти, като:

1. 2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);

2. бис(2-хлоретил)сулфид CAS 505-60-2);

3. бис(2-хлоретилтио)метан (CAS 63869-13-6);

4. 1,2- бис(2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);

5. 1,3- бис(2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);

6. 1,4- бис(2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7);

7. 1,5- бис(2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);

8. бис(2-хлоретилтиометил) етер(CAS 63918-90-1);

9. бис(2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);

b. 	Люизити, като:

1. 2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);

2. трис(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);

3. бис(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);

c.	Азотни иприти, като:

HN1: бис(2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8);

HN2: бис(2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2);

HN3: трис(2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1)

3. 	БТХВ инкапацитанти, като:

а. 3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2).

4.	 Дефолианти (обезлистяващи БТХВ), като:

а. Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF);

b. 2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина, смесена с

2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина (БТХВ "Оранжев агент").

c .	 Основни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва:

1. 	Алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);

2. 	O-алкил (H или алкилови радикали с  10 C-атоми, в т.ч. и циклоалкилови радикали), O-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и съответните алкилирани и протонирани соли, като:

QL: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);

3. 	Хлорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7);

4. 	Хлорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (CAS 7040-57-5);

d. 	 “Вещества за поддържане на правовия ред и борба с масови безредици”, активни химически  съставки и комбинации от тях, включително:

1.	 Бромбензил цианид (CA)(CAS 5798-79-8);

2. 	o-хлорбензилиденмалононитрил (o-хлорбензалмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 	Фенилацил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN)(CAS 532 -27-4);

- Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR)(CAS 257-07-8);

- 10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (Дифениламинохлорарсен), (Фенарсазинхлорид), (Адамсит) (DM), CAS № 578-94-9

- N-нонаноилморфолин, (MPA), CAS № 5299-64-9

Забележка1:  СО7.d. не контролира  “вещества за поддържане на правовия ред и борба с масови безредици”, отделно опаковани за целите на личната самозащита.

Забележка 2:  СО .d. не контролира химически съединения и комбинации от тях, означени и пакетирани и пакетирани за хранително-вкусовата промишленост и медицински цели.

e. 	Средства, специално конструирани или модифицирани за военна употреба, за разпръскване на материали или токсични вещества и специално проектирани компоненти за тях;

1.	Материали или химически вещества, контролирани от СО7. а. или d.; или

2.	БТХВ, съставени от прекурсори, контролирани от СО7.c.

f. Средства за защита и обеззаразяване, специално конструирани компоненти за тях и специално приготвени химически  смеси, както следва:

1.	Оборудване, специално конструирано за военна употреба, за защита от материали, контролирани от СО7.а. или d. и специално конструирани компоненти за тях;

2.	Оборудване, специално конструирано или модифицирано за военна употреба, предназначено за обеззаразяването на обекти, заразени с материали, контролирани от СО7.а. и специално конструираните елементи за тях;

3.	Химически смеси, специално разработени/приготвени за обеззаразяването на обекти, заразени с материали, контролирани от СО7.а.

Забележка: СО7.f. включва:

а. филтро- вентилационни системи, специално конструирани или модифицирани за ядрена, биологическа или химическа защита;

b. защитно облекло.

Важно: 	За граждански противогази и оборудване за обеззаразяване вж. също така точка 1.А004. в “списък на стоките и технологиите с двойна употреба”.

g. Технически средства, специално конструирани за военна употреба, за откриване или идентифициране на материали, контролирани от СО7.a. или d. и специално конструирани компоненти за тях.

Забележка: СО7.g. не включва личните радиационни  дозиметри.

Важно: Виж също 1A004. от "Списъка на стоките и технологиите с двойнa употреба".

h. "Биополимери", специално конструирани или изработени за откриване и идентифициране на . БТХВ, включени в СО7.а., и  определени клетъчни култури, използвани за тяхното производство;

i. "Биокатализатори за обеззаразяване или . разграждане на химически БТХВ и биологични системи за тази цел, както следва:

1.   "Биокатализатори", специално конструирани за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ, контролирани от СО7.а., получавани чрез пряк лабораторен подбор или чрез генетично модифициране на биологични системи;

2.     Биологични системи, както следва: "специални преносители", вируси или щамове, съдържащи генетична информация, характерна за производството на "биокатализаторите", контролирани от СО7.i.1.;

Забележка 1: СО7.a. и СО7.d. не контролират:

a. Хлорциан (CAS 506-77-4);

b. Циановодород (синилна) киселина (CAS 74-90-8); ;

c. Хлор (CAS 7782-50-5);

d. Карбонил хлорид (фосген) (CAS 75-44-5);

e. Дифосген (трихлорметил-хлорформиат) (CAS 503-38-8);;

f. Отпада;

g. Ксилилбромид орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);

h. Бензилбромид (CAS 100-39-0);

i. Бензилйодид (CAS 620-05-3);

j. Бромацетон (CAS 598-31-2);

k. Бромциан (CAS 506-68-3);

l. Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);

m. Хлорацетон (CAS 78-95-5);

n. Етилйодацетат (CAS 623-48-3);

o. Йодацетон (CAS 3019-04-3)

p. Хлорпикрин (CAS 76-06-2).

Забележка 2: Клетъчните култури (щамове) и биологичните системи, изброени в СО7.h. и СО7i.2 са изключение и тези поддотчки  не контролират "технологията", клетъчните култури или биологичните системи за граждански цели - селско стопанство, фармакология, медицина, ветеринарна медицина, екология, преработка на отпадъци и хранителна промишленост.

СО8. 	"Енергетични материали" и свързаните с тях вещества както следва:

Важно!	 Вж. също така 1С011 от "Списъка на стоките и технологиите с двойнa употреба".

Технически забележки

1. 	За целите на тази точка, смес се отнася до смесване на две или повече субстанции, от които най-малко една е изброена в поддточките на СО 8.

2.	 Всяка от субстанциите, изброени в подточките на СО 8 е включена за контрол от този списък, дори, когато се използва за употреба, различна от посочената. (напр. TAGN се използва преимуществено като експлозив, но може да бъде използван или като гориво или като окислител)

a. 	“Взривни вещества” както следва и смеси от тях:

1.	ADNBF (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6–динитробензофуразан–1 –оксид)(CAS 97096-78-1);

2.	BNCP (цис-ди(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат) (CAS 117412-28-9);

3.	CL-14 (диамино динитробензофуроксан или 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид (CAS 117907-74-1);

4.	CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4);  клатрати на CL-20 (вж. също така CO 8g.3. и g.4. за прекурсорите му);

5.	CP 2-(5-цианотетразолат) пента аминокобалт(III) перхлорат (или CP) (CAS 70247-32-4);

6.	DADE (1,1-диамино-2,2- динитроетилен, FOX7);

7.	DATB (Диаминотринитробензен) (CAS 1630-08-6);

8.	DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);

9.	DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO)(CAS 194486-77-6);

10.	DIPAM (3,3´-диамино-2,2´,4,4´,6,6´-хексанитробифенил или дипикрамид (CAS 17215-44-0);

11.	DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);

12.	Фуразани, както следва:

а.	DAAOF (диаминоазоксифуразан);

b.	DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);

13.	HMX и деривати (вж. също така СО8.g.5. за прекурсорите му), както следва:

а.	HMX (циклотетраметилентетранитрамин, октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразо-циклооктан, октоген или octogene) (CAS 2691-41-0)

b.	дифлуорамино- аналози на HMX;

c.	K-55(2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3 (тетранитросемигликурил, или кето- дицикло HMX) (CAS 130256-72-3);

14.	HNAD (хексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9);

15.	HNS Хексанитростилбен (CAS 20062-22-0);

16.	Имидазоли, както следва:

а.	BNNII (октахидро-2,5-ди(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол;

b.	DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0);

c.	FDIA (1-флуоро- 2,4-динитроимидазол);

d.	NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол);

e.	PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);

17.	NTNMH (1-(2-нитротриазол)-2-динитрометиленхидразин);

18.	NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он) (CAS 932-64-9);

19.	Полинитрокубани с повече от четири нитро групи;

20.	PYX (2,6-ди(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2);

21.	RDX и производни, както следва:

а.	RDX (Циклотриметилентринитрамин; циклонит; T4; хексахидро-1,3,5 тринитро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклохексан (хексоген) или hexogene (CAS 121-82-4);

b. кето-RDX (K-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазоциклохексанон) (CAS   115029-35-1)

22.	TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2);

23.	TATB (триаминотринитробензен) (CAS 3058-38-6)(вж. също така СО 8.g.7 за прекурсорите му);

24.	TEDDZ (3,3,7,7-тетради(дифлуороамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);

25.	Тетразоли, както следва:

а.	NTAT (нитротриазол аминотетразол)

b.	NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);

26.	Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);

27.	TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6-) (вж.също така СО 8.g.6. за прекурсорите му);

28.	TNAZ (1,1,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (вж.също така СО 8.g.2. за прекурсорите му);

29.	TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил ) (CAS 55510-03-7);

30.	TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино [4,5-d] пиридазин) (CAS 229176-04-9);

31.	Триазини, както следва:

а. DNAM (2-окси-4,6динитроамино-s-триазин) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (CAS 130400-13-4);

32.	Триазоли, както следва:

а.	5-азидо-2-нитротриазол;

b.	ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0)

c.	ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);

d.	BDNTA ([ди-динитротриазол] амин);

e.	DBT (3,3´-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4)

f.	DNBT (динитродитриазол) (CAS 70890-46-9);

g.	NTDNA (2-нитротриазол 5 – динитрамид) (CAS 75393-84-9);

h.	NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5 – динитротриазол);

i.	PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);

j.	TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол (CAS 25243-36-1);

33.	 Всеки експлозив, не включен в СО8.a. със скорост на детонация, превишаваща 8 700 м/с при максимална плътност или налягане при взрив, превишаващо 34 GPa (340 kBar);

34. 	Други органични експлозиви, не включени в СО8.а., даващи налягане във фронта на детонационната вълна от 25 GPa (250 kBar) или повече , които остават стабилни при температури 523К (250°C) или по-високи за време от 5 минути или по-дълго;

b.	“Ракетно гориво”, както следва

1. 	Всяко друго твърдо ракетно гориво от Клас 1.1 на ООН, което не е включено в СО 8, с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) по-голям от 250s за неметализирани или  по-голям от 270s за алуминизирани състави;

2.	Всяко твърдо ракетно гориво от Клас 1.3 на ООН с теоретичен специфичен импулс по-голям от 230s за нехалогенизирани, по-голям от 250s за неметализирани и по-голям от 266s за метализирани композити;

3. 	Всички други твърди ракетни горива, които не са изброени в СО8, със силова  константа по-голяма от 1200 kJ/kg;

4.	Ракетни горива или пиротехнически състави,  невключени в СО8, които могат да поддържат постоянна скорост на горене по-голяма от 38 mm/s при стандартни условия (измерена на капсуловани пробни тела, осигуряващи плосък фронт на горене): налягане 6,89 MPa (68,9 kBar) и температура 21°C (294K);

5.	Еластомерно модифицирани ляти, двуосновни ракетни горива (ЕМЛДРГ/EMCDB) с удължение при максимално натоварване, по-голямо от 5%, при -40°C (233K).

6.	Всяко ракетно гориво, съдържащо субстанциите, изброени в СО8.а.

c.	Пиротехнически състави, горива и свързаните с тях субстанции, както следва и смесите от тях:

-

1.	Самолетни горива, специално предназначени за военни цели;

2.	Алан (алуминиев хидрид) (CAS 7784-21-6);

3.	Карборани; декаборан (CAS 17702-41-9), пентаборани (CAS 19624-22-7 и 18433-84-6) и техни производни;

4.	Хидразин и производни, както следва (вж. също така и СО8.d.8 и d.9 за окисляващиащи хидразинови производни):

a. 	Хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации  70%;

b.	Монометилхидразин (CAS 60-34-4)

c.	Симетричен (транс) диметил хидразин (CAS 540-73-8);

d.	Несиметричен (цис) диметил хидразин (CAS 57-14-7);

5.	Метални горива със сферични, прахообразни, сфероидни, люспести или смлени частици, произведени от материал, съдържащ  99% от някои от следните компоненти:

а.	Метали и техни сплави, както следва:

1. Берилий (CAS 7440-41-7) с едрина на зърната по-малки от 60 µm;

2. Желязо на прах (CAS 7439-89-6) с едрина на зърната по-малки или равни на 3 µm, получено при редукция на железен оксид с водород;

b.	Смеси, които съдържат един от следните елементи:

1. Цирконий (CAS 7440-67-7), магнезий (CAS 7439-95-4) и техни сплави с едрина на зърната по-малка от 60 µm;

2. Бор (CAS 7440-42-8) или боркарбидни (CAS 12069-32-8) горива с чистота по-голяма или равна на 85%, с едрина на зърната по-малка от 60 µm;

6.	Военни материали, съдържащи сгъстители за въглеводородни горива, специално синтезирани за използване от бойни огнехвъргачки или запалителни бойни припаси: метални стеарати или палмитати (познати още като октал) (CAS 637-12-7) и сгъстителите M1, M2 и M3;

7.	Перхлорати, хлорати и хромати, смесени с метали на прах или други високо енергийни горивни компоненти;

8.	Сферичен алуминиев прах (CAS 7429-90-5) с едрина на зърната  60 µm, произведени от материал със съдържание на алуминий  99%;

9.	Титанов субхидрид (TiHn), където n = 0,65-1,68;

Забележка 1	Самолетните горива, контролирани от СО8.с.1. са крайни продукти, не техни съставни части.

Забележка 2	СО8.с.4.а. не контролира хидразин смеси, специално предназначени за контрол на корозията.

Забележка 3	Взривни вещества и горива, съдържащи металите или смесите, изброени в СО8.с.5. се контролират, независимо дали са или не са капсулирани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

Забележка 4	СО8.с.5.b.2 не контролира бор и борен карбид, обогатени с бор-10 (съдържание на бор-10 - 20% или повече от общата маса.)

d.	Окислители, както следва и техните смеси:

1.	AND (aмониев динитрамид или SR12 (CAS 140456-78-6);

2.	AP aмониев перхлорат (CAS 7790-98-9);

3.	Съединения , съставени от флуор и което и да е от следващото:

а.	Други халогени;

b.	Кислород; или

с.	Азот;

Забележка1:	 СО8.d.3 не контролира хлор трифлуорид.

Забележка2:	 СО8.d.3 не контролира азотен трифлуорид в газообразно състояние.

4.	DNAD (1,3 – динитро – 1,3 – диазетидин) (CAS 78246-06-7);

5.	HAN (хидроксиламониев нитрат)  (CAS 13465-08-2);

6.	HAP (хидроксиламониев перхлорат) (CAS 15588-62-2);

7.	HNF (хидразин нитроформиат) (CAS 20773-28-8)

8.	Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4);

9.	Хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7);

10.	Течни окислители, съставени от/или съдържащи инхибирана димяща азотна киселина (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Забележка 	СО8.d.10. не контролира неинхибирана димяща азотна киселина

е.	Свързващи вещества, пластификатори, мономери, полимери, както следва:

1. 	АММО (азидометилметилоксетан и полимерите му) (САS 90683-29-7);

(вж. също така СО8.g.1. за прекурсорите му);

2.	ВАМО (бисазидометилоксетан и неговите полимери) (CAS 17607-20-4);

(вж. също така СО8.g.1. за прекурсорите му)

3. 	BDNPA (бис (2,2-динитропропил)ацетал) (CAS 5108-69-0);

4. 	BDNPF (бис (2,2-динитропропил)формал) (CAS 5917-61-3);

5.	BTTN бутантриолтринитрат (CAS 6659-60-5);

(вж. също така СО8.g.8. за прекурсорите му);

6. 	Енергетични (активни) мономери, пластификатори и полимери, съдържащи нитро, азидо, нитрат, нитраза или дифлуороамино групи, специално предназначени за военна употреба;

7.	FAMAO (3 – дифлуораминометил – 3 – азидометил оксетан) и полимерите му;

8.	FEFO (бис (2-флуоро-2,2-динитроетил)формал) (CAS 17003-79-1);

9.	FPF-1 (Поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диол формал) (CAS 376-90-9);

10.	FPF-3 (Поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорметил-3-оксахептан-1,7-диол формал) ;

11.	 GAP (глицидилазидни полимери)(CAS 143178-24-9) и техните производни;

12.	HTPB полибутадиен с крайни хидроксилни групи  с количество на функционалните групи, равен на или по-голям от 2,2 или равен на или по-малък от 2,4, и хидроксилно число, по-малко от 0,77 meq/g, и вискозитет при 30°C, по-малък от 47 поаза (CAS 69102-90-5);

13.	Нискомолекулен (молекулна маса  10 000), етоксилиран, поли(епихлорхидрин); поли(епихлорхидриндиол) и триол;

14.	NENAs (нитроетилнитрамин смеси) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и 85954-06-9)

15.	PGN (полиглицидилнитрат или поли(нитратометил оксиран); (Поли-GLYN) (CAS 27814-8-8);

16.	Поли NIMMO (полинитратометилметилоксетан или поли(3-нитратометил-3-метил оксетан); (поли-NIMMO) (CAS 84051-81-0);

17.	Полинитроортокарбонати;

18. TVOPA 1,2,3-три[1,2-ди(дифлуорамино)етокси]пропан (CAS 53159-39-0); с добавен тривиноксипропан ;

f.	“Добавки”, както следва:

1.	Основен меден салицилат (CAS 62320-94-9);

2.	BHEGA бис(2-хидроксиетил)гликоламид (CAS17409-41-5);

3.	BNO Бутадиеннитрилоксид (CAS 9003-18-3);

4.	Производни на фероцена, както следва:

а.	Бутацен (CAS 125856-62-4)

b.	Катоцен (2,2-диетилфероценил пропан) (CAS 37206-42-1);

c.	Фероценови карбоксилни киселини;

d.	n-бутил-фероцен (CAS 319904-29-7)

e.	други добавъчни полимерни фероценови производни;

5. 	Оловен бета-резорцинат (CAS 20936-32-7);

6.	Оловен цитрат (CAS 14450-60-3);

7. 	Оловно-медни хелати на бета-резорцинат или салицилати (CAS 68411);

8.	Oловен малеат (CAS 19136-34-6);

9.	Oловен салицилат (CAS 15748-73-9);

10.	Оловен станат (CAS 12036-31-6);

11.	MAPO Три-1-(2-метил)азиридинил фосфиноксид (CAS 57-39-6); ди(2-метил азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин оксид (BOBA 8); и др.производни на MAPO;

12.	Метил BAPO Ди(2-метилазиридинил)метиламино фосфин оксид (CAS 85068-72-0);

13.	N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2);

14.	3-нитразо-1,5-пентан диизоцианат (CAS 7406-61-9);

15.	Металорганични  купелуващи агенти, както следва:

a.	 Неопентил [диалил] окси, три [диоктил] фосфато титанат (103850-22-2); познат още като Titanium IV, 2,2-[ди 2-пропенолат-метил, бутанолат, три(диоктил)фосфат] (CAS 110438-25-0); или LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.	Титанов(IV),[2-пропенолат-1)метил,n-пропанолатметил] бутанолат-1, три[диоктил]пирофосфат или KR3538;

c.	 Титанов(IV),[(2-пропенолат-1)метил,n-пропанолметил] бутанолат-1,три(диоктил)фосфат.

16.	Полициандифлуораминоетиленоксид;

17.    Многофункционални азиридин-амиди с изофталова, тримезинова (BITA или бутилен имин тримезамид), изоцианурова или триметиладипинова верижна структура и 2-метил или 2-етил замествания на азиридиновия пръстен;

18.	Пропиленимин, 2-метилазиридин (CAS 75-55-8);

19.	Финодисперсен железен оксид (Fe2O3 - хематит) със специфична повърхност, по-голяма от 250 m2/g, и средна едрина на частиците  0,003 µm (CAS 1309-37-1);

20.	TEPAN тетраетиленпентааминоакрилонитрил (CAS 68412-45-3);  цианоетилирани полиамини и техните соли;

21.	TEPANOL Тетраетиленпентааминоакрилонитрилглицидол (CAS 68412-46-4); адукти на цианоетилирани полиамиди с глицидол и техните соли;

22.	TPB трифенил бисмут TPB (CAS 603-33-8);

g.	“Прекурсори”, както следва:

Важно!	В СО8.g. препратките са към контролираните “Енергетични материали”, произведени от тези субстанции.

1.	BCMO дихлорметилоксетан (CAS 142173-26-0);

(вж.също така СО8.e.1. и e.2.)

2.	Динитроазетидин – трет-бутилова сол (CAS 125735-38-8) (вж.също така СО8.a.28.);

3.	HBIW хексабензилхексаазоизовюрцитан (CAS 124782-15-6) (вж.също така СО8.a.4.);

4.	TAIW Тетраацетилдибензилхексаазоизовюрцитан (вж.също така СО8.a.4.);

5.	TAT тетраацетил-1,3,5,7-тетраазоцикло-октан (CAS 41378-98-7) (вж.също така СО8.a.13.);;

6.	1,4,5,8-Тетраазодекалин (CAS 5409-42-7) (вж.също така СО8.a.27.);

7.	1,3,5-трихлорбензен (CAS 108-70-3) (вж.също така СО8.a.23.);

8.	1,2,4-трихидроксибутан (1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (вж.също така СО8.e.25.);

Забележка5	За заряди и устройства виж СО4.

Забележка6	СО8 не контролира следващите субстанции, освен ако те не са в съединение или смес с “енергетичен материал”, споменат в СО8.а. или метали на прах в СО8.с.:

a. Амониев пикрат;

b. Черен барут;

c. Хексанитродифениламин;

d. Дифлуорамин;

e. Нитроскорбяла;

f. Калиев нитрат;

g. Тетранитронафтален;

h. Тринитроанизол;

i. Тринитронафтален;

j. Тринитроксилен;

k. N-пиролидинон; 1-метил-2-пиролидинон;

l. Диоктилмалеат;

m. Етилхексилакрилат;

n. Триетилалуминий (TEA), триметилалуминий (TMA) и др. пирофорни метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;;

o. Нитроцелулозa;

p. Нитроглицерин (глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG);

q. 2,4,6-тринитротолуен (TNT);

r. Етилендиаминдинитрат (EDDN);

s. Пентаеритритол тетранитрат (PETN);

t. Оловен азид, нормален и основен оловен стифнат, и иницииращи експлозиви или възпламенителни състави, съдържащи азиди или азидни комплекси;

u. Триетиленгликолдинитрат (TEGDN);

v. 2,4,6-тринитрорезорцинол (стифнинова киселина);

w.	 Диетилдифенилкарбамид; диметилдифенилкарбамид; метилетилдифенилкарбамид[Централити];

x. N,N-дифенилкарбамид (асиметричен дифенилкарбамид);

y. Метил-N,N-дифенилкарбамид я (метилов асиметричен дифенилкарбамид);

z. Етил-N,N-дифенилкарбамид (етилов асиметричен дифенилкарбамид);

aa.	 2-нитродифениламин (2-NDPA);

bb.	 4-нитродифениламин (4-NDPA);

cc.	 2,2-динитропропанол;

dd. Нитрогуанидин (вж. 1С011.d в "Списъка на стоките и технологиите с двойнa употреба").

СО9. 	Военни кораби, специално военноморско оборудване и принадлежности, както и компоненти за тях, специално конструирани за бойно използване:

Забележка:  За направляващо  и навигационно оборудване, виж CO11, Забележка 7.

a. 	Бойни кораби и съдове (подводни или надводни), специално конструирани или модифицирани за нападателни или отбранителни действия, независимо: дали са преоборудвани за невоенни цели, независимо от текущото състояние за ремонт или експлоатация и независимо дали са въоръжени с далекобойни оръжия или броня или не, както и корпуси или части от корпуси за такива кораби;

b.	Двигатели, както следва:

1. 	Дизелови двигатели, специално конструирани за подводни лодки, притежаващи всички характеристики, както следва:

a.	Изходна мощност  1,12 MW (1 500 кс.);

b.	Скорост на въртене  700 оборота в минута.

2. Електрически двигатели, специално конструирани за подводни лодки, притежаващи всички характеристики, както следва:

a.	Изходна мощност  0,75 MW (1 000 кс);

b. 	Бързо реверсиране (обръщане на посоката на движение);

c. 	Течно охлаждане, и

d. 	Напълно капсуловани.

3. 	Немагнитни дизелови двигатели, специално конструирани за бойно използване, с изходна мощност  37,3 kW (50 кс), с маса на ненамагнитващите се части  75% спрямо общата маса на двигателя;

c.	Специално конструирани за бойно използване устройства за откриване на подводни цели с принадлежащите им прибори за управление;

d. 	Лодъчни и торпедни мрежи;

е.     Не се прилага;

f. 	Салници и куплунги, специално предназначени за бойно използване, които позволяват взаимодействие с оборудване, външно за плавателното средство.

Забележка: СО9.f включва: клюзове и еднопроводни, многопроводни, коаксиални или вълноводни съединители за кораби, които не се влияят от течове и запазват необходимите характеристики при морски дълбочини , надвишаващи 100 m; влакнооптични съединители и оптични клюзове, специално конструирани за пропускане на лазерни лъчи, без оглед на дълбочината. Тук не се включват обикновените гребни валове и клюзовете за хидродинамичните прибори за управление.

g. Безшумни лагери с пневматично или магнитно окачване, регулатори за намаляване на вибрациите и активните емисии, както и технически средства, съдържащи такива лагери, специално конструирани за бойни цели.

СО10. 	"Летателни апарати", “летателни апарати, по-леки от въздуха”, безпилотни летателни апарати, двигатели за летателни апарати и авиационно оборудване, свързани с тях оборудване и компоненти, специално конструирани или модифицирани за военни цели, както следва:

Важно:   За направляващо  и навигационно оборудване, виж CO11, Забележка 7.

a.	Бойни "летателни апарати" и специално конструирани компоненти за тях;

b. 	Други "летателни апарати" и “летателни апарати, по-леки от въздуха”, специално конструирани или модифицирани за военно използване, в т.ч. военноразузнавателни, щурмови, военноучебни, транспортни и въздушнодесантни или военни технически средства, тилова поддръжка и специално конструирани компоненти за тях;

c. 	Безпилотни летателни апарати и свързаното с тях оборудване, специално конструирани или модифицирани за военно използване, както и специално конструирани компоненти за тях:

1.	Безпилотни летателни апарати, в т.ч. дистанционно управляеми безпилотни летателни апарати (ДУБЛА/RPV), автономни програмируеми апарати и “летателни апарати, по-леки от въздуха”;

2.	Пускови установки за тях с принадлежащите им наземни технически средства за поддръжка;

3.	Съответните средства и системи за командване и управление.

d. 	Авиационни двигатели, специално конструирани или модифицирани за военно използване, и специално конструирани компоненти за тях.

e.	Авиационна техника, в т.ч. технически средства за дозареждане с гориво във въздуха, специално конструирани за използване от "летателните апарати", контролирани от СО10.a и СО10.b, или авиационни двигатели, контролирани от СО10.d, и специално конструирани компоненти за тях;

f. Помпени горивозарядни станции и оборудване за тях, техника, специално предназначена да улеснява операциите в зони с ограничен достъп, и наземно оборудване, разработено специално за "летателни апаратите", контролирани от СО10.a или СО10.b, или за авиационни двигатели, контролирани от СО10.d;

g.  Военни каски /пилотски шлемове/ и защитни маски, и специално конструирани компоненти за тях, херметизирано дихателно оборудване и херметически костюми, използвани за в “летателни апарати”, антигравитационни костюми, преобразуватели за течен кислород използвани за “летателни апарати” или ракети, и катапулти и катапултиращи устройства, задействани с пиропатрон, за аварийно извеждане на личния състав от “летателни апарати”;

h.	Парашути и свързано оборудване, използвани за бойния личен състав, за спускане на товари или за спиране на "летателни апарати", както следва:

1. 	Парашути за:

a. 	Прицелно спускане на десантчици;

b.	 Спускане на парашутисти.

2. 	Товарни парашути;

3.  Парапланери, спирачни парашути (за летателни апарати), спирачни парашути за стабилизация и контрол на спускаеми апарати и товари (спасителни капсули, катапултни седалки, бомби и др.);

4. 	Изтеглящи парашути, използвани от системи на седалки-катапулти за развръщане и надуване при регулирана последователност на аварийните парашути;

5. 	Парашути за запазване на управляеми ракети, летящи мишени или космически апарати;

6. 	Парашути за спускане по стръмна крива и парашути за задържане на летателни апарати при кацане;

7.	Други военни парашути.

8.	Оборудване, специално предназначено за парашутисти на големи височини (костюми, специални шлемове, дихателни апарати, навигационно оборудване).

i. 	Системи за автоматично пилотиране на спуснати с парашут товари; специално конструирано или модифицирано за военни цели оборудване, предназначено за прицелни парашутни скокове с контролирано отваряне на парашута на произволна височина, включително кислородени апарати.

Забележка 1: СО10.b не контролира "летателни апарати" или варианти на "летателни апарати", специално предназначени за военно използване, които:

a. Не са оборудвани за военно използване и не са оборудвани с техника или приспособления, специално предназначени или модифицирани за военно използване; и

b. Имат издаден сертификат за гражданско приложение от органа на гражданската авиация на държава, участваща във Васенаарската договореност.

Забележка 2: СО10.d не контролира:

a. Авиационни двигатели, конструирани или модифицирани за военно използване, за които е издаден сертификат от националната гражданска авиация на държава, участваща във Васенаарската договореност, че се използват като "граждански летателни апарати", или специално конструирани компоненти за тях;

b. Бутални двигатели или специално конструирани компоненти за тях, с изключение на онези специално предназначени за безпилотни летателни апарати.

Забележка 3: Контролът в СО10.b и СО10.d  на специално конструираните компоненти и свързаните с тях технически средства за невоенни "летателни апарати" или авиационни двигатели, модифицирани за военно използване, се прилага само за тези военни компоненти и за сродна военна техника, необходими за модифицирането им за военно използване.

СО11. 	Електронно оборудване и специално конструирани компоненти, които не фигурират никъде другаде в “Списъка на оръжието”, както следва и специално конструирани компоненти за него:

а. Електронно оборудване, специално конструирано за военна употреба.

Забележка: СО11 включва:

1.	Средства за РЕП (радиоелектронно противодействие) и противодействие на РЕП (т.е. средства, предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в РЛС или в радиосвързочните приемници, или по друг начин да пречат на приемането, работата или ефективността на противниковите радиоелектронни приемници, включително средва за РЕП срещу тях), включително оборудване за създаване на изкуствени смущения и противодействие на РЕП;

2.	Електронни лампи с подвижна честота;

3.	Радиоелектронни системи или средства, конструирани за наблюдение и следене на електромагнитния спектър, за нуждите на военното разузнаване или за нуждите на сигурността, или за противодействие на такова разузнаване и наблюдение;

4.	Подводно противодействие, включително създаване на изкуствени акустични и магнитни смущения и лъжливи цели, средства предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в хидроакустичните приемници;

5. 	Технически средства за защита обработката на данни, за защита на базите данни и оборудване за защита на предавателните и свързочните линии с помощта на шифротехника;

6. Технически средства за идентификация, проверка на оторизацията и за въвеждане на ключови програми и команди, както и ключови технически средства за управление, производство и разпределение на данни.

7.  Направляващо и навигационно оборудване.

b. Оборудване за създаване на изкуствени смущения  Глобални Навигационни Сателитни Системи (GNSS).

СО12. 	Високоскоростни оръжейни системи с кинетична енергия, свързани с тях технически средства, както следва и специално конструирани принадлежности за тях:

a. 	Кинетични оръжия, специално конструирани за унищожаване или ефективно изваждане от строя на противникова цел;

b. 	Специално конструирани технически средства за изпитвания и оценки и изпитателни образци, в т.ч. диагностична апаратура и обекти за динамично изпитване на снаряди и системи с кинетична енергия.

Важно! За оръжейни системи, използващи подкалибрени бойни припаси или използващи единствено тяга, получена в резултат на протичаща химична реакция и бойни припаси за тях, виж СО1 до СО4.

Забележка 1: СО12 включва следните, когато са специално конструирани за кинетични оръжия:

a. Пускови установки, които са в състояние да ускоряват маси, по-големи от 0,1 g, до скорости, надвишаващи 1,6 km/s в режим на единична или автоматична стрелба;

b. Генератори на първично захранване, електрическа броня (защита), акумулаторни средства, средства за терморегулиране и кондициониране; превключвателна или горивопреливна техника; и електрически интерфейси между електрозахранването, оръдието и други електрически прибори за задвижване на куполата;

c. Системи за прехващане и съпровождане на цели, системи за управление на огъня и за оценка на пораженията;

d. Системи за самонасочване, за насочване или маневриране (със странично ускорение), предназначени за снаряди.

Забележка 2: СО12 контролира оръжейни системи, използващи един от следните методи за задвижване:

a. Електромагнитен;

b. Електротермичен;

c. Плазмен;

d. Лек газ; или

e.Химически (когато се използва в комбинация с някой от гореизброените).

СО13. 	Бронирани или защитни технически средства, конструкции и компоненти, както следва:

a. 	Бронеплоча, както следва:

1. Произведена по военен стандарт или спецификация; или

2. Подходяща за бойно използване.

b.	Метални или неметални конструкции или комбинации от тях, специално конструирани за осигуряване на балистична защита на бойни системи, както и компоненти, специално предназначени за тях;

- Бойни каски;

- Бронежилетки и защитни костюми, изработени по военни стандарти или спецификации, или подобни, и специално проектирани компоненти за тях.

Важно! За “нишковидни и влакнести материали, използвани в производството на бронежилетки, виж 1C010 на Cписъка на стоките и технологиите с възможна двойна употереба.

Забележка 1: СО13.b включва материали, специално предназначени за осигуряване на защита за противодействие на експлозия или за изграждане на военни укрития;

Забележка 2: СО13.c не контролира конвенционалните стоманени каски, които не са модифицирани или конструирани да бъдат оборудвани, нито са оборудвани с допълнителни приспособления;

Забележка 3: СО13.d. не контролира персонални защитни костюми или бронежилетки, когато се носят от техните потребители за тяхна лична защита.

Важно! 	Виж също 1A005 от "Списъка на стоки и технологии с двойна употреба".

СО14.	Специализирани технически средства за бойно обучение или за имитиране на бойни сценарии, симулатори, специално предназначени за обучение при ползването на всякакво огнестрелно оръжие или въоръжение, контролирани от СО1. или СО2. и специално конструирани компоненти и принадлежности за тях.

Техническа забележка.

Терминът "Специализирани технически средства за бойно обучение" включва: военни образци на щурмови тренажори; тренажори на оперативни полети; тренажори за радиолокационни цели, генератори на радиолокационни цели, тренировъчни средства за мерачи, тренажори за противолодъчна борба, полетни симулатори (включително центруфуга за подготовка на летци и астронавти), радиолокационни тренажори, тренажори за полет по прибори, навигационни тренажори, тренажори за изстрелване на управляеми ракети, техническо оборудване за цели, мишени-"летателни апарати", тренажори за въоръжение, безпилотни "летателни апарати"-тренажори, мобилни тренажорни части и тренировъчно техническо оборудване за наземни военни операции.

Забележка 1: СО14 включва системи за генериране на изображения и интерактивна среда за имитатори, когато са специално конструирани или модифицирани за военно използване.

Забележка 2: СО14 не контролира техника, специално предназначена за обучение при използването на ловни или спортни оръжия.

СО15. 	Технически средства за визуализация или радиоелектронно противодействие, както следва по-долу, специално предназначени за военно използване и специално конструирани компоненти и принадлежности за тях:

a.	Технически средства за записване и обработка на изображения;

b. 	Фотоапарати, видеокамери, фотографска апаратура и технически средства за обработка на филми;

c. 	Апаратура за усилване на изображенията;

d. 	Инфрачервена и термовизионна апаратура;

e.	Сензорна апаратура за визуализация на радиолокационни сигнали и изображения;

f. 	Апаратура за радио електронно противодействие /РЕП/ и противодействие на РЕП за техническите средства, контролирани от под-точки СО15.a до СО15.e

Забележка: СО15.f включва техническите средства, предназначени да влошават работата или ефективността на военните системи за визуализация или да намаляват до минимум подобни въздействия.

Забележка 1: Терминът "специално конструирани компоненти" включва следните изделия, когато са специално предназначени за военно използване:

a. 	Електронни преобразуватели на инфрачервени изображения;

b. Тръби за усилване на изображения (електронно-електрически преобразуватели с изключение на тези от първо поколение);

c.	 Микроканални пластини;

d. 	Телевизионни електронно-оптически преобразователи за камери за ниско ниво на осветеност;

e. 	Детекторна матрица - антенна решетка) (включително системи за електронно свързване и четене на данни);

f. 	Пироелектрични телевизионни електронно-оптически преобразователи за камери;

g. 	Охладителни системи на системите за визуализация;

h. Електрически синхронизирани обтуратори на фотохромен и електрооптичен принцип със скорост на обтурация, по-малка от 100 µs, с изключение в случаите на обтуратори, които са основен елемент на високоскоростна кинокамера.

i. 	Влакнооптични инвертори на изображения;

j. 	Смесени полупроводникови фотокатоди.

Забележка 2. СО15 не контролира " електронно-оптически преобразователи за усилване на изображения от първо поколение" или техническите средства, специално конструирани да включват " електронно-оптически преобразователи за усилване на изображения от първо поколение".

Важно! За статута на оръжейните мерници, включващи " електронно-оптически преобразователи за усилване на изображения от първо поколение", виж точки СО1, СО2 и СО5.a.

Важно! Вижте също точки 6A002.a.2 и 6A002.b от "Списъка на стоки и технологии с възможна двойна употреба".

СО16. 	Ковашко-пресови заготовки, отливки и други полуфабрикати, използването на които в контролиран продукт може да се идентифицира чрез състава, геометрията или функциите на материала, и които са специално конструирани за което и да е от изделията, контролирани от СО1. до СО4., СО6., СО9., СО10., СО12. или СО19.

СО17. 	Други технически средства, материали и библиотеки, както следва и специално разработени компоненти за тях:

a. 	Автономна водолазна и друга апаратура за подводно плуване, както следва:

1. 	Апаратура със затворен или полузатворен цикъл (с регенерация на издишвания въздух), специално конструирана за военно използване (т.е. специално разработена да е немагнитна);

2. 	Специално разработени компоненти за използване в конверсията на кислородни апарати с отворен цикъл за военни цели;

3. 	Изделия, разработени изключително за военно използване с автономни водолазни и други апарати за подводно плуване;

b. 	Строителна техника, специално предназначена за военно използване;

c. 	Монтажни елементи, покрития и обработки, намаляващи демаскиращите ефекти, специално предназначени за военно използване;

d. 	Полева инженерна техника, специално конструирана за използване в зона на бойни действия;

e. 	"Роботи", контролери за "роботи" и "роботи"-"манипулатори", притежаващи една от следните характеристики:

1.	Специално разработени за военно използване;

2. 	Включващи средства за защита на хидравличните линии срещу външни принудителни пробиви, причинени от балистични осколки (например, съдържащи херметизиращи се линии) и конструирани да използват хидравлични течности с пламна температура, по-висока от 839 K (566°C); или

3. 	Специално разработени или пригодени за работа в условията на електромагнитни импулси.

f. 	Библиотеки (параметрични технически бази данни), специално предназначени за военно използване с технически средства, контролирани от "Списъка на оръжията";

g. 	Технически средства или силови установки, работещи със или произвеждащи ядрена енергия, включително "ядрени реактори", специално разработени за военно използване и компоненти за тях, които са специално конструирани или модифицирани за военно използване;

h. 	Технически средства и материали, покрити или обработени за намаляване на демаскиращи емисии, специално конструирани за военно използване, различни от тези, които са контролирани някъде другаде от "Списъка на оръжията".

i. 	Симулатори, специално разработени за военни "ядрени реактори";

j. 	Мобилни ремонтни работилници специално конструирани или приспособени да обслужват военна техника;

k.		Полеви генератори специално конструирани или приспособени за военни цели;

l. 	Контейнери, специално конструирани или модифицирани за военно използване;

m. 	Фериботи, различни от тези, контролирани някъде другаде в "Списъка на оръжията", мостове и понтони, специално предназначени за военно използване;

n. 	Изпитателни модели, специално предназначени за "разработване" на изделия, контролирани от СО4, СО6, СО9 или СО10.

- Оборудване за защита от лазери (т.е. за защита на зрението и сетивата), специално предназначено за военна употреба.

Техническа забележка.

1. За целите на СО17 терминът "библиотека" (параметрична техническа база данни) означава събиране на техническа информация от военен характер, използването на която може да повиши ефективността на военните технически средства или системи.

2. За целите на СО17, “приспособен” означава всяка структурна, електрическа, механична, или друга промяна, която осигурява на невоенни изделия, свойства, които са еквивалентни на изделия, които са специално конструирани за военна употреба.

СО18. 	Технически средства за производство на изделия, причислени в "Списъка на оръжията", както следва:

a.	Специално разработена или модифицирана производствена техника за производството на изделия, контролирани от "Списъка на оръжията", и специално конструирани компоненти за нея;

b.  Специално разработени съоръжения за екологични изпитвания и специално разработени технически средства за тях, за сертификация, окачествяване или изпитване на изделия, контролирани от "Списъка на оръжията";

Техническа забележка:

За целите на СО18, терминът "производство" включва проектиране, проверка (изпитване на опитен образец), производство, изпитване и контрол.

Забележка 1. СО18.а и СО18.b включват следните технически средства:

a. Реактори-нитратори с непрекъснато действие;

b. Апаратура или техника за центробежни изпитания, притежаваща някоя от следните характеристики:

1. Задвижвана от мотор или мотори със сумарна мощност по-голяма от 298 kW (400 к.с.);

2. Възможност за носене на полезен товар  113 kg; или

3. Възможност да упражнява центробежни ускорения  8 g върху полезен товар  91 kg;

c.	 Преси за дехидратация;

d.	Шнекови (винтови) екструдери, специално конструирани или модифицирани за екструзия на бойни взривни вещества;

e. Режещи машини за калибриране (подравняване) на екструдирани заряди от твърди ракетни горива;

f. Почистващи барабани (тумблери) с диаметър  1,85 m, с продуктов капацитет над 227 kg;

g. Смесители с непрекъснато действие за твърди ракетни горива;

h. Мелници с течно задвижване за раздробяване или смилане на съставки на бойни взривни вещества;

i. Технически средства за формиране на прахове от сферични частици с еднакви размери, описани в СО8.c.8;

j. Конвекционни токови  конвертори за конверсия на материалите, изброени в СО8.с.3.

Забележка 2.

a. 	Терминът "продукти, описани в "Списъка на оръжията", включва:

1. 	Продукти, неконтролирани, ако не отговарят на определените концентрации, както следва:

a. Хидразин (виж СО8.с.4.);

b. "Взривни вещества" (виж СО8.);

2. 	Продукти, неконтролирани, ако не отговарят на техническите ограничения (т.е. "свръхпроводими" материали, неконтролирани от 1C005 в "Списъка на стоките и технологиите с двойна употреба "; "свръхпроводими" електромагнити, неконтролирани от 3A001.e.3 на "Списъка на стоките и технологиите с двойна употреба”; "свръхпроводима" електрическа апаратура, изключена от контрол съгласно СО20.b);

3.	 Метални горива и окислители, отлагащи се в ламинарна форма от паровата фаза (виж СО8.с.5);

b. 	Терминът "продукти, отразени в "Списъка на оръжията" не включва:

1.	 Сигналните пистолети (виж СО2.b);

2. 	Веществата, изключени от контрол под забележка 3 към СО7;

3. Личните радиодозиметри (виж СО7.g) и противогазите за защита от специфични промишлени рискове, виж също с”Списъка на стоки и технологии с двойна употреба”;

4. 	Дифлуорамин и калиевонитратен барут (виж Забележка 6 към СО8 .);

5. 	Авиационни двигатели, изключени от контрол в СО10;

6. Конвенционални стоманени каски, неснабдени със или модифицирани или предназначени да се оборудват с какъвто и да е вид принадлежности (виж Забележка 2 към СО13);

7. Технически средства, снабдени с промишлени съоръжения, които не се контролират, като машини за защитни покрития, неизброени на друго място, и технически средства за леене на пластмаси;

8.	 Мускети, автоматични пушки и карабини от преди 1938г., копия на мускети, автоматични пушки и карабини от преди 1890г., револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890г., и техните репродукции;

Забележка3. Забележка 2.b.8 на СО18 не освобождава от контрол производствено оборудване за неантично леко стрелково оръжие, дори ако то се използва за производство на копия на антично леко стрелково оръжие.

СО19. 	Оръжия с насочена енергия (ОНЕ/DEW), технически средства с подобно действие или противодействие и опитни образци, както следва по-долу, и специално конструирани компоненти за тях:

a. "Лазерни" системи, специално конструирани за унищожаване или ефективно прекъсване на мисията на дадена цел;

b. 	Корпускулярно-лъчеви оръжия, годни да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;

c. 	Високоенергийни радиочестотни системи (РЧ/RF), които са в състояние да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;

d. 	Технически средства, специално конструирани за откриване или идентификация на или защита срещу системи, контролирани от СО19.a до СО19.c;

e. 	Физически опитни образци и резултатите от извършените с тях изпитвания за системи, технически средства и компоненти, контролирани от тази точка.

f. 	Непрекъсваеми вълнови или импулсни "лазерни" системи, специално предназначени да причиняват постоянна слепота до недобро виждане, т.е. за невъоръжено око или за око, оборудвано с устройства за коригиране на виждането.

Забележка1.Оръжията с насочена енергия, контролирани от СО19, съдържат системите, чиято възможност произтича от контролираното прилагане на:

a. "Лазери" с достатъчна непрекъсваема вълнова или импулсна мощност да предизвикат разрушителен ефект, наподобяващ ефекта на обикновен боен припас;

b. Ускорители на елементарни частици, генериращи сноп от заредени или неутрални частици с разрушителна енергия;

c. Високомощни импулсни или вълнови радиочестотни предаватели, които произвеждат полета с достатъчно голям интензитет,за да повредят електронните схеми на дадена отдалечена цел;

Забележка2. СО19 включва следните изделия, когато те са специално предназначени за оръжия с насочена енергия:

a. Технически средства за генериране на пусков импулс, съхраняване на енергията, комутация, кондициониране на захранването или подаване на горивото;

b. Системи за прехващане или съпровождане на цели;

c. Системи с възможност за оценка на пораженията в целта, нейното разрушаване или прекъсване на мисията;

d. Оборудване за управление, разпространение и насочване на лъчевия сноп към целта;

e. Технически средства с възможност за бързо отклоняване на лъча за бързи операции при многобройни цели;

f. Адаптивна оптика и фазови конюгатори (сдвоители);

g. Токови инжектори (пушки) за снопове от отрицателни водородни йони;

h. Компоненти за "пространствено ориентирани" ускорители;

i. Технически средства за конусно фокусиране на сноп от отрицателни йони;

j. Технически средства за управление и отклонение на високоенергиен сноп от йони;

k. "Пространствено ориентирано" фолио за неутрализиране на сноп от отрицателни изотопи на водорода;

СО20. 	Криогенни и "свръхпроводими" технически средства, както следва и специално конструирани компоненти и принадлежности за тях:

a. 	Технически средства, специално конструирани или конфигурирани за инсталиране в транспортна машина с бойно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, които могат да действат в движение и да генерират или поддържат температури < 103K (-1700C);

Забележка.	СО20.a включва мобилни системи, съдържащи или използващи принадлежности или компоненти, произведени от неметални или неелектропроводими материали, като пластмаси или импрегнирани с епоксидни смоли материали;

b. 	"Свръхпроводима" електрическо оборудване (ротационни машини и трансформатори), специално предназначено или конфигурирано за монтиране в моторно превозно средство с военно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, която е в състояние да работи в движение.

Забележка. СО20.b не контролира хибридни хомеополярни генератори на постоянен ток, които имат еднополюсни нормални метални ротори, въртящи се в магнитно поле, индуцирано от свръхпроводящи бобини, при условие че тези бобини са единствен свръхпроводим компонент в генератора.

СО21. 	Софтуер (Програмно осигуряване), както следва:

a. 	"Софтуер", специално проектиран или модифициран за "разработване", "производство" или "използване" на технически средства или материали, контролирани от "Списъка на оръжията";

b. 	Специфичен "софтуер", както следва:

1. 	"Софтуер", специално предназначен за:

a. Моделиране, имитиране или оценка на военни оръжейни системи;

b. "Разработване", контрол, обслужване или модернизация на "софтуер", заложен в бойни оръжейни системи;

c. Моделиране или имитиране на сценарии за бойни операции, неконтролирани от СО14;

d. Приложение в системите за командване, комуникации, контрол и разузнаване (К3Р/C3I) или командване, коммуникации, контрол, информационни системи и разузнаване (C4I);

2. 	"Софтуер" за определяне на поразяващото действие на конвенционални, ядрени, химически или бактериологични оръжия.

3. 	"Софтуер", неконтролиран от СО21.а., b.1 или b.2., специално предназначен или модифициран да даде възможност на технически средства, неконтролирани от "Списъка на оръжията" да изпълняват военните функции на техническите средства, контролирани от СО5., СО7.g., СО9.c., СО9.е., СО10.е., СО11., СО14., СО15., СО17.i., или СО18.

СО22. 	"Технология", както следва:

а. 	"Технология", различна от описаната в СО 22.b., “необходима” за “разработване”, “производство” или “използване” на изделията, контролирани от “Списъка на оръжията”.

- "Технология" както следва:

  - “Технология”, “необходима” за разработването, асемблирането от компоненти, експлоатацията, поддръжката и ремонта на цялостни производствени инсталации за изделията, контролирани от Списъка на оръжията, дори ако компонентите на тези производствени инсталации не се контролират;

  - “Технология”, “необходима” за “разработването” и “производството” на малки оръжия, дори ако се използва за производство на копия на антични малки оръжия;

  - “Технология”, “необходима” за “разработването”, “производството” и “използването”  на токсични агенти, свързано оборудване или компоненти, контролирани от СО 7.а. до СО 7.g.;

  - “Технология”, “необходима” за “разработването”, “производството” и “използването” на “биополимери” или клетъчни култури, контролирани от СО 7.h.;

  - “Технология”, необходима изключително за влагането на “биополимери”, контролирани от СО 7.i.1 във ващества-носители с военно приложение или материали с военна употреба.

Забележка 1 “Технология”, “необходима” за “разработването”, “производството” или “употребата” на изделия, контролирани в Списъка на оръжията се контролира дори ако е приложима за неконтролирани изделия;

Забележка 2  СО 22 не контролира “технология”, както следва:

а. Която е минимално необходима за инстарилането, експлоатацията, поддръжката (проверката) и ремонта на тези изделия, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен;

b. Която е “в публичното пространство”, за “базови научни изследвания” или представлява минимално необходимата информация за кандидатстване за патент;

с. За магнитна индукция за непрекъснато движение на граждански транспортни средства.

СО23. 	Техническа помощ (например поддръжка, ремонт, модифициране или модернизация), оказвана във връзка с изделия, контролирани от Списъка на оръжията в Република България или в други страни, в това число обучение на чуждестранни кадри по производството, експлоатацията, поддръжката и ремонта на изделия, контролирани по този списък.

Част втора

СПИСЪК НА СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА

КАТЕГОРИЯ  0

ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

## 0A	Системи, оборудване и съставни части

0A001  	“Ядрени реактори” и специално проектирано или подготвено оборудване и съставни части за тях, както следва:

- “Ядрени реактори”, способни да функционират по начин, който позволява контролирана самоподдържаща се верижна ядрена реакция на делене;

- Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, специално проектирани или подготвени да поместват активната част на “ядрен реактор”, включително главата на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане;

- Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или извеждане на гориво от “ядрен реактор”;

- Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на ядрената реакция в “ядрен реактор”, подпорни или окачващи структури за тях, механизми за задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;

- Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни елементи и първичния охладител в “ядрен реактор” с експлоатационно налягане над 5,1 MPa;

- Метал и сплави на цирконий във формата на тръби или сглобки на тръби, в които съотношението на хафний към цирконий е по-малко от 1:500 тегловни части, специално проектирани или подготвени за използване в  “ядрен реактор”;

- Помпи за охладител, специално проектирани или подготвени за циркулиране на основния охладител  в “ядрени реактори”;

- “Вътрешни елементи за ядрен реактор”, специално проектирани или подготвени за използване в  “ядрен реактор”, включително подпорни колони за активната част, канали за горивото, термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната част и дифузионни пластини;

Бележка: В 0A001.h. “вътрешни елементи за ядрен реактор” означава всяка голяма структура в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната част, поддържане правилното положение на горивото, насочване потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в активната част.

- Топлообменници (парогенератори) специално проектирани или подготвени за използване  в тръбопровода на първичния охладител на “ядрен реактор”;

- Измервателни инструменти и такива за откриване на неутрони, специално проектирани или подготвени за определяне на равнищата на неутронния поток вътре в активната зона на “ядрен реактор”.

## 0B	Оборудване за изпитатване, контрол и производство

0B001   	Инсталации за отделяне на изотопи на “природен уран”, “обеднен уран” и “специални ядрени материали” и специално проектирано или подготвено оборудване и съставни части за него, както следва:

a.	Инсталации специално проектирани за отделяне на изотопи на “природен уран”, “обеднен уран” и “специални ядрени материали”, както следва:

- Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;

- Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;

- Инсталации за аеродинамично отделяне;

- Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;

- Инсталации за отделяне чрез йонообмен;

- Инсталации за “лазерно” изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS);

- Инсталации за “лазерно” молекулярно изотопно отделяне (ЛМИО/MLIS);

- Инсталации за отделяне на плазма;

- Инсталации за електромагнитно отделяне;

b.	Газови центрофуги и монтажни възли, и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:

Бележка: В 0B001.b. “материал с високо съотношение на якост към плътност” означава което и да е от изброените по-долу:

- Марейджингова стомана, с максимална якост на опън от 2 050 MPa или повече;

- Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 460 MPa или повече; или

- “Влакнести или нишковидни материали”, със “специфични  модули на еластичност” от повече от 3,18 х 10 m и “специфична якост на опън” над 76,2 х 10 m;

  - Газови центрофуги;

  - Комплектни роторни монтажни възли;

  - Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко, диаметър между 75 mm и 400 mm, направени от  “материали с високо съотношение на якост към плътност”;

  - Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и диаметър между 75 mm и 400 mm, които са проектирани да осигуряват локална опора на роторна тръба или за свързване на няколко такива, направени от  “материали с високо съотношение на якост към плътност”;

  - Отражатели  с диаметър между 75 mm и 400 mm за монтиране вътре в роторна тръба, направени от  “материали с високо съотношение на якост към плътност”;

  - Горни или долни капаци с диаметър между 75 mm и 400 mm за поставяне на краищата на роторна тръба, направени от  “материали с високо съотношение на якост към плътност”;

  - Лагери с магнитно окачване, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух, направен от или защитен с “материали устойчиви на корозия от UF” съдържащ амортизиращо вещество и  който има магнитна връзка с полюс на магнита или с втори магнит, закрепен на капака на ротора;

  - Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани върху амортисьор;

  - Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори;

  - Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно съпротивление)  с променлив ток за синхронна работа във вакуум в честотен спектър от 600 до 2 000 Hz и мощностен обхват от 50 до 1 000 волт-ампера;

  - Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на газова центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до 30 mm с прецизно обработени краища и изготвен от “материали устойчиви на корозия от UF”;

  - Газосъбиратели, състоящи се от тръби с вътрешен диаметър до 12 mm за извличане на UF газ от вътрешността на роторна тръба на центрофуга чрез действие с тръба на Пито, изработена от или защитена с “материали устойчиви на корозия от UF6”;

  - Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване с газови центрофуги, които имат всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани съставни части за тях:

    - Многофазов изход от 600 до 2 000 Hz;

    - Контрол на честотата, по-добър от 0,1%;

    - Хармонично изкривяване по-малко от 2%; и

    - Ефективност, по-голяма от 80%;

c.	Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова дифузия, както следва:

1.	Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или керамични “материали устойчиви на корозия от UF”, с размер на порите от 10 до 100nm, дебелина 5 mm или по-малко и  с диаметър от 25 mm или по-малко за тръбните форми;

2.	Кожуси за газови дифузери, изработени от “материали устойчиви на корозия от UF”;

3.	Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване на UF от 1m/min. или повече и налягане при изпускане до 666,7 kPa, изработени от или защитени с “материали устойчиви на корозия от UF”;

4.	Въртящи уплътнения на валове за  компресори или нагнетателни вентилатори, описани в 0B001.c.3. и проектирани за темп на пропускане на буферен газ, по-малък от 1 000 cm/min.

5.	Топлообменници от алуминий, мед, никел или сплави, съдържащи повече от 60 процента никел или съчетания на тези метали във вид на плакирани тръби, предвидени да работят при налягане по-ниско от атмосферното с такъв темп на пропускане, че да ограничава нарастването на налягането до по-малко от 10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa;

6.	Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с “материали устойчиви на корозия от UF” с диаметър от 40 mm до 1 500 mm;

d.	Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на аеродинамично отделяне, както следва:

1.	Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус на извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF и имащи острие, намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през дюзата на две струи;

2.	Допирателни впускателни цилиндрични или конусообразни тръби, насочвани от потока (вихрови тръби), изработени от или защитени с “материали устойчиви на корозия от UF”, с диаметър между 0,5 cm и 4 cm и съотношение на дължината към диаметъра от 20:1 или по-малко, с един или повече допирателни впускателни отвори;

3.	Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови нагнетателни вентилатори, с обем на капацитета за засмукване от 2 m/min. или повече, изработени от или защитени с “материали устойчиви на корозия от UF” и въртящи уплътнения на валове за тях;

4.	Топлообменници, изработени от или защитени с “материали устойчиви на корозия от UF”;

5.	Кожуси за елементите на аеродинамичното отделяне, изработени от или защитени с “материали устойчиви на корозия от UF”, за съхранение на вихровите тръби или отделящите дюзи;

6.	Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с “материали устойчиви на корозия от UF” с диаметър от 40 до 1 500 mm;

7.	Обработващи системи за отделяне на UF от газа-носител (водород или хелий) до съдържание на UF от 1 МЧ / ppm или по-малко, включително:

        - Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153К (-120°С) или по-ниски;

        - Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153К (-120°С) или по-ниски;

          - Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF от газа-носител;

          - Охлаждащи уловители за UF, способни да достигнат температури от 253К (-20°С) или по-ниски;

          - Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез химичен обмен, както следва:

            - Бързодействащи обменящи импулсни колони течност-течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали като флуоровъглеродни полимери или стъкло);

            - Бързодействащи центробежни контактни апарати течност-течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали като флуоровъглеродни полимери или стъкло);

            - Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно състояние в друго;

            - Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за изваждане на U от органичния поток и за частите, влизащи в съприкосновение с преработвания поток, изработени от или защитени с подходящи материали (напр. флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат, полиетерен сулфон и графит, импрегниран със смоли);

            - Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на уранов хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне, изтегляне на разтворителя и/или оборудване за йонообмен за пречистване и електролитни елементи за редуциране на уран U или U до U;

            - Системи за окисляване на уран за окисляване на U до U;

f.	Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

- Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едро-мрежести смоли, в които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие на повърхността на неактивната пореста носеща структура и други композитни структури във всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с диаметри от 0,2 mm и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина и проектирани да имат период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 секунди  и способни да функционират при температури в диапазона от 373К 
(100°С) до 473К (200°С);

- Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър по-голям от 1 000 mm, изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна киселина (напр. титанови или флуоровъглеродни пластмаси) и способни да функционират при температури в диапазона от 373К (100°С) до 473К (200°С) и налягания над 0,7 MPa;

- Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция или окисляване, използвани в каскадното разположение при йонообменното обогатяване;

g.	Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на “лазерно” изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП / AVLIS/), както следва:

  - Високомощни снопови или сканиращи електроннолъчеви пушки с подавана мощност над 2,5 kW/cm за използване в системи за изпаряване на уран;

  - Метални системи за съхранение на течен уран -  разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и ръжда (напр. тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси) и охлаждащо оборудване за тиглите;

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2A225

- Колекторни системи за продукти и шлака, изработени от или облицовани с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари от метален или течен уран, като графит с итриево покритие или тантал;

- Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове) за поместване на източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка и колекторите за продукти и шлака;

- “Лазери” или “лазерни” системи за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.

h.	Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на“лазерно” молекулярно изотопно отделяне (ЛМИ / MLIS) или химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране (CRISLA), както следва:

- Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF и газ-носител до 150К (-123°С) или по-ниски и изработени от “материали устойчиви на корозия от UF”;

- Колектори за продуктите на урановия пентафлуорид (UF) , състоящи се от филтър, колектори от ударен или циклонен тип или съчетания от тях и изработени от “материали устойчиви на корозия с UF/ UF”;

- Компресори, изработени от или защитени с “материали устойчиви на корозия от UF” и въртящи уплътнения на валове за тях;

- Оборудване за флуориране на UF (в твърдо състояние) до UF (в газообразно състояние);

- Преработващи системи за отделяне на UF  от газа-носител (напр. азот или аргон), включително:

a.	Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153К (-120°С) или по-ниски;

b.	Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153К (-120°С) или по-ниски;

c.	Охлаждащи уловители за UF, способни да достигнат температури от 253К (-20°С) или по-ниски;

6.	“Лазери” или “лазерни” системи за отделянето на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.

i.	Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на плазмено отделяне, както следва:

- Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване на йони, с честота на изход, по-голяма от 30 GHz и средна мощност на изход по-голяма от 50 kW;

- Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и способни да преработват повече от 40 kW средна мощност;

- Системи за генериране на уранова плазма;

- Системи за обработка на течен метал за разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и корозия (напр. тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси) и охлаждащо оборудване за тиглите;

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2A225.

5.	Колектори за продукти и шлака, изработени от или защитени с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие или тантал;

6.	Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника на урановата плазма, задвижващата радио-честотна намотка и колекторите на продукти и шлака, изработени от подходящ немагнитен материал (напр. неръждаема стомана);

j.	Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на електромагнитно отделяне, както следва:

- Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник на пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни материали (напр. графит, неръждаема стомана или мед) и способни да осигурят общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;

- Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или обеднения уран, състоящи се от два или повече прореза и джобове и изработени от подходящи немагнитни материали (напр. графит или неръждаема стомана);

- Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от подходящи немагнитни материали (напр. неръждаема стомана) и разчетени да работят при налагяния от 0,1 Pa или по-ниски;

- Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;

- Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.	Могат да работят в непрекъснат режим;

b.	Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;

c.	Осигуряват изходен ток от  1A или повече; и

d.	Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01% за период от 8 часа;

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A227.

6.	Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.	Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече при напрежение от 100 V или повече;  и

b.	Регулиране на тока или напрежението, по-добро от 0,01% за период от 8 часа;

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A226.

0B002	Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и съставни части,  както следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с “материали устойчиви на корозия от UF”;

      - Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF в процеса на обогатяване;

      - Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF от процеса на обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;

      - Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF в контейнери;

      - Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF от процеса на обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF в течна или твърда форма;

      - Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани за подаване на UF  в газо-дифузионните, центрофугиращите или аеродинамичните каскади;

      - 1. Вакуумни събиратели или колектори, имащи капацитет на засмукване от
5 m/min. или повече; или

2. Вакуумни помпи, специално конструирани за използване в атмосфера, съдържаща UF;

g.	Масс- спектрометри / източници на йони за UF, специално проектирани или подготвени за вземане в реално време на проби от изходния материал, продуктите или шлаката от газовите потоци на UF и имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Разделителна способност на уреда за маса повече от 320 amu;

2.	Източниците на йони са изработени от или са облицовани с нихром или монел или са покрити с никел;

3.	Йонизиращи източници бомбардиране с електрони;  и

4.	Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.

0B003  	Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тази цел, както следва:

- Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO;

- Системи за превръщане на UO в UF;

- Системи за превръщане на UO в UO;

- Системи за превръщане на UO в UF;

- Системи за превръщане на UF в UF;

- Системи за превръщане на UF в метален уран;

- Системи за превръщане на UF в UO;

- Системи за превръщане на UF в UF;

- Системи за превръщане на UO в UCl;

0B004  	Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутериеви или тритиеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и съставни части за него, както следва:

a.	Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви  съединения, както следва:

1.	Инсталации за обмен вода - водороден сулфит;

2.	Инсталации за обмен амоняк - водород;

b.	Оборудване и части, както следва:

- Кули за обмен вода - водороден сулфит, произведени от висококачествена въглеродна стомана (напр. АДИМ/ASTM A516) с диаметри от 6 m до 9 m, способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa и с корозионен толеранс от 6 mm или повече;

- Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (напр. 0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече от 70% HS) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m/секунда при работа при налягания, по-големи или равни на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, разчетени за работа при мокър HS;

- Кули за обмен амоняк-водород с височина по-голяма или равна на 35 m, с диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания по-големи от 15 MPa;

- Вътрешни елементи на кули, включително едностепенни контрактори и степенни помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк-водород;

- Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или равни на 3 MPa за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк-водород;

- Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на съотношението водород/деутерий, при което концентрациите на деутерий са равни или по-големи от 90%;

- Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода, използвайки процеса на обмен амоняк-водород;

- Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор.

0B005   	Инсталации, специално проектирани за производството на горивни елементи за “ядрен     реактор” и специално проектирано или подготвено оборудване за тях.

Бележка:  	Инсталацията за производството на горивни елементи за “ядрен реактор” включва оборудване, което:

a.	Обикновено влиза в пряко съприкосновение с или пряко обработва или контролира производствения поток на ядрените материали;

b.	Запечатва ядрените материали в рамките на бронята;

c.	Проверява неприкосновеността на бронята или запечатването;  или

d.	Проверява окончателното обогатяване на запечатаното гориво.

0B006	Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за “ядрен реактор” и специално проектирано или подготвено оборудване или съставни части за тях.

Бележка:  0B006 включва:

a.	Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за “ядрен реактор”, включително оборудване или съставни части, които обикновено влизат в пряко съприкосновение с или пряко контролират отработеното гориво и основните потоци на преработка на ядрените материали и продуктите на ядреното делене;

b.	Машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, напр. оборудване с дистанционно управление за рязане, трошене, раздробяване или нацепване на отработени горивни елементи, възли или прътове на “ядрения реактор”;

c.	Разтворители, резервоари, недопускащи образуване на критична маса (напр. с малък диаметър, радиални или плочести резервоари) специално проектирани или подготвени за разтваряне на отработеното гориво за “ядрен реактор”, които са устойчиви на горещи, силно разяждащи течности и които могат да се зареждат и поддържат дистанционно;

d.	Екстрактор за разтворители с обратен ток и йонообменно преработващо оборудване, специално проектирано или подготвено  за използване в инсталации за повторна преработка на отработен “природен уран”, “обеднен уран” или “специални ядрени материали”.

e.	Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат образуване на критична маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина;

Бележка: Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу характеристики:

1.	Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички съставни елементи, както са дефинирани в бележката към 0C004) поне два процента;

2.	Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове; или

3.	Максимална ширина от 75 mm за панелни или радиални съдове.

f.	Контролно-измервателна апаратура за контрол на процеси, специално проектирана или подготвена за използване в инсталации за повторна преработка на отработен “природен уран”, “обеднен уран” или “специални ядрени материали”.

0B007	Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено  за тях, както следва:

a.	Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;

b.	Системи за производство на метален плутоний.

## 0C	Материали

0C001	“Природен уран” или “обеднен уран” или торий във формата на метал, сплав, химическо съединение или концентрат и всякакви други материали, съдържащи едно или няколко от гореизброените;

Бележка: 0C001 не контролира следните:

a.	Четири грама или по-малко “природен уран” или “обеднен уран”, когато се съдържат в чувствителните елементи (датчици) на  апарати;

b.	“Обеднен уран”, специално произведен за следните граждански не-ядрени приложения:

1.	Екраниране;

2.	Опаковка;

3.	Баласт с маса не повече от 100 kg;

4.	Противотежести с маса не повече от 100 kg;

c.	Сплави, съдържащи по-малко от 5% торий;

d.	Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за не-ядрена употреба.

0C002	“Специални ядрени материали”

Бележка:      0C002 не контролира четири “ефективни грама” или

по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи (датчици) на  апарати;

0C003	Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори, съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава 1:5 000.

0C004	Графит с качество за ядрен реактор, със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици “борен еквивалент” и с плътност по-голяма от 1,5 g/cm

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C107.

Бележка 1: 0C004 не контролира следните:

a.	Изделия от графит с маса по-малка от 1 kg, с изключение на тези, които са специално проектирани или подготвени за използване в ядрен реактор.

b.	Графит на прах.

Бележка 2: В  0C004 “борен еквивалент” (БЕ/BE) се дефинира като сумата на БЕz на примесите (с изключение на БЕвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за примес) включително бор, където:

БЕz (МЧ /ppm/) = ФП х концентрацията на елемента Z в МЧ /ppm/;

z х Ab

Където ФП е факторът на превръщане = —————

b х Az

и b и z са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в барни) при срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z; а

Ab и Az са атомните маси на срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z.

0C005	Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради, устойчиви на корозия от UF (напр. никел или сплав, съдържаща 60 тегловни процента или повече никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери) с висока степен на еднообразност на размера на частиците и с чистота от 99,9 тегловни процента или повече и среден размер на частицата от по-малко от 10 микрона, измерено по стандарт В 330 на Американското дружество по изпитване и материали /ASTM/.

## 0D	Софтуер

## 0D001	“Софтуер” специално проектиран или модифициран за “разработване”, “производство” или “употреба” на стоки, описани в настоящата Категория.

## 0E	Технологии

## 0E001	“Технологии” в съответствие с Бележката за ядрените технологии за  “разработване”, “производство” или “употреба” на стоките, описани в настоящата Категория.

КАТЕГОРИЯ 1

МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ, “МИКРООРГАНИЗМИ” И “ТОКСИНИ”

# 1A	Системи, оборудване и съставни части

1A001	Съставни части, изработени от флуорирани съединения, както следва:

a.	Салници, уплътнения, материали за уплътнения или гъвкави горивни камери (резервоари), специално проектирани за употреба при “летателни апарати” или за космически aпарати, изработени от повече 50% в тегловно отношение от който и да е от материалите, описани в 1C009.b. или 1C009.c.;

b.	Пиезоелектрични полимери и кополимери, изработени от винилиденов флуорид, описан в 1C009.а.:

1.	Във формата на лист или фолио; и

2.	С дебелина над 200 mm;

c.	Салници, уплътнения, легла на клапани, камери или диафрагми, изработени от флуороеластомери, съдържащи поне една винилетерна група като съставна единица, специално проектирани за употреба при “летателни апарати”, космически апарати или “ракети”.

Бележка: В 1A001.c. “ракети” означава комплект ракетни системи и системи безпилотни летателни апарати.

1A002	“Композитни” структури или ламинати, които включват някои от следните:

# ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1A202, 9A010 и 9A110

a.	Органична “матрица” и изработени от материалите, описани в 1C010.c., 1C010.d. или 1C010.e.; или

b.	Метална или въглеродна “матрица” и изработени от:

1.	Въглеродни “влакнести или нишковидни материали”, със:

a.	“Специфичен модул на еластичност”, надхвърлящ 10,15 х 10 m; и

b.	“Специфична якост на опън”, надхвърляща 17,7 х 10 m; или

2.	Материалите, описани в 1C010.c.

Бележка 1: 1A002 не контролира композитните структури или ламинати,  изработени от импрегнирани с епоксидна смола въглеродни “влакнести или нишковидни материали” за ремонт на конструкции или ламинати за летателни апарати, стига размерът им да не надхвърля 1 m.

Бележка 2: 1A002 не контролира готовите и полуготовите изделия, специално проектирани за чисто граждански приложения, както следва:

a.	Спортни стоки;

b.	Автомобилна промишленост;

c.	Машиностроене;

d.	Медицински приложения.

1A003	Изделия от нефлуорирани полимерни вещества, описани в 1C008.a.3. във формата на фолио, листове, ленти или ивици, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	С дебелина надхвърляща 0,254 mm; или

b.	Покрити или ламинирани с въглерод, графит, метали или магнитни вещества.

Бележка: 1A003 не контролира изделия, които са покрити или ламинирани с мед и проектирани за производство на електронни печатни платки.

1A004	Защитно и детекторно оборудване и съставни части, различни от описаните в мерките за контрол на военните стоки, както следва:

# ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2B351 и 2B352

a.	Противогази, филтърни кутии и оборудване за обеззаразяване към тях, проектирани или изменени за защита срещу биологични средства или радиоактивни материали, “пригодени за използване във война“ или средства за химическа война (БОВ/CW) и специално проектирани съставни части за тях;

b.	Защитни облекла, ръкавици и обувки, проектирани или изменени за защита срещу биологични средства или радиоактивни материали, “пригодени за използване във война“ или средства за химическа война (БОВ/CW);

c.	Системи за откриване на ядрени, биологични и химически (NBC) вещества, предназначени за откриване или идентифициране на биологични агенти или радиоактивни материали, "предназначени за използване по време на война", или бойни отровни вещества (CW agents) и специално предназначени за тях компоненти;

Бележка: 1A004 не контролира:

a.	Личните радиодозиметри;

b.	Оборудване, тясно специализирано за защита срещу вредности, характерни за гражданската промишленост - минно дело, кариери, селско стопанство, фармация, хуманна и ветеринарна медицина, защита на околната среда, третиране на отпадъците или хранително-вкусова промишленост.

1A005	Бронежилетки и специално проектирани съставни части  за тях, различни от изработените по военни стандарти или спецификации или такива с еквивалентни качества.

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА

ВАЖНО: За нишки или нишковидни материали, използвани в производството на бронежилетки, виж 1C010

БЕЛЕЖКА 1.  1A005 не поставя под контрол защитни облекла или бронежилетки, когато са носени от притежателите им за тяхна лична защита.

БЕЛЕЖКА 2.	1A005 не поставя под контрол бронежилетки, предназначени да осигуряват само фронтална защита от осколъчни попадения и взрив на невоенни взривни устройства.

1A102	Повторно наситени разложени при висока температура съставки въглерод-въглерод, предвидени за космически ракети-носители, описани в 9A004 или ракети-сонди, описани в 9A104 .

1A202	Композитни структури, различни от описаните в 1A002,  с тръбна форма и имащи и двете изброени по-долу характеристики:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A010 И 9A110.

a.	Вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm; и

b.	Изработени от някой от “влакнестите или нишковидните материали”, описани в 1C010.a. или .b. или 1C210.a. или от “предварително импрегнираните въглеродни материали”, описани в 1C210.с.

1A225	Платинирани катализатори, специално проектирани или подготвени за стимулиране на реакция на водороден изотопен обмен между водород и вода за получаване на тритий от тежка вода или за производство на тежка вода.

1A226	Специализирани пакети, които могат да се използват за отделяне на тежка вода от обикновена вода, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Изработени от мрежи от фосфорен бронз, химически третирани за подобряване на мокрещата способност; и

b.	Предназначени за използване във вакуумни дестилационни кули.

1A227	Екраниращи радиацията прозорци с висока плътност (от оловно стъкло и др.), имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани рамки за тях:

a.	“Нерадиоактивна област” по-голяма от 0,09 m;

b.	Плътност над 3 g/cm; и

c.	Дебелина от 100 mm или по-голяма.

Техническа бележка:

Терминът “нерадиоактивна област” в 1A227 означава наблюдателната част на стъклото, изложена на най-ниското равнище на радиация в проектното приложение.

# 1B	Оборудване за изпитване, контрол и производство

1B001	Оборудване за производството на влакна, предварително импрегнирани материали, предварително формовани материали или “композитни материали”, описани в 1A002 или 1C010, както следва и специално проектирани части и принадлежности за тях:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1B101 И 1B201.

- Машини за намотаване на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по три или повече оси, специално проектирани за производство на “композитни” структури или ламинати от “влакнести и нишковидни материали”;

- Лентополагащи или въжеполагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на лента, въжета или листове са координирани и програмирани по две или повече оси, специално проектирани за производство на “композитни” корпуси или конструкции на “ракети”.

Бележка: В 1B001.b. “ракети” означава комплект ракетни системи и системи безпилотни летателни апарати.

c.	Многопосочни, многоизмерни тъкачни или сплитащи машини, включително адаптерни и модифициращи комплекти, за тъкане, сплитане или преплитане на влакна за производство на композитни структури;

Техническа бележка:

За целите на 1B001.с. Техниката за сплитането включва плетене

Бележка: 1B001.c. не контролира текстилните машини, които не са модифицирани за гореизброените крайни предназначения.

d.	Оборудване, специално проектирано или приспособено за производство на укрепващи влакна, както следва:

1.	Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна, смола или поликарбосилан) във въглеродни влакна или влакна от силициев карбид, включително специално оборудване за опъване на влакната по време на нагряването;

2.	Оборудване за отлагане на химични пари на елементи или съединения върху нагрети нишковидни основи за производство на влакна от силициев карбид;

3.	Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

4.	Оборудване за преработка на съдържащи алуминий прекурсорни влакна във влакна от двуалуминиев триоксид, посредством топлинна обработка;

e.	Оборудване за производство на предварително импрегнираните материали, описани в 1C010.e.

f.	Оборудване за безразрушително изпитване, способно да контролира дефекти в три измерения, използвайки ултразвукова или рентгенова томография и специално проектирано за “композитни” материали.

1B002	Оборудване за производство на метални сплави, прах на метални сплави или сплавени материали, специално проектирано за недопускане на замърсяване и специално проектирано за използване в един от процесите, описани в 1C002.c.2

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1B102.

1B003	Инструменти, матрици, форми или фиксиращи устройства за “свръхпластично формоване” или “дифузионно свързване” на титан или алуминий или техни сплави, специално предназначени за производството на:

a.	Корпуси или конструкции на летателни или космически апарати;

b.	Двигатели за летателни или космически апарати;  или

c.	Специално проектирани съставни части за тези конструкции или двигатели.

1B101	Оборудване, различно от описаното в 1B001, за “производство” на конструктивни композитни материали, както следва; и специално проектирани съставни части и принадлежности за тях:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1B201.

Бележка: Съставните части и принадлежностите, описани в 1B101 включват форми, дорници, матрици, закрепващи устройства и инструментална екипировка за извършване на пресоване, вулканизиране, леене, изпичане или свързване на комопзитните конструкции, ламинати и изделията от тях.

a.	Машини за намотаване на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната могат да бъдат координирани и програмирани по три или повече оси, проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от влакнести и нишковидни материали, и координиращите и програмиращите елементи за контрол (прибори);

b.	Лентополагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на лента или листове могат да бъдат координирани и програмирани по две или повече оси, проектирани за производство на композитни корпуси или конструкции на летателни апарати и ракети.

c.	Оборудване, проектирано или приспособено за “производство” на “влакнести и нишковидни материали”, както следва:

1.	Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна или поликарбосилан), включително специални възможности за опъване на влакната по време на нагряването;

2.	Оборудване за отлагане на пари на химични елементи или съединения върху нагрети нишковидни основи;

3.	Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

d.	Оборудване, проектирано или изменено за специална повърхностна обработка на влакна или за производство на предварително импрегнираните и предварително формовани материали, описани в точка 9C110.

Бележка: 1B101.d. включва оборудване за валцоване, изтегляне, нанасяне на покрития, машини за рязане и профилни щанци.

1B102	“Производствено оборудване” за метал на прах, различно от описаното в 1B002, и компоненти, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1B115.b.

а. “Производствено оборудване” за метал на прах, което може да се използва за “производство” в контролирана среда на сферичните или атомизирани материали, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C011.a.2. или в Мерките за контрол на военните стоки.

b. Специално проектирани компоненти за “производство на оборудване”, описани в 1B002 или 1B102.a.

Бележка: 1B102 включва:

a.	Плазмени генератори (с високочестотни дъгови ежектори), които могат да се използват за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда от аргон-вода;

b.	Електрическо шоково оборудване, което може да се използва за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда от аргон-вода;

c.	Оборудване, което може да се използва за “производство” на сферичен алуминиев прах чрез разпрашаване на стопилка в инертна среда (напр. азот).

1B115	Оборудване, различно от описаното в 1B002 или 1B102, за производство на гориво или горивни съставки, както следва и специално проектирани съставни части и принадлежности за него:

a.	“Производствено оборудване” за “производство”, обработка или проверка при приемане на течни горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки.

b.	“Производствено оборудване” за “производство”, обработка, смесване, вулканизиране, леене, пресоване, машинна обработка, екструдиране или проверка при приемане на твърдите горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки.

Бележка: 	1B115.b. не контролира  смесителите на партиди,  смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво. За контрола върху смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво виж 1B117, 1B118 и 1B119.

Бележка 1: За оборудването, специално проектирано за производство на военни стоки, виж Мерките за контрол на военните стоки.

Бележка 2: 1B115 не контролира оборудване за “производство”, обработка и проверка при приемане на борен карбид.

1B116	Специално проектирани дюзи за производство на пиролизни деривати, оформяни в шприцформа, щанци или друга подоложка от прекурсорни газове, които се разлагат в температурния диапазон от 1573 К (1300°С) до 3173 К (2900°С) при налягания от 130 Pa до 20 kPa.

1B117	Смесители на партиди с възможност за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 
13 326 kPa и с възможност за контрол на температурата в смесителната камера, имащи всички изброени по-долу характеристики и специално конструирани компоненти за тях:

- Общ пространствен капацитет от 110 литра или повече; и

- Поне един смесващ/месещ вал, монтиран встрани от центъра.

1B118	Смесители с постоянно действие с възможност за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13, 326 kPa и с възможност за контрол на температурата в смесителната камера, имащи някои от следващите характеристики и специално конструирани компоненти за тях:

a.	Два или повече смесващи/месещи вала; или

b.	Единствена въртяща се шахта, която осцилира и имайки размесване /има зъби / забожда шахтата както и в обвивката на смесителнта камера.

1B119	Мелници с течно гориво, които могат да се използват за раздробяване или смилане на веществата, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки и специално конструирани компоненти за тях.

1B201	Машини за намотаване на нишки, различни от описаните в 1B001 или 1B201 и свързаното с тях оборудване, както следва:

a.	Машини за намотаване на нишки, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1.	Движенията им по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по две или повече оси;

2.	Специално са проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от “влакнести и нишковидни материали”; и

3.	Способни са да въртят цилиндрични ротори с диаметър между 75 mm и 400 m  и с дължини от 600 mm или повече;

b.	Координиращи и програмиращи елементи (контролери) за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.а.;

c.	Високоточни дорници за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.а.

1B225	Електролитни елементи за производство на флуор с производствен капацитет над 250 g флуор на час.

1B226	Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям.

Бележка: 1B226 включва сепаратори:

- Способни да обогатяват устойчиви изотопи;

- С източници и колектори на йони както в магнитното поле, така и тези конфигурации, в които те са външни за полето.

1B227	Конвертори или агрегати за синтез на амоняк, при които синтезираният газ (азот или водород) се изтегля от обменна колона с високо налягане за амоняк/водород и синтезираният амоняк се връща в посочената колона.

1B228	Колони за нискотемпературна дестилация на водород, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Проектирани за експлоатация при вътрешни температури от 35К (-238°С) или по-ниски;

b.	Проектирани за експлоатация при вътрешни налягания от 0,5 до 5 MPa;

c.	Изградени или от:

1.	Неръждаема стомана от серия 300 с ниско съдържание на сяра и с аустенит с размер на строежа номер 5 или по-голям по стандарт АДИМ/ASTM (или еквивалентен стандарт); или

2.	Равностойни материали, които са устойчиви както на ниски температури, така и на Н; и

d.	С вътрешни диаметри от 1 m или повече и полезни дължини от 5 m или повече.

1B229	Тарелкови колони за обмен на вода-серовъглерод и “вътрешни контактори”, както следва:

ВАЖНО: За колони, които са специално проектирани или пригодени за производство на тежка вода, виж 0B004;

a.	Колони с вани за обмен вода-сероводород, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Могат да работят при налягания от 2 MPa и повече;

2.	Изградени са от въглеродна стомана с аустенит с размер на строежа номер 5 или по-голям по стандарт АДИМ/ASTM (или еквивалентен стандарт); и

3.	Имат диаметър от 1,8 m или по-голям;

b.	“Вътрешни контактори” за колоните с вани за обмен вода-сероводород, описани в 1B229.а.

Техническа бележка:

“Вътрешни контактори” на колоните са сегментирани тарелки, които имат полезен сумиран диаметър до 1,8 m или по-голям, проектирани са да улесняват противотоковия контакт и са изградени от неръждаема стомана с въглеродно съдържание от 0,03% или по-ниско. Те могат да бъдат  мрежести, клапанни, звънчеви  и турборешетъчни.

1B230	Помпи с циркулиращи разтвори от концентриран или разреден катализатор калиев амид в течен амоняк (KNH/NH), имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Запечатани са без достъп на въздух (т.е. херметично);

b.	Капацитет по-голям от 8,5 m/h; и

c.	Която и да е от следните две характеристики:

1.	За концентрирани разтвори на калиев амид (1% или повече) - експлоатационно (работно) налягане от 1,5 до 60 MPa;  или

2.	За разредени разтвори на калиев амид (под 1%) - експлоатационно (работно) налягане от 20 до 60 MPa;

1B231	Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва:

a.	Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или обработка на тритий;

b.	Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва:

1.	Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат 
до температура 23 К (-250°С) или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W;

2.	Системи за съхранение или пречистване на водородни изотопи, използващи метални хидриди за съхранението или като среда за пречистването.

1B232	Комплекти турбо-разширители или турбо-разширител-компресор, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Проектирани са за експлоатация с температура на изпускане от 35 К (-238°С) или по-ниска; и

b.	Проектирани са за пропускателна способност на газ водород от 1000 kg/h или повече.

1B233	Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за тях, както следва:

a.	Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи;

b.	Оборудване за отделяне на литиеви изотопи, както следва:

1.	Уплътнени колони за обмен течност-течност, специално проектирани за литиеви амалгами;

2.	Помпи за живачни или литиеви амалгами;

3.	Елементи за електролиза на литиеви амалгами;

4.	Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидрооксид.

# 1C	Материали

Техническа бележка:

Метали и сплави:

Освен ако изрично не е използвано друго, думите “метали” и “сплави” в 1C001 до  1C012 обхващат суровите и полуобработените форми, както следва:

Груби форми:

Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел), блокови заготовки, блокове, сутунки, брикети, катоди, кристали, кубове, шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми, сплави на блокове, прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали, пръти;

Полуобработени форми (независимо дали са с покритие, метализирани, пробити със свредел или щамповани):

a.	Ковани или обработени материали, произведени чрез:валцоване, изтегляне, екструдиране, коване, ударно пресоване през дюза, пресоване, раздробяване, разпрашаване и смилане, т.е. винкели,  П-образни профили, пръстени, дискове, прахове, ламели, фолиа и листове, изковки, плочи, прахове, пресовани и щамповани изделия, ленти, халки, пръти (включително непокрити пръти за заваряване, пръти за тел и валцдрат), секции, форми, листове, ивици, тръбопроводи, тръби (включително кръгли, четириъгълни и издълбани), изтеглена или екструдирана тел;

b.	Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови, метални, гипсови или други видове калъпи, включително леене под високо налягане, в  метални калъпи и калъпи изработени чрез прахова металургия.

Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди че са завършени продукти, но всъщност представляват сурови или полуобработени форми.

1C001	Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни вълни или полимери, имащи вътрешна проводимост, както следва:

# ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C101.

a.	Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 х 10 Hz, но по-ниски от 
3 х 10 Hz;

Бележка 1: 1C001.а. не контролира:

a.	Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени влакна с немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;

b.	Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е с равнинна форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни) повърхности;

c.	Равнинни поглъщащи вещества, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Изработени от които и да са от следните:

a.	Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден пълнеж или органични материали, включително свързващи, осигуряващи повече от 5% ехо в сравнение с метал при широчина на честотната лента, надхвърляща ± 15% от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 450 К (177°С); или

b.	Керамични материали, осигуряващи повече от 20% ехо в сравнение с метал при ширина на честотния обхват, надхвърляща ± 15% от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 800 К (527°С);

Техническа бележка:

## Образецът за проверка на поглъщането при 1C001 а. Бележка 1. с. 1 трябва да бъде квадрат със страна най-малко 5 дължини на вълната на централната честота, разположени в края на полето на излъчващия елемент.

2.	Якост на опън по-малка от 7 х 10  N/m; и

3.	Съпротивление на натиск по-малко от 14 х 10  N/m;

d.	Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани ферити, имащи:

1.	Специфично относително тегло над 4,4; и

2.	Максимална експлоатационна температура от 548К (275°С).

Бележка 2: Нищо в Бележка1 към 1C001.а. не освобождава магнитните материали, осигуряващи поглъщане, когато се съдържат в боя.

b.	Материали за поглъщане на честоти над 1,5 х 10 Hz, но по-ниски от 3,7 х 10 Hz и непрозрачни за видимата светлина;

c.	Вътрешно проводими полимерни материали с “вътрешна електропроводимост” над 10 000 S/m (сименса на метър) или “листово (повърхностно) съпротивление” по-малко от 100 ома/квадрат, основани на някои от следните полимери:

1.	Полианилин;

2.	Полипирол;

3.	Политиофен;

4.	Полифенилен-винилен; или

5.	Политиенилен-винилен.

Техническа бележка:

“Вътрешната електропроводимост” и “листовото (повърхностно) съпротивление” трябва да бъдат определени използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти..

1C002	Метални сплави, прах от метални сплави и сплавни материали, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C202.

Бележка: 1C002 не контролира метални сплави, прахове от метални сплави и сплавени материали за покрития върху подложки.

Технически бележки:

1.	Металните сплави от 1C002 са тези, съдържащи по-висок тегловен процент на обявения метал, отколкото на който и да е от другите елементи.

2.	Издръжливостта на разрушаващо напрежение трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-139 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти.

3.	Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-606 на АДИМ/ASTM “Препоръчителна практика при тестването на умора на материала при циклично натоварване и постоянна амплитуда” или еквивалентни национални стандарти. Изпитването трябва да бъде осово със средно съотношение на напрежението равно на 1 и фактор на концентрацията на напрежението (Kt) равен на 1. Средното напрежение се дефинира като разликата между максималното напрежение минус минималното напрежение, разделено на максималното напрежение.

a.	Алуминиди, както следва:

1.	Никелови алуминиди, съдържащи най-малко 15 тегловни процента алуминий, най-много 38 тегловни процента алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент;

2.	Титанови алуминиди, съдържащи 10 тегловни процента или повече алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент;

b.	Метални сплави, получени от материалите, описани в 1C002.с. , както следва:

1.	Никелови сплави с:

а.	Издръжливост на разрушаващо напрежение от 10 000 часа или по-дълго при 923 К (650°С) при напрежение 676 MPa; или

b.	Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване от 10 000 цикъла и повече при 823К (550°С) при максимално напрежение 
от 1 095 MPa;

2.	Ниобиеви сплави с:

a.	Издръжливост на разрушаващо напрежение от 10 000 часа или по-дълго при  1 073 К (800°С) при напрежение 400 MPa; или

b.	Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване от 10000 цикъла и повече при 973 К (700°С) при максимално напрежение от 700 MPa;

3.	Титанови сплави с:

a.	Издръжливост на разрушаващо напрежение от 10 000 часа или по-дълго при 723 К (450°С) при максимално напрежение от 200 MPa; или

b.	Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване от 10000 цикъла и повече при 723 К (450°С) при максимално напрежение от 400 MPa;

4.	Алуминиеви сплави с якост на опън от:

a.	240 MPa  или повече при 473 К (200°С); или

b.	415 MPa или повече при 298 К (25°С)

5.	Магнезиеви сплави с:

- якост на опън от 345 MPa  или повече и

- темп на корозия по-малък от 1 mm/годишно в 3% воден разтвор на натриев хлорид, измерено в съответствие със стандарт G-31 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти.

c. Прах от метални сплави или частици от материал, имащи всички от изброените характеристики:

1.	Произведени от които и да са от следните композитни системи:

Техническа бележка:

В описаното по-долу Х представлява един или повече сплавни елементи.

- Никелови сплави (Ni-Al-X, Ni-X-Al), годни за части на двигатели на турбини, т.е. с по-малко от 3 неметални частици, по-големи от 100 mm в 10 частици на сплавта (въведени по време на производствения процес).

- Ниобиеви сплави (Nb-Al-X или Nb-X-Al, Nb-Si-X или Nb-X-Si, Nb-Ti-X или Nb-X-Ti);

- Титанови сплави (Ti-Al-X или Ti-X-Al);

- Алуминиеви сплави (Al-Mg-X или Al-X-Mg, Al-Zn-X или Al-X-Zn, Al-Fe-X или Al-X-Fe), или

- Магнезиеви сплави (Mg-Al-X или Mg-X-Al;

2.	Произведени в контролирана среда посредством някой от долуизброените процеси:

a.	“Вакуумна пулверизация”;

b.	“Газова пулверизация”;

c.	“Ротационна пулверизация”;

d.	“Закаляване чрез охлаждане”;

e.	“Изтегляне на стопилка” и “фино стриване”;

f.	“Екстракция на стопилка” и “фино стриване”; или

g.	“Механично сплавяване”; и

3. 	Възможност за формиране на материали, описани в 1C002.а. или 1C002.b.

d.	Сплавни материали, имащи всички изброени характеристики:

- Произведени от някои от композитните системи, описани в 1C002.c.1

- Във формата на нестрити шупли, ленти или тънки пръти;

- Произведени в контролирана среда чрез някои от изброените:

  - “закаляване на пръски”

  - “изтегляне на стопилка” или

  - “екстракция на стопилка”.

1C003	Феромагнитни метали от всички видове и във всякаква форма, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Първоначална относителна пропускливост от 120 000 или повече и дебелина от 0,05 mm или по-малко;

Техническа бележка:

Измерването на първоначалната пропускливост трябва да бъде осъществено върху напълно темперирани материали.

b.	Магнитостриктни сплави, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	Магнитострикция на насищане повече от 5 х 10;  или

2.	Фактор на магнитомеханично свързване (k) повече от 0,8; или

c.	Аморфни или “нанокристални” ивици сплав, имащи всички долуизброени характеристики:

1.	Съдържание на желязо, кобалт или никел най-малко 75 тегловни процента;

2.	Магнитна индукция на насищане (Bs) от 1,6 Т или повече; и

3.	Което и да е от следните:

a.	Дебелина на лентата от 0,02 mm или по-малко; или

b.	Електрическо специфично съпротивление от 2 х 10 Ωcm или повече.

Техническа бележка:

“Нанокристалните” материали в 1C003.c. са материали, имащи размер на кристалното зърно 50 nm или по-малък, което се установява с рентгенова дифракция.

1C004	Ураново-титанови сплави или волфрамови сплави с “матрица”, на основа желязо, никел или мед, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.	Плътност по-голяма от 17,5 g/cm;

b.	Лимит на еластичност, надхвърлящ 880 MPa;

c.	Максимална якост на опън, надхвърляща 1 270 MPa; и

d.	Относително удължение, надхвърлящо 8%.

1C005	“Свръхпроводящи” “композитни” проводници с дължини над 100 m или с маса над 100 g, както следва:

a.	Многовлакнести “свръхпроводящи” “композитни” проводници, съдържащи едно или повече ниобий-титанови влакна:

1.	Вградени в “матрица”, която не е “матрица” от мед или на медна основа; или

2.	Имащи площ на напречното сечение, по-малка от 0,28 х 10 mm (6 mm в диаметър за кръглите влакна);

b.	“Свръхпроводящи” “композитни” проводници, състоящи се от едно или повече “свръхпроводящи” влакна, различни от ниобий-титан, които имат всички долуизброени:

1.	“Критична температура” при нулева магнитна индукция над 9,85 К 
(-263,31°С), но по-ниска от 24 К (-249,16°С);

2.	Площ на напречното сечение по-малка от 0,28 х 10 mm; и

3.	Остават в състояние на “свръхпроводимост” при температура от 4,2 К 
(-268,96°), когато бъдат изложени на магнитно поле, съответстващо на магнитна индукция от 12 Т.

1C006	Течности и смазочни материали, както следва:

a.	Хидравлични течности, съдържащи като основни съставки някое от следните съединения или материали:

1.	Синтетични силиковъглеводородни масла, които имат всички изброени по-долу характеристики:

Техническа бележка:

За целите на 1C006.a.1., силиковъглеводородните масла съдържат само силиций, водород и въглерод.

a.	Точка на възпламеняване над 477 К (204°С);

b.	Точка на втечняване при 239 К (-34°С) или по-ниска;

c.	Индекс на вискозитет от 75 или повече; и

d.	Термична стабилност при 616 К (343°С) или повече; или

2.	Хлорофлуоровъглеродни съединения, които имат всички изброени по-долу характеристики:

Техническа бележка:

За целите на 1C006.a.2., хлорофлуоровъглеродните съединения съдържат само въглерод, флуор и хлор.

a.	Нямат точка на възпламеняване.

b.	Температура на самозапалване над 977 К (704°С);

c.	Точка  на втечняване при 239 К (-54°С) или по-ниско;

d.	Индекс на вискозитет от 80 или повече; и

e.	Точка на кипене при 473 К (200°С) или повече.

b.	Смазочни материали, съдържащи като основни техни съставки някое от следните съединения или материали:

1.	Фениленови или алкилфениленови етери или тиоетери или техни смеси, съдържащи повече от две етерни или тиоетерни функционални групи или техни смеси; или

2.	Флуорирани силициеви течности с кинематичен вискозитет по-малко от 5 000 mm2/s (5 000 сантистокса), измерен при 298 К (25°С);

c.	Овлажняващи или флотационни течности, с чистота над 99,8%, съдържащи по-малко от 25 частици с размер, равен или по-голям от 200 mm на 100 ml и произведени с най-малко 85% от някое от следните съединения или материали:

1.	Дибромотетрафлуороетан;

2.	Полихлоротрифлуороетилен (само маслени и восъчни разновидности); или

3.	Полибромотрифлуороетилен;

d.	Флуоровъглеродни течности за охлаждане на електроника, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Съдържащи 85% и повече в тегловно отношение от някои от изброените по-долу, или техни смеси:

a.	Мономерни форми на перфлуорополиалкилетер-триазини или перфлуороалифатни етери;

b.	Перфлуороалкиламини;

c.	Перфлуороциклоалкани; или

d.	Перфлуороалкани;

2.	Плътност при 298 К (25°С) от 1,5 g/ml или повече;

3.	В течно агрегатно състояние при 273 К (0°С); и

4.	Съдържащи 60% или повече в тегловно отношение флуор.

Техническа бележка:

За целите на 1C006:

a.	Пламната точка се определя по Метода на откритата чаша на Кливлънд, описан в стандарт D-92 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

b.	Точката на втечняване се определя с използване на метода, описан в стандарт D-97 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

c.	Индексът на вискозитет се определя с използване на метода, описан в стандарт D-2270 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

d.	Термичната устойчивост се определя със следната процедура за изпитване или с еквивалентни национални процедури:

20 ml от изпитваната течност се поставя в 46ml камера от неръждаема стомана от тип 317, съдържаща по едно 12,5mm (номинален диаметър) топче от  инструментална стомана М-10, стомана 52100 и оловен бронз (60% Cu, 39% Zn. 0,75% Sn);

Камерата се продухва с азот, запечатва се при атмосферно налягане и температурата се вдига до и поддържа на 644±6К (371±6°С) в продължение на шест часа;

Образецът ще се смята за термично устойчив в случай, че при приключване на гореописаната процедура, бъдат изпълнени всички изброени по-долу условия:

1.	Загубата на тегло при всяко топче е по-малко от 10 mg/mm от повърхността на топчето;

2.	Промяната в първоначалния вискозитет, както е било определено при 311 К (38°С) е по-малка от 25%; и

3.	Общото киселинно или алкално число е по-малко от 0,40;

e.	Температурата на самозапалване  се определя с използване на метода, описан в стандарт Е-659 на АДИМ/ASTM  или по еквивалентни национални стандарти;

1C007	Керамични основни вещества, не-“композитни” керамични материали, керамично-“матрични” “композитни” материали и прекурсорни материали, както следва:

# ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C107.

a.	Основни вещества от прости и сложни титанови бориди с общ брой метални примеси, с изключение на целенасочените добавки, по малък от 5 000 МЧ /ppm/, със среден размер на частиците равен на или по-малък от 5 mm и не повече от 10% от частиците с размер по-голям от 10 mm;

b.	Не-“композитни” керамични материали в суров или полупреработен вид, състоящи се от титанови бориди, с плътност от 98%  или повече от теоретичната плътност

Бележка: 1C007.b. не контролира абразивните материали.

с.	“Композитни” материали керамика-керамика със стъклена или оксидна “матрица” и армирани (усилени) с влакна, имащи всички от изброените:

1. 	Изработени от някоя от следните системи:

- Si-N;

- Si-C;

- Si-Al-O-N; или

- Si-O-N; и

2.	Със специфична якост на опън над 12,7 х 10 m;

d.	“Композитни” материали керамика-керамика с или без непрекъсната метална фаза, включващи частици, нишковидни кристали или влакна, в които силициевите, циркониевите или борните карбиди или нитриди съставляват “матрицата”;

e.	Прекурсорни материали (т.е. полимерни или метало-органични материали със специално предназначение) за производство на която и да е фаза или фази на материалите, описани в 1C007.c., както следва:

1.	Полидиорганосилани (за производство на силициев карбид);

2.	Полисилазани (за производство на силициев нитрид);

3.	Поликарбосилазани (за производство на керамика със силициеви, въглеродни и азотни компоненти);

f.	“Композитни” материали керамика-керамика с оксидна или стъклена “матрица” и армирани (усилени) с непрекъснати влакна, изработени от някоя от следните системи:

1.	AlO; или

2.	Si-C-N.

Бележка: 1C007.f. не контролира “композитни материали”, съдържащи влакна от тези системи, с якост на опън на влакната по-ниска от 700 MPa при 1273 К (1 000°С) или якост на опън на влакната при пълзене повече от 1% деформация при пълзене при товар от 100 MPa и 1 273 К (1 000°С) в течение на 100 часа.

1C008	Нефлуорирани полимерни вещества, както следва:

a.	1.	Бисмалеимиди;

2.	Ароматни полиамид-имиди;

3.	Ароматни полиимиди;

4.	Ароматни полиетеримиди, имащи температура на встъкляване (Тg), надминаваща 513 К (240°С), определена чрез използване на сухия метод, описан в стандарта на АДИМ/ASTM D3418;

Бележка: 1C008.a. не контролира не-топими прахове за формоване под налягане или леярски форми.

b.	Термопластични съполимери от течни кристали с температура на топлинна деформация над 523 К (250°С), измерено съгласно стандарт D-648, метод А на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти, с товар 
от 1,82 N/mm2 и състоящи се от:

1.	Някое от следните:

a.	Фенилен, бифенилен или нафталeн; или

b.	Метил, третичен бутил или фенил - заместени фенилени, бифенилени или нафталeни; и

2.	Някоя от следните киселини:

a.	Терефталова киселина;

b.	6-хидрокси-2-нафтоена киселина;  или

c.	4-хидроксибензоена киселина;

c.	Полиарил етер кетони, както следва:

1.	Полиетер кетон кетон (ПЕКК / PEEK);

2.	Полиетер кетон (ПЕК / PEK);

3.	Полиетер кетон етер кетон кетон (ПЕКЕКК / PEKEKK);

d.	Полиарилен  кетони;

e.	Полиарилен сулфиди, където ариленовата група е бифенилен, трифенилен или комбинации от тях;

f.	Полибифениленетерсулфон.

Техническа бележка:

Температурата на встъкляване (Тg) за материалите от 1C008 се определя с използване на метода, описан в стандарт на АДИМ/ASTM D 3418, с използване на сух метод.

1C009	Непреработени флуорирани съединения, както следва:

a.	Съполимери от винилиденов  флуорид със 75% или повече бета кристална структура без разпъване;

b.	Флуорирани полиимиди, съдържащи 10% или повече в тегловно отношение свързан флуор;

c.	Флуорирани фосфазенови еластомери, съдържащи 30% или повече в тегловно отношение свързан флуор.

1C010	“Влакнести или нишковидни материали”, които могат да се използват в органични “матрици”, метални “матрици” или въглеродни “матрични” “композитни” конструкции и ламинати, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C210.

a.	Органични “влакнести или нишковидни материали”, имащи всички от изброените:

1.	“Специфичен модул” над 12,7 х 10 m; и

2.	“Специфична якост на опън” над 23,5 х 10 m;

Бележка: 1C010.а. не контролира полиетилен.

b.	Въглеродни “влакнести или нишковидни материали”, имащи всички от изброените:

1.	“Специфичен модул” над 12,7 х 10 m; и

2.	“Специфична якост на опън” над 23,5 х 10 m;

Бележка: 1C010.b. не контролира тъкани, изработени от “влакнести или нишковидни материали” за ремонт на конструкции или ламинати за летателни апарати, където размерът на отделните листове не надминава 50 сm х 90 сm.

Техническа бележка:

Свойствата на материалите, описани в 1C010.b. трябва да се определят с използване на методите SRM 12 до 17, препоръчани от АПАКМ / SACMA или еквивалентни национални тестове за влачене, като Японския промишлен стандарт ЯПС / JIS-R-7601, ал. 6.6.2. и основаващи се на средни стойности за партидата.

c.	Неорганични “влакнести или нишковидни материали”, имащи всички от изброените:

1.	“Специфичен модул” над 2,54 х 10 m; и

2.	Точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране над 1 922 К 
(1 649°С) в инертна среда.

Бележка: 1C010.c. не контролира:

1.	Прекъснати, многофазни, поликристални влакна от двуалуминиев триоксид във форма на накъсани влакна или неподредени матирани форми, съдържащи 3 тегловни процента или повече  кварц, със специфичен модул по-малък от 10 х 10 m;

2.	Влакна от молибден и молибденови сплави;

3.	Борни влакна;

4.	Прекъснати керамични влакна  с точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране под 2 043 К (1 770°С) в инертна среда.

d.	“Влакнести или нишковидни материали”:

1.	Съставени от някое от изброените по-долу:

a.	Полиетеримидите описани в 1C008.a.; или

b.	Материалите, описани в 1C008.b. до 1C008.f. ; или

2.	Състоящи се от материали, описани в 1C010.d.1.a. или 1C010. d.1.b. и “съединени” с други влакна, описани в  1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c. ;

e.	Влакна (предварително импрегнирани), импрегнирани със смола или катран, метални или покрити с въглерод влакна (предварително формовани такива) или “предварително формовани въглеродни влакна”, както следва:

1.	Изработени от “влакнестите или нишковидни материали”, описани в  1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c. ;

2.	Изработени от органични или въглеродни “влакнести или нишковидни материали”:

a.	Със “специфична якост на опън” над 17,7 х 104m;

b.	Със “специфичен модул” над 10,15 х 10 m;

c.	Не контролирани от 1C010.a. или 1C010.b.; и

d.	Когато бъдат импрегнирани с материалите, описани в 1C008 или 1C009.b.,  имат температура на встъкляване (Тg) над 383 К (110°С) или с фенолни или епоксидни смоли, с температура на встъкляване (Тg) равна на или по-голяма от 418 К (145°С).

Бележка: 1C010.е. не контролира:

a.	Въглеродните “влакнести или нишковидни материали” (предварително импрегнирани) за “матрици”, импрегнирани с епоксидна смола за ремонт на конструкции или ламинати за летателни апарати, където размерът на отделните листове предварително импрегнирани материали не надминава
50 сm х 90 сm.

b.	Предварително импрегнирани материали, когато бъдат импрегнирани с фенолни или епоксидни смоли, с температура на встъкляване (Тg) по-ниска от 433 К (160°С) и температура на вулканизация по-ниска от температурата на встъкляване.

Техническа бележка:

Температурата встъкляване (Тg) за материалите от 1C010.е. се определя, използвайки метода, описан в стандарта на АДИМ/ASTM D3418 с използване на сух метод. Температурата на встъкляване (Тg) за фенолните и епоксидни смоли се определя с използване на метода, описан в стандарта на АДИМ/ASTM D4065 при честота от 1Hz и темп на нагряване от 2 К (°С) в минута, с използване на сух метод.

1C011	Метали и съединения, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА и 1C111.

a.	Частици метали с размер, по-малък от 60 mm, независимо дали сферични, атомизирани, сфероидни, люспести или смлени, произведени от материал, представляващ 99% и повече цирконий, магнезий и техни сплави;

Техническа бележка:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2% до 7%) се брои заедно с циркония.

Бележка: Металите или сплавите, изброени в 1C011.а., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

b.	Бор или борен карбид с чистота от 85% или по-висока и размер на частиците от 60 mm или по-малко;

Бележка: Металите или сплавите, описани в 1C011.b., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

c.	Гуанидинов нитрат:

d.	Нитрогуанидин (NQ) (CAS 556-88-7).

1C012	Материали както следва:

Техническа бележка:

Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.

a.	Плутоний във всякаква форма със съдържание на плутониев изотоп плутоний-238 повече от 50% в тегловно отношение;

Бележка: 1C012.a. не контролира:

a.	Пратки със съдържание на плутония от 1 g  или по-малко;

b.	Пратки от 3 “ефективни грама” или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи (компоненти) на инструменти.

b.	“Предварително отделен (изолиран)” нептуний-237 във всякаква форма.

Бележка: 1C012.b. не контролира пратки със съдържание на нептуний-237   от 1 g или по-малко.

1C101	Материали и устройства , използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени сигнали и акустични сигнали, различни от описаните в 1C001, използваеми при “ракети” и техните подсистеми.

Бележка 1: 1C101 включва:

a.	Структурни материали и покрития, специално проектирани за намалена радарна отразяваща способност;

b.	Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или специално зададена отразяваща или излъчвателна способност в микровълновата, инфрачервената или ултравиолетовата част на електромагнитния спектър.

Бележка 2: 1C101 не включва покрития, когато се използват специално за топлинно управление на спътници.

1C102	Повторно наситени пиролизни въглерод-въглеродни материали, проектирани за космическите ракети-носители, описани в 9A004 или ракетите-сонди, описани в 9A104.

1C107	Графитни и керамични материали, различни от описаните в 1C007, както следва:

a. 	Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно състояние с плътност от 1,72 g/cm или по-голяма, измерено при 288 К (15°С), с размер на частиците от 100 микрона или по-малко, използваеми при “ракетни” дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване, както следва:

  - Цилиндри с диаметър равен, или по-голям от 120 mm и с дължина равна или по-голяма от 50 mm.

  - Тръби с вътрешен диаметър равен или по-голям на 65 mm и с дебелина на стената равна или по-голяма от 25 mm и с дължина равна или по-голяма от 50 mm.

  - Блокчета с размери равни или по-големи от 120 mm x 120 mm x 50 mm.

### ВАЖНО: Виж също 0C004

b.	Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, използваеми за “ракетни” дюзи/сопла и челните (носовите) части на лететелните апарати за многократно използване;

### ВАЖНО: Виж също 0C004

c.	Керамични композитни материали (диелектрична константа по-малка от 6 при честоти от 100 Hz до 10 000 МHz), използваеми за обвивки на радиолокатори за “ракети”;

d.	Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика, използваема за челните (носовите) части на “ракети”.

1C111	Горива и съставни химикали за горива, различни от описаните в 1C011, както следва:

a.	Задвижващи вещества:

1.	Сферичен алуминиев прах, различен от описания в Част 1 - Списък на оръжията, с частици от еднакъв диаметър по-малко от 200 mm и алуминиево съдържание от 97% и повече в тегловно отношение, в случай че поне 10% от общото тегло се състои от частици по-малки от 63 mm, съгласно стандарт ISO 2591:1988 или еквивалентни национални стандарти;

Техническа бележка:

Частица с размер от 63mm (ISO R-565) съответства на 250 mesh (по Тайлър) и 230 mesh (стандарт на АДИМ/ASTM Е-11).

2.	Метални горива, различни от описаните в Част 1 - Списък на оръжията, с размери на частиците по-малки от 60 mm, независимо дали са сферични, атомизирани, сфероидни, люспести или смляни, състоящи се от 97% и повече в тегловно отношение от някой от изброените:

a.	Цирконий;

b.	Берилий;

c.	Магнезий; или

d.	Сплави на металите, описани в а. до с. по-горе;

Техническа бележка:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2% до 7%) се брои заедно с циркония.

3.	Течни вещества окислители, следните:

a.	Двуазотен триоксид;

b.	Азотен диоксид/диазотен тетраоксид/

с.	Диазотен пентаоксид;

d.	Смесени азотни оксиди (MON)

Техническа бележка:

Смесените азотни оксиди са разтвори на азотен оксид (NO) в двуазотен тетроксид/азотен двуоксид (N2O4/NO2), които могат да бъдат използвани в ракетните системи. Съществуват разнообразни съставки, които могат да бъдат да бъдат определени като MONi или MONij, където i и  j са цели числа представляващи процента на азотен оксид в сместа ( напр. MON3 съдържа 3% азотен оксид, MON25 25% азотен оксид. По-висока граница е MON40, 40% по тегло.)

e.	Виж. списъка на военните стоки за

Инхибирана червена димяща азотна киселина (IRFNA);

f.	Виж. списъка на военните стоки и  1C238 за

Съединения, съставени от флуор и един или повече други халогени, кислород или азот.

b.	Полимерни вещества:

1.	Полибутадиен с крайна карбоксилна група (КППБ / CTPB);

2.	Полибутадиен с крайна хидроксилна група (ХППБ / HTPB), различен от описания в Част 1 - Списък на оръжията;

3.	Полибутадиен-акрилова киселина (ПБАК / PBAA);

4.	Полибутадиен-акрилова киселина-акрилонитрил (ПБАН / PBAN)

c.		Други горивни добавки и вещества

1.	За карбони, декарбони, пентакарбони и техни деривати виж ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА;

2.	Триетиленгликол динитрат (ТЕГДН / TEGDN)

3.	2-нитродифениламин

4.	Триметилетан тринитрат (ТМЕТН / TMETN)

5.	Диетиленгликол динитрат (ДЕГДН / DEGDN);

6.	Фероценови производни, както следва:

a. 	Виж ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА за катоцен;

b. 	Етилфероцен;

c. 	Пропил фероцен;

d. 	Виж ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА за n-бутилфероцен;

e.	Пентил фероцен;

f.	Дициклопентил фероцен;

g.	Дициклохексил фероцен;

h.	Диетил фероцен;

i.	Дипропил фероцен;

j.	Дибутил фероцен;

k.	Дихексил фероцен;

l. 	Ацетил фероцени;

m. 	Виж ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА за фероцен карбоксилни киселини;

n. 	Виж ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА за бутацен;

- Други фероценови производни, използвани за ракетно гориво, ограничаващи стандартното изгаряне;

Бележка:  За горива и съставни химикали за горива, които не са описани в 1C111, виж Част 1 - Списък на оръжията

1C116	Мартензитни (марейджингови) стомани (стомани, обикновено характеризиращи се с високо никелово съдържание, много ниско съдържание на въглерод и използване на химични заместители, за да се постигне увеличаване на твърдостта им при стареене), с максимална якост на опън от 1 500 MPa или повече, измерена 
при 293 К (20°С) във формата на листове, плочи или тръби с дебелина на стената или на листа равна или по-малка от 5 mm.

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C216.

1C117 	Волфрам, молибден и сплави на тези метали във формата на еднакви сферични или атомизирани частици с диаметър 500 микрона или по-малки, с чистота от 97% или по-висока за производство на съставни части на двигатели на “ракети”, т.е топлинни екрани, вещества за дюзи, минимални сечения на дюзи/сопла и повърхности за контрол на вектора на тягата.

1C118	Стабилизирана с титан дуплексна неръждаема стомана (Ti-ДНС/DSS), имаща всички от изброените:

a.	Имаща всички изброени по-долу характеристики:

1.	Съдържание на 17,0-23,0 тегловни процента хром и 4,5-7,0 тегловни процента никел;

2.	Имаща съдържание на титан по-голямо от 0,10 тегловни процента; и

3.	Феритно-аустенитна микроструктура (също наричана и двуфазова микроструктура), от която поне 10 процента от обема е аустенит (съгласно стандарт на АДИМ/ASTM Е-1181-87 или еквивалентни национални стандарти); и

b.	Имаща някои от изброените по-долу форми:

1.	Слитъци или блокове с размер от 100 mm или повече във всяка посока;

2.	Листове с ширина от 600 mm или повече и дебелина от 3 mm или по-малко; или

3.	Тръби с външен диаметър от 600 mm или повече и дебелина на стената от 3 mm или по-малко.

1C202	Сплави, различни от определените в 1C002.b.3. или b.4.., както следва:

a.	Алуминиеви сплави, имащи и двете посочени характеристики:

1.	Притежаващи максимална якост на опън от 460 MPa или повече при 293 К (20°С); и

2.	Във форма на тръби или цилиндрични плътни форми (включително изковани), с външен диаметър от над 75 mm;

b.	Титанови сплави, имащи и двете посочени характеристики:

1.	Притежаващи максимална якост на опън от 900 MPa или повече при 293 К 
(20°С); и

2.	Във форма на тръби или цилиндрични плътни форми (включително изковани), с външен диаметър от над 75 mm.

Техническа бележка:

Фразата сплави “способни на” включва сплави преди и след топлинна обработка.

1C210	“Влакнести или нишковидни материали” или предварително импрегнирани материали, различни от тези, описани в 1C010.a., b. или е., както следва:

a.	Въглеродни или арамидни “влакнести или нишковидни материали”, имащи едната от двете посочени характеристики:

1.	“Специфичен модул” от 12,7  х 10 m или по-голям; или

2.	“Специфична якост на опън” от 235 х 103 m или по-голяма;

Бележка: 1C210.а. не контролира арамидни “влакнести или нишковидни материали”, имащи 0,25 процента или повече в тегловно отношение модификатор на повърхностите на влакната на основа естер.

b.	Стъклени “влакнести или нишковидни материали”, имащи и двете посочени характеристики:

1.	“Специфичен модул” от 3,18 х 10 m или по-голям; и

2.	“Специфична якост на опън” от 76,2 х 10 m  или по-голяма;

c.	Термоустойчиви импрегнирани със смола непрекъснати “прежди”, “ровинги”, “въжета” или “ленти” с ширина 15 mm или по-малко (предварително импрегнирани), изработени от въглеродни или стъклени “влакнести или нишковидни материали”, описани в 1C210.a. или  b.

Техническа бележка:

Смолата образува матрицата на композитния материал.

Бележка:  В 1C210, “влакнести или нишковидни материали” се ограничава до непрекъснати “моновлакна”, “прежди”, “ровинги”, “въжета” или “ленти”.

1C216	Мартензитна (марейджингова) стомана, различна от описаната в 1C116, издържаща на максимална якост на опън от 2 050 MPa или повече при 293 К 
(20°С).

Бележка:   1C216 не контролира отливки, при които всички линейни измерения са 75 mm или по-малки.

Техническа бележка:

### Фразата мартензитна стомана “издържаща на”  включва мартензитна стомана преди и след топлинна обработка.

1C225	Бор обогатен на изотоп бор-10 (10B) до по-голямо от естественото му  изотопно разпространение, както следва: елемент бор, съединения, смеси, съдържащи бор, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените.

Бележка:    В 1C225 смесите, съдържащи бор включват и материали обогатени с бор.

Техническа бележка:

Естественото разпространение на бор-10  е около 18,5 тегловни проценти (20 атомни проценти).

1C226	Волфрам, волфрамов карбид и сплави, съдържащи повече от 90% волфрам в тегловно отношение, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Във форми със симетрични цилиндрични кухини (включително сегменти на цилиндри) с вътрешен диаметър между 100 mm и 300 mm; и

b.	Маса по-голяма от 20 kg.

Бележка:  1C226 не контролира изделия, специално проектирани като тежести или колиматори с гама лъчи.

1C227	Калций, имащ и двете изброени характеристики:

a.	Съдържание на по-малко от 1000 милионни части в тегловно отношение на метални примеси, различни от магнезий, и

b.	Съдържание на бор, по-малко от 10 милионни части в тегловно отношение.

1C228	Магнезий, имащ и двете изброени характеристики:

a.	Съдържание на по-малко от 200 милионни части в тегловно отношение на метални примеси, различни от калций, и

b.	Съдържание на бор  по-малко от 10 милионни части в тегловно отношение.

1C229	Бисмут, имащ и двете изброени характеристики:

a.	Чистота 99,99% и по-висока в тегловно отношение; и

b.	Съдържание на сребро по-малко от 10 милионни части в тегловно отношение.

1C230	Берилий във вид на метал, сплави съдържащи над 50% берилий в тегловно отношение, берилиеви съединения, изделия от тях отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

Бележка:   1C230  не контролира следните:

a.	Метални прозорци за рентгенови машини или пробивни устройства за сондажни отвори/дупки;

b.	Оксидни форми в завършен или полуготов вид, специално проектирани за електронни съставни части или като основи за електронни вериги.

c.	Берил (силикат на берилий и алуминий) във вид на изумруди или аквамарини.

1C231	Хафний във вид на метал, сплави съдържащи над 60% хафний в тегловно отношение, хафниеви съединения, съдържащи над 60% хафний в тегловно отношение, изделия от тях, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

1C232	Хелий-3 (He), смеси, съдържащи хелий-3 и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка:  1C232 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1g от Хелий - 3

1C233	Литий, обогатен на литий-6 (6Li) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение и продукти или устройства, съдържащи обогатен литий, както следва: елементарен литий, сплави, съединения, смеси, съдържащи литий, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

Бележка:   1C233 не контролира термолуминесцентните дозиметри.

Техническа бележка:

Естественото разпространение на изотопа литий-6  е около 6,5 процента в тегловно отношение (7,5 атомни процента).

1C234	Цирконий със съдържание на хафний по-малко от 1 част хафний на 500 части цирконий в тегловно отношение, както следва: метал, сплави съдържащи повече от 50% цирконий в тегловно отношение, съединения, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

Бележка:    1C234 не контролира цирконий във формата на фолио с дебелина от 0,10 mm или по-малко.

1C235	Тритий, тритиеви съединения, смеси, съдържащи тритий, в които съотношението на тритиевите към водородните атоми надхвърля 1 на 1 000 и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка:    1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1,48 х 10GBq (40 Ci) тритий.

1C236	Алфа-излъчващи радиоизотопи с период на алфа-полуразпад от 10 дни или по-дълго, но по-малко от 200 години, в следните форми:

a.	Елементна;

b.	Съединения с обща алфа-активност от 37 GBq/kg (1Ci/kg) или по-голяма;

c.	Смеси с обща алфа-активност от 37 GBq/kg (1Ci/kg) или по-голяма;

d.	Продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка:    1C236 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 3,7 GBq (100 миликюри) алфа-активност.

1C237	Радий-226 (226Ra), сплави на радий-226, съединения на радий-226, смеси съдържащи радий-226, изделия от него и продукти или устройства, съдържащи някое от гореизброените.

Бележка:    1C236 не контролира следните:

a.	Изделия за медицинско приложение;

b.	Продукт или устройство, съдържащо по-малко от 0,37 GBq (10 миликюри) радий-226

1C238	Хлорен трифлуорид (ClF).

1C239	Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Мерките за контрол на военните стоки или вещества или смеси, съдържащи такива повече от 2%  в тегловно отношение, с кристална плътност по-голяма от 1,8 g/cm и скорост на детонация над 8 000 m/s.

1C240	Никел на прах и никел във вид на порест метал, различен от описания в 0C005, както следва:

a.	Никел на прах, имащ и двете посочени характеристики:

1.	Съдържание на чист никел от 99,0% или повече в тегловно отношение; и

2.	Среден размер на частицата по-малък от 10  микрона, измерено по стандарт В330 на Американското дружество за изпитване и материали (АДИМ/ASTM);

b.	Никел във вид на порест метал, произведен от материалите, описани в 1C240.a.

Бележка:    1C240 не контролира следните:

a.	Никел във вид на влакнест прах;

b.	Отделни листове порест никел, с площ от 1 000 cm на лист или по-малка

Техническа бележка:

1C240.b. се отнася до порест метал, получен чрез уплътняване и спичане на материалите от 1C240.a., за получаване на метален материал с фини пори, които са взаимосвързани в цялата конструкция.

1C350		Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества, както следва и “химически смеси” съдържащи един или повече от тях  :

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА И 1C450.

1.	Тиодигликол (111-48-8);2B

2.	Фосфорен оксихлорид (10025-87-3); 3B

3.	Диметил метилфосфонат (756-79-6);2B

  - ВИЖ ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА ЗА

Метил фосфонил дифлуорид (676-99-3) 1B

5.	Метил фосфонил дихлорид (676-97-1) 2B

6.	Диметил фосфит (868-85-9); 3B

7.	Фосфорен трихлорид (7719-12-2); 3B

8.	Триметил фосфит (121-45-9); 3B

9.	Тионил хлорид (7719-09-7); 3B

10.	3-хидрокси-1-метилпиперидин (3554-74-3);

11.	N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96-79-7); 2B

12.	N,N- диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (5842-07-9); 2B

13.	3-хиноклидинол (1619-34-7); 2B

14.	Калиев флуорид (7789-23-3);

15.	2-хлороетанол (107-07-3);

16.	Диметиламин (124-40-3);

17.	Диетил етилфосфонат (78-38-6); 2B

18.	Диетил-N,N-диметилфосфорамидат (2404-03-7); 2B

19.	Диетил фосфит (762-04-9); 3B

20.	Диметиламин хидрохлорид (506-59-2);

21.	Етил фосфинил дихлорид (1498-40-4); 2B

22.	Етил фосфонил дихлорид (1066-50-8); 2B

23.	ВИЖ ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА ЗА

Етил фосфонил дифлуорид (753-98-0); 1B

24.	Флуороводород (7664-39-3);

25.	Метил бензилат (76-89-1);

26.	Метил фосфинил дихлорид (676-83-5); 2B

27.	N,N- диизопропил-(бета)-амино етанол (96-80-0); 2B

28.	Пинаколинов алкохол (464-07-3); 2B

29.	ВИЖ ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА ЗА

о-етил-2-диизопропиламиноетил  метил фосфонит (57856-11-8); 1B

30.	Триетил фосфит (122-52-1); 3B

31.	Арсенов трихлорид (7784-34-1); 2B

32.	Бензилова киселина (76-93-7); 2B

33.	Диетил метилфосфонит (15715-41-0); 2B

34.	Диметил етилфосфонат (6163-75-3); 2B

35.	Етил фосфинил дифлуорид (430-78-4); 2B

36.	Метил фосфинил дифлуорид (753-59-3); 2B

37.	3-хиноклидон (3731-38-2);

38.	Фосфорен пентахлорид (10026-13-8); 3B

39.	Пинаколон (75-97-8);

40.	Калиев цианид (151-50-8);

41.	Калиев бифлуорид (7789-29-9);

42.	Амониев хидроген флуорид  (1341-49-7);

43.	Натриев флуорид (7681-49-4);

44.	Натриев бифлуорид (1333-83-1);

45.	Натриев цианид (143-33-9);

46.	Триетаноламин (102-71-6); 3B

47.	Фосфорен пентасулфид (1314-80-3);

48.	Ди-изопропиламин (108-18-9);

49.	Диетиламиноетанол (100-37-8);

50.	Натриев сулфид (1313-82-2);

51.	Серен монохлорид (10025-67-9); 3B

52.	Серен дихлорид (10545-99-0); 3B

53.	Триетаноламин хидрохлорид (637-39-8);

54. N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид  (4261-68-1); 2B

55. Метилфосфорна киселина (993-13-5); 2B

56. Диетил метилфосфонат (683-08-9); 2B

57. N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677-43-0); 2B

58. Триизопропил фосфит (116-17-6);

59. Етилдиетаноламин (139-87-7); 3B

60. O,O-диетил фосфоротиоат (2465-65-8);

61. O,O-диетил фосфородитиоат (298-06-6);

62. Натриев хексафлуоросиликат (16893-85-9);

63. Метилфосфонотиоик дихлорид (676-98-2). 2B

Забележка1 При  износ за“Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия”, 1C 350 не контролира “химическите смеси”, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28,

.31, .32, .33, .34, .35, .36 и 54, и в които нито един от изброените химикали не е повече от 10% от теглото на сместа.

Забележка2 При износ за “Държави, които са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия” 1C 350 не контролира “химическите смеси”, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36 и 54, и в които нито един от изброените химикали не е повече от 30% от теглото на сместа.

Забележка3 1C350 не контролира “химическите смеси”, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350 .2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52 и 53, и в които нито един от изброените химикали не е повече от 30% от теглото на сместа.

Забележка4 1C350 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

1C351	Човешки патогенни микроорганизми, зоонози и “токсини”, както следва:

a.	Вируси, независимо дали са естествени, активирани или модифицирани, както във формата на “изолирани живи култури”, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1. Chikungunya virus - вирус "Чикунгуня";

2.	Congo-Crimean haemorrhagic fever virus - вирус на Конго-Кримска хеморагична треска;

3. Dengue fever virus - вирус на “Денга”треска;

4. Eastern equine encephalitis virus - вирус на източен "конски енцефалит";

5. Ebola virus - вирус "Ебола";

6. Hantaan virus - вирус "Хантаан" (“Ханта” вирус);

7. Junin virus - вирус "Джунин";

8. Lassa fever virus - вирус на треска "Ласса";

9.	Lymphocytic choriomeningitis virus - вирус на лимфоцитен   "хориоменингит";

10. Machupo virus - вирус "Мачупо";

11. Marburg virus - вирус "Марбург";

12. Monkey pox virus - вирус на маймунска шарка;

13. Rift Valley fever virus - вирус на треската "Рифт Вали";

14. Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring-Summer encephalitis - вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (вирус на руския пролетно -летен енцефалит);

15. Variola virus - вирус на вариолата;

16. Venezuelan equine encephalitis virus - вирус на венецуелския конски енцефалит;

17. Western equine encephalitis virus - вирус на западния конски енцефалит;

18. White pox - Бяла шарка;

19. Yellow fever virus - вирус на жълтата треска;

20. Japanese encephalitis virus - вирус на японския енцефалит

21. Kyasanur Forest virus

22. Louping ill virus

23. Murray Valley encephalitis virus

24. Omsk heamorrhagic fever virus

25. Oropouche virus

26. Powassan virus

27. Rocio virus

28. St Louis encephatilis

29. Hendra virus (Equine morbillivirus)

30. South American haemorrhagic fever (Sabia, Flexal, Guanarito)

31. Pulmonary & renal syndrome0haemorrhagic fever viruses (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nomre)

32. Nipah virus.

b.	Рикетсии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на “изолирани живи култури”, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.	Coxiella burnetti;

2.	Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.	Rickettsia prowasecki (Rickettsia prowazeckii);

4.	Rickettsia rickettsii;

c.	Бактерии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на “изолирани живи култури”, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.	Bacillus anthracis;

2.	Brucella abortus;

3.	Brucella melitensis;

4.	Brucella suis;

5.	Chlamidiya psittaci;

6.	Clostridium botulinum;

7.	Francisella tularensis;

8.	Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.	Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.	Salmonella typhi;

11.	Shigella dysenteriae;

12.	Vibrio cholerae;

13.	Yersinia pestis;

14. Clostridium perfringens, epsilon toxin producing types 2

15. Enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype 0157 and other verotoxin producing serotypes

d.	“Токсини”и “субединици на токсините” както следва:

- Botulinum toxins - Ботулинови токсини;

2.	Clostridium perfringens toxins - Токсини на Clostridium perfringens;

3.	Conotoxin - Конотоксин;

4.	Ricin - Рицин;

5.	Saxitoxin - Сакситоксин;

6.	Shiga toxin –Шига токсин;

7.	Staphylococcus aureus toxins - Токсини на Staphylococcus aureus;

8.	Tetrodotoxin - Тетродотоксин;

9.	Verotoxin - Веротоксин;

10.	Microcystin (Cyanginosin - Микроцистин (Cyanginosin);

- Aflatoxins - Афлатоксини

- Abrin - Абрин

- Cholera toxin - Холерен токсин

- Diacetoxyscirpenol toxin - Токсин на diacetoxyscirpenol

- T-2 toxin Т-2 токсин

- HT-2 toxin НТ-2 токсин

- Modeccin - Модексин

- Volkensin - Волкенсин

- Viscum album Lectin 1 (Viscumin)

Бележка: 1C351.d.1 не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на продукт, който отговаря на всички изброени по-долу критерии:

1.	Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при лечение на клинични състояния;

2.	Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати;

3.	Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати.

Бележка: 1C351 не контролира “ваксини” или “имунотоксини”.

1C352	Животински патогенни микроорганизми, както следва:

a.	Вируси, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на “изолирани живи култури”, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1. 	African swine fever virus  - Вирус на африканска треска по свинете;

2.	 Avian influenza virus - Вируси на грипа Авиан, които са:

a.	Неохарактеризирани; или

b.	Дефинирани като имащи висока патогенност, както следва:

1.	Вируси тип А със ИВИП/IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в пилета на 6-седмична възраст, по-голям от 1,2; или

2.	Подтипове Н5 или Н7 от вирусите тип А, при които установяването на нуклеотидната последователност е показало множествени основни амино-киселини на мястото на разпукване на хемаглутинина;

3.	Bluetongue virus - Вируси на “син език”;

4.	Foot-and-mouth disease virus - Вируси на шапа;

5.	Goat pox virus - Вируси на шарка по козите;

6.	Porcine herpes virus (Aujeszky”s disease) - Вируси на херпес по свинете (болест на Ауджески);

7.	Swine fever virus (Hog cholera virus) - Вируси на треска по свинете (Вируси на холера по свинете);

8.	Lyssa virus - Вируси Лиса;

9.	Newcastle disease virus - Вируси на Нюкясълската болест;

10.	Peste des petits ruminants virus - Вируси на чумата по дребните преживни животни;

11.	Porcine enterovirus type 9 (swine vesicular disease virus) - Свински ентеровирус тип 9 (вирус на мехурчестата (везикуларна) болест по свинете);

12.	Rinderpest virus - Вируси на чумата по рогатия добитък;

13.	Sheep pox virus - Вируси на треска по овцете;

14.	Teschen disease virus - Вируси на Тешенската болест;

15.	Vesicular stomatitis virus - Вируси на стоматит по мехура;

16. Lumpy skin disease virus

17. African horse sickness virus

b.	Mycoplasma mycoides - Микоплазмени микоиди, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на “изолирани живи култури” така и като преднамерено посят или заразен с такива Микоплазмени микоиди материал (включително жива материя).

Бележка: 1C352 не контролира “ваксини”.

1C353	Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва:

a.	Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, свързани с патогенността на организмите, описани в 1C351.а. до с. или 1C352 или 1C354.

b.	Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от “токсините”, определени в 1C351.d., или за техни “субединици на токсини”.

Техническа бележка:

1. Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспосони и носители на инфекция, независимо дали са генетично модифицирани или не

- Нуклеинови  киселинни поредици, свързани с патогенността на които и да е от микроорганизмите, описани в 1C351.a до c. Или 1C354 означава всяка една последователност, специфична за съответните описани микроорганизми, които:

а. Сама по себе си или чрез своите transcribed or transleted начителна опасност за хората, животните или народното здраве; или

б. Известно е, че подсилва способността на на даден микроорганизъм или на каквито и да било други организми, които той може да бъде вмъкнат или другояче интегриран, да причинява сериозна вреда на хора, животни или здравето на растения.

Бележка: 1C353 не се отнася за последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността на enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин, различни от други, кодиращи за веротоксин или за негови субединици.

1C354	Растителни патогенни микроорганизми, както следва:

a.	Вируси, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на “изолирани живи култури”, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1. Potato Andean latent tymovirus;

2. Potato spindle tuber viroid;

b.	Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на “изолирани живи култури”, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1.	Xanthomonas albilineans;

2.	Xanthomonas campestris pv. citri, включително щамове, известни като Xanthomonas campestris pv. citri типове A, B, C, D, E или класифицирани по друг начин като Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia или Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3. 	Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4. 	Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);

5. 	Ralstonia solanacearum Races 2 и 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 и 3 или Burkholderia solanacearum Races 2 и 3);

c.	Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на “изолирани живи култури”, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1.	Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.	Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.	Microcuclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.	Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp. tritici);

5.	Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.	Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae)

1C450	Токсични химически вещества и токсични химически прекурсори, както следва, и “химически смеси” съдържащи един или повече от тях:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО НОМЕРА 1C350, 1C351.d. И ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА

a.	Токсични химически вещества, както следва:

1.	Aмитон: O,O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (78-53-5) и съответните му алкилирани или протонирани соли;

2.	ПФИБ/PFIB: 1, 1, 3, 3,3 – пентафлуоро-2-(трифлуорометил) –1-пропен (382-21-8);

3.     ВИЖ ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА ЗА

BZ: 3-Хинуклидинил бензилат (6581-06-2);

4.	Фосген: Карбонил дихлорид (75-44-5);

5.	Хлорциан (506-77-4);

6.	Циановодород (74-90-8);

7.    Хлорпикрин: Трихлорнитрометан (76-06-2);

Забележка1 За износ в “Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия”, 1C 450 не контролира “химическите смеси” съдържащи един, или повече химикали, отбелязани в 1C450. а.1и а.2 в които нито един индивидално определен химикал не е повече от 1% от теглото на сместа.

Забележка2 За износ в “Държави, които са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия” 1C 450 не контролира “химическите смеси” съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450. а.1и а.2 в които нито един индивидално определен химикал  не е повече от 30% от теглото на сместа.

Забележка3 1C450 не контролира “химическите смеси” съдържащи един, или повече химикали, отбелязани в 1C450. а.4,.а.5,. а.6 и а.7, в които нито един индивидално определен химикал не е повече от 30% от теглото на сместа.

b.	Токсични химически прекурсори, както следва:

1.	Химикали, различни от описаните в Част 1 - Списък на оръжията или в 1C350, съдържащи фосфорен атом, към който са свързани една метилова, етилова или пропилова (нормална или изо) група, но не и други въглеродни атоми;

Забележка: 1C450.b.1 не контролира Фонофос: О-етил S-фенил етилфосфонотиолтионат (944-22-9);

2.	N, N - Диалкил  [метилови, етилови или пропилови (нормални или изо)] амидодихалогенфосфати;

3.	Диалкил  [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-Диалкил  [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидофосфати, с изключение на Диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е описан в 1C350;

4.	N,N–Диалкил  [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетил-2-хлориди и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N – диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид или  N,N–диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани в 1C350;

5.	N,N–Диалкил  [метил, етил или пропил (нормален или изо)] аминоетан-2-оли и съответните протонирани соли, с изключение на N,N–диизопропил-(бета)-аминоетанол (96-80-0) и N,N-диетиламиноетанол (100-37-8), които са описани в 1C350;

Забележка: 1C450.b.5 не контролира следните:

a.	N N–диметиламиноетанол – (108-01-0) и съответните протонирани соли;

b.	Протонираните соли на N, N – диетиламиноетанол (100-37-8);

6. 	N,N–Диалкил  [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-тиоли и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N–Диизопропил-(бета)-аминоетан тиол, описан в 1C350;

7.	Етилдиетаноламин (139-87-7);

- Метилдиетаноламин (105-59-9).

Забележка1 За износ в “Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия” 1C 450 не контролира “химическите смеси” съдържащи един, или повече химикали, отбелязани в 1C450 б.1, б.2.,. б.3.,. б.4.,. б.5. и б.6. в които нито един индивидално определен химикал  не е повече от 10% от теглото на сместа.

Забележка 2 За износ в “Държави, които са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия” 1C 450 не контролира “химическите смеси” съдържащи един, или повече химикали, отбелязани в 1C450 б.1,. б.2,. б.3.,. б.4.,. б.5. и б.6. в които нито един индивидално определен химикал  не е повече от 30% от теглото на сместа.

Забележка3 1C450 не контролира “химическите смеси” съдържащи един, или повече химикали, отбелязани в 1C450 б .7, и б.8., в които нито един индивидално определен химикал не е повече от 30% от теглото на сместа.

Забележка  1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

# 1D	Софтуер (Програмни продукти)

1D001	“Софтуер”, специално проектиран или изменен за “разработване”, “производство” или “използване” на оборудването, описано в 1B001 до 1B003.

1D002	“Софтуер” за “разработка” на ламинати или “композитни материали “ върху органични “матрици”, метални “матрици” или въглеродни “матрици”.

1D101	“Софтуер”, специално проектиран или изменен за “използване” на стоките, описани в 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 или 1B119.

1D103	“Софтуер”, специално проектиран за анализ на намаляващи наблюдаеми величини, като радарна отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични сигнали.

1D201	“Софтуер”, специално проектирани за “използване” на стоките, описани в 1B201.

# 1E	ТЕХНОЛОГИИ

1E001	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за “разработка” и “производство” на оборудване или материали, описани в 1A001.b., 1A001.c., 1A002 до 1A005, 1B или 1C.

1E002	Други “технологии”, както следва:

a.	Технологии  за “разработване” и “производство” на полибензотиазоли или полибензоксазоли;

b.	Технологии  за “разработване” и “производство” на  флуороеластомерни съединения, съдържащи поне един винилетерен мономер;

c.	“Технологии” за проектиране или “производство” на следните основни материали или не-“композитни” керамични материали:

1.	Основни материали, които имат всички посочени характеристики:

a.	Който и да е от изброените по-долу състави:

1.	Прости или сложни оксиди на цирконий и сложни оксиди на силиций или алуминий;

2.	Прости борни нитриди (кубични кристални форми);

3.	Прости или сложни силициеви или борни карбиди; или

4.	Прости или сложни силициеви нитриди;

b.	Всички метални примеси, изключвайки целенасочените добавки, по-малко от:

1.	1000 милионни части прости оксиди или карбиди;  или

2.	5000 милионни части за сложни съединения или прости нитриди;  и

c.	Явяват се някое от следните:

1.	Цирконий със среден размер на частиците равен на или по-малък от 1 mm и не повече от 10% от частиците са по-големи от 5 mm;

2.	Други основни материали със среден размер на частицата равен на или по-малък от 5 mm и не повече от 10% от частиците са по-големи от 10 mm; или

3.	Отговарят на всичко от изброените по-долу:

a.	Пластинки със съотношение на дължината към дебелината над 5;

b.	Нишковидни кристали  със съотношение на дължината към диаметъра 10 при диаметри по-малки от 10 mm; и

c.	Непрекъснати или накъсани влакна с диаметър по-малък 
от 10 mm;

2.	Не-“композитни” керамични материали, съставени от материалите, описани в 1E002.с.1;

Бележка: 1E002.с.2. не контролира “технологии” за проектиране или производство на абразивни вещества.

d.	“Технологии” за “производство” на ароматни полиамидни влакна;

e.	“Технологии” за монтаж, поддръжка или ремонт на материалите, описани в 1C001;

f.	“Технологии” за ремонт на “композитни” конструкции, ламинати или материали, описани в 1A002, 1A007.с. или 1A007.d.

Бележка: 1E002.f. не контролира “технологии” за ремонт на конструкции за “граждански летателни апарати”, използващи въглеродни “влакна или нишковидни материали” и епоксидни смоли, описани в наръчниците на производителите на летателните апарати.

1E101	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за “използване” на стоките, описани в 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 до 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 до 1C117, 1D101 или 1D103 .

1E102	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за “разработка” на “софтуер”, описани в 1D001, 1D101 или 1D103.

1E103	“Технологии” за регулиране на температурата, налягането или атмосферите в автоклави или хидроклави, когато се използват за “производство” на “композитни материали” или частично преработени “композитни материали”.

1E104	“Технологии” имащи отношение към “производството” на материали, получени с топлинно разлагане, формовани в калъп, дорник или друга основа от прекурсорни газове, които се разлагат в температурния диапазон от 1 573 К (1 300°С) до 3 173 К (2 900°С) при налягания от 130 Pa до 20 kPa.

Бележка: 1E104 включва “технологии” за определяне на състава на прекурсорните газове, дебитите им и параметри за контрол на процесите.

1E201	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за “използване” на стоките, описани в 1A002, 1A202, 1A225 до 1A227, 1B201, 1B225 до 1B233, 1C002.a.2.c  или d., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 до 1C240  или 1D201.

1E202	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за “разработване” или “производство” на стоките, описани в 1A202 или 1A225 до 1A227.

1E203	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за “разработване” на “софтуер”, описани в 1D201.

### КАТЕГОРИЯ 2

### ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ

# 2A	Системи, оборудване и съставни части

ВАЖНО: За безшумни ролкови лагери виж Част 1 - Списък на оръжията.

2A001	Антифрикционни (търкалящи) се лагери и лагеруващи системи, както следва, и съставни части за тях:

Бележка: 2A001 не поставя под контрол съчми с допуски, зададени от производителя като 5-то качество или по-ниско в съответствие със стандарт ISO 3290.

a.	Сачмени лагери и неразглобяеми ролкови лагери с допуски, определени от производителя като клас 4 или по-добри съгласно стандарти КИРЛ/ABEC 7, КИРЛ/ABEC 7P, КИРЛ/ABEC 7T или  ISO 492 (или еквивалентни национални стандарти) които имат и пръстени, сачми или ролки, изработени от монел или берилий;

Бележка: 2A001.а. не контролира конусовидните ролкови лагери.

b.	Други сачмени лагери и неразглобяеми ролкови лагери, с допуски определени от производителя като клас 2 или по-добри съгласно КИРЛ/ABEC 9, КИРЛ/ABEC 9P или стандарт ISO 492 (или еквивалентни национални стандарти);

Бележка: 2A001.b. не контролира конусовидните ролкови лагери.

c.	Активни магнитни лагеруващи системи, използващи някое от посочените:

1.	Материали с магнитна индукция от 2,0 Т или по-голяма и граница на провлачване над 414 MPa;

2.	Всички електромагнитни триизмерни конструкции с хомеополярно високочестотно намагнитване за задвижващи механизми; или

3.	Високо температурни ≥ (450ºК (177°С)) позиционни датчици (сензори).

2A225	Тигли изработени от материали, устойчиви на течни актинидни метали, както следва:

a.	Тигли, имащи и двете характеристики:

1.	Вместимост между 150 cm и 8000 cm; и

2.	Изработени от или покрити с някой от изброените материали с чистота над 98% и повече в тегловно отношение:

a.	Калциев флуорид (CaF);

b.	Калциев цирконат (метацирконат) (CaZrO);

c.	Цериев сулфид (CeS);

d.	Eрбиев оксид (диербиев триоксид) (ErO);

e.	Хафниев оксид (хафниев оксид) (HfO);

f.	Магнезиев оксид (MgO);

g.	Нитридна ниобиево-титанова-волфрамова сплав (около 50% Nb, 30% Ti, 20%W);

h.	Итриев оксид (диитриев триоксид) (YO); или

i.	Циркониев оксид (циркониев диоксид) (ZrO);

b.	Тигли, имащи и двете посочени характеристики:

1.	Вместимост между 50 cm и 2 000 cm; и

2.	Изработени от или покрити с тантал, с чистота от 99,9% и повече в тегловно отношение;

c.	Тигли, имащи всички посочени характеристики:

1.	Вместимост между 50 cm и 2 000 cm;

2.	Изработени от или покрити с тантал, с чистота от 99,9% и повече в тегловно отношение; и

3.	Покрити с танталов карбид, нитрид, борид или каквато и да е комбинация от тях.

2A226	Клапани, имащи всички посочени характеристики:

a.	“Номинален размер” от 5 mm или по-голям;

b.	Снабдени със силфонно уплътнение; и

c.	Изцяло изработени от или покрити с алуминий, алуминиева сплав, никел или никелова сплав, съдържаща повече от 60% никел в тегловно отношение.

Техническа бележка:

При клапани с различни диаметри при входа и изхода, “номиналният размер” от 2A226 се отнася за най-малкия диаметър.

# 2B	Оборудване за изпитатване, контрол и производство

Технически бележки:

- Вторичните паралелни оси за контурна обработка (напр. w-оси при машини за хоризонтално пробиване или вторична въртяща ос, централната линия на която е паралелна на първичната въртяща ос) не се включват в общия брой оси за контурна обработка. Въртящите оси не трябва да завъртат повече от 360°. Въртящата ос може да бъде задвижвана от линейно устройство (напр. винт или предаване със зъбни рейка и колело).

- За целите на 2B броят на осите, които могат да се координират едновременно за “контурен контрол” представлява броят на осите, които действат на релативното  движение между всяка работеща част и инструмент, режеща глава, или колело, което реже, или отнема материал от  обработваният детайл. Това не включва допълнителни оси, които засягат друго релативно движение в машината. Такива оси включват:

- Облицовъчни системи за колелата в металорежещи машини;

- Паралелни въртящи се оси, конструирани за сглобяване на отделни обработвани детайли;

- Ко- линейни въртящи се оси, конструирани за манипулиране на същиятдетайл, като го държи  в свредел от различни крайща

3.	Номенклатурата на осите трябва да бъде в съответствие с международен стандарт ISO 841, “Машини с цифрово управление – номенклатура на осите и движенията”

4.	За целите на 2B001 до 2B009, накланящото “вретено” се брои като въртяща ос.

5.	Обявените равнища на точност на позициониране, получени чрез измервания, извършени в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988) или еквивалентни национални стандарти, могат да се използват за всеки модел металообработваща машина, вместо да се провеждат отделни тестове на машините. Обявена точност на установяване в положение означава стойността  на точността, предоставена на компетентните власти на Държавата-членка, в която е установен износителят, като представителна за точността на модела машина.

## Определяне на обявените стойности

a.	Избират се пет машини от модела, който трябва да бъде оценен;

b.	Измерва се точността на линейните оси според стандарт ISO 230/2 (1988)3.

c.	Определяне на А-стойностите за всяка ос на всяка машина. Методът за пресмятане на А-стойности е описан в стандарта ISO;

d.	Определяне на средната А-стойност за всяка ос. Тази средна стойност А се приема за обявена стойност за всяка от модела (Ax, Ay…);

e.	Тъй като списъкът на Категория 2 се отнася за всяка линейна ос, ще има толкова обявени стойности, колкото са и линейните оси;

f.	Ако някоя от осите на модел машина, който не се контролира от 2B001.а. до 2B001.с. или 2B201 има обявено точност А от  микрона за шлайфмашини и 8 микрона за фрезмашини или стругове или по-високи, следва да се изиска от производителя да потвърждава  равнището на точност веднъж на всеки осемнадесет месеца.

2B001	Машини за обработка и всякакви съчетания от тях, за отнемане (или рязане) на метали, керамика или “композитни материали”, които, съобразно техническата спецификация на производителя, могат да бъдат снабдени с електронни устройства за цифрово управление “ЦПУ/CNC” " и специално произведени компоненти, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2B201.

Бележка1: 2B001 не контролира инструменти за машини, специално ограничени за производството на зъбни колела. За такива машини, виж.2B003

Бележка 2: 2B001 не контролира инструменти за машини, специално ограничени до производство на една от следните части:

- колянови и гърбични валове

- инструменти и режещи  инструменти

- изтеглящ червячен вал

- гравирани, или инкрустирани части от бижута

Бележка 3: Машини за обработка, имащи най-малко две от трите възможности: струговане, фрезоване, шлифоване (например струговаща машина с възможност за фрезоване), трябва да бъде съпоставена с всяка подточка от 2B001 (a,b или с)

a.	Машини за струговане, имащи всички посочени характеристики:

1.	Точност на позициониране по която и да е линейна ос, с “всички компенсации”, равна на или по-малка (по-добра) от 6 mm в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988)4 или еквивалентни национални стандарти; и

2.	Две или повече оси, едновременно координирани за контурно управление;

Бележка: 2B001.а. не контролира стругове, специално проектирани за производство на контактни лещи.

b.	Машини за фрезоване, имащи някои от  посочените характеристики:

- Имащи всички от изброените:

а. Точност на позициониране по която и да е линейна ос, с “всички компенсации”, равна на или по-малка (по-добра) от 6 mm в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988)2 или еквивалентни национални стандарти; и

b.	Три линейни оси плюс една въртяща ос, които могат да бъдат едновременно координирани за контурно управление;

- Пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за контурно управление;

- Точност на позициониране за координатно пробивни машини по която и да е линейна ос, с “всички компенсации”, равна на или по-малка (по-добра) от 4 mm в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988)5 или еквивалентни национални стандарти;  или

- Машини за фрезоване (fly cutting), използващи вихрова обработка на материала с плаващ режещ инструмент, притежаващи всички от следните характеристики:

  - Ексцентрицитет и биене на челната повърхност на шпиндела, по-малко 
(по-добро) от 0,0004 mm TIR; и

  - Ъглово отклонение при движение на суппорта (“ъглово преместване около вертикалната ос”, “наклон в посока на движението” и “завъртане около надлъжната ос на движение”), по-малко (по-добро) от 2 дъгови секунди при преместване 300 mm.

c.	Машини за шлайфане, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1.	Имащи всички от изброените:

а. Точност на позициониране по която и да е линейна ос, с “всички компенсации”, равна на или по-малка (по-добра) от 4 mm в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988)2 или еквивалентни национални стандарти; и

b.	Три или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за контурно управление; или

2.	Пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за контурно управление;

Бележка: 2B001.с. не контролира шлайфмашини, както следва:

1.	Машини за външно, вътрешно и външно-вътрешно шлифоване на цилиндри, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Ограничени са само до шлифоване на цилиндри; и

b.	Ограничени са до максимален капацитет за обработваната заготовка от 150 mm външен диаметър или дължина.

2.	Машини, разработени специфично като координатно-шлифовъчни машини, непритежаващи z-ос или w-ос, с точност на позициониране с “всички компенсации” по-малка (по-добра) от 4µm, в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988)2 или еквивалентни национални стандарти.

3.	Плоскошлифовъчни машини. (Surface grinders)

d.	Електроерозийни  машини (ЕЕМ) от не-телоподаващ тип, които имат две или повече въртящи оси, които могат да бъдат едновременно координирани за контурно управление;

e.	Машини за отнемане на метали, керамика или “композитни материали”:

1.	Чрез някои от изброените:

a.	Струи от вода или други течности, включително такива с абразивни добавки;

b.	Електронен лъч; или

c.	“Лазерен” лъч; и

2.	Имат две или повече въртящи оси, които:

- Могат да бъдат координирани едновременно за контурно управление; и

- Имат точност на позициониране, по-малка (по-добра) от 0,003°;

f.	Машини за дълбоко пробиване и стругове приспособени за дълбоко  пробиване, с максимална дълбочина на пробиване над 5 000 mm и специално проектирани компоненти тях.

2B002	Машини за обработка с цифрово–програмно управление, използващи магнитореологичен процес на крайна обработка (MRF), оборудвани да произвеждат несферични повърхности и имащи някои от следните характеристики:

  - крайна обработка до форма, по-малка (по-добра) от 1µm, или

  - крайна обработка до грапавост по–малка (по-добра) от 100nm rms.

Техническа бележка :

За нуждите на 2B002, MRF е процес на отстраняване на материали посредством магнитен флуид за абразив, чийто вискозитет е контролиран от магнитно поле.

2B003	Машини за обработка, универсални или с цифрово управление и специално проектирани компоненти, прибори за управление и принадлежности за тях, специално проектирани за шевинговане,  полиране, шлифоване или хонинговане на закалени (Rc = 40 или повече) остри ръбове, спирални и двойно спирални зъбни колела с диаметър на делителната окръжност над 1250 mm и ширина на профила от 15% от диаметъра на делителната окръжност или по-голяма, обработено до клас 14 по ААПЗК/AGMA или по-добро (равностойно на ISO 1328 клас 3).

2B004	Горещи “изостатични преси” имащи всички изброени по-долу характеристики и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2B104 и 2B204.

a.	Контролирана топлинна среда в рамките на затворената камера и камерна кухина с вътрешен диаметър от 406 mm или повече; и

b.	Някое от изброените по-долу:

1.	Максимално работно налягане над 207 MPa;

2.	Контролирана топлинна среда над 1773 К (1500°С); или

3.	Съоръжение за импрегниране с въглеводород (хидрокарбон) и отстраняване на получаващите се отпадни газови продукти.

Техническа бележка:

Размерът на вътрешната камера е този на камерата, в която се постигат както работната температура, така и работното налягане и не включва фиксиращите приспособления. Този размер  ще бъде по-малък от вътрешния диаметър на камерата под налягане или вътрешния диаметър на изолираната камера на пещта, в зависимост от това коя от двете камери е разположена вътре в другата.

ВАЖНО: За специално проектирани матрици, форми и инструментална екипировка виж 1B003, 9B009 и Част 1 - Списък на оръжията.

2B005	Оборудване специално проектирано за отлагане, преработка и контрол в производствения процес на неорганични наслоявания, покрития и изменения на повърхността за не-електронни вещества, чрез процесите посочени в Таблицата и отнасящи се до Бележките след 2E003.f. и специално проектирани захващащи, установяващи в положение, манипулационни и контролиращи компоненти за тях, както следва:

a.	Програмно управляема промишлена инсталация за нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD), имащо всички изброени характеристики:

# ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2B105.

1.	Процес, видоизменен за някое от изброените по-долу:

a.	Импулсно CVD;

b.	Нанасяне на покрития чрез топлинно отлагане с контролирано образуване на активни центрове (ТУКОАЦ/INDP); или

c.	Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари засилено или подпомогнато с плазма НПХСП/CVD; и

2.	Някое от следните:

a.	Наличие на въртящи уплътнения за висок вакуум (равен или по-малък от 0,01 MPa); или

b.	Наличие на контрол върху дебелината на покритието in situ;

b.	Програмно управляема промишлена инсталация за йонно нанасяне на покрития с лъчев ток от 5mA или повече;

c.	Програмно управляема промишлена инсталация за физическо отлагане на пари (ЕЛ-ФОП/EB-PVD)по електроннолъчев метод, включваща енергийни системи с мощност над 80 kW, имаща всички изброени по-долу характеристики:

1.	“Лазерна” система за контрол на равнището в съда за течност, която прецизно регулира скоростта на дозиране;  или

2.	Монитор с компютърно управление, работещ на принципа на фотолуминесценция на йонизираните атоми в потока от изпарения, който контролира скоростта на нанасяне на покритията, съдържащ два или повече елемента;

d.	Програмно управляема промишлено оборудване за разпръскване на плазма за химическо отлагане на пари (НПХСП/CVD), имащо някои от изброените по-долу характеристики:

1.	Работа в атмосфера с намалено налягане (равно на или-по-малко 
от 10 kPa, измерено над и в рамките на 300 mm от изходната дюза на горелката) във вакумна камера с възможност за създаване на вакуум до 0,01 Pa до процеса на разпръскване; или

2.	Наличие на контрол върху дебелината на покритието in situ;

e.	Програмно управляема промишлена инсталация за отлагане чрез разпрашаване на материали,  даваща моментна плътност от 0,1 A/mm или по-висока при скорост на отлагане от 15 mm/h или повече;

f.	Програмно управляема промишлена инсталация за отлагане с катодна дъга, включваща мрежа от електромагнити за динамично управление на точката на дъгата върху катода;

g.	Програмно управляема промишлена инсталация за йонно покритие, позволяващо измерване in situ на някое от изброените по-долу:

1.	Дебелината на покритието върху основата и регулиране скоростта на отлагане; или

2.	Оптичните характеристики.

Бележка: 2B005 не контролира оборудване за отлагане чрез химическо свързване на пари, чрез катодна дъга, отлагане  чрез разпрашаване на материали, йонно покритие или имплантация на йони, специално проектирани като режещи или обработващи инструменти.

2B006	Системи и оборудване за проверка или измерване на размерите и електронни модули, както следва:

- Машини за проверка на размери с микропроцесорно, цифрово управление или програмно управление (СММ), които имат триизмерна (обемна) максимално разрешена грешка на индикация  (МРЕE)  във всяка точка на операционната система на машината (т.е. в рамките на дължината на осите), равно на или по-малко (по-добро) от (1,7 + L / 1000) mm (L е измерената дължина в mm) измерено съгласно стандарт ISO10360-2 (2001);

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2B206.

b.	Инструменти за измерване на линейно и ъглово отклонение, както следва:

- Инструменти за измерване на линейно отклонение, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

Техническа бележка:

За целите на 2B006.b.1 “Линейно отклонение” означава промяната на разстоянието между измерващата проба и измерения обект.

a.	Измервателни системи от безконтактен тип, с “разделителна способност” равна на или по-малка (по-добра) от 0,2 mm в диапазон на измерване до 0,2 mm;

b.	Линейни траснформаторни системи за разлики в напрежението, имащи всички изброени характеристики:

1.	“Линейност” равна на или по-малка (по-добра) от 0,1% в диапазон на измерване до 5 mm; и

2.	Отклонение равно на или по-малко (по-добро) от  0,1% дневно при стандартна стайна температура ±1К; или

c.	Измервателни системи, имащи всички изброени характеристики:

1.	Съдържащи “лазер”; и

2.	Поддържане, за най-малко 12 часа, в температурен обхват от ±1К около стандартна температура и при стандартно налягане на всички изброени:

a.	“Разделителна способност” по цялата им скала от 0,1 mm или по-малка (по-добра); и

b.	“Отклонение при измерването” равно на или по-малко (по-добро) от (0,2 + L/2000) mm (L е измерената дължина в mm);

d.	Електронни модули, специално разработени да осигурят възможност за подаване на обратна информация в системите, контролирани от 2B006.b.1.c.

Бележка: 2B006.b.1 не контролира интерферометърни измервателни системи,с автоматична електронна система, която е разработена да не използва техники на подаване на обратна информация, съдържащи “лазер” за измерване на грешките при плъзгане на металообработващите машини, измервателните машини или подобно оборудване.

2.	Инструменти за измерване на ъгловите отклонения  с “отклонение на ъгловото положение”, равно на или по-малко (по-добро) от 0,00025°.

Бележка: 2B006.b.2 не контролира оптични инструменти, като автоколиматори, използващи насочен светлинен лъч за откриване /например лазарен лъч/ на ъглово отместване на огледало.

c.	Оборудване за измерване на повърхностни грапавини, чрез измерване на оптическото разсейване като функция на ъгъла, с чувствителност от 0,5 nm или по-малко (по-добро).

Бележка:	 Металообработващи машини, които могат да се използват за измерване, се контролират, в случай че  отговарят на или надминават критериите, определени за функцията на металообработваща машина или функцията на измервателна машина.

2B007	“Роботи”, имащи някои от изброените по-долу характеристики и специално проектирани управляващи елементи и “крайни изпълнителни устройства за тях”:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2B207.

a.	Способни да обработват в реално време триизмерни образи или да извършват пълен триизмерен “анализ на терена”, или за генериране или изменение на “програми”, или за генериране или изменение на цифрови програмни данни;

Техническа бележка:

Ограничението “анализ на терена” не включва приблизително измерване на третото измерение при наблюдение под определен ъгъл или ограничено тълкуване на сивата скала на възприятието на дълбочина или материал за одобрените задачи  (2 1/2 измерения (D).

b.	Специално проектирани да съответстват на националните стандарти по безопасността, приложими за работа в среда на взривни (фугасни) вещества;

c.	Специално проектирани или квалифицирани като устойчиви на радиация, да издържат сумарна доза облъчване по-голяма от 5 х 103 Gy (силиций), без загуба на работоспособност; или

Техническа бележка:

Терминът Gy (силиций) се отнася за енергия в джаули на килограм, поета от неекранирана мостра силиций, когато бъде изложена на йонизиращо лъчение.

d.	Специално проектирани за работа на височини над 30 000 m.

2B008	Монтажни възли, агрегати и формовани детайли, специално проектирани за металообработващи машини или за оборудването, описано в 2B006 или 2B007, както следва:

a.	Линейно разположени агрегати за обратна връзка (напр. устройства от индукционен тип, градуирани скали, инфрачервени системи или “лазерни” системи) с обща “точност” по-малка (по-добро) от (800+(600 х L х 10-3)) nm 
(L е равно на ефективната дължина в mm);

ВАЖНО: За “лазерни” системи виж още Бележката към 2B006.b.1.

b.	Агрегати за обратна връзка на въртяща поставка (напр. устройства от индукционен тип, градуирани скали, инфрачервени системи или “лазерни” системи) с обща “точност”, по-малка (по-добра) от 0,00025°;

ВАЖНО: За “лазерни” системи виж още Бележката към 2B006.b.1.

c.	“Съставни въртящи се маси” и “накланящи сe шпиндели” за металообработващи машини с възможности за подобрение (модернизация) в съответствие със спецификациите на производителя до и над нивата, описани в 2B.

2B009	Развалцовъчни и поточно-формовъчни машини, които в съответствие със спецификацията на производителя, могат да бъдат снабдени с устройства за цифрово управление или компютърно управление, имащи всички от изброените по-долу характеристики:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2B109 И 2B209.

a.	Две или повече контролирани оси, най-малко две от които могат да бъдат едновременно координирани за осигуряване на контурно управление”; и

b.	Въртящ момент над 60 kN.

Техническа бележка:

Машините, които съчетават функциите на развалцоване и поточно формоване, се разглеждат по смисъла на 2B009 като поточно формовъчни  машини.

2B104	“Изостатични преси”, различни от тези описани в 2B004, имащи всички изброени по-долу характеристики:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2B204.

a.	Максимално работно налягане от 69 MPa или по-голямо;

b.	Проектирани са да постигат и поддържат среда на контролирана температура от 873К (600°С) или по-висока; и

c.	Имат камерна кухина с вътрешен диаметър от 254 mm или по-голям.

2B105	Пещи за НПХСП/CVD, различни от описаните в 2B005.а., проектирани или изменени за уплътняване на съединения въглерод-въглерод.

2B109	Поточно формовъчни машини, различни от специфицираните в 2B009, и специално конструирани компоненти за тях както следва:

a.	Поточно-формовъчни машини, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Съгласно спецификацията на производителя, могат да бъдат оборудвани с устройства за “цифрово управление” или компютърно управление, дори когато нямат такива; и

2.	Повече от две оси,  които могат да бъдат едновременно координирани за осигуряване на контурно управление”.

b.	Специално проектирани съставни части за поточно формовъчни машини, описани в 2B009 или 2B109.а.

Бележка: 2B109 не контролира машини, които не могат да се използват в производството на двигателни съставни части и оборудване (напр. кожуси на мотори) за системите, описани в 9A005, 9A007.а. или 9A105.а.

Техническа бележка:

Машините, които съчетават функциите на развалцоване и поточно формоване, се разглеждат по смисъла на 2B109 като поточно формовъчни  машини.

2B116	Системи за вибрационни изпитания, оборудване и съставни части за него, както следва:

a.	Системи за вибрационни изпитания , използващи техники на обратна връзка и затворен контур и включващи цифров контролер, който създава в дадена система вибрации при средно квадратична отклонение (rms), равно или по-голямо от 10 g в целия диапазон от 20 Hz до 2 000 Hz и придаващи сила от 50kN, измерени на “празна маса”, или по-големи;

b.	Цифрови контролери, съчетани със специални програмни продукти за вибрационно изпитване, с “честотна лента в реално време” по-голяма от 5 kHz, проектирани за използване в системи за вибрационни изпитания, описани в 2B116.а.;

c.	Вибрационни тласкащи устройства (вибрационни агрегати), с или без свързаните с тях усилватели, способни да придадат сила от 50 kN, измерена на “празна маса”, или по-голяма и използваема в системите за вибрационни изпитания, описани в 2B116.а.;

d.	Подпорни конзоли за изпитваните образци и електронни устройства, проектирани да съчетават няколко вибрационни агрегата в система, в състояние за придаде ефективна съчетана сила от 50 kN, измерена на “празна маса”, или по-голяма и използваема в системите за вибрационни изпитания, описани в 2B116.а.

Техническа бележка:

В 2B116, “празна маса” означава плоска маса или повърхност, по която няма закрепващи устройства или приспособления.

2B117	Оборудване и средства за контрол на процеси, различни от описаните в 2B004, 2B005.а., 2B104 или 2B105, проектирани или изменени за уплътняване или топлинно разлагане на конструкции на композитни ракетни дюзи (сопла) или носови части на апарати за многократно използване.

2B119	Машини за балансиране и свързано с тях оборудване, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2B219.

a.	Машини за балансиране, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Неспособни да балансират ротори/агрегати с маса над 3 kg;

2.	Способни да балансират ротори/агрегати при скорости по-големи 
от 12 500 об./мин.;

3.	Способни да коригират дисбаланси в две и повече плоскости; и

4.	Способни да балансират до специфичен остатъчен дисбаланс от 0,2 g mm на kg роторна маса;

Бележка: 2B119.а. не контролира машини за балансиране, проектирани или изменени за стоматологично или друго медицинско оборудване.

b.	Индикаторни глави, проектирани или изменени за използване с машините, описани в 2B119.а.

Техническа бележка:

Индикаторните глави понякога се наричат балансиращи инструменти.

2B120	Симулатори на движение или маси за ускорение, имащи всички изброени характеристики:

a.	Две или повече оси;

b.	Контактни пръстени, способни да предават електричество и/или сигнална информация; и

c.	Имат някои от изброените характеристики:

1.	За която и да е ос имат всички от изброените характеристики:

a.	С възможност на стъпката на завъртане от 400 градуса/s или повече, или 30 градуса/s или по-малко; и

b.	Разделителна способност на стъпката, равна на или по-малка от 6 градуса/сек. и точност равна на или по-малка от 0,6 градуса/s.

2.	Имат стабилност в най-лошия случай равна на или по-добра (по-малка) от плюс или минус 0,05%, изчислено средно на 10 градуса или повече; или

3.	Точност на установяване в положение, равна на или по-голяма от 5 дъгови секунди.

Бележка: 2B120 не контролира въртящи маси, проектирани или изменени за металообработващи машини или за медицинско оборудване. За мерки за контрол върху въртящи маси за металообработващи машини, виж 2B008.

2B121	Позициониращи маси (оборудване, способно за прецизно въртящо установяване в положение във всякакви оси), различно от описаното в 2B120, имащо всички изброени характеристики:

a.	Две или повече оси; и

b.	Точност на позициониране, равна на или по-добра от 5 дъгови секунди.

Бележка: 2B121 не контролира въртящи маси, проектирани или изменени за металообработващи машини или за медицинско оборудване. За мерки за контрол върху въртящи маси за металообработващи машини, виж 2B008.

2B122	Центрофуги, способни да придават ускорения над 100 g и снабдени с контактни пръстени, предаващи електричество и сигнална информация.

2B201	Машини за обработка, различни от описаните в 2B001, както следва, за  отнемане или рязане на метали, керамика или “композитни материали”, които в съответствие с техническата спецификация на производителя, могат да бъдат снабдени с електронни устройства за едновременно “контурно управление” по две или повече оси:

a.	Машини за фрезоване, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1.	Точности на позициониране с “всички видове компенсации”, равна на или по-малка (по-добра) от 6 mm според стандарт ISO 230/2 (1988)6 или еквивалентни национални стандарти, по която и да е линейна ос; или

2.	Две или повече въртящи се оси за контурна обработка;

Бележка: 2B201.а. не контролира фрезмашини със следните характеристики:

a.	Ход по абсцисната ос по-голям от 2 m; и

b.	Сумарна грешка на ориентиране по абсцисната ос по-голяма (по-лоша) от 30 mm.

b.	Машини за шлайфане, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	Точности на позициониране с “всички видове компенсации” равна на или по-малка (по-добра) от 4 mm според стандарт ISO 230/2 (1988) или еквивалентни национални стандарти, по която и да е линейна ос; или

2.	Две или повече въртящи се оси за контурна обработка.

Бележка: 2B201.b. не контролира шлайфмашини със следните характеристики:

a.	Машини за външно, вътрешно и вътрешно-външно шлифоване на цилиндри, имащи всички изброени характеристики:

1.	Ограничени са до шлифоване на цилиндри;

2.	Максималният външен диаметър или дължина на обработваната заготовка е 150 mm;

3.	Не повече от две оси могат да бъдат едновременно координирани за “контурно управление”; и

4.	По оста “с” не може да извършва контурна обработка;

b.	Координатни шлайфмашини с оси, ограничени до “х”, “у”, “с”  и “а”, където оста “с” се използва за закрепване на шлифовъчния диск перпендикулярно на работния плот, а оста “а” е конфигурирана за шлифоване на гърбични барабани.

c.	Шлайфмашини за заточване на режещи инструменти с програмно осигуряване, специално проектирано за производство на режещи инструменти, или

d.	Шлайфмашини за обработка на колянови и гърбични валове.

2B204	“Изостатични преси”, извън описаните в 2B004 или 2B104 и свързаното с тях оборудване, както следва:

a.	“Изостатични преси”, имащи и двете изброени характеристики:

1.	Способни да постигат максимално работно налягане от 69 MPa или по-голямо; и

2.	Имат камерна кухина с вътрешен диаметър над 152 mm.

b.	Матрици, форми и контролни уреди, специално проектирани за “изостатичните преси”, описани в 2B004.а.

Техническа бележка:

В 2B004 размерът на вътрешната камера е този на камерата, в която се постигат както работната температура, така и работното налягане и не включва фиксиращите приспособления. Този размер ще бъде по-малък от вътрешния диаметър на камерата под налягане или вътрешния диаметър на изолираната камера на пещта, в зависимост от това коя от двете камери е разположена вътре в другата.

2B206	Машини, инструменти и системи за проверка или контрол на размерите, различни от описаните в 2B206, както следва:

a.	Машини за проверка или контрол на размерите, управлявани от компютър или по цифров път, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Две или повече оси; и

2.	Грешка на измерването по едномерна дължина равна на или по-малка (по-добра) от (1,25 + L / 1000) mm измерено с еталон с “точност” от 0,2 mm или по-малко (по-добро) (L е измерената дължина в mm (виж VDI/VDE 2617, Части 1 и 2);

b.	Системи за едновременна линейно-ъглова проверка на полуобвивки, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	“Отклонение при измерването” по която и да е линейна ос, равно на или по-малко (по-добро) от 3,5 mm на 5 mm;  и

2.	“Отклонение на ъгловото положение” равно на или по-малко от 0,02°.

Бележка 1: Металообработващи машини, които могат да се използват и като измервателни, се контролират, в случай че  отговарят на или надминават критериите, определени за функцията на металообработваща машина или функцията на измервателна машина.

Бележка 2: Машина, описана в 2B006 се контролира, в случай че надминава прага за контрол в която и да е част от оперативния си обхват.

Технически бележки:

1.	Еталонът, използван при определяне отклонението при измерване на система за проверка на размерите, се описва в VDI/VDE 2617, Части 2, 3 и 4.

2.	Всички параметри на измерваните стойности в 2B206 представляват плюс/минус, т.е. не цялата лента.

2B207	“Роботи”, “крайни изпълнителни устройства (манипулатори)” и управляващи устройства, различни от описаните в 2B007, както следва:

a.	“Роботи” или “крайни изпълнителни устройства (манипулатори)”, специално проектирани да отговарят на национални стандарти за безопасност,  валидни за работа с бризантни взривни вещества, (например спазване на класификацията по електрически код за бризантните взривни вещества);

b.	Управляващи устройства, специално проектирани за “роботите” и “крайните изпълнителни устройства (манипулатори)”, описани в 2B207.а.

2B209	Поточно-формовъчни или центробежно-формовъчни машини, различни от описаните в 2B009 или 2B109, и дорници, както следва:

a.	Машини, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Три или повече валяци (водещи или направляващи); и

2.	Които, в съответствие с техническата спецификация на производителя, могат да бъдат снабдени със средства за “цифрово управление” или управление от компютър;

b.	Дорници за оформяне на ротори, проектирани за оформяне на цилиндрични ротори с вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm

Бележка: 2B209.а. включва машини, които имат само единичен валяк, предназначен да деформира метала, плюс два допълнителни валяка, които поддържат дорника, но не участват пряко в процеса на деформация.

2B219	Многоплоскостни центробежни балансиращи машини, стационарни или преносими, хоризонтални или вертикални, както следва:

a.	Центробежни балансиращи машини, проектирани да балансират еластични ротори с дължина от 600 mm или повече и имащи всички изброени характеристики:

1.	Диаметър на шийката или максималното отклонение, по-голям от 75 mm;

2.	Капацитет на маса от 0,9 до 23 kg; и

3.	Способни да балансират скорости на въртене, по-големи от 5 000 об./мин.;

b.	Центробежни балансиращи машини, проектирани да балансират съставни части за кухи цилиндрични ротори и имащи всички изброени характеристики:

1.	Диаметър на шийката по-голям от 75 mm;

2.	Капацитет на маса от 0,9 до 23 kg;

3.	Способни да балансират до остатъчен дисбаланс равен на или по-малък от 0,01 kg.mm/kg на равнина;  и

4.	От вида задвижвани с ремъчна предавка.

2B225	Манипулатори с дистанционно управление, които могат да се използват за осигуряване на действие от разстояние при радиохимично разделяне или в горещи камери, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

a.	Способност за проникване през 0,6 m или по-дебела стена на гореща камера (операции през стената); или

b.	Способност за преминаване над горната част на стена на гореща камера с дебелина от 0,6 m или повече (операции над стената).

Техническа бележка:

Манипулаторите с дистанционно управление предават движенията на човека-оператор към механичната работна ръка,която има устройство за хващане. Те могат да са от вида “водач/подчинен” (“master/slave”) или задвижвани с джойстик или клавиатура.

2B226	Индукционни пещи с контролирана атмосфера (вакуум или инертен газ) и захранващи елементи за тях, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3B.

a.	Пещи, имащи всички изброени характеристики:

1.	Способни за работа над 1123 К (850°С);

2.	Индукционните намотки са с диаметър 600 mm или по-малък; и

3.	Проектирани са за ползване на мощност на вход от 5 kW или повече.

b.	Захранващи устройства с обявена мощност на изход от 5 kW или повече, специално проектирани за пещите, описани в 2B226.а.

Бележка: 2B226.а. не контролира пещи, проектирани за производство на полупроводникови пластинки.

2B227	Металургични пещи за топене и леене във вакуум или друга контролирана атмосфера и свързаното с тях оборудване, както следва:

a.	Електродъгови пещи за претопяване и леене, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Капацитет на електродите за еднократна употреба между 1000 cm и
20 000 cm; и

2.	Способни за работа при температури на топене над 1 973 К (1700°С);

b.	Електроннолъчеви топилни пещи с плазмено разпрашаване и топене, имащи и двете изброени характеристики:

1.	Мощност от 50 kW или по-голяма;  и

2.	Способни за работа при температури на топене над 1 473 К (1200°С);

c.	Системи за компютърно управление и наблюдение, специално конфигурирани за някоя от пещите, описани в 2B227.а. или b.

2B228	Оборудване за производство или сглобяване на ротори, оборудване за изправяне на ротори, дорници и матрици за формоване на силфонни тръби, както следва:

a.	Оборудване за сглобяване на ротори за сглобяване на тръбни секции, лопатки или капачки за ротори на газови центрофуги;

Бележка: 2B228.а. включва високоточни дорници, затягащи скоби и машини за горещи пресови сглобки.

b.	Оборудване за изправяне на ротори за юстиране на тръбните секции, на газовата центрофуга по отношение на обща ос;

Техническа бележка:

Обикновено оборудването от 2B228.b. се състои от високоточни измервателни сонди, свързани с компютър, който след това контролира дейността на , например, пневматични бутала, използвани за юстиране на тръбните секции.

c.	Дорници и матрици за производство на силфонни тръби с единствена намотка.

Техническа бележка:

Силфонните тръби от 2B228.с. имат всички изброени по-долу характеристики:

1.	Вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm;

2.	Дължина от 12,7 mm или по-голяма;

3.	Дълбочина на единствената намотка по-голяма от 2 mm;  и

4.	Изработени от високоякостни алуминиеви сплави, маражна стомана или високоякостни “нишковидни или влакнести материали”.

2B230	“Датчици за налягане”, способни да измерват абсолютни налягания във всяка точка в обхвата 0 до 13 kPa, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Датчици, отчитащи налягане, изработени от или покрити с алуминий, алуминиева сплав, никел или никелова сплав с повече от 60% никел в тегловно отношение; и

b.	Имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	Пълна скала под 13 kPa и “точност” по-добра от ±1% от пълната скала; или

2.	Пълна скала от 13 kPa или по-голяма и “точност” по-добра от ±130 Pa.

Техническа бележка:

По смисъла на 2B230, “точност” включва нелинейност, хистерезис и повтаряемост в температурата на средата.

2B231	Вакуумни помпи, имащи всички изброени характеристики:

a.	Сечение на входния отвор, равно или по-голямо от 380 mm;

b.	Скорост на нагнетяване, равна на или по-голяма от 15 m/s; и

c.	Способност за постигане на максимален вакуум повече от 13 mPa.

Технически бележки:

1.	Скоростта на нагнетяване се определя в точката на измерване с азот или въздух.

2.	Максималният вакуум се определя на входа на помпата, като същият бъде изцяло блокиран.

2B232	Многостепенни горелки с леки газове или други високоскоростни системи горелки (от бобинен, електромагнитен или електротермичен вид и други модерни системи), способни да ускоряват снаряди до скорости от 2 km/s и по-големи.

2B350 	Химически производствени инсталации,  оборудване и компоненти, както следва:

a.	Реакторни съдове или реактори, с или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m (100 литра) и по-малък от 20 m (20 000 литра), при който всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания (-ите) или съхранявания (-ите) химикал (-и) са изработени от някои от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на повече от 25% никел и 20% хром;

2.	Флуорополимери;

3.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.	Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40% никел;

5.	Тантал или танталови сплави;

6.	Титан или титанови сплави;  или

7.	Цирконий или циркониеви сплави;

b.	Бъркалки за използване в реакторни съдове или реактори, специфицирани 2B 350.а; ротори, витла или оси, изработени за такива бъркалки, при които всички повърхности на смесителя, които влизат в пряко съприкосновение с преработвания (-ите) или съхранявания (-ите) химикал (-и) са изработени от някои от изброените по-долу материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на повече от 25% никел и 20% хром;

2.	Флуорополимери;

3.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

- Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40% никел;

5.	Тантал или танталови сплави;

6.	Титан или титанови сплави;  или

7.	Цирконий или циркониеви сплави;

c.	Резервоари за съхранение, контейнери или колектори с общ вътрешен (геометричен) обем по-голям от 0,1 m (100 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания (-ите) или съхранявания (-ите) химикал (-и) са изработени от някои от следните материали:

- Сплави с тегловно съдържание на повече от 25% никел и 20% хром;

- Флуорополимери;

- Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

- Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40% никел;

- Тантал или танталови сплави;

- Титан или титанови сплави;  или

- Цирконий или циркониеви сплави;

d.	Топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ по-голяма 
от 0,15 m и по-малка от 20 m; и тръби, плочи, серпентини или блокове (сърцевини), изработени за тези топлообменници, или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания (-ите) химикал (-и) са изработени от някои от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на повече от 25% никел и 20% хром;

2.	Флуорополимери;

3.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.	Графит и въглероден графит;

5.	Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40% никел;

6.	Тантал или танталови сплави;

7.	Титан или титанови сплави;

8.	Цирконий или циркониеви сплави;

9.	Силициев карбид; или

10.	Титанов карбид;

e.	Дестилационни или абсорбционни колони с вътрешен диаметър по-голям от 0,1 m, и течни разпределители, парни разпределители или течни колектори, разработени за такива дистилационни, или абсобиращи колони, където всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания (-ите) химикал (-и) са изработени от някои от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на повече от 25% никел и 20% хром;

2.	Флуорополимери;

3.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.	Графит и въглероден графит;

5.	Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40% никел;

6.	Тантал или танталови сплави;

7.	Титан или титанови сплави; или

8.	Цирконий или циркониеви сплави;

f.	Дозиращи устройства с дистанционно управление, при което всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания (-ите) химикал (-и) са изработени от някои от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на повече от 25% никел и 20% хром; или

2.	Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40% никел;

g.	Клапани и вентили с номинални размери /номинално сечение/ от 10 mm или по-големи и техните тела или предварително заложени втулки в кожуха, разработени за тези клапани, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания или  съхранявания  химикал (-и) са изработени от някои от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на повече от 25% никел и 20% хром;

2.	Флуорополимери;

3.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.	Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40% никел;

5.	Тантал или танталови сплави;

6.	Титан или титанови сплави; или

7.	Цирконий или циркониеви сплави;

h.	Многостенни тръбопроводи, включващи детектори за установяване на течове, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания (-ите) или съхранявания (-ите) химикал (-и) са изработени от някои от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на повече от 25% никел и 20% хром;

2.	Флуорополимери;

3.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.	Графит и въглероден графит;

5.	Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40% никел;

6.	Тантал или танталови сплави;

7.	Титан или титанови сплави; или

8.	Цирконий или циркониеви сплави;

i.	Многосалникови и безсалникови помпи, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя е по-голяма от 0,6 m/час, или вакуумни помпи с максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя е над 5 m/час (при стандартни температурни условия от (273К (0°С)) и налягане (101,3 kPa), условия); и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания (-ите) химикал (-и) са изработени от някои от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на повече от 25% никел и 20% хром;

2.	Керамика;

3.	Феросиликон;

4.	Флуорополимери;

5.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

6.	Графит и въглероден графит;

7.	Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40% никел;

8.	Тантал или танталови сплави;

9.	Титан или титанови сплави; или

10.	Цирконий или циркониеви сплави;

j.	Пещи за обезвреждане на химикали, проектирани да унищожават химикалите специфицирани в 1C350 снабдени със специално проектирани системи за подаване на отпадъци, специални обработващи устройства и средна температура на горивната камера по-голяма от 1273 К (1000°С), при които всички повърхности от системите за подаване на отпадъци, влизащи в пряко съприкосновение с отпадъците, са изработени от или покрити с някои от следните материали:

1.	Сплави с тегловно съдържание на повече от 25% никел и 20% хром;

2.	Керамика;  или

3.    Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40% никел;

Техническа бележка:

“Въглероден графит” е съединение от аморфен въглерод и графит, в което съдържанието на графит е 8% или повече в тегловно отношение;

2B351	Системи за следене на отровни газове, както следва и специално предназначени детектори за тях:

a.	Проектирани за непрекъснато действие и годни да откриват химически бойни отровни вещества или химикали, описани в 1C350, при концентрации 
по-ниски от 0,3 mg/m;  или

b.	Проектирани за откриване на дейност, потискаща (инхибираща) холинистеразната активност.

2B352	Оборудване, което може да се използва при обработка на биологически вещества, както следва:

a.	Окомплектовани съоръжения за биологическа херметизация при ниво на херметизация (съхранение) Р3, Р4;

Техническа бележка:

Равнищата на херметизация (съхранение) Р3 или Р4 (BL3, BL4, L3, L4) са цитирани съгласно Наръчника на СЗО/WHO за биологична сигурност на лабораториите (2-ро издание, Женева, 1993 г.)

b.	Ферментатори с възможности за култивиране на патогенни “микроорганизми”, вируси или способни да произвеждат токсини, без аерозолно разпространение, с общ капацитет от 20 литра или по-голям;

Техническа бележка:

## Съдовете за ферментация включват биореактори, хемостати и системи с непрекъсната проточност.

c.	Центрофужни сепаратори, с възможности за непрекъснато разделяне без аерозолно разпространение, имащи всички изброени характеристики:

1.	Дебити над 100 литра на час;

2.	Съставни части от полирана неръждаема стомана или титан;

3.	Едно или повече паронепроницаеми уплътнени съединения в зоната на херметизация (съхранение); и

4.	Способни на стерилизация с пара на място (in-situ) в затворено състояние;

Техническа бележка:

Центробежните сепаратори включват декантаторите.

d. Филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток и компоненти, както следва:

1. Оборудване за напречен (тангенциален) поток – с възможност за разделяне на патогенни микроорганизми, вируси, токсини или клеткъчни култури, без разпространението на аерозоли, имащо и двете характеристики:

а. Пълна филтрираща площ, равно или по- голяма от 1 m; и

b. С възможност да бъде стерилизирана или дезинфектирана in-situ.

Техническа бележка:

В 2B352.d.1.b  стерилизиран означава отстраняването на всички жизнеспособни микроби от оборудването чрез използването на или физични (напр. пара) или химически агенти. Дезинфектиране означава унищожаването на потенциална микробна инфекциозна способност в оборудването чрез използването на химичн агенти с бактерициден ефект. Дезинфекция и стерилизация се различават от хигиенизиране, като последното се отнася  до процедури на почистване с цел да понижи микробното замърсянане на оборудването, без  да постига непремено отстраняването на цялата микробна заразност или жизненост.

- Компоненти за филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток (например модули, елементи, касети, глави, единици или пластини) с филтрираща площ равна на или по-голяма от 0.2 m за всеки компонент и проектирани за използване в оборудване за напречен (тангенциален) поток, описано в 2B352.d;

Бележка: 2B352.d.  не контролира оборудване за обратна осмоза, както е определено от производителя.

e.	Оборудване за сушене чрез замразяване с възможност за стерилизация с пара,  с капацитет на охлаждащия агрегат над 10 kg лед за 24 часа и по-малко от 1000 kg  лед за 24 часа;

f.	Защитно и изолиращо (херметизиращо) оборудване,  както следва:

- Защитни цели или от две части (полу) скафандри, или капаци (похлупаци), зависещи от приток на външен въздух и функциониращи под положително налягане;

Бележка: 2B352.f.1. не се отнася за скафандрите, проектирани за употреба с оборудване за самостоятелно дишане.

- Камери или изолатори с биологическа защита Клас ІІІ с аналогични експлоатационни стандарти;

Бележка: В 2B352.f.2 изолаторите включват гъвкави изолатори,  поглъщатели, анаеробни камери, сухи камери и чадъри за ламинарен поток (затворени с вертикален поток).

g.	Камери проектирани за изпитания с аерозоли с “микроорганизми” , вируси или “токсини” с капацитет от 1m  или по-голям.

# 2C	МАТЕРИАЛИ

Отсъстват

# 2D	Софтуер (Програмно осигуряване)

2D001	“Софтуер”, различен от описаните в 2D002, специално проектиран или изменен за “разработване”, “производство” или “използване” на оборудването, описано в 2A001 или 2B001 до 2B009.

2D002	“Софтуер” за електронни устройства, дори и да се намират в електронно устройство или система, позволяващ на такива устройства или системи да работят като устройство за “цифрово управление”, способно на едновременно координиране на повече от четири оси за “контурно управление”

Бележка 1: 2D002 не контролира “Софтуер”, специално проектиран или изменен за експлоатация на обработващи машини, които не се контролират от Категория 2.

Бележка 2: 2D002 не контролира “Софтуер”за изделията, описани в 2B002. Виж 2D001 за контрол на “Софтуер” за изделията, описани в 2B002.

2D101	“Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “използване” на оборудването, описано в 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 или 2B119 до 2B122.

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9D004.

2D201	“Софтуер”, специално проектиран за “използване” на оборудването, описано в 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 или 2B227.

2D202	“Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “разработване”, “производство” или “използване” на оборудването, описано в 2B201.

# 2E	ТЕХНОЛОГИИ

2E001	“Технологии” в съответствие с Общата бележка по технологиите за “разработване” на оборудване или “софтуер”, описани в 2A, 2B или 2D.

2E002	“Технологии” в съответствие с Общата бележка по технологиите за “производство” на оборудване, описано в 2A или 2B.

2E003	Други “технологии”, както следва:

a.	“Технологии” за “разработване” на интерактивни графики като интегрирана част от устройствата за “цифрово управление”, за изготвяне или изменение на части от програми;

b.	“Технологии” за металообработващи производствени процеси, както следва:

1.	“Технологии” за проектиране на инструменти, матрици или закрепващи устройства, специално предназначени за някой от изброените по-долу процеси:

a.	“Свръхпластично формоване”;

b.	“Дифузионно свързване”; или

c.	“Хидравлично пресоване с непосредствено действие”;

2.	Технически данни, състоящи се от методи и параметри на процесите, както са описани по-долу, използвани за контрол на:

a.	“Свръхпластично формоване” на алуминиеви сплави, титанови сплави или “свръхсплави”:

1.	Подготовка на повърхностите;

2.	Степен на деформация;

3.	Температура;

4.	Налягане;

b.	“Дифузионно свързване” на “свръхсплави” или титанови сплави;

1.	Подготовка на повърхностите;

2.	Температура;

3.	Налягане;

c.	“Хидравлично пресоване с непосредствено действие” на алуминиеви сплави или титанови сплави:

1.	Налягане;

2.	Време на цикъла;

d.	“Горещо изостатично уплътняване” на титанови сплави, алуминиеви сплави, или “свръхсплави”:

1.	Температура;

2.	Налягане;

3.	Време на цикъла;

c.	“Технологии” за “разработване” или “производство” на хидравлични машини за ротативно огъване и матрици за тях, за производство на корпусни конструкции за летателни апарати;

d.	“Технологии” за “разработване” на генератори на команди за металообработващи машини (напр. части от програми) на базата на проектни данни, намиращи се вътре в устройствата за “цифрово управление”;

e.	“Технологии” за “разработване” на интегриращ “софтуер” за включване на експертни системи за подпомагане изпреварващите решения при цеховите операции в устройствата за “цифрово управление”;

f.	“Технологии” за полагане на неорганични горни покрития или  неорганични покрития, изменящи повърхността, (описани в колона 3 на следващата таблица) върху не-електронни основи, (описани в колона 2 на следващата таблица), посредством процесите, описани в колона 1 на следващата таблица и дефинирани в Техническата бележка.

Бележка: Таблицата и Техническата бележка са поместени след графа 2E301.

2E101	“Технологии” съгласно Общата бележка по технологиите за “използване” на оборудването или “софтуер”, описани в 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 до 2B122, или 2D101.

2E201	“Технологии” съгласно Общата бележка по технологиите за “използване” на оборудването или “софтуер”, описани в 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 до 2B232, 2D201 или 2D202.

2E301	“Технологии” съгласно Общата бележка по технологиите за “използване” на стоките, описани в 2B350 до 2B352.

ТАБЛИЦА

ТЕХНИКИ ЗА ОТЛАГАНЕ

| 1. Процес на нанасяне на покритие (1)* | 2. Субстрат | 3. Получено покритие |
| --- | --- | --- |
| А. Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (ХСП)CVD | “Суперсплави” | Алуминиди за вътрешни канали |
|  | Керамика (19) и стъкла с ниска степен на разширяване (14) | Силициди Карбиди Диелектрични слоеве (15) Диаманти Диамантоподобен въглерод (17) |
|  | “Композитни материали” въглерод-въглерод, керамика или метална “матрица” | Силициди Карбиди Огнеупорни метали Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) Алуминиди Сплавени алуминиди (2) Борен нитрид |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид (18) | Карбиди Волфрам Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) |
|  | Молибден и молибденови сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Берилий и берилиеви сплави | Диелектрични слоеве (15) Диаманти Диамантоподобен въглерод (17) |
|  | Материали за сензорни отвори (9) | Диелектрични слоеве (15) Диаманти Диамантоподобен въглерод (17) |
| B. Термично нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари (ФОП-ТИ)TE-PVD |  |  |
| B.1. Нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари по електролъчев метод (EB-PVD) | “Суперсплави” | Сплавени силициди Сплавени алуминиди (2) MCrAlX (5) Изменен цирконий (12) Силициди Алуминиди Смеси от горните (4) |
|  | Керамика (19) и стъкла с ниска степен на разширяване (14) | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Стомана, устойчива на корозия (7) | MCrAlX (5) Изменен цирконий (12) Смеси от горните (4) |
|  | “Композитни материали” въглерод-въглерод, керамика или метална “матрица” | Силициди Карбиди Огнеупорни метали Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) Борен нитрид |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид (18) | Карбиди Волфрам Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) |
|  | Молибден и молибденови сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Берилий и берилиеви сплави | Диелектрични слоеве (15) Бориди Берилий |
|  | Материали за сензорни отвори (9) | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Титанови сплави (13) | Бориди Нитриди |
| B.2. Нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари по метода на йонно съпротивителното загряване | Керамика (19) и стъкла с ниска степен на разширяване (14) | Диелектрични слоеве (15) Диамантоподобен въглерод (17) |
|  | “Композитни материали” въглерод-въглерод, керамика или метална “матрица” | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Молибден и молибденови сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Берилий и берилиеви сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Материали за сензорни отвори (9) | Диелектрични слоеве (15) Диамантоподобен въглерод (17) |
| B.3. Нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари по метода на лазерното изпаряване | Керамика (19) и стъкла с ниска степен на разширяване (14) | Силициди Диелектрични слоеве (15) Диамантоподобен въглерод (17) |
|  | “Композитни материали” въглерод-въглерод, керамика или метална “матрица” | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Молибден и молибденови сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Берилий и берилиеви сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Материали за сензорни отвори (9) | Диелектрични слоеве (15) Диамантоподобен въглерод (17) |
| B.4. Нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари по метода на катодно дъговия разряд | “Суперсплави” | Сплавени силициди Сплавени алуминиди (2) MCrAlX (5) |
|  | Полимери (11) и “композитни материали” с органична “матрица” | Бориди Карбиди Нитриди Диамантоподобен въглерод (17) |
| C. Твърда циментация (виж А по-горе за мека цементация) (10) | “Композитни материали” въглерод-въглерод, керамика или метална “матрица” | Силициди Карбиди Смеси от горните (4) |
|  | Титанови сплави (13) | Силициди Алуминиди Сплавени алуминиди (2) |
|  | Огнеупорни метали и сплави (8) | #### Силициди Оксиди |
| D. Плазмено разпрашване | #### “Суперсплави” | MCrAlX (5) Изменен цирконий (12) Смеси от горните (4) Изтриваем никел-графит Изтриваеми материали, съдържащи Ni-Cr-Al Изтриваем Al-Si-полиестер Сплавени алуминиди (2) |
|  | Алуминиеви сплави (6) | MCrAlX (5) Изменен цирконий (12) Силициди Смеси от горните (4) |
|  | Огнеупорни метали и сплави (8) | Алуминиди Силициди Карбиди |
|  | Стомана, устойчива на корозия (7) | MCrAlX (5) Изменен цирконий (12) Смеси от горните (4) |
|  | Титанови сплави (13) | Карбиди Алуминиди Силициди Сплавени алуминиди (2) Изтриваем никел-графит Изтриваеми материали, съдържащи Ni-Cr-Al Изтриваем Al-Si-полиестер |
| Е.Микрозърнести покрития и сплави | Огнеупорни материали и сплави (8) | Сплавени силициди Сплавени алуминиди, без топлоустойчиви елементи |
|  | “Композитни материали” въглерод-въглерод, керамика или метални “матрици” | Силициди Карбиди Смеси от горните (4) |
| F. Нанасяне на покрития чрез разпрашване | “Суперсплави” | Сплавени силициди Сплавени алуминиди (2) Алуминиди модифицирани с благородни метали (3) McrAlX (5) Изменен цирконий (12) Платина Смеси от горните (4) |
|  | Керамика и стъкла с ниска степен на разширяване (14) | Силициди Платина Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) Диамантоподобен въглерод (17) |
|  | Титанови сплави (13) | Бориди Нитриди Оксиди Силициди Алуминиди Сплавени алуминиди (2) Карбиди |
|  | “Композитни материали” въглерод-въглерод, керамика или метални “матрици” | Силициди Карбиди Огнеупорни метали Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) Борен нитрид |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид (18) | Карбиди Волфрам Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) Борен нитрид |
|  | Молибден и молибденови сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Берилий и берилиеви сплави | Бориди Диелектрични слоеве (15) Берилий |
|  | Материали за сензорни отвори (9) | Диелектрични слоеве (15) Диамантоподобен въглерод (17) |
|  | Огнеупорни материали и сплави (8) | Алуминиди Силициди Оксиди Карбиди |
| G. Йонна имплантация | Високотемпературни лагерни стомани | Добавки от Хром Тантал или Ниобий (колумбий) |
|  | Титанови справи (13) | Бориди Нитриди |
|  | Берилий и берилиеви сплави | Бориди |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16) | Карбиди Нитриди |

ТАБЛИЦА – МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ –ТЕХНИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

1.	Терминът “процес на нанасяне на покритие” включва възстановяването и подновяването на покритието, както и първоначалното му нанасяне.

2.	Терминът “покритие от сплавени алуминиди” включва единични или многостепенни покрития, при които даден елемент или елементи се отлагат преди или по време на полагането на алуминидното покритие, дори и ако тези елементи се отлагат чрез друг процес на нанасяне на покритие. Това не включва, обаче, многократното прилагане на едноетапни процеси на твърда циментация за получаване на сплавени алуминиди.

3.	Терминът “покритие с алуминиди, модифицирани с благородни метали” включва многоетапни покрития, при които благородният метал или благородните метали се полагат с някакъв друг процес на нанасяне на покритие преди нанасянето на алуминидното покритие.

4.	Терминът “смеси от горните” включва инфилтрирани материали, калибровани смеси и многослойни отлагания и се получават чрез един или повече от процесите на нанасяне на покритие, описани в Таблицата.

5.	“MCrAlX” обозначава сплав за покритие, където “М” означава кобалт, желязо, никел и съчетания от тях, а Х означава хафний, итрий, силиций и тантал във всякакви количества или други нарочно привнесени добавки от над 0,01 тегловни проценти в различни пропорции и съчетания, освен:

a.	CoCrAlY покрития, съдържащи по-малко от 22 тегловни процента хром, по-малко от 7 тегловни процента алуминий и по-малко от 2 тегловни процента итрий;

b.	CoCrAlY покрития, съдържащи от 22 до 24 тегловни процента хром, от 10 до 12 тегловни процента алуминий и от 0,5 до 0,7 тегловни процента итрий; или

c.	NiCrAlY покрития,  съдържащи от 21 до 23 тегловни процента хром, от 10 до 12 тегловни процента алуминий и от 0,9 до 1,1 тегловни процента итрий.

6.	Терминът “алуминиеви сплави” се отнася до сплави, имащи максимална якост на опън от 190 MPa или повече, измерени при 293К (20°С).

7.	Терминът “стомана, устойчива на корозия”, се отнася до серията 300 на АИЖС/AISI (Американския институт по желязото и стоманата) или стомани отговарящи на еквивалентни национални стандарти.

8.	“Огнеупорни метали и сплави” включва следните метали и техните сплави: ниобий (колумбий), молибден, волфрам и тантал.

9.	“Материали за сензорни отвори”, както следва: двуалуминиев триоксид, силиций, германий, цинков сулфид, цинков селенид, галиев арсенид, диаманти, галиев фосфид, сапфир и техните метални халогениди: материали за сензорни отвори с диаметър повече от 40 mm за циркониев флуорид и хафниев флуорид.

10.	“Технологиите” за едноетапно твърдо циментиране на твърди профили за обтичане на криле не се контролира от Категория 2.

11.	“Полимери”, както следва: полиимид, полиестер, полисулфид, поликарбонати и полиуретани.

12.	“Изменен цирконий” се отнася до добавки на оксиди на други метали (т.е. калций, магнезий, итрий, хафний, оксиди на лантаниди) към циркония, за да се стабилизират определени кристалографски фази  и фазови състави. Топлинните предпазни покрития, направени от цирконий, изменен с калций и магнезий чрез смесване или сплавяване, не са обект на контрол.

13.	“Титанови сплави” се отнася да авиокосмически сплави, имащи максимална якост на опън от 900 MPa или повече, измерени при 293К (20°С).

14.	“Стъкла с нисък коефициент на разширение”се отнася до стъкла, които имат коефициент на топлинно разширение от 1 . 10 К или по-малко, измерени при 293 К (20°С).

15.	“Диелектрични слоеве” са покрития, състоящи се от многослойни изолиращи материали, при които свойствата за смущения на конструкцията, съставена от материали с различни индекси на рефракция, се използват за отразяване, предаване или поглъщане на различни обхвати на дължините на вълните. Диелектрични слоеве се отнася до повече от четири диелектрични пласта или “композитни” пластове диелектрик/метал.

16.	“Циментиран волфрамов карбид” не включва материали за режещи и формоващи инструменти, състоящи се от волфрамов карбид/(кобалт, никел), титанов карбид/(кобалт, никел), хромов карбид/никел-хром и хромов карбид/никел.

17.	“Технологии”, специално проектирани за нанасяне на диамантоподобен въглерод върху което и да е от изброените по-долу, не е обект на контрол:

магнитни дискови устройства и глави, оборудване за производство на материали за еднократна употреба, вентили за водопроводни кранове, акустични диафрагми за високоговорители, части за двигатели на автомобили, режещи инструменти, комбинирани щанци,  оборудване за автоматизация на офиси, микрофони или медицински устройства или матрици за отливане или оформяне на пластмаси, произведени от сплави със съдържание на  берилий по-малко от 5 %.

18.	“Силициев карбид” не включва материалите за режещи и формоващи инструменти.

19. Керамични субстрати, така както се използва тук, не включва керамични материали, съдържащи повече от 5% в тегловно отношение или повече, глина или цимент, или като отделни съставки, или в съчетание.

Процесите, описани в Колона 1 на Таблицата, се дефинират както следва:

a.	Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (НПХСП/CVD) е метод на нансяне на многослойни покрития или на повърхностно модифициращи покрития, при което метал, сплав, “композитен материал” диелектрик или керамика се нанася върху нагрята подложка. Газообразните реагенти се разлагат или свързват в средата на дадена подложка, което води до нанасяне на покритие от необходимия елементарен, сплавен или композитен материал върху подложката. Енергията за такова разлагане или процеса на химическа реакция е за сметка на загряване на подложката, отделяна от плазма с тлеещ разряд или от “лазерно”  облъчване.

ВАЖНО1: НПХСП/CVD включва следните процеси: отлагане без циментация с насочен газов поток, импулсно НПХСП/CVD, топлинно отлагане чрез контролирано ядрено нанасяне ТУКК/CNTD, засилени или подпомогнати от плазма процеси на НПХСП/CVD.

ВАЖНО2: Циментация означава подложка, потопена в прахообразна смес.

ВАЖНО3: Газообразните реагенти, използвани в процеса без циментация, се образуват с използване на същите основни реакции и параметри, както и процеса с циментиращо вещество, освен че подложката, която следва да бъде покрита, не влиза в контакт с прахообразната смес.

b.	Термично нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари (ФУП-ТИ/TE-PVD) е систематизиран процес на нанасяне на покритие, който се провежда във вакуум с налягане по-малко от 0,1 Pa, при което за изпаряване на материала, от който ще се прави покритието, се използва източник на топлинна енергия. Този процес води до кондензация или отлагане на изпарените вещества върху съответно разположени подложки.

Добавянето на газове към вакуумната камера по време на процеса на нанасяне на покритие с цел синтезиране на съставни покрития е обикновено видоизменение на процеса.

Използването на йонни или електронни лъчи или плазма за предизвикване или подпомагане на отлагането на покритието, е също така обикновено видоизменение на тази техника. Използването на монитори за измерване и контрол на оптичните свойства и на дебелината на образуваните покрития по време на самия процес може да се използва в тези процеси.

Специфичните процеси ФУП-ТИ/TE-PVD са както следва:

1.	ФУП / PVD по електролъчев метод използва електронен лъч за нагряване и изпаряване на материала, който образува покритието;

2.	ФУП / PVD по метода на йонно съпротивително загряване  използва източници на омическо нагряване в съчетание с бомбардиращ(-и ) йонен (-ни) поток(-ци) за получаване на контролиран и еднообразен поток от изпареното вещество за покритие;

3.	“Лазерното” изпаряване използва лъчи или от импулсен “лазер”, или от такъв с непрекъсната вълна за изпаряване на материала, който образува покритието;

4.	Отлагането с използване на катодна дъга използва катод за еднократна употреба от материала, от който се образува покритието и се извършва разреждане на арката върху повърхността чрез моментен допир до заземен тригер. Управляваното движение на дъговите разряди ерозира катодната повърхност, водейки до образуване на силно йонизирана плазма. Анодът може да представлява или конус, прикрепен към периферията на катода посредством изолатор, или камерата. За отлагане извън линията на наблюдение се прилага накланяне на субстрата.

ВАЖНО Това определение на включва хаотично отлагане с използване на катодна дъга и не-наклонени субстрати.

5.	Йонното напластяване е специална модификация на общия процес ФУП-ТИ/TE-PVD , при който източник на плазма или на йони се използва за йонизиране на материала, който трябва да бъде утаен и при субстрата се използва отрицателен наклон, за улесняване отделянето на веществото от плазмата. Въвеждането на веществото-реагент, изпаряването на твърди вещества в камерата и използването на монитори, осигуряващи измерване на оптичните характеристики и дебелината на покритията в хода на процесите, са обикновени модификации на тези процеси.

c.	Твърда циментация е процес на промяна на повърхността или на напластяване, при което субстрат се потопява в прахообразна смес (циментиращо вещество), състоящо се от:

1.	Металите на прах, които трябва да се утаят (обикновено алуминий, хром, силиций или съчетания от тях);

2.	Възбудител (обикновено халогенид); и

3.	Инертен прах, най-често двуалуминиев триоксид.

Субстратът и прахообразната смес се поставя в реторта, която се нагрява до температури между 1030 К (757°С)  и 1375 К (1102°С) за достатъчно дълго време, за да се утаи покритието.

d.	Разпръскването на плазма е процес на промяна на повърхността или на напластяване, при което горелка (разпръскващ пистолет), която генерира и управлява плазма, приема прахообразни или във форма на тел материали за покритие, стопява и ги придвижва към субстрат, върху който се формира интегрално свързано покритие. Разпръскването на плазмата е или в условия на ниско налягане, или на висока скорост.

ВАЖНО1: Ниско налягане означава по-ниско от околното атмосферно налягане.

ВАЖНО2: Висока скорост се отнася до скорост при излизане от дюзата, надхвърляща 750 m/s, изчислена при 293К (20 С) при налягане от 0,1 MPa.

e.	Отлагане на разтвор на огнеупорна глина е процес на промяна на повърхността или на напластяване, при който метален или керамичен прах с органично свързващо вещество се суспендира в течност и се полага върху субстрата чрез пръскане, потапяне или намазване, последващо сушене на въздух или в пещ и топлинна обработка до получаване на необходимото покритие.

f.	Отлагане на разпрашени вещества е процес на напластяване, основаващ се на явление за предаване на инерция, при който положителните йони се ускоряват от електрическо поле към повърхността на мишена (материалът за покритие). Кинетичната енергия на попадащите йони е достатъчна, за да доведе до избиване на атомите от повърхността и отлагането им върху подходящо разположен субстрат.

ВАЖНО1: Таблицата се отнася само до триодно, магнетронно или индуктивно отлагане на разпрашени вещества, което се прилага за подобряване прилепването на покритието и темпото на отлагане, както и към отлагане на разпрашени вещества, подсилено с радиочестоти (РВ / RF), използвано за постигане на изпаряване на неметални материали за покрития.

ВАЖНО2: Йонни потоци с ниска енергия (по-малко от 5 keV) могат да се използват за задействане на отлагането.

g.	Имплантация на йони е процес на нанасяне на покритие за промяна на повърхността, при който елементът, който трябва да бъде сплавен, се йонизира и ускорява чрез градиент на потенциал и се имплантира в повърхностната част на субстрата. Това включва процес, при който имплантацията на йони се извършва едновременно с физическо отлагане на пари с използавне на електронен лъч или чрез отлагане на разпрашени вещества.

### КАТЕГОРИЯ 3

### ЕЛЕКТРОНИКА

# 3A	Системи, оборудване и компоненти

Бележка 1: Доколко подлежат на контрол оборудването и компонентите му, както са описани в 3A001 или 3A002, различни от описаните в 3A001.а.3. до 3A001.а.10 или 3A001.а.12, които са специално проектирани или имат същите функционални характеристики, както и другото оборудване, се определя от това доколко подлежи на контрол другото оборудване.

Бележка 2:	 Доколко подлежат на контрол интегралните схеми, описани в 3A001.а.3. до 3A001.а.9 или 3A001.а.12, които са неизменяемо програмирани или проектирани за конкретна функция за друго оборудване, се определя от това доколко подлежи на контрол другото оборудване.

ВАЖНО: 	Когато производителят или подаващият заявление не могат да определят доколко подлежи на контрол другото оборудване, въпросът за контрола на интегралните схеми се решава съгласно 3A001.а.3. до 3A001.а.9 или 3A001.а.12. Когато интегралната схема е “микрокомпютърна микросхема” на силициева основа или микросхема с микро-управляващо устройство, описано в 3A001.а.3. с дължина на думите на операнда 8 bit или по-малко, доколко интегралната схема подлежи на контрол, се определя в 3A001.а.3.

3A001	Електронни компоненти, както следва:

- Универсални интегрални схеми, както следва:

Бележка 1: Доколко подлежат на контрол полупроводниковите пластинки (завършени или незавършени), при които функцията е била определена, трябва да се прецени съобразно параметрите от 3A001.а.

Бележка 2: Интегралните схеми включват следните видове:

“Монолитни интегрални схеми”

“Хибридни интегрални схеми”

“Многокристални интегрални схеми”

“Тънкослойни интегрални схеми”, включително интегрални схеми от силиций върху сапфир;

“Оптични интегрални схеми”

- Интегрални схеми, проектирани или обозначени като радиационно устойчиви на някое от изброените по-долу:

- Обща доза от 5 х 10 Gy (силиций) или по-голяма;

- Колебание в мощността на дозата лъчение от 5 х 10 Gy (силиций)/s или по-голямо; или

- Поток (интегриран поток) от неутрони (равно на 1 МеV) от 5 х 1013 n/cm2 или по високо върху силикон, или идентични на него материали;

Бележка: 3A001.а.1.с. не се прилага към метални изолиращи полупроводници (МИП/MIS).

- “Микропроцесорни микросхеми”, “микрокомпютърни микросхеми”, микроконтролерни микросхеми, интегрални схеми с памет, произведени от съставни полупроводници, аналогово-цифрови преобразуватели, цифрово-аналогови преобразуватели, електрооптични или “оптични интегрални схеми”, проектирани за “обработка на сигнали”, логичеки устройства със зони за програмиране, интегрални схеми с невронни мрежи, интегрални схеми по поръчка, при което е неизвестна или функцията им, или доколко подлежи на контрол оборудването, за което интегралните схеми ще се използват, процесори използващи бързо преобразувание на Фурие (БПФ/FFT), електрически изтриваеми и програмируеми памети само за четене (ЕИПП/EEPROMS),  свръх бързи памети или статични памети с произволен достъп (СППД / SRAM), отговарящи на някои от изброените по-долу:

  - Предназначени за работа при околна температура над 398 К (125°С);

  - Предназначени за работа при околна температура под 218 К (-55°С); или

  - Предназначени за работа в целия температурен диапазон на околната среда от 218К (-55°С) до 398 К (125°С);

Бележка: 3A001.а.2. не се прилага по отношение на интегрални схеми за граждански автомобили или приложения при ж.п. влакове.

- “Микропроцесорни микросхеми”, “микрокомпютърни микросхеми” и микроконтролерни микросхеми, произведени от съставни полупроводници и работещи при синхронизирана (тактова) честота над 40 MHz.

Бележка:	3A001.а.3. включва цифрови сигнални процесори, цифрови матрични процесори и цифрови ко-процесори.

    - Интегрални схеми с памет произведени от съставни полупроводници;

    - Аналогово-цифрови и цифрово-аналогови преобразувателни интегрални схеми, както следва:

      - Аналогово-цифрови преобразуватели, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

ВАЖНО ВИЖ СЪЩО 3A101

- Разрешаваща способност 8 bit или повече, но по-малка от 10 bit, с изходяща скорост, по-голяма от 500 милиона цикъла за секунда;

- Разрешаваща способност 10 bit или повече, но по-малка от 12 bit с изходяща скорост, по-голяма от 200 милиона цикъла за секунда;

- Разрешаваща способност повече от 12 bit, с изходяща скорост, по-голяма от 50 милиона цикъла за секунда;

- Разрешаваща способност повече от 12 bit, но по-малка от 14 bit с изходяща скорост, по-голяма от 5 милиона цикъла за секунда; или

- Разрешаваща способност повече от 14 bit с изходяща скорост, по-голяма от 1 милион цикъла за секунда;

  - Цифрово-аналогови преобразуватели с разрешаваща способност 12 bit или повече и “време за установяване” по-малко от 10 ns.

Технически бележки:

- Разрешаваща способност n бита съответства на квантуване на 2n нива.

- Броя на битовете в изходящия цикъл е равен на разрешаващата способност на аналово-цифровия преобразувател.

- Изходящата скорост е максималната изходяща скорост на преобразувателя, независимо от архитектурата или oversampling. Производителят може също да отнесе изходящата скорост като скорост на сигнала, скорост на преобразуване или производителна скорост. Тя често се определя в мегахерц (MHz) или мегасигнала за секунда (MSPS).

- За целите на измерване на  изходящата скорост, един изходящ цикъл за секунда е еквивалентен на един херц или един сигнал за секунда.

- Електрооптични и “оптични интегрални схеми”, проектирани за “обработка на сигнали”, имащи всички изброени по-долу характеристики:

  - Един или повече от един вътрешен “лазерен” диод;

  - Един или повече от един вътрешен светлочувствителен елемент; и

  - Оптични вълноводи;

    - Логически устройства със зона за програмиране, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

      - Еквивалентен използваем брой на ключове над 30000 (2 входни ключа);

      - Нормално “време на закъснение на разпространението на основния ключ” по-малко от 0,1 ns; или

      - Гранична честота на превключване, надхвърляща 133 MHz;

Бележка: 3A001.а.7. включва:

        - Обикновени програмируеми логически устройства (ОПЛУ/SPLDs)

        - Сложни програмируеми логически устройства (СПЛУ/CPLDs)

        - Комбинационни логически елементи със зони за програмиране (КЛЕЗП/FPGAs)

        - Логичеки матрици със зони за програмиране (ЛМЗП/PLAs)

        - Програмируеми на място взаимовръзки (ПМВВ/FPICs)

ВАЖНО: Логическите устройства със зони за програмиране са известни като комбинационни логически елементи със зони за програмиране или като  логически матрици със зони за програмиране.

- Не се използва

- Интегрални схеми с невронна мрежа;

- Поръчкови интегрални схеми, за които е неизвестно на производителя  или функцията им, или статутът на контрол на оборудването, в което ще се използват интегралните схеми, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

  - Повече от 1 000 извода;

  - Нормално време за задържане (забавяне) на разпространението в основния пропускащ елемент по-малко от 0,1 ns; или

  - Работна честота над 3 GHz;

    - Цифрови интегрални схеми, различни от описаните в 3A001.а.3. до 3A001.а.10. и 3A001.а.12., базирани на съставни полупроводници и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

      - Еквивалентен брой ключове над 3 000 (2 входни ключа); или

      - Честота на сработване, надхвърляща 1,2 GHz;

        - Процесори, използващи бързо преобразувание на Фурие (БПФ/FFT), имащи стандартно време за изпълнение при N-точков комплекс, използващ БПФ / FFT, с брой на точките  по-малък от (N log N )/20480 ms, където N е броят точки;

Техническа бележка:

Когато N е равно на 1024 точки, формулата в 3A001.а.12. дава време за изпълнение 500 μs

      - Компоненти, работещи в микровълновия или милиметровия диапазон, както следва:

        - Вакуумни електронни лампи и катоди, както следва:

Бележка 1: 3A001.b.1. не контролира лампи, проектирани или класифицирани за работа във всички честотни ленти, които отговарят и на двете характеристики:

а)	Не надвишават 31.8  GHz; и

б)	Са “определени от МСД/ITU” за радиокомуникационни услуги, но не за радио-определящи.

Бележка 2. 	3A001.b.1 не контролира лампи, които не са  “класифицирани като предназначени за използване в космоса”, които отговарят на всяка една  от следните характеристики:

- средна изходна мощност, равна или по-малка от 50 W; и

- конструирани или определени да функционират във всички честотни ленти, които отговарят на всички характеристики:

  - Надхвърлят 31.8 GHz, но не надхвърлят 43,5 GHz; и

  - Са “Определени от МСД/ITU” за радиокомуникационни услуги, но не за радио-определящи.

    - Лампи с бягаща, импулсна или непрекъсната вълна, както следва:

      - Работещи при честоти, надхвърлящи 31.8  GHz;

      - Снабдени с катоден нагревателен елемент с време за достигане до номиналната радиочестотна мощност РВ/RF, по-малко от 3 s;

      - Лампи със свързани резонатори или техни производни, с “относителна широчина на честотната лента” над 7% или върхова мощност, надминаваща 2,5 kW;

      - Спираловидни лампи или техни производни, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

        - “Моментна широчина на честотната лента” над една октава и средна мощност (изразена в kW) умножена по честотата (изразена в GHz) над 0,5;

        - “Моментна широчина на честотната лента” от една октава или по-малко и средна мощност (изразена в kW) умножена по честотата (изразена в GHz) над 1; или

        - "Класифицирани като предназначени за използване в космоса";

          - Усилвателни лампи с кръстосано поле, с коефициент на усилване над 17 dB;

          - Импрегнирани катоди, проектирани за електронни лампи, произвеждащи непрекъсната плътност на тока на емисията при номинални работни условия над 5 А/cm;

2. Микровълнови монолитни интегрални схеми (MMIC) усилватели на мощност, имащи някои от изброените характеристики:

a.  Предназначени за работа на честоти от 3.2 GHz  до 6 GHz включително и със средна изходна мощност,  по-голяма oт 4 W (36 dBm) и с “относителна (fractional) честотна лента", повече от 15 %,

b.  Предназначени за работа на честоти от 6 GHz  до 16 GHz включително и със средна изходна мощност  по-голяма oт 1 W (30 dBm) и  с “относителна (fractional) честотна лента", повече от 10 %,

c. Предназначени за работа на честоти от 16 GHz  до 31.8 GHz включително и със средна изходна мощност  по-голяма oт 0.8 W (29 dBm) и с “относителна (fractional) честотна лента", повече от 10 %,

d. Предназначени за работа на честоти от 31.8 GHz  до 37.5 GHz включително

e. Предназначени за работа на честоти от 37.5 GHz  до 43.5 GHz включително и със   средна изходна мощност  по-голяма oт 0.25 W (24 dBm) и с “относителна (fractional) честотна лента", повече от 10 %, или

f. Предназначени за работа на честоти над 43.5 GHz .

Бележка 1:  3A001.b.2. не контролира оборудване за сателитни излъчвания, която е разработена или предназначена за работа в честотният обхват от 40, 5 GHz до 42, 5 GHz.

Бележка 2: Контролният статут на MMIC, чията операционна честота включва честоти, посочени в повече от един честотен диапазон, както е определено от 3A001.b.2.a през 3A001.b.2.f., е определен чрез най-ниското средно  контролирано ниво на изходяща мощност.

Бележка 3: Забележка 1 и 2 във въведението на КАТЕГОРИЯ 3 означава, че 3A001.b.2. не контролира MMIC, ако те специално са разработени за други приложения, т.е. телекомуникации, радари, автомобили.

3. Обособени микровълнови транзистори, имащи някоя от следните характеристики:

а. Предназначени за работа на честоти от 3.2 GHz  до 6 GHz включително и със средна изходна мощност  по-голяма oт 60 W (47.8 dBm),

b. Предназначени за работа на честоти от 6 GHz  до 31.8 GHz включително и със средна изходна мощност  по-голяма oт 20 W (43 dBm),

c. Предназначени за работа на честоти от 31.8 GHz  до 37.5 GHz включително и със средна изходна мощност  по-голяма oт 0.5 W (27 dBm)

d. Предназначени за работа на честоти от 37.5 GHz  до 43.5 GHz включително и със средна изходна мощност  по-голяма oт 1 W (30 dBm) или

e. Предназначени за работа на честоти над 43.5 GHz

Бележка: Контролният статут на MMIC, чията операционна честота включва честоти, посочени в повече от един честотен диапазон, както е определено от 3A001.b.3.a. през 3A001.b.3.e., е определен чрез най-ниското средно  контролирано ниво на изходяща мощност.

4.   Микровълнови твърдотелни усилватели и микровълнови монтажи/модули, съдържащи микровълнови усилватели, имащи някоя от следните характеристики:

a. Предназначени за работа на честоти от 3. 2 GHz  до 6 GHz включително и със средна изходна мощност  по-голяма oт 60 W (47.8 dBm) и с “накъсана честотна лента”, - по-голяма от 15 %,

b. Предназначени за работа на честоти от 6 GHz  до 31.8 GHz включително и със средна изходна мощност  по-голяма oт 15 W (42 dBm) и с “накъсана честотна лента”, - по-голяма от 10 %;

c. Предназначени за работа на честоти от 31.8 GHz  до 37.5 GHz включително;

d. Предназначени за работа на честоти от 37.5 GHz  до 43.5 GHz включително и със средна изходна мощност  по-голяма oт 1 W (30 dBm) с “накъсана честотна лента”, по-голяма от 10 %;

e. Предназначени за работа на честоти, превишаващи 43.5 GHz; или

f. Предназначени за работа на честоти над 3,2 GHz и имащи всички долуописани характеристики:

1. Средна изходна мощност (във ватове), Р, по-голяма от 150, разделена на максималната експлоатационна честота (в GHz), повдигната на квадрат [P> 150 W*GHz2/fGHz2];

2. “Накъсана честотна лента” от 5% или повече; и

3. Всеки две линии, перпендикулярни една на друга с дължина d (в см) равни на или по-малко от 15, разделени на най-ниската работна честота в GHz [d ≤15cm*GHz/ fGHz].

Техническа бележка:

3.2 GHz трябва да се използва като най-ниск операционна честота (fGHz) във формулата в 3.A.1.b.4.f.3., за усилватели, които имат операционен обхват, разширяващ спад до 3.2 GHz и по-ниско [d≤15cm*GHz/3.2 GHz].

ВАЖНО:  MMIC  усилвателите  на мощност трябва да бъдат оценени на фона на  критериите в 3A001.b.2.

Бележка 1: 3A001.b.4. не контролира сателитно оборудване за разпространение, което е разработено или предназначено за работа в честотният обхват от 40.5 GHz до 42.5 GHz.

Бележка 2:	Контролният статут на MMIC, чиято работна операционна честота включва честоти, посочени в повече от един честотен диапазон, както е определено от 3A001.b.3.a. през 3A001.b.3.e., е определен чрез най-ниското средно  контролирано ниво на изходяща мощност.

    - Електронно или магнитно настройваеми лентови филтри, разполагащи с повече от 5 настройващи се резонатора, способни за настройка в рамките на честотна лента 1,5:1 (fmax/fmin) за по-малко от 10 ms, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

      - Широчина на пропусканата честотна лента от над 0,5% от централната честота;  или

      - Широчина на непропусканата честотна лента от по-малко от 0,5% от централната честота;

        - Не се използва;

        - Смесители или преобразуватели, проектирани за разширяване на честотния обхват на оборудването, описано в 3A002.с., 3A002.е. или 3A002.f., извън ограниченията, изложени в тях;

        - Микровълнови усилватели за мощност, съдържащи електронни лампи, определени в 3A001.b. и имащи всички изброени по-долу характеристики:

          - Работни честоти над 3 GHz;

          - Средна плътност на изходящата мощност над 80 W/kg;  и

          - Обем по-малък от 400 cm;

Бележка:	3A001.b.8. не контролира оборудване, проектирано или класифицирано за работа в ”определена от МСД/ITU” честотна лента за радиокомуникационни услуги, но не за радио-определящи.

- Акустични вълнови устройства, както следва и специално проектирани компоненти за тях:

  - Устройства за повърхностни акустични вълни и за плъзгащи се по повърхността (в плитка дълбочина) акустични вълни (т.е. устройства за “обработка на сигнали”, използващи еластичните вълни в материалите), имащи някои от изброените по-долу характеристики:

    - Носеща честота над 2,5 GHz;

    - Носеща честота над 1 GHz, но под 2,5 GHz и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

      - Потискане на честотата от страничния лист на диаграмата на излъчване надхвърляща 55 dB;

      - Произведение на максималното закъснение и широчината на честотната лента (времето в ms, а широчината на честотната лента в MHz), по-голямо от 100;

      - Широчина на честотната лента по-голяма от 250 MHz; или

      - Дисперсно забавяне над 10 ms; или

    - Носеща честота от 1 GHz или по-малка, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

      - Произведение с максималното закъснение и широчината на честотната лента (времето в ms, а широчината на честотната лента в MHz), по-голямо от 100;

      - Дисперсно забавяне  над 10 ms; или

      - Потискане на честота от страничния лист на диаграмата на излъчване надхвърляща 55 dB и ширина на честотната лента над 50 MHz;

- Дълбочинни (по отношение обема) устройства за акустични вълни (напр. устройства за “обработка на сигнали”, използващи еластични вълни), които позволяват непосредствена обработка на сигнали при честоти над 1 GHz;

- Устройства за акустично-оптична “обработка на сигнали”, използващи взаимодействието между акустичните вълни (в дълбочина или на повърхността) и светлинни вълни, които позволяват директна обработка на сигнали или изображения, включително спектрален анализ, корелация или свиване;

    - Електронни устройства и схеми, съдържащи компоненти, произведени от “свръхпроводящи” материали, специално проектирани за работа при температури под “критичната температура” за поне една от “свръхпроводящите” съставки, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

      - Превключване на тока за цифрови схеми, използвайки “свръхпроводящи” превключващи елементи, с произведение на закъснението за превключващ елемент (в s) и разсейването на мощност за превключващ елемент (във W) по-малко от 10-14 J; или

      - Избор на честота при всякакви честоти, използващи резонансни кръгове с Q-стойности над 10 000;

        - Високоенергийни устройства, както следва:

          - Батерии и фотоелектрически  елементи,  както следва:

Бележка:	3A001.е.1. не контролира акумулатори /батерии/ с обем равен или по-малък от 27 cm (напр. стандартни С-клетки или батерии размер R-14).

  - Първични елементи и батерии с “енергийна плътност” над 480 Wh/kg и класифицирани за работа в температурния диапазон под 243 К 
(-30°С) и над 343 К (70°С);

  - Клетки и батерии с многократно зареждане, с “енергийна плътност” над 150 Wh/kg след 75 цикъла зареждане/разреждане, при ток на разреждане равен на С/5  часа (където С е номиналния капацитет в ампер-часа), при работа в температурния диапазон под 253К (-20°С) и  над 333 К (60°С);

Техническа бележка:

“Енергийната плътност” се получава чрез умножаване на средната мощност във W (средно напрежение във V  по средния ток в A) по продължителността на разреждането в часове до 75% от напрежението в отворена схема, разделено на общата маса на клетката (или батерията) в kg.

- “Класифицирани като предназначени за използване в космоса” и устойчиви на радиация фотоелектрически матрици, със специфична мощност, надхвърляща 160 W/m при експлоатационна температура 301 К (28°С) при волфрамово осветяване от 1 kW/m при 2 800К (2 527°С);

  - Високоенергийни  кондензатори, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A201.а.

  - Кондензатори с честота на презаряд по-малка от 10 Hz (едноразрядни кондензатори), имащи всички изброени по-долу характеристики:

    - Номинално напрежение равно на или по-голямо от 5 kV;

    - Енергийна плътност равна на или по-голяма от 250 J/kg; и

    - Обща енергия равна на или по-голяма от 25 kJ;

- Кондензатори с честота на презаряд 10 Hz или по-голяма (кондензатори класифицирани като многоразрядни), имащи всички изброени по-долу характеристики:

  - Номинално напрежение равно на или по-голямо от 5 kV;

  - Енергийна плътност равна на или по-голяма от 50 J/ kg;

  - Обща енергия равна на или по-голяма от 100 J; и

  - Живот, измерен в цикли зареждане/разреждане равен на или по-голям от 10 000;

    - “Свръхпроводящи” електромагнити и соленоиди, специално проектирани да се зареждат и разреждат изцяло за по-малко от 1 s, имащи всички изброени по-долу характеристики:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A201.b.

Бележка: 3A001.e.3. не контролира “свръхпроводящи” електромагнити и соленоиди, специално проектирани за медицинско оборудване за Изображения с магнитен резонанс (ИМР / MRI).

  - Енергия, освободена при разреждане, надминаваща 10 kJ през първата секунда;

  - Вътрешен диаметър на токопроводящите намотки, по-голям от 250 mm; и

  - Номинална магнитна индукция повече от 8 Т или “общата плътност на потока” в намотката е  по-голяма от 300 А/mm;

    - Кодиращи устройства за абсолютна ъглова позиция на оста с ротативно въвеждане, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

      - Разрешаваща способност по-добра от 1 част на 265 000 (18 bit разрешаваща способност) от пълния мащаб;  или

      - Точност по-голяма от ± 2,5 дъгови секунди.

3A002	Електронно оборудване с общо предназначение, както следва:

a.	Записващо оборудване, както следва и специално проектирана тестова магнитна лента за него:

1.	Аналогови инструментални записващи устройства с магнитна лента, включително тези способни да записват цифрови сигнали (напр. с използване на модули за цифров запис с висока плътност (ЦЗВП/ HDDR), имащи някои от изброените по-долу характеристики:

a.	Широчина на честотната лента над 4 MHz на електронен канал или писта;

b.	Широчина на честотната лента над 2 MHz на електронен канал или писта и наличие на над 42 писти;  или

c.	Грешка на отместване във времето (основата), измерена в съответствие с приложимите документи на МГИС / IRIG или АЕП/EIA, по-малка от ±0,1 ms.

Бележка: Аналоговите записващи устройства с магнитна лента, които са специално проектирани за граждански видеозаписи, не се третират като инструментални записващи устройства.

2.	Цифрови записващи видеоустройства с магнитна лента, имащи максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс 360 Мbit/s;

Бележка: 	3A002.а.2 не контролира цифровите видеокасетофони, специално проектирани за телевизионни записи с използване на формат на сигнала, който може да включва компресиран формат на сигнала, стандартизиран или препоръчан от МС /ITU, МЕ /IEC, ДИФИТ / SMPTE, ЕСР/EBU, ЕИТС/ETSI или ИИЕЕ/IEEE за гражданско приложение в телевизията.

3.	Цифрови записващи устройства за данни с магнитна лента, използващи методи на спирално сканиране или методи с фиксирана глава, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

a.	Максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс 175 Мbit/s; или

b.	“Класифицирани като предназначени за използване в космоса”;

Бележка: 3A002.а.3  не контролира аналоговите магнитни записващи устройства, снабдени с преобразуваща електроника за ЦЗВП/ HDDR и конфигурирани да записват само цифрови данни.

4.	Оборудване с максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс над 175 Мbit/s, проектирано да преобразува цифрови видеозаписващи устройства с магнитна лента в цифрови инструментални устройства за запис на данни;

5.	Вълнови дигитайзери и записващи устройства за преходни процеси, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Скорост на  цифровизация равна на или по-голяма от 200 млн. шаблона в секунда и разделителна способност 10 bit или повече;  и

b.	Постоянна пропускателна способност 2 Gbit/s или повече;

Техническа бележка:

За  инструментите с паралелна шинна архитектура постоянна пропускателна способност представлява най-високата скорост на думите, умножена по броя битове в една дума.

Постоянната пропускателна способност е най-голямата скорост на данните, която инструментът може да подаде към запаметяващото устройство без загуба на информация, като при това се поддържа скоростта на шаблоните и аналогово-цифровото преобразуване.

6. 	Цифрови записващи устройства, използващи техника за записване на магнитен диск, имащи всички изброени характеристики:

- Скорост на цифровизация равна на, или повече от 100 милиона шаблона за секунда и разделителна способност 8 bit или повече; и

- Непрекъсната пропусквателна способност от 1 Gbit/s, или повече;

b.	"Електронни  комплекти" с "честотен синтезатор", имащи “време за превключване на честотата” от една избрана честота на друга по-малко от 1 ms.

c.	Радиочестотни "сигнални анализатори", както следва:

1.	"Сигнални анализатори" способни да анализират честоти, надхвърлящи 31,8  GHz, но не надвишаващи 37,5 GHz и имащи 3dB разрешаваща способност на честотната лента, която надвишава 10MHz.

2.	"Сигнални анализатори" способни да анализират честоти, надвишаващи 43,5 GHz;

3.	"Динамични сигнални анализатори" с “широчинана на честотната лента в реално време” над 500 KHz;

Бележка: 3A002.с.2  не контролира “динамични сигнални анализатори”, използващи само филтри за широчината на лентата с постоянен процент (също известни като октавни или частични октавни филтри).

d.	Честотно синтезирани сигнал-генератори, произвеждащи изходящи честоти, чиято точност и краткосрочна и дългосрочна стабилност са контролирани, получени от или систематизирани от основната вътрешна честота, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1. Максимална синтезирана честота от 31. 8 GHz  до 43. 5 GHz и продължителност на генерирания импулс по-малко от  100 ns;

2. 	Максимална синтезирана честота превишаваща 43.5 GHz.

3.	“Време за превключване на честотата” от една избрана честота на друга по-малко от 1 ms;  или

4.	Фазово изкривяване на единичната странична честота (ЕСЧ / SSB), по-малко от – (126 + 20log10F - 20log10f), измерено в dBc/Hz, където F е отклонението от работната честота в Hz и f е работната честота в MHz;

Техническа бележка:  За целите на 3A002.d.1., “продължителност на генерирания импулс” се определя като време-интервала между предния фронт на импулса, достигащ 90 % от пика  и задния фронт на импулса, достигащ 10 % от пика.

Бележка: 	3A002.d.  не контролира оборудване, при което изходната  честотата се получава или чрез прибавяне, или чрез изваждане на две или повече честоти от кварцови генератори, или чрез прибавяне или изваждане, последвано от умножаване на резултата.

e.	Мрежови анализатори с максимална работна честота над 43,5 GHz;

f.	Микровълнови изпитателни приемници, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Максимална работна честота над 43,5 GHz; и

2.	Способност за едновременно измерване на амплитуда и фаза;

g.	Стандарти за атомни честоти, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1.	Дългосрочна стабилност (остаряване) по-малка (по-добра) от 1х10/месечно; или

2.	“Класифицирани като предназначени за използване в космоса”.

Бележка: 	3A002.g.1. не контролира рубидиеви стандарти, които не са “класифицирани като предназначени за използване в космоса”

3A003  	Спрей, охлаждащ термични системи за управление, използващи затворен и уплътнен контур с оборудване за събиране и възстановяване на флуида, където диелектрическия флуид се разпръсква върху електронните компоненти чрез специални аерозолни дюзи, които са създадени да поддържат електронните компоненти в техната работна температурна област и специално създадени компоненти за тях.

3A101  	Електронно оборудване, устройства и компоненти, различни от описаните в 3A001, както следва:

a.	Аналогово-цифрови преобразуватели, с приложение при “ракети”, проектирани да отговарят на военни изисквания за износоустойчиво оборудване;

b.	Ускорители, способни да излъчват електромагнитна радиация, създадена чрез стационарно облъчване с ускорени електрони с 2 MeV или повече и системи, включващи тези ускорители.

Бележка: 3A102.b. не описва оборудване, специално проектирано за медицински цели.

3A201	Електронни компоненти, различни от описаните в 3A001, както следва;

a.	Кондензатори, имащи едното от следните две множества характеристики:

1.	а. 	Напрежение по-голямо от 1,4 kV;

b.	Съхранение на енергия по-голямо от 10 J;

c.	Капацитивно съпротивление над 0,5 mF; и

d.	Последователно свързана индуктивност по-малка от 50 nH; или

2.  	а. 	Напрежение по-голямo от 750 V;

b.	Капацитивно съпротивление над 0,25 mF; и

c.	Последователно свързана индуктивност по-малка от 10 nH;

b.	Свръхпроводящи соленоидни електромагнити, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Способни да създават магнитни полета, по-големи от 2 Т;

2.	Съотношение на дължината към вътрешния диаметър по-голямо от 2;

3.	Вътрешен диаметър по-голям от 300 mm;  и

4.	Еднородно магнитно поле в рамки по-добри от 1% над централните 50% от вътрешния обем;

Бележка: 3A102.b. не контролира магнити, специално проектирани за и изнасяни “като части от” медицински  системи за изображение с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР/NMR). Фразата “като част от” не означава непременно физическа част в същата пратка; допускат се отделни пратки от различни източници  при условие, че съответните експортни документи ясно посочват, че пратките се изпращат “като част от” системите за изображение.

c.	Импулсни генератори с рентгеново излъчване или импулсни електронни ускорители, имащи едното от следните две множества характеристики:

1.	а. 	Върхова електронна енергия на ускорителя 500 keV или по-голяма, но по-малка от 25 MeV; и

b.	С “показател на качеството” (К) от 0,25 или по-голяма; или

2.	а. 	Върхова електронна енергия на ускорителя от 25 MeV или по-голяма; и

b.	“Върхова мощност” по-голяма от 50 MW

Бележка: 3A201.с.  не контролира ускорители, които се явяват съставни части от устройства, проектирани за цели различни от  излъчване на лъчевия сноп или рентгенови лъчи (например електронна микроскопия), нито пък тези проектирани за медицински цели:

Технически бележки:

1.	“Показател на качеството” (К) се дефинира като:

К = 1,7 х 103 V 2,65Q

V е върховата електронна енергия в милиони електрон волта.

Когато импулсната продължителност на ускорителя е по-малка от или равна на 1 ms, то тогава Q е общият ускорен заряд в Coulombs. В случай че импулсната продължителност на ускорителя е по-голяма от  1 ms., то тогава Q е максималният ускорен заряд за 1  ms.

Q е равно на интеграл от i  по t през по-краткото от 1 ms или времетраенето на лъчевия импулс (Q =  idt), където i е излъчвания ток в ампери, а t е времето в секунди.

2.	“Върхова мощност” = (върхов потенциал във волтa) х (върховият поток на лъчението в ампери).

3.	При машините, които се основават на резонатори за микровълново ускоряване, времетраенето на лъчевия импулс е по-краткото от 1 ms или времетраенето на сноповия пакет лъчи, получен от един импулс на микровълновия модулатор.

4.	При машините, които се основават на  резонатори за микровълново ускоряване, върховият поток на лъчението е средният поток за времетраенето на сноповия пакет лъчи.

3A225   	Честотни преобразуватели или генератори, различни от описаните в 0B001.b.13., имащи всички изброени характеристики:

a.	Многофазен изход, способен да даде мощност от 40 W или по-голяма;

b.	Способни да работят в честотния диапазон между 600 и 2000 Hz;

c.	Общо хармонично изкривяване, по-добро (по-малко) от 10%; и

d.	Честотен контрол, по-добър (по-малък) от 0,1%.

Техническа бележка: Честотните преобразуватели в 3A225 са известни също и като конвертори или инвертори.

3A226   	Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в 0B001.j.6., имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Способни непрекъснато да произвеждат в течение на  период от време 8 h напрежение 100 V или повече с изходен ток 500 А или повече;  и

b.	Стабилност на тока или напрежението по-добра от 0,1% за период от време 8h.

3A227    	Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от  описаните в 0B001.j.5. , имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Способни непрекъснато да произвеждат за период от време 8 h напрежение 20kV или повече при отдаден ток от 1A или повече;  и

b.	Стабилност на тока или напрежението по-добра от 0,1% за период от време 8h.

3A228         Превключватели, както следва:

a.	Лампи  със студен катод, изпълнени с газ или не, действащи подобно на искров отвод, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Съдържащи три или повече електрода;

2.	Пиково напрежение на анода 2,5 kV или повече;

3.	Пиков ток на анода 100 А или повече;  и

4.	Време на забавяне при анода 10 ms или по–малко;

Бележка: 3A228 включва газови криптонови лампи и вакуумни спритронни лампи.

b.	Запаметяващи искроотводи, имащи и двете изброени характеристики:

1.	Време на забавяне на анода 15 ms или по–малко; и

2.	Пикова сила на тока от 500 А или повече;

c.	Модули или комплекти с бързо превключване, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Пиково напрежение на анода, по-голямо от 2 kV;

2.	Пиков ток на анода 500 А или повече; и

3.	Време за включване от 1 ms или по-малко.

3A229     	Комплекти за възпламеняване и еквивалентни силнотокови импулсни генератори, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА

a.	Комплекти за задействане на експлозивни детонатори, проектирани да задействат група от управлявани детонатори, описани в 3A232;

b.	Модулни електрически импулсни генератори (пулсатори), имащи всички изброени по-долу характеристики:

      - Проектирани за преносима и мобилна употреба или употреба в особено тежки условия;

      - Поставени в защитени от прах корпуси;

      - Способни да отдадат енергията си за по-малко от 15 ms;

      - Имат отдаден ток, по-голям от 100 А;

      - Имат “време на нарастване”, по-малко от 10 ms при товари по-малки от 40 ohms;

      - Никое от измеренията им не е по-голямо от 254 mm;

      - Тегло по-малко от 25 kg;  и

      - Предвидени за употреба в разширен температурен обхват  от 223 К 
(-50°С)  до 373 К (100°С) или са определени като подходящи за  космически приложения.

Бележка: 3A229.b. включва възбудители на  ксенонови импулсни лампи.

Техническа бележка:

В 3A229.b.5. “времето на нарастване” се дефинира като интервал от време между 10% и 90% от амплитудата на тока върху активен резистивен товар.

3A230   	Високоскоростни импулсни генератори, имащи и двете изброени характеристики:

  - Напрежение на изхода, по-голямо от 6 V при активен резистивен товар по-малък от 55 ома;  и

  - “Време за преминаване на импулса”, по-малко от 500 ps.

Техническа бележка:

В 3A230 “Времето за преминаване на импулса” се дефинира като времевия интервал между 10% и 90% от амплитудата на напрежението.

3A231     Неутронни генераторни системи, включително тръби, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

  - Проектирани за работа без  система за външен вакуум; и

  - Използващи електростатично ускорение за индуциране на тритий-деутерийна ядрена реакция.

3A232      	Детонатори и многопозиционни/многоточкови системи за иницииране, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО ЧАСТ 1 - СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА

a.	Електродетонатори, както следва:

      - Иницииращ (ксплодиращ) мост (ЕС/EB);

      - Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (ТЕС/EBW);

      - Ударник (жило);

      - Инициатори с експлозивно фолио (ЕИФ/ EFI);

b.	Групи, които използват единични или множествени детонатори, проектирани да инициират почти едновременно експлозия върху  повърхност, по-голяма от 5000 mm след единично сигнално възпламеняване и времетраене на иницииращия импулс по-малко от 2,5 ms

Бележка: 	3A232 не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви, като оловен азид.

Техническа бележка:

В 3A232 всички детонатори, които представляват интерес, използват малък електрически проводник (свръзка, мостов реотан или фолио) който се изпарява взривно, когато през него преминава бърз силнотоков електрически импулс. При неударните видове, взривния проводник започва химическа детонация в допиращо се до него бризантно (силноексплозивно) вещество, като ПЕТН / PETN (Пентаеритритолтетранитрат). При ударните детонатори взривното изпаряване на електрическия проводник задейства махало или ударник през празно пространство и попадането на ударника върху взривното вещество инициира химическата детонация. В някои конструкции ударникът се задвижва от магнитна сила. Терминът инициатор с експлозивно фолио може да се отнася както към иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB), така и към детонатор с ударник. Също така, вместо детонатор понякога се използва думата инициатор (иницииращо устройство).

3A233     	Мас спектрометри, различни от описаните в 2B002.g., способни да измерват йони с маса от 230 атомни единици или по-голяма и имащи разделителна способност, по-добра от 2 части на 230, както следва и йонни източници за тях:

  - Индуктивно свързани плазмени мас спектрометри (ИСП/МС)

  - Мас спектрометри със тлеещ разряд (МССР / GDMS);

  - Мас спектрометри с топлинна йонизация (МСТЙ / TIMS);

  - Мас спектрометри с електронно бомбардиране, при  които камерата на източника е изработена от, облицована или покрита с материали, устойчиви на корозия от UF;

  - Мас спектрометри с молекулярен лъч, имащи една от изброените по-долу характеристики:

1.	Камерата на източника е изработена от, облицована или покрита с неръждаема стомана или молибден, и охлаждаща среда, способна да охлажда до 193 К (-80°С) или по-ниска температура; или

2.	Камерата на източника е изработена от, облицована или покрита с материали, устойчиви на корозия от UF;

f.	Мас спектрометри, снабдени с йонен източник за микрофлуориране, проектиран за актиниди или техни флуориди.

## 3B              	Оборудване за тестване, контрол и производство

3B001   	Оборудване за производство на полупроводникови устройства или материали, както следва и специално разработени компоненти и принадлежности за него:

a.	Оборудване за епитаксиално изграждане, както следва:

1.	Оборудване, с възможност за производство на слой от материал, различен от силиций с дебелина равна или по-малка от ±2,5% на разстояния от 75 mm или по-дълги;

2.	Реактори за нанасяне на металоорганични покрития чрез химическо свързване на пари (МОХУП/MOCVD), специално проектирани за растеж на съставни полупроводникови кристали чрез химични реакции между материалите, описани в 3C003 или 3C004;

3.	Оборудване за молекулярно-лъчево епитаксиално наслагване от газови или твърдотелни източници;

b.	Оборудване, проектирано за йонно имплантиране,  имащо някоя от следните характеристики:

1.	Ускорително напрежение над 1 MеV;

2.	Които са специално проектирани и оптимизирани да работят при максимална енергия на потока (ускоряващо напрежение) по-малка 
от 2 keV;

3.	Възможност за директен запис; или

4.	Насочена енергия от 65 keV или повече  и насочен ток 45 mA или повече за имплантация на кислород с висока енергия в нагрята полупроводникова материална “подложка”.

c.	Оборудване, за сухо ецване чрез анизотропна плазма, както следва:

1.	Оборудване с действие от касета към касета и с възможност за блокировка на задържането, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

a.	Програмирани или оптимизирани да произведат критични разлики от 0,3 m или по-малко с   5% 3 сигма точност, или

b.	Програмирани за генериране на по-малко от 0,04 частици/сm2 с измерим размер на частицата по-голям от 0,1 m в диаметър;

2.	Оборудване, специално проектирано за оборудването от 3B001.е., имащи които и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Програмирано или оптимизирано да произведе критични размери от 0,3 m  или по-малко с  5% 3 сигма точност или

b.	Програмирани за генериране на по-малко от 0,04 частици/сm2 с измерим размер на частиците по-голям от 0,1 m в диаметър;

d.	Оборудване, за нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари НПХСП/CVD подсилен с плазма, както следва:

1.	Оборудване с действие от касета към касета с възможност за блокировка на задържането, проектирано съгласно спецификация на производителя или оптимизирано за употреба в производство на полупроводникови механизми с критически размери  от 180 nm или по-малко;

2. Оборудване, специално проектирано за оборудването от 3B001.е и проектирано съгласно  спецификация на производителя или оптимизирано за употреба в производство на полупроводникови механизми с критически размери от 180 nm или по-малко;

e.	Системи за автоматично многокамерно зареждане за централна обработка на пластини, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Интерфейси за въвеждане и извеждане на пластинки, към които трябва да се свържат повече от два броя полупроводниково обработващо оборудване;  и

2.	Проектирани да образуват във вакуумна среда интегрирана система за последователна обработка на множествена пластина;

Бележка: 3B001.е. не контролира автоматичните роботизирани системи за обработка на пластини, не проектирани за работа във вакуумна среда.

f.	 Литографско оборудване, както следва:

1.	Оборудване за изравняващи и експониращи стъпки и повторения (директни стъпки върху пластинки) и сканиращо оборудване (скенери) за обработка на пластинки с използване на фотооптични и рентгенови методи, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

a.	Дължина на вълната на светлинния източник по-къса от 350 nm; или

b.	Способни да оформят растер (модел, еталон) с размер на “минималната различима единица” от 0,35 mm или по-малка;

Техническа бележка:

Размерът на “минималната различима единица” се пресмята по следната формула:

(дължината на вълната на експониращия светлинен източник в μm) . (фактора К)

МРЕ =    ———————————————————————————————————

Цифровата апертура

Където факторът К = 0,7

### МРЕ е минимален размер на разпознавателния елемент

2.	Оборудване, специално проектирано за изработване на маски или обработка на полупроводникови устройства, използващо отклонен фокусиран електронен лъч, йонен лъч или “лазерен” лъч, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

a.	Размер на светлинното петно по-малък от 0,2 mm;

b.	Способност да създава растер (модел, еталон) с размер на елементите, по-малък от 1 mm;  или

c.	Точност на наслояване по-добра от ± 0.20  mm (3 сигма)

g.	Маски и сита за интегралните схеми, описани в 3A001;

h.	Многопластови маски с фазово отместван слой.

Забележка: 3B001.h.  не контролира многослойни маски  с фазово променен (изместен) слой, създадени за производство на запаметяващи устройства не контролирани от 3A001.

3B002    	"Програмно управляемо оборудване" за тестване, специално проектирано за тестване на готови или незавършени полупроводникови устройства, както следва и специално проектирани компоненти и принадлежности за него:

a.	За изпробване на S-параметрите на транзисторни устройства при честоти над 31.8 GHz;

b.	Не се използва;

c.	За проверка на микровълнови интегрални схеми, описани в 3A001.b.2.

## 3C 	Материали

3C001     	Хетеро-епитаксиални материали, състоящи се от “подложка” върху който епитаксиално са напластени много слоеве от някои от изброените по-долу:

  - Силиций;

  - Германий; или

  - Силициев карбид; или

  - ІІІ/V съединения на галий и индий.

Техническа бележка:

ІІІ/V съединения са поликристални или бинарни или сложни монокристални продукти, състоящи се от елементи от групи ІІІА и VА от периодичната таблица на Менделеев (напр. галиев арсенид, галиево-алуминиев арсенид, индиев фосфид).

3C002      	Съпротивителни материали, както следва и подложки, покрити с контролирани материали за защитни покрития:

  - Съпротивителни материали и подложки, проектирани за полупроводникова литография, специално приспособени (оптимизирани) за използване при дължини на вълната под 350 nm;

  - Всички съпротивителни покрития, проектирани за използване с електронни или йонни лъчи, с чувствителност от 0,01 mcoulomb/mm или по-добра;

  - Всички съпротивителни покрития, проектирани за използване с рентгенови лъчи, с чувствителност от 2,5 mJ/ mm или по-добра;

  - Всички съпротивителни покрития, проектирани за технологии за повърхностни изображения, в т.ч. “силилативни” материали за защитни покрития.

Техническа бележка:

“Силилативните” техники се дефинират като процеси на въвеждане на окисляване на повърхността на материалите за защитно покритие с цел подобряване качеството както при мокро, така и при сухо проявяване.

3C003           Органично-неорганични съединения, както следва:

  - Органично-метални съединения на алуминий, галий  или индий, с чистота (метална основа) по-висока от 99,999%.

  - Органично-арсенови, органично-антимонови и органично-фосфорни съединения с чистота (основа от неорганични елементи) по-висока от 99,999%.

Бележка: 3C003 контролира само съединенията, чиито метален, частично метален или неметален елемент е пряко свързан с въглерода в органичната част на молекулата.

3C004       	Хидриди на фосфор, арсен или антимон, с чистота по-висока от 99,999%, дори и разтворени в инертни газове или водород.

Бележка: 3C003 не контролира хидриди, съдържащи 20% моларни или повече инертни газове или водород.

## 3D        	Софтуер (Програмно осигуряване)

3D001     “Софтуер”, специално проектиран за “разработване” или “производство” на оборудването, описано в 3A001.b. до 3A002.g. или 3B.

3D002      	“Софтуер”, специално проектиран за “използване” в някои от следващите:

  - Оборудване, описано в 3B001.а. до f., или

  - Оборудване, описано в 3B002;

3D003    Симулативен “Софтуер” на физическа основа, специално проектиран за разработване на литографиране, ецване или процеси на отлагане, за пренасяне на шаблоните от маските в специфични топографски форми в проводници, диелектрици или полупроводникови материали.

Техническа бележка:

“На физическа основа” в 3D003 означава използване на изчисления за определяне на последователността на физическите причини и следствия на базата на физически свойства (температура, налягане, дифузионна константа и свойства на полупроводниковите материали).

Бележка:	Библиотеките, конструктивните атрибути или свързаните с тях данни за проектирането на полупроводникови устройства или интегрални схеми се смятат за “технологии”.

3D004	“Софтуер”, специално проектиран за “разработване” на оборудване, описано в 3A003

3D101   	“Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “използване” на оборудване, описано в 3A101.b.

## 3E                 Технологии

3E001   	“Технологии” съгласно Общата бележка по технологиите за  “разработване” или “производство” на оборудването или материалите, описани в 3A, 3B или 3C;

Бележка 1: 3E001 не контролира “технологии” за “производство” на оборудване или компоненти, специфицирани в 3A003

Бележка 2: 3E001 не контролира “технологии” за “разработване” или “производство” на интегралните схеми, описани в 3A001.а.3 до 3A001.а.12, имащи всички изброени характеристики:

1.	Използващи “технологии” от 0,5 mm или повече; и

2.	Не съдържащи “многослойни структури”.

Техническа бележка:

Терминът “многослойни структури” не включва устройства, съдържащи най-много три метални слоя и три полисилициеви слоя.

3E002     	“Технологии” съгласно Общата бележа по технологиите, различни от описаните в 3E001, за “разработване” или “производство” на “микропроцесорни микросхеми”, “микрокомпютърни микросхеми” и микросхеми с микроконтролери, имащи “обща теоретична производителност” (“ОТП/СТР”) 530 милиона теоретични операции в секунда (Мтопс/Mtops) или повече и аритметично логическо устройство с ширина на достъпа 32 бита или повече.

Бележка: Бележка 2 за освобождаване от контрола към 3E001 също се отнася и  до 3E002.

3E003	Други технологии за  “разработване” или “производство” на:

  - Вакуумни микроелектронни устройства;

  - Хетеро-структурни полупроводникови устройства, като транзистори с висока мобилност на електроните (ТВМЕ/НЕМТ), хетеро-биполярни транзистори (ХБТ/HBT), източници на кванти и свръхрешетки;

Забележка:

3E003.b. не контролира технологии за транзистори с висока мобилност на електроните (НЕМТ), работещи при честоти по-ниски от 31.8 GHz и хетеро-свързани биполярни транзистори (HBT),  работещи при честоти по-ниски от 31.8 GHz.

  - “Свръхпроводящи” електронни устройства;

  - Подложки от филми от диамант за електронни елементи;

  - Подложки от силиций върху изолатор (СВИ/SOI) за интегрални схеми, при които изолаторът е силициев двуоксид;

  - Подложки от силициев карбид за електронни елементи;

  - Eлектронни вакуумни тръби, функциониращи на честоти от 31.8 GHz, или повече.

.

3E101        “Технологии”, съгласно Общата бележа по технологиите, за “използване” на оборудване или “софтуер”, описани в 3A001.а.1. или 2., 3A101 или 3D101.

3E102        	“Технологии”, съгласно Общата бележа по технологиите, за “разработване” на “софтуер”, описан в 3D101.

3E201        “Технологии”, съгласно Общата бележа по технологиите, за “използване” на оборудването, описано в 3A001.е.2., 3A001.е.3., 3A201, 3A225 до 3A233

КАТЕГОРИЯ 4

КОМПЮТРИ

Бележка 1: 	Компютрите, свързаното с тях оборудване и “софтуер”, изпълняващи телекомуникационни функции или такива на “локална мрежа”, трябва също така да бъдат разгледани с оглед характеристиките на работа от Категория 5, Част 1 (Телекомуникации).

Бележка 2:	Управляващите устройства, които пряко взаимодействат с шините и канали на централните процесори, “основните памети” или дисковите контролери, не се разглеждат като телекомуникационно оборудване, описано в Категория 5, Част 1 (Телекомуникации).

ВАЖНО:	 Доколко подлежи на контрол “софтуера”, специално проектиран за комутация на пакети, виж 5D001.

Бележка 3: 	Компютрите, свързаното с тях оборудване и “софтуер”, изпълняващи функции по криптиране, криптоанализ, сертифициране на защитата на много нива или сертифициране на потребителските права , или ограничаващи електромагнитната съвместимост (ЕМС), трябва също така да бъдат разгледани с оглед характеристиките на работа от  Категория 5, Част 2 ("Информационна сигурност").

# 4A	Системи, оборудване и компоненти

4A001	Електронни компютри и свързаното с тях оборудване, както следва, и “електронни модули” и специално проектирани компоненти за тях:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 4A101.

а.	Специално проектирани, за да имат някои от изброените по-долу характеристики:

- Класифицирани за работа при температура на околната среда под 228К (-45С) или над 358К (85С);

Бележка:  4A001.а.1. не се прилага по отношение на компютри, специално проектирани за граждански автомобили и приложения при ж.п. влакове

- Радиационна устойчивост, надвишаваща някои от следните параметри:

  - Обща доза                	5 х 10Gy (силиций);

  - Колебание в мощността на дозата 	5 х 10 Gy (силиций)/s; или

  - Колебание при единично събитие (вероятност за грешка) 1х10 грешка/бит/ден;

- Притежават характеристики или изпълняват функции над ограниченията в Категория 5, Част 2 ("Информационна сигурност");

Бележка:	4A001.b. не контролира електронни компютри и свързано с тях оборудване, когато придружават потребителя си за негово лично ползване.

4A003	“Цифрови компютри”, “електронни модули” и свързано с тях оборудване, както следва и специално проектирани компоненти за тях:

Бележка 1:   4A003 включва следните:

- Векторни процесори;

- Матрични процесори;

- Процесори за цифрови сигнали;

- Логически процесори;

- Оборудване, проектирано за “усилване на изображенията”;

- Оборудване, проектирано за “обработка на сигнали”.

Бележка 2:	Доколко “цифровите компютри” и свързаното с тях оборудване, описано в 4A003, подлежат на контрол, се определя от това доколко подлежат на контрол другите оборудване и системи, при условие че:

- “Цифровите компютри” и свързаното с тях оборудване са от съществено значение за експлоатацията на другите оборудване и системи;

- “Цифровите компютри” и свързаното с тях оборудване не са “основен елемент” от другите оборудване и системи:  и

ВАЖНО 1:	Доколко подлежи на контрол оборудването за “обработка на сигнали” или  “възстановяване на изображенията”, специално проектирани за друго оборудване с функции, ограничени до изискващите се за другото оборудване, се определя от това доколко другото оборудване подлежи на контрол, дори и ако надхвърля критерия за “основен елемент”.

ВАЖНО 2: Доколко подлежат  на контрол “цифровите компютри” и свързаното с тях оборудване за  телекомуникационно оборудване, виж Категория 5, Част 1 (Телекомуникации).

- “Технологиите” за “цифровите компютри” и свързаното с тях оборудване се определят от 4E.

- Проектирани или модифицирани за “устойчивост на откази”;

Бележка: 	По смисъла на 4A003.а. се смята, че “цифровите компютри” и свързаното с тях оборудване, не са проектирани или модифицирани за “устойчивост на откази”, в случай че използват някои от изброените по-долу:

- Алгоритми за откриване и коригиране на грешки в “основната памет”;

- Връзка между два “цифрови компютъра”, така че в случай на отказ на активния централен процесор, ненатовареният, но огледален централен процесор да може да продължи функционирането на системата;

- Връзка между два централни процесора чрез канали за данни или чрез използване на обща памет, което да позволи на единият централен процесор да изпълнява друга работа, докато вторият централен процесор откаже, в който момент ще се включи първият централен процесор, за да може да продължи функционирането на системата; или

- Синхронизация на двата централни процесора чрез “софтуер”, така че да може единият централен процесор да разпознава моментите, когато отказва другия централен процесор и да възстанови изпълнението на задачите на отказалия процесор.

- “Цифрови компютри” имащи “Нормализирана пикова производителност” („НПП”/“APP”) превишаваща 0,75  претеглени TeraFLOPS (WT);

- „Електронни сглобки” проектирани специално или модифицирани с цел подобряване на производителността чрез обединяване на процесори така, че „НПП” (“APP”) на обединената система да превишава границата в 4A003.b.

Бележка 1:	4A003.с. важи само по отношение на “електронни модули”  и програмируеми  връзки, които не надхвърлят ограничението от 4A003.b., когато се експедират като неинтегрирани “електронни модули”. Тя не важи по отношение на “електронни модули”, естествено ограничени при пректирането им за употреба като свързано оборудване, описано в 4A003.d. и 4A003.e.

Бележка 2: 	4A003.с. не контролира “електронни модули”, специално проектирани за продукт или серия от продукти, чиято максимална конфигурация не надхвърля ограничението от 4A003.b.

- не се използва

- Оборудване, изпълняващо аналогово-цифрово преобразуване, надхвърлящо ограничението в 3A001.а.5.;

- не се използва

- Оборудване, специално проектирано за осигуряване на външна връзка за “цифровите компютри” или свързаното с тях оборудване, която позволява комуникация на данни със скорост над 1,25 Gbyte/s.

Бележка: 	4A003.g. не контролира оборудване за вътрешна връзка (напр. задни панели, шини), оборудване за пасивна връзка, “контролери за достъп до компютърни мрежи” или “контролери за достъп до комуникационни канали”.

4A004	Компютри, както следва и специално проектирано свързано оборудване, “електронни модули” и компоненти за тях:

- “Систолични матрични компютри”;

- “Невронни компютри”;

- “Оптични компютри”.

4A101	Аналогови компютри, “цифрови компютри” или цифрови диференциални анализатори, различни от тези, описани в 4A001.а.1., които са пригодени за особено тежки условия и проектирани или модифицирани за използване в космически ракети-носители, описани в 9A004 или ракети-сонди, описани в 9A104.

4A102	“Хибридни компютри”, специално проектирани за моделиране, симулация или сглобяване на космически ракети-носители, описани в 9A004 или ракети-сонди, описани в 9A104.

Бележка:	Този контрол се прилага само когато оборудването се доставя заедно с “софтуер”, описан в 7D103 или 9D103.

## 4B	Оборудване за изпитване, контрол и производство

#### Отсъстват

## 4C	Материали

#### Отсъстват

## 4D	“Софтуер” (Програмно осигуряване)

Бележка: 	Доколко подлежи  на контрол “софтуера” за “разработване”, “производство” или “използване” на оборудването, описано в другите Категории се определя в съответните Категории. Доколко подлежи на контрол “софтуера” за оборудването, описано в настоящата Категория, се определя тук.

4D001	а.	“Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “разработване”, “производство” или “използване” на оборудването или “софтуера”, описани в 4A001 до 4A004 или 4D.

    - “Софтуер”, различен от определения в 4D001.а, специално разработен или модифициран за “разработване” или “производство” на:

      - “Цифрови компютри” имащи “Нормализирана пикова производителност” („НПП”/“APP”) превишаваща 0,04  претеглени TeraFLOPS (WT);

      - „Електронни сглобки” проектирани специално или модифицирани с цел подобряване на производителността чрез обединяване на процесори така, че „НПП” (“APP”) на обединената система да превишава границата в 4D001.b.1.

4D002	“Софтуер”, специално проектиран  или модифициран за поддържане на “технологиите”, описани в 4E.

4D003	Специфичен “софтуер”, както следва:

- “Софтуер” за операционни системи, средства и компилатори за разработка на “софтуер”, специално проектиран за “обработка на множествени потоци от данни” в “първичен код”;

- Не се използва.

- “Софтуер”, имащ характеристики или изпълняващ функции, надхвърлящи ограниченията в Категория 5, Част 2 (Информационна сигурност);

Бележка: 	4D003.c. не контролира “софтуер”, когато  придружава потребителя си за негово лично ползване.

## 4E	Технологии

4E001	а.	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за  “разработване”, “производство” или “използване” на оборудване и “софтуер”, описани в 4A и 4D.

      - “Технологии”, различни от тези, определени в 4E001.а., специално разработени или модифицирани за “разработване” или “производство” на:

      - “Цифрови компютри” имащи “Нормализирана пикова производителност” (“НПП” / “APP”) превишаваща 0,04  претеглени TeraFLOPS (WT);

      - „Електронни сглобки” проектирани специално или модифицирани с цел подобряване на производителността чрез обединяване на процесори така, че “НПП” (“APP”) на обединената система да превишава границата в 4E001.b.1.

#### ТЕХНИЧЕСКА БЕЛЕЖКА КЪМ “ОБЩА ТЕОРЕТИЧНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ”

#### Съкращения, използвани в настоящата Техническа бележка

“ИЕ / CE”	“изчислителен елемент” (най-често аритметично логическо устройство)

ПТ / FT	плаваща точка

ФТ / XP	фиксирана точка

T	време за изпълнение

XOR	изключителни ОИ (оперативни изисквания)

ЦП / CPU	централен процесор

ТП/ TP	теоретична производителност (на единичен “ИЕ / CE”)

ОТП/СТР	“обща теоретична производителност” ( на множество “ИЕ / CE”)

С /R	ефективна скорост на изчисление

ДД/ WL	дължина на думата

Д / L	корекция за дължина на думата

*	умножение - Времето за изпълнение “Т” се изразява в микросекунди, ТП/TP и “ОТП/СТР” се изразяват в милиони теоретични операции в секунда (Мтопс / Mtops), а ДД/WL е изразена  в битове

# Описание на метода за изчисляване на “ОТП ”

“ОТП”е мярка за изчислителна производителност в Мтопс / Mtops. При пресмятане на “ОТП” на съвкупност от “ИЕ” са необходими следните три стъпки:

1.	Пресмята се на ефективната скорост на изчисление С за всеки “ИЕ”;

2.	Прилага се корекцията на дължината на думата (Д) към ефективната скорост на изчисление (С), което дава Теоретичната производителност (ТП) на всеки “ИЕ”;

3.	Когато има повече от един “ИЕ”, ТП се събират за получаване на “ОТП ” на съвкупността.

Подробности за тези стъпки са дадени в следващите раздели.

#### Бележка 1: 	За съвкупности от множество “ИЕ”, които имат както общи, така и отделни запаметяващи подсистеми, изчисляването на “ ОТП” се извършва йерархично, на две стъпки: първо, събират се групите “ИЕ”, които имат обща памет; второ, пресмята се “ОТП” на групите, използвайки метода за множество “ИЕ”, които нямат обща памет.

Бележка 2: 	“ИЕ”, които са ограничени до входно/изходни и периферни функции (напр. дисково устройство, управляващи устройства за комуникация и видеоизображение)  не се включват в изчислението на “ОТП”.

Следната таблица показва метода за пресмятане на Ефективната скорост на изчисление С за всеки “ИЕ”:

| Стъпка 1: Ефективната скорост на изчисление С #### За “ИЕ” изпълняващи: ##### Бележка Всеки “ИЕ” трябва да бъде оценяван ##### поотделно. | #### Ефективната скорост на изчисление, С |
| --- | --- |
| #### Само ФТ | #### 1 #### Сфт = ──────── 3 х (Тфт събрано) #### Ако не се прилага събиране, се използва: #### 1 #### Сфт = ────── (Тфт умножено) Ако не се прилага нито събиране, нито умножение, се използва най-бързата аритметична операция, както следва: #### 1 #### Тфт = ────── #### 3 х Тфт Виж бележки X и Z |
| #### Само ПТ | 1 1 Спт = max —————— , —————— (Тпт събрано) (Тпт умножено) Виж бележки X и Y |
| #### ФТ и ПТ | ## Пресмятат се и Сфт, и Спт |
| #### За прости логически процесори, които не изпълняват нито една от посочените аритметични операции. | #### 1 #### Сфт = ────── #### 3 х (Тлог) Където Тлог e времето за изпълнение на XOR или за логически хардуер, който не изпълнява XOR, най-бързата проста логическа операция. Виж бележки X и Z |
| #### За специални логически процесори, които не използват нито една от посочените аритметични или логически операции. | #### С = С” х ДД/64 Където С” е броят резултати в секунда, ДД е броят битове, върху които се изпълнява логическата операция и 64 е фактор за нормализиране до 64-битова операция. |

###### Бележка W	За канализирани (каскадни) “ИЕ”, способни да изпълняват до една аритметична или логическа операция на всеки такт след запълване на канала (каскадата), може да се определи канална (каскадна) скорост. Ефективната скорост  на изчисление (С) за такъв “ИЕ” е по-голямата от каналната (каскадната) скорост  и скоростта на изпълнение без канал (каскада).

###### Бележка X	При “ИЕ”, който изпълнява множество операции от определен вид за един такт (напр. две събирания на такт или две идентични логически операции на такт) времето за изпълнение Т е дадено от:

времетраене на такта

Т =  _______________________________________________________

брой идентичти операции на машинен такт

“ИЕ”, които изпълняват различни видове аритметични или логически операции в един машинен такт, трябва да се разглеждат като множество отделни “ИЕ”, работещи едновременно (напр. “ИЕ”, извършващ събиране и умножение в един такт трябва да се разглежда като два “ИЕ”, като първият извършва събиране в един такт, а вторият извършва умножение в един такт).

Ако единичен “ИЕ” има и скаларна, и векторна функция, се  използва стойността на по-краткото време за изпълнение.

###### Бележка Y	За “ИЕ”, който не осъществява събиране с ПТ  или умножение с ПТ, но извършва деление с ПТ:

#### 1

#### Спт = —————

#### (Тпт деление)

Ако “ИЕ” извършва намиране на  реципрочна стойност с ПТ, но не извършва събиране с ПТ, умножение с ПТ  или деление с ПТ, то тогава

#### 1

#### Спт = —————

#### (Тпт реципрочен)

Ако не се изпълнява никоя от посочените команди, ефективната скорост на ПТ е 0.

###### Бележка Z	При простите логически операции, единична команда изпълнява единична логическа манипулация  с  не повече от два операнда с дадени дължини.

При сложните логически операции, единична команда изпълнява няколко логически манипулации за получаване на един или повече резултати от два или повече операнда.

#### Скоростите трябва да се пресмятат за всички поддържани дължини на операндите, разглеждайки и конвейерните операции (ако са поддържани), и не-конвейрните такива с използване на най-бързите изпълними команди за всяка дължина на операндите, на базата на:

#### Канализирани (каскадни) операции  или операции регистър-регистър.

#### Изключват се необичайно кратките времена за изпълнение, получени при операции с предварително определени операнд или операнди (например, умножение с 0 или 1). Когато не се изпълняват операции регистър-регистър, се пристъпва към (2).

- По-бързите от операциите регистър-памет  или памет -регистър; ако и те отсъстват, пристъпва се към (3).

#### Памет-памет.

Във всеки от горните случаи да се използва най-краткото време за изпълнение, удостоверено от производителя.

Стъпка 2	ТП за всяка поддържана дължина на операнда ДД

Коригира се ефективната скорост С (или С”) с корекцията за дължина на думата Д, както следва:

#### ТП= С х Д

#### Където Д = (1/3 + ДД/96)

Бележка 	Дължината на думата ДД, използвана при тези пресмятания, е дължината на операнда в битове. (Ако една операция  използва операнди с различна дължина, се избира най-голямата дължина на дума).

Комбинацията от АЛУ/ALU (аритметично логическо устройство) мантиса и АЛУ/ALU експонента на процесор или устройство с плаваща точка се смята за един “ИЕ” с дължина на думата (ДД), равна на броя битове при представянето на данните (обикновено 32 или 64) с цел пресмятане на “ОТП”.

Такава корекция не се прилага към специализираните логически процесори, които не използват XOR команди. В такъв случай ТП= С.

#### Избира се максималната резултантна стойност на ТП за:

#### Всеки “ИЕ” само с ФТ (Сфт);

Всеки “ИЕ” само с ПТ (Спт);

Всеки “ИЕ” и с ПТ, и с ФТ (Т);

Всеки прост логически процесор, който не изпълнява нито една от определените аритметични операции; и

Всеки специален  логически процесор, който не използва нито една от определените аритметични или логически операции.

Стъпка 3:	“ОТП” за съвкупности “ИЕ”, включително ЦП (централни процесори)

За ЦП с единичен “ИЕ”,

# “ОТП”=ТП

(при “ИЕ”, изпълняващи операции както с фиксирани, така и с плаващи точки

ТП= max (ТПпт, ТПфт))

“ОТП” за съвкупности от множество “ИЕ”, работещи едновременно се пресмята както следва:

Бележка 1 	За съвкупности, които не позволяват всички “ИЕ” да работят едновременно, трябва да се използва възможното съчетание от “ИЕ”, което осигурява най-висока “ОТП”. ТП на всички участващи “ИЕ” трябва да се пресметне при максимално възможната му теоретична стойност преди да се изведе “ОТП” на това съчетание.

ВАЖНО:	За да се определят възможните съчетания едновременно работещи “ИЕ”, се създава последователност от команди, която инициира операции в множество “ИЕ”, започвайки с най-бавния “ИЕ” (този, който има нужда от най-много тактове, за да завърши операцията) и свършвайки с най-бързия “ИЕ”. Във всеки такт от поредицата, съчетанието от “ИЕ”, които работят през този цикъл е възможно съчетание. Поредицата команди трябва да отчита всички хардуерни и/или архитектурни ограничения върху  припокриващи се операции.

Бележка 2 	Един единичен чип с интегрална схема или платка може да съдържа множество “ИЕ”.

Бележка 3 	Допуска се, че съществуват едновременни операции, когато производителят на компютрите твърди за конкурентни, паралелни или едновременни операции или изпълнение в наръчника или брошурата за компютъра.

Бележка 4  	Стойностите на “ОТП” не следва да се събират в случаите на съчетания от “ИЕ”, свързани в “Локални мрежи”, Глобални мрежи, В/И (входно-изходни) общи връзки/устройства, В/И контролери и всякакви комуникационнии връзки, осъществявани  чрез“софтуер”.

Бележка 5  	Стойностите на “ОТП” трябва да се събират в случаите на множество “ИЕ”, специално проектирани да подобряват производителността чрез обединение, работещи едновременно и с обща памет, или множество от съчетания памет/”ИЕ”, работещи едновременно и използващи специално проектиран хардуер.

Това обединение не се прилага по отношение на “електронните модули”, описани в 4А003.с.

“ОТП” = ТП1 + С2 х ТП2 + … + Cn х ТПn,

където ТП са подредени по стойност, като ТП1 е най-големият, ТП2 вторият по-големина … а TПn е най-малкият. Ci е коефициент, определен въз основа на  връзката между “ИЕ”, както следва:

За множествo “ИЕ”, работещи едновременно и ползващи обща памет:

# С2 = С3 = С4 = … = Сn = 0,75

#### Бележка 1 	В случай че “ОТП”, пресметнат по горния метод не надминава 194 Мтопс / Mtops, може да се използва следната формула за изчисляване на Ci:

0.75

### Ci = ———     (i = 2, ..., n),

m

Където m = броя “ИЕ” или групи “ИЕ”, които имат съвместен достъп.

при условие че:

#### 1.	ТПi на всички “ИЕ” или групи “ИЕ” не надхвърля 30 Мтопс / Mtops;

2.	“ИЕ” или групите “ИЕ” използват един и същи канал  за съвместен достъп до основната памет (изключвайки кеш паметта); и

3.	Само един “ИЕ” или група “ИЕ”, могат да ползват канала в даден момент от време.

ВАЖНО:  Това не се отнася до артикулите,  обект на контрол по Категория 3.

#### Бележка 2 	“ИЕ” имат съвместен достъп до паметта, ако се свързват с общ  сегмент от твърдата памет. Тази памет може да включва кеш памет, основната памет или друга вътрешна  памет. Периферните запаметяващи устройства, като дискови устройства, лентови устройства или дискове с памет с произволен достъп не се включват.

#### Бележка 	За множество “ИЕ” или групи “ИЕ”, които нямат съвместен достъп до паметта , свързани с един или повече канали за данни:

#### Ci = 0,75 х ki (i= 2, ..., 32) (виж Бележката по-долу)

= 0,60 х ki (i= 33, …, 64)

= 0,45 х ki (i= 65, …, 256)

= 0,30 х ki (i 256)

#### Стойността на Ci се основава на броя “ИЕ”, а не на броя възли.

където

ki =  min (Si/Kr, 1); и

Kr  =  нормализиращият фактор от 20 Мbyte/s.

Si   =  	сбора от максималните скорости на данните (в Мbyte/s ) за   всички канали за данни, свързани с i-тия “ИЕ” или група “ИЕ”, имащи съвместен достъп до паметта.

#### Когато се пресмята Ci за група “ИЕ”, номерът на първия “ИЕ” от групата определя подходящото ограничение за Ci. Например, при съвкупност  от групи, състоящи се от 3 “ИЕ” всяка, 22-та група ще включва “ИЕ”64, “ИЕ”65 и “ИЕ”66. Подходящото ограничение за Ci за тази група е 0.60.

#### Съвкупността (от “ИЕ” или групи “ИЕ”) трябва да се движи от най-бързия  към най-бавния, т.е.:

ТП1ТП2…ТПn, и

В случая на ТПi = ТПi+1, от най-големия към най-малкия, т.е.:

# Ci  Ci+1

Бележка  	Факторът ki не трябва да се прилага към “ИЕ” 2 до 12, ако ТПi  на “ИЕ” или група “ИЕ ” е повече от 50 Мтопс/Mtops; т.е. Ci  за  “ИЕ” от 2 до 12 е 0,75.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЛЕЖКА ЗА „НОРМАЛИЗИРАНА ПИКОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ” (“НПП” / “APP”)

“НПП” е нормализираната пикова (върхова) скорост, с която „цифровите компютри” изпълняват 64-битови или по-големи събирания и умножения с плаваща запетая.

Съкращения, използвани в тази Техническа бележка:

n             брой на процесорите в „цифровия компютър”

i             номера на процесора (i,…n)

ti	времето на цикъла на процесора

Fi	честотата на процесора

Ri	пиковата стойност на скоростта на изчисленията с плаваща запетая

Wi	 нормализиращ множител, зависещ от архитектурата

“НПП” се изразява в претеглени ТеrаFLOPS (ПТ), в единици от 1012 нормализирани операции с плаваща запетая за секунда.

Описание на метода за изчисление “НПП”

  - За всеки процесор i, се определя пиковото число на 64-битови или по-големи операции с плаваща запетая, FPOi, изпълнени за цикъл за всеки процесор в „цифровия компютър”.

Забележка: При определянето на FPO, да се включват 64-битови или по-големи събирания и/или умножения с плаваща запетая. Всички операции с плаваща запетая трябва да бъдат изразени в операции за цикъл на процесор; операции, изискващи множество цикли могат да бъдат изразени като част от резултатите за цикъл. За процесори, които не могат да изпълняват изчисления върху операнди с плаваща запетая с размерност 64-бита и по- голяма, ефективната скорост на изчисленита R е равна на нула.

2.	Изчисляване скоростта с плаваща запетая R за всеки процесор Ri = FPOi/ti

3.	Изчисляване на “НПП” като “НПП” = W1 x R1 + W2 x R2 + … + Wn x Rn.

4.	За „векторни процесори” Wi = 0.9.  За не – „векторни процесори” Wi = 0.3.

Бележка 1	 	За процесори, които извършват съставни операции в един цикъл, такива като събиране и умножение, се отчита всяка операция.

Бележка	2 	За един поточен процесор ефективната скорост на изчислени R е по-бързата поточна скорост в случай, че шината е пълна, или не-поточната скорост.

Бележка 3 	Скоростта на изчисленията R на всеки участващ /съдействащ/ процесор     следва да се изчисли при максималната стойност теоретично възможна преди да се получи “НПП” на комбинацията. Допуска се, че съществуват едновременни /синхронни/ операции когато производителят на компютрите обявява в ръководството за ползване на компютъра или в брошура за конкурентни, паралелни или едновременни операции или изпълнения.

Бележка  4	Не се включват процесори, които са ограничени до входно/изходни и периферни функции /например, управление на дискове, комуникации и видео дисплеи/, когато се изчислява “НПП”

Бележка  5	Не следва да се изчисляват стойностите на “НПП” за комбинации от процесори, свързани чрез LAN и WAN мрежи, съвместни входно/изходни връзки/устройства, входно/изходни контролери и всякакви други комуникационни взаимосвързвания, реализирани чрез ”софтуер”.

Бележка 6		Стойностите на “НПП” трябва да се изчисляват за 1/ комбинация от процесори, съдържаща процесори специално проектирани да подобрят производителността чрез обединяване, работещи едновременно и използващи обща памет на принципа на съвместяване или  2/  множество комбинации от памети/процесори, опериращи едновременно, използвайки специално разработен хардуер.

- Бележка 7		Един „векторен процесор” се определя като процесор с вградени инструкции, които изпълняват множество изчисления върху вектори с плаваща запетая /едномерни 64-битови или по-големи матрици/ едновременно, притежаващи поне 2 векторни функционални единици и най-малко 8 векторни регистра с най-малко 64 елемента всеки.

КАТЕГОРИЯ 5

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И “ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ”

# Част 1

# ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Бележка 1:  Доколко подлежат  на контрол компонентите, “лазерите”, оборудването за тестване и “производство”  и “софтуера” за тях, които са специално проектирани за телекомуникационно  оборудване или системи, се определя в Категория 5, Част 1.

Бележка 2: “Цифровите компютри”, свързаното с тях оборудване или “софтуер”, когато са от съществено значение за експлоатацията и поддръжката на телекомуникационното  оборудване, описано в настоящата Категория, се считат за специално проектирани компоненти, при условие, че са от стандартните модели, които производителят обикновено доставя. Тук се включват компютърни системи за работа, административна дейност, поддръжка, проектиране или издаване на фактури.

# 5A1     	Системи, оборудване и компоненти

5A001 	а.	Всякакви видове телекомуникационно оборудване, имащо някои от изброените по-долу характеристики, функции или особености:

- Специално проектирано да е устойчиво на краткотрайни електронни ефекти или ефекти от електромагнитни импулсни въздействия, породени от ядрен  взрив;

- Специално защитено за устойчивост на  гама, неутронно или йонизиращо лъчение;  или

- Специално проектирано да работи извън температурния диапазон от 218 К (-55С) до 397 К (124С).

Бележка: 5A001.а.3 се прилага само за електронно оборудване.

Бележка: 5A001.а.2 и 5A001.а.3. не контролират оборудване, проектирано или модифицирано за използване на борда на изкуствени спътници.

- Телекомуникационно предавателно оборудване и системи, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях, които имат някоя от следните характеристики, функции или особености:

- Подводни комуникационни системи, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Акустична носеща честота извън обхвата от 20 KHz до 60 KHz;

- Използващи електромагнитна носеща честота под 30 KHz; или

- Използващи  техники за електронно управление на лъча;

- Радио оборудване, работещо в честотната лента от 1,5 MHz до 87,5 MHz и имащо някои от изброените по-долу характеристики:

- Включва адаптивни техники, осигуряващи повече от 15 dB потискане на смущаващите сигнали;  или

- Притежава следните възможности:

- Автоматична настройка и избор на честотите и “обща скорост на цифрово предаване” за канал с цел оптимизиране на предаването; и

- Конфигурация с линеен усилвател на мощност, с възможност да поддържа едновременно множествени сигнали при мощност на изхода от 1 kW или повече в честотния обхват от 1,5 MHz до 30 MHz  или 250 W или повече в честотния обхват от 30 MHz до 87,5 MHz, при “моментна широчина на честотна лента” от една октава или повече и с хармонични изкривявания на изхода, по-добри от -80 dB.

- Радиооборудване, използващо техники за “разширяване на спектъра”, включително такива за “скачаща честота”, не контролирано в 5A001.b.4., имащо някои от изброените по-долу характеристики:

- Програмируеми от потребителя  разширяващи кодове;  или

- Обща широчина на честотната лента 100 или повече пъти по-широка от широчината на честотната лента на кой и да е информационен канал  и превишаваща от 50 KHz;

Бележка: 	5A001.b.3.b. не контролира радиооборудване, специално проектирано за използване с граждански клетъчни радио- комуникационни системи.

Бележка: 	5A001.b.3 не контролира оборудване, проектирано за работа при изходна мощност от 1W или по-малко.

- Радио оборудване, използващо “свръхшироколентова модулация” с възможности за програмиране от потребителя на канализиращи или заглушаващи (смущаващи) кодове или мрежови модификационни кодове, имащи някои от следващите характеристики:

        - Честотна лента, надвишаваща 500 MHz; или

        - Накъсана честотна лента (от  20 % или повече).

- Цифрово управлявани радиоприемници, имащи всички изброени по-долу характеристики:

- Повече от 1000 канала;

- “Време за превключване  на честота” по-малко от 1 ms;

- Автоматично търсене или сканиране на част от електромагнитния спектър;  и

- Разпознаване на приеманите сигнали или вида на предавателя; или

Бележка: 5A001.b.5 не контролира радиооборудване, специално проектирано за използване с граждански клетъчни радиокомуникационни системи.

- Използват функции на цифрова “обработка на сигнали” за осигуряване  кодиране на глас на изхода със скорост, по-малка от 2400 bit/s.

Технически бележки:

1. За променлива скорост на кодиране на глас, 5A001.b.6 се прилага към изхода на гласовото кодиране на продължително говорене.

2. За целите на 5A001.b.6. кодиране на глас се определя като техника на взимане на проби от човешки глас и последващо конвертиране на тези проби в цифров сигнал, отчитайки специфичните характеристики на човешкия говор.

- Комуникационни кабели с оптични влакна, оптични влакна и принадлежности, както следва:

- Оптични влакна с дължина над 500 m и удостоверени от производителя като издържащи тестови изпитания за  якост на опън от 2 х 10 N/m или по-голяма;

Техническа бележка:

## Тестово изпитание: неавтономно или автономно производствено контролен тест, който динамично прилага предписаното напрежение на опън върху отсечка от влакното от 0,5 m до 3 m  при скорост  на движение от  2 m/s  до 5 m/s, при преминаване между лентодвижещи механизми с диаметър около 150 mm. Околната температура е номинално 293К (20С) и относителната влажност е 40%. За извършване на  тестово изпитание могат да се използват и еквивалентни национални стандарти.

- Кабели с оптични влакна и принадлежности, проектирани за употреба под вода.

Бележка:  5A001.с.2 не контролира стандартните граждански телекомуникационни кабели и принадлежности.

ВАЖНО 1: По отношение основните подводни кабели и съединители за тях, виж 8A002.а.3.

ВАЖНО 2: По отношение накрайници или съединители за оптични влакна, виж 8A002.с.

- “Електронно управляеми антени с фазирана решетка”, работещи при честоти над 31 GHz.

Бележка:  5A001.d не контролира “Електронно управляеми антени с фазирана решетка ” за системи за насочване при кацане с инструменти, отговарящи на стандартите на МОГА/ ICAO относно микровълновите системи за насочване при кацане  (МСНК)

- Радио оборудване  за ориентиране по посока, работещо на честоти над 30MHz и имащо всички от следващите характеристики и специално разработени компоненти за тях:

1. ”Моментална честотна лента” от 10 MHz или повече; и

2.  С възможност да намира линията (азимута) на пеленга /ЛНП/ към  несътрудничещи радиопредаватели с продължителност на сигнала по-малка от 1 милисекунда.

f.  Смущаващо / заглушаващо оборудване, специално разработено или модифицирано умишлено и селективно да смущава, отхвърля, потиска, да причинява разпадане или отклоняване на клетъчни мобилни телeкомуникационни услуги, имащо някои от следните характеристики и специално проектирани компоненти за тях:

1.	Имитиращи функции на оборудване за достъп на радиомрежа (Radio Access Network (RAN)); или

2.	Специфични характеристики за откриване и употреба на използвания протокол за мобилни телекомуникации (например GSM).

ВАЖНО	За апаратурата, смущаваща GNSS /Глобална спътникова навигационна система/, виж Списъка на оръжието

5A101	Оборудване за измерване и управление от разстояние, включващо наземно оборудване, конструирано или модифицирано за използване при “ракети”.

Техническа бележка:

В 5A101 “ракета” означава пълни ракетни системи  и безпилотни летателни апарати, с възможност да покрият обхват  над 300 км.

Забележка:

5A101 не контролира:

а. Оборудване, проектирано или модифицирано за пилотирани летателни апарати или спътници;

b. Наземно оборудване, проектирано или модифицирано за сухопътно или мореплавателно приложение;

с. Оборудване, проектирано за търговски, граждански или “Безопасност на човешкия живот” (например интегритет  на данните, безопастноста на полетите), GNSS услуги;

5B1	Оборудване за тестване, контрол и производство

5B001	а.	Оборудване и специално проектирани компоненти или принадлежности за него, специално проектирани за “разработването”, “производството” и “използването” на оборудване, функции или характеристики, описани в 5A001, 5B001, 5D001 или 5E001.

Бележка: 5B001.а. не подлага под контрол оборудване, характеризиращо оптични влакна.

- Оборудване и специално проектирани компоненти или принадлежности за него, специално проектирани за “разработване” на някое от изброеното по-долу оборудване за телекомуникационно предаване или комутационно оборудване.

- Оборудване, използващо цифрови методи, проектирано да работи при “обща скорост на цифрово предаване” над 15 Gbit/s.

Техническа бележка :
За комутационно оборудване “обща цифрова скорост на предаване”  е измерената най-висока скорост на порт или линия.

- Оборудване, използващо “лазер” и имащо някои от изброените характеристики:

- Дължина на вълната на предаване над 1750 nm;

- Извършване на “оптично усилване”;

- Използване на техники на кохерентно оптическо предаване или кохерентно оптично приемане (наричани още оптични хетеродинни или хомодинни техники);  или

- Използващи аналогови техники и имащи широчина на честотната лента над 2,5 GHz;

Бележка:  5B001.b.2.d. не контролира оборудване, специално проектирано за “разработване” на търговски телевизионни системи.

- Оборудване, използващо “оптично комутиране”;

- Радиооборудване, използващо техники на квадратурна амплитудна модулация  (КАМ / QAM) над ниво 256;  или

- Оборудване, използващо “общ канал за сигнализация" при неасоцииран режим на работа.

# 5C1	Материали

Отсъстват

# 5D1	“Софтуер” (Програмно осигуряване)

### 5D001	а.	“Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “разработване”, “производство” или “използване” на оборудването, функциите или характеристиките, описани в Категория 5, част 1.

- “Софтуер”, специално разработен или модифициран за поддържане на “технологиите”, описани в 5E.

- Специфичен “Софтуер”, специално проектиран или модифициран да осигурява характеристиките, функциите или особеностите на оборудването,  описано в 5A001 или 5B001.

- “Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “разработване” на някое от следните оборудвания за телекомуникационно предаване или комутационно оборудване:

- Оборудване, използващо цифрови методи, проектирано за работа при “обща скорост на цифрово предаване” над 15 Gbit/s;

Техническа бележка:
За комутационно оборудване “обща цифрова скорост на предаване”  е измерената най-висока скорост на порт или линия.

- Оборудване, използващо “лазер” и имащо някои от изброените по-долу характеристики:

- Дължина на вълната на излъчване над 1 750 nm; или

- Използващо аналогови техники и имаща широчина на честотната лента над 2,5 GHz;

Бележка: 5D001.d.2.b. не контролира “ софтуер”, специално проектиран или  модифициран за “разработване” на търговски телевизионни системи.

- Оборудване, използващо “оптично комутиране”; или

- Радиооборудване, използващо техники на квадратурна амплитудна модулация  (КАМ / QAM) над ниво 256.

5D101	“Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “използване” на оборудването, описано в 5A101.

# 5E1     	Технологии

5E001	а.	“Технологии”, в съответствие с Общата технологична забележка, за  “разработването”, “производството” или “използването” (с изключение на функционирането) на оборудване с функциите или характеристиките или “софтуер”, специфицирани в 5A001, 5B001 или 5D001

- Специфични “технологии”, както следва:

- “Необходими” “технологии” за “разработване” или “производство” на телекомуникационно оборудване, специално проектирано за използване на борда на изкуствени спътници;

- “Технологии” за “производство” или “използване” на “лазерни” комуникационни техники, с възможност за автоматично получаване и следене на сигнали и поддържане на комуникации през екзо-атмосферни или подземни (подводни) среди;

- “Технологии” за “разработване” на цифрови клетъчни радиосистеми за базови станции, чиято способност на приемане позволява многолентови, многоканални, мулти-режимни и мулти-кодиращи алгоритми или мулти-протоколни операции, които могат да бъдат модифицирани чрез промяна в “софтуера”;

- “Технологии” за“разработване” на методи на разпръснат спектър (метод за генериране на шумоподобни сигнали), включително такива за “скокообразно изменение на работната честота”.

- “Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за  “разработване” или “производство” на някое от изброените по-долу телекомуникационно предавателно или комутиращо оборудване, функции или характеристики:

- Оборудване, използващо цифрови методи, проектирано за работа при “обща скорост на цифрово предаване” над 15 Gbit/s;

Техническа бележка :
За комутационно оборудване “обща цифрова скорост на предаване”  е измерената най-висока скорост на порт или линия.

- Оборудване, използващо “лазер” и имащо някои от изброените по-долу характеристики:

- Дължина на вълната на излъчване над 1750 nm;

- Извършващо “оптичено усилване” с използване на усилватели с флуоридни влакна с добавка на празеодим (УФВДП / PDFFA);

- Използващи техники на кохерентно оптично предаване или кохерентно оптично приемане (наричани още оптични хетеродинни или хомодинни техники);

- Използващи техники на мултиплексиране с разделяне на дължината на вълната, надхвърлящи 8 оптични носителя в един единствен оптичен прозорец;  или

- Използващи аналогови техники и имащи широчина на честотната лента над 2,5 GHz;

Бележка: 5E001.с.2.е. не контролира “технологии” за “разработване” или “производство” на търговски телевизионни системи.

- Оборудване, използващо “оптично комутиране”;

- Радиооборудване, имащо някои от изброените:

- Техники на квадратурна амплитудна модулация  (КАМ / QAM) над ниво 256;  или

- Работещи при входящи и изходящи честоти над 31.8 GHz;  или

### Бележка: 5E001.c.4.b. не контролира “технологии” за “разработване” или “производство” на оборудване, проектирано или модифицирано  в рамките на някоя от честотите, отпуснати от МСД/ITU за радиокомуникационни услуги, а  не за радио-определящи.

- Оборудване, използващо “сигнализация в общ канал” в неасоцииран режим на работа.

5E101	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за  “разработване”, “производство” или “използване” на оборудването, описано в 5A101.

Част 2

“ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ”

Бележка 1:  Доколко подлежат на контрол свързаните с "информационната сигурност” оборудване, “софтуер”, системи, специфични за отделните приложения “електронни монтажни възли”, модули, интегрални схеми, компоненти или функции, се определя в Категория 5, Част 2, дори и когато те са компоненти или “електронни монтажни възли ” на друго оборудване.

Бележка 2: Част 2 не контролира продукти, когато придружават потребителя си за негово лично ползване.

Бележка 3: Бележка относно криптографията

5A002 и 5D002 не контролират стоки, които отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

- Широко достъпни са за обществеността като се продават без ограничение, от наличности в търговски обекти на дребно, посредством някои от изброените:

- Свободна търговия (продажба на гише);

- Продажби чрез доставка по пощата;

- Електронни сделки; или

- Продажби по телефона;

b.	Криптографската функционалност не може лесно да бъде променена от потребителя;

с.	Проектирани са за инсталиране от потребителя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна  на доставчика; и

d.	Когато бъдат необходими, подробностите за стоките са достъпни и се предоставят при поискване, на компетентните власти на Държавата-членка, в която е установен износителят, за да се осигури съответствие с условията, описани в алинеи a. до c.  по-горе.

Техническа бележка:

В  Категория 5 – Част 2, битовете за контрол  не се включват в дължината на ключа.

# 5A2	Системи, оборудване и компоненти

5A002	а.	Системи, оборудване, специфични за отделните приложения “електронни  монтажни възли”, модули и интегрални схеми за “информационна сигурност ”, както следва и други специално проектирани компоненти за тях:

ВАЖНО:  За контрола на глобалните  навигационни спътникови системи, получаващи оборудване, което съдържа или използва декриптиране (напр. GPS или GLONASS), виж 7A005.

- Проектирани или модифицирани за използване на “криптография”, прилагаща цифрови техники за криптографска функция, различни от автентификация  или електронен подпис, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

Технически бележки:

- Функциите за удостоверяване на автентичността и  електронен подпис включват свързаните с тях функции по управление на ключа.

- Удостоверяването на автентичността включва всички аспекти на контрола върху достъпа, когато не се прилага криптиране на файлове или текст, освен доколкото не са пряко свързани със защитата на пароли, Персонални идентификационни номера (ПИН/PIN) или други подобни данни, за да се предотврати неоторизиран достъп.

- “Криптографията” не включва “фиксирани” техники за компресия на данни или кодиране.

Бележка: 5A002.а.1. включва оборудване, проектирано или модифицирано за използване на “криптография”, използващо аналогови принципи, когато се прилагат с цифрови техники.

- “Симетричен алгоритъм”, използващ дължина на ключа над 56 bit; или

- “Асиметричен алгоритъм”, при който сигурността на алгоритъма се основава на някои от изброените по-долу:

- Разлагане на множители на цели числа над 512 bit (напр. RSA);

- Изчисляване на дискретни логаритми в мултипликативна група  на крайно поле с размер над 512 bit (напр. Дифи-Хелман над Z/pZ); или

- Дискретни логаритми в група, различна от упоменатата в 5A002.a.1.b.2. надхвърлящи 112 bit (напр. Дифи-Хелман над елиптична крива);

- Проектирани или модифицирани за изпълнение на криптоаналитични функции;

- Не се използва;

- Специално проектирани или модифицирани за намаляване на смущаващите излъчвания на носещите информация сигнали извън необходимите  за опазване на здравето, безопасността или за електромагнитна съвместимост стандарти;

- Проектирани или модифицирани за използване на криптографски техники за генериране на разширяващ код за системите за “разпръснат спектър” (метод за генериране на шумоподобни сигнали), неконтролирани в 5А002.а.6., включително на код за системите за “скокообразно изменение на носещата честота”;

- Проектирани или модифицирани за използване на криптографски  техники за генериране на канализиращи, разпределителни кодове или кодове за идентификация на мрежи за за системи, използващи методи за свръх широколентова модулация, имащи някои от следните характеристики:

a. Честотна лента превишаваща 500 MHz; или

b. “Относителна (fractional) честотна лента” от 20% или повече.

- Не се използва;

- Комуникационни кабелни системи, проектирани или модифицирани с използване на механични, електрически или електронни средства за откриване на нерегламентиран достъп.

- Проектирана или модифицирана да използва „квантова криптография”:

Техническа забележка:

„Квантовата криптография” е известна още като разпределение на криптографски ключ по квантов път РКК (quantum key distribution (QKD)).

Бележка:  5A002 не контролира:

- “Персонализирани смарт-карти”:

- при които криптографската способност е ограничена до употреба в оборудване или системи, изключени от контрол съгласно алинеи b. до f. от настоящата Бележка; или

- За приложения за общодостъпно използване, където криптографските възможности не са  достъпни за потребителя и тя е специално разработена и ограничена за защита на личните данни, записани върху нея.

ВАЖНО:  Когато “персонализираната смарт-карта” има множествени функции, доколко всяка от тези функции подлежи на контрол, се преценява поотделно.

- Приемащо оборудване за радиопредавания, платена телевизия или подобни излъчвания за ограничени аудитории от потребителски тип, без цифрово криптиране освен тези, използвани изключително за изпращане на информация във връзка с фактуриране или съдържанието на програмите обратно до излъчилите програмите;

- Оборудване, при което криптиращата способност не е достъпна за потребителя и което е специално проектирано и ограничено да може да предоставя  някои от следните:

- Изпълнение на “софтуер”, защитен против копиране;

- Достъп до които и да е от следните:

- Съдържание, защитено против копиране върху носител само за четене; или

- Информация, запаметена в криптирана форма върху носител (напр. във връзка със защитата на правата на интелектуална собственост), при което носителят се предлага на обществеността в идентични комплекти, имащи някои от изброените по-долу  характеристики;  или

- Контрол на копията на аудио/видео данни със защитени авторски права.

- Криптирането и/или декриптирането за защита на библиотеки, атрибути на проектирането/разработката, или асоциирани данни за проектирането на полупроводникови устройства или интегрални схеми;

- Криптографско оборудване, специално проектирано за и ограничено до банкова употреба или “парични сделки”;

Техническа бележка:

“Парични сделки” в 5A002, Бележка d. включва събиране и уреждане на такси или кредитни функции.

- Портативни или мобилни радиотелефони за гражданска употреба (напр. за ползване с търговски граждански клетъчни радиокомуникационни  системи), които нямат възможност за  криптиране от край до край;

- Оборудване за безжични телефони, което няма възможност за  криптиране от край до край, при което максималният ефективен обхват на  неподсилената безжична операция (т.е. единичен, нерезервиран път между терминала и базовата станция) е по-малък от 400 m съгласно спецификациите на производителя.

# 5B2	Оборудване за изпитване, контрол и производство

5B002	a.	Оборудване, специално проектирано за:

- “Разработване” на оборудването или функциите, определени в 5A002, 5B002, 5D002 или 5E002, включително измервателно или изпитателно оборудване;

- “Производството” на оборудване или функции, описани в 5A002, 5B002, 5D002 или 5E002, включително измервателно, изпитателно, ремонтно или производствено оборудване;

b.	Измервателно оборудване, специално проектирано за оценяване и проверяване на функциите по “информационна сигурност”, описани в 5A002 или 5D002.

# 5C2	Материали

Отсъстват

# 5D2	Софтуер

## 5D002	a.	“Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “разработване”, “производство” или “използване” на оборудването или “софтуер”, описани в 5A002, 5B002 или 5D002;

- “Софтуер”, специално проектиран или модифициран за обслужване на “технологиите”, описани в 5E002.

- Специфичен “софтуер”, както следва:

- “Софтуер”, имащ характеристиките или изпълняващ или симулиращ функциите на оборудването, описано в 5A002 или 5B002;

2.    “Софтуер” за сертифициране на “софтуер”, описан в 5D002.c.1.

Бележка: 5D002 не контролира:

- “Софтуер”, необходим за “използване” на оборудването, изключено от контрол съгласно Бележките към 5A002;

- “Софтуер”, осигуряващ някои от функциите на оборудването, изключено от контрол съгласно Бележка към 5A002.

# 5E2	Технологии

5E002 	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за  “разработване”, “производство” или “използване” на оборудването или “софтуера”, описани в 5A002, 5B002 или 5D002.”

# КАТЕГОРИЯ 6

# ДАТЧИЦИ (СЕНЗОРИ)  И    ЛАЗЕРИ

# 6A	Системи, оборудване и компоненти

6A001	Акустика:

- Морски акустични системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

- Активни (предавателни или приемо-предавателни) системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

Бележка: 	6A001.а.1. не контролира:

- Акустични дълбочинни сонди, работещи вертикално под апарата, които нямат сканираща функция над 20  и са ограничени до измерване дълбочината на водата, разстоянието до потопени или заровени предмети или търсене на риба;

- Акустични маяци, както следва:

- Аварийни акустични маяци;

- Сигнални звукови устройства /зумери/, специално проектирани за разполагане или връщане в подводно положение.

- Широколентови системи за батометрично изследване, предназначени за топографско картографиране на морското дъно, имащи всички изброени характеристики:

- Проектирани да измерват под ъгъл, надвишаващ 20  спрямо вертикалата;

- Проектирани да измерват  дълбочини, надвишаващи 600 m под морската повърхност; и

- Проектирани да осигуряват поне една от изброените функции:

- Обединяват  мнoжество  лъчи, всеки от които е по-малък от 1,9; или

- Точност на измерване по-висока от 0,3% от средната аритметична стойност на серията от измерваните дълбочини

- Системи за откриване или определяне местонахождението на обекти, имащи поне една от изброените по-долу характеристики:

- Честота на излъчване под 10 kHz;

- Ниво на налягането на звука над 224 dB (база 1Pa на 1 m) за оборудване с работна честота в обхвата от 10 KHz до 24 KHz включително;

- Ниво на налягането на звука над 235 dB (база 1Pa на 1 m) за оборудване с работна честота в обхвата от 24 KHz до 30 KHz включително;

- Формират лъчи по-тесни  от 1, по която и да е от осите и имат работна честота, по-ниска от 100 KHz;

- Проектирани да работят с еднозначен обхват на дисплея надхвърлящ 5120 m;  или

- Издържат на налягане при нормална работа на дълбочини, по-големи от 1000 m ; оборудвани с преобразуватели, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Динамична компенсация на  наляганията;  или

- Преобразуващият елемент, който съдържа, е различен от оловен цирконат- титанат.

- Акустични източници, включващи преобразуватели, съдържащи пиезоелектрични, магнитостриктивни, електростриктивни, електродинамични или хидравлични елементи, работещи поотделно или в комбинация, имащи поне една от изброените по-долу характеристики:

Бележка 1:	 Доколко подлежат на контрол акустичните източници, включително преобразувателите, специално проектирани за друго оборудване, се определя от това доколко другото оборудване подлежи на контрол.

Бележка 2: 	6A001.а.1.с. не контролира електронните източници, които насочват звука само вертикално, или механични (напр. въздушно оръжие или газово-шоково оръжие), химически (напр. експлозиви) източници.

- Моментна излъчена “плътност на акустичната мощност” над 0,01 mW/mm2/Hz за устройства, работещи при честоти под 10 kHz;

- Постоянно излъчвана “плътност на акустичната мощност” над 0,001 mW/mm2/Hz за устройства, работещи при честоти под 10 kHz; или

Техническа бележка:  “Плътността на акустичната мощност” се получава чрез разделяне на изходната акустична мощност на произведението на площта на излъчващата повърхност и работната честота

- Потискане на странични излъчвания над 22 dB;

- Акустични системи, оборудване и специално проектирани компоненти за определяне на положението на надводните плавателни съдове или подводни съдове, проектирани да работят в обхват над 1000 m с точност на определянето на позицията по-малка от 10 m скс (средна квадратична стойност), при измерване на разстояние от 1000 m;

Бележка:  6A001.а.1.d. включва:

- Оборудване, използващо кохерентна “обработка на сигнали” между два или повече мяака  и хидрофон (микрофонен подводен звукоуловител) , намиращ се на борда на надводния плавателен съд или подводното превозно средство;

- Оборудване, способно автоматично да коригира грешките от скорост на разпространение на звука при изчисляване на ориентир.

- Пасивни (приемащи, независимо дали при нормално приложение са свързани към отделно активно оборудване) системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

- Хидрофони, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

Бележка: 	Доколко подлежат на контрол хидрофоните, специално проектирани за друго оборудване, се определя от това доколко другото оборудване подлежи на контрол.

1. Съдържащи непрекъснато действащи гъвкави сензори;

2. Съдържащи непрекъснато действащи гъвкави сензори или модули от дискретни сензорни елементи, при които или диаметърът, или дължината са по-малки от 20 mm и с раздалечаване между елементите по-малко от 20 mm;

- Имащи някои от следните чувствителни елементи:

- Оптични влакна,

- Пиезоелектрични полимерни слоеве, различни от поливинилиденфлуорид (PVDF) и неговите кополимери {P(VDF-TrFE) и P(VDF-TFE)}; или

- Гъвкави пиезоелектрични композитни материали;

- “Чувствителност на хидрофона” по-добра от –180 dB при всякакви дълбочини без компенсация за ускорение;

- Когато са проектирани за работа на дълбочини, по-големи от 35 m с компенсация за ускорение;  или

- Проектирани за работа на дълбочини, по-големи от 1000 m;

Технически бележки:

1. Сензорните елементи  с “пиезоелектричен полимерен филм” се състоят от поляризиран полимерен слой, който е изтеглен над и прикрепен към поддържаща рамка или ролка.

2. Сензорните елементи  с “гъвкав пиезоелектричен композит” се състоят от пиезоелектрични керамични частици или влакна, обединени с електричеки изолираща, акустично пропускаща гумма, полимер или епоксидна съставка, където съставката е наеразделна част от сензорните елементи.

3. “Чувствителността на хидрофона ” се определя като 20 пъти логаритъма при основа 10 на съотношението на rms изходно напрежение към 1 V rms  база, когато хидрофонния сензор, без предусилвател, се поставя на плоско акустично вълново поле с rms налягане от 1Ра. Например, хидрофон от –160 dB (база за сравнение 1V на Ра) би дал изходно напрежение от 10 -8 V в такова поле, докато такъв с чувствителност от –180 dB би дал изходно напрежение от само 10-9V. Следователно, -160 dB е по-добро от –180 dB.

- Буксируеми (теглени) групи от хидрофони, имащи поне една от изброените по-долу характеристики:

- Разстояние в групата хидрофони, по-малко от 12.5 m или възможност да бъдат модифицирани в хидрофонна група, с разстояние по-малко от 12.5 m;

- Проектирани или “позволяващи  да бъдат модифицирани” за работа на дълбочини повече от 35 m;

Техническа бележка:

В 6A001.а.2.b.2. 1 и 2 “позволяващи  да бъдат модифицирани” означава да имат предвидени възможности, позволяващи промяна в окабеляването или връзките, така че да се промени раздалечеността в групата хидрофони или ограниченията за работната дълбочина. Тези предвидени възможности са: резервни кабели с 10% повече от количеството кабели, блокове за закрепване на раздалечеността на групата хидрофони или вътрешни устройства за ограничаване на дълбочината, които могат да се нагаждат или които контролират повече от една група хидрофони

3. Сензори за насочване, описани в 6A001.a.2.d.;

4.Надлъжно укрепени защитни ръкави за антенни решетки;

5. Сглобена антенна решетка с диаметър по-малък от 40 mm;

6. Сигнали на мултиплексирани групи подводни микрофони, проектирани да работят на дълбочина над  35 m или разполагащи с регулируемо или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се осигури функционирането им на дълбочини над 35 m; или

- Характеристиките на подводните микрофони, описани в 6A001.а.2.а.;

- Оборудване за обработване /на данни/, специално проектирано за буксируеми групи от хидрофони, имащи “възможност за програмиране, достъпнo за потребителя” и времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово филтриране или генериране на лъчи с използване на бързи преобразувания на Фурие или други процеси на преобразуване;

- Сензори за навигация, имащи всички изброени характеристики:

- Точност по-добра от 0.5; и

- Проектирани за работа на дълбочини повече от 35 m или разполагащи с настройващо се или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се позволи работа на дълбочини над 35 m;

- Кабелни дънни или брегови системи, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Включващи хидрофони, описани в 6A001.а.2.а.; или

- Включващи модули за мултиплексирани сигнали на групи хидрофони, имащи всички изброени характеристики:

- Проектирани за работа на дълбочини повече от 35 m или разполагащи с настройващо се или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се позволи работа на дълбочини над 35 m; и

- Възможност да бъдат оперативно взаимосвързани с  буксируеми (теглени)  групи от хидрофони.

- Обработващо оборудване, специално проектирано за кабелни системи за морското дъно или заливи, имащи “възможност за програмиране, достъпна за потребителя” и времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово пресяване или генериране на лъчи с използване на Бързо преобразуване на Фурие или други процеси на преобразуване;

- Хидроакустични лагове (сонари) със скоростна корелация, проектирано за измерване на хоризонталната скорост на носителя на оборудването относно морското дъно при разстояние между носителя и морското дъно, надхвърлящо 500 m.

6A002	Оптични датчици (сензори).

ВАЖНО:  ВИЖ СЪЩО 6A102

- Оптични детектори, както следва:

Бележка: 	6A002.а. не контролира германиевите или силициевите фотоустройства.

ВАЖНО:	Микроболометърни “фокално-равнинни решетки”, не предназначени за използване и  базирани на силициеви и други материали, са само специфицираните в 6A002.a.3.f

- “Предназначени за използване в космоса” твърдoтели детектори, както следва:

- “Предназначени за използване в космоса” твърдoтели детектори, имащи всички изброени характеристики:

- Максимална чувствителност в обхвата на дължини на вълни над 10 nm, но не надхвърлящ 300 nm;  и

- Чувствителност по-малка от 0,1% относно максималната чувствителност при дължина на вълната над 400 nm;

- “Предназначени за използване в космоса” твърдoтели детектори, имащи всички изброени характеристики:

- Максимална чувствителност в обхвата на дължини на вълни над 900 nm, но не надхвърлящ 1 200 nm;  и

- “Времева константа” за отговор от 95 ns или по-малка;

- “Предназначени за използване в космоса” твърди детектори, имащи максимална чувствителност в обхвата на дължини на вълни над 1 200 nm, но ненадхвърлящ 30 000 nm;

2. Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението и специално конструирани съставни части за тях, както следва:

- Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, имащи всички изброени характеристики:

- Максимална чувствителност в обхвата на дължини на вълни над 400 nm, но не надхвърлящ 1050 nm;

- Микроканална платка за електронно усилване на изображение, със стъпка между отворите (разстояние от център до център) от 12 m или по-малко;  и

- Някои от следните фотокатоди:

- S-20, S-25 или многоалкални фотокатоди със светлочувствителност над 350 А/lm;

- Фотокатоди от GaAs  или GaInAs;  или

- Други фотокатоди от съединения на елементи от ІІІ-V група на периодичната таблица;

Бележка:  6A002.а.2.а.3.с. не се прилага за фотокатоди от съставни полупроводници с максимална чувствителност на излъчване от 10 mA/W  или по-малка.

- Специално проектирани компоненти, както следва:

- Микроканални платки за електронно усилване на образи, със стъпка между отворите (разстояние от център до център) от 12 m или по-малко;

- Фотокатоди от GaAs  или GaInAs;   или

- Други фотокатоди от съединения на елементи от ІІІ-V група на пириодичната таблица

Бележка:  6A002.а.2.b.3. не контролира фотокатоди от съставни полупроводници с максимална чувствителност на излъчване от 10mA/W  или по-малка.

- “Антенни решетки с фокална равнина”, които не са “предназначени за използване в космоса", както следва:

ВАЖНО:	Микроболометърни “фокално-равнинни решетки”, не предназначени за използване и  базирани на силициеви и други материали, са само специфицираните в 6A002.a.3.f

Технически бележки:

  - Линейните или двуразмерни многоелементни детекторни антенни решетки се наричат “Антенни решетки с фокална  равнина”.

  - За целите на 6A002.а.3. “посоката на насрещно сканиране” се определя като паралелната ос на линейните лъчи на детекторните елементи и “посоката на сканиране” се определя като перпендикулярната ос на линейните лъчи на детекторните елементи.

Бележка 1: 	6A002.а.3. включва фотопроводими и светлочувствителни антенни решетки.

Бележка 2: 	6A002.а.3. не поставя под контрол следните:

- Многоелементни (но не с повече от 16 елемента) капсулирани фотопроводящи клетки, използващи или оловен сулфид, или оловен селенид;

- Пироелектрични детектори, използващи някои от изброените:

- Триглицинов сулфат и вариантите му;

- Оловно-лантаново-циркониев титанат и вариантите му;

- Литиев танталат;

- Поливинилиденов флуорид и вариантите му; или

- Стронциево-бариев ниобат и вариантите му;

- “Антенни решетки с фокална  равнина”, които не  са “предназначени за използване в космоса”, имащи всички изброени характеристики:

- Отделни елементи с максимална чувствителност в обхвата на дължини на вълни над 900 nm, но не надхвърлящ 1050 nm;  и

- “Времева константа” за отговор от 0.5 ns или по-малка;

- “Антенни решетки с фокална  равнина”, които не са “предназначени за използване в космоса”, имащи всички изброени характеристики:

- Отделни елементи с максимална чувствителност в обхвата на дължини на вълни над 1050 nm, но не надхвърлящ 1200 nm;  и

- “Времева константа” за отговор от 95 ns или по-малка;

- Нелинейни (двуизмерни) “антенни решетки с фокална  равнина”, които не са “предназначени за използване в космоса”, с отделни елементи с максимална чувствителност в обхвата на дължини на вълни над 1200 nm, но не надхвърляща 30 000 nm;

ВАЖНО:	Микроболометърни “фокално-равнинни решетки”, не предназначени за използване и  базирани на силициеви и други материали, са само специфицираните в 6A002.a.3.f

- Линейни (едноизмерни) “антенни решетки с фокална  равнина”, които не са “предназначени за използване в космоса”, съдържащи следното:

- Индивидуални елементи с максимална чувствителност на обхвата на дължини на вълни над 1200 nm, но не надвишава 2500 nm; и

- Някое от следните:

  - Съотношение на обхват на посока на сканиране на детекторния елемент на посоката на насрещно сканиране на детекторния елемент по-малка от 3,8; или

  - Обработка на сигнала в елемента (SPRITE);

е. 	Линейни (едноизмерни) “антенни решетки с фокална   равнина”, които не са “предназначени за използване в космоса”, с върхова чувствителност във вълновия диапазон над 2500 nm, но не надхвърляща 30000 nm

f.	Не “предназначени за използване в космоса”, нелинейни (двуизмерни) инфрачервени “антенни решетки с фокална равнина”, на основата на “микроболометърни” материали, притежаващи отделни елементи с нефилтриран отговор в обхват на дължина на вълната, равен или надхвърлящ 8 000 nm, но не надхвърлящ 14 000nm

Техническа бележка:

За целите на 6A002.e.3.f “микроболометър” се дефинира като термовизионен детектор, така че в резултат на температурна разлика в детектора, причинена от поглъщане на инфрачервено лъчение, е  използван да генерира някакъв използваем сигнал.

- “Сензори за моноспектрално формиране на изображения” и “сензори за многоспектрално формиране на изображения”, предназначени за дистанционно действие, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Моментно полезрение (МП) по-малко от 200 rad  (микрорадиана);  или

- Предназначени са за използване в обхвата на дължини на вълни 
над 400 nm, но не надхвърлящ 30 000 nm и имащи всички изброени характеристики:

- Осигуряване на изходни данни за изображения в цифров формат; и

- Представляват едно от изброените:

- “Предназначени за използване в космоса”; или

- Проектирани за работа на борда на летателни апарати, използващи детектори, различни от силициеви и имащи моментно полезрение (МП)  по-малко от 2,5 mrad  (милирадиана).

- Оборудване за формиране на изображения с “пряка видимост”, работещо във видимата или инфрачервената част от спектъра, включващо някои от изброените:

- Електроннооптични преобразуватели /лампи/ за усилване на изображения, описани в 6A002.а.2.а.; или

- “Антенни решетки с фокална равнина”, описани в 6A002.а.3.

Техническа бележка:

“Пряка видимост” се отнася до оборудването за формиране на изображения, работещо във видимата или инфрачервената част от спектъра, което представя на наблюдаващия оператор видим образ без изображението да трябва да се конвертира в електронен сигнал за получаване на телевизионен образ и което не може да запише или да запази изображението по фотографски, електронен или какъвто и да било друг начин.

Бележка: 	 6A002.с. не контролира следното оборудване, съдържащо фотокатоди различни от GaAs или GaInAs:

- Промишлени и граждански аларми за оповестяване при неразрешено проникване, системи за контрол или преброяване на пътното движение или вътрешнозаводски транспорт;

- Медицинско оборудване;

- Промишлено оборудване за проверка, сортиране или анализ на свойствата на материалите;

- Детектори за пламък при промишлените пещи;

- Оборудване, специално конструирано за лабораторна употреба.

- Специални спомагателни компоненти за оптични сензори, както следва:

- “Предназначени за използване в космоса” криогенни охладители;

- Криогенни охладители, които не са “предназначени за използване в космоса”, с температура на охлаждащия източник под 218К (-55С), както следва:

- От вида затворен цикъл, с определено “Средно време до отказ” (СВДО/MTTF) или “Средно време между откази” (СВБР / MTBF) над 2500 часа;

- Саморегулиращи се мини-охладители на Джаул-Томсън (ДТ / JT) с външен диаметър на отвора по-малък от 8 мм;

- Сензори от оптичени влакна, специално произведени по композиционен или структурен начин, или променени чрез полагане на покритие, за да станат чувствителни към акустично, топлинно, инерционно, електромагнино или ядрено радиационно отношение.

- “Предназначени за използване в космоса” “антенни решетки с фокална равнина” с повече от 2048 елемента на решетка и с максимална чувствителност в обхвата на дължините на вълните над 300 nm, но не надхвърлящи 900 nm;

6A003	Фотокамери:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6А203.

ВАЖНО: За фотокамерите, специално проектирани или изменени за използване под вода, виж 8А002.d. и 8А002.е.

- Контролно-измервателни фотокамери и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

Бележка: 	Инструменталните фотокамери, описани в 6А003.а.3. до 6А003.а.5. с модулни структури, трябва да бъдат оценени според максималните си възможности, използвайки “електронни модули” които са на разположение съгласно спецификациите на производителя на фотокамерата.

- Високоскоростни записващи кинокамери, използващи какъвто и да било филмов формат от 8 mm до 16 mm  включително, при което филмът непрекъснато преминава през цикъла на запис и които са способни да записват при скорост на кадриране над 13150 кадъра/s.

Бележка: 	6А003.а.1. не контролира записващите кинокамери за граждански цели.

- Високоскоростни механични фотокамери, при които филмът не се движи, способни да записват при скорост на кадриране над 1 000 000 кадъра/s по цялата височина на 35 mm  филм или при пропорционално по-високи скорости при по-малки височини на рамките, или при пропорционално по-ниски скорости при по-големи височини на рамките;

- Механични или електронни скоростни фотокамери, със скорости на записване над 10 mm /s;

- Електронни фотокамери с покадрово заснемане със скорост над 1 000 000 кадъра/s;

- Електронни фотокамери, имащи всички изброени характеристики:

- Електронно регулирана скорост на затвора (способност на стробиране) по-малко от 1 s  за пълен кадър; и

- Продължителност на времето за четене, регламентираща честота на кадрите  над 125 пълни кадъра в секунда.

6.	Свързващи модули със следните характеристики:

- Специално проектиран с инструментарни камери, които имат модуларни структури и които са описани в 6А003; и

- Позволяващ на тези камери да съвпаднат с характеристиките, описани в 6А003.а.3, 6А003.а.4 или 6А003.а.5, съгласно спецификацията на производителя.

- Фотокамери за формиране на изображения, както следва:

Бележка: 	6A003.b. не контролира телевизионни или видеокамери, предназначени за телевизионно излъчване.

- Видеокамери, съдържащи твърдотелни сензори, имащи максимална чувствителност на обхвата на дължината на вълната, надвишаваща 10 nm, но не повече от 30 000 nm и всички от изброените по-долу характеристики:

- Имащи някои от следващите:

1. Повече от 4 х 106 “активни пиксели” (елементи на изображение) на една твърда антенна решетка за монохромни (черно-бели) фотокамери;

2. Повече от 4 х 106 “активни пиксели” (елементи на изображение) на една твърда антенна решетка за цветни фотокамери, съдържащи три твърди антенни решетки; или

3. Повече от 12 х 106 “активни пиксели” (елементи на изображение) за цветни твърди фотокамери, включващи една антенна решетка; и

- Имащи някои от следващите:

1.	Оптични огледала, контролирани от 6A004.a.;

2.	Оптично оборудване за контрол, контролирано от 6A004.d.; или

3.  Способността за вътрешно анотиране и проследяванне на данните, заснети с камерата.

Техническа бележка 1:

За целта на тази точка, цифровите видео камери трябва да се оценяват от максимален брой “активни пиксела” , използвани за улавяне на движещите се фигури.

Техническа бележка 2:

Предназначението на този вход на камерата е проследяването на данните (информацията) необходими за определяне линията на камера при ориентацията на гледката спрямо с Земята. Това включва: 1) хоризонталният ъгъл, който линията на камерата на прави по отношение на гледката (изгледа) спрямо посоката на магнитното поле на Земята и, 2) вертикалният ъгъл между линията на изгледа на камерата (гледката) и хоризонта на Земята.

- Сканиращи фотокамери и системи от сканиращи фотокамери, имащи всички изброени характеристики:

- Максимална чувствителност на обхвата на дължината на вълната, надвишаваща 10 nm, но не повече от 30 000 nm;

- Линейни детекторни антенни решетки с повече от 8192 елемента на антенна решетка;  и

- Механично сканиране в една посока;

- Фотокамери за образи, съдържащи лампите за усилване на образи, описани в 6A002.а.2.а.;

- Фотокамери за формиране на изображение, съдържащи “антенните решетки с фокални равнини”, имащи някои от следващите:

        - Съдържащи “антенните решетки с фокални равнини”, контролирани от 6A002.а.3.а. до 6A002.а.3.е.; или

        - Съдържащи “антенните решетки с фокални равнини”, контролирани от 6A002.а.3.f.

Бележка 1 “Камерите за формиране на изображение”, описани в 6A003.b.4 включват “фокално-равнинни решетки”, комбинирани с достатъчно електроника за обработване на сигнала на по-високо ниво от изчитащата интегрирана верига, за да осигури като минимум  излъчването на аналогов или цифров сигнал при налчие на енергийно захранване..

Бележка 2  6A002.b.4. не контролира фотокамери за формиране на изображение, включващи линейни “антенни решетки с фокални равнини” с дванадесет елементи или по-малко, които не използват закъснение и свързване вътре в елемента, проектирани за някои от изброените:

- Промишлени и граждански аларми за оповестяване при неразрешено проникване, системи за контрол или преброяване на пътното движение или вътрешнозаводски транспорт;

- Промишлено оборудване, използвано за проверка или наблюдение на топлинните потоци в сгради, съоръжения или производствени процеси;

- Промишлено оборудване, използвано за проверка, сортиране или анализ на свойствата на материалите;

- Оборудване, специално проектирано за лабораторно използване;  или

- Медицинско оборудване.

Бележка 3:  6A003.б.4 не контролира камерите за формиране на изображение, притежаващи която и да е от следните характеристики:

а. Максимална скорост на кадрите равна на или по-малка от 9 Hz;

b. Притежаващи всички изброени характеристики:

1. Притежаващи минимален, хоризонтален или вертикален моментален обсег (IFOV) най-малко 10 mrad/пиксела (милирадиани/пиксела);

2. Включващи лещи с фиксирано фокусно разстояние, непроектирано да бъде премахвано;

3. Не включващи дисплей за “пряк обсег”, и

4. Притежаващи които и да е от следните характеристики:

а. Нямат възможност да получат  видимо изображение от  измерения обсег, или

b. Камерата е конструирана за едно приложение и без да  може да се модифицира от потребителя; или

Техническа бележка:

Моментален обсег, описан в 6A003.b.4. Бележка 3.b е по-малкото число от хоризонталния обсег или вертикалния обсег.

Хоризонтален обсег =  хоризонтален обсег / брой на хоризонталните детекторни елементи.

Вертикален обсег = Вертикален обсег / брой на вертикални детекторни елементи.

c. Там, където камерата е специално конструирана за инсталиране в гражданско пътническо сухоземно превозно средство с общо  тегло по-малко от три тона и притежава всички изброени характеристики:

1.	Функционира само, когато е инсталирана в което и да е от следните:

а. Гражданското пътническо превозно средство, за което е предназначена; или

b. Специално конструирано оторизирано експлоатационно тестово съоръжение, и

2.   Включва активен механизъм, не позволяващ камерата да функционира при отделянето й от превозното средство, за което е предназначена.

Бележка: Когато е необходимо, детайли за изделието ще бъдат предоставени по молба към компетентните власти на държавата на износителя за да се установи съответствието с условията, описани в горепосочените Бележка 3.b.4  и Бележека 3.c.

6A004	Оптика

- Оптични огледала (отражатели), както следва:

- “Деформиращи се огледала”, имащи непрекъснати или многоелементни повърхности и специално проектирани компоненти за тях, които могат динамично да препозиционират части от повърхността на огледалото със скорост над 100 Hz;

- Леки монолитни огледала, имащи средна “еквивалентна плътност” по-малка от 30 kg/m2 и обща маса над 10 kg;

- Леки “композитни” или пенопластни огледални структури, имащи средна “еквивалентна плътност” по-малка от 30 kg/m2 и обща маса над 2 kg;

- Огледала за насочване на лъчи с диаметър над 100 mm или дължина по основната ос, които поддържат гладкост от λ/2 или по-добра (λ=633 nm) с контролирана честотна лента над 100 Hz.

- Оптични компоненти, изработени от цинков селенид (ZnSe) или цинков сулфид (ZnS) и пропускащи в спектралния диапазон над 3000 nm, но не надхвърлящо 25 000 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Обем над 100 cm3; или

- Диаметър или дължина по основната ос над 80 mm  и дебелина (дълбочина) 20 mm .

- “Предназначени за работа в космоса” компоненти за оптични системи, както следва:

- Олекотени до по-малко от 20% от “еквивалентна плътност”, сравнено с цяла заготовка със същите апертура и дебелина;

- Непреработени подложки, преработени подложки с повърхностни покрития (еднопластови или многопластови, метални или диелектрични, проводими, полупроводими или изолиращи) или имащи защитни слоеве;

- Сегменти  или модули от огледала, проектирани за сглобяване в космоса в оптична система, със събирателна апертура, еквивалентна или по-голяма от единична оптика с диаметър 1 m;

- Произведени от “композитни материали”, имащи коефициент на линейно топлинно разширение, равен на или по-малък от 5 х 10-6 във всяка координатна посока.

- Оптично контролно оборудване, както следва:

- Специално проектирано да поддържа формата на повърхността или ориентацията на “предназначените за работа в космоса” компоненти, описани в 6A004.с.1. или 6A004.с.3.;

- Имащи управляващи, проследяващи, стабилизиращи или  резонаторни изравняващи честотни ивици, равни на или по-големи от 100 Hz и точност от 10 rad (микрорадиана) или по-малко;

- Универсални шарнири, имащи всички изброени характеристики:

- Максимално завъртане над 5;

- Ширина на честотната лента 100 Hz или по-голяма;

- Грешка на ъгловото насочване от 200 rad  (микрорадиана) или по-малко; и

- имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Надхвърлящи 0,15 m, но не повече от 1 m в диаметър или дължина по основната ос и способни на ъглови ускорения над 2rad(радиана)/s2; или

- Надхвърлящи 1м в диаметър или дължина по основната ос и способни на ъглови ускорения над 0,5 rad (радиана)/s2;

- Специално проектирани за поддържане на центровката на огледални системи с фазова подредба или фазови сегменти, състоящи се от огледала с диаметър на сегментите или дължина по основната ос от 1м или повече.

- “Асферични оптически елементи”, имащи всички изброени характеристики:

- Най-голямото измерение на оптичната апертура е над 400 mm;

- Неравностите на повърхността са по-малки от 1nm (rms) за контролни дължини равни на или по-големи от 1mm;  и

- Абсолютният размер на коефициента на линейно топлинно разширение е по-малък от 3х10-6/К при 25С.

Технически бележки:

- “Асферичен оптически елемент” е който и да е елемент, използван в оптическа система , чиято изобразителна повърхност или повърхности са проектирани да се отклоняват от формата на идеална сфера.

- От производителите не се изисква да измерват неравностите на повърхността, описани в 6A004.е.2., освен ако оптичният елемент не е бил проектиран или произведен с намерението да достига или да надминава контролния параметър.

Бележка: 6A004.е.2. не контролира асферичните оптични елементи, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Най-голямото измерение на оптичната апертура е по-малко от 1 m, а съотношението на фокусното разстояние към апертурата е равно на или по-голямо от 4,5:1;

- Най-голямото измерение на оптичната апертура е равно на или по-голямо от 1 m, а съотношението на фокусното разстояние към апертурата е равно на или по-голямо от 7:1;

- Проектирани са като оптични елементи от вида Фреснер, око на муха, ивични, призми или дифракционни елементи;

- Произведени са от борно-силициево стъкло с коефициент на линейно топлинно разширение по-голям от 2,5х10-6/К при 25С; или

- Са рентгенови оптически елементи с възможности за вътрешно огледално отразяване (т.е. огледала от тръбен тип).

ВАЖНО:  За асферичните оптични елементи, специално проектирани за литографско оборудване, виж 3B001.

ЛАЗЕРИ

6A005	“Лазери”, компоненти и оптично оборудване, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A205.

Бележка 1: 	Импулсните “лазери” включват тези, които работят в режим непрекъснато излъчване (НИ/CW), при които импулсите се наслагват един върху друг.

Бележка 2: 	Импулсно възбудените “лазери” включват тези, които работят в постоянно възбуден режим, при който импулсното възбуждане се наслагва.

Бележка 3: 	Доколко подлежат на контрол “лазерите” от Раманов вид се определя от параметрите на “лазерите” с периодично включване и изключване на изходния електрод. “Лазерите” с периодично включване и изключване на изходния електрод могат да бъдат всички от “лазерите”, описани по-долу.

- Газови “лазери”, както следва:

- Екзимерни “лазери”, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Дължина на вълната на изход не повече от 150 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 50 mJ на импулс;  или

- Средна мощност на изход над 1 W;

- Дължина на вълната на изход над 150 nm но не повече от 190 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 1,5 J на импулс;  или

- Средна мощност на изход над 120 W;

- Дължина на вълната на изход над 190 nm но не повече от 360 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 10J на импулс;  или

- Средна мощност на изход над 500 W; или

- Дължина на вълната на изход над 360 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 1,5 J на импулс;  или

- Средна мощност на изход над 30 W;

ВАЖНО: 	За екзимерни “лазери”,  специално проектирани за литографско оборудване, виж 3B001.

- “Лазери” с метални пари, както следва:

- “Лазери” с медно (Cu) активно тяло и средна мощност на изход над 20W;

- “Лазери” със златно (Аu) активно тяло и средна мощност на изход над 5W;

- “Лазери” с натриево (Na) активно тяло и средна мощност на изход над 5W;

- “Лазери” с бариево (Ba) активно тяло и средна мощност на изход над 2W;

- “Лазери” с въглероден оксид (СО), имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 2J на импулс и импулсна “върхова мощност” над 5kW;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 5 kW;

- “Лазери” с въглероден диоксид (СО2), имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- НИ/CW мощност на изход над 15kW;

- Импулс на изход с “времетраене на импулса” над 10 s и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Средна мощност на изход над 10 kW; или

- Импулсна “върхова мощност” над 100 kW; или

- Импулс на изход с “времетраене на импулса” по-малко или равно на 10s и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на импулса над 5 J на импулс; или

- Средна мощност на изход над 2,5 kW;

- “Химически лазери”, както следва:

- Хидроген-флуоридни (HF) “лазери”;

- Деутериево-флуоридни (DF) “лазери”;

- “Трансферни лазери”, както следва:

- “Лазери” с йоден оксид (О2-І);

- “Лазери” с деутериев-флуорид-въглероден диоксид (DF-CO2);

- “Лазери” с криптонни йони или аргонни йони, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 1,5 J на импулс и импулсна “върхова мощност” над 50 W;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 50 W;

- Други газови “лазери”, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

Бележка: 6A005.а.7. не контролира азотните “лазери”

- Дължина на вълната на изход не повече от 150 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 50 mJ на импулс и импулсна “върхова мощност” над 1 W;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W;

- Дължина на вълната на изход над 150 nm, но не повече от 800 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 1,5 J на импулс и импулсна “върхова мощност” над 30 W;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 30 W;

- Дължина на вълната на изход над 800 nm, но не повече от 1400 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 0,25J на импулс и импулсна “върхова мощност” над 10 W;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 10 W;

- Дължина на вълната на изход над 1400 nm и средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W.

- Полупроводникови “лазери”, както следва:

Бележка 1: 	6A005.b. включва полупроводникови “лазери”, имащи изходящи оптически свръзки (напр. гъвкави проводници от оптични влакна).

Бележка 2:   Доколко подлежат на контрол полупроводниковите “лазери”, специално проектирани за друго оборудване, се определя от това доколко подлежи на контрол другото оборудване.

- Отделни полупроводникови “лазери” с едномодов напречен режим, имащи някои от следните характеристики:

- Дължина на вълната, равна или по-малка от 1510 nm, със средна или НИ/CW мощност на изхода надвишаваща 1,5 W; или

- С дължина на вълната, по-голяма от 1510 nm и със средна или НИ/CW мощност на изход над 500 mW;

- Индивидуални полупроводникови “лазери”с многомодов напречен режим, имащи някоя от изброените характеристики:

- С дължина на вълната под 1400 nm и имаща средна или НИ/CW мощност на изход над 10 W;

- С дължина на вълната равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от 1900 nm и имаща средна или НИ/CW мощност на изхода над 2.5 W или;

- С дължина на вълната равна на или по-голяма от 1900 nm и имаща средна или НИ/CW мощност на изхода над 1 W.

- Индивидуални полупроводникови “лазерни” решетки, имащи някои от изброените характеристики:

а. С дължина на вълната под 1400 nm и имащи средна или НИ/CW мощност на изход над 80 W;

b. С дължина на вълната равна на или по-голяма от  1400 nm и по-малка от 1 900 nm и имаща средна или НИ/CW мощност на изход над 25 W; или

c. С дължина на вълната равна на или по-голяма от 1900 nm и имаща средна или НИ/CW мощност на изхода над 10 W.

4. 	Множество подредени полупроводникови лазери, съдържащо поне една решетка, която е контролирана от 6A005.b.3.

Технически бележки :

1. 	Полупроводниковите “лазери” обикновено се наричат “лазерни” диоди.

2.	Една решетка, съдържа голям брой полупроводникови лазерни излъчватели, произведени в самостоятелен чип, когато центровете на емитираните лъчи лежат на паралелни прави.

3. 	Една групирана решетка е произведена чрез групиране или друг метод на монтиране на решетки, при което центровете на емитираните лъчи лежат на паралелни прави.

- Кристални (твърдотелни) “лазери”, както следва:

- Регулиращи се “лазери”, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

Бележка: 	6A005.с.1. включва титан-сапфир (Ti: Al2O3}, тилий-YAG (Tm: YAG), тилий-YSGG (Tm: YSGG), александрит (Cr:BeAl2O4) и “лазери” с цветен център.

- Дължина на вълната на изход по-малка от 600 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 50 mJ на импулс и импулсна “върхова мощност” над 1 W;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W;

- Дължина на вълната на изход от 600 nm или повече, но не повече от 1400 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 1J на импулс и импулсна “върхова мощност” над 20 W;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 20 W; или

- Дължина на вълната на изход над 1400 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 50mJ на импулс и импулсна “върхова мощност” над 1 W;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W;

- Не-“регулиращи се” “лазери”, както следва:

Бележка: 	6A005.с.2. включва кристални “лазери” с преходни атоми.

- “Лазери” с неодимово стъкло, както следва:

- “Лазери с Q-прекъсвачи”, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 20 J, но не повече от 50 J на импулс и средна мощност на изход над 10 W;  или

- Енергия на изход над 50 J на импулс;

- “Лазери без Q-прекъсвачи”, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 50 J, но не повече от 100 J на импулс и средна мощност на изход над 20 W;  или

- Енергия на изход над 100 J на импулс;

- “Лазери” с добавка на неодим (различни от стъклените), с дължина на вълната на изход над 1000 nm, но не повече от 1100 nm, както следва:

ВАЖНО:  За “лазери” с добавка на неодим (различни от стъклените), с дължина на вълната на изход под 1000 nm или над 1100 nm, виж 6A005.с.2.с.

- Импулсно възбудими “лазери с Q-прекъсвачи” със затворен режим, с “времетраене на импулса” по-малко от 1 ns и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- “Върхова мощност” над 5 GW;

- Средна мощност на изход над 10 W; или

- Енергия на импулса над 0,1 J;

- Импулсно възбудими “лазери с Q-прекъсвачи” с “времетраене на импулса” равно на или по-голямо от 1 ns и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- С едномодов напречен режим на отдадената енергия, имащи:

- “Върхова мощност” над 100 MW;

- Средна мощност на изход над 20W; или

- Енергия на импулса над 2 J; или

- С многомодов напречен режим на отдадената енергия, имаща:

- “Върхова мощност” над 400 MW;

- Средна мощност на изход над 2 kW; или

- Енергия на импулса над 2 J;

- Импулсно възбудими “лазери без Q-прекъсвачи”, имащи:

- Отдадена енергия в едномодов напречен режим, имаща:

- “Върхова мощност” над 500 kW; или

- Средна мощност на изход над 150 W; или

- Отдадена енергия в многомодов напречен режим, имаща:

- “Върхова мощност”  над 1 MW;

- Средна мощност на изход над 2 kW;

- Постоянно възбудени “лазери”, имащи:

- Отдадена енергия в едномодов напречен режим, имаща:

- “Върхова мощност” над 500 kW; или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 150 W; или

- Отдадена енергия в многомодов напречен режим, имаща:

- “Върхова мощност” над 1 MW; или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 2 kW;

- Други не- “регулиращи се” “лазери”, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- С дължина на вълната под 150 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 50 mJ на импулс и импулсна “върхова мощност”над 1 W;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 1W;

- Дължина на вълната от 150 nm и повече, но не повече от 800 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 1,5 J на импулс и импулсна “върхова мощност” над 30 W;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 30W;

- Дължина на вълната над 800 nm, но не повече от 1 400 nm, както следва:

- “Лазери с Q-прекъсвачи”, имащи:

- Енергия на изход над 0,5 J на импулс и импулсна “върхова мощност” над 50 W;  или

- Средна мощност на изход, надхвърляща:

- 10 W за “лазери” в едномодов напречен режим;

- 30 W за “лазери” в многомодов напречен режим;

- “Лазери без Q-прекъсвачи”, имащи:

- Енергия на изход над 2J на импулс и импулсна “върхова мощност” над 50 W;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 50 W; или

- Дължина на вълната над 1 400 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 100mJ на импулс и импулсна “върхова мощност” над 1 W;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 1W;

- Багрилни и други течни “лазери”, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Дължина на вълната под 150 nm и:

- Енергия на изход над 50 mJ на импулс и импулсна “върхова мощност” над 1 W;  или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W;

- Дължина на вълната от 150 nm и повече, но не повече от 800 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 1,5 J на импулс и импулсна “върхова мощност” над 20 W;

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 20 W; или

- Единичен импулсен осцилатор с надлъжни трептения, със средна мощност на изход над 1 W и темп на повторение над 1 kHz, когато “продължителността на импулса” е по-малка от 100 ns;

- Дължина на вълната от 800 nm и повече, но не повече от 1 400 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 0,5 J на импулс и импулсна “върхова мощност” над 10 W;

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 10 W; или

- Дължина на вълната над 1 400 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Енергия на изход над 100 mJ на импулс и импулсна “върхова мощност” над 1 W; или

- Средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W;

- Компоненти, както следва:

- Огледала, охлаждани или чрез активно охлаждане или посредством охладителни тръби;

Техническа бележка:

Активно охлаждане е метод на охлаждане за оптични компоненти, който използва течащи течности под повърхността (номинално нa по-малко от 1 mm под оптичната повърхност) на оптичната съставна част, за отнемане на топлина от оптиката.

- Оптични огледала или предавателни или частично предавателни оптични или електро-оптични компоненти, специално проектирани за използване с контролирани “лазери”;

- Оптично оборудване, както следва:

ВАЖНО: 	Що се отнася до оптични елементи с обща апертура, способни да работят с приложения за “Свръхмощни лазери” (“СМЛ/SHPL”), виж Списъците на военните стоки.

- Измервателно оборудване с динамично чело на вълната (фаза) способно да изобразяват поне 50 позиции върху челото на снопа вълни, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Честота на кадрите равна на или по-голяма от 100 Hz и фазово разграничение от поне 5% от дължината на вълната на снопа; или

- Честота на кадрите равна на или по-голяма от 1000 Hz и фазово разграничение от поне 20% от дължината на вълната на снопа;

- “Лазерно” диагностично оборудване, способно да измерва ъглови отклонения при насочването на лъча на системата “СМЛ/SHPL”, равна на или по-малка от 10 rad;

- Оптично оборудване и компоненти, специално проектирани за система “СМЛ/SHPL” с фазова подредба за съчетаване на кохерентни потоци  с точност до ламбда /10 при проектната дължина на вълната или 0,1 m, което от двете се окаже по-малко;

- Проекционни телескопи, специално проектирани за използване със системи “СМЛ/SHPL”.

СЕНЗОРИ НА БАЗАТА НА МАГНИТНО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ

6A006	“Магнитометри”, “магнитни градиометри”, “вътрешни магнитни градиометри” и компенсиращи системи и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

Бележка:  	6A006 не контролира инструменти, специално проектирани за биогмагнитни измервания за медицинска диагностика.

- Магнитометри и подсистеми, както следва:

1.   използващи “свръхпроводящи” “технологии” (SQUID), имащи някоя от изброените характеристики:

a. SQUID системи, разработени за стационарно използване без специално разработени подсистеми, предназначени да намалят шума от движение, и имащи “ниво на шума (чувствителност)”, равно на или по-ниско (по-добро) от 50fT (rms) на квадратен корен от Hz при честота от 1Hz или

b. SQUID системи,  имащи “ниво на шум (чувствителност)” на движение на магнитометъра, равно на или по-ниско (по-добро) от 20fT (rms) на квадратен корен от Hz при честота от 1Hz,  и да намалят шума от движение.

2. използващи оптично включване или изключване или ядрена прецесия (протон/Оверхаузер), имащи “ниво на шума” (чувствителност) по-ниско (по-добро) от 20pT (rms)  на квадратен корен от Hz.

3. използващи fluxgate технология, имащи “ниво на шума” (чувствителност) по-ниско (по-добро) от 10pT (rms)  на квадратен корен от Hz при честота от 1Hz.

Техническа бележка:

В 6A006.а.3. fluxgate технология означава технология за инструменти, използвани да измерват силата и направлението на земното магнитно поле.

4. Магнитометри” с индукционни намотки, имащи “ниво на шума” (чувствителност) по-ниско (по-добро) от което и да е от изброените:

- 0,05 nT (rms )/квадратен корен от Hz при честоти по-малки от 1 Hz;

- 1х10-3 nT (rms )/квадратен корен от Hz при честоти от 1 Hz или по-големи, но не надхвърлящи 10 Hz; или

- 1х10-4 nT (rms )/квадратен корен от Hz при честоти над 10 Hz;

5. “Магнитометри” с оптични влакна, имащи “ниво на шума” (чувствителност) по-ниско (по-добро) от 1 nT (rms )на квадратен корен от Hz;

b. Подводни Сензори, използващи електрическо поле, имащи „ниво на шума” (чувствителност ) по-ниска (по-добра) от 8 нановолта на метър за квадратен корен от Hz, когато е измерена при 1 Hz.

c. “Магнитни градиометри”, както следва:

- “Магнитни градиометри”, използващи множествените “магнитометри”, контролирани от 6A006.а;

- “Вътрешни магнитни градиометри” с оптични влакна, имащи полево “ниво на шума” (чувствителност) на магнитния градиент по-ниско (по-добро) от 0.3nT/m (rms) на квадратен корен от Hz;

- “Вътрешни магнитни градиометри”, използващи “технологии”, различни от технологии, използващи оптични влакна, имащи полево “ниво на шума” (чувствителност) на магнитния градиент по-ниско (по-добро) от 0,015 nT/m (rms) на квадратен корен от Hz;

d.	Компенсационни системи за магнитни или подводни сензори на базата на електрическо поле водещи до производителност равна или по-добра, отколкото контролираните параметри от 6A006.a., 6A006.b., или 6A006.c.

6A007	Измерватели на земното притегляне (гравиметри) и градиометри за земното притегляне, както следва:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A107

- Измерватели на земното притегляне, проектирани или модифицирани за наземно използване, със статична точност по-малка (по-добра) от 10 μgal.

Белележка: 6A007.а. не поставя под контрол наземни гравиметри от кварцов елементен /Worden/ тип.

- Измерватели на земното притегляне, проектирани за мобилни платформи, имащи всички изброени характеристики:

- Статична точност по-малка (по-добра) от 0,7 μgal; или

- Точност при работа (оперативна) по-малка (по-добра) от 0,7 μgal с време на достигане на стабилно състояние по-малко от 2 минути при всякакво съчетание на обслужващите коригиращи компенсации и влияние от движение;

- Градиометри за земното притегляне.

6A008	Радарни системи, оборудване и модули, имащи някои от изброените по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A108

Бележка: 	6A008 не контролира:

- РЛС за вторична радиолокация (РВР/SSR);

- Автомобилни РЛС, предназначени за избягване на катастрофи;

- Дисплеи или монитори, използвани за ръководство на въздушното движение (УВД/ATC), разполагащи с не повече от 12 разрешими елемента на mm;

- Метеорологични (за времето) РЛС.

- Работещи при честоти от 40 GHz до 230 GHz и имащи средна мощност на изход над 100 mW;

- Имащи регулираща се ширина на честотната лента над 6,25% от “централната оперативна честота”;

Техническа бележка:

“Централната оперативна честота” е равна на половината на сбора от най-високата и най-ниската определена оперативна честота.

- Способни да работят едновременно на повече от две носещи честоти;

- Способни да работят в радарен режим на синтезирана апертура (РСА/SAR), обратна  синтезирана апертура (ОРСА/ISAR) или режим на въздушен РЛС със страничен обзор (РВРСО/SLAR);

- Съдържащ “електронно управляеми антени с фазови решетки”;

- Способни да установяват височината на невзаимодействащи цели;

Бележка: 6A008.f. не контролира оборудване за  РЛС за прецизно насочване (РЛСК / PAR), отговарящи на стандартите на ИКАО.

- Специално проектирани за работа при движение по въздух (монтирани на балони или авиационни корпуси) и с Доплерова “обработка на сигналите” за откриване на движещи се цели;

- Прилагащи обработка на радарни сигнали, с използване на някои от изброените:

- Техники на “обхват на радарния спектър”; или

- Техники на “подвижност на радарните честоти”;

- Осигуряващи работа при разполагане на земята с максимален “обхват на апаратурата” надхвърлящ 185 км;

Бележка: 	6A008.i. не контролира:

- РЛС за наземно наблюдение на риболова;

- Наземно радарно оборудване, специално проектирано за текущо ръководство на въздушното движение, стига да са изпълнени всички следващи условия:

- Да има максимален “обхват на апаратурата” от 500 км или по-малко;

- Да е конфигурирано по такъв начин че данните за целите от РЛС да могат да се предават само еднопосочно  от мястото на РЛС към един или повече граждански центрове за УВД/ATC;

- Да няма възможност за управление от разстояние на темпото на радарно сканиране от обработващия център за УВД/ATC; и

- Да е инсталирано постоянно.

- РЛС за проследяване на метеорологични балони.

- “Лазерни” РЛС или оборудване за светлинно откриване и измерване на разстояние (ОСОИР/LIDAR), имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- “Предназначени за работа в космоса”; или

- Използващо кохерентни техники за хетеродинно или хомодинно откриване и имащо ъглова разделителна способност по-малка (по-добра) от 20 рад (микрорадиана);

Бележка: 	6A008.j. не контролира оборудване ОСОИР/LIDAR специално проектирано за изследвания или метеорологични наблюдения.

- Имащи подсистеми за “обработка на сигнали” с използване на “свиване на импулсите”, с някои от изброените по-долу характеристики:

- “Коефициент на свиване на импулсите” над 150;  или

- Широчина на импулса, по-малка от 200 ns;  или

- Имащи подсистеми за обработка на данни, с някои от изброените по-долу характеристики:

- “Автоматично съпровождане на целите”, осигуряващо при всякакво завъртане на антената предполагаемото положение на целта преди следващото преминаване на антенния лъч;

Бележка: 6A008.l.1. не контролира възможностите за предупреждение за сблъсък, с които разполагат системите за УВД/ATC, както и морските или пристанищни РЛС.

- Изчисляване на скоростта, използвайки това, че първичният  РЛС разполага с непериодични (променливи) скорости на сканиране;

- Обработка за автоматично разпознаване на закономерности (извличане на характеристики) и сравнение с характерните за целта бази данни (във форма на сигнали или образи) с цел идентифициране или класифициране на целите;  или

- Наслагване и корелация или сливане  на данните за целта от два или повече “географски разпределени” и “взаимно свързани радиолокацинни сензори” за отъждествяване и класификация на целите.

Бележка: 6A008.l.4. не контролира системи, оборудване и монтажни възли, използвани за контрол на движението по море.

6A102	Радиационно устойчиви сензори, различни от описаните в 6A002, специално проектирани или модифицирани за защита срещу ядрени влияния (напр.  електромагните импулси (ЕМИ / EMP), рентгенови лъчи, съчетания между взривни и топлинни ефекти) и годни за използване при “ракети”, проектирани или класифицирани да издържат на равнища на радиация, които отговарят на или надминават обща доза на облъчване от 5 х 105 rads (силиций).

Техническа бележка:

В 6A102 детекторът се дефинира като механично, електрическо, оптично или химическо устройство, което автоматично идентифицира и записва, или регистрира стимул, като например промяна в околното налягане или температура, електрически или електромагнитен сигнал или радиация от радиоактивен материал.

6A107	Измерватели на земното притегляне (гравиметри) и съставни части за измерватели на земното притегляне и гравитационни градиометри, както следва:

- Измерватели на земното притегляне, различни от описаните в 6A007.b., проектирани или изменени за използване на борда на летателни средства или морски съдове, имащи статична или оперативна точност от 7 х 10 - 6 m/s2 
(0,7 милигала) или по-малка (по-добра), с време на достигане на регистрация в стабилно състояние от 2 минути или по-малко;

- Специално проектирани съставни части за измервателите на земното притегляне, описани в 6A007.b. или 6A107.а. и гравитационни градиометри, описани в 6A007.с.

6A108	Радарни системи и такива за проследяване, различни от описаните в 6A008, както следва:

- Радарни или лазерни радарни системи, проектирани или изменени за използване в космически изстрелващи средства, описани в 9A004 или ракети-сонди, описани в 9A104;

Бележка: 6A108.а включва:

- Оборудване за картографиране на теренни очертания.

- Оборудване с датчици за изображение.

- Оборудване за картографиране и корелация на обстановката (цифрово и аналогово).

- Доплерово радарно навигационно оборудване.

- Високоточни системи за проследяване, годни за използване при “ракети”, както следва:

- Системи за проследяване, които използват четящо устройство за кодове в съчетание с наземни или въздушни опорни точки или със спътникови навигационни системи за осигуряване на измервания в реално време на полетното положение и скорост;

- Определящо разстояния радарно оборудване, включително свързани оптични/инфрачервени следящи системи с всички изброени възможности:

- Ъглова разделителна способност по-добра от 3 милирадиана (0,5 mils);

- Обхват от 30 km или по-голям с разделителна способност при определяне на разстоянието по-добра от 10 m скс;

- Разделителна способност по отношение скоростта по-добра от 3 m/s.

Техническа бележка :
В 6A108.b. “ракета” означава пълни ракетни системи  и безпилотни летателни апарати, с възможност да покрият обхват  над 300 км.

6A202	Фотоумножителни тръби, имащи всички изброени характеристики:

- Фотокатодна площ по-голяма от 20  cm2; и

- Време за нарастване на анодния импулс по-малко от 1 ns.

6A203	Фотокамери и съставни части, различни от описаните в 6A003, както следва:

- Механични фотокамери с въртящи огледала, както следва и специално проектирани компоненти за тях:

- Кадриращи фотокамери със скорости на записване по-големи от 225 000 кадъра в секунда;

- Растерни фотокамери със скорости на записване по-големи от 0,5 mm на микросекунда;

Бележка: В 6A203.а. компонентите за такива фотокамери включват техните синхронизиращи електронни възли и роторни монтажни възли, състоящи се от турбини, огледала и лагери.

- Електронни щрихови фотокамери, електронни кадриращи фотокамери, тръби и устройства, както следва:

- Електронни растерни  фотокамери, имащи разделителна способност по отношение времето от 50 ns или по-малко;

- Растерни  тръби за фотокамерите, описани в 6A203.b.1.;

- Електронни (или с електронен затвор) кадриращи фотокамери, способни на експозиции от 50 ns или по-малко при кадриране;

- Кадриращи електронни лампи или твърди изобразителни устройства за използване при фотокамерите, описани в 6A203.b.3, както следва:

- Електронни лампи за усилване на образа с близък фокус, при които фотокатодът се отлага върху прозрачно проводящо покритие, за да се намали съпротивлението на поликатодния лист;

- Видиконови тръби за силициево усилване на целта (СУЦ/SIT) при стробиращото устройство, при което бързодействаща система позволява стробирането на фотоелектроните от фотокатода преди да попаднат върху платката на СУЦ/SIT;

- Електро-оптично задвижване на затворите на Кер или Покелс;

- Други кадриращи електронни лампи и твърди изобразителни устройства, имащи стробиращо време за бързи образи по-малко 
от 50 ns, специално проектирани за фотокамерите, описани в 6A203.b.3;

- Радиационно устойчиви телевизионни камери или лещи за тях, специално проектирани или класифицирани като радиационно устойчиви, за да могат да устоят на обща доза облъчване по-голяма от 50х103 Gy (силиций) (5х106 rad (силиций)) без влошаване на работата.

Техническа бележка:

## Терминът Gy (силиций) се отнася до енергията в джаули на килограм, погълната от неекранирана силициева мостра, когато бъде изложена на йонизиращо лъчение.

6A205	“Лазери”, “лазерни” усилватели  и осцилатори, различни от описаните в 0B001.g.5., 0B001.h.6.  и 6A005, както следва:

- Аргонови йонни “лазери”, имащи и двете изброени характеристики:

- Работещи при дължини на вълните между 400 nm и 515 nm; и

- Средна мощност на изход по-голяма от 40 W;

- Регулиращи се импулсни еднорежимни матрични лазерни осцилатори, имащи всички изброени характеристики:

- Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;

- Средна мощност на изход по-голяма от 1 W;

- Честота на повторение по-голяма от 1 kHz; и

- Продължителност на импулса по-малка от 100 ns;

- Регулиращи се импулсни матрични лазерни усилватели и осцилатори, имащи всички изброени характеристики:

- Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;

- Средна мощност на изход по-голяма от 30 W;

- Честота на повторение по-голяма от 1 kHz; и

- Продължителност  на импулса по-малка от 100 ns;

Бележка:  6A205.с. не контролира еднорежимните осцилатори;

- Импулсни “лазери” с въглероден двуоксид, имащи всички изброени характеристики:

- Работещи при дължини на вълните между 9000 nm и 11 000 nm;

- Честота на  повторение  по-голяма от 250 kHz;

- Средна мощност на изход по-голяма от 500 W; и

- Продължителност  на импулса по-малка от 200 ns;

- Параводородни фазорегулатори на Раман, проектирани за работа при дължина на вълната на изход от 16 микрона и честота на повторение, по-голяма от 250 kHz;

- Импулсно възбудими, с добавка на неодим “лазери” с Q-прекъсвачи (различни от стъклени), имащи всички изброени характеристики:

- Дължини на вълните на изход над 1000 nm, но не повече от 1100 nm;

- Времетраене на импулса равно на или по-голямо от 1 ns;  и

- При многомодов напречен режим oтдадената енергия e със средна мощност над 50 W.

6A225	Скоростни интерферометри за измерване на скорости над 1 km/s през времеви интервали, по-малки от 10 микросекунди.

Бележка:  	6A225 включва скоростни интерферометри, като например СИСВО (Скоростни интерферометърни системи за всякакъв отражател)и ДЛИ/DLIs (Доплерови лазерни интерферометри).

6A226	Датчици за налягане, както следва:

- Манганови датчици за налягания над 10 GPa;

- Кварцови преобразуватели за налягане за налягания над 10 GPa.

6A401	Радиолокационни станции (РЛС), имащи някои от изброените в 6A008 характеристики и са предназначени за работа с пускови установки в системата на противоградовата защита.

# 6B	Изпитателно, контролно и производствено оборудване

6B001	Акустично оборудване - няма

6B002	Оптични сензори - няма

6B003	Камери - няма

ОПТИКА

6B004	Оптично оборудване, както следва:

- Оборудване за измерване на абсолютна отражателна способност с точност до 0,1% от стойността на отражателната способност;

- Оборудване, различно от оборудване за измерване на разсейването по оптичната повърхност, имащо незакрита апертура от повече от 10 cm, специално проектирано за безконтактно оптично измерване в неравнинна оптична фигура (профил) на повърхността с “точност” от 2 nm или по-малка (по-добра) в сравнение с изискващия се профил.

Бележка: 	6B004 не контролира микроскопите.

6B005	Лазери - няма

6B006	Сензори на базата на магнитно и електрическо поле

ГРАВИМЕТРИ

6B007	Оборудване за производство, центровка и калиброване на наземни измерватели на земното притегляне със статична точност по-добра от 0,1 mgal.

РАДАРИ

6B008	Импулсни радарни измервателни системи с напречно сечение, имащи ширини на импулса при излъчване от 100 ns или по-малко и специално проектирани съставни части за тях.

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6B108.

6B108	Системи, различни от описаните в 6B008, специално проектирани за измерване чрез радарно напречно сечение, годни за използване при “ракети” и подсистеми за тях.

# 6С	Материали

6С001	Акустични материали – няма

ОПТИЧНИ СЕНЗОРИ

6С002	Материали за оптични чувствителни елементи, както следва:

- Елементарен телур (Te) с равнище на чистота от 99.9995% или повече;

- Единични кристали (включително епитаксиални пластинки) от някои от изброените:

      - Кадмиево-цинков телурид (CdZnTe) със съдържание на цинк по-малко от 6% от “моларната част”;

      - Кадмиев телурид (CdTe) от всякаква чистота; или

      - Живачно-кадмиев телурид (HgCdTe)  от всякаква чистота.

Техническа бележка:

“Моларната част” се определя като отношението на моловете ZnTe към сумата от моловете CdTe и ZnTe, представени в кристала.

6C003	Камери – няма

ОПТИКА

6С004	Оптични материали, както следва:

- “Заготовки за подложки”  от цинков селенид (ZnSe) и цинков сулфид (ZnS), произведени чрез процеса на химическо утаяване на пари, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Обем по-голям от 100 cm3,  или

- Диаметър по-голям от 80 mm и дебелина от 20 mm или повече;

- Блокове от следните електро-оптични материали:

- Калиево-титанов арсенат (KTA);

- Сребърно-галиев селенид (AgGaSe2);

- Талиево-арсенов селенид (Ti3AsSe3, известен още като TAS);

- Нелинейни оптични материали, имащи всички изброени характеристики:

- Възприемчивост от трети порядък (chi 3) от 10-6m2/V2 или по-голяма;  и

- Време за реакция по-малко от 1 s.;

- “Заготовки за подложки” от напластени материали от силициев карбид или берилий-берилий (Ве/Ве), надхвърлящи 300 mm в диаметър или дължина на основната ос;

- Стъкло, включително разтопен кварц, фосфатно стъкло, флуорофосфатно стъкло, циркониев флуорид (ZrF4) и хафниев флуорид (HfF4), имащи всички изброени характеристики:

- Концентрация на хидроксилни йони (ОН-) по-малка от 5 МЧ / ppm;

- Интегрирани нива на чистота на металите по-малки от 1 МЧ / ppm;  и

- Висока хомогенност (индекс на изменения при рефракцията) по-малък от 5х10-6;

- Синтетично произведени диамантени материали с поглъщане по-малко от 10-5 cm-1 за дължини на вълните 200 nm, но не надхвърлящи 14 000 nm.

ЛАЗЕРИ

6С005	Материали за основа на синтетични кристални “лазери” в незавършена форма, както следва:

- Сапфир с добавка на титан;

- Александрит.

6C006	Сензори на базата на магнитно и електрическо поле - няма

6C007	Гравиметри - няма

6C008	Радари - няма

# 6D	Софтуер

6D001	“Софтуер”, специално проектиран за “разработване” или “производство” на оборудването, описано в 6A004, 6A005, 6A008  или 6B008.

6D002	“Софтуер”, специално проектиран за “използване” на оборудването, описано в 6A002.b., 6A008  или 6B008.

6D003	Друг “софтуер”, както следва:

а.	1.	“Софтуер”, специално проектиран за формиране на акустичен лъч за “обработка в реално време” на акустични данни за пасивно приемане, с използване на буксируеми групи от хидрофони;

2.	Първичен код за “обработка в реално време” на акустични данни за пасивно приемане, с използване на буксируеми групи хидрофони.

3.	“Софтуер”, специално проектиран за формиране на акустичен лъч за “обработка в реално време” на акустични данни за пасивно приемане, с използване на системи от дънни кабели или такива в морски заливи;

4.	"Първичен код" за “обработка в реално време” на акустични данни за пасивно приемане, с използване на системи от дънни кабели или такива в морски заливи;

b.    Оптични сензори - няма

- Камери – няма

- Оптика – няма

- Лазери - няма

СЕНЗОРИ НА БАЗАТА НА МАГНИТНО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ

- “Софтуер”, както следва:

    - “Софтуер”, специално разработен за компенсационни системи на базата на магнитно и електрическо поле за магнитни сензори, разработени да функционират на мобилни платформи.

    - “Софтуер”, специално разработен за откриване на аномалия на магнитно и електрическо поле на мобилни платформи.

ГРАВИМЕТРИ

- “Софтуер”, специално разработен за коригиране на влиянието на движението на гравиметрите или градиометрите за земно притегляне;

РАДАР

h.	1. 	“Програми” за приложение на “софтуер” за Ръководство на въздушното движение, инсталирани върху универсални компютри, намиращи се в центровете за Ръководство на въздушното движение и способни на някои от изброените:

- Обработка и изобразяване на повече от 150 едновременни “системни траектории”;  или

- Приемане на радарни данни за целите от повече от четири първични РЛС;

- “Софтуер” за проектиране или “производство” на обтекатели на РЛС, които:

- Специално са проектирани да предпазват “електронно управляемите антени с фазирана решетка”, описани в 6А008.е.;  и

- Позволяват формата на антената да добие “средно ниво на страничните листа” повече от 40 dB под върховата точка на нивото  на основния лъч.

Техническа бележка:

“Средното ниво на страничниите листа” в 6D003.h.2.b. се изчислява за цялата решетка, като се изключва ъгловата големина на основния лъч и първите два странични листа от всяка от страните на основния лъч.

6D102	“Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “използване” на стоките, описани в 6A108.

6D103	“Софтуер”, обработващ следполетни записани данни, позволяващи да се определя положението на летателното средство по цялото му полетно трасе, специално проектиран или изменен за “ракети”.

Техническа бележка:

В 6D103 “ракета” означава пълна система от пилотирани и безпилотни въздушни транспортни средства, имащи обсег на действие над 300 км.

# 6E	Технологии

6E001	“Технологии”, съгласно Общата бележка за технологиите, за  “разработване” на оборудването, материалите или “софтуер”, описани в 6A, 6B, 6С или 6D.

6E002	“Технологии”, съгласно Общата бележка за технологиите, за  “производство” на оборудването или материалите, описани в 6A, 6B или 6С.

6E003	Други технологии, както следва:

a. Акустики - няма

b.Оптични сензори - няма

c.Камери – няма

ОПТИКА

d. “Технологии”, както следва:

1. “Технологии” за нанасяне на покритие и обработка на оптически повърхности, “необходими” за постигане на еднородност от 99.5% или по-добра за оптически покрития с  диаметър или дължина на основната ос 500mm или повече и с общи загуби (поглъщане или разсейване), по-малки от 5 х 10-3;

ВАЖНО: Виж също 2E003.f.

- “Технологии” за оптична обработка, използващи техники на въртене на диамант с едно острие, за получаване на прецизност на обработката на повърхността, по-добра от 10 nm rms при неравнинни повърхности, надхвърлящи 0,5 m2;

ЛАЗЕРИ

- “Технологии”, “необходими” за  “разработване”, “производство” или “използване” на специално проектирани диагностични инструменти или мишени в изпитателни инсталации за изпробване на “СМЛ/SHPL” или изпробване или оценка на материали, облъчени с лъчи на “СМЛ/SHPL”;

СЕНЗОРИ НА БАЗАТА НА МАГНИТНО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ

- не се използва

- Гравиметри – няма

- Радар - няма

6E101	“Технологии”, съгласно Общата бележка за технологиите, за  “използване” на оборудването или “софтуер”, описани в 6A002, 6A007.b., 6A007.c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 или 6D103.

Бележка: 	6E101 определя само “технологиите” за оборудването, описано в 6A008, когато то е проектирано за използване във въздуха и може да се използва за “ракети”.

6E201	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за “използване” на оборудването, описано в 6A003, 6A005.а.1.c., 6A005.а.2.а., 6A005.c.1.b., 6A005.c.2.c.2., 6A005.c.2.d.2.b., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 или 6A226.

# КАТЕГОРИЯ 7

# НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

# 7A        	Системи, оборудване и съставни части

Бележка:  За автопилоти за подводни съдове, виж Категориа 8.

За радари,  виж Категория 6.

7A001   	Линейни акселерометри, проектирани за използване в инерционни навигационни или насочващи системи и имащи някои от изброените по-долу характеристики, както и специално проектирани съставни части за тях:

ВАЖНО:  ВИЖ СЪЩО 7A101.

- “Устойчивост” на “отклонение” по-малка (по-добра) от 130 микро g по отношение на фиксирана калибрираща стойност за период от една година;

- “Устойчивост” на мащабния коефициент по-малка (по-добра) от 130 МЧ /ppm/ по отношение на фиксирана калибрираща стойност за период от една година; или

- Предвидени да работят при равнища на линейно ускорение над 100 g.

7A002  	Жироскопи, и ъглови или ротационни акселерометри, имащи някои от изброените по-долу характеристики, и специално проектирани съставни части за тях:

ВАЖНО:  ВИЖ СЪЩО 7A102.

- “Устойчивост” на “скорост на отклонение на показанията”, когато бъде измерена при ускорение 1 g за период от три месеца и по отношение на фиксирана калибрираща стойност, от:

- По-малка (по-добра) от 0,1 на час, когато са предвидени да работят при равнища на линейно ускорение под 12 g;  или

- По-малка (по-добра) от 0,5 на час, когато са предвидени да работят при равнища на линейно ускорение от 12 g до 100 g включително;  или

- ‘Произволен ъглов ход’ по-малък (по-добър) от или 0.0035 за квадратен корен на час; или

Бележка: 7A002.b не контролира массжироскопи (въртящите массжироскопи са жироскопи, които използват продължително въртяща се маса за долавяне на ъглово движение )

Техническа бележка:

За целите на 7A002.b, ‘произволен ъглов ход’ е ъгловата грешка, вградена с времето, дължащо се на белия шум в ъгловата скорост.

- Предвидени да работят при равнища на линейно ускорение над 100 g.

7A003    	Инерционни системи и специално разработени компоненти за тях, както следва:

ВАЖНО:  ВИЖ СЪЩО 7A103.

a. 	Инерциални навигационни системи (ИНС/INS)  (шарнирно/карданно окачени или статични) и инерционно оборудване, проектирани за “летателни апарати”, наземни превозни средства, съдове (надводни или подводни) или “космически апарати” за положение, насочване или контрол, имащи някои от изброените по-долу характеристики, както и специално проектирани компоненти за тях:

- Навигационна грешка (свободно-инерциална), последвана от нормално коригиране от 0,8 морски мили в час (Вероятна кръгова грешка (ВКГ/CEP) или по-малка (по-добра);  или

- Предвидени да работят при нива на линейно ускорение над 10 g.

b. 	Хибридно интегрални навигационни системи, в които са интегрирани Глобални навигационни сателитни системи (ГНСС/GNSS) или Навигация, базирана на база данни (НББД/DBRN) за позиция, направление или контрол, последвани от нормално коригиране, имащи ИНС / INS точност на позицията за навигация, след загуба на  ГНСС/GNSS или на НВВД/DBRN за период до четири минути, за по-малка (по-добра) от 10 метра “Възможна циклична грешка” (ВЦГ/CEP).

c. 	Инерционно оборудване, сочещо азимут, направление/курс, или Север, което има някоя от следващите характеристики, и специално разработени компоненти за това:

1.	 Разработени да има указване на азимут, направление/курс или Север, точността на указване, на които е равна или по-добра (по-малка) от 6 дъгови минути RMS при 45 градуса ширина, или

2.	 Разработени да имат не - експлоатационно ниво на удар от 900 g или по-голямо при времетраене 1 msec, или по-голямо.

Бележка 1: Параметрите на 7A003.а. и 7A003.b са приложими при някои от следните условия на околната среда:

- Произволна вибрация на вход с обща величина от 7,7 g скс през първият половин час и обща продължителност на изпитанието от час и половина на ос по всяка от трите перпендикулярни оси, при което произволната вибрация на вход трябва да отговаря на следните:

- Постоянна стойност на спектралната плътност на мощността (СПМ/PSD) от 0,04 g2/Hz в честотен обхват от 15 до 1000 Hz; и

- СПМ отслабва с честота от  0,04 g2/Hz  до  0,01 g2/Hz в честотен обхват от 1000 Hz до 2000 Hz;

- Темп на въртене и рискаене, равен на или по-голям от + 2,62 rad/s (150 deg/s);  или

- В съответствие с национални стандарти, еквивалентни на 1. или 2. по-горе

Бележка 2: 7A003 не контролира инерционни навигационни системи, които са определени за използване на “граждански летателни апарати” от гражданските власти на “държава-участничка”.

Бележка 3: 7A003.c.1. не контролира теодолитни системи, включващи инерционно оборудване, специалн  проектирани  за граждански це

Технически бележки:

1. 	7A003.b. се отнася до системи, в които ИНС / INS или други независими помощни средства за навигация са интегрирани в един единствен елемент (закрепен) с цел да се подобрят качествата.

2.	Възможна ”циклична грешка” (ВЦГ/CEP)  - В нормално циркулярно разпределение радиуса на кръга представлява 50 процента от направените индивидуални измервания  или радиуса на кръга, в който има 50 процента вероятност да се съдържа.

7A004     Жиро-астро компаси или друга апаратура, които определят мястото или посоката посредством автоматично проследяване на небесни тела или спътници, с азимутна точност равна на или по-малка (по-добра) от 5 дъгови секунди.

ВАЖНО:  ВИЖ СЪЩО 7A104.

7A005    	Приемащо оборудване за глобални сателитни навигационни системи (т.е. GPS  или  GLONASS), имащи някои от изброените по-долу характеристики и специално проектирани съставни части за него:

ВАЖНО:  ВИЖ СЪЩО 7A105.

- Използващо декодиране; или

- Управляема по нула антена.

7A006	Самолетни бордови висотомери, работещи на честоти, различни от 4,2 до 4,4 GHz включително, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

ВАЖНО:  ВИЖ СЪЩО 7A106.

- С “управление на мощността”;  или

- Използващи кодова модулация с изместване на фазата.

7A101     Акселерометри, различни от описаните в 7A001, както следва; и със специално проектирани съставни части за тях:

- Акселерометри с праг от 0,05 g или по-малък, или линейна грешка в рамките на 0,25%  от пълната мощност на изхода или и двете, които са проектирани за използване в инерциални навигационни системи или в системи за насочване от всички видове;

Бележка: 7A101 не определя дали акселерометрите, които са специално проектирани и разработени като датчици (сензори) за ИПП/MWD (Измерване в процеса на пробиване) за използване при обслужване на дейности по низходящи сондажи.

- Акселерометри с постояннен изход, специализирани да функционират на ускоряващи нива над 100g

7A102    	Всички видове жироскопи, различни от описаните в 7A002, използваеми при “ракети” с номинална “устойчивост” на “скоростта на отклонение на показанията”, по-малка от 0,5° (1 сигма или скс) в час в среда на 1g и специално проектирани съставни части за тях

7A103     	Контролно-измервателна апаратура, навигационно оборудване и системи, различни от описаните в 7A003, както следва; и специално проектирани съставни части за тях:

- Инерциално или друго оборудване, използващо акселерометрите и жироскопите, описани в 7A001, 7A002, 7A101 или 7A102 и системи, съдържащи такова оборудване;

Бележка: 7A103.а. не определя оборудването, съдържащо акселерометрите, определени в 7A001, когато те са специално проектирани и разработени като датчици за ИПП/MWD (Измерване в процеса на пробиване) за използване при обслужване на дейности по низходящи сондажи.

- Интегрирани инструментални системи за полет, които включват жиростабилизатори или автопилоти, проектирани или изменени за работа в космическите пускови установки, описани в 9A004, безпилотни летателни апарати, описани в 9A012 или ракетите-сонди, описани в 9A104.

c.  “Интегрирани навигационни системи”, проектирани или изменени за работа в космическите пускови установки, описани в 9A104, безпилотни летателни апарати, описани в 9A012 или ракетите-сонди, описани в 9A104 и способни да осигуряват навигационна точност от 200-метров Кръг на равна вероятност (CEP), или по-малко.

Техническа бележка:

“Интегрирана навигационна система” обикновено включва следните компоненти:

1. Инерционнно измервателно устройство (напр.  референтна система за  положение и насочване, инерционен референтен блок, или инерционна система за навигация);

2. Един или два външни датчика за сверяване на позицията и/или скоростта периодично или непрекъснато през целия полет (напр. приемащи устройства за сателитна навигация, радарен висотомер, и/или Доплеров радар; и;

3. Хардуерно и софтуерно осигуряване за интегриране.

7A104      	Жиро-астро компаси или други устройства, различни от описаните в 7A004, които определят положение или ориентация посредством автоматично проследяване на небесни тела или спътници и специално проектирани съставни части за тях.

7A105     	Оборудване за получаване на данни от Глобални навигационни сателитни системи (ГНСС/GNSS, напр. ГПС/GPS ГЛОНАС/GLONASS или Галилео/Galileo), имащи някоя от следните характеристики; и специално разработени компоненти за тях:

- Разработени или модифицирани  за бъдат използвани в космически ракети-носители, описани в 9A004, безпилотни летателни апарати, описани в 9A012 или ракетите-сонди, описани в 9A104; или

- Разработени или модифицирани за въздушно-десантни дейности и имащи някоя от следните характеристики:

- Способност за предоставяне на информация за навигация при скорости по-високи от 600 m/s (1165 морски мили в час);

- Използващи дешивровка, разработена или модифицирана за военни или държавни служби, с цел достъп до засекретените сигнали/данни, подавани от ГНСС/GNSS; или

- Специално разработени за използване на анти-заглушителни пособия (напр. автоматично настройващи се антени или електронно управляеми антени) с цел да функционират в среда на активни или пасивни контрамерки.

Бележка: 7A105.b.2. и  7A105.b.3. не се отнасят до съоръженията, разработени за търговски, граждански или животоспасяващи (напр. интегрирани данни, безопасност на полетите) ГНСС/GNSS услуги.

7A106      Висотомери, различни от описаните в 7A006, от радарен или лазерно-радарен тип, проектирани или изменени за работа в космическите пускови установки, описани в 9A004 или ракетите-сонди, описани в 9A104.

7A115     	Пасивни датчици (сензори) за определяне на положението към специфичен електромагнитен източник (оборудване за установяване на посока) или характерни елементи от терена, проектирани или изменени за работа в космическите пускови установки, описани в 9A004 или ракетите-сонди, описани в 9A104.

Бележка: 7A115 включва датчици за следното оборудване:

- Оборудване за картографиране очертанията на терена;

- Оборудване от датчици за изображение (както активни, така и пасивни)

- Пасивно интерферометрично оборудване

7A116      	Системи за управление на полетите и серво-клапи, проектирани или изменени за работа в космическите пускови установки, описани в 9A004 или ракетите-сонди, описани в 9A104, както следва;

- Хидравлични, механични, електрооптични или електромеханични системи за управление на полети (включително с управление по проводник);

- Оборудване за управление на положението

- Серво-клапи за контрол на полетите, разработени или изменени за системите, описани в 7A116.a. или 7A116.b. и разработени или изменени за да функционират в среда с вибрации с повече от 10 g скс вариращи в цялата граница между 20 Hz  и 2 kHz.

7A117     	“Системи/комплекти за насочване”, които могат да се използват в ракети, способни да постигат точност на системата от 3,33% или по-малко от дистанцията/обхвата (т.е. “ВКГ/CEP” от 10 km или по-малко при обхват от 300 km).

# 7B             	Оборудване за изпитване, контрол и производство

7B001       Изпитателно, калиброващо или регулирано оборудване, специално проектирано за оборудването, описано в 7A.

Бележка:  7B001 не контролира изпитателно, калиброващо или регулирано оборудване за Техническо обслужване І  и Техническо обслужване ІІ.

Технически бележки:

- Техническо обслужване І

Отказ на вътрешен навигационен възел се открива на летателния апарат чрез показанията на контролното и индикаторното устройство (БУИ/CDU) или от информацията за състоянието от съответната подсистема. Следвайки указанията от наръчника на производителя, причината на отказа може да бъде локализирана на равнище отказалия бързосменяем блок (ББ/LRU). Тогава операторът отстранява ББ/LRU и го заменя с резервен.

- Техническо обслужване ІІ

Дефектният ББ/LRU се изпраща на поддържащия сервиз (на производителя или на оператора, отговарящ за Техническо обслужване ІІ). В поддържащия сервиз отказалия ББ/LRU се проверява с различни подходящи средства, за да се удостовери и локализира дефектния заменяем в сервиза монтажен (ЗСМ/SRA) модул, на който се дължи повредата. Този ЗСМ/SRA се отстранява и заменя с оперативна резерва. Дефектният ЗСМ/SRA (а може би и цялото ББ/LRU) след това се изпраща на производителя.

Бележка.: Техническо обслужване ІІ не включва отстраняването на контролирани акселерометри или жиродатчици  от ЗСМ/SRA.

7B002       	Оборудване, както следва, специално проектирано за оценка на огледала за пръстеновидни “лазерни” жироскопи:

ВАЖНО:  ВИЖ СЪЩО 7B102.

- Уреди за измерване на разсейване с точност на измерването от 10 МЧ /ppm/ или по-малко (по-добро);

- Профилометри с точност на измерването от 0,5 nm (5 ангстрьома) или по-малко (по-добро).

7B003    	Оборудване, специално проектирано за “производството” на оборудването, описано в 7A.

Бележка: 7B003 включва:

- Изпитателни станции за настройка на жироскопи;

- Станции за динамично балансиране на жироскопи;

- Изпитателни станции за мотори за развъртане на жироскопи;

- Станции за изпразване и напълване на жироскопи;

- Центрофужни приспособления за лагери за жироскопи;

- Станции за настройване осите на акселерометри.

7B102      Рефлектометри, специално проектирани за окачествяване на огледала за “лазерни” жироскопи, с точност на измерването от 50 МЧ /ppm/ или по-малко (по-добро).

7B103       Специално конструирани “производствени съоръжения” ,  както следва:

- “производствени улеснения” ,специално проектирани, както е отбелязано в 7A117;

- производствено оборудване и друго за тестване, калибриране, различно от това отбелязано от 7B001 до 7B003, проектирано или модифицирано за оборудването, отбелязано в 7A.

# 7C         	Материали

Отсъстват.

# 7D          	Софтуер

7D001 	“Софтуер”, специално конструиран или модифициран за “разработването” или “производството” на оборудването, описано в 7A или 7B.

7D002  	“Изходен код” за “използване” на каквото и да било инерционно навигационно оборудване, включително инерционно оборудване, което не е предмет на контрол от 7A003 или 7A004, или Системи за контрол на разположението и насочването (СКРН/AHRS).

Бележка:  7D002 не контролира “изходния код” за използване на “шарнирни” СКРН/AHRS.

Техническа бележка:

Като правило СКРН/AHRS се отличават от инерционните навигационни системи (ИНС/INS) с това, че СКРН/AHRS подава информация за разположението и насочването и обикновено не дава информация за ускорение, скорост и местоположение, които се свързват с ИНС/INS.

7D003    	 Друг “софтуер”, както следва:

- “Софтуер”, специално проектиран или модифициран за подобряване оперативната дейност или за намаляване навигационните грешки на системите до равнищата, определени в 7A003 или 7A004;

- “Изходен код” за хибридни интегрирани системи, който подобрява оперативната дейност или намалява навигационните грешки на системите до равнищата, определени в 7A003 чрез постоянно съчетаване на инерционни данни с някои от следните навигационни данни:

- Данни за скоростта от Доплеровия радар;

- Контролни данни от глобалните спътникови навигационни системи (напр.  GPS  или GLONASS); или

- Данни от системи “Навигация чрез база данни” (“DBRN”)

- “Изходен код” за интегрирани системи за авиационна електроника или такива за управление на полети (мисии), които съчетават данни от датчици/сензори и използват “експертни системи”;

- “Изходен код” за разработване на някои от изброените:

- Цифрови системи за управление на полета за “пълен контрол на полета”;

- Интегрирани системи за управление на двигателните блокове и на полета;

- Контролни системи за управление на полета електродистанционно (по проводник) или светлодистанционно (по светлинен лъч);

- Устойчиви на отказ или самоконфигуриращи се “системи за активен контрол на полета”;

- Бордово оборудване за автоматично определяне на курса;

- Системи за данни за въздушното пространство на базата на статични данни от повърхността;  или

- Растерни колиматорни монитори (индикатори) или пространствени (триизмерни) монитори (индикатори);

- “Софтуер” за автоматизирано проектиране (CAD), специално проектирани за “разработка” на “системи за активен контрол на полета”, въртолетни многоосови електродистанционни (по проводник) или светлодистанционни (по светлинен лъч) управляващи устройства или въртолетни системи за управление по курс или контролиране на реактивния момент чрез управление на циркулацията, “технологиите” за които са описани в 7E004.b., 7E004.c.1. или 7E004.c.2.

7D101   “Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “използване” на оборудването, определено в 7A001 до 7A006, 7A101 до 7A106, 7A115, 7A116.а., 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 или 7B103.

7D102         Интегриран “софтуер”, както следва:

- Интегриран “софтуер” за оборудването, описано в  7A103.b.;

- Интегриран “софтуер”, специално проектиран за оборудването, определено в 7A003 или 7A103.а.

- Интегриран “софтуер”, проектиран или модифициран за оборудването, определено в 7A103.с.

Бележка: Общата форма за интегриран софтуер използва филтриране по системата Калман.

7D103    	Софтуер, специално проектиран за моделиране или симулация на “системи/комплекти за насочване”, определени в 7A117 или за тяхното проектно интегриране с космическите пускови установки, описани в 9A004 или ракетите-сонди, описани в 9A104.

Бележка: “Софтуер”, описан в 7D103, остава под контрол, когато е съчетан със специално проектирания хардуер, описан в 4A102.

# 7E               Технологии

7E001    	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за  “разработване” на оборудването или “софтуер”, описани в 7A, 7B или 7D.

7E002  	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за  “производство” на оборудването, описано в 7A или 7B.

7E003 	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за  поправка, подновяване или основен ремонт на оборудването, описано в 7A001 до 7A004.

Бележка: 7E003 не контролира “технологиите” за поддръжка, пряко свързани с калиброване, отстраняване или замяна на повредени или неподлежащи на ремонт ББ/LRU и ЗСМ за граждански “летателни апарати”, както е описано в Техническо обслужване І и Техническо обслужване ІІ.

ВАЖНО: Виж Техническите бележки към 7B001.

7E004         Други “технологии”, както следва:

- “Технологии” за  “разработване” или “производство” на:

- Бордово авиационно оборудване за автоматично определяне на посока/курс, работещо на честоти над 5 MHz;

- Системи за данни за въздушното пространство на базата само на статични данни от повърхността, т.е. не използващи конвенционалните сонди за вземане проби от въздуха;

- Растерни колиматорни монитори (индикатори) или триизмерни монитори (индикатори)  за летателни апарати

- Инерционни навигационни системи или жиро-астро компаси, съдържащи акселерометри или жироскопи, както е описано в 7A001 или 7A002;

- Електрически активатори (т.е. електромеханични, електрохидростатични и интегрирани пакети активатори), специално проектирани за “първичен контрол на полета”;

- “Блок от оптически датчици, специално проектирани за използване на “системи за активен контрол на полета”;

- “Технологии” за  “разработване”, както следва, за “системи за активен контрол на полета” (включително за управление по проводник или светлинен лъч):

- Проекти на конфигурации за взаимосвързване на множествени микро-електронни обработващи елементи (бордови компютри), за постигане на “обработка в реално време” за прилагане на контролните правила;

- Компенсиране на метода за управление в зависимост от разположението на датчиците/сензорите или динамичните натоварвания на корпуса, т.е. компенсации в зависимост от вибрационната среда на датчиците/сензорите или в зависимост от отклоненията на местоположенията на датчиците/сензорите от центъра на притеглянето;

- Електронно управление на излишните данни или системи за откриване на дефекти, устойчивост на откази, изолиране на дефектите или тяхната реконфигурация;

Бележка: 7E004.b.3. не контролира “технологии” за проектиране на физически запаси.

- Мерки за контрол на полета, които позволяват реконфигуриране по време на полет на мерките за контрол на тягата и моментите с цел автономен контрол на летателния апарат в реално време;

- Интегриране на данните за цифровото управление на полета, управлението на навигацията и задвижването в цифрова система за управление на полета за осъществяване на “пълен контрол на полета”;

Бележка: 7E004.b.5. не контролира:

- “Технологии” за “разработване” за интегриране на данни от цифровия контрол върху полета, управлението на навигацията и задвижването в цифрова система за управление на полета за  “оптимизация на траекторията на полета”;

- “Технологии” за “разработване” за контролно-измервателни системи за полета на “летателни апарати”, интегрирани само за навигация VOR, DME, ILS или MLS или за подхождане.

- Пълноправни системи за цифрово управление или управление на полетни задачи с множествени датчици, използващи “експертни системи”;

Бележка.: За “технологии” за изцяло цифрова електронна система за управление на двигателите (“ПЦУД / FADEC”) виж 9E003.а.9.

- “Технологии” за “разработване” на вeртолетни системи, както следва:

- Многоосеви контролери за управление на полета електродистанционно (по проводник) или светлодистанционно (по светлинен лъч), които съчетават функциите на поне две от изброените в едно управляващо устройство:

- Колективни управляващи устройства;

- Циклични управляващи устройства;

- Управление по курс;

- “Системи за стабилизация/регулиране на въртящ момент или системи за управление по курс;

- Лопатки на витла на вертолет, включващи “профили на обтичани елементи с променлива геометрия” за използване в системи, които управляват лопатките индивидуално.

7E101     	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за  “използване” на оборудването, описано в 7A001 до 7A006, 7A101 до 7A106, 7A115 до 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 до 7D103.

7E102    	 “Технологии” за предпазване на авиационните електронни или електрически под-системи срещу опасности от електромагнитен импулс (ЕМИ/EMI) от външни източници, както следва:

- Проектна “технология” за екраниращи системи;

- Проектна “технология” за конфигуриране на закалени електрически вериги и подсистеми;

- Проектна “технология” за определяне критериите за закаляване в 7E102.a. и 7E102.b.

7E104    “Технологии” за интегриране на данните от управлението на полета, насочването и задвижването в система за управление на полета с цел оптимизиране на траекторията на ракетната система.

КАТЕГОРИЯ 8

МОРСКИ ФЛОТ

# 8A	Системи, оборудване и компоненти

8A001	Спускаеми подводни апарати и надводни съдове, както следва:

Бележка: 	Доколко подлежи на контрол оборудването за превозни средства, работещи под вода, виж:

Категория 5, Част 2 “Защита на информацията” относно оборудването за шифрована връзка;

Категория 6 относно датчиците;

Категории 7 и 8 относно навигационното оборудване;

Категория 8A относно подводното оборудване

- Спускаеми подводни апарати, управлявани от екипаж, свързани с надводен съд, проектирани да работят на дълбочини над 1000 m;

- Спускаеми подводни апарати, управлявани от екипаж, без да са свързани с надводен съд, имащи някои от изброените характеристики:

- Конструирани да “работят автономно” и с повдигателна способност, притежаваща всички от изброените:

- 10% или повече от собственото им тегло във въздуха;  и

- 15 kN или повече;

2.	Конструирани да работят на дълбочини над 1000 m;  или

3.	Имащи всички изброени характеристики:

- Проектирани да превозват екипаж от 4 или повече члена;

- Проектирани да “работят автономно” 10 часа или по-дълго;

- Имат “обсег” от 25 морски мили или повече;  и

- Имат дължина от 21 m или по-малка;

Технически бележки:

- По смисъла на 8A001.b. да “работят автономно” означава изцяло потопени, без шнорхели, всички системи да са включени и движещи се с минимална скорост, при която спускаемият подводен апарат може надеждно и динамично да контролира дълбочината си, чрез използване само на подводни криле за регулиране дълбочината, без да се нуждае от спомагателен  плавателен съд или база на повърхността, морското дъно или брега, и разполагащ с двигателна система за придвижване  под вода или на повърхността.

- По смисъла на 8A001.b. “обсег” означава половината от максималното разстояние, която може да измине един спускаем подводен апарат.

- Спускаеми подводни апарати без екипаж и свързани с надводен съд, конструирани да работят на дълбочини над 1000 m, имащи някои от изброените характеристики:

- Конструирани за маневриране на собствен ход, използвайки главни двигатели или спомагателни механизми, описани в 8A002.а.2.;  или

- Разполагащи с връзка за предаване на данни с оптичен кабел;

- Спускаеми автономни подводни апарати без екипаж и без да са свързани с надводен съд, имащи някои от изброените характеристики:

- Конструирани да избират курса си относно която и да е географска контролна точка без човешка намеса в реално време;

- Разполагащи с акустична линия за предаване на данни или команди; или

- Разполагащи с линия за предаване на данни или команди с оптичен кабел с дължина над 1000 m;

- Океански спасителни системи с повдигателна способност над 5 МN за изваждане на обекти от дълбочини, по-големи от 250 m и имащи някои от изброените характеристики:

- Системи за динамично поддържане на местоположение, способни да поддържат положение в рамките на 20 m от дадена точка, осигурена от навигационната система;  или

- Системи за навигация по морското дъно и  интегрирани навигационни системи за дълбочини над 1000 m с точност на поддържане на местоположението до 10 m от предварително определена точка;

- Неводоизместващи плавателни средства (на въздушна възглавница), имащи всички изброени характеристики:

- Максимална проектна скорост при пълен товар над 30 възела при височина на вълните от 1,25 m (Степен на вълнение 3 бала) или по-високи;

- Налягане на възглавницата над 3830 Ра;  и

- Съотношение на водоизместването при празен/пълен кораб по-малко от 0,70;

- Неводоизместващи плавателни средства (с твърди странични стени) с максимална проектна скорост при пълен товар над 40 възела при височина на вълните от 3,25 m (Степен на вълнение 5 бала) или по-високи;

- Съдове на подводни криле с активни системи за автоматично управление на системите подводни криле, с максимална проектна скорост при пълен товар над 40 възела при височина на вълните от 3,25 m ( Степен на вълнение 5 бала ) или по-високи;

- “Съдове с малка площ на газене във вода”, имащи някои от изброените характеристики:

- Водоизместимост при пълен товар над 500 t (тона) и максимална проектна скорост при пълен товар над 35 възела при височина на вълните от 3,25 m (Степен на вълнение 5 бала) или по-високи; или

- Водоизместимост при пълен товар над 1500 t (тона) и максимална проектна скорост при пълен товар над 25 възела при височина на вълните от 4 m (Степен на вълнение 6 бала) или по-високи;

Техническа бележка:

“Съд с малка площ на газене във вода” се определя по следната формула: площ на газене във вода при работно проектно газене, по малко от 2 х (изместения обем при работното проектно газене)2/3.

8A002	Системи и оборудване, както следва:

Бележка: 	Относно подводни комуникационни системи, виж Категория 5, Част 1 – Далекосъобщения.

- Системи и оборудване, специално проектирани или модифицирани за спускаеми подводни апарати, проектирани за работа на дълбочини над 
1000 m, както следва:

- Кожуси и корпуси под налягане, с максимален вътрешен диаметър на камерата над 1,5 m;

- Правотокови задвижващи двигатели или спомагателни устройства;

- Централни кабели и връзки за тях, използващи оптични влакна и имащи синтетични усилващи елементи;

- Системи, специално проектирани или модифицирани за автоматизиран контрол на движението на спускаемите подводни апарати, описани в 8A001, използващи навигационни данни и имащи серво-управление със затворен контур:

- Позволяващи на подводното средство да се движи в радиус 10 m по вертикала от предварително определена точка на водната среда;

- Поддържащи положението на подводното средство в радиус 10 m по вертикала от предварително определена точка на водната среда; или

- Поддържащи положението на подводното средство в радиус 10 m при следване на кабел на или под морското дъно.

- Влакнооптични входове или съединители за корпуса на потопяеми апарати.

- Системи за подводно наблюдение, както следва:

- Телевизионни системи или телевизионни камери, както следва:

- Телевизионни системи  ( включващи камера и оборудване за наблюдение и предаване на сигнали ) с разделителна способност, измерена във въздушна среда,  повече от 800 линии и специално  конструирани или модифицирани за  работа  със  спускаеми  подводни  апарати чрез дистанционно управление;

- Подводни телевизионни камери с разделителна способност, измерена във въздушна среда, повече от 1100 линии;

- Телевизионни камери за слабо осветление, специално конструирани или модифицирани за използване под вода, съдържащи всички изброени:

- Електронно-оптични преобразуватели (лампи) за усилване на яркостта на изображението, описани в 6A002.а.2.а.;  и

- Повече от 150000 “активни пиксела” на електронната решетка;

Техническа бележка:

Разделителната способност в телевизията е мярка за хоризонтално разделение, обикновено изразявана чрез максималния брой линии по височина на изображението, разграничими върху контролна диаграма, с използване на стандарт 208/1960 на ИИЕЕ/ IEEE или еквивалентен национален стандарт.

- Системи, специално конструирани или модифицирани за дистанционно управление със спускаем подводен апарат, с използване на методи за свеждане до минимум въздействието на отразения ефект, включително стробиращи  илюминатори или “лазерни” системи;

- Неподвижни фотокамери, специално конструирани или модифицирани за използване под вода на дълбочина над 150 m с филмов формат 35 mm или по-голям и имащи някои от изброените характеристики:

- Анотация на филма с данни, подадени от външен за фотокамерата източник;

- Автоматична корекция на дистанцията на задния фокус;  или

- Автоматично управление на компенсацията, специално проектирано, за да позволи на кожуха на подводната фотокамера да може да се използва на дълбочини над 1000 m;

- Системи за електронно изображение, специално конструирани или модифицирани за използване под вода, способни да запаметяват в цифров формат повече от 50 експонирани изображения;

Бележка: 8А002.f. не контролира цифрови камери, специално проектирани за потребителски цели, различни от тези, използващи мултипликативните методи на електроннното изображение.

- Осветителни системи, специално конструирани или модифицирани за използване под вода, както следва:

- Стробоскопски осветителни системи, способни да подадат светлинна енергия на изход по-голяма от 300J на светване и с честота по-голяма от 5 светвания в секунда;

- Осветителни системи с аргонова дъга, специално конструирани за работа на дълбочина над 1000 m;

- “Роботи” специално конструирани за използване под вода, снабдени с “програмно управляем” компютър, имащи някои от изброените характеристики:

- Системи, които управляват използването от страна на “робота” на информация от датчици, измерващи сила или въртящ момент, прилагани по отношение на външен обект, разстоянието до външен обект или разпознаването с допир на “робота” до външен обект;  или

- Способността да се упражни сила от 250N или повече или въртящ момент 
от 250 Nm или повече и използване на сплави на основата на титан или “влакнести или нишковидни” “композитни” материали в техните структурни елементи;

- Дистанционно управлявани съчленени манипулатори, специално конструирани или модифицирани за използване с превозни средства, работещи под вода, имащи някои от изброените характеристики:

- Системи, които управляват използването от страна на манипулатора на информация от датчици, измерващи сила или въртящ момент, прилагани по отношение на външен обект или разпознаването с допир на манипулатора до външен обект;  или

- Управлявани от пропорционални методи на базово подчинение или чрез използване на “програмно управляем” компютър и имащи 5 или повече степени на свобода на движение;

Бележка: 	При определяне на степените на свобода на движение се броят само функциите, които имат пропорционално управление, използващо обратна информация за положението или чрез използване на “програмно управляем” компютър.

- Независими от въздух енергийни системи, специално конструирани за използване под вода, както следва:

- Независими от въздух енергийни системи с двигател с цикъл на Брейтън или Ранкин, имащи някои от изброените характеристики:

- Химични газоочистващи или поглъщащи системи, специално проектирани да отделят въглеродния оксид, въглеродния двуоксид и частиците от повторно циркулираните отпадни газове от двигателя;

- Системи, специално проектирани да използват едноатомен газ;

- Устройства или прегради, специално конструирани да намаляват шума под вода при честоти под 10 kHz или специално монтирани устройства за намаляване на ударните натоварвания;  или

- Системи, специално конструирани:

- Да сгъстяват продуктите от реакцията или за преобразуване на горивото;

- Да съхраняват продуктите от реакцията; и

- Да изхвърлят продуктите от реакцията под налягане от 100 kPa или повече;

- Независими от въздуха дизелови циклични двигатели, имащи всички изброени характеристики:

- Химични газоочистващи или поглъщащи системи, специално конструирани да отделят въглеродния двуоксид, въглеродния оксид и частиците от повторно циркулираните отпадни газове от двигателя;

- Системи, специално проектирани да използват едноатомен газ;

- Устройства или прегради, специално конструирани да намаляват шума под вода при честоти под 10 kHz или специално монтирани устройства за намаляване на ударните натоварвания; и

- Специално конструирани системи за отпадъчни газове, които не изхвърлят постоянно продуктите на изгарянето;

- Независими от въздух енергийни системи с горивни клетки, с изходна мощност превишаваща 2 kW и имащи някои от изброените характеристики:

- Устройства или прегради, специално конструирани да намаляват шума под вода при честоти под 10 kHz или специално монтирани устройства за намаляване на ударните натоварвания; или

- Системи, специално конструирани:

- Да сгъстяват продуктите от реакцията или за преобразуване на горивото;

- Да съхраняват продуктите от реакцията; и

- Да изхвърлят продуктите от реакцията под налягане от 100 kPa или повече;

- Независими от въздух енергийни системи с двигател с цикъл на Стърлинг, имащи всички изброени характеристики:

- Устройства или прегради, специално конструирани да намаляват шума под вода при честоти под 10 kHz или специално монтирани устройства за намаляване на ударните натоварвания; и

- Специално проектирани системи за отпадъчни газове, които изхвърлят продуктите от изгарянето под налягане от 100 kPa или повече;

- Периферии, уплътнения и щифтови елементи, имащи някои от изброените характеристики:

- Конструирани за налягания на възглавницата от 3830 Pa или повече, работещи при височина на вълни от 1,25 m (Степен на вълнение 3 бала) или повече и специално конструирани за неводоизместващи плавателни средства на въздушна възглавница (с гъвкави странични поли), описани в 8A001.f.;  или

- Конструирани за налягания на възглавницата от 6224 Pa или повече, работещи при височина на вълни от 3,25 m (Степен на вълнение 5 бала) или повече и специално конструирани за неводоизместващи плавателни средства на въздушна възглавница (с твърди странични стени), описани в 8A001.g.;

- Носещи вентилатори с проектна мощност повече от 400 kW, конструирани за превозните средства на въздушна възглавница, описани в 8A001.f. или  8A001.g.;

- Изцяло потопени под-кавитиращи или над-кавитиращи подводни криле, специално проектирани за съдовете, описани в 8A001.h.;

- Активни системи, специално конструирани или модифицирани за автоматично управление на движението на превозните средства или съдовете, описани в 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. или 8A001.i.;

- Винтове (витла), силови трансмисионни системи, генератори и системи за намаляване на шума, както следва:

- Гребни винтове или силови трансмисионни системи, специално конструирани за средства и съдове с неводоизместващ принцип на движение (кораби на въздушна възглавница или с твърди странични стени), на подводни криле или съдове с малка площ на подводната част на корпуса, описани в 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. или 8A001.i., както следва:

- Надкавитиращи, свръхвентилирани, частично потопени или излизащи над повърхността витла, разчетени за мощност над 7,5MW;

- Системи от витла с насрещно въртене, разчетени за мощност над 15MW;

- Системи, използващи техники за успокояване на водния поток през витлото с цел подобряване обтичането на същото;

- Олекотени редукторни предавки с висок капацитет (Фактор К над 300);

- Силови валови трансмисионни системи, съдържащи елементи от “композитни” материали, способни да предават мощности над 1 MW;

- Системи от подводни витла, силови генераторни или трансмисионни системи, конструирани за използване на плавателни съдове, както следва:

- Витла  с управляем наклон и монтажни възли на муфи, разчетени за работа при мощност над 30 MW;

- Електрически задвижващи двигатели с вътрешно охлаждане с течност, с изходна мощност над 2,5 MW;

- “Свръхпроводими” електрически силови уредби с постоянни магнити, с изходна мощност над 0,1 MW;

- Системи за силово предаване с междинни валове, съдържащи елементи от “композитни” материали, с възможност за предаване на мощност над 2MW;

- Вентилиращи или базово вентилиращи витлови системи, разчетени за мощност над 2,5MW;

- Системи за намаляване на шума, проектирани за работа на плавателни съдове с водоизместимост от 1000 t (тона) или повече, както следва:

- Системи, смекчаващи подводните шумове при честоти под 500 Hz и състоящи се от съставни акустични стойки, за акустична изолация на дизелови двигатели, дизелови генераторни уредби, газови турбини, генераторни уредби с газови турбини, задвижващи двигатели  или редуктори, специално конструирани за изолация на звук и вибрации, със собствена маса над 30% от общата маса на оборудването, което трябва да се монтира върху тях.

- Активни системи за намаляване или премахване на шума или магнитни лагери, специално конструирани за системи за силово предаване, съдържащи електронни управляващи системи, способни активно да намаляват вибрациите на оборудването чрез генериране на противошумови или противовибрационни сигнали пряко към източника.

- Системи за задвижване със струйни помпи, с изходна мощност над 2,5 MW, използващи техники за отклоняване на дюзите и потока към витлото с цел подобряване задвижващата ефективност или намаляване на шума от винта, разпространяващ се под водата;

- Автономни, със затворен  или полузатворен цикъл (повторно дишане) апарати за гмуркане и подводно плуване.

Бележка:  8 A002.q. не контролира индивидуални апарати за лично ползване, когато придружават ползвателя си.

# 8B	Оборудване за изпитвания, контрол и производство

8B001	Водни тунели с фон на шума, по-малък от 100 dB (еталон 1 Pa, 1Hz) в честотния диапазон от 0 до 500 Hz, конструирани за измерване на акустични полета, породени от водния поток около моделите на силовите системи.

# 8C	Материали

8C001	“Синтактична пяна” (синтактичен пенопласт), предназначена за подводно използване, имаща всички изброени характеристики:

- Предназначена за морски дълбочини над 1000 m;  и

- Плътност по-малка от 561 kg/m3.

Техническа бележка:

“Синтактичната пяна” се състои от кухи сфери от пластмаса или стъкло, въведени в матрица от смола.

# 8D	Софтуер

8D001	“Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “разработване”, “производството”  или “използването” на оборудването или материалите, описани в 8A, 8B или 8C.

8D002	Специфичен “софтуер”, специално проектиран или модифициран за “разработване”, “производство”, ремонт, основен ремонт или преоборудване (смяна на агрегати) на витла, специално конструирани за намаляване на разпространявания под водата шум.

# 8E	Технологии

8E001	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за  “разработване” или “производство” на оборудването или материалите, описани в 8A, 8B или 8C.

8E002	Други “технологии”, както следва:

- “Технологии” за“разработване”, “производство”, ремонт, основен ремонт или преоборудване (смяна на агрегати) на витла, специално конструирани за намаляване на разпространявания под водата шум.

- “Технологии” за основен ремонт или подновяване на оборудването, описано в 8A001, 8A002.b., 8A002.j., 8A002.o. или 8A002.р.

КАТЕГОРИЯ 9

СИЛОВИ УСТАНОВКИ  ( ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ ), КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ

# 9A	Системи, оборудване и компоненти

ВАЖНО: 	Относно двигателните системи, проектирани или категоризирани да издържат неутронно или проникващо йонизиращо лъчение, виж Част 1, Списък на оръжията.

9A001	Авиационни газо-турбинни двигатели, имащи някои от изброените:

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9A101.

  - Включващи които и да е от технологиите, описани в 9E003.а., както следва:

Бележка:

9A001.a не контролира авиационни газо-турбинни двигатели, които отговарят на всички от изброените:

1. Сертифицирани от властите за гражданска авиация от участваща държава; и

2. Предназначени за задвижване на невоенни пилотирани летателни средства,  за които се отнася един от следващите документи, издадени от участваща държава за летателен апарат с този специфичен тип двигател:

a. Граждански тип сертификат, или

b. Eквивалентен документ, признаван от Международната Организация за Гражданска Авиация (ICAO).

b.  Разработени да задвижват летателни средства за скорости от Mach 1 или по-висока за повече от 30 min.

9A002	“Морски газо-турбинни двигатели”, с възможност за постоянна мощност от 24245 kW или повече по стандарт ISO и със специфичен разход на гориво  не по-голям от 0,219 kg/kWh в обхвата на мощност от 35% до 100% от постоянната мощност, както и специално конструирани монтажни възли и съставни части за тях.

Бележка: 	Терминът “морски газо-турбинни двигатели” включва тези промишлени или модифицирани авиационни газо-турбинни двигатели, които са приспособени за силови установки за задвижването на кораба или за корабни елекрогенератори.

9A003	Специално конструирани монтажни възли или съставни части, включващи които и да са от “технологиите”, описани в 9E003.а. за следните системи за задвижване с газо-турбинни двигатели:

- Описани в 9A001;

- Чиито източник на проекта или производството или не са от една от “държавите-участнички” или са неизвестни на производителя.

9A004	Космически ракети-носители и “космически летателни апарати”.

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9A104.

Бележка: 	9A004 не контролира полезния товар

ВАЖНО:	Относно това доколко подлежат на контрол продуктите, съдържащи се в полезния товар на “космическите летателни апарати”, виж съответните Категории.

9A005	Ракетни двигателни системи с течно гориво, съдържащи някои от системите или компонентите, описани в 9A006.

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9A105 и 9A119.

9A006	Системи и съставни части, специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9A106 и 9A108.

- Криогенни охладители, бордови съдове на Дюар, криогенни топлинни тръби или криогенни системи, специално конструирани за използване в космически летателни апарати и с възможност да ограничават загубите на криогенни течности до по-малко от 30% на година;

- Криогенни контейнери или охладителни системи със затворен цикъл, осигуряващи температури  100К (-173 С) за "летателни апарати", които могат да извършват непрекъснат полет, при скорости надвишаващи Mach 3, за ракети-носители или за "космически летателни апарати";

- Системи за съхранение и пренасяне на втечнен водород;

- Турбинни помпи с високо налягане (над 17,5 МРа), съставни части за помпите или свързаните с тях задвижващи системи за турбини с газови генератори с цикъл на изпарение;

- Горивни камери с високо налягане (над 10,6 МРа) и дюзи (сопла) за тях;

- Системи за съхранение на горивото, използващи принципа на капилярен защитен слой или изтласкване чрез свръхналягане (т.е. с гъвкави резервоари);

- Инжектори на течно гориво, с индивидуални калибрирани отвори с диаметър от 0,381 mm или по-малко (площ от 1,14 х 10-3 cm2 или по-малко за некръгли отвори), специално конструирани за ракетни двигатели с течно гориво;

- Монолитни (едноблокови) горивни камери въглерод-въглерод или едноблокови изходни конуси с плътност над 1,4 g/cm3 и якост на опън 
над 48 МРа.

9A007	Ракетни двигателни системи с които и да било от изброените:

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A119.

- Обща импулсна мощност над 1,1 MNs;

- Специфичен импулс от 2,4 kNs/kg или повече, когато потокът от дюзата се разширява към условията на околната среда на морското равнище, съответстващо на коригирано налягане в камерата от 7 МРа;

- Относителната маса на степените е над 88% и процентно съдържание на твърд горивен товар е над 86%.

- Всеки от компонентите, описаните в 9A008; или

- Системи за свързване между изолацията и горивото, използващи пряко свързани двигателни конструкции, за да се осигури “здраво механично свързване” или преграда пред химическото проникване на твърдото гориво в изолационния материал на корпуса.

Техническа бележка:

По смисъла на 9A007.е. “здраво механично свързване” означава сила на свързването, равна на или по-голяма от мощността на горивото.

9A008	Системи и компоненти, специално конструирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво:

ВАЖНО:	 ВИЖ СЪЩО 9A108.

- Системи за свързване между изолацията и горивото, използващи специално покритие, за да се осигури “здраво механично свързване” или преграда пред химическото проникване между твърдото гориво и изолационния материал на корпуса.

Техническа бележка:

По смисъла на 9A008.а. “здраво механично свързване” означава якост на свързването, равна на или по-голяма от мощността на горивото.

- Усилени с кръстосани нишки “композитни” корпуси на двигатели с диаметър над 0,61 m или имащи коефициенти на конструктивна ефективност (PV/W) над 25 km;

Техническа бележка:

Коефициентът на конструктивна ефективност (PV/W) е налягането при взрив (Р), умножено по обема на съда (V), разделено на общото тегло на съда под налягане (W).

- Сопла/Дюзи с равнища на тягата над 45 kN или скорост на ерозията на минималното сечение на соплото/дюзата по-малко от 0,075 mm/s;

- Векторни системи за управление на тягата за подвижни сопла (дюзи) или впръскване на допълнително гориво, с възможности за следното:

- Отклонение по всички оси, надхвърлящо 5;

- Ъглова скорост на вектора над 20/s или по-голяма; или

- Ъглово ускорение на вектора от 40/s2 или по- голямо.

9A009	Хибридни ракетни двигателни системи с:

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9A109 и 9A119.

- Обща импулсна мощност над 1,1 MNs; или

- Величини на тягата над 220 kN в условия на изтичане във вакуум.

9A010	Специално конструирани компоненти, системи и конструкции за ракети-носители, двигателни системи за ракети-носители или “космически летателни апарати”, както следва:

ВАЖНО:	 ВИЖ СЪЩО 1A002 и 9A110.

- Компоненти и конструкции, всяка над 10 кг, специално конструирани за ракети-носители, произведени с използване на метално “матрични”, “композитни”, органични “композитни”, керамични “матрици” или интерметални усилени материали, описани в 1C007 или 1C010;

Бележка: Намаляването на теглото не се отнася за носовите конуси.

- Компоненти и конструкции, специално конструирани за двигателните системи за ракети-носители, описани в 9A005 до 9A009, произведени с използване на материали с метални матрици, композитни, органични композитни, керамични матрици или интерметални усилени материали, описани в 1C007 или 1C010;

- Елементи от конструкцията и изолационни системи, специално конструирани за активно управление на динамичната реакция или изкривяванията на конструкцията/структурите на “космическите летателни апарати”;

- Импулсни ракетни двигателни системи с течно гориво, със съотношения на тягата към теглото равни на или по-големи от 1 kN/kg и време за сработване (времето, необходимо за достигане на 90% от пълната номинална тяга от момента на старта) по-кратко от 30 ms.

9A011	Правопоточни двигатели с дозвуково и свръхзвуково горене, както и такива с комбиниран цикъл, и специално конструирани съставни части за тях.

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9A111 и 9A118.

9A012	“Безпилотни летателни апарати” /UAVs, БЛА/, свързани системи, оборудване и компоненти за тях, както следва:

- „БЛА”, притежаващи едно от следните:

1.  Възможност за автономно управление на полета и навигация /например, автопилот с Инерционна Система за Навигация/; или

2.  Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката видимост, включващо действие на човек-оператор /например, телевизуално отдалечено управление/.

- Свързани системи, оборудване и компоненти, както следва:

1. Оборудване, специално разработено за дистанционно управление на „БЛА”, контролирано от 9А012.а.;

2. Насочващи или контролни системи, различни от тези, контролирани от Категория 7, разработени специално за интегриране в „БЛА”, контролирани от 9А012.а.;

3. Оборудване и компоненти, разработени специално за превръщане на пилотирано въздухоплавателно средство в „БЛА”, контролирани от 9А012.а.

Бележка: 9А012 не контролира авио модели.

9A101	Олекотени турбореактивни и турбовитлови двигатели (включително смесени турбинни двигатели), които могат да се използват при “ракети”, различни от описаните в 9A001, както следва:

- Двигатели имащи и двете посочени характеристики:

- Максимална стойност на тягата по-голяма от 400 N (получена на стенд), с изключение на одобрените граждански двигатели с максимална стойност на тягата по-голяма от 8890 N (получена на стенд), и

- Специфичен разход на гориво от 0,15 kg/N/h или по-малък (с максимална постоянна мощност  при статични и стандартни условия за морското равнище)

- Двигатели, проектирани или модифицирани за използване на “ракети”

9A104	Ракети-сонди, имащи радиус на действие поне 300 кm.

ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A004.

9A105	Ракетни двигатели с течно гориво, както следва:

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9A119.

- Ракетни двигатели с течно гориво, използваеми при “ракети”, различни от описаните в 9A005, с обща импулсна мощност от 1,1 MNs или по-голяма;

- Ракетни двигатели с течно гориво, използваеми при комплектни ракетни системи или безпилотни летателни апарати, имащи обхват поне от 300 кm, различни от описаните в 9A005 или 9A105.а., с обща импулсна мощност от 0,841 MNs или по-голяма.

9A106	Системи или компоненти, различни от описаните в 9A006, използваеми при “ракети”, специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:

- Аблационни плочки за тяговите и горивните камери;

- Ракетни дюзи (сопла);

- Управляващи подсистеми за вектора на тягата;

## Техническа бележка:

### Примери за методите, използвани за постигане на управлението на вектора на тягата, описано в 9A106.с., са:

- Гъвкави дюзи (сопла);

- Впръскване на течност или вторичен газ;

- Подвижен двигател или дюза (сопло);

- Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки); или

- Уравновесители на тягата (газови кормила).

- Системи за управление на гориво във вид на течност или суспензия (включително окислители и специално конструирани съставни части за тях, конструирани или модифицирани за работа във вибрационна среда от повече от 10 g скс между 20 Hz и 2000 Hz.

Бележка:  	Единствените серво вентили /клапани/ и помпи, описани в 9A106.d.  са следните:

- Серво вентили /клапани/, проектирани за скорости на поток от 24 литра в минута или повече, при абсолютно налягане от 7 МРа или по-голямо, които имат време на реакция на привода по-малко от 100 ms;

- Помпи за течни горива, със скорост на въртене на вала, равна  или по-голяма от 8000 об./мин. или с налягане на изхода равно на или по-голямо от 7 МРа.

9A107	Ракетни двигателни системи с твърдо гориво, използваеми за комплект ракетни системи или безпилотни летателни апарати, с обхват поне от 300 км, различни от описаните в 9A007, с обща импулсна мощност от 0,841 MNs или по-големи.

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9A119.

9A108	Компоненти, използваеми за “ракети”, различни от описаните в 9A008, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво, както следва:

- Корпуси за ракетни двигатели, “вътрешна обшивка” и “изолация” за тях;

- Ракетни дюзи (сопла);

- Управляващи подсистеми за вектора на тягата.

### Техническа бележка:

### Примери за методите, използвани за постигане на управлението на вектора на тягата, описано в 9A108.с., са:

- Гъвкави дюзи (сопла);

- Впръскване на течност или вторичен газ;

- Подвижен двигател или дюза (сопло);

- Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки); или

- Уравновесители на тягата (газови кормила).

9A109	Хибридни ракетни двигатели, използваеми в “ракети”, различни от описаните в 9A009 и специално разработени съставни части за тях.

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9A119.

9A110	Композитни конструкции, ламинати и изделия от тях, различни от описаните в 9A010, специално разработени за използване в космически ракети-носители, описани в 9A004 или ракети-сонди, описани в 9A104 или подсистеми, описани в 9A005, 9A007, 9A105.а., 9A106 до 9A108, 9A116  или 9A119.

ВАЖНО:	 ВИЖ СЪЩО 1A002.

9A111	Импулсни реактивни двигатели, използваеми за “ракети” и специално проектирани съставни части за тях.

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9A011 и 9A118.

9A115	Оборудване за изстрелване, както следва:

- Апаратури и устройства за управление, контрол, активиране или изстрелване, проектирани или модифицирани за изстрелване на космически летателни средства, описани в 9A004, безпилотни летателни апарати, описани в 9A012 или ракети-сонди, описани в 9A104;

- Летателни средства за транспорт, управление, контрол, активиране или изстрелване, проектирани или модифицирани за изстрелване на космически летателни средства, описани в 9A004 или ракети-сонди, описани в 9A104.

9A116	Космически летателни апарати за многократна употреба, използваеми за “ракети” и специално разработени или модифицирани съставни части за тях, както следва:

- Космически летателни апарати за многократна употреба;

- Топлинни щитове и компоненти за тях, изработени от керамични или аблационни материали;

- Топлопоглъщащи устройства и компоненти за тях,  изработени от олекотени, устойчиви на висока температура материали;

- Електронно оборудване, специално проектирано за космически летателни апарати за многократна употреба.

9A117	Механизми за степени, механизми за отделяне и междинни степени, използваеми за “ракети”, описани в 9A011 или 9A111.

9A118        Устройства за регулиране на горенето, използвани в двигатели, които са приложими за “ракетите”, описани в 9A011 или 9A111.

9A119	Отделни степени на ракети, използваеми в комплект ракетни системи или безпилотни летателни апарати, с обхват поне от 300 km, различни от описаните в 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 и 9A109.

9A350	Разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла специално разработени или модифицирани за монтиране на въздухоплавателни апарати, “по-леки от въздуха, летателни апарати” или безпилотни летателни апарати и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

а. Окомплектовани разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, способни да доставят от течна суспенсия първоначална капчица ‘VMD’ по-малка от 50 µm при скорост на потока повече от два литра в минута.

b. Спрей надлъжник или редици аерозол генериращи елементи, способни да доставят от течна суспенсия първоначална капчица ‘VMD’ по-малка от 50 µm при скорост на потока повече от два литра в минута.

c. Аерозол генериращи елементи, специално проектирани за монтиране на въздухоплавателни средства, описани в 9A350.а и b.

Бележка: Аерозол генериращи елементи са устройства, специално проектирани или модифицирани за монтиране на въздухоплавателни средства, такива като дюзи, въртящи се барабанни атоматизатори и подобни устройства.

Бележка: 9A350 не контролира разпръскващи или или системи, създаващи мъгла и компоненти, за които е доказано, че не могат да разпространяват биологични агенти под формата на заразни аерозоли.

Технически бележки:

1. Размерът на капчиците за разпръскващо оборудване или дюзи, специално проектирани за употреба от  въздухоплавателни средства, “по-леки от въздуха, летателни апарати” или безпилотни летателни апарати би трябвало да се измерва с използване на което и да е от следните:

а. Доплер-лазерен метод;

б. Дифракционен метод, изполващ насочващ лазер;

2. В 9A350 ‘VDM’ означава Обемен медианен диаметър  за базирани на вода системи това се равнява на Медианен диаметър за маса.

9A401	Пускови установки за противоградови ракети, противоградови ракети, както и специално конструирани или модифицирани компоненти за тях.

# 9B	Оборудване за изпитания, контрол и производство

9B001	Специално конструирано оборудване, инструментална екипировка и закрепващи устройства за производство или измерване на работни лопатки, перки и отливки на накрайници за газови турбини, както следва:

- Оборудване за насочено втвърдяване или отливане на монокристали;

- Керамични сърцевини или черупки.

9B002	Контролни системи в режим on line (в реално време), контролно-измервателна апаратура (включително датчици) или автоматизирано оборудване за събиране и обработка на данни, специално конструирани за “разработка” на газо-турбинни двигатели, монтажни възли или компоненти, включващи “технологиите”, описани в 9E003.а.

9B003	Оборудване, специално конструирано за “производство”  или изпитване на четкови уплътнения за газови турбини, проектирани да работят при скорости в края на лопатката по-големи от 335 m/s и температури над 773 К (500С) и специално проектирани съставни части или принадлежности за него.

9B004	Инструменти, матрици /щанци/ или закрепващи устройства за твърдите връзки на “суперсплави”, титан или интерметални комбинации лопатка-диск, описани в 9E003.а.3. или 9E003.а.6., предназначени за газови турбини.

9B005	Контролни системи в режим on line (в реално време), контролно-измервателна апаратура (включително датчици ) или автоматизирано оборудване за събиране и обработка на данни, специално конструирани за използване с които и да са от изброените аеродинамични тунели или съоръжения:

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9B105.

- Аеродинамични тунели, проектирани за скорости на Mach 1,2 или по-големи, освен специално конструираните с цел обучение и с размер на сечението (измерено напречно) по-малък от 250 mm;

Техническа бележка:

Размерът на сечението в 9B005.а. означава диаметърът на окръжността или страната на квадрата, или по-дългата страна на правоъгълника в най-голямото сечение на изпитателната секция.

- Устройства за симулиране на обтичаща среда при скорости над Mach 5, включително аеродинамични тунели за горещо впръскване, аеродинамични тунели с плазмена дъга, свръхзвукови аеродинамични тръби, свръхзвукови аеродинамични тунели, аеродинамични газови тунели и оръдия с използване на леки газове;  или

- Аеродинамични тунели или устройства, различни от тези с двумерни сечения, способни да симулират поток с числото на Рейнолдс, надхвърлящо 25 х 106.

9B006	Изпитателно оборудване за акустични вибрации, способно да произведе равнища на налягане на звука от 160 dB или по-големи (при еталон от 20 Pa) с проектирана мощност на изход от 4kW или повече при температура на изпитвания елемент над 1273 К (1000С)  и специално конструирани кварцови нагреватели за него.

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9B106.

9B007	Оборудване, специално конструирано за проверка на целостта на ракетните двигатели, използвайки методи на безразрушаващ контрол (БР), различни от плоскостен рентгенов или основен физически или химичен анализ.

9B008	Преобразуватели, специално конструирани за директно измерване на повърхностното триене при стената на изследвания поток при температура на заприщения поток над 833 К (560С).

9B009	Инструментална екипировка, специално конструирана  за производство на роторни съставни части за турбинни двигатели по метода на праховата металургия, способни да работят при равнища на напрежение от 60% от максималната якост на опън (ПЯО / UTS) или повече и температури на метала 
873 К (600С) или повече.

9B010		Оборудване, специално разработено за производство на “БЛА” и

свързани системи, оборудване и компоненти, контролирани от 9А012.

9B105	Аеродинамични тунели за скорости от Mach 0,9 или по-големи, използваеми за “ракети” и техни подсистеми.

ВАЖНО: 	ВИЖ СЪЩО 9B005.

9B106	Камери за изпитване на външни въздействащи фактори и акустични камери, както следва:

- Камери за изпитване на външни въздействащи фактори, способни да симулират следните условия на полет:

- Вибрационна среда от 10 g скс или по-голяма между 20 Hz и 2000 Hz и въздействащи сили от 5 kN или по-големи; и

- Височини от 15 000 m или по-големи; или

- Температурен обхват поне от 223 К (-50С) до 398 К (+125С);

Техническа бележка:

9B106.a. описва системи, които са с възможнасти  да създават  вибрационна среда с единична вълна, напр.  синусна вълна или системи с възможност да създават широколентна произволна вибрация (напр. степенен спектър)

- Акустични камери, способни да симулират следните условия на полет:

- Акустична среда с общо ниво на налягане на звука от 140 dB или по-големи (при еталон от 20 Pa) или с проектна мощност на изход от 4 kW или повече; и

- Височини от 15 000 m или по-големи; или

- Температурен обхват поне от 223 К (-50С) до 398 К (+125С).

9B115	Специално конструирано “производствено оборудване” за системите, подсистемите и компонентите, описани в 9A005 до 9A009, 9A011, 9A101, 9A104 до 9A109, 9A111 или 9A116 до 9A119.

9B116	Специално конструирани “производствени съоръжения” за космическите ракети-носители, описани в 9A004 или системи, подсистеми и компоненти, описани в 9A005 до 9A009, 9A011, 9A101,  9A104 до 9A109, 9A111, или 9A116 до 9A119.

9B117	Изпитателни платформи и стендове за ракети или ракетни двигатели с твърдо или течно гориво, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

- Възможност да работят при тяга по-голяма от 90 kN; или

- Възможност едновременно да измерват трите осеви съставляващи на тягата.

# 9C	Материали

9C110	Предварително импрегнирани със смола тъкани от стъклени влакна и предварително формовани влакна с метално покритие за тях, за композитни структури, ламинати и изделия, описани в 9A110, направени или с органична матрица, или с метална матрица, използвайки укрепване с влакна или нишковидни материали, със “специфична якост на опън” по-голяма от 7,62 х 104 m и “специфичен модул” по-голям от 3,18 х 106 m.

ВАЖНО:	 ВИЖ СЪЩО 1C010 и 1C210.

Бележка: 	Единствените предварително импрегнирани със смола тъкани от стъклени влакна, описани в графа 9C110 са тези, при които се използват смоли с температура на стъкления преход  (Tg) след втвърдяване, над 418 К (145С), както е определено от стандарт ASTM D4065 или еквивалентен национален стандарт.

# 9D	Софтуер

9D001	“Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “разработване” на оборудването или “технологиите”, описани в 9A001 до 9A119, 9B или 9E003.

9D002	“Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “производство” на оборудването, описано в 9A001 до 9A119 или 9B.

9D003	“Софтуер”, специално проектиран или модифициран за “използване” на “Пълномащабно цифрово електронно управление на двигатели” (“ПЦЕУД”) за двигателните системи, описани в 9A или оборудването, описано в 9B, както следва:

- “Софтуер” в цифровите електронни управляващи устройства за двигателните системи, съоръженията за авиокосмически изпитания или използващи въздух съоръжения за изпитания на авиационни двигатели;

- Устойчив на откази “софтуер”, използван при системи “ПЦЕУД” за двигателни системи и свързаните с тях изпитателни съоръжения.

9D004	Друг “Софтуер”, както следва:

- Вискозен “Софтуер” в две или три измерения, потвърдени с данни от изпитания в аеродинамична тръба или полетни данни, необходим за подробно моделиране на потока в двигателя.

- “Софтуер” за изпитване на въздушни  газо-турбинни двигатели, моннтажни възли или съставни части, специално проектиран да събират, концентрират и анализират данни в реално време, способни на управление чрез получаване на обратна информация , включително динамично нагаждане на изпитваните артикули или условията на изпитанията по време на протичането им;

- “Софтуер”, специално проектиран за управление на насочено втвърдяване или монокристално леене;

- “Софтуер” в “първичен код”, “обектен код” или машинен код, изискващ се за “използване” на активните компенсиращи системи за контрол на хлабините по краищата на роторните перки.

Бележка: 	9D004.d. не контролира “софтуер”, въведен в оборудване, което не подлежи на контрол или необходими за дейности по поддръжката, свързани с калибриране или поправка или актуализации на управляващата система за активно компенсиране на хлабините.

- “Софтуер”, специално проектиран или модифициран за „използване” от „БЛА” и свързани системи, оборудване и компоненти, контролирано от 9А012.

9D101	“Софтуер”, специално проектиран за “използване” на стоките, описани в 9B105, 9B106, 9B116 или 9B 117.

9D103	“Софтуер”, специално проектиран за моделиране, симулация или интегриране на проекти за космическите ракети-носители, описани в 9A004 или ракетите-сонди, описани в 9A104, или подсистемите, описани в 9A005, 9A007, 9A105.а., 9A106, 9A108, 9A116 или 9A119.

Бележка: 	“Софтуер”, описао в 9D103, остава под контрол, когато е съчетано със специално проектирания хардуер, описан в 4A102.

9D104	“Софтуер”, специално разработен или модифицираноза “използване” на стоките, описани в 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A105, 9A106.c., 9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117 или 9A118 .

9D105	“Софтуер”, който координира функциите на повече от една подсистема, специално разработен или модифициран за “използване” в космическите ракети-носители, описани в 9A004 или ракетите-сонди, описани в 9A104.

# 9E	Технологии

Бележка: 	“Технологиите” за “разработване” или “производство”, описани в 9E001 до 9E003 за газови турбинни двигатели остават под контрол като “технологии” за “използване” за поправка, възстановяване или основен ремонт. Не подлежат на контрол: технически данни, чертежи или документация за дейности по поддръжката, пряко свързани с калиброване, отстраняване или замяна на повредени или неподлежащи на ремонт  заменяеми устройства, включително замяната на цели двигатели или техни модули.

9E001	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите за  “разработка” на оборудването или “софтуера”, описани в 9A001.с., 9A004 до 9A012, 9A350, 9B или 9D.

9E002	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за  “производство” на оборудването, описано в 9A001.с., 9A004 до 9A011, 9A350 или 9B.

ВАЖНО: 	Относно “технологии” за поправка на контролирани конструкции, ламинати или материали, виж 1E002.f.

### 9E003	Други “технологии”, както следва:

- “Технологии” “необходими” за “разработване” или “производство” на някои от следните детайли или системи на газо-турбинните двигатели:

- Работни лопатки, перки и обвивки за накрайници, направени от насочено втвърдени (НВ/CW ) или монокристални (МК) сплави, имащи (в посока 001 от Индекса на Милър) издръжливост на напрежение за разрушение над 400 часа при 1273 К (1000С) при натиск от 200 MPa, на базата на средни характеристични стойности;

- Многокуполни горивни камери, работещи по средни температури на отворите на горелката над  1813 К (1540С) или горивни камери, включващи термично разединени обшивки на мястото на горенето, неметални обшивки или неметални черупки;

- Детайли, произведени от някои от следните:

- Органични “композитни” материали, конструирани за работа при повече от 588 К (315С);

- Метална “матрица”, “композитни”, керамична “матрица”, интерметални или интерметални укрепени материали, описани в 1C007; или

- “Композитен” материал, описан в 1C010 и произведен със смоли, описани в 1C008.

- Неохлаждаеми работни лопатки на турбини, перки или обвивки на накрайници, различни от описаните в 9E003.а.1., изложени на температури на газовия поток от  1323 К (1050С) или по-високи;

- Охлаждаеми работни лопатки на турбини, перки или обвивки на накрайници, различни от описаните в 9E003.а.1., изложени на температури на газовия поток от  1643 К (1370С) или по-високи;

- Съчетания от лопатки и дискове, използващи твърдотелно свързване;

- Съставни части за газо-турбинни двигатели, използващи “технологиите” на “дифузионно свързване”, описани в 2E003.b.;

- Устойчиви на повреди въртящи се елементи на газо-турбинни двигатели, използващи материали от праховата металургия, които са специфицирани по 1C002.b. ;

- Изцяло цифрово програмно управление на двигатели “ПЦУД / FADEC” за газо-турбинни и с комбиниран цикъл двигатели и техните съответни диагностични съставни части, датчици и специално разработени съставни части;

- Регулируема конфигурация на траекторията на въздушния поток и съответните управляващи системи за:

- Газови генераторни турбини;

- Турбовентилатори или силови турбини;

- Двигателни дюзи (сопла);

Бележка 1: 	Регулируема конфигурация на траекторията на въздушния поток и съответните управляващи системи от 9E003.а.10. не включват запускащите насочващи лопатки, винтовете с променлива стъпка, променливи статори или изпускателните клапани за компресори с променливо положение.

Бележка 2:	 9E003.а.10. не контролира “технологии” за “разработка” или “производство” на регулируема конфигурация на траекторията на въздушния поток за обратна тяга.

- Вентилаторни перки с олекотена контсрукция.

- “Технологии”, “необходими” за “разработка” или за “производство” на които и да е от изброените:

- Авиомодели за аеродинамични тунели, оборудвани с неразяждащи датчици, способни да предават данни от датчиците към системата за събиране на данни;  или

- “Композитни” лопатки за витла или витлови двигатели, работещи при мощност над 2000 kW при скорости на полет над Mach 0,55;

- “Технологии”, “необходими” за “разработване” или “производство” на съставни части за газо-турбинни двигатели, с използване на “лазер”, водна струя, ЕХО / ECM (електрохимична обработка) и МЕО/EDM (електроерозионна обработка) процеси за пробиване и за образуване на отвори, имащи някои от следните групи характеристики:

- Всички от изброените:

- Дълбочини повече от четири пъти по-големи от диаметъра им;

- Диаметри по-малки от 0,76 mm;  и

- Ъгли на наклона, равни на или по-малки от 25; или

2.	Всички от изброените:

- Дълбочини повече от пет пъти по-големи от диаметъра им;

- Диаметри по-малки от 0,4 mm;  и

- Ъгли на наклона по-големи от 25;

Техническа бележка:

#### По смисъла на 9E003.с. ъгълът на наклона се измерва от равнина, допирателна към  повърхността на профила на обтичаното тяло в точката, където оста на отвора навлиза в повърхността на профила на обтичаното тяло.

- “Технологии”, “необходими” за “разработване” на въртолетни системи за силово предаване или системи за силово предаване за “летателни апарати” с накланящи се ротори или криле;

- “Технологии” за “разработване” или “производство” на бутални дизелови двигатели за двигателни системи за наземни превозни средства, имащи всички изброени характеристики:

- “Обем на кутията” от 1,2 m3 или по-малък;

- Обща отдадена мощност над 750 kW, измерена по стандарт 80/1269/ЕЕС,
ISO 2534 или национални еквивалентни стандарти;  и

- Плътност на мощността, по-голяма от 700 kW/m3 от “обема на кутията”;

Техническа бележка:

“Обемът на двигателя” в 9E003.е. е произведение от трите перпендикулярни измерения, измерени по следния начин:

Дължина:	 Дължината на коляновия вал от предния фланец до лицето на маховика;

Ширина: 	Най-големият размер от следните:

- Външния размер от единия капак на клапан до другия капак на клапан;

- Размерите на външните краища на главите на цилиндрите;  или

- Диаметъра на кутията на маховика;

Височина: 	Най-голямият размер от изброените:

- Разстоянието от осовата линия на коляновия вал до горната повърхност на капака на клапана (или главата на цилиндъра) плюс два пъти хода на буталото; или

- Диаметъра на кутията на маховика;

- “Технологии”, “необходими” за “производство” на специално конструирани съставни части за дизелови двигатели с висока мощност, както следва:

- “Технологии”, “необходими” за “производство” на двигателни системи и използващи керамичните материали, описани в 1C007, имащи всички изброени компоненти:

  - Цилиндрови втулки;

  - Бутала

  - Глави на цилиндри;  и

  - Една или повече други съставни части (включително изпускателни отвори, турбокомпресори, водачи за клапани, клапанни монтажни възли или изолирани инжектори на гориво);

- ”Технологии”, “необходими” за “производство” на турбокомпресорни системи с едностепенни компресори, имащи всички изброени:

  - Работещи при съотношения на налягането от 4:1 или по-големи;

  - Масов разход на горивовъздушна смес в обхвата от 30 до 130 kg в минута;  и

  - Възможност за промяна на площта на потока в компресора или турбинните сечения;

3.	“Технологии”, “необходими” за “производство” на системи за впръскване на гориво, специално проектирани с възможност за използване на различни горива (т.е. дизелово или реактивно гориво), отговарящи на обхват на вискозитета от дизелово гориво (2,5cSt при 310,8К (37,8С)) до бензиново гориво (0,5cSt при 310,8К (37,8С)), имащи следните две характеристики:

- Впръсквано количество гориво над 230 mm3 за едно впръскване на цилиндър;  и

- Специално разработени електронни управляващи устройства за автоматично превключване на регулиращите характеристики, в зависимост от свойствата на горивото да създава един и същ въртящ момент, използвайки подходящи датчици;

g	”Технологии”, “необходими” за “разработване” и “производство” на дизелови двигатели с висока мощност с твърдо,  газово или течно смазване /или комбинация от тях/ на стените на цилиндрите, което да позволи работа при температури над 723 К(450С), измерени на стената на цилиндъра в горната крайна точка на движение на горния пръстен на буталото.

Техническа бележка:

Дизелови двигатели с висока мощност са дизелови двигатели със средно ефективно налягане  в спирачен режим от 1,8MPa или повече при скорост от 2300 об./мин., при условие, че предвидената скорост е 2300 об./мин. или по-голяма.

9E101	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за  “разработка” или “производство” на стоките, описани в 9A101, 9A104 до 9A111 или от 9A115 до 9A119.

9E102	“Технологии”, съгласно Общата бележка по технологиите, за “използване” на космически ракети носители, описани в 9A004 или стоките, описани в 9A005 до 9A011, 9A101, 9A104 до 9A111, 9A115 до 9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 или 9D103.

Производителите, пресмятащи точността на установяване в положение съгласно ISO 230/2 (1997) трябва да се допитат до компетентните органи на държавата, в която са установени.

* Числата в скобите се отнасят до Бележките след настоящата Таблица.