Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 228

от 30 август 2006 година

За изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, приета с Постановление N 200 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 74 от 2004 г.)

/Обнародван, ДВ, бр. 74 от 2006 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

## § 1. В чл. 4 се правят следните допълнения:

1. Създава се т. 13:

## “13. проверки за херметичност на високоактивни източници;”.

2. Създава се т. 14:

- “14. идентификация и обозначаване на радиоактивните източници и техните контейнери.”

§ 2. Създава се чл. 6а:

- “Чл. 6а. (1) Производителят на високоактивни източници  идентифицира всеки източник с уникален номер, гравиран или поставен по друг траен начин върху самия източник, когато това е осъществимо. Когато се внасят високоактивни източници, доставчикът гарантира, че внесените от него източници са идентифицирани от производителя с уникален номер.

(2) Идентификационният номер на източника се гравира или се поставя по друг траен начин и върху самия контейнер, в който се поставя източникът. Когато това не е осъществимо или когато се използва контейнер за многократен превоз, контейнерът носи маркировка, съдържаща указания за вида, радионуклидния състав и активността на съдържащите се в него източници.

- (3) Производителят осигурява фотографска снимка на всеки модел произвеждан източник и на всеки модел контейнер, използван от него за поставяне на източници.

- (4) Всеки високоактивен източник се придружава от документация, която трябва да съдържа идентификационния номер на източника, начина и мястото на обозначаването му, снимки на модел на източника и на модел на контейнера, активност и радионуклиден състав на източника, конструктивни и други данни, важни за безопасното използване на източника.”

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Точка 7 се изменя така:

- “7. информиране на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и другите компетентни органи на изпълнителната власт при възникване на събитие в обект с ИЙЛ (отклонения от нормалната експлоатация, инцидент, авария)."

3. Създава се ал. 2:

- “(2) При предаване или сделка с радиоактивни ИЙЛ лицензиантът или титулярят на разрешение е длъжен да се увери, че лицето, което ги получава, притежава необходимите лицензия или разрешение съгласно ЗБИЯЕ. Лицензиантът или титулярят на разрешение информира в 7-дневен срок АЯР за извършените действия и за данните на получателя, включително за идентификационните номера на притежаваните от получателя лицензия или разрешение.”

§ 4. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:

- “(1) Оборудването, контейнерите, опаковките, апаратите, приспособленията за обслужване и преместване, които са предназначени за работа с ИЙЛ и/или съдържат високоактивни източници, а където е възможно - и самият източник, задължително се маркират със знак за радиационна опасност или по друг подходящ начин за предупреждение.”

§ 5. Създава се чл. 45а:

- “Чл. 45а. (1) Всеки лицензиант или титуляр на разрешение осигурява контрол за състоянието на използваните и съхраняваните високоактивни източници чрез периодични проверки за оценка на тяхната херметичност. Честотата на изпитванията за херметичност на високоактивните източници се определя от председателя на АЯР.

- (2) Извън случаите по ал. 1 тестове за херметичност се провеждат и по предписание на инспектор от АЯР.

- (3) След изтичането на срока за безопасна експлоатация на високоактивен източник, определен в производствената документация, неговата херметичност се проверява най-малко веднъж годишно, ако се използва. Резултатите от тестовете за херметичност се оценяват от комисия, назначена от председателя на АЯР. Оценката съдържа заключение за по-нататъшното безопасно използване на източника.”

§ 6. В чл. 126 ал. 2 се изменя така:

- “(2) Заверено копие от образец N 4 с първоначалния запис се представя в АЯР.”

§ 7. В чл. 128, ал. 1 изречение второ се изменя така:

- “Копие от акта от проверката и от записите по образец N 4 се представят в АЯР до края на първото тримесечие на всяка следваща календарна година.”

§ 8. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават т. 11 - 14:

“11. “Високоактивен източник” е закрит източник, съдържащ радионуклид, чиято активност към момента на производството или, когато това не е известно, към момента на пускането му на пазара е равна или по-голяма от 0.01А1, където А1 е граничната стойност за съответния радионуклид съгласно приложение N 1 към Наредбата за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества, приета с Постановление N 156 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 60 от 2005 г.).”

12. “Производител на ИЙЛ” е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда ИЙЛ.

13. “Доставчик на ИЙЛ” е всяко физическо или юридическо лице, което внася, доставя,  продава и/или предоставя по друг начин ИЙЛ.

14. “Контейнер за ИЙЛ” е опаковъчен комплект по смисъла на Наредбата за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества. Контейнерът не е интегрална част от ИЙЛ и е предназначен за превоз, съхранение или манипулации с ИЙЛ.”

§ 9. Приложение N 4 към чл. 126, ал. 2 “Приходно-разходна книга за отчитане и контрол на закрити и открити ИЙЛ” се изменя така:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

към чл. 126, ал. 2

# Приходно-разходна книга за отчитане и контрол на закрити и открити източници на йонизиращи лъчения

| СТАНДАРТНА ТАБЛИЦА С ДАННИ ЗА ЗАКРИТИ ИЙЛ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Идентификационен номер на източника | 3. Данни за лицензианта/титуляря на разрешението |  |  | 4. Местонахождение на ИЙЛ (използване или съхраняване), ако не е еднакъв с т. 2 |  |
|  | Наименование: |  |  | Наименование: |  |
| 2. Сертификат на източника (N, дата) | Адрес: |  |  | Адрес: |  |
|  | Държава: |  |  |  |  |
|  | Производител □ | Доставчик □ | Потребител □ | Стационарно използване: □ | Съхраняване (преносим): □ |
| 5. Регистрация: | 6. Лицензия/разрешение |  |  | 7. Експлоатационен контрол на ИЙЛ |  |
| Дата на регистрация: | Номер: |  |  | Дата: |  |
| Дата на снемане от регистрация: | Дата на издаване: |  |  | Дата: |  |
|  | Дата на валидност: |  |  | Дата: |  |
| 8. Характеристика на ИЙЛ | 9. Получаване на ИЙЛ |  |  | Дата: |  |
| Радионуклид: | Дата на получаване: |  |  | Дата: |  |
| Активност към датата на производство или към момента на пускането му на пазара: | Получен от: |  |  | Дата: |  |
|  |  |  |  | Дата: |  |
|  |  |  |  | Дата: |  |
| Дата на производство: | Наименование: |  |  | Дата: |  |
| Производител/Доставчик: | Адрес: |  |  | Дата: |  |
| Наименование | Държава: |  |  | Дата: |  |
| Адрес | Производител □ | Доставчик □ | Друг □ | Дата: |  |
| Държава: | 10. Предаване на ИЙЛ |  |  | 11. Допълнителна информация: |  |
| Физични и химични характеристики: | Дата на предаване: |  |  | Изгубване на източника: □ | Дата на изгубване: |
| Данни за типа на източника: | Предаден на: |  |  | Кражба на източника: □ | Дата на кражбата: |
| Данни за капсулата на източника: | Наименование: |  |  |  |  |
| Класификация по ISO: | Адрес: |  |  | Намерен: | да □ не □ |
| Класификация по ANSI: | Държава: |  |  | Дата: |  |
|  | Производител □ | Доставчик □ | Друг □ | Място: |  |
|  | Лицензиран уред/установка/уредба: |  |  | Друга информация: |  |

| #### СТАНДАРТНА ТАБЛИЦА С ДАННИ ЗА ОТКРИТИ ИЙЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N по ред | Приход |  |  |  |  |  |  | Разход |  |  |  | Остатък |  | Забележка |
|  | Наименование на доставчика | N и дата на приходния ордер | Наименование на източника, прибора, апарата, уредбата | Източник |  |  |  | На кого е дадено или доставено | N и дата на искането | Количество | Активност в деня на предаването | Количество | Активност в деня на предаване в хранилището | Връщане, описване и погребване с посочване на потвърждаващи документи |
|  |  |  |  | N и дата на издаване на сертификата | Количество и специфична активност | Активност по сертификат | Контрол за наличие на източника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Забележка. Таблиците се попълват за всеки източник поотделно.  Попълнените таблици с данни за източниците се комплектуват и архивират в приходно-разходната книга на обекта."

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 10. Председателят на АЯР дава указания и издава ръководства по прилагането на наредбата.

§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.

§ 12. По отношение на ИЙЛ, пуснати на пазара до влизането в сила на постановлението, § 1, т. 1, § 2, 4 и 5 се прилагат след 31 декември 2007 г.

§ 13. С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2503/122/ЕВРАТОМ от 22 декември 2003 г. относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров