Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 276

от  11 октомври  2006 година

ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

/Обнародван, ДВ, бр. 85 от 2006 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г. и 
бр. 32 и 40 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:

- В чл. 1, ал. 2 след думите “смесите им” се добавя “в течна или газова фаза”.

- В чл. 5:

а) в ал. 1 след думите “медни тръби” се поставя запетая и се добавя “отговарящи на БДС EN 1057”;

б) в  ал. 2, т. 1 думите “(без неръждаема)” се заличават.

- В чл. 7 се създава ал. 3:

“(3) За изработване на неразглобяеми съединения чрез пресоване в студено състояние трябва да се използват фитинги със сертификат от производителя им.”

- В чл. 19 се създава ал. 3:

“(3) Използването на неразглобяеми съединения, изработени чрез пресоване на фитинги в студено състояние, се допуска за газопроводи от медни тръби с налягане на газа до 0,5 МРа.”

- В чл. 26, ал. 1 числото “0,4” се заменя с “1,5”.

- В чл. 30, ал. 1 след думата “подземно” се поставя запетая и думите “и полуподземно” се заменят с “полуподземно или в саркофаг”.

- В чл. 32, ал. 1 след думата “монтаж” се добавя “и тези, монтирани в саркофаг”.

- В чл. 34, ал. 4 цифрата “3” се заменя с “5”.

- Създават се чл. 94а и 94б:

“Чл. 94а. Продавачът на елементите по чл. 81 или на АГУ е длъжен да предостави на купувача инструкция за монтирането им и удостоверение за качество на резервоара за втечнен въглеводороден газ и тръбите по чл. 90, ал. 1.

Чл. 94б. (1) Монтирането на АГУ на автомобили се извършва по инструкция, изработена от лицето, което ги монтира. Инструкцията трябва да съдържа:

1. типа на горивната уредба на автомобилите, на които се монтира АГУ;

2. наименованието, типа и модела на елементите по чл. 81, от които ще се изгради уредбата;

3. схема за закрепването към купето или шасито на автомобила на резервоара за втечнен въглеводороден газ;

4. схема за закрепване на газопроводите към елементите на автомобила;

5. електрически схеми за управление на елементите на АГУ;

6. монтажна схема  и схема за разположението и закрепването към автомобила на елементите по чл. 81;

7. проверките и регулировките, които трябва да се извършат след монтажа на АГУ;

8. описание на операциите, които трябва да се извършват при техническото обслужване на уредбата, и тяхната периодичност;

9. описание на операциите, които трябва да се извършат за спиране на притока или изтичането на газ при аварийна ситуация или пожар.

(2) Лицето, извършило монтажа на АГУ, е длъжно да предостави на ползвателя на АГУ паспорт в два екземпляра със съдържание съгласно образеца в приложение № 6 и инструкция за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация на уредбата.”

10. В чл. 97, ал. 2, т. 2, буква ”а” след думата “затвори” предлогът “на” се заличава.

11. В чл. 105, ал. 4 т. 2 се изменя така:

“2. за газопроводи с работно налягане 1,6 МРа и по-високо – ниво на качеството В по БДС EN 25817; ниво на качеството С по същия стандарт – за дефекти със серийни номера 3, 9, 12 и 21; дефекти със серийни номера 24 и 25 са недопустими;”.

12. В чл. 106:

а) в ал. 4 думите “преминали метрологична проверка по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.)” се заменят с “калибрирани”;

б) в ал. 5 думата “собственика” се заменя с “ползвателя”.

13. В чл. 114:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “Собственикът или” се заличават;

б) създава се ал. 2:

“(2) Ползвателят, ръководителят на предприятието и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации, когато:

- не са регистрирани пред органите за технически надзор или се експлоатират без разрешение за пускане в експлоатация, когато такова се изисква;

- не им е извършен технически преглед съгласно чл. 194, ал. 1, 4 
и 5;

- в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;

- устройството или експлоатацията им престанат да съответстват на техническата им документация или на изискванията на наредбата, на изискванията за пожарна и аварийна безопасност или имат повреди или неизправности;

- нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП.”

14. В чл. 115, ал. 1 думите “Собственикът или” се заличават.

15. В чл. 132:

а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “приета с Постановление № 239 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.)”;

б) алинея 2 се изменя така:

“(2) Най-малко веднъж на 12 месеца се извършват функционални изпитвания на сигнализаторите за газ.”

16. В чл. 135 думите “техническото досие” се заменят с “досието” и  думите “собственика или” се заличават.

17. В чл. 136:

а) в основния текст думите “Собственикът или” се заличават;

б) в т. 1 думата “производствена” се заличава и след думата “инструкция” се добавя “за работа”.

18. В чл. 141:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:

аа) в основния текст  думите  “Собствениците или” се заличават;

бб) в т. 4 думите “бутилки за газ” се заличават;

б) създава се ал. 2:

“(2) Не се допуска наличие на бутилки за газ на територията на автомобилните газоснабдителни станции с изключение на бутилките с търговско предназначение, които трябва да се съхраняват в изправено положение на обособени за целта места – на открито или под навеси или в помещения, съответстващи на изискванията на чл. 98, ал. 1, и защитени от пряка слънчева светлина.”

19. В чл. 142, ал. 1 думите “Собствениците или” се заличават.

20. В чл. 146:

а) в ал. 1:

аа) точка 1 се отменя;

бб) точка 2 се изменя така:

“2. 5 m до бутилки за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове.”;

б) в ал. 2 думите “т. 1-3” се заменят с “т. 2 и 3”.

21. В чл. 147, ал. 1 запетаята след думата “административна” и думата “жилищна” се заличават.

22. В чл. 152 думите “получило разрешение по чл. 189” се заменят с “вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП като лице, което извършва дейности по поддържане, ремонтиране или преустройване на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове”.

23. В чл. 155:

а) в ал. 1:

аа) в основния текст думите “Собственикът или” се заличават;

бб) в т. 1 думите “получили разрешение за тази дейност съгласно 
чл. 189” се заменят с “вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП като лица, извършващи такава дейност”;

б) в ал. 2 думите “Собственикът или” се заличават.

24. В чл. 156 думите “Собственикът или” се заличават.

25. В чл. 164, т. 4 думите “или АГУ” се заличават.

26. В чл. 176, ал. 1 думите “Собственикът или” се заличават.

27. В чл. 183, ал. 1 думата “пара” се заменя с “водна пара”.

28. В чл. 184:

а) в ал. 1 думите “Собственици или” се заличават;

б) алинея 3 се отменя.

29. В чл. 185, ал. 1, т. 2 след думата “лица” се добавя “и структурно обособени части на предприятия или организации”.

30. Членове 189 и 190 се отменят.

31. В чл. 191:

а) в ал. 1 думите “Собствениците или” се заличават;

б) в ал. 2 думите “Собствениците или” се заличават;

в) в ал. 3 в основния текст думите “собственика или” се заличават и след думата “придружено” се добавя “с данни за адреса и мястото, където са монтирани газовите съоръжения и инсталации, и данни, идентифициращи техния ползвател, производител и/или лицето, което ги е монтирало, и”;

г) създават се ал. 4, 5 и 6:

“(4) При регистрацията на газови съоръжения и инсталации, които са пуснати на пазара преди влизането в сила на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП, вместо декларацията за съответствие ползвателите представят конструкторската им документация, заверена от органите за технически надзор съгласно нормативните актове, които са били в сила по време на производството на съоръженията и инсталациите.

(5) Заявленията за регистриране на газовите съоръжения и инсталации се разглеждат в срок 10 работни дни след получаването им. Ако не бъдат констатирани несъответствия на декларациите по ал. 3, т. 1 и 3 и/или непълноти в представените документи, органите за технически надзор регистрират съоръжението.

(6) При непълноти в представените документи или несъответствия на декларациите по ал. 3, т. 1 и 3 органите за технически надзор дават възможност на ползвателя да ги отстрани в срок 10 работни дни.”

32. Членове 192 и 193 се изменят така:

“Чл. 192. Ползвателят е длъжен да уведоми органа за технически надзор, пред който е регистрирал газовото съоръжение или инсталация, за всяко тяхно преустройство и да му представи следните документи:

- обяснителна записка за извършените промени;

- техническата документация, по която е извършено преустройството;

- удостоверения за качеството на материалите и съставните части, използвани при преустройството;

- протоколи за резултатите от контрола без разрушаване на заварените съединения и за проведените изпитвания.

Чл. 193. При промяна на ползвателя на газовото съоръжение или инсталация новият ползвател е длъжен в срок 10 работни дни от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, който е регистрирал съоръжението.”

33. Създават се чл. 193а и 193б:

“Чл. 193а. (1) Ползвателят по всяко време може да промени лицето по чл. 185, ал. 1, т. 2, което осъществява техническия надзор на газовото съоръжение или инсталация.

(2) В случай на промяна по ал. 1 ползвателят е длъжен да регистрира газовото съоръжение или инсталация пред новоизбрано лице по чл. 185, ал. 1, т. 2 и да му предостави досието по чл. 205.

(3) В случай по ал. 1 ползвателят отправя до лицето по чл. 185, ал. 1, т. 2, което първоначално е регистрирало газовото съоръжение или инсталация, писмено искане за предоставяне на досието по чл. 205, което съхранява. Лицето е длъжно да предостави досието в срок 7 дни от получаване на искането.

Чл. 193б. Органите за технически надзор по чл. 185, ал. 1, т. 2 уведомяват всяка година до 31 януари ГД “ИДТН” за регистрираните и снетите от регистрация през предходната година газови съоръжения и инсталации.”

34. В чл. 194:

а) в ал. 1:

аа) в основния текст думите “плътност и якост на” се заменят с “газовите уреди” и се поставя запетая;

бб) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “а на газовите уреди – най-малко веднъж на една година”;

вв) в т. 4 цифрата “6” се заменя с “12”;

гг) създава се т. 6:

“6. по искане на ползвателя.”;

б) алинеи 2 и 3 се изменят  така:

“(2) При техническите прегледи по ал. 1 органите за технически надзор извършват:

- проверка за съответствието на газовото съоръжение или инсталация с документите по чл. 191, ал. 3 или 4 или чл. 192;

- вътрешен и/или външен оглед;

- проверка за наличието на маркировка за съответствие със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП – при първоначалния технически преглед;

- функционални проверки и изпитвания съгласно глава втора, раздел ХІІ и документите на производителя.

(3) При прегледите по ал. 1, т. 1 на газовите съоръжения и инсталации, с изключение на газовите уреди, не се извършват изпитванията по ал. 2, т. 4, ако:

- крайният контрол при оценяването на съответствието със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП е извършен след монтиране на съоръжението на обекта и не са изминали повече от 12 месеца от датата на извършването му;

- при вътрешния или външния оглед по ал. 2, т. 2 не се установят неизправности или несъответствия с документите по чл. 191, ал. 3 или 4.”;

в) алинея 5 се изменя така:

“(5) Органите за технически надзор най-малко веднъж на 12 месеца извършват външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации и бутилковите инсталации без спиране на експлоатацията им.”;

г) в ал. 6 думите “собственици или” се заличават и думата “собствениците” се заменя с “ползвателите”;

д) в ал. 7 думите “Собствениците или” се заличават;

е) създава се ал. 8:

“(8) Допуска се техническите прегледи по ал. 4, т. 2 да се извършват от лице по чл. 185, ал. 1, т. 2, различно от лицето, регистрирало АГУ, ако ползвателят му предостави копие от удостоверението за качество на резервоара за втечнен въглеводороден газ и на резервоара и автомобила са поставени стикерите по чл. 198, ал. 4.”

35. В чл. 195 думите “собственика или” се заличават.

36. В чл. 196:

а) в ал. 1 думите “собственикът или” се заличават;

б) в ал. 2 думите “собственика или” се заличават;

в) в ал. 3 думите “Собственикът или” се заличават.

37. Член 197 се изменя така:

“Чл. 197. След извършване на първоначален технически преглед органите за технически надзор заверяват с подпис и печат ревизионната книга, предават я на ползвателя за съхранение и издават акт за първоначален технически преглед, който предоставят на ползвателя срещу подпис. Актът съдържа:

- вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;

- заключение за годността на газовото съоръжение или инсталация за безопасна експлоатация;

- разрешение или отказ за пускане в експлоатация – за съоръженията, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП;

- срока за извършване на периодичен преглед.”

38. В чл. 198:

а) в ал. 1:

аа) в основния текст след думата “прегледи” се добавя “по чл. 194, ал. 1, т. 2-6, ал. 4, т. 2 и 3 и ал. 5”;

бб) в т. 1 думите “и предписания за тяхното отстраняване” се заличават;

вв) точка 2 се изменя така:

“2. заключение за годността на съоръжението за по-нататъшната му безопасна експлоатация;”

гг)  в т. 3 след думата “периодичен” се добавя “технически”;

б) алинеи 2 и 3 се изменят така:

“(2) Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на газовите съоръжения и инсталации при поискване от органите за технически надзор.

(3) Инспекторите на ГД “ИДТН” могат да записват в ревизионните книги предписанията по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗТИП.”;

в) създава се ал. 5:

“(5) Когато при техническите прегледи, изпитвания и проверки по чл. 194, ал. 1, 4 и 5 органите за технически надзор по чл. 185, ал. 1, т. 2 установят, че газовото съоръжение или инсталация не е годно за по-нататъшна безопасна експлоатация, са длъжни писмено да уведомят за това регионалния отдел на ГД “ИДТН”.”

39. Създава се чл. 198а:

“Чл. 198а. (1) Газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни станции, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП, се пускат в експлоатация след издаване на писмено разрешение от органите за технически надзор, които са ги регистрирали.

(2) Разрешението по ал. 1 се издава по писмено заявление на ползвателя и след проверка от органите за технически надзор на съответствието на газоснабдителната станция, пункта за пълнене на бутилки или автомобилната газоснабдителна станция с изискванията на наредбата.

(3) В 10-дневен срок от получаване на писменото заявление органите за технически надзор издават писмено разрешение за експлоатация, когато газоснабдителната станция, пунктът за пълнене на бутилки или автомобилната газоснабдителна станция съответстват на изискванията на наредбата, а когато не съответстват – в същия срок мотивират писмено отказа си да издадат разрешение.”

40. В чл. 199:

а) в ал. 1, т. 5 думите “собственика или“ се заличават;

б) в ал. 2 думите “органите за технически надзор” се заменят с “инспекторите на ГД “ИДТН” и думите “собственика или” се заличават.

41. Член 200 се изменя така:

“Чл. 200. Инспекторите на ГД “ИДТН” могат да извършват внезапни проверки и технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации.”

42. Членове 201 и 202 се отменят.

43. В чл. 203:

а) в ал. 1:

аа) в основния текст думите “Органите за технически надзор” се заменят с “Инспекторите на ГД “ИДТН”, след думата “заповед” се поставя запетая, съюзите “и/или” се заличават и след думата “книга” се добавя “или в акта за първоначален технически преглед”;

бб) точки 3 и 4 се изменят така:

“3. нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП;

4. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;”

б) алинея 2 се отменя;

в) в ал. 4 думите “собственикът или” се заличават.

44. В чл. 204, ал. 1 думите “собственикът или” се заличават.

45. В чл. 205:

а) в основния текст думите “собствениците или” и “техническо” се заличават;

б) в т. 1 думите “и пререгистрацията” се заличават.

46. В чл. 206:

а) в ал. 1 думите “собственик или” се заличават;

б) в ал. 2, изречения първо и второ думите “собственикът или” се заличават.

47. Създава се глава пета:

“Глава пета

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

Чл. 208. (1) Лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации, трябва да отговарят на изискването на чл. 36, ал. 2, т. 1 от ЗТИП и:

- да разполагат със следния нает по трудово правоотношение персонал:

а) лице с висше техническо образование, което да контролира качеството на влаганите материали и спазването на изискванията на проектната документация  и наредбата; за дейностите, свързани с АГУ и газови уреди, се допуска лицето да е със средно професионално образование и с подходяща квалификация;

б) лице с не по-ниско от средно професионално образование, което да контролира прилагането на процедурите за изпълнение на неразглобяеми съединения; лицата, които ще контролират изпълнението на заваръчните съединения, трябва да отговарят и на изискванията на БДС ЕN 719;

в) заварчици с правоспособност “заварчик на тръби” и притежаващи сертификат, издаден от лице по чл. 83;

г) лица за спояване на мед, притежаващи сертификат от лице по 
чл. 83;

д) лица с професия "машинен монтьор" или "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" - в зависимост от дейностите и видовете газови съоръжения и инсталации, за които кандидатства;

- да притежават:

а) българските стандарти за газовите съоръжения и инсталации, които ще поддържат, ремонтират или преустройват;

б) инструкции за работа за провеждане на техническо обслужване на съоръженията, които ще поддържат;

в) инструкции за работа за осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията, заложени в проекта и в технологичната документация, за прилагане на процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения и за контрол на съответствието на вложените материали с проекта и тяхната проследимост;

г) инструкции за работа за поддържане, ремонт и преустройства на АГУ или инструкциите по чл. 94б, ал. 2 - за дейности, свързани с АГУ;

- да разполагат със:

а) за дейностите, свързани с АГУ:

аа) помещения за извършване на дейността;

бб) машини, технически средства, калибрирани средства за измерване и други съоръжения в зависимост от предвидените в инструкцията по т. 2, буква "г" технологични операции;

вв) газсигнализатор за въглеводородни газове и други технически средства за изпитване елементите на АГУ на плътност;

гг) рампа за оглед отдолу на автомобилите или електромеханичен подемник;

б) за дейностите, свързани с газови уреди -  машини, технически средства, калибрирани средства за измерване, газсигнализатор за въглеводородни газове и други съоръжения в зависимост от предвидените в инструкциите по т. 2, букви ”б” и “в” технологични операции;

в) за дейностите, свързани с газови съоръжения и инсталации, непосочени в букви “а” и “б”:

аа) апарати и машини за заваряване  и спояване на метали и полиетилен;

бб) машини и приспособления за подготовка на краищата на заваряваните елементи;

вв) помпа за хидравлично изпитване, газсигнализатор за въглеводородни газове и калибрирани манометри с клас на точност и обхват в зависимост от работните параметри на газовите съоръжения и инсталации, за които кандидатстват;

гг) шлосерски инструменти, измервателни уреди за геометрични размери и други машини, съоръжения и уреди с обхват, технически характеристики и предназначение в зависимост от предвидените в инструкциите по т. 2, букви “б“ и “в“ технологични операции и според вида и работните параметри на газовите съоръжения и инсталации, за които кандидатстват.

(2) Допуска се лица от персонала по ал. 1, т. 1 да не са наети по трудово правоотношение, ако:

1. са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е събирателно или командитно дружество, или

2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 1.

Чл. 209. (1) Лицата по чл. 208, ал. 1 отправят до председателя на ДАМТН чрез регионалните отдели на ГД “ИДТН” писмено заявление, в което посочват дейностите и видовете, типа и техническите характеристики на газовите съоръжения и инсталации, за които кандидатстват.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

- съдебно удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

- копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

- копия от трудовите договори на персонала по чл. 208, ал. 1, т. 1;

- копие от дружествения договор – в случаите по чл. 208, ал. 2, т. 1;

- копия от документите за образование, квалификация и правоспособност и сертификатите на персонала по чл. 208, ал. 1, т. 1;

- списък на нормативните актове, които ще прилагат при осъществяване на дейността си, и стандартите по чл. 208, ал. 1, т. 2, буква ”а”;

- инструкциите за работа по чл. 208, ал. 1, т. 2, букви “б”, “в” или “г”;

- списък на уредите, машините и съоръженията по чл. 208, ал. 1, 
т. 3;

- документ за платена държавна такса по чл. 19 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г. и бр. 15 от 2006 г.).

Чл. 210. (1) В срок 15 дни от получаване на заявлението по чл. 209, ал. 1 инспекторите на регионалния отдел на ГД “ИДТН” извършват проверка на приложените към него документи.

(2) Ако при проверката по ал. 1 се установи липса на някой от документите по чл. 209, ал. 2, на заявителя се дава възможност допълнително да ги представи в срок не по-дълъг от 15 дни. Инспекторите на регионалния отдел на ГД “ИДТН” проверяват допълнително представените документи в срок 7 дни от получаването им.

(3) Ако при проверката по ал. 1 или ал. 2 не се установи несъответствие с някое от изискванията по чл. 208, в срок 15 дни от приключването й инспекторите извършват проверка на място на заявителя.

(4) За резултатите от проверките по ал. 1, 2 и 3 се съставя протокол, който в 5-дневен срок от приключването на последната проверка началникът на регионалния отдел на ГД “ИДТН” представя на председателя на ДАМТН или на оправомощено от него длъжностно лице от ГД “ИДТН”.

(5) В 10-дневен срок от получаването на протокола по ал. 4 председателят на ДАМТН или оправомощеното от него длъжностно лице от ГД “ИДТН” вписва заявителя в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и издава удостоверение за вписването му, когато заявителят отговаря на изискванията на чл. 208 или мотивирано отказва регистрацията, когато заявителят не отговаря на изискванията на чл. 208.”

48. В §1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 24, 25 и 26:

“24. “Преустройство” е всяка промяна в предназначението, конструкцията или работните параметри на газовите съоръжения и инсталации.

25. “Ремонт” е дейност, при която чрез технически методи се възстановява газовото съоръжение или инсталация или техни елементи до състояние, в което те могат да функционират безопасно при максималните им проектни параметри.

26. “Поддържане” е дейност, при която чрез технически методи се запазва техническото състояние на газовите съоръжения и инсталации, при което те могат да функционират безопасно.”

49. В приложение № 3 към чл. 163, ал. 1 думите “собственик или” и “собственика или” се заличават.

50. Създава се приложение № 6 към чл. 94б, ал. 2:

“Приложение № 6

към чл. 94б, ал. 2

................................................................................................................................

(наименование и адрес на управление на  лицето, монтирало АГУ)

П А С П О Р Т

НА

АВТОМОБИЛНА ГАЗОВА УРЕДБА

| 1. Общи данни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование и адрес на лицето, монтирало АГУ |  |  |  |
| 1.2. Година на монтирането |  |  |  |
| 1.3. Марка на автомобила |  |  |  |
| 1.4. Модел на автомобила |  |  |  |
| 1.5. Тип на горивната уредба |  |  |  |
| 1.6. Фабричен номер на АГУ по регистъра на лицето по 1.1 |  |  |  |
| 1.7. Държавен контролен но-мер на автомобила |  |  |  |

| 2. Елементи, от които е изградена уредбата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Производител | Модел/Тип/Версия |
| 2.1. Резервоар |  |  |
| 2.2. Мултиклапан |  |  |
| 2.3. Регулатор за налягане и изпарител |  |  |
| 2.4. Електромагнитен клапан |  |  |
| 2.5. Устройство за пълнене на резервоара |  |  |
| 2.6. Смесител |  |  |
| 2.7. Инжектор |  |  |
| 2.8. Херметичен кожух |  |  |
| 2.9. |  |  |
| 2.10. |  |  |
| 2.11. |  |  |
| 2.12. |  |  |
| 2.13. |  |  |
| 2.14. |  |  |
| 2.15. |  |  |

| 3. Технически характеристики и параметри |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Максимално работно налягане; МРа |  |  |
| 3.2. Максимално допустима работна температура; оС |  |  |
| 3.3. Минимално допустима работна температура; оС |  |  |
| 3.4. Наименование на работния флуид |  |  |
| 3.5. Обем на резервоара; l |  |  |
| 3.6. Максимална степен на запълване на резервоара; % |  |  |
| 3.7. Допустима минимална дебелина на стената на резервоара; mm | дъно .......mm | корпус ......mm |
| 3.8. Среда за хидростатично изпитване на резервоара |  |  |
| 3.9. Налягане за хидростатично изпитва-не на якост на резервоара; МРа |  |  |
| 3.10. Среда за изпитване на плътност на елементите на АГУ |  |  |
| 3.11. Налягане за изпитване на плътност на АГУ; МРа |  |  |

| 4. Данни за елементите с работно налягане по-голямо от 0,01 МРа, от които е изградена АГУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на елемента | Номер и дата на издаване на сертификата | Забележка |
| 1. Резервоар |  |  |
| 2. Газопроводи |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Въз основа на проведените проверки и изпитвания удостоверяваме следното:

1. Устройството на автомобилната газова уредба отговаря на изискванията на глава втора, раздел VІІІ от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (НУБЕТНГСИВВГ)  (обн., ДВ, бр. 82 от 2004; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г. и бр. 32 и 40 от 2006 г.).

2. Елементите на АГУ бяха подложени на изпитване на херметичност в продължение на ...... минути при налягане ........ МРа. При изпитването не се констатира разлика в стойностите на регистрираното в началото и в края на изпитването налягане и пропуски на флуида за изпитване.

3. Автомобилната газова уредба може да работи безопасно при параметрите, посочени в паспорта при спазване на приложената към него инструкция за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация.

4. Към паспорта прилагаме следните сертификати на вложените при изграждането на АГУ елементи с работно налягане над 0,01 МРа:

4.1. Сертификат на резервоара № ................................, дата на издаване ....................;

4.2. Сертификат на тръбите, от които са изградени газопроводите 
№ ............................,  дата на издаване .......................;

4.3. ................................................................................................................

4.4. ................................................................................................................

Дата ................. 200.... г.

Име, фамилия и подпис на представляващия лицето, монтирало автомобилната газова уредба: ..................................................................................

........................................................................................................................................

(наименование, седалище и адрес на управление на лицензираното лице; номер на лицензията)

А К Т

ЗА първоначален ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Днес, ............................г. ............................................................................

(дата)                                                (име, фамилия и длъжност)

в .................................................................. извърши ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ

(наименование и седалище на лицензираното лице)

ПРЕГЛЕД на автомобилна газова уредба с рег. № ........................., 
фаб. № ...................................., монтирана през 200.... г. от ........................................................................................................................................

(наименование и седалище на лицето,  монтирало уредбата)

При прегледа се извършиха следните изпитвания и изследвания:

1. Проверка на съответствието на устройството на АГУ с изискванията на глава втора, раздел VІІІ от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

2. Хидростатично изпитване на якост на резервоара с вода с налягане 3,0 МРа в продължение на ........ минути.

3. Изпитване на плътност на АГУ с ........................, с налягане 1,6 МРа в продължение на ........ минути.

При прегледа установих, че:

1. Устройството на АГУ отговаря/не отговаря на изискванията на глава втора, раздел VІІІ от НУБЕТНГСИВВГ.

2. При изпитването на якост на резервоара констатирах/не констатирах течове или деформации в елементите на резервоара, както и разлика в стойностите на регистрираното в началото и в края на изпитването налягане.

3. При изпитването на плътност на АГУ констатирах/не констатирах разлика в стойностите на регистрираното в началото и в края на изпитването налягане и пропуски на флуида за изпитване.

4. ...................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. ...................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Въз основа на направените констатации и резултатите от извършените изследвания и изпитвания считам, че автомобилната газова уредба може/не може да се експлоатира безопасно при параметрите, посочени в паспорта, и при спазване на  инструкцията за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация.

До ............. 200.... г. трябва да бъде извършен следващият периодичен технически преглед на автомобилната газова уредба.

Ползвател: ........................      Извършил прегледа: ..............................

(подпис)                                                                        (подпис, щемпел)

.........................................................................................................................................

(наименование, седалище и адрес на управление на лицензираното лице; номер на лицензията)

РЕВИЗИОНЕН АКТ

№ .......................

Днес, .....................г. ...................................................................................

(име, фамилия и длъжност)

в ..................................................................................................................... извърши

(наименование и седалище на лицензираното лице )

ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД на автомобилна газова уредба с 
рег. № ........................, фаб. № ......................................,  монтирана през  200..... г.

от ...................................................................................................................................

(наименование и седалище на лицето,  монтирало уредбата)

По време на прегледа се извършиха следните изследвания, проверки и изпитвания:

1. Външен преглед на АГУ;

не

да

2. Хидростатично изпитване на резервоара 
на якост при налягане ........МРа;

да

не

3. Изпитване на плътност на АГУ 
при налягане ............ МРа;

да

не

4. Проверка на изправното действие и

да

не

настройката на предпазния клапан 
на АГУ.

Констатирани бяха следните:

а) несъответствия на съоръжението с изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове: .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

б) промени в устройството на АГУ, които водят до несъответствие  с изискванията на глава втора, раздел VІІІ от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

в) повреди или неизправност на възли, детайли, елементи или предпазни устройства:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

г) предпазният клапан отвори на ............ МРа и затвори на ..............МРа.

Заключение: АГУ може/не може да работи безопасно при параметрите, посочени в паспорта и при спазване на инструкцията за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация.

До ............... 200.... г. трябва да бъде извършен следващият периодичен технически преглед на автомобилната газова уредба.

Извършил прегледа: ...................................

(подпис и щемпел)

Забележка. В паспорта се отпечатват най-малко 20 ревизионни акта.”

§ 2. В Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г. и бр. 40 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:

- В чл. 2 се създава т. 5:

“5. устройството на ацетиленовите инсталации и съоръженията към тях, за които има влезли в сила наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).”

- Създава се чл. 2а:

“Чл. 2а. Устройството на ацетиленовите инсталации и съоръженията към тях, което съответства на изискванията на българските стандарти, се приема, че съответства на техническите изисквания, правилата и нормите на наредбата.”

- В чл. 108:

а) в ал. 1 се създават т. 4 и 5:

“4. лесен монтаж на тръбопроводите и арматурата и удобно обслужване по време на експлоатация;

5. здраво закрепване на присъединените към инсталацията бутилки.”;

б) в ал. 2:

аа) в основния текст накрая двоеточието се заменя с точка;

бб) точки 1 и 2 се отменят.

- В чл. 152, ал. 1 думите “които притежават сертификат за одобряване на изпълнителския персонал по заваряване съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване (ДВ, бр. 100 от 2002 г.)” се заменят с “одобрени от лице, получило разрешение да оценява съответствието на съоръжения под налягане по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм., бр. 24 и 40 от 2006 г.), или от лице, получило разрешение да одобрява процедури и персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения по реда на същата наредба.”

- В чл. 155:

а) в основния текст думата “чрез” се заменя с “по реда, определен в  БДС ЕN 719” и двоеточието накрая се заменя с точка;

б) точки 1, 2 и 3 се отменят.

- В чл. 156 ал. 2 се отменя.

- В чл. 157 ал. 2 се изменя така:

“(2) Допустимите ниво на качество според заваръчните несъвършенства са: ниво на качеството В по БДС EN 25817; ниво на качеството С по същия стандарт – за дефекти със серийни номера 3, 9, 12 и 21; дефекти със серийни номера 24 и 25 са недопустими.”

- В чл. 158 думата “лаборатории” се заменя с “органи за контрол”.

- В чл. 169 думите “собственици или” се заличават.

10. В чл. 171:

а) в основния текст думите “собственик или” се заличават;

б) в т. 3 думата ”производствена” се заличава и след думата “инструкция” се добавя “за работа”;

в) в т. 5 думите “производствената инструкция” се заменят с “инструкцията за работа”.

11. Член 172 се изменя така:

“Чл. 172. Ползвателят, ръководителят на предприятието и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатацията на ацетиленовите инсталации и съоръженията към тях, когато:

- не са регистрирани пред органите за технически надзор или се експлоатират без издадено разрешение за пускане в експлоатация, когато такова се изисква;

- не им е извършен технически преглед съгласно чл. 293;

- в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;

- устройството или експлоатацията им престанат да съответстват на техническата им документация или на изискванията на наредбата, на изискванията за пожарна и аварийна безопасност или имат повреди или неизправности;

- нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП.”

12. В чл. 173, ал. 1 думата “собственикът” се заменя с “ползвателят”.

13. В чл. 174, ал. 1 думите “Собственикът или” се заличават.

14. В чл. 176, т. 4 думите “производствената инструкция” се заменят с “инструкцията за работа”.

15. В чл. 182 след думата “инструкцията” се добавя “за работа”.

16. Член 277 се изменя така:

“Чл. 277. (1) Органи за технически надзор на ацетиленовите уредби са:

- председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” (ГД “ИДТН”);

- лица и структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление
№ 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г. и бр. 40 и 59 от 2006 г.).

(2) Разпределението на видовете ацетиленови уредби за осъществяване на технически надзор между органите по ал. 1, т. 1 и 2 се определя с наредбата по ал. 1, т. 2.”

17. Член 278 се отменя.

18. Член 279 се изменя така:

“Чл. 279. (1) Ацетиленовите инсталации по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 4 и ацетиленопроводите към тях се изграждат по инвестиционни проекти, заверени от органите за технически надзор.

(2) Органите за технически надзор извършват експертиза на проектите по ал. 1 в 20-дневен срок от получаването им, заверяват проектите или отказват да ги заверят и писмено уведомяват заявителя.

(3) Органите за технически надзор заверяват с подпис и печат проектите по ал. 1, когато предвидените проектни решения съответстват на изискванията на наредбата, а когато не съответстват, органите за технически надзор мотивират писмено отказите си да заверят проектите.”

19. В чл. 280:

а) в ал. 1 думите “съоръженията към тях” се заменят с “ацетиленопроводите, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП” и се поставя запетая;

б) алинея 2 се изменя така:

“(2) Органите за технически надзор заверяват документацията по ал. 1 по реда и в срока по чл. 279, ал. 2 и 3 за съответствието й с изискванията на наредбата.”;

в) алинеи 3 - 6 се отменят.

20. В чл. 282:

а) в ал. 1 думите “и преустройването” се заличават и думите “на 
чл. 280” се заменят с “и в срока по чл. 279, ал. 2 и 3”;

б) алинея 2 се изменя така:

“(2) Документацията по ал. 1 трябва да съдържа всички чертежи, данни за използваните материали, за местата и методите за осъществяване на безразрушителен контрол и други документи за елементите, които се ремонтират и заменят.”

21. Членове 283 и 284 се отменят.

22. Членове 285 и 286 се изменят така:

“Чл. 285. (1) Ползвателите на ацетиленовите инсталации и ацетиленопроводите към тях са длъжни в 10-дневен срок след монтирането им, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред органите за технически надзор.

(2) Ползвателите на ацетиленови инсталации, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 277, ал. 1, т. 1, са длъжни да ги регистрират в регионалните отдели на ГД “ИДТН”, на чиято територия ще се експлоатират.

(3) Ползвателите на ацетиленови инсталации и ацетиленопроводите към тях, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 277, ал. 1, т. 2, са длъжни да ги регистрират пред избран от тях орган.

Чл. 286. (1) Регистрирането на ацетиленовите инсталации и ацетиленопроводите към тях се извършва по писмено заявление на ползвателите им, в което посочват:

1. данни, идентифициращи ползвателя;

2. данни за мястото на монтажа и/или експлоатацията на инсталацията.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

- ревизионна книга;

- паспорт или друг документ на производителя, съдържащ техническите данни и характеристики на ацетиленовата инсталация и на съоръженията към нея;

- инструкцията на производителя за монтаж и експлоатация;

- декларация за съответствие със съществените изисквания, определени в съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП;

- заверената документация по чл. 280, ал. 1;

- удостоверения за качеството на използваните материали и съставни части и протоколи за резултатите от контрола без разрушаване на заварените съединения и за проведените изпитвания – за ацетиленови инсталации, за които няма влезли в сила наредби по чл. 7 от ЗТИП, както и за монтажните работи, извършени на ацетиленовите инсталации след оценяване на съответствието им със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП.

(3) При регистрацията на ацетиленовите инсталации и ацетиленопроводите към тях, които са пуснати на пазара преди влизането в сила на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП, вместо декларацията за съответствие ползвателите представят конструкторската им документация, заверена от органите за технически надзор съгласно нормативните актове, които са били в сила по време на производството на съоръженията.”

23. Създават се чл. 286а - 286е:

“Чл. 286а. (1) Заявлението за регистриране и представените документи се проверяват от органите за технически надзор в срок до 
10 работни дни от получаването им.

(2) Ако при проверката по ал. 1 не бъдат констатирани непълноти в представените документи и/или несъответствия на декларацията за съответствие по чл. 286, ал. 2, т. 4, органите за технически надзор регистрират ацетиленовата инсталация. Отказът за регистрация се мотивира писмено.

Чл. 286б. Ползвателят е длъжен да уведоми органа за технически надзор, пред който е регистрирал ацетиленовата инсталация, за всяко нейно преустройство и да му представи следните документи:

- обяснителна записка за извършените промени;

- техническата документация, по която е извършено преустройството;

- удостоверения за качеството на материалите и съставните части, използвани при преустройството, и протоколи за резултатите от контрола без разрушаване на заварените съединения и за проведените изпитвания.

Чл. 286в. При промяна на ползвателя на ацетиленовата инсталация новият ползвател е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, който е регистрирал инсталацията.

Чл. 286г. (1) Ползвателят по всяко време може да промени лицето по чл. 277, ал. 1, т. 2, което осъществява технически надзор на ацетиленовата инсталация.

(2) В случай на промяна по ал. 1 ползвателят е длъжен да регистрира ацетиленовата инсталация пред новоизбрано лице по чл. 277, 
ал. 1, т. 2, като му предостави досието по чл. 297д.

(3) В случаите по ал. 1 ползвателят отправя до лицето по чл. 277, 
ал. 1, т. 2, което първоначално е регистрирало ацетиленовата инсталация, писмено искане за предоставяне на досието по чл. 297д, което съхранява. Лицето е длъжно да предостави досието в 7-дневен срок от получаване на искането.

Чл. 286д. Когато ацетиленовата инсталация се бракува, в 10-дневен срок ползвателят й е длъжен да уведоми за това органа за технически надзор, пред който е регистрирана.

Чл. 286е. Органите за технически надзор по чл. 277, ал. 1, т. 2 уведомяват всяка година до 31 януари ГД “ИДТН” за регистрираните и снетите от регистрация през предходната година ацетиленови инсталации и ацетиленопроводи към тях.”

24. В глава седма раздел ІІІ “Пускане в експлоатация” се отменя.

25. В чл. 292 се правят следните изменения:

а) в ал. 1:

аа) в основния текст думите “Органите за технически надзор” се заменят с “Инспекторите на ГД “ИДТН”;

бб) в т. 6 думите “собственика или” се заличават;

б) в ал. 2 думите “Органите за технически надзор” се заменят с “Инспекторите на ГД “ИДТН” и думите “собственика или на” се заличават.

26. Член 293 се изменя така:

“Чл. 293. (1) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на регистрираните ацетиленови инсталации и ацетиленопроводите към тях:

- първоначални – след регистрирането им;

- периодични – най-малко веднъж на 3 години;

- периодични с хидравлично изпитване – най-малко веднъж на 
6 години;

- след преустройство;

- когато не са експлоатирани повече от една година;

- след подмяна или ремонт на елементи под налягане;

- след демонтиране и монтиране на ново място;

- по искане на ползвателя на ацетиленовата инсталация.

(2) За извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1, 4-8 ползвателите на ацетиленовите инсталации са длъжни да отправят писмено заявление до органите за технически надзор, които са регистрирали инсталациите. Прегледите се извършват в двуседмичен срок от получаване на заявлението.

(3) Инспекторите на ГД “ИДТН” могат да извършват внезапни технически прегледи и проверки на ацетиленовите инсталации и на предприятията и обектите, в които те се експлоатират.”

27. В чл. 294:

а) в ал. 1 думите “собственика или на” се заличават;

б) в ал. 2 след думата “ал. 1” се поставя запетая и се добавя “т. 2 и 3” и думите “собственика или на” се заличават.

28. В чл. 295 думите “собственикът или” се заличават.

29. Членове 296 и 297 се изменят така:

“Чл. 296. (1) При  първоначалния технически преглед се извършва:

- проверка за наличието на маркировка за съответствие със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП;

- проверка за съответствието на ацетиленовата инсталация  и ацетиленопроводите към нея с документите по чл. 286, ал. 2 или 3;

- вътрешен и/или външен оглед;

- изпитвания съгласно глава пета.

(2) Не се извършват изпитвания по ал. 1, т. 4 на ацетиленови инсталации, които са пуснати на пазара в сглобен вид, ако не са изминали повече от 12 месеца от датата на издаване на декларацията за съответствие по чл. 286, ал. 2, т. 4 и ако при огледите по ал. 1, т. 3 не се установят повреди или неизправности.

Чл. 297. При техническите прегледи по чл. 293, ал. 1, т. 2 се извършват проверките и огледите по чл. 296, ал. 1, т. 2 и 3, а при техническите прегледи по чл. 293, ал. 1, т. 3, 4-8 – проверките и изпитванията по чл. 296, 
ал. 1, т. 2-4.”

30. Създават се чл. 297а - 297д:

“Чл. 297а. (1) След извършване на първоначален технически преглед органите за технически надзор заверяват с подпис и печат ревизионната книга по чл. 286, ал. 2, т. 1, предават я на ползвателя за съхранение и издават акт за първоначален технически преглед, който съдържа:

- вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;

- заключение за годността на ацетиленовата инсталация за безопасна експлоатация;

- разрешение или отказ за пускане в експлоатация – за ацетиленови инсталации, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП;

- срока за извършване на периодичен технически преглед.

(2) Актът по ал. 1 се предоставя на ползвателя срещу подпис.

Чл. 297б. (1) Органите за технически надзор записват резултатите от техническите прегледи по чл. 293, ал. 1, т. 2-8 в ревизионните книги на ацетиленовите инсталации и ацетиленопроводите към тях чрез попълване на ревизионен акт, който съдържа:

- констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или техническата документация на ацетиленовата инсталация;

- заключение за годността на съоръжението за по-нататъшна безопасна експлоатация и при какви условия може да се експлоатира;

- срока за следващия периодичен преглед.

(2) Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на ацетиленовите инсталации при поискване от органите за технически надзор.

(3) Инспекторите на ГД “ИДТН” могат да записват в ревизионните книги предписанията по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗТИП.

(4) Когато при техническите прегледи по чл. 293, ал. 1 органите за технически надзор по чл. 277, ал. 1, т. 2 установят, че ацетиленовата инсталация не е годна за по-нататъшна безопасна експлоатация, са длъжни писмено да уведомят за това регионалния отдел на ГД “ИДТН”.

Чл. 297в. (1) Инспекторите на ГД “ИДТН” писмено разпореждат спиране експлоатацията на ацетиленовите инсталации и ацетиленопроводите към тях, когато:

- не са регистрирани пред органите за технически надзор или се експлоатират без издадено разрешение за пускане в експлоатация, когато такова се изисква;

- не им е извършен технически преглед съгласно чл. 293;

- в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че инсталацията не е годна за безопасна експлоатация;

- устройството или експлоатацията им престанат да съответстват на техническата им документация или на изискванията на наредбата или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват безопасната експлоатация на инсталацията;

- нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП.

(2) Разпореждането по ал. 1 може да бъде вписано в акта за първоначален технически преглед или в ревизионната книга на съоръжението или да се съдържа в писмена заповед.

(3) След отстраняване на причините, поради които съоръжението е спряно от експлоатация, инспекторите на ГД “ИДТН” разрешават експлоатацията му с писмена заповед или с вписване в ревизионната книга.

Чл. 297г. (1) При появата на дефекти или износване на елементите на ацетиленовата инсталация или когато са нарушени други изисквания за безопасност, посочени в документацията й, ползвателят може да поиска от органите за технически надзор разрешение за експлоатация на ацетиленовата инсталация при други условия или с по-ниски параметри.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат необходимите изчисления, протоколи от изпитвания и експертни заключения, които доказват, че инсталацията може да работи безопасно при новите условия и/или параметри.

Чл. 297д. Органите за технически надзор и ползвателите на ацетиленовите инсталации и ацетиленопроводите към тях съставят досие на всяко съоръжение и го съхраняват до бракуването на съоръжението. Досието съдържа:

- документите, представени при регистрацията;

- актовете за технически прегледи и другите документи, издадени от органите за технически надзор;

- чертежите, изчисленията, удостоверенията за качеството на вложените материали и съставни части, протоколите от извършени изпитвания и другите документи за извършените ремонти и преустройства.”

31. В чл. 298:

а) в ал. 1 думите “собственик или” се заличават;

б) в ал. 2 в изречения първо и второ думите “собственикът или” се заличават.

32. Създава се глава девета:

“Глава девета

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА АЦЕТИЛЕНОВИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ

Чл. 300. (1) Лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на ацетиленови инсталации и съоръженията към тях трябва да отговарят на изискването на чл. 36, ал. 2, т. 1 от ЗТИП и:

- да разполагат със следния нает по трудово правоотношение персонал:

а) лице с висше техническо образование, което да контролира качеството на влаганите материали и спазването на изискванията на проектната документация  и на наредбата;

б) лице с не по-ниско от средно професионално образование, което да контролира прилагането на процедурите за изпълнение на неразглобяеми съединения; лицата, които ще контролират изпълнението на заваръчните съединения, трябва да отговарят и на изискванията на БДС ЕN 719;

в) заварчици с правоспособност “заварчик на тръби” и притежаващи сертификат, издаден от лице по чл. 152, ал. 1;

г) лица с професия "машинен монтьор" или "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" - в зависимост от дейностите и видовете ацетиленови инсталации и съоръжения към тях, за които кандидатства;

2. да притежават:

а) българските стандарти за ацетиленовите инсталации и съоръженията към тях, които ще поддържат, ремонтират или преустройват;

б) инструкции за работа за провеждане на техническо обслужване на съоръженията, които ще поддържат;

в) инструкции за работа за осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията, заложени в проекта и в технологичната документация, за прилагане на процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения и за контрол на съответствието на вложените материали с проекта и тяхната проследимост;

3. да разполагат с:

а) апарати и машини за заваряване на метали;

б) машини и приспособления за подготовка на краищата на заваряваните елементи;

в) помпа за хидравлично изпитване, газсигнализатор и калибрирани манометри с клас на точност и обхват в зависимост от работните параметри на ацетиленовите инсталации и съоръженията към тях, за които кандидатстват;

г) шлосерски инструменти, измервателни уреди за геометрични размери и други машини, съоръжения и уреди с обхват, технически характеристики и предназначение в зависимост от предвидените в инструкциите по т. 2, букви ”б“ и “в“ технологични операции и според вида и работните параметри на ацетиленовите инсталации и съоръженията към тях, за които кандидатстват.

(2) Допуска се лица  от персонала по ал. 1, т. 1 да не са наети по трудово правоотношение, ако:

1. са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е събирателно или командитно дружество, или

2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 1.

Чл. 301. (1) Лицата по чл. 300, ал. 1 отправят до председателя на ДАМТН чрез регионалните отдели на ГД “ИДТН” писмено заявление, в което посочват дейностите и видовете, типа и техническите характеристики на ацетиленовите инсталации, за които кандидатстват.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. съдебно удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

3. копия от трудовите договори на персонала по чл. 300, ал. 1, т. 1;

4. копие от дружествения договор – в случаите по чл. 300, ал. 2, т. 1;

5. копия от документите за правоспособност и сертификатите на персонала по чл. 300, ал. 1 , т. 1;

6. списък на нормативните актове, които ще прилагат при осъществяване на дейността си и стандартите по чл. 300, ал. 1, т. 2, буква ”а”;

7. инструкциите за работа по чл. 300, ал. 1, т. 2, букви “б” и “в”;

8. списък на уредите, машините и съоръженията по чл. 300, ал. 1, т. 3;

9. документ за платена държавна такса по чл. 19 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г. и бр. 15 от 2006 г.).

Чл. 302. (1) В срок 15 дни от получаване на заявлението по чл. 301, ал. 1 инспекторите на регионалния отдел на ГД “ИДТН” извършват проверка на приложените към него документи.

(2) Ако при проверката по ал. 1 се установи липса на някой от документите по чл. 301, ал. 2, на заявителя се дава възможност допълнително да ги представи в срок не по-дълъг от 15 дни. Инспекторите на регионалния отдел на ГД “ИДТН” проверяват допълнително представените документи в срок 7 дни от получаването им.

(3) Ако при проверката по ал. 1 или 2 не се установи несъответствие с някое от изискванията на чл. 300, в срок 15 дни от приключването й инспекторите извършват проверка на място на заявителя.

(4) За резултатите от проверките по ал. 1, 2 и 3 се съставя протокол, който в 5-дневен срок от приключването на последната проверка началникът на регионалния отдел на ГД “ИДТН” представя на председателя на ДАМТН или на оправомощено от него длъжностно лице от ГД “ИДТН”.

(5) В 10-дневен срок от получаването на протокола по ал. 4 председателят на ДАМТН или оправомощеното от него длъжностно лице от ГД “ИДТН” вписва заявителя в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и издава удостоверение за вписването му, когато заявителят отговаря на изискванията на чл. 300 или мотивирано отказва регистрацията, когато заявителят не отговаря на изискванията на чл. 300.”

33. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 35, 36 и 37:

“35. “Преустройство” е всяка промяна в предназначението, конструкцията или работните параметри на ацетиленовата инсталация или съоръженията към нея.

36. “Ремонт” е дейност, при която чрез технически методи се възстановява ацетиленовата инсталация или съоръжение към нея или техни елементи до състояние, в което те могат да функционират безопасно при максималните им проектни параметри.

37. “Поддържане” е дейност, при която чрез технически методи се запазва техническото състояние на ацетиленовата инсталация или съоръжение към нея, при което те могат да функционират безопасно.”

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Сергей Станишев

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров