Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 345

от    30 декември      2008 година

ЗА изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2005 г.; изм., бр. 53 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, т. 2 думите „батериите и акумулаторите, съдържащи опасни вещества, съгласно приложение № 1, както и за” се заличават, а след думата “вградени” се добавя “батерии и акумулатори”.

2. В глава първа се създава чл. 3а:

“Чл. 3а. (1) Наредбата не се прилага за батерии и акумулатори, които се използват в:

1. оборудване за защитата на интересите на Република България, свързани с националната сигурност, както и за оръжия, амуниции и военни материали, с изключение на продуктите, които не са предназначени за специфични военни цели;

2. оборудване, проектирано за изпращане в космоса.

(2) Наредбата не се прилага и за негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани от батерии и акумулатори по ал. 1.”

3. В глава втора, раздел І се създава чл. 3б:

„Чл. 3б. Забранява се пускането на пазара на батерии и акумулатори, които не отговарят на изискванията на наредбата.”

4. В чл. 4 се създават ал. 3 и 4:

“(3) Забранява се пускането на пазара в Република България на портативни батерии и акумулатори, съдържащи повече от 0,002 % масови кадмий, включително в случаите, когато тези батерии са вградени в уреди.

(4) Забраната по ал. 3 не се прилага по отношение на портативни батерии и акумулатори, предназначени за употреба в:

1. аварийни и алармени системи, включително аварийно осветление;

2. медицинско оборудване;

3. безжични електрически инструменти.”

5. Създава се чл. 4а:

“Чл. 4а. Производителите на батерии и акумулатори предприемат мерки при проектирането и производството им за:

1. улесняване на предварителното третиране, оползотворяването и рециклирането на негодните за употреба батерии и акумулатори;

2. подобряване качеството на батериите и акумулаторите с оглед ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл;

3. намаляване съдържанието на опасните вещества за сметка на съдържанието на по-малко замърсяващи вещества, особено като заместители на живака, кадмия или оловото.”

6. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. (1) Производителите на уреди, в които се вграждат батерии и акумулатори, проектират уредите по такъв начин, че батериите и акумулаторите след излизането им от употреба могат да бъдат лесно отстранени.

(2) Уредите, в които се вграждат батерии и акумулатори, трябва да се придружават от писмена информация на български език за начина, по който те могат да бъдат отстранени безопасно, и, ако е възможно, да информират крайните потребители за типа на вградената батерия или акумулатор.

(3) Информацията по ал. 2 се осигурява от лицата по ал. 1 или от лицата, които пускат на пазара уредите по ал. 1.

(4) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите, в които поради причини, свързани с безопасността, експлоатационните качества, медицински причини или причини, свързани с целостта на данните, е необходима непрекъсваемост на електрическото захранване и се изисква непрекъсната връзка между уреда и батерията или акумулатора.”

7. В чл. 6 се създава ал. 3:

“(3) Лицата, които пускат на пазара портативни и автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни да маркират капацитета на пусканите от тях на пазара портативни и автомобилни батерии и акумулатори с видими, четливи и незаличими надписи. Маркирането на капацитета се извършва в съответствие с правила, включително хармонизирани методи за определяне на капацитета и правилната употреба, които се приемат с акт на Европейската комисия, в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, отменяща Директива 91/157/ЕИО (ОВ 266/26.09.2006 г.).”

8. В чл. 6, ал. 1 думите „батерии и акумулатори” се заменят с „батерии, акумулатори и пакет батерии”, а думите „и където е подходящо, уредите, в които са вградени” се заличават.

9. В чл. 7:

а) алинея 1 се изменя така:

“(1) Обозначениетo, указващo разделното събиране, e посочено в приложение № 3.”;

б) алинеи 2 и 3 се отменят;

в) в ал. 4, изречение първо пред думите “3 на сто” се добавя “минимум”, думите „батерията и акумулатора” се заменят с „батерията, акумулатора или пакет батерии” и в изречение второ думите „3 на сто” се заменят с „минимум 1,5 на сто”;

г) в ал. 5 след думите “но обозначение с“ се добавя “минимални”, а думите “батерията и акумулатора” се заменят с „батерията, акумулатора или пакетa батерии”.

10. В чл. 8:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Обозначение за съдържание на тежки метали се поставя само на батерии, акумулатори и батерии тип копче, съдържащи над 0,0005 % масови живак, над 0,002 % масови кадмий и над 0,004 % масови олово.”;

б) в ал. 2 думите “в зависимост от типа на дадената батерия или акумулатор съгласно приложение № 1” се заличават.

11. В чл. 12:

а) алинеи 1 и 2 се изменят така:

“(1) Лицата, които пускат на пазара портативни батерии и акумулатори, са длъжни да осигурят събирането на количеството негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 45 % от количеството пуснати на пазара портативни батерии и акумулатори, като от последното количество се изключват портативните батерии и акумулатори, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на Република България, преди да са придобити от краен потребител.

(2) Събирането на количествата негодни за употреба портативни батерии и акумулатори по ал. 1 се извършва поетапно съгласно сроковете, определени в § 2 от Заключителните разпоредби, като коефициентът на събираемост се изчислява съгласно приложение № 3а.”

б) алинея 4 се изменя така:

“(4) Лицата, които пускат на пазара автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни да осигурят събирането на цялото количество негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувано през текущата година, като приемат без заплащане от страна на крайните потребители всички негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори на достъпно място в района, в който се образуват отпадъците, или на мястото на продажба от същия вид, в случай че е технически възможно поставянето на съдове за събиране.”;

в) в ал. 5  т. 2 се изменя така:

„2. се зачитат за изпълнение на целите по ал. 4 и по чл. 13, ал. 2 при тяхното рециклиране и/или оползотворяване.”

г) алинеи 6 и 7 се изменят така:

“(6) Лицата, които пускат на пазара индустриални батерии и акумулатори, са длъжни да осигурят събирането на цялото количество негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори, образувано през текущата година, независимо от химичния им състав и произход, като ги приемат без заплащане от страна на крайните потребители, освен ако са се договорили с потребителите за друг начин на покриване на разходите за събирането и рециклирането.

(7) Количеството негодни за употреба портативни батерии и акумулатори (в тонове), което всяко лице, което пуска на пазара портативни батерии и акумулатори, е длъжно да събере през текущата година съгласно 
§ 2 от Заключителните разпоредби и приложение № 3а, е равно на частта от количеството, отговарящо на съответния коефициент на събираемост, за което са отговорни всички лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори, съгласно същия параграф, съответстващо на пазарния му дял в Република България през същата година.”

12. В чл. 13:

а) в ал. 1 след думите “в съответствие с чл. 12” се добавя “включително отделените в резултат на предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и на разкомлектуване на ИУМПС” и след думата “рециклиране” се добавя “и/или”;

б) в ал. 2:

аа) в т. 1 думите “и не по-малко от 95 на сто от теглото на оловото” се заменят с “и възможно най-висока степен на рециклиране на оловото”;

бб) в т. 2 числото „70” се заменя със „75”;

вв) в т. 3 числото „35” се заменя с „50”;

в) създава се ал. 5:

“(5) Негодните за употреба батерии и акумулатори по ал. 1 предадени за обезвреждане не се отчитат за изпълнение на целите по ал. 2.”

13. В чл. 14, ал. 1, т. 2 съюзът “или” се заличава.

14. В чл. 15 след думите “Регламент 1013/2006” се добавя “на Европейския парламент и на Съвета“ и след думите “Европейската общност” се добавя “(ОВ 190/12.7.2006 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) 
№ 1013/2006”.

15. В чл. 16:

а) в ал. 4 пред думите „батерии и акумулатори” се добавя „автомобилни”;

б) създава се ал. 5:

„(5) Дейностите по предварително третиране на негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори се извършват от лица, притежаващи разрешение за оползотворяване и/или обезвреждане по чл. 12 от ЗУО, с изключение на случаите, при които при демонтажа на негодните за употреба индустриални батерии и акумулатори е наложително допълнително разглобяване и раздробяване с цел улесняване на транспортирането им.”

16. В чл. 18:

а) в ал. 1 след думата “дейностите” се добавя “предварително третиране” и след думите “издаване на” се добавя “разрешение, издаденo по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или”;

б) алинея 2 се изменя така:

“(2) Прилаганите технологии за рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори трябва да постигат степен на рециклиране в съответствие с чл. 13, ал. 2.”

17. В чл. 19, т. 1, буква “б” съюзите “и/или” се заменят с “и на”, а думите „от същия вид” се заменят с “в случай, че е технически възможно”.

18. В чл. 22:

а) в ал. 1 думите „Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени” се заменят с „Лицата, които извършват продажба на портативни батерии и акумулатори на крайните потребители са задължени, а лицата, които извършват продажба на автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, могат”;

б) в ал. 4 думите “при наличие на съдове при условията на ал. 2” се заличават;

в) в ал. 5 думите “в същото количество и” се заличават;

г) създава се ал. 6:

„(6) В случай че са поставени съдове за събиране на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на територията, на която се извършва продажба, лицата по ал. 1 са длъжни да информират крайните потребители за наличието им.”

19. В чл. 25 ал. 2 се изменя така:

„(2) Притежателите на негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори са длъжни да организират временното им съхраняване на мястото на образуване и да уведомят лицето, което пуска на пазара индустриални батерии и акумулатори, за наличните количества негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори с цел изпълнение на задълженията му по чл. 12, ал. 6.”

20. В чл. 29  ал. 1 се отменя.

21. В чл. 32  ал. 2, 3 и 4 се изменят така:

„(2) Съоръженията за предварително третиране на батерии и акумулатори се проектират, изграждат и експлоатират и при спазване на минималните технически изисквания по приложение № 4, като:

1. се вземат мерки за ограничаване до минимум на ръчните операции и предотвратяване на всяко неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда;

2. временното съхраняване на негодните за употреба батерии и акумулатори и на отпадъците от предварителното им третиране се извършва при спазване на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци;

3. се предприемат мерки за осигуряване пригодността на получените материали за оползотворяване и преди всичко за рециклиране.

(3) Операциите по отделяне на електролита от негодните за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори се извършват след приемането им в съоръженията за предварително третиране.

(4) Операциите по отделяне на електролита от негодните за употреба индустриални батерии и акумулатори могат да се извършват на мястото на образуването им в съответствие с приложение № 4.”

22. В чл. 35:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата “акумулатори” се добавя “както и”;

б) създава се ал. 2:

“(2) Забранява се депонирането, изгарянето и/или обезвреждането по какъвто и да е друг начин на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, съдържащи живак, кадмий или олово.”

23. В чл. 36:

а) в ал. 1 предлогът “от” се заменя с “образувани при предварително третиране на негодни за употреба”;

б) алинея 2 се изменя така:

“(2) Отпадъците, съдържащи опасни вещества, образувани при предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, се поставят в специализирани съдове при депонирането им и/или се подлагат на допълнителна обработка за ограничаване разтворимостта на съдържащите се в тях опасни вещества в условията на депото.”

24. В чл. 37  ал. 4 се изменя така:

“(4) В случай че за даден вид негодни за употреба батерии и акумулатори няма съоръжения за рециклиране и/или оползотворяване на територията на Република България, лицата по ал. 2 договарят извършването на дейностите извън страната при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006."

25. В чл. 39 се създават ал. 4 и 5:

“(4) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, вградени в уреди, могат да изпълняват задълженията си за постигане на съответните цели по чл. 12 и 13 за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО, чрез колективна система по чл. 18 от Наредбата за изискванията за пускане на електрическо и електронно оборудване и за третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2006 г. и бр. 53 от 2008 г.).

(5) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, вградени в моторни превозни средства, могат да изпълняват задълженията си за постигане на съответните цели по чл. 12 и 13 за събиране и рециклиране на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувани в резултат на разкомплектуването на ИУМПС, чрез колективна система по 
чл. 35 на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г.).”

26. В чл. 42  ал. 4 се изменя така:

“(4) В случай че за даден вид негодни за употреба батерии и акумулатори няма съоръжения за рециклиране и/или оползотворяване на територията на Република България, организацията по оползотворяване договаря извършването на дейностите извън страната при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006.”

27. В чл. 47, ал. 1 думата “15-дневен” се заменя с “20-дневен”.

28. Създава се чл. 47а:

„Чл. 47а. Лицата, които пускат за първи път на пазара на Република България като част от своята търговска и професионална дейност батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства задължително при подаване на изискуемата по наредбата информация към информационната система, поддържана от ИАОС, посочват и начина на изпълнение на задълженията си.”

29. В чл. 48:

а) в ал. 1 думите “които пускат на пазара батерии и акумулатори” се заменят с “по чл. 47а”;

б) алинея 2 се изменя така:

“(2) Информацията по ал. 1 и 10 се подава в информационната система, поддържана от ИАОС, като задължително се посочва заплатената продуктова такса от лицата, които плащат в ПУДООС.”;

в) алинея 4 се изменя така:

“(4) Лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване, изпълняващи задълженията за постигане на съответните цели по чл. 12 и 13, предоставят информация на изпълнителния директор на ИАОС за всяко лице - член на организацията, съгласно приложение № 8 за количествата батерии и акумулатори:

1. пуснати на пазара;

2. изнесени и/или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, от пуснатите на пазара.”;

г) в ал. 8 думите “ал. 1 и ал. 3 - 6” се заменят с “ал. 1, 3-6 и 10”;

д) алинея 9 се изменя така:

“(9) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1, 3-6 
и 10 изпълнителният директор на ИАОС обобщава количествата за съответния период по ал. 7, определя количествата на портативните батерии и акумулатори, които са били пуснати на пазара и са изнесени или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, преди да са придобити от краен потребител, и осигурява достъп до информацията по подходящ начин.”;

е) създава се ал. 10:

“(10) Производителите на портативни батерии и акумулатори и производителите на уреди, в които се вграждат портативни батерии и акумулатори, предоставят и информация за количеството батерии и акумулатори, изнесени или изпратени от тях от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО.”

30. Член 49 се изменя така:

“Чл. 49. Ежегодно до 31 октомври на текущата година председателят на Националния статистически институт (НСИ) представя на изпълнителния директор на ИАОС данни за количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори от производителите в страната през предходната календарна година, както и за внесените, въведените на територията на страната от друга държава - членка на ЕО, изпратените от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, и изнесените от страната батерии и акумулатори (в килограми) по предварително зададен формат от изпълнителния директор на ИАОС, съгласуван с председателя на НСИ.”

31. В чл. 50:

а) в ал. 1  т. 1 се изменя така:

“1. предприетите мерки за организиране на събирането, временното съхраняване, предварителното третиране, рециклирането и/или оползотворяването на събраните негодни за употреба батерии и акумулатори, както и за обезвреждането на неподлежащите на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци, образувани при предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори;”

б) в ал. 2 думата “съхраняването” се заменя с “временното съхраняване”;

в) в ал. 3 след думите “изискванията на чл. 4, 5, чл. 57, ал. 4 и 
раздел II на глава втора” се добавя “и предприетите мерки по чл. 62, ал. 2.”

32. В чл. 51 думите “отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори” се заменят с “негодни за употреба батерии и акумулатори и отпадъци, образувани при предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори”.

33. В чл. 55, ал. 1  т. 1 се изменя така:

“1. количествата на пуснатите на пазара в Република България батерии и акумулатори и на портативните батерии и акумулатори, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, преди да са придобити от краен потребител през предходната година, с цел определяне размера на задълженията им по чл. 12 и 13;”.

34. В чл. 58, ал. 3, т. 1, буква “г” думите “чл. 48, ал. 1” се заменят с “чл. 48, ал. 4”.

35. Член 61 се изменя така:

“Чл. 61. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице контролира:

1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса по чл. 36, ал. 1 от ЗУО от лицата по чл. 11, ал. 1 от ЗУО;

2. изпълнението на програмите по чл. 38;

3. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата по чл. 37, ал. 1.”

36. В чл. 62:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “по търговия и” се заменят със “за”;

б) създава се ал. 2:

“(2) В случай че се установи несъответствие с изискванията на чл. 4 и 5 и на глава втора, раздел II на пусканите на пазара в Република България батерии и акумулатори, председателят на Комисията за защита на потребителите или упълномощено от него длъжностно лице предприема мерки по чл. 88 от Закона за защита на потребителите.”

37. В Допълнителните разпоредби:

а) в § 1:

аа) точка 3 се отменя;

бб) в т. 7 думата “използвани” се заменя с “проектирани изключително”;

вв) в т. 8 думите “предназначена е за оползотворяване или обезвреждане” се заличават;

гг) точки 12 - 15 се изменят така:

“12. “Портативна батерия или акумулатор” е всяка батерия, батерия „тип копче”, пакет батерии или акумулатори, които са запечатани, могат да се носят на ръка и не са индустриални или автомобилни.

13. “Предварително третиране" е всяка дейност, която се извършва по отношение на негодните за употреба батерии и акумулатори, след като те са били предадени за сортиране, подготовка за рециклиране или обезвреждане, включително дейности по отстраняване на електролита от тях, раздробяване, разглобяване.

14. ”Пускане на пазара на батерии и акумулатори” е доставянето или предоставянето на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, на батерии и акумулатори на пазара на ЕО, както и вносът на митническата територия на Общността.

15. „Рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори” е дейност, при която чрез производствен процес се възстановяват суровинните свойства на отпадъчните материали така, че да се използват по тяхното първоначално предназначение или за друга цел, с изключение на енергийното оползотворяване.”;

дд) в т. 16 думата “сортирането” се заменя с “натрупването”, а след думата “акумулатори” се добавя “с цел транспортиране”;

ее) в т. 17  думите “независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите“ и думите “и пуска на пазара“ се заличават;

жж) точка 21 се изменя така:

“21. “Лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори” е производител, вносител, лице, което въвежда от друга държава - членка на ЕО, и всяко лице, установено в ЕО, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние в съответствие с 
чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, пуска за първи път на територията на Република България като част от своята търговска и професионална дейност батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства.”;

зз) създават се т. 22 - 30:

“22. “Безжичен електрически инструмент” е всеки ръчен уред, който се захранва с батерия или акумулатор и е предназначен за поддръжка, строителство или градинарство.

23. “Икономически оператори” са всички лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори, лица, които извършват продажба на батерии и акумулатори, и лица, занимаващи се със събиране, рециклиране или друг вид третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.

24. “Интереси на Република България, свързани с националната сигурност” са определените в § 1, т. 14 от Закона за защита на класифицираната информация.

25. “Капацитет на батерия или акумулатор” e количеството електричество в батерията или акумулатора, което се отдава при определени условия за определено време, изразено в амперчаса (Ah).

26. “Коефициент на събираемост” за дадена календарна година е процентът, получен посредством разделяне теглото на негодните за употреба портативни батерии и акумулатори, събрани през календарната година, на средното тегло на портативните батерии и акумулатори, които са продадени на крайните потребители от лицата, които ги пускат на пазара на Република България, или са доставени от тях на трети лица с цел продажбата им на крайните потребители през същата календарна година и предходните две.

27. “Лице, което извършва продажба на батерии и акумулатори” е всяко физическо или юридическо лице, което осигурява крайния потребител с батерии и акумулатори като част от неговата търговска и професионална дейност.

28. "Най-добри налични техники" са техниките по смисъла на § 1, 
т. 42 от ЗООС.

29. “Пакет батерии” е всеки комплект батерии или акумулатори, които са свързани заедно и/или са капсуловани и са покрити с външен корпус, така че да оформят завършена единица, която крайният потребител не би следвало да разделя, нито да отваря.

30. “Уред” е всякo електрическо или електронно оборудване по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което изцяло или частично се захранва с батерии или акумулатори или има възможност за такова захранване.”;

б) параграф 1а се изменя така:

“§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, отменяща Директива 91/157/ЕИО и Директива 2008/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ 76/19.03.2008 г.), и на Директива 2008/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори (ОВ 327/ 05.12.2008 г.).”

38. В Заключителните разпоредби:

а) в § 2:

аа) точки 4 и 5 се изменят така:

„4. От 1 януари до 31 декември 2009 г. се събира количество негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 5 %.

5. От 1 януари до 31 декември 2010 г. се събира количество негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 12 %.”

бб) създават се т. 6 - 10:

“6. От 1 януари до 31 декември 2011 г. се събира количество негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 25 %.

7. От 1 януари до 31 декември 2012 г. г. се събира количество негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 30 %.

8. От 1 януари до 31 декември 2013 г. се събира количество негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 35 %.

9. От 1 януари до 31 декември 2014 г. се събира количество негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 40 %.

10. От 1 януари до 31 декември 2015 г. и за всяка следваща календарна година се събира количество негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 45 %.”;

б) в § 3  т. 4 и 5 се изменят така:

“4. От 1 януари до 31 декември 2009 г. се рециклира не по-малко от 60 на сто от теглото на всяка негодна за употреба никел-кадмиева батерия или акумулатор, събрана или приета по чл. 12.

5. От 1 януари до 31 декември 2010 г. и за всяка следваща календарна година се рециклира не по-малко от 75 на сто от теглото на всяка негодна за употреба никел-кадмиева батерия или акумулатор, събрана или приета по чл. 12.”

в) в § 4:

аа) в т. 4 числото “30” се заменя с “32”;

бб) точка 5 се изменя така:

“5. От 1 януари до 31 декември 2010 г. и за всяка следваща календарна година се рециклира не по-малко от 50 на сто от теглото на всяка негодна за употреба батерия или акумулатор по чл. 13, ал. 2, т. 3, която е събрана или приета съгласно чл. 12.”

г) в § 8 думите “за батерии и акумулатори, различни от посочените в приложение № 1” се заличават.

д) създават се § 12 и 13:

“§ 12. Разпоредбата на чл. 6, ал. 3 влиза в сила от 26 септември 
2009 г.

§ 13. Разпоредбата на чл. 18, ал. 1 влиза в сила от 26 септември 
2009 г.”

39. Приложения № 1 и 2 се отменят.

40. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 двата символа се изменят така:

„

”

41. Създава се приложение № 3а към чл. 12, ал. 2:

„Приложение № 3а

към чл. 12, ал. 2

| Година | Количество портативни батерии и акумулатори (П) [тон] | Количество събрани негодни портативни батерии и акумулатори (C) [тон] | Коефициент на събираемост (КС) [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 г. | П1 | С1 | KC1=[3*C1/(П00+П0+П1)]*100=5% |
| 2010 г. | П2 | C2 | KC2=[3*C2/(П0+П1+П2)]*100=12% |
| 2011 г. | П3 | C3 | KC3=[3*C3/(П1+П2+П3)]*100=25% |
| 2012 г. | П4 | C4 | KC4=[3*C4/(П2+П3+П4)]*100=30% |
| 2013 г. | П5 | C5 | KC5=[3*C5/(П3+П4+П5)]*100=35% |
| 2014 г. | П6 | C6 | KC6=[3*C6/(П4+П5+П6)]*100=40% |
| 2015 г. | П7 | C7 | KC7=[3*C7/(П5+П6+П7)]*100=45% |
| 2016 г. | П8 | C8 | KC8=[3*C8/(П6+П7+П8)]*100=45% |
| 2017 г. | П9 | C9 | KC9=[3*C9/(П7+П8+П9)]*100=45% |
| 2018 г. | и т.н. | и т.н. | и т.н. |

Забележка. П00 е количеството пуснати на пазара портативни батерии и акумулатори през 2007 г., а П0 - количеството пуснати на пазара портативни батерии и акумулатори през 2008 г.

П1ч9 е разликата от общото количество пуснати на пазара портативни батерии и акумулатори и количеството на портативните батерии и акумулатори, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, преди да са придобити от краен потребител през съответната година.”

42. Приложение № 4 към чл. 32, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 4 
 към чл. 32, ал. 2

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

I. Изисквания към площадките, на които се разполагат съоръженията и инсталациите за предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори:

1. Съоръженията за предварително третиране на негодните за употреба батерии и акумулатори се разполагат върху участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие.

2. За обработка на напускащите съоръжението за предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори течни потоци, включително отпадъците от неутрализацията на електролита, дъждовната вода, промивни води от работните площи и др., на площадката се осигурява подходящо пречистване преди заустването им или съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане на електролити.

3. Площадките за разполагане на съоръженията и инсталациите за предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори се оборудват със система за събиране на евентуални разливи и отвеждането им към система за пречистване на отпадъчни води или към съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане на електролити.

4. Площадките за разполагане на съоръженията и инсталациите за предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори се оборудват със специална система за газоулавяне, която филтрира въздуха, като отстранява съдържащите се в него прахови частици и не допуска повишаване над пределнодопустимите нива на концентрацията на токсични газове.

5. На площадките за предварително третиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори се разполагат инсталации, включващи съоръжения за сепариране. За тях не се прилагат изискванията на т. 2 и 3.

II. Изисквания към операции, извършвани при предварително третиране на негодни за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори:

1. Електролитът се отстранява от батериите и акумулаторите, за които това е технически възможно, с оглед да се предотврати последващото замърсяване на отпадъците, получени при раздробяването на негодните за употреба батерии и акумулатори.

2. Електролитът от негодните за употреба индустриални батерии и акумулатори може да се отстрани на мястото на образуването им в случаите, когато те не могат да се разделят на отделни елементи.

3. Електролитът се съхранява в корозивноустойчиви съдове и резервоари.

4. Негодните за употреба автомобилни оловни батерии и акумулатори се подават в раздробяващите съоръжения чрез използване на автоматизирана линия за транспорт.

5. Негодните за употреба батерии и акумулатори се раздробяват преди последващото им сепариране на отделните отпадъци.

6. Раздробяването на негодните за употреба автомобилни оловни батерии и акумулатори се извършва механизирано в затворени съоръжения, без да се използват ръчни манипулации.

7. След демонтажа на негодните за употреба индустриални батерии и акумулатори се допускат и ръчни манипулации за допълнително разглобяване и раздробяване с цел улесняване на транспортирането им.

8. Възможно е прилагането на допълнително раздробяване за намаляване размера на отпадъците.

9. Отделните отпадъци от негодните за употреба автомобилни оловни батерии и акумулатори се сепарират въз основа на плътността им чрез използване на хидросепарация или други методи, като не се допускат ръчни манипулации.”

43. Приложение № 9 към чл. 58, ал. 3, т. 1, буква “д” и т. 2, буква “д” се изменя така:

„Приложение № 9

към чл. 58, ал. 3, т. 1, буква “д” и т. 2, буква “д”

ОТЧЕТ

за изпълнението на целите по чл. 12 и 13 съгласно сроковете по § 2, 3 и 4 от Заключителните разпоредби

за ................година

Таблица 1. Данни за:  организация по оползотворяване

 лице, изпълняващо задълженията си индивидуално 
(маркира се с “Х”)

| 1. | Наименование: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ЕИК по БУЛСТАТ: |  |
| 3. | Номер по ЗДДС |  |
| 4. | Седалище и адрес на управление на дейността: |  |
| 5. | Телефон: |  |
| 6. | Факс: |  |
| 7. | E-mail: |  |

Лице за контакти:

| 8. | Име: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Длъжност: |  |
| 10. | Телефон: |  |
| 11. | Факс: |  |
| 12. | E-mail: |  |

Таблица 2. Изпълнение на целите за портативни батерии и акумулатори (ПБА) по чл. 12 съгласно сроковете по § 2 от Заключителните разпоредби

| Общо количество ПБА, пуснати на пазара на Република България | Количество ПБА, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, преди да са придобити от краен потребител | Количество ПБА, пуснати на пазара на Република България от лицето/ организацията | Пазарен дял на лицето/ организацията | Коефициент на събираемост за годината | Общо количество на негодните ПБА, което всички задължени лица трябва да съберат | Количество негодни за употреба ПБА, което лицето/ организацията е задължено/ задължена да събере | Количество на събраните негодни за употреба ПБА от лицето/ организацията |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тон | тон | тон | % | % | тон | тон | тон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 3. Изпълнение на целите за автомобилни и индустриални батерии и акумулатори (АИБА) по чл. 12

| Вид на батериите и акумулаторите | Общо количество АИБА, пуснати на пазара на Република България | Количество АИБА, пуснати на пазара на Република България от лицето/ организацията | Пазарен дял на лицето/ организацията | Общо количество на събраните негодни за употреба АИБА в Република България | Количество негодни за употреба АИБА, което лицето/ организацията е задължено/ задължена да събере | Количество на събраните негодни за употреба АИБА от лицето/ организацията |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тон | тон | % | тон | тон | тон |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| автомобилни |  |  |  |  |  |  |
| индустриални |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4. Изпълнение на целите по чл. 13 съгласно сроковете по § 3 и 4 от Заключителните разпоредби

| Вид на негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА) | Събрани НУБА от лицето/ организацията | Предварително третирани НУБА | Тегловен % на рециклираните отпадъци, образувани при предварителното третиране на събраните НУБА | Тегловен % на оползотворените (с изключение на рециклираните) отпадъци, образувани при предварителното третиране на събраните НУБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тон | тон | % | % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оловни НУБА |  |  |  |  |
| Общо материали, съдържащи се в оловните НУБА |  |  |  |  |
| Олово |  |  |  |  |
| Никел-кадмиеви НУБА |  |  |  |  |
| Общо материали, съдържащи се в никел-кадмиевите НУБА |  |  |  |  |
| Кадмий |  |  |  |  |
| Други НУБА |  |  |  |  |
| Общо материали, съдържащи се в НУБА |  |  |  |  |

Дата:....................................	Ръководител:.........................................................

(име, подпис и печат)									  ”

Заключителни разпоредби

§ 2. В Наредбата за изискванията за пускане на електрическо и електронно оборудване и за третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2006 г. и бр. 53 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 2 думите “начина на отстраняване на вградените батерии и акумулатори” се заменят с “вида на вградените батерии и акумулатори и начина на отстраняване”.

2. Създава се чл. 13а:

“Чл. 13а. Лицата, които пускат на пазара ЕЕО с вградени батерии и акумулатори, отговарят и за разделното събиране, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодните за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО.”

3. В чл. 14  ал. 4 и 5 се изменят така:

“(4) Негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО, се предават за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по чл. 12, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори.

(5) Количеството негодни за употреба батерии и акумулатори по ал. 4, се зачита за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2005 г.; изм., бр. 53 от 2008 г.), като разходите за транспортирането, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането са за сметка на лицата, които пускат на пазара ЕЕО с вградени батерии и акумулатори.”

4. В чл. 15 се създава ал. 5:

„(5) Количеството негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО, не се включват в общото количество ИУЕЕО, с което се изпълняват целите по ал. 1 и по чл. 11, ал. 2.”

5. В чл. 19, ал. 1 се създава т. 12:

“12. мерки за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 от Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори относно негодните за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО.”

6. В чл. 20, ал. 4 думите “чл. 46, ал. 2 съгласно срока по чл. 46, ал. 3” се заменят с “чл. 46, ал. 1 съгласно срока по чл. 46, ал. 8”.

7. В чл. 22, ал. 1 се създава т. 12:

“12. мерки за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 от Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори относно негодните за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО.”

8. В чл. 27, ал. 3, т. 1 думите “съответния производител и вносител” се заменят със “съответното лице, което пуска на пазара ЕЕО”.

9. В чл. 38 се създава ал. 5:

“(5) Когато в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО се отделят негодни за употреба батерии и акумулатори, се спазват разпоредбите на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.”

10. В чл. 45, ал. 1 думата “15-дневен” се заменя с “20-дневен”.

11. В чл. 46  ал. 4 се изменя така:

“(4) Лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално и организациите по оползотворяване на ИУЕЕО за всяко лице - член на организацията, предоставят информация на изпълнителния директор на ИАОС съгласно приложение № 12 за количеството ЕЕО:

1. пуснато на пазара;

2. изнесеното и/или изведеното от пуснатото на пазара.”

12. В чл. 56:

а) в ал. 3:

аа) в т. 2 думите “чл. 46, ал. 2” се заменят с “чл. 46, ал. 4”;

бб) създава се т. 15:

“15. отчет за предходната година за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 съгласно сроковете по § 2, 3 и 4 от Заключителните разпоредби на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, изготвен от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, по образец съгласно приложение № 9 към същата наредба, в случай че лицата пускат на пазара ЕЕО с вградени батерии и акумулатори.”;

б) в ал. 5:

аа) в т. 2 думите “чл. 46, ал. 2” се заменят с “чл. 46, ал. 4”, а думите “предоставена от производителите и вносителите на ЕЕО, участващи в организацията по оползотворяване” се заличават;

бб) създава се т. 16:

“16. отчет за предходната година за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 съгласно сроковете по § 2, 3 и 4 от Заключителните разпоредби на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори по образец съгласно приложение № 9 към същата наредба, в случай че в организацията по оползотворяване членуват лица, пускащи на пазара ЕЕО с вградени батерии и акумулатори.”

в) в ал. 8, т. 1 и 2 цифрата “9” се заличава.

13. В таблицата на приложение № 11 към чл. 45, ал. 1 думите “Наличност на ИУЕЕО към 1 януари на отчетната година” се заменят с “Наличност на ИУЕЕО към началото на отчетния период” и думите “Наличност на ИУЕЕО към 31 декември на отчетната година” се заменят с “Наличност на ИУЕЕО в края на отчетния период”.

14. В приложение № 12 към чл. 46, ал. 3 след думите “ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ:” се добавя “ ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЯВАЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЛИЦЕ”.

15. В таблица 3 на приложение № 13 към чл. 56, ал. 3, т. 13 и ал. 5, т. 14 наименованието на последната колона се изменя така:

“Общо оползотворени материали (с изключение на рециклираните и повторно използваните) компоненти и вещества от ИУЕЕО”.

§ 3. В Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 11  ал. 6 се отменя.

2. В чл. 19 се създава ал. 7:

“(7) Негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на разкомплектуване на ИУМПС, се предават за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на лица, притежаващи разрешение по чл. 12, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори.”

3. Създава се чл. 21а:

“Чл. 21а. Лицата, които пускат на пазара МПС с вградени батерии и акумулатори, отговарят и за разделното събиране, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодните за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на разкомплектуването на ИУМПС.”

4. В чл. 34, ал. 1 се създава т. 6:

“6. мерки за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори относно негодните за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувани в резултат на разкомплектуването на ИУМПС.”

5. В чл. 36, ал. 1 се създава т. 8:

“8. мерки за изпълнение на целите чл. 12 и 13 от Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори относно негодните за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувани в резултат на разкомплектуването на ИУМПС.”

6. В чл. 39, ал. 3:

а) в т. 1 се създава буква “ж”:

“ж) отчет за предходната година за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 съгласно сроковете по § 2, 3 и 4 от Заключителните разпоредби на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, изготвен от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, по образец съгласно приложение № 9 към същата наредба.”;

б) в т. 2 се създава буква “ж”:

“ж) отчет за предходната година за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 съгласно сроковете по § 2, 3 и 4 от Заключителните разпоредби на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори по образец съгласно приложение № 9 към същата наредба.”

7. Приложение № 1 към чл. 6 се изменя така:

“Приложение № 1 към чл. 6

Материали и компоненти, изключени от обхвата на чл. 6

| Материали и компоненти | Обхват и краен срок за прилагане на изключението (дата на изтичане на прилагането) | Да се постави етикет или да се идентифицират съгласно изискванията на чл. 6 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Оловото като елемент за сплавите |  |  |
| 1. Стомана за механична обработка и поцинкована стомана с тегловно съдържание на олово до 0,35% |  |  |
| 2. а) алуминий за механична обработка с тегловно съдържание на олово до 2% | Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г. |  |
| б) алуминий с тегловно съдържание на олово до 1,5% | Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г. |  |
| в) алуминий с тегловно съдържание на олово до 0,4% |  |  |
| 3. Медна сплав с тегловно съдържание на олово до 4% |  |  |
| 4. а) Лагерни черупки и втулки | Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г. |  |
| б) Лагерни черупки и втулки в двигатели, предавателни механизми и компресори за климатични инсталации | След 1 юли 2011 г. включително като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2011 г. |  |
| Олово и оловни съединения в компоненти |  |  |
| 5. Акумулатори |  | Да |
| 6. Виброгасители (амортисьори) |  | Да |
| 7. а) Вулканизиращи вещества и стабилизатори за еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели | Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г. |  |
| б) Вулканизиращи вещества и стабилизатори за еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели с тегловно съдържание на олово до 0,5% | Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2006 г. |  |
| в) Свързващи вещества за еластомери за силови предавателни механизми, с тегловно съдържание на олово до 0,5% | 1 юли 2009 г. |  |
| 8. а) Припой за печатни платки и за други приложения в електрониката, различни от тези върху стъкло | Типове превозни средства, одобрени преди 31 декември 2010 г., и резервни части за тези превозни средства (преразглеждане през 2009 г.). | Да |
| б) Припой за електрически приложения върху стъкло | Типове превозни средства, одобрени преди 31 декември 2010 г., и резервни части за тези превозни средства (преразглеждане през 2009 г.) | Да |
| 9. Легла на клапани | Като резервни части за типове двигатели, разработени преди 1 юли 2003 г. |  |
| 10. Електротехнически компоненти, които съдържат олово в съединение от стъклена или керамична маса, с изключение на стъклото в електрическите крушки и глазурата на запалителните свещи |  | Да (за компоненти, различни от пиезокерамиките в двигателите) |
| 11. Пиротехнически задействащи устройства | Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2006 г., и резервни части за тези превозни средства |  |
| Шествалентен хром |  |  |
| 12. а) Покрития срещу корозия | Като резервни части, пуснати на пазара преди 1 юли 2007 г. |  |
| б) Покрития срещу корозия, използвани за сглобките с болтове и гайки за ходовата част | Като резервни части, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г. |  |
| 13. Абсорбционни хладилници в каравани |  | Да |
| Живак |  |  |
| 14. а) Газоразрядни лампи за фарове | Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни части за тези превозни средства | Да |
| б) Луминесцентни лампи, използвани в дисплеите на арматурните табла | Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни части за тези превозни средства | Да |
| Кадмий |  |  |
| 15. Акумулатори за електрически превозни средства | След 31 декември 2008 г. включително като резервни части, пуснати на пазара преди 31 декември 2008 г. | Да |

Забележки:

1. При хомогенен материал, за олово, шествалентен хром и живак се допуска максимално тегловна концентрация до 0,1 % тегловни, а за кадмий – 0, 01% тегловни.

2. Разрешава се без ограничения повторната употреба на части от превозни средства, които вече са били на пазара към датата на изтичане на освобождаването, тъй като употребата им не е предмет на чл. 6.

3. Резервните части, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г., които се използват за превозни средства, пуснати на пазара  преди 1 юли 2003 г., се освобождават от разпоредбите на чл. 6.1

1Тази клауза не важи за тежестите за балансиране на гуми, въглеродните (графитните) четки за електродвигатели и спирачните накладки.”

§ 4. В Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1:

а) в ал. 1 думата “постановлението” се заменя с “наредбата”;

б) в ал. 5:

аа) в т. 3 след думите „приложение № 3” се поставя запетая и се добавя „както и за опаковките по приложение № 3а, при пускането им на пазара”;

бб) в т. 4 след думите “приложение № 4” се поставя запетая и се добавя “включително вградените в електрическо и електронно оборудване и в моторни превозни средства”;

вв) в т. 6 след думите “приложение № 6” се поставя запетая и се добавя “като от теглото на електрическо и електронно оборудване, което изцяло или частично се захранва с батерии или акумулатори, се изключва теглото на батерията или акумулатора”;

в) в ал. 6 се създава т. 7:

“7. батерии и акумулатори, които не попадат в обхвата на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 58 от     2005 г.; изм., бр. 53 от 2008 г.).”

2. В чл. 2 се създава ал. 9:

“(9) Производителите на електрическо и електронно оборудване, което изцяло или частично се захранва с батерии или акумулатори, не заплащат продуктова такса за батериите и акумулаторите, вградени в това оборудване при пускането им на пазара, в случай че за тях продуктовата такса е заплатена.”

3. В чл. 3 се създават ал. 3 и 4:

„(3) На юридическите лица, официални вносители на различните марки МПС от категориите, посочени в чл. 1, ал. 5, т. 2, организациите по оползотворяване издават едно общо удостоверение по приложение № 21 към чл. 21, ал. 2, което важи за срока на договора, сключен между тях. Удостоверението важи за всички автомобили, пускани на пазара от това юридическо лице през периода на валидността му. В удостоверението не се посочват данни за марка, година на производство и номер на рама или двигател за конкретни моторни превозни средства.

(4) Лицата по ал. 1, изготвящи декларация съгласно приложение № 8, са длъжни да съхраняват копие от изготвената и предоставена на потребителите/купувачите декларация съгласно приложение № 8.”

4. В чл. 10, ал. 3 след думите „текущия месец” текстът до края се заличава.

5. В чл. 13, ал. 1 думите “които ще се произвеждат през следващата година” се заменят с “които ще се пускат на пазара през следващата година”.

6. В чл. 17:

а) в ал. 1 думите ”до 31 декември на текущата година и съдържа информация за единичното тегло на оборудването, което е включено в съответните митнически тарифни номера и кодове по ПРОДПРОМ” се заменят с “ежемесечно”;

б) алинея 2 се отменя.

7. В чл. 19:

а) основният текст на ал. 2 се изменя така:

“(2) В срок до 3 месеца след направения износ и/или изпращане лицата по ал. 1 подават в ПУДООС следните документи за възстановяване на платената такса за съответните продукти:”;

б) в ал. 5 думите “ал. 1 и 3” се заменят с “ал. 1, 3 и 7” и думите ”ал. 2 и/или 4” се заменят с “ал. 2, 4 и/или 7”;

в) в ал. 6, т. 1 и 2 думите “ал. 2 и/или 4” се заменят с “ал. 2, 4 и/или 7”;

г) създава се ал. 7:

“(7) Лицата, внесли погрешно продуктови такси поради технически неточности до един  месец след установения грешен превод, подават в ПУДООС следните документи за възстановяване на платената такса за съответните продукти:

1. писмено заявление, в което се описва допуснатата грешка;

2. копие на първичен счетоводен документ;

3. копие от платежния документ, доказващ внесената продуктова такса за съответните продукти по банковата сметка на ПУДООС.”

8. Навсякъде в наредбата и в приложенията към нея думите “/единен административен документ” се заличават.

9. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 5, т. 2 се правят следните изменения:

а) в таблицата думите „От 6 до 10 години” се заменят с „От 5 до 
10 години”;

б) пояснението под таблицата, отбелязано със звезда (*), се изменя така:

„* Нови МПС за целта на наредбата са тези МПС, за които е налице едно от следните условия:

1. Моторни превозни средства, които не са изминали повече от 
6000 км и се пускат на пазара за първи път или се придобиват за лична употреба в резултат на въвеждането им на територията на Република България от друга държава - членка на ЕО, или внасяне на МПС от държава извън ЕО, или

2. Не са изминали повече 6 месеца считано от датата на първата им регистрация.”

10. Приложение № 5 към чл. 1, ал. 5, т. 5 се изменя така:

„Приложение № 5 към чл. 1, ал. 5, т. 5

| Код на маслото | Вид на маслата | Единичен размер на таксата (Е) за масла (лв./кг) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Моторни - минерални | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 002 | Компресорни - минерални | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 003 | Турбинни - минерални | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 004 | Течности за хидравлични трансмисии - минерални | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 005 | Масла за зъбни предавки - минерални | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 006 | Масла за обработка на метали - минерални | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 007 | Формовъчни масла - минерални | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 008 | Антикорозионни масла - минерални | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 009 | Електроизолационни масла - минерални | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 010 | Смазочни - минерални | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 011 | Смазочно-охлаждащи течности - минерални | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 012 | Моторни - синтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 013 | Компресорни - синтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 014 | Турбинни - синтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 015 | Течности за хидравлични трансмисии - синтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 016 | Масла за зъбни предавки - синтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 017 | Масла за обработка на метали - синтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 018 | Формовъчни масла - синтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 019 | Антикорозионни масла - синтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 020 | Електроизолационни масла - синтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 021 | Смазочни - синтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 022 | Смазочно-охлаждащи течности - синтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 023 | Моторни - полусинтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 024 | Компресорни - полусинтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 025 | Турбинни - полусинтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 026 | Течности за хидравлични трансмисии - полусинтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 027 | Масла за зъбни предавки - полусинтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 028 | Масла за обработка на метали - полусинтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 029 | Формовъчни масла - полусинтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 030 | Антикорозионни масла - полусинтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 031 | Електроизолационни масла - полусинтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 032 | Смазочни - полусинтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| 033 | Смазочно-охлаждащи течности - полусинтетични | 0,60 | 0,62 | 0,64 |

”

11. В таблицата на приложение № 6 към чл. 1, ал. 5, т. 6, на позиция 40 с наименование “Принтери” в колона 4 “2008 г.”, колона 5 “2009 г.”, колона 6 “2010 г.” и колона 7 “2011 г.” се добавят съответно числата “1,80”, “1,85”, “1,90” и “1,95”.

12. Приложение № 13 към чл. 10, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 13 към чл. 10, ал. 3

Месечна справка-декларация за пуснатите на пазара

опаковки/опаковъчен материал и размера на продуктовата такса

№ ......................../........................дата

за периода от ........................ до ........................ г.

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Пълно наименование ........

Номер по ЗДДС.........

ЕИК по БУЛСТАТ ............

Лице за контакти: .................................................................

Телефон:	Факс:	Е-mail:

| Опаковъчен материал |  |  | Данни за отчетния период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество на опаковките, пуснати на пазара през отчетния период |  |  | Единичен размер на продуктова-та такса за опаковки съгласно приложение № 3 | Общ размер на опреде-лената продуктова такса за съответния материал (колона 8 = колона 6 x единичен размер в колона 7) |
|  |  |  | от внесени стоки или стоки, придобити от страни от ЕС | от произведени и продадени стоки | Общо за месеца |  |  |
| категория | под-категория | код съгласно приложение № 2 към НООО | кг | кг | кг | (лв./кг) | (лв.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стъкло, | общо | 70-79 |  |  |  |  |  |
| от което: | безцветно |  |  |  |  |  |  |
|  | зелено |  |  |  |  |  |  |
|  | кафяво |  |  |  |  |  |  |
| Пластмаси, | общо | 01-19 |  |  |  |  |  |
| от които: | PET |  |  |  |  |  |  |
|  | HDPE |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC |  |  |  |  |  |  |
|  | LDPE |  |  |  |  |  |  |
|  | PP |  |  |  |  |  |  |
|  | PS |  |  |  |  |  |  |
|  | други |  |  |  |  |  |  |
| Хартия и картон |  | 20-39 |  |  |  |  |  |
| Метали, | общо | 40,41 |  |  |  |  |  |
| от които: | стомана |  |  |  |  |  |  |
|  | алуминий |  |  |  |  |  |  |
| Композитни, | общо | 80-99 |  |  |  |  |  |
| от които: | картонени опаковки за течности |  |  |  |  |  |  |
|  | предимно от пластмаси |  |  |  |  |  |  |
|  | предимно от картон |  |  |  |  |  |  |
|  | предимно от бяла ламарина |  |  |  |  |  |  |
|  | предимно от алуминий |  |  |  |  |  |  |
|  | други |  |  |  |  |  |  |
| Дървесина |  | 50-59 |  |  |  |  |  |
| Други (в т.ч. текстил, керамика, порцелан, седеф и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО |  |  |  |  |  |  |  |
| Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата: |  | Утвърдил: |  |  |  |  |  |
|  |  | Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (име, подпис, печат)” |  |  |

13. В таблицата на приложение № 14 към чл. 12, т. 1 в наименованието на колона 8 цифрата “2” се заменя с “3”.

14. В таблицата на приложение № 15 към чл. 12, т. 2 в наименованието на колона 7 цифрата “4” се заменя със “7”, а цифрата“3” - с “6”.

15. В приложение № 17 към чл. 16, т. 1:

а) създава се нова колона 7 с наименование:

“Нетно тегло (колона 7 = колона 5 х колона 6) (кг)”

б) в забележката се създава изречение второ:

“От единичното тегло на ЕЕО се изключва теглото на опаковката, а за електрическо и електронно оборудване, което изцяло или частично се захранва с батерии или акумулатори, се изключва и теглото на батерията или акумулатора.”

16. В таблицата на приложение № 18 към чл. 16, т. 2 в наименованието на колона 7 цифрата “8” се заменя със “7”, а цифрата “7” – с “5”.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Демонтаж, ако във връзка с т. 10 е надвишен средният праг от 60 грама за превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на производствената линия от производителя.

Разглобяване, ако във връзка с т. 10 е надвишен средният праг от 60 грама за превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на производствената линия от производителя.

Разглобяване, ако във връзка с т. 8 е надвишен средният праг от 60 грама за превозно средство. За прилагането на тази клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на производствената линия от производителя.