Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 90

от    21 април     2009 година

ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление 
№ 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от  2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се чл. 3а:

“Чл. 3а. (1) Персоналът по чл. 34а, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 от ЗТИП трябва да включва лица, изпълняващи функции на:

1. специалист, осъществяващ дейностите по технически надзор;

2. технически ръководител;

3. отговорник по качеството.

(2) Броят на специалистите по ал. 1, т. 1 трябва да е достатъчен, за да се осигури извършването на всички дейности по технически надзор на регистрираните СПО, като минимално необходимият брой е по един специалист за всеки вид СПО. Изключение се допуска, ако някой от специалистите притежава образованието и/или професионалния опит по чл. 4 за повече от един вид СПО.

(3) В случаите по чл. 34а, ал. 3, т. 1 от ЗТИП:

1. функциите на техническия ръководител могат да се изпълняват от някой от специалистите, осъществяващи дейностите по технически надзор;

2. отговорник по качеството може да бъде лице, което не е част от персонала на структурнообособената част на предприятието или организацията, но е наето по трудово правоотношение в предприятието или организацията и отговаря на изискванията на чл. 34а, ал. 3, т. 1, буква “б” от ЗТИП.

(4) Изпълнението на функциите по ал. 1 от съответните лица от персонала трябва да е включено в длъжностните им характеристики или чрез друг подходящ запис в документацията на системата по качеството.”

2. В чл. 4, т. 3 букви “в” и “г” се отменят.

3. В чл. 4а:

а) в ал. 1:

аа) в т. 5 думите “група 2” се заменят с “група 1”;

бб) в т. 6 думите “и подвижни работни площадки” се заменят със “с изключение на тези по т. 2.6.5 и 2.6.6 от приложение № 1”;

вв) в т. 7 думите “пътнически асансьори, строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори” се заменят с “асансьори и подемници”;

б) създава се ал. 5:

“(5) Лицата и структурнообособените части на предприятия или организации трябва да разполагат с материално-техническите условия и средства по ал. 1 във всеки клон, поделение, офис или обект, в който ще осъществяват технически надзор на съответните съоръжения с повишена опасност.”

4. Член 4б се изменя така:

“Чл. 4б. В документацията на системата за управление на качеството не трябва да се съдържат записи, които противоречат на императивни разпоредби на нормативните актове, регламентиращи техническия надзор на съоръженията с повишена опасност.”

5. В чл. 6:

а) в ал. 1 се създава изречение второ:

“Когато в заявлението са включени и нестационарни СПО, задължително се посочват местонахождението и адресът на обектите, в които ще се осъществява технически надзор на тези съоръжения.”;

б) създава се ал. 3:

“(3) В заявлението си лицата по чл. 34а, ал. 1, т. 1 от ЗТИП посочват адресите на клоновете, поделенията и офисите си извън населеното място по адреса на управление на търговеца, ако имат такива.”

6. В чл. 7:

а) точка 3 се изменя така:

“3. екземпляри от наръчника по качеството, документираните процедури по качеството, работните инструкции и бланките от документацията на системата по качеството;”

б) в т. 5 думите „нормативни актове и” се заличават;

в) създава се т. 8:

“8. списък на персонала, който ще осъществява технически надзор, в който за всеки специалист са посочени дейностите по технически надзор, които ще извършва, и видовете и типовете СПО, на които ще осъществява надзор.”

7. В чл. 8:

а) в ал. 2:

аа) думите “чл. 3, 4, 4а и 4б” се заменят с “чл. 3, 3а, 4, 4а и 4б или, че към заявлението не е приложен някой от документите по чл. 7”;

бб) създава се изречение второ:

“Указанията за отстраняване на несъответствията могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес.”;

б) в ал. 3:

аа) думите “чл. 3, 4, 4а и 4б” се заменят с “чл. 3, 3а, 4, 4а и 4б или, че не е представен някой от документите по чл. 7”;

бб) създава се изречение трето:

“Ако заявителят не е представил някой от документите по чл. 7 и след предоставената му допълнителна възможност, се приема, че той не съответства на изискването, което се удостоверява посредством този документ.”;

в) в ал. 4 думите “чл. 3, 4, 4а и 4б” се заменят с “чл. 3, 3а, 4, 4а и 4б или непредставяне на някой от документите по чл. 7”;

г) алинея 5 се изменя така:

“(5) Когато при проверката по ал. 4 се установи несъответствие с някое от изискванията на чл. 3, 3а, 4, 4а и 4б, главният директор на ГД “ИДТН” писмено уведомява заявителя за това и му дава срок за отстраняване на несъответствията, не по-дълъг от един месец от получаване на уведомлението. В същия срок заявителят трябва писмено да уведоми за предприетите действия за отстраняване на несъответствията. Указанията за отстраняване на несъответствията могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес.”;

д) в ал. 6 се създава изречение второ:

“Ако заявителят не е уведомил, че е предприел действия по отстраняване на несъответствията, се приема, че той не отговаря на съответното изискване на чл. 3, 3а, 4, 4а или 4б, и повторна проверка на място не се извършва.”

8. В чл. 9 думите “доклад за резултатите от проверките” се заменят с “протокола”.

9. Член 16 се изменя така:

“Чл. 16. (1) Дейностите по технически надзор могат да се извършват само от специалистите, посочени в списъка на персонала по чл. 7, т. 8, или за които е подадено уведомление съгласно чл. 34в, ал. 1, т. 3 от ЗТИП, притежаващи изискващото се образование и/или професионален опит съгласно чл. 4 за съответния вид СПО.

(2) Дейностите по технически надзор и актовете, които ги документират, извършени и/или подписани от лица извън посочените в ал. 1, не пораждат правно действие.”

10. В чл. 17, ал. 2  т. 4 се изменя така:

“4. видовете и типовете съоръжения с повишена опасност, за които е получена лицензията;”.

11. В чл. 18 думите “10 години от датата на подаване на заявлението по чл. 6” се заменят с “5 години от датата на прекратяване действието на лицензията”.

12. В чл. 21:

а) в ал. 1:

аа) основният текст се изменя така:

“(1) При проверките по чл. 34б, ал. 1 от ЗТИП служителите на ГД “ИДТН” проверяват:”;

бб) в т. 2 след думите “чл. 3” се добавя “3а” и се поставя запетая;

вв) точка 5 се изменя така:

“5. функционирането на системата за управление на качеството;”

б) създава се нова ал. 2:

„(2) В случаите по чл. 34в, ал. 1 от ЗТИП служителите на ГД “ИДТН” извършват проверки в обем, необходим да се преценят извършените промени. Когато обектите по чл. 34в, ал. 1, т. 4 от ЗТИП не отговарят на някое от изискванията на чл. 3, 3а, 4 и 4а за съответните нестационарни СПО, притежателите на лицензия не могат да осъществяват в него технически надзор на тези нестационарни СПО.”

в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите “ал. 1” се добавя “или 2”;

г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите “ал. 1” се добавя “или 2”, а след думите “чл. 34а, ал. 9” се добавя “или 11”;

д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “ал. 1-3” се заменят с “ал. 1-4”.

13. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават т. 3-7:

“3. “Транспортируеми съоръжения под налягане” са съоръженията по смисъла на § 1, т. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 40 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.).

4. “Резервоари” са съоръженията по смисъла на § 1, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане.

5. “Жилищна сграда” е сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която жилищата заемат преобладаващата част от нейната разгъната застроена площ, с изключение на хотелите, мотелите, пансионите и почивните станции.

6. “Административна сграда” е сграда, в която едно или повече пространства се използват за офиси на държавната и общинската администрация, съдебната власт, прокуратурата и следствените служби.

7. “Обществена сграда” е сграда, в която има пространства, до които обществото има свободен достъп, като училище, болница, киносалон, железопътна гара, автогара и др.”

14. В Преходните и заключителните разпоредби се създават § 1в 
и 1г:

“§ 1в. В срок до 1 октомври 2009 г. лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, които притежават лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 3а, а клоновете си - в съответствие с изискванията на чл. 4а, ал. 5. В същия срок те трябва да представят на председателя на ДАМТН списъка по чл. 7, т. 8.

§ 1г. Лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, притежаващи лицензии за осъществяване на технически надзор, в чийто обхват са включени СПО, посочени в колона 1 на таблицата в приложение № 4, имат право да осъществяват технически надзор на СПО, посочени в колона 2 на същата таблица.”

15. Приложение № 1 към чл. 2, чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 1, т. 3, букви “а” - “г”, чл. 4а, ал. 1, т. 5 и 6, чл. 7, т. 6, чл. 10, § 1а и 1б се изменя така:

“Приложение № 1 към чл. 2, чл. 3, 
  ал. 4, чл. 4, ал. 1, т. 3, букви “а” - “г”,
  чл. 4а, ал. 1, т. 5 и 6, чл. 7, т. 6, 
  чл. 10, § 1а и 1б

1. Видове и типове съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор се осъществява от председателя на ДАМТН чрез ГД “ИДТН”:

1.1. Стационарни котли:

1.1.1. Парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, работещи при свръхналягане на водната пара над 0,05 MPa;

1.1.2. Водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, работещи при температура на нагрятата вода над 110° С;

1.1.3. Парни котли с органични топлоносители, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в  мегапаскали е по-голямо от числото 100.

1.2. Стационарни метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в  мегапаскали е по-голямо от числото 100, с изключение на тези по т. 2.2.1 и 2.2.2.

1.3. Пълначни станции за пълнене на транспортируеми съоръжения под налягане със сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове.

1.4. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 8,0 MPa и гореща вода с температура над 450° С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър  в милиметри е по-голямо от числото 100.

1.5. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:

1.5.1. Газопроводи, съоръжения и инсталации за природен газ, както следва:

1.5.1.1. Компресорни станции, преносни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулиращи и газоизмервателни станции;

1.5.1.2. Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях с изключение на тези по т. 2.4.1.2;

1.5.1.3. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове и табла, горивни уредби, газопроводи на бутилковите инсталации и други газови съоръжения с изключение на тези по т. 2.4.1.1;

1.5.2. Газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталации и други газови съоръжения за втечнени въглеводородни газове с изключение на тези по т. 2.4.2.1.

1.5.3. Автомобилни газоснабдителни станции.

1.5.4. Пунктове за пълнене с втечнен въглеводороден газ на бутилки с обем до 5 dm3.

1.6. Товароподемни кранове с изключение на тези по т. 2.6.1.

1.7. Асансьори с изключение на тези по т. 2.7.

1.8. Висящи пътнически въжени линии.

1.9. Нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и помпени станции.

2. Видове и типове съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор се осъществява от лицензирани лица или структурнообособени части:

2.1. Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:

2.1.1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;

2.1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110° C включително.

2.2. Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане:

2.2.1. Стационарни метални съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в  мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следва:

2.2.1.1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при  свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;

2.2.1.2. Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции;

2.2.1.3. Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;

2.2.1.4. Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони, кондензатори - изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;

2.2.1.5. Съдове за хладилни уредби;

2.2.1.6. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1.

2.2.2. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.

2.2.3. Резервоари, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID.

2.3. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително  и гореща вода с температура от 110° С до 450° С включително  и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър  в милиметри е по-голямо от числото 100.

2.4. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:

2.4.1. Газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, както следва:

2.4.1.1. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;

2.4.1.2. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;

2.4.1.3. Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ;

2.4.2. Газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ, както следва:

2.4.2.1. Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;

2.4.2.2. Автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ.

2.4.3. Газови уреди.

2.5. Ацетиленови уредби - ацетиленови генераторни станции, ацетиленови генератори, ацетиленови бутилкови инсталации и стационарни ацетиленопроводи.

2.6. Повдигателни съоръжения:

2.6.1. Товароподемни кранове, както следва:

2.6.1.1. Бордови кранове, независимо от товароподемността им;

2.6.1.2. Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;

2.6.1.3. Товароподемни кранове извън посочените в т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t включително.

2.6.2. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит.

2.6.3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища.

2.6.4. Електрически телфери, немонтирани на кранове.

2.6.5. Товарозахващащи органи - куки, грайфери, електромагнити, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения.

2.6.6. Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука - сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.

2.6.7. Подвижни работни площадки.

2.7. Асансьори и подемници:

2.7.1. Асансьори в жилищни сгради.

2.7.2. Товарни асансьори.

2.7.3. Товарни платформени асансьори.

2.7.4. Строителни товаро-пътнически подемници.

2.8. Въжени линии и ски-влекове:

2.8.1. Висящи товарни въжени линии.

2.8.2. Ски-влекове.”

16. Създава се приложение № 4 към § 1г:

“Приложение № 4 към § 1г

| СПО, включени в обхвата на притежаваната лицензия | СПО съгласно приложение № 1, чийто надзор имат право да осъществяват |
| --- | --- |
| Котли парни, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително. | т. 2.1.1 |
| Котли водогрейни, работещи при температура на нагрятата вода до 110° C включително. | т. 2.1.2 |
| Съдове, работещи с неотровни, неразяждащи и взривобезопасни среди при свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на стените на съда до 200о С, на които произведението от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не превишава числото 1000. | т. 2.2.1.1 |
| Стационарно монтирани съдове за флуиди от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000. | т. 2.2.1.1 |
| Стационарно монтирани метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, но не превишава числото 4000. | т. 2.2.1.1 |
| Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции. | т. 2.2.1.2 |
| Съдове, предназначени за съхраняване и транспортиране на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване. | т. 2.2.1.3 |
| Съдове, предназначени за съхраняване и транспортиране на неотровни, неразяждащи и взривобезопасни среди, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване. | т. 2.2.1.3 |
| Метални стационарни съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване. | т. 2.2.1.3 |
| Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях - топлообменници на разделителни колони, кондензатори - изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и др. | т. 2.2.1.4 |
| Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях - топлообменници на разделителни колони, кондензатори - изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и др. и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100. | т. 2.2.1.4 |
| Съдове за хладилни уредби. | т. 2.2.1.5 |
| Съдове за хладилни уредби, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100. | т. 2.2.1.5 |
| Стационарно монтирани съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на съоръжения, инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. | т. 2.2.1.6 |
| Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване на отоплителни инсталации, уредби или газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. | т. 2.2.1.6 |
| Стационарно монтирани съдове за втечнени въглеводородни газове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. | т. 2.2.1.6 |
| Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове. | т. 2.2.2 |
| Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за транспортиране на сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове. | т. 2.2.2 и 2.2.3 |
| Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда над 115° С до 250° С или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa включително. | т. 2.3 |
| Тръбопроводи с температура на транспортираната среда над 110° С до 250° С или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa включително. | т. 2.3 |
| Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда от 250° С до 350° С или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa включително. | т. 2.3 |
| Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда от 350° С до 450° С или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa включително. | т. 2.3 |
| Съоръжения, инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. | т. 2.4.2.1 |
| Съоръжения и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. | т. 2.4.2.1 |
| Газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби, бутилкови инсталации, газови уреди и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. | т. 2.4.1.1, 2.4.2.1 и 2.4.3 |
| Газови инсталации и съоръжения и газови уреди за природен газ или за втечнен въглеводороден газ в жилищни, административни и общественообслужващи сгради. | т. 2.4.1.1, 2.4.2.1 и 2.4.3 |
| Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях. | т. 2.4.1.2 |
| Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ. | т. 2.4.1.3 и 2.4.2.2 |
| Инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. | т. 2.4.1.3 и 2.4.2.2 |
| Генератори ацетиленови стационарни с работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на които произведението от налягането в MPa и обема в dm3 е не по-голямо от числото 30. | т. 2.5 |
| Генератори ацетиленови с работно налягане, по-ниско от 0,05 МРа. | т. 2.5 |
| Инсталации бутилкови захранващи за ацетилен. | т. 2.5 |
| Тръбопроводи метални за ацетилен от станции, генератори или бутилкови захранващи инсталации. | т. 2.5 |
| Кранове товароподемни с ръчно задвижване и с товароподемност до 5 t и релсовите пътища към тях. | т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2 |
| Кранове товароподемни с ръчно задвижване и с товароподемност до 5 t. | т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2 |
| Кранове товароподемни с ръчно задвижване на механизма за придвижване и с пневматичен или хидравличен цилиндър за повдигане с товароподемност до 5 t и релсовите пътища към тях. | т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2 |
| Кранове товароподемни с ръчно задвижване на механизма за придвижване и с пневматичен или хидравличен цилиндър за повдигане с товароподемност до 5 t. | т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2 |
| Кранове конзолни. | т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2 |
| Кранове стрелови и кулови с товароподемност до 1 t и релсовите пътища към тях. | т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2 |
| Кранове стрелови и кулови с товароподемност до 1 t. | т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2 |
| Кранове стрелови тип с постоянен обсег на стрелата без товарна количка или без механизми за въртене или придвижване. | т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2 |
| Кранове товароподемни, преместващи се (пълзящи) за монтиране на мачти, кули, тръби и комини, инсталирани на съоръжението, което се монтира. | т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2 |
| Колички електрически товароподемни, движещи се по надземни релсови пътища, немонтирани на кранове, и релсовите пътища към тях. | т. 2.6.3 |
| Колички електрически товароподемни, движещи се по надземни релсови пътища, немонтирани на кранове. | т. 2.6.3 |
| Телфери електрически, немонтирани на кранове. | т. 2.6.4 |
| Органи товарозахващащи - куки, грайфери, електромагнити, спредери и др., с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения. | т. 2.6.5 |
| Органи товарозахващащи - куки, грайфери електромагнити, спредери и др. | т. 2.6.5 |
| Приспособления сменяеми товарозахващащи, окачени на товароподемната кука - сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др. | т. 2.6.6 |
| Площадки работни подвижни. | т. 2.6.7 |
| Кранове мостови с управление от пода и с товароподемност до 5 t и релсовите пътища към тях. | т. 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.2 |
| Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа включително | т. 2.7.1 |
| Асансьори товарни малки с товароподемност до 300 kg | т. 2.7.2 |
| Асансьори товарни платформени. | т. 2.7.3 |
| Подемници строителни товаро-пътнически. | т. 2.7.4 |
| Линии въжени висящи товарни. | т. 2.8.1 |
| Ски-влекове преносими | т. 2.8.2 |
| Ски-влекове преносими (портативни). | т. 2.8.2 |
| Ски-влекове с дължина до 500 m без междинни опори и с подвижни тегличи. | т. 2.8.2 |

”

§ 2. В Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г., изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 20, ал. 3:

а) точка 3 се изменя така:

“3. инструкциите по чл. 37 и чл. 38, т. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 61 от 2008 г.);”

б) точки 4, 5 и 6 се отменят.

2. В чл. 25 се създава ал. 3:

“(3) След всеки технически преглед органът по чл. 18, т. 2 поставя в кабината на асансьора стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.”

- 3. В чл. 36  ал. 3 се изменя така:

- “(3) Ако при проверката по ал. 1 или 2 не се установи несъответствие на заявителя с някое от изискванията на чл. 34, в срок 15 дни от приключването й служителите от регионалния отдел на ГД “ИДТН” извършват проверка на място.”

§ 3. В чл. 198 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.), се създава ал. 6:

“(6) След всеки технически преглед, с изключение на случая по 
ал. 4, органът по чл. 185, ал. 1, т. 2 поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.”

§ 4. В чл. 150 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г. и бр. 40 от 2006 г.), се създава ал. 3:

“(3) След всеки технически преглед органът по чл. 139, т. 2 поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.”

§ 5. В чл. 293 от Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 40 и 85 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.), се създава 
ал. 4:

“(4) След всеки технически преглед органът по чл. 277, ал. 1, т. 2 поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.”

§ 6. В Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г. и бр. 79 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 1 се изменя така:

“Чл. 1. С наредбата се уреждат:

1. техническите изисквания, правилата и нормите за устройството на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията и инсталациите за природен газ по чл. 1а, т. 1-7, които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (НСИОССН), приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.);

2. изискванията за монтажа и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ по чл. 1а;

3. редът за осъществяване на технически надзор на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ по чл. 1а;

4. редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и издаване на удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ по чл. 1а.”

2. Създава се чл. 1а:

“Чл. 1а. Преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ са:

1. компресорните станции, преносните газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните станции;

2. разпределителните газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните пунктове и табла;

3. газопроводите, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла и горивните уредби на промишлените газови инсталации и газопроводите на автомобилните газоснабдителни станции;

4. газопроводите и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации;

5. газопроводите и газорегулаторните пунктове на бутилковите инсталации за природен газ;

6. автомобилните газоснабдителни станции за компресиран (сгъстен) природен газ;

7. автомобилните газови уредби (АГУ);

8. газовите уреди.”

3. Отменят се чл. 191 - 193.

4. Създава се чл. 216а:

“Чл. 216а. (1) Монтирането на АГУ на автомобили се извършва по инструкция, изработена от лицето, което ги монтира. Инструкцията трябва да съдържа:

1. типа на горивната уредба на автомобилите, на които се монтира АГУ;

2. наименованието, типа и модела на елементите по чл. 205, ал. 1, от които ще се изгради уредбата;

3. схема за закрепване на газопроводите към елементите на автомобила;

4. електрически схеми за управление на елементите на АГУ;

5. монтажна схема и схема за разположението и закрепването към автомобила на елементите по чл. 205, ал. 1;

6. проверките и регулировките, които трябва да се извършат след монтажа на АГУ;

7. описание на операциите, които трябва да се извършват при техническото обслужване на уредбата, и тяхната периодичност;

8. описание на операциите, които трябва да се извършат за спиране на притока или изтичането на газ при аварийна ситуация или пожар.

(2) Лицето, извършило монтажа на АГУ, е длъжно да предостави на ползвателя на АГУ паспорт в два екземпляра със съдържание съгласно образеца в приложение № 2а и инструкция за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация на уредбата.”

5. Член 248 се изменя така:

“Чл. 248. Ползвателят, ръководителят на предприятието и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения по чл. 1а, когато:

1. не са регистрирани пред органите за технически надзор;

2. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;

3. нямат издадено разрешение за експлоатация, когато такова се изисква;

4. не е извършен технически преглед на съоръженията съгласно 
чл. 359, ал. 1, т. 1-6;

5. нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на приложимите наредби по чл. 7 от ЗТИП, когато такава се изисква;

6. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват безопасната експлоатация на съоръжението.”

6. В чл. 320, т. 1 и в чл. 321, т. 4 думите “чл. 362, ал. 4” се заменят с “чл. 370а, ал. 4”.

7. Член 350 се изменя така:

“Чл. 350. (1) Обектите, в които функционират съоръжения по чл. 1а, 
т. 1 - 6 и 8, се изграждат по инвестиционни проекти, заверени от органите за технически надзор.

(2) Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти по ал. 1 трябва да съответстват на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).

(3) На заверяване подлежат проектните части на инвестиционните проекти във фаза технически и/или работен проект, които се отнасят до монтирането в обектите на съоръженията.

(4) Органите за технически надзор извършват експертиза на проектите по ал. 1 в 20-дневен срок от получаването им, заверяват проектите или отказват да ги заверят и писмено уведомяват заявителя.

(5) Органите за технически надзор заверяват с подпис и печат проектите по ал. 1, когато предвидените проектни решения съответстват на изискванията на тази наредба и на наредбата по чл. 200, ал. 2 от Закона за енергетиката, а когато не съответстват на тези изисквания, органите за технически надзор мотивират писмено отказите си да заверят проектите.”

8. В чл. 351:

а) в ал. 1:

аа) в основния текст думите “Съоръжения, инсталации и уреди за природен газ” се заменят със “Съоръженията по чл. 1а, т. 1-5”;

бб) създава се т. 8:

“8. процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения.”;

б) в ал. 2 думите “чл. 350, ал. 3-5” се заменят с “чл. 350, ал. 4 и 5”.

9. Член 352 се изменя така:

“Чл. 352. (1) Ремонтът на съоръженията по чл. 1а, т. 1-6 и тяхното преустройство, извън случаите по чл. 352а, трябва да се извършва по техническа документация, която съдържа:

1. обяснителна записка за приетите проектни решения;

2. резултатите от изчисленията, обосноваващи приетите проектни решения;

3. работни чертежи и схеми на елементите под налягане, предпазните и други устройства, които се заменят или ремонтират, за да се проверят изчисленията по т. 2;

4. данни за материалите, които ще се използват за изработване на елементите под налягане, които ще се заменят или ремонтират;

5. вида и обема на безразрушителния контрол на неразглобяемите съединения и елементите на съоръжението;

6. вида и обема на изпитванията и изследванията, които трябва да се извършат при извършване на ремонта и крайния контрол;

7. допустимите нива на качество според заваръчните несъвършенства на неразглобяемите съединения;

8. списък на стандартите, които са приложени.

(2) Техническата документация по ал. 1 за ремонт на съоръженията  се заверява от органите за технически надзор по реда и в срока по чл. 350, ал. 4 и 5  за съответствието на съоръженията с изискванията на тази наредба и на наредбата по чл. 200, ал. 2 от Закона за енергетиката.

(3) Когато техническата документация по ал. 1 се отнася за ремонт на съоръжения по чл. 1а, т. 3 - 6, които попадат в обхвата на наредбите по 
чл. 7 от ЗТИП и които са произведени преди влизането в сила на тези наредби, органите за технически надзор проверяват и заверяват документацията за съответствието на съоръженията с изискванията на нормативните актове, които са били в сила към момента на производство на съоръженията.

(4) Когато техническата документация по ал. 1 се отнася за ремонт на съоръжения по чл. 1, т. 3 - 6 с оценено съответствие със съществените изисквания на наредба по чл. 7 от ЗТИП, органите за технически надзор проверяват и заверяват документацията за съответствието на съоръженията със съществените изисквания на приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП.”

10. Създава се чл. 352а:

“Чл. 352а. На съоръженията по чл. 1а, т. 3 - 5 и 8, за които има наредби по чл. 7 от ЗТИП и на които е извършено преустройство, което е довело до:

1. повишаване на изчислителното или максималното допустимо работно налягане, или

2. повишаване на изчислителната или максимално допустимата работна температура, или

3. промяна на конструкцията на елементи под налягане или на устройствата за безопасност,

преди пускането им в експлоатация трябва да се извърши оценяване на съответствието със съществените изисквания, определени в приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП.”

11. Членове 353, 354 и 355 се отменят.

12. Член 356 се изменя така:

“Чл. 356. (1) Ползвателите на съоръжения по чл. 1а, т. 1 - 8 са длъжни в 10-дневен срок след монтирането на стационарни съоръжения или придобиването на преносими газови уреди, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред органите за технически надзор.

(2) Ползвателите на съоръжения по чл. 1а, т. 1 - 3 и 5, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 349, ал. 1, т. 1, са длъжни да ги регистрират в регионалните отдели на ГД "ИДТН", на чиято територия са монтирани.

(3) Ползвателите на съоръжения по чл. 1а, т. 2, 4, 5, 7 и 8, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 349, ал. 1, т. 2, са длъжни да ги регистрират пред избран от тях орган.

(4) Ползвателите на пълначни станции по чл. 1а, т. 6 са длъжни в 
10-дневен срок след изграждането им, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират в регионалните отдели на ГД ”ИДТН”, на чиято територия са изградени.”

13. Член 357 се изменя така:

„Чл. 357. (1) Регистрирането на съоръженията по чл. 1а, т. 1 - 8 се извършва по писмено заявление на ползвателите им, в което се посочват данни:

1. идентифициращи ползвателя;

2. за мястото на монтажа и/или експлоатацията на съоръжението;

3. за производителя и/или лицето, което ги е монтирало.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. за съоръжения по чл. 1а, т. 3 - 5, които попадат в обхвата на НСИОССН:

а) ревизионна книга;

б) копие от инструкцията за ползвателя по чл. 42, ал. 1 от НСИОССН;

в) декларация за съответствие по чл. 68 от НСИОССН;

г) копие от проекта по чл. 350, ал. 1, когато такъв се изисква, и/или проект заснемане;

2. за съоръжения по чл. 1а, т. 1 - 5, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП:

а) ревизионна книга;

б) копие от проекта по чл. 350, ал. 1, когато такъв се изисква, и/или проект заснемане, и/или копие от заверената конструкторска документация по чл. 351, ал. 1;

в) сертификати на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането, регулаторите на налягане, предпазно-отсекателните клапани и арматурата или декларация за съответствието им по чл. 68 от НСИОССН и копие от инструкцията за ползвателя по чл. 42, ал. 1 от НСИОССН;

г) копия от удостоверенията за качество на материалите, използвани при производството на елементите под налягане;

д) протоколи за резултатите от изпитванията на якост на съоръжението и от изпитванията и контрола на неразглобяемите му съединения;

3. за автомобилни газоснабдителни станции за компресиран (сгъстен) природен газ - копие от инвестиционния проект по чл. 350, ал. 1 в случаите по чл. 195, ал. 2;

4. за АГУ - ревизионна книга или паспорт по приложение № 2а, издаден от лицето, извършило монтажа, и следните документи:

а) за АГУ, вградени в автомобила в завода производител на автомобила - копие от техническата документация, предоставена от производителя на автомобила;

б) за АГУ, монтирани допълнително към автомобила:

аа) копие от инструкцията по чл. 216а, ал. 2;

бб) протоколи от изпитвания;

вв) копия от удостоверенията за качество на тръбите, използвани за изработването на газопроводите на АГУ;

гг) копие от сертификата на бутилката, удостоверяващ, че тя е предназначена за вграждане в АГУ;

5. за газови уреди:

а) ревизионна книга;

б) инструкциите по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г.), или инструкциите по чл. 6 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 
2000 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2000 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.; отм., бр. 100 от 2003 г.) - за газови уреди, пуснати на пазара на Република България след влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2000 г. (отм.);

в) инструкция за експлоатация - за газови уреди, пуснати на пазара на Република България преди влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2000 г. (отм.);

(3) За съоръжения, които са демонтирани и монтирани на ново място, както и в случаите по чл. 358в, ал. 1 към заявлението по ал. 1 се прилагат и документите от досието по чл. 370ж.

(4) Декларацията за съответствие по ал. 2, т. 1, буква “в” не се изисква за стационарни съоръжения по чл. 1а, т. 3 - 6, демонтирани и монтирани на ново място, ако те са били регистрирани от органите за технически надзор по чл. 349, т. 1 или 2 преди влизането в сила на приложимите за съоръженията наредби по чл. 7 от ЗТИП.”

14. Член 358 се изменя така:

„Чл. 358. (1) Заявлението за регистриране и представените документи се разглеждат от органите за технически надзор в срок 10 работни дни след получаването им.

(2) Когато при проверката по ал. 1 не бъдат констатирани непълноти в представените документи и/или несъответствия на съоръжението с изискванията на наредбата и/или несъответствия на декларацията за съответствие по чл. 357, ал. 2, т. 1, буква “в” или т. 2, буква “в” с изискванията на приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП, органите за технически надзор регистрират съоръжението. Отказът за регистрация се мотивира писмено.”

15. Създават се чл. 358а - 358д:

“Чл. 358а. Ползвателят е длъжен да уведоми органа за технически надзор, пред когото е регистрирал съоръжението чл. 1а, за всяко преустройство на съоръжението и да му представи следните документи:

1. обяснителна записка за извършените промени;

2. техническата документация, по която е извършено преустройството;

3. удостоверения за качеството на материалите и съставните части, използвани при преустройството;

4. декларация за съответствие - в случаите по чл. 352а;

5. протоколи за резултатите от контрола без разрушаване на заварените съединения и за проведените изпитвания - с изключение на случаите по чл. 352а.

Чл. 358б. При промяна на ползвателя на съоръжението по чл. 1а новият ползвател е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, който е регистрирал съоръжението.

Чл. 358в. (1) Ползвателят по всяко време може да промени лицето по чл. 349, ал. 1, т. 2, което осъществява техническия надзор на съоръжението.

(2) В случай на промяна по ал. 1 ползвателят е длъжен да регистрира съоръжението пред новоизбрано лице по чл. 349, ал. 1, т. 2 и да му предостави досието по чл. 370ж.

(3) В случая по ал. 1 ползвателят отправя до лицето по чл. 349, ал. 1, т. 2, което първоначално е регистрирало съоръжението, писмено искане за предоставяне на досието по чл. 370ж, което съхранява. Лицето е длъжно да предостави досието в срок 7 дни от получаване на искането.

Чл. 358г. Когато съоръжение по чл. 1а се бракува или не е експлоатирано повече от 12 месеца, ползвателят му е длъжен да уведоми за това органа за технически надзор, пред когото съоръжението е регистрирано, в 10-дневен срок от настъпване на събитието.

Чл. 358д. Органите за технически надзор по чл. 349, ал. 1, т. 2 уведомяват писмено всяка година до 31 януари ГД "ИДТН" за вида, типа, наименованието, ползвателя и местонахождението на регистрираните и снетите от регистрация през предходната година съоръжения по чл. 1а, т. 2, 4, 5, 7 и 8, както и за общия брой регистрирани от тях съоръжения.”

16. В глава десета раздел ІІІ се изменя така:

“Раздел ІІІ

Технически прегледи и проверки

Чл. 359. (1) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на съоръженията по чл. 1а, т. 1 - 5, 7 и 8:

1. първоначални - след регистрирането на съоръженията;

2. периодични:

а) на съоръженията по чл. 1а, т. 1 - 5 и 7 - веднъж на 12 месеца;

б) на газовите уреди по чл. 1а, т. 8 - веднъж на две години;

3. периодични с изпитване на якост и плътност - на съоръженията по чл. 1а, т. 1 - 5 и 7 -  най-малко веднъж на 10 години;

4. след преустройство;

5. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;

6. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;

7. по искане на ползвателя на съоръжението;

8. внезапни.

(2) За извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1 - 7 ползвателите на  стационарните съоръжения по чл. 1а, т. 1 - 5 и 8 са длъжни да отправят писмено заявление до органите за технически надзор, които са регистрирали съоръженията, а ползвателите на АГУ да представят автомобила с АГУ на орган за технически надзор. Прегледите се извършват в:

1. двуседмичен срок от получаване на заявлението  - за прегледите по ал. 1, т. 1, 4 - 6;

2. шестседмичен срок от получаване на заявлението - за прегледите по ал. 1, т. 2, 3 и 7.

(3) Датите за извършване на техническите прегледи по ал. 2 се определят от органите за технически надзор и се съобщават най-малко 5 дни предварително на ползвателя на съоръженията.

(4) Технически прегледи по ал. 1, т. 8 може да извършва само органът по чл. 349, ал. 1, т. 1 в следните случаи:

1. при извършване на проверки по чл. 42, ал. 1 или чл. 34б, ал. 1 от ЗТИП;

2. когато сроковете за извършване на периодичните прегледи по 
ал. 1, т. 2 или 3 са изтекли и не е постъпило заявление по ал. 2;

3. при обследване на аварии и злополуки със съоръжения по чл. 1а;

4. при получаване на сигнали, жалби или предложения от други контролни органи, граждани, организации и др.;

5. при контрол на изпълнението на принудителни административни мерки по чл. 49, ал. 1 от ЗТИП;

6. когато резултатите от извършените технически прегледи показват, че има предпоставки за появяване на дефекти, които ще застрашат безопасната експлоатация на съоръжението преди изтичането на сроковете по ал. 1, т. 2 или 3.

(5) Допуска се удължаване до 6 месеца на определените в чл. 359, ал. 1, т. 3 срокове по писмено искане на ползвателя на съоръжението по 
чл. 1а, т. 1 - 5 и 7, в което той предлага нова дата за извършване на периодичния преглед и технически и организационни мерки за осигуряване на безопасната експлоатация в този срок.

(6) Допуска се техническите прегледи на АГУ по ал. 1, т. 2 и 3 да се извършват от лице по чл. 349, ал. 1, т. 2, различно от лицето, регистрирало АГУ, ако ползвателят му предостави копие от документа за извършения последен технически преглед и копие от сертификата на бутилката за компресиран природен газ и ако са поставени стикерите по чл. 370а, ал. 4 и не е изтекъл срокът за извършване на периодичен преглед по чл. 359, ал. 1, 
т. 2 и 3.

(7) В годината, когато следва да се извърши преглед по ал. 1, т. 3, не се извършва преглед по ал. 1, т. 2, буква “а”.

Чл. 360. Ползвателят е длъжен да осигури на служителите на ГД "ИДТН" всички необходими за извършването на техническите прегледи калибрирани средства за измерване, технически средства, инструменти, електроенергия, лични предпазни средства и персонал.

Чл. 361. (1) Техническите прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията по чл. 1а, т. 1 - 5, 7 и 8 с:

1. документите по чл. 352 и/или 357, и/или 358а;

2. изискванията на глава първа, глава втора, раздели І - VІІІ и глави трета, четвърта, пета и шеста - за съоръженията по чл. 1а, т. 1 - 5 и 7, за които няма влезли в сила наредби по чл. 7 от ЗТИП;

3. изискванията на глава пета към помещенията, в които се монтират газови уреди, и към съоръженията за извеждане на димните газове на открито;

4. изискванията на наредбата по чл. 200, ал. 2 от Закона за енергетиката - за прегледите по чл. 359, ал. 1, т. 1.

(2) Органите за технически надзор извършват:

1. външен преглед - при всички технически прегледи;

2. изпитване на якост и плътност - при техническите прегледи по 
чл. 359, ал. 1, т. 1, 3 - 6;

3. проверка за наличието на маркировка за съответствие, когато такава се изисква от приложимите наредби по чл. 7 от ЗТИП - при техническите прегледи по чл. 359, ал. 1, т. 1 и 4.

(3) При техническите прегледи по чл. 359, ал. 1, т. 7 и 8 органите за технически надзор могат да извършат някои или всичките прегледи, проверки и изпитвания по ал. 2.

(4) При техническите прегледи по чл. 359, ал. 1, т. 1, 3 - 8 на газови уреди се извършват прегледите и проверките по ал. 2, т. 1 и 3.

Чл. 362. При техническия преглед по чл. 359, ал. 1, т. 1 или 4 на съоръжения по чл. 1а, т. 1 - 5, на които е извършено оценяване на съответствието съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, не се извършва изпитване на якост и плътност, ако:

1. крайният контрол на съоръжението е включвал изпитване на якост и плътност в напълно сглобен вид и не са изминали повече от 12 месеца от датата на извършването му;

2. при външния преглед не са констатирани дефекти или неизправности, които оказват влияние върху безопасната експлоатация на съоръжението;

3. не са разглобявани разглобяеми съединения и не са извършвани ремонти на съоръжението или на неразглобяемите му съединения след извършването на крайния контрол.

Чл. 363. При техническите прегледи по чл. 359, ал. 1, т. 1 на съоръженията по чл. 1а, т. 1 - 5 и 7 се извършват прегледите, изпитванията и проверките по чл. 361, ал. 2, т. 1 - 3.

Чл. 364. (1) При техническите прегледи по чл. 359, ал. 1 т. 2, букви “а” и “б” се извършва външен технически преглед.

(2) При техническите прегледи по ал. 1 на АГУ се извършва и изпитване на плътност.

Чл. 365. При техническите прегледи по чл. 359, ал. 1, т. 3 - 6 се извършва:

1. външен преглед;

2. изпитване на якост и плътност.

Чл. 366. При техническите прегледи по чл. 359, ал. 1, т. 7 или 8 се извършва:

1. външен преглед, и/или

2. изпитване на якост и плътност.

Чл. 367. (1) При външния преглед на съоръжението по чл. 1, т. 1 - 5, 7 и 8 в зависимост от вида му се проверява:

1. съответствието му с:

а) документите, предоставени на органите за технически надзор при регистрацията му и/или при извършени ремонти и преустройства;

б) изискванията на глава втора, раздели І - VІІІ и глави трета, четвърта, пета и шеста;

2. наличието на документи, които удостоверяват извършването на проверки на изправното действие и настройката на защитните устройства - предпазно-изпускателни вентили и клапани, предпазно-отсекателни клапани и вентили или предпазни клапани - за инсталации за регулиране налягането на газа;

3. външната повърхност на газопроводи или инсталации за наличие на корозия, пукнатини, деформации и други дефекти, които могат да се установят визуално без използване на специализирани уреди;

4. за недопустимо изместване или повреда на свързващи съединения, укрепващи елементи, фланцови и други съединения;

5. наличието на неизправности на устройствата за безопасност, арматурата, средствата за измерване и другите уреди, които могат да се установят визуално;

6. наличието на видими повреди или дефекти на опори или подвезки на газопроводи или инсталации;

7. съответствието на електрохимичната защита с проекта, когато тя е предвидена в инвестиционния проект за монтажа им;

8. дали ползвателят е документирал извършените измервания, изследвания или изпитвания на активната електрохимична защита, ако такава е предвидена в инвестиционния проект, и съответствието на получените при измерванията стойности на контролираните параметри с посочените в БДС 15705;

9. наличието на документи, удостоверяващи изправното действие на заземителната и мълниезащитната инсталация, когато такава се изисква;

10. дали начинът на закрепване на бутилката на АГУ към автомобила отговаря на инструкцията на монтажната организация, и

11. външната повърхност на бутилката на АГУ за наличието на деформации, подутини, пукнатини, видими с невъоръжено око, корозия и други неизправности или дефекти, застрашаващи целостта на резервоара и намаляващи дебелината на стената му;

12. изправното действие на блокировките и защитите на газовите уреди.

(2) Допуска се да не се извършва проверка на външната повърхност на подземни стоманени газопроводи, ако са изпълнени следните условия:

1. за газопроводите, които са защитени от корозия чрез диелектрично покритие и не са защитени чрез активна електрохимична защита - ако ползвателят представи документи, удостоверяващи, че в двугодишен срок преди прегледа са извършени измервания и/или изпитвания, резултатите от които доказват, че не е нарушена целостта на антикорозионното покритие, или

2. за газопроводите, които са защитени от корозия и/или електрокорозия чрез диелектрично покритие и активна електрохимична защита - ако ползвателят представи документи, удостоверяващи изправното действие на електрохимичната защита в периода между два периодични технически прегледа.

(3) Допуска се проверката на външната повърхност на подземни стоманени газопроводи, за които не са изпълнени условията по ал. 2, да се замени с визуална проверка на качеството на изолационното покритие и измерване на адхезията на диалектричното покритие към тръбите. Извършва се не по-малко от една проверка и измерване на всеки километър от газопровода и по една проверка и измерване във всеки участък, където има условия за електрокорозия на газопровода.

(4) Допуска се да не се извършва проверка на външната повърхност на подземни пластмасови тръбопроводи, ако при проверка с газсигнализатор по трасето на газопровода не са открити пропуски на природен газ.

(5) Ако при външния преглед възникнат обосновани съмнения за наличието на съществени повреди на елементите под налягане на съоръжението, по искане на проверяващия ползвателят е длъжен да осигури извършване на безразрушителен контрол.

(6) Резултатите от външния преглед се считат за удовлетворителни, ако не са установени несъответствия с техническата документация на съоръжението, нарушения на изискванията на наредбата или неизправности, повреди или дефекти.

Чл. 368. (1) Изпитването на якост и плътност на съоръженията по 
чл. 1а, т. 1 - 5, които не попадат в обхвата на НСИОССН, се извършват съгласно глава седма, раздели І - VІ.

(2) Изпитването на якост и плътност на съоръженията по чл. 1а, 
т. 1 - 5, които попадат в обхвата на НСИОССН, се извършват съгласно инструкцията за ползвателя по чл. 42, ал. 1 от НСИОССН.

(3) Допуска се при техническите прегледи по чл. 359, ал. 1, т. 4 и 6  изпитването на якост по ал. 1 и 2 на неразглобяемите съединения, свързващи нови и съществуващи газопроводи или части от газопроводи, да се замени с изпитване без разрушаване, като за стоманени газопроводи изпитванията без разрушаване трябва да се извършват чрез радиография и ултразвукова дефектоскопия.

(4) Допуска се при техническите прегледи по чл. 359, ал. 1, т. 3 на преносни и разпределителни газопроводи изпитването на якост и плътност да се замени с други методи за определяне на техническото им състояние. Методите се съгласуват с Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” (ГД „ИДТН”) на ДАМТН. Заключението за годността за безопасна експлоатация и параметрите, при които могат да се експлоатират газопроводите, се дават от лицето, извършило изпитването.

(5) Налягането, при което се изпитват на якост съоръженията по 
чл. 1а, т. 1 - 5, които не попадат в обхвата на НСИОССН, както и тези съоръжения, които попадат в обхвата на НСИОССН и са пуснати на пазара на Република България преди 14 март 2004 г., трябва да съответства на налягането, определено в заверената от органите за технически надзор документация, а за съоръжения от внос - посоченото в техническата документация на производителя.

(6) Налягането, при което се изпитват на якост съоръженията по 
чл. 1а, т. 3 - 5, на които е оценено съответствието съгласно НСИОССН, трябва да съответства на налягането, посочено в инструкцията за ползвателя по 
чл. 42, ал. 1 от НСИОССН.

(7) Счита се, че съоръжението по чл. 1а, т. 1 - 5 е издържало успешно изпитването на якост или плътност, когато не се установи:

1. разлика в регистрираното в началото и в края на изпитването налягане;

2. наличието на пукнатини, разкъсвания или видими остатъчни деформации в елементите му под налягане;

3. пропуски на флуид в основния метал или съединенията на съоръжението.

Чл. 369. (1) При изпитването на якост на АГУ се извършват:

1. вътрешен и външен преглед на бутилката;

2. изпитване на якост на бутилката съгласно чл. 245;

3. други изпитвания и измервания в съответствие със стандарта, приложен при производството на бутилката.

(2) Счита се, че АГУ е издържала успешно изпитването на якост, ако при прегледа по ал. 1:

1.  не са открити пукнатини, разкъсвания или видими остатъчни деформации на бутилката;

2. не е открита корозия на повече от 20 на сто от повърхността на бутилката или дефекти от корозия с дълбочина над 10 на сто от дебелината на стената на бутилката - при метални бутилки;

3. не е констатирана разлика в регистрираното в началото и в края на изпитването на бутилката налягане;

4. не са констатирани пропуски на флуид;

5. стойностите на диаметъра или обиколката на металната бутилка в средната й част, измерени преди и след извършване на изпитването на якост, са еднакви;

6. при изпитването на якост не е констатирано увеличение на обема на неметалната бутилка над допустимата стойност, определена от производителя й.

(3) Изпитването на плътност на АГУ се извършва с природен газ с налягане, което не превишава разрешеното работно налягане на елементите на АГУ и не е по-ниско от 80 на сто от разрешеното работно налягане на елемента.

(4) Резултатите от изпитването на плътност се считат за удовлетворителни, ако чрез проверка с газсигнализатор или пенообразуващи вещества не са констатирани пропуски на природен газ в съединенията или в елементите на АГУ.

Чл. 370. (1) След извършване на техническия преглед по чл. 359, 
ал. 1, т. 1 органите за технически надзор заверяват с подпис и печат ревизионната книга, предават я на ползвателя за съхранение и издават акт за първоначален технически преглед, който съдържа:

1. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;

2. заключение за годността на съоръжението за безопасна експлоатация;

3. разрешение или отказ за пускане в експлоатация - за съоръженията, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП;

4. срока за извършване на периодичен преглед.

(2) Актът по ал. 1 се предоставя на ползвателя срещу подпис.

Чл. 370а. (1) Органите за технически надзор записват резултатите от техническите прегледи по чл. 359, ал. 1, т. 2 - 8 в ревизионните им книги, като попълват ревизионен акт, който съдържа:

1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или техническата документация на съоръжението;

2. заключение за годността на съоръжението по чл. 1а, т. 1 - 5, 7 и 8 за по-нататъшна безопасна експлоатация и при какви условия може да се експлоатира;

3. срока за следващия периодичен преглед.

(2) Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на съоръженията при поискване от органите за технически надзор.

(3) Служителите на ГД "ИДТН" могат да записват в ревизионните книги предписанията по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗТИП.

(4) След положителен резултат от извършен технически преглед на АГУ органът за технически надзор поставя:

1. в близост до накрайника за пълнене на бутилката стикер по образец, посочен в приложение № 4;

2. на задното стъкло на МПС от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло, стикер с опознавателен знак съгласно чл. 18, ал. 1, т. 16 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата; стикерът се поставя еднократно.

(5) След всеки технически преглед, с изключение на случая по ал. 4, органът по чл. 349, ал. 1, т. 2 поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.

(6) Когато при техническите прегледи по чл. 359, ал. 1 органите за технически надзор по чл. 349, ал. 1, т. 2 установят, че съоръжението по чл. 1а, т. 2, 4, 7 и 8 не е годно за по-нататъшна безопасна експлоатация, са длъжни писмено да уведомят за това регионалния отдел на ГД "ИДТН" в срок до два дни от датата на извършения преглед.

Чл. 370б. (1) Автомобилните газоснабдителни станции за компресиран природен газ в случая по чл. 195, ал. 2 се пускат в експлоатация след издаване на писмено разрешение от органите за технически надзор, които са ги регистрирали.

(2) Разрешението по ал. 1 се издава по писмено заявление на ползвателя и след проверка от органите за технически надзор на съответствието на автомобилната газоснабдителна станция с изискванията на тази наредба и наредбата по чл. 200, ал. 2 от Закона за енергетиката.

(3) В 10-дневен срок от получаване на писменото заявление органите за технически надзор издават писмено разрешение за експлоатация, когато автомобилната газоснабдителна станция съответства на изискванията на наредбата, а когато не съответства - в същия срок мотивират писмено отказа си да издадат разрешение.

Чл. 370в. Преди издаване на разрешението за експлоатация по 
чл. 370б, ал. 1 органите за технически надзор проверяват:

1. съответствието на автомобилната газоснабдителна станция със заверения проект по чл. 350, ал. 1;

2. наличието на персонал по чл. 247, ал. 2, т. 2 и 3 и дали той е инструктиран по реда на чл. 247, ал. 2, т. 4;

3. съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност с изискванията на глава осма, раздели І и ІХ;

4. регистрирани ли са съоръженията с повишена опасност, монтирани на територията на автомобилната газоснабдителна станция и извършен ли им е първоначален технически преглед.

Чл. 370г. (1) Служителите на ГД “ИДТН” извършват периодични и внезапни проверки на автомобилните газоснабдителни станции, предприятия и други промишлени сгради или обекти, в които са монтирани или се експлоатират съоръжения по чл. 1а, т. 1 - 5, 7 и 8.

(2) Периодичните проверки се извършват:

1. на три години - в предприятия, в които се експлоатират до 
10 съоръжения;

2. на две години - в предприятия, в които се експлоатират от 11 до 100 съоръжения;

3. всяка година - на автомобилните газоснабдителни станции и в предприятия, в които се експлоатират над 100 съоръжения.

(3) Внезапни проверки се извършват по сигнали на други контролни органи или жалби на граждани или организации или при съмнение, че в обектите се експлоатират съоръжения, които не са регистрирани пред органите за технически надзор или на които не са извършени технически прегледи.

(4) Проверките по ал. 1 обхващат:

1. външен преглед на съоръженията или на част от тях;

2. наличието на персонал с необходимата квалификация;

3. съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане и ремонт на съоръженията с изискванията на наредбата;

4. наличието и правилното водене на документацията, която трябва да се води и съхранява в предприятието във връзка с устройството и безопасната експлоатация на съоръженията;

5. регистрирани ли са съоръженията и извършен ли им е технически преглед съгласно чл. 359, ал. 1.

Чл. 370д. За резултатите от извършените проверки по чл. 370в и 370г се съставя протокол, в който се записват:

1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или техническата документация на съоръженията;

2. заключение за годността на автомобилните газоснабдителни станции,  предприятията или другите обекти за безопасна експлоатация;

3. разрешение или отказ за пускане в експлоатация - за автомобилните газоснабдителни станции;

4. принудителните административни мерки по чл. 49, ал. 1 от ЗТИП.

Чл. 370е. (1) Служителите на ГД "ИДТН" писмено разпореждат спиране на експлоатацията на съоръженията по чл. 1а, когато:

1. не са регистрирани пред органите за технически надзор;

2. на съоръженията не е извършен технически преглед съгласно 
чл. 359, ал. 1, т. 1 - 6;

3. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;

4. при първоначалния технически преглед се установи, че съоръжението няма нанесена маркировка за съответствие съгласно приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП;

5. нямат издадено разрешение за експлоатация, когато такова се изисква;

6. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или на техническата документация на производителя и/или са констатирани повреди или неизправности, които не позволяват съоръжението да се експлоатира безопасно;

7. ползвателят не е изпълнил задълженията си по чл. 247, ал. 2, т. 3, чл. 309, т. 2 и т. 4, букви “а”, “б” или “г” или чл. 322;

8. на АГУ не са поставени стикерите по чл. 370а, ал. 4;

9. е изтекъл определеният в техническата документация на съоръжението срок за експлоатация.

(2) Разпореждането по ал. 1 може да бъде вписано в акта за първоначален технически преглед или в ревизионната книга на съоръжението, или в протокола по чл. 370д или да се съдържа в писмена заповед.

(3) След отстраняване на причините, поради които съоръженията са били спрени от експлоатация, служителите на ГД “ИДТН” разрешават експлоатацията им с писмена заповед или с вписване в ревизионната книга.

Чл. 370ж. Органите за технически надзор и ползвателите на съоръженията по чл. 1а съставят досие на всяко съоръжение и го съхраняват до бракуването на съоръжението. Досието съдържа:

1. документите, представени при регистрацията;

2. актовете за технически прегледи и/или други документи, издадени от органите за технически надзор;

3. чертежи, изчисления, протоколи от извършени изпитвания и документи за извършени ремонти или преустройства;

4. други документи, за които в наредбата е предвидено да се съхраняват в него.”

17. Създава се глава единадесета:

“Глава единадесета

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 1А

Чл. 374. (1) Лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения по чл. 1а, трябва да отговарят на изискването на чл. 36, ал. 2, т. 1 от ЗТИП и:

1. да разполагат със следния нает по трудово правоотношение персонал:

а) лице с висше техническо образование с подходяща за дейностите и съоръженията специалност, което да контролира качеството на влаганите материали и спазването на изискванията на проектната документация и наредбата; за дейностите, свързани с АГУ и газови уреди, се допуска лицето да е със средно професионално образование и с подходяща квалификация;

б) лице с висше техническо образование с подходяща за дейностите и съоръженията специалност, отговарящо на изискванията на  БДС EN ISO 14731, което да контролира прилагането на процедурите за изпълнение на неразглобяеми съединения; за дейностите, свързани със съоръжения с работно налягане до 1,6 МРа, лицето може да е със средно професионално образование и квалификация в областта на заваряването на метали и/или пластмаси;

в) заварчик за изпълнение на метални неразглобяеми съединения с правоспособност "заварчик на тръби", притежаващ сертификат, издаден от лице по чл. 5, ал. 1 или нотифициран орган или от лице, акредитирано от член на Европейската организация за акредитация да извършва сертификация на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения - само за дейностите ремонтиране или преустройване, при които ще се изработват метални неразглобяеми съединения чрез заваряване;

г) лице за спояване на мед, притежаващо сертификат от лице по 
чл. 5, ал. 1 или нотифициран орган или от лице, акредитирано от член на Европейската организация за акредитация да извършва сертификация на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения - само за дейностите ремонтиране или преустройване на съоръжения, при които ще се изработват неразглобяеми съединения от мед или медни сплави чрез спояване;

д) заварчик за изпълнение на заваръчни пластмасови съединения с правоспособност “заварчик на тръби” - само за дейностите ремонтиране или преустройване, при които ще се изработват пластмасови неразглобяеми съединения чрез заваряване;

е) лица с професия "машинен монтьор" и/или "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" и подходяща за дейностите и съоръженията специалност и квалификация;

2. да притежават:

а) българските стандарти за видовете и типовете съоръжения, които ще поддържат, ремонтират или преустройват;

б) процедури за работа за провеждане на техническо обслужване на видовете  и типовете съоръжения, които ще поддържат;

в) процедури за работа за осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията, заложени в проекта и в технологичната документация, за прилагане на процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения и за контрол на съответствието на вложените материали с проекта и тяхната проследимост;

3. да разполагат с:

а) за дейностите ремонтиране и преустройване и в зависимост от видовете съоръжения, за които кандидатстват:

аа) помещения за извършване на дейността;

бб) апарати и машини за заваряване и/или спояване на метали или полиетилен;

вв) машини и приспособления за подготовка на краищата на заваряваните елементи;

гг) машини и приспособления за рязане, включително термично рязане;

дд) приспособления за закрепване и манипулиране на елементите, които ще се заваряват или спояват;

ее) пещи, сушилни за обмазани електроди и други апарати за обработване на добавъчните материали;

жж) помпа за хидравлично изпитване, калибрирани манометри с клас на точност и обхват в зависимост от работните параметри на съоръженията, за които кандидатстват;

зз) шлосерски инструменти, измервателни уреди за геометрични размери и други машини, съоръжения и уреди с обхват, технически характеристики и предназначение в зависимост от предвидените в инструкциите по т. 2, букви "б" и "в" технологични операции и според вида и работните параметри на съоръженията, за които кандидатстват;

б) за дейността поддържане:

аа) материално-техническите условия и средства по т. 3, буква ”а”, подбукви “аа” и “зз”;

бб) стендове, уреди, електротехнически инструменти и средства за измерване, необходими за извършване на поддръжка на газови уреди;

в) за дейностите поддържане и ремонтиране на електрохимична защита на съоръжения, монтирани подземно или полуподземно:

аа) материално-техническите условия и средства по т. 3, буква”а”, подбукви “аа” и “зз”;

бб) шлосерски и електротехнически инструменти, уреди и средства за измерване, необходими за извършване на изпитванията и измерванията по БДС 15705;

4. когато дейността предвижда извършване на заваръчни дейности чрез стопяване на метални материали, заявителят трябва да отговаря и на изискванията на БДС EN ISO 3834-2;

5. персоналът по т. 1 да познава и правилно да прилага процедурите за работа по т. 2, букви “б” и “в”.

(2) Допуска се лица от персонала по ал. 1, т. 1 да не са наети по трудово правоотношение, ако:

1. са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е събирателно или командитно дружество, или

2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 1.

Чл. 375. (1) Лицата по чл. 374, ал. 1 отправят до председателя на ДАМТН чрез регионалните отдели на ГД "ИДТН" писмено заявление, в което посочват дейностите и видовете, типа и техническите характеристики на съоръженията, за които кандидатстват.

(2) В заявлението по ал. 1 се вписват единният идентификационен код (ЕИК) на лицето според търговския регистър и името на законния му представител и към него се прилагат:

1. копия от трудовите договори на персонала по чл. 374, ал. 1, т. 1;

2. копия от длъжностните характеристики на персонала по чл. 374, ал. 1, т. 1;

3. копие от дружествения договор - в случаите по чл. 374, ал. 2, т. 1;

4. копия от документите за образование, квалификация и правоспособност и сертификатите на персонала по чл. 374, ал. 1, т. 1;

5. списък на нормативните актове, които ще прилагат при осъществяване на дейността си,  и стандартите по чл. 374, ал. 1, т. 2, буква "а";

6. процедурите за работа по чл. 374, ал. 1, т. 2, букви "б" и/или "в";

7. списък на уредите, машините и съоръженията по чл. 374, ал. 1, т. 3;

8. документ за платена държавна такса по чл. 19 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.).

Чл. 376. (1) В срок 15 дни от получаване на заявлението по чл. 375, ал. 1 служителите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" извършват проверка на приложените към него документи.

(2) Ако при проверката по ал. 1 се установи липса на някой от документите по чл. 375, ал. 2, на заявителя се дава възможност допълнително да ги представи в срок, не по-дълъг от 15 дни. Указанията за допълнително представяне на документи могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес. Служителите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" проверяват допълнително представените документи в срок 7 дни от получаването им.

(3) Ако при проверката по ал. 1 или 2 не се установи несъответствие с някое от изискванията на чл. 374, ал. 1, т. 1 и т. 2, букви “б” и “в” и ал. 2 или липса на някой от документите по чл. 375, ал. 2, в срок 15 дни от приключването й служителите извършват проверка на място на заявителя.

(4) За резултатите от проверките по ал. 1, 2 и 3 се съставят протоколи, които в 5-дневен срок от приключването на последната проверка началникът на регионалния отдел на ГД "ИДТН" представя на председателя на ДАМТН или на оправомощено от него длъжностно лице от ГД "ИДТН".

(5) Когато заявителят не представи някой от документите по чл. 375, ал. 2 и след предоставената му допълнителна възможност, се приема, че той не съответства на изискването, което се удостоверява посредством този документ.

(6) В 10-дневен срок от получаването на протоколите по ал. 4 председателят на ДАМТН или оправомощеното от него длъжностно лице от ГД "ИДТН" вписва заявителя в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и издава удостоверение за вписването му, когато заявителят отговаря на изискванията на чл. 374, или мотивирано отказва регистрацията, когато заявителят не отговаря на изискванията на чл. 374.”

18. Създава се приложение № 2а към чл. 216а, ал. 2 и чл. 357, ал. 2, 
т. 4:

“Приложение № 2а към чл. 216а,
  ал. 2 и чл. 357, ал. 2, т. 4

| ................................................................................................................................ (наименование и адрес на управление на лицето, монтирало АГУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П А С П О Р Т на автомобилна газова уредба |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общи данни |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование и адрес на лицето, монтирало АГУ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Година на монтирането |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Марка на автомобила |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Модел на автомобила |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Тип на горивната уредба |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Фабричен номер на АГУ по регистъра на лицето по 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Държавен контролен номер на автомобила |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Елементи, от които е изградена уредбата |  |  |  |  |  |  |
| №№ по ред | Наименование |  | Производител |  | Модел/ тип/ версия |  |  |
| 2.1. | Бутилка |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Регулатор за налягане и изпарител |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Автоматичен клапан |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Ръчен клапан |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Накрайник за пълнене на бутилката |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Технически характеристики и параметри |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Максимално работно налягане; МРа |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Максимално допустима работна температура, °С |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Минимално допустима работна температура, °С |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Наименование на работния флуид |  | природен газ |  |  |  |  |
| 3.5. | Обем на бутилката; l |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Допустима минимална дебелина на стената на бутилката |  | дъно |  | корпус |  |  |
|  |  |  | ..... mm |  | ..... mm |  |  |
| 3.7. | Среда за хидростатично изпитване на бутилката |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Налягане за хидростатично изпитване на якост на бутилката; МРа |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 3.9. | Среда за изпитване на плътност на елементите на АГУ |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Налягане за изпитване на плътност на АГУ; МРа |  |  |  |  |  |  |
|  | бутилка |  |  |  |  |  |  |
|  | газопровод |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Данни за елементите, от които е изградена АГУ |  |  |  |  |  |  |
| № по ред | Наименование на елемента | Номер и дата на издаване на сертификата |  |  |  |  | Забе- лежка |
| 1. | Бутилка |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Газопроводи |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Въз основа на проведените проверки и изпитвания удостоверяваме следното:

1. Устройството на автомобилната газова уредба отговаря на изискванията на глава шеста, раздел ІV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ) (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., 
бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г. и бр. 79 от 2008 г.).

2. Елементите на АГУ бяха подложени на изпитване на якост и плътност в продължение на ...... минути при работно налягане. При изпитването не се констатира разлика в стойностите на регистрираното в началото и в края на изпитването налягане и пропуски на флуида за изпитване.

3. Автомобилната газова уредба може да работи безопасно при параметрите, посочени в паспорта, при спазване на приложената към него инструкция за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация.

4. Към паспорта прилагаме копия от следните сертификати на вложените при изграждането на АГУ елементи:

4.1. Сертификат на бутилка № ............., дата на издаване ....................;

4.2. Сертификат на тръбите, от които са изградени газопроводите № ................, дата на издаване .......................;

Дата ................. 200.... г.

Име, фамилия и подпис на представляващия лицето, монтирало автомобилната газова уредба: .........................................................................................................................

................................................................................................................................................

(наименование, седалище и адрес на управление на лицензираното лице;

номер на лицензията)

А К Т

ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Днес, ................. г.,....................................................................................................

(дата)                                  (име, фамилия и длъжност)

в .............................................................................................................................................

(наименование и седалище на лицензираното лице)

извърши ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД на автомобилна газова уредба с рег. № ........................., фабр. № на бутилката ......................................., монтирана през 200.... г. от..............................................................................................................................

(наименование и седалище на лицето, монтирало уредбата)

При прегледа бяха извършени следните изпитвания и изследвания:

1. Проверка на съответствието на устройството на АГУ с изискванията на глава шеста, раздел ІV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ) (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., 
бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г. и бр. 79 от 2008 г.).

2. Хидростатично изпитване на якост на бутилката с вода с налягане 30,0 МРа в продължение на .................. минути.

3. Изпитване на плътност на АГУ при работно налягане в продължение на .............. минути.

При прегледа установих, че:

1. Устройството на АГУ отговаря/не отговаря на изискванията на глава шеста, раздел ІV от НУБЕПРГСИУПГ.

2. При изпитването на якост на бутилката констатирах/не констатирах течове или деформации в елементите на бутилката, както и разлика в стойностите на регистрираното в началото и в края на изпитването налягане.

3. При изпитването на плътност на АГУ констатирах/не констатирах разлика в стойностите на регистрираното в началото и в края на изпитването налягане и пропуски на флуида за изпитване.

4. ................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................

Въз основа на направените констатации и резултатите от извършените изследвания и изпитвания считам, че автомобилната газова уредба може/не може да се експлоатира безопасно при параметрите, посочени в паспорта, и при спазване на инструкцията за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация.

До ............. 200.... г. трябва да бъде извършен следващият периодичен технически преглед на автомобилната газова уредба.

Ползвател: ............. 			Извършил прегледа: ............

(подпис) 					(подпис, щемпел)

..........................................................................................................................................

(наименование, седалище и адрес на управление на лицензираното лице;

номер на лицензията)

РЕВИЗИОНЕН АКТ № ...............

Днес, ........ г., ...........................................................................................................

(име, фамилия и длъжност)

в.............................................................................................................................................

(наименование и седалище на лицензираното лице)

извърши ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД на автомобилна газова уредба с рег. № .............., фабр. № на бутилката ............................, монтирана през 200 ..... г.

от............................................................................................................................................

(наименование и седалище на лицето, монтирало уредбата)

По време на прегледа бяха извършени следните изследвания, проверки и изпитвания:

| 1. | Външен преглед на АГУ; | да. | не. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Хидростатично изпитване на бутилката на якост при налягане 30,0 МРа; | да. | не. |
| 3. | Изпитване на плътност на АГУ при налягане ......................... МРа; | да. | не. |

Констатирани бяха следните:

а) несъответствия на съоръжението с изискванията на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

б) промени в устройството на АГУ, които водят до несъответствие с изискванията на глава шеста, раздел ІV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ: ..........................................................................

...................................................................................................................................................

в) повреди или неизправност на възли, детайли, елементи или предпазни устройства: ..............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Заключение: АГУ може/не може да работи безопасно при параметрите, посочени в паспорта, и при спазване на инструкцията за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация.

До ............... 200.... г. трябва да бъде извършен следващият периодичен технически преглед на автомобилната газова уредба.

Извършил прегледа: ................................

(подпис и щемпел)

Забележка. В паспорта се отпечатват най-малко 20 ревизионни акта.”

19. В приложение № 4 думите “към чл. 364” се заменят с “към 
чл. 370а, ал. 4”.

20. Навсякъде в наредбата думите “собственикът или ползвателят”, “собственика или ползвателя”, “собственик или ползвател”, “собствениците или ползвателите” и “собственици или ползватели” се заменят съответно с “ползвателят”, “ползвателя”, “ползвател”, “ползвателите” и “ползватели”.

§ 7. В Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г. и бр. 79 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. Членове 96, 97 и 98 се отменят.

2. Създава се глава пета:

“Глава пета

Вписване в регистъра на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и помпени станции

Чл. 116. (1) Лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията по чл. 1, трябва да отговарят на изискването на чл. 36, ал. 2, т. 1 от ЗТИП и:

1. да разполагат със следния нает по трудово правоотношение персонал:

а) лице с висше техническо образование с подходяща специалност, което да контролира качеството на влаганите материали и спазването на изискванията на проектната документация и наредбата;

б) лице с висше техническо образование и квалификация в областта на заваряването на метали, отговарящо на изискванията на БДС EN ISO 14731, което да контролира прилагането на процедурите за изпълнение на неразглобяеми съединения;

в) заварчик за изпълнение на метални неразглобяеми съединения с правоспособност "заварчик на тръби", притежаващ сертификат, издаден от орган по чл. 5 - само за дейностите ремонтиране или преустройване, при които ще се изработват метални неразглобяеми съединения чрез заваряване;

г) лица с професия "машинен монтьор" и/или друга подходяща специалност и квалификация - когато такива специалисти са необходими с оглед заявените дейности и съоръжения;

2. да притежават:

а) българските стандарти, регламентиращи изисквания към изграждането, поддържането и ремонтирането на съоръженията по чл. 1;

б) процедури за работа за провеждане на техническо обслужване на съоръженията по чл. 1;

в) процедури за работа за осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията, заложени в проекта и в технологичната документация, за прилагане на процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения и за контрол на съответствието на вложените материали с проекта и тяхната проследимост;

3. да разполагат със:

а) за дейностите ремонтиране и преустройстване и в зависимост от съоръженията, за които кандидатстват:

аа) помещения за извършване на дейността;

бб) апарати и машини за заваряване;

вв) машини и приспособления за подготовка на краищата на заваряваните елементи;

гг) машини и приспособления за рязане, включително термично рязане;

дд) приспособления за закрепване и манипулиране на елементите, които ще се заваряват;

ее) пещи, сушилни за обмазани електроди и други апарати за обработване на добавъчните материали;

жж) помпа за хидравлично изпитване, калибрирани манометри с клас на точност и обхват в зависимост от работните параметри на съоръженията, за които кандидатстват;

зз) шлосерски инструменти, измервателни уреди за геометрични размери и други машини, съоръжения и уреди с обхват, технически характеристики и предназначение в зависимост от предвидените в инструкциите по т. 2, букви "б" и "в" технологични операции и според вида и работните параметри на съоръженията под налягане, за които кандидатстват;

б) за дейността поддържане - материално-техническите условия и средства по т. 3, буква ”а”, подбукви “аа” и “зз”;

в) за дейностите поддържане и ремонтиране на електрохимичната защита на тръбопроводите за транспортиране на нефт и нефтопродукти, монтирани подземно или полуподземно:

аа) материално-техническите условия и средства по т. 3, буква ”а”, подбукви “аа” и “зз”;

бб) шлосерски и електротехнически инструменти, уреди и средства за измерване, необходими за извършване на изпитванията и измерванията по БДС 15705;

4. когато дейността предвижда извършване на заваръчни дейности чрез стопяване на метални материали, заявителят трябва да отговаря и на изискванията на БДС EN ISO 3834-2;

5. персоналът по т. 1 да познава и правилно да прилага процедурите за работа по т. 2, букви “б” и “в”.

(2) Допуска се лица от персонала по ал. 1, т. 1 да не са наети по трудово правоотношение, ако:

1. са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е събирателно или командитно дружество, или

2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 1.

Чл. 117. (1) Лицата по чл. 116, ал. 1 отправят до председателя на ДАМТН чрез регионалните отдели на ГД "ИДТН" писмено заявление, в което посочват дейностите и техническите характеристики на съоръженията по т. 1, за които кандидатстват.

(2) В заявлението по ал. 1 се вписват единният идентификационен код (ЕИК) на лицето според търговския регистър и името на законния му представител и към него се прилагат:

1. копия от трудовите договори на персонала по чл. 116, ал. 1, т. 1;

2. копия от длъжностните характеристики на персонала по чл. 116, ал. 1, т. 1;

3. копие от дружествения договор - в случаите по чл. 116, ал. 2, т. 1;

4. копия от документите за образование, квалификация и правоспособност и сертификатите на персонала по чл. 116, ал. 1, т. 1;

5. списък на нормативните актове, които ще прилагат при осъществяване на дейността си,  и стандартите по чл. 116, ал. 1, т. 2, буква "а";

6. процедурите за работа по чл. 116, ал. 1, т. 2, букви "б" и/или "в";

7. списък на уредите, машините и съоръженията по чл. 116, ал. 1, 
т. 3;

8. документ за платена държавна такса по чл. 19 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.).

Чл. 118. (1) В срок 15 дни от получаване на заявлението по чл. 117, ал. 1 служителите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" извършват проверка на приложените към него документи.

(2) Ако при проверката по ал. 1 се установи липса на някой от документите по чл. 117, ал. 2, на заявителя се дава възможност допълнително да ги представи в срок, не по-дълъг от 15 дни. Указанията за допълнително представяне на документи могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес. Служителите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" проверяват допълнително представените документи в срок 7 дни от получаването им.

(3) Ако при проверката по ал. 1 или 2 не се установи несъответствие с някое от изискванията на чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 2, букви “б” и “в” и ал. 2 или липса на някой от документите по чл. 117, ал. 2, в срок 15 дни от приключването й служителите извършват проверка на място на заявителя.

(4) За резултатите от проверките по ал. 1, 2 и 3 се съставят протоколи, които в 5-дневен срок от приключването на последната проверка началникът на регионалния отдел на ГД "ИДТН" представя на председателя на ДАМТН или на оправомощено от него длъжностно лице от ГД "ИДТН".

(5) Когато заявителят не представи някой от документите по чл. 117, ал. 2 и след предоставената му допълнителна възможност, се приема, че той не съответства на изискването, което се удостоверява посредством този документ.

(6) В 10-дневен срок от получаването на протоколите по ал. 4 председателят на ДАМТН или оправомощеното от него длъжностно лице от ГД "ИДТН" вписва заявителя в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и издава удостоверение за вписването му, когато заявителят отговаря на изискванията на чл. 116, или мотивирано отказва регистрацията, когато заявителят не отговаря на изискванията на чл. 116.”

3. Навсякъде в наредбата думите “собственикът или ползвателят”, “собственика или ползвателя”, “собственик или ползвател”, “собствениците или (и) ползвателите” и “собственици или ползватели” се заменят съответно с “ползвателят”, “ползвателя”, “ползвател”, “ползвателите” и “ползватели”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков