ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 193 на МС

от 23 август 2002 година

за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях

/Обнародван, ДВ, бр. 84 от 2002 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Василев

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:      /п/ Галина Маринска

НАРЕДБА

за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
домашни електрически хладилници, замразители, 
уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и 
комбинации между тях

# Глава първа

## Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:

- съществените изисквания за максимално допустимия разход на електрическа енергия към нови домашни електрически хладилници, замразители и уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях, захранвани от електрическата мрежа, наричани по-нататък “хладилни уреди”;

- процедурата за оценяване на съответствието със съществените изисквания и начинът за удостоверяване на съответствието.

### (2) Хладилните уреди се класифицират в категории съгласно приложение N 1.

### Чл. 2. Наредбата не се прилага за хладилни уреди, които:

- използват други източници на енергия, включително акумулатори;

- работят на абсорбционен принцип;

- са единични бройки, произведени по специфични изисквания.

Чл. 3. (1) Хладилните уреди се пускат на пазара само ако:

- са проектирани и произведени съобразно изискванията на глава втора от наредбата;

- са с маркировка, която удостоверява съответствието на хладилните уреди със съществените  изисквания на наредбата и е поставена съгласно Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (ДВ, бр. 66 от 2000 г.).

(2) Лицата, които пускат на пазара хладилните уреди, са длъжни да осигурят съответствието на всеки хладилен уред с изискванията на наредбата.

# Глава втора

Съществени изисквания към хладилните уреди

Чл. 4. (1) Разходът на електрическа енергия на хладилните уреди трябва да бъде по-малък или равен на максимално допустимия разход на електрическа енергия за 24 часа за съответната категория хладилни уреди.

(2) Максимално допустимият разход на електрическа енергия за 
24 часа се изчислява съгласно методиката в приложение N 2.

# Глава трета

Оценяване и удостоверяване на съответствието

Чл. 5. (1) Всеки хладилен уред преди пускането му на пазара подлежи на процедура за оценяване на съответствието – “Вътрешен производствен контрол”.

(2) Вътрешният производствен контрол е процедура, чрез която лицето по чл. 3, ал. 2, изпълняващо задълженията, предвидени в чл. 6, осигурява и декларира, че хладилният уред отговаря на приложимите за него изисквания на наредбата.

(3) Производителят трябва да нанесе на всеки хладилен уред маркировката за съответствието и да състави декларация за съответствие.

(4) Декларацията за съответствието трябва да съдържа:

- наименованието и адреса на лицето, което пуска хладилния уред на пазара;

- описание на хладилния уред;

- номера/номерата на стандарта/стандартите по чл. 9 за измерване на разхода на електрическа енергия, които са приложени;

- името и длъжността на лицето, представляващо лицето по чл. 3, ал. 2.

Чл. 6. (1) Производителят трябва да състави техническо досие, описано в чл. 7.

(2) Лицето по чл. 3, ал. 2 е длъжно да съхранява техническото досие не по-малко от 3 години от последната дата на производство на хладилния уред и да го представя на органите за надзор на пазара при поискване.

Чл. 7. Техническото досие трябва да обхваща проектирането, производството и функционирането на хладилния уред и да включва:

- наименованието и адреса на производителя;

- общо описание на хладилния уред, достатъчно за идентифицирането му по безспорен начин;

- информация, включително чертежи, за основните характеристики на модела и в частност за тези, които оказват влияние на неговия разход на електрическа енергия, като размери, обем/и, характеристики на компресора, специални характеристики и т.н.;

- инструкции за експлоатация;

- резултатите от измерванията за разхода на електрическа енергия, проведени съгласно изискванията на чл. 9;

- информация за резултатите от измерванията по т. 5 в съответствие с изискванията за разход на електрическа енергия, установени в приложение N 2.

### Чл. 8. Техническо досие, създадено във връзка с изисквания на други нормативни актове, може да бъде използвано, ако съответства на изискванията на тази глава.

### Чл. 9. Производителите на хладилни уреди са длъжни да установят разхода на електрическа енергия на всеки хладилен уред съгласно процедурите в БДС EN 153:1998, както и съответствието му с изискванията на чл. 4.

### Чл. 10. Лицата по чл. 3, ал. 2 са длъжни да съхраняват копие от декларацията за съответствие заедно с техническото досие.

##### Чл. 11. Производителят трябва да вземе всички необходими мерки с оглед на това производственият процес да гарантира, че произведените хладилни уреди са в съответствие с техническото досие по чл. 7 и със съответните изисквания на наредбата.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на наредбата “отделение за ниска температура” означава отделение с температура по-ниска или равна на –60 С.

## Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

§ 3. Наредбата влиза в сила 18 месеца след датата на обнародването й в “Държавен вестник”.

§ 4. Към датата на влизането в сила на наредбата лицата по чл. 3, ал. 2 са длъжни да приведат в съответствие с изискванията й хладилните уреди, пуснати от тях на пазара до влизането в сила на наредбата.

###### Приложение N 1

към чл. 1, ал. 2

## Категории хладилни уреди

Хладилните уреди - предмет на наредбата, се разпределят на следните категории:

| Категория | # Описание |
| --- | --- |
| 1 | Хладилник без отделение за ниска температура |
| 2 | Хладилник/охладител с отделение за 50С и/или 120С |
| 3 | Хладилник с отделение за ниска температура без звезда |
| 4 | Хладилник с отделение за ниска температура (*) |
| 5 | Хладилник с отделение за ниска температура (**) |
| 6 | Хладилник с отделение за ниска температура (***) |
| 7 | Хладилник/замразител и уред за съхранение на замразени хранителни продукти с отделение за ниска температура (****) |
| 8 | Замразител и уред за съхраняване на замразени хранителни продукти тип “шкаф” |
| 9 | Замразител и уред за съхраняване на замразени хранителни продукти тип “ракла” |
| 10 | Хладилник/замразител и уред за съхраняване на замразени хранителни продукти с повече от две врати или други хладилни уреди, които не са описани по-горе |

Приложение N 2

към чл. 4, ал. 2

Методика за изчисляване на максимално допустимия

разход на електрическа енергия на хладилните уреди

1. Максимално допустимият разход на електрическа енергия (Еmax) се определя като функция на приравнения обем, който е претеглена сума от обемите на различните отделения.

2. Приравненият обем на хладилните уреди (Vadj) се изчислява по следната формула:

Vadj = Σ  Vc x Wc x Fc x Cc ,  където

Wc = (25 - Тс ) / 20

#### Тс е номиналната температура във всяко отделение (в оС);

Vc - полезният обем на даден вид отделение в хладилния уред;

Fc - коефициент, който е:

= 1,2 за “no frost” отделения (без скрежообразуване);

= 1 за други отделения;

Cc = 1 за хладилни уреди, принадлежащи към умерения (N) и разширения умерен климатичен клас (SN);

Сс = Хс за хладилни уреди, принадлежащи към субтропичния климатичен клас (ST);

Cc = Yc за хладилни уреди, принадлежащи към тропическия климатичен клас (T).

Забележка.   Приравненият и полезният обем са изразени в литри.

3. Коефициентите Хс и Yc за различните видове хладилни отделения са:

| # Хладилни отделения | Xc | Yc |
| --- | --- | --- |
| #### Отделение за охлаждане | 1,25 | 1,35 |
| Отделение за пресни продукти | 1,20 | 1,30 |
| Отделение 0оС | 1,15 | 1,25 |
| Отделение без звезда | 1,15 | 1,25 |
| Отделение (*) | 1,12 | 1,20 |
| Отделение (**) | 1,08 | 1,15 |
| Отделение (***) и (****) | 1,05 | 1,10 |

4. Максимално допустимият разход на електрическа енергия (Еmax е изразен в kWh за 24 часа, изчислен до втората цифра след десетичната запетая) за хладилен уред с приравнен обем Vadj се определя от следните уравнения за всяка категория хладилни уреди:

| # Категория | Описание | Еmax (kWh/24 ч) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хладилник без отделение за ниска температура | (0,207 х Vadj + 218) / 365 |
| 2 | Хладилник/охладител с отделение за 50С и/или 120С | (0,207 х Vadj + 218) / 365 |
| 3 | Хладилник с отделение за ниска температура без звезда | (0,207 х Vadj + 218) / 365 |
| 4 | Хладилник с отделение за ниска температура (*) | (0,557 х Vadj + 166) / 365 |
| 5 | Хладилник с отделение за ниска температура (**) | (0,402 х Vadj + 219) / 365 |
| 6 | Хладилник с отделение за ниска температура (***) | (0,573 х Vadj + 206) / 365 |
| 7 | Хладилник/замразител и уред за съхраняване на замразени хранителни продукти с отделение за ниска температура (****) | (0,697 х Vadj + 272) / 365 |
| 8 | Замразител и уред за съхранение на замразени хранителни продукти тип “шкаф” | (0,434 х Vadj + 262) / 365 |
| 9 | Замразител и уред за съхранение на замразени хранителни продукти тип “ракла” | (0,480 х Vadj + 195) / 365 |

5. За хладилници/замразители и уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти с повече от две врати или за други хладилни уреди, които не са описани в т. 4, максимално допустимият разход на електрическа енергия (Еmax) се определя от температурата и класификацията чрез звезди на отделението с най-ниска температура, както следва:

| Температура на най-студеното отделение | Категория | Еmax (kWh/24 ч) |
| --- | --- | --- |
| > - 6оС | 1/2/3 | (0,207 х Vadj + 218) / 365 |
| ≤ - 6оС (*) | 4 | (0,557 х Vadj + 166) / 365 |
| ≤ - 12оС (**) | 5 | (0,402 х Vadj + 219) / 365 |
| ≤ - 18оС (***) | 6 | (0,573 х Vadj + 206) / 365 |
| ≤ - 18оС (****) | 7 | (0,697 х Vadj + 272) / 365 |

6.1. Ако разходът на електрическа енергия на хладилен уред, представен за проверка, е по-малък или равен на Еmax (стойността на максимално допустимия разход на електрическа енергия за неговата категория, както е определено в приложение N 2) + 15%, на хладилния уред се издава декларация за  съответствие с изискванията за разход на електрическа енергия по наредбата.

6.2. Ако разходът на електрическа енергия на хладилния уред е по-голям от Еmax+15%, трябва да бъде измерен разходът на електрическа енергия на допълнителни три хладилни уреда. Ако средноаритметичният разход на електрическа енергия на тези три хладилни уреда е по-малък или равен на Еmax+10%, на уреда се издава декларация за съответствие като отговарящ на изискванията за разход на електрическа енергия по наредбата.

6.3. Ако средноаритметичният разход на електрическа енергия на допълнителните три хладилни уреда надвишава Еmax+10%, хладилният уред трябва да бъде определен като несъответстващ на изискванията за разход на електрическа енергия по наредбата.