Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Постановление N 140 на МС

от 4 юни 2001 година

ЗА определяне на Българска геодезическа система 2000

/Обнародван, ДВ, бр. 54 от 2001 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. (1) Определя геодезическа система за територията на Република България под наименованието “Българска геодезическа система 2000”  (БГС 2000).

(2) Българската геодезическа система 2000 включва:

- фундаментални геодезически параметри, определени в Геодезическата референтна система 1980 (GRS 80), съгласно приложе-
ние № 1;

- геодезическата координатна система ETRF-89, реализирана чрез Европейската геодезическа мрежа  EUREF;

- височинна система, реализирана чрез нивелачните репери от Държавната нивелация, определени във връзка с Единната европейска нивелационна мрежа (UELN), с помощта на данни за силата на тежестта в унифицирана гравиметрична система;

- системата от равнинни координати, базирана на ETRF-89, и конформната конична проекция (Ламбертова проекция) с два стандартни паралела и един централен меридиан, която се използва за всички граждански приложения;

- 5. международната система за разграфка и номенклатура на картните листове до мащаб 1:2000  включително съгласно приложение  № 2.

Чл. 2. Българската геодезическа система 2000 се материализира с мрежа от геодезически точки.

Чл. 3. Кадастралната карта на страната се създава и поддържа въз основа на Българската геодезическа система 2000.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на постановлението:

- “Фундаментални геодезически параметри” са набор от международно приети константи за фигурата и динамиката на Земята, които се използват в геодезията.

- 2. “GRS80 (Geodetic Reference System)” означава Геодезическа референтна система 1980.

- 3. “ETRF-89 (European Terrestrial Reference Frame)” е реализация на Европейската геодезическа референтна система, препоръчана за практическо приложение. ETRF-89 е вече материализирана у нас чрез координатите на 7 точки, покриващи цялата страна, които са част от Европейската референтна сиситема (EUREF).

- 4. “EUREF (European Reference Frame)” е име на подкомисията за изграждане на континентални геодезически мрежи в Европа към Международната асоциация по геодезия, на проектите, координирани от нея, и на продуктите от тяхното осъществяване. В частност това е и името на мрежата, с която се материализира системата ETRF-89.

- 5. “UELN  (Unified European Levelling Network)” означава Единна нивелачна мрежа на страните в Западна Европа.

- 6. “Геодезическа” проекция е математическа основа на всички видове кадастрални, топографски и специализирани карти. Равнинните координати в такава проекция са тези, по които са съставени различните кадастрални, топографски и специализирани карти.

- 7. “Разграфка и номенклатура” означават единен начин на разпределение на отделните картни листове и тяхното обозначаване с цел обединяването им за  удобно използване.

# ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. До въвеждането на Българската геодезическа система 2000 кадастралната карта на страната се създава и поддържа в координатна система “1970 г.”.

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството, който издава инструкция за прилагането му.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 март  2001 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Иван Костов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Юлиана Николова

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”: /п/ Златина Николова

###### Приложение N 1

към чл. 1, ал. 2, т. 1

##### Фундаментални геодезически параметри в система GRS80

Екваториален радиус на Земята -

a = 6 378 137 m;

Геоцентрична гравитационна константа на Земята (с атмосферата) -

GM = 3 986 005 x 10-8 m3s-2 ;

Динамичен фактор на фигурата на Земята без перманентната приливна деформация -

J2 = 108 263 x 10-8 ;

На този динамичен фактор съответства полярна сплеснатост  на Земята –

1/  =298.257 223 563;

Ъглова скорост на въртене на Земята -

   =  7 292 115.0 x 10-11  rad.sec-1.

###### Приложение N 2

към чл. 1, ал. 2, т. 5

Разграфка и номенклатура

Международната карта на света в мащаб 1:1000000 с размер на листовете 4˚ по меридиана и 6˚ по паралела е изработена при спазване на следните изисквания:

1. Всички образи на паралели са окръжности с радиуси r= Ncotg j  и центрове, лежащи на образа на централния меридиан. N е напречен радиус на кривина, а j е географска ширина.

2. Всички образи на меридиани  са прави линии.

3. Мащабът по стандартните паралели е равен на 1.

4. Образите на меридианите, които отстоят на 2˚ на изток и на запад  от централния меридиан, са с вярната им дължина.

5. От международната карта произтича следната международна разграфка и номенклатура по мащаби и размери на картните листове:

| № | Мащаб | Размери по: |  | Дефиниция | Означение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | дължина |  |  |
| 1 | 1:1000000 | 4˚ | 6˚ | Съгласно Международната карта в мащаб 1:1000000 | К-34 |
| 2 | 1:500000 | 2˚ | 3˚ | 1/4 част от картен лист в мащаб 1:1000000 | К-34-А,Б,В,Г |
| 3 | 1:200000 | 40’ | 60’ | 1/36 част от картен лист в мащаб 1:1000000 | К-34-I,II,III,…,XXXVI |
| 4 | 1:100000 | 20’ | 30’ | 1/144 част от картен лист в мащаб 1:1000000 | K-34-1,2,3,…,144 |
| 5 | 1:50000 | 10’ | 15’ | 1/4 част от картен лист в мащаб 1:100000 | K-34-47-A,Б,В,Г |
| 6 | 1:25000 | 5’ | 7.5’ | 1/4 част от картен лист в мащаб 1:50000 | К-34-47-Г-а,б,в,г |
| 7 | 1:10000 | 2’30” | 3’45” | 1/4 част от картен лист в мащаб 1:25000 | К-34-47-Г-в-1,2,3,4 |
| 8 | 1:5000 | 1’15” | 1’52.5” | 1/256 част от картен лист в мащаб 1:100000 | К-34-47-(1,2,3,...,256) |
| 9 | 1:2000 | 25” | 37.5” | 1/9 част от картен лист в мащаб 1:5000 | К-34-47-(235-а,б,в,...,и) |