ПРИЛОЖЕНИЕ 2

към чл. 3, ал.1

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КЛАСИФИЦИРАНЕТО И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ

С ъ д ъ р ж а н и е

- Общо въведение

- Класифициране въз основа на физико-химичните свойства

  - Въведение

  - Критерии за класифициране, избор на символи, избор на знаци за опасност и рискови фрази.

    - Експлозивни

    - Оксидиращи

    - Изключително запалими

    - Силно запалими

    - Запалими

    - Други физико-химични свойства

- Класифициране въз основа на токсикологичните свойства.

  - Въведение

  - Критерии за класифициране, избор на символи, избор на знаци за опасност и рискови фрази.

    - Силно токсични

    - Токсични

    - Вредни

    - Коментари за използването на R48

    - Корозивнодействащи

    - Дразнещи

    - Сенсибилизиращи

    - Други токсикологични свойства

- Класифициране въз основа на специфични ефекти върху здравето на човека.

  - Въведение

  - Критерии за класифициране, избор на знаци за опасност и рискови фрази.

    - Канцерогенни вещества

    - Мутагенни вещества

    - Вещества токсични за репродукцията

    - Процедура за класифициране на препарати

- Класифициране въз основа на ефектите върху околната среда

  - Въведение

  - Критерии за класифициране, избор на знаци за опасност и рискови фрази.

    - Водна среда

    - Неводна среда

- Избор на съвети за безопасност

  - Въведение

  - Съвети за безопасност за химични вещества и препарати

- етикетиране

- Специални случаи: Химични вещества

  - Преносими газови цилиндри /стоманени бутилки със сгъстени газове/

8.2.Газови контейнери, предназначени за пропан, бутан или втечнен нефтен газ (ВНГ)

8.3.Метали в масивна форма

8.4.Химични вещества, класифицирани с R65

- Специални случаи: Препарати

  - Газообразни препарати /газови смеси/

  - Газови контейнери, предназначени за препарати, съдържащи ароматизирани пропан, бутан или втечнен нефтен газ (ВНГ)

  - Сплави; препарати, съдържащи полимери; препарати, съдържащи еластомери

  - Препарати, класифицирани с R65

  - Органични пероксиди

  - Допълнителни изисквания при етикетиране на някои препарати.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КЛАСИФИЦИРАНЕТО И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ

- Общо въведение

1.1. Целта на класифицирането е да се установят всички физико-химични, токсикологични, и екотоксикологични свойства на химичните вещества и на препаратите, които могат да предизвикат опасност при обичайни условия на транспортиране, съхранение и употреба. Ако се установят опасни свойства, етикетът на химичното вещество или препарат трябва да даде указания за опасността /опасностите/, за да се защитят хората и околната среда.

  - Това Приложение определя общите принципи за класифициране и етикетиране на химичните вещества и препарати, упоменати в Раздел 1 на Глави II и III на  Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти.

То е предназначено за всички заинтересовани страни /производители, вносители, държавни органи/, които имат отношение към класифицирането и етикетирането на опасни химични вещества и препарати.

  - Изискванията на тази наредба имат за цел осигуряване на информация на потребителите за опасните химични вещества и препарати. Етикетът насочва вниманието на потребителите или лицата, които употребяват химичното вещество или препарат към опасностите, на които те могат да бъдат изложени.

Етикетът служи също да насочи вниманието към други източници на по-подробна информация във връзка с безопасната употреба на химичните вещества и продукти.

  - Етикетът посочва всички потенциални опасности, които могат да възникнат при обичайни условия на транспортиране, съхранение и употреба на опасните химични вещества и препарати във формата, в която те са пуснати на пазара. Обозначените опасности могат да не се отнасят към крайната форма, в която химичните  вещества и препарати се използват в практиката, напр. в разредено състояние. Най-сериозните опасности се обозначават със символи. Тези опасности, както и рисковете, произтичащи от други опасни свойства на веществата и препаратите, се обозначават със стандартни рискови фрази (R-фрази). Стандартните съвети за безопасност съдържат указания за безопасна работа и съхранение (S-фрази).

Опасните химични вещества се етикетират в съответствие с Глава II, раздел 3 на Наредбата , а опасните химични препарати се етикетират в съответствие с Глава III, Раздел 3 на наредбата.

  - Съгласно член 4, ал.1 на наредбата, производителите или вносителите на опасни химични вещества, които са включени в Приложение IV (EINECS), но още не са включени в Приложение I, са длъжни да се снабдят с необходимите и достъпни данни за свойствата на тези химични  вещества.  Въз основа на събраната информация те опаковат и временно етикетират тези химични вещества по реда на раздел II и III на наредбата  и критериите в настоящото Приложение.

  - Данни, необходими за класифициране и етикетиране.

    - По отношение на химичните вещества данните, които се изискват с оглед класифицирането и етикетирането, могат да бъдат получени по следния начин:

(а)По отношение на химични вещества, за които се изисква представяне на информацията по техническите досиета /Приложение I-VII на Наредбата за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества/, повечето от данните, необходими за класифициране и етикетиране, са посочени в основния набор от данни. Класифицирането и етикетирането трябва да се преразгледа, ако се появи допълнителна информация (Приложение VIII на Наредбата за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества);

(б)По отношение на други химични вещества (напр. посочените по-горе в т. 1.5) данните, необходими за класифициране и етикетиране, могат да се получат от различни източници (резултати от проведени изпитвания, данни, изисквани според международните правила за транспорт на опасни вещества; информация, от литературни източници или от практически опит и др.). Резултатите от валидирани зависимости структура-активност и експертни оценки също могат да се вземат под внимание при необходимост.

1.6.2. Данните за препаратите, които се изискват с оглед класифициране и етикетиране, могат да се получат:

- По отношение на данни за физико-химични свойства -  чрез прилагане на методите от Приложение III на наредбата.  Те се прилагат също и за препаратите за растителна защита, попадащи под разпоредбите на други нормативни актове. За свойствата запалимост и оксидираща способност на газообразни препарати може да се използва изчислителен метод (виж 9.1.1.1. и 9.1.1.2.).

За негазообразни препарати, в състава на които има органични пероксиди, може да се използва изчислителен метод за определяне на оксидиращите им свойства (виж 2.2.2.1.).

(б)По отношение на данни за токсикологични свойства :

- чрез прилагане на методите в Приложение III, с изключение на препаратите за растителна защита, за които има други подходящи международно признати методи, в съответствие с чл.21, ал.1, т. 2 на наредбата.

- и/или чрез прилагане на конвенционалния метод, съгласно чл.21, ал.1, т.1 и Приложение ХII, части А.1-6 и В.1-5 на наредбата.

- в случаите на R65 – чрез прилагане на правилата по т. 3.2.3.

- по отношение оценката на репродуктивна токсичност, канцерогенни и мутагенни свойства– чрез прилагане на конвенционалния метод, съгласно чл. 21, ал.1, т.1 и Приложение ХII, части А.7-9 и В.6 на наредбата.

(в) По отношение на данни за екотоксичните свойства:

(i) за токсичност само във водна среда:

- чрез прилагане на методите в Приложение III, в съотвествие с условията на Приложение ХI, част С на наредбата, с изключение на препаратите за растителна защита, за които има други подходящи международно признати методи, в съответствие с чл.23, ал.1, т. 2 на наредбата , или

- чрез прилагане на конвенционалния метод, съгласно чл. 23, ал. 1, т.1 и Приложение ХI, части А и В на наредбата.

- (ii) за оценка на възможностите за биоакумулация чрез определянето на  log Pow (където Pow е коефициент на разпределение n- октанол/вода) или на фактора на биоконцентрация (BCF), или оценка на разградимостта, чрез прилагането на конвенционалния метод, съгласно чл. 23, ал.1, т.1 и  Приложение ХI, части А и В на наредбата;

- (iii) опасностите за озоновия слой чрез прилагането на конвенционалния метод, съгласно чл. 23, ал.1, т.1 и Приложение ХI, части А и В на наредбата.

# Забележка относно извършването на изпитвания върху животни

Извършването на изпитвания върху животни с цел получаване на експериментални данни  се решава за всеки отделен случай, като се отчита необходимостта от ограничаване на изпитванията върху гръбначни животни.

Забележка относно физикохимичните свойства:

Данни за органичните пероксиди или за препаратите, съдържащи органични пероксиди, могат да бъдат получени по изчислителен метод на база определените по т. 9.5  данни. За определяне на запалимостта и оксидиращите свойства на газообразните препарати може да се използва изчислителен метод (виж т. 9).

  - Приложение на водещите критерии

Класифицирането се извършва на база физикохимичните, токсикологичните  и екотоксикологичните свойства на химичните вещества и препарати.

Класифицирането на химичните вещества и препарати се извършва съгласно т. 1.6. въз основа на критериите в Раздели 2 – 5 (за веществата) и раздели2, 3, 4.2.4. и 5 на това приложение. Всички възможни опасности трябва да се вземат пред вид. Например класифицирането по т. 3.2.1 не означава, че други точки като 3.2.2 или 3.2.4 могат да се пренебрегнат.

Въз основа на класифицирането се подбира съответен символ (символи) и рискова фраза (фрази), чрез които потенциалните опасности, установени при класифицирането, се отразяват върху етикета.

Независимо от критериите по точки 2.2.3, 2.2.4 и 2.2.5, химичните вещества и препарати в аерозолна форма са предмет на разпоредбите на чл.7 от Закона за защита на потребителите и правилата за търговия.

1.7.1.Дефиниции

“Химични вещества” са химични елементи и техни съединения в естествено състояние или получени чрез производствен процес, който включва и добавки, необходими за стабилизация на продуктите,  и примеси, възникнали при използвания производствен процес, но изключва  всеки разтворител, който може да бъде отделен, без това да повлияе на стабилността на веществото или да промени неговия състав.

Химичните вещества могат да имат напълно изяснена химична структура (напр. ацетон) или да представляват сложни смеси от компоненти с вариращ състав (напр. фракции от ароматни въглеводороди). Някои от компонентите на определени  комплексни химични съединения могат да бъдат определени.

“Препарати” са смеси или разтвори, съставени от две или повече химични вещества.

1.7.2.Приложение на водещите критерии за химични вещества

Водещите критерии, изложени в това Приложение, се прилагат директно, когато данните за веществата са получени посредством методи, сравними с методите по Приложение III. В останалите случаи трябва да се направи оценка на наличните данни, като използваните методи се съпоставят с тези по Приложение III и с правилата за класифициране и етикетиране в настоящото Приложение.

В някои случаи може да възникне съмнение във връзка с прилагането на съответните критерии и във връзка с това е необходима експертна оценка. В тези случаи производителят или вносителят трябва временно да класифицират и етикетират химичното вещество въз основа на оценка на съществуващите данни.

      - Класифициране на химични вещества, съдържащи примеси, добавки или др.

Когато се установи наличие на примеси, добавки или индивидуални компоненти, те се вземат под внимание, ако концентрациите им са равни или по-високи от следните граници:

- 0,1 % за химични вещества, класифицирани като силно токсични, токсични, канцерогенни (категория 1 или 2), мутагенни (категория 1 или 2), токсични за репродукцията (категория 1 или 2), или опасни за околната среда (означени със символ “N” за водна среда, опасни за озоновия слой);

- 1 % за химични вещества, класифицирани като вредни, корозивно действащи, дразнещи, сенсибилизиращи, канцерогенни (категория 3), мутагенни (категория 3), токсични за репродукцията (категория 3), или опасни за околната среда (не се означават със символ N, напр. вредни -за водните организми, които могат да причинят дълготрайни неблагоприятни ефекти),

освен ако в Приложение I не са посочени по-ниски граници.

С изключение на химичните вещества, включени в Приложение I, класифицирането се извършва съгласно изискванията на членове 20, 21 и 23 на наредбата.

По отношение на азбеста (№ 650-013-00-6) това общо правило не се прилага, докато в Приложение I не се определи концентрационна граница. Химичните вещества, съдържащи азбест, се класифицират и етикетират  съгласно изискванията на  член 4, ал.1 на наредбата.

1.7.3.Приложение на водещите критерии за препарати

Водещите критерии, изложени в това Приложение, се прилагат директно, когато данните за препаратите са получени посредством методи, сравними с тези по Приложение III, с изключение на критериите в т. 4, по отношение на които е приложим само конвенционалният метод. Конвенционалният метод се прилага също и във връзка с критериите на т. 5, с изключение на токсичността във водна среда, която се разглежда в Приложение ХI, част С на наредбата. Данните, необходими за класифициране и етикетиране на препаратите за растителна защита, се приемат и в случай, че са получени чрез други международно признати методи (виж специалните условия в т. 1.6. на това Приложение). В останалите случаи трябва да се направи оценка на наличните данни, като използваните методи се съпоставят с тези по Приложение III и с правилата за класифициране и етикетиране в настоящото Приложение.

Ако опасностите за здравето и за околната среда се оценяват по конвенционалния метод съгласно членове 21 и 23 и Приложения ХI u ХII на наредбата, се използват концентрационните граници, посочени в:

- Приложение I на тази наредба, или

- Приложение XII, част В и/ или Приложение ХI, част В на наредбата, ако химичното вещество/вещества не са включени в Приложение I към тази наредба или са включени в него без определени концентрационни граници.

За препарати, съдържащи смеси от газове, класифицирането по отношение на здравните ефекти се извършва по изчислителен метод въз основа на индивидуалните концентрационни граници в Приложение I на тази наредба или, когато тези граници не са посочени в Приложение I, въз основа на критериите в Приложение ХI u ХII на наредбата.

1.7.3.1.Препарати или химични вещества, описани в т. 1.7.2.1, които се използват като компоненти на други препарати.

Етикетирането на такива препарати се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава III, Раздел 2 на наредбата. Въпреки това в някои случаи информацията върху етикета на препарата или веществото, съгласно т. 1.7.2.1, не е достатъчна, за да могат други производители, желаещи да вложат препарата или веществото в състава на нови препарати, да извършат правилно тяхното класифициране и етикетиране.

В тези случаи в отговор на получена обоснована молба вносителят или производителят, отговорни за пускането на пазара на първоначалното химично вещество или препарат, описано в т. 1.7.2.1, трябва да предостави по най-бързия възможен начин всички необходими данни за наличните опасни вещества с оглед правилното класифициране и етикетиране на новия препарат. Тези данни са необходими също, за да може производилелят/ вносителят, отговарящ за пускането на новия препарат на пазара, да се съобрази с други изисквания на наредбата.

- КЛАСИФИЦИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ФИЗИКО-ХИМИЧНИТЕ СВОЙСТВА

2.1.Въведение

Методите за изпитване във връзка с експлозивни, оксидиращи и запалими свойства са включени в Приложение III. Критериите следват директно от методите за изпитване в Приложение III, когато са упоменати в тях.

Когато съществува достоверна информация, която показва, че на практика физико-химичните свойства на веществата и препаратите (с изключение на органичните пероксиди) се различават от тези, установени с методите за изпитване по Приложение III, тези вещества и препарати се класифицират според опасността, която създават за лицата, работещи с тях или за други лица.

2.2.Критерии за класифициране, избор на символи и знаци за опасност, и на рискови фрази.

При класифициране на препаратите трябва да се взимат под внимание критериите по член 20 на наредбата .

2.2.1. Експлозивен

Химичните вещества и препарати се класифицират като експлозивни и се обозначават със символ “Е” и знак за опасност “Експлозивен” в съответствие с резултатите от изпитванията, проведени по методите на Приложение III и при условие, че веществата и препаратите са експлозивни във формата, в която се пускат на пазара. Задължително е свойството “Експлозивен” да се обозначи с една от следните две рискови фрази:

R2 Риск от взрив при удар, триене, огън или други източници на запалване.

- Използва се за експлозивните вещества и препарати с изключение на упоменатите по-долу.

R3 Повишен риск от взрив при удар, триене, огън или други източници на запалване.

- Химични вещества и препарати, които са високочувствителни, напр. соли на пикриновата киселина или PETN (пентаеритритолтетранитрат).

2.2.2.Оксидиращ

Химичните вещества и препарати се класифицират като оксидиращи

и се обозначават със символ “О” и знак за опасност “Оксидиращ” в съответствие с резултатите от изпитванията, проведени съгласно Приложение III. Задължително е да се обозначат с една от следните рискови фрази:

R7 Може да предизвика пожар.

- Органични пероксиди, които са запалими даже когато не са в контакт с друг горим материал.

R8 Пожароопасен при контакт с горими материали.

- Други оксидиращи химични вещества и препарати, включително неорганични пероксиди, които могат да причинят пожар или да увеличат риска от пожар, когато са в контакт с горими материали.

R9 Експлозивен при смесване с горими материал

- Други химични вещества и препарати, включително неорганични пероксиди, които стават експлозивни, когато се смесят с горими материали, напр. с някои хлорати.

2.2.2.1.Забележки по отношение на пероксидите.

По отношение на експлозивните  си свойства органичния пероксид или съдържащия го препарат се класифицира във формата, в която се пускат на пазара, според критериите в т. 2.2.1, въз основа на изпитвания, проведени с помощта на методите в Приложение III.

Методите в Приложение III за оценка на оксидиращите свойства не могат да бъдат приложени към органичните пероксиди.

Химичните вещества - органични пероксиди, които не са предварително класифицирани като експлозивни, се класифицират като опасни на базата на своята химична структура (напр. R-O-O-H; R1-O-O-R2).

Препаратите, съдържащи органични пероксиди, които не са предварително класифицирани като експлозивни, се класифицират с помощта на изчислителния метод, посочен в т. 9.5, на базата на съдържанието на активен кислород.

Органичните пероксиди и препаратите, съдържащи органични пероксиди, които не са класифицирани предварително като експлозивни, се класифицират като оксидиращи, ако пероксидът или негово производно съдържат:

- Повече от 5% органични пероксиди или,

- Повече от 0,5% наличен кислород от органични пероксиди, и повече от 5% водороден пероксид.

2.2.3.Изключително запалим

Химичните вещества и препарати се класифицират като изключително запалими и се обозначават със символ “F+” и знак за опасност “Изключително запалим” в съответствие с резултатите от тестовете в Приложение III. Те се обозначават с рискови фрази по следните критерии:

R12 Изключително запалим

- Течни химични вещества и препарати с точка на възпламеняване по-ниска от 0˚С и температура на кипене (или при кипене в даден температурен интервал – начална температура на кипене) равна или по-ниска от 35˚С.

- Газообразни химични вещества и препарати, които са запалими при контакт с въздуха при нормална температура и налягане.

2.2.4. Силно запалим

Химичните вещества и препарати се класифицират като силно запалими и се обозначават със символ “F” и знак за опасност “силно запалим “ в съответствие с резултатите от изпитванията, проведени съгласно Приложение III. Те се обозначават с рискови фрази по следните критерии:

R11 Силно запалим

- Твърди химични вещества и препарати, които се възпламеняват лесно след кратък контакт с източник на запалване и които продължават да горят или да тлеят след отстраняване на източника на запалване.

- Течни химични вещества и препарати с точка на възпламеняване по-ниска от 21˚С, които не са изключително запалими.

R15 При контакт с вода се отделят изключително запалими газове.

- Химични вещества и препарати, които при контакт с вода или влажен въздух отделят изключително запалими газове в опасни количества при минимален дебит от 1 литър на килограм за час (l/kg/h).

R17 Самозапалва се в присъствие на въздух

- Химични вещества и препарати, които могат да се нагорещят и да се възпламенят при контакт с въздуха при нормална температура без внасяне на външна енергия .

2.2.5.Запалим

Химичните вещества и препарати се класифицират като запалими и се обозначават със символ “F” и знак за опасност “запалим” в съответствие с резултатите от изпитвания, проведени съгласно Приложение III. Те се обозначават с рискови фрази по следните критерии:

R10 Запалим

- Течни химични вещества и препарати с точка на възпламеняване равна или по-висока от 21˚С и по-ниска или равна на 55˚С.

Независимо от това практиката показва, че не е необходимо класифицирането на препарати с точка на възпламеняване по-висока или равна на 21˚С и по-ниска или равна на 55˚С като запалими, ако те не могат да поддържат горенето и поради това няма опасност за лицата, работещи с тях или за други лица.

2.2.6.Други физико-химични свойства

По отношение на химичните вещества и препарати, класифицирани съгласно т. 2.2.1 до 2.2.5 (по-горе) или според Раздели 3, 4 и 5 (по-долу) се използват допълнителни рискови фрази въз основа на следните критерии (на базата на опита, придобит при съставянето на Приложение I):

R1 Експлозивен  в сухо състояние

За експлозивните химични вещества и препарати, пуснати на пазара в разтвор или в овлажнено състояние, напр. нитроцелулоза с повече от 12,6 % азот.

R4 Образува  силно чувствителни експлозивни метални съединения

За химични вещества и препарати, които могат да образуват силно чувствителни експлозивни метални съединения, напр. пикринова киселина, стифнинова киселина.

R5 Може да предизвиква експлозия

За термично нестабилни химични вещества и препарати, които не са класифицирани като експлозивни, напр. перхлорна киселина >50%.

R6 Експлозивен в или без присъствие на въздух

За химични вещества и препарати, които са нестабилни при нормална температура, напр. ацетилен.

R7 Може да предизвика пожар

За реактивоспособни вещества и препарати, напр. флуор, натриев хидросулфит.

R14 Реагира бурно с вода

За химични вещества и препарати, които реагират бурно с водата, напр. ацетил хлорид, алкални метали, титанов тетрахлорид.

R16 Експлозивен при смесване с оксидиращи вещества

За химични вещества и препарати, които реагират експлозивно с оксидиращи агенти, напр. червен фосфор.

R18 При употреба може да образува запалима или експлозивна паровъздушна смес

За препарати, които не са класифицирани като запалими, но съдържат някои летливи компоненти, които са запалими във въздуха.

R19 Може да образува експлозивни пероксиди

За химични вещества и препарати, които могат да образуват експлозивни пероксиди по време на съхранението им, напр. диетилов етер, 1,4-диоксан.

R30 Силно запалим при употреба

За препарати, които не са класифицирани като запалими, но могат да станат запалими поради изпарение  на незапалими летливи компоненти.

R44 Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство

За химични вещества и препарати, които не са класифицирани като експлозивни съгласно т. 2.2.1 (по-горе), но въпреки това могат да проявят  експлозивни свойства в практиката, ако се нагреят в достатъчно ограничено пространство. Например, някои съединения, които се разлагат експлозивно при нагряване в стоманен варел, не проявяват този ефект при нагряване в не толкова здрави контейнери.

За други допълнителни рискови фрази виж т. 3.2.8.

3.КЛАСИФИЦИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ СВОЙСТВА

3.1.Въведение

3.1.1.Класифицирането се извършва въз основа на острите и хронични ефекти на

химичните вещества и препарати, възникващи в резултат от еднократна, повтаряща се или продължителна експозиция.

Ако съществуват убедителни доказателства за това, че токсичните ефекти на химичните вещества и препарати върху човека са или биха могли да бъдат различни от ефектите, които се очакват въз основа на опитите върху животни и конвенционалния метод, тези вещества и препарати се класифицират според токсичността им за човека. Независимо от това провеждането на изпитвания върху хора е нежелателно и по правило не би трябвало да се прилага за проверка на резултатите от опити върху животни.

3.1.2.Класифицирането на химичните вещества се извършва въз основа на

наличните експериментални данни съгласно следните критерии, отчитащи степента на проявените токсични ефекти:

(а) За оценка на остра токсичност (летални и необратими ефекти след еднократна експозиция) се прилагат критериите, изложени в точки 3.2.1 до 3.2.3.

(б) За оценка на подостра, субхронична и хронична токсичност се прилагат критериите, изложени в точки 3.2.2 до 3.2.4.

(в) За оценка на корозивно и дразнещо действие се прилагат критериите, изложени в точки 3.2.5 и 3.2.6.

(г) За оценка на сенсибилизиращо действие се прилагат критериите, изложени в т. 3.2.7.

(д) За оценка на специфични ефекти върху здравето (канцерогенност, мутагенност и репродуктивна токсичност) се прилагат критериите, изложени в Раздел 4.

3.1.3.Класифицирането на препарати въз основа на опасностите за здравето се извършва:

(а) въз основа на  конвенционалния метод, по член 21, ал.1, т.1 и Приложение ХII на наредбата при отсъствие на експериментални данни. В тези случаи класифицирането се извършва въз основа на индивидуалните концентрационни граници:

- посочени в Приложение I на тази наредба, или

- посочени в Приложение ХII, част В на наредбата, когато химичното вещество не е включено в Приложение I или е включено без концентрационни граници.

(б) или при наличие на експериментални данни – според критериите, описани в т. 3.1.2., с изключение на свойствата канцерогенност, мутагенност и токсичност за репродукцията, разгледани в т. 3.1.2. (е), които се оценяват чрез конвенционалния метод по член 21, ал.1, т.1 и Приложение ХII, части А.7-9 и В.6 на наредбата.

Забележка: Когато може да бъде научно доказано от производителя или вносителя, отговорни за пускане на препарата на пазара, че токсикологичните свойства на препарата не могат да бъдат точно определени по методите в 3.1.3.(а) или на база съществуващи резултати от изпитвания  върху животни по методите в 3.1.3.(б), те се оценяват съгласно разпоредбите на тази наредба.

Независимо от използвания метод оценката на опасността от прилагането на препаратите трябва да обхване всички опасни ефекти върху здравето, както е посочено в Приложение ХII, част В на наредбата.

3.1.4.Ако класифицирането се извършва въз основа на експериментални данни от опити с животни, тези опити трябва да отразяват адекватно риска за човека.

3.1.5.Острата орална токсичност на химичните вещества и препарати,  се оценява посредством методи, определящи ЛД50, или посредством определяне на дискриминиращата доза (метод на фиксираната доза) или чрез определяне на обсега на експозицията за очаквана леталност (метод за класифициране въз основа на острата токсичност).

3.1.5.1. Дискриминираща доза е най-високата от четирите дози, определени в Приложение III, (5, 50, 500 2000 mg/kg телесна маса), която се характеризира с доказана токсичност, но не предизвиква смъртност.

Определението “доказана токсичност” означава наличие на изразени признаци на токсичност вследствие въвеждане на изпитваното вещество. Токсичните прояви са толкова тежки, че при експозиция на следващата по-висока фиксирана доза може да се очаква настъпване на смърт.

Резултатите от изпитването на определена доза могат да бъдат:

- Преживяемост по-ниска от 100%

- 100% преживяемост с прояви на доказана токсичност

- 100% преживяемост без прояви на доказана токсичност

Когато при изпитването не е използвана подходяща доза, методът на изпитване изисква изпитване при по-високи или по-ниски дози. Виж също таблицата за оценка към метод В1(а) на Приложение III.

В критериите в точки 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 е посочен само крайният резултат от изпитването. Първоначално се прилага дозата 2000 mg/kg телесна маса, за да се получи информация за токсичните ефекти на химични вещества с ниска остра токсичност, които не се класифицират въз основа на острата си токсичност.

Методът на фиксираните дози изисква в някои случаи да се проведат изпитвания при по- високи или по-ниски дози, ако вече не e изпитвана съответната доза. Това се отнася също и за таблицата за оценяване в метод В.1. bis.

3.1.5.2. Обхватът на експозицията, в който очакваната смъртност произлиза от очевидното отсъствие или присъствие на веществото, причинило смъртността, се определя по метода за класифициране въз основа на острата токсичност. За първоначалното изпитване се използва една от три фиксирани начални дози (25, 200 или 2 000 mg/kg телесна маса).

Методът за класифициране въз основа на острата токсичност изисква в някои случаи да се проведат изпитвания при по- високи или по-ниски дози, ако вече не e изпитвана съответната доза. Това се отнася също и за процедурата  в метод В.1. трис на Приложение III.

3.2.Критерии за класифициране, избор на символи, знаци за опасност и рискови фрази.

3.2.1.Силно токсичен

Химичните вещества и препарати се класифицират като силно токсични и се обозначават със символа “Т+” и знак за опасност “силно токсичен” съгласно критериите посочени по-долу.

Рисковите фрази се прилагат съгласно следните критерии:

R28 Силно токсичен при поглъщане

Резултати от изпитване на острата токсичност:

- Орална ЛД50 за плъх: ≤ 25 mg/kg,

- Преживяемост по-ниска от 100%  за плъх след перорално въвеждане на химичното вещество или препарат в доза 5 mg/kg по метода на фиксираната доза,

- Висока смъртност при орално въвеждане на вещество ≤ 25 mg/kg за плъх по метода за класифициране въз основа на острата токсичност (за анализиране на резултатите виж Приложение 2 към метод B.1 на Приложение III).

R27 Силно токсичен при контакт с кожата

Резултати от изпитване на острата токсичност:

- Дермална ЛД50 за плъх или заек: ≤ 50 mg/kg,

R26 Силно токсичен при вдишване

Резултати от изпитване на острата токсичност при вдишване:

- ЛК50 за плъх - аерозоли или прах ≤ 0,25 mg/l/4h,

- ЛК50 за плъх - газове и пари: ≤ 0,5 mg/l/4h.

R39 Опасност от тежки необратими ефекти

- Убедителни данни за възможността от възникване на необратими увреждания след еднократна експозиция по най- подходящия път, най-често в споменатите по-горе граници на дозите/концентрациите. Тук не се включват ефектите, посочени в Раздел 4.

За да се укаже пътят на постъпване, се използват следните комбинации от рискови фрази: R39/26, R39/27, R39/28, R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28, R39/26/27/28.

3.2.2.Токсичен

Химичните вещества и препарати се класифицират като токсични и се обозначават със символ “Т” и знак за опасност “токсичен” съгласно критериите посочени по-долу.

Рисковите фрази се прилагат съгласно следните критерии:

R25 Токсичен при поглъщане

Резултати от изпитване на острата токсичност:

- Орална ЛД50 за плъх: 25 < ЛД50 ≤ 200 mg/kg,

- Орална дискриминираща доза за плъх 5 mg/kg: 100% преживяемост, доказана токсичност.

R24 Токсичен при контакт с кожата

Резултати от изпитване на острата токсичност:

- Дермална ЛД50 за плъх или заек: 50< ЛД50 ≤ 400 mg/kg.

R23 Токсичен при вдишване

Резултати от изпитване на острата токсичност:

- Инхалаторна ЛК50 за плъх – аерозоли или прах

0,25 < ЛК50 ≤ 1 mg/l/4h.

- Инхалаторна ЛК50 за плъх – газове или пари:

0,5 < ЛК50 ≤2 mg/l/4h .

R39 Опасност от тежки необратими ефекти

- Убедителни данни за възможността от възникване на необратими увреждания след еднократна експозиция по най- подходящия път, най-често в споменатите по-горе граници на дозите или концентрациите. Тук не се включват ефектите, посочени в Раздел 4.

За да се укаже пътят на постъпване, се използват следните комбинации от рискови фрази: R39/23, R39/24, R39/25, R39/23/24, R39/23/25, R39/24/25, 39/23/24/25.

R48 Опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция

- сериозно увреждане (ясно изразено функционално нарушение или морфологично изменение с токсикологично значение), което вероятно е възникнало вследствие на повтаряща се или продължителна експозиция по най-подходящия път.

Химичните вещества и препарати се класифицират и като токсични, когато тези ефекти се наблюдават при нива с един порядък (т.е. десетократно) по-ниски от тези, определени за R48 в т. 3.2.3.

За да се укаже пътят на постъпване, се използват следните комбинации от рискови фрази: R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25, R48/23/24/25.

3.2.3.Вреден

Химичните вещества и препарати се класифицират като вредни и се обозначават със символа “Xn” и знак за опасност “вреден” съгласно критериите посочени по-долу.

Рисковите фрази се прилагат съгласно следните критерии:

R22 Вреден при поглъщане

Резултати от изпитване на острата токсичност:

- Орална ЛД50 за плъх: 200 < ЛД50 ≤ 2000 mg/kg,

- Орална дискриминираща доза за плъх 50 mg/kg  100% преживяемост, доказана токсичност.

- Преживяемост по-ниска от 100% при орална доза 500 mg/kg за плъх по метода на фиксираната доза. Виж таблицата за оценка към метод В.1(а) на Приложение III, или

- Висока смъртност при орално въвеждане на вещество в обхвата >200 и ≤ 2 000 mg/kg за плъх по метода за класифициране въз основа на острата токсичност (за анализиране на резултатите виж Приложение 2 към метод B.1  трис на Приложение III).

R21 Вреден при контакт с кожата

Резултати от изпитване на острата токсичност:

- Дермална ЛД50 за плъх или заек: 400< ЛД50 ≤ 2000 mg/kg.

R20 Вреден при вдишване

Резултати от изпитване на острата токсичност:

- Инхалаторна ЛК50 за плъх – аерозоли или прах

1 < ЛК50 ≤5 mg/l/4h.

- Инхалаторна ЛК50 за плъх – газове или пари:

2 < ЛК50 ≤ 20 mg/l/4h.

R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане

Течни химични вещества и препарати, които създават риск от аспирация поради ниския си вискозитет:

(а) За химични вещества и препарати, съдържащи алифатни, алициклени и ароматни въглеводороди в обща концентрация равна или по-висока от 10% и с

- Време на изтичане  по-малко от 30 s в 3 mm ISO тигел според ISO 2431, или

- Кинематичен  вискозитет, измерен посредством калибриран стъклен капилярен вискозиметър според ISO 3104/3105 по-нисък от 7 × 10-6 m²/s при 40 °C, или

- Кинематичен  вискозитет, преизчислен от данните получени от ротационен вискозиметър според ISO 3219, по-нисък от 7 × 10-6 m²/s при 40 °C.

Забележка: Химичните вещества и препарати, отговарящи на тези критерии, не трябва да се класифицират, когато средното им повърхностно напрежение, измерено с тензиометъра на du Nouy или чрез методите в Приложение III, Част А.5, е по-високо от 33 mN/m при 25 °C.

(б) За химични вещества и препарати, въз основа на наблюдения върху хора.

R68 Възможен риск от необратими ефекти

- Убедителни данни за възможността от възникване на необратими увреждания след еднократна експозиция по най- подходящия път, най-често в споменатите по-горе граници на дозите или концентрациите. Тук не се включват ефектите, посочени в Раздел 4.

За да се укаже пътят на постъпване, се използват следните комбинации от рискови фрази: R68/20, R68/21, R68/22, R68/20/21, R68/20/22, R68/21/22, R68/20/21/22.

R48 Опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция

- сериозно увреждане (ясно изразено функционално нарушение или морфологично изменение с токсикологично значение), което вероятно е възникнало в следствие на повтаряща се  или продължителна експозиция по най- подходящия път.

Химичните вещества и препарати се класифицират най-малко като вредни, когато тези ефекти се наблюдават при следните нива на експозиция:

- Орална, плъх:  ≤ 50 mg/kg телесна маса на ден.

- Дермална, плъх или заек: ≤ 100 mg/kg телесна маса на ден.

- Дихателна, плъх: ≤0,25 mg/kg, 6 часа на ден.

Тези стойности се прилагат директно, когато са наблюдавани много тежки увреждания при субхроничен (90-дневен) опит. При анализ на резултатите от подостър (28-дневен) опит тези стойности трябва да се увеличат приблизително трикратно. Ако е проведен хроничен (двегодишен) опит, резултатите му се оценяват конкретно за всеки отделен случай. Ако е проведено проучване, включващо опити с различна продължителност, най-често се използват резултатите от опита с най-голяма продължителност.

За да се укаже пътят на постъпване, се използват следните комбинации от рискови фрази: R48/20, R48/21, R48/22, R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22, R48/20/21/22.

3.2.3.1.Коментар по отношение на летливи химични вещества

За някои химични вещества с висока концентрация на наситените пари съществуват данни, насочващи към вредни ефекти, които трябва да се вземат под внимание. Тези вещества може да не са класифицирани според критериите за здравни ефекти в това Приложение (3.2.3) или да не се обхващат от т. 3.2.8. Въпреки това, когато са налице достатъчно данни, че те биха могли да създадат риск при обичайни условия на транспортиране, съхранение и употреба, може да се наложи класифицирането им в Приложение I, което се извършва конкретно за всеки отделен случай.

3.2.4.Коментар във връзка с прилагането на R48.

Приложението на тази рискова фраза се отнася до специфичните биологични ефекти, описани по-долу. За да се приложи тази рискова фраза, трябва да съществува опасност от сериозно увреждане на здравето, включващо смърт, ясно изразени функционални нарушения или морфологични промени със токсикологично значение. Особено значение има необратимостта на ефектите. Освен това е важно да се вземат под внимание не само тежките специфични промени в отделен орган или биологична система, но също и наличието на генерализирани промени с не толкова изразена тежест, засягащи няколко органа, или на тежки промени в общия здравен статус.

Когато се прави оценка дали има данни за тези видове ефекти, трябва да се вземат пред вид следните указания:

1.Данни, показващи, че трябва да се приложи R48:

(а) смъртни случаи, свързани с веществото

(б.1) съществени функционални промени в централната или периферната нервна система, включително зрението, слуха и обонянието, оценени чрез клинично наблюдение или други подходящи методи (напр. електрофизиологични тестове).

(б.2)  съществени функционални промени в други органи и системи (напр. в белите дробове).

(в) всички характерни промени в параклиничните показатели (биохимични, хематологични, изследване на урината), които показват тежка органна дисфункция. Хематологичните нарушения се считат за особено важни, ако данните показват, че те се дължат на понижена продукция на кръвни клетки от костния мозък.

(г) тежки  увреждания на органите, открити при хистологично изпитване на материал, взет при аутопсия:

(г.1).Разпространена или изразена в тежка степен некроза, развитие на фиброза или гранулом в жизнено важни органи с регенеративни възможности (напр. черния дроб).

(г.2).Тежки морфологични промени, които са потенциално обратими, но има явни данни за значителна  дисфункция на органите (напр. тежка мастна дегенерация в черния дроб, тежка остра тубулна нефроза ерозивен хеморагичен гастрит.

(г.3).Данни за значима клетъчна смърт във витални органи без възможности за регенерация (напр. миокардиосклероза  или дегенерация на нерв) или в популация от стволови клетки (напр. аплазия или хипоплазия на костния мозък).

Горните данни най-често се получават от експерименти върху животни. Когато се оценяват данни за експозиция на хора, особено внимание трябва да се обърне върху нивата на експозиция.

2. Данни показващи, че R48 не трябва да се прилага.

Използването на тази рискова фраза се ограничава за случаите на “сериозно увреждане на здравето след продължителна експозиция”. При редица ефекти, предизвикани от химичното вещество или препарат върху хора или животни, няма основания да се употреби R48. Тези ефекти се вземат под внимание, когато се определя нивото на експозиция без наблюдаван биологичен ефект.

Примери за добре документирани промени, които по правило не налагат класифициране с R48 независимо от статистическата им значимост, са:

(а) клинични наблюдения или промени в прираста на телесната маса и приема на храна и вода, които могат да имат токсикологично значение, но сами по себе си не представляват “сериозно нарушение”;

(б) слаби изменения в параклиничните показатели (изследване на урината, хематологични и биохимични тестове), които имат несигурно или минимално токсикологично значение;

(в) промени в  маса на органа без данни за дисфункция на органа;

(г) адаптационни реакции (напр. миграция на макрофаги в белите дробове, хипертрофия на черния дроб, индукция на чернодробни ензими, хиперпластична реакция към дразнещи вещества и препарати). Местните ефекти върху кожата, предизвикани от многократен контакт с веществото, би било по-добре да се класифицират с R38 “дразни кожата”;

(д) когато е демонстриран видово специфичен механизъм на токсичност (напр. специфични метаболитни пътища);

3.2.5. Корозивно действащ

Химичните вещества или препарати се класифицират като корозивно действащи и се обозначават със символ “С” и знак за опасност “корозивно действащ” в съответствие със следните критерии:

- химично вещество или препарат се считат за корозивно действащи, когато, приложени върху цялостна здрава животинска кожа, предизвикват пълно разрушаване на кожната тъкан на поне едно животно по време на експеримента  за изпитване на кожно дразнене, цитиран в Приложение III или по време на друг  еквивалентен метод,

- или ако резултатите могат да бъдат предвидени, например при силно алкална или кисела реакция (рН≤2 или ≥ 11,5). Обаче, когато крайното рН е база за класификацията, може да се вземе  предвид и киселинно-алкалния резерв. Ако съобразяването с киселинно- алкалния резерв предполага, че веществото или препарата може да не е корозивен, тогава трябва да се проведат по- нататъшни изпитвания за потвърждаване на това, за предпочитане чрез използване на подходящо валидирано in vitro изпитване.

-  класифицирането може да се основава върху резултатите от валидирани in vitro изпитвания от цитираните в Приложение III.

Рисковите фрази се прилагат според следните критерии:

R35 Предизвиква тежки изгаряния

- ако при третиране върху цялостна здрава животинска кожа настъпи пълна деструкция на кожата в резултат от експозиция с продължителност до 3 минути, или ако този резултат може да се предвиди.

R34 Предизвиква изгаряния

- ако при третиране върху цялостна здрава животинска кожа настъпи пълна деструкция на кожата в резултат от експозиция с продължителност до 4 часа, или ако този резултат може да се предвиди.

- органични пероксиди, освен когато съществуват данни, отричащи такова действие.

Забележки:

Когато класификацията се основава на валидирано in vitro изпитване, трябва да се използват R35 или R34, в зависимост от способността на метода за изпитване да направи разлика между тях.

Когато класификацията е само на база крайна рН, се прилага  R35.

3.2.6. Дразнещ

Химичните вещества и препарати се класифицират като “дразнещи” и се обозначават със символ “Xi” и знак за опасност “дразнещ” съгласно изложените по-долу критерии.

3.2.6.1.Възпаление на кожата

Следните рискови фрази се прилагат съгласно посочените критерии:

R38 Дразни кожата

- Химични вещества и препарати, които предизвикват значително възпаление на кожата, запазващо се  най-малко 24 часа след период на експозиция ≤ 4 часа. Използва се методът за изпитване на кожно дразнене върху зайци, посочен в Приложение III.

Възпалението на кожата е значително, ако:

(а) Средната стойност на бала за образуваните еритема/есхара или оток в групата на третираните животни е равна или по-голяма от 2, или

(б) В случай, че изпитването по Приложение III е проведено върху 3 животни, при 2 или повече животни се установява еритема/есхара или оток, съответстващи на среден бал ≥2, изчислен за всяко животно поотделно.

В двата случая средният бал за едно животно се изчислява въз основа на баловете в отделните моменти на отчитане (24, 48 и 72 час).

Също така възпалението се счита за значително, когато се запазва при най-малко две животни в края на периода на наблюдение. Специфични ефекти като поява на хиперплазия, десквамация, депигментация, фисури, крусти и алопеция също трябва да се вземат под внимание.

Могат да се използват и данни от проучвания върху животни с по-голяма продължителност (виж коментара за R48, Раздел 2(г)). Наблюдаваните ефекти се считат за значителни, ако са сравними с описаните по-горе.

- Химични вещества и препарати, които предизвикват значително възпаление на кожата по данни за експонирани лица при еднократен, повтарящ се или продължителен контакт.

- Органични пероксиди, освен когато съществуват данни, отричащи такова действие.

Парестезия

Парестезията при лица, експонирани по дермален път на пиретроидни инсектициди, не се разглежда като ефект в резултат на дразнене и не е основание за класифициране като дразнител (Xi, R38). В тези случаи трябва да се използва S-фразата S24.

3.2.6.2.Увреждания на очите

Въз основа на посочените критерии се прилагат следните рискови фрази:

R36 Дразни очите

- Химични вещества и препарати, които, приложени върху очите на експериментални животни, причиняват значителни очни увреждания, които възникват до 72 часа след края на експозицията и персистират най-малко 24 часа.

Очните увреждания са значителни, ако средният бал от изпитването на очно дразнещото действие по метода, посочен в Приложение III, отговаря на следните критерии:

- Помътняване на роговицата - равен или по-висок от 2, но по-нисък от 3,

- Увреждане на ириса –равен или по-висок от 1, но не по-висок от 1,5,

- Инекция на конюнктивата –равен или по-висок от 2,5,

- Оток на конюнктивата (хемоза) – равен или по-висок от 2, или

в случай, че методът по Приложение III е проведен върху три животни, уврежданията при две или повече животни съответстват на горепосочените критерии за помътняване на роговицата и инекция на конюнктивата. За увреждането на ириса балът трябва да е равен или по-висок от 1, но по-нисък от 2, а за хемоза – равен или по-висок от 2,5.

В двата случая средният бал за едно животно се изчислява въз основа на баловете в отделните моменти на отчитане (24, 48 и 72 час).

- Химични вещества и препарати, които предизвикват значително увреждане на очите по данни за експонирани лица.

- Органични пероксиди, освен когато съществуват данни, отричащи такова действие.

R41 Риск от сериозно увреждане на очите

- Химични вещества и препарати, които, приложени върху очите на експериментални животни, причиняват тежки очни увреждания, които възникват до 72 часа след края на експозицията и персистират най-малко 24 часа.

Очните увреждания са тежки, ако средният бал от изпитването на очно дразнещото действие по метода, посочен в Приложение III, отговаря на следните критерии:

- помътняване на роговицата - равен или по-висок от 3,

- увреждане на ириса –по-висок от 1,5

В случай, че методът по Приложение III е проведен върху три животни, уврежданията при две или повече животни трябва да съответстват на следните критерии:

- помътняване на роговицата - равен или по-висок от 3,

- увреждане на ириса - равен на 2.

В двата случая средният бал за едно животно се изчислява въз основа на баловете в отделните моменти на отчитане (на 24, 48 и 72 час).

Уврежданията на очите се считат за тежки също и тогава, когато се запазват до края на периода на наблюдение.

Уврежданията на очите се считат за тежки и тогава, когато химичното вещество или препарат причинява необратима пигментация на очите.

- Химични вещества и препарати, които предизвикват тежко увреждане на очите на експонирани лица.

Забележка:

Когато химичното вещество или препарат се класифицира като корозивно действащо и е обозначено с R34 или R35, рискът от тежко увреждане на очите се подразбира и не се указва върху етикета с R41.

3.2.6.3.Дразнене на дихателната система

Следните рискови фрази се прилагат съгласно посочените критерии:

R37 Дразни дихателните пътища

Химични вещества и препарати, които предизвикват сериозно дразнене на дихателната система въз основа на:

- Практически наблюдения върху хора

- Позитивни резултати от подходящи тестове върху животни

Коментари във връзка с употребата на R37

При оценката на практическите наблюдения върху хора трябва да се разграничат ефектите, които водят до класифициране с R48 (виж раздел 3.2.4) от тези, които се класифицират с R37. Състоянията, който по правило се класифицират с R37, са обратими и обикновено засягат само горните дихателни пътища.

Позитивните резултати от подходящи изпитвания върху животни могат да включват данни, получени при изпитване на общата токсичност, включително хистопатологични данни за дихателната система. Данните от измерване на експерименталната брадипнея също могат да бъдат използвани за оценка на дразненето на дихателните пътища.

3.2.7.Сенсибилизиращ

3.2.7.1.Сенсибилизиращ при вдишване

Химичните вещества и препарати се класифицират като сенсибилизиращи и се обозначават със символ “Xn”, знак за опасност “Вреден” и рискова фраза R42 съгласно изложените по-долу критерии:

R42 Възможна е чувствителност при вдишване

- При наличие на данни, че химичното вещество или препарат могат да предизвикат специфична дихателна свръхчувствителност:

- Когато са налице позитивни резултати от подходящи изпитвания върху животни.

- Когато химичното вещество е изоцианат, освен когато данните показват, че веществото не предизвиква сенсибилизация по дихателен път.

Коментари във връзка с употребата на R42

Данни за хора

Доказателствата, че дадено химично вещество може да предизвика специфична респираторна свръхчувствителност по правило се основават на данни за хора. В този контекст свръхчувствителността по правило се проявява клинично като астма, но се вземат под внимание и други  реакции на свръхчувствителност като ринит и алвеолит. Състоянията на свръхчувствителност се проявяват клинично като алергични реакции. Независимо от това не е необходимо да се демонстрира наличието на имунологични механизми. Освен данните за клинично проявени случаи при класифицирането е необходимо да се вземат под внимание и следните данни за експонираните лица:

- брой на експонираното население

- степен на експозиция

Данните, посочени по-горе, могат да включват:

- клинична история на заболяването и релевантни резултати от функционалното изпитване на дишането, придружени от допълнителни потвърждаващи данни като например:

- химична структура, сходна с тази на вещества с известно сенсибилизиращо действие върху дихателната система.

- Резултати от in vivo имунологични тестове (например кожноалергични проби)

- Резултати от in vitro имунологични тестове (например серологични тестове)

- Проучвания, които показват други специфични, но не имунологични механизми на действие, например слабо изразено дразнене при повтаряща се  експозиция, фармакологично медиирани ефекти.

- Данни от позитивни тестове за бронхопровокация с веществото, извършени според общоприетите методи за изпитване на специфична хиперсензитивна реакция.

Клиничната история на заболяването трябва да включва както медицински и професионални данни, за да се определи връзката между експозицията на дадено химично вещество и развитието на респираторна свръхчувствителност. Необходими са фамилна анамнеза, данни за началото и развитието на болестта, минали и придружаващи заболявания и рискови фактори в бита и на работното място. Здравната информация трябва да обхване алергичните и дихателни заболявания, прекарани в детството, както и данни за вредни навици (тютюнопушене).

Позитивните резултати от бронхопровокационни тестове се считат като достатъчно доказателство с оглед класифицирането.

Трябва да се има пред вид, че в много случаи наблюденията и изпитванията, посочени по-горе, са извършени още преди да се пристъпи към класифицирането на съответния продукт.

Химичните вещества, които предизвикват прояви на астма посредством дразнещия си ефект само при хора с бронхиална свърхчувстителност,  не трябва да се обозначават с R42.

Проучвания върху животни

Данните, показателни за сенсибилизиращия потенциал на химичните вещества по дихателен път при хора, могат да включват:

- Определяне на IgE (напр. при мишки)

- Специфични респираторни ефекти при морски свинчета

3.2.7.2.Сенсибилизиращ при контакт с кожата

Химичните вещества и препарати се класифицират като сенсибилизиращи и се обозначават със символ “Xi”, знак за опасност “Дразнещ” и рискова фраза R 43 съгласно изложените по-долу критерии:

R 43 Възможна е чувствителност при контакт с кожата

- ако практическият опит показва, че химичните вещества и препарати могат да причинят сенсибилизация чрез контакт с кожата при значителен брой хора, или

- когато са налице позитивни резултати от изпитвания върху животни.

Коментари във връзка с употребата на R43

Данни за хора

Следните данни са достатъчни за обозначаване на дадено химично вещество с R43:

- Позитивни данни от подходящи кожно алергични тестове, получени по правило от двама или повече изследователи, или

- Епидемиологични данни за контактен алергичен дерматит, причинен от съответното вещество или препарат. Случаи, в които голяма част от експонираните лица проявяват характерни симптоми, трябва да се разглеждат с особено внимание дори ако броят им е малък, или

- Позитивни резултати от експериментални проучвания върху хора (виж още 3.1.1).

Следните данни са достатъчни за обозначаване с R43 при наличие на допълнителни подкрепящи доказателства:

- Изолирани случаи на контактен алергичен дерматит, или

- Епидемиологични проучвания, при които не може да се изключи влиянието на грешка, случайни или други допълнителни фактори върху резултатите.

Допълнителните подкрепящи доказателства могат да включват:

- Данни от тестове върху животни, извършени според съществуващите изисквания, които не отговарят на критериите за класифициране са близки до тях, или

- Данни, получени чрез методи, които не са общоприети, или

- Релевантни зависимости между структура и активност.

Проучвания върху животни

За позитивни се считат следните резултати от подходящи изпитвания върху животни:

- В случай, че се прилага тестът с адювант за кожна сенсибилизация, описан в Приложение III, или други изпитвания с адювант, за позитивен се счита отговор при най-малко 30 % от третираните животни.

- При използване на други методи за позитивен се счита отговор при най-малко 15 % от животните.

3.2.7.3. Алергична контактна уртикария

Някои химични вещества или препарати, които отговарят на критериите за обозначение с R42, в допълнение предизвикват алергична контактна уртикария. В тези случаи данните за контактна уртикария трябва да се обозначат посредством подходящи S-фрази, най-често S24 and S36/37, и да се упоменат в Информационния лист за безопасност.

При вещества, които предизвикват признаци на алергична контактна уртикария, но не отговарят на критериите за обозначаване с R42, трябва да се обсъди евентуално класифициране с R43.

Не съществува общоприет животински модел за идентифициране на веществата, предизвикващи алергична контактна уртикария. Затова класифицирането с оглед на тази клинична форма по правило се основава на данни за хора, подобни на тези за кожна сенсибилизация (R43).

3.2.8.Други токсикологични свойства

Допълнителни рискови фрази се използват за химични вещества и препарати, класифицирани според точки 2.2.1 до 3.2.7, дадени по-горе, и/или Раздели 4 и 5 в съответствие със следните критерии (въз основа на опита, придобит при съставянето на Приложение I):

R 29 При контакт с вода се отделя токсичен газ

За химични вещества и препарати, които при контакт с вода или влажен въздух отделят силно токсични или токсични газове в потенциално опасни количества, напр. алуминиев фосфид, фосфорен пентасулфид.

R 31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ

За химични вещества и препарати, които влизат във взаимодействие с киселини, като при това се отделят токсични газове в опасни количества, напр. натриев хипохлорит, бариев полисулфид. За химични вещества, предназначени за масова употреба  е по-подходящо използването на S50 (Да не се смесва с …….…(посочва се от производителя)).

R 32 При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ

За химични вещества и препарати, които влизат във взаимодействие с киселини, като при това се отделят силно токсични газове в опасни количества, напр. соли на циановодород, натриев азид. За химични вещества, предназначени за масова употреба, е по-подходящо да се използва S 50 (Да не се смесва с ………..(посочва се от производителя)).

R 33 Опасност от кумулативни ефекти

За химични вещества и препарати, при които е възможна кумулация в организма, но очакваните последствия не са толкова тежки, че да се наложи използването на R 48.

За коментари върху използването на тази R-фраза  виж т. 4.2.3.3. за вещества и Приложение XIV, част А.3 на наредбата.

R 64 Може да причини увреждане на здравето на кърмачета

За химични вещества и препарати, които постъпват в организма на жените и могат да повлияят върху лактацията или да се отделят (включително и като метаболити) в майчиното мляко в количества, достатъчни, за да предизвикат опасност за здравето на кърмачето.

За коментари върху използването на тази R-фраза (и в някои случаи на R 33) виж т. 4.2.3.3  за вещества и Приложение XIII, част А.4 на наредбата.

R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

За химични вещества и препарати, които предизвикват сухота, лющене или напукване на кожата, но не отговарят на критериите за обозначаване с R38:

Въз основа на:

- Практически наблюдения при обичайна употреба, или

- Данни за очаквани ефекти върху кожата.

Виж също 1.6 и 1.7.

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

За летливи химични вещества и препарати, съдържащи летливи вещества, които предизвикват ясно изразени симптоми на депресия на централата нервна система при постъпване по дихателен път и които не са класифицирани въз основа на острата си токсичност по дихателен път (R20, r23, R26, R68/20, R39/23 или R39/26).

Могат да се използват следните данни:

(а) Данни от проучвания върху животни, показващи ясно изразени признаци на депресия на централната нервна система като например признаци на наркоза, летаргия, нарушена координация (включително загуба на рефлекса за изправяне) и атаксия:

- При концентрации/продължителност на експозицията  20 mg/l/4h, или

- Когато съотношението на ефективната концентрация при ≤ 4ч към концентрацията на наситените пари (tº= 20ºС) е ≤1/10.

(б) практически наблюдения при хора (напр. наркоза, сънливост, понижено внимание, загуба на рефлекси, нарушена координация, световъртеж) от добре документирани източници при условия на експозиция, сравними с описаните по-горе за животни.

Виж още 1.6 и 1.7.

За някои допълнителни рискови фрази виж т. 2.2.6.

4.КЛАСИФИЦИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

4.1.Въведение

4.1.1.Този Раздел определя процедурата за класифициране на химични вещества,

които могат да предизвикат споменатите по-горе ефекти. За препарати виж 4.2.4.

4.1.2.Ако производителят или вносителят разполагат с информация, според която дадено химично вещество трябва да се класифицира и етикетира въз основа на критериите в точки 4.2.1, 4.2.2 или 4.2.3, той временно етикетира химичното вещество, съгласно с тези критерии въз основа на оценка на наличните данни.

4.1.3.Производителят или вносителят съхраняват цялата информация за химичното вещество, което се пуска на пазара. Това включва библиографска справка за всички използвани източници на данни, включително и ако те не са публикувани.

4.1.4.В допълнение към т.4.1.3 производителят или вносителят разполага и с новите съществени за класифицирането и етикетирането на химичното вещество данни в съответствие с критериите по точки 4.2.1, 4.2.2 или 4.2.3.

4.2.Критерии за класифициране, знаци за опасност, избор на рискови фрази

4.2.1.Канцерогенни химични вещества

За целите на класифицирането и етикетирането, в съответствие с настоящия етап на развитие на научното познание, тези вещества се класифицират в три категории:

Категория 1

Вещества с доказано канцерогенно действие върху човека. За тях съществуват достатъчно данни, подкрепящи наличието на причинна връзка между експозицията на човека и развитието на рак.

Категория 2

Вещества, които трябва да се разглеждат като канцерогенни за човека. Съществуват достатъчно сериозни основания да се предполага, че експозицията на човека може да доведе до развитието на рак, главно въз основа на:

- Адекватно проведени хронични или субхронични проучвания върху животни,

- Друга съществена информация.

Категория 3

Химични вещества с възможен канцерогенен ефект, данните за които не са достатъчни за извършване на адекватна оценка. Съществуват данни от проучвания върху животни, но те не са достатъчни за класифициране на веществото в Категория 2.

4.2.1.1.Прилагат се следните символи и специфични рискови фрази:

Категории 1 и 2:

Вещества, класифицирани в канцерогенни категории 1 или 2, се означават със символ “Т” и рискова фраза:

R 45 Може да причини рак

За химични вещества и препарати, водещи до повишен риск от рак само при постъпване по дихателен път, напр. прахове или пари (при другите пътища на експозиция като поглъщане и контакт с кожата липсва канцерогенен риск), се прилагат следният символ “Т” и специфична рискова фраза:

R 49 Може да причини рак при вдишване

Категория 3:

Вещества, класифицирани в канцерогенна категория 3, се означават със символ “Хn” и рискова фраза:

R 40 Недостатъчни данни за канцерогенно действие

4.2.1.2.Коментари във връзка с категоризирането на канцерогенните химични

вещества.

Класифицирането в Категория 1 се извършва въз основа на епидемиологични данни; включването в Категории 2 и 3 се извършва главно въз основа на експерименти върху животни.

Класифицирането в Категория 2 изисква наличие на позитивни резултати от проучвания върху два вида животни или на достатъчно убедителни позитивни резултати от проучвания върху един вид животни, заедно с допълнителни подкрепящи данни (данни за генотоксичност, резултати от метаболитни или биохимични проучвания, индуциране на доброкачествени тумори, структурно сходство с познати химични канцерогени или данни от епидемиологични проучвания, насочващи към наличието на връзка между експозицията и развитието на рак).

Категория 3 включва 2 подкатегории:

(а) химични вещества, които са проучени добре и данните за канцерогенност са недостатъчни, за да бъдат класифицирани в Категория 2. Не може да се очаква, че по-нататъшни експерименти ще осигурят допълнителна информация, която да промени тяхното класифициране.

(б) химични вещества, които не са достатъчно изучени. Наличните данни не са достатъчни, но насочват към евентуален риск за човека. Класифицирането е временно: необходими са по-нататъшни експерименти преди да се вземе окончателно решение.

За да се отличат категории 2 и 3, се използват следните критерии, които отдават по-голямо значение на възможните ефекти при експозиция на хора в сравнение с индукцията на тумори в експериментални условия. Тези критерии, особено приложени в комбинация, довеждат в повечето случаи до  класифициране в категория 3, въпреки наличието на туморна индукция при експериментални животни:

- Канцерогенни ефекти само при много високи дози, превишаващи максималната толерантна доза. Максималната толерантна доза се характеризира с токсични ефекти, които не съкращават продължителността на живота, но водят до намаляване на прираста на телесното тегло с около 10 %.

- Поява на тумори, особено при високи дози, само в специфични органи при един животински вид, за който се знае, че има висока честота на спонтанно туморообразуване.

- Поява на тумори само на мястото на третиране във много чувствителни тест-системи (напр. интраперитонеално или подкожно въвеждане на някои химични съединения с локално токсично действие), ако въпросният орган не се очаква да бъде засегнат при човека.

- Липса на генотоксичност в краткотрайни тестове in vivo и in vitro.

- Наличие на вторичен механизъм на действие при наличие на определена прагова доза ( напр. хормонални ефекти върху определени органи или върху механизми за физиологична регулация; хронична стимулация на клетъчната пролифирация).

- Наличие на специфичен  за определен вид механизъм на туморна генеза (напр. специфични метаболитни пътища), който не се срещат при човека.

Разликата между категория 3 и  случаите, при които не се прави класификация, т. като се изключва опасност за човека, е:

- веществото не се класифицира в някоя от категориите, ако механизмът на експериментално изпитваното туморно образувание е напълно изяснен и има положителни резултати, че този процес не може да бъде екстраполиран за човека,

- ако единствените наличните данни за тумора са за чернодробните тумори в определени чувствителни породи мишки, без други допълнителни данни, веществото не може да бъде класифицирано в някоя от категориите,

-особено внимание трябва да бъде отделено на случаите, когато наличните данни за тумора са  в резултат на поява на неоплазма на места и в породите, където те са добре познати като спонтанно  и бързо разпространяващи се.

4.2.2.Мутагенни химични вещества

4.2.2.1.За целите на класифицирането и етикетирането и в съответствие със

съвременното ниво на научно познание тези химични вещества се разделят в следните категории:

Категория 1

Вещества с доказано мутагенно действие върху човека

За тях съществуват достатъчно данни, подкрепящи наличието на причинна връзка между експозицията на човека и появата на наследствено генетично увреждане.

Категория 2

Вещества, които трябва да се разглеждат като мутагенни за човека. Съществуват достатъчно сериозни основания да се предполага, че експозицията върху човека може да доведе до наследствено генетично увреждане, главно въз основа на:

- коректно проведени проучвания върху животни,

- друга съществена информация.

Категория 3

Химични вещества с възможен мутагенен ефект, данните за които не са достатъчни за извършване на адекватна оценка. Съществуват данни от проучвания върху животни, но те не са достатъчни за класифициране на веществото в Категория 2.

4.2.2.2.Прилагат се следните символи и специфични рискови фрази:

Категория 1 и 2:

Вещества, класифицирани като мутагенни в категории 1 или 2, се означават със символ “Т” и рискова фраза:

R46 Може да причини наследствено генетично увреждане

Категория 3:

Вещества, класифицирани като мутагенни в категория 3, се означават със символ “Xn” и рискова фраза:

R68 Възможен риск от необратими ефекти.

4.2.2.3.Коментари във връзка с категоризирането на мутагенните химични

вещества.

Дефиниция на термините:

“Мутация” означава трайна промяна в количеството или структурата на генетичния материал на даден организъм, в резултат на което настъпва промяна в неговите фенотипни характеристики. Промените могат да засегнат отделен ген, група от гени или цяла хромозома. Ефектите върху отделни гени могат да настъпят в резултат от въздействие върху отделни ДНК бази (точкови мутации) или в следствие на значителни промени, включително делеции, в рамките на даден ген. Ефектите върху цели хромозоми могат да включват структурни и количествени промени. Мутация в половите клетки на организмите, размножаващи се по полов път, може да се предаде в поколението. “Мутаген” означава агент, който предизвиква повишена честота на мутациите.

Трябва да се отбележи, че химичните вещества се класифицират като мутагени при наличие на наследствено генетично увреждане. Същевременно резултатите, водещи до класифициране в Категория 3 (“индукция на генетични промени в соматични клетки”), по правило се разглеждат като признак за възможни канцерогенни свойства.

Понастоящем методологията за оценка на мутагенните свойства е в процес на развитие. Съществуват много нови тестове, за които все още не са възприети стандартизирани протоколи и критерии за оценка. При оценката на данните за мутагенност следва да се вземат под внимание качеството на провеждане и достоверността на приложените тестове.

Категория 1

Класифицирането в Категория 1 се извършва въз основа на положителни данни от епидемиологични проучвания за мутагенност. Досега не са познати химични вещества, които могат да бъдат класифицирани в тази категория. Установяването на достоверни данни за честотата на мутациите сред човешката популация е изключителни трудно.

Категория 2

Класифицирането в Категория 2 се извършва въз основа на данни, показващи: а) наличие на мутагенни ефекти, или б) други клетъчни взаимодействия, свързани с мутагенен ефект върху полови клетки на бозайници in vivo, или в) мутагенни ефекти в соматични клетки на бозайници in vivo в комбинация с убедителни данни за това, че химичното вещество или негов метаболит достигат до половите клетки.

По отношение на включването в Категория 2 понастоящем се прилагат следните методи:

2(а) In vivo тестове за мутагенност върху полови клетки:

- Специфичен локус тест

- Тест за наследствени транслокации

- Тест за доминантна леталност

Тези тестове демонстрират прояви на увреждане в потомството или дефекти в развиващия се ембрион.

2(б)In vivo тестове за установяване на наличие на взаимодействие с полови клетки (обикновено с ДНК):

- Тестове за наличие на хромозомни аберации посредством цитогенетичен анализ, включително анеуплоидия в резултат на нарушено разпределение на хромозоми в делящите се клетки.

- Тест за сестрински хроматидни обмени (SCE)

- Тест за оценка на непрограмираната  ДНК - синтеза (UDS)

- Тест за (ковалентно) свързване на мутагени към ДНК на половите клетки.

- Тестове за други видове увреждане на ДНК

Тези изпитвания осигуряват индиректни данни. Положителните данни от тях най-често се придружават от положителни резултати при in vivo проучвания за мутагенност в соматични клетки при човека или други бозайници (виж методите към Категория 3, за препоръчване тези към т. 3(а)).

2(в) in vitro изпитвания за мутагенни ефекти в соматични клетки на бозайници (виж т. 3(а)) в комбинация с токсикокинетични методи или други методи, демонстриращи, че химичното вещество или негов метаболит достига до половите клетки.

По отношение на т.2(б) и 2(в) положителните резултати от изпитвания, опосредствани от приемника, или демонстрацията на ясно изразени промени в in vitro изпитвания могат да послужат като допълнително подкрепящо доказателство.

Категория 3

Класифицирането в Категория 3 се извършва въз основа на положителни данни за а) мутагенни ефекти или б) други клетъчни взаимодействия, свързани с прояви на мутагенност в соматични клетки на бозайници in vivo. Последните обикновено се подкрепят от положителни данни от изпитвания за мутагенност in vitro.

Понастоящем за оценка на ефектите в соматични клетки in vivo са най-подходящи следните методи:

3(а) Изпитване за мутагенност в соматични клетки in vivo:

- Микронуклеус изпитване върху костен мозък или метафазен анализ,

- Метафазен анализ на периферни лимфоцити,

- Спот-изпитване върху мишки

3(б) Изпитване за взаимодействия на ДНК в соматични клетки in vivo:

- Изпитване за сестрински хроматидни обмени (SCE) в соматични клетки,

- Изпитване за непрограмиран синтез на ДНК (UDS) в соматични клетки,

- Изпитване за (ковалентно) свързване на мутагени с ДНК в соматични клетки.

- Изпитване за увреждане на ДНК, напр. чрез алкално елюиране .

Химични вещества, които показват положителен резултат само в in vitro изпитвания за мутагенност, като правило не се класифицират, но за тях се препоръчва по-нататъшно изпитване с помощта на in vivo изпитвания. По изключение, напр. за вещество с ясно изразен ефект в няколко in vitro изпитвания, за което липсват in vivo данни, и което представлява структурен аналог на познат канцероген /мутаген, може да се обсъжда евентуално класифициране в Категория 3.

4.2.3.Вещества, токсични за репродукцията.

4.2.3.1.За целите на класифицирането и етикетирането и в съответствие със

съвременното ниво на научно познание тези вещества се класифицират в 3 категории:

Категория 1:

Вещества с доказано вредно въздействие върху възпроизводителната функция при хора.

За тях съществуват достатъчно данни, подкрепящи наличието на причинна връзка между експозицията на човека и появата на нарушения във възпроизводителната функция.

Вещества с доказана токсичност върху развиващия се организъм при хора.

За тях съществуват достатъчно данни, подкрепящи наличието на причинна връзка между експозицията на човека и появата на токсични ефекти при развитието на потомството му.

Категория 2

Вещества, които трябва да се разглеждат като токсични за възпроизводителната функция при хора

Съществуват достатъчно сериозни основания да се предполага, че експозицията на човека може да доведе до нарушение на възпроизводителната функция въз основа на:

- Убедителни данни за нарушения във възпроизводителната функция от проучвания върху животни при липса на други токсични ефекти, или данни за нарушение на възпроизводителната функция при дози, близки до тези, предизвикващи други токсични ефекти, без нарушенията във възпроизводителната функция да се явяват като вторично, неспецифично следствие от останалите токсични ефекти.

- друга съществена информация.

Вещества, които трябва да се разглеждат като токсични за развиващия се организъм при хора.

Съществуват достатъчно сериозни основания да се предполага, че експозицията на човека може да доведе до токсични ефекти върху развиващия се организъм въз основа на:

- Убедителни данни от адекватни проучвания върху животни за вредно въздействие върху развиващия се организъм при дози, които не предизвикват изразена токсичност за майката, или при дози близки до тези, предизвикващи други токсични ефекти, когато ефектите върху развиващия се организъм не се явяват като вторично, неспецифично следствие от останалите токсични ефекти.

- Друга съществена информация.

Категория 3

Вещества с възможен токсичен ефект върху възпроизводителната функция

Класифицирането по правило се извършва въз основа на:

- Резултати от адекватни проучвания върху животни, които дават убедителни основания да се предполага наличие на нарушения във възпроизводителната функция при липса на други токсични ефекти или при дози, близки до тези, предизвикващи други токсични ефекти, когато ефектите върху възпроизводителната функция не се явяват като вторично, неспецифично следствие от останалите токсични ефекти. Данните обаче не са достатъчни за класифициране на веществото в Категория 2.

- Друга съществена информация.

Химични вещества с възможен токсичен ефект върху развиващия се организъм при хора

Класифицирането по правило се извършва въз основа на:

- Резултати от адекватни проучвания върху животни, които дават убедителни основания да се предполага наличие на токсичност за развиващия се организъм при липса на изразена токсичност за майката или при дози, близки до тези, предизвикващи други токсични ефекти, когато ефектите върху развитието не се явяват вторично, неспецифично следствие от останалите токсични ефекти. Данните обаче не са достатъчни за класифициране на веществото в Категория 2.

- Друга съществена информация.

4.2.3.2.Прилагат се следните символи и специфични рискови фрази:

Категория 1:

За вещества, увреждащи възпроизводителната функция при хора

Веществата, класифицирани като токсични за репродукцията в категория 1,  се означават със символ “Т” и рискова фраза:

R60: Може да увреди възпроизводителната функция

За вещества с токсично въздействие върху развиващия се организъм при хора:

Веществата, класифицирани като токсични за репродукцията в категория 1,  се означават със символ “Т” и рискова фраза:

R61 Може да увреди плода при бременност

Категория 2:

За вещества, които трябва да се разглеждат като увреждащи възпроизводителната функция при хора:

Веществата, класифицирани като токсични за репродукцията в категория 2,  се означават със символ “Т” и рискова фраза:

R60: Може да увреди възпроизводствената функция

За вещества, които трябва да се разглеждат като токсични за развиващия се организъм при хора:

Веществата, класифицирани като токсични за репродукцията в категория 2,  се означават със символ “Т” и рискова фраза:

R61 Може да увреди плода при бременност.

Категория 3:

За вещества с възможен вреден ефект върху възпроизводството при хора: Веществата, класифицирани като токсични за репродукцията в категория 3,  се означават със символ “Xn” и рискова фраза:

R62: Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция.

За вещества с възможен вреден ефект върху развиващия се организъм при хора: Веществата, класифицирани като токсични за репродукцията в категория 1,  се означават със символ “Xn” и рискова фраза:

R63: Възможен риск от увреждане на плода при бременност.

4.2.3.3.Забележки във връзка с категоризацията на веществата токсични за

репродукцията:

Репродуктивната токсичност включва увреждания на мъжката и женската репродуктивна функция или възможност, както и индукцията на ненаследствени вредни ефекти върху потомството. Тя се разделя на две главни групи: 1. Ефекти върху мъжката или женската възпроизводителната функция; 2. Токсичност за развиващия се организъм.

1.Ефекти върху мъжката или женската възпроизводителна функция: включват вредни ефекти върху либидото, сексуалното поведение, всички аспекти на сперматогенезата и овогенезата, както и върху хормоналния и физиологичен статус, които биха могли да нарушат възможността за оплождане, самото оплождане или развитието на оплодената яйцеклетка до момента или по време на имплантацията.

2. Токсичност за развиващия се организъм: Терминът се разглежда в най-широк смисъл и включва всички ефекти, нарушаващи нормалното развитие както преди, така и след раждането. Обхванати са ефекти, предизвикани или проявени пренатално, както и такива, които се проявяват след раждането. Такива са: ембриотоксични /фетотоксични ефекти, смърт, аборт, структурни дефекти (тератогенни ефекти), функционални дефекти, дефекти предизвикани по време и след раждането, както и нарушено постнатално психическо или физическо развитие до момента и по време на пубертета.

Класификацията на химичните вещества като токсични за репродукцията се отнася до вещества със специфичен потенциал за предизвикване на този вид токсичност. Когато репродуктивната токсичност се развива вторично, като неспецифично следствие от други токсични ефекти, съответните химични вещества не трябва да се класифицират като токсични за репродукцията. За най-значими се считат тези химични вещества, които увреждат репродукцията при нива на експозиция, не водещи до други токсични прояви.

Класифицирането на дадено химично вещество в Категория 1 по отношение на ефекти върху възпроизводството и/или развитието се извършва въз основа на епидемиологични данни. Класифицирането в Категории 2 или 3 се извършва предимно въз основа на данни от проучвания върху животни. Данните от in vitro проучвания или от изпитвания върху яйца на птици се разглеждат като “допълнително подкрепящо доказателство“ и само по изключение могат да доведат до класифициране на дадено химично вещество като токсично за репродукцията при отсъствие на in vivo данни.

Както и при повечето други токсични ефекти, по отношение на репродуктивната токсичност съществува експозиционен праг на въздействие, под който химичните вещества не проявяват вреден ефект. Дори когато в проучванията върху животни се открие ясно изразен ефект, изводите за възможно въздействие при човека могат да се поставят под съмнение в случаите, когато ефектът се проявява само при високи дози, когато съществуват изразени токсикокинетични различия, или пътят на постъпване при експеримента не съответства на реалния път на постъпване при експозиция на хора. Поради тези и подобни съображения в такива случаи се стига до класифициране в Категория 3 или веществото изобщо не се класифицира като токсично за репродукцията.

Приложение ІІІ на Наредбата въвежда лимитиращ тест за вещества с ниска токсичност. Ако при доза по-голяма или равна на 1000 mg/kg per os не се проявяват признаци на токсичност за репродукцията, проучвания с използване на други дози по правило не са необходими. Ако са налице данни за репродуктивна токсичност при дози по-високи от горепосочената лимитираща доза, те трябва да се оценят заедно с всички останали съществени данни. По правило се приема, че наблюдението на ефект само при дози, надвишаващи лимитиращата доза, не води задължително до класифициране на химичното вещество като “токсично за репродукцията”.

Ефекти върху възпроизводителната функция

За класифициране на дадено химично вещество в Категория 2 по отношение на нарушение на възпроизводителната функция по правило се изискват убедителни данни за един животински вид, заедно с подкрепящи данни за механизма или мястото на действие, за наличие на химично сродство с химични агенти с доказано вредно въздействие върху възпроизводителната функция, или друга информация от проучвания върху хора, която подкрепя извода, че ефектите биха могли да възникнат при човека. Когато са налице данни за един животински вид без друга подкрепяща информация, най-подходящо е класифициране в Категория 3.

Нарушенията във възпроизводителната функция могат да настъпят като неспецифично следствие на изразена генерализирана токсичност или при силно изтощение. Затова класифицирането в Категория 2 се извършва, когато са налице данни за известна специфичност на репродуктивната токсичност. Ако нарушенията във възпроизводителната функция при проучвания върху животни се дължат на невъзможност за копулация, класифицирането в Категория 2 по правило изисква и наличие на данни за механизма на действие, за преценка дали вредното въздействие, напр. нарушение в хормоналната секреция, може да възникне при човека.

Токсичност за развиващия се организъм

Класифицирането в Категория 2 изисква убедителни доказателства за наличие на вредни ефекти в адекватно проведени проучвания върху един или повече животински видове. Неблагоприятните ефекти по време на бременност и след раждане могат да възникнат вторично като следствие от токсичност за майката, намален прием на храна или вода, стрес за майката, липса на майчини грижи, специфичен хранителен дефицит, недостатъци при отглеждането на животните във вивариума, инфекциозни заболявания и т.н. Затова са от значение преди всичко ефектите върху развиващия се организъм, които се наблюдават в добре проведени проучвания и при дози непредизвикващи изразена токсичност за майката. Пътят на експозиция е също от значение. По-конкретно инжектирането на материал с дразнещо действие интраперитонеално може да доведе до локални увреждания на матката и нейното съдържимо. Резултатите от такива проучвания трябва да се интерпретират предпазливо и сами по себе си не са достатъчни за класифицирането на дадено вещество като токсично за развиващия се организъм.

Класифицирането в Категория 3 се извършва въз основа на критерии, близки до тези за Категория 2. Тази категория се избира при недостатъци в проучванията, които правят техните заключения по-малко убедителни, или когато не може да се изключи възможността ефектите да се дължат на неспецифично въздействие, например на генерализирана токсичност.

По правило дадено химично вещество се класифицира в Категория 3 или изобщо не се класифицира като токсично за репродукцията, когато единствените наблюдавани ефекти са слаби промени в честотата на спонтанно възникващи дефекти, слаби промени в относителния дял на нормално възникващи вариации напр. в устройството на скелета, или малки различия при оценката на постнаталното развитие.

Ефекти по време на лактация

Химични вещества, класифицирани като токсични за репродукцията, които могат също така да окажат вредно въздействие посредством ефекта си върху лактацията, трябва да се обозначат допълнително с R64 (виж критериите в т. 3.2.8).

За целите на класифицирането токсичните ефекти върху потомството, получени в резултат на експозиция чрез майчиното мляко или на директна експозиция на децата, не се разглеждат като “Токсични ефекти върху репродукцията”, освен ако тези ефекти не водят до нарушения в развитието на поколението.

Химични вещества, които не се класифицират като токсични за репродукцията, но които могат да проявят токсичност, ако постъпят в организма на кърмачето по време на лактация, трябва да се обозначат с R64 (виж критериите в т. 3.2.8).

Тази R-фраза може също да бъде подходяща за вещества, които влияят върху количеството или качеството на майчиното мляко.

R64 по правило се обозначава въз основа на:

(а) токсикокинетични проучвания, които показват вероятността химичното вещество да постъпи в майчиното мляко в токсични количества,

и/или

(б) въз основа на резултати от проучвания върху едно или две поколения животни, което показва присъствието на неблагоприятни ефекти върху поколението поради наличие на веществото в майчиното мляко,

и/или

(в) въз основа на данни от проучвания върху хора, показващи риск за кърмачетата по време на периода на лактация.

Химични вещества, за които се знае, че кумулират в тялото и които впоследствие могат да се отделят в майчиното мляко, могат да се обозначат с R33 и R64.

4.2.4.Процедура за класифициране на препарати по отношение специфични ефекти

за здравето.

Ако даден препарат съдържа едно или повече химични вещества, класифицирани според гореизложените критерии, то трябва да се класифицира според критериите на Приложение ХIІ, части А.7-9 и В.6 на Наредбата (концентрационните граници са посочени в Приложение I на тази Наредба или в Приложение ХIІ, част В.6 на Наредбата, когато съответното вещество или вещества не са включени в Приложение I или са включени без концентрационни граници).

5.КЛАСИФИЦИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ЕФЕКТИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

5.1.Въведение

Основната цел на класифицирането на химичните вещества като опасни за околната среда е да се предупредят потребителите за опасността, която тези вещества представляват за екосистемите. Изложените тук критерии се отнасят за водни екосистеми, но е общоизвестно, че съществуват химични вещества, които могат да въздействуват едновременно или алтернативно на други екосистеми, чиито компоненти варират от почвени микроорганизми до примати.

Посочените по-долу критерии следват директно от методите  по Приложение ІІІ. Основният набор от методи, които се изискват по Приложения I-VII към Наредбата за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества, имат ограничен обхват и информацията, получена чрез тях, може да се окаже недостатъчна за правилното класифициране. В този случай са необходими допълнителни данни, получени от проучвания от I ниво (Приложение VIII към Наредбата за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества) или други еквивалентни проучвания. Класификацията на химичните вещества подлежи на ревизиране при наличие на нови данни.

За целите на класифицирането и етикетирането и с оглед съвременното ниво на научно познание химичните вещества се делят на две групи според техните остри и/или дълготрайни ефекти във водни  и  други екосистеми.

5.1.1. Класифицирането на химичните вещества обикновено се прави въз основа на експерименталните данни за острата токсичност във водна среда, разградимостта и log Pow ( или  ако има фактор на биоконцентрация- BCF), където Pow е коефициент на разпределение n- октанол/ вода.

5.1.2. Обикновено класификацията на препаратите се извършва на база конвенционалния метод по чл.23, ал.1, т.1 и Приложение ХI, части А и В на Наредбата. В този случай класификацията се основава на индивидуалните концентрационни граници, посочени:

- в Приложение I на Наредбата

- или в Приложение ХI, част В на Наредбата, когато веществото или веществата не са включени в Приложение I на Наредбата или са включени, но без да са посочени концентрационните граници.

5.1.3. Обикновено класификацията на препаратите се прави въз основа на конвенционалния метод. Въпреки това в някои случаи за определяне на острата токсичност във водна среда се провеждат изпитвания на препарата. Резултатите от тези изпитвания на острата токсичност във водна среда могат да променят класифицирането на препарата, извършено чрез прилагане на конвенционалния метод. Ако изпитванията се  избират от лицето, отговорно за пускането на препарата на пазара, то трябва да се съобрази с критериите на методите  в част С от Приложение ІІІ на Наредбата. Освен това изпитванията трябва да се извършат върху всичките три групи по видове в съответствие с това Приложение (водорасли, Daphnia (водни бълхи) и риби), освен ако класификацията, във връзка с острата токсичност във водна среда, определя опасността на препарата след изпитване на една от групите или вече има резултати от изпитването.

5.2.Критерии за класифициране, знаци за опасност, избор на рискови фрази.

Критериите за класифициране на веществата от т. 5.2.1. се прилагат и за препарати, когато те се изпитват в съответствие с 5.1.3.

5.2.1.Водна среда

5.2.1.1.Химичните вещества се класифицират като опасни за околната среда и се

обозначават със символ “N” и с подходящи знак за опасност и рискови фрази според следните критерии:

R50 Силно токсичен за водни организми

и

R53 Може да причини  дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда

Остра токсичност:

ЛК50 (96 часа) (за риби)		≤ 1 mg/l

или ЕK50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи))	≤1 mg/l

или ИК50 (72 часа)(за водорасли)		≤ 1 mg/l

и:

- веществото не се разгражда лесно, или

- log Pow (log коефициент на разпределение октанол/вода) ≥ 3,0 (освен ако експериментално определеният фактор на биоконцентрация (BCF) ≤ 100).

R50 Силно токсичен за водни организми

Остра токсичност:

ЛК50 (96 часа) (за риби)		≤1 mg/l

или ЕK50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи))	≤ 1 mg/l

или ИК50 (72 часа)(за водорасли)		≤1 mg/l

R51 Токсичен за водни организми

и

R53 Може да причини  дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда

Остра токсичност:

ЛК50 (96 часа) (за риби)		1 mg/l < ЛК50 ≤ 10 mg/l

или ЕK50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи))	1 mg/l < EK50 ≤10 mg/l

или ИK50 (72 часа)(за водорасли)		1 mg/l < ИK50 ≤ 10 mg/l

и веществото не се разгражда лесно

или log Pow ≥3,0 (освен ако експериментално определеният BCF ≤100).

5.2.1.2.Химичните вещества се класифицират като опасни за околната среда в

съответствие с критериите, посочени по-долу. Рисковите фрази също се обозначават според следните критерии:

R 52 Вреден за водни организми

и

R 53 Може да причини  дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда

Остра токсичност:

ЛК50 (96 часа) (за риби)		10 mg/l < ЛК50 ≤100 mg/l

или ЕК50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи)) 	10 mg/l < EК50 ≤ 100 mg/l

или ИК50 (72 часа)(за водорасли)		10 mg/l < ИК50 ≤100 mg/l

и веществото не се разгражда лесно.

Този критерий не се прилага, когато са налице други научни данни за разграждането и/или токсичността, които убедително доказват, че нито самото вещество, нито продуктите от неговото разграждане създават потенциална опасност от дълготрайни или отдалечени вредни ефекти за водната среда. Такива данни като правило трябва да са получени от проучвания от I ниво (Приложение VIII  на Наредбата за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества) или други еквивалентни проучвания, и могат да включват:

(1) доказателства за бързо разграждане във водна среда;

(2) отсъствие на хронични токсични ефекти при концентрация 1,0 mg/l, напр. когато чрез проучване върху продължителни токсикологични изпитвания върху риби или Daphnia е установена концентрация без наблюдаван ефект (NOEL -no observed effect level), по-висока от 1,0 mg/l.

R52 Вреден за водни организми

Химични вещества, които не са обхванати от гореизложените критерии, но според наличните токсикологични данни могат да представляват опасност за структурата и/или функциите на водните екосистеми.

R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни  ефекти във водна среда Химични вещества, които не са обхванати от гореизложените критерии, но според наличните данни за устойчивостта, кумулацията и предполагаемото или наблюдавано въздействие, миграция, трансформация  и разпределение в компонентите в околната среда могат да представляват опасност за структурата и/или функциите на водните екосистеми.

Например слабо разтворимите във вода химични вещества (разтворимост по-ниска от 1 mg/l) се покриват от на този критерий ако:

(а) не се разграждат лесно; и

(б) log Pow ≥3,0 (освен ако експериментално определеният BCF ≤100).

Този критерий не се прилага, когато са налице други научни данни за разграждането и/или токсичността, които доказват убедително, че нито самото вещество, нито продуктите от неговото разграждане създават потенциална опасност от дълготрайни или отдалечени вредни ефекти за водната среда.

Такива допълнителни данни по правило трябва да са получени в проучвания от I ниво (Приложение VIII на Наредбата за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества) или други еквивалентни проучвания, и могат да включват:

(1) доказателства за бързо разграждане във водна среда;

(2) отсъствие на хронични токсични ефекти на границата на разтворимост, напр.когато чрез проучване върху продължителни токсикологични изпитвания  върху риби или Daphnia (водни бълхи) е установена концентрация без наблюдаван ефект (NOEL), по-висока от границата на разтворимост.

5.2.1.3.Коментар върху определянето на ИК50 за водорасли и на възможността за

разграждане в околната среда

- В случаите, когато се касае за силни оцветители и може да се докаже, че растежът на водораслите се инхибира само в резултат от намален интензитет на светлината, не се използва 72-часовата ИK50 като критерий за класифициране.

- Приема се, че химичните вещества се разграждат лесно, ако са изпълнени следните критерии:

(а) Ако по време на 28-дневни проучвания са достигнати следните нива на разграждане:

- При изпитвания, основаващи се върху съдържанието на разтворен     органичен въглерод: 70%,

- При изпитвания, основаващи се върху изчерпване на кислорода или образуване на въглероден диоксид: 60% от теоретичния максимум.

Тези нива на биодеградация трябва да бъдат достигнати в течение на 10 дни от началото на разграждането. За начало на разграждането се приема моментът, в който е разградено 10% от веществото;

или

(б) в случаите, когато са налице само данни за химичното потребление на кислород (chemical oxygen demand, COD) и биохимичното потребление на кислород (biochemical oxygen demand, BOD5), съотношението BOD5 / COD е по-голямо или равно на 0,5;

или

(в) Ако са налице други убедителни данни, които показват, че веществото може да се разгради (биотично и/или абиотично) във водната среда до ниво >70% за 28 дни.

5.2.2.Неводна среда

5.2.2.1.Химичните вещества се класифицират като опасни за околната среда и се

обозначават със символ “N” и съответен знак за опасност и рискови фрази според следните критерии:

R54 Токсичен за флората

R55 Токсичен за фауната

R56 Токсичен за почвените организми

R57 Токсичен за пчелите

R58 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда

Химични вещества или препарати, които според наличните данни за токсичността им, устойчивостта, кумулацията и предполагаемото или наблюдавано въздействие, миграция, трансформация и разпределение в компонентите в околната среда могат да представляват непосредствена, дълготрайна и/или отдалечена опасност за структурата и/или функциите на природните екосистеми, различни от тези, посочени по-горе в 5.2.1.

5.2.2.2.Химичните вещества и препарати се класифицират като опасни за околната среда и се

обозначават със символ “N” и съответен знак за опасност и рискови фрази според следните критерии:

R59 Опасен за озоновия слой

Химични вещества, които според наличните данни за свойствата и предполагаемото или наблюдавано въздействие, миграция, трансформация и разпределение в компонентите в околната среда в околната среда могат да представляват опасност за структурата и/или функциите на озоновия слой в стратосферата. Тук се включват веществата, изброени в Приложение I на ПМС № 254/29.12.1999 г.(изм. и доп. ПМС№ 224/ 01.10.2002 г., ДВ, бр. 96/11.10.2002 г.).

Препаратите се класифицират въз основа на конвенционалния метод по чл. 23, ал.1, т.1 и Приложение ХI, части А и В на Наредбата.

6.ИЗБОР НА СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

6.1.Въведение

Съветите за безопасност (S-фрази) се определят за опасни химични вещества и препарати в съответствие със следните общи критерии. Като допълнение, за някои препарати съветите за безопасност, упоменати в Приложение ІІІ на наредбата са задължителни.

Когато в Раздел 6 се упоменава производителят, това се отнася за лицето, отговорно за пускането на пазара на съответното вещество или препарат.

6.2.Съвети за безопасност за химични вещества и препарати

S1 Да се съхранява  под ключ

- Приложение:

- Силно токсични, токсични и корозивно действащи вещества и препарати

- Критерии за използване:

- Задължителни за химичните вещества и препарати, споменати по-горе, когато са преназначени за масова употреба.

S2 Да се пази от достъп на деца

- Приложение:

- Всички опасни химични вещества и препарати

- Критерии за използване:

- Задължителни за всички опасни химичните вещества и препарати, преназначени за масова употреба освен за продуктите, класифицирани само като опасни за околната среда.

S3 Да се съхранява  на хладно място

- Приложение:

- Органични пероксиди

- Други опасни вещества и препарати с температура на кипене ≤ 40º С.

- Критерии за използване:

- Задължително за органичните пероксиди, освен ако не е използвана S47.

- Препоръчително за други опасни вещества и препарати с температура на кипене ≤ 40º С.

S4 Да се съхранява  далече от жилищни помещения

- Приложение:

- Силно токсични и токсични химични вещества и препарати

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава само до силно токсични и токсични химични вещества и препарати, когато е желателно да се допълни S13; например когато съществува здравен риск при вдишване и веществото или препаратът трябва да се съхранява далеч от жилищни помещения. Съветът няма за цел да попречи на приложението на съответното вещество или препарат в жилищни помещения при употреба според предписанията.

S5 Да се съхранява  под ................... (подходяща течност, указана от

производителя).

- Приложение:

- Твърди вещества и препарати склонни към самозапалване

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава до специални случаи, например натрий, калий или бял фосфор.

S6 Да се съхранява  под ..................... (инертен газ, указан от     производителя)

- Приложение:

- Опасни химични вещества и препарати, които трябва да се съхраняват в инертна атмосфера.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава до специални случаи, например някои металоорганични съединения.

S7 Съдът да се държи плътно затворен

- Приложение:

- Органични пероксиди

- Химични вещества и препарати, които могат да отделят силно токсични, токсични, вредни или изключително запалими газове.

- Химични вещества и препарати, които при контакт с влагата отделят изключително запалими газове.

- Силно запалими твърди вещества.

- Критерии за използване:

- Задължително за органични пероксиди.

- Препоръчително за останалите случаи, споменати по-горе.

S8 Съдът да се съхранява сухо място.

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които могат да реагират бурно с водата.

- Химични вещества и препарати, които при контакт с водата отделят изключително запалими газове.

- Химични вещества и препарати, които при контакт с водата отделят силно токсични или токсични газове.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава до областите на приложение, споменати по-горе, когато е необходимо да се допълнят предупрежденията, обозначени с R14, R15 и R29.

S9 Съдът да се съхранява на добре проветриво място.

- Приложение:

- Летливи химични вещества и препарати, които могат да отделят силно токсични, токсични или вредни пари.

- Изключително запалими или силно запалими течности и изключително запалими газове.

- Критерии за използване:

- Препоръчително за летливи вещества и препарати, които могат да отделят силно токсични, токсични или вредни пари.

- Препоръчително за изключително запалими или силно запалими течности или изключително запалими газове.

S12 Съдът да не се затваря херметично

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които могат да взривят контейнера поради отделяне на газове или пари.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава до специалните случаи, споменати по-горе.

S13 Да се съхранява далече от  напитки .и храни за хора и животни.

-Приложение:

- Силно токсични, токсични и вредни химични вещества и препарати.

- Критерии за приложение:

- Препоръчително когато тези вещества и препарати има вероятност да се използват за масова употреба.

S14 Да се съхранява далече от …(несъвместими материали, се посочват от

производителя)

- Приложение:

- Органични пероксиди

- Критерии за използване:

- Задължително е и по правило се използва само за органични пероксиди. Въпреки това може да се приложи и в други случаи, когато несъвместимостта е свързана с определен риск.

S15 Да се съхранява  далечe от топлина

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които се разлагат или реагират спонтанно под въздействие на топлината.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава до специални случаи, например мономери, но не се прилага, ако вече са използвани рисковите фрази R2, R3 и/или R5.

S16 Да се съхранява  далечe от източници на запалване.- Да не се пуши.

- Приложение:

- Изключително запалими или силно запалими течности и изключително запалими газове.

- Критерии за използване:

- Препоръчва се за споменатите по-горе вещества и препарати, но не се прилага, ако вече са използвани рисковите фрази R2, R3 и/или R5.

S17 Да се съхранява  далечe от запалими материали.

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които могат да образуват експлозивни или спонтанно запалими смеси със запалими материали.

- Критерии за използване:

- В специални случаи, например за подсилване на R8 и R9.

S18 Съдът да се манипулира и отваря внимателно

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които могат да предизвикат свръхналягане в контейнера.

- Химични вещества и препарати, които могат да образуват експлозивни пероксиди.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава до гореспоменатите случаи, когато има риск от увреждане на очите и/или когато веществата /препаратите има вероятност да се използват от масовия потребител.

S20 Да не се яде и пие по време на работа

- Приложение:

- Силно токсични, токсични и корозивно действащи химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава до специални случаи (напр. арсен и арсенови съединения; флуорацетати), особено ако тези вещества/препарати има вероятност да се използват от масовия потребител.

S21 Да не се пуши по време на работа.

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които образуват токсични продукти при изгаряне.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава до специални случаи (напр. халогенирани съединения).

S22 Да не се вдишва праха.

- Приложение:

- Всички опасни за здравето твърди химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Задължително за тези от гореспоменатите вещества и препарати, които са обозначени с R42.

- Препоръчително за тези от гореспоменатите вещества и препарати, които се намират под формата на инхалабилен прах и за които рискът за здравето при вдишване не е изпитван.

S23 Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола (подходящата дума се

посочва от производителя).

- Приложение:

- Всички опасни за здравето течни или газообразни вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Задължително за тези от гореспоменатите вещества и препарати, които са обозначени с R42.

- Задължително за химични вещества и препарати, които се прилагат в аерозолна форма чрез пръскане. В допълнение трябва да се обозначи S38 или S51.

- Препоръчително, когато е необходимо да се привлече вниманието на потребителя върху рискове при вдишване, които не са обозначени с рискови фрази.

S24 Да се избягва контакт с кожата.

- Приложение:

- Всички опасни за здравето химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Задължително за веществата и препаратите, обозначени с R43, освен ако не е указан съветът S36.

- Препоръчително, когато е необходимо да се привлече вниманието на потребителя върху рисковете при контакт с кожата, които не са обозначени с рискови фрази (напр. парестезия). Независимо от това S24 може да се използва и за подсилване на използваните рискови фрази.

S25 Да се избягва контакт с очите.

- Приложение:

- Всички опасни за здравето химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Препоръчително, когато е необходимо да се привлече вниманието на потребителя върху рисковете при контакт с очите, които не са обозначени с рискови фрази. Независимо от това S25 може да се използва и за подсилване на използваните рискови фрази.

- Препоръчително за химични вещества, обозначени с R 34, R 35, R 36 или R 41, които има вероятност да се използват от масовия потребител.

S26 При контакт с очите веднага да се изплакнат  обилно с вода и да се

потърси медицинска помощ.

- Приложение:

- Корозивно действащи или дразнещи химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Задължително за корозивно действащи химични вещества и препарати, както и за тези, обозначени с R41.

- Препоръчително за дразнещи химични вещества и препарати, обозначени с R36.

S27 Незабавно да се съблече   цялото замърсено облекло.

- Приложение:

- Силно токсични, токсични или корозивно действащи химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Задължително за силно токсични химични вещества и препарати, обозначени с R27, които има вероятност да се използват от масовия потребител.

- Препоръчително за силно токсични химични вещества и препарати за професионална употреба, обозначени с R27. S27 не трябва да се използва, ако е обозначена фразата S36.

- Препоръчително за токсични химични вещества и препарати, обозначени с R24, както и за корозивно действащи химични вещества и препарати, които има вероятност да се използват от масовия потребител.

S28 След контакт с кожата веднага да се измие обилно с … (посочва се от

производителя).

- Приложение:

- Силно токсични, токсични или корозивно действащи химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Задължително за силно токсични вещества и препарати.

- Препоръчително за останалите споменати по-горе вещества и препарати, особено в случаите, когато водата не е най-подходяща за измиване.

- Препоръчително за корозивно действащи химични вещества и препарати, които има вероятност да се използват от масовия потребител.

S29 Да не се изпуска в канализацията.

- Приложение:

- Изключително или силно запалими течности, които не се смесват с водата.

- Силно токсични и токсични химични вещества и препарати

- Химични вещества опасни за околната среда

- Критерии за използване:

- Задължително за химични вещества опасни за околната среда и обозначени със символ N, които има вероятност да се използват от масовия потребител, освен ако не са предназначени за тази цел.,

- Препоръчително за останалите гореспоменати вещества и препарати, които има вероятност да се използват от масовия потребител, освен ако не са предназначени за такава цел.

S30 Никога да не се  добавя вода в този продукт.

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които реагират бурно с водата.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава до специални случаи (например сярна киселина) и може да се използва при необходимост, за да даде най-ясната възможна информация, като подчертае R14 или като алтернатива на R14.

S33 Да се вземат  предпазни мерки срещу статично електричество.

- Приложение:

- Изключително или силно запалими вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Препоръчително за вещества и препарати с промишлена употреба, които не абсорбират влага. По принцип не се използва за вещества и препарати, предназначени за масовия потребител.

S35 Този материал и неговата опаковка да се третират по

безопасен начин.

- Приложение:

- Всички опасни химични вещества и препарати

- Критерии за използване:

- Препоръчително за химичните вещества и препарати, за чието третиране са необходими специални указания.

S36 Да се носи  подходящо защитно облекло.

- Приложение:

- Органични пероксиди

- Силно токсични, токсични или вредни вещества и препарати.

- Корозивно действащи химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Задължително за силно токсични и корозивно действащи химични вещества и препарати.

- Задължително за химични вещества и препарати, обозначени с R21 или R24.

- Задължително за канцерогени, мутагени и вещества токсични за репродукцията от категория 3, освен ако ефектите не се предизвикват единствено по дихателен път.

- Задължително за органични пероксиди

- Препоръчително за токсични вещества и препарати, ако дермалната LD50 е неизвестна, но веществото/препаратът има вероятност да прояви токсичност при контакт с кожата.

- Препоръчително за вещества и препарати за професионална употреба, които могат да увредят здравето при продължителна експозиция.

S37 Да се носят подходящи ръкавици

- Приложение:

- Силно токсични, токсични, вредни или корозивно действащи химични вещества и препарати.

- Органични пероксиди

- химични вещества и препарати, дразнещи кожата или предизвикващи сенсибилизация при контакт с кожата.

- Критерии за използване:

- Задължително за силно токсични и корозивно действащи химични вещества и препарати.

- Задължително за химични вещества и препарати, обозначени с R21, R24 или R43.

- Задължително за канцерогени, мутагени и вещества токсични за репродукцията от категория 3, освен ако ефектите не се предизвикват само при постъпване по дихателен път.

- Задължително за органични пероксиди

- Препоръчително за токсични вещества и препарати, ако дермалната LD50 не е известна, но веществото или препаратът има вероятност да прояви вреден ефект при контакт с кожата.

- Препоръчително за химични вещества и препарати, дразнещи кожата.

S38 При недостатъчна вентилация, да се носят подходящи средства за дихателна защита.

- Приложение:

- Силно токсични или токсични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава само до специални случаи, включващи използването на силно токсични или токсични химични вещества и препарати в промишлеността или селското стопанство.

S39 Да се носят  предпазни средства за очите/лицето

- Приложение:

- Органични пероксиди

- Корозивно действащи химични вещества и препарати; включват се и дразнители, които могат сериозно да увредят очите.

- Силно токсични и токсични химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Задължително за химични вещества и препарати, обозначени с R34, R35 или R41.

- Задължително за органични пероксиди

- Препоръчително, когато е необходимо да се привлече вниманието на потребителя към рискове при контакт с очите, които не са упоменати с рисковите фрази.

- Използва се по изключение и се ограничава до силно токсични и токсични химични вещества и препарати, когато има риск от изпръскване и може да се очаква бърза резорбция през кожата.

S40 За почистване на пода и всички предмети, замърсени с този материал, да

се използва… (посочва се от производителя).

- Приложение:

- Всички опасни химични вещества и препарати

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава за химични вещества и препарати, при които водата не е подходяща за почистване (например когато е необходимо абсорбиране с прахообразен материал или разтваряне с определен разтворител) и когато по съображения за опазване на здравето и безопасността е необходимо да се обозначи предупреждение на етикета.

S41 В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима

- Приложение:

- Опасни химични вещества и препарати, които при изгаряне отделят силно токсични или токсични газове.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничават до специални случаи.

S42 При опушване/пръскане да се използват  подходящи средства за дихателна защита (подходящата дума се посочва от производителя).

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които се използват по този начин и които могат да застрашат здравето и безопасността на потребителя, ако не се вземат съответни предпазни мерки.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничават до специални случаи.

S43 При пожар да се използва …(да се посочи точният тип на

пожарогасителното  устройство. Ако водата увеличава риска, да се добави: “Никога да не се  използва вода!”).

- Приложение:

- Изключително запалими, силно запалими и запалими химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Задължително за химични вещества и препарати, които при контакт с вода или влажен въздух отделят изключително запалими газове.

- Препоръчително за изключително запалими, силно запалими и запалими химични вещества и препарати, особено когато те не се смесват с водата.

S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска

помощ  и когато  е възможно, да се покаже етикета.

- Приложение:

- Силно токсични химични вещества и препарати

- Токсични и корозивно действащи химични вещества и препарати

- Химични вещества и препарати, предизвикващи сенсибилизация по дихателен път.

- Критерии за използване:

- Задължително за гореспоменатите химични вещества и препарати

S46 При поглъщане да се потърси  незабавно медицинска помощ и да се

покаже опаковката или етикетът.

- Приложение:

- Всички опасни химични вещества и препарати, с изключение на силно токсични, токсични, корозивно действащи или опасни за околната среда.

- Критерии за използване:

- Задължително за всички гореспоменати опасни химични вещества и препарати, които има вероятност да се използват от масовия потребител, освен ако няма основания за опасност от поглъщане, по-специално от деца.

S47 Да се съхранява при температура не по-висока от  …°С (посочва се от

производителя).

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които стават нестабилни при определена температура.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава до специални случаи (например някои органични пероксиди).

S48 Да се съхранява овлажнен с …(подходящият материал се посочва от

производителя).

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които могат да станат много чувствителни към искри, триене или удар, ако се оставят да изсъхнат.

- Критерии за приложение:

- По правило се ограничава до специални случаи, например нитроцелулозни продукти.

S49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, чувствителни към каталитично разграждане.

- Критерии за използване:

- Химични вещества и препарати, чувствителни към каталитично разграждане, например някои органични пероксиди.

S50 Да не се смесва с…(посочва се от производителя).

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които могат да реагират със съответния продукт и при това да се отделят силно токсични или токсични газове.

- Органични пероксиди

- Критерии за използване:

- Препоръчително за гореспоменатите химични вещества и препарати, когато има вероятност да се използват от масовия потребител и когато тази фраза е по-подходяща алтернатива на R31 или R32.

- Задължително за някои пероксиди, които могат да реагират бурно с ускорители и промотори.

S51 Да се използва само в  проветриви места.

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които могат да отделят пари, прах, аерозоли, дим, мъгла и т.н., които пораждат риск от пожар/експлозия или от увреждане на здравето по дихателен път.

- Критерии за използване:

- Препоръчително, когато не е подходящо да се използва S38. От значение е, когато продуктът има вероятност да се прилага от масовия потребител.

S52 Не се препоръчва за употреба на големи площи в закрити помещения

- Приложение:

- Летливи, силно токсични, токсични и вредни химични вещества и препарати, които съдържат такива вещества.

- Критерии за използване:

- Препоръчително, когато има вероятност от увреждане на здравето при продължителна експозиция на тези вещества и препарати поради изпарение от обширни третирани повърхности в домовете или други закрити пространства, в които пребивават хора.

S53 Да се избягва експозиция. - Получете специални инструкции преди

употреба.

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, които са канцерогени, мутагени и/или токсични за репродукцията.

- Критерии за използване:

- Задължително за гореспоменатите химични вещества и препарати, когато са обозначени с поне една от R-фразите: R45, R46, R49, R60 или R61.

S56 Този материал  и опаковката му да се изхвърлят само на места за

събиране на опасни или специални  отпадъци .

- Приложение:

- Всички опасни химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Препоръчително за всички опасни химични вещества и препарати, които има вероятност да се използват от масовия потребител и за които се изискват специални условия за обезвреждане.

S57 Да се използва подходящ съд за да се избегне замърсяване на околната

среда.

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, обозначени със символа “N”.

- Критерии за използване:

- По правило се ограничава до химични вещества и препарати, които няма вероятност да се използват от масовия потребител.

S59 Обърнете се към производителя или доставчика за информация относно

възстановяването / рециклирането.

- Приложение:

- Всички опасни химични вещества и препарати

- Критерии за приложение:

- Задължително за химични вещества и препарати, опасни за озоновия слой.

- Препоръчително за други химични вещества и препарати, за които се препоръчва възстановяване /рециклиране.

S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен

отпадък

- Приложение:

- Всички опасни химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Препоръчително за химични вещества и препарати, които няма вероятност да бъдат използвани от масовия потребител и които не са обозначени с S35.

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Съобразете се със

специалните инструкции /информационния  лист за безопасност.

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, опасни за околната среда

- Критерии за използване:

- По правило се използва за химични вещества и препарати, които не са обозначени със символа “N”.

- Препоръчително за всички химични вещества и препарати, класифицирани като опасни за околната среда, които не са посочени по-горе.

S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси

медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета.

- Приложение:

- Химични вещества и препарати, класифицирани като вредни и обозначени с R65 съгласно критериите в т. 3.2.3.

- Не се прилага за химични вещества и препарати, пуснати на пазара в аерозолни опаковки (или в опаковки със запечатано приспособление за пръскане), виж раздели 8 и 9.

- Критерии за използване:

- Задължително за гореспоменатите химични вещества и препарати, ако са предназначени или има вероятност да се използват от масовия потребител, освен в случаите, когато S45 или S46 са задължителни.

- Препоръчително за гореспоменатите вещества и препарати, предназначени за професионална употреба, освен в случаите, когато S45 или S46 са задължителни.

S63 В случай на злополука при вдишване пострадалият да се изнесе на чист

въздух и да се остави в покой

- Приложение:

- Силно токсични и токсични химични вещества и препарати (газове, пари, аерозолни частици, летливи течности)

- Химични вещества и препарати, предизвикващи сенсибилизация по дихателен път.

- Критерии за използване:

- Задължително за химични вещества и препарати, обозначени с R26, R23 или R42 и които има вероятност да се използват от масовия потребител по такъв начин, че могат да постъпят в организма по дихателен път.

S64 При поглъщане устата да се изплакне с вода, но само ако пострадалия е в

съзнание.

- Приложение:

- Корозивно действащи или дразнещи химични вещества и препарати.

- Критерии за използване:

- Препоръчително за гореспоменатите химични вещества и препарати, които има вероятност да се използват от масовия потребител и при които гореспоменатите мерки са подходящи.

7.ЕТИКЕТИРАНЕ

7.1.Когато дадено химично вещество или препарат са класифицирани, подходящите за тях етикети се изработват въз основа на изискванията на Раздел 3, Глави II и III на наредбата. Този раздел урежда принципите на изработване на етикета и по-специално дава указания за това как да се изберат подходящите рискови фрази и съвети за безопасност.

Етикетът съдържа следната информация:

(а) търговско наименование на препарата;

(б) наименование на веществото, а при препаратите и наименованията на химичните вещества в състава им в съответствие с правилата;

(в) име, адрес и телефонен номер на лицето, отговорно за пускането на пазара на веществото или препарата (производител, вносител);

(г) символи и знаци за опасност;

(д) фрази, обозначаващи конкретен риск (R-фрази);

(е) съвети за безопасност (S-фрази);

(ж) ЕС номер за химичните вещества и за химичните вещества, включени в Приложение I, етикетът също включва думите “ЕС етикет”;

(з) количеството на съдържащия се в опаковката препарат, предлаган или продаван на масовия потребител.

Забележка:

За някои препарати има допълнителни изисквания към етикетирането им,  съгласно чл. 29 и Приложение XІІІ на Наредбата.

7.1.1.Окончателен избор на рискови фрази и съвети за безопасност

Въпреки че окончателният избор на най-подходящите рискови фрази и съвети за безопасност се определя преди всичко от необходимостта да се даде цялата нужна информация, трябва да се вземат под внимание и съображенията за яснота и по-лесно възприемане на съдържанието на етикета. С оглед постигане на яснота необходимата информация трябва да се представи с минимален брой фрази.

По отношение на дразнещи, силно запалими, запалими и окисляващи химични вещества и препарати, не е необходимо да се обозначават R- и S-фрази, когато опаковката не съдържа повече от 125 ml. Това правило се прилага и по отношение на вредни химични вещества, които не се предлагат за масово потребление.

Препарати, при които съдържанието на опаковката не надвишава 125 мл:

- ако са класифицирани като “силно запалими”, “оксидиращи”, “дразнещи” (с изключение на обозначените с рискова фраза R41) или “опасни за околната среда”, обозначени със символ N, не е необходимо обозначаването с R- и S- фрази,

- ако са класифицирани като “запалими” или “опасни за околната среда”, които не са означени със символ N, е необходимо да се обозначат с R- фраза, но не е необходимо да се означават с S- фрази.

7.1.2.Означения като “нетоксичен”, безвреден” и други подобни определения не

трябва да се вписват в етикетите или върху опаковките на химичните вещества и препарати, които са предмет на тази наредба.

7.2.Химично наименование/наименования, които се вписват в етикета:

7.2.1.За химични вещества, включени в Приложение I, етикетът посочва едно от

наименованията, с които те са вписани в него.

За химични вещества, които не са вписани в Приложение I, наименованието се определя според международно възприетата химична номенклатура, както е посочено по-горе в Раздел 1.4.

7.2.2.За препарати изборът на наименованията, които се вписват в етикета, се

извършва според правилата в чл.29, 30 и 31 на наредбата.

Забележка:

Относно Приложение ІІІ, В.9 на наредбата:

- наименованието на сенсибилизиращото вещество се избира в съотватствие с т. 7.2.1. на това Приложение,

- в случаите на концентрирани препарати, които са предназначени за парфюмерийната промишленост,

- лицето, отговорно за пускането им на пазара, може да идентифицира само едно сенсибилизиращо вещество, което според него е основният агент, водещ до опасност от сенсибилизация.

- по отношение на натурални вещества, химичното наименование може се представи като: “етерично масло от…”, “екстракт от…”, вместо да се дават химичните наименования на съставките на съответното етерично масло или екстракт.

7.3.Избор на символи за опасност

Видът на символите и знаците за опасност се определя съгласно Приложение VII. Символът се отпечатва в черно върху оранжево-жълт фон.

7.3.1.За химичните вещества, включени в Приложение I, се прилагат символите и

знаците, посочени в него.

7.3.2.За опасни химични вещества, които още не са включени в Приложение I,

както и за препарати, символите и знаците за опасност се определят според правилата, заложени  в това Приложение.

Когато за дадено химично вещество са посочени повече от един символ за опасност:

- При задължително използване на символа Е използването на символите F+, F и O е по желание.

- При задължително обозначаване на символите Т+ или Т, използването на символите Хn, Хi и С е по желание,

- При задължително обозначаване на символът С използването на символа Хn u Xi е по желание,

- Ако означението е със символа Xn, символът Хi е по желателен.

7.4.Избор на R-фрази

Формулировката на R-фразите трябва да съответства на тази в Приложение VIII.

Където е подходящо, могат да се използват комбинираните R-фрази от Приложение VIII.

7.4.1.За химични вещества, включени в Приложение I, се вписват R-фразите,

посочени в него.

7.4.2.За химични вещества, които не са включени в Приложение I, R-фразите се

определят в съответствие със следните критерии и приоритети:

(а) По отношение на опасности, свързани с увреждане на здравето:

(а.1) R-фразите, съответстващи на категорията опасност, онагледена със съответен символ за опасност, трябва да бъдат вписани в етикета.

(а.2) R-фрази, съответстващи на други категории опасност, които не са онагледени със символ в съответствие с Глава II, Раздел 3 на наредбата.

(б) По отношение на опасности, произтичащи от физико-химичните свойства:

R- фразите, съответстващи на категорията на опасност, се обозначават със символ върху етикета.

(в) По отношение на опасности за околната среда:

- R-фразите, съответстващи на категорията “опасен за околната среда” трябва да се изпишат на етикета.

7.4.3.За препарати R-фразите се избират според следните критерии и приоритети:

(а) По отношение на опасности, свързани с увреждане на здравето:

(а.1) R-фрази, които отговарят на категорията опасност, илюстрирана със символ. В някои случаи R-фразите трябва да се определят съгласно таблиците към Приложение ХІI, част В на наредбата.  R-фразите на  компонентите, влизащи в състава на препарата и определящи категорията му, трябва да се изпишат на етикета.

(а.2) R-фрази, които съответстват на други категории на опасност, характерни за  компонентите на препарата, които не са илюстрирани със символ съгласно чл.33 и чл.35 на наредбата.

(б) По отношение на опасности, произтичащи от физико-химичните свойства:

- Прилагат се критериите, посочени в т. 7.4.3 (а), с изключение на това, че рисковите фрази “изключително запалим” и “силно запалим” не се изписват, когато повтарят буквеното означение на знака за опасност, придружаващ съответния символ.

(с) По отношение на опасности за околната среда:

- R- фраза/и, отговарящи на класифициране в категория “опасно за      околната среда” трябва да бъдат обозначени на етикета,

- когато означението е с R50, допълнително се означава с комбинираните  фрази R51/53 или R52/53; когато означението е с R 53, се използва комбинираната   фраза R50/53.

Като общо правило за характеристика на рисковете, свързани с употребата на препарати, е уместно да се използват максимално 6 R-фрази. В този смисъл комбинираните фрази, включени в Приложение VIII, се разглеждат като една обща фраза. Независимо от това правило използваните стандартни фрази задължително трябва да покриват всички основни опасности, свързани с употребата на препаратите. В някои случаи е необходимо обозначаване с повече от 6 R- фрази.

7.5.Съвети за безопасност.

Формулировката на S-фразите съответства на дадената в Приложение IХ.

Където е възможно, трябва да се използват комбинираните S-фрази от Приложение IХ.

7.5.1.За химичните вещества, включени в Приложение I, се използват S-фразите,

посочени в него. Когато там не са посочени S-фрази, производителят или вносителят може да впише подходящи S-фрази. За вещества, невписани в Приложение I и за препарати, производителят посочва S- фрази, в съответствие с критериите на раздел 6 на това Приложение.

7.5.2.Избор на съвети за безопасност

Окончателният избор на съветите за безопасност трябва да се съобрази с рисковите фрази, изписани на етикета, и с предназначението и начина на употреба на химичното вещество или препарат:

- Като общо правило за обозначаване на най-подходящите съвети за безопасност е уместно да се използват максимално 6 S-фрази. В този смисъл комбинираните фрази, включени в Приложение IХ, се разглеждат като една обща фраза.

- По отношение на третирането на отпадъците от опасни химични вещества и препарати и техните опаковки трябва се използва една S-фраза, освен в случаите, когато третирането на тези отпадъци и опаковки не създава опасност за здравето на човека или за околната среда. Обозначението на съвет за безопасно третиране на отпадъците и опаковките е особено важно по отношение на вещества и препарати, предназначени за масова употреба.

- Някои R-фрази стават излишни, ако се подберат подходящи S-фрази и обратно. S-фрази, явно съответстващи на използвани R-фрази, се вписват в етикета само, ако с това се цели да се подсили допълнително съответното предупреждение.

- Особено внимание при избора на съвети за безопасност трябва да се обърне на начина и условията на употреба на химичните вещества и препарати, например на последствията от използване в аерозолна форма. Фразите трябва да бъдат съобразени с предназначението и начина на употреба.

- Съветите за безопасност S1, S2 и S45 са задължителни за всички силно токсични, токсични и корозивно действащи химични вещества и препарати, продавани за масова употреба.

- Съветите за безопасност S2 и S46 са задължителни за всички други опасни вещества и препарати (освен за тези, които са класифицирани само като опасни за околната среда), продавани за масова употреба.

Когато фразите, подбрани стриктно според критериите в 6.2, създават претрупаност, неяснота или са явно ненужни по отношение на специфичния продукт или опаковка, някои фрази могат да отпаднат.

7.6.ЕС номер

Ако химичното вещество, обозначено на етикета, е включено в Европейския инвентарен списък на съществуващите търговски химични вещества (Einecs) или в Европейския списък на нотифицираните химични вещества (Elincs), номерата на химичните вещества в Einecs или Elincs се обозначават на етикета. Това изискване не се отнася за препаратите.

7.7.Размери на етикета за препаратите

Размерите на етикета ще са следните:

Обем на опаковката					Размери (в милиметри)

- не надвишаващи 3 литра:					ако е възможно, поне 52 х 74

- >3 литра, но  50 литра:					поне 74 х 105

- >50 литра, но  500 литра:				поне 105 х 148

- >500 литра								поне 148 х 210

Всеки символ заема най-малко 1/10 от повърхността на етикета, но не трябва да е по- малък от 1 кв. см. Веднага след опаковане на препарата върху една или повече повърхности от опаковката му,  трябва добре да се закрепи етикета му.

Информацията, която се изписва върху етикета трябва да се откроява ясно от фона и трябва да бъде с такъв размер и разположение, че да бъде лесна за четене.

8.СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ: ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

8.1.Преносими  газови бутилки

За преносими газови бутилки изискванията към етикетирането се считат за изпълнени, когато са изпълнени изискванията на чл.7-11 и чл.15 от наредбата.

Независимо от това, като изключение от чл.12  и чл.14 на наредбата, за газови бутилки с полезен обем равен или по-малък от 150 литра може да се приложи една от следните алтернативи:

- Форматът и размерите на етикета могат да следват предписанията на ISO стандарт ISO/DP 7225,

- Информацията, изисквана съгласно Глава II, Раздел 3 на наредбата може да бъде предоставена на  информационна табела или етикет, закрепен към бутилката.

8.2. Газови бутилки предназначени за пропан, бутан или втечнен нефтен газ (ВНГ)

Тези вещества са класифицирани в Приложение I. Въпреки това те не представляват опасност за здравето на хората, когато са пуснати на пазара в херметични бутилки  за многократно пълнене или в бутилки за  еднократна употреба съгласно EN 417 като горивни газове, които се изпускат  само за изгаряне.

Тези бутилки трябва да се маркират с подходящия символ, R- и S-фрази във връзка със запалимостта. Не се изисква обозначаването върху етикета на информация за здравните ефекти при човека. Независимо от това информацията за ефектите върху здравето на човека, която по принцип би трябвало да се впише в етикета, трябва да се предостави на професионалния потребител от лицето, отговорно за пускането на веществото на пазара, във вида, предвиден в Глава IV на наредбата. На потребителите трябва да се предостави достатъчно информация съгласно Глава ІV на наредбата, за да могат те да вземат всички необходими мерки за гарантиране на безопасността и опазване на здравето.

8.3.Метали в масивен вид

Тези химични вещества са класифицирани в Приложение I. Ако не са посочени там, те трябва да се класифицират в съответствие с чл.2, т.1 и чл.4 на наредбата.  независимо от това, че някои от тези вещества са класифицирани в съответствие с тези членове, не създават опасност за здравето по дихателен път, чрез поглъщане или контакт с кожата или опасност за водната среда във формата, в която са пуснати на пазара. За тези химични вещества не се изисква етикет по Глава II, Раздел 3 на наредбата. Въпреки това цялата информация, която би трябвало да се впише в етикета, се предоставя на потребителите от лицето, отговорно за пускането на метала на пазара, във вида, предвиден по Глава IV на наредбата.

8.4. Химични вещества, обозначени с R65

Химични вещества, класифицирани като вредни въз основа на опасност от аспирация, не се обозначават като вредни с R65, когато се пускат на пазара в аерозолни опаковки или в опаковки със запечатано приспособление за пръскане.

9.СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ: ПРЕПАРАТИ

9.1.Газообразни препарати (газови смеси)

По отношение на газообразните препарати трябва да се вземат под внимание:

- Оценката на физико-химичните свойства

- Оценката на опасностите за здравето

- Оценката на опасностите за околната среда

9.1.1.Оценка на физико-химичните свойства

9.1.1.1.Запалимост

Запалимостта на тези препарати се определя съгласно с чл.20, ал.1 на наредбата по методите, определени в Част А на Приложение ІІІ.

Тези препарати се класифицират въз основа на резултатите от извършените изпитвания и  се  етикетират.

Когато газообразни препарати се произвеждат по поръчка в малки количества, запалимостта им се оценява по следния изчислителен метод:

Изразът за газовата смес

A1F1 + … + AiFi …+AnFn + B1I1+…+BiIi+…+BрIр,

където: А и В са моларните фракции

Fi – запалим газ

Ii – инертен газ

n – брой на запалимите газове

р – брой на инертните газове

може да се превърне във форма, в която всички Ii (инертни газове) се изразяват чрез азотен еквивалент, използвайки коефициент К, и където еквивалентното съдържание на запалимия газ А′ се изразява по следния начин:

Аi'=Ai×100Ai+KiBi

Използвайки максималното съдържание на запалим газ, при което сместа от съответния газ и азот не е запалима във въздуха (Тci), може да се получи следният израз:

A'Tci≤1

Газовата смес е запалима, ако стойността на горепосочения израз е по-висока от 1. Препаратът се определя като изключително запалим и се обозначава с фразата R12.

Коефициенти на еквивалентност (Кi):

Стойностите на коефициентите на еквивалентност Кi между инертните газове и азота и стойностите на максималното съдържание на запалим газ (Тci) могат да се намерят в таблици 1 и 2 на ISO стандарт ISO 10156, публикувано БДС ISO на 15.12.1990.

Максимално съдържание на запалим газ (Тci):

Стойността на максималното съдържание на запалим газ (Тci) може да се намери в таблица 2 на ISO стандарт ISO 10156, публикувано БДС ISO на 15.12.1990  г. (ново издание от 1996 г.).

Когато дадена стойност на Тci не може да се намери в този  стандарт, се използва съответната долна граница на взривяемост (ДГВ).Ако ДГВ не е известна, стойността на Тci се приема за 1 об %.

Забележки:

- Горният израз може да се използва, за да се определи подходящото етикетиране на газообразни препарати. Същевременно той не може да се разглежда като метод, който да замести експерименталното определяне на техническите параметри за безопасност.

- Нещо повече, този израз не дава информация за това дали смес, съдържаща окисляващи газове, може да се приготви безопасно.Когато се определя запалимостта, тези окисляващи газове не се вземат под внимание.

- Горният израз дава достоверни резултати само ако запалимите газове не си взаимодействат по отношение на запалимостта си. Това трябва да се има предвид например при халогенираните въглеводороди.

9.1.1.2.Оксидиращи свойства

Приложение ІІІ не съдържа метод за определяне оксидиращите свойства на газовите смеси. Оценката на тези свойства се извършва по следния метод:

Методът се основава на сравнение на оксидиращия потенциал на газове в смес с този на кислорода във въздуха. Концентрациите на газовете в сместа се изразяват в об.%.

Приема се, че газовата смес има същия или по-висок оксидиращ потенциал от въздуха, ако е изпълнено следното условие:

 xiCi ≥ 21,

където: хi е концентрацията на газа i в % об.

Ci е коефициентът на кислородния еквивалент.

В този случай препаратът се класифицира като оксидиращ и се обозначава с фразата R8.

Коефициенти на еквивалентност между оксидиращите газове и кислорода:

Коефициентите, използвани в изчислението за определяне на оксидиращата способност на някои газове в смес по отношение на оксидиращата способност на кислорода във въздуха, посочени в т.5.2 на ISO стандарт ISO 10156, публикуван на 15.12.1990 г. (ново издание от 1996 г.), са както следва:

О2	1

N2О	0,6

Когато в този стандарт не е посочена стойност за коефициента на кислородния еквивалент С на даден газ, се приема стойност 40.

9.1.2.Етикетиране

За преносими газови бутилки изискванията към етикетирането се считат за изпълнени, когато  е  в съответствие с Глава ІІ, Раздел 3  на наредбата.

За газови бутилки с воден капацитет, по-малък или равен на 150 литра, форматът и размерите на етикета могат да следват указанията на ISO стандарт ISO/DP 7225. В този случай етикетът може да носи генеричното или промишленото/търговското наименование на препарата, при условие, че опасните химични вещества в неговия състав са отбелязани върху газовата бутилка ясно и неизличимо. Информацията по Глава III, Раздел 3 на наредбата може да се предостави върху информационна табела или етикет, прикрепен върху контейнера.

9.2. Газови бутилки, предназначени за препарати, съдържащи ароматизиран  пропан, бутан или втечнен нефтен газ (ВНГ).

Пропан, бутан и втечнен нефтен газ са класифицирани в Приложение I. Въпреки това те не представляват опасност за здравето на хората, когато са пуснати на пазара в херметични бутилки за многократно пълнене или в бутилки за еднократна употреба съгласно EN 417.

Тези бутилки трябва да се маркират с подходящия символ, R- и S-фрази във връзка със запалимостта. Не се изисква обозначаването върху етикета на информация за здравните ефекти при човека. Независимо от това, информацията за ефектите върху здравето на човека, която по принцип би трябвало да се изпише на етикета, трябва да се предостави на професионалния потребител от лицето, отговорно за пускането на веществото на пазара съгласно Глава IV на наредбата.

9.3.Сплави; препарати, съдържащи полимери; препарати, съдържащи еластомери

Тези препарати се класифицират според изискванията на чл. 20, 21 и 23 на наредбата и се етикетират според изискванията на Глава III, Раздел 3 на наредбата.

Някои от тези препарати, независимо че са класифицирани съгласно чл. 21 и 23 на наредбата, не създават опасност за човешкото здраве при вдишване, поглъщане или контакт с кожата във формата, в която са пуснати на пазара. За такива препарати не се изисква етикет според Глава III, Раздел 3 на наредбата

или Приложение ІІІ.В.9. Въпреки това цялата информация, която би трябвало да бъде вписана в етикета, трябва да се представи на професионалния потребител съгласно чл.40 на наредбата.

9.4.Препарати, обозначени с R65

Препарати, класифицирани като вредни, не се обозначават  с R65, когато се пускат на пазара в аерозолни опаковки или в опаковки със запечатано приспособление за пръскане.

9.5.Органични пероксиди

Органичните пероксиди съчетават свойствата на оксидиращо и запалимо вещество в една молекула: когато органичният пероксид се разлага, оксидиращата част на неговата молекула реагира екзотермично със запалимата (окисляема) част. По отношение на оксидиращите свойства на органичните пероксиди методите от Приложение ІІІ не могат да се приложат.

Използва се следният изчислителен метод, основаващ се на наличието на активен кислород:

Наличното съдържание на кислород (%) в препарат, съдържащ органичен пероксид, се изчислява по формулата:

16   (ni  ci/mi),

където:

ni = брой на пероксидните групи в една молекула от органичния пероксид i,

ci = концентрация (тегл.%) на органичния пероксид i,

mi = молекулна маса на органичния пероксид i.

  - Допълнителни изисквания към етикетирането на някои препарати.

По отношение на етикетирането на някои препарати има допълнителни изисквания, залегнали в чл.29, ал.1 и 5  и чл.38 и Приложение ХІІI на наредбата.