ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 130 на МС

от 1 юли 2002 година

За приемане на Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

/Обнародван, ДВ, бр. 69 от 2002 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Лидия Шулева

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

### НАРЕДБА

ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И ПРОДУКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА

Чл. 1. (1) С наредбата се определят опасните химични вещества, препарати и продукти, чиято търговия и употреба са забранени или ограничени с цел опазване здравето на човека и околната среда.

(2) Списъкът на опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения, както и забраните и ограниченията при тяхната търговия и употреба са определени в приложението.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за опасните химични вещества, препарати и продукти:

- транзитно превозвани през територията на Република България и подлежащи на митнически контрол, които не се обработват или преработват на територията на страната;

2. предназначени за аналитични изследвания, за научно-изследователска и развойна дейност.

Чл. 3. Опасните химични вещества, препарати и продукти по приложението могат да се употребяват или пускат на пазара при спазване на условията, определени в приложението, колона 3 “Изключения”.

Чл. 4. (1) Лицата, които пускат на пазара опасни химични вещества, препарати и продукти, определени в приложението, 
в 14-дневен срок от пускането им изпращат в Министерството на околната среда и водите информация за:

- името/наименованието, седалището и кода си по БУЛСТАТ;

- опасните химични вещества, препарати и продукти, които  пускат на пазара при условията на чл. 3.

(2) В 5-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 Министерството на околната среда и водите писмено уведомява Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика за постъпилата информация по ал. 1.

#### ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. За определяне на никел в продукти по т. 28 от приложението се прилагат методите по БДС EN 12472, БДС EN 1810 и БДС EN 1811.

#### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на наредбата, остават на пазара до изчерпване на количествата.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 23 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2003 г. Забраните и ограниченията по т. 2, 3, 15, 21, 23, 25, 26, 27, 29 - 41 от приложението  влизат в сила от 1 януари 2004 г.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.

##### Приложение

##### към чл. 1, ал. 2

| ВЕЩЕСТВО (CAS N), ПРЕПАРАТ, ПРОДУКТ | ЗАБРАНИ | ИЗКЛЮЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| - Полихлорирани бифенили РСВ (1336-36-3) с изключение на моно- и дихло-рирани бифенили - Полихлорирани терфенили РCТ (61788-33-8) - препарати, вкл. отпадъчни масла, със съдържание на РСВ и РСТs по-високо от 0,005% | Забранява се търговията и употребата им. | Допуска се употребата им до края на 2005 г. за електрическо оборудване в условията на затворена система – трансформатори, резистори и индуктори. |
| - Хлор-1-етилен / винил хлорид / | Забранява се употребата му като аерозол възпламенител за каквато и да е употреба. |  |
| - Течни вещества или препарати, класифицирани като опасни съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти | Забранява се употребата им в: - декоративни предмети, предназначени за светлинни или цветни ефекти, напр. лампи, пепелници; - фокуси и шеги; - игри за един или повече участници или предмети, предназначени да се използват като такива, дори и с декоративни цели. | Вещества и препарати, които представляват опасност при вдишване и са етикетирани. R65 могат да се използват като гориво в декоративни лампи и да се пускат на пазара в опаковки от 15 литра или по-малко, но не могат да съдържат: - оцветители, освен когато се използват за фискални цели; - или ароматични вещества; - или и двете. Когато се използват в лампи, веществата и препаратите по горното изключение трябва да са етикетирани с неизличим надпис: “Лампите, пълни с тази течност, да се пазят далече от деца”. |
| - Три (2,3 – дибромпропил) фосфат (126-72-7) | Забранява се употребата му в текстилни изделия, като облекла и бельо, предназначени да влизат в контакт с кожата. |  |
| - Бензен (71-43-2) | Забранява се употребата му в: - играчки или части на играчки, в които концентрацията на бензена в свободно състояние надвишава 5 мг/кг от теглото на играчката или на част от играчката; - вещества и препарати, в които концентрацията на бензена е равна или по-голяма от 0,1% от теглото им. | Тази забрана не се отнася за: - горива; - вещества и препарати, предназначени за промишлени процеси, при които емисиите на бензена не надвишават приетите пределно допустими концентрации за атмосферен въздух; - отпадъци съгласно Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. |
| - Азбестови влакна - Крокидолит (12001-28-4) Амозит (12172-73-5) Антофилит азбест (77536-67-5) Актинолит азбест (77536-66-4) Тремолит азбест (77536-68-6) 6.2. Хризотил (12001-29-5) | Забранява се пускането на пазара и употребата на тези влакна и съдържащите ги продукти, когато те са били целенасочено добавени. Забранява се пускането на пазара и употребата на продукти, съдържащи тези влакна, за: - играчки; - материали или препарати, предназначени да се прилагат чрез пръскане; - готови продукти, които се продават на масовия потребител под формата на прах; - приспособления за пушене, като лули и цигарета; - каталитични филтри и изолационни устройства, предназначени за вграждане в каталитични нагреватели, използващи втечнен газ; - бои и лакове; - филтри за течности; - материали за подравняване на пътища, в които съдържанието на тези влакна е по-голямо от 2%; - хоросани, защитни покрития, пълнители, изолатори, съединяващи съставки, циментови спойки, лепила, декоративни прахове, довършителни материали; - изолационни и звукоизолиращи материали с плътност по-малка от 1г/см3; - въздушни филтри и филтри, използвани в мрежата за пренос, разпределение и крайно потребление на природен газ и газ за битови нужди; - подложки за пластмасови подови и стенни покрития; - тъкани, предназначени за доставка на крайния потребител, освен ако са третирани с цел предотвратяване отделянето на тези влакна; - филц. От 01.01.2005 г. се забранява пускането на пазара и употребата на тези влакна и съдържащите ги продукти, когато те са били целенасочено добавени. | Продукти, съдържащи тези влакна, които са инсталирани и/или са в употреба преди 01.01.2005 г., могат да се използват до достигане края на експлоатационния им срок или до обезвреждането им само при условие, че те са етикетирани. Диафрагмите за съществуващи електролизни инсталации могат да се използват, докато достигнат края на експлоатационния си срок или до установяването на подходящи заместители, несъдържащи азбест. Продукти, съдържащи тези влакна, които са инсталирани и/или са в употреба преди 01.01.2005 г., могат да се използват до достигане края на експлоатационния им срок или до обезвреждането им само при условие, че те са етикетирани. |
| - Трис-азиридинил- фосфиноксид (5455-55-1) | Забранява се употребата му в текстилни изделия, като облекло и бельо, предназначени да влизат в контакт с кожата. |  |
| - Полибром бифенили / РВВ/ (59536-65-1) | Забранява се употребата им в текстилни изделия, като облекло и бельо, предназначени да влизат в контакт с кожата. |  |
| - Сапун на прах и сапунени изделия (съдържащи сапонини), получени от кората на сапунено дърво (Quillaja saponaria) Прах от корените на растенията Helleborus viridis и Helleborus niger Прах от корени на бяла и черна чемерика (Veratrum album и Veratrum nigrum) Дървесен прах Бензидин и/или неговите производни о-нитробензалдехид (552-89-6 ) | Забранява се използването им в увеселителни игри и предмети, предназначени за такива цели, например прах за кихане, зловонни бомбички. | Могат да се използват при изработването на зловонни бомбички в количества, ненадвишаващи 1,5 мл. |
| - Амониев сулфид (12135-76-1) Амониев хидрогенсулфид (12124-99-1) Амониев полисулфид (12259-92-6) | Забранява се използването им в увеселителни игри и предмети, предназначени за такива цели, например прах за кихане, зловонни бомбички. | Могат да се използват при изработването на зловонни бомбички в количества, ненадвишаващи 1,5 мл. |
| 11. Летливи естери, производни на бром-оцетни киселини: Метил бромацетат (96-32-2) Етил бромацетат (105-36-2) Пропил бромацетат Бутил бромацетат | Забранява се използването им в увеселителни игри и предмети, предназначени за такива цели, например прах за кихане, зловонни бомбички. | Могат да се използват при изработването на зловонни бомбички в количества, ненадвишаващи 1,5 мл. |
| - 2-нафтиламин и солите му (91-59-8) | Забранява се употребата им в концентрации, равни или по-големи от 0,1% от масата на вещество или продукт, предназначени за пускане на пазара. | Забраната не се отнася за отпадъците, съдържащи тези вещества, които са обект на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. |
| 13. Бензидин и солите му (92-87-5) | Забранява се употребата им в концентрации, равни или по-големи от 0,1% от масата на вещество или продукт, предназначени за пускане на пазара. | Забраната не се отнася за отпадъците, съдържащи тези вещества, които са обект на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. |
| 14. 4-нитробифенил - (92-93-3) | Забранява се употребата им в концентрации равни или по-големи от 0,1% от масата на вещество или продукт, предназначени за пускане на пазара. | Забраната не се отнася за отпадъците, съдържащи тези вещества, които са обект на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. |
| 15. 4-аминобифенил солите му (92-67-1) | Тези вещества и препарати не могат да се продават на масовия потребител. На опаковката на тези продукти трябва четливо и незаличимо да бъде изписан текстът: “Само за професионална употреба“. |  |
| 16. Оловни карбонати: - неутрален безводен карбонат- PbCO3 (598-63-0 ) - триоловен-бикарбонат-дихидроксид 2PbCO3Pb(OH)2 (1319-46-6) | Забранява се употребата им като вещества и съставки на препарати, използвани като бои, с изключение на тези, предназначени за реставриране на произведения на изкуството и на исторически сгради и интериора им. |  |
| 17. Оловни сулфати PbSO4 (7446-14-2) PbxSO4 (15739-80-7) | Забранява се употребата им като вещества и съставки на препарати, използвани като бои, с изключение на тези, предназначени за реставриране на произведения на изкуството и на исторически сгради и интериора им. |  |
| 18. Живачни съединения 19. Живак | Забранява се употребата им като вещества и съставки на препарати, използвани за: - обработка срещу обрастването с микроорганизми, растения или животни на: корпуси на плавателни съдове; клетки, салове, мрежи и други приспособления или оборудване, използвани за развъждане на риби, миди и ракообразни; потопени цялостно или частично във вода приспособления и оборудване; - консервиране на дърво; - обработка на промишлени води независимо от тяхната употреба; - импрегниране на индустриални тъкани и прежди, предназначени за голямо натоварване. Забранява се пускането на пазара на батерии и акумулатори, съдържащи повече от 0,0005% живак, включително на батерии и акумулатори, вградени в уреди. | Разрешава се употребата на батерии тип “копче” и батерии, изградени от клетки тип “копче”, ако не съдържат повече от 2% живак. |
| 20.Арсенови съединения | Забранява се употребата им като вещества и съставки на препарати, използвани за: - обработка срещу обрастването с микроорганизми, растения или животни на: корпуси на лодки; клетки, салове и мрежи и други приспособления или оборудване, използвани за развъждане на риби, миди и ракообразни; потопени цялостно или частично във вода приспособления и оборудване; - консервиране на дърво; - обработка на промишлени води независимо от предназначението им. | Забраната за консервиране на дърво не се отнася за: 1. Разтворите на неорганични соли от типа (мед-хром-арсен), използвани за импрегниране на дърво в промишлени инсталации - във вакуум или под налягане. 2. Може да бъде разрешена употребата на препарати от типа динитрофенол-флуорид- арсен за обработка in situ на съществуващи дървени стълбове, поддържащи надземни кабели. Тези препарати трябва да се използват от професионалисти във вакуум или под налягане. |
| 21. Органокалаени съединения | Забранява се употребата им като вещества и съставки на препарати, действащи като биоциди в бои. Забранява се употребата им като вещества и съставки на препарати, действащи като биоциди за предпазване от обрастване с микроорганизми, растения или животни на: - корпусите на плавателни съдове с обща дължина не по-малка от 25 метра; - съдове с всякаква дължина, предназначени за ползване във вътрешни езера и водни пътища; - клетки, салове, мрежи и всякакви други съоръжения или екипировка, използвани за развъждане на риба или миди; - всякакви напълно или частично потопени съоръжения или екипировка. Забранява се употребата им като вещества и съставки на препарати, предназначени за третиране на промишлени води, независимо от тяхната употреба. | Тези вещества и препарати се пускат на пазара само за професионална употреба в опаковки с вместимост, равна или по-голяма от 20 литра. На етикета на опаковката четливо и незаличимо се изписва текстът: “Да не се употребяват за обработка на плавателни съдове с външна дължина по-малка от 25 метра, за съдове с всякаква дължина, предназначени за ползване във вътрешни езера и водни пътища, както и за приспособления и оборудване за развъждане на риба и миди. Само за професионална употреба“. |
| 22. Ди--оксо-ди-н-бутилкалаенхидрокси- боран (DBB) (C8H19BO3Sn ) ( 75113-37-0 ) | Забранява се пускането му на пазара като вещество или съставка на препарати в концентрация, равна или по-голяма от 0,1%. | Разрешава се употребата на DBB или на препарати, съдържащи DBB, ако са предназначени за производството на готов продукт, в който концентрацията на DBB е по- малка от 0,1%. |
| 23. Пентахлорфенол ( 87-86-5) и солите и естерите му | Забранява се употребата им в концентрация, равна или по-голяма от 0,1 масови %, във вещества и препарати, пускани на пазара. Забранява се употребата на дърво, обработено с тези вещества, за: - вътрешна декорация на сгради независимо от тяхното предназначение (битови, обществени); - производство на контейнери за развъдни цели и обработката им; - производство и обработка на опаковки, които могат да имат контакт със сурови материали, междинни или крайни продукти, предназначени за консумация от хора и/или животни; - други материали, които могат да замърсят продуктите, посочени в предходните две точки. Не се разрешава пускането на пазара на опаковки по-малки от 20 литра и за продажба на масовия потребител. | Разрешава се използването им в промишлени инсталации, при условие че емисиите на пентахлорфенол са в законо- установените граници за: (а) третиране на дърво; (б) импрегниране на влакна и тъкани, които не може да са предназначени за облекло и декориране на мебели; (в) в отделни случаи може да се разреши на професионалисти да извършват in situ обработката на сгради, представляващи културен, исторически и художествен интерес, и при спешни случаи за третиране на дървен материал и зидария, заразени с плесени (Serpula lacrymans и други плесени). Пентахлорфенолът, използван самостоятелно или като съставка на препарати, употребявани при условията на горните изключения, трябва да има съдържание на хексахлородибензопарадиоксин (HCDD) не повече от 2 части на милион (2 ppm). На опаковката на тези продукти трябва четливо и незаличимо да е изписан текстът: “Само за промишлена и професионална употреба“. Тази забрана не се отнася за отпадъците - обект на Закона за ограничаване на вредното влияние на отпадъците върху околната среда. |
| - Кадмий (7440-43-9) и съединенията му | 1.1. Забранява се употребата му за оцветяване на готови продукти, произведени от следните вещества и препарати: - поливинил хлорид - полиуретан - полиетилен с ниска относителна плътност - целулозен ацетат - целулозен ацетат бутират - епоксидни смоли. Готовите продукти, произведени от посочените по-горе вещества или препарати, независимо от употребата им, не могат да бъдат пуснати на пазара, ако съдържанието на кадмий (изразено като кадмий метал) надвишава 0,01%. 1.2. Забраната по т. 1.1 се отнася и за: а) готови продукти, произведени от следните вещества и препарати: - меламин-формалдехидни смоли - карбамид-формалдехидни смоли - ненаситени полиестери - полиетилен терефталат - полибутилен терефталат - прозрачен полистирен за масова употреба - армиран полиетилен - акрилонитрил метилметакрилат - високоустойчив полистирен - полипропилен б) бои. В бои с високо съдържание на цинк остатъчната концентрация на кадмий не трябва да надвишава 0,1%. - Забранява се употребата им за стабилизиране на изброените по-долу готови продукти, произведени от полимери или съполимери на винилхлорид: - опаковъчни материали (торби, контейнери, бутилки, похлупаци) - канцеларски или училищни пособия - сглобки (фитинги) за мебели - дрехи и принадлежности към облеклото (включително ръкавици) - настилки за подове, облицовки за стени - импрегнирани, промазани и ламинирани текстилни тъкани - изкуствена кожа - грамофонни плочи - тръби, тръбопроводи и техните сглобки (фитинги) - въртящи се врати - сухопътни превозни средства (външни и вътрешни части) - покрития от стоманени листове, използвани в строителството или в промишлеността - изолации за електрически проводници. Готовите продукти, произведени от полимери или съполимери на винилхлорид, стабилизирани със съдържащи кадмий вещества, независимо от употребата им, не могат да се пуснат на пазара, ако съдържанието на кадмий (изразено като кадмий метал) надвишава 0,01% от масата на полимера. - Забранява се нанасянето на кадмиево покритие (метален кадмий) върху метални повърхности в следните сектори/приложения, както и пускането на пазара на готови продукти, употребявани или произведени за: (а) оборудване и машини за: - производство на храни - земеделие - изстудяване и замразяване - отпечатване и подвързване на книги (б) оборудване и машини за производство на: - стоки за бита - обзавеждане - санитарно-хигиенни материали - инсталации за централно отопление и климатици (в) оборудване и машини за производство на: - хартия и картон - текстил и облекла (г) оборудване и машини за производство на: - промишлено подемно-транспортно оборудване и машини - пътни и земеделски превозни средства - подвижен жп състав - плавателни съдове | Могат да се пускат на пазара продукти, произведени от вещества или препарати по т. 1.1, оцветени с кадмий, ако съдържанието на кадмий (изразено като кадмий метал) е по-малко от 0,01% от масата на пластичния материал. Ограниченията по т.1.1 и 1.2 не се отнасят за продукти, които се оцветяват от съображения за безопасност. Ограниченията по т. 2 не се отнасят за готови продукти, при които от съображения за безопасност се използват стабилизатори на кадмиева основа. Забраните по т. 3 не се отнасят за: - продукти и съставки на продукти, използвани в аеронавтиката, космическите технологии, минното дело, дълбоководните сондажи и ядрения сектор, изискващи високи стандарти за безопасност и в устройствата за безопасност на пътни и земеделски превозни средства, подвижни жп съоръжения и плавателни съдове - електрически контакти във всички сектори, предвид надеждността, която се изисква за апаратите, към които те се инсталират. |
| 25. Монометил -тетрахлордифенил метан (76253-60-6) Търговско наименование: Угилек 141 | Забранява се пускането на пазара и употребата му, както и на съдържащите го продукти и препарати. Забранява се пускането на пазара “втора употреба“ на монометил -тетрахлордифенил метан, съдържащите го продукти, както и на машини и инсталации, които съдържат това вещество. | Тази забрана не се отнася за: - инсталации и машини, пуснати в експлоатация преди влизането в сила на наредбата, които се оставят в експлоатация до изтичането на експлоатационния им срок - поддръжка на вече действащи инсталации и машини От съображения за защита на здравето на хората и опазване на околната среда такива машини и инсталации могат да бъдат забранени и преди изтичането на технологичния им срок. |
| 26. Монометил-дихлордифенил метан Търговско наименование: Угилек 121, Угилек 21 | Забранява се пускането на пазара и употребата му, както и на съдържащите го препарати и продукти. |  |
| - Монометил-дибром-дифенил метан (99688-47-8 ) | Забранява се пускането на пазара и употребата му, както и на съдържащите го препарати и продукти. |  |
| 28. Никел (7440-0-20) и съединенията му | Ако нивото на отделяне на никел е по-голямо от 0,5 г/см2/седмица, от 01.01.2003 г. се забранява употребата на тези вещества в: - предмети, които се поставят в продупчени уши или в други продупчени части на човешкото тяло по време на епителизация на рана, причинена от продупчване, независимо от това дали предметът ще бъде оставен или отстранен впоследствие; - предмети, предназначени да влязат в директен и продължителен контакт с кожата, като: - обеци, - огърлици, гривни и верижки, верижки за глезен, пръстени; - капаци за ръчни часовници, каишки за часовници и части за затягане; - занитени копчета, катарами, нитове, ципове и метални знаци, които се използват за дрехи, | Изключения от т. 1 могат да се правят, в случай че предметите са хомогенни и концентрацията на никел в тези предмети е по-малка от 0,05%. 2. Изключения по т. 2 се допускат за предмети, подобни на изброените в т. 2, в случаите, когато са с покритие, което не съдържа никел, но позволява отделянето му от предметите, влизащи в директен и продължителен контакт с кожата. Изключението се допуска само в случай че отделяното количество никел не надвишава 0,5г/см2/за седмица най-малко за период две години при нормална употреба на продукта. |
| 29. Вещества, класифицирани като канцерогени категория 1 или 2 и маркирани най-малко като токсични/Т/ с рискови фрази R45 ”Може да причини рак” или R49 “Може да причини рак при вдишване “ и посочени в: - Списък 1, Канцерогени, категория 1 - Списък 2, Канцерогени, категория 2 | Не могат да се употребяват в състава на вещества и препарати, предназначени за продажба на масовия потребител, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от: - концентрацията, определена в Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане на опасни вещества и препарати, или - съгласно Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане на опасни вещества и препарати, при отсъствие на ограничения в концентрациите, посочени в същата наредба. На опаковката на тези вещества и препарати задължително, четливо и незаличимо, се изписва текстът: “Само за професионална употреба. ВНИМАНИЕ! Не се излагай на въздействието на препарата. Прочети и спазвай специалните инструкции за работа”. | Това ограничение не се прилага за: - лекарствени продукти или ветеринарномедицински препарати - козметични продукти, - горива - минерални масла, предназначени за употреба като горива в подвижни или стационарни горивни инсталации - горива, продавани в затворени системи (напр. втечнен газ в бутилки) - бои за художници. |
| 30. Вещества, класифицирани като мутагени категория 1 или 2, маркирани с рискова фраза R46 “Може да причини наследствено генетично увреждане“ и посочени в: - Списък 3, Мутагени, категория 1 - Списък 4, Мутагени, категория 2 | Не могат да се употребяват в състава на вещества и препарати, предназначени за продажба на масовия потребител, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от: - концентрацията, определена в Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане на опасни вещества и препарати, или - съгласно Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане на опасни вещества и препарати при отсъствие на ограничения в концентрациите, посочени в същата наредба. На опаковката на тези вещества и препарати задължително четливо и незаличимо се изписва текстът: “Само за професионална употреба. ВНИМАНИЕ! Не се излагай на въздействието на препарата. Прочети и спазвай специалните инструкции за работа”. | Тази разпоредба не се прилага за: - лекарствени продукти или ветеринарномедицински препарати - козметични продукти - горива - минерални масла, предназначени за употреба като горива в подвижни или стационарни горивни инсталации - горива, продавани в затворени системи (напр. втечнен газ в бутилки) - бои за художници. |
| 31. Вещества, класи-фицирани като токсични за репродукцията категория 1 или 2, маркирани с рискова фраза R60 “Може да причини стерилитет“ и/или R61 ”Може да причини увреждане на неродено дете”, посочени в: - Списък 5, Токсични за репродукцията, категория 1 - Списък 6, Токсични за репродукцията, категория 2 | Не могат да се употребяват в състава на вещества и препарати, предназначени за продажба на масовия потребител, в индивидуални концентрации, равни или по-високи от: - концентрацията, определена в Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане на опасни вещества и препарати, или - съгласно Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане на опасни вещества и препарати, при отсъствие на ограничения в концентрациите, посочени в същата наредба. На опаковката на тези вещества и препарати задължително, четливо и незаличимо се изписва текстът: “Само за професионална употреба. ВНИМАНИЕ! Не се излагай на въздействието на препарата. Прочети и спазвай специалните инструкции за работа”. | Тази разпоредба не се прилага за: - лекарствени продукти или ветеринарномедицински препарати - козметични продукти - горива - минерални масла, предназначени за употреба като горива в подвижни или стационарни горивни инсталации - горива, продавани в затворени системи (напр. втечнен газ в бутилки), - бои за художници. |
| 32. Вещества и препарати, съдържащи едно или повече от следните вещества: а/ Креозот (8001-58-9 ) б/Креозот масло (61789-28-4) в/Дестилати / каменовъглена смола/ нафталинови масла (84650-04-4) г/Креозот масло, аценафтенова фракция ( 90640-84-9) д/ Дестилати, висши /каменовъглена смола/ ( 65996-91-0 ) е/ Антрациново масло ( 90640-80-5 ) ж/ Катранени киселини, въглищни, нерафинирани ( 65996-85-2 ) з//Креозот, дървен ( 021-39-4) и/ Ниско температурно алкално катранено масло (122384-78-5) | 1. Забранява се употребата на тези вещества и препарати за обработка на дървен материал. Забранява се пускането на пазара на дървен материал, обработен по този начин. Забранява се употребата на обработен дървен материал съгласно изключения 1 и 2: - в сгради за декоративни и други цели, независимо от предназначението им /битови, обществени/ - в играчки - в спортни площадки - в паркове, градини, открити места за обществен отдих и други, при които има риск от контакт с кожата - в постройки и оборудване за градини и паркове - при производството и обработката на контейнери за развъдни цели и всякаква преработка или производство на опаковки или други материали, които могат да влязат в контакт или да замърсят изходни, междинни или готови продукти, предназначени за консумация от хора и/или животни - други материали, които могат да замърсят изброените по-горе продукти. | 1. Разрешава се използването на тези вещества и препарати за обработка на дърво в промишлени инсталации, при условие че те: (а) съдържат бензо-а-пирен в концентрация по-малка от 0,005%, или (б) водноекстрахирани феноли в концентрация по-малка от 3%. Тези вещества и препарати могат да се пускат на пазара само в опаковки с вместимост равна или по-голяма от 20 литра и не могат да се продават на масовия потребител. Опаковките им задължително се маркират със следния четлив и неизличаващ се текст: “За употреба само в промишлени инсталации“. 2. Обработеният в съответствие с изключението по т. 1 дървен материал, който се пласира на пазара за първи път, може да се използва само за професионална и промишлена употреба - напр. за жп линии, в електрически трансмисии и в телекомуникациите, за огради, в пристанища и водни пътища. 3. Забраната не се отнася за вече обработен дървен материал, пуснат на пазара за втора употреба. |
| 33. Хлороформ (67-66-3 ) 34. Тетрахлор метан (56-23-5 ) 35. 1,1,2-трихлоретан (79-00-5) 36. 1,1,2,2- тетра-хлоретан ( 79-34-5) 37. 1,1,1,2-тетра-хлоретан (630-20-6) 38. Пентахлоретан (76-01-7) 39. 1,1-дихлоретилен (75-35-4) 40. 1,1,1-трихлоретан (71-55-6) | Забранява се употребата им в концентрации, равни или по-големи от 0,1%, във вещества и препарати, пускани на пазара за масовия потребител или за употреба с друга цел, като почистване на повърхности или почистване на платове. | Тази забрана не се отнася за: - лекарствени продукти или ветеринарномедицински препарати - козметични продукти. При концентрации, равни или по-големи от 0,1%, опаковките на тези вещества и съдържащите ги препарати задължително се маркират със следния четлив и незаличим текст: “Само за професионална употреба “. |
| 41. Вещества, - класифицирани като запалими или изключително запалими и етикетирани като такива, или - отговарят на критериите за запалимост, съгласно ЗЗВВХВПП и временно класифицирани и етикетирани като запалими, силно запалими или изключително запалими вещества и препарати | Забранява се пускането им на пазара за масова употреба като вещества или препарати в аерозолна опаковка, предназначена за развлекателни и декоративни цели, за: - метален блясък, предназначен за декорация - изкуствен сняг и скреж - възглавнички за издаване на неприлични шумове - карнавални ленти - имитация на екскременти - свирки за празненства - декоративни снежинки и пяна - изкуствени паяжини - бомбички с неприятна миризма - други. Опаковките на тези вещества и препарати задължително се маркират със следния четлив и неизличим текст: “Само за професионална употреба “. |  |
| 42. Хексахлоретан (67-72-1) | Забранява се употребата му за производство или обработка на цветни метали. |  |

# Специфични изисквания за етикетиране на продуктите по т. 6 от приложението

- Всички продукти, съдържащи азбест, или тяхната опаковка трябва да носят етикет, определен, както следва:

а) етикетът, посочен на фигура 1, трябва да е с височина (Н) поне 
5 см и ширина 2,5 см;

(б) етикетът се състои от две части:

- горната част (h1 = 40 % H) включва буквата “а” в бяло на черен фон;

- долната част (h2 = 60% H) включва стандартен текст в бяло и/или черно на червен фон, който да е ясно четлив;

(в) ако продуктът съдържа крокидолит, думите “съдържа азбест”, използвани в стандартния текст, се заменят със “съдържа крокидолит/син азбест”;

(г) ако етикетът е директно отпечатан върху продукта, достатъчно е надписът да бъде в един цвят, контрастиращ с цвета на фона.

- Етикетът, посочен на фигура 1, се поставя в съответствие със следните правила:

а) на всяка от най-малките доставени единици;

б) ако продуктът има азбестосъдържащи съставки, достатъчно е само тези съставки да носят етикет; етикетът може да не се поставя, ако размерът на опаковката е малък или опаковката е неподходяща и това води до невъзможност етикетът да бъде поставен на компонента.

- Етикетиране на опаковани продукти, съдържащи азбест.

3.1. Следната информация трябва да се отбележи ясно, четливо и незаличимо на етикета на опаковката на опакованите продукти, съдържащи азбест:

а) символът и съответните надписи за опасност в съответствие с това приложение;

б) трябва да бъдат приложени инструкции за безопасност в съответствие с изискванията на това приложение, доколкото те се отнасят до съответния продукт.

Когато допълнителна информация за безопасност се отбелязва на опаковката, това не трябва да засяга или да противоречи на изискванията посочени в букви “а” и “б”.

  - Етикетирането в съответствие с 3.1 се постига чрез:

- етикет, плътно залепен към опаковката, или

- прикрепен към опаковката етикет, или

- директно отпечатване върху опаковката.

3.3. Продуктите, съдържащи азбест, опаковани само в нестегнат полимерен амбалаж, се считат за опаковани продукти и се етикетират в съответствие с 
т. 3.2. Ако продуктите са разопаковани и пуснати на пазара неопаковани, за всяка от най-малките доставени единици се изпълняват изискванията за етикетиране съгласно т. 3.1.

- Етикетиране на неопаковани продукти, съдържащи азбест.

За неопаковани продукти, съдържащи азбест, етикетирането в съответствие с т. 3.1 се постига чрез:

- етикет, плътно залепен към продукта, съдържащ азбест;

- прикрепен към продукта етикет;

- директно отпечатване върху продукта.

Ако горното изискване не може да се изпълни, например при малък размер на продукта, неподходящи свойства на продукта или технически затруднения, продуктът се разпространява, придружен с етикет, съгласно изискванията на т. 3.1.

- За осигуряване на безопасност и хигиена при работа с продуктите, които в процеса на употреба могат да се обработват допълнително, етикетът, прикрепен към продукта, трябва да се придружава от подходящи за съответния продукт инструкции за безопасност, които да съдържат следното:

- да се работи по възможност на открито или в добре проветрявано място;

- за предпочитане е да се използват ръчни инструменти или нискооборотни инструменти, снабдени по възможност с подходящи устройства за улавяне на праха; ако се използват високоскоростни инструменти, те винаги трябва да са снабдени с такова устройство;

- по възможност да се прилага овлажняване преди рязане или пробиване;

- прахообразните отпадъци да се овлажняват и поставят в подходящи затворени съдове и да се обезвреждат безопасно.

6. Етикетът на всеки продукт, предназначен за домашна употреба, непридружен с инструкция по т. 5, и за който е възможно при употреба да започне да отделя азбестови влакна във въздуха, трябва да съдържа следната инструкция за безопасност: “Замени при износване”.

Списък 1 към т.29 от приложението

Канцерогенни вещества, категория 1

| вещество, група вещества | Индекс N | ЕC N | CAS N | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-нафтиламин; -нафтиламин | 612-022-00-3 | 202-080-4 | 91-59-8 |  |
| азбест | 650-013-00-6 |  | 132207-33-1 132207-32-0 2172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 |  |
| арсенова киселина и нейните соли | 033-005-00-1 |  | няма |  |
| бензен | 601-020-00-8 | 200-753-7 | 71-43-2 |  |
| бензидин; 4,4’-диаминобифенил; бифенил-4,4’-илен диамин | 612-042-00-2 | 202-199-1 | 92-87-5 |  |
| бис(хлорметил) етер | 603-046-00-5 | 208-832-8 | 542-88-1 |  |
| бифенил-4-иламин; ксениламин; 4-аминобифенил | 612-072-00-6 | 202-177-1 | 92-67-1 |  |
| винилхлорид; хлороетилен | 602-023-00-7 | 200-831-0 | 75-01-4 |  |
| диарсенов пентоксид; арсенов (v) оксид | 033-004-00-6 | 215-116-9 | 1303-28-2 |  |
| диарсенов триоксид; арсенов (ііі) оксид | 033-003-00-0 | 215-481-4 | 1327-53-3 |  |
| диникелов триоксид | 028-005-00-3 | 215-217-8 | 1314-06-3 |  |
| ерионит | 650-012-00-0 |  | 12510-42-8 |  |
| никелов диоксид | 028-004-00-8 | 234-823-3 | 12035-36-8 |  |
| никелов монооксид | 028-003-00-2 | 215-215-7 | 1313-99-1 |  |
| никелов субсулфид (син. триникелов дисулфид) | 028-007-00-4 | 234-829-6 | 12035-72-2 |  |
| никелов сулфид | 028-006-00-9 | 240-841-2 | 16812-54-7 |  |
| оловен хидроген арсенат | 082-011-00-0 | 232-064-2 | 7784-40-9 |  |
| соли на 2-нафтиламин | 612-071-00-0 |  | - |  |
| соли на бензидин | 612-070-00-5 |  | - |  |
| соли на бифенил-4-иламин; соли на ксениламин; соли на 4-аминобифенил | 612-073-00-1 |  | - |  |
| хлормоетил метилетер; хлордиметилетер | 603-075-00-3 | 203-480-1 | 107-30-2 |  |
| хромов триоксид (син. хромов анхидрид) | 024-001-00-0 | 215-607-8 | 1333-82-0 |  |
| цинкови хромати, включително цинково- калиев хромат | 024-007-003 |  | - |  |
| катран, каменовъглен катран (вторичен продукт при газификацията на въглища; почти твърдо вещество; комплексна комбинация от ароматни въглеводороди, фенолсъдържащи компоненти, азотни основи и тиофен) | 648-081-00-7 | 232-361-7 | 8007-45-2 |  |
| катрани, каменовъглени, високотемпературни въглени катрани (продукт от кондензацията, получен от охлаждането при стайна температура на газифицирани при повече от 700С въглища; черна вискозна течност, по-плътна от водата, състояща се преди всичко от комплексна смес на ароматни въглеводороди с кондензирани пръстени; възможно е да съдържа малки количества фенолсъдържащи съединения и ароматни азотни основи) | 648-082-00-2 | 266-024-0 | 65996-89-6 |  |
| катрани, от камени въглища, нискотемпературни каменовъглени смоли (кондензационен продукт, получен при охлаждането на стайна температура на газифицирани при по-малко от 700С въглища; черна вискозна течност, по-плътна от водата, състояща се преди всичко от комплексна смес на ароматни въглеводороди с кондензирани пръстени; фенолсъдържащи съединения, ароматни азотни основи и техните алкилни деривати) | 648-083-00-8 | 266-025-6 | 65996-90-9 |  |
| катрани, от кафяви въглища (дестилирани масла, получени от кафявовъглен катран; състои се преди всичко от алифатни, нафтосъдържащи и ароматни въглеводороди с от един до три пръстена, техните алкилни деривати, хетероароматни съединения и феноли с един и два пръстена и с точка на кипене в областта от 150  360С | 648-145-00-4 | 309-885-0 | 101316-83-0 | J |
| нискотемпературни катрани от кафяви въглища (катрани, получени при нискотемпературно коксуване и нискотемпературна газификация на кафяви въглища; сътоят се преди всичко от алифатни нафтосъдържащи и циклични ароматни въглеводороди, хетероароматни въглеводороди и циклични феноли) | 648-146-00-X | 309-886-6 | 101316-84-1 |  |
| кокс (каменовъглен катран), нискотемпературни катранени смоли | 648-157-00-X |  | 140203-12-9 |  |
| кокс (каменовъглен катран), смесен с нискотемпературни катранени смоли | 648-158-00-5 |  | 140203-13-0 |  |
| кокс (каменовъглен катран), високотемпературен, нискотемпературни катранени смоли | 648-159-00-0 |  | 140413-61-2 |  |
| леки парафиносъдържащи нефтени дестилати; нерафинирани или леко рафинирани (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез вакуумна дестилация на остатъци от дестилация на суров нефт; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С15 до С30, като се получава готов продукт с вискозитет по-малко от 19сSt при 40С; съдържа относително голяма част наситени алифатни въглеводороди, възникващи обикновено в тази област на дестилация на суров нефт) | 649-050-00-0 | 265-051-5 | 64741-50-0 |  |
| тежки парафиносъдържащи нефтени дестилати (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез вакуумна дестилация на остатъци от дестилация на суров нефт; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С20 до С50, като се получава готов продукт с вискозитет по-малко от 90сSt при 40С; съдържа относително голяма част наситени алифатни въглеводороди) | 649-051-00-6 | 265-052-0 | 46741-51-1 |  |
| леки парафиносъдържащи нефтени дестилати (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез вакуумна дестилация на остатъци от дестилация на суров нефт; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С15 до С30, като се получава готов продукт с вискозитет по-малко от 19сSt при 40С; съдържа сравнително малко нормални парафини) | 649-052-00-1 | 265-053-6 | 64741-52-2 |  |
| тежки нафтосъдържащи нефтени дестилати (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез вакуумна дестилация на остатъци от дестилация на суров нефт; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С20 до С50, като се получава готов продукт с вискозитет по-малко от 19сSt при 40С; съдържа сравнително малко нормални парафини) | 649-053-00-7 | 265-054-1 | 64741-53-3 |  |
| тежки нафтосъдържащи нефтени дестилати, обработени с киселини (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат в следствие използване на методи за обработка със сярна киселина; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С20 до С50, като се получава готов продукт с вискозитет не по-малък от 19сSt при 40С; съдържа относително малко нормални парафини) | 649-054-00-2 | 265-117-3 | 64742-18-3 |  |
| леки нафтосъдържащи нефтени дестилати, обработени с киселини (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат в следствие използване на методи за обработка със сярна киселина; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С15 до С30, като се получава готов продукт с вискозитет по-малък от 19сSt при 40С; съдържа относително малко нормални парафини) | 649-055-00-8 | 265-118-9 | 74742-19-4 |  |
| тежки парафиносъдържащи нефтени дестилати, обработени с киселини (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат в следствие използване на методи за обработка със сярна киселина; състои се преди всичко от наситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига най-вече в областта С20 до С50, като се получава готов продукт с вискозитет не по-малък от 19сSt при 40С) | 649-056-00-3 | 265-119-4 | 64742-20-7 |  |
| леки парафиносъдържащи нефтени дестилати, обработени с киселини (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат в следствие използване на методи за обработка със сярна киселина; състои се преди всичко от наситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига най-вече в областта С15 до С30, като се получава готов продукт с вискозитет не по-малък от 19сSt при 40С) | 649-057-00-9 | 265-121-5 | 64742-21-8 |  |
| тежки парафиносъдържащи нефтени дестилати, химично неутрализирани (комплексна комбинация от въглеводороди, получена в следствие използване на метод за отстраняване на киселите вещества; състои се преди всичко от въглеводороди с дължина на въглеродната верига най-вече в областта С20 до С50, като се получава готов продукт с вискозитет не по-малък от 19сSt при 40С; съдържа сравнително голямо количество алифатни въглеводороди) | 649-058-00-4 | 265-127-8 | 64742-27-4 |  |
| леки и тежки парафиносъдържащи нефтени дестилати, химично неутрализирани (комплексна комбинация от въглеводороди, получена в следствие използване на метод за отстраняване на киселите вещества; състои се преди всичко от въглеводороди с дължина на въглеродната верига най-вече в областта С15 до С30, като се получава готов продукт с вискозитет не по-малък от 19сSt при 40С) | 649-059-00-X | 265-128-3 | 64742-28-5 |  |
| тежки нафтосъдържащи нефтени дестилати, химично неутрализирани (комплексна комбинация от въглеводороди, получена в следствие използване на метод за отстраняване на киселите вещества; състои се преди всичко от въглеводороди с дължина на въглеродната верига най-вече в областта С20 до С50, като се получава готов продукт с вискозитет не по-малък от 19сSt при 40С; съдържа сравнително малко нормални парафини) | 649-060-00-5 | 265-135-1 | 64742-34-3 |  |
| леки нафтосъдържащи нефтени дестилати, химично неутрализирани (комплексна комбинация от въглеводороди, получена в следствие използване на метод за отстраняване на киселите вещества; състои се преди всичко от въглеводороди с дължина на въглеродната верига най-вече в областта С15 до С30, като се получава готов продукт с вискозитет не по-малък от 19сSt при 40С; съдържа сравнително малко нормални парафини) | 649-061-00-0 | 265-136-7 | 64742-35-4 |  |

# Списък 2 към т.29 от приложението

Канцерогенни вещества, категория 2

| вещество, група вещества | Индекс N | ЕС N | CAS N | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин | 612-083-00-6 | 200-730-1 | 70-25-7 |  |
| 1,2-дибромо-3-хлоропропан | 602-021-00-6 | 202-479-3 | 96-12-8 |  |
| 1,2-диметилхидразин | 007-013-00-0 |  | 540-73-8 |  |
| 1,3-бутадиен, бута-1,3-диен (Син. дивинил) | 601-013-00-X | 203-450-8 | 106-99-0 |  |
| 1,3-дихлоро-2-пропанол | 602-064-00-0 | 202-491-9 | 96-23-1 |  |
| 1,3-пропансултон | 016-032-00-3 | 214-317-9 | 1120-71-4 |  |
| 3-пропанолид; 1,3-пропиолактон | 606-031-00-1 | 200-340-1 | 57-57-8 |  |
| 1,4-дихлоробут-2-ен | 602-073-00-X | 212-121-8 | 764-41-0 |  |
| 2-нитронефтлен | 609-038-00-8 | 209-474-5 | 581-89-5 |  |
| 2-нитропропан | 609-002-00-1 | 201-209-1 | 79-46-9 |  |
| 2,2’-дихлор-4,4’-метилендианилин; 4,4’-метилен бис(2-хлороанилин) | 612-078-00-9 | 202-918-9 | 101-14-4 |  |
| 2,2’-(нитрозоимино)бисетанол | 612-090-00-4 | 214-237-4 | 1116-54-7 |  |
| 3,3’-дихлоробензидин; 3,3’-дихлоробифенил-4,4’-илендиамин | 612-068-00-4 | 202-109-0 | 91-94-1 |  |
| 3,3’-диметоксибензидин, о-дианизидин | 612-036-00-X | 204-355-4 | 119-90-4 |  |
| 3,3’-диметилбензидин; о-толидин | 612-041-00-7 | 204-358-0 | 119-93-7 |  |
| 4- аминоазобензен | 611-008-00-4 | 200-453-6 | 60-09-3 |  |
| 4-амино-3-флуорофенол | 604-028-00-X | 402-230-0 | 399-95-1 |  |
| 4-метил-m-фенилендиамин | 612-099-00-3 | 202-453-1 | 95-80-7 |  |
| 4-нитробифенил | 609-039-00-3 | 202-204-7 | 92-93-3 |  |
| 4,4’-метиленди-о-толуидин | 612-085-00-7 | 212-658-8 | 838-88-0 |  |
| 4,4’-диаминодифенилметан; 4,4’-метилендианилин | 612-051-00-1 | 202-974-4 | 101-77-9 |  |
| 5-нитроаценафтен | 609-037-00-2 | 210-025-0 | 602-87-9 |  |
| 4-о-толилазо-о-толуидин; 4-амино-2’,3- диметилазобензен; естествен гранат GBC основа; ААТ(о-аминоазотолуен) | 611-006-00-3 | 202-591-2 | 97-56-3 |  |
| Динатриев-{5[(4’-((2,6-хидрокси-3-((2-хидрокси-5-сулфофенил) азо) фенил) азо) (1,1’-бифенил)-4-ил)азо]салицилато(4-)} купрат(2-); CI директно кафяво 95 | 611-005-00-8 | 240-221-1 | 16071-86-6 |  |
| кадмиев оксид | 048-002-00-0 | 215-146-2 | 1306-19-0 |  |
| Eкстракти (нефтени), тежки нефтенсъдържащи дестилатни разтворители | 649-004-00-X | 265-111-0 | 64742-11-6 |  |
| Eкстракти (нефтени), тежки парафинсъдържащи дестиллатни разтворители | 649-002-00-9 | 265-103-7 | 64742-04-7 |  |
| Eкстракти (нефтени), леки, нефтенсъдържащи дестилирани разтворители | 649-001-00-3 | 265-102-1 | 64742-03-6 |  |
| Екстракти (нефтени), леки парафинсъдържащи дестилирани разтворители | 649-003-00-4 | 265-104-2 | 64742-05-8 |  |
| Екстракти (нефтени), газьолни разтворители, получени чрез вакуум дестилация | 649-005-00-5 | 295-341-7 | 91995-78-7 |  |
| Въглеводороди С26-55, богати на ароматни | 649-006-00-0 | 307-753-7 | 97722-04-8 |  |
| N,N-диметилхидразин | 007-012-00-5 | 200-316-0 | 57-14-7 |  |
| Акриламид | 616-003-00-0 | 201-173-7 | 79-06-1 |  |
| Акрилонитрил | 608-003-00-4 | 203-466-5 | 107-13-1 |  |
| ,,-трихлоротолуен; бензотрихлорид | 602-038-00-9 | 202-364-5 | 98-07-7 |  |
| Бензо[а]антрацен | 601-033-00-9 | 200-280-6 | 56-55-3 |  |
| Бензо[а]пирен; бензо[d,e,f]хризен | 601-032-00-3 | 200-028-5 | 50-32-8 |  |
| Бензо[b]флуорантен; бензо[e]ацефенантрилен | 601-034-00-4 | 205-911-9 | 205-99-2 |  |
| Бензо[j]флуорантен | 601-035-00-X | 205-910-3 | 205-82-3 |  |
| Бензо[k]флуорантен | 601-036-00-5 | 205-916-6 | 207-08-9 |  |
| Берилий | 004-001-00-7 | 231-150-7 | 7440-41-7 |  |
| Съединения на берилия с изключение на алуминиeво- берилиевите силикати | 004-002-00-2 |  | - |  |
| Кадмиев хлорид | 048-008-00-3 | 233-296-7 | 10108-64-2 |  |
| Кадмиев сулфат | 048-009-00-9 | 233-331-6 | 10124-36-4 |  |
| Калциев хромат | 024-008-00-9 | 237-366-8 | 13765-19-0 |  |
| Каптафол (ISO); 1,2,3,6-тетрахидро-N-(1,1,2,2- тетрахлороетилтио)фталимид | 613-046-00-7 | 219-363-3 | 2425-06-1 |  |
| Карбад окс (INN); метил-3-(хиноксалин-2- илметилен)карбазат-1,4-диоксид; 2-(метоксикарбонил- хидразонометил)хиноксалин 1,4 диоксид | 613-050-00-9 | 229-879-0 | 6804-07-5 |  |
| Хром ІІІ хромат; хромов хромат | 024-010-00-X | 246-356-2 | 24613-89-6 |  |
| Дибенз[а,h]антрацен | 601-041-00-2 | 200-181-8 | 53-70-3 |  |
| Диетилсулфат | 016-027-00-6 | 200-589-6 | 64-67-5 |  |
| Диметилсулфат | 016-023-00-4 | 201-058-1 | 77-78-1 |  |
| Диметилкарбамоил хлорид | 006-041-00-0 | 201-208-6 | 79-44-7 |  |
| N-нитрозодиметиламин; диметилнитрозамин | 612-077-00-3 | 200-549-8 | 62-75-9 |  |
| Диметилсулфамоилхлорид | 016-033-00-9 | 236-412-4 | 13360-57-1 |  |
| 1-хлоро-2,3-епоксипропан; епихлорхидрин | 603-026-00-6 | 203-439-8 | 106-89-8 |  |
| 1,2-дихлороетан; етилен дихлорид | 602-012-00-7 | 203-458-1 | 107-06-2 |  |
| Етиленов оксид; оксиран | 603-023-00-X | 200-849-9 | 75-21-8 |  |
| Етиленимин; азиридин | 613-001-00-1 | 205-793-9 | 151-56-4 |  |
| Хексахлоробензен | 602-065-00-6 | 204-273-9 | 118-74-1 |  |
| Хексаметилфосфорен триамид; Хексаметилфосфорамид | 015-106-00-2 | 211-653-8 | 680-31-9 |  |
| Хидразин | 007-008-00-3 | 206-114-9 | 302-01-2 |  |
| Хидразобензен; 1,2-дифенилхидразин | 007-021-00-4 | 204-563-5 | 122-66-7 |  |
| Метилакрилоамидометоксиацетат (съдържащ > 0,1% акриламид) | 607-190-00-X | 401-890-7 | 77402-03-0 |  |
| Метил-ONN-азоксиметилацетат; метил Азоксиметилацетат | 611-004-00-2 | 209-765-7 | 592-62-1 |  |
| Нитрофен (ISO); 2,4-дихлорофенил 4-нитрофенил етер | 609-040-00-9 | 217-406-0 | 1836-75-5 |  |
| Нитрозодипропиламин | 612-098-00-8 | 210-698-0 | 621-64-7 |  |
| 2-метоксианилин; о-анизидин | 612-035-00-4 | 201-963-1(o) | 90-04-0 |  |
| Калиев бромат | 035-003-00-6 | 231-829-8 | 7758-01-2 |  |
| Пропиленов оксид; 1,2-епоксипропан; метилоксиран | 603-055-00-4 | 200-879-2 | 75-56-9 |  |
| о-толуидин | 612-091-00-X | 202-429-0 | 95-53-4 |  |
| 2-метилазиридин; пропиленимин | 613-033-00-6 | 200-878-7 | 75-55-8 |  |
| Соли на 2,2’-дихлоро-4,4’-метилендианилин; соли на 4,4’-метиленбис(2-хлороанилин) | 612-079-00-4 |  | - |  |
| Соли на 3,3’-дихлоробензидин; соли на 3,3’-дихлоробифенил-4,4’-илендиамин | 612-069-00-X |  | - |  |
| Соли на 3,3’-диметоксибензидин; соли на о-дианизидин | 612-037-00-5 |  | - |  |
| Соли на 3,3’-диметилбензидин; соли на о-толидин | 612-081-00-5 |  | - |  |
| Стронциев хромат | 024-009-00-4 | 232-142-6 | 7789-06-2 |  |
| Стиреноксид; (епоксиетил) бензен; фенилоксиран | 603-084-00-2 | 202-476-7 | 96-09-3 |  |
| Сулфалат (ISO); 2-хлоралил диетилдитиокарбамат | 006-038-00-4 | 202-388-9 | 95-06-7 |  |
| Тиоацетамид | 616-026-00-6 | 200-541-4 | 62-55-5 |  |
| Уретан (INN); етилкарбамат | 607-149-00-6 | 200-123-1 | 51-79-6 |  |
| Диазометан | 006-068-00-8 | 206-382-7 | 334-88-3 |  |
| 1,2 -диметилхидразин | 007-013-00-0 | - | 540-73-8 |  |
| Соли на хидразин | 007-014-00-6 | - | - |  |
| Хидразинбис (3-карбокси-4-хидроксибензолсулфонат) | 007-022-00-X | 405-030-1 | - |  |
| Бутан [1] и изобутан [2] (съдържащи 0,1 % бутадиен (203-450-8)) | 601-004-01-8 | 203-448-7[1] 200-857-2[2] | 106-97-8 [1] 75-28-5 [2] |  |
| Метилакриламидоглюколат (с 0,1 % акриламид) | 607-210-00-7 | 403-230-3 | 77402-05-2 |  |
| Калиев дихромат | 024-002-00-6 | 231-906-6 | 7778-50-9 |  |
| Амониев дихромат | 024-003-00-1 | 232-143-1 | 7789-09-5 |  |
| Натриев дихромат | 024-004-00-7 | 234-190-3 | 10588-01-9 |  |
| Натриев дихромат, дихидрат | 024-004-01-4 | 234-190-3 | 7789-12-0 |  |
| Хромилдихлорид, Хромоксихлорид | 024-005-00-2 | 239-056-8 | 14977-61-8 |  |
| Калиев хромат | 024-006-00-8 | 232-140-5 | 7789-00-6 |  |
| Съединения на хром (VІ) – с изключение на бариев хромат и съединенията, които са поименно означени в приложение І на директива 67/584/EWG. | 024-017-00-8 | - | - |  |
| Брометилен, винилбромид | 602-024-00-2 | 209-800-6 | 593-60-2 |  |
| 5-алил-1,3-бензодиоксол; сафрол | 605-020-00-9 | 202-345-4 | 94-59-7 |  |
| Азо-оцветители на бензидинова основа; 4,4`-диарил-азобифенил-оцветители, с изключение на съединенията, които са поименно означени в приложение І на директива 67/584/EWG. | 611-024-00-1 | - | - |  |
| Динатриев 4-амино-3-[[4`-[(2,4-диаминофенил)азо][1,1`-бифенил]-4-ил]азо]-5-хидрокси-6-(фенилазо)нефтлин-2,7-дисулфонат; C.I. Direct Black 38 | 611-025-00-7 | 217-710-3 | 1937-37-7 |  |
| Тетранатриев 3,3`-[[1,1`-бифенил] -4,4`-диил-бис(азо)]бис[5-амино-4-хидроксинефтлин-2,7-дисулфонат]; C.I. Direct Blue 6 | 611-026-00-2 | 220-012-1 | 2602-46-2 |  |
| Динатриев 3,3`-[[1,1`-бифенил]-4,4`-диилбис-(азо)]бис(4-аминонефтлин-1-сулфонат); C.I. Direct Red 28 | 611-027-00-8 | 209-358-4 | 573-58-0 |  |
| Толуол-2,4-диамониевсулфат; толуилен-2,4 – Диаминсулфат | 612-126-00-9 | 265-697-8 | 65321-67-7 |  |
| Дестилати (каменавъглен катран), бензолова фракция, леко масло (комплексна смес от въглеводороди, получена чрез дестилация на въглен катран; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С4 до С10 и дестилира в областта 80 – 160С) | 648-001-00-0 | 283-482-7 | 84650-02-2 |  |
| Катранени масла от кафяви въглища, леко масло (дестилат от катрани на кафяви въглища, точка на кипене в областта 80 –250С; състои се преди всичко от алифатни и ароматни въглеводороди и моноосновни феноли) | 648-002-00-6 | 302-674-4 | 94114-40-6 | J |
| Първични бензолови въглищни дестилати, ниско кипящи (дестилати от леки масла, получени от коксови пещи с област на дестилация под 100С; състоят се преди всичко от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С4 до С6 ). | 648-003-00-1 | 266-023-5 | 65996-88-5 | J |
| Дестилати от каменовъглени катрани, бензолови фракции, богати на ВТХ; редестилат (остатъчен продукт от дестилацията на суров бензол при разделянето на бензолови продукти; състоят се преди всичко от бензол, толуол и ксилолен и кипят в областта 75 –200°С) | 648-004-00-7 | 309-984-9 | 101896-26-8 | J |
| Ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С6-10, богати на С8, редестилати с ниска температура на кипене. | 648-005-00-2 | 292-697-5 | 90989-41-6 | J |
| Солвент нефт (въглен), редестилати с ниска температура на кипене. | 648-006-00-8 | 287-498-5 | 85536-17-0 | J |
| Солвент нефтен (въглен), ксилол – стирол слоен, редестилати със средна температура на кипене. | 648-007-00-3 | 287-502-5 | 85536-20-5 | J |
| Солвент нефт (въглен), съдържащ кумарон – стирол; редестилати със средна температура на кипене. | 648-008-00-9 | 287-500-4 | 85536-19-2 | J |
| Нефтен (въглен), остатъчен продукт от дестилация, редестилати с висока температура на кипене (остатъчен продукт от дестилацията на повторно извлечен нефтен дестилат; състои се преди всичко от нафталин и кондезационни продукти на инден и стирол). | 648-009-00-4 | 292-636-2 | 90641-12-6 | J |
| Ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С8, редестилат с висока температура на кипене. | 648-010-00-Х | 292-694-9 | 90989-38-1 | J |
| Ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С8-10, редестилати с висока температура на кипене. | 648-011-00-5 | 292-695-4 | 90989-39-2 | J |
| Ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С8-9; въглеводородни смоли, вторичен продукт от полимеризация; редестилати с висока температура на кипене (комплексна смес от въглеводороди, получена от евапорацията на разтворители във вакуум от полимеризирани въглеводородни смоли; състои се най-вече от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С8, С9, точка на кипене в областта 120 – 215С) . | 648-012-00-0 | 295-281-1 | 91995-20-9 | J |
| Ароматни въглеводороди, С9-12, бензолови дестилати; редестилати с висока точка на кипене. | 648-013-00-6 | 295-551-9 | 92062-36-7 | J |
| Остатъци от екстракция, бензолови фракции, алкални, кисели екстракти; остатъчни продукти от екстракция с ниска точка на кипене (редестилат от основни и кисели катрани, и получен дестилат от високотемпературни каменовъглени катрани, точка на кипене в областта 90 –160С, състои се преди всичко от бензол, толуол и ксилолен). | 648-014-00-1 | 295-323-9 | 91995-61-8 | J |
| Остатъци от екстракция (въглен катарани), алкални бензолови фракции, кисели екстракти; остатъчни продукти от екстракция с ниска точка на кипене (комплексна смес от въглеводороди, получени от редестилация на дестилати на високотемпературни въглени катрани (кисели и основни); състои се от несубституирани и субституирани мононуклеарни ароматни въглеводороди с точка на кипене в областта 85С -195С). | 648-015-00-7 | 309-868-8 | 101316-63-6 | J |
| Остатъци от екстракция (въглени), кисели бензолови фракции с ниска точка на кипене (кисели утайки, вторични продукти от обогатяването на високотемпературни въглища със сярна киселина; състои се от сярна киселина и органични съединения). | 648-016-00-2 | 298-725-2 | 93821-38-6 |  |
| Остатъци от екстракция (въглени), алкални дестилати; остатъци от екстракция на масла с ниска точка на кипене (първа фракция от дестилацията на ароматни въглеводороди, богати на кумарон-, нефтлин- и инден или промивни карболови масла с точка на кипене значително под 145°С; състои се преди всичко от С7 и С8 – алифатни и ароматни въглеводороди). | 648-017-00-8 | 292-625-2 | 90641-02-4 | J |
| Остатъци от екстракция (въглени), алкални леки масла, кисели екстракти, инденови фракции; със средна точка на кипене. | 648-018-00-3 | 309-867-2 | 101316-62-5 | J |
| Остатъци от екстракция (въглени), алкални леки масла, инденови нефтени фракции; със висока температура на кипене (деситлат от ароматни въглеводороди богати на кумарон, нефтлин и инден, утайки или смесени карбонови масла с точка на кипене между 155 – 180°С; състои се най-вече от инден, индан и триметилбензолен). | 648-019-00-9 | 292-626-8 | 90641-03-5 | J |
| Нeфтени разтворители (въглени); високотемпературни остатъци от екстракция на леки масла (дестилат от високотемпературни въглени катрани, масла от коксови пещи или остатъци от алкални екстракти на въглищни катранови масла с приблизителна област на дестилация 130 - 210°С; състои се преди всичко от инден и други полициклични пръстенови системи, съдържащи един единствен ароматен пръстен; възможно е да съдържа фенолни съединения и ароматни азотни основи). | 648-020-00-4 | 266-013-0 | 65996-79-4 | J |
| Дестилати (въглени катрани), леки масла, неутрални фракции; високотемпературни остатъци от екстракция на леки масла (дестилат от фракционна дестилация на високотемпературни въглени катрани; състои се преди всичко алкилсубституирани ароматни въглеводороди с един пръстен и точка на кипене 130 – 210°С; възможно е да съдържа ненаситени въглеводороди, а също инден и кумарон). | 648-021-00-Х | 309-971-8 | 101794-90-5 | J |
| Дестилати (въглени катрани), леки масла, кисели екстракти; (високотемпературни остатъци от екстракция на леки масла (това масло е комплексна смес от ароматни въглеводороди; състои се преди всичко от инден, нефтлин, кумарон, фенол и о-, m- и p- крезол, с точка на кипене 140 – 215°С). | 648-022-00-5 | 292-609-5 | 90640-87-2 | J |
| Дестилати (въглени катрани), леки масла, карболови масла (комплексна комбинация от въглеводороди, получени при дестилация на въглен катран; състои се от ароматни и други въглеводороди, фенолсъдържащи съединения и ароматни азотни съединения, дестилира в областта 150 - 210°С). | 648-023-00-0 | 283-483-2 | 84650-03-3 | J |
| Катранени, въглени и карболови масла (дестилат от високотемпературни въглени катрани с област на дестилация 130 – 250°С; състои се преди всичко от нефтлин, алкилнефтлини, фенолсъдържащи съединения и ароматни азотни основи). | 648-024-00-6 | 266-016-7 | 65996-82-9 | J |
| Катрани от кафяви въглища; карболови масла (масла дестилирани от катрани на кафяви въглища, състоящи се най-вече от алифатни, нафтосъдържащи и ароматни въглеводороди с от 1 до 3 пръстена, техните алкилни деривати, хетероароматни и феноли с 1 до 2 пръстена и точка на кипене 150 – 360°С). | 648-025-00-1 | 309-885-0 | 101316-83-0 | J |
| Екстрактни продукти (въглени), алкални леки масла, кисели екстракти; остатъци от екстракция на карболови масла (масло получено от кисела промивка на алкални промити карболови масла за отстраняване на незначителни количества основни съединения (катранени основи); състои се преди всичко от инден, индан и алкилбензолен). | 648-026-00-7 | 292-624-7 | 90641-01-3 | J |
| Екстрактни остатъчни продукти (въглени), алкални катранени масла; остатъци от екстракция на карболови масла (остатъчен продукт от въглени катранени масла, получени от алкална промивка, напр. с воден разтвор на натриев хидроксид, след отстраняването на сурови катранени въглени киселини; състои се преди всичко от нефтлини и ароматни азотни основи). | 648-027-00-2 | 266-021-4 | 65996-87-4 | J |
| Екстрактни масла (въглени ), леки масла; кисел екстракт (воден екстракт, получен от кисела промивка на алкално промити карболови масла; състои се преди всичко от кисели соли на различни ароматни азотни основи, включващи пиридин, хинолин и техните алкилни деривати). | 648-028-00-8 | 292-622-6 | 90640-99-6 | J |
| Пиридин, алкилни деривати сурови катранени основи (комплексна комбинация от полиалкилирани пиридини, получени от дестилация на въглени катрани или високотемпературни дестилати, получени при реакцията на амоняк с ацеталдехид, формалдехид или параформалдехид при температура над 150С). | 648-029-00-3 | 269-929-9 | 68391-11-7 | J |
| Катранени основи, въглени и пиколинови фракции; дестилатни основи (пиридинови основи с точка на кипене между 125 – 160С, получени при дестилацията на неутрализирани кисели екстракти на основосъдържащи катранени фракции от дестилацията на каменовъглени катрани; състои се преди всичко от лутидинен и пиколинен). | 648-030-00-9 | 295-548-2 | 92062-33-4 | J |
| Катранени основи, въглени и лутидинови фракции; дестилатни основи. | 648-031-00-4 | 293-766-2 | 91082-52-9 | J |
| Екстрактни масла (въглени), катранени основи, колидинови фракции; дестилатни основи (екстракт получен чрез кисела екстракция на основи от ароматосъдържащи масла на суров въглен катран, неутрализация и дестилация на основи; състои се преди всичко от колидинен, анилин, толуидиннен, лутидинен, ксилидинен). | 648-032-00-Х | 273-077-3 | 68937-63-3 | J |
| Катранени основи, въглени, колидинови фракции; дестилатни основи (дестилатни фракции с точка на кипене между 181 –186°С и екстрахирани с киселини сурови основи основосъдържащи катранени фракции от дестилацията на каменовъглени катрани; съдържат главно анилин и колидин). | 648-033-00-5 | 295-543-5 | 92062-28-7 | J |
| Катранени основи, въглени, анилинови фракции; дестилатни основи (дестилатни фракции с точка на кипене между 180 –200°С, получени от сурови основи, при което се отстранява карболираното масло от дестилацията на въглени катрани; съдържат главно анилин, колидин, лутидин и толуидин). | 648-034-00-0 | 295-541-4 | 92062-27-6 | J |
| Катранени основи, въглени, толуидинови фракции; дестилатни основи. | 648-035-00-6 | 293-767-8 | 91082-53-0 | J |
| Нефтени дестилати, от алкеновото и алкиновото производството на пиролизни масла, смесени с високотемпературни въглени катрани, инденови фракции; редестилати (комплексна комбинация от въглеводороди, получени от редестилацията на фракционната дестилация на каменовъглени, високотемпературни катрани и остатъчни масла, възникнали при пиролизното производство на алкени и алкини от нефтени продукти или земен газ; състои се главно от инден и има точка на кипене между 160 – 190°С). | 648-036-00-1 | 295-292-1 | 91995-31-2 | J |
| Въглени дестилати, остатъчни продукти от въглени катрани, пиролизни масла, нефтлинови масла; редестилати (редестилат, получен от фракционната дестилация на каменовъглени, високотемпературни катрани и пиролизни остатъчни масла; точка на кипене между 190 – 270°С; състои се главно от субституирани динуклеарни ароматни съединения). | 648-037-00-7 | 295-295-8 | 91995-35-6 | J |
| Екстрактни въглени масла, остатъчни продукти от въглени катрани, пиролизни масла, нефтлинови масла, редестилати (редестилати от фракционна дестилация на дефенолирано и очистено от основи метилнефтлиново масло, получено от каменовъглени високотемпературни катрани и пиролизни остатъчни масла, точка на кипене между 200 – 230С; състои се главно от несубституирани и субституирани динуклеарни ароматни въглеводороди). | 648-038-00-2 | 295-329-1 | 91995-66-3 | J |
| Екстрактни въглени масла, остатъчни продукти от въглени катрани, пиролизни масла, нафталинови масла; редестилати (неутрално масло, получено чрез деалкилизация и дефенолизация на масла, получени от дестилацията на високотемпературни и остатъчни пиролизни масла с точка на кипене 225-255С; състои се главно от субституирани динуклеарни ароматни въглеводороди). | 648-039-00-8 | 310-170-0 | 122070-79-5 | J |
| Екстрактни въглени масла, остатъчни продукти от въглени катрани, пиролизни масла, нефтлинови масла, редестилати (остатъци от дестилацията на дефенолирани и деалкилирани метилнефтлинови масла (от битумни въглени катрани и пиролизни остатъчни масла), с точка на кипене 240-260С; състои се главно от субституирани динуклеарни и хетероциклични ароматни въглеводороди). | 648-040-00-3 | 310-171-6 | 122070-80-8 | J |
| Абсорбционни масла, бициклоароматни и хетероциклични въглеводородни фракции; редестилат (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като редестилат от дестилацията на промивно масло; състои се главно от ароматни въглеводороди с два пръстена и хетероциклични въглеводороди с точка на кипене 260 – 290С). | 648-041-00-9 | 309-851-5 | 101316-45-4 | М |
| Дестилати (въглен катран), висши богати на флуор маслени редестилати (комплексна комбинация от въглеводороди, получени при кристализацията на катранени масла; състои се от ароматни и полициклични въглеводороди и главно от флуорен и някои аценафтенен). | 648-042-00-4 | 284-900-0 | 84989-11-7 | М |
| Креозотно масло, аценафтени фракции, несъдържащи аценафтен; редестилат, (масло, получено след отстраняването на аценафтен от аценафтеновото масло от въглени катрани чрез кристализационни митоди; състои се главно от нефтлин, и алкиннефтлин). | 648-043-00-Х | 292-606-9 | 90640-85-0 | М |
| Въглени дестилати, тежки масла, тежки антраценови масла (антраценово масло ІІ), (дестилат от фракционна дестилация на въглени катрани от каменни въглища с точка на кипене между 240-400С; състои се от три- и полинуклеарни въглеводороди и хетероциклични съединения). | 648-044-00-5 | 292-607-4 | 90640-86-1 | - |
| Антраценово масло, кисел екстракт, (комплексна комбинация от въглеводороди на безосновни фракции, получени от дестилацията на въглени катрани; с точка на кипене в областта 325 – 365С; съдържа главно антрацен и фенантрен и техните алкилни деривати). | 648-046-00-6 | 295-274-3 | 91995-14-1 | М |
| Дестилати (въглен катран); тежко антраценово масло (антраценово масло ІІ) (дестилат от въглен катран с област на дестилацията 100 - 450С; състои се главно от 2 до 4 съпътстващи кондензирани пръстенови ароматни въглеводороди, фенолсъдържащи съединения и ароматни азотни основи). | 648-047-00-1 | 266-027-7 | 65996-92-1 | М |
| Дестилати (въглен катран), смоли, тежки масла; тежко антраценово масло (антраценово масло ІІ) (дестилат от дестилацията на смола на битумни високотемпературни катрани; състои се главно от 3 и полинуклеарни въглеводороди, с точка на кипене в областта 300 - 470С; продуктът може да съдържа и хетероатоми). | 648-048-00-7 | 295-312-9 | 91995-51-6 | М |
| Дестилати (въглен катран), смоли, тежки масла; тежко антраценово масло (антраценово масло ІІ) (масло, получено от кондензация на пари при топлинна обработка на смола; състои се главно от ароматни съединения с 2 до 4 пръстена с точка на кипене в областта 200 до повече от 400°С). | 648-049-00-2 | 309-855-7 | 101316-49-8 | М |
| Дестилати (въглен катран), тежки масла, пиренови фракции, тежко антраценово масло; редестилат (редестилат от фракционна дестилация на смолни дестилати; с точка на кипене в областта 350 - 410°С, състои се главно от 3 и полинуклеарни ароматни въглеводороди и хетероциклични съединения). | 648-050-00-8 | 295-304-5 | 91995-42-5 | М |
| Дестилати (въглен катран), тежки масла, пиренови фракции, тежко антраценово масло; редестилат (редестилат от фракционна дестилация на смолни дестилати; с точка на кипене в областта 380 - 410°С, състои се главно от 3 и полинуклеарни ароматни въглеводороди и хетероциклични съединения). | 648-051-00-3 | 295-313-4 | 91995-52-7 | М |
| Парафинови восъци (въглени), високотемпературни катрани от кафяви въглища обработени с въглерод; екстракти от каменовъглени катрани (комплексна комбинация от въглеводороди получени от обработката на катрани, получени чрез коксуване на кафяви въглища с активни въглища; състои се главно от наситени въглеводороди с права и разклонена верига и дължина на веригата по-голяма от С12). | 648-052-00-9 | 308-296-6 | 97926-76-6 | М |
| Парафинови восъци (въглени), високотемпературни катрани от кафяви въглища обработени с глина; екстракти от каменовъглени катрани (комплексна комбинация от въглеводороди получени от обработката на катрани, получени чрез коксуване на кафяви въглища с бентонит; състои се главно от наситени въглеводороди с права и разклонена верига и дължина на веригата по-голяма от С12). | 648-053-00-4 | 308-297-1 | 97926-77-7 | М |
| Смола | 648-054-00-Х | 263-072-4 | 61789-60-4 | М |
| Високотемпературна смола от въглен катран; (остатъчен продукт от дестилацията на високотемпературни въглени катрани; твърдо черно вещество с точка на размекване в областта 30 - 180°С; състои се главно от комплексна смес на 3 или повече съпътстващи кондензирани ароматни пръстенни въглеводороди). | 648-055-00-5 | 266-028-2 | 65996-93-2 |  |
| Високотемпературна смола от въглен катран; смола (остатъчен продукт от дестилацията на високотемпературни въглени катрани, обработен при високи температури; твърдо черно вещество с точка на размекване в областта 80 - 180°С; състои се главно от комплексна смес на 3 или повече съпътстващи кондензирани ароматни въглеводороди). | 648-056-00-0 | 310-162-7 | 121575-60-8 | М |
| Високотемпературна смола от въглен катран, вторична; смолен редестилат (остатъчен продукт от дестилацията на високо кипящи фракции на високотемпературни каменовъглени катрани; с точка на размекване в областта 140 - 170°С; според DIN 52025; състои се главно от 3 полинуклеарни ароматни съединения, които могат да съдържат и хетероатом). | 648-057-00-6 | 302-650-3 | 94114-13-3 | М |
| Остатъчен продукт от смолна дестилация; редестилат (остатъчен продукт от фракционна дестилация на смолен дестилат, с точка на кипене в областта 400 - 470°С, състои се главно от полинуклеарни въглеводороди и хетероциклични съединения). | 648-058-00-1 | 295-507-9 | 92061-94-4 | М |
| Въглен високотемпературен катран, продукт от дестилационни и натрупани остатъчни продукти, твърдо вещество (съдържащи кокс и пепел твърди остатъци, които са отделени при дестилацията и термичната обработка на каменовъглени високотемпературни катрани в дестилационните съоръжения и бункери; състои се главно от въглерод и съдържа малки количества хетеросъединения, както и пепелни компоненти). | 648-059-00-7 | 295-535-1 | 92062-20-9 | М |
| Въглени катрани, остатъчен продукт от бункери; твърдо вещество (утайка отделена от бункери за суров въглен катран, състои се главно от въглен катран и специални вещества съдържащи въглерод). | 648-060-00-2 | 293-764-1 | 91082-50-7 | М |
| Остатъчни високотемпературни въглени катрани (твърди вещества, образувани по време на коксуването на каменни въглища за производство на високотемпературен каменовъглен катран; състои се главно от кокс и въглищни частички, а също и ароматни съединения и минерални субстанции). | 648-061-00-8 | 309-726-5 | 100684-51-3 | М |
| Високотемпературни въглени катрани с високо съдържание на твърдо вещество (кондензационен продукт, получен при охлаждане в стайна температура на въглища, газифицирани при високи температури – повече от 700С от въглища отделящи газ; състои се главно от комплексна смес на ароматни въглеводороди с кондензирани пръстени с високо съдържание на твърди въглищни и подобни на кокс вещества). | 648-062-00-3 | 273-615-7 | 68990-61-4 | М |
| Твърди отпадъци, въглени катрани от коксуване на смоли; твърд остатъчен продукт (комбинация от отпадъци, възникнали при коксуването на каменовъглени смоли; състои се главно от въглерод). | 648-063-00-9 | 295-549-8 | 92062-34-5 | М |
| Остатъчни въглищни продукти от екстракцията на кафяви въглища (остатъчен продукт от екстракцията на толуол на изсушени кафяви въглища). | 648-064-00-4 | 294-285-0 | 91697-23-3 | М |
| Парафинови восъци от високотемпературни катрани на кафяви въглища; екстракт от каменовъглени катрани (комплексна комбинация от въглеводороди получени от катран възникнал от газификацията на кафяви въглища чрез кристализация с разтворител, чрез адукционни методи; състои се главно от въглеводороди с права и разклонена верига с дължина по-голяма от С12). | 648-065-00-Х | 295-454-1 | 92045-71-1 | М |
| Парафинови восъци от високотемпературни катрани на кафяви въглища, обработени с водород; екстракт от каменовъглени катрани (комплексна комбинация от въглеводороди получени от катран възникнал от газификацията на кафяви въглища чрез кристализация с разтворител, чрез адукционни методи с водород съвместно с катализатор; състои се главно от въглеводороди с права и разклонена верига с дължина по-голяма от С12). | 648-066-00-5 | 295-455-7 | 92045-72-2 | М |
| Парафинови восъци от високотемпературни катрани на кафяви въглища, обработени със силициева киселина; екстракт от каменовъглени катрани (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на катрани от коксуване на кафяви въглища със силициева киселина; състои се главно от въглеводороди с права и разклонена верига с дължина по-голяма от С12). | 648-067-00-0 | 308-298-7 | 97926-78-8 | М |
| Нискотемпературни въглени катрани, дестилатни остатъчни продукти; катранено масло със средна точка на кипене (остатъци от фракционна дестилация на нискотемпературни въглени катрани с цел отстраняване на масла, с точка на кипене в областта до 300°С, състои се главно от ароматни съединения). | 648-068-00-6 | 309-887-1 | 101316-85-2 | М |
| Смоли от въглени нискотемпературни катрани; остатъчни смоли (комплексно черно твърдо или полутвърдо вещество, получено от дестилацията на нискотемпературни въглени катрани; с точка на размекване в областта 40 - 180°С, състои се главно от комплексна смес на въглеводороди). | 648-069-00-1 | 292-651-4 | 90669-57-1 | М |
| Смоли от въглени нискотемпературни катрани, окислени; (окислен остатъчен продукт, получен от продухването с въздух на нискотемпературни въглени катранени смоли при повишена температура; с точка на размекване в областта 70 - 180°С; състои се главно от комплексна смес на ароматни въглеводороди). | 648-070-00-7 | 292-654-0 | 90669-59-3 | М |
| Смоли от въглени нискотемпературни катрани, топлинно обработени; (окислен остатъчен продукт, получен от топлинната обработка на нискотемпературни въглени катрани, комплексно черно твърдо или полутвърдо вещество; с точка на размекване в областта 50 - 140°С; състои се главно от комплексна смес на ароматни въглеводороди). | 648-071-00-2 | 292-653-5 | 90669-58-2 | М |
| Въглищни – газови дестилати с кондензирани ароматни пръстени; дестилат (дестилат, получен от смес на въглени катрани и ароматни нефтени утайки с област на дестилация 200 - 450С, състои се главно от ароматни въглеводороди с 3 или 4 кондензирани пръстена). | 648-072-00-8 | 269-159-3 | 68188-48-7 | М |
| Ароматни полициклични въглеводороди, С20-28, смес от въглени катранени смоли – полиетилен – полипропилен, получена чрез пиролиза; пиролизен продукт (комплексна смес от въглеводороди, получена от пиролизата на въглени катранени смоли – полиетилен – полипропилен; състои се главно от полициклични ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С20 до С28 и има точка на размекване в областта 100 - 220°С, според DIN 52025). | 648-073-00-3 | 309-956-6 | 101794-74-5 | М |
| Ароматни полициклични въглеводороди, С20-28, смес от въглени катранени смоли и полиетилен, получена чрез пиролиза, пиролизен продукт (комплексна смес от въглеводороди, получена от пиролизата на въглени катранени смоли и полиетилен; състои се главно от полициклични ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С20 до С28 и има точка на размекване в областта 100 - 220°С, според DIN 52025). | 648-074-00-9 | 309-957-1 | 101794-75-6 | М |
| Ароматни полициклични въглеводороди, С20-28, смес от въглени катранени смоли иполистирол, получена чрез пиролиза, пиролизен продукт (комплексна смес от въглеводороди, получена от пиролизата на въглени катранени смоли иполистирол; състои се главно от полициклични ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С20 до С28 и има точка на размекване в областта 100 - 220°С, според DIN 52025). | 648-075-00-4 | 309-958-7 | 101794-76-7 | М |
| Смола от въглен катран – земен газ; остатъчен смолен продукт (остатък от дестилацията на смес от въглени катрани и ароматни нефтени продукти; твърдо вещество с точка на размекване в областта 40 - 180°С, състои се главно от комплексна смес на ароматни въглеводороди с 3 или повече кондензирани пръстена). | 648-076-00-Х | 269-109-0 | 68187-57-5 | М |
| Фенантрен, остатък от дестилация; тежко редестилирано антраценово масло (остатък от дестилацията на суров фенантрен с точка на кипене в областта 340 - 420°С, състои се главно от фенантрен, антрацен и карбазол). | 648-077-00-5 | 310-169-5 | 122070-78-4 | М |
| Дестилати от висши несъдържащи флуор въглени катрани; редестилат (комплексна комбинация от въглеводороди, получени от кристализация на катранено масло, състои се главно от ароматни полициклични въглеводороди, като дифенил, дибензофуран и аценафтен). | 648-078-00-0 | 284-899-7 | 84989-10-6 | М |
| Остатъци от дестилация на креозотно масло; редестилат (остатък от промивно масло, с точка на кипене в областта 270 - 330°С; състои се главно от динуклеарни ароматни и хетероциклични въглеводороди). | 648-080-00-1 | 295-506-3 | 92061-93-3 | М |
| Дестилати (въглищни), леко масло от коксовите пещи, нефтлиново масло (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при префракционирането (продължителна дестилация) на масла от коксови пещи; състои се главно от нефтлин, кумарон и инден, с точка на кипене над 148°С). | 648-084-00-3 | 285-76-5 | 85029-51-2 | J, M |
| Дестилати (въглени катрани), нефтлинови масла с ниско съдържание на нефтлин; редестилати на нефтлинови масла (комплексна комбинация от въглеводороди получени при кристализация на нефтлиново масло, състои се главно от нефтлин, алкилнефтлини и фенолни съединения). | 648-086-00-4 | 284-898-1 | 84989-09-3 | J, M |
| Дестилати (въглени катрани), нефтлинови масла, кристализирала първична луга; редестилати на нефтлинови масла (комплексна комбинация от органични съединения получени като филтрат от кристализацията на нефтлинова фракция на въглен катран, състои се главно от нефтлин, тионафти и алкилнефтлин, с точка на кипене в областта 200 - 230°С). | 648-087-00-Х | 295-310-8 | 91995-49-2 | J, M |
| Остатъци от екстракция на въглища, алкални нефтлинови масла; (комплексна комбинация от въглеводороди, получени от алкалната промивка на нефтлинови масла с цел отстраняване на фенолни съединения (катранени киселини); състои се главно от нефтлин и алкилнефтлини). | 648-088-00-5 | 310-166-9 | 121620-47-1 | J, M |
| Остатъци от екстракция на въглища, алкални нефтлинови масла с ниско съдържание на нефтлини; (комплексна комбинация от въглеводороди, останала след отделянето на нефтлин от алкалисвързаните нефтлинови масла чрез кристализационни методи; състои се главно от нефтлин и алкилнефтлини). | 648-089-00-0 | 310-167-4 | 121620-48-2 | J, M |
| Дестилати от нефтлинови масла, несъдържащи нефтлини, алкални екстракти; остатъци от екстракцията на нефтлинови масла (масло, оставащо след отделянето на фенолосъдържащите съединения от продухани нефтлинови масла чрез алкална промивка; състои се главно от нефтлин и алкилнефтлини). | 648-090-00-6 | 292-612-1 | 90640-90-7 | J, M |
| Остатъци от екстракция на алкални нефтлинови масла, дестилати; (дестилат от алкалната промивка на нефтлиново масло с точка на кипене в областта 180 - 220°С, състои се главно от нефтлин, алкилбензолен, инден и индан). | 648-091-00-1 | 292-627-3 | 90641-04-6 | J, M |
| Дестилати от нефтлинови масла, метилнефтлинови фракции; (дестилат от фракционната дестилация на високотемпературни въглени катрани; състои се главно от субституирани ароматни въглеводороди с 2 пръстена и ароматни азотни основи; с точка на кипене в областта 225 - 255°С). | 648-092-00-7 | 309-985-4 | 101896-27-9 | J, M |
| Дестилати от нефтлинови масла, индолметилнефтлинова фракция; (дестилат от фракционната дестилация на високотемпературни въглени катрани; състои се главно от индол и метилнефтлин; с точка на кипене в областта 235 - 255°С). | 648-093-00-2 | 309-972-3 | 101794-91-6 | J, M |
| Дестилати от нефтлинови масла, кисели екстракти; остатъци от екстракцията на метилнефтлинови масла; (комплексна комбинация от въглеводороди получени след отстраняване на основите от метилнефтлиновата фракция при дестилацията на въглен катран; състои се главно от 1(2)-метилнефтлин, нефтлин, диметилнефтлин и бифенил; с точка на кипене в областта 230 - 255°С). | 648-094-00-8 | 295-309-2 | 91995-48-1 | J, M |
| Кисели несъдържащи катран екстрактни масла; остатъци от екстракцията на метилнефтлинови масла; (остатъци от дестилацията на алкално промити нефтлинови масла с точка на кипене в областта 220 - 300°С, състои се главно от нефтлин, алкилнефтлини и арометни азотни основи). | 648-095-00-3 | 292-628-9 | 90641-05-7 | J, M |
| Кисели несъдържащи катран екстрактни масла; остатъци от екстракцията на метилнефтлинови масла; (екстактно масло с точка на кипене в областта 220 - 265°С от алкални въглени катрани – остатъчни продукти, получени чрез кисела промивка с водни разтвори на сярна киселина след дестилацията за отделяне на катранените основи, състои се главно от алкилнефтлини). | 648-096-00-9 | 284-901-6 | 84989-12-8 | J, M |
| Дестилати от бензолови фракции, дестилатни остатъци (комплексна комбинация от въглеводороди от дестилацията на суров бензол; може да бъде течно вещество с област на дестилация 150 - 300С или твърдо или полутвърдо вещество с точка на топене до 70°С; състои се главно от нефтлин и алкилнефтлин). | 648-097-00-4 | 310-165-3 | 121620-46-0 | J, M |
| Креозотно масло; високотемпературен дестилат (дестилационен продукт с висока точка на кипене, получен при високотемпературно коксуване на каменни въглища, допълнително обогатени, с цел отстраняване на излишните кристални соли; състои се главно от креозотно масло, от нормални полинуклеарни ароматни соли, които са съставна част на катранените въглени дестилати; при около 5С не образува кристали). | 648-100-00-9 | 274-565-9 | 70321-79-8 | J, M |
| Остатъци от екстракцията на креозотно маслени киселини (комплексна комбинация от въглеводороди на базата на отделени фракции при дестилацията на въглен катран, с точка на кипене в областта 250 - 280°С, състои се главно от бифенили и изомерни дифенилнефтлини). | 648-102-00-Х | 310-189-4 | 122384-77-4 | J, M |
| Антраценово масло, антраценова паста; фракция на антраценово масло (богато на антрацен твърдо вещество, получено чрез кристализацията и центрофугирането на антраценово масло; състои се главно от антрацен, карбазол и фенантрен). | 648-103-00-5 | 292-603-2 | 90640-81-6 | J, M |
| Антраценово масло, без съдържание на антрацен; фракция на антраценово масло (масло, оставащо след отделянето на несъдържащо антрацен твърдо вещество получено чрез кристализационен на антраценово масло; състои се главно от 2, 3 и 4 степенни ароматни съединения). | 648-104-00-0 | 292-604-8 | 90640-82-7 | J, M |
| Остатъци от дестилацията на антраценово масло, фракция на антраценовото масло (остатък от фракционната дестилация на суров антрацен, с точка на кипене в областта 340 - 400°С, състои се главно от 3 и полинуклеарни ароматни и хетероциклични въглеводороди). | 648-105-00-6 | 295-505-8 | 92061-92-2 | J, M |
| Антраценово масло, антраценова паста; фракция на антраценово масло (комплексна комбинация от въглеводороди от дестилацията на антрацен, получен чрез кристализацията на антраценово масло от битумни високотемпературни катрани; с точка на кипене в областта 330 - 350°С, състои се главно от антрацен, карбазол и фенантрен). | 648-106-00-1 | 295-275-9 | 91995-15-2 | J, M |
| Антраценово масло, антраценова паста; фракция на карбазол (комплексна комбинация от въглеводороди от дестилацията на антрацен, получен чрез кристализацията на антраценово масло от високотемпературни каменовъглени катрани; с точка на кипене в областта 350 - 360°С, състои се главно от антрацен, карбазол и фенантрен). | 648-107-00-7 | 295-276-4 | 91995-16-3 | J, M |
| Антраценово масло, антраценова паста, леки дестилати; фракция на антраценово масло (комплексна комбинация от въглеводороди от дестилацията на антрацен, получен чрез кристализацията на антраценово масло от битумни леки температурни катрани; с точка на кипене в областта 290 - 340°С, състои се главно от тринуклеарни ароматни съединения и техните дихидродеривати). | 648-108-00-2 | 295-278-5 | 91995-17-4 | J, M |
| Катранени масла, въглени нискотемпературни (дестилат от нискотемпературни въглени катрани; състои се главно от въглеводороди, фенолсъдържащи съединения и ароматни азотни основи; с точка на кипене в областта 160 - 340°С). | 648-109-00-8 | 309-889-2 | 101316-87-4 | J, M |
| Феноли, амонячен разтвор, екстракт от луга (комплексна комбинация от феноли с изобутилацетат извлечен от амонячен разтвор, кондензиран при нискотемпературна газификация – по-малко от 700С, на въглища; състои се главно от комбинирана смес на едно и двувалентни феноли). | 648-111-00-9 | 284-881-9 | 84988-93-2 | J, M |
| Дестилати, леки масла, алкални екстракти; екстракти от луга (воден екстракт от карболово масло, получен при алкалната промивка с воден разтвор на натриевхидроксид; състои се главно от алкални соли на различни фенолсъдържащи съединения). | 648-112-00-4 | 292-610-0 | 90640-88-3 | J, M |
| Екстракти от алкални катранени въглени масла, екстракти от луга (екстракт от катраненовъглено масло, получен при алкалната промивка с воден разтвор на натриевхидроксид; състои се главно от алкални соли на различни фенолсъдържащи съединения). | 648-113-00-Х | 266-017-2 | 65996-83-0 | J, M |
| Дестилати, нафталинови масла, алкални екстракти; екстракти от луга (воден екстракт от нафталиново масло, получен при алкалната промивка с воден разтвор на натриевхидроксид; състои се главно от алкални соли на различни фенолсъдържащи съединения). | 648-114-00-5 | 292-611-6 | 90640-89-4 | J, M |
| Остатъци от екстракция на алкални катранени масла, карбонизирани, обработени с вар; сурови феноли (продукт получен при обработката на алкален екстракт от въглен катран с СО2 и СаО; състои се главно от CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 и други органични и неорганични съединения). | 648-115-00-0 | 292-629-4 | 90641-06-8 | J, M |
| Катранени киселини от сурови кафяви въглища, сурови феноли (кисел алкален екстракт от дестилат от кафявовъглищни катрани, състои се главно от фенол и хомолози на фенола). | 648-117-00-1 | 309-888-7 | 101316-86-3 | J, M |
| Катранени киселини от превръщането в газ на кафяви въглища, сурови феноли (комплексна комбинация от органични съединения, получени газификацията на кафяви въглища , състои се главно от фенол и хомолози на фенола и С6-10 хидроароматни феноли). | 648-118-00-7 | 295-536-7 | 92062-22-1 | J, M |
| Катранени киселини остатък от дестилация на фенол (остатък от дестилацията на суров фенол от въглища; състои се главно от феноли с дължина на въглеродната верига С8 – С10 с точка на размекване в областта 60 – 80°С). | 648-119-00-2 | 306-251-5 | 96690-55-0 | J, M |
| Катранени киселини, фракция на метилфенол; фенолен дестилат (3 и 4 богати на метилфенол фракции на катранени киселини, получени при дестилация на нискотемпературни въглени катрани на сурови катранени киселини). | 648-120-00-8 | 284-892-9 | 84989-04-8 | J, M |
| Катранени киселини, фракция на полиалкилфенол; фенолен дестилат (фракции на катранени киселини, получени при дестилация на нискотемпературни въглени катрани на сурови катранени киселини, с точка на кипене в областта 225 - 320°С, състои се главно от полиалкилфеноли). | 648-121-00-3 | 284-893-4 | 84989-05-9 | J, M |
| Катранени киселини, фракция на ксиленол; фенолен дестилат (фракции на 2,4- и 2,5- богати на диметилфенол, кисели катранени фракции, получени при дестилация на нискотемпературни въглени катрани на сурови катранени киселини). | 648-122-00-9 | 284-895-5 | 84989-06-0 | J, M |
| Катранени киселини, фракция на етилфенол; фенолен дестилат (фракции на богати на 3 и 4 етиленфенол катранени киселини, получени при дестилация на нискотемпературни въглени катрани на сурови катранени киселини). | 648-124-00-Х | 284-896-0 | 84989-07-1 | J, M |
| Катранени киселини, остатъчни дестилати; фенолен дестилат (остатъчен продукт от дестилацията на леки карболови масла в областта на 235 - 355°С). | 648-125-00-5 | 270-713-1 | 68477-23-6 | J, M |
| Катранени киселини, остатъчни крезилни; фенолен дестилат (остатък от сурови въглени катранени киселини, след отделянето на фенол, крезолен, ксиленолен и други висши високотемпературни феноли, черно твърдо вещество с точка на топене над 80°С, състои се главно от полиалкилфеноли, неорганични соли). | 648-126-00-0 | 271-418-0 | 68555-24-8 | J, M |
| Феноли, фенолни дестилати, С9-11 | 648-127-00-6 | 293-435-2 | 91079-47-9 | J, M |
| Катранени киселини, кризилни; фенолен дестилат (комплексна комбинация от органични съединения, получени от кафяви въглища, с точка на кипене в областта 200 - 230°С, състои се главно от феноли и пиридинови основи). | 648-128-00-1 | 295-540-9 | 92062-26-5 | J, M |
| Катранени киселини, С2- алкилфенолена фракция; фенолен дестилат (дестилат от окиселяването на дестилати на кафявовъглищни катрани, с точка на кипене в областта 200 - 230°С, състои се главно от m- и р- етилфеноли, а също и крезолен и ксиленолен). | 648-129-00-7 | 302-662-9 | 94114-29-1 | J, M |
| Екстрактни масла, нефтлинови масла; кисел екстракт (воден екстракт получен от кисела прамивка на алкални нефтлинови масла; състои се главно от кисели соли на различни ароматни азотни основи, съдържащи пиридин, хинолин и техните алкилни деривати). | 648-130-00-2 | 292-623-1 | 90641-00-2 | J, M |
| Основни катранени вещества, хинолинови деривати, дестилатни основи. | 648-131-00-8 | 271-020-7 | 68513-87-1 | J, M |
| Катранени основи, фракции на въглищни и хинолинови деривати, дестилатни основи. | 648-132-00-3 | 274-560-1 | 70321-67-4 | J, M |
| Катранени основи, остатъчни продукти от дестилация на въглища; дестилатни основи (остатъци от дестилация на неутрализирани, екстрахирани с киселини основосъдържащи катранени фракции от дестилация на въглени катрани; състои се главно от анилин, колидин, хинолин и хинолинови деривати и толуидин). | 648-133-00-9 | 295-544-0 | 92062-29-8 | J, M |
| Въглеводородни масла, ароматни, смесени с полиетилен и полипропилен, пиролизирани, леки маслени фракции; (масло, получено от топлинната обработка на смес полиетилен/полипропилен с въглена катранена смола или ароматни масла; състои се главно от бензол и неговите хомолози, с точка на кипене в областта 70 - 120°С). | 648-134-00-4 | 309-745-9 | 100801-63-6 | J, M |
| Въглеводородни масла, ароматни, смесени с полиетилен, пиролизирани, леки маслени фракции; (масло, получено от топлинната обработка на смес полиетилен с въглена катранена смола или ароматни масла; състои се главно от бензол и неговите хомолози, с точка на кипене в областта 70 - 120°С). | 648-135-00-Х | 309-748-5 | 100801-65-8 | J, M |
| Въглеводородни масла, ароматни, смесени с полистирол, пиролизирани, леки маслени фракции; (масло, получено от топлинната обработка на смес полистирол с въглена катранена смола или ароматни масла; състои се главно от бензол и неговите хомолози, с точка на кипене в областта 70 - 210°С). | 648-136-00-5 | 309-749-0 | 100801-66-9 | J, M |
| Екстрактни остатъци (нефтени), алкални катранени масла, остатъци от нефтлинова дестилация; екстракт от нефтлинено масло – остатък (остатъкът съдържа химически масла, екстрахирани след отделянето на нефтлин чрез дестилация; състои се главно от ароматни въглеводороди с 2 до 4 кондензирани пръстена и ароматни азотни основи). | 648-137-00-0 | 277-567-8 | 73665-18-6 | J, M |
| Креозотно масло, ниско кипящ дестилат; (ниско кипяща дестилационна съставна част, получена от високотемпературно коксуване на каменни въглища, обогатени допълнително с цел отстраняване на излишните кристални соли; състои се главно от креозотни масла, получени от нормални полинуклеарни ароматни соли, които са съставна част на въглените катранени дестилати; при 38С са некристални). | 648-138-00-6 | 274-566-4 | 70321-80-1 | J, M |
| Катранени киселини, крезилни, натриеви соли, разтвори, екстракт от луга. | 648-139-00-1 | 272-361-4 | 68815-21-4 | J, M |
| Екстрактни масла, катранена основа; киселинен екстракт (екстракт от остатъци на алкална екстракция на въглени катранени масла, получен от кисела промивка, напр. с воден разтвор на сярна киселина, след дестилация за отстраняване на нефтлин; състои се главно от кисели соли на различни ароматни азотни основи, включващи пиридин, хинолин и техните алкилни деривати). | 648-140-00-7 | 266-020-9 | 65996-86-3 | J, M |
| Сурови въглищни катранени основи (реакционен продукт, получен от неутрализацията на екстракционни въгленокатранени основни масла с алкален разтвор, напр. воден разтвор на натриев хидроксид, за отстраняване на основите; състои се главно от органични основи, като ациридин, фенантридин, пиридин, хинолин и техните алкилни деривати). | 648-141-00-2 | 266-018-8 | 65996-84-1 | J, M |
| Въглени остатъци от екстракция с течни разтворители (кохезивен прах, съдържащ въглени минерални вещества и неразтворими въглища след течната екстракция на въглища с разтворител). | 648-142-00-8 | 302-681-2 | 94114-46-2 | М |
| Въглени течности, от течна екстракция с разтворители (продукт, получен от филтрацията на въглищни минерални вещества и неразтворими въглища от разтвор на въглищен екстракт с течни разтворители; черна, вискозна, комплексна комбинация от ароматни и частично хидрирани въглеводороди, ароматни азотни съединения, ароматни серни съединения, фенолсъдържащи и други ароматни кислородни съединения и техните алкилни деривати). | 648-143-00-3 | 302-682-8 | 94114-47-3 | М |
| Въглени течности, от течна екстракция с разтворители (като цяло продукт, несъдържащ разтворител, получен от дестилацията на разтворител от филтруван въглен екстрактен разтвор от разтваряне на въглища с течни разтворители; състои се главно от комплексна комбинация на ароматни въглеводороди с кондензирани пръстени, ароматни азотни съединения, ароматни серни съединения, фенолсъдържащи и други ароматни кислородни съединения и техните алкилни деривати). | 648-144-00-9 | 302-683-3 | 94114-48-4 | М |
| Леки въглени масла от коксови пещи; суров бензол (летлива органична течност, екстрахирана от газ, получен при високотемпературна газификация, над 700С на въглища; състои се главно от бензол, толуол и ксилолен. Възможно е да съдържа други малки въглеводородни части). | 648-147-00-5 | 266-012-5 | 65996-78-3 | J |
| Въглени дестилати, от първична течна екстракция с разтворител (течен продукт от кондензацията на пари, получен при разтварянето на въглища с течен разтворител; с точка на кипене в областта 30 - 300°С; състои се главно от частично хидрирани ароматни въглеводороди с кондензирани пръстени, ароматни съединения, съдържащи кислород, азот и сяра, и техните алкилни деривати с дължина на въглеродната верига С4 до С14). | 648-148-00-0 | 302-688-0 | 94114-52-0 | J |
| Въглени дестилати, от течна екстракция с разтворител, хидрокрекирани (дестилат, получен от хидрокрекинг на въглен екстракт или разтвор, възникнал от течната екстракция с разтворител или чрез свръх критични методи на газова екстракция; с точка на кипене в областта 30 - 300°С; състои се главно от ароматни хидрирани въглеводороди и нафтен съдържащи съединения, и техните алкилни деривати, алкани с дължина на въглеродната верига С4 до С14, ароматни съединения, съдържащи кислород, азот и сяра). | 648-149-00-6 | 302-689-6 | 94114-53-1 | J |
| Нефтен дестилат (въглищен) от течна екстракция с разтворител, хидрокрекирана, (фракция на дестилат, получен от хидрокрекинг на въглен екстракт или разтвор, възникнал от течната екстракция с разтворител или чрез свръх критични методи на газова екстракция; с точка на кипене в областта 30 - 180°С; състои се главно от ароматни хидрирани въглеводороди и нафтен съдържащи съединения, и техните алкилни деривати, алкани с дължина на въглеродната верига С4 до С9, ароматни съединения, съдържащи кислород, азот и сяра и хидрирани ароматни съединения). | 648-150-00-1 | 302-690-1 | 94114-54-2 | J |
| Бензин (въглен) от течна екстракция с разтворител, хидрокрекирана нефт, (моторно гориво получено, чрез преформирането на обогатени нефтени фракции и на продукти от хидрокрекирането на въглен екстракт или разтвор, възникнал от течната екстракция с разтворител или чрез свръхкритични методи на газова екстракция; с точка на кипене в областта 30 - 180°С; състои се главно от ароматни и нафтен съдържащи въглеводороди, и техните алкилни деривати, алкил въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С4 до С9,). | 648-151-00-7 | 302-691-7 | 94114-55-3 | J |
| Въглени дестилати, от течна екстракция с разтворител, хидрокрекирани, средни (дестилат, получен от хидрокрекинг на въглен екстракт или разтвор, възникнал от течната екстракция с разтворител или чрез свръхкритични методи на газова екстракция; с точка на кипене в областта 180 - 300°С; състои се главно от ароматни съединения с два пръстена, ароматни хидрирани и нафтен съдържащи съединения, и техните алкилни деривати, алкани с дължина на въглеродната верига С4 до С14, съединения, съдържащи кислород, азот и сяра). | 648-152-00-2 | 302-692-2 | 94114-56-4 | J |
| Въглени дестилати, от течна екстракция с разтворител, хидрокрекирани, хидрирани, средни (дестилат, получен от хидрирането на хидрокрекирани средни дестилати от въглен екстракт или разтвор, възникнал от течната екстракция с разтворител или чрез свръхкритични методи на газова екстракция; с точка на кипене в областта 180 - 280°С; състои се главно от хидрирани въглеводородни съединения с два пръстена, и техните алкилни деривати, с дължина на въглеродната верига С9 до С14). | 648-153-00-8 | 302-693-8 | 94114-57-5 | J |
| Леко въглено масло, получено чрез метод на полукоксуване (летлива органична течност, получена от кондензиран газ, изтекъл след нискотемпературна ( 700С) газификация на въглища; състои се главно от въглеводороди С6-10). | 648-156-00-4 | 292-635-7 | 90641-11-5 | J |
| Нефтени остатъци, тежки горивни масла (комплексен остатък от свободна дестилация на суров нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеводородната верига повече от С20, с точка на кипене над 350°С, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-008-00-1 | 265-045-2 | 64741-45-3 |  |
| Нефтен газьол, тежко вакуумно горивно масло (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от вакуумна дестилация на остатъци от свободна дестилация на суров нефт, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С20 – С50, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена, с точка на кипене в областта 350 - 600°С). | 649-009-00-7 | 265-058-3 | 64741-57-7 |  |
| Нефтен дестилат, тежко каталитично горивно масло (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен крекинг, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С15 – С35, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена, с точка на кипене в областта 260 - 500°С). | 649-010-00-2 | 265-063-0 | 64741-61-3 |  |
| Пречистено нефтено масло, каталитично крекирано тежко горивно масло (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като остатъчна фракция при дестилация на продукти от каталитичен крекинг, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-големи от С20, с точка на кипене в областта над 350°С, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-011-00-8 | 265-064-6 | 64741-62-4 |  |
| Хидрокрекирани нефтени остатъци, тежко горивно масло (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като остатъчна фракция при дестилация на продукти от хидрокрекинг, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-големи от С20, с точка на кипене в областта над 350°С). | 649-012-00-3 | 265-076-1 | 64741-75-9 |  |
| Термично крекирани нефтени остатъци, тежко горивно масло (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като остатъчна фракция при дестилация на продукти от термокрекинг, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-големи от С20, с точка на кипене в областта над 350°С, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-013-00-9 | 265-081-9 | 64741-80-6 |  |
| Термично крекирани нефтени дестилати, тежко горивно масло (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от термокрекинг, състои се главно от ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига С15-36, с точка на кипене в областта от 260°С до 480С, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-014-00-4 | 265-082-4 | 64741-81-7 |  |
| Нефтени газьоли, обработени с водород вакуумни тежки горивни масла (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтени фракции с водород в комбинация с катализатор, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С13-50, с точка на кипене в областта от 230°С до 600С, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-015-00-Х | 265-162-9 | 64742-59-2 |  |
| Нефтени остатъци, хидродесулфорирани, тежки горивни масла(комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтени фракции с водород в комбинация с катализатор, при условия за отделяне на органични серни съединения; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С20, с точка на кипене в областта над 350°С, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-016-00-5 | 265-181-2 | 64742-78-5 |  |
| Нефтени газьоли, хидродесулфорирани, тежки вакуумни горивни масла (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при каталитични хидродесулфориращи методи; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С20-50, с точка на кипене в областта от 350°С до 600С, съдържа най-вероятно пет или повече тегловни % ароматни въглеводороди с кондензирани пръстени). | 649-017-00-0 | 265-189-6 | 64742-68-5 |  |
| Нефтени остатъци, крекирани с пара, тежки горивни масла (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като остатъчна фракция от дестилацията на продукти, обработени с парови крекингови методи (включително и методи за производство на етилен); състои се главно от ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С14, с точка на кипене в областта над 260°С, съдържа най-вероятно пет или повече тегловни % ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-018-00-6 | 265-193-8 | 64742-90-1 |  |
| Нефтени остатъци, тежки горивни масла (комплексен остатък от дестилацията на суров нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С11, с точка на кипене в областта над 200°С, може да съдържа пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-019-00-1 | 269-777-3 | 68333-22-2 |  |
| Пречистени нефтени масла, хидродесулфорирани каталитична крекирани тежки горивни масла (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на каталитично крекиран очистено масло с водород, с цел отстраняване на органичната сяра от сероводорода, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С20, с точка на кипене в областта над 350°С, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-020-00-7 | 269-782-0 | 68333-26-6 |  |
| Хидродесулфорирани нефтени дестилати, средни, каталитично крекирани тежки горивни масла (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на каталитично крекирани дестилати с водород за отстраняване на органичната сяра от сероводорода, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига предимно от С11 – С30, с точка на кипене в областта 205°С - 450С, съдържа сравнително голямо количество трициклични ароматни въглеводороди). | 649-021-00-2 | 269-783-6 | 68333-27-7 |  |
| Хидродесулфорирани нефтени дестилати, каталитично крекирани тежки горивни масла (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на тежки каталитично крекирани дестилати с водород за отстраняване на органичната сяра от сероводорода; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С15 – С35,с точка на кипене в областта 260°С - 500°С, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-022-00-8 | 269-784-1 | 68333-28-8 |  |
| Горивно масло, масла от остатъци на strsight-run- бензин, тежко, съдържащо голямо количество сяра горивно масло. | 649-023-00-3 | 270-674-0 | 68476-32-4 |  |
| Тежко горивно остатъчно масло (течен продукт от различни процеси на рафинация, обикновено остатък; съставът му е комплексен и варира). | 649-024-00-9 | 270-675-6 | 68476-33-5 |  |
| Нефтени остатъци от дестилацията на остатъци обработени във фракционен сепаратор; тежко горивно масло (комплексен остатък от дестилацията на остатък, получен по гореописания метод, с точка на кипене над 399°С). | 649-025-00-4 | 270-792-2 | 68478-13-7 |  |
| Нефтени остатъци, тежки газьоли от коксуване и вакуумни газьоли, тежко горивно масло (комплексна комбинация от въглеводороди, получени като остатъчна фракция при дестилацията на тежък коксов газьол и вакуумен газьол; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С13, с точка на кипене в областта над 230°С). | 649-026-00-Х | 270-796-4 | 68478-17-1 |  |
| Нефтени остатъци, тежко горивно масло от коксови заводи, леки вакуумни (комплексна комбинация от въглеводороди, получени като остатъчна фракция при дестилацията на тежък коксов газьол и лек вакуумен газьол; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С13, с точка на кипене в областта над 230°С). | 649-027-00-5 | 270-983-0 | 68512-61-8 |  |
| Нефтени леки вакуумни остатъци; тежко горивно масло (комплексен остатък от вакуумната дестилация на остатъци от свободната дестилацията на суров нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С13, с точка на кипене в областта над 230°С). | 649-028-00-0 | 270-984-6 | 68512-62-9 |  |
| Леки нефтени остатъци, парокрекирани; тежко горивно масло (комплексен остатък от дестилация на продукти от паров крекинг; състои се главно от ароматни и ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С7, с точка на кипене в областта 101°С - 555С). | 649-029-00-6 | 271-013-9 | 68513-69-9 |  |
| Горивно масло nо. 6, тежко горивно масло (горивно масло с минимален вискозитет 900 SUS при температура 37,7С и максимален вискозитет 9000 SUS при температура 37,7С). | 649-030-00-1 | 271-384-7 | 68553-00-4 |  |
| Нефтени остатъци с ниско съдържание на сяра, тежко горивно масло (комплексна комбинация от въглеводороди с ниско съдържание на сяра, получено като остатъчна фракция при дестилацията на суров нефт; остатъчен продукт след отделянето на бензиновия и керосиновия слой чрез метод straight – run). | 649-031-00-7 | 271-763-7 | 68607-30-7 |  |
| Нефтени газове от тежки горивни масла (комплексна комбинация от въглеводороди, получени от дестилацията на суров нефт, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С7 – С35, с точка на кипене в областта 121 - 510°С). | 649-032-00-2 | 272-184-2 | 68783-08-4 |  |
| Нефтени остатъци, съдържащи ароматни пръстени (комплексна комбинация от въглеводороди получени като остатъчна фракция при дестилацията на вакуумни остатъци и продукти от термично крекиране; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С20, с точка на кипене в областта над 350°С, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани ароматни пръстена). | 649-033-00-8 | 272-187-9 | 68783-13-1 |  |
| Нефтени дестилати, вакуумни нефтени остатъци, тежки горивни масла (комплексна комбинация от въглеводороди получена при вакуумната дестилация на остатъци от дестилацията на суров нефт. | 649-034-00-3 | 273-263-4 | 68955-27-1 |  |
| Нефтени остатъци, подобни на смоли, тежки горивни масла (комплексен остатък от дестилацията на крекирани с пара нефтени остатъци). | 649-035-00-9 | 273-272-3 | 68955-36-2 |  |
| Нефтени дестилати, средни вакуумни, тежки горивни масла (комплексна комбинация от въглеводороди получени при вакуумната дестилация на остатъци от дестилацията на суров нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С14 – С42, с точка на кипене в областта 250 - 545°С, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-036-00-4 | 274-683-0 | 70592-76-6 |  |
| Нефтени дестилати, леки вакуумни, тежки горивни масла (комплексна комбинация от въглеводороди получени при вакуумната дестилация на остатъци от дестилацията на суров нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С11 – С35, с точка на кипене в областта 250 - 545°С). | 649-037-00-Х | 247-684-6 | 70592-77-7 |  |
| Нефтени дестилати, тежки вакуумни, горивни масла (комплексна комбинация от въглеводороди получени при вакуумната дестилация на остатъци от дестилацията на суров нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С15 – С50, с точка на кипене в областта 270 – 600°С, , съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-038-00-5 | 274-685-1 | 70592-78-8 |  |
| Нефтени газьоли от хидродесулфорирани коксове при вакуум, тежко горивно масло (комплексна комбинация от въглеводороди получени чрез хидродесулфорирането на тежки изходни вещества от дестилационни продукти на коксови заводи; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С18 – С44, с точка на кипене в областта 304 - 548°С, съдържа най-вероятно пет или повече % ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-039-00-0 | 285-555-9 | 85117-03-9 |  |
| Нефтени остатъци, дестилати от крекинг с пара (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от продукцията на обогатени нефтени катрани чрез дестилация на катран обработен в паров крекинг, състои се главно от ароматни и други въглеводороди и органични серни съединения). | 649-040-00-6 | 292-657-7 | 90669-75-3 |  |
| Леки вакуумни нефтени остатъци, тежки горивни масла (комплексен остатък от вакуумната дестилация на остатъци от дестилацията на суров нефт, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С24, с точка на кипене в областта над 390°С). | 649-041-00-1 | 292-658-2 | 90669-76-4 |  |
| Тежки горивни масла с високо съдържание на сяра, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на суров нефт, състои се главно от алифатни, ароматни и циклоалифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25, с точка на кипене в областта над 400°С). | 649-042-00-7 | 295-396-7 | 92045-14-2 |  |
| Нефтени остатъци от каталитичен крекинг, тежки горивни масла (комплексна комбинация от въглеводороди получени като остатъчна фракция от дестилацията на продукти, получени при каталитични крекингови методи, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по голяма от С11, с точка на кипене в областта над 200°С). | 649-043-00-2 | 295-511-0 | 92061-97-7 |  |
| Нефтени дестилати, средни каталитично крекирани, термично разградени (комплексна комбинация от въглеводороди получена при дестилацията на продукти от каталитични крекингови методи, при които се използва топлообменна течност, състои се главно от въглеводороди, с точка на кипене в областта 220 - 450°С; възможно е да се съдържат органични серни съединения). | 649-044-00-8 | 295-990-6 | 92201-59-7 |  |
| Остатъчни нефтени масла (комплексна комбинация от въглеводороди, серни съединения и металсъдържащи органични съединения, получени като остатък от методи на рафиниране, фракциониране и крекинг; получава се готов продукт с вискозитет по-голям от 2 сSt. при 100С). | 649-045-00-3 | 298-754-0 | 93821-66-0 |  |
| Термично обработени, крекирани с пара остатъци; тежко горивно масло (комплексна комбинация от въглеводороди получени при обработката и дестилацията на сурова крекирана с пара нефт; състои се главно от ненаситени въглеводороди, с точка на кипене в областта над 180°С). | 649-046-00-9 | 308-733-0 | 98219-64-8 |  |
| Хидродесулфорирани нефтени дестилати (комплексна комбинация от въглеводороди получени от обработката на нефтени изходни вещества с водород; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С9 – С25, с точка на кипене в областта 150 - 400°С). | 649-047-00-4 | 309-863-0 | 101316-57-8 |  |
| Нефтени остатъци, каталитично реформирани; тежко горивно масло (комплексна комбинация от въглеводороди, получени като остатъчна фракция чрез дестилация на продукти чрез каталитични методи; състои се главно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С21 – С25, с точка на кипене в областта 160 - 400°С, съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена). | 649-048-00-Х | 265-069-3 | 64741-67-9 |  |
| Нефт, суров нефт (комплексна комбинация от въглеводороди; състои се главно от алифатни, алициклични и ароматни въглеводороди; възможно е да съдържа малки количества азот, кислород, и серни съединения; тази категория включва лек, среден и тежък нефт, а също и екстрактни масла от катрани; въглеводородсъдържащи материали, изискващи за добиването си конверсия на нефтени рафинирани вещества, с големи химически промени, напр. минерални масла и течни въглени горива, несъдържащи се в тази дефиниция). | 649-049-00-5 | 232-298-5 | 8002-05-9 |  |
| Нефтени газове, каталитично крекирани, богати на С3; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени при фракционирането на каталитично крекирани въглеводороди, и обработени с цел отстраняването на киселинносъдържащите съединения, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С2 – С7, но най-вече С3). | 649-062-00-6 | 270-755-0 | 68477-73-6 | К |
| Нефтени газове, каталитично крекирани, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени при дестилацията на продукти от каталитични крекингови методи; състои се главно от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1 – С6). | 649-063-00-1 | 270-756-6 | 68477-74-7 | К |
| Нефтени газове, каталитично крекирани, богати на С1-5; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени при дестилацията на продукти от каталитични крекингови методи; състои се главно от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1 – С6, но най-вече С1-5). | 649-064-00-7 | 270-757-1 | 68477-75-8 | К |
| Нефтени газове, каталитично полимеризирани, богати на С2-4; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени от фракционното стабилизиране на каталитично полимеризирана нефт; състои се главно от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С2 – С6, но най-вече С2-4). | 649-065-00-2 | 270-758-7 | 68477-76-9 | К |
| Нефтени газове, каталитично преработени, богати на С1-4; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени при дестилацията на продукти от каталитични реформационни методи; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1 – С6, но най-вече С1-4). | 649-066-00-8 | 270-760-8 | 68477-49-2 | К |
| Нефтени газове, С3-5; олефин и парафинсъдържащи, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от олефин и парафинсъдържащи въглеводороди, с дължина на въглеродната верига С3 – С5, използвани за алкилиращо запълване; стайната температура надвишава обикновено критичната температура на тази комбинация). | 649-067-00-3 | 270-765-5 | 68477-83-8 | К |
| Нефтени газове, богати на С4; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени при дестилацията на продукти от каталитични фракционни методи; състои се главно от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С3 – С5, но най-вече С4). | 649-068-00-9 | 270-767-6 | 68477-85-0 | К |
| Нефтени газове, деетанизирани, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени при дестилацията на газови и бензинови фракции от каталитични крекингови методи; съдържа главно етан и етилен). | 649-069-00-4 | 270-768-1 | 68477-86-1 | К |
| Нефтени газове, деизобутанизирани, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени от откритата дестилацията на бутан-бутиленови продукти; състои се главно от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С3 – С4). | 649-070-00-Х | 270-769-7 | 68477-87-2 | К |
| Нефтени газове, депропанизирани, сухи, богати на пропен, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени от дестилацията продукти на газови и бензинови фракции с използване на каталитичен крекингов метод; състои се главно от пропилен с малко етан и пропан). | 649-071-00-5 | 270-772-3 | 68477-90-7 | К |
| Нефтени газове, депропанизирани, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени от дестилацията продукти на газови и бензинови фракции с използване на каталитичен крекингов метод; състои се главно от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С2 – С4). | 649-072-00-0 | 270-773-9 | 68477-91-8 | К |
| Нефтени газове, депропанизирани, от фабрики за повторна преработка на газ, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени при фракциониране на различни въглеводородни продукти; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1 – С4, но най-вече пропан). | 649-073-00-6 | 270-777-0 | 68477-94-1 | К |
| Нефтени газове, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, използвана за запълване на инсталации за отстраняване на сероводорода; състои се главно от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С2 – С4). | 649-074-00-1 | 270-778-6 | 68477-95-2 | К |
| Нефтени газове, изомеризирани нафтинови фракции, богати на С4, несъдържащи сероводород; газове от преработката на нефт. | 649-075-00-7 | 270-782-8 | 68477-99-6 | К |
| Краен нефтен газ, каталитично крекирано осветлено масло и термично крекиран фракционен вакуумен остатък; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при фракционирането на каталитично крекирано осветлено масло и термично крекиран вакуумен остатък; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1 – С6). | 649-076-00-2 | 270-802-5 | 68478-21-7 | К |
| Краен нефтен газ, каталитично крекиран нефт от стабилизиращ абсорбер, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при стабилизирането на каталитично крекиран нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1 – С6). | 649-077-00-8 | 270-803-0 | 68478-22-8 | К |
| Краен нефтен газ, от каталитичен преобразувател и хидродесулфориращ комбиниран фракционатор; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, от фракционирането на продукти от каталитичен крекинг, каталитичен реформинг и хидроделсулфориращи методи, служещи за отделянето на киселосъдържащи замърсители; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1 – С5). | 649-078-00-3 | 270-804-6 | 68478-24-0 | К |
| Краен нефтен газ, от каталитично реформиране на нефт, фракциониране и стабилизация, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при фракционната стабилизация на каталитично реформирана нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1 – С4). | 649-079-00-9 | 270-806-7 | 68478-26-2 | К |
| Отпадъчен нефтен газ, наситен, богат на С4; газове от преработката на нефт в газови съоръжения със смесени потоци (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при фракционната стабилизация на straight - run нефт, дестилация на отпадъчен газ и каталитично реформиран стабилизиран отпадъчен газ; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С3 – С6, предимно бутан и изобутан). | 649-080-00-4 | 270-813-5 | 68478-32-0 | К |
| Отпадъчен нефтен газ, наситен, богат на Сl - 2; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от фракционирането на дестилиран отпаден газ, straight - run нефт, каталитично реформиран стабилизиран отпадъчен газ; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1– С5, предимно метан и етан). | 649-081-00-Х | 270-814-0 | 68478-33-1 | К |
| Краен нефтен газ, вакуумни остатъци от термичен крекинг, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при термичен крекинг на вакуумни остатъци; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1 – С5). | 649-082-00-5 | 270-815-6 | 68478-34-2 | К |
| Въглеводороди, богати на С3-4, нефтени дестилати, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията и кондензацията на суров нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С3 – С5, но най-вече С3 и С4). | 649-083-00-0 | 270-990-9 | 68512-91-4 | К |
| Нефтени газове, общи от straight - run нефтен дестилат, дехексанизирани отпадъчни и от преработката на нефт газове, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при фракционирането на общ straight - run нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С2 – С6). | 649-084-00-6 | 271-000-8 | 68513-15-5 | К |
| Нефтени газове, хидрокрекирани, депропанизирани, отпадъчни, богати на въглеводороди газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти при хидрокрекингови методи; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1 – С4; може да съдържа малки количества водород и сероводород). | 649-085-00-1 | 271-001-3 | 68513-16-6 | К |
| Нефтени газове, леки, от straight - run стабилизирани нефтени дестилати, отпадъчни, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизирането на лек straight - run нефт; състои се главно от наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С2 – С6). | 649-086-00-7 | 271-002-9 | 68513-17-7 | К |
| Нефетни остатъци, алкилирани, богати на С4, газове от преработката на нефт (комплексен остатък от дестилация на продукти, получени при различни процеси на рафинация; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С4 – С5, предимно бутан, с точка на кипене в областта 11,7°С – 27,8°С). | 649-087-00-2 | 271-010-2 | 68513-66-6 | К |
| Въглеводороди, С1-4, газове от преработката на нефт (комплексен комбинация от въглеводороди, получена от изместването на въглеводородни газове при методи за конвертиране на меркаптани или за отстраняване на киселосъдържащи примеси; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1 – С4, с точка на кипене в областта -164°С – -0,5°С). | 649-089-00-3 | 271-038-5 | 68514-36-3 | К |
| Въглеводороди, С1-3, газове от преработката на нефт (комплексен комбинация от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига С1 – С3, с точка на кипене в областта -164°С – - 42°С). | 649-090-00-9 | 271-259-7 | 68527-16-2 | К |
| Въглеводороди, С1-4, дебутанирани фракции, газове от преработката на нефт. | 649-091-00-4 | 271-261-8 | 68527-19-5 | К |
| Нефтени газове, С1-5, мокри, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на суров нефт и/или чрез крекиране на газьол; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1 – С5). | 649-092-00-Х | 271-624-0 | 68602-83-5 | К |
| Въглеводороди, С2-4, газове от преработката на нефт. | 649-093-00-5 | 271-734-9 | 68606-25-7 | К |
| Въглеводороди, С3, газове от преработката на нефт. | 649-094-00-0 | 271-735-4 | 68606-26-8 | К |
| Нефтени газове, алкилирани, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получени при каталитичен крекинг на газьол; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С3 – С4). | 649-095-00-6 | 271-737-5 | 68606-27-9 | К |
| Нефтени газове, депропанизирани, основни фракции, отпадъчни и от преработката на нефт газове, (комплексна комбинация от въглеводороди, получени при фракционирането на депропанизирани основни продукти; състои се главно от бутан, изобутан и бутадиен). | 649-096-00-1 | 271-742-2 | 68606-34-8 | К |
| Нефтени газове, рафинирани, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация, получена при различни методи на рафинация; състои се главно от водород, сероводород и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-097-00-7 | 272-183-7 | 68783-07-3 | К |
| Нефтени газове, каталитично крекирани, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди получена при дестилацията на продукти от каталитичен крекингов метод; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С3 – С5). | 649-098-00-2 | 272-203-4 | 68783-64-2 | К |
| Нефтени газове, С2-4, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация, от въглеводороди, получена при изместването на нефтен дестилат при метод за конвертиране на меркаптани или за отстраняване на кисели примеси; състои се главно от наситени и ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С2 – С4, с точка на кипене в областта -51°С -34°С). | 649-099-00-8 | 272-205-5 | 68783-65-3 | К |
| Нефтени газове, отпадни газове от фракционирането на суров нефт, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация, от въглеводороди, получена чрез фракциониране на суров нефт; състои се главно от наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-100-00-1 | 272-871-7 | 68918-99-0 | К |
| Нефтени газове, дехексанизирани, отпадъчни и от преработката на нефт, (комплексна комбинация, от въглеводороди, получена при фракциониране на комбинирани нафтени продукти; състои се главно от наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-101-00-7 | 272-872-2 | 68919-00-6 | К |
| Нефтени газове, леки, straight - run бензини, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация, от въглеводороди, получена при фракциониране на лек straight - run бензин; състои се главно от наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-102-00-2 | 272-878-5 | 68919-05-1 | К |
| Нефтени газове, отпадъчни и от преработката на нефт, (комплексна комбинация, от въглеводороди, получена при методи на нафтено десулфориране; състои се главно от наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-103-00-8 | 272-879-0 | 68919-06-2 | К |
| Нефтени газове, от straight - run каталитично реформиран нефт, отпадъчни, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитично реформиране straight - run нефт; състои се главно от метан, етан и пропан). | 649-104-00-3 | 272-882-7 | 68919-09-5 | К |
| Нефтени газове, крекирани в течащ поток, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация, от въглеводороди, получена при фракционирането на С3-4; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С3). | 649-105-00-9 | 272-893-7 | 688919-20-0 | К |
| Нефтени газове, straight - run стабилизирани, отпадъчни; газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при фракционирането на течност от първата колона дестилация на нефт, състои се главно от наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-106-00-4 | 272-883-2 | 68619-10-8 | К |
| Нефтени газове, от каталитично крекиран дебутанизиран нефт, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при фракционирането на каталитично крекиран нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-107-00-Х | 273-169-3 | 68952-76-1 | К |
| Краен нефтен газ, каталитично крекиран дестилат, от нефтен стабилизатор, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при фракционирането на каталитично крекиран нефт и дестилат; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-108-00-5 | 273-170-9 | 68952-77-2 | К |
| Краен нефтен газ, термично крекиран дестилат, газьол и нефт от абсорбатор, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при разделянето на термично крекирани дестилати, нефт и газьол; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6). | 649-109-00-0 | 273-175-6 | 68952-81-8 | К |
| Краен нефтен газ, термично крекирана въглеводородна фракция от стабилизатор и от крекиране на нефт, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционно стабилизиране на термично крекирани въглеводороди от метод за коксуване на нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6). | 649-110-00-6 | 273-176-1 | 68952-82-9 | К |
| Нефтени газове, леки, крекирани на пара, концентрат- бутадиен, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от термично крекингови методи; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С4). | 649-111-00-1 | 273-265-5 | 68955-28-2 | К |
| Нефтени газове, от straight - run нефт, от каталитичен реформиращ стабилизатор, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при каталитичното реформиране на straight - run нефт и фракциониране на общи отпадъци, състои се главно от наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С2 – С4). | 649-112-00-7 | 273-270-2 | 68955-34-0 | К |
| Въглеводороди, С4; газове от преработката на нефт. | 649-113-00-2 | 289-339-5 | 87741-01-3 | К |
| Алкани, С1 – С4, богати на С3; газове от преработката на нефт. | 649-114-00-8 | 292-456-4 | 90622-55-2 | К |
| Нефтени газове, крекирани на пара, богати на С3; газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от парови крекингови методи; състои се главно от пропилен с малко пропан, с точка на кипене в областта -70°С – 0°С). | 649-115-00-3 | 295-404-9 | 92045-22-2 | К |
| Въглеводороди, С4; крекиран на пара дестилат; газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от парови крекингови методи; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С4, главно 1-бутен и 2-бутен, съдържа също бутан и изобутен, с точка на кипене в областта -12°С – 5°С). | 649-116-00-9 | 295-405-4 | 92045-23-3 | К |
| Нефтени газове, втечнени, С4 – фракции, газове от преработката на нефт, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена когато се използват методи, за оксидация на меркаптани с цел отделяне на киселите примеси с втечнена газова смес; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С4 наситени и ненаситени въглеводороди). | 649-117-00-4 | 295-463-0 | 92045-80-2 | К |
| Въглеводороди, С4-,1,3 – ; несъдържащи бутадиен и изобутен, газове от преработката на нефт. | 649-118-00-Х | 306-004-1 | 95465-89-7 | К |
| Нефтени рафинати, парокрекирани С4 фракции от екстракцията на меден амониев ацетат, несъдържащи С3-5 и ненаситени С3-5, газове от преработката на нефт. | 649-119-00-5 | 307-769-4 | 97722-19-5 | К |
| Нефтени газове, рафинационен газ от аминосистема (газ с аминосистема за отстраняване на сероводород; състои от водород, въглен монооксид, въглен диоксид, сероводород и алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-120-00-0 | 270-746-1 | 68477-65-6 | К |
| Нефтени газове, от бензолови инсталации, хидродесулфориран отпаден рафиниран газ (отпаден газ, получен от бензолови инсталации; състои се главно от водород; възможно е да съдържа въглен монооксид и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6, включително бензол). | 649-121-00-6 | 270-747-7 | 68477-66-7 | К |
| Нефтени газове, от бензолови инсталации, рециклирани, несъдържащи водород; рафинационен газ (отпаден газ, получен от бензолови инсталации; състои се главно от водород с различни малки количества въглен монооксид и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6). | 649-122-00-1 | 270-748-2 | 68477-67-8 | К |
| Нефтени газове, отпадни, несъдържащи водород и азот, рафиниран газ, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на отпадни масла; състои се главно от водород и азот с различни малки количества въглен монооксид, въглен диоксид и алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-123-00-7 | 270-749-8 | 68477-68-9 | К |
| Нефтени газове, каталитично реформирани, рафиниран газ, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от стабилизацията на каталитично реформирана нефт; състои се главно от водород и наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-124-00-2 | 270-759-2 | 68477-77-0 | К |
| Нефтени газове, С6-8, каталитично реформирани рециклирани; рафинационен газ, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от каталитичен реформинг С6-8 и рециклирани за запазване на водорода; състои се главно от водород с различни малки количества въглен монооксид, въглен диоксид, азот и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С3 – С6). | 649-125-00-8 | 270-761-3 | 68477-80-5 | К |
| Нефтени газове, С6-8, каталитично реформирани; рафинационен газ, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от каталитичен реформинг на запълване на пещи с С6-8; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5 и водород). | 649-126-00-3 | 270-762-9 | 68477-81-6 | К |
| Нефтени газове, С6-8, от каталитичен реформационен рециклинг; несъдържащи водород, рафинационен газ. | 649-127-00-9 | 270-763-4 | 68477-82-7 | К |
| Нефтени газове, С2, рафинационен газ, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при екстракцията на водород, състои се главно от водород с малки количества азот, въглен монооксид, метан, етан и етилен; съдържа главно въглеводороди като метан, етан и етилен с малки количества водород, азот и въглен монооксид). | 649-128-00-4 | 270-766-0 | 68477-84-9 | К |
| Нефтени газове, сухи, кисели, отпадни газове от концентрационни газови инсталации, рафинационен газ (комплексна комбинация от сухи газове, получени от концентрационна газова инсталация, състои се главно от водород, сероводород и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С3). | 649-129-00-Х | 270-774-4 | 68477-92-9 | К |
| Нефтени газове, от дестилацията на концентрирани газове от реабсорбер, рафинационен газ (комплексна комбинация въглеводороди, получена от дестилацията на комбинирани продукти в концентрационен газов абсорбер; състои се главно от водород, въглен монооксид, въглен диоксид, азот, сероводород и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С3). | 649-130-00-5 | 270-776-5 | 68477-93-0 | К |
| Нефтени газове, отпадни, от водороден абсорбатор, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена при водородна абсорбция на продукти несъдържащи водород; състои се главно от водород, въглен монооксид, азот, и метан с малки количества С2 въглеводороди). | 649-131-00-0 | 270-779-1 | 68477-96-3 | К |
| Нефтени газове, богати на водород, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от охлаждането като газ от въглеводородни газове; състои се главно от водород, с различни малки количества въглен монооксид, азот, метан с С2 въглеводороди). | 649-132-00-6 | 270-780-7 | 68477-97-4 | К |
| Нефтени газове, рециклирани, обработени с водород отпадни масла, богати на водород и азот, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от рециклинг на отпадни масла, обработени с водород; състои се главно от водород и азот и различни малки количества въглен монооксид, въглен диоксид, въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1-5). | 649-133-00-1 | 270-781-2 | 68477-98-5 | К |
| Нефтени газове, рециклирани, богати на водород, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от рециклинг на реакторни газове; състои се главно от водород с различни малки количества въглен монооксид, въглен диоксид, азот, сероводород и наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1-5). | 649-134-00-7 | 270-783-3 | 68478-00-2 | К |
| Нефтени газове, с реформиран състав, богати на водород, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от реформинг; състои се главно от водород с различни малки количества въглен монооксид и алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1-5). | 649-135-00-2 | 270-784-9 | 68478-01-3 | К |
| Нефтени газове, от реформинг, при обработка с водород, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от метод за реформинг чрез обработка с водород; състои се главно от водород, метан, етан и различни малки количества сероводород и алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С3-5). | 649-136-00-8 | 270-785-4 | 68478-02-4 | К |
| Нефтени газове, от реформинг, при обработка с водород, богати на водород и метан, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от метод за реформинг чрез обработка с водород; състои се главно от водород и метан с различни малки количества въглен монооксид, въглен диоксид, азот и наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С2-5). | 649-137-00-3 | 270-787-5 | 68478-03-5 | К |
| Нефтени газове, от реформинг, при обработка с водород, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от метод за реформинг чрез обработка с водород; състои се главно от водород с малки количества въглен монооксид и алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1-5). | 649-138-00-9 | 270-788-0 | 68478-04-6 | К |
| Нефтени газове, от термична крекингова дестилация, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от дестилация на продукти, при термичен крекинг метод, съдържа главно водород, сероводород, въглен монооксид, въглен диоксид и въглеводороди с дължина на въглеродната верига С1-6). | 649-139-00-4 | 270-789-6 | 68478-05-7 | К |
| Краен нефтен газ, от каталитичен крекингов рефракционен абсорбатор, рафинационен газ (комплексна комбинация от въглеводороди от рефракционирането на продукти при каталитичен крекинг метод; състои се главно от водород и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С3). | 649-140-00-Х | 270-805-1 | 68478-25-1 | К |
| Краен нефтен газ, от каталитичен реформиращ нафтен сепаратор, рафинационен газ (комплексна комбинация от въглеводороди от каталитичното реформиране на straight - run нефт; състои се главно от водород и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6). | 649-141-00-5 | 270-807-2 | 68478-27-3 | К |
| Краен нефтен газ, от каталитичен реформиращ нафтен стабилизатор; рафинационен газ (комплексна комбинация от въглеводороди от стабилизирането каталитично реформирана нефт; състои се главно от водород и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6). | 649-142-00-0 | 270-808-8 | 68478-28-4 | К |
| Краен нефтен газ, от крекиран дестилат на сепаратор за обработка с водород; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от обработката на крекирани дестилати с водород съвместно с катализатор; състои се от водород и наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-143-00-6 | 270-809-3 | 68478-29-5 | К |
| Краен нефтен газ, от сепаратор за хидродесулфориране на straight - run нефт, рафинационен газ (комплексна комбинация от въглеводороди от хидродесуфорирането на straight - run нефт; състои се главно от водород и наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6). | 649-144-00-1 | 270-810-9 | 68478-30-8 | К |
| Краен нефтен газ, от каталитично реформиран стабилизиран straight - run нефт, рафинационен газ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при каталитичния реформинг на straight - run нефт следван от фракциониране на целия отпадък; състои се главно от водород, метан, етан и пропан). | 649-145-00-7 | 270-999-8 | 68513-14-4 | К |
| Краен нефтен газ, реформиран отпадък от барабан с високо налягане, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена чрез високо налягане на отпадък от реформиращ реактор; състои се главно от водород с различни малки количества метан, етан и пропан). | 649-146-00-2 | 271-003-4 | 68513-18-8 | К |
| Краен нефтен газ, реформиран отпадък от барабан с ниско налягане, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена чрез ниско налягане на отпадък от реформиращ реактор; състои се главно от водород с различни малки количества метан, етан и пропан). | 649-147-00-8 | 271-005-5 | 68513-19-9 | К |
| Нефтени газове, от газова дестилация на маслени рафинерии, рафинационен газ (комплексна комбинация получена чрез дестилация на водород, въглен монооксид, въглен диоксид и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6, разделени или чрез крекиране на етан и пропан, състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С2, водород, азот и въглен монооксид). | 649-148-00-3 | 271-258-1 | 68527-15-1 | К |
| Нефтени газове, бензолова единица от водороден депентанизиращ преобразувател, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от обработката на продукти от високи пещи на бензолови инсталации с водород съвместно с катализатор, последвано от депентанизиране; състои се главно от водород, етан и пропан с различни малки количества азот, въглен монооксид, въглен диоксид и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6; възможно е да съдържа следи от бензол). | 649-149-00-9 | 271-623-5 | 68602-82-4 | К |
| Нефтени газове, вторични, от абсорбатор, втечняващ каталитичен крекингов фракционатор, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена чрез фракционирането на главни продукти от каталитични крекингови методи в крекингови инсталации с течащ поток; състои се главно от водород, азот и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С63). | 649-150-00-4 | 271-625-6 | 68602-84-6 | К |
| Нефтени продукти, рафинационни газове; рафинационен газ (комплексна комбинация, състояща се главно от водород с различни малки количества метан, етан и пропан) | 649-151-00-Х | 271-750-6 | 68607-11-4 | К |
| Нефтени газове, хидрокрекирани в сепаратор с ниско налягане, рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от разделянето течност-пара от реакторен отпадък при хидрокрекингов метод; състои се главно от водород и наситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С3). | 649-152-00-5 | 272-182-1 | 68783-06-2 | К |
| Нефтени газове, рафинационни; рафинационен газ (комплексна комбинация от различни процеси на нефтена рафинация, състои се от водород и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С3). | 649-153-00-0 | 272-338-9 | 68814-67-5 | К |
| Нефтени газове, отпадни платформени продукти от сепаратор; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от химически реформинг на нефтени в ароматни съединения, състои се от водород и наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С2 – С4). | 649-154-00-6 | 272-343-6 | 68814-90-4 | К |
| Нефтени газове, от обработен с водород кисел керосин, депентанизирани, стабилизирани, отпадни газове; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от депентанизираща стабилизация на керосин, обработен с водород, състои се от водород, метан, етан и пропан с различни малки количества азот, сероводород, въглен монооксид въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С4 – С5). | 649-155-00-1 | 272-775-5 | 68911-58-0 | К |
| Нефтени газове, от обработен с водород кисел керосин; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена в инсталация за обработка на кисел керосин с водород в присъствието на катализатор, състои се от водород и метан, с различни малки количества азот, въглен монооксид и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С2 – С5). | 649-156-00-7 | 272-776-0 | 68911-59-1 | К |
| Нефтени газове, дестилати; рафинационен газ (комплексна комбинация, отделена от течен продукт на десулфориращи методи; състои се от сероводород, метан, етан и пропан). | 649-157-00-2 | 272-873-8 | 68919-01-7 | К |
| Нефтени газове, отпадни от фракциониране; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от фракционирането на главни продукти от крекингов метод, състои се от водород, сероводород, азот и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-158-00-8 | 272-874-3 | 68919-02-8 | К |
| Нефтени газове, отпадни, от поточен крекинг на вторичен абсорбатор; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена чрез отделяне на главен газ при поточен крекинг, състои се от водород, азот, метан, етан и пропан). | 649-159-00-3 | 272-875-9 | 68919-03-9 | К |
| Нефтени газове, отпадни, от тежки дестилати при обработката с водород и десулфориране; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от течен продукт на тежък дестилат в следствие обработката с водород при методи на десулфориране, състои се от водород, сероводород и наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-160-00-9 | 272-876-4 | 68919-04-0 | К |
| Нефтени газове, отпадни от платформен стабилизатор, леки съставни части от фракциониране; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от фракционирането на леки съставни части от платинен реактор на платформена инсталация; състои се от водород, етан и пропан). | 649-161-00-4 | 272-880-6 | 68919-07-3 | К |
| Нефтени газове, отпадни, от сурова дестилация в кули; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от първата кула на нефтена дестилация, състои се от азот и наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-162-00-Х | 272-081-1 | 68919-08-4 | К |
| Нефтени газове, отпадни, от катранен стрипер; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена при фракциониране на редуциран суров нефт, състои се от водород и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-163-00-5 | 272-884-8 | 68919-11-9 | К |
| Нефтени газове, отпадни; рафинационен газ (комбинация от водород и метан, получена фракционирането на продукти от унификационна инсталация). | 649-164-00-0 | 272-885-3 | 68919-12-0 | К |
| Краен нефтен газ, от каталитичен хидродесулфориращ нафтен сепаратор; рафинационен газ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при хидродесулфориране на нефт; състои се от водород, метан, етан и пропан). | 649-165-00-6 | 273-173-5 | 68952-79-4 | К |
| Краен нефтен газ, получен от хидродесулфорирне на straight – run нефт; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена при хидродесулфориране на straight – run нефт; състои се от водород и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-166-00-1 | 273-174-0 | 68952-80-7 | К |
| Нефтени газове, отпадни от порест абсорбатор, от крекиране и десулфориране на газьол; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена чрез фракциониране на продукти от поточен крекинг и десулфориране на газьол; състои се от водород и въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-167-00-7 | 273-269-7 | 68955-33-9 | К |
| Нефтени газове, от сурова дестилация и каталитичен крекинг; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от сурова дестилация и каталитични крекингови методи; състои се от водород, сероводород, азот, въглен монооксид, парафинсъдържащи и олефинсъдържащи въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6). | 649-168-00-2 | 273-563-5 | 68989-88-8 | К |
| Нефтени газове, отпадни, от промивка на газьол с диетаноламин; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена чрез десулфорирането на газьоли с диетаноламин; състои се от сероводород, водород и алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-169-00-8 | 295-397-2 | 92045-15-3 | К |
| Нефтени газове, от хидродесулфорирането на газьол; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от отделянето на течната фаза на отпадъка от хидрационна реакция; състои се от сероводород, водород и алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С3). | 649-170-00-3 | 295-398-8 | 92045-16-4 | К |
| Нефтени газове, от газьол, от хидродесулфориращ вентилатор; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена от реформатор и от вентилатори на хидриращ реактор; състои се от водород и алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-171-00-9 | 295-399-3 | 92045-17-5 | К |
| Нефтени газове, отпадни, от хидриращ реактор; рафинационен газ (комплексна комбинация от газове, които са получени след намаляване на напрежението от отпадъци на хидриращ реактор; състои се от водород и алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6). | 649-172-00-4 | 295-400-7 | 92045-18-6 | К |
| Нефтени газове, остатъци от парокрекиран при високо налягане нефт; рафинационен газ (комплексна комбинация, получена като отпадна смес от некондензирани части от продукт, получен от нефтени парокрекингови методи, отпадъка се получава по време на подготовката на следващите продукти; състои се от водород и парафинсъдържащи и олифинсъдържащи въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5; земния газ може също да бъде примес). | 649-173-00-Х | 295-401-2 | 92045-19-7 | К |
| Нефтени газове, остатък от инсталация за промяна на вискозитета; рафинационен газ (комплексна комбинация на получена от пещни отпадъци, подложени на редукция на вискозитета; състои се от сероводород, парафинсъдържащи и олефинсъдържащи въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-174-00-5 | 295-402-8 | 92045-20-0 | К |
| Нефтено масло, органично, киселинно обработено; мек парафин (комплексна комбинация от въглеводороди, получени от обработката на копитно масло със сярна киселина; състои се от въглеводороди с разклонена верига и дължина на въглеродната верига от С20 – С50). | 649-175-00-0 | 300-225-7 | 93924-31-3 | L |
| Нефтено масло, органично, обработено с глина; мек парафин (комплексна комбинация от въглеводороди, получени от обработката на органично масло с природна или модифицирана глина, или получена от контактни и перколационни методи за отстраняване на следи от полярни съединения и съществуващи замърсители; състои се от въглеводороди с разклонена верига и дължина на въглеродната верига от С20 – С50). | 649-176-00-6 | 300-226-2 | 93924-32-4 | L |
| Нефтени газове, С3-4; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация, получена от дестилацията на продукти от крекинг на суров нефт; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С3 – С4, главно пропан и пропилен и с точка на кипене в областта -51С  -1С). | 649-177-00-1 | 268-629-5 | 68131-75-9 | К |
| Краен нефтен газ, от каталитично крекиран дестилат и каталитично крекирана нефт от фракциониращ абсорбатор; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти от каталитично крекирани дестилати и каталитично крекирана нефт; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-178-00-7 | 269-617-2 | 68307-98-2 | К |
| Краен нефтен газ, от фракционен стабилизатор за каталитично полимеризиран нефт; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от продукти на стабилизиращо фракциониране от полимеризацията на нефт; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-179-00-2 | 269-618-8 | 68307-99-3 | К |
| Краен нефтен газ, от фракционен стабилизатор за каталитично реформиран нефт, несъдържащ сероводород; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от продукти на стабилизиращо фракциониране на каталитично реформирана нефт и чрез обработката с амини на нефт, при която е отделен сероводорода; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-180-00-8 | 269-619-3 | 68308-00-9 | К |
| Краен нефтен газ, крекиран дестилат от инсталация за обработка с водород; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на термично крекирани дестилати с водород в присъствието на катализатор; състои се от наситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6). | 649-181-00-3 | 269-620-9 | 68308-01-0 | К |
| Краен нефтен газ, от хидродесулфорирането на straight – run дестилат, не съдържащ сероводород; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от каталитично хидродесулфориране straight – run- и обработени с амини, пречистени от сероводород дестилати; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-182-00-9 | 269-630-3 | 68308-10-1 | К |
| Краен нефтен газ, от каталитичен крекингов абсорбатор; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти от каталитичният крекинг на газьол; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-183-00-4 | 269-623-5 | 68308-03-2 | К |
| Краен нефтен газ, от инсталация за повторна обработка на газ; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти на различни въглеводородни отпадъци; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-184-00-Х | 269-624-0 | 68308-04-3 | К |
| Краен нефтен газ, от инсталация за повторна обработка на газ, деетанизатор; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти на различни въглеводородни отпадъци; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-185-00-5 | 269-625-6 | 68308-05-4 | К |
| Краен нефтен газ, от хидродесулфориран дестилат и от хидродесулфориращ нефтен фракционатор, несъдържащ киселини; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, от фракционирането на продукти от хидродесулфориран нефт и дестилатни въглеводородни отпадъци, обработени с цел отстраняване на кисели примеси; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-186-00-0 | 269-626-1 | 68308-06-5 | К |
| Краен нефтен газ, от хидродесулфориран вакуумен газьол, несъдържащ сероводород; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени чрез стрипинг стабилизиране на каталитично хидродесулфорирани и обработени с амини на несъдържащи сероводород газьол; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6). | 649-187-00-6 | 269-627-7 | 68308-07-6 | К |
| Краен нефтен газ, от стабилизатор на straight – run- нефт, несъдържащ сероводород; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени чриз стабилизиращо фракциониране на лек straight – run нефт и обработени с амини на несъдържащи сероводород нефт; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С5). | 649-188-00-1 | 269-629-8 | 68308-09-8 | К |
| Краен нефтен газ, от пропан-пропилен алкилиращ деетанизатор; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на реакционни продукти от пропан с пропилен; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С4). | 649-187-00-7 | 269-631-9 | 68308-11-2 | К |
| Краен нефтен газ, вакуумен газьол, хидродесулфориран, несъдържащ сероводород; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получени чрез каталитично хидродесулфориране на вакуумен газьол, обработен с амини и очистен от сероводород; състои се главно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С1 – С6). | 649-190-00-2 | 269-632-4 | 68308-12-3 | К |
| Нефтени газове, каталитично крекирани продукти; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитично крекингови методи, състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С5 и точка на кипене -48  32С). | 649-191-00-8 | 270-071-2 | 68409-99-4 | К |
| Алкани, С1-2; газове от преработката на нефт. | 649-193-00-9 | 270-651-5 | 68475-57-0 | К |
| Алкани, С2-3; газове от преработката на нефт. | 649-194-00-4 | 270-652-0 | 68475-58-1 | К |
| Алкани, С3-4; газове от преработката на нефт. | 649-195-00-Х | 270-653-6 | 68475-59-2 | К |
| Алкани, С4-5; газове от преработката на нефт. | 649-196-00-5 | 270-654-1 | 68475-60-5 | К |
| Горивни газове; газове от преработката на нефт (комбинация от леки газове; състои се главно от водород и/или въглеводороди с ниско молекулно тегло). | 649-197-00-0 | 270-667-2 | 68476-26-6 | К |
| Горивни газове; сурови нефтени дестилати; газове от преработката на нефт (комбинация от леки газове, получени при дестилацията на суров нефт и каталитично реформиран нефт; състои се главно от водород въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С1 – С4 и точка на кипене -217  12С). | 649-198-00-6 | 270-670-9 | 68476-29-9 | К |
| Въглеводороди, С3-4; газове от преработката на нефт. | 649-199-00-1 | 270-681-9 | 68476-40-4 | К |
| Въглеводороди, С4-5; газове от преработката на нефт. | 649-200-00-5 | 270-682-4 | 68476-42-6 | К |
| Въглеводороди, С2-4, богати на С3; газове от преработката на нефт. | 649-201-00-0 | 270-689-2 | 68476-49-3 | К |
| Втечнени нефтени газове, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на суров нефт, състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С7 и точка на кипене -40  80С). | 649-202-00-6 | 270-704-2 | 68476-85-7 | К |
| Втечнени нефтени газове, очистени, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез въздействието със специални методи върху втечнена газова смес с цел конвертиране на меркаптани или очистка от кисели примеси, състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С7 и точка на кипене -40  80С). | 649-203-00-1 | 270-705-8 | 68476-86-8 | К |
| Нефтени газове, С3-4, богати на изобутан, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на наситени и ненаситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С6, най-вече бутан и изобутан;състои се от наситени и ненаситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С4; главно изобутан). | 649-204-00-7 | 270-724-1 | 68477-33-8 | К |
| Нефтени дестилати, С3-6, богати на пиперилен; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на наситени и ненаситени алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С6; състои се от наситени и ненаситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С6; главно пиперилени). | 649-205-00-2 | 270-726-2 | 68477-35-0 | К |
| Нефтени газове, излишъци от разлагането набутан; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на бутанов излишък; състои се от алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С4). | 649-206-00-8 | 270-750-3 | 68477-69-0 | К |
| Нефтени газове, С2-3, газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти от каталитичен фракционен метод. Съдържа главно етан, етилен, пропан и пропилен). | 649-207-00-3 | 270-751-9 | 68477-70-3 | К |
| Нефтени газове, от каталитично крекиран газьол и депропанизирани основи, несъдържащи киселини, богати на С4; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, от фракционирането на каталитично крекиран газьол – въглеводороден поток и съдържащ други киселосъдържащи части за отстраняването на сероводород; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С5). | 649-208-00-9 | 270-752-4 | 68477-71-4 | К |
| Нефтени газове, от каталитично крекирани нефтени дебутанизирани основи, богати на С3-5; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизиране на каталитично крекиран нефт; състои се от алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С5). | 649-209-00-4 | 270-754-5 | 68477-72-5 | К |
| Краен нефтен газ, от изомерна нафта на фракционен стабилизатор; газове от преработката на нефт (комплексна комбинация, получена от продукти на стабилизиращо фракциониране от изомерна нафта; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С1 – С4). | 649-210-00-Х | 269-628-2 | 68308-08-7 | К |
| Нефтено копитно масло, обработено с въглерод; мек парафин (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на копитно масло с активен въглен, с цел отстраняване на кисели примеси и замърсители; състои се главно от наситени въглеводороди, с права верига и дължина на въглеродната верига по-голяма от С12). | 649-211-00-5 | 308-126-0 | 97862-76-5 | L |
| Нефтени дестилати, пречистени, средни; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтен дестилат чрез пречистен метод за конвертиране на меркаптани или за отстраняване на кисели замърсявания; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С9 – С20, с точка на кипене в областта от 150°С до 345°С). | 649-212-00-0 | 265-088-7 | 64741-86-2 | N |
| Нефтени газьоли, обогатени с разтворители; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от екстракция с разтворители; състои се от алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С11 – С25, с точка на кипене в областта от 205°С до 400°С). | 649-213-00-6 | 265-092-9 | 64741-90-8 | N |
| Нефтени дестилати, обогатени с разтворители, средни; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от екстракция с разтворители; състои се от алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С9 – С20, с точка на кипене в областта от 150°С до 345°С). | 649-214-00-1 | 265-093-4 | 64741-91-9 | N |
| Нефтени газьоли, киселинно обработени; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод чрез въздействие със сярна киселина; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С13 – С25, с точка на кипене в областта от 230°С до 400°С). | 649-215-00-7 | 265-112-6 | 64742-12-7 | N |
| Нефтени дестилати, киселинно обработени, средни; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод чрез въздействие със сярна киселина; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С11 – С20, с точка на кипене в областта от 205°С до 345°С). | 649-216-00-2 | 265-113-1 | 64742-13-8 | N |
| Нефтени дестилати, киселинно обработени, леки; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод чрез въздействие със сярна киселина; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С9 – С16, с точка на кипене в областта от 150°С до 290°С). | 649-217-00-8 | 265-114-7 | 64742-14-9 | N |
| Нефтени газьоли, химически неутрализирани; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при метод за обработка за отделяне на кисели вещества; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С13 – С25, с точка на кипене в областта от 230°С до 400°С). | 649-218-00-3 | 265-129-9 | 64742-29-6 | N |
| Нефтени дестилати, химически неутрализирани, средни; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката за отстраняване на кисели вещества; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С11 – С20, с точка на кипене в областта от 205°С до 345°С). | 649-219-00-9 | 265-130-4 | 64742-30-9 | N |
| Нефтени дестилати, обработени с глина, средни; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтена фракция с природна или модифицирана глина посредством контактен или перколационен метод за отстраняване следи от полярни съединения и налични замърсители; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С9 – С20, с точка на кипене в областта от 150°С до 345°С). | 649-220-00-4 | 265-139-3 | 64742-38-7 | N |
| Нефтени дестилати, обработени с водород, средни; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С11 – С25, с точка на кипене в областта от 205°С до 400°С). | 649-221-00-Х | 265-148-2 | 64742-46-7 | N |
| Газьоли (земен газ), хидродесулфорирани; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от нефт като основно вещество, обработено с водород за отстраняване на органичната сяра в сероводорода; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С13 – С25, с точка на кипене в областта от 230°С до 400°С). | 649-222-00-5 | 265-182-8 | 64742-79-6 | N |
| Нефтени дестилати, хидродесулфорирани, средни; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена основно от нефт, обработена с водород за отстраняване на органичната сяра в сероводорода; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С11 – С25, с точка на кипене в областта от 205°С до 400°С). | 649-223-00-0 | 265-183-3 | 64742-80-9 | N |
| Нефтени дестилати, остатък от каталитичен реформинг фракционатор, високо кипящи; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на остатък от каталитичен фракционатор, с точка на кипене в областта от 343°С до 399°С). | 649-228-00-8 | 270-719-4 | 68477-29-2 | N |
| Нефтени дестилати, остатък от каталитичен реформинг фракционатор, средно кипящи; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на остатък от каталитичен фракционатор, с точка на кипене в областта от 288°С до 371°С). | 649-229-00-3 | 270-721-5 | 68477-30-5 | N |
| Нефтени дестилати, остатък от каталитичен реформинг фракционатор, ниско кипящи; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на остатък от каталитичен фракционатор, с точка на кипене под 288°С). | 649-230-00-9 | 270-722-0 | 68477-31-6 | N |
| Нефтени дестилати, силно рафинирани, средни; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от нефтена фракция, при която са използвани повече от следните етапи: филтриране, центрофугиране, открита дестилация, вакуумна дестилация, окиселяване неутрализация и обработка с глина; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С10 – С20). | 649-231-00-4 | 292-615-8 | 90640-93-0 | N |
| Нефтени дестилати, каталитично реформирани, тежък ароматен концентрат; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на каталитично реформирани нефтени фракции; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С10 – С16, с точка на кипене в областта от 200°С до 300°С). | 649-232-00-Х | 295-294-2 | 91995-34-5 | N |
| Газьоли, съдържащи парафини; газьол – неспецифициран (дестилат от редестилацията на комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на остатъци от силна каталитична обработка на парафини с водород, с точка на кипене в областта от 190°С до 330°С). | 649-233-00-5 | 300-227-8 | 93-924-33-5 | N |
| Нефт, пречистен с разтворители, тежък хидродесулфориран, газьол – неспецифициран. | 649-234-00-0 | 307-035-3 | 97488-96-5 | N |
| Въглеводороди, С16-20, обработени с водород, средни дестилати, лек дестилат; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получени като първи поток от вакуумна дестилация на остатъци от обработката на среден дестилат с водород, състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С16 – С20, с точка на кипене в областта от 290°С до 350°С; получава се готово масло с вискозитет 2сst при температура 100°С). | 649-235-00-6 | 307-659-6 | 97675-85-9 | N |
| Въглеводороди, С12-20, обработени с водород, парафинсъдържащи, леки дестилати; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получени като първи поток от вакуумна дестилация на остатъци от обработката на тежки парафини с водород в присъствие на катализатор, състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С12 – С20, с точка на кипене в областта от 230°С до 350°С; получава се готово масло с вискозитет 2сst при температура 100°С). | 649-236-00-1 | 307-660-1 | 97675-86-0 | N |
| Въглеводороди, С11-17, леки нафтенсъдържащи, екстрахирани с разтворител; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от екстракцията на ароматни съединения от лек нафтенсъдържащ дестилат с вискозитет 2,2сst при температура 100°С, състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С11 – С17, с точка на кипене в областта от 200°С до 300°С). | 649-237-00-7 | 307-757-9 | 97722-08-2 | N |
| Газьоли, обработени с водород; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от редестилация на остатъци от обработка на парафини с водород в присъствието на катализатор, състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С17 – С27, с точка на кипене в областта от 330°С до 340°С). | 649-238-00-2 | 308-128-1 | 97862-78-7 | N |
| Нефтени дестилати, леки парафин съдържащи, обработени с въглерод; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена фракция с активен въглен с цел отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси; състои се главно въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С12 – С28). | 649-239-00-8 | 309-667-5 | 100683-97-4 | N |
| Нефтени дестилати, средни парафин съдържащи, обработени с въглерод; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефт с активен въглен с цел отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси; състои се главно въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С16 – С36). | 649-240-00-3 | 309-668-0 | 100683-98-5 | N |
| Нефтени дестилати, средни парафин съдържащи, обработени с глина; газьол – неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефт с избелителна пръст за отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси; състои се главно въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С16 – С36). | 649-241-00-9 | 309-669-6 | 100683-99-6 | N |
| Алкани, С12-26, прави и разклонени. | 649-242-00-4 | 292-454-3 | 90622-53-0 | N |
| Смазки; грес, (комплексна комбинация от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С12 – С50; може да съдържа органични соли на алкални метали, алкалоземни метали и/или алуминиеви съединения. | 649-243-00-Х | 278-011-7 | 74869-21-9 | N |
| Мек нефтен восък; парафинов гач (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от нефтена фракция чрез кристализация с разтворител (промивка с разтворител) или като дестилатна фракция от силна промивка с основи; състои се от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата по-голяма от С20). | 649-244-00-5 | 265-165-5 | 64742-61-6 | N |
| Парафинов гач (нефтен), киселинно обработен (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат чрез обработката на нефтена – парафин гач фракция чрез метод със сярна киселина; състои се от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата по-голяма от С20). | 649-245-00-0 | 292-659-8 | 90669-77-5 | N |
| Парафинов гач (нефтен), обработен с глина (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена – парафин гач фракция чрез метод с естествена или модифицирана глина или чрез контактен или перколационен метод; състои се главно от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата по-голяма от С20). | 649-246-00-6 | 292-660-3 | 90669-78-6 | N |
| Парафинов гач (нефтен), обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от парафинов гач, обработен с водород в присъствието на катализатор; състои се главно от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата по-голяма от С20). | 649-247-00-1 | 295-523-6 | 92062-09-4 | N |
| Парафинов гач (нефтен), нискотопящ се (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от нефтена фракция парафинирана с разтворител; състои се главно от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата по-голяма от С12). | 649-248-00-7 | 295-524-1 | 92062-10-7 | N |
| Парафинов гач (нефтен), нискотопящ се, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нискотопящ парафинов гач с водород в присъствието на катализатор; състои се главно от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата по-голяма от С12). | 649-249-00-2 | 295-525-7 | 92062-11-8 | N |
| Парафинов гач (нефтен), нискотопящ се, обработен с въглерод (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нискотопящ парафинов гач с активен въглен с цел отстраняване следи от полярни части; състои се главно от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата по-голяма от С12). | 649-250-00-8 | 308-155-9 | 97863-04-2 | N |
| Парафинов гач (нефтен), нискотопящ се, обработен с глина (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нискотопящ парафинов гач с бентонит с цел отстраняване следи от полярни части и замърсяващи примеси; състои се главно от наситени въглеводороди, с права и разклонена въглеродна верига и дължина на веригата по-голяма от С12). | 649-251-00-3 | 308-156-4 | 97863-05-3 | N |
| Парафинов гач (нефтен), нискотопящ се, обработен със силициева киселина (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нискотопящ парафинов гач със силициева киселина с цел отстраняване следи от полярни части и замърсяващи примеси; състои се главно от наситени въглеводороди, с права и разклонена въглеродна верига и дължина на веригата по-голяма от С12). | 649-252-00-9 | 308-158-5 | 97863-06-4 | N |
| Парафинов гач (нефтен), обработен с въглерод (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтен парафинов гач с активен въглен с цел отстраняване следи от полярни части и замърсяващи примеси). | 649-253-00-4 | 309-723-9 | 100684-49-9 | N |
| Петролатум; петролатум (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като полутвърдо вещество при промивка на парафинсъдържащ маслен остатък, състои се главно от наситени кристални и течни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25). | 649-254-00-Х | 232-373-2 | 80009-03-8 | N |
| Петролатум (нефтен), окислен (комплексна комбинация от органични съединения, главно карбонови киселини с високо молекулно тегло, получена чрез въздушно окисление на петролатум). | 649-255-00-5 | 265-206-7 | 64743-01-7 | N |
| Петролатум (нефтен), обработен с алуминиев оксид (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката петролатум с Аl2O3 с въглен с цел отстраняване следи от полярни части и замърсяващи примеси, състои се главно от наситени кристални и течни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25). | 649-256-00-0 | 285-098-5 | 85029-74-9 | N |
| Петролатум (нефтен), обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като полутвърдо вещество от промивка на парафинсъдържащи нефтени остатъци, обработени с водород в присъствие на катализатор, състои се главно от наситени микрокристални и течни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С20). | 649-257-00-6 | 295-459-9 | 92045-77-7 | N |
| Петролатум (нефтен), обработен с въглерод (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтен петролатум с активен въглен с цел отстраняване следи от полярни части и замърсяващи примеси, състои се главно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С20). | 649-258-00-1 | 308-149-6 | 97862-97-0 | N |
| Петролатум (нефтен), обработен със силициева киселина (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтен петролатум със силициева киселина с цел отстраняване следи от полярни части и замърсяващи примеси, състои се главно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С20). | 649-259-00-7 | 308-150-1 | 97862-98-1 | N |
| Петролатум (нефтен), обработен с глина (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтен петролатум с избелителна пръст с цел отстраняване следи от полярни части и замърсяващи примеси, състои се главно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25). | 649-260-00-2 | 309-706-6 | 100684-33-1 | N |
| Бензин, природен; нефтен, нискокипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, отделена от природен газ чрез охладителни и абсорбционни методи; състои се от алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С8, с точка на кипене в областта от -20°С до 120°С). | 649-261-00-8 | 232-349-1 | 8006-61-9 | Р |
| Нефт, нискокипящ (обогатени, частично обогатени или необогатени нефтени продукти, получени чрез дестилация на природен газ; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С6, с точка на кипене в областта от 100°С до 200°С). | 649-262-00-3 | 232-443-2 | 8030-30-6 | Р |
| Лигроин; нефт, нискокипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получен от фракционна дестилация на нефт; тази фракция кипи в областта от 20°С до 135°С). | 649-263-00-9 | 232-453-7 | 8032-32-4 | P |
| Нефтен дестилат, straight – run нефт, тежък, нискокипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на суров нефт; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С12, с точка на кипене в областта от 65°С до 230°С). | 649-264-00-4 | 265-041-0 | 64741-41-9 | P |
| Нефтен дектилат, straight – run нефт, нискокипящ, общ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на суров нефт; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С11, с точка на кипене в областта от –20°С до 220°С). | 649-265-00-Х | 265-042-6 | 64741-42-0 | P |
| Нефтен дестилат, straight – run нефт, лек (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на суров нефт; състои се главно от алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С10, с точка на кипене в областта от -20°С до 180°С). | 649-266-00-5 | 265-046-8 | 67741-46-4 | P |
| Нефтен разтвор, лек, алифатен; ниско кипящ нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на суров нефт или природен бензин, състои се главно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С10 и с точка на кипене в областта от 35°С до 160°С). | 649-267-00-0 | 265-192-2 | 64742-89-8 | Р |
| Нефтени дестилати, straight – run , леки, нефт ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на суров нефт, състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С2 – С7 и с точка на кипене в областта от -88°С до 99°С). | 649-268-00-6 | 270-077-5 | 68410-05-9 | Р |
| Бензин, паров повторно извлечен; нефт ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез охлаждане на газове от парови повтроно извличащи системи; състои се главно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С11 и точка на кипене в областта от -20°С до 196°С). | 649-269-00-1 | 271-025-4 | 68514-15-8 | Р |
| Бензин, straight – run; нефт ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от главна инсталация чрез дестилация на суров нефт; точка на кипене в областта от 36,1°С до 193,3°С). | 649-270-00-7 | 271-727-0 | 68606-11-1 | Р |
| Непречистен нефт, ниско кипящ, (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на нефтен поток от различни рафинационни методи; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С12 и точка на кипене в областта от 0°С до 230°С). | 649-271-00-2 | 272-186-3 | 68783-12-0 | Р |
| Нефтени газове, лек straight – run бензин от фракциониращ стабилизатор; ниско кипящ нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на лек straight – run бензин; състои се главно от наситени алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С6). | 649-272-00-8 | 272-931-2 | 68921-08-4 | Р |
| Нефтен дестилат, тежък straight – run ароматосъдържащ; ниско кипящ нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилационен метод от суров петрол; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С8 – С12 и точка на кипене в областта от 130°С до 210°С). | 649-273-00-3 | 309-945-6 | 101631-20-3 | Р |
| Нефтен дестилат, общ алкилат; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на реакционни продукти на изобутан с моноолефинови въглеводороди; с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С5; състои се главно от наситени въглеводороди с разклонена верига и дължина на веригата в областта С7 – С12 и точка на кипене в областта от 90°С до 220°С). | 649-274-00-9 | 265-066-7 | 64741-64-6 | Р |
| Нефтен дестилат, тежък алкилат; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на реакционни продукти на изобутан с моноолефинови въглеводороди; с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С5; състои се главно от наситени въглеводороди с разклонена верига и дължина на веригата в областта С9 – С12 и точка на кипене в областта от 150°С до 220°С). | 649-275-00-4 | 265-067-2 | 64741-65-7 | Р |
| Нефтен дестилат, лек алкилат; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на реакционни продукти наа изобутан с моноолефинови въглеводороди; с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С5; състои се главно от наситени въглеводороди с разклонена верига и дължина на веригата в областта С7 – С10 и точка на кипене в областта от 90°С до 160°С). | 649-276-00-Х | 265-068-8 | 64741-66-8 | Р |
| Нефтен дестилат, изомерен; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от каталитична изомеризация на правоверижни парафинсъдържащи въглеводороди; с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С6; състои се главно от наситени въглеводороди, както и изобутан, изопентан, 2,2 диметилбутан, 2-метилпентан и3-метилпентан). | 649-277-00-5 | 265-073-5 | 64741-70-4 | Р |
| Нефтен дестилат, лек, преработен с разтворител; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод на екстракция с разтворител; състои се главно от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С11 и точка на кипене в областта от 35°С до 190°С). | 649-278-00-0 | 265-086-6 | 64741-84-0 | Р |
| Нефтен дестилат, тежък, преработен с разтворител; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод на екстракция с разтворител; състои се главно от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С7 – С12 и точка на кипене в областта от 90°С до 230°С). | 649-279-00-6 | 265-095-5 | 64741-92-0 | Р |
| Нефтени рафинати, от каталитичен етиленгликолов реформер-водни обратно поточни екстракти; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от UDEX метод на екстракция в каталитичен реформинг поток; състои се главно от наситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С9). | 649-280-00-1 | 270-088-5 | 68410-71-9 | Р |
| Нефтени рафинати, от реформер, сепарирани в Лурги-инсталация; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от Лурги-разделна инсталация; състои се главно от неароматни въглеводороди с вариращи малки количества ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С8). | 649-281-00-7 | 270-349-3 | 68425-35-4 | Р |
| Нефтен дестилат, общ алкилат, съдържащ бутан; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на реакционни продукти на изобутен с моноолефинови въглеводороди, обикновено с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С5; състои се от наситени въглеводороди с предимно разклонени вериги и дължина на въглеродната верига в областта С7– С12 и някои бутани, с точка на кипене в областта от 35°С до 200°С). | 649-282-00-2 | 271-267-0 | 68527-27-5 | Р |
| Нефтени дестилати, получени от паров крекинг на нефт, леки, обработени с разтворител, обработени с водород; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод за екстракция с разтворител на обработен с водород лек дестилат от паров крекинг на нефт). | 649-283-00-8 | 295-315-5 | 91995-53-8 | Р |
| Нефтен дестилат, С4-12 бутанов алкилат, богат на изооктан; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от алкилиране на бутани; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4– С12, богата на изооктан, с точка на кипене в областта от 35°С до 210°С). | 649-284-00-3 | 295-430-0 | 92045-49-3 | Р |
| Въглеводороди, обработени с водород леки нефтени дестилати, обогатени с разтворител; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на нефт обработен с водород, следвана от екстракция с разтворители и дестилационни методи; състои се главно от наситени въглеводороди, с точка на кипене в областта от 94°С до 99°С). | 649-285-00-9 | 295-436-3 | 92045-55-1 | Р |
| Нефтен дестилат, изомеризиран, С6 фракция; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на каталитично изомеризиран бензин; състои се главно от хексанови изомери, с точка на кипене в областта от 60°С до 66°С). | 649-286-00-4 | 295-440-5 | 92045-58-4 | Р |
| Въглеводороди, С6-7 от крекинг на нефт, обогатени с разтворител; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от сорбцията на бензол от каталитично напълнохидратиран богат на бензол въглеводороден слой, възникващ дестилатно от перхидриран крекиран нефт; състои се главно от парафинсъдържащи и нафтенсъдържащи въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6– С7, с точка на кипене в областта от 70°С до 100°С). | 649-287-00-Х | 295-446-8 | 90045-64-2 | Р |
| Въглеводороди, богати на С6, обработени с водород леки нефтени дестилати, обогатени с разтворител; ниско кипящ нефт, модифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на обработен с водород нефт, със следваща екстракция с разтворител; състои се главно от наситени въглеводороди с точка на кипене в областта от 65°С до 70°С). | 649-288-00-5 | 309-871-4 | 101316-67-0 | Р |
| Нефтен дестилат, тежък каталитично крекиран; ниско кипящ крекинг нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен крекинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С12, с точка на кипене в областта от 65°С до 230°С; съдържа относително голяма количество ненаситени въглеводороди). | 649-289-00-0 | 265-055-7 | 64741-54-4 | Р |
| Нефт, лек каталитично крекиран; ниско кипящ крекинг нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен крекинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С11, с точка на кипене в областта от -20°С до 190°С; съдържа относително голямо количество ненаситени въглеводороди). | 649-290-00-6 | 265-056-2 | 64741-55-5 | Р |
| Въглеводороди, С3-11, тежък каталитично крекирани дестилати; ниско кипящ крекинг нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен крекинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С11, с точка на кипене в областта до 204°С). | 649-291-00-1 | 270-686-6 | 68476-46-0 | Р |
| Нефтен, каталитично крекиран лек дестилат; ниско кипящ крекинг нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен крекинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С1 – С5). | 649-292-00-7 | 272-185-8 | 68783-09-5 | Р |
| Нефтени дестилати, получени от паров крекинг на нефт, леки ароматни, обработени с водород; каталитично крекиран нефт, ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек дестилат от паров крекинг на нефт; състои се главно от ароматни въглеводороди). | 649-293-00-2 | 295-311-3 | 91995-50-5 | Р |
| Нефтен дестилат, тежък каталитично крекиран пречистен; ниско кипящ крекинг нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при прилагането на очистващ метод за конвертиране на меркаптани, или за отстраняване на примеси върху каталитично крекиран нефтен дестилат; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С12, с точка на кипене в областта от 60°С до 200°С). | 649-294-00-8 | 295-431-6 | 92045-50-6 | Р |
| Нефтен дестилат, лек каталитично крекиран пречистен; ниско кипящ крекинг нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при прилагането на очистващ метод за конвертиране на меркаптани, или за отстраняване на примеси върху каталитично крекиран нефт; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната с точка на кипене в областта от 35°С до 210°С). | 649-295-00-3 | 295-441-0 | 92045-59-5 | Р |
| Въглеводороди, С8-12, каталитично крекирани, химически неутрализирани; ниско кипящ крекинг нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на слой от каталитичен крекинг метод, подложен на алкална промивка; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С8 – С12, с точка на кипене в областта 130°С до 210°С). | 649-296-00-9 | 295-794-0 | 92128-94-4 | Р |
| Въглеводороди, С8-12, каталитично крекирани дестилати; ниско кипящ крекинг нефт (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен крекинг метод; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С8 – С12, с точка на кипене в областта 140°С до 210°С). | 649-297-00-4 | 309-974-4 | 101794-97-2 | Р |
| Въглеводороди, С8-12, каталитично крекирани, химически неутрализирани, пречистени; ниско кипящ крекинг нефт | 649-298-00-Х | 309-987-5 | 101896-28-0 | Р |
| Нефт, лек, каталитично крекиран; реформат (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен реформинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С11, с точка на кипене в областта от 35°С до 190°С; съдържа относително голямо количество ароматни въглеводороди с разклонена верига; възможно е да съдържа десет или повече тегловни % бензол). | 649-299-00-5 | 265-065-1 | 64741-63-5 | Р |
| Нефт, тежък, каталитично реформиран; реформат (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен реформинг метод; състои се от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С7 – С12, с точка на кипене в областта от 90°С до 230°С). | 649-300-00-9 | 265-070-9 | 64741-68-0 | Р |
| Нефтени дестилати, каталитично реформирани, депентанизирани; реформат (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен реформинг метод; състои се главно от алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С6, с точка на кипене в областта от -49°С до 63°С). | 649-301-00-4 | 270-660-4 | 68475-79-6 | Р |
| Въглеводороди, С2-6, С6-8, каталитично реформирани; реформат. | 649-302-00-Х | 270-687-1 | 68476-47-1 | Р |
| Нефтени остатъци, С6-8, каталитично реформирани; реформат (комплексна остатък от каталитичен реформинг на С6-8; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С2 – С6). | 649-303-00-5 | 270-794-3 | 68478-15-9 | Р |
| Нефтен дестилат, лек, каталитично реформиран, несъдържащ аромати; реформат (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен реформинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С8, с точка на кипене в областта от 35°С до 120°С; съдържа относително голямо количество въглеводороди с разклонена верига, очистени от ароматни съставки). | 649-304-00-0 | 270-993-5 | 68513-03-1 | Р |
| Нефтен дестилат, каталитично реформиран straight – run нефт; реформат (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при каталитичен реформинг на straight – run нефт, със следващо фракциониране на общия поток; състои се от наситени алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С2 – С6). | 649-305-00-6 | 271-008-1 | 68513-53-3 | Р |
| Нефтени продукти, обогатени с водород реформати от каталитичен реформер; реформат (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от каталитични реформинг методи с използване на водород; с точка на кипене в областта от 27°С до 210°С). | 649-306-00-1 | 271-058-4 | 68514-79-4 | Р |
| Нефтен дестилат-първа фракция, общ, реформиран; реформат (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен реформинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С12, с точка на кипене в областта от 35°С до 230°С). | 649-307-00-7 | 272-895-8 | 68919-37-9 | Р |
| Нефт, каталитично реформиран; реформат (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен реформинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С12, с точка на кипене в областта от 30°С до 220°С; съдържа сравнително голямо количество ароматни въглеводороди с разклонена верига; възможно е да съдържа 10 или повече обемни % бензол). | 649-308-00-2 | 273-271-8 | 68955-35-1 | Р |
| Нефтени дестилати, каталитично реформирани, обработени сводород, леки С8-12 ароматни фракции; реформат (комплексна комбинация от алкилбензоли, получена от каталитичен реформинг на нефт; състои се главно от алкилбензоли, с дължина на въглеродната верига в областта С8 – С10, с точка на кипене в областта от 160°С до 180°С). | 649-309-00-8 | 285-509-8 | 85116-58-1 | Р |
| Ароматни въглеводороди, С8, получени от каталитичен реформинг; реформат. | 649-310-00-3 | 295-279-0 | 91995-18-5 | Р |
| Ароматни въглеводороди, С7-12, богати на С8; реформат (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от разделянето на платформатсъдържащи фракции; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С7 – С12 (преди всичко С8), възможно е да съдържа неароматни въглеводороди, с точка на кипене в областта от 130°С до 200°С). | 649-311-00-9 | 297-401-8 | 93571-75-6 | Р |
| Бензин, С5-11, високо октанов, стабилизиран реформиран; реформат (комплексна високо октанова комбинация от въглеводороди, получена от каталитично дехидриране на главно нафтенсъдържащ нефт; състои се главно от ароматни и неароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С11, с точка на кипене в областта от 45°С до 185°С). | 649-312-00-4 | 297-458-9 | 93572-29-3 | Р |
| Въглеводороди, С7-12, богати на ароматни С9, от реформинг на тежки фракции; реформат (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от разделянето на платформатсъдържащи фракции; състои се главно от неароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С7 – С12, с точка на кипене в областта от 130°С до 200°С, съдържа С9 и по-висши ароматни въглеводороди). | 649-313-00-Х | 297-465-7 | 93572-35-1 | Р |
| Въглеводороди, С5-11, богати на неароматни, от реформинг на леки фракции; реформат (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от разделянето на платформатсъдържащи фракции; състои се главно от неароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С11, с точка на кипене в областта от 35°С до 125°С). | 649-314-00-5 | 297-466-2 | 93572-36-2 | Р |
| Нефтено копитно масло, съдържащо силициева киселина; мек парафин (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на копитно масло със силициева киселина с цел отстраняване на следи от съединения и замърсяващи примеси; състои се от наситени въглеводороди, с права верига и дължина на въглеродната верига по голяма от С12). | 649-315-00-0 | 308-127-6 | 97862-77-6 | L |
| Нефтен дестилат-първа фракция, лек термично крекиран; ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от термични крекинг методи; състои се главно от ненаситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С8, с точка на кипене в областта от -10°С до 130°С). | 649-316-00-6 | 265-075-6 | 64741-74-8 | Р |
| Нефт, тежък термично крекиран; ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от термични крекинг методи; състои се главно от ненаситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С12, с точка на кипене в областта от 65°С до 220°С). | 649-317-00-1 | 265-085-0 | 64741-83-9 | Р |
| Нефтени дестилати, тежки ароматни; термично крекиран нефт, ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от термичен крекинг на етан и пропан; тази високо кипяща фракция се състои главно от С5-7 ароматни въглеводороди, с някои ненаситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига най- вече С5; възможно е да се съдържа бензол). | 649-318-00-7 | 267-563-4 | 67891-79-6 | Р |
| Нефтени дестилати, леки ароматни; термично крекиран нефт, ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от термичен крекинг на етан и пропан; тази ниско кипяща фракция се състои главно от С5-7 ароматни въглеводороди, с някои ненаситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига най- вече С5; възможно е да се съдържа бензол). | 649-319-00-2 | 267-565-5 | 67891-80-9 | Р |
| Нефтени дестилати, нефтен рафинат получен от пиролиза, бензинов отпадък; термично крекиран нефт, ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от пиролизно фракциониране при 816С на нефт и рафинат; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига най-вече С9; с точка на кипене при 204°С). | 649-320-00-8 | 270-344-6 | 68425-29-6 | Р |
| Ароматни въглеводороди, С6-8, нефтен рафинат получен от пиролиза; термично крекиран нефт, ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от фракционна пиролиза на нефт и рафинат при 816С; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С8, включително бензол). | 649-321-00-3 | 270-658-3 | 68475-70-7 | Р |
| Нефтени дестилати, термично крекирани нефт и газьол; термично крекиран нефт, ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на термично крекирани нефт и/или газьол; състои се главно от олефинови въглеводороди, с дължина на въглеродната верига С5; с точка на кипене в областта 33°С - 60°С). | 649-322-00-9 | 271-631-9 | 68603-00-9 | Р |
| Нефтени дестилати, термично крекирани нефт и газьол, съдържащи С5 - димер; термично крекиран нефт, ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от екстрактна дестилацията на термично крекирани нефт и/или газьол; състои се главно от олефинови въглеводороди, с дължина на въглеродната верига от С5 и някои димерни С5 олефини; с точка на кипене в областта 33°С – 184°С). | 649-323-00-4 | 271-632-4 | 68603-01-0 | Р |
| Нефтени дестилати, термично крекирани нефт и газьол, екстрахирани; термично крекиран нефт, ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от екстрактна дестилацията на термично крекирани нефт и/или газьол; състои се главно от парафинсъдържащи и олефинсъдържащи въглеводороди, главно изоамилени като 2-метил-1-бутен и 2-метил-2-бутен, с точка на кипене в областта 31°С – 40°С). | 649-324-00-Х | 271-634-5 | 68603-03-2 | Р |
| Нефтени дестилати, леки термично крекирани, ароматни дебутанизирани; термично крекиран нефт, ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти от термичен крекинг метод; състои се главно от ароматни въглеводороди, преди всичко бензол). | 649-325-00-5 | 273-266-0 | 68955-29-3 | Р |
| Нефт, лек, термично крекиран, пречистен; термично крекиран нефт, ниско кипящ (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от заместването на нефтен дестилат от високотемпературен крекинг на тежки нефтени фракции, получени при пречистен метод за конвертиране на меркаптани; състои се главно от ароматни и олефинови съединения и наситени въглеводороди, с точка на кипене в областта от 20°С до 100°С). | 649-326-00-0 | 295-447-3 | 92045-65-3 | Р |
| Нефтен дестилат, тежък, обработен с водород; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С13 с точка на кипене в областта от 65°С до 230°С). | 649-327-00-6 | 265-150-3 | 64742-48-9 | Р |
| Нефтен дестилат, лек, обработен с водород; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С11 с точка на кипене в областта от -20°С до 190°С). | 649-328-00-1 | 265-151-9 | 64742-49-0 | Р |
| Нефтен дестилат, хидродесулфориран, лек; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен хидродесулфориращ метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С11 с точка на кипене в областта от -20°С до 190°С). | 649-329-00-7 | 265-178-6 | 64742-73-0 | Р |
| Нефтен дестилат, хидродесулфориран, тежък; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен хидродесулфориращ метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С7 – С12 с точка на кипене в областта от 90°С до 230°С). | 649-330-00-2 | 265-185-4 | 64742-82-1 | Р |
| Нефтени дестилати, обработени с водород, средни, средно кипящи; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти от метод за обработка с водород на междинен дестилат; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С10 с точка на кипене в областта от 127°С до 188°С). | 649-331-00-8 | 270-092-7 | 68410-96-8 | Р |
| Нефтени дестилати, обработени с водород, леки, ниско кипящи; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти от метод за обработка с водород на лек дестилат; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С9 с точка на кипене в областта от 3°С до 194°С). | 649-332-00-3 | 270-093-2 | 68410-97-9 | Р |
| Нефтени дестилати, тежки, обработени с водород, дехексанизиран нефт; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти от метод за обработка с водород на тежък нефт; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С6 с точка на кипене в областта от -49°С до 68°С). | 649-333-00-9 | 270-094-8 | 68410-98-0 | Р |
| Нефтени разтворители, леки ароматни, обработени с водород; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработка на нефтена фракция с водород в присъствието на катализатор; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С8 – С10 с точка на кипене в областта от 135°С до 210°С). | 649-334-00-4 | 270-988-8 | 68512-78-7 | Р |
| Нефт, хидродесулфориран, термично крекиран, лек; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от фракционирането на хидродесулфориран термично крекиран дестилат; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С11 с точка на кипене в областта от 23°С до 195°С). | 649-335-00-Х | 285-511-9 | 85116-60-5 | Р |
| Нефт, лек, обработени с водород, съдържащ циклоалкан; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на нефтена фракция; състои се от алкани и циклоалкани, с точка на кипене в областта от -20°С до 190°С). | 649-336-00-5 | 285-512-4 | 85116-61-6 | Р |
| Нефт, тежък, парокрекиран, хидриран; нефт, ниско кипящ, обработен с водород. | 649-337-00-0 | 295-432-1 | 92045-51-7 | Р |
| Нефт, общ, хидродесулфориран; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен хидродесулфориращ метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С11 с точка на кипене в областта от 30°С до 250°С). | 649-338-00-6 | 295-433-7 | 92045-52-8 | Р |
| Нефт, лек, обработен с водород, парокрекиран; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена фракция при пиролизен метод с водород в присъствието на катализатор; състои се главно от ненаситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С11 с точка на кипене в областта от 35°С до 190°С). | 649-339-00-1 | 295-438-4 | 92045-57-3 | Р |
| Въглеводороди, С4-12, от нефтен крекинг, обработени с водород; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти от нефтен парокрекинг метод и следван от каталитично селективно хидриране; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С12, с точка на кипене в областта от 30°С до 230°С). | 649-340-00-7 | 295-443-1 | 92045-61-9 | Р |
| Нефтени разтворители, леки, обработен с водород, нафтенсъдържащи; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена фракция с водород в присъствието на катализатор; състои се главно от циклопарафинсъдържащи въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С7, с точка на кипене в областта от 73°С до 85°С). | 649-341-00-2 | 295-529-9 | 92062-15-2 | Р |
| Нефтен дестилат, лек, парокрекиран, хидриран; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез отделянето и следващо хидриране на продукти от паров крекинг метод за производство на етилен; състои се главно от наситени и ненаситени парафини, циклични парафини и циклични ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С10, с точка на кипене в областта от 50°С до 200°С; процентното съдържание на бензолови въглеводороди може да варира до 30 тегловни %, а като цяло могат да се съдържат малки количества сяра и окислени съединения). | 649-342-00-8 | 296-942-7 | 93165-55-0 | Р |
| Въглеводороди, С6-11, обработени с водород, деароматизирани; нефтени, ниско кипящи, обработени с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като разтворител от обработване с водород с цел превръщането на ароматни съединения в нефтени чрез каталитично хидриране). | 649-343-00-3 | 297-852-0 | 93763-33-8 | Р |
| Въглеводороди, С9-12, обработени с водород, деароматизирани; нефт, ниско кипящ, обработен с водород (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като разтворител от обработване с водород с цел превръщането на ароматни съединения в нефтени чрез каталитично хидриране). | 649-344-00-9 | 297-853-6 | 93763-34-9 | Р |
| Стодарт–разтворител; нефтен, ниско кипящ, неспецифициран (безцветен обогатен нефтен дестилат очистен от гранив или неприятен мирис; с точка на кипене в областта от 300°F до 400°F). | 649-345-00-4 | 232-489-3 | 8052-41-3 | Р |
| Кондензат от природен газ; нефтен, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, отделена като течност от природен газ в повърхностен сепаратор чрез остатъчна кондензация; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С2 – С20; течна при атмосферна температура и налягане). | 649-346-00-Х | 265-047-3 | 64741-47-5 | Р |
| Природен нефтен газ, сурова течна смес; нефтена, ниско кипяща, неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, отделена като течност от природен газ в инсталация за рециклинг на газ чрез методи на охлаждане и абсорбция; състои се от наситени алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С2 – С8). | 649-347-00-5 | 265-048-9 | 64741-48-6 | Р |
| Нефт, лек, хидрокрекиран; нефт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от хидрокрекинг метод; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С10, с точка на кипене в областта от -20°С до 180°С). | 649-348-00-0 | 265-071-4 | 64741-69-1 | Р |
| Нефтен десилат, тежък, хидрокрекиран; нефт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от хидрокрекинг метод; състои се главно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С12, с точка на кипене в областта от 65°С до 230°С). | 649-349-00-6 | 265-079-8 | 64741-78-2 | Р |
| Нефт, пречистен; нефт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от отлагане на нефт при очистен метод за конвертиране на меркаптани или за отстраняване на кисели замърсяващи примеси; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С12, с точка на кипене в областта от -10°С до 230°С). | 649-350-00-1 | 265-089-2 | 64741-87-3 | Р |
| Нефт, киселинно обработен; нефт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод чрез въздействие със сярна киселина; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С7 – С12, с точка на кипене в областта от 90°С до 230°С). | 649-351-00-7 | 265-115-2 | 64742-15-0 | Р |
| Нефт, тежък, химически неутрализиран; нефт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез метод за обработка с цел отстраняване на кисели вещества; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С12, с точка на кипене в областта от 65°С до 230°С). | 649-352-00-2 | 265-122-0 | 64742-22-9 | Р |
| Нефт, лек, химически неутрализиран; нефт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез метод за обработка с цел отстраняване на кисели вещества; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С11, с точка на кипене в областта от -20°С до 190°С). | 649-353-00-8 | 265-123-6 | 64742-23-0 | Р |
| Нефт, каталитично скъсен; нефт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитично скъсяване на нефтени фракции; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С12, с точка на кипене в областта от 35°С до 230°С). | 649-354-00-3 | 265-170-2 | 64742-66-1 | Р |
| Нефт, лек, парокрекиран; нефт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на продуктиот паров крекинг метод; състои се главно от ненаситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С11, с точка на кипене в областта от -20°С до 190°С; възможно е да съдържа 10 или повече обемни % бензол). | 649-355-00-9 | 265-187-5 | 64742-83-2 | Р |
| Нефтени разтворители, леки, ароматни; ниско кипящи, неспецифицирани (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на ароматни потоци; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С8 – С10, с точка на кипене в областта от 135°С до 210°С). | 649-356-00-4 | 265-199-0 | 64742-95-6 | Р |
| Ароматни въглеводороди, С6-10, киселинно обработени, неутрализирани; нефтени, ниско кипящи, неспецифицирани. | 649-357-00-Х | 268-618-5 | 68131-49-7 | Р |
| Нефтени дестилати, С3-5, богати на 2-метил-2-бутен; нефтени, ниско кипящи, неспецифицирани (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С5, главно изопентан и 3-метил-1-бутен; състои се от наситени и ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С5, главно 2-метил-2-бутен). | 649-358-00-5 | 270-725-7 | 68477-34-9 | Р |
| Нефтени дестилати; полимеризирани парокрекирани нефтени дестилати, С5-12 фракции; ниско кипящи, неспецифицирани (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на полимеризирани парокрекирани нефтени дестилати; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С12). | 649-359-00-0 | 270-753-1 | 68477-50-9 | Р |
| Нефтени дестилати; парокрекирани нефтени дестилати, С5-12 фракции; ниско кипящи, неспецифицирани (комплексна комбинация от органични съединения, получена при дестилация на продукти от паров крекинг метод; състои се от ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С12). | 649-360-00-6 | 270-736-7 | 68477-53-2 | Р |
| Нефтени дестилати; от паров крекинг, С5-10 фракции, смесени с леки нефтени С5 фракции, получени при паров крекинг; нефтени, ниско кипящи, неспецифицирани. | 649-361-00-1 | 270-738-8 | 68477-55-4 | Р |
| Нефтени екстракти; студено-кисели, С4-6; нефтени, ниско кипящи, неспецифицирани (комплексна комбинация от органични съединения, получена при екстракцията на наситени и ненаситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С3 – С6, главно пентани и амилени; състои се от наситени и ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С4– С6, главно до С5). | 649-362-00-7 | 270-741-4 | 68477-61-2 | Р |
| Нефтени дестилати; депентанизирани; ниско кипящи, неспецифицирани (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен крекинг на газов поток; състои се от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С6). | 649-363-00-2 | 270-771-8 | 68477-89-4 | Р |
| Нефтени остатъци, бутан от дъна на колонови пещи; ниско кипящи, неспецифицирани (комплексен остатък от открита дестилация на бутанов поток; състои се от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С6). | 649-364-00-8 | 270-791-7 | 68478-12-6 | Р |
| Нефтени остатъци, от дебутанизационни кули; нефтени, ниско кипящи, неспецифицирани (комплексен остатък от открита дестилация на бутанов-бутиленов поток; състои се от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С6). | 649-365-00-3 | 270-795-9 | 68478-16-0 | Р |
| Нефт, общ от коксов завод; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от течно коксуване; състои се от ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С15, с точка на кипене в областта от 43°С до 250°С). | 649-366-00-9 | 270-991-4 | 68513-02-0 | Р |
| Нефт, парокрекиран, среден, ароматен; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от паров крекинг метод; състои се от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С7 – С12, с точка на кипене в областта от 130°С до 220°С). | 649-367-00-4 | 271-138-9 | 68516-20-1 | Р |
| Нефт, обработен с глина, общ, straight-run; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на общ straight-run нефт с природна или модифицирана глина чрез перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и замърсяващи примеси; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С11, с точка на кипене в областта от -20°С до 220°С). | 649-368-00-Х | 271-262-3 | 68527-21-9 | Р |
| Нефт, обработен с глина, лек, straight-run; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек straight-run нефт с природна или модифицирана глина чрез перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и замърсяващи примеси; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С7 – С10, с точка на кипене в областта от 93°С до 180°С). | 649-369-00-5 | 271-263-9 | 68527-22-0 | Р |
| Нефт, лек, парокрекиран, ароматен; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти чрез паров крекинг; състои се от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С7 – С9, с точка на кипене в областта от 110°С до 165°С). | 649-370-00-0 | 271-264-4 | 68527-23-1 | Р |
| Нефт, лек, парокрекиран, очистен от бензол; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти чрез паров крекинг; състои се от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С12, с точка на кипене в областта от 80°С до 218°С). | 649-371-00-6 | 271-266-5 | 68527-26-4 | Р |
| Нефт, ароматосъдържащ; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран. | 649-372-00-1 | 271-635-0 | 68603-08-7 | Р |
| Пиролизен бензин, дебутанизиран; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на продукти от депропанизатор; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С5). | 649-373-00-7 | 271-726-5 | 68606-10-0 | Р |
| Нефт, лек, очистен; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез добиване на нефтен дестилат чрез пречистни методи за конвертиране на меркаптани или за отстраняване на кисели замърсяващи примеси; състои се от наситени и ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С6, с точка на кипене в областта от -20°С до 100°С). | 649-374-00-2 | 272-206-0 | 68783-66-4 | Р |
| Краен газов кондензат; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, отделена и/или кондензирана от краен газ по време на транспорта и в устието на шахти, и/или събран по време на получаването, при допълването, при преноса и в шахти, в скрубери и разпределителни нефтопроводи; състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в областта С2 – С8). | 649-375-00-8 | 272-896-3 | 68919-39-1 | J |
| Нефтени дестилати, от нефтен стрипер; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от стрипинг на продукти; състои се от наситени, алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С2 – С6). | 649-376-00-3 | 272-932-8 | 68921-09-5 | Р |
| Нефт, лек, каталитично реформирана несъдържаща аромати фракция; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, останала след отстраняването на ароматни съединения от каталитично реформирана лека фракция чрез селективен метод на абсорбция; състои се от парафинсъдържащи и циклични съединения с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С8, с точка на кипене в областта от 66°С до 121°С). | 649-377-00-9 | 285-510-3 | 85116-59-2 | Р |
| Бензин; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена главно от парафини, циклопарафини, ароматни и олефинсъдържащи въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С3; с точка на кипене в областта от 30°С до 260°С). | 649-378-00-4 | 289-220-8 | 86290-81-5 | Р |
| Ароматни въглеводороди, С7-8, продукти от деалкилиране, дестилатни остатъци; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран. | 649-379-00 | 292-698-0 | 90989-42-7 | Р |
| Въглеводороди, С4-6, депентанизирани, леки, ароматни обработени с водород; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като първи поток от депентанизационна колона преди обработка с водород на ароматни пълнители; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С6, главно пентани и пентени, с точка на кипене в областта от 25°С до 40°С). | 649-380-00-5 | 295-298-4 | 91995-38-9 | Р |
| Нефтени дестилати, парокрекиран нефтен продукт от топлинен зокер, богати на С5; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на парокрекиран нефт от топлинен зокер; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С6, главно С5). | 649-381-00-0 | 295-302-4 | 91995-41-4 | Р |
| Нефтени екстракти, каталитично реформирани, леки, нефтени разтворители; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като екстракт от екстракция с разтворител на каталитично реформирана нефтена фракция; състои се от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С7 – С8, с точка на кипене в областта от 100°С до 200°С). | 649-382-00-6 | 295-331-2 | 91995-68-5 | Р |
| Нефт, лек, хидродесулфориран, деароматизиран; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на хидродесулфорирани и деароматизирани леки нефтени фракции; състои се от С7 парафини и циклопарафини, с точка на кипене в областта от 90°С до 100°С). | 649-383-00-1 | 295-434-2 | 92045-53-9 | Р |
| Нефт, лек, богат на С5, пречистен; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от нефтена фракция при пречистен метод за конвертиране на меркаптани или за отделяне на кисели замърсяващи примеси; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С5, с точка на кипене в областта от -10°С до 35°С). | 649-384-00-7 | 295-442-6 | 92045-60-8 | Р |
| Въглеводороди, С8-11, от нефтен крекинг, толуолова фракция; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на прехидриран нефт; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С8 – С11, с точка на кипене в областта от 130°С до 205°С). | 649-385-00-2 | 295-444-7 | 92045-62-0 | Р |
| Въглеводороди, С4-11, от нефтен крекинг, несъдържащи аромати; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от перхидриран нефтен крекинг след дестилатно отделяне на бензол и толуолсъдържащи въглеводородни слоеве и висша сапунена фракция; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С11, с точка на кипене в областта от 30°С до 205°С). | 649-386-00-8 | 295-445-2 | 92045-63-1 | Р |
| Лека нефтена фракция от топлинен зокер, парокрекирана; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от фракциониране на парокрекингов нефт след повторното извличане чрез топлинен метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С4 – С6, с точка на кипене в областта от 0°С до 80°С). | 649-387-00-3 | 296-028-8 | 92201-97-3 | Р |
| Нефтени дестилати, богати на С6; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на изходни нефтени вещества; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С7, главно С6, с точка на кипене в областта от 60°С до 70°С). | 649-388-00-9 | 296-903-4 | 93165-19-6 | Р |
| Пиролизен бензин, хидриран; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (дестилатна фракция от хидриране на пиролизен бензин, с точка на кипене в областта от 20°С до 200°С). | 649-389-00-4 | 302-639-3 | 94114-03-1 | Р |
| Нефтени дестилати, парокрекирани, С8-12 фракции, полимеризирани леки дестилати; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на полимеризирани С8-12 фракции от паров крекинг на нефтени дестилати; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С8 – С12). | 649-390-00 | 305-750-5 | 95009-23-7 | Р |
| Нефтени екстакти, тежки нефтени разтворители, обработени с глина; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на тежък нефтсъдържащ екстракт с белилна пръст; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6– С10, с точка на кипене в областта от 80°С до 180°С). | 649-391-00-5 | 308-261-5 | 97926-43-7 | Р |
| Нефтени дестилати, леки, парокрекирани, очистени от бензол, термично обработени; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката и дестилацията на очистени от бензол леки парокрекирани нефтени дестилати; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С7 – С12, с точка на кипене в областта от 95°С до 200°С). | 649-329-00-0 | 308-713-1 | 98219-46-6 | Р |
| Нефтени дестилати, леки, парокрекирани, термично обработени; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката и дестилацията на леки парокрекирани нефтени дестилати; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С6, с точка на кипене в областта от 35°С до 80°С). | 649-393-00-6 | 308-714-7 | 98219-47-7 | Р |
| Нефтени дестилати, С7-9, богати на С8, хидродесулфорирани, деароматизирани; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на лека нефтена фракция, хидродесулфорирана деароматизирана; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С7 – С9, главно С8 парафини и циклопарафини, с точка на кипене в областта от 120°С до 130°С). | 649-394-00-1 | 309-862-5 | 101316-56-7 | Р |
| Въглеводороди, С6-8, хидрирани, деароматизирани чрез сорбция, от рафинация на толуол; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена по време на сорбция на толуол от въглеводородна фракция на крекиран бензин, обработен с водород в присъствие на катализатор; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С6 – С8, с точка на кипене в областта от 80°С до 135°С). | 649-395-00-7 | 309-870-9 | 101316-66-9 | Р |
| Нефтени дестилати, хидродесулфорирани от общо коксуване; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране от хидродесулфориран коксов дестилат; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С11, с точка на кипене в областта от 23°С до 196°С). | 649-396-00-2 | 309-879-8 | 101316-76-1 | Р |
| Нефтен дестилат, лек, пречистен; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от нефтен дестилат, подложен на очистка за конвертиране на меркаптани или за отстраняване на кисели замърсители; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С5 – С8, с точка на кипене в областта от 20°С до 130°С). | 649-397-00-8 | 309-976-5 | 101795-01-1 | P |
| Въглеводороди, С3-6, богати на С5, парокрекирани дестилати; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на парокрекиран нефт; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С3 – С6, главно С5). | 649-398-00-3 | 310-012-0 | 102110-14-5 | P |
| Въглеводороди, богати на С5, съдържащи дициклопентадиен; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти от паров крекинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига С5 и дициклопентадиен, с точка на кипене в областта от 30°С до 170°С). | 649-399-00-9 | 310-013-6 | 102110-15-6 | P |
| Нефтени остатъци, парокрекирани, леки, ароматни; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран (комплексна комбинация въглеводороди, получена пир дестилацията на продукти от парокрекингови или други методи, след отделяне на много леки продукти, като дава остатък съвместно с въглеводороди, с дължина на веригата, започваща с по-голям брой от С5; състои се от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С5, и точка на кипене над 40°С). | 649-400-00-2 | 310-057-6 | 102110-55-4 | P |
| Въглеводороди, богати на С5, С5-6; нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран. | 649-401-00-8 | 270-690-8 | 68476-50-6 | P |
| Въглеводороди, богати на С5, нефтен продукт, ниско кипящ, неспецифициран. | 649-402-00-3 | 270-695-5 | 68476-55-1 | P |
| Ароматни въглеводороди, С8-10; редестилат от леко масло, високо кипящ. | 649-403-00-9 | 292-695-4 | 90989-39-2 | P |
| Нефтени дестилати, леки, каталитично крекирани; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от каталитичен крекинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С9 – С25, с точка на кипене в областта от 150°С до 400°С; съдържа относително голямо количество бициклични ароматни въглеводороди). | 649-435-00-3 | 265-060-4 | 64741-59-9 |  |
| Нефтени дестилати, средни, каталитично крекирани; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от каталитичен крекинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С11 – С30, с точка на кипене в областта от 205°С до 450°С; съдържа относително голямо количество трициклични ароматни въглеводороди). | 649-436-00-9 | 265-062-5 | 64741-60-2 |  |
| Нефтени дестилати, леки, термично крекирани; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от термичен крекинг метод; състои се от ненаситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С10 – С22, с точка на кипене в областта от 160°С до 370°С). | 649-438-00-X | 265-084-5 | 64741-82-8 |  |
| Нефтени дестилати, леки, хидродесулфорирани, каталитично крекирани; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на леки каталитично крекирани дестилати с водород за отстраняване на органичната сяра от сероводорода; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С9 – С25, с точка на кипене в областта от 150°С до 400°С; съдържа относително високо количество бициклични ароматни въглеводороди). | 649-439-00-5 | 269-781-5 | 68333-25-5 |  |
| Нефтени дестилати, леки, парокрекирани; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от многократна дестилация на продукти от паров крекинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С10 – С18). | 649-440-00-0 | 270-662-5 | 68475-80-9 |  |
| Нефтени дестилати, крекирани и парокрекирани; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на крекиран парокрекиран дестилат и/или негови фракционни продукти; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта от С10 до полимери с ниско молекулно тегло). | 649-441-00-6 | 270-727-8 | 68477-38-3 |  |
| Нефтени газове, парокрекирани; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от паров крекинг метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С9, с точка на кипене в областта от 205°С до 400°С). | 649-442-00-1 | 271-260-2 | 68527-18-4 |  |
| Нефтени дестилати, средни, хидродесулфорирани, термично крекирани; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на хидродесулфорирани термично крекирани дестилатни изходни вещества; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С11 – С25, с точка на кипене в областта от 205°С до 400°С). | 649-443-00-7 | 285-505-6 | 85116-53-6 |  |
| Газьоли, хидродесулфорирани, термично крекирани; крекинг газьол. | 649-444-00-2 | 295-411-7 | 92045-29-9 |  |
| Нефтени остатъци, хидрирани, парокрекирани дестилати; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като остатъчна фракция от дестилацията на обработени с водород парокрекирани дестилати; състои се от въглеводороди, с точка на кипене в областта от 200°С до 350°С). | 649-445-00-8 | 295-514-7 | 92062-00-5 |  |
| Нефтени остатъци, от парокрекингова дестилация; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като поток от колона при разделянето на остатъци от парокрекиран дестилат при висока температура; с точка на кипене в областта от 147°С до 300°С, като се получава готово масло с вискозитет 18 сSt при 50°С). | 649-446-00-3 | 295-517-3 | 92062-04-9 |  |
| Нефтен дестилат, лек, каталитично крекиран, термично разложен; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилацията на продукти от каталитичен крекинг метод, който е използван като течност за трансфер на топлина; състои се от въглеводороди, с точка на кипене в областта от 190°С до 340°С; възможно е да се съдържат органични серни съединения). | 649-447-00-9 | 295-991-1 | 92201-60-0 |  |
| Нефтени остатъци, от парокрекиращ топлинен зокер; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като остатък от дестилацията на парокрекиран дестилат; с точка на кипене в областта от 150°С до 350°С). | 649-448-00-4 | 297-905-8 | 93763-85-0 |  |
| Нефтени леки вакуум газьоли, термично крекирани, хидродесулфорирани; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитично дехидросулфориране на термичен крекиран лек вакуум нефт; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С14 – С20, с точка на кипене в областта от 270°С до 370°С). | 649-450-00-5 | 308-278-8 | 97926-59-5 |  |
| Нефтени дестилати, хидродесулфорирани, средни, от коксуване; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на хидродесулфорирани изходни вещества от коксов дестилат; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С12 – С21, с точка на кипене в областта от 200°С до 360°С). | 649-451-00-0 | 309-865-1 | 101316-59-0 |  |
| Нефтени дестилати, тежки, парокрекирани; крекинг газьол (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на парокрекирани тежки остатъци; състои се от висши алкилирани тежки ароматни въглеводороди, с точка на кипене в областта от 250°С до 400°С). | 649-452-00-6 | 309-939-3 | 101631-14-5 |  |
| Нефтени дестилати, тежки, хидрокрекирани; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилацията на продукти от хидрокрекинг метод; състои се от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С39, с точка на кипене в областта от 260°С до 600°С). | 649-453-00-1 | 265-077-7 | 64741-76-0 | L |
| Нефтени дестилати, обработени с разтворител, тежки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод за екстракция с разтворител; състои се от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С). | 649-454-00-7 | 265-090-8 | 64741-88-4 | L |
| Нефтени дестилати, обработени с разтворител, леки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод за екстракция с разтворител; състои се от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30, като се получава готово масло с вискозитет по-малък от 19cSt при 40°С). | 649-455-00-2 | 265-091-3 | 64741-89-5 | L |
| Остатъчни нефтени масла, деасфалтирани разтворители; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като разтворена фракция от разтворител от С3 – С4 от деасфалтирането на остатък с разтворител; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25, с точка на кипене в областта над 400°С). | 649-456-00-8 | 265-096-0 | 64741-95-3 | L |
| Нефтени дестилати, обогатени с разтворител, тежки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод за екстракция с разтворител; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-457-00-3 | 265-097-6 | 64741-96-4 | L |
| Нефтени дестилати, обогатени с разтворител, леки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод за екстракция с разтворител; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-458-00-9 | 265-098-1 | 64741-97-5 | L |
| Остатъчни нефтени масла, обогатени с разтворител; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като неразтворима фракция от разтваряне при обогатяване с разтворител на остатък с полярен органичен разтворител като фенол или фурфурал; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25, с точка на кипене в над 400°С). | 649-459-00-4 | 265-101-6 | 64742-01-4 | L |
| Нефтени дестилати, обработени с глина, тежки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтена фракция с природна или модифицирана глина при контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и замърсители; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди). | 649-460-00-X | 265-137-2 | 64742-36-5 | L |
| Нефтени дестилати, обработени с глина, леки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтена фракция с природна или модифицирана глина при контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и замърсители; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди). | 649-461-00-5 | 265-138-8 | 64742-37-6 | L |
| Остатъчни нефтени масла, обработени с глина; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на остатъчни масла с природна или модифицирана глина при контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и замърсители; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25, с точка на кипене над 400°С). | 649-462-00-0 | 265-143-5 | 64742-41-2 | L |
| Нефтени дестилати, обработени с глина, тежки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтена фракция с природна или модифицирана глина при контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и замърсители; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-463-00-6 | 265-146-1 | 64742-44-5 | L |
| Нефтени дестилати, обработени с глина, леки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтена фракция с природна или модифицирана глина при контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и замърсители; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-464-00-1 | 265-147-7 | 64742-45-6 | L |
| Нефтени дестилати, обработени с водород, тежки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтена фракция с водород в присъствието на катализатор; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-465-00-7 | 265-155-0 | 64742-52-5 | L |
| Нефтени дестилати, обработени с водород, леки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтена фракция с водород в присъствието на катализатор; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-466-00-2 | 265-156-6 | 64742-53-6 | L |
| Нефтени дестилати, обработени с водород, тежки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтена фракция с водород в присъствието на катализатор; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди). | 649-467-00-8 | 265-157-1 | 64742-54-7 | L |
| Нефтени дестилати, обработени с водород, леки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтена фракция с водород в присъствието на катализатор; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30, като се получава готово масло с вискозитет по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди). | 649-468-00-3 | 265-158-7 | 64742-55-8 | L |
| Нефтени дестилати, пречистени от восък с разтворител, леки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез отстраняване на нормални парафини от нефтена фракция чрез кристализация с разтворител; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30, като се получава готово масло с вискозитет по-малък от 19cSt при 40°С). | 649-469-00-9 | 265-159-2 | 64742-56-9 | L |
| Остатъчни нефтени масла, обработени с водород; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтена фракция с водород в присъствието на катализатор; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25, с точка на кипене над 400°С). | 649-470-00-4 | 265-160-8 | 64742-57-0 | L |
| Остатъчни нефтени масла, пречистени от восък с разтворител; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез отделянето на въглеводороди с дълга разклонена верига от остатъчно масло чрез кристализация с разтворител; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25, с точка на кипене над 400°С). | 649-471-00-X | 265-166-0 | 64742-62-7 | L |
| Нефтени дестилати, пречистени от восък с разтворител, тежки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при отделянето на нормални парафини от нефтена фракция чрез кристализация с разтворител; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-472-00-5 | 265-167-6 | 64742-63-8 | L |
| Нефтени дестилати, пречистени от восък с разтворител, леки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при отделянето на нормални парафини от нефтена фракция чрез кристализация с разтворител; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-473-00-0 | 265-168-1 | 64742-64-9 | L |
| Нефтени дестилати, пречистени от восък с разтворител, тежки, парфинсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при отделянето на нормални парафини от нефтена фракция чрез кристализация с разтворител; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С). | 649-474-00-6 | 265-169-7 | 64742-65-0 | L |
| Нефтен съдържащи нефтени масла, каталитично пречистени от восък , тежки; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен метод за пречистване от восък; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-475-00-1 | 265-172-3 | 64742-68-3 | L |
| Нефтен съдържащи нефтени масла, каталитично пречистени от восък , леки; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен метод за пречистване от восък; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-476-00-7 | 265-173-9 | 64742-69-4 | L |
| Парафинови нефтени масла, каталитично пречистени от восък , тежки; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен метод за пречистване от восък; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С). | 649-477-00-2 | 265-174-4 | 64742-70-7 | L |
| Парафинови нефтени масла, каталитично пречистени от восък , леки; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен метод за пречистване от восък; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С). | 649-478-00-8 | 265-176-5 | 64742-71-8 | L |
| Нафтенсъдържащи нефтени масла, комплексно пречистени от восък , тежки; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез отделянето на парафинови въглеводороди с права верига като твърдо вещество чрез обработка с вещество като карбамид; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-479-00-3 | 265-179-1 | 64742-75-2 | L |
| Нафтенсъдържащи нефтени масла, комплексно пречистени от восък , леки; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен метод за пречистване от восък; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-480-00-9 | 265-180-7 | 64742-76-3 | L |
| Смазочни нефтени масла, С20-50, обработени с водород, неутрални от нефт, с висок вискозитет; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол и чрез разтворители деасфалтирани остатъци с водород в присъствието на катализатор в два етапа, като между двете нива има процес на пречистване от восък; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет около 112cSt при 40°С; съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди). | 649-481-00-4 | 276-736-3 | 72623-85-9 | L |
| Смазочни нефтени масла, С15-30, обработени с водород, неутрални от нефт; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол с водород в присъствието на катализатор в два етапа, като между двете нива има процес на пречистване от восък; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30, като се получава готово масло с вискозитет около 15cSt при 40°С; съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди). | 649-482-00-Х | 276-737-9 | 72623-86-0 | L |
| Смазочни нефтени масла, С20-50, обработени с водород, неутрални от нефт; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол и чрез разтворители деасфалтирани остатъци с водород в присъствието на катализатор в два етапа, като между двете нива има процес на пречистване от восък; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет около 32cSt при 40°С; съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди). | 649-483-00-5 | 276-738-4 | 72623-87-1 | L |
| Смазочни нефтени масла; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, от екстракция с разтворители и методи на пречистване от восък; състои се от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С50). | 649-484-00-0 | 278-012-2 | 74869-22-0 | L |
| Нефтени дестилати, комплексно пречистени от восък , тежки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при пречистване от восък на тежки парафинсъдържащи дестилати; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50, като се получава готово масло с вискозитет равен или по-голям от 19cSt при 40°С). | 649-485-00-6 | 292-613-7 | 90640-91-8 | L |
| Нефтени дестилати, комплексно пречистени от восък , леки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при пречистване от восък на леки парафинсъдържащи дестилати; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С12 – С30, като се получава готово масло с вискозитет равен или по-голям от 19cSt при 40°С; съдържа относително малко нормални парафини). | 649-486-00-1 | 292-614-2 | 90640-92-9 | L |
| Нефтени дестилати, пречистени от восък чрез разтворител, тежки, парафинсъдържащи, обработени с глина; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на пречистен от восък парафинсъдържащ дестилат с неутрална или модифицирана глина или при контактен или перколационен метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50). | 649-487-00-7 | 292-616-3 | 90640-94-1 | L |
| Въглеводороди, С20-50, пречистени от восък с разтворител, тежки, парафинсъдържащи, обработени сводород; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработка на удължавен тежък парафинсъдържащ дестилат с водород в присъствието на катализатор; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50). | 649-488-00-2 | 292-617-9 | 90640-95-2 | L |
| Нефтени дестилати, пречистени от восък с разтворител, леки, парафинсъдържащи, обработени с глина; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на пречистен от восък лек парафинсъдържащ дестилат с природна или модифицирана глина или при контактен или перколационен метод; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30). | 649-489-00-8 | 292-618-4 | 90640-96-3 | L |
| Нефтени дестилати, пречистени от восък с разтворител, леки, парафинсъдържащи, обработени с водород; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на пречистен от восък лек парафинсъдържащ дестилат с водород в присатвие на катализатор; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30). | 649-490-00-3 | 292-620-5 | 90640-97-4 | L |
| Остатъчни нефтени масла, обработени с водород, пречистени от восък с разтворител; главна съставна част на масло-неспецифицирана. | 649-491-00-9 | 292-656-1 | 90669-74-2 | L |
| Остатъчни нефтени масла, каталитично пречистени от восък ; главна съставна част на масло-неспецифицирана. | 649-492-00-4 | 294-843-3 | 91770-57-9 | L |
| Нефтени дестилати, пречистени от восък , тежки, парафинсъдържащи, обработени с водород; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от интензивната обработка на пречистен от восък дестилат чрез хидриране в присатвие на катализатор; състои се главно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С25 – С39; като се получава готово масло с вискозитет около 44cSt при 50°С). | 649-493-00Х | 295-300-3 | 91995-39-0 | L |
| Нефтени дестилати, пречистени от восък , леки, парафинсъдържащи, обработени с водород; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от интензивната обработка на пречистен от восък дестилат чрез хидриране в присатвие на катализатор; състои се главно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С21 – С29; като се получава готово масло с вискозитет около 13cSt при 50°С). | 649-494-00-5 | 295-301-9 | 91995-40-3 | L |
| Нефтени дестилати, хидрокрекирани, обогатени с разтворител, пречистени от восък ; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от течни въглеводороди, получени при рекристализация на пречистени от восък , хидрокрекирани, обогатени с разтворител нефтени дестилати). | 649-495-00-0 | 495-306-6 | 91995-45-8 | L |
| Нефтени дестилати, обогатени с разтворител, леки, нафтенсъдържащи, обработени с водород; главна съставна част на масло-неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена фракция с водород в присъствието на катализатор и отделяне на ароматни въглеводороди чрез екстракция с разтворител; състои се главно от нафтенсъдържащи въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30; като се получава готово масло с вискозитет между 13-15cSt при 40°С). | 649-496-00-6 | 295-316-0 | 91995-54-9 | L |
| Смазочни нефтени масла, С17-35, екстрахирани с разтворител, пречистени от восък , обработени с водород; главна съставна част на масло - неспецифицирана. | 649-497-00-1 | 295-423-2 | 92045-42-6 | L |
| Смазочни нефтени масла, хидрокрекирани чрез неароматни разтворители, депарафинирани; главна съставна част на масло - неспецифицирана. | 649-498-00-7 | 295-424-8 | 92045-43-7 | L |
| Остатъчни нефтени масла, хидрокрекирани, обработени с киселина, пречистени от восък с разтворител; главна съставна част на масло - неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез отсраняването на разтворител от парафини от дестилатен остатък, обработен с киселина, хидрокрекирани тежки парафини, с точка на кипене в областта над 380°С). | 649-499-00-2 | 295-499-7 | 92061-86-4 | L |
| Парафинови нефтени масла, пречистени от восък , тежки, обогатени с разтворител; главна съставна част на масло - неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от парафинсъдържащ, сяросъдържащ суров нефт; състои се от обогатено с разтворител депарафинирано смазочно масло с вискозитет 65cSt при 50°С). | 649-500-00-6 | 295-810-6 | 92129-09-4 | L |
| Смазочни нефтени масла, основни масла, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло - неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена обогатяването на суров нефт; състои се главно от ароматни, нафтени и парафинсъдържащи вещества, като се получава готово масло с вискозитет 23cSt при 40°С). | 649-501-00-1 | 297-474-6 | 93572-43-1 | L |
| Въглеводороди, хидрокрекирани, прафинсъдържащи дестилатни остатъци, пречистени от восък с разтворител; главна съставна част на масло - неспецифицирана. | 649-502-00-7 | 297-857-8 | 93763-38-3 | L |
| Въглеводороди, С20-50, вакуум дестилат от хидриране на остатъчно масло; главна съставна част на масло-неспецифицирана. | 649-503-00-2 | 300-257-1 | 93924-61-9 | L |
| Нефтени дестилати, пречистени с разтворител, обработени с водород, тежки, хидрирани; главна съставна част на масло – неспецифицирана. | 649-504-00-8 | 305-588-5 | 94733-08-1 | L |
| Нефтени дестилати, обогатени с разтворител, леки, хидрокрекирани; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез деароматизирането с разтворител на остатък от хидрокрекиран нефт; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С18 – С27; с точка на кипене в областта от 370°С до 450°С). | 649-505-00-3 | 305-589-0 | 94733-09-2 | L |
| Смазочни нефтени масла, С18-40, пречистени от восък с разтворител, хидрокрекирани от дестилатни основи; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез парафиниране с разтворител на дестилатни остатъци от хидрокрекиран нефт; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С18 – С40, с точка на кипене в областта от 370°С до 550°С). | 649-506-00-9 | 305-594-8 | 94733-15-0 | L |
| Смазочни нефтени масла, С18-40, пречистени от восък с разтворител, хидрирани от рафинатни основи; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез парафиниране с разтворител на хидрирани рафинати от екстракция с разтворител на нефтен дестилат, обработен с водород; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С18 – С40, с точка на кипене в областта от 370°С до 550°С). | 649-507-00-4 | 305-595-3 | 94733-16-1 | L |
| Въглеводороди, С13-30, богати на аромати, екстрахирани с разтворител, нафтенсъдържащи дестилати; главна съставна част на масло – неспецифицирана. | 649-508-00-Х | 305-971-7 | 95371-04-3 | L |
| Въглеводороди, С16-32, богати на аромати, екстрахирани с разтворител, нафтенсъдържащи дестилати; главна съставна част на масло – неспецифицирана. | 649-509-00-5 | 305-972-2 | 95371-05-4 | L |
| Въглеводороди, С37-68, пречистени от восък , деасфалтирани, обработени с водород вакуумни дестилатни остатъци; главна съставна част на масло – неспецифицирана. | 649-510-00-0 | 305-974-3 | 95371-07-6 | L |
| Въглеводороди, С37-65, деасфалтирани, обработени с водород вакуумни дестилатни остатъци; главна съставна част на масло – неспецифицирана. | 649-511-00-6 | 305-975-9 | 95371-08-7 | L |
| Нефтени дестилати, обогатени с разтворител, леки, хидрокрекирани; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката с разтворител на дестилат от хидрокрекирани нефтени дестилати; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С18 – С27; с точка на кипене в областта от 370°С до 450°С). | 649-512-00-1 | 307-010-7 | 97488-73-8 | L |
| Нефтени дестилати, обогатени с разтворител, тежки, хидрирани; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката с разтворител на хидриран нефтен дестилат; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С19 – С40; с точка на кипене в областта от 390°С до 550°С). | 649-513-00-7 | 307-011-2 | 97488-74-9 | L |
| Смазочни нефтени масла, С18-27, пречистени от восък чрез разтворител; главна съставна част на масло – неспецифицирана. | 649-514-00-2 | 307-034-8 | 97488-95-4 | L |
| Въглеводороди, С17-30, обработени с водород, деасфалтирани с разтворител, леки остатъци от открита дестилация; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като първа фракция от вакуум дестилация на продукт от обработката с разтворител на деасфалтиран вакуумен остатък, обработен с водород в присъствието на катализатор; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С17 – С30, с точка на кипене в областта от 300°С до 400°С; получава се готово масло с вискозитет 4сSt при 100°С). | 649-515-00-8 | 308-661-7 | 97675-87-1 | L |
| Въглеводороди, С17-40, обработени с водород, очистени от восък, дестилани остатъци, леки вакуумни дестилати; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като първа фракция от вакуум дестилация на продукт от каталитична обработката с водород на деасфалтиран чрез разтворител вакуумен остатък с вискозитет 8cSt при 100°С; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С17 – С40, с точка на кипене в областта от 300°С до 500°С). | 649-516-00-3 | 307-755-8 | 97722-06-0 | L |
| Въглеводороди, С13-27, екстрахирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракцията на аромати от лек нафтенсъдържащ дестилат с вискозитет 9,5cSt при 40°С; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С13 – С27, с точка на кипене в областта от 240°С до 400°С). | 649-517-00-9 | 307-758-4 | 97722-09-3 | L |
| Въглеводороди, С14-29, екстрахирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракцията на аромати от лек нафтенсъдържащ дестилат с вискозитет 16сSt при 40°С; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С14 – С29, с точка на кипене в областта от 250°С до 425°С). | 649-518-00-4 | 307-760-5 | 97722-10-6 | L |
| Въглеводороди, С27-42, деароматизирани; главна съставна част на масло – неспецифицирана. | 649-519-00-Х | 308-131-8 | 97862-81-2 | L |
| Въглеводороди, С17-30, обработени с водород дестилати, леки дестилати; главна съставна част на масло – неспецифицирана. | 649-520-00-5 | 308-132-3 | 97862-82-3 | L |
| Въглеводороди, С27-45, нафтенсъдържащи, вакуумни дестилати; главна съставна част на масло – неспецифицирана. | 649-521-00-0 | 308-133-9 | 97862-83-4 | L |
| Въглеводороди, С27-45, деароматизирани; главна съставна част на масло – неспецифицирана. | 649-522-00-6 | 308-287-7 | 97926-68-6 | L |
| Въглеводороди, С20-58, обработени с водород; главна съставна част на масло – неспецифицирана. | 649-523-00-1 | 308-289-8 | 97926-70-0 | L |
| Въглеводороди, С27-42, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло – неспецифицирана. | 649-524-00-7 | 308-290-3 | 97926-71-1 | L |
| Остатъчни нефтени масла, обработени с въглерод, пречистени от восък с разтворител; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката с активен въглен на очистени от восък с разтворител нефтени остатъчни масла, с цел отстраняване на следи от полярни примеси и замърсители). | 649-525-00-2 | 309-710-8 | 100684-37-5 | L |
| Остатъчни нефтени масла, обработени с глина, пречистени от восък с разтворител; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката с белилна пръст на очистени от восък с разтворител нефтени остатъчни масла, с цел отстраняване на следи от полярни примеси и замърсители). | 649-526-00-8 | 309-711-3 | 100684-38-6 | L |
| Смазочни нефтени масла, С25, екстрахирани с разтворител, деасфалтирани, очистени от восък, хидрирани; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител и хидриране на дестилатни вакуумни остатъци; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25; като се получава готово масло с вискозитет в областта 32cSt до 37cSt при 100С). | 649-527-00-3 | 309-874-0 | 101316-69-2 | L |
| Смазочни нефтени масла, С17-32, екстрахирани с разтворител, деасфалтирани, очистени от восък, хидрирани; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител и хидриране на остатъци от открита детилация; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига вобластта С17 - С32, като се получава готово масло с вискозитет в областта 17cSt до 23cSt при 40С). | 649-528-00-9 | 309-875-6 | 101316-70-5 | L |
| Смазочни нефтени масла, С20-35, екстрахирани с разтворител, очистени от восък, хидрирани; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител и хидриране на остатъци от открита детилация; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига вобластта С20 - С35, като се получава готово масло с вискозитет в областта 37cSt до 44cSt при 40С). | 649-529-00-4 | 309-876-1 | 101316-71-6 | L |
| Смазочни нефтени масла, С24-50, екстрахирани с разтворител, очистени от восък, хидрирани; главна съставна част на масло – неспецифицирана (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител и хидриране на остатъци от открита детилация; състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига вобластта С24 - С50, като се получава готово масло с вискозитет в областта 16cSt до 75cSt при 40С). | 649-530-00-Х | 309-877-7 | 101316-72-7 | L |
| Нефтени екстракти, тежък нафтенсъдържащ дестилатен разтворител, ароматно концентриран; ароматен екстракт от дестилат (обработен);; (ароматен концентрат, получен чрез добавка на вода към тежък нафтенсъдържащ екстракт от дестилация с разтворител и екстрактен лазтворител). | 649-531-00-5 | 272-175-3 | 68783-00-6 | L |
| Нефтени екстракти, обогатени с разтворител, тежки, парафинсъдържащи дестилатни разтворители; ароматен екстракт от дестилат (обработен);; (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като екстракт от реекстракцията на тежък парафинсъдържащ дестилат, обогатен с разтворител; състои се главно от наситени и ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50). | 649-532-00-0 | 272-180-0 | 68783-04-0 | L |
| Нефтени екстракти, тежки, парафинсъдържащи дестилати, очистени от асфалт чрез разтворител; ароматен екстракт от дестилат (обработен);; (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като екстракт от екстракция с разтворител на тежък парафинсъдържащ дестилат). | 649-533-00-6 | 272-342-0 | 68814-89-1 | L |
| Нефтени екстракти, тежки, нафтенсъдържащи дестилатни разтворители, обработени с водород; ароматен екстракт от дестилат (обработен);; (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на тежък нафтенсъдържащ дестилиран екстракт от разтворител, обработен с водород в присъствието на катализатор; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50; като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19cSt при 40С). | 649-534-00-1 | 292-631-5 | 90641-07-9 | L |
| Нефтени екстракти, тежки, парафинсъдържащи дестилатни разтворители, обработени с водород; ароматен екстракт от дестилат (обработен);; (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на тежък парафинсъдържащ екстракт от разтворител, обработен с водород в присъствието на катализатор; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С21 – С33; с точка на кипене в областта от 350°С до 480°С). | 649535-00-7 | 292-632-0 | 90641-08-0 | L |
| Нефтени екстракти, леки, парафинсъдържащи дестилатни разтворители, обработени с водород; ароматен екстракт от дестилат (обработен);; (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на лек парафинсъдържащ екстракт от разтворител, обработен с водород в присъствието на катализатор; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С17 – С26; с точка на кипене в областта от 280°С до 400°С). | 649-536-00-2 | 292-633-6 | 90641-09-1 | L |
| Нефтени екстракти, леки, парафинсъдържащи дестилатни разтворители, обработени с водород; ароматен екстракт от дестилат (обработен);; (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като екстракт от екстракцията с разтворител на среден парафинсъдържащ дестилатен разтворител, обработен с водород в присъствието на катализатор; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С16 – С36). | 649-537-00-8 | 295-335-4 | 91995-73-2 | L |
| Нефтени екстракти, лек, нафтенсъдържащ дестилатен разтворител, хидродесулфориран; ароматен екстракт от дестилат (обработен); (комплексна комбинация от въглеводороди, получена обработката на екстракт от метод за екстракция с разтворител, с водород в присъствието на катализатор, в условия главно за отстраняване на серни съединения; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С30; продуктът може да съдържа 5 или повече тегловни % ароматни въглеводороди с 46 кондензирани пръстена). | 649-538-00-3 | 295-338-0 | 91995-75-4 | L |
| Нефтени екстракти, лек, парафинсъдържащ дестилатен разтворител, обработен с киселина; ароматен екстракт от дестилат (обработен); (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като фракция от дестилация на екстракт от екстракция с разтворител на леки парафинсъдържащи нефтени дестилати, подложени на серно-кисело обогатяване; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С16 – С32). | 649-539-00-9 | 295-339-6 | 91995-76-5 | L |
| Нефтени екстракти, лек, парафинсъдържащ дестилатен разтворител, хидродесулфориран; ароматен екстракт от дестилат (обработен); (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от екстракция с разтворител на лек парафинсъдържащ дестилат и обработка с водород за конвертиране на органичната сяра в сероводорода; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С40, като се получава готово масло с вискозитет около 10cSt при 40С). | 649-540-00-4 | 295-340-1 | 91995-77-6 | L |
| Нефтен екстракт, лек, разтворител от вакуум газьол, обработен с водород; ароматен екстракт от дестилат (обработен); (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител от леки вакуумни нефтени газьоли и обработка с водород в присъствието на катализатор; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С13 – С30). | 649-541-00-Х | 295-342-2 | 91995-79-8 | L |
| Нефтен екстракт, тежък, парафинсъдържащ дестилатен разтворител, обработен с глина; ароматен екстракт от дестилат (обработен); (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтена фракция с природна или модифицирана глина при контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и замърсители; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50; продуктът може да съдържа 5 или повече тегловни % ароматни въглеводороди с 46 кондензирани пръстена). | 649-542-00-5 | 296-473-1 | 92704-08-0 | L |
| Нефтен екстракт, тежък, нафтенсъдържащ дестилатен разтворител, хидродесулфориран; ароматен екстракт от дестилат (обработен); (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на изходни нефтени вещества сводород за конвертиране на органична сяра в сероводород, който се отделя; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С50; като се получава готово масло с вискозитет 19cSt при 40С). | 649-543-00-0 | 297-827-4 | 93763-10-1 | L |
| Нефтен екстракт, тежък, очистен от восък чрез разтворител, парафинсъдържащ дестилатен разтворител; хидродесулфориран; ароматен екстракт от дестилат (обработен); (комплексна комбинация от въглеводороди, получена от очистени от восък с разтворител изходни нефтени вещества чрез обработка с водород за конвертиране на органичната сяра от сероводород; състои се главно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С15 – С20; като се получава готово масло с вискозитет по-голям от 19cSt при 40С). | 649-544-00-6 | 297-829-5 | 93763-11-2 | L |
| Нефтени екстракти, леки, парафинсъдържащи дестилатни разтворители обработени с въглерод; ароматен екстракт от дестилат (обработен); (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като фракция от дестилацията на екстракт, повторно извлечен чрез екстракция с разтворител от лек парафинсъдържащ нефтен дестилат, обработен с активен въглен с цел отстраняване следи от полярни съединения и замърсители; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С16 – С32). | 649-545-00-1 | 309-672-2 | 100684-02-4 | L |
| Нефтени екстракти, леки, парафинсъдържащи дестилатни разтворители обработени с глина; ароматен екстракт от дестилат (обработен); (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като фракция от дестилацията на екстракт, получен от екстракция с разтворител от лек парафинсъдържащ нефтен дестилат, обработен с белилна пръст с цел отстраняване следи от полярни съединения и замърсители; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С16 – С32). | 649-546-00-7 | 309-673-8 | 100684-03-5 | L |
| Нефтени екстракти, леки, вакуумни газьолни разтворители, обработени с въглерод; ароматен екстракт от дестилат (обработен); (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител от лек вакуумен газьол, обработен с активен въглен с цел отстраняване следи от полярни съединения и замърсители; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С13 – С30). | 649-574-00-2 | 309-674-3 | 100684-04-6 | L |
| Нефтени екстракти, леки, вакуумни газьолни разтворители, обработени с глина; ароматен екстракт от дестилат (обработен); (комплексна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител от лек вакуумен газьол, обработен с белилна пръст с цел отстраняване следи от полярни съединения и замърсители; състои се главно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в областта С13 – С20). | 649-548-00-8 | 309-675-9 | 100684-05-7 | L |
| Нефтено копитно масло, мек парафин (комплексна комбинация от въглеводороди, получена като маслена фракция от методи с маслен разтворител или восъчна стопилка; състои се главно от въглеводороди с разклонена верига, с дължина на въглеродната верига в областта С20 – С50). | 649-549-00-3 | 265-171-8 | 64742-67-2 | L |
| Нефтено копитно масло, обработено с водород; мек парафин. | 649-550-00-9 | 295-394-6 | 92045-12-0 | L |
| 4 - хлоранилин | 612-137-00-9 | 203-401-0 | 106-47-8 |  |
| Рефракторни керамични влакна; влакна със специална употреба; [Изкуствени стъклени (силикатни) влакна с хаотична ориентация със съдържание на алкални и алкалоземни оксиди (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) не по-малко или равно на 18 тегловни процента. | 650-017-00-8 |  |  | R |

Списък 3 към т. 30 от приложението

Мутагенни вещества, категория 1

Няма вещества, класифицирани в тази категория.

Списък 4 към т. 30 от приложението

Мутагенни вещества, категория 2

| вещество, група вещества | Индекс N | ЕС N | CAS N | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-дибромо-3-хлоропропан | 602-021-00-6 | 202-479-3 | 96-12-8 |  |
| акриламид | 616-003-00-0 | 201-173-7 | 79-06-1 |  |
| бензо[а]пирен; бензо [d,e,f]хризен | 601-032-00-3 | 200-028-5 | 50-32-8 |  |
| диетилсулфат | 016-027-00-6 | 200-589-6 | 64-67-5 |  |
| етиленоксид; оксиран | 603-023-00-X | 200-849-9 | 75-21-8 |  |
| етиленимин, азиридин | 613-001-00-1 | 205-793-9 | 151-56-4 |  |
| хексаметилфосфорамид | 015-106-00-2 | 211-653-8 | 680-31-9 |  |
| метилакриламидометоксиацетат (съдържащ > 0,1% акриламид) | 607-190-00-X | 401-890-7 | 77402-03-0 |  |
| Метилакриламидоглюколат (съдържащ > 0,1% акриламид) | 607-210-00-7 | 403-230-3 | 77402-05-2 |  |
| Хексаметилфосфоркисел-триамид | 015-106-00-2 | 211-653-8 | 680-31-9 |  |
| Калиев дихромат | 024-002-00-6 | 231-906-6 | 7778-50-9 |  |
| Амониев дихромат | 024-003-00-1 | 232-143-1 | 7789-09-5 |  |
| Натриев дихромат | 024-004-00-7 | 234-190-3 | 10588-01-9 |  |
| Натриев дихромат, дихидрат | 024-004-01-4 | 234-190-3 | 7789-12-0 |  |
| Хромилдихлорид; хромоксихлорид | 024-005-00-2 | 239-056-8 | 14977-61-8 |  |
| Калиев хромат | 024-006-00-8 | 232-140-5 | 7789-00-6 |  |
| 1,3,5-трис(оксиранилметил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион; TGIC | 615-021-00-6 | 219-514-3 | 2451-62-9 |  |

Списък 5 към т. 31 от приложението

Токсични за репродукцията вещества, категория 1

| вещество, група вещества | Индекс N | ЕС N | CAS N | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| оловен хексафлуорсиликат | 009-014-00-1 | 247-278-1 | 25808-74-6 |  |
| оловен ацетат | 082-007-00-9 | 215-630-3 | 1335-32-6 |  |
| оловни алкили | 082-002-00-1 |  | - |  |
| оловен азид | 082-003-00-7 | 236-542-1 | 13424-46-9 |  |
| оловен хромат | 082-004-00-2 | 231-846-0 | 7758-97-6 |  |
| оловни съединения с изключение на специфицираните в други раздели на това Приложение | 082-001-00-6 |  | - |  |
| оловен ди(ацетат) | 082-005-00-8 | 206-104-4 | 301-04-2 |  |
| оловен 2,4,6-тринитрорезорциноксид; оловен стифнат | 609-019-00-4 | 239-290-0 | 15245-44-0 |  |
| олово(ІІ)метансулфонат | 082-008-00-4 | 401-750-5 | 17570-76-2 |  |
| триоловeн бис(ортофосфат) | 082-006-00-3 | 231-205-5 | 7446-27-7 |  |
| варфарин; 4-хидрокси-3-(3-оксо-1- фенилбутил)кумарин | 607-056-00-0 | 201-377-6 | 81-81-2 |  |
| 1,2-дибром-3-хлорпропан | 602-021-00-6 | 202-479-3 | 96-12-8 |  |
| Въглероден монооскид | 006-001-00-2 | 211-128-3 | 630-08-0 |  |
| Оловен сулфохромат жълт [тази субстанция се означава в цветовия индекс с конституционен номер C.I. 77603] | 082-009-00-X | 215-693-7 | 1344-37-2 |  |
| Оловно-хроматен молибдат сулфат червен [тази субстанция се означава в цветовия индекс с конституционен номер C.I. 77605] | 082-010-00-5 | 235-759-9 | 12656-85-8 |  |
| Оловен хидроген арсенат | 082-011-00-1 | 232-064-2 | 7784-40-9 |  |

Списък 6 към т. 31 от приложението

Токсични за репродукцията вещества, категория 2

| вещество, група вещества | Индекс N | ЕС N | CAS N | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-етоксиетанол; етилен гликол моноетил етер | 630-012-00-X | 203-804-1 | 110-80-5 |  |
| 2-етилхексил 3,5-бис(1,1-диметилетил)-4- хидроксифенил метил тиоацетат | 607-203-00-9 | 279-452-8 | 80387-97-9 |  |
| 2-метоксиетанол, етилен гликол монометил етер | 603-011-00-4 | 203-713-7 | 109-86-4 |  |
| бензо[a]пирен; бензо[d,e,f]хризен | 601-032-00-3 | 200-028-5 | 50-32-8 |  |
| бинапакрил (ISO); 2-сек-бутил-4,6- динитрофенил-3-метилкротонат | 609-024-00-1 | 207-612-9 | 485-31-4 |  |
| N,N-диинетилформамид; диметилформамид | 616-001-00-X | 200-679-5 | 68-12-2 |  |
| динозеб; 6-сек-бутил-2,4-динитрофенол | 609-025-00-7 | 201-861-7 | 88-85-7 |  |
| динотерб; 2-терт-бутил-4,6-динитрофенол | 609-030-00-4 | 215-813-8 | 1420-07-1 |  |
| етилен тиоуреа; имидазолидин-2-тион; 2-имидазолин-2-тиол | 613-039-00-9 | 202-506-9 | 96-45-7 |  |
| 2-етоксиетилацетат; етилгликолацетат | 607-037-00-7 | 203-839-2 | 111-15-9 |  |
| метил-ONN-азоксиметилацетат; метил азокси метилацетат | 611-004-00-2 | 209-765-7 | 592-62-1 |  |
| 2-метоксиетил ацетат; метилгликолацетат | 607-036-00-1 | 203-772-9 | 110-49-6 |  |
| никелов тетракарбонил | 028-001-00-1 | 236-669-2 | 13463-39-3 |  |
| нитрофен (ISO); 2,4-дихлорфенил 4-нитрофенил етер | 609-040-00-9 | 217-406-0 | 1836-75-5 |  |
| соли и естери на динозеб с изключение на специфицираните в други раздели на това Приложение | 609-026-00-2 | - | - |  |
| соли и естери на динотерб | 609-031-00-X | - | - |  |
| Бис-(2-метоксиетил)фталат | 607-228-00-5 | 204-212-6 | 117-82-8 |  |
| 6-(2-хлоретил)-6(2-метоксиетокси)-2,5,7,10- тетраоксо-6-силандекан; етацелазил | 014-014-00-Х | 253-704-7 | 37894-46-5 |  |

Забележка:

Индекс номер – идентификационен номер на опасно химично вещество.

ЕС номер – идентификационен номер на всяко вещество, посочено в европейския списък на съществуващите търговски химически вещества (EINECS) или в европейския списък на нотифицираните химични вещества (ELINCS).

CAS номер - номер, целящ улесняване идентификацията на веществата.

J - Класифицирането на веществото като “канцерогенно” не е наложително, ако е доказано, че то съдържа по-малко от 0,1 % тегловни % бензол (EINECS N 200-753-7).

K - Класифицирането на веществото като “канцерогенно” не е наложително, ако е доказано, че то съдържа по-малко от 0,1 % тегловни % 1,3 - бутадиен (EINECS N 203-450-8).

L - Класифицирането на веществото като “канцерогенно” не е наложително, ако е доказано, че то съдържа по-малко от 3 % диметилсулфорид (DMSO) – екстракт, измерен съгласно IP 346.

M - Класифицирането на веществото като “канцерогенно” не е наложително, ако е доказано, че то съдържа по-малко от 0,005 % тегловни % бензо(а)пирен (EINECS N 200-028-5).

N - Класифицирането на веществото като “канцерогенно” не е наложително, ако е известен цялостният процес на рафиниране и е доказано, че изходните продукти не са канцерогенни.

P - Класифицирането на веществото като “канцерогенно” не е наложително, ако е доказано, че то съдържа по-малко от 0,1 % тегловни % бензол (EINECS N 200-753-7).

R – Класифицирането като “канцерогенни” не е наложително за влакна с претеглен по дължина средно геометричен диаметър, по-малък от две стандартни средно квадратични отклонения, по-големи от 6 м (микрона).