Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 264

от  29 септември  2004 година

# ЗА приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и контролът над тях в Министерството на вътрешните работи

/Обнародван, ДВ, бр. 89 от 2004 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контролът над тях в Министерството на вътрешните работи.

# ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Николай Василев

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

НАРЕДБА

за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контролът над тях в Министерството на вътрешните работи

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ВВООБ) и контролът над тях в Министерството на вътрешните работи (МВР).

Чл. 2. В Министерството на вътрешните работи се осъществяват следните дейности с ВВООБ:

1. придобиване и съхраняване на ВВООБ;

2. превозване на ВВООБ с автомобилен транспорт и пренасяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси;

3. извършване на технически прегледи и даване на експертна оценка за техническа годност на огнестрелни оръжия;

4. продажба на ВВООБ и отдаване под наем на огнестрелни оръжия на физически и юридически лица;

5. ремонтиране и бракуване на огнестрелни оръжия, унищожаване на ВВООБ;

6. контрол върху дейностите с ВВООБ.

Глава втора

ПРИДОБИВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел І

Придобиване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 3. (1) Министерството на вътрешните работи придобива ВВООБ чрез закупуване при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му. Процедурата за възлагане на обществена поръчка се провежда и договорът за доставка се сключва от директора на дирекция “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” (ДМТОСО)-МВР”.

(2) Министерството на вътрешните работи придобива ВВООБ:

1. чрез закупуване от търговци по смисъла на Търговския закон, притежаващи разрешения за производство и търговия, издадени при условията и по реда на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ) и правилника за прилагането му;

2. от внос от търговски дружества, притежаващи лицензия за външнотърговска дейност с оръжие, издадена при условията и по реда на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба и правилника за прилагането му.

(3) При закупуване от внос на ВВООБ за нуждите на МВР на продавача по сделката се издава сертификат за краен потребител.

Чл. 4. (1) При  предаване на ВВООБ на МВР страните по договора изготвят предавателно-приемателен протокол, в който се вписват:

1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера на огнестрелните оръжия;

2. калибърът, видът, количествата и производствените данни на боеприпасите;

3. видът, количествата и производствените данни на взривните вещества.

(2) Протоколът по ал. 1 е основание за снемане от отчет на ВВООБ от продавача.

Чл. 5. Министерството на вътрешните работи придобива ВВООБ при условията и по реда, определени и в други закони.

Раздел ІІ

Съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия
и боеприпаси

Чл. 6. Съхраняването на ВВООБ е дейност, осъществявана с цел недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в готовност за използване по предназначение.

Чл. 7. В зависимост от периодичността на използване по предназначение съхраняването на огнестрелните оръжия се определя като:

а) ежедневно - когато огнестрелното оръжие не се използва ежедневно;

б) кратковременно - когато огнестрелното оръжие не се използва за срок от един месец до една година;

в) дълговременно - когато огнестрелното оръжие не се използва за срок по-дълъг от една година.

Чл. 8. (1) Придобитите от МВР ВВООБ се съхраняват за текущо доволствие и за ведомствени военновременни запаси.

(2) Допустимото максимално количество боеприпаси и взривни вещества от различните условни групи, съхранявани в една сграда (хранилище), както и изискванията за съвместното им съхраняване и превозване са посочени в таблицата в приложение N 1.

Чл. 9. (1) Министерството на вътрешните работи може да съхранява ВВООБ, които са веществени доказателства в наказателното производство, след писмено искане от компетентните органи на съдебната власт.

(2) След постановяване с присъда на конфискация или отнемането им в полза на държавата ВВООБ по ал. 1 се предоставят на Агенцията за държавни вземания (АДВ) по реда, определен в инструкция за организация на взаимодействието между АДВ и МВР по чл. 88, ал. 2 от Закона за събиране на държавните вземания.

Чл. 10. Изискванията към сградите за съхраняване на ВВООБ по отношение на проектирането, изграждането, реконструкция и преустройството им се определят съгласно Наредба N 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (ДВ, бр. 58 от 2000 г.).

Чл. 11. (1) Общите изисквания за съхраняване на ВВООБ в сградите (хранилищата) са, както следва:

1. огнестрелните оръжия се съхраняват в неотопляеми сгради (хранилища) или в специално оборудвани помещения;

2. опаковъчните сандъци с ВВООБ се поставят с надписите (производствените данни) и ключалките, обърнати към проходите;

3. между наредените в една фигура боеприпаси от две и повече номенклатури се оставят разстояния най-малко 10 см; разположеният най-отдолу сандък се поставя на разстояние от 12 до 18 см от пода върху дървени накладки или палети;

4. на всеки стелаж или фигура се поставя етикет с наименованието (вид, калибър), количеството и производствените данни за боеприпасите; най-отгоре на фигурата се поставят непълните сандъци с надпис “НЕПЪЛЕН” и се посочват видът и количеството на ВВООБ в него; във всяка партида боеприпаси може да има само една непълна опаковка;

5. в сградите (хранилищата) ВВООБ се подреждат така, че да се използва най-добре площта на хранилището, да се запази естественото осветление, да се осигури добра вентилация и възможност за бързо изнасяне;

6. за нормална работа с ВВООБ, за наблюдение (проверка) и за създаване на условия за използване на средства за механизация в сградите (хранилищата) се оставят следните проходи:

а) работен - срещу всяка врата с широчина 1,50 м по средата на сградата (хранилището) или по протежение на едната от стените; при съхраняване на ВВООБ в сандъци с широчина по-голяма от 1 метър широчината на прохода може да се увеличи до 3 м;

б) за наблюдение и преглед - между стените и фигурите с ВВООБ с широчина от 0,6 до 0,8 м;

7. боеприпасите и взривните вещества, забранени за използване по предназначение (бойно използване), но неопасни за съхраняване, се съхраняват на отделни фигури, на които се поставя надпис “ЗАБРАНЕНИ!”;

8. сградите (хранилищата) за съхраняване на ВВООБ се поставят под денонощна въоръжена охрана;

9. боеприпасите в заводска опаковка се подреждат в сградите (хранилищата) на височина, определена за всеки вид боеприпас, съгласно приложение N 2;

10. конструкцията им не трябва да позволява нерегламентиран достъп в тях;

11. подът трябва да е изграден от твърда настилка (бетон, асфалтобетон, др.) да бъде искронеобразуващ и антистатичен и да издържа натоварване най-малко 4 t/m2;

12. пред фронта им по цялата им дължина се построява бетонна или асфалтобетонна площадка с широчина най-малко 8 м и с товароносимост най-малко 4 t/m2, която да бъде по-ниска от нивото на сградата (хранилището) и с наклон от 3 до 5° за осигуряване нормално оттичане на дъждовната вода и нормална работа със средствата за механизация при товарно-разтоварни работи;

13. пред фронта им се изграждат рампи със следните размери:

а) дължина - дължината на хранилището;

б) широчина - от 1,50 до 2,00 м;

в) височина - от 1,20 до 1,40 м;

14. непосредствено около сградата (хранилището) се разполага тротоар от базалтови плочки или от бетон с широчина от 0,80 до 1,00 м и с наклон към отводнителната канавка 10°;

15. водата от канавките и олуците се извежда по водосточни тръби в общата отводнителна мрежа на района;

16. прозорците на всички помещения се разполагат на 3 м от пода и се осигуряват с метални решетки с размери, непозволяващи изваждането на ВВООБ, съхранявани в помещението;

17. стъклата на прозорците на взривоопасните помещения се боядисват с цел непропускане попадането на преки слънчеви лъчи върху ВВООБ.

(2) В случаите, непосочени в Наредба N 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, минималните взриво- и пожаробезопасни разстояния (R) в метри от сградите (хранилищата) за съхраняване на ВВООБ  от населените места, селищни образувания, отделни сгради и съоръжения и транспортни средства се определят съгласно Методиката за определяне на безопасните разстояния при взрив - приложение N 3.

Чл. 12. (1) При съхраняване на ВВООБ сградите (хранилищата) се осигуряват със сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника и система за физическа охрана.

(2) След приключване на работа вратите на сградата (хранилището) се заключват и запечатват единствено от материалноотговорното лице, на което се числят ВВООБ, (завеждащ склада) с печат, който се води на отчет в съответната регистратура.

(3) По изключение с разрешение на  прекия началник на лицето по ал. 2 сградата (хранилището) може да бъде отворена от комисия, назначена от ръководителя на структурното звено на МВР. Комисията съставя протокол, в който се посочват причината за отварянето, работата, която е извършена, ВВООБ или имущество, които са взети/оставени, номер, количество и категория на ВВООБ. Номерът на протокола се вписва в книгата за посещение и работа в сградата (хранилището). Сградата (хранилището) се запечатва с печат, чийто номер се вписва в протокола.

(4) При отваряне на сградата (хранилището) от лицето по ал. 2 или от комисията по ал. 3 се проверяват:

1. съответствието и състоянието на печатите;

2. заключването;

3. състоянието на вратите и прозорците;

4. цялостното състояние на сградата (хранилището).

(5) При констатиране на повреди при отваряне на сградата (хранилището) лицето по ал. 2 незабавно уведомява прекия си началник. В този случай проверка на фактическата наличност на ВВООБ се извършва от комисия, назначена от ръководителя на структурното звено на МВР.

(6) На лицата по ал. 2 се провежда обучение за безопасна работа с ВВООБ, а на лицата, работещи в сградата (хранилището), се провежда ежедневен инструктаж.

Чл. 13. Територията, на която се разполагат сградите (хранилищата) за съхраняване на ВВООБ, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да има суха и отцедлива почва;

2. да не е в зоната на поройни, заливни, подпочвени и други води;

3. да е в оврази и скатове, осигуряващи естествена защита и маскировка;

4. площта да осигурява цялостно разполагане на достатъчен брой сгради (хранилища) за съхраняване на ВВООБ в зависимост от характера и обема на съхраняваните ВВООБ;

5. да позволява изграждането на вкопан или обвалован тип взривоопасни сгради и съоръжения;

6. да създава условия за развиване на необходимата пътна мрежа и за нейното свързване с националната пътна и железопътна мрежа и с енергосистемите;

7. да позволява осигуряването на необходимото количества вода за питейни, производствени и противопожарни нужди;

8. да е пожаробезопасна и да не е застрашена от възникване на пожар от разположени в близост до нея обекти и растителност;

9. да не преминават през нея продуктопроводи, в т. ч. газопроводи (открити и подземни), електропроводи за високо напрежение, водопроводи и други комуникационни съоръжения;

10. да позволява организирането на надеждна охрана и противопожарна защита;

11. територията на 5 м от сградата (хранилището) да се поддържа винаги почистена от растителност и други материали.

Чл. 14. (1) Зачислените на служителите на МВР огнестрелни оръжия и боеприпаси се съхраняват в метални каси в служебните им помещения или в специално оборудвани помещения, намиращи се под контрола на съответните длъжностни лица. Огнестрелните оръжия се съхраняват без боеприпас в цевта и без поставен пълнител (лента) със спуснати части на ударно-спускателния механизъм и поставени “на предпазител”.

(2) Служителите на МВР могат да съхраняват зачисленото им огнестрелно оръжие (пистолет, револвер) и зачислените им боеприпаси за тях в домовете си в периода между два работни дни или две дежурства. В тези случаи зачисленото огнестрелно оръжие задължително се съхранява без патрон в патронника и без да е заредено с патрони в неподвижно закрепени метални каси (шкафове), снабдени със секретно заключващи се устройства.

(3) При напускане на страната служителите на МВР предават зачислените им огнестрелни оръжия и боеприпаси за временно съхраняване на длъжностното лице, което им ги е зачислило.

(4) При изгубване или кражба на предоставените ВВООБ служителят незабавно уведомява ръководителя на структурното звено, а при възникнала невъзможност уведомяването се извършва чрез оперативнодежурната част. В срок 5 работни дни от установяване на събитието служителят уведомява и писмено ръководителя на структурното звено чрез прекия си началник.

(5) Незабавно след узнаването за смърт на служител, на когото е зачислено огнестрелно оръжие или боеприпаси, прекият му началник уведомява писмено ръководителя на структурното звено.

Глава трета

ПРЕВОЗВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ. ПРЕНАСЯНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел І

Общи изисквания

Чл. 15. Превозване на ВВООБ включва превоза им от едно място до друго и свързаните с това дейности, като опаковане, маркиране, престой, времето за престой при товарене и разтоварване на ВВООБ в транспортните средства и охраната им.

Чл. 16. (1) С автомобилен транспорт се превозват:

1. взривни вещества;

2. огнестрелни оръжия;

3. боеприпаси:

а) бойни и халосни патрони;

б) бойни и инертни гранатохвъргачни изстрели;

в) бойни, инертни, практически, халосни изстрели за артилерийските, танковите и зенитните корабни и самолетни оръдия, за минохвъргачните и реактивните установки;

г) авиационни бомби;

д) земни, зенитни, морски и авиационни изделия, снарядени с взривно вещество и метателен заряд;

е) бойни, инертни, практически, учебнотренировъчни, управляеми и неуправляеми ракети (снаряди);

ж) противопехотни и противотанкови мини;

з) удължени заряди;

и) взриватели и запалки;

к) пиропатрони и взривателни устройства;

л) капсул-детонатори и електродетонатори;

м) огнепроводен и детониращ шнур;

н) осветителни и сигнални реактивни патрони и ракети;

о) артилерийски гръмове и димки;

п) илюминационни и увеселителни кълба, гръмове и фойерверки;

р) други, неуказани конкретно.

(2) Взривните вещества по ал. 1, т. 1 се класифицират в зависимост от чувствителността им на външни въздействия съгласно приложение N 4.

Чл. 17. (1) Структурното звено на МВР, превозващо ВВООБ, осигурява въоръжена охрана за съпровождане на превозните средства.

(2) Охраната по ал. 1 се разполага в съпровождащ автомобил със светлинна и звукова сигнализация, който се движи след превозните средства с ВВООБ.

(3) Служителите на МВР, осъществяващи превозване на ВВООБ, трябва да бъдат инструктирани за безопасна работа с тях и за мерките за безопасни и здравословни условия на труд и по осигуряването на пожарна безопасност, както и за работа с наличните противопожарни уреди.

Чл. 18. (1) Дейностите по товаренето/разтоварването на ВВООБ се извършват на охранявани пунктове. В района на пунктовете не се допускат  лица, които не осъществяват дейност по превозването.

(2) При работа на открито през нощта пунктовете по ал. 1 трябва да са осветени. Подвижните електроагрегати на осветителната система се разполагат на разстояние не по-близо от 25 м от пунктовете по ал. 1, а осветителните тела - на разстояние не по-близо от 5 м от ВВООБ.

(3) Не се допуска осветителните тела да се разполагат над ВВООБ.

(4) При превоз на ВВООБ не се допуска превишаване на товароподемността на съответния вид превозно средство.

Чл. 19. (1) Всички дейности по товарене/разтоварване на ВВООБ се извършват с технически изправни и обезопасени средства за механизация (ролгани, верижни транспортьори, повдигачи, ръчни колички, електрокари, високоповдигачи, мотокари и др.), а при невъзможност - ръчно.

(2) Служителите, работещи с подвижните средства за механизация при товарене/разтоварване на ВВООБ, трябва да притежават свидетелство за правоуправление на електро- и мотокари, електроповдигачи и друга техника.

(3) При ръчно товарене/разтоварване на ВВООБ се спазват следните изисквания:

1. служителите да са инструктирани за мерките за безопасност при товарене/разтоварване на ВВООБ от компетентно длъжностно лице;

2. теглото на ВВООБ заедно с опаковката на товарените/разтоварваните от един служител не трябва да превишават за:

а) боеприпасите - 40 кг;

б) негодните боеприпаси, показали неудовлетворителни характеристики при изпитване и забранени за стрелба, и взривни вещества - 20 кг;

в) средствата за взривяване - 10 кг;

3. не се допуска пренасяне на боеприпаси и средства за взривяване в неизправна или отворена опаковка.

Чл. 20. (1) При превозване опаковките с ВВООБ се нареждат плътно една до друга и се укрепват с цел недопускане на падане, разместване и удряне, като товарът се разпределя равномерно в превозното средство.

(2) Боеприпасите се товарят в превозните средства така, че надлъжната ос на снарядите (изстрелите) да е перпендикулярна на посоката на движение.

Чл. 21. При товарене в едно превозно средство на ВВООБ от различни номенклатури се спазват правилата за съвместно съхраняване и превозване на ВВООБ по приложение N 1.

Чл. 22. Не се допуска наличието на открит огън на разстояние по-малко от 100 м от мястото на товарене на ВВООБ в превозните средства.

Чл. 23. (1) Пренасянето на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях калибър до 12,7 мм с обществен транспорт се извършва единствено от държавни служители, определени от ръководителя на съответното структурно звено или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2) Служителите по ал. 1 могат да пренасят незаредени с боеприпас в цевта:

1. пистолети и револвери до 2 бр. и до 50 бр. боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие;

2. до 1 бр. огнестрелно оръжие калибър до 12,7 мм и до 100 бр. боеприпаси за него.

(3) Не се допуска пренасянето на ВВООБ във вид на пощенски колетни пратки по всички видове транспорт.

Раздел ІІ

Превозване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси с автомобилен транспорт

Чл. 24. (1) Превозните средства, определени за превозване на ВВООБ, трябва да са осигурени с искроуловители и със защита от статично електричество. На превозните средства отпред и отзад се поставя неутрална оранжева табела с размер 40 х 30 см с черен кант по краищата с широчина 
15 мм.

(2) Преди започване на превозването водачите на автомобилите трябва да са инструктирани от компетентно длъжностно лице за спазване на правилата за превозване на ВВООБ по наредбата.

Чл. 25. За превозване на ВВООБ се използват само технически изправни, закрити и оборудвани с пломбирани противопожарни уреди превозни средства, както следва:

1. два пожарогасителя (от 2 кг и от 6 кг) с прахообразно вещество;

2. при монтиран неподвижен пожарогасител в автомобила - само един от 6 кг;

3. при автомобили с товароносимост под 3,5 т - 2 пожарогасителя от по 2 кг;

4. два светлоотразителни конуса или триъгълника;

5. ръчно фенерче без метален корпус за всеки член на екипажа.

Чл. 26. При превозване на ВВООБ с автомобилен транспорт не се допуска:

1. зареждане на натоварените превозни средства с гориво или преливане на гориво от резервоара на едно превозно средство в резервоара на друго превозно средство;

2. подгряване на двигателите с открит огън;

3. едновременно превозване на ВВООБ и на запалителни течности (бензин, газьол и др.);

4. пушене в превозните средства и на разстояние по-малко от 25 м от тях;

5. превозване на взривни вещества или боеприпаси в ремаркета;

6. спиране на отделни превозни средства или колони от тях, натоварени с ВВООБ, в населени места и престой на пътното платно освен в случаите на внезапна авария, като в тези случаи не се извършват действия по отстраняването й до приключване на претоварването и извозването на товара от мястото на аварията;

7. превозване на ВВООБ при лоши метеорологични и пътни условия (силни гръмотевици и бури, хлъзгав път, гъста мъгла и др.); при внезапно настъпили такива условия отговорното за превозването лице взема необходимите мерки за обезопасяване на товара;

8. превозване на хора на борда на превозните средства или допускане в близост до тях на други лица при спиране и почивка освен охраната;

9. най-горният ред на натоварените в превозните средства опаковки (сандъци) с ВВООБ да надвишава борда на каросерията с повече от една трета от размера на опаковката (сандъците).

Чл. 27. Дистанцията между отделните превозни средства, превозващи ВВООБ, трябва да е не по-малка от 100 м, а скоростта на движение - не по-голяма от 50 км/час извън населено място, до 40 км/час - в населено място, и до 70 км/час - по автомагистрала.

Глава четвърта

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И ДАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ГОДНОСТ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ

Чл. 28. (1) Служителите от служби “Въоръжение” в структурните звена на МВР извършват технически прегледи и дават експертни оценки на техническата годност на огнестрелните оръжия и боеприпасите - собственост на МВР, включително на отдадените под наем на физически и юридически лица.

(2) Технически преглед и даване на експертна оценка за техническата годност на огнестрелните оръжия по ал. 1 се извършват от служители на МВР, притежаващи необходимата квалификация по ремонта и експлоатацията на огнестрелните оръжия.

Чл. 29. (1) В зависимост от техническото състояние и от характера на необходимия ремонт, огнестрелните оръжия се разделят на 5 категории, боеприпасите - на 3 категории, и взривните вещества - на 4 категории.

(2) Въз основа на категорията на ВВООБ се извършва качественият отчет на ВВООБ, определя се степента им на годност и необходимият ремонт за тяхното възстановяване.

(3) Категоризирането на ВВООБ се извършва от комисия, назначена от ръководителя на структурното звено на МВР, която изготвя протокол.

(4) Протоколът по ал. 3 за промяна на категорията на ВВООБ се утвърждава, както следва:

1. от ръководителите на структурните звена на МВР:

а) за огнестрелни оръжия, преминаващи от първа във втора или от първа или втора в трета категория;

б) за боеприпасите, преминаващи от първа във втора категория;

в) за взривните вещества, преминаващи от първа във втора или трета категория и от втора в трета категория;

2. от директора на ДМТОСО-МВР:

а) за огнестрелни оръжия, преминаващи в пета категория;

б) за боеприпасите, преминаващи в трета категория;

в) за взривните вещества, преминаващи в четвърта категория;

3. от началника на сектор “Въоръжение” към ДМТОСО-МВР за огнестрелни оръжия, преминаващи в четвърта категория.

Чл. 30. (1) Показателите и нормите, по които се установяват категориите на взривните вещества и средствата за взривяване - собственост на МВР, се определят съгласно приложение N 5.

(2) По своите качествени показатели взривните вещества и средствата за взривяване се подразделят на 4 категории:

1. първа категория - взривните вещества и средствата за взривяване, годни за използване и продължително съхраняване и отговарящи по всички показатели на изискванията на действащата техническа документация за изготвянето им (стандарти, технически изисквания, чертежи и т.н.);

2. втора категория - взривните вещества и средствата за взривяване:

а) годни за използване и продължително съхраняване, но с несъществени отклонения от нормите за първа категория, непречещи на нормалното им използване и осигуряващи тяхната безопасност при съхраняване и работа;

б) удовлетворяващи показателите на първа категория, на произведени по документация в периода 1941-1946 г.;

3. трета категория - взривните вещества и средствата за взривяване:

а) годни за използване, безопасни при съхраняване и работа, но със значителни отклонения от нормите за първа и втора категория, които показват понижаване неустойчивостта на свойствата на ВВ при съхраняване или за ограничени възможности за използването им;

б) изискващи сортировка, за да се извадят от партидата отделни изделия, които са негодни за използване или опасни  при съхраняване и работа;

в) подлежащи на ремонт и възстановяване в специализирана ремонтна база - прекомплектуване, презареждане, подсушаване, премахване на последствия от корозия и плесен, нанасяне на антикорозионни покрития, херметизация, преопаковка, маркиране, боядисване и т. н.;

4. четвърта категория - взривните вещества и средствата за взривяване, негодни за използване и опасни за съхраняване и работа.

(3) Определянето на категориите на огнестрелните оръжия и боеприпасите - собственост на МВР, се извършва съгласно приложение N 6.

Чл. 31. В МВР за боеприпасите се извършва единствено технически преглед и установяване на тяхната годност за използване по предназначение.

Чл. 32. Физическите и юридическите лица, получили огнестрелни оръжия от МВР под наем, задължително ги представят за технически преглед два пъти годишно в съответното структурно звено по обявен график.

Чл. 33. (1) Извършените в МВР технически прегледи на огнестрелни оръжия - собственост на МВР, отдадени под наем на физически или юридически лица, се заплащат от наемателите по цени, утвърдени от министъра на вътрешните работи.

(2) За извършените технически прегледи на наемателите на огнестрелни оръжия се издава фактура от съответното структурно звено на МВР.

Чл. 34. (1) Служителите, извършващи техническите прегледи, водят на отчет огнестрелните оръжия в дневник.

(2) В дневника се вписват наемателят на огнестрелното оръжие, серията и номерът на разрешението за съхраняване, носене и употреба, калибърът, видът, марката, моделът и фабричният номер на огнестрелното оръжие, както и номерът на удостоверението за годност за употреба.

Глава пета

ПРОДАЖБА НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Раздел І

Продажба на огнестрелни оръжия на служители на Министерството на вътрешните работи

Чл. 35. (1) Продажбата на пистолети се извършва на лицата по 
чл. 192, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на освободени от служба държавни служители на МВР и на лица, с които трудовото правоотношение е прекратено, получили разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие, издадено при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ППЗКВВООБ) (обн., ДВ, бр. 78 от 
1999 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2001 г., бр. 1 и 115 от 2002 г., бр. 24 и 111 от 2003 г.; Решение N 963 на Върховния административен съд от 2004 г. - бр. 12 от 2004 г.).

(2) Не се извършва продажба на пистолет на служител от МВР, на когото е наложено дисциплинарно наказание “уволнение”.

(3) Продажбата на пистолет на лицата по ал. 1 се извършва от директорите на структурните звена на МВР със статут на юридически лица.

(4) Лицата по ал. 1 могат да закупят само един пистолет от марка и модел, включени в списък, утвърден от директора на ДМТОСО-МВР.

Раздел ІІ

Продажба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси
и отдаване под наем огнестрелни оръжия на физически и юридически лица

Чл. 36. (1) Продажба се извършва на излишни ВВООБ, резервни части за огнестрелни оръжия и средства за взривяване, включени в списъка на залежалите материални средства в МВР към 1 януари на съответната година.

(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя ежегодно, актуализира се от ДМТОСО-МВР и се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

Чл. 37. (1) Оценката на ВВООБ, определени за продажба, се извършва от комисия, назначена от министъра на вътрешните работи. Определената от комисията стойност на ВВООБ с данък добавена стойност е начална цена при продажбата му.

(2) На непродадените през календарната година ВВООБ началната цена може да се намали от комисията по ал. 1 до 40 на сто.

(3) Предложението за намаляване на началната цена на ВВООБ се прави от комисията по чл. 39 до комисията по ал. 1.

Чл. 38. (1) Продажбата на ВВООБ се извършва на търговци по смисъла на Търговския закон, които притежават разрешение за производство, търговия и пренасяне на ВВООБ, получено при условията и по реда на ППЗКВВООБ, на търговски дружества, регистрирани по Търговския закон, получили лицензия при условията и по реда на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба и правилника за прилагането му и на лица, притежаващи лицензия за осъществяване на посредническа дейност, свързана с външнотърговски сделки с оръжие.

(2) Комисията по чл. 39 организира и провежда процедури по договаряне с лицата по ал. 1.

Чл. 39. Министърът на вътрешните работи назначава постояннодействаща комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпващите предложения за закупуване на ВВООБ.

Чл. 40. Комисията по чл. 39 отправя писмени покани до лицата по чл. 38, ал. 1 за участие в процедура на договаряне за покупко-продажба на ВВООБ.

Чл. 41. На лицата по чл. 38, ал. 1, подали писмено съгласие за участие в процедурата, се осигурява достъп до списъка с видовете, количествата и началната цена на предлаганите за продажба ВВООБ.

Чл. 42. (1) Лицата по чл. 38, ал. 1 подават писмено предложение за закупуване на ВВООБ до комисията по чл. 39.

(2) Предложението за закупуване на ВВООБ по ал. 2 съдържа вида, количествата, предлаганата цена и заверено копие от разрешение или лицензия за съответния вид дейност. Предложението се предава на комисията по чл. 39 в запечатан непрозрачен плик до 20-о число на всеки месец чрез деловодството на ДМТОСО-МВР.

Чл. 43. (1) Комисията по чл. 39 заседава всеки месец след 
20-о число на месеца.

(2) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията, който съдържа:

1. състав на комисията;

2. списък на подадените предложения;

3. становищата на консултантите, ако такива са били включени в работата на комисията;

4. резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията;

5. класираните кандидати и предложените от тях цени.

(3) Комисията извършва оценка и класиране на предложенията  по критерия “най-добро икономическо предложение”, който включва предложена обща цена, начин  на плащане и транспортни разходи.

(4) Протоколът по ал. 2 се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

(5) Договорът за покупко-продажба се сключва от министъра на вътрешните работи.

Чл. 44. Огнестрелните оръжия се отдават под наем на физически лица или на юридически лица след сключване на договор от ръководителя на съответното структурно звено на МВР.

Глава шеста

РЕМОНТИРАНЕ И БРАКУВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ, УНИЩОЖАВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел І

###### Ремонтиране на огнестрелни оръжия

Чл. 45. (1) В Министерството на вътрешните работи се извършва ремонт на огнестрелни оръжия.

(2) В зависимост от степента на износване, характера на неизправностите и установените междуремонтни срокове на експлоатация ремонтът на огнестрелните оръжия бива текущ, среден и основен.

Чл. 46. (1) Текущият ремонт на огнестрелни оръжия е непланов ремонт, минимален по обем, след извършването на който се осигурява нормална работа на огнестрелните оръжия до поредния планов ремонт.

(2) При ремонта по ал. 1 се регулират или заменят неизправни съставни части и се извършват проверка и регулировка на огнестрелните оръжия. Ремонтът се извършва от ремонтната работилница на структурно звено на МВР.

(3) Неизправности, за чието отстраняване е необходим текущ ремонт, както и нарушаване на антикорозионното покритие не са основание за преминаване на огнестрелните оръжия в по-ниска категория.

Чл. 47. (1) Средният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите им характеристики.

(2) Ремонтът по ал. 1 се извършва в Централната производствено-ремонтна база на ДМТОСО-МВР или след възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки или наредбата по чл. 13, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 48. Основният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите характеристики и техническите ресурси на всички съставни части на огнестрелните оръжия. Извършва се след възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки или наредбата по чл. 13, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Раздел ІІ

Бракуване на огнестрелни оръжия и унищожаване на 
огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 49. (1) Определянето на огнестрелните оръжия и боеприпасите като  негодни за използване се извършва от комисия, назначена от ръководителя на съответното структурно звено на МВР, с протокол за изменяне на качественото/техническото им състояние, в който се констатира нецелесъобразността на ремонта.

(2) На бракуване подлежат огнестрелните оръжия от четвърта и пета категория, като протоколите за изменение на качественото/техническото състояние на огнестрелните оръжия са неразделна част от протокола за бракуване и трансформация.

(3) Взривните вещества и боеприпасите не се бракуват. Когато са негодни, те преминават в трета категория с протокола по ал. 1 за изменение на качественото/техническото състояние и подлежат на сдаване за делабориране или унищожаване.

Чл. 50. Бракуване на огнестрелни оръжия във всички структурни звена на МВР се извършва от комисия от експерти, назначена от директора на ДМТОСО-МВР. Комисията изготвя протокол за бракуване и трансформация, в който се записват точните наименования (модели), калибри, серии  и номера.

Чл. 51. Бракуваните огнестрелни оръжия се разглобяват, като годните части се заприходяват с квитанция. Негодните части се трансформират в отпадъци по механичен начин и се претопяват в присъствието на комисията от чл. 49, ал. 1.

Чл. 52. Взривните вещества и боеприпасите се унищожават чрез взривяване, изгаряне или делабориране (утилизация).

Глава седма

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С

ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Чл. 53. Ръководителите на основните структурни звена на МВР чрез началниците на подчинените им звена, комисии и длъжностни лица осъществяват пряк контрол по извършването на дейностите с ВВООБ за текущо доволствие и ведомствените военновременни запаси в подчинените им структурни звена.

Чл. 54. Дирекция МТОСО-МВР извършва контрол във всички структурни звена на МВР по дейностите с ВВООБ за текущо доволствие.

Чл. 55. Дирекция “Бойна и мобилизационна готовност”-МВР контролира съхраняването и превозването на ВВООБ с автомобилен транспорт, извършването на технически прегледи и даването на експертна оценка за техническа годност на ведомствените военновременни запаси от ВВООБ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

към чл. 8, ал. 2 и чл. 21

ТАБЛИЦА

за разпределение на взривните вещества, боеприпасите и средствата за взривяване, както и изискванията към съвместното им съхраняване в едно помещение и транспортирането им

| N по ред | наименование на взривните вещества и боеприпасите | Допустимо количество вв в едно помещение (в т) | Поредни номера на бп и вв допустими за |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Съвместно съхраняване | Съвместно транспортиране |
|  | Димен барут в чист вид и изделия от него (огнепроводен шнур) | 100 t | 1; 5 | 1; 2; 5 |
|  | Бездимни барути, заряди от тях, стартови, реактивни двигатели ( с различно предназначение, в щатна опаковка) | 100 t | 2; 5 | 2; 5 |
|  | Пиротехнически състави и изделия със запалителен, димен, звуков, сълзотворен и светлинен ефект | 50 t | 3; 5 | 3; 5 |
|  | Бризантни ВВ в чист вид и техните сплави и смеси и във взривателни изделия, противотанкови мини без взриватели, подривни заряди, детониращи шнурове | 150 t | 2; 4; 5 | 2; 4; 5; 8 |
|  | Патрони за всички видове стрелково оръжие | 150 t | 2; 5; 7; 8 | 2; 5; 7; 8 |
|  | Капсулдетонатори, електродетонатори, взриватели и запалки за ръчни гранати и (противотанкови) мини, детониращи шнурове | 2 000 000 бр. | 3; 5; 6 | 3; 5; 6 |
|  | Окончателно и неокончателно снарядени фугасни, осколочно-фугасни, бронебойни изстрели, снаряди, мини и гранати за всички видове артилерийски оръжия, минохвъргачки, челни части за реактивни снаряди и ръчни гранати с комплект запалки | 150 t | 2; 4; 5; 7; 8 | 2; 4; 5; 7; 8 |
|  | Кумулативни, управляеми и неуправляеми реактивни снаряди, изстрели и противотанкови гранати | 120 t | 2; 4; 8; 5 | 2; 4; 8; 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

към чл. 11, ал. 1, т. 9

ТАБЛИЦА

за допустимите височини за нареждане на взривните вещества и боеприпасите в заводска опаковка в складови помещения (в м)

| N по ред | наименование на взривните вещества и боеприпасите | Допустима височина (в м) |
| --- | --- | --- |
|  | Артилерийски, минохвъргачни и гранатохвъргачни изстрели, челни и бойни части, снаряди и мини в неокончателно снаряден вид с калибър до 200 мм включително, освен кумулативните | 3,00 |
|  | Кумулативни изстрели, снаряди и челни части в неокончателно и окончателно снаряден вид, управляеми реактивни снаряди, кумулативни гранати за леки и тежки гранатохвъргачки в окончателно снаряден вид; ръчни гранати със запалки в сандъците | 2,00 |
|  | Ръчни гранати без запалки в сандъците, гранати за гранатохвъргачки без капсул-детонатори, пиротехнически средства, патрони за стрелково оръжие | 3,00 |
|  | Взриватели, запалки, средства за възпламеняване (капсулни втулки, запалки за ръчни гранати, пиропатрони, електрозапалки и други) | 2,00 |
|  | Взривни вещества, допълнителни детонатори, разривни заряди, детониращ и огнепроводен шнур в щатна опаковка | 2,00 |
|  | Детонатори, капсул-детонатори и електродетонатори | 1,50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

към чл. 11, ал. 2

МЕТОДИКА

за определяне на безопасните разстояния при взрив (в м)

Разстоянието, на което възникващите при взрив взривна и въздушна ударна вълна загубват способността си да нанасят поражение с определена интензивност на разположените около него обекти и съоръжения, се определя по формулата:

R = K  q,

където 	R е безопасното разстояние в метри;

q - масата на активното взривно вещество (ВВ) на заряда в килограми, отнесено към тротила;

Активното взривно вещество за боеприпасите се определя като сума на разривния заряд и 50 на сто от метателния заряд. Коефициентите за привеждането на различните видове ВВ  и барути към тротила са:

- тротил	- 1,0;

- хексоген	- 1,8 – 2,0;

- аматол	- 0,7 – 0,8;

- тетрил	- 1,1 – 1,2;

- тен	- 1,8 – 2,0;

- октоген	- 1,8 – 2,0;

- пикринова киселина	- 1,1 – 1,2;

- барут	- 0,4 – 0,5;

К - коефициентът, зависещ от характера на поражението (разрушението) на обекта, от условията на разположението на заряда (ВВ) и от характера на терена и местността между взрива и обекта. Коефициентът К се определя експериментално и неговите значения за различните видове разрушения са дадени в долната таблица.

Значение на коефициента К при открито разположение на боеприпасите и ВВ

| N по ред | характеристика на Поражението (разрушението) на обектите (съоръженията) | К |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Пълна липса на повреди по остъкляването на сградите и транспортните средства (автобуси, влакове, кораби) | 50-80 |
| 2. | Случайно повреждане на остъкляването на сградите и транспортните средства (автобуси, влакове, кораби) | 10-15 |
| 3. | Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане на рамките на прозорците, вратите, леките прегради и покривите | 5-8 |
| 4. | Пълно повреждане на остъкляването на транспортните средства (автобуси, влакове, кораби) | 3-4 |
| 5. | Леки повреди на въздушните електропроводи (огъване на стълбове) | 25-30 |
| 6. | Разрушаване на бараки, навеси, вътрешни преградни стени на сградите, рамките на вратите и прозорците и керемидените покриви | 2-3 |
| 7. | Разрушаване на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки, обръщане на транспортните средства (автобуси, влакове, кораби) и скъсване на въздушни електропроводи | 1,5-2,0 |
| 8. | Разрушаване на масивни тухлени постройки и предаване на детонация по влияние | 0,8-1,0 |
| 9. | Разрушаване на масивни постройки с железобетонна и бетонна конструкция | 0,3-0,5 |

При определяне на безопасното разстояние трябва да се отчитат също и местните условия - най-вече характерът и релефът на местността между склада (взрива) и застрашения обект. Разпространението на взривната и въздушната ударна вълна при определени  условия на взрива може да има насочено действие и там разстоянието на разрушаващото действие е 
1,5 - 2 пъти по-голямо или по-малко. Ако между склада (взрива) и застрашения обект има преграда (гъста гора, хълм, здрава стена, земен вал) или хранилището е вкопано в земята, безопасното разстояние, изчислено по формулата, се намалява 1,5 - 2 пъти, а при наличие на просека на гора и дефиле се увеличава 1,5 - 2 пъти. В направление на необвалованата страна на хранилището действието на взривната и въздушната ударна вълна е 1,5 - 2 пъти по-голямо. Това изисква хранилищата да са четиристранно обваловани или вкопани. Необвалованата страна на хранилищата не трябва да е насочена към стопанските и битовите сгради на склада (базата) или към други хранилища и обекти.

Стойностите на коефициента К са за открито разположени и ВВ боеприпаси или под навеси и в бараки. При разполагането им при други условия разстоянието, определено по формулата, се намалява, както следва:

- при необваловани полумасивни хранилища	- с 1,1-1,2;

- при необваловани масивни тухлени  хранилища	- с 1,2-1,3;

- при необваловани железобетонни хранилища	- с 1,3-1,4;

- при обваловани полумасивни и масивни хранилища	- с 1,5-1,7;

- при вкопани в земята полумасивни и масивни хранилища	- с 1,8-2,0;

- при котловини и ниши	- с 1,8-1,9;

- при надземни обваловани площадки и навеси	 - с 1,4-1,5.

Безопасното разстояние до разположените около склада (базата) обекти зависи от възможното прелитане на снаряди, мини и осколки при евентуален взрив. Тези разстояния са дадени в следната таблица:

| Калибър на артилерийските снаряди и мини в милиметри | Възможна далечина на разлитане на осколките в метри |
| --- | --- |
| 37-76 | До 500 |
| 76-105 | До 700 |
| 105-150 | До 1000 |
| 150-200 | До 1200 |
| 200-300 | До 1500 |
| 300-400 | До 1500 |
| Над 400 | До 1500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

към чл. 16, ал. 2

класификация на взривните вещества (вв) в зависимост от чувствителността им към външни въздействия

| N по ред | видове взривни вещества (ВВ) | основни представители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Иницииращи ВВ (първични) | - гърмящ живак (живачен флуминат); - оковен азид; - тенерес (оловен тринитрорезорцинат или ТНРС); - иницииращи състави – смеси от гърмящ живак, калиев хлорат (бертолетова сол), амониев сулфид (антимон) и др. |
| 2. | Бризантни ВВ (вторични) а) чисти химически съединения | - тен, хексоген, октоген, тетрил, тротил, нитроглицерин, нитрогликол, пикринова киселина, динитронафталин, нитропентан и др.; |
|  | б) механични смеси | - нитроселитрени (динамити); - динамони; - пластични; - амониево-селитрени; - нафтселитрени; - водонапълнени; - емулсионни и др. |
| 3. | Метателни ВВ (барути) | - димен барут (всички видове); - бездимен барут - пироксилинов и нитроглицеринов (всички видове); - други |
| 4. | Пиротехнически състави и изделия | - състави и изделия със запалителни, димни, сълзотворни, звукови, светлинни и други ефекти |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

към чл. 30, ал. 1

Показатели и норми за установяване категориите на ВВ и средствата за взривяване - собственост на МВР

| N | Основни показатели и качествени състояния | Кой проверява |  | Н О Р М И |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | специализира-на лаборатория | структурни звена на МВР | I категория | II категория | III категория | IV категория |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Т Р О Т И Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Външен вид и структура | + | + | Еднороден, ронещ се добре продукт във вид на люспи или прах. В пресован или разтопен вид тротилът е плътна еднородна маса. В отчупен вид продуктът има дребнокристална структура с характерен блясък Допускат се: 1. Отделни слепили се люспи (кристали) във вид на сраствания 2. Тъмни примеси на точки в рамките на нормите за неразтворимия остатък | Д О П У С К А Т С Е: |  | 1. Значително замърсяване на продукта с пясък, земни и метални примеси 2. Наличие на маслени примеси, отделяния или крупни маслени петна |
|  |  |  |  |  | Наличие на смачквания и признаци на улягания, които не пречат на непосредстве-ното използване на тротила при снаряжаване на боеприпасите чрез пресоване и шнековане | 1. Овлажняване или подмокряне 2. Незначително, видимо с просто око замърсяване на продукта 3. Наличие на смачквания и слягане, които препятстват непосредственото използване на тротила за снаряжаване на боеприпасите чрез пресоване и шнековане 4. Незначително количество отделни малки маслени петна |  |
| 2. | Цвят, мирис | + | + | Цветът на люспестия и пресования тротил е еднообразен по цялата маса от светложълт до жълт, а в летият тротил - от жълт до тъмножълт | 1. Цветът не е еднороден – от тъмножълт до светлокафяв 2. Наличие на отделни люспи (кристали) сиво-кафяв цвят 3. Отделни тъмни петна на повърхността и на лама на пресования, летия и топения тротил | Цветът е кафяв с червен оттенък | 1. Пълно потъмняване на продукта с ясно изразен червен оттенък 2. Рязък мирис, неприсъщ на тротила, подсказващ неговото разлагане |
| 3. | Температура на втвърдяване 0С | + | - | Не по-малко от 80,2 | Не по-малко от 79,0 | Не по-малко от 78,0 | По-малко от 78,0 |
| 4. | Съдържание на влага и изпаряващи се вещества,% | + | - | Не повече от 0,07 | Не повече от 0,1 | Повече от 0,1 |  |
| 5. | Киселинност, приведена към сярната киселина, в % | + | - | Не повече от 0,01 | Не повече от 0,03 | Не повече от 0,05 | Повече от 0,05 |
| 6. | Съдържание на неразтворими примеси в ацетон | * | - | Не повече от 0,1 | Не повече от 0,3 | Не повече от 0,4 | Повече от 0,4 |
| 7. | Съдържание на пепел в % | * | - | Не повече от 0,08 | Не повече от 0,2 | Не повече от 0,4 | Повече от 0,4 |
| 8. | Възприемане и пълнота на детонацията | * | * | Прахообразен и пресован – възприемчивостта от КД N 8 е безотказна, детонацията е пълна. Лят тротил – при наличие на пресован тротил като междинен детонатор възприемчивостта е безотказна, детонацията е пълна (големината на междинния детонатор трябва да бъде 2-5% от теглото на заряда) |  |  | Възприемчивостта е съществено намалена, наличие на откази или непълна детонация |
| П Л А С Т И Ч Н И ВВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Външен вид | + | + | Еднообразна по структура добре формирана маса без явни признаци за неравномерно смесване на компонентите и странични включвания Допускат се: 1. Наличие на маслени отделяния на повърхността на брикетите и намасляване на обвивката 2. Отделни незначителни включвания на несмесен пластификатор във вид на полоси и петна | ДОПУСКАТ СЕ: |  | 1. Наличие на странични примеси и замърсяване с пясък 2. Изменения в структурата (наличие на коричка) при невъзможност за формиране |
|  |  |  |  |  | 1. Наличие на повърхността на пластичен уплътнен слой с дебелина до 5 мм 2. Явни признаци за неравномерно смесване: наличие на отделни включвания на несмесен пластификатор | Изменение на структурата, наличие по повърхността на пластичен уплътнен слой повече от 5 мм и изискванията за формиране са нарушени |  |
| 2. | Цвят и мирис | + | + | Еднообразен от светлокремав до светлокафяв. Специфичен мирис на консистентни минерални смазки и сапун Допуска се: Различие в цвета на ВВ между брикетите в допустими предели | Д О П У С К А Т С Е: |  | 1. Кафяв цвят до тъмни оттенъци 2. Рязък мирис, неприсъщ на пластита |
|  |  |  |  |  | 1. Кафяв цвят на повърхността по зарядите ПВВ до тъмни оттенъци 2. Нееднообразен цвят на ВВ по места на заряда |  |  |
| 3. | Състав на ВВ | * | - | Съответства на изискванията на техническата документация | Допуска се отклонение в съдържанието пластификатора от нормативния в пределите |  |  |
|  |  |  |  |  | +/- 3% | +/- 5% |  |
| 4. | Ексудация при температура 50 0С за 6 ч в % | + | - | Не повече от 0,08 | Не повече от 0,15 | Не повече от 0,15 | - |
| 5. | Изпаряемост при температура +500С за 6 ч в % | * | - | Не повече от 0,15 | Повече от 0,15 | Повече от 0,15 | - |
| 6. | Пластичност (свиваемост) % - При температура 200С и натоварване 0,5 кг/см2 - При температура -150С и натоварване 0,5 кг/см2 | * | - | В съответствие с ТУ Не по-малко от 0,15 | Не повече от 45 Не по-малко от 10 | Повече от 45 Не по-малко от 10 | - - |
| 7. | Съхраняемост на формата при температура 500С (свиване на заряда за 6 ч) | * | - | Не повече от 6 | Не повече от 10 | Повече от 10 | - |
| 8. | Формоване на зарядите в пределите на температура от -300С до +500С | * | * | ВВ с тегло до 0,5 кг допуска да се формоват от него заряди от всякаква форма с усилията на ръката |  | Формоването на зарядите е затруднено | Формоването на зарядите е невъзможно |
| 9. | Възприемчивост и пъл-нота на детонацията от КД N 8 | * | * | Възприемчивостта е безотказна. Детонацията е пълна |  |  | Възприемчивостта е чувствително намалена. Има наличие на откази и непълна детонация |
| 10. | Бризантност в мм | * | - | Не по-малко от 20 мм | Не по-малко от 20 мм | По-малко от 20 мм | - |
| ЗАБЕЛЕЖКА. При определяне партията на пластита IV категория поради загуба на способност към формироване (при запазване на боеспособност и безопасност в работа) препоръчва се те да се използват за подривни работи в съотношение 80/20 за 1 кг флегматизиран хексоген. |  |  |  |  |  |  |  |
| # Х Е К С О Г Е Н |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Външен вид и структура | + | + | Нефлегматизираният хексоген представлява еднороден кристален, добре ронещ се прах без видими за окото странични примеси. Флегматизираният хексоген е еднородно ронещо се вещество без видими за окото механични примеси. В пресован вид е плътна маса, а в лама структурата е малко кристална. Допуска се: Наличие на не повече от 5 бр. малки странични примеси на 1 м2 от повърхността на ВВЛ | Д О П У С К А Т С Е: |  | Наличие на странични примеси или видими на око замърсявания от всякакъв вид |
|  |  |  |  |  | 1. Наличие на отделни, слепили се кристали във вид на сраствания или малки зърна 2. Най-малки странични добавки не повече от 25 броя на 1 кв. дцм от повърхността на ВВ | 1. Овлажняване или намокряне на продукта 2. Наличие на твърди смачквания и явни признаци на слягания, лоша ронливост |  |
| 2. | Цвят, мирис | + | + | Цветът на нефлегматизирания хексоген е бял, еднообразен по цялата маса Цветът на флегматизирания хексоген е оранжев, допуска се различна интензивност на оцветеността | Д О П У С К А Т С Е: |  | 1. Цветът е нееднообразен със сиво-кафяв оттенък 2. Рязък мирис, неприсъщ на флегматизирания хексоген, който показва, че продуктът се разлага |
|  |  |  |  |  | 1. Малко сиви и малко розови оттенъци в нефлегматизирания хексоген 2. Наличие на слабо оцветени кристали във флегматизирания хексоген |  |  |
| 3. | Температура на топене 0С: - в нефлегматизирания хексоген - във флегматизирания хексоген | + | - | Не по-ниска от 202,5 Не по-ниска от 201 | Не по-ниска от 200 Не по-ниска от 199 | Не по-ниска от 198 Не по-ниска от 197 | По-ниска от 198 По-ниска от 197 |
| 4. | Съдържание на влага и изпарени вещества, % | + | - | Не повече от 0,1 | Не повече от 0,15 | Повече от 0,15 | - |
| 5. | Киселинност, приведена към сярната киселина в % | + | - | Не повече от 0,05 | Не повече от 0,08 | Не повече от 0,1 | Повече от 0,1 |
| 6. | Съдържание на неразтворими в ацетон примеси, %: - за нефлегматизира-ния продукт - за флегматизирания продукт | * | - | Не повече от 0,15 Не повече от 0,25 | Не повече от 0,3 Не повече от 0,4 | Не повече от 0,5 Не повече от 0,5 | Повече от 0,5 Повече от 0,5 |
| 7. | Съдържание на кремнозема, %: - за нефлегматизира-ния продукт - за флегматизирания продукт | * | - | Не повече от 0,03 Не повече от 0,04 | Не повече от 0,1 Не повече от 0,1 | Не повече от 0,2 Не повече от 0,2 | Повече от 0,2 Повече от 0,2 |
| 8. | Възприемчивост и пълнота на детона-цията от КД N 8 | * | * | Възприемчивостта е безотказна. Детонацията е пълна. |  |  | Възприемчивостта е съществено понижена. Наличие на откази и непълна детонация |

| # ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ НА ОГНЕПРОВОДНИЯ ШНУР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Външен вид | + | + | Събирането на елементите на ВБШ е правилно. Повърхността на отворите и нипелите е чиста, без окиси и замърсявания, разкъсвания в местата на обхващане, пукнатини, дълбоки шупли и груби смачквания Допуска се общо не повече от 2% ВБШ, имащи: - невкаран докрай нипел в тръбичката, но не повече от 1,0 мм - непълна лакировка на съединенията; - следи от корозия на тръбичката и нипела - удебеляване слоя на лака на КВ | Д О П У С К А Т С Е: |  |  | 1. Корозия на тръбичките, която препятства използването на ВБШ 2. Корозия на резбовата част на нипелите, препятстваща съединяването на ударния механизъм на МУВ с корпуса 3. Издаване или изпадане на КВ от нипела |
|  |  |  |  |  | 1. Потъмняване на тръбичките 2. Наличие на повърхностни драскотини на лаковото покритие 3. Следи от замърсяване на нипела и тръбичката 4. Наличие общо на повече от 2% ВБШ, имащи: -недовкаран нипел в тръбич-ката, но не повече от 1,0 мм; - следи от корозия на тръбич-ката и нипела; - удебеление на слоя на лака на КВ; - пукнатини на тръбичката с дължина не повече от 5 мм |  | 1. Корозия на тръбичките и на нипелите, невлияещи на работоспособността на ВБШ 2. Нарушение на лаковото покритие в местата на съединенията на КВ и тръбичките с нипелите 3. Механични повреди, невлияещи на работоспо-собността на ВБШ 4. Обръщане на тръбичката в нипела |  |
| 2. | Съединяемост на ударните механизми на взрива-телите с резбовите части | + | + | Съединяемостта с корпуса на МУВ е нормална |  |  | Съединяват се с корпуса на МУВ | Не се съединяват с корпуса на МУВ |
| 3. | Устойчивост на тръскане | * | - | Издържат изпитания на прибора “Тръскачка” в съответствие с техническата документация |  |  |  | Не издържат изпитвания на прибора “Тръскачка” (наблюдава се разстройство на сгло-бяването или възпламеняване на КВ) |
| 4. | Безотказност в действието | + | + | В пределите на изискванията на техническата документация |  | Не повече от 4% откази | Не повече от 20% откази | Повече от 20% откази |

| # ДЕТОНИРАЩИ ШНУРОВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1. | Външен вид | + | + |  | Обвивката на шнура е непрекъсната, без пукнатини, пречупвания, възли, скъсване на конците и размекване на водоизолационния слой или без продупчвания, пукнатини, разкъсвания на пластиката. Еластичността на шнура е нормална. Водоизолиращият слой или пластиката е във вид на непрекъснат равномерен слой оплетка на шнура. Допуска се просвет между конците по цялата дължина на шнура в бухтата. | Д О П У С К А Т С Е: |  |  |  | 1.Значителни повреди на обвивката, препятстващи използването на шнура 2. Здраво слепване на витките (развиване на бухтите без разрушаване на обвивката е невъзможно) |
|  |  |  |  |  |  | 1. Прекъсвания на единични конци във външната оплетка 2. Единични, не непрекъснати пукнатини на пластикатната обвивка 3. Незначително протъркване на обвивката 4. Незначително слепване на витките на шнура |  |  | 1. Наличие на съществени повреди на обвивката, но неизключващи възможността от използване на шнура 2. Пречупвания на шнура 3. Плесен на повърхността на шнура 4. Слепване на витките на шнура (развиването на бухтата не се съпровожда с разрушаване на обвивката) |  |
| 2. | Диаметър | + | - |  | В пределите на нормите на техническата документация. |  |  |  | Допуска се отклонение на шнура по диаметър, непревишаващо използването на шнура по назначение | Шнурът е с отклонение в размери, препятстващи използването му |
| 3. | Тегло и равномерност на разпределението на сърцевината в шнура | + | - |  | Взривната сърцевина е без прекъсвания и отънявания. Теглото на сърцевината на 1 м от дължината на шнура е в границите на изискванията на техническата документация |  |  |  | Допускат се: Отклонение на теглото на ВВ на 1 м от дължината е под пределните норми. Неравномерно разпределение на сърцевината |  |
| 4. | Физико-химични показатели на ВВ на сърцевината | - | - |  | Съответстващо на ВВ, с което те са снаряжени |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |
| 5. | Устойчивост към действие на повишени температури (при памучна оплетка) | + | - |  | Издържат изпитванията в съответствие с изискванията на ГОСТ и БДС |  |  |  | Не издържат изпитване при повишени температури. Наблюдава се размекване на водоизолиращо покритие и попадението му в сърцевината Шнурът работи неустойчиво след престояване при повишени температури |  |
| 6. | Еластичност | + | - |  | Издържат изпитване за еластичност в съответствие с изискванията на ГОСТ и БДС |  |  |  | Не издържат изпитване на еластичност. Наблюдава се нарушение на целостта на обвивката при огъване |  |
| 7. | Водонепроницаемост на обвивката | + | - |  | Издържат изпитване за водонепроницаемост в съответствие с изискванията на ГОСТ и БДС |  |  |  | Не издържат изпитване на водонепроницаемост След изпитването на водонепроницаемост шнурът дава откази в действието |  |
| 8. | Скорост на детонации | + | - |  | В границите на нормите на ГОСТ и БДС |  |  |  | Под нормите на ГОСТ и БДС |  |
| 9. | Чувствителност към възпламеняване |  |  |  | Издържат изпитвания в съответствие с изискванията на ГОСТ и БДС |  |  |  |  | Не издържат изпитания. Наблюдават се възпламе-нявания или детонация** |
| 10. | Безотказност в действието | + | - |  | Шнурът работи безотказно в схемите в съответствие с ГОСТ и БДС |  |  |  | Шнурът в схемите дава откази в действието. С плаващи КД в местата на срастване шнурът детонира напълно | Шнурът дава откази в схемите при наличие на плаващи капсули в местата на срастване |
| # ДЕТОНИРАЩИ УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
|  | Външен вид | + | + |  | Сглобяването на елементите е правилно и здраво. Повърхностите за гилзите, нипелите и втулките са чисти, без пукнатини, дълбоки шупли, следи от корозия, дълбоки драскотини и прищипвания Обвивката на шнура е без пукнатини, счупвания, разкъсвания и пробойни | Д О П У С К А Т С Е: |  |  |  | 1. Наличие на механични по-вреди на гилзите във вид на разкъсвания, непрекъснати пукнатини и шупли 2. Корозия на гилзите във вид на петна или непрекъснато по-критие зелен или бял цвят с признаци на разрушение на ме-тала 3. Корозия на нипелите, която пречи за използване на детони-ращото устройство 4. Повсеместни повреди на обвивката на шнура във вид на разкъсвания и пробойни обелвания на пластиката 5. Здраво слепване на витките (развиване на детониращото устройство без разрушаване на обвивката е невъзможно) 6. Слабо прикрепване на гилзите на шнура |
|  |  |  |  |  |  | 1. Потъмняване на гилзите 2. Следи от замърсяване на нипелите и гилзите 3. Незначителни изтърквания на обвивката 4. Корозия на точки или покритие бял цвят на нипелите 5. Единични непрекъснати пукнатини на пластичната обвивка, при условие че е запазена херметичността 6. Незначително слепване на витките на ДШ |  |  | 1. Корозия на гилзите във вид на отделни петна бял или черен цвят, при условие че е запазена целостността на гилзите 2. Корозия на нипелите във вид на отделни петна или непрекъснато покритие 3. Наличие на плесен на повърхността на шнура във вид на отделни петна или непрекъснато покритие 4. Слепване на витките на шнура, непредизвикващи разрушаване на обвивката при размотаване |  |
|  | Съединяемост с резбовите втулки на подривните шашки | + | - |  | Съединяемостта е нормална |  |  |  | Съединяват се с резбовите втулки | Не се съединяват с резбовите втулки |
|  | Устойчивост към действие на високи и ниски температури | + | - |  | Издържат изпитвания в съответствие с изискванията на техническата документация |  |  |  | Не издържат изпитвания в съответствие с изискванията на техническата документация |  |
|  | Устойчивост на тръскане | - | - |  | Издържат изпитвания на прибора “Тряска” в съответствие с изискванията на техническата документация |  |  |  |  | Не издържат изпитвания (наблюдава се разстройство в местата на закрепване на гилзите с шнура) |
|  | Безотказност в действие | + | - |  | В действие са безотказни |  |  |  | Не повече от 5% откази | Повече от 5% откази |
| # ЕЛЕКТРОВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1. | Външен вид | + | + |  | Повърхността на тръбичките е чиста и гладка Допускат се: 1. Малки шупли на тръбичките и насмолените асфалтови капачки 2. Недълбоки драскотини и следи от щампа на тръбичките 3. Незначително изтъркване на повърхността на тръбичките и изолацията на проводниците | Д О П У С К А Т С Е: |  |  |  | 1. Окисление със зелен цвят на тръбичките 2. Механични повреди, изключващи възможността за използване на възпламенителите 3. Изпадане на запалната част |
|  |  |  |  |  |  | 1. Потъмняване на тръбичките 2. Непълни пукнатини, отчупвания на краищата и издатините на насмолените асфалтови капачки 3. Незначителни прекъсвания и повърхностни пукнатини на изолацията на проводниците на отделни участъци |  |  | 1. Механични повреди на тръбич-ките, неизключващи възможността от използване 2. Корозия с образуване на петна от черен цвят от повърхността на тръбичките 3. Непрекъснати пукнатини и значителни отчупвания на насмолените асфалтови капачки с оголване на отворите на тръбите 4. Нарушение на цялостната изо-лация и скъсване на проводниците, но неизключващи възможността от използване на възпламенителите |  |
| 2. | Точност на размерите | + | * |  | В пределите на техническата документация. |  |  |  | Допускат се: 1. Навлизане на гилзата на КД в тръбичката на не повече от 50% на електровъзпламенителите 2. Отклонение на другите размери от изискванията на техническата документация | Навлизане на гилзите на КД в тръбичката на повече от 50% от електро-възпламенителите |
|  |  |  |  |  |  |  | Допускат се незначителни отклонения в размерите на проводниците |  |  |  |
| 3. | Устойчивост на тръскане | + | - |  | Издържат изпитванията по техническата документация |  |  |  | Не повече от 20% от електровъзпламенителите не издържат изпитванията по техническата документация | Повече от 20% от електро-възпламенителите не издържат изпитванията по нормативите на техническата документация |
| 4. | Състояние на електромрежата | + | * |  | Съответства на изискванията на техническата документация |  |  |  | Допуска се отклонение на величината на омическото съпротивление повече от нормата, установена за дадената серия | Скъсване на мостчето, късо съединение и наличие на блуждаещи съпротивления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |
| 5. | Минимален възпламеняващ и максимален безопасен ток | + | - |  | Съответства на изискванията на техническата документация |  |  |  | Допуска се отклонение на минималната възпламеняваща сила на тока от нормите на техническата документация | Отклонение на величината на максимално безопасната сила на тока от нормите на техническата документация |
| 6. | Безотказност в действието на мрежата и надеждност на възбуждането на КД | + | * |  | Не се допускат откази |  | Не повече от 3% откази |  | Не повече от 10% откази | Повече от 10% откази |
| 7. | Устойчивост към действието на повишена температура | + | - |  | Издържат изпитванията в съответствие с техническата документация |  | Допуска се размекване на осмолените асфалтови капачки без подутини |  | Допуска се размекване и разбухване на осмолените асфалтови капачки без подутини |  |
| 8. | Херметичност | + | - |  | Съответства на изискванията на техническата документация |  |  |  | Не съответства на изискванията на техническата документация |  |
| 9. | Безопасност в обращение | + | - |  | Издържат изпитванията в съответствие с техническата документация |  |  |  |  | Не издържат изпитванията в съответствие с техническата документация |
| 10. | Импулс на възпламеняване | + | - |  | Съответства на изискванията на техническата документация |  |  |  | Не съответства на изискванията на техническата документация |  |
| ЗАБЕЛЕЖКА. На електровъзпламенители, изготвени до 1980 г., при неудовлетворение на изискванията за величината за възпламеняващия импулс на тока се присвоява не по-висока от втора категория. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Външен вид | + | + | Сглобяването на елементите е правилно. Лаковите покривки са плътни и равни. Повърхностите на металните детайли са чисти, без пукнатини, дълбоки шупли, следи от корозия, дълбоки драскотини и смачквания. Осмоленото покритие е без пукнатини, отчупвания и подутости. Гумените части са без пукнатини и повреди Пластмасовите детайли са без нарушение на изолационния слой |  |  |  | Д О П У С К А Т С Е: 1. Потъмняване на гилзите 2. Следи от замърсяване 3. Напрашена повърхност на гилзите на КД бризантни ВВ(виж забележка 2) 4. Незначително изтъркване, повърхностни напуквания и следи от плесенясване на гумените и пластмасовите детайли 5. Повърхностни напуквания, отчупвания на краищата и подуване на осмолените асфалтови капачки | Д О П У С К А Т С Е: 1. Корозия на гилзите на КД във вид на отделни петна с бял или черен цвят, при условие че гилзата е запазена цялостно 2. Корозия на металните детайли във вид на отделни петна или цялостно покритие, непрепятстващи използването на ЕД 3. Непрекъснати пукнатини и плесенясване на гумените и пластмасовите изделия, непречещи на използването на ЕД 4. Значителни отчупвания на осмолените асфалтови капачки с оголване на отвора на гилзата, непрекъснати пукнатини на капачките | 1. Наличие на механични повреди, препятстващи използването на ЕД 2. Корозия на гилзите на КД във вид на петна или непрекъснато покритие със зелен или бял цвят с признаци на разрушаване на метала 3. Корозия на металните детайли, препятстващи използването на ЕД 4. Напрашване на гилзите на КД с иницииращи ВВ (виж забележка 2) 5. Изпадане на запалната част 6. Скъсване на проводници, изключващи възможността за използване на ЕД |
|  |  |  |  | Допускат се: 1. На метални детайли: - малки шупли, - недълбоки драскотини, - отпечатки от щампа, - незначителни изтърквания 2. Наличие на малки мехури на лаковото покритие при запазен цялостен вид 3. Незначително боядисване на резбата 4. Незначителни нарушения на боята без оголвания на повърхността на метала |  |  |  | 6. Незначително изтъркване, пресъхване и следи от плесенясване на проводниците във вид на отделни малки петна 7. Корозия на точки или покритие с бял цвят на металните детайли (с изключение на гилзите на КД) 8. Наличие на повърхностни драскотини на лаковото покритие | 5. Нарушение на целостта на изолацията, плесенясване и скъсване на проводниците, неизключващи възможността от използване на ЕД 6. Нарушение на целостността на лаковото покритие във вид на непрекъснато напукване и падане на лака |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Точност на размерите | + | * | В пределите на техническата документация. |  |  |  |  | Размерите излизат вън от пределите на изискванията на техническата документация |  |
| 3. | Съединяемост | + | - | Съединяемостта със съответните втулки е нормална |  |  |  |  | Не се съединяват |  |
| 4. | Здравина на съединенията на детайлите | * | - | Издържат изпитванията в съответствие с изискванията на техническата документация |  |  |  |  | Не издържат изпитванията |  |
| 5. | Устойчивост на тръскане | + | - | Издържат изпитванията по техническата документация |  |  |  |  | Не повече от 20% от ЕД не издържат изпитванията на техническата документация – разстройване на конструкцията | 1. Повече от 20% от ЕД не издържат изпитванията по нормите на техническата документация – разстройване на конструкцията 2. Взрив на ЕД** |
| 6. | Признаци 4, 5, 7, 8, 9 и 10 на електро-възпламенителите |  |  | Съответно нормативите за установяване категорията на боеспособността на електровъзпламенителите |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Инициираща способност | - | - | Съответстващо на нормативите за установяване категорията на капсул-детонаторите |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Безотказност в действието и време за задействане (за ЕД мигновено действие) | + | - | Съответстват на изискванията на техническата документация |  |  |  |  | Не съответстват на изискванията на техническата документация |  |
| 9. | Безотказност в действието и време за закъснение (за ЕДЗ) | + | - | Съответстват на изискванията на техническата документация |  |  |  | Допуска се на не повече от 5% от ЕД времето за закъснение да не съответства на техническата документация | Не съответстват на изискванията на техническата документация | Не издържат изпитванията в съответствие с техническата документация |
| ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. На ЕД, произведени до 1980 г., при неудовлетворяване на техните изисквания по време за задействане и величината на импулса на тока се дава категория не по-висока от втора. 2. При откриване на ЕД с опрашеност на гилзите на КД партидата се отделя за отделно съхраняване и образец от нея се изпраща за извънсрочни лабораторни изпитвания. До изясняване характера на опрашването е забранено да се дават такива ЕД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # КАПСУЛ-ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Външен вид | + | - | Повърхността на капачките е чиста и гладка. Пергаментното кръгче прилепва плътно към ударния състав и към стените на капачката и удържа ударния състав против изпадане Допускат се: 1. Малки драскотини по повърхността на капачката 2. Кръгъл отпечатък на дънцето на капачката от щамповката 3. Малки мехури от въздух на лаковото покритие 4. Непълно лакиране на центъра на пергаментното кръгче |  |  |  | Д О П У С К А Т С Е: |  | 1. Наличие на корозия със зелен цвят на капачките 2. Изсипване на ударния състав 3. Разрушаване на кръгчето 4. Пукнатини на снаряжената част на капачката 5. Напрашване на стеничките на капачката с ударен състав |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Потъмняване на повърхността на капачките 2. Единични незначителни пукнатини на бордчето на капачката 3. Наличие на прекъснати пукнатини на лаковото покритие на кръгчето | 1. Наличие на пукнатини на неснаряжената част на капачката 2. Нарушение на целостта на лаковата повърхност на кръгчето (отлепване, разпукване) |  |
|  | Точност на размерите | + | - | В рамките на изискванията на техническата документация |  |  |  |  | Допускат се отклонения от изискванията на техническата документация, невлияещи на използването на капсулите по назначение | Наличие на отклонения от техническата документация, изключващи възможността за използване на капсулите по назначение |
|  | Устойчивост към тръскане | + | - | Изпитват се на “Тръскачка” по нормативите на техническата документация за издържане |  |  |  |  |  | Не издържат на нормативите на “Тръскачката” |
|  | Безотказност | + | - | Не повече от 1% откази |  |  |  | Не повече от 2% откази | Не повече от 5% откази | Повече от 5% откази |

| # ЛЪЧЕВИ КАПСУЛ-ДЕТОНАТОРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Външен вид | + | + | Повърхността на гилзите е чиста и гладка, без дълбоки шупли, вдлъбнатини, драскотини, скъсани места, дупки, замърсявания и окисления. Допускат се: 1. Малки шупли 2. Недълбоки драскотини и отпечатки от щампи 3. Незначително издути гилзи в местата за разполагане на чашките, неминаващи зад предела на допуските по диаметъра 4. Незначително протъркване на външната повърхност на гилзите | Д О П У С К А Т С Е: |  | 1. Наличие на механически повреди, пречещи за използването на КД по назначение 2. Корозия на гилзите във вид на петна или непрекъснато покритие от бял или зелен цвят с признаци на разрушаване на метала 3. Напрашване на повърхността на гилзите с иницииращи ВВ** (виж забележката) |
|  |  |  |  |  | 1. Потъмняване на гилзите 2. Напрашване на повърхността на гилзите с бризантни ВВ (виж забележката) 3. Наличие на единични пукнатини на отвора на гилзата на не повече от 10% от капсул-детонаторите 4. Наличие на незначителни смачквания на отвора на гилзата, непрепятстващи съединяването с огнепроводния шнур | 1. Наличие по гилзите на дълбоки шупли, непрекъснати пукнатини и скъсвания на отвора с дължина не по-голяма от 10 мм, непрепятстващи използването на КД по пряко назначение 2. Корозия в гилзите на КД във вид на отделни петна бял или черен цвят при условие на запазена цялостност на гилзите |  |
| 2. | Точност на размерите | + | - | В пределите на изискванията на техническата документация |  | Допускат се отклонения в размери от изискванията на техническата документация, невлияещи на използването по назначение | Наличие на отклонен от размерите на техническата документация, изключващи възможността за използване на капсулите по назначение |
| 3. | Устойчивост към тръскане | + | - | Изпитване на прибора “Тръскачка” по нормативите на техническата документация |  |  | Изпитването на прибора “Тръскачка” по нормативите на техническата документация не издържа (пада чашката и се изсипва състава ВВ**) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 4. | Безотказност | + | * | Откази в действията не се допускат. Иницииращата способност е нормална. КД възбуждат детонация на пресованите тротилови шашки, безотказно осигуряват нормален пробив на оловните пластинки |  | Допуска се не повече от 10% КД, отказали в действието (пълен отказ на КД или непълна детонация) Иницииращата способност на понижаване (диаметърът на пробития отвор е по-малък от външния диаметър на КД) е условие за безотказно възбуждане на детонация на пресовани тротилови шашки | Повече от 10% КД отказват в действието (пълен отказ на КД или непълна детонация) Капсул-детонаторите не осигуряват пробиване на отвор в оловна пластинка или не предизвикват взрив на пресовани тротилови шашки |
| ЗАБЕЛЕЖКА. |  | При откриване на капсулите с опрашване на гилзите партидата се отделя за отделно съхраняване и образец от нея се изпраща на извънредни лабораторни изпитвания. До изясняване характера на опрашването се забранява да се дават такива капсули. |  |  |  |  |  |
| # ОГНЕПРОВОДНИ ШНУРОВЕ С ОБВИВКА ОТ ПАМУЧНИ КОНЦИ И ПЛАСТИКАТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Външен вид | + | + | Външната обвивка е без възли, начупвания, пукнатини, скъсване на конци и изпъкващи втвърдени капки от осмолен асфалт или обелвания, пукнатини и пробойни на пластиката Допускат се: 1. Обсипване на талка и незначително слепване на обмотката на шнура при възможност за свободното им разделяне без нарушаване на обвивката и влагоизолиращото покритие 2. Наличие на тъмни петна или полоси на пластикатната обвивка 3. Разкалчищване на конците на краищата на шнура | Д О П У С К А Т С Е: |  | 1. Многочислени повреди на обвивката с изпадане на огнепроводната сърцевина 2. Пълно слепване на витките (размотаване на витките без нарушаване на обвивката е невъзможно) |
|  |  |  |  |  | 1. Скъсвания на единични конци от външната обвивка 2. Единични прекъснати пукнатини на пластикатната обвивка 3. Излизане на влагоизолиращия асфалт през обвивката във вид на малки капки 4. Незначително протъркване и пресъхване на обвивката 5. Наличие на мирис на мухъл | 1. Наличие на съществени повреди на обвивката 2. Пречупвания на шнура 3. Плесен на повърхността на шнура |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Диаметър | + | - | В пределите на нормите на техническата документация. |  | Допуска се отклонение от диаметъра, което не пречи на използването на шнура по назначение | Шнурът е с отклонения в размерите, които пречат за използването му в запалителни тръбички |
| 3. | Неслепяемост на обвивката на шнура (за шнурове с оплетка от конци) | + | - | Издържат изпитванията на неслепяемост в съответствие с изискванията на техническата документация | Допуска се незначително размекване на водоизолиращия слой | Не издържат изпитванията на мразоустойчивост. При огъване след престояване в хладилната установка се наблюдава напукване, пречупване и пр. на обвивката на шнура |  |
| 4. | Мразоустойчивост на обвивката | + | - | Издържат изпитванията за мразоустойчивост на обвивката и са в съответствие с изискванията на техническата документация |  | Не издържат изпитванията за мразоустойчивост. При огъване след престояване в хладилната установка се наблюдава напукване, пречупване и пр. на обвивката на шнура |  |
| 5. | Водонепроницаемост на обвивката | + | - | Издържат изпитванията за водонепроницаемост с изискванията на техническата документация |  | Не издържат изпитванията на водонепроницаемост |  |
| 6. | Време за горене на 60 см отрязък от шнура | + | + | В пределите на 60-70 сек | В пределите на 55-75 сек | Не по-малко от 50 сек и не повече от 90 сек | По-малко от 50 сек или повече от 90 сек |
| 7. | Характер и пълнота на горенето | + | + | Горенето на сърцевината на шнура е равномерно по цялата дължина на шнура. Не се допускат избухвания, пробиване на обвивката от снопове искри и загасване на шнура. Допуска се прескачане през обвивката на отделни искри | Горенето на сърцевината е равномерно по цялата дължина на шнура. Допуска се прескачане на отделни редки снопове искри през обвивката и избухвания | Горенето на сърцевината на шнура е равномерно по цялата дължина на шнура. По цялата дължина на шнура има прескачане на много снопове искри през обвивката. Допуска се гасене на шнура на отделни участъци след изпитванието на обвивката за водонепроницаемост | Сърцевината на шнура гори неравномерно. Наблюдава се гаснене при изпитванието на шнура без предварителна проверка на херметичността му |

| # ТЪРКАТЕЛНИ ЗАПАЛКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Външен вид |  | + | + | Сглобяването на елементите е правилно. Лаковото покритие в местата на съединяване е плътно, равно и здраво. Повърхността на нипелите и гилзите е чиста, без пукнатини, дълбоки шупли, следи от корозия, дълбоки драскотини. Обвивката на шнура е без възли, пречупвания, пукнатини, скъсване на конците и изпъкващи твърди капки от осмоленото асфалтово покритие. Допускат се: 1. На гилзите и нипелите малки шупли, недълбоки драскотини и отпечатки от щампа, а също наличие на малки мехурчета на лаковото покритие, при условие че се запазва неговата цялостност 2. Незначително изтъркване на гилзата 3. Незначително оцветяване на резбата 4. Потъмняване на нипела | Д О П У С К А Т С Е: |  |  | 1. Наличие на механични повреди, препятстващи използването на тръбите по предназначение 2. Корозия на гилзите на КД във вид на петна или непрекъснат налеп със зелен или бял цвят с признаци на разрушаване на метала 3. Слабо закрепване на КВ в нипела или гилзата на шнура 4. Излизане на КВ от нипелите 5. Напрашване с иницииращи ВВ (виж забележка 1) 6. Корозия на нипела във вид на отделни петна или непрекъснат налеп, препятстваща използването на тръбичките (виж забележка 2) |
|  |  |  |  |  |  | 1. Потъмняване на гилзите 2. Наличие на повърхностни драскотини на лаковото покритие 3. Следи от замърсявания на нипелите и гилзите. Напрашване на повърхността им с бризантни ВВ (виж забележка 1) 4. Разкъсване на единични конци във външната оплетка на ОЩ 5. Излизане на влагоизолацията през покритието във вид на малки капки 6. Незначително изтъркване и пресъхване на обвивката 7. Корозия на точки или налеп бял цвят на нипела |  | 1. Корозия на гилзите на КД във вид на отделни петна с бял или черен цвят при условие на запазване целостността на гилзите 2. Корозия на нипелите във вид на отделни петна или непрекъснат налеп, непречещ на използването на тръбичките 3. Нарушение на целостта на лаковото покритие във вид на непрекъснато напукване и падане на лака 4. Наличие на съществени повреди на обвивката 5. Плесен на повърхността на шнура |  |
| 2. | Точност на размерите |  | + | - | В рамките на изискванията на техническата документация | Размерите (с изключение на резбата) излизат зад външния предел на допуск от техническата документация |  | Размерите излизат зад долния предел на допуск на техническата документация |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 3. | Съчленяемост с резбо-вите части на ударните механизми на взрива-телите и резбовите втулки |  | + | - | С резбовите части на корпусите на ударните механизми и резбовите втулки съчленяването е нормално |  |  | Съчленяват се с резбовите части на ударните механизми и резбовите втулки | Не се съчленяват с резбовите части на ударните механизми и резбовите втулки |
| 4. | Здравина на съединението на детайлите |  | * | - | Издържат изпитванията по нормите на техническата документация |  |  | Не издържат изпитванията по нормите на техническата документация |  |
| 5. | Устойчивост на тръскане |  | * | - | Издържат изпитванията на прибора “Тръскачка” по нормативите на техническата документация |  |  |  | Не издържат изпитванията на прибора “Тръскачка” по нормативите на техническата документация |
| 6. | Безотказност в действие (след изпитание на херметичност) |  | + | - | В пределите на изискванията на техническата документация |  |  | Не повече от 10% откази и непълни детонации | Повече от 10% откази на тръбичките и непълни детонации на КД |
| 7. | Инициираща способност |  | + | - | В съответствие с нормите за установяване на категорията на КД |  |  |  |  |
| 8. | Време на горене |  | + | + | Съответства на изискванията на техническата документация |  | Допуска се отклонение на времето на горене не повече от 8% от изискванията на документацията на ОШ | Допуска се отклонение на времето на горене не повече от 17% от долния и 22% от горния предел на изискванията на техническата документация | Отклонението на времето на горене е повече от 17% от долния и 22% от горния предел на изискванията на техническата документация |
| ЗАБЕЛЕЖКИ: |  | - При откриване на напрашване на тръбичките партията се отделя за отделно съхраняване и образец от нея се изпраща на извънсрочни лабораторни изпитвания. До изясняване характера на напрашването се забранява да се дават такива търкателни запалки. - Стандартните търкателни запалки, прехвърлени в четвърта категория по дефекти от горния възел, подлежат на ремонт (махане на горния възел) и превеждане в номенклатура “Търкателни запалки” втора категория. При отказ на горния възел той се отрязва и търкателната запалка се изпитва без него. |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- В таблиците на приложението, в колони 3 и 4 знакът “+” означава, че проверката на дадения параметър (показател) се проверява задължително, знак “*” - в зависимост от необходимостта, а знак “-“ - проверка не се извършва.

При откриване в партиите (партидите) от взривни вещества и средства за взривяване на признаци (показатели) на четвърта категория, отразени в колона 8 със знак “**”, цялата партия се превежда в четвърта категория.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6

към чл. 30, ал. 3

Критерии за определяне категориите на огнестрелните оръжия и боеприпасите - собственост на МВР

1. Огнестрелно оръжие:

а) стрелково оръжие:

- първа категория - ново, а също така намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване, на което в канала на цевта и патронника няма следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома. Полетата и браздите в дулната част са износени на разстояние не повече от един калибър, оръжие, удовлетворяващо изискванията за нормален бой;

- 	втора категория - намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване, чийто канал на цевта и патронника имат слаби следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома; полетата и браздите в дулната част са износени на дълбочина повече от един калибър; при това оръжието удовлетворява изискванията за нормален бой;

- 	трета категория – изискващо среден ремонт;

- 	четвърта категория – изискващо основен ремонт;

- 	пета категория – негодно оръжие, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.

Основни детайли, които определят прекатегоризирането на оръжието в пета категория, да се считат:

  - цевта с цевната кутия – за пушки и карабини;

  - цевната кутия – за автомати и картечници;

  - цевта и затворната кутия – за картечни пистолети;

  - ложата (рамката) – за пистолети и револвери;

б) ръчни и станочни (тежки) противотанкови гранатохвъргачки 
(РПГ-7; СПГ-9):

- 	първа категория – нови, както и намиращи се в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, на които в канала на тялото няма следи от ръжда или раковини и откъртване на хрома;

- 	втора категория – намиращи се в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, чиито канали на тялото имат слаби следи от ръжда и раковини и откъртване на хрома;

-	за СПГ - дюзата на соплото е износена и откатът при изстрел е не повече от 15 мм, а накатът – не повече от 20 мм;

-	механизмите за насочване са износени и имат невъзвратимо хоризонтално клатене на тялото не повече от 0-08, а вертикално - не повече 
от 0-06;

- 	трета категория – изискващи среден ремонт;

- 	четвърта категория – не се установява;

- 	пета категория – негодни за бойно използване, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно;

в) зенитно-картечни установки:

- 	първа категория – намиращи се и били в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, комплектувани с картечници първа категория и с мерници първа или втора категория;

- 	втора категория – намиращи се и били в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, комплектувани с картечници втора категория и с мерници първа или втора категория;

- 	трета категория – изискващи среден ремонт;

- 	четвърта категория – изискващи основен ремонт;

-    пета категория 	– негодни, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.

ЗАБЕЛЕЖКА. Когато на една установка са монтирани картечници от първа и втора категория, установката се поставя във втора категория, а реалните категории на картечниците се записват в служебната книжка;

г) 82-мм и 120-мм минохвъргачки:

- 	първа категория – намиращи се и били в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, в които страничното клатене на тялото при поставен мерник 7-30 не превишава 0-10, а каналът на тялото не е подлаган на разшлайфане и няма раковини от разгар, минохвъргачките са комплектувани с изправни двуноги и колесари;

- 	втора категория – намиращи се и били в експлоатация, изправни и годни за бойно използване, в които страничното клатене на тялото при поставен мерник 7-30 не превишава 0-10 до 0-18, а каналът на тялото е подлаган на разшлайфане или има местни раковини от разгар, минохвъргачките са комплектувани с изправни  колесари и двуноги;

- 	трета категория – изискващи среден ремонт;

- 	четвърта категория – изискващи основен ремонт;

-   пета категория 	– негодни, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.

ЗАБЕЛЕЖКА. На минохвъргачките от втора категория в канала на тялото се допускат следи от сип, ръжда и раковини, мрежовиден разгар, следи от инструмента при отстраняване на дефекти по тялото от ремонтните органи.

д) зенитно-ракетни комплекси.

В зависимост от техническото им състояние и от отработените междуремонтни ресурси комплексите имат категории, както следва:

- 	първа категория – нови, изправни и годни за бойно използване;

- 	втора категория – намиращи се и били в непосредствена експлоатация, но не са отработили междуремонтния ресурс (период) на експлоатация, а също така преминали основен ремонт, изправни и годни за бойно използване;

- 	трета категория – не се установява;

-   четвърта категория	 – изработили междуремонтния ресурс (период) на експлоатация до основния ремонт, както и нуждаещи се от основен ремонт;

-    пета категория	 – негодни за бойно използване, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно;

е) гладкоцевно, малокалибрено и пневматично оръжие, учебно оръжие, ракетни пистолети:

- 	първа категория – ново, както и намиращо се и било в експлоатация, изправно  и годно за използване;

- 	втора категория – не се установява;

- 	трета категория – изискващо среден ремонт;

- 	четвърта категория – не се установява;

- 	пета категория – негодно, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически нецелесъобразно.

ЗАБЕЛЕЖКА. При преминаване на въоръжение в по-долна категория с виновност се заплаща стойността на повредените детайли, по които се определя категорията. При раздуване на цевите те се заплащат в пълен размер.

2. Боеприпаси:

а) боеприпаси за стрелково оръжие (калибър до 14,5 мм включително):

първа “А” категория

1. 	Произведени през 1946 г. и по-късно съхранявани в заводска херметическа опаковка, с пълни производствени данни.

2. 	Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в херметическа опаковка, налентовани и в пълнителите не повече от 5 години.

първа “Б” категория

1.	Произведени от 1945 г. включително, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с пълни производствени данни, в т. ч. произведените във военно време, но преопаковани в заводите в следвоенния период (включително сборни заводски партии).

2. 	Произведени до 1945 г. включително, изправни по външен вид, съхранявани в нехерметическа опаковка или в насипно състояние.

3. 	Без производствени данни.

4. 	Сборни складови партии.

5.	Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в нехерметическа опаковка, а така също налентовани и в пълнителите повече от 5 години.

втора категория

В насипно състояние, изискващи сортиране по вид на действие на куршума и степен на годност, а така също изискващи почистване от корозия и възстановяване на отличителното боядисване на куршума.

трета категория

1.	Осечки (с отпечатък на жилото върху капсула).

2. 	С химически неустойчиви или балистически нестабилни барути (по данни от лабораторията).

3. 	С пукнатини по дулцето, корпуса и венеца на гилзите.

4. 	С побитости по куршумите и гилзите.

5. 	Със средна и голяма корозия по повърхността на гилзите и куршумите, неподлежащи на почистване.

6. 	С клатещи се и изпадащи куршуми.

7. 	С големи окиси по капсулите.

8. С признаци на продължително престояване във вода или смазка.

б) ръчни гранати:

първа категория

1. 	От всички години на производство, боядисани, изправни по външен вид, с пълни производствени данни за снарядяването.

2. 	Указани в т. 1 без производствени данни за снарядяването (освен гранатите РГ-42).

втора категория

1.	Изискващи сортиране по степен на годност и боядисване.

2.	Със счупени и останали в отвора или неразвиващи се с ръка предпазни втулки.

трета категория

1.	С изронена резба на отвора, която не задържа запалката.

2. С цялостни раковини от ръжда или пукнатини в метала на корпуса.

3.	С деформирани централни тръбички или с голяма корозия по тях, които пречат за пълното и свободно влизане на запалката.

4.	С изсипващо се взривно вещество от отвора на гранатата.

5.	Гранати Ф-1 с отвор за скъсена запалка “Ковешников”.

6.	Гранати РГ-42 без маркировка за шифъра на взривното вещество.

в) запалки за ръчни гранати:

първа категория

1. 	Произведени (преработени) през 1946 г. и по-късно, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с пълни производствени данни.

2. 	Произведени през 1946 г. и по-късно, изправни по външен вид, с пълни производствени данни, съхранявани не повече от две години в нехерметическа опаковка.

втора категория – не се определя;

трета категория

1.	Негодни за бойно използване (по резултатите от изпитванията).

2. 	Деформирани (смачкани), които не влизат в отвора на гранатата, или с пукнати по втулката, закъснителната тръбичка или корпуса.

3. 	Съхранявани в нехерметическа опаковка повече от две години.

г) пиротехнически средства (осветителни и сигнални патрони):

първа категория

1.	Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в изправна херметическа заводска опаковка, с пълни производствени данни.

2.	Произведени през 1946 г. и по-късно,  съхранявани в нехерметическа опаковка, която е захерметизирана със смазка по установения начин, с пълни производствени данни.

втора категория

Подлежащи на сортиране по външен вид, калибровка и изземване на патроните с дефекти, указани в т. 3 за трета категория.

трета категория

1.	Бракувани и забранени за използване (по данни за лабораторията).

2.	С откази в действието.

3. 	Със следните дефекти (от сортираните по външен вид):

- 	изпъкнали капсул-възпламенители над дънния срез на гилзата (за 26-мм патрони);

- 	явни признаци на овлажняване;

- 	пукнатини по корпуса на патрона;

- 	цялостни пукнатини по гилзата;

- 	свободно снемащи се капачки (за реактивните патрони);

- 	осево преместване на снарядяването;

- 	невлизащи в стрелящите приспособления;

- 	неясни опознавателни знаци.

ЗАБЕЛЕЖКА. Когато в партията повече от 50 на сто от изделията са с дефекти, указани в т. 3 за трета категория, цялата партия се зачислява в трета категория.

д) противотанкови гранати ПГ-7В, ОГ-7, ПГ-9 и ОГ-9:

първа категория

1. 	Съхранявани в херметически опаковки с пълна маркировка.

2. 	Съхранявани без херметически чували (ако са постъпили така от промишлеността), изправни по външен вид и с пълна маркировка.

3. 	Съхранявани в херметически чували с нарушена херметичност, изправни по външен вид и с пълна маркировка.

втора категория

1. 	Без маркировка или с непълна маркировка (при наличие на данни за възстановяването й).

2.	С наличие на ръжда или лак по контактните повърхности.

трета категория

1.	С цялостни пукнатини или побитости по челната част или по реактивния двигател с дълбочина по-голяма от 1,5 мм.

2. 	С клатещ или превъртащ се с усилието на ръката обтекател на челната част.

3. 	С липса на електроверига в челната част.

4. 	С побита или изронена резба на челната част.

5. 	С нарушена херметичност на отверстията на сопловия блок.

6.	С изпъкнал над повърхността на дъното капсул-възпламенител или калпаче, закриващи осовия канал (за гранатите РГ-7).

е) барутни, стартови и маршови заряди за гранатохвъргачки:

първа категория

1.	Съхранявани в херметически панели (пакети) с пълна маркировка по тях и опаковка.

2.	Съхранявани по машините, изправни по външен вид и с пълна маркировка.

втора категория

Не се определя.

трета категория

1. 	Без производствени данни за барута.

2. 	Негодни за използване:

- 	с пукнатини и побитости по гилзата (за металните заряди);

- 	със скъсани торбички;

- 	овлажнени;

- 	с изпъкнали над среза на гилзата капсулни втулки, неподлежащи на дозавиване, или с потъване (хлътване) на централния контакт в ЭКВ-23А спрямо дъното на гилзата на дълбочина, по-голяма от 1 мм;

- 	с деформирана резба на цокъла им, деформирана преходна втулка, с тежко придвижване на стопора;

- 	с разединени контактни проводи на диафрагмата;

- 	с раковини по диафрагмата с диаметър по-голям от 3 мм и дълбочина по-голяма от 1,5 мм;

- 	с преместване (превъртане) на дисковете от възела за форсиране един спрямо друг при леко усилие с ръката.

ж) готови гранатохвъргачни изстрели ПГ-7В, ПГ-9В и ПГ-15В (ОГ-7В и ОГ-9В):

първа категория

1.	Сглобени от елементи първа категория, съхранявани в херметическа опаковка и с пълна маркировка.

2.	Сглобени от елементи първа категория, съхранявани в машините или в чували с нарушена херметичност, изправни по външен вид, с пълна маркировка (зарядите, съхранявани в херметични пенали).

втора категория

1.	С граната, взривател или стартов (метателен) заряд във втора или трета категория.

2.	С механически повреди (пукнатини, дълбоки побитости, пробойни) по предпазителното калпаче на челната част на взривателя.

3.	Гранатата не може да се завива или съединява със стартовия (метателния) заряд.

трета категория - С взриватели, опасни за работа или които не могат да се отвиват.

з) 82-мм и 120-мм мини:

първа категория

1.	Всички години на производство, годни за бойно използване, изправни по външен вид и снарядяване, с пълна маркировка и отличително боядисване.

2.	Мини, указани в т. 1, но със следните дефекти:

- 	с пукнатини и разрушено взривно вещество на дълбочина до 
10 мм, непочистени и лакирани;

- 	с отлепен взривен заряд от стените на корпуса на 82-мм мини, с радиално клатене или кръгово въртене на резервния заряд;

- 	с изронена резба за взривателя с обща дължина не повече от две витки за 120-мм мини и не повече от една витка за 82-мм мини;

- 	с раковини по оживалната част на корпуса с дълбочина и диаметър до 3 мм за калибър 82 мм и до 8 мм за калибър 120 мм, на брой не повече от 10, а по центриращото удебеление на мините с дълбочина и диаметър до 3 мм и не повече от две на всеки пръстен с раковини с дълбочина до 0,5 мм по цялата останала повърхност на корпуса, включително по центриращото удебеление, ако няма плътно съединение на раковините по цялата ширина;

- 	с ръжда в задрезбовата част на отвора на взривателя, която преминава зад среза на взривното вещество.

втора категория

1. 	Със завити, негодни или забранени взриватели.

2. 	С побитости по резбата за взривателя, които възпрепятстват пълното завиване на взривателя.

3.	С нараснало взривно вещество, което възпрепятства пълното завиване на взривателя.

4. 	С разрушен разривен заряд с дълбочина до 10 мм и по пресования детонатор с дълбочина до 5 мм, подлежащи на зачистване и лакиране.

5.	С отвиващи се с усилието на ръката стабилизатори, които изискват закрепване и проверка на контролната тръба.

6. 	С теглови знаци, които не съответстват на действителното тегло на мината.

трета категория

1. 	С протекло взривно вещество.

2. 	С пукнатини, цялостни раковини и шупли в метала на корпуса и стабилизатора.

3. 	С откъртени или деформирани преки на стабилизатора, които не преминават през контролното лекало.

4. 	С откъртени пръстени на стабилизаторите, без пръстеновиден канал в тръбичката на стабилизатора.

5. 	С клатещи се и недозавиващи се стабилизатори.

6. 	С изронена резба на взривателя с обща дължина по-голяма от една витка за 82-мм мини и от две витки за 120-мм мини.

7. 	С разрушен горен срез на взривното вещество на дълбочина по-голяма от 10 мм и детонатори с разрушения по-големи от 5 мм.

8. 	Непреминаващи през контролната тръба или лекало.

9. 	Без огнепредавателни отверстия на тръбичката на стабилизатора (частично или пълно) или с повече отверстия.

10. С разслоен метал на перките на стабилизатора.

11.  С раковини и откъртвания на метала, които по своите размери са по-големи от допустимите за първа категория.

12.  С непреминаващ преходен калибър в тръбичката на стабилизатора на 82 и 120-мм мини (след почистване на антикорозионното покритие).

и) заряди за мини:

първа категория

1.	Изготвени от барути първа категория, състоящи се от състреляни заряди, изправни по външен вид, съхранявани в херметическа опаковка, а така също намиращи се в състава на готовите изстрели (с изключение на 
82-мм възпламенителни патрони – основни заряди, срокът за съхраняване на които, поставени в мините, не трябва да превишава 5 години) и с пълна маркировка по опаковката.

2.	Комплектувани с основни и допълнителни заряди от различни заводски и сборни партии, допуснати за бойно използване, изправни по външен вид, съхранявани в херметическа опаковка, с пълна маркировка по опаковката.

3.	Некомплектни основни и допълнителни заряди от заводски партии, изготвени от барут следвоенно производство, изправни по външен вид, съхранявани в херметическа опаковка, с пълна маркировка по опаковката.

втора категория

1. 	Състоящи се от несъстреляни основни и допълнителни заряди.

2.	Некомплектни основни и допълнителни заряди, изискващи преглед и сортиране по външен вид или подлежащи на групиране в сборни партии.

3. 	Изискващи прекомплектуване с подмяна на допълнителни или основни заряди.

трета категория

1.	Химически неустойчиви барути (по заключение на лабораторията).

2. 	Без производствени данни за барута.

3. 	Негодни за използване:

- 	с пукнатини и побитости по гилзата и дъното й;

- 	овлажнени;

- 	с позеленели капсули;

- 	с нарушен херметизиращ слой.

4. 	Основни заряди за 82 мм мини, съхранявани в мините повече от 
5 години.

5.	Некомплектни допълнителни заряди от заводски и сборни партии, изготвени от барути, произведени до 1946 г.

к) взриватели за мини:

първа категория

1.	Произведени или преработени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в заводска херметическа опаковка.

2.	Произведени или преработени през 1946 г. и по-късно, ремонтирани в базите.

3.	Произведени или преработени през 1946 г. и по-късно, съхранявани завити на мините, а така също съхранявани в нехерметическа опаковка до 10 години.

втора категория

1. 	Произведени или преработени през 1946 г. и по-късно, изискващи ремонт (изправяне на резбата, зачисляване на метала от кернирането, пречещ на дозавиването на взривателя).

2. 	Взриватели, стояли поставени на мините или в нехерметична опаковка повече от 10 години.

трета категория

1. 	Без клейма и производствени данни.

2. 	С пробити и повредени мембрани (побити, дълбоки побитости, пукнатини).

3. 	С голяма корозия по корпуса.

4.	С повреди по корпуса (пукнатини, дълбоки драскотини, вдлъбнатини и побитости).

5. 	С деформирана резба във вид на побитости, изронване и други, които пречат на завиването на взривателите в отвора на мините или не осигуряват надеждно закрепване.

л) минохвъргачни изстрели:

първа категория

Комплектувани с елементи първа категория, изправни по външен вид, с пълна маркировка по мините и опаковките.

втора категория

1.	Без производствени данни, които не могат да се възстановят.

2. 	Когато в състава си имат елемент от втора или трета категория.

3. 	Мини без теглови знаци.

трета категория

1.	Минохвъргачни изстрели с взриватели, опасни за работа или които не може да се развият с помощта на ключ.

2.	Минохвъргачни изстрели, които в състава си имат елементи от трета категория.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Боеприпасите от всички видове, които са първа категория, са годни за бойно използване (по предназначение) и дългосрочно съхраняване.

- Боеприпасите от всички видове, които са втора категория, са негодни за бойно използване (по предназначение), изискват ремонт, замяна на отделни елементи и сортиране по вид на действие.

- Боеприпасите от всички видове, които са трета категория, са негодни за бойно използване (по предназначение), подлежат на ремонт в ремонтни бази и фирми, както и забранените за бойно ползване, в т. ч. загубилите бойните си свойства по заключение след лабораторни и полигонни изпитвания.

м) за химически вещества, утвърдени от министъра на здраве-опазването, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми, както и за светлинни, звукови и сълзотворни (химически) гранати и пиротехнически средства се определят следните категории:

първа категория - с пълни производствени данни, с неизтекъл срок на съхранение, определен от производителя, годни за употреба по предназначение;

втора категория - не се определя;

трета категория - с изтекъл срок на съхраняване, без производствени данни, негодни за употреба по предназначение.

ЗАБЕЛЕЖКА. След изтичане на срока за съхраняване и употреба, определен от производителя, средствата по ал. 6 се подлагат на оценка за съответствието на продукта, за което се изготвя протокол. При доказване годността на продукта за употреба по предназначение и за съхраняване в зависимост от резултатите срокът за съхраняването и употребата им се удължава с до 60 на сто от сроковете, определени от производителя.

Преизчислено количество в пиротехническа смес, равно на сумата от количеството пиротехническа смес плюс удвоеното количество бризантно взривно вещество.

Преизчислено към количество взривно вещество тротил (бризантно и метателно ВВ).