Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 190

от 30 юли  2004 година

ЗА приемане на Наредба за основните норми за радиационна защита

/Обнародван, ДВ, бр. 73 от 2004 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за основните норми за радиационна защита.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Галина Маринска

###### Н А Р Е Д Б А

###### за основните норми за радиационна защита

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Предмет на наредбата са  основните изисквания и  мерки за радиационна защита при осъществяване на дейности по използване на ядрената енергия и източниците на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

(2) Изискванията на наредбата се отнасят и до дейности, при които наличието на естествени източници води до повишаване на облъчването на работещите и населението.

(3) От изискванията на наредбата се изключва облъчването на хората, дължащо се на:

1. космичното лъчение върху земната повърхност;

2. съдържанието на калий-40 в човешкото тяло;

3. съдържанието на естествени радионуклиди в различни материали, което не е променено от човешка дейност.

Чл. 2. Наредбата има за цел:

1.  изключване възникването на детерминистични ефекти;

2. намаляване вероятността от възникване на стохастични ефекти до ниво, което се определя като приемливо, съгласно международните препоръки.

Глава втора

ПРИНЦИПИ НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА

Чл. 3. (1) Дейностите, водещи до облъчване с йонизиращи лъчения, трябва да бъдат предварително обосновани от гледна точка на техните икономически, социални и други ползи, при което ползата е по-голяма от вредата за здравето на човека, която те могат да причинят.

(2) Обосновката по ал. 1 се представя от заявителя в рамките на производството по издаване на лицензии и разрешения.

(3) Забранява се всякакво преднамерено увеличаване на активността чрез добавяне на радиоактивни вещества или активация при производството на хранителни продукти, напитки, козметични средства, играчки и бижутерия, както и вносът или износът на такива продукти.

Чл. 4. (1) Индивидуалните дози на облъчване, броят на облъчваните лица и вероятността за облъчване при каквато и да е дейност, водеща до облъчване, трябва да се поддържат на възможно най-ниско и разумно постижимо ниво под определените в наредбата граници на дозите при отчитане на  социалните и икономическите условия.

(2) Принципът по ал. 1 се прилага от етапа на проектиране до погребване на източника или извеждане от експлоатация на съоръжението.

Чл. 5. (1) С цел прилагане на принципа на оптимизация на радиационната защита на персонала и населението в хода на разрешителния и лицензионен процес се предвиждат и обосновават дозови ограничения (квоти), които са по-ниски от установените в наредбата граници на дозите.

(2) Дозовите ограничения за персонала и населението се определят, като се използват коефициенти на сигурност съгласно т. 1 от приложение № 2.

(3) Дозовите ограничения се посочват в условията на съответните лицензии и разрешения и не трябва да превишават нормативно определените стойности.

Чл. 6. (1) Сумата от дозите, получени от всички дейности, не трябва да надхвърля дозовите граници, установени в наредбата, за професионално облъчвани лица (персонал), стажанти, учащи се и за всяко лице от населението.

(2) Принципът по ал. 1 не се прилага за което и да е от следните облъчвания:

1. облъчване на лица като част от личното им медицинско изследване или лечение;

2. облъчване на лица, които с тяхно знание и по тяхна воля помагат при обслужването на пациенти, подложени на медицинска диагностика или лечение, освен в случаите, когато това е част от трудовите им задължения;

3. облъчване на доброволци, участващи в медицински и биомедицински научноизследователски програми.

Глава трета

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ  ОТ ЛИЦЕНЗИОНЕН И РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ

Чл. 7. Изключването на дейности от лицензионен и разрешителен режим се основава на едновременното действие на следните основни принципи:

1. радиационният риск за персонала и населението, причинен от освободените дейности и/или източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ), да е достатъчно нисък, така че да не е предмет на контрол;

2. колективното радиационно въздействие на изключените дейности и източници на йонизиращи лъчения, да е достатъчно ниско, така че да не е предмет на регулиране при всички случаи;

3. освободените дейности и източници на йонизиращи лъчения да са без значима вероятност за увреждане на здравето и за събития, които биха довели до невъзможност за изпълнение на принципите по т. 1 и 2.

Чл. 8. (1) От лицензионен и разрешителен режим в съответствие с принципите по чл. 7 се изключват дейности с източници на йонизиращи лъчения, които отговарят едновременно на следните дозови критерии:

1. ефективната доза, която се очаква да бъде получена за една година от кое да е лице от населението, да не надхвърля 10 Sv;

2. очакваната колективна ефективна доза за една година да не надхвърля 1 man.Sv;

3. индивидуална годишна еквивалентна доза за което и да е лице от населението да не надхвърля 500 Sv за кожата и 150 Sv за очната леща.

(2) От разрешителен и лицензионен режим се изключват дейности с:

1. радиоактивни вещества в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:

а)  във всеки момент за всички радиоактивни вещества сумата от отношенията на техните активности към активностите за съответните радионуклиди, посочени в приложение № 1, таблица 1, колона 2, е не 
по-голяма от единица;

б)  във всеки момент за всички радиоактивни вещества сумата от отношениятa на техните специфични активности към специфичните активностите за съответните радионуклиди, посочени в приложение № 1, таблица 1, колона 3, е не по-голяма от единица;

2. електрически апарат, който е източник на йонизиращи лъчения, с изключение на посочените в т. 3, при едновременно спазване на следните изисквания:

а) типът му е утвърден от компетентните държавни органи;

б) при нормални условия на експлоатация апаратът не създава мощност на еквивалентната доза над 1 Sv/h на разстояние 0,1 m от всяка негова достъпна повърхност;

3. електронно-лъчева тръба, предназначена да дава видими образи, или друг електрически апарат, работещи  с потенциална разлика до 30 kV, като се спазва изискването при нормални условия на работа да не създава мощност на дозата над 1Sv/h на разстояние 0,1 m от всяка негова достъпна повърхност.

Чл. 9. (1) Радиоактивни вещества или материали, съдържащи радиоактивни вещества, произтичащи от разрешени дейности, за които се предвижда погребване, рециклиране или повторно използване, подлежат на отчет и контрол.

(2) Рециклирането и повторното използване се освобождават от отчет и контрол, при условие че във всеки момент за всички радиоактивни вещества сумата от отношенията на техните специфични активности към  специфичните активности за съответните радионуклиди (нива на освобождаване), посочени в Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, е не по-голяма от единица.

Глава четвърта

ГРАНИЦИ НА ДОЗИТЕ И  ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОБЛЪЧВАНЕ В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ

Раздел І

Граници на дозите

Чл. 10. (1) Границата на ефективната доза за персонал е 100 mSv в продължение на 5 последователни години, като максималната ефективна доза за всяка година не може да надхвърля 50 mSv.

(2) Като се спазват границите по ал. 1, границите на годишните еквивалентни дози за персонал са:

1. 150 mSv за очната леща;

2. 500 mSv за кожата (тази граница се отнася за средната доза, получена от всяка повърхност с площ 1 сm2, независимо от площта на облъчената повърхност);

3. 500 mSv за дланите, подлакътниците на ръцете, за стъпалата и за глезените.

Чл. 11. (1) Границата на годишната ефективна доза за всяко лице от населението е 1 mSv.

(2) Годишна ефективна доза над 1mSv може да се допусне само при особени обстоятелства и при условие, че средната ефективна доза за 
5 последователни години няма да надхвърля 1 mSv;

(3) Границите на годишните еквивалентни дози, като се спазват границите на ефективните дози по ал. 1 и 2, са, както следва:

1. 15 mSv за очната леща;

2. 50 mSv за кожата (тази граница се отнася за средната доза, получена от всяка една повърхност с площ 1 сm2, независимо от площта на облъчената повърхност).

Чл. 12. За целите на радиационната защитата се използват вторични граници и коефициенти на сигурност на облъчване на персонала и населението съгласно приложение № 2.

Чл. 13. (1) Оценката на дозите при външно или вътрешно облъчване се извършва с използването на съответните формули и коефициенти по приложения № 2 и 3.

(2) Министърът на здравеопазването оценява дозите на облъчване на населението, като се вземат предвид:

1. населението като цяло;

2. критичните групи от населението във всички случаи, при които могат да се оформят такива групи;

3. дозите от външно облъчване, като се взема предвид неговият характер;

4. дозите от вътрешно облъчване, като се определят видът на радионуклидите, техните химични форми и физични характеристики, активности, специфични и обемни активности.

(3) При извършване на оценката по ал. 2 се използват резултатите от радиационния мониторинг на околната среда.

Раздел ІІ

Специални изисквания за жени, подложени на професионално облъчване, за стажанти и учащи се и в случай на разрешено повишено облъчване

Чл. 14. (1) Всяка жена, подложена на професионално облъчване, е длъжна веднага да уведоми ръководителя на предприятието, в което работи, след като е установена бременността, като представи съответното медицинско заключение.

(2) Уведомяването по ал. 1 не е причина за отстраняване на жената от дейности с йонизиращи лъчения, но ръководителят на предприятието е длъжен да осигури такива условия за работа, при които зародишът или плодът да бъде защитен, както лице от населението, като еквивалентната доза трябва да се поддържа на толкова ниско ниво, колкото е разумно постижимо, но във всички случаи да не надвиши 1mSv за оставащия период от бременността.

(3) Веднага след като майка кърмачка информира за своето състояние ръководителят на предприятието е длъжен да й осигури такива условия на работа, при които не съществува вероятност от радиоактивно замърсяване на тялото на майката кърмачка.

Чл. 15. Границите на дозата за стажанти и студенти, навършили 
18 години, които поради естеството на обучението трябва да го провеждат в среда на йонизиращи лъчения, се определят съгласно чл. 10.

Чл. 16. (1) В съответствие със случаите и условията на този член на лица на възраст до 18 навършени години не може да се възлага работа, за която се прилагат изискванията на чл. 10.

(2) Граница на годишната ефективна доза за учащи се и стажанти на възраст от 16 до 18 навършени години, които поради естеството на обучението трябва да го провеждат в среда на йонизиращи лъчения, е 6 mSv.

(3) За лицата по ал. 2 границата на годишната еквивалентна доза, като се спазва границата на ефективната доза съгласно ал. 2, се определя, както следва:

1. 50 mSv за очната леща;

2. 150 mSv за кожата (тази граница се отнася за средната доза, получена от всяка една повърхност с площ 1 сm2, независимо от площта на облъчената повърхност);

3. 150 mSv за дланите, подлакътниците, за стъпалата и за глезените.

Чл. 17. (1) При изключителни обстоятелства, които не са радиационна авария, и когато извършването на определени операции налага това, министърът на здравеопазването съгласувано с председателя на Агенцията за ядрено регулиране може да разреши повишено облъчване на лица от персонала след предварителна обосновка, като се спазват следните изисквания:

1. не се разрешава такова облъчване на учащи се, стажанти, бременни жени и кърмачки;

2. такова облъчване може да се разреши само за лица от персонала, класифицирани като категория А съгласно чл. 24, буква “а”;

3. облъчването е ограничено по време и са определени засегнатите работни помещения и лица от персонала;

4. максималната граница на дозата за всяко конкретно повишено облъчване се определя с акта за разрешаването му.

(2) При настъпване на обстоятелства, при които е наложително да се извършат операции, свързани с повишено облъчване на лица от персонала, ръководителят на предприятието е длъжен да представи на министъра на здравеопазването и на председателя на АЯР обосновка, придружена със списък на лицата от персонала, които ще извършват операциите, тяхното писмено съгласие, времето и мястото на операциите, становището на здравно и лечебно заведение и всяка друга информация за създалите се обстоятелства и предприети мерки.

(3) Периодът на осредняване на дозите може да бъде удължен до 
10 последователни години при следните условия:

1. годишната ефективна доза, осреднена за 10-годишен период, да не надхвърля 20 mSv, и

2. годишната ефективна доза за една отделна година да не надхвърля 50 mSv.

Чл. 18. (1) Преди извършване на операции, при които е разрешено повишено облъчване на определени лица от персонала, ръководителят на предприятието е длъжен да предостави на засегнатите лица информация за очакваните ефективна и еквивалентна доза, характера на работата, защитните мерки и радиационния риск.

(2) Ръководителят на предприятието е длъжен да предоставя на засегнатите лица информация за реално получените дози след приключването на съответната работа или във всеки момент по тяхно желание.

(3) Всяко лице, което се подлага на разрешено повишено облъчване, може по собствено желание във всеки един момент да прекрати дейността чрез писмен отказ.

(4) Надхвърлянето на границите на ефективните дози при повишено облъчване не е основание за отстраняване или преместване на професионално облъчваното лице от извършваната от него дейност. Този въпрос се решава след медицинска препоръка от съответното лечебно и здравно заведение или със съгласие на лицето.

Глава пета

ПРИНЦИПИ И МЕРКИ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЛЪЧВАНИ ЛИЦА, СТАЖАНТИ И УЧАЩИ СЕ

Раздел І

Принципи

Чл. 19. Радиационната защита на професионално облъчваните лица се основава на следните принципи:

1. предварителна оценка за определяне на естеството и степента на радиационния риск за облъчваните работници и прилагане на оптимизацията на радиационната защита при всички условия на работа;

2. класификация на работните места в различни зони, където е подходящо, определени въз основа на оценка на очакваните годишни дози и вероятността и нивото на възможните облъчвания;

3. класификация на професионално облъчваните лица в различни категории;

4. осъществяване на контрол и мониторинг в различните зони и в зависимост от условията на работа, включително при необходимост и индивидуален мониторинг;

5. медицинско наблюдение.

Раздел ІІ

Мерки за ограничаване на облъчването

Чл. 20. (1) В ядрените съоръжения и обектите с ИЙЛ,  където има вероятност облъчването да надхвърли 1mSv годишно или еквивалентната доза да достигне една десета от дозовата граница за очната леща, кожата и крайниците, се обособяват контролирана и/или надзиравана зона.

(2) В контролираната и надзираваната зона се осъществяват защитни мероприятия и мониторинг, като техният вид, качество и обхват се определят  в съответствие с вида на съоръжението или източника и естеството и размера на риска.

(3) Мерките за радиационна защита в контролираната зона на ядрени съоръжения и обекти с ИЙЛ, в това число вътрешни правила, инструкции и административни процедури, се определят и прилагат от съответните лицензианти.

(4) Размерът и границите на контролираната и надзираваната зона и предвидените защитни мерки в тях се обосновават в хода на лицензионния процес.

Чл. 21. (1) При определяне на границите на контролираната зона в ядрени съоръжения и обекти с ИЙЛ следва да се отчитат очакваните дози при нормално облъчване, вероятностите и дозите от потенциално облъчване, видът и обемът на необходимите мерки за радиационна защита на персонала.

(2) Границите на контролираната зона се обозначават, като се използват знаци, надписи и други подходящи средства в зависимост от характеристиките на йонизиращите лъчения и вида на извършваната работа. Това изискване се отнася и за случаите, когато даден ИЙЛ се използва само временно или се премества на различни места при използването му. В тези случаи при обозначаването на контролираната зона се посочва и времето на възможното облъчване.

Чл. 22. (1) На входовете към контролираната зона и на други подходящи места вътре в контролираната зона (помещения, оборудване, работни места) се поставят предупредителни знаци и надписи, конкретни указания за безопасна работа и се осигуряват необходимите технически средства за радиационна защита и дозиметричен контрол, както и места (помещения) за смяна и съхранение на работното и личното облекло на персонала.

(2) Достъпът в контролираната зона се ограничава чрез използване на физически бариери и други административни и технически мерки, съответстващи на вида и характеристиките на източника или съоръжението.

(3) На изходите от контролираната зона се осъществява контрол на радиоактивното замърсяване на тялото и облеклото на персонала и на изнасяните предмети и материали, както и места (помещения), оборудвани за дезактивация.

Чл. 23. (1) Лицензиантите извършват периодично анализ на съществуващите условия в контролираната зона с цел да се оцени необходимостта от преразглеждане на мерките за радиационна защита на персонала. При необходимост границите на контролираната зона могат да се изменят, за което лицензиантът уведомява компетентните държавни органи.

(2) Лицензиантите извършват периодично анализ на съществуващите условия в надзираваната зона с цел да се оцени необходимостта от прилагане на мерки за радиационна защита и необходимостта от изменение на границите на надзираваната зона. Според конкретния случай лицензиантът обозначава по подходящ начин границите на надзираваната зона и/или определени помещения, работни места и участъци в границите на тази зона.

(3) Лицензиантите се консултират с квалифициран експерт по въпросите, свързани с радиационната защита в контролираната и надзираваната зони.

Чл. 24. За целите на радиационната защита и мониторинга персоналът се разделя на две групи:

1. категория А - персонал, който би могъл да получи годишна ефективна доза над 6 mSv или годишни еквивалентни дози над три десети от границите на дозите, определени в чл. 10, ал. 2;

2. категория Б - персонал, който не попада в категория А.

Чл. 25. (1) На учащи се и стажанти на възраст над 18 години се осигуряват такива условия на работа и радиационна защита, каквито са предвидени в тази глава за персонал категория А или Б в зависимост от случая.

(2) На учащи се и стажанти на възраст между 16 и 18 години се осигуряват такива условия на работа и защита, каквито се изискват за персонал категория Б.

Чл. 26. (1) Предприятията са длъжни да информират професионално облъчваните лица, както и стажантите и учащите се, на които в хода на обучението се налага да използват източници относно:

1. рисковете за здравето в тяхната работа, включително нуждата от ранно обявяване на бременността, предвид на рисковете за облъчване на плода и рисковете от замърсяване на кърмачето в случай на радиоактивно замърсяване на майката кърмачка;

2. техническите, медицинските и административните изисквания;

3. общите процедури за радиационна защита и необходимите предпазни мерки при изпълнение на дейностите като цяло или за всяка операция, която може да им бъде възложена;

4. общите процедури за радиационна защита и необходимите предпазни мерки за всяка длъжност.

Чл.27. (1) Предприятията са длъжни да извършват систематични проверки на ефективността на техническите средства за защита на околната среда и на населението.

(2) Предприятията са длъжни да се консултират с квалифициран експерт по следните въпроси:

1. оценка на проектите на обектите с ИЙЛ и на ядрените съоръжения от гледна точка на радиационната защита;

2. приемане в практиката на нови или модифицирани източници от гледна точка на радиационната защита;

3. редовна проверка на ефективността на защитните средства и техника;

4. редовна калибровка на средствата за измерване и редовна проверка на тяхната годност и правилното им използване.

Раздел ІІІ

Оценка на облъчването и медицинско наблюдение

Чл. 28. (1) Предприятията са длъжни да провеждат мониторинг на радиационните характеристики на работната среда.

(2) Предприятията възлагат мониторинга на работната среда на лица от персонала в съответния обект и/или на външни лица, които отговарят на изискванията по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

(3) Обхватът и средствата за мониторинг на работното място се обосновават в хода на лицензионния процес или се определят със заповед на министъра на здравеопазването за дейностите, при които наличието на естествени източници води до повишаване на облъчването, което не може да бъде пренебрегнато от гледна точка на радиационната защита.

(4) Мониторингът трябва да включва, където е подходящо, измерване на:

1.  мощността на еквивалентната доза от външното фотонно лъчение и бета-лъчение;

2. мощността на еквивалентната доза от неутрони и/или плътност на потока неутрони;

3. концентрация на радиоактивни аерозоли и газове във въздуха, отчитайки тяхното физическо и химическо състояние;

4. радиоактивно замърсяване на повърхности на помещенията и обзавеждането с алфа- и бета-радиоактивни вещества.

(5) Предприятията са длъжни да осигурят калибрирането на средствата за измерване на величините по ал. 4.

(6) Резултатите от тези измервания трябва да се документират и може да се използват за оценка на индивидуалните дози на професионално облъчваните лица.

(7) Контролът върху радиационните характеристики на работната среда се извършва при условията и по реда на Закона за народното здраве и се основава на показанията на средства за измерване, преминали контрол по реда на Закона за измерванията.

Чл. 29. (1) За всички професионално облъчвани лица от   категория А се извършва систематичен индивидуален мониторинг.

(2) За професионално облъчваните лица от категория Б индивидуален мониторинг се извършва винаги, когато е препоръчан от лечебните и здравните заведения с цел да се докаже, че работникът е правилно класифициран в категория Б.

(3) В случаите, в които извършването на индивидуални измервания не е осъществимо, индивидуалният мониторинг се основава на индивидуалните измервания, направени на други професионално облъчвани лица, работещи при същите условия, или на резултатите от мониторинга на работното място.

(4) В ядрени съоръжения, при дейности с открити източници, а при необходимост и в други случаи се извършва мониторинг на замърсяването с радионуклиди на кожата, работното облекло и средствата за индивидуална защита.

Чл. 30. Индивидуалният мониторинг на персонала се осъществява от лица, акредитирани за извършване на тази дейност от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”, и се основава на показанията на индивидуални средства за измерване, преминали контрол по реда на Закона за измерванията.

Чл. 31. (1) В случай на инцидентно облъчване получената доза и нейното разпределение в тялото трябва да бъде оценена.

(2) В случай на аварийно облъчване  индивидуалният мониторинг и/или оценката на дозите се осъществява по подходящ начин съобразно конкретните обстоятелства.

Чл. 32. Лицата по чл. 30 регистрират резултатите от индивидуалния мониторинг на професионално облъчваните лица и изпращат протокол с резултатите в Националния регистър и на предприятията.

Чл. 33. (1) Резултатите от индивидуалния мониторинг за професионално облъчваните лица се регистрират в Национален регистър, който  се води и съхранява от Министерството на здравеопазването.

(2) В Националния регистър се регистрират и съхраняват:

1. данни за индивидуалните дози, получени от индивидуалния мониторинг;

2. данни за индивидуалните дози, получени при разрешено повишено облъчване, инцидентно или аварийно облъчване; получените дози в тези случаи се записват на отделни редове;

3. обстоятелствата и предприетите мерки в случай на инцидентно или аварийно облъчване;

4. резултатите от мониторинга на работното място, когато се използва за оценка на индивидуалните дози.

(3) Информацията по ал. 2 за всяко професионално облъчвано лице се съхранява, докато лицето навърши или би навършило 75-годишна възраст, но не по-малко от 30 години от приключване на трудовата дейност, свързана с облъчване от йонизиращи лъчения.

(4) Данните от Националния регистър се предоставят при поискване в срок до един месец на:

1. компетентните органи;

2. предприятията;

3. съответното професионално облъчвано лице;

4. лечебни и здравни заведения.

(5) В случай на инцидентно или аварийно облъчване данните от Националния регистър се предоставят незабавно на лицата по ал.4.

(6) Предприятията са длъжни да предоставят получените данни на съответните професионално облъчвани лица.

Чл. 34. (1) Професионално облъчваните лица подлежат на задължително медицинско наблюдение с цел да се установи здравословното им състояние и  годността им от медицинска гледна точка да осъществяват поставените им задачи.

(2) Медицинското наблюдение на лицата се осъществява от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и от здравни заведения по Закона за народното здраве.

(3) Предприятията и специализираните контролни органи са длъжни да предоставят  на лечебните и здравните заведения по ал. 2 информация за параметрите на работната среда, условията на труд и резултатите от индивидуалния мониторинг.

Чл. 35. (1) Медицинското наблюдение включва първоначален и периодични прегледи.

(2) Първоначалният преглед се извършва преди класификацията на работника или служителя с цел да се определи неговата годност да изпълнява длъжност като персонал категория А или Б.

(3) Периодичните прегледи се извършват най-малко веднъж годишно с цел да се определи дали работникът продължава да е в здравословно състояние, позволяващо да извършва възложените му задачи.

(4) Периодичните прегледи се извършват и по-често при необходимост по преценка на лечебното и здравното заведение.

(5) По решение на лечебното и здравното заведение медицинското наблюдение на лицата може да продължи и след прекратяване на трудовата дейност, свързана с професионално облъчване по смисъла на наредбата. Продължителността на това наблюдение се определя от лечебното и здравното заведение.

Чл. 36. (1) В резултат на първоначалния и периодичните прегледи лечебните и здравните заведения издават документ за годността на работника да изпълнява възложените му задачи.

(2) За целите на медицинските заключения по ал. 1 се въвежда следната медицинска класификация:

1. годен;

2. годен при определени условия;

3. непригоден.

(3) Забранява се назначаването на лице като персонал категория А за какъвто и да е период от време, ако съгласно медицинското заключение е “непригоден” да изпълнява специфичната работа за тази категория.

Чл. 37. (1) За всяко лице от персонала съответното лечебно и здравно заведение издава и поддържа лична медицинска документация.

(2) В личната медицинска документация се записват следните данни:

1. резултатите от първоначалния и периодичните медицински прегледи;

2. резултатите от индивидуалния мониторинг;

3. други данни за здравословното състояние на лицата, имащи отношение към извършваната от него работа.

(3) Данните по ал. 2  се съхраняват в съответните лечебни и здравни заведения, докато лицето навърши или би навършило 75 години, но не 
по-малко от 30 години след приключване на трудовата дейност, свързана с облъчване от йонизиращи лъчения.

(4) Личната медицинска документация се съхранява от съответното лечебно и здравно заведение, което е длъжно да предоставя данните от нея на професионално облъчваното лице, на предприятието и на контролните органи при поискване. Информация за заболявания и увреждания на здравето може да се предоставя само с писмено съгласие на лицето.

Чл. 38. (1) В случай на надхвърляне на дозовите граници по чл. 10 професионално облъчваното лице се подлага на специално медицинско наблюдение и/или лечение.

(2) Условията за последващо дозово натоварване се определят от съответното лечебно и здравно заведение, записват се в медицинската документация и се предоставят на предприятието. Ръководителят на предприятието е длъжен да се съобрази с медицинските предписания.

(3) Отношенията между ръководителя на предприятието и персонала, свързани с неизпълнението на медицинските предписания, се уреждат съгласно нормативните актове, уреждащи трудовите и служебните правоотношения.

Глава шеста

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБЛЪЧВАНЕ, ДЪЛЖАЩО СЕ

НА ЕСТЕСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ

Чл. 39. (1) Министърът на здравеопазването със заповед определя трудовите дейности, при които облъчването от естествени източници не може да бъде пренебрегнато от гледна точка на радиационната защита, като: работа в минерални бани, подземни и надземни обекти, пещери, полети с въздухоплавателни средства, работа или складиране на материали и отпадъци с повишени съдържания на естествени радионуклиди, причиняващи съществено повишаване на облъчването на лица от населението или на работниците.

(2) За дейностите по ал. 1 министърът на здравеопазването предписва необходимите мерки за радиационна защита и за намаляване на облъчването.

Чл. 40. (1) Ефективната годишна доза за работещите с каквито и да е професии и в  производства и дейности, определени по реда на чл. 38, 
ал. 1, не трябва да надхвърля в производствени условия с 6 mSv облъчването от локалния естествен радиационен фон.

(2) Изискването на ал. 1 се отнася и за облъчване на екипажите на самолети от космическото лъчение, като работодателят е длъжен:

1. да определя и регистрира облъчването на екипажите, когато е възможно годишната ефективна доза да надхвърля 1 mSv;

2. да прилага изискванията на чл. 14 по отношение на жените в екипажите.

(3) Не се определя граница за ефективна доза при  облъчване на населението от естествени източници.

Чл. 41. (1) При проектиране и строителство на нови сгради (жилища, обществени, производствени, служебни сгради и други) се препоръчва средногодишната равновесна еквивалентна концентрация (СГРЕК) на радон във въздуха на помещенията да не е по-голяма от 100 Bq/m3, а мощността на еквивалентната доза гама-лъчение да не надхвърля локалната мощност на доза на открито с повече от 0,2 Sv/h.

(2) За вече построени сгради се препоръчва СГРЕК на радон във въздуха на жилищни помещения да не е по-голяма от 250 Bq/m3, а мощността на еквивалентната доза от гама-лъчение да не надхвърля локалната мощност на дозата на открито с повече от 0,2 Sv/h. При по-високи стойности на СГРЕК трябва да се предвидят защитни мерки, като подобряване на вентилацията, намаляване на постъпването на радон в помещенията и др.

(3) Министърът на здравеопазването определя защитни мерки за помещения и сгради, където са разположени постоянни работни места, ако СГРЕК на радон е над 1000 Bq/m3.

Чл. 42. (1) Допуска се използване на питейна вода от населението без ограничения, ако съдържанието на естествени и/или изкуствени радионуклиди в нея създава годишна ефективна доза до 0,1 mSv (дозова квота по чл. 5). Стойностните на границата на средногодишната обемна активност на отделни радионуклиди в питейната вода са посочени в приложение № 2, таблица 11.

(2) В случай че съдържанието на естествени и/или изкуствени радионуклиди  създава годишна ефективна доза по-голяма от 0,1 mSv, използването на съответната вода (водоизточник) за битово водоснабдяване може да става по преценка на министъра на здравеопазването за всеки конкретен случай.

Глава седма

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ МЕДИЦИНСКОТО ОБЛЪЧВАНЕ

Чл. 43. Радиационната защита при медицинско облъчване се основава на  принципа на обосноваване на облъчването и принципа за оптимизация на облъчването, съобразени с основната цел на това облъчване.

Чл. 44. (1) За всяко медицинско облъчване трябва да бъде доказано, че общата полза за облъчваното лице и обществото ще бъде по-голяма от общата вероятна очаквана вреда. Обосноваването на медицинското облъчване означава предварително доказване на целесъобразността на всички диагностични и лечебни практики, както и периодично преразглеждане на вече прилаганите според изискванията на добрата медицинска практика.

(2)  С цел да се избегне ненужно облъчване се използват наличните диагностични изследвания и алтернативни нерадиационни методи, които имат същата цел, но без или с по-малко излагане на йонизиращи лъчения.

Чл. 45. (1) Новите медицински методи за изследване и лечение, които са свързани с медицинско облъчване, трябва да бъдат обосновани, преди да бъдат приети.

(2) Съществуващите медицински методи за изследване и лечение, които са свързани с медицинско облъчване, могат да бъдат преразгледани, когато са събрани нови, важни свидетелства за тяхната ефикасност или последици.

(3) Всички индивидуални медицински облъчвания трябва да бъдат обосновани предварително от съответния медицински специалист, като се вземат под внимание специфичните цели на облъчването и характерните особености на облъчваното лице.

(4) В случай че даден вид медицински метод за изследване и лечение, свързан с медицинско облъчване, не е обоснован по принцип, конкретно индивидуално облъчване от този вид може да бъде обосновано при специални обстоятелства и да бъде оценено за конкретния случай.

(5) Медицинските облъчвания, при които няма пряка здравна полза за лицето, изложено на облъчване, включително и тези, които са свързани с установяването на факти, важни за защита на  обществото и правния ред, трябва да бъдат специално обосновани.

Чл. 46. (1) Не се допуска медицинско облъчване, което не е обосновано.

(2) Диагностични рентгенови и нуклеарно-медицински диагностични процедури на деца и бременни жени не се допускат, освен в спешни случаи, когато няма други нерадиационни методи за постигане на същата цел.

Чл. 47. (1)  Всички дози, произтичащи от медицинско облъчване, с изключение на радиотерапевтичните процедури, трябва да бъдат поддържани толкова ниско, колкото е разумно достижимо, така че да се получи необходимата информация, като се вземат предвид икономическите и социалните фактори.

(2) Радиотерапевтичните процедури трябва да бъдат индивидуално планирани за всяко облъчвано лице (пациент), като дозите на облъчване на здравите тъкани и органи трябва да бъдат толкова ниски, колкото е разумно постижимо, но така че да се постигне желаната лечебна цел.

Чл. 48. При медицинското облъчване не се определят граници на дозите, но при диагностичните изследвания министърът на здравеопазването определя препоръчителни (референтни) нива на облъчване.

Чл. 49. При извършване на профилактични рентгенодиагностични изследвания на здрави лица индивидуалната годишна ефективна доза на облъчване на тези лица не трябва да надхвърлят 1 mSv. Тази граница може да бъде надхвърлена с разрешение на министъра на здравеопазването само при неблагоприятна епидемиологична обстановка или при други извънредни обстоятелства.

Глава осма

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА НА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ

Чл. 50. Всяка външна организация трябва да осигури самостоятелно или чрез договор с предприятието радиационната защита на своя персонал, която включва:

1. спазване на принципите и правилата за радиационна защита;

2. информиране и обучение в съответствие с чл. 26;

3. индивидуален мониторинг, подходящ за извършваните дейности;

4. медицинско наблюдение в съответствие с чл. 33;

5. регистриране на данните от индивидуалния мониторинг в Националния регистър, както и периода за провеждане на дейността;

6. осигуряване на средства за индивидуална защита.

Чл. 51. Предприятие, което допуска външен персонал за работа в контролираната зона, проверява и контролира изпълнението на изискванията по чл. 50 и инструктира лицата за специфичните изисквания за безопасна работа в контролираната зона и конкретните дейности. При необходимост се провежда допълнително обучение.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. “Аварийно облъчване” е облъчване на лица, които доброволно извършват неотложни действия, за да помогнат на изложените на опасност хора и/или за да спасят ценно имущество и оборудване, при което е възможно да бъдат надхвърлени някои от границите на дозите, определени за професионално облъчвани лица.

2. “Активност” на радиоактивен източник е отношението на средния брой спонтанни ядрени превръщания (разпадания) (dN) в него за малък интервал от време (dt) и продължителността на този интервал:

А = dN/dt

Единица: бекерел [Bq]

1 Bq = 1 s-1

3. “Вреда на здравето” е вероятността за намаляване на продължителността и качеството на живота, които биха настъпили в една популация в резултат на облъчване с йонизиращи лъчения, като се отчитат соматичните ефекти, включително рак и тежки генетични увреждания.

4. “Възрастова група” на лице от населението е група в зависимост от възрастта, определена за целите на радиационната защита. Лицата от населението се разпределят в 6 възрастови групи, а лицата от персонала са отделна възрастова група.

5. “Външен (командирован) персонал”  е всяко професионално облъчвано лице от категория А, наето временно или постоянно от външна за предприятието организация, или е лице на свободна практика (включително учащи се и стажанти), което извършва каквито и да е дейности в контролираната зона.

6. “Външна организация” е всяко физическо или юридическо лице, извършващо дейности в контролираната зона, за която носи отговорност предприятието, различно от предприятието (отговорно за контролираната зона), извършващо дейности в контролираната зона.

7. “Граница на дозата” е стойност на ефективната доза или еквивалентната доза, посочена в наредбата, която не трябва да се надхвърля при облъчване на отделни лица от персонала или от населението при нормални условия.

8. “Дейност” е практическа дейност, която може да доведе до увеличаване на облъчването на лица от изкуствен (техногенен) източник или от естествен източник на лъчения.

9. “Детерминистични (нестохастични) ефекти” са вредни за здравето ефекти от въздействието на йонизиращи лъчения, за които има минимална доза, предизвикваща даден ефект, над която тежестта на проява на ефекта се увеличава с нарастване на дозата.

10. “Еквивалентна доза” е погълнатата доза, осреднена за даден орган или тъкан, умножена със съответния радиационен тегловен коефициент:

,

където:

е средната погълната доза в дадения орган или тъкан Т, дължаща се на лъчението R;

- радиационният тегловен коефициент за лъчението R.

Ако радиационното поле се състои от няколко лъчения с различни стойности на wR, еквивалентната доза се определя по формулата:

,

Единица: сиверт [Sv].

1 Sv = 1 J.kg-1

11. “Естествен (природен) източник” е източник на йонизиращо лъчение, съществуващ в естествени условия - космичното лъчение и естествено разпределените радионуклиди в околната среда, в храните и в организма на човека.

12. “Естествен (природен) радиационен фон” е радиационно поле, дължащо се на естествени източници. Под непроменен естествен радиационен фон се разбира естествен радиационен фон, който не е повлиян от човешка дейност.

13. “Ефективна доза” е сумата от произведенията на еквивалентните дози в органите и/или тъканите със съответния тъканен тегловен коефициент:

’

където:

е стойността на еквивалентната доза в тъканта или органа Т;

- тъканният тегловен коефициент за тъкан или органа Т.

Единица: сиверт [Sv].

1 Sv = 1 J kg –1

При равномерно облъчване на цялото тяло ефективната доза е числено равна на еквивалентната доза.

14. “Закрит източник” е източник, чиято конструкция е такава, че при нормални условия на експлоатация, за които е преназначен, изключва разпространение на съдържащите се в него радиоактивни вещества в околната среда. Отработеното ядрено  гориво не е закрит източник.

15. “Инцидентно облъчване” е облъчване на лица в резултат на авария. Това не включва аварийното облъчване.

16. "Квалифициран експерт по радиационна защита" е физическо лице с необходимите знания, подготовка и технически умения, които му дават възможност да извършва оценки на дозите и да дава консултации и съвети по осигуряване на радиационната защита на персонала и населението и безопасността на източниците на йонизиращи лъчения.  Правоспособността на квалифициран експерт по радиационна защита се признава по ред, определен в съответните нормативни актове.

17. “Колективна ефективна доза” е общата ефективна доза за определена група от населението, която се определя по формулата:

,

където:

е средната ефективна доза на подгрупата (i) от населението;

N - броят на хората в подгрупата.

Единица: човеко-сиверт [man.Sv].

18. “Контролирана зона” е всяка зона, за която се изискват мерки за радиационна защита на персонала, мониторинг на професионалното облъчване и радиоактивните замърсявания при нормални условия на работа, както и мерки за предотвратяване и ограничаване на потенциалното облъчване.

19. “Критична група” е група лица от населението, която е достатъчно еднородна от гледна точка на облъчването, получавано от определени източник и начин на облъчване, и е представителна за лицата, които получават или ще получат най-големи ефективни дози или еквивалентни дози (в зависимост от случая) от определените източник и начин на облъчване.

20. “Лечебни и здравни заведения” са лечебните и здравните заведения по Закона за лечебните заведения и по Закона за народното здраве, определени да извършват медицинско наблюдение на професионално облъчвани лица.

21. “Лице от населението” е всяко лице, с изключение на случаите, когато то е подложено на професионално или медицинско облъчване.

22. “Медицинско облъчване” е облъчването на лица от източници на йонизиращи лъчения с диагностична, лечебна или изследователска цел. Медицинското облъчване се прилага на:

а) пациенти при извършване на диагностика или лечение;

б) лица, които не са персонал, но доброволно подпомагат и осигуряват удобство на пациентите по време на диагностика или лечението им с източници на йонизиращи лъчения;

в) лица при професионално медицинско наблюдение;

г) лица при провеждане на здравен скрининг;

д) здрави лица или пациенти, които доброволно участват в медицински, биомедицински, диагностични или терапевтични изследователски програми;

е) лица, на които се налага извършването на медицински процедури (без медицински показания), които са свързани с установяването на факти, важни за защита на  обществото и правния ред.

23. “Надзиравана зона” е всяка зона извън границите на контролираната зона, където се извършва радиационен контрол на работната среда, но не се изискват мерки за радиационна защита на персонала.

24. “Облъчване” е процесът на въздействие на йонизиращо лъчение върху човека.

25. “Потенциално облъчване (възможно облъчване)” е облъчване, за което не е сигурно, че ще се осъществи, но има вероятност да настъпи.

26. “Професионално облъчвани лица (персонал)” са всички лица, които работят самостоятелно или за работодател, постоянно или временно, при пълен или непълен работен ден, официално декларирали съгласието си да извършват дейности с йонизиращи лъчения и които при изпълнение на тези дейности е възможно да получат дози, надхвърлящи границите на дозите за населението.

27. “Повишено облъчване” е специално разрешено облъчване, при което са надхвърлени или могат да бъдат надхвърлени границите на дозите, определени за професионално облъчваните лица.

28. ‘Предприятие” е всяко физическо или юридическо лице, което извършва дейности по чл. 1  и което носи отговорност за извършването на тези дейности.

29. “Препоръчителни (референтни) нива” са стойности на дозата, въвежданата активност по видове радионуклиди и радиофармацефтици и отчитат най-добрите световни медицински практики, но съобразени с реалните икономически и социални условия, така че да не се наруши необходимото медицинско обслужване на населението.

30. “Работно място” е мястото за временно или постоянно пребиваване на лица от персонала при изпълнение на дейностите им с йонизиращи лъчения.

31. “Радиационен риск (риск)” е вероятността за възникване на вредни за здравето ефекти у човека или у неговото потомство в резултат на облъчване с йонизиращи лъчения.

32. “Радиоактивно замърсяване” е наличие на радиоактивни вещества в материали или на повърхността им, в тялото на човека или на неговата повърхност, или на друго място, където наличието на тези вещества е нежелателно или може да бъде опасно. При замърсяване на повърхности единицата е брой частици, излъчвани в 2  геометрия от площ един квадратен сантиметър за една минута (part.cm-2.min-1)

33. “Радиоактивно вещество” е което и да е вещество, което съдържа един или няколко радионуклида, чиято активност или концентрация на активност не могат да се пренебрегнат от гледна точка на радиационната защита.

34. “Радионуклид” е съвкупност от радиоактивни атоми с дадено масово число и атомен номер, а за изомерните атоми - и с дадено определено енергетично състояние на атомното ядро. Радиоактивните (и нерадиоактивните) нуклиди на даден елемент се наричат негови изотопи.

35. “Радиотоксичност” е свойство на радионуклидите при попадането им в организма да предизвикват различни по степен патологични изменения.

36. “Стажант” е всяко лице, което преминава специална подготовка или обучение в дадено предприятие с цел придобиване на специфични знания и умения.

37. “Специфична активност (масова активност)” е активността на радиоактивния източник, разделена на масата му.

Единица: бекерел на килограм (Bq.kg-1).

38. “Стохастични (вероятностни) ефекти” са вредни за здравето ефекти от въздействието на йонизиращите лъчения, за които се приема, че няма прагова доза и вероятността за проявата им е право пропорционална на дозата, а тежестта им не зависи от дозата. Стохастични ефекти са злокачествените новообразувания и наследяваните (генетични) болести. Други стохастични ефекти, дължащи се на въздействието на ЙЛ, няма.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Лицата, които извършват индивидуалния мониторинг на персонала, се акредитират за извършване на дозиметрични измервания от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” в срок до една година от влизането в сила на наредбата.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия

§ 4. Тази наредба отменя Наредбата за основните норми за радиационна защита, приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 5 от 2001 г.).

Приложение № 1 към чл. 8

#### Таблица 1. Стойности на активности и специфични активности на радионуклиди, под които дейностите с тях се изключват от разрешителен или лицензионен режим съгласно чл. 8 от наредбата

| ### Нуклид | Актив-ност /Bq/ | Специфична активност (kBq/kg) |
| --- | --- | --- |
| ### Н-3 | 109 | 106 |
| Ве-7 | 107 | 103 |
| С-14 | 107 | 104 |
| О-15 | 109 | 102 |
| F-18 | 106 | 10 |
| Na-22 | 106 | 10 |
| Na-24 | 105 | 10 |
| Si-31 | 106 | 103 |
| Р-32 | 105 | 103 |
| Р-33 | 108 | 105 |
| S-35 | 108 | 105 |
| Сl-36 | 106 | 104 |
| Сl-38 | 105 | 10 |
| Аr-37 | 108 | 106 |
| Аr-41 | 109 | 102 |
| К-40 | 106 | 102 |
| К-42 | 106 | 102 |
| К-43 | 106 | 10 |
| Са-45 | 107 | 104 |
| Са-47 | 106 | 10 |
| Sс-46 | 106 | 10 |
| Sс-47 | 106 | 102 |
| Sс-48 | 105 | 10 |
| V-48 | 105 | 10 |
| Сr-51 | 107 | 103 |
| ##### Мn-51 | 105 | 10 |
| Мn-52 | 105 | 10 |
| Мn-52m | 105 | 10 |
| Мn-53 | 109 | 104 |
| Мn-54 | 106 | 10 |
| Мn-56 | 105 | 10 |
| Fe-52 | 106 | 10 |
| Fe-55 | 106 | 104 |
| Fe-59 | 106 | 10 |
| Со-55 | 106 | 10 |
| Со-56 | 105 | 10 |
| Со-57 | 106 | 102 |
| Со-58 | 106 | 10 |
| Со-58m | 107 | 104 |
| Со-60 | 105 | 10 |
| Со-60m | 106 | 103 |
| Со-61 | 106 | 102 |
| Со-62m | 105 | 10 |
| Ni-59 | 108 | 104 |
| Ni-63 | 108 | 105 |
| Ni-65 | 106 | 10 |
| Cu-64 | 106 | 102 |
| Zn-65 | 106 | 10 |
| Zn-69 | 106 | 104 |
| Zn-69m | 106 | 102 |
| Ga-72 | 105 | 10 |
| Ge-71 | 108 | 104 |
| As-73 | 107 | 103 |
| As-74 | 106 | 10 |
| As-76 | 105 | 102 |
| As-77 | 106 | 103 |
| Se-75 | 106 | 102 |
| Br-82 | 106 | 10 |
| Kr-74 | 109 | 102 |
| Kr-76 | 109 | 102 |
| Kr-77 | 109 | 102 |
| Kr-79 | 105 | 103 |
| Kr-81 | 107 | 104 |
| Kr-83m | 1012 | 105 |
| Kr-85 | 104 | 105 |
| Kr-85m | 1010 | 103 |
| Kr-87 | 109 | 102 |
| Kr-88 | 109 | 102 |
| Rb-86 | 105 | 102 |
| Sr-85 | 106 | 102 |
| Sr-85m | 107 | 102 |
| Sr-87m | 106 | 102 |
| Sr-89 | 106 | 103 |
| Sr-90+ | 104 | 102 |
| Sr-91 | 105 | 10 |
| Sr-92 | 106 | 10 |
| Y-90 | 105 | 103 |
| Y-91 | 106 | 103 |
| Y-91m | 106 | 102 |
| Y-92 | 105 | 102 |
| Y-93 | 105 | 102 |
| Zr-93+ | 107 | 103 |
| Zr-95 | 106 | 10 |
| Zr-97+ | 105 | 10 |
| Nb-93m | 107 | 104 |
| Nb-94 | 106 | 10 |
| Nb-95 | 106 | 10 |
| Nb-97 | 106 | 10 |
| Nb-98 | 105 | 10 |
| Мо-90 | 106 | 10 |
| Mo-93 | 108 | 103 |
| Mo-99 | 106 | 102 |
| Mo-101 | 106 | 10 |
| Тс-96 | 106 | 10 |
| Тс-96m | 107 | 103 |
| Тс-97 | 108 | 103 |
| Тс-97m | 107 | 103 |
| Тс-99 | 107 | 104 |
| Тс-99m | 107 | 102 |
| Ru-97 | 107 | 102 |
| Ru-103 | 106 | 102 |
| Ru-105 | 106 | 10 |
| Ru-106+ | 105 | 102 |
| Rh-103m | 108 | 104 |
| Rh-105 | 107 | 102 |
| Pd-103 | 108 | 103 |
| Pd-109 | 106 | 103 |
| Ag-105 | 106 | 102 |
| Ag-108m+ | 106 | 10 |
| Ag-110m | 106 | 10 |
| Ag-111 | 106 | 103 |
| Cd-109 | 106 | 104 |
| Cd-115 | 106 | 102 |
| Cd-115m | 106 | 103 |
| In-111 | 106 | 102 |
| In-113m | 106 | 102 |
| In-114m | 106 | 102 |
| In-115m | 106 | 102 |
| Sn-113 | 107 | 103 |
| Sn-125 | 105 | 102 |
| Sb-122 | 104 | 102 |
| Sb-124 | 106 | 10 |
| Sb-125 | 106 | 102 |
| Te-123m | 107 | 102 |
| Te-125m | 107 | 103 |
| Te-127 | 106 | 103 |
| Te-127m | 107 | 103 |
| Te-129 | 106 | 102 |
| Te-129m | 106 | 103 |
| Te-131 | 105 | 102 |
| Те-131m | 106 | 10 |
| Тe-132 | 107 | 102 |
| Те-133 | 105 | 10 |
| Те-133m | 105 | 10 |
| Те-134 | 106 | 10 |
| I-123 | 107 | 102 |
| I-125 | 106 | 103 |
| I-126 | 106 | 102 |
| I-129 | 105 | 102 |
| I-130 | 106 | 10 |
| I-131 | 106 | 102 |
| I-132 | 105 | 10 |
| I-133 | 106 | 10 |
| I-134 | 105 | 10 |
| I-135 | 106 | 10 |
| Хе-131m | 104 | 104 |
| Хе-133 | 104 | 103 |
| Хе-135 | 1010 | 103 |
| Cs-129 | 105 | 102 |
| Сs-131 | 106 | 103 |
| Сs-132 | 105 | 10 |
| Cs-134m | 105 | 103 |
| Cs-134 | 104 | 10 |
| Cs-135 | 107 | 104 |
| Cs-136 | 105 | 10 |
| Cs-137+ | 104 | 10 |
| Cs-138 | 104 | 10 |
| Ва-131 | 106 | 102 |
| Ва-140+ | 105 | 10 |
| La-140 | 105 | 10 |
| Се-139 | 106 | 102 |
| Се-141 | 107 | 102 |
| Се-143 | 106 | 102 |
| Се-144+ | 105 | 102 |
| Рr-142 | 105 | 102 |
| Pr-143 | 106 | 104 |
| Nd-147 | 106 | 102 |
| Nd-149 | 106 | 102 |
| Pm-147 | 107 | 104 |
| Pm-149 | 106 | 103 |
| Sm-151 | 108 | 104 |
| Sm-153 | 106 | 102 |
| Eu-152 | 106 | 10 |
| Eu-152m | 106 | 102 |
| Eu-154 | 106 | 10 |
| Eu-155 | 107 | 102 |
| Gd-153 | 107 | 102 |
| Gd-159 | 106 | 103 |
| Tb-160 | 106 | 10 |
| Dy-165 | 106 | 103 |
| ##### Dy-166 | 106 | 103 |
| Ho-166 | 105 | 103 |
| Er-169 | 107 | 104 |
| Er-171 | 106 | 102 |
| Tm-170 | 106 | 103 |
| Tm-171 | 108 | 104 |
| Yb-175 | 107 | 103 |
| Lu-177 | 107 | 103 |
| Hf-181 | 106 | 10 |
| Ta-182 | 104 | 10 |
| W-181 | 107 | 103 |
| W-185 | 107 | 104 |
| W-187 | 106 | 102 |
| Re-186 | 106 | 103 |
| Re-188 | 105 | 102 |
| Os-185 | 106 | 10 |
| Os-191 | 107 | 102 |
| Os-191m | 107 | 103 |
| Os-193 | 106 | 102 |
| Ir-190 | 106 | 10 |
| Ir-192 | 104 | 10 |
| Ir-194 | 105 | 102 |
| Pt-191 | 106 | 102 |
| Pt-193m | 107 | 103 |
| Pt-197 | 106 | 103 |
| Pt-197m | 106 | 102 |
| Au-198 | 106 | 102 |
| Au-199 | 106 | 102 |
| Hg-197 | 107 | 102 |
| Hg-197m | 106 | 102 |
| Hg-203 | 105 | 102 |
| Tl-200 | 106 | 10 |
| Tl-201 | 106 | 102 |
| ### Tl-202 | 106 | 102 |
| Tl-204 | 104 | 104 |
| Pb-203 | 106 | 102 |
| Pb-210+ | 104 | 10 |
| Pb-212+ | 105 | 10 |
| Bi-206 | 105 | 10 |
| Bi-207 | 106 | 10 |
| Bi-210 | 106 | 103 |
| Bi-212+ | 105 | 10 |
| Po-203 | 106 | 10 |
| Po-205 | 106 | 10 |
| Po-207 | 106 | 10 |
| Po-210 | 104 | 10 |
| At-211 | 107 | 103 |
| Rn-220+ | 107 | 104 |
| Rn-222+ | 108 | 10 |
| Ra-223+ | 105 | 102 |
| Ra-224+ | 105 | 10 |
| Ra-225 | 105 | 102 |
| Ra-226+ | 104 | 10 |
| Ra-227 | 106 | 102 |
| Ra-228+ | 105 | 10 |
| Ac-228 | 106 | 10 |
| Th-226+ | 107 | 103 |
| Th-227 | 104 | 10 |
| Th-228+ | 104 | 1 |
| Th-229+ | 103 | 1 |
| Th-230 | 104 | 1 |
| Th-231 | 107 | 103 |
| Th-232ecт. | 103 | 1 |
| Th-234+ | 105 | 103 |
| Pa-230 | 106 | 10 |
| Pa-231 | 103 | 1 |
| Pa-233 | 107 | 102 |
| U-230+ | 105 | 10 |
| U-231 | 107 | 102 |
| U-232+ | 103 | 1 |
| U-233 | 104 | 10 |
| U-234 | 104 | 10 |
| U-235+ | 104 | 10 |
| U-236 | 104 | 10 |
| U-237 | 106 | 102 |
| U-238+ | 104 | 10 |
| U-238ecт. | 103 | 1 |
| U-239 | 106 | 102 |
| U-240 | 107 | 103 |
| U-240+ | 106 | 10 |
| Np-237+ | 103 | 1 |
| Np-239 | 107 | 102 |
| Np-240 | 106 | 10 |
| Pu-234 | 107 | 102 |
| Pu-235 | 107 | 102 |
| Pu-236 | 104 | 10 |
| Pu-237 | 107 | 103 |
| Pu-238 | 104 | 1 |
| Pu-239 | 104 | 1 |
| Pu-240 | 103 | 1 |
| Pu-241 | 105 | 102 |
| Pu-242 | 104 | 1 |
| Pu-243 | 107 | 103 |
| Pu-244 | 104 | 1 |
| Am-241 | 104 | 1 |
| Am-242 | 106 | 103 |
| Am-242m+ | 104 | 1 |
| Am-243+ | 103 | 1 |
| Cm-242 | 105 | 102 |
| Cm-243 | 104 | 1 |
| Cm-244 | 104 | 10 |
| Cm-245 | 103 | 1 |
| Cm-246 | 103 | 1 |
| Cm-247 | 104 | 1 |
| Cm-248 | 103 | 1 |
| Bk-249 | 106 | 103 |
| Cf-246 | 106 | 103 |
| Cf-248 | 104 | 10 |
| Cf-249 | 103 | 1 |
| Cf-250 | 104 | 10 |
| Cf-251 | 103 | 1 |
| Cf-252 | 104 | 10 |
| Cf-253 | 105 | 102 |
| Cf-254 | 103 | 1 |
| Es-253 | 105 | 102 |
| Es-254 | 104 | 10 |
| Es-254m | 106 | 102 |
| Fm-254 | 107 | 104 |
| Fm-255 | 106 | 103 |

Забележка.

Със знак "+"  са означени  радионуклидите с дъщерни нуклиди, дадени в таблица 2.

Приложение № 1 към чл. 8

Таблица 2.	Дъщерни нуклиди на радионуклидите от таблица 1 при радиоактивно равновесие

| Радионуклид | Дъщерен нуклид |
| --- | --- |
| Sr-80+ | Rb-80 |
| SR-90+ | Y-90 |
| Zr-93+ | Nb-93m |
| Zr-97+ | Nb-97 |
| Ru-106+ | Rh-106 |
| Ag-108m+ | Ag-108 |
| Cs-137+ | Ba-137 |
| Ba-140+ | La-140 |
| Ce-134+ | La- 134 |
| Ce-144+ | Pr-144 |
| Pb-210+ | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212+ | Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Bi-212+ | Tl-208, Po-212 |
| Rn-220+ | Po-216 |
| Rn-222+ | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223+ | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-21 1, Tl-207 |
| Ra-224+ | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Ra-226+ | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Bi-210, Tl-210, Po-210,Po-214 |
| Ra-228+ | Ac-228 |
| Th-226+ | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228+ | Ra-224, Rn -220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Th-229+ | Ra-225, Ac-225, Fr-221, Ar-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |

| Радионуклид | Дъщерен нуклид |
| --- | --- |
| Th-232 ест. | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| TK-234+ | Pa-234m |
| U-230+ | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232+ | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| U-235+ | Th-231 |
| U-238+ | Th-234, Pa-234m |
| U-238 ест. | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 |
| U-240+ | Np-240 |
| Np-237+ | Pa-233 |
| Am-242m+ | Am-242 |
| Am-243+ | Np-239 |

Приложение № 2 към чл. 12

ВТОРИЧНИ ГРАНИЦИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РАДИАЦИОННИЯ КОНТРОЛ, ПЛАНИРАНЕ НА ЗАЩИТАТА И ОЦЕНКА НА ДОЗИТЕ

1. За осигуряване на радиационна защита на персонала и населението съгласно изискванията и границите на дозите, определени в наредбата, а също и за целите на радиационния мониторинг и планиране на защитата, се въвеждат:

а) вторични (производни) граници относно външното и вътрешното облъчване, и

б) граници за целите на радиационния мониторинг и планиране на защитата.

При планиране на защитата с цел ограничаване на облъчването се използват коефициенти на сигурност (число, на което се делят съответните границите на дозите), както следва:

а) за персонал – минимум 2,5;

б) за лица от населението – минимум 5,0.

2. Радионуклидите, за които са определени вторични граници и граници за целите на радиационния контрол и планиране на защитата, са показани в таблица 3.

3. За изчисляване на вторичните (производни) граници и границите за целите на радиационния контрол и планиране на защитата се използват стандартизирани данни за лица от персонала и лица от населението, които са показани в таблица 4.

4. Вторичната (производната) граница за външно облъчване на цялото тяло на лица от персонала или лица от населението се определя, като се раздели основната годишна граница за лица от персонала (средно 20 mSv), съответно за лица от населението (1 mSv), на времето за облъчване за една година за съответната група (1700 часа за лица от персонала или 8800 часа за лица от населението).

По този начин се получава:

- за персонала – 10 Sv.h-1 (закръглено);

- за населението – 0,1 mSv.h-1 (закръглено).

5. Границите за годишното постъпване (Bq) на отделни радионуклиди в организма на лица от персонала или на лица от населението чрез поглъщане (перорално) или чрез вдишване (инхалаторно) се определят, като се раздели основната годишна граница на облъчване за лица от персонала ( средно 20 mSv), съответно за лица от населението (1 mSv), на съответния дозов коефициент е(g), който показва очакваната ефективна доза, която се получава при перорално или инхалаторно постъпване на единица активност в тялото (Sv.Bq-1). Стойностите на дозовите коефициенти зависят от вида на съответния радионуклид, физико-химичната форма, в която той се намира, начина на постъпване в организма и от възрастовата група на лицето от населението, като за целта населението е разделено на 6 възрастови групи, а персоналът е отделна група.

Границите на годишно постъпване се определят консервативно, като се използват най-голeмите стойности на съответните дозови коефициенти е(g), отнасящи се за различните радионуклиди, физико-химични форми, размери на аерозолите, начини на постъпване в организма и възрастови групи.

6. Границата на средногодишната обемна активност на отделните радионуклиди във въздуха на работните помещения (Bq.m-3) се определя, като се раздели границата на годишното постъпване на съответния радионуклид чрез вдишване (Bq) на обема въздух, вдишан от лица от персонала за една година (2400 m3).

7. В таблица 5 са посочени границите на годишно постъпване на отделни радионуклиди в организма на лица от персонала чрез вдишване на аерозоли, разтворими или химически активни (неблагородни) газове и пари (ГГПИНХ), границите на средногодишната обемна активност  на отделни радионуклиди във въздуха на работните помещения (ГСГОАВ) и границите на годишно постъпване на отделни радионуклиди в организма на лица от персонала чрез поглъщане (ГГПпо).

ГГПИНХ , ГСГОАВ и ГГПпо за персонала са определени при очаквана ефективна доза 20 mSv.a-1.

8. Границата на средногодишната обемна активност на (Bq.m-3) на отделни радионуклиди в атмосферен въздух (на открито и в жилища) се определя, като се образуват отношенията на границата на годишно постъпване чрез вдишване на шестте възрастови групи и обемът въздух, вдишван за една година за съответната възрастова група, и се избира стойността на отношението за тази възрастова група, за която това отношение е най-малко. При радионуклиди, които могат да бъдат в различни физико-химични форми, се прилагат изискванията на т. 17, 18 и 19.

9. В таблица 6 са посочени границите на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на лица от населението (ГГПИНХ) за съответните възрастови групи чрез вдишване на аерозоли, разтворими или химически активни (неблагородни) газове и пари и границите на средногодишната обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на открито (ГСГОАВ), определени за съответната критична възрастова група. ГГПИНХ и ГСГОАВ  за населението са определени при очаквана ефективна доза 1 mSv.a-1.

10. Границата на средногодишната обемна активност за отделен радионуклид в питейната вода (Bq.L-1) се определя, като се образуват отношенията на 1/10 (една десета) от границата на годишното постъпване на този радионуклид в организма чрез поглъщане (годишна ефективна доза 0,1 mSv ) и обемът на поглъщаната вода за съответната възрастова група без група 1 (деца на възраст до 1 навършена година) и се избира стойността на отношението за групата, за която това отношение е най-малко.

При радионуклиди, които могат да бъдат в различни физико-химични форми в питейната вода, се прилагат изискванията на т. 17, 18 и 19. Възрастовата група 1 (деца на възраст до 1 навършена година) не се взема предвид, тъй като децата на тази възраст се хранят главно с майчино мляко или други негови заместители.

11. В таблица 7 са посочени границите на годишното постъпване (ГГППО) на отделни радионуклиди в организма на лица от населението чрез поглъщане (очаквана ефективна доза 1 mSv.a-1) и границите на средногодишната обемна активност (ГСГОАПВ) на питейна вода (очаквана ефективна доза 1 mSv.a-1), определени за съответната критична възрастова група.

12. В таблици 8 и 9 са посочени границите на постъпване и облъчване на лица от персонала, дължащи се на кратко живеещи продукти на разпадане на радон и торон, както и коефициентите за пресмятане на облъчването.

13. Границите за повърхностно радиоактивно замърсяване на кожата на лица от персонала са нормирани с цел ограничаване на постъпването на радионуклидите в организма чрез кожата, при условие че общата замърсена площ на кожата е до 300 cm2. Ако това условие не е спазено, то посочените в таблица 10 граници за повърхностно радиоактивно замърсяване на кожата трябва да се умножат с коефициент, равен на 0,5.

14. В таблица 11 за радиоактивните благородни газове е посочена мощността на ефективната доза (Sv.d-1) от единица обемна активност (Bq.m-3) за възрастни (персонал и лица от населението), тъй като при тях е определящо външното облъчване при попадане в радиоактивен облак, а не вътрешното облъчване в резултат на вдишване.

15. Границите на средногодишните плътности на потоците частици или фотони при външно облъчване на кожата, очната леща и цялото тяло на лица от персонала са показани в таблици 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Посочените стойности на плътностите на потоците (частици на квадратен сантиметър за секунда – part.cm-2.s-1), отговарят на границите на еквивалентните дози за персонала за цялото тяло, кожата и очната леща при време за облъчване 1700 часа за една година.

Плътностите на потоците частици във всички случаи, освен при контактно облъчване на кожата, са определени за два вида геометрии на облъчване: изотропно лъчево поле (4  геометрия) и облъчване на тялото откъм лицевата страна, т.нар. предно-задна (-3) геометрия.

16. Границите на средногодишната обемна активност на радиоактивни благородни газове във въздуха на работни помещения са посочени в таблица 19, а в атмосферен въздух (в жилища и на открито) - в таблица 20.

17. За целите на радиационния контрол и планиране на защитата при определяне границата на средногодишната обемна активност на даден радионуклид, който може да бъде в различни физико-химични форми, се взима предвид формата, относно която границата на годишното постъпване е най-малка.

18. Прилаганият метод за измерване на обемна активност във въздуха трябва да бъде съобразен със съответната форма, за която е определена границата на средногодишната обемна активност.

19. При необходимост, ако границата на средногодишната обемна активност във въздуха на работните помещения за даден радионуклид, намиращ се в определена форма, е достигната или превишена, то следва да се определят обемните активности и за другите форми на този радионуклид.

20. Когато дадено лице от персонала или от населението е подложено на няколко вида радиационни въздействия, то сумата от ефективните и/или еквивалентните дози не трябва да е по-голяма от съответната годишна граница на дозата, определена за съответната група.

Това правило, приложено относно вторични (производни) граници или границите, определени за целите на радиационния контрол и планиране на защитата, означава, че ако А е вторичната (производна) граница или границата, определена за целите на радиационния контрол и планиране на защитата, а Б е определената чрез измерване или изчисление стойност на съответната величина, то:

,

където i е броят на отделните видове радиационни въздействия (външно облъчване, инхалиране, поглъщане и т.н.).

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица 3. 	Радионуклиди, за които са определени вторични граници и граници за целите на радиационния контрол и планиране на защитата

| Атомен номер | Елемент | Символ | Масово число | Период на полуразпадане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водород | Н | 3 (тритий) | 12,3 а |
| 4 | берилий | Be | 7 10 | 53,3 d 1,516 а |
| 6 | въглерод | С | 11 14 | 0,340 h 5,733 а |
| 9 | флуор | F | 18 | 1,83 h |
| 11 | натрий | Na | 22 24 | 2,60 a 15,0 h |
| 12 | магнезий | Mg | 28 | 20,9 h |
| 13 | алуминий | Al | 26 | 7,175 а |
| 14 | силиций | Si | 31 32 | 2,62 h 172 a |
| 15 | фосфор | Р | 32 33 | 14,3 d 25,3 d |
| 16 | сяра | S | 35 | 87,5 d |
| 17 | хлор | Cl | 36 38 39 | 3,015 a 0,621 h 0,927 h |
| 18 | аргон | Ar | 37 39 41 | 35,0 d 269 a 1,82 h |
| 19 | калий | К | 40 42 43 44 45 | 1,289 а 12,4 h 22,3 h 0,369 h 0,288 h |
| 20 | калций | Са | 41 45 47 | 1,035 а 163 d 4,54 d |
| 21 | скандий | Sc | 43 44 44m 46 47 48 49 | 3,89 h 3,93 h 2,44 d 83,8 d 3,35 d 1,82 d 0,953 h |
| 22 | титан | Ti | 44 45 | 63,0 а 3,08 h |
| 23 | ванадий | V | 47 48 49 | 0,543 h 16,0 d 330 d |
| 24 | хром | Cr | 48 49 51 | 21,6 h 0,705 h 27,7 d |
| 25 | манган | Mn | 51 52 52m 53 54 56 | 0,770 h 5,59 d 0,352 h 3,746 а 312 d 2,58 h |
| 26 | желязо | Fe | 52 55 59 60 | 8,28 h 2,73 a 44,5 d 1,506 a |
| 27 | кобалт | Co | 55 56 57 58 58m 60 60m 61 62m | 17,5 h 77,3 d 272 d 70,9 d 9,04 h 5,27 a 0,174 h 1,65 h 0,232 h |
| 28 | никел | Ni | 56 57 59 63 65 66 | 5 d 1,48 d 7,604 a 100 a 2,52 h 2,28 d |
| 29 | мед | Cu | 60 61 64 67 | 0,395 h 3,33 h 12,7 h 2,58 d |
| 30 | цинк | Zn | 62 63 65 69 69m 71m 72 | 9,19 h 0,641 h 244 d 0,940 h 13,8 h 3,96 h 1,94 d |
| 31 | галий | Ga | 65 66 67 68 70 72 73 | 0,253 h 9,49 h 3,26 d 1,13 h 0,352 h 14,1 h 4,86 h |
| 32 | германий | Ge | 66 67 68 69 71 75 77 78 | 2,26h 0,315 h 271 d 1,63 d 11,4 d 1,38 h 11,3 h 1,47 h |
| 33 | арсен | As | 69 70 71 72 73 74 76 77 78 | 0,253 h 0,877 h 2,72 d 1,08 d 80,3 d 17,8 d 1 d 1,62 d 1,51 h |
| 34 | селен | Se | 70 73 73m 75 79 81 81m 83 | 0,685 h 7,15 h 0,663 h 120 d 1,106 a 0,308 h 0,955 h 0,372 h |
| 35 | бром | Br | 74 74m 75 76 77 80 80m 82 83 84 | 0,423 h 0,767 h 1,61 h 16,2 h 2,38 d 0,295 h 4,42 h 1,47 d 2,40 h 0,530 h |
| 36 | криптон | Kr | 74 76 77 79 81 83m 85 85m 87 88 | 11,5 min 14,8 h 1,24 h 1,46 d 2,5 a 1,83 h 10,8 a 4,48 h 1,27 h 2,84 h |
| 37 | рубидий | Rb | 79 81 81m 82m 83 84 86 87 88 89 | 0,382 h 4,58 h 0,508 h 6,47 h 86,2 d 32,8 d 18,6 d 4,7510 a 0,296 h 0,252 h |
| 38 | стронций | Sr | 80 81 82 83 85 85m 87m 89 90 91 92 | 1,77 h 0,372 h 25,6 d 1,35 d 64,8 d 1,13 h 2,80 h 50,5 d 28,7 a 9,63 h 2,71 h |
| 39 | итрий | Y | 86 86m 87 88 90 90m 91 91m 92 93 94 95 | 14,7 h 0,800 h 3,32 d 107 d 2,67 d 3,19 h 58,5 d 0,829 h 3,54 h 10,2 h 0,312 h 0,172 h |
| 40 | цирконий | Zr | 86 88 89 93 95 97 | 16,5 h 83,4 d 3,27d 1,536 a 64,0 d 16,9 h |
| 41 | ниобий | Nb | 88 89 l 89 s 90 93m 94 95 95m 96 97 98 | 0,242 h 2,03 h 1 h 14,6 h 16,1 a 2,034 a 35,0 d 3,61 d 23,4 h 1,20 h 0,855 h |
| 42 | молибден | Mo | 90 93 93m 99 101 | 5,56 h 4,003 a 6,85 h 2,75 d 0,244 h |
| 43 | технеций | Tc | 93 93m 94 94m 95 95m 96 96m 97 97m 98 99 99m 101 104 | 2,75 h 0,725 h 4,88 h 0,867 h 20,0 h 61,0 d 4,28 d 0,858 h 2,606 a 90,1 d 4,206 a 2,115 a 6,01 h 0,237 h 0,305 h |
| 44 | рутений | Ru | 94 97 103 105 106 | 0,863 h 2,90 d 39,3 d 4,44 h 1,02 a |
| 45 | родий | Rh | 99 99m 100 101 101m 102 102m 103m 105 106m 107 | 16,1 d 4,70 h 20,8 h 3,30 a 4,34 d 2,90 a 207 d 0,935 h 1,47 d 2,18 h 0,362 h |
| 46 | паладий | Pd | 100 101 103 107 109 | 3,63 d 8,47 h 17,0 d 6,506 a 13,7 h |
| 47 | сребро | Ag | 102 103 104 104m 105 106 106m 108m 110m 111 112 115 | 0,215 h 1,10 h 1,15 h 0,558 h 41,3 d 0,399 h 8,28 d 418 a 250 d 7,45 d 3,13 h 0,333 h |
| 48 | кадмий | Cd | 104 107 109 113 113m 115 115m 117 117m | 0,962 h 6,50 h 1,27 a 7,7015 a 14,1 a 2,23 d 44,6 d 2,49 h 3,36 h |
| 49 | индий | In | 109 110 l 110 s 111 112 113m 114m 115 115m 116m 117 117m 119m | 4,20 h 4,90 h 1,15 h 2,80 d 0,250 h 1,66 h 49,5 d 414 a 4,49 h 0,905 h 0,730 h 1,94 h 0,300 h |
| 50 | калай | Sn | 110 111 113 117m 119m 121 121m 123 123m 125 126 127 128 | 4,41 h 0,588 h 115 d 13,6 d 293 d 1,13 d 55,0 a 129 d 0,668 h 9,64 d 1,005 a 2,10 h 0,984 h |
| 51 | антимон | Sb | 115 116 116m 117 118m 119 120 l 120 s 122 124 124m 125 126 126m 127 128 l 128 s 129 130 131 | 0,535 h 0,263 h 1,00 h 2,80 h 5,00 h 1,59 d 5,76 d 0,265 h 2,72 d 60,2 d 0,337 h 2,76 a 12,5 d 0,319 h 3,85 d 9,01 h 0,173 h 4,40 h 0,658 h 0,384 h |
| 52 | телур | Те | 116 121 121m 123 123m 125m 127 127m 129 129m 131 131m 132 133 133m 134 | 2,49 h 16,8 d 154 d 1,0013 a 120 d 57,4 d 9,35 h 109 d 1,16 h 33,6 d 0,417 h 1,25 d 3,20 d 0,208 h 0,923 h 0,697 h |
| 53 | йод | I | 120 120m 121 123 124 125 126 128 129 130 131 132 132m 133 134 135 | 1,35 h 0,883 h 2,12 h 13,3 h 4,18 d 59,4 d 13,1 d 0,416 h 1,577 a 12,4 h 8,02 d 2,30 h 1,39 h 20,8 h 0,875 h 6,57 h |
| 54 | ксенон | Xe | 120 121 122 123 125 127 129m 131m 133 133m 135 135m 138 | 0,667 h 0,668 h 20,1 h 2,08 h 16,9 h 36,4 d 8,88 d 11,9 d 5,24 d 2,19 d 9, h 0,255 h 0,235 h |
| 55 | цезий | Cs | 125 127 129 130 131 132 134 134m 135 135m 136 137 138 | 0,750 h 6,25 h 1,34 d 0,487 h 9,69 d 6,48 d 2,06 a 2,90 h 2,306 a 0,883 h 13,2 d 30,1 a 0,557 h |
| 56 | барий | Ba | 126 128 131 131m 133 133m 135m 139 140 141 142 | 1,67 h 2,43 d 11,5 d 0,243 h 10,5 a 1,61 d 1,20 d 1,38 h 12,8 d 0,304 h 0,177 h |
| 57 | лантан | La | 131 132 135 137 138 140 141 142 143 | 0,983 h 4,80 h 19,5 h 6,004 a 1,0511 a 1,68 d 3,92 h 1,52 h 0,237 h |
| 58 | церий | Ce | 134 135 137 137m 139 141 143 144 | 3,16 d 17,7 h 9,00 h 1,43 d 138 d 32,5 d 1,38 d 285 d |
| 59 | празеодим | Pr | 136 137 138m 139 142 142m 143 144 145 147 | 0,218 h 1,28 h 2,12 h 4,41 h 19,1 h 0,243 h 13,6 d 0,288 h 5,98 h 0,223 h |
| 60 | неодим | Nd | 136 138 139 139m 141 147 149 151 | 0,844 h 5,04 h 0,495 h 5,50 h 2,49 h 11,0 d 1,73 h 0,207 h |
| 61 | прометий | Pm | 141 143 144 145 146 147 148 148m 149 150 151 | 0,348 h 265 d 363 d 17,7 a 5,53 a 2,62 a 5,37 d 41,3 d 2,21 d 2,68 h 1,18 d |
| 62 | самарий | Sm | 141 141m 142 145 146 147 151 153 155 156 | 0,170 h 0,377 h 1,21 h 340 d 1,038 a 1,0611 a 90,0 a 1,93 d 0,372 h 9,40 h |
| 63 | европий | Eu | 145 146 147 148 149 150 l 150 s 152 152m 154 155 156 157 158 | 5,93 d 4,61 d 24,1 d 54,5 d 93,1 d 36,9 a 12,8 h 13,5 a 9,31 h 8,59 a 4,76 a 15,2 d 15,2 h 0,765 h |
| 64 | гадолиний | Gd | 145 146 147 148 149 151 152 153 159 | 0,383 h 48,3 d 1,59 d 74,6 a 9,28 d 124 d 1,0814 a 240 d 18,5 h |
| 65 | тербий | Tb | 147 149 150 151 153 154 155 156 156m l 156m s 157 158 160 161 | 1,70 h 4,12 h 3,48 h 17,6 h 2,34 d 21,5 h 5,32 d 5,35 d 1,02 d 5,30 h 71,0 a 180 a 72,3 d 6,88 d |
| 66 | диспрозий | Dy | 155 157 159 165 166 | 9,90 h 8,14 h 144 d 2,33 h 3,40 d |
| 67 | холмий | Ho | 155 157 159 161 162 162m 164 164m 166 166m 167 | 0,800 h 0,210 h 0,551 h 2,548h 0,250 h 1,12 h 0,483 h 0,625 h 1,12 d 1,203 a 3,10 h |
| 68 | ербий | Er | 161 165 169 171 172 | 3,21 h 10,4 h 9,40 d 7,52 h 2,05 d |
| 69 | тулий | Tm | 162 166 167 170 171 172 173 175 | 0,362 h 7,70 h 9,25 d 129 d 1,92 a 2,65 d 8,24 h 0,253 h |
| 70 | итербий | Yb | 162 166 167 169 175 177 178 | 0,314 h 2,36 d 0,292 h 32,0 d 4,18 d 1,91 h 1,23 h |
| 71 | лютеций | Lu | 169 170 171 172 173 174 174m 176 176m 177 177m 178 178m 179 | 1,42 d 2,01 d 8,24 d 6,70 d 1,37 a 3,31 a 142 d 4,0010 a 3,66 h 6,73 d 160 d 0,473 h 0,385 h 4,59 h |
| 72 | хафний | Hf | 170 172 173 175 177m 178m 179m 180m 181 182 182m 183 184 | 16,0 h 1,87 a 23,6 h 70,0 d 0,857 h 31,0 a 25,0 d 5,50 h 42,4 d 9,006 a 1,02 h 1,07 h 4,12 h |
| 73 | тантал | Ta | 172 173 174 175 176 177 178 179 180 180m 182 182m 183 184 185 186 | 0,613 h 3,14 h 1,05 h 10,5 h 8,09 h 2,36 d 2,36 h 1,82 a 1,2015 a 8,15 h 114 d 0,264 h 5,10 d 8,70 h 0,823 h 0,175 h |
| 74 | волфрам | W | 176 177 178 179 181 185 187 188 | 2,50 h 2,25 h 21,6 d 0,618 h 121 d 75,1 d 23,7 h 69,4 d |
| 75 | рений | Re | 177 178 181 182 l 182 s 184 184m 186 186m 187 188 188m 189 | 0,233 h 0,220 h 19,9 h 2,67 d 12,7 h 38,0 d 169 d 3,72 d 2,005 a 4,3510 a 17,0 h 0,310 h 1,01 d |
| 76 | осмий | Os | 180 181 182 185 189m 191 191m 193 194 | 0,358 h 1,75 h 22,1 h 93,6 d 5,80 h 15,4 d 13,1 h 1,25 d 6,00 a |
| 77 | иридий | Ir | 182 184 185 186 l 186 s 187 188 189 190 190m l 190m s 192 192m 193m 194 194m 195 195m | 0,250 h 3,09 h 14,4 h 16,6 h 1,90 h 10,5 h 1,73 d 13,2 d 11,8 d 3,25 h 1,20 h 73,8 d 241 a 10,5 d 19,3 h 171 d 2,50 h 3,80 h |
| 78 | платина | Pt | 186 188 189 191 193 193m 195m 197 197m 199 200 | 2,08 h 10,2 d 10,9 h 2,80 d 50,0 a 4,33 d 4,02 d 19,9 h 1,59 h 0,513 h 12,5 h |
| 79 | злато | Au | 193 194 195 198 198m 199 200 200m 201 | 17,6 h 1,58 d 186 d 2,70 d 2,27 d 3,14 d 0,807 h 18,7 h 0,433 h |
| 80 | живак | Hg | 193 193m 194 195 195m 197 197m 199m 203 | 3,80 h 11,8 h 444 a 9,90 h 1,73 d 2,67 d 23,8 h 0,710 h 46,6 d |
| 81 | талий | Tl | 194 194m 195 197 198 198m 199 200 201 202 204 | 0,550 h 0,547 h 1,16 h 2,84 h 5,30 h 1,87 h 7,42 h 1,09 d 3,04 d 12,2 d 3,78 a |
| 82 | олово | Pb | 195m 198 199 200 201 202 202m 203 205 209 210 211 212 214 | 0,250 h 2,40 h 1,50 h 21,5 h 9,33 h 5,254 a 3,53 h 2,16 d 1,527 a 3,25 h 22,3 a 0,602 h 10,6 h 0,447 h |
| 83 | бисмут | Bi | 200 201 202 203 205 206 207 210 210m 212 213 214 | 0,607 h 1,80 h 1,72 h 11,8 h 15,3 d 6,24 d 31,6 a 5,01 d 3,046 a 1,01 h 0,760 h 0,332 h |
| 84 | полоний | Po | 203 205 207 210 | 0,612 h 1,66 h 5,80 h 138 d |
| 85 | астат | At | 207 211 | 1,80 h 7,21 h |
| 87 | франций | Fr | 222 223 | 0,237 h 0,367 h |
| 88 | радий | Ra | 223 224 225 226 227 228 | 11,4 d 3,66 d 14,9 d 1,603 a 0,703 h 5,75 a |
| 89 | актиний | Ac | 224 225 226 227 228 | 2,78 h 10,0 d 1,22 d 21,8 a 6,15 h |
| 90 | торий | Th | 226 227 228 229 230 231 232 234 | 0,510 h 18,7 d 1,91 a 7,343 a 7,544 a 1,06 d 1,4010 a 24,1 d |
| 91 | протактиний | Pa | 227 228 230 231 232 233 234 | 0,638 h 22,0 h 17,4 d 3,284 a 1,31 d 27,0 d 6,70 h |
| 92 | уран | U | 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 | 20,8 d 4,20 d 68,9 a 1,595 a 2,465 a 7,048 a 2,347 a 6,75 d 4,479 a 0,391 h 14,1 h |
| 93 | нептуний | Np | 232 233 234 235 236 l 236 s 237 238 239 240 | 0,245 h 0,603 h 4,40 d 1,08 a 1,545 a 22,5 h 2,146 a 2,12 d 2,36 d 1,03 h |
| 94 | плутоний | Pu | 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 | 8,80 h 0,422 h 2,86 a 45,2 d 87,7 a 2,414 a 6,563 a 14,4 a 3,735 a 4,96 h 8,007 a 10,5 h 10,8 d |
| 95 | америций | Am | 237 238 239 240 241 242 242m 243 244 244m 245 246 246m | 1,22 h 1,63 h 11,9 h 2,12 d 432 a 16,0 h 141 a 7,373 a 10,1 h 0,433 h 2,05 h 0,650 h 0,417 h |
| 96 | кюрий | Cm | 238 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 | 2,40 h 27,0 d 32,8 d 163 d 29,1 a 18,1 a 8,503 a 4,763 a 1,567 a 3,485 a 1,07 h 9,703 a |
| 97 | берклий | Bk | 245 246 247 249 250 | 4,94 d 1,80 d 1,383 a 320 d 3,22 h |
| 98 | калифорний | Cf | 244 246 248 249 250 251 252 253 254 | 0,323 h 1,49 d 334 d 351 a 13,1 a 898 a 2,64 a 17,8 d 60,5 d |
| 99 | айнщайний | Es | 250 251 253 254 254m | 2,22 h 1,38 d 20,5 d 276 d 1,64 d |
| 100 | фермий | Fm | 252 253 254 255 257 | 1,06 d 3,00 d 3,24 h 20,1 h 100 d |
| 101 | менделеевий | Md | 257 258 | 5,30 h 51,5 d |

Означения: m – метастабилно състояние; l – по-дълго живеещо от две метастабилни състояния; s – по-кратко живеещо от две метастабилни състояния.

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица № 5. Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГПинх) или поглъщане (ГГППО) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОАВ) на въздуха в работни помещения за аерозоли, разтворими или химически активни (неблагородни) газове и пари (очаквана ефективна доза 20 msva-1)

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица 6. Граници на годишното постъпване (ГГПинх) на отделни радионуклиди в организма на лица от населението чрез вдишване на аерозоли, разтворими или химически активни (неблагородни) газове и пари и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОАв) на атмосферен въздух в жилища и на открито (очаквана ефективна доза 1 mSv.a-1)

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица 7. Граници на годишното постъпване (ГГППО) на отделни радионуклиди в организма на лица от населението чрез поглъщане (очаквана ефективна доза 1 mSv/a) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОАПВ) на питейна вода (очаквана ефективна доза 0,1 mSv/a)

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица  8.    Граници на постъпване и облъчване от кратко живеещите продукти на разпадане на Rn-222 и Rn-220

| Величина | Единици | Стойност за кратко живеещи продукти на разпадане на Rn-222а | Стойност за кратко живеещи продукти на разпадане на Rn-220b |
| --- | --- | --- | --- |
| Средногодишно за период 5 години |  |  |  |
| Потенциална -енергия постъпване | J | 0,017 | 0,051 |
| Потенциална -енергия облъчване | J.h.m-3 | 0,014 | 0,042 |
|  | WLM c,d | 4,0 | 12 |
| Среднодопустима концентрация на потенциална -енергия е при облъчване 1700 часа годишно | J.m-3 | 8,2 | 24,6 |
|  | MeV.L-1 | 5.104 | 1,5. 105 |
| Максимално за отделна година |  |  |  |
| Потенциална -енергия постъпление | J | 0,042 | 0,127 |
| Потенциална -енергия облъчване | J.h.m-3 | 0,035 | 0,105 |
|  | WLM | 10,0 | 30 |

a 	Кратко живеещи продукти на разпадане на Rn-222: Po-218 (RaA), Pb-214 (RaB), Bi-214 (RaC) и Po-214 (RaC')

b	Кратко живеещи продукти на разпадане на Rn-220: 
        Po-216 (ThA), Pb-212 (ThB), Bi-212 (ThC), Po-212 (ThC') и Tl-208 (ThC").

c	Working level month (WLM) съответно  месечно работно ниво (МРН). Извънсистемна единица за облъчване от 
        кратко живеещи продукти на разпадане на Rn-222или Rn-220. Едно МРН е 3,54 mJ.h.m-3 или 170 WL.h, 
        където 1 WL=1,3 MeV.L-1 концентрация на потенциалната -енергия на кратко живеещите продукти на 
        разпадане на Rn-222или Rn-220.

d	Конверсионните коефициенти са дадени в таблица 9.

e	Старият термин за "концентрация на потенциална -енергия" е "скрита енергия".

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица  9.	Конверсионни коефициенти за пресмятане на облъчването от радон (Rn-222) и неговите кратко живеещи продукти на разпадане

| Величина | Единица | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Преминаване към система SI | (mJ.h.m-3) . PHM-1 | 3,54 |
| Преминаване от облъчване от радон към облъчване от продукти на разпадане1 (фактор на равновесие 0,4) | (mJ.h.m-3) . (Bq.h.m-3)-1 | 2,22.10-6 |
|  | PHM .(Bq.h.m-3)-1 | 6,28.10-7 |
| Годишно облъчване от продукти на разпадане за единица концентрация на радон при фактор на равновесие 0,4: |  |  |
| - в жилища при 7000 часа годишно | (mJ.h.m3) . (Bq.m-3)-1 | 1.56.10-2 |
| - на работни места при 1700 часа годишно | (mJ.h.m-3) . (Bq.m-3)-1 | 3,78. 10-3 |
| - в жилища при 7000 часа годишно | PHM . (Bq.m-3)-1 | 4,40. 10-3 |
| - на работни места при 1700 часа годишно | PHM . (Bq.m-3)-1 | 1,07.10-3 |
| Ефективна доза за единица облъчване от продукти на разпадане: |  |  |
| - в жилища | mSv . (mJ.h.m m-3) -1 | 1,1 |
|  | mSv.PHM-1 | 4 |
| - на работни места | mSv . (mJ.h.m m-3) -1 | 1,4 |
|  | mSv.PHM-1 | 5 |
| Преминаване от концентрация на 222Rn към концентрация на потенциална -енергия: |  |  |
| - при фактор на равновесие F = 0,4 | PH. (Bq.m-3)-1 | 1.07.10-4 |
| - при пълно равновесие (F = 1,0) | PH. (Bq.m-3)-1 | 2,67.10-4 |

Забележка. В таблица 9 под продукти на разпадане се имат предвид кратко живеещите продукти на разпадане на Rn-222.

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица  10.     Граници на повърхностно радиоактивно замърсяване на кожата на тялото на персонала, средства за индивидуална защита, работно облекло и обувки, повърхности на помещения и обзавеждане -частици/(cm2.min)

| Обект на замърсяване | Алфа-активни радионуклиди |  | Бета-активни радионуклиди |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С много висока радиотоксичност (*) | Други |  |
| Неувредена кожа на тялото (**) и всички повърхности на облекло и предмети, които контактуват непосредствено с кожата | 1 | 1 | 100 (20) (***) |
| Основно работно облекло, допълнителни средства за индивидуална защита, външна повърхност на работните обувки | 5 | 20 | 800 (160) (***) |
| Всички повърхности в помещения за постоянно пребиваване на персонала (****) | 5 | 20 | 2 000 |
| Всички повърхности в помещения за периодично пребиваване на персонала (****) | 50 | 200 | 8 000 |
| Външна повърхност на допълнителните средства за индивидуална защита, снемани в санпропусника | 50 | 200 | 8 000 |

(*)	Групата от радионуклиди с много висока радиотоксичност се определя с Наредба за радиационна защита при дейности с ИЙЛ.

(**)	Обща замърсена площ на кожата до 300 cm2. Ако не е спазено това условие, посочените граници на замърсеност се умножават с коефициент 0,5.

(***)	За стронций-90 и итрий-90

(****)	За всички повърхности в помещенията границите на повърхностното радиоактивно замърсяване с алфа-активни радионуклиди се отнасят за нефиксирано (снемаемо) замърсяване, а всички други повърхности – за сумарното (фиксирано и нефиксирано) замърсяване.

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица  11.	Мощност на ефективната доза при облъчване от единица обемна активност от радиоактивни благородни газове за възрастни (персонал и лица от населението) - (Sv.d-1).(Bq.m-3) -1

| Радионуклид | Средногодишна обемна активност |
| --- | --- |
| Ar-37 | 4,1.10-15 |
| Ar-39 | 1,1.10-11 |
| Ar-41 | 5,3.10-9 |
| Kr-74 | 4,5.10-9 |
| Kr-76 | 1.6.10-9 |
| Kr-77 | 3,9.10-9 |
| Kr-79 | 9,7.10-10 |
| Kr-81 | 2,1.10-11 |
| Kr-83m | 2,1. 10-13 |
| Kr-85 | 2,2.10-11 |
| Kr-85m | 5,9.10-10 |
| Kr-87 | 3,4.10-9 |
| Kr-88 | 8,4. 10-9 |
| Xe-120 | 1,5.10-9 |
| Xe-121 | 7,5.10-9 |
| Xe-122 | 1,9.10-10 |
| Xe-123 | 2,4.10-9 |
| Xe - 125 | 9,3. 0-10 |
| Xe-127 | 9,7.10-10 |
| Xe - 129 m | 8,1. 10-11 |
| Xe-131 m | 3,2.10-11 |
| Xe-133m | 1,1.10-10 |
| Xe-133 | 1,2.10-10 |
| Xe-135m | 1.6.10-9 |
| Xe- 135 | 9,6.10-10 |
| Xe-138 | 4,7.10-9 |

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица 12.	Граница на средногодишната плътност на потока моноенергетични електрони за лица от персонала при облъчване на кожата- part.(cm2.s)-1

| Енергия на електроните MeV | Плътност на потока part.(cm2.s)-1 Геометрия на облъчване |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изотропно поле | П-3 геометрия |
| 0,07 | 2700 | 370 |
| 0,10 | 140 | 50 |
| 0,20 | 150 | 100 |
| 0,40 | 190 | 180 |
| 0,70 | 220 | 240 |
| 1,00 | 230 | 260 |
| 2,00 | 260 | 290 |
| 4,00 | 260 | 300 |
| 7,00 | 260 | 300 |
| 10,00 | 260 | 300 |

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица  13.	Граница на средногодишната плътност на потока моноенергетични  електрони за лица от персонала при облъчване на очната леща –part.(cm2.s)-1

| Енергия на електроните MeV | Плътност на потока Геометрия на облъчване |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изотропно поле | П-3 геометрия |
| 0,80 | 3100 | 540 |
| 1,00 | 330 | 80 |
| 1,50 | 130 | 50 |
| 2,00 | 110 | 50 |
| 4,00 | 95 | 75 |
| 7,00 | 85 | 80 |
| 10,00 | 80 | 80 |

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица 14. Граница на средногодишната плътност на потока бета-частици за лица от персонала при контактно облъчване на кожата –part.(cm2.s)-1

| Средна енергия на бета-спектъра MeV | Плътност на потока part.(cm2.s)-1 |
| --- | --- |
| 0,05 | 820 |
| 0,07 | 450 |
| 0,10 | 310 |
| 0,15 | 240 |
| 0,20 | 215 |
| 0,30 | 190 |
| 0,40 | 180 |
| 0,50 | 180 |
| 0,70 | 170 |
| 1,00 | 165 |
| 1,50 | 160 |
| 2,00 | 155 |

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица  15. Граница на средногодишната плътност на потока моноенергетични фотони за лица от персонала при външно облъчване на цялото тяло – part.(cm2.s)-1

| Енергия на фотоните MeV | Плътност на потока Геометрия на облъчване |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изотропно поле | П-3 геометрия |
| 0,010 | 1,63.105 | 6,77.104 |
| 0,015 | 8,73.104 | 2,62.104 |
| 0,020 | 5,41.104 | 1,62.104 |
| 0,030 | 3,24.104 | 1,08.104 |
| 0,040 | 2,31.104 | 9,65.103 |
| 0,050 | 1,99.104 | 9,12.103 |
| 0,060 | 1,77.104 | 8,63.103 |
| 0,080 | 1,42.104 | 7,44.103 |
| 0,100 | 1,18.104 | 6,33.103 |
| 0,150 | 7,79.103 | 4,33.103 |
| 0,200 | 5,61.103 | 3,28.103 |
| 0,300 | 3,54.103 | 2,17.103 |
| 0,400 | 2,59.103 | 1,63.103 |
| 0,500 | 2,02.103 | 1,32.103 |
| 0,600 | 1,69.103 | 1,12.103 |
| 0,800 | 1,26. 103 | 8,73.102 |
| 1,0 | 1,01. 103 | 7,33.102 |
| 2,0 | 5,63.102 | 4,38.102 |
| 4,0 | 3,28.102 | 2,73.102 |
| 6,0 | 2,38.102 | 2,05.102 |
| 8,0 | 1,89.102 | 1,64.102 |
| 10,0 | 1,56.102 | 1,38.102 |

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица  16.	Граница на средногодишната плътност на поток моноенергетични фотони за лица от персонала при облъчване на кожата - part.(cm2.s) –1

| Енергия на фотоните MeV | Плътност на потока Геометрия на облъчване |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изотропно поле | П-3 геометрия |
| 0,01 | 1,31.104 | 1,16.104 |
| 0,02 | 4,96.104 | 4,63.104 |
| 0,03 | 1,00.105 | 9,25.104 |
| 0,05 | 1,81.105 | 1,63.105 |
| 0,10 | 1,50.105 | 1,42.105 |
| 0,15 | 9,74.104 | 9,74.104 |
| 0,30 | 4,53.104 | 4,53.104 |
| 0,40 | 3,38.104 | 3,38.104 |
| 0,50 | 2,80.104 | 2,80.104 |
| 0,60 | 2,40.104 | 2,40.104 |
| 0,80 | 1,88.104 | 1,88.104 |
| 1,0 | 1,55.104 | 1,55.104 |
| 2,0 | 9,57.103 | 9,57.103 |
| 4,0 | 6,08.103 | 6,08.103 |
| 6,0 | 4,57.103 | 4,57.103 |
| 8,0 | 3,66.103 | 3,66.103 |
| 10,0 | 3,13.103 | 3,13.103 |

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица 17.	Граница на средногодишната плътност на потока моноенергетични фотони за лица от персонала при облъчване на очната леща – part.(cm2.s) -1

| Енергия на фотоните MeV | Плътност на потока Геометрия на облъчване |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изотропно поле | П-3 геометрия |
| 0,010 | 3,66.104 | 1,08.104 |
| 0,015 | 3,29.104 | 1,16.104 |
| 0,020 | 3,97.104 | 1,60.104 |
| 0,030 | 6,55.104 | 2,85.104 |
| 0,040 | 9,07.104 | 4,27.104 |
| 0,050 | 1,03.104 | 5,33.104 |
| 0,060 | 1,06.105 | 5,67.104 |
| 0,080 | 9,05.105 | 5,16.104 |
| 0,100 | 7,26.104 | 4,34.104 |
| 0,150 | 4,59.104 | 2,88.104 |
| 0,200 | 3,31.104 | 2,11.104 |
| 0,300 | 2,09.104 | 1,39.104 |
| 0,400 | 1,54.104 | 1,06.104 |
| 0,500 | 1,24.104 | 8,64.103 |
| 0,600 | 1,04.104 | 7,34.103 |
| 0,800 | 7,90.103 | 5,87.103 |
| 1,0 | 6,53.103 | 4,91.103 |
| 2,0 | 3,68.103 | 3,09.103 |
| 4,0 | 2,20.103 | 2,00.103 |
| 6,0 | 1,62.103 | 1,57.103 |
| 8,0 | 1,29.103 | 1,29.103 |
| 10,0 | 1,06.103 | 1,10.103 |

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица 18.	Граница на средногодишната плътност на поток моноенергетични неутрони за лица от персонала при външно облъчване на цялото тяло- part.(cm2.s) -1

| Енергия на неутроните MeV | Плътност на потока Гeометрия на облъчване |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изотропно поле | П-3 геометрия |
| Топлинни неутрони | 9,90.102 | 4,30.102 |
| 1.10-7 | 7,91.102 | 3,28.102 |
| 1.10-6 | 5,80.102 | 2,37.102 |
| 1.10-5 | 5,07.102 | 2,16.102 |
| 1.10-4 | 5,07.102 | 2,24.102 |
| 1.10-3 | 5,41.102 | 2,30.102 |
| 1.10-2 | 4,24.102 | 1,79.102 |
| 2.10-2 | 3,20.102 | 1,37.102 |
| 5.10-2 | 1,89.102 | 8,49.101 |
| 1.10-1 | 1,20.102 | 5,46.101 |
| 2. 10-1 | 7,71.101 | 3,30.101 |
| 5.10-1 | 4,36.101 | 1,74.101 |
| 1,0 | 2,82.101 | 1,16.101 |
| 1,2 | 2,51.101 | 1,05.101 |
| 2,0 | 1,84.101 | 8,53 |
| 3,0 | 1,49.101 | 7,56 |
| 4,0 | 1,31.101 | 7,13 |
| 5,0 | 1,20.101 | 6,89 |
| 6,0 | 1,16.101 | 6,76 |
| 7,0 | 1,13.101 | 6,67 |
| 8,0 | 1,10.101 | 6,61 |
| 10,0 | 1,06.101 | 6,55 |
| 14,0 | 9,81 | 6,59 |
| 20,0 | 9,52 | 6,81 |

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица 19. Граница на средногодишната обемна активност (ГСГОАВ) на въздуха в работни помещения за радиоактивни благородни газове

Приложение № 2 към чл. 12

Таблица 20. Граница на средногодишната обемна активност (ГСГОАВ) на атмосферен въздух в жилища и на открито за радиоактивни благородни газове

Приложение № 3 към чл. 13

ВЕЛИЧИНИ И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНА И ЕКВИВАЛЕНТНА ДОЗА ОТ ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОБЛЪЧВАНЕ

Амбиентна еквивалентна доза H*(d) e еквивалентната доза в дадена точка на радиационно поле, която би била породена от съответното разширено и подредено поле в сферата на МКРЕ на дълбочина d по радиуса в посоката на подреденото поле. Специалното име за единицата за амбиентна еквивалентна доза е сиверт (Sv).

Граница на годишното постъпване (ГГП) е активността на отделен радионуклид, постъпил в продължение на една година в организма на условен човек чрез вдишване (инхалационно), чрез поглъщане (перорално) или през кожата (перкутанно), което води до получаване на очаквана ефективна или очаквана еквивалентна доза, равна на съответната граница на дозата за една година.

Единица: бекерел на година (Bq.а-1)

Граница на средногодишната обемна активност е стойността на обемната активност, която не трябва да се надхвърля от средната стойност на обемните активности, получена чрез достатъчен брой измервания, необходими за достоверното й определяне.

Граница на средногодишната плътност на поток частици е стойността на плътността на поток частици, която не трябва да се надхвърля от средната стойност на плътности на потоците частици, получена чрез достатъчен брой измервания, необходими за достоверното й определяне.

Дозов коефициент е(g) е число, което е равно на очакваната ефективна доза при инкорпориране на единица активност от определен радионуклид.

Единица: сиверт от бекерел Sv/Bq

Дозовият коефициент зависи от вида на радионуклида, от физико-химичната форма, в която той се намира, от начина на инкорпориране и от възрастта на съответното лице.

Енергия на ЙЛ (йонизиращи лъчения) е количествена мярка за едно от свойствата на ЙЛ и взаимодействието им с материята. Частиците имат кинетична енергия, а фотоните – електромагнитна енергия.

Единица: джаул (J). Извънсистемна единица е електронволт (eV), като:

1 eV=1,602189.10-19 J

Коефициент на качеството Q е коефициент, който служи за оценка на биологичната ефективност на различни видове йонизиращи лъчения и зависи само от линейното предаване на енергията.

Коефициентът на качеството се определя на дълбочина 10 mm в стандартната сфера, дефинирана от Международната комисия по радиационни единици (МКРЕ), по формулата:

,

където:

е средната погълната доза;

Q(L) - коефициентът на качеството;

L - неограниченото линейно предаване на енергията във вода keV/m;

DL - разпределението на D по L.

За  се приемат следните зависимости:

|  |  | - за L  10 keV.m-1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - за 10 < L < 100 keV.m-1 |
|  |  | - за L  100 keV.m-1 |

Концентрация на потенциална -енергия е потенциалната -енергия в единица обем въздух.

Единица: джаул на кубичен метър J/m3

Извънсистемна единица: мегаелектронволт на литър MeV/L, като

1 J.m-3= 6,24.109 MeV/L

Линейно предаване на енергия (ЛПЕ, L) е отношението на енергията dE, предадена на веществото от заредени частици в резултат на удари по път dl, и дължината на този път dl

L= dE/dl

Единица: джаул на метър J/m.

Извънсистемна единица е килоелектронволт на микрометър вода keV/m, като:

1 keV.m-1 =1,6.10-10 J.m-1

Мощност на дозата (погълната, ефективна и еквивалентна) е отношението на нарастването на дозата dD за интервал от време dt към този интервал:

D=dD/dt

Единица: използват се единиците за съответната доза, разделени на единицата за време.

Насочена еквивалентна доза H'(d, W) е еквивалентната доза в дадена точка на радиационното поле, която би била породена от съответното разширено поле в сферата на МКРЕ на дълбочина d по радиус в определена посока W. Специалното име на единицата за насочена еквивалентна доза е сиверт (Sv).

Обемна активност (концентрация на активност) е активността на радиоактивен източник, разделена на обема на веществото, в което се съдържа тази активност.

Единици: бекерел на кубичен метър Bq/m3, бекерел на литър Bq/L

Очаквана доза (при вътрешно облъчване) е величината , която се определя по формулата:

,

където:

tо е моментът на постъпване на радиоактивното вещество в организма;

D(t) - мощността на дозата в момент от времето t ;

 - интервалът от време след началото на постъпване на радиоактивно

вещество в организма.

Когато  не е предварително зададен, се приема, че:

 = 50 години за възрастни, и

 = 70 години за деца.

Очакваната доза може да бъде погълната, еквивалентна  или ефективна.

Персонална еквивалентна доза, Hp(d) е еквивалентната доза в меки тъкани на подходяща дълбочина d под една определена точка на човешкото тяло. Специалното име на единицата за персонална еквивалентна доза е сиверт (Sv).

Плътност на поток частици в дадена точка в пространството е отношение на броя частици dN, влизащи за време dt в малка сфера с център в тази точка, към площта на диаметралното сечение dS на тази сфера:

Единица: part. cm-2.s-1

Погълната доза е отношението на средната предадена енергия в елементарен обем от облъчваното вещество към масата на веществото в този обем:

,

където:

е средната енергия, предадена от йонизиращото лъчение в елементарния обем от облъчваното вещество;

-  масата на веществото в този обем.

Единица: грей Gу

1 Gy = 1 J kg-1

Погълната доза означава погълнатата доза, осреднена за дадения орган или тъкан.

Потенциална -енергия (скрита енергия) на кратко живеещите продукти на разпадане на Rn-222 (радон) или Rn-220 (торон) е пълната енергия на всички -частици, излъчени при разпадането нa всички атоми на кратко живеещите продукти на разпадане по съответната верига до Pb-210 (за продукти на разпадане на Rn-222) или до Pb-208 (за продукти на разпадане на Rn-220).

Потенциална -енергия при постъпване е произведението на средната концентрация на потенциалната -енергия за даден интервал от време и обема на вдишания за този интервал от време въздух.

Потенциална -енергия при облъчване е произведението на средната концентрация на потенциална -енергия зададен интервал от време и продължителността на този интервал.

Работно ниво (WL) е специална единица за концентрация на потенциална алфа-енергия (скрита енергия) във въздух.

1 WL= 1,3.105 MeV.l-1

или 1 WL = 2,1.10-5 J.m-3 (в системата SI)

Работно ниво за месец (WLM) е специална единица за облъчване от дъщерните продукти на радона или на торона.

1 WLM= 170 WL.h,

или 1 WLM = 3,54.10-3 J.h.m-3 (в системата SI)

Равновесен фактор F е отношението на равновесната еквивалентна концентрация на радон към действителната концентрация на радон.

Равновесна еквивалентна концентрация на радон е концентрацията на радон в равновесие с кратко живеещите му дъщерни продукти, при която концентрацията на потенциалната -енергия е равна на действителната.

Радиационен тегловен коефициент е коефициент, характеризиращ различната степен на вредно въздействие върху организма в зависимост от вида и енергията на йонизиращото лъчение.

За целите на радиационната защита се  използват следните стойности на радиационните тегловни коефициенти:

| Вид йонизиращо лъчение | wR |
| --- | --- |
| - фотони с каквато и да е енергия, електрони и мюони с каквато и да е енергия (освен електрони на Оже, изпуснати от радионуклиди, включени в ДНК) | 1 |
| - неутрони с енергии: < 10 keV 10 keV – 100 keV > 100 keV – 2 MeV >2 MeV – 20 MeV > 20 MeV | 5 10 20 10 5 |
| - протони, освен обратно разсеяни протони, с енергия > 2 MeV | 5 |
| - алфа частици, фрагменти на делене, тежки ядра | 20 |

Ако при пресмятания, свързани с неутрони, е необходима непрекъсната функция за зависимостта на wR от енергията на неутроните Е, се използва зависимостта:

,

където Е е енергията на неутроните в MeV.

За всички други видове лъчения и енергии, които не са показани по-горе, се приема, че:

,

където е коефициентът на качеството на лъчението.

Разширено поле е радиационно поле, производно от истинското поле, където потокът на йонизиращите частици и неговите разпределения по посока и енергия имат едни и същи стойности в целия разглеждан обем, както в истинското поле в точката, която е посочена.

Разширено и подредено поле е радиационно поле, в което потокът на йонизиращите частици и неговите разпределения по посока и енергия са същите, както в разширеното поле, но потокът е без посока.

Коефициент на качеството е коефициент, който служи за оценка на биологичната ефективност на различни видове йонизиращи лъчения и зависи само от линейното предаване на енергията.

Коефициентът на качеството се определя на дълбочина 10 mm в стандартната сфера, дефинирана от Международната комисия по радиационни единици и измервания (МКРЕ), по формулата:

,

където:

е средната погълната доза;

Q(L) - коефициентът на качеството;

L - неограниченото линейно предаване на енергията във вода keV/m;

DL - разпределението на D по L.

За  се приемат следните зависимости:

|  |  | - за L  10 keV.m-1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - за 10 < L < 100 keV.m-1 |
|  |  | - за L  100 keV.m-1 |

Стандартизирани данни са данни за условния човек на Международната комисия за радиациологична защита (МКРЗ), използвани при изчисляването на вторичните (производните) граници и границите, използвани за целите на радиационния контрол и планиране на защитата.

Сфера на МКРЕ е тяло, въведено от Международната комисия по радиационни единици (МКРЕ), като модел за човешкото тяло от гледна точка на поглъщането на енергия от йонизиращо лъчение, което представлява сфера от тъканно-еквивалентно вещество с диаметър 30 cm,  плътност 1 g cm-3 и масов състав 76,2 % кислород, 11,1 % въглерод, 10,1 % водород и 2,6 % азот.

Тъканен тегловен коефициент е коефициент, отчитащ относителния принос на органа или тъканта към общото увреждане, дължащо се на стохастични ефекти.

За целите на радиационната защита се използват следните стойности на тъканните тегловни коефициенти wТ:

| Органи или тъкани | wТ * |
| --- | --- |
| Гонади | 0,20 |
| Червен костен мозък, дебело черво (долен край), бял дроб, стомах | по 0,1 2 |
| Пикочен мехур, млечни жлези, черен дроб, хранопровод, щитовидна жлеза | по 0,05 |
| Кожа, повърхност на костите | по 0,01 |
| Други органи и тъкани | общо 0,05 **, *** |

* Стойностите на тьканния тегловен коефициент са получени за критична група от населението с еднакъв брой мъже и жени и обхващащи широка възрастова група. В дефиницията за ефективна доза коефициентът се отнася за персонала и населението от двата пола.

** За целите на пресмятането в други органи и тъкани се включват: надбъбречна жлеза, главен мозък, горна част на дебелото черво, тънки черва, бъбреци, мускули, панкреас, далак, тимус и матка. Списъкът включва органи, за които има вероятност да бъдат облъчени селективно. Някои от тях са по-чувствителни при облъчване. Ако за други тъкани и органи допълнително се установи, че са подложени на значителен риск от индуциране на рак, тогава те трябва да бъдат добавени или със специфичен wТ, или в този списък на други тъкани и органи. Последният може да включи още тъкани и органи, облъчвани селективно.

*** В отделни случаи, когато само един от тези други тъкани и органи получи еквивалентна доза над най-високата доза, за който и да е от 12-те органа, за които е посочен тегловен коефициент, то трябва да се приложи тегловен коефициент 0,025 за тази тъкан или орган и тегловен коефициент 0,025 за средната доза в останалите от списъка на други тъкани и органи.

Условен човек е препоръчан модел на човек, чиито характеристики са определени за целите на радиационната защита от МКРЗ (Публикация 89/2002 г.).