Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Постановление N 131 на МС

от  21 май  2001 година

за приемане на Наредба за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения

/Обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. В Наредбата за съдържанието на писмените искания и приложенията към тях за издаване на разрешения по Закона за хазарта, приета с Постановление N 189 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 17 от 2001 г.), се правят следните допълнения:

1. В чл. 4, ал. 2, т. 6 накрая се добавя “и свидетелство за първоначална проверка”.

2. В чл. 5, ал. 2, т. 6 накрая се добавя “и свидетелство за първоначална проверка”.

3. В чл. 7, ал. 2 се създава т. 7:

“7. свидетелство за първоначална проверка.”

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Юлиана Николова

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”: /п/ Златина Николова

## Н А Р Е Д Б А

ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА И ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

#### Р А З Д Е Л   І

# ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят изискванията и редът за одобряване на типа и реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения.

Чл. 2. На изпитване за одобряване на типа и на първоначална и периодична проверка по реда на наредбата подлежат следните игрални съоръжения:

1. игрални съоръжения за организиране на числови лотарийни игри “Бинго” и “Кено”;

2. игрални автомати;

3. игрални съоръжения за организиране на игри в игрално казино (маси за игра на рулетка, маси за игра с карти, маси за игра със зарове и маси за игра с плочки);

4. други игрални съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират за организиране на видовете хазартни игри, предвидени в Закона за  хазарта.

Чл. 3. Могат да се експлоатират само игрални съоръжения, които:

1. са от тип, одобрен от Държавната агенция по стандартизация и метрология и утвърден от Държавната комисия по хазарта съгласно чл.18,
ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта, и

2. са с положително заключение от последната извършена проверка.

Чл. 4. (1) Одобряването на типа се извършва при производство или внос на игрални съоръжения от неодобрен тип.

(2) Одобряването на типа игрално съоръжение се извършва след изпитване и установяване на съответствието на техническите му характеристики с утвърдените от Държавната комисия по хазарта задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри, игралните автомати, игралните маси и другите игрални съоръжения съгласно приложение N 1, наричани по-нататък “задължителни изисквания”.

Чл. 5. Първоначалните и периодичните проверки на игрални съоръжения се извършват за установяване съответствието на проверяваното игрално съоръжение с типа, изпитан и одобрен от Държавната агенция по стандартизация и метрология и утвърден от Държавната комисия по хазарта.

### Р А З Д Е Л   ІІ

#### ИЗИСКВАНИЯ И РЕД ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 6. (1) Изпитването на игрални съоръжения за одобряване на типа се извършва от Държавната агенция по стандартизация и метрология.

(2) Оценяването на съответствието на игрални съоръжения със съществените изисквания за електробезопасност и електромагнитна съвместимост се извършва съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ДВ, бр. 86 от 1999 г.).

Чл. 7. Изпитването на игрални съоръжения се извършва по методики, разработени съобразно задължителните изисквания, които се одобряват от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология и се публикуват в официалните бюлетини на Държавната агенция по стандартизация и метрология и на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта.

Чл. 8. Игралните съоръжения се заявяват за одобряване на типа от производителите и вносителите, както и от организаторите на хазартни игри, които внасят игрални съоръжения за собствени нужди.

Чл. 9. (1) Заявителите по чл. 8 представят в  Държавната агенция по стандартизация и метрология следните документи:

1. заявление съгласно приложение N 2;

2. съдебно удостоверение за актуално състояние на заявителя;

3. техническа документация в оригинал и превод на български език в обем и комплектност съгласно приложение N 3;

4. документ за платена държавна такса;

5. декларация за съответствие на игралното съоръжение със съществените изисквания за електробезопасност и електромагнитна съвместимост съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите или протокол за изпитване, издаден от акредитирана изпитвателна лаборатория;

6. декларация, че в представеното за одобряване игрално съоръжение не се нарушават права на интелектуалната собственост, отнасящи се до авторски права върху компютърни програми и бази от данни, изключителни права за изобретения или полезни модели, включително права върху регистрирани марки, промишлени дизайни и топологии на интегралните схеми съгласно приложение N 4.

(2) Заявителите представят в Главна дирекция “Национален център по метролгия” на Държавната агенция по стандартизация и  метролгия образец от съответния тип игрално съоръжение с всички необходими принадлежности към него (жетони, магнитни карти, ключове, външни клавиатури и др.), както и пълен комплект програмни носители.

Чл. 10. (1) За одобряване на типа се приемат игрални съоръжения, които са придружени с посочените в чл. 9 документи и принадлежности, което се отразява в предавателно-приемателния протокол, подписан от заявителя.

(2) При установяване на несъответствия в представената документация, принадлежностите и комплекта програмни носители Държавната агенция по стандартизация и метрология писмено уведомява заявителя и дава срок за отстраняване на несъответствията, който не може да бъде по-малък от 14 дни.

Чл. 11. (1) Изпитването на игралното съоръжение се извършва в срок до 30 дни от датата на приемането му.

(2) За дата на приемане за изпитване на игралното съоръжение се счита датата на подписване на предавателно-приемателния протокол.

Чл. 12. Изпитването на труднопреносими игрални съоръжения се извършва в помещение, осигурено от заявителя.

Чл. 13. В срока по чл. 11, ал. 1 Главна дирекция “Национален център по метрология” съставя протокол с резултатите от изпитването, дава заключение и предлага на председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология да одобри или да откаже одобряването на типа.

Чл. 14. (1) Въз основа на заключението по чл. 13 председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология в 7-дневен срок от получаването му одобрява типа и издава удостоверение за одобрен тип съгласно приложение N 5.

(2) Удостоверението по ал. 1 е безсрочно.

(3) Удостоверението за одобрен тип се изпраща на Държавната комисия по хазарта и на заявителя в срока по ал. 1.

Чл. 15. Председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология отказва одобряването на типа при несъответствие на типа игрално съоръжение със задължителните изисквания, за което уведомява заявителя и Държавната комисия по хазарта.

Чл. 16. (1) При изменение в техническите характеристики на одобрения тип лицата по чл. 8 подават заявление за одобряване на модификация на типа по реда на този раздел.

(2) При одобряване на модификацията председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология издава допълнение към удостоверението за одобрен тип по чл. 14 съгласно приложение N 6.

Чл. 17. (1) Държавната агенция по стандартизация и метрология съхранява пълната документация от одобряването на типа и пълния комплект програмни носители, с които е изпитано игралното съоръжение.

(2) При поискване документацията и програмните носители се предоставят на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта.

#### Р А З Д Е Л  ІІІ

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНА И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 18. Игралните съоръжения от одобрен тип, които се използват за организиране на хазартни игри, подлежат на първоначална и периодични проверки.

Чл. 19. (1) Първоначалните проверки на игралните съоръжения се извършват от Държавната агенция по стандартизация и метрология преди въвеждането им в експлоатация.

(2) Първоначалните проверки на игралните съоръжения се извършват по методики, разработени съобразно задължителните изисквания, одобрени от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология и публикувани в официалните бюлетини на Държавната агенция по стандартизация и метрология и на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта.

Чл. 20. (1) Лицата по чл. 8 подават в Държавната агенция по стандартизация и метрология заявление за извършване на първоначална проверка съгласно приложение N 7.

(2) Първоначалната проверка се извършва в 10-дневен срок от подаване на заявлението на предложено от заявителя място.

(3) Държавната агенция по стандартизация и метрология уведомява Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта и заявителя за датата и мястото на извършване на първоначалната проверка.

Чл. 21. (1) Периодичните проверки се извършват от Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта съвместно с Държавната агенция по стандартизация и метрология при организатор на хазартни игри.

(2) Периодичните проверки се извършват в края на първата и на всяка трета година за периода на валидност на разрешението за организиране на хазартни игри, както и в следните случаи:

1. след ремонт по чл. 25, ал. 1, когато той не е свързан само с принадлежностите (ключове, монитори, външни клавиатури и други елементи от външния дизайн);

2.  при нарушен знак за първоначална или периодична проверка.

(3) Периодичните проверки на намиращи се в експлоатация игрални съоръжения се извършват на мястото на тяхната експлоатация при следните условия:

1. осигурен достъп до игралните съоръжения;

2. без присъствието на външни лица, с изключение на представител на организатора, при необходимост и на сервизен техник, и обслужващ персонал на игралната зала или казино;

3. осигурени принадлежности към игралните съоръжения, необходими за извършване на проверката;

4. инкасиране на игралните съоръжения.

(4) Периодичните проверки на игралните съоръжения се извършват по методики, разработени съобразно задължителните изисквания, одобрени от директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта и от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология и публикувани в официалните бюлетини на Държавната агенция по стандартизация и метрология и на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта.

Чл. 22. (1) За резултатите от проверките се съставя протокол, в който се вписват датата на проверката, видът на проверката, типът и производствените номера на игралните съоръжения, констатираните обстоятелства, резултатите и заключението от проверката.

(2) Протоколът се подписва от длъжностните лица и от представител на проверяваното лице.

(3) Протоколът се съставя в 3 екземпляра – за Държавната агенция по стандартизация и метрология, за Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта и за проверяваното лице.

Чл. 23. (1) При положително заключение от първоначална проверка на всяко игрално съоръжение се поставя знак за първоначална проверка и се издава свидетелство съгласно приложение N 8, което е неразделна част от протокола по чл. 22.

(2) При отрицателно заключение от първоначална проверка заявителят може да поиска нова проверка след отстраняване на установените несъответствия.

(3) Знакът за първоначална проверка има формата на ромб, очертан с плътен контур. В горната част на полето на знака е изписана абревиатурата “ДАСМ”, в долната част на полето - годината на проверката, а в средната част на полето - номерът на удостоверението за одобрен тип и номерът на свидетелството по ал. 1.

Чл. 24. (1) При положително заключение от периодична проверка на всяко игрално съоръжение се поставя знак за периодична проверка.

(2) При отрицателно заключение от периодична проверка на игралното съоръжение се поставя знак за негодност. Организаторът е длъжен да извади от експлоатация игралното съоръжение, върху което е поставен знак за негодност.

(3) Знакът за периодична проверка има кръгла форма, очертана с плътен контур. В горната част на полето на знака са изписани абревиатурите “АНЗХ” и “ДАСМ”, а в долната част - годината на проверка.

(4) Знакът за негодност има кръгла форма, очертана с плътен контур. В полето на знака е изписана буквата ”Х”. Знакът за негодност се поставя така, че да заличи последния знак на извършена проверка.

Чл. 25. (1) При ремонт на игрално съоръжение извършилият ремонта е длъжен в 3-дневен срок писмено да уведоми Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта и Държавната агенция по стандартизация и метрология за вида на извършения ремонт, наименованието, типа и производствения номер на игралното съоръжение, производствения номер на системата за управление и адреса на игралната зала. Държавната агенция по стандартизация и метрология извършва проверката по чл. 21,  ал. 2, т. 1 в 
10-дневен срок.

(2) При нарушаване на знак за първоначална и периодична проверка организаторът на хазартни игри или заявителят по чл. 20, ал. 1 е длъжен в срок до 24 часа от нарушаването да уведоми Държавната агенция по стандартизация и метрология, която в 3-дневен срок извършва проверка по чл. 21, ал. 2, т. 2.

#### ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Игралните съоръжения от тип, одобрен  и регистриран по реда на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри, приета с Постановление N 99 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1993 г.; изм. с Решение N 272 на Върховния съд на Република България от 
1993 г. (необнародвано); изм. и доп., бр. 38 от 1994 г.; отм.; бр. 86 от 1994 г. с Наредба за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри (отм. с Решение N 705 на Върховния съд на Република България от 1995 г. (необнародвано); изм. и доп., бр. 29 от 1996 г., бр. 45, 68 и 125 от 1997 г. и бр. 26 от 1998 г.), за които е налице искане по чл. 19, ал. 1 от Закона за хазарта или се експлоатират от организатори, получили разрешение по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, подлежат само на периодични проверки.

(2) Лицата, които експлоатират игралните съоръжения по ал. 1, са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата до изтичането на срока на издадените разрешения по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, но не по-късно от 5 години от влизането в сила на наредбата.

§ 2. Лицата, които произвеждат или внасят игрални съоръжения, са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 18 месеца от влизането й в сила.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 51, ал. 1 от Закона за хазарта.

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология и на директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта.

Приложение N 1

към чл. 4, ал. 2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ИГРАЛНИТЕ АВТОМАТИ, ИГРАЛНИТЕ МАСИ И ДРУГИТЕ ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

І. Общи положения

Задължителните изисквания се отнасят за предвидените в Закона за хазарта игрални съоръжения, които се произвеждат, внасят и използват в Република България, с изключение на игралните съоръжения за износ.

##### ІІ. Общи изисквания за игралните съоръжения

1. Типът и модификациите на игралните автомати и другите игрални съоръжения се описват от производителя в техническата им документация.

2. Игралните съоръжения трябва да отговарят на изискванията за електробезопасност и електромагнитна съвместимост.

ІІІ. Игрални съоръжения за организиране на числови лотарийни игри “Бинго” и “Кено”

1. Общи изисквания

1.1. Игралните съоръжения за организиране на числова лотарийна игра “Бинго” да имат идентификационни табелки с фабричния номер, годината на производство и фирмата производител.

1.2. Идентификационните табелки да са неподвижно закрепени на устройството за изтегляне на топките, аварийното устройство за изтегляне на  топките, пулта на говорителя и на всяко информационно табло.

2. Комплектност

Игралните съоръжения да бъдат комплектувани със следните модули:

а) устройство за автоматично изтегляне на топките;

б) пулт на говорителя;

в) контролен пулт на залата;

г) централен компютър и програма за управление на играта;

д) затворена телевизионна система;

е) система за озвучаване на залата;

ж) информационни табла;

з) комплект топки;

и) резервен комплект топки;

к) UPS на централния компютър.

3. Технически изисквания към модулите

3.1. Устройство за автоматично изтегляне на топките

3.1.1. Устройството за автоматично изтегляне на топките да работи на принципа на пневматична система и да има следната комплектност:

а) урна;

б) външен кръг;

в) система за визуализация;

г) устройство за подаване на топките;

д) устройство за автоматично изтегляне или за ръчно изваждане на топките.

3.1.2. Урната да е с вътрешен обем не по-малък от  0,06 m3  и да бъде осветена така, че да осигурява нормална работа на цветната телевизионна камера.

3.1.3. Урната да бъде с прозрачни стени с дебелина не по-малка от 
5 mm.

3.1.4. Външният кръг да има възможност за съхраняване на максималния брой топки, предвиден за играта, и да не позволява изсипването на топки в сферата при отпадане на мрежовото захранване.

3.1.5. Видеокамерата да е цветна и да е поставена до устройството за подаване на топки.

3.1.6. Устройството за подаване на топки да ги задържа най-малко 1,5 s пред  видеокамерата.

3.1.7. Времето между изтеглянето на две последователни топки не трябва да бъде по-малко от 2 s.

3.2. Пулт на говорителя (оператора)

Пултът на говорителя да има микрофон за обявяване номерата на изтеглените топки, монитор, визуализиращ изтеглените топки и печелившите талони, и клавиатура за въвеждане номерата на изтеглените топки.

3.3. Контролен пулт

Контролният пулт да има централен компютър за управление на съоръжението.

3.4. Централен компютър и програма за управление на играта

Програмата на централния компютър да осъществява следните функции:

а) да контролира талоните, които са в игра;

б) да регистрира серийните номера на талоните в игра;

в) да изчислява премиите;

г) да отчита спечелена "Линия" или "Бинго";

д) да  води отчетност за броя изиграни  игри, продадени  талони, спечелени  награди и да осигурява разпечатка на тази информация;

е) да управлява информационните табла;

ж) да генерира съобщенията, които  да се визуализират върху мониторите;

з)  на всеки 2000 изиграни игри върху монитора  на  компютъра да излиза съобщение  за смяна на комплекта топки.

3.5.  Затворена телевизионна система

Затворената телевизионна система да се състои от видеокамера, насочена към мястото, от където излизат топките, като картината се възпроизвежда от необходимия брой монитори.

3.6. Информационни табла

Информационните табла да показват:

а)  числата по реда на изтеглянето им;

б )  поредния номер на изтеглена топка;

в)  "максимална" топка;

г)  джакпот;

д) цената на един талон;

е) брой продадени талони;

ж) премия "Линия";

з) премия "Бинго".

3.7. Комплект топки

Комплектът топки  да отговаря  на  следните  изисквания:

а) сферична форма на топките с допустимо отклонение на диаметъра на всяка от тях  ± 1,5 на сто от номиналния диаметър, посочен от производителя;

б) масата на всяка топка от комплекта да е с допустимо отклонение до 6 на сто от номинала, посочен от производителя;

в) топките да имат  номера, които  да се виждат от различни ъгли.

3.8. Потребителски терминали за участие в играта

Когато съоръжението е комплектувано с потребителски терминали, те трябва да осигуряват следните функции:

а)  въвеждане на талони от играча;

б) контролиране и сигнализиране за талоните, спечелили премии;

в) визуализиране на екран на номера на изтеглената топка, на поредния номер на изтеглената топка, на най-близкия до печалбата талон и на стойността на печалбите.

4. Игрални съоръжения за организиране на числова лотарийна игра "Кено"

Да отговарят на изискванията за игрални съоръжения за организиране на числова лотарийна игра "Бинго".

### IV. Игрални автомати

1. Комплектност

Игралните автомати да имат следната комплектност:

а) кабинет;

б) система за управление;

в) устройство за текущ контрол;

г) система за визуализация;

д) система за сигнализация;

е) потребителски интерфейс;

ж) система за въвеждане и изплащане на кредити;

з) захранване.

2. Технически изисквания

2.1. Кабинет

2.1.1.  Върху кабинета да има неподвижно закрепена идентификационна табелка с:

а) фирмата производител;

б) производствения номер;

в) годината на производство.

2.1.2. При рециклиране  на игралните автомати да има допълнителна табелка с:

а) годината на рециклиране;

б) фирмата, извършила рециклирането.

2.1.3. Вътрешността на кабинета да е защитена от неоторизиран достъп.

2.2. Система за управление.

2.2.1. Системата за управление, съдържаща програмните носители, да е в защитена част от кабинета и да позволява запечатване.

2.2.2. Системата за управление на игралните автомати да осъществява избора на комбинация за печалба или загуба по случаен принцип от механично, електромеханично или електронно устройство.

2.2.3. Системата за управление на игралните автомати да осигурява възвръщаемост за играещите не по-малко от 80 на сто от общата сума на залозите за 100 000 последователни игри.

2.2.4. Системата за управление на игралните автомати да съхранява информация за общо въведени и изплатени кредити при отпадане на мрежовото захранване за време не по-малко от 1500 h.

2.2.5. Ако системата за управление на игралните автомати регистрира състояние на грешка в програмния носител или енергонезависимата памет, да спира играта и да извежда съобщение към системата за визуализация.

2.2.6. При отпадане на мрежовото захранване, системата за управление на игралните автомати да осигурява възможност за продължаване на играта след възстановяване на захранването.

2.2.7. Системата за управление на игралните автомати да управлява фабрично вградено устройство за текущ контрол, като осигурява следната информация:

а) общо въведени кредити;

б) общо изплатени кредити.

2.2.8. Системата за управление на игралните автомати да осигурява на системата за визуализация следната информация за текущото състояние на играта:

а) залог;

б) кредит;

в) печалба;

г) текущ резултат от играта;

д) джакпот и/или бонус, когато игралното съоръжение генерира такива.

2.2.9. Системата за управление да задейства системата за сигнализация при настъпване на следните събития:

а) отваряне на врата на кабинета;

б) спечелване на печалба, надхвърляща възможностите за директно изплащане от игралните  автомати;

в) при спечелване на джакпот, ако игралният автомат генерира такъв.

2.2.10. Системата за управление да не допуска промяна чрез потребителския интерфейс на конфигурационните параметри на играта извън зададените от производителя граници.

2.2.11. Системата за управление да осигурява съответствие между средствата за управление на потребителския интерфейс и функциите им съгласно правилата на играта.

2.2.12. В случай на комуникация с външни устройства системата за управление да открива и коригира грешки в предаваните данни.

2.2.13. Да има съответствие между въведените в игралните автомати кредити и информацията за тях в системата за управление, в устройството за текущ контрол и в системата за визуализация.

2.3.  Устройство за текущ контрол

2.3.1. Устройството за текущ контрол да съхранява информация за общо въведени и общо изплатени кредити.

2.3.2. Броячите в устройството за текущ контрол да имат най-малко 6 разряда, показанията им да се променят само в посока нарастване, да не се нулират принудително и всеки от тях да има съответното означение за предназначението си.

2.3.3. При отпадане на мрежовото захранване устройството за текущ контрол да съхранява информацията за време не по-малко от 1500 h.

2.4. Система за визуализация.

2.4.1. Системата за визуализация да осигурява следната информация:

а) план на печалбите;

б) залог;

в) кредит;

г) печалба;

д) текущ резултат от играта;

е) джакпот и/или бонус, когато игралният автомат генерира такива.

2.5. Система за сигнализация

Системата за сигнализация да осигурява при включено захранване  звукова и/или светлинна индикация при настъпване на събитията по т. 2.2.9.

2.6. Потребителски интерфейс

2.6.1. Интерфейс за участие в играта.

2.6.1.1. Да осигурява ясна и еднозначна информация за участника в играта.

2.6.1.2. Да осигурява възможност за избор на всички параметри, съгласно правилата на играта.

2.6.1.3. Да не допуска достъп до статистическите данни и конфигурационните параметри на играта.

2.6.2. Служебен интерфейс.

2.6.2.1. Служебният интерфейс да позволява само оторизиран достъп до статистическите данни на играта.

2.6.2.2. Служебният интерфейс  да позволява само оторизиран достъп и промяна на конфигурационните параметри и статистическите данни на играта в зададените от производителя граници.

2.7. Система за приемане и изплащане на кредити

2.7.1. Устройството за приемане на кредити да позволява въвеждане на кредити само със средства и по начина, предвиден от производителя.

2.7.2. Устройството за изплащане да осигурява съответствие между текущия и изплатения кредит.

2.8. Захранване

Игралните автомати да отговарят на изискванията в границите на допустимото отклонение на мрежовото захранване.

3. Джакпот при игрални автомати

3.1. Джакпотът да се формира от отчисления от всяка заложена сума на взаимно свързаните игрални автомати, които се намират в една и съща игрална зала или в зали, свързани в електронна мрежа.

3.2. Да има индикация за игралния автомат, свързан със системата, на който е спечелен джакпот.

3.3. Да изписва текущата стойност на джакпота на видимо място за всички участници в играта.

3.4. Сумата, изписвана на дисплея на джакпота, да съвпада с калкулираната стойност съгласно отчисленията от игралния автомат.

3.5. Да има звукова сигнализация при спечелване на джакпот.

3.6. В случай че игралните автомати са свързани помежду си за спечелване на повече от една премия джакпот, сумата от отчисленията от всеки залог на взаимно свързаните игрални автомати не трябва да надхвърля 5 на сто от залога.

3.7. Данните, предавани между зали, свързани в електронна мрежа, да се криптират срещу неоторизирано прочитане и промяна.

3.8. Да отработва ситуации при едновременно спечелване на джакпот от повече от един участник в играта.

###### V. Игрални съоръжения за  организиране на игри в игрално казино

1.  Игрални съоръжения (маси) за игра на рулетка.

1.1. Комплектност:

1.1.1. Маса.

1.1.2. Колело.

1.1.3. Топче за игра.

1.1.4. Платна върху игралната повърхност.

1.1.5. Чипове за игра и за разплащане с клиента.

1.1.6. Каси за постъпления от банкноти и чипове.

1.2. Технически изисквания:

1.2.1. Маса:

1.2.1.1. Да има възможност за нивелиране;

1.2.1.2. Да осигурява възможност за разполагане върху нея на колело, платна, жетони, каси;

1.2.2. Колело за рулетка;

1.2.2.1. На колелото да са обозначени числата за провеждане на играта според правилата за съответния вид игра на рулетка;

1.2.2.2. На всяко число да отговаря легло за попадане на топчето;

1.2.2.3. При всеки цикъл на завъртане на колелото и топчето топчето  да попада окончателно само в едно легло;

1.2.2.4. Ограничителните стени на леглата да са неподвижно прикрепени към основата на колелото;

1.2.2.5. При един цикъл на завъртане на колелото и топчето колелото не трябва да спира, преди топчето да е попаднало окончателно в едно от леглата;

1.2.2.6. Да има възможност да се нивелира;

1.2.3.   Топче за игра на рулетка:

1.2.3.1. Топчето да е със сферична форма;

1.2.3.2. Да не съдържа метални частици, които се влияят от магнитни и електромагнитни полета;

1.2.4. Платна.

Да са разграфени съобразно правилата за конкретния вид игра на рулетка.

1.2.5.  Чипове и плочки.

1.2.5.1. Чиповете за игра:

а) да са различни по цвят за всеки играещ;

б) цветът да е трайно нанесен върху чиповете.

1.2.5.2. Чиповете и плочките за разплащане с клиента (кеш чипове и кеш плочки):

а) да са с определен цвят или с комбинация от цветове за всяка стойност;

б) да е отбелязана стойността им;

в) да е отбелязано името на казиното.

1.2.6. Касите за постъпления от банкноти и чипове да бъдат защитени чрез заключващ механизъм от неоторизиран достъп.

2.  Маси за игри с карти.

2.1.  Платната на масите да са съобразени с правилата за съответната игра.

2.2.  Да има каси, защитени чрез заключващ механизъм от неоторизиран достъп, за постъпления от банкноти и чипове.

2.3.   Чипове и плочки.

2.3.1. Чиповете за игра:

а) да са различни по цвят за всеки играещ;

б) цветът да е трайно нанесен върху чиповете.

2.3.2. Чиповете и плочките за разплащане  с клиента (кеш чипове и кеш плочки):

а) да са с определен цвят или с комбинация от цветове за всяка стойност;

б) да е отбелязана стойността им;

в) да е отбелязано името на казиното.

3. Маси за игра на зарове.

3.1. Платната на масите да са съобразени с правилата за съответната игра.

3.2. Заровете  да са с форма на куб от прозрачен материал и точките, нанесени върху стените на куба, да са разположени, както следва: 
1 срещу 6, 2 срещу 5, 3 срещу 4.

4. Маси за игра с плочки - да отговарят на изискванията към маси за игри с карти.

5. Джакпот при игри на игрални маси.

5.1. Да има индикация за игралната маса, свързана със системата, на която е спечелен джакпот.

5.2. Да изписва текущата стойност на джакпота на видимо място за всички участници в играта.

5.3. Сумата, изписвана на дисплея на джакпота, да съвпада с калкулираната стойност съгласно отчисленията от направените залози на отделните маси.

5.4 Да има звукова сигнализация при спечелване на джакпот.

5.5. Данните, предавани между зали, свързани в електронна мрежа, да се криптират срещу неоторизирано прочитане и промяна.

5.6. Да отработва ситуации при едновременно спечелване на джакпот от повече от един участник в играта.

6. Техническо оборудване за контрол в казино.

6.1.  Комплектност.

6.1.1. Видеокамери.

6.1.2. Видеомагнетофони.

6.1.3. Ръчен брояч (кликер).

6.1.4. Електронен дисплей при рулетка.

6.2. Технически изисквания.

6.2.1. Видеокамерите да са цветни, като зоната им на видимост да дава възможност да се наблюдават:

а) приемането на залозите;

б) провеждането на играта;

в) изплащането на печалбите.

6.2.2. Видеомагнетофонът да записва провеждането на игрите за не по-малко от 6 часа.

6.2.3. Ръчният брояч да има най-малко 4 разряда.

6.2.4. Електронният дисплей да показва последните 15 излезли числа.

VI. Системи за контрол върху хазартните игри (по смисъла на чл. 37, ал. 7, чл. 39, ал. 5, чл. 45, ал. 2 и чл. 62, ал. 2 от Закона за хазарта)

1. Комплектност.

Системите за контрол да имат следната комплектност:

а) компютър;

б) специализиран софтуер;

в) телефонна линия;

г) модем;

д) факс апарат;

е) UPS.

2. Технически изисквания.

2.1. Предаваните данни да се криптират срещу неоторизирано прочитане и промяна.

2.2. Протоколите за комуникация да откриват и коригират грешки в предаваните данни.

2.3. Криптиращите алгоритми да са индивидуални за всеки организатор.

2.4. Времето за предаване на данни чрез компютърно-информационната система да е не повече от 120 min. При невъзможност за предаване чрез компютърно-информационната система данните да се предават чрез факс апарат.

Приложение N 2

към чл. 9, ал. 1, т. 1

ДО

Държавната агенция по стандартизация и метрология

З А Я В Л Е Н И Е

за одобряване на типа на игрално съоръжение

от …………………………………………………………………………………....................………………………….

………………………………………………………………………………....................…………………………….

(заявител, адрес, телефон, факс)

Заявяваме за одобряване на типа следните игрални съоръжения:

| N | Наименование, тип, производствен номер | Производи-тел | Вносител | Организатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Прилагам към заявлението необходимите документи съгласно приложение N 3:

.........................................................................................................................................................…………………………….

.........................................................................................................................................................…………………………….

Представям необходимите за провеждане на изпитването принадлежности и пълен комплект програмни носители .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата:									Заявител:

(подпис и печат)

Приложение N 3

към чл. 9, ал. 1, т. 3

С П И С Ъ К

на техническата документация, необходима за извършване на изпитване за одобряване на типа на игралните съоръжения

1. Инструкция за експлоатация

2. Техническо описание, което съдържа:

2.1. За игрални съоръжения за организиране на числови лотарийни игри “Бинго” и “Кено”:

2.1.1. Описание на устройството за автоматично изтегляне на топките;

2.1.2. Комплектност на пулта на говорителя.

2.1.3. Конфигурация на централния компютър и описание на функциите на програмата за управлението на играта.

2.1.4. Описание на затворената телевизионна система.

2.1.5. Комплектност на системата за озвучаване на залата.

2.1.6. Описание на информационните табла.

2.1.7. Характеристики на използваните топки.

2.1.8. Конфигурация и описание на функциите на програмата на потребителските терминали за участие в играта.

2.2. За игрални автомати:

2.2.1. Описание на кабинета.

2.2.2. Описание на системата за управление, съдържаща:

2.2.2.1. схема на разположение на елементите с конструктивни адреси и спецификация;

2.2.2.2. описание и функции на микропревключвателите;

2.2.2.3. описание на грешките и начините за отстраняването им.

2.2.3. Описание на начина за достъп и функциите на устройството за текущ контрол.

2.2.4. Описание и принципни схеми на системата за визуализация.

2.2.5. Описание на потребителския интерфейс.

2.2.6. Описание на устройствата за приемане и изплащане на кредити.

2.2.7. Описание, принципна схема и спецификация на захранването.

2.3. За игрални съоръжения за организиране на игри в игрално казино -  описание на игралното съоръжение и правилата за осъществяване на играта.

Приложение N 4

към чл. 9, ал. 1, т. 6

## ДЕКЛАРАЦИЯ

от ...............................................................................................................……………..…………

(наименование на фирмата, адрес, факс, телефон)

Долуподписаният....................................................................................…….......................

(име, презиме, фамилия)

адрес................................................................................................................................……………………………………

л.к. N .............…..., издадена на ..........……..........от......................., ЕГН ..........................

юридическо лице - заявител.........................................................................................……

(наименование на юридическото лице)

Декларирам, че в представеното за одобряване на типа в Държавната агенция по стандартизация и метрология игрално съоръжение

...........................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(наименование, тип, производствен номер)

не се нарушават права на интелектуалната собственост, отнасящи се до авторски права върху компютърни програми и бази данни, изключителни права за изобретения или полезни модели, включително права върху регистрирани марки, промишлени дизайни и топологии на интегралните схеми.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност съгласно  чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:...........................                             Декларатор:

(име, фамилия, печат)

Управител:

(име, фамилия, печат)

Приложение N 5

към чл. 14, ал. 1

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

за одобрен тип игрално съоръжение

N ...................

Държавната агенция по стандартизация и метрология на основание 
чл. 14, ал. 1 от Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения и след установено съответствие със Задължителните технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри, игралните автомати, игралните маси и другите игрални съоръжения

О Д О Б Р Я В А

..................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………

(наименование на игралното съоръжение)

............................................................................................................……………………………….

(тип)

с технически характеристики:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРОИЗВОДИТЕЛ: .............................................................................…………………………………………………………….

Дата:	                                                         Председател:

(име, подпис, печат)

Приложение N 6

към чл. 16, ал. 2

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

Д О П Ъ Л Н Е Н И Е

N..................

к ъ м

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

за одобрен тип игрално съоръжение

N ...................

Държавната агенция по стандартизация и метрология на основание 
чл. 16 от Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения и след установено съответствие със Задължителните технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри, игралните автомати, игралните маси и другите игрални съоръжения

О Д О Б Р Я В А

Модификация

на............................................................................................................……………………………

(наименование на игралното съоръжение)

..............................................................................................................……………………………..

(тип)

с технически характеристики:…………………………………………………………………………………

ПРОИЗВОДИТЕЛ: .............................................................................……………………………..

Дата:				          Председател:

(име, подпис, печат)

Приложение N 7

към чл. 20, ал. 1

До

Държавната агенция по стандартизация и метрология

З А Я В Л Е Н И Е

от ……………………………………………………………………………………………………………………….

(организатор на хазартни игри)

……………………………………………………………………………………………………………………….

(адрес, телефон, факс)

Заявяваме за първоначална проверка следните игрални съоръжения:

| N | Наименование,тип и производствен номер на игралното съоръжение | Номер на удостоверението за одобрен тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Игралните съоръжения са разположени на адрес: ….…..................................................................................................................................

......................................................................................................................……………….

(място на експлоатацията)

Дата: ...........................			       Заявител:

(име, подпис и печат)

Приложение N 8

към чл. 23, ал. 1

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

СВИДЕТЕЛСТВО

за първоначална проверка

N……………………..

Наименование на игралното съоръжение: ……………………………………………………………………

Тип на игралното съоръжение: …………………………………………………………………………………………

Производствен номер на игралното съоръжение: ………………………………………………………….

Производител/вносител на игралното съоръжение: ……………………………………………………….

Номер на удостоверението за одобрен тип:  .........................……………………………………………

Заключение: Игралното съоръжение съответства на одобрения тип.

Дата: ………………………			Извършил проверката:

(име, фамилия, подпис)

длъжност:

РО на ГД “МИУ”, гр. ..............