ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

към чл. 59

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ИНДЕКСА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО КРИТИЧНОСТ ЗА ТОВАРНИ КОНТЕЙНЕРИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СЪДЪРЖАЩИ СПЕЦИАЛЕН ЯДРЕН МАТЕРИАЛ

| Вид на товарния контейнер или на превозното средство | Граници на максималния сумарен индекс за безопасност по критичност за товарен контейнер или на товар на борда на превозно средство |  |
| --- | --- | --- |
|  | Извън условията на изключително ползване | При условията на изключително ползване |
| Товарен контейнер - малък | 50 | Неприложимо |
| Товарен контейнер - голям | 50 | 100 |
| #### Сухопътно превозно средство | 50 | 100 |
| Самолет: ### Пътнически ### Товарен | 50 50 | Неприложимо 100 |
| Плавателен съд за вътрешни водни пътища | 50 | 100 |
| Морски плавателен съда: Трюм, отсек или обозначена част на палубата: - опаковки, транспортни пакети, малки товарни контейнери - големи товарни контейнери Плавателен съд като цяло: - опаковки, транспортни пакети, малки товарни контейнери - големи товарни контейнери | 50 50 200 б Без ограничения б | 100 100 200 в Без ограничения в |

а Опаковки или транспортни пакети, за които са изпълнени изискванията на 
чл. 70, превозвани на борда на сухопътно превозно средство, могат да бъдат превозвани и на борда на морски съд, при условие че те не се разтоварват от сухопътното превозно средство, докато то се намира на борда на морския съд. В този случай се прилагат стойностите, посочени в третата колоната на таблицата.

б Товарът трябва да се обработва и подрежда по такъв начин, че общата сума на ИБК, за която и да е група, да не превишава 50. Товаро-разтоварните работи и подреждането на всяка група трябва да се извършват така, че разстоянието между отделните групи да не е по-малко от 6 m.

в Товарът трябва да се обработва и подрежда по такъв начин, че общата сума на ИБК в която и да е група, да не превишава 100. Товаро-разтоварните работи и подреждането на всяка група трябва да се извършват така, че разстоянието между отделните групи да не е по-малко от 6 m. Пространството между групите може да се запълва от други товари.