# ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

към чл. 56

МИНИМАЛНО ДОПУСТИМИ РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ ОПАКОВКИТЕ ОТ КАТЕГОРИЯ II-ЖЪЛТА ИЛИ КАТЕГОРИЯ Ш-ЖЪЛТА И ХОРА

| Сума от транспортните индекси не повече от | Време на облъчване годишно (часове) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зони с достъп на лица от населението |  | Зони с достъп на персонал |  |
|  | 50 h | 250 h | 50 h | 250 h |
|  | Изолиращо разстояние в метри, без поставен екраниращ материал: |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1 |
| 4 | 1.5 | 4 | 0.5 | 1.5 |
| 8 | 2.5 | 6 | 1.0 | 2.5 |
| 12 | 3 | 7.5 | 1.0 | 3 |
| 20 | 4 | 9.5 | 1.5 | 4 |
| 30 | 5 | 12 | 2 | 5 |
| 40 | 5.5 | 13.5 | 2.5 | 5.5 |
| 50 | 6.5 | 15.5 | 3 | 6.5 |