ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

към чл. 55

I. ДЕКЛАРАЦИЯ на товароизпращача, съдържаща следната информация:

1. Транспортното наименование съгласно възприетата от ООН система за номериране и маркиране при превоз на радиоактивни вещества.

2. Номера на класа опасни товари съгласно класификацията на ООН - “7”.

3. Буквите “UN”, последвани от номер на товара съгласно възприетата от ООН  система за номериране и маркиране при превоз на радиоактивни вещества.

4. Наименованието или символът на всеки радионуклид, а за  смеси от радионуклиди - общото описание или списък на радионуклидите, за които се отнасят най-съществените ограничения.

5. Спецификация на физичната и химична форма на радиоактивното вещество или запис, че даденото вещество е особен вид радиоактивно вещество или слабо диспергиращо се радиоактивно вещество. За химичната форма се допуска общо химическо описание.

6. Стойността на максималната активност на радиоактивното съдържание по време на превоза, изразена в “ Bq “ със съответната приставка в система СИ. За специален ядрен материал вместо активността, може да бъде посочена неговата маса, изразена в грамове или в кратни единици на грама.

7. Категорията на опаковката.

8. Транспортния индекс (за категориите II-ЖЪЛТА или III-ЖЪЛТА).

9. Индексът за безопасност по критичност за товарите, съдържащи специален ядрен материал (с изключение на товарите, които отговарят на  изискванията на чл. 98).

10. Опознавателния знак на всеки административен акт за утвърждаване, който е приложим за товара.

11. Подробно описание на всяка опаковка в транспортния пакет или товарния контейнер, влизащи в състава на товара – за товари, съдържащи опаковки в транспортен пакет или товарен контейнер.

12. Надпис "ПРЕВОЗВАНЕ ПРИ УСЛОВИЯ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ (EXCLUSIVE USE SHIPMENT)” - когато предстои превоз на товар при условията на изключително използване.

13. Стойността на общата активност на товара, кратна на A2 - за веществата с ниска специфична активност от групите НСА-II и НСА-III и за повърхностно замърсени обекти от групите ПЗО-I  и ПЗО-II.

II. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТОВАРОИЗПРАЩАЧА

С тази декларация заявявам, че:

1. Съдържанието на този товар е вярно описано в съответствие с документите за превоз, които съм представил.

2. Съдържанието на този товар е класифицирано, опаковано, маркирано и снабдено с етикети и във всички отношения е приведено в подходящо състояние за превоз с …… (посочва се предвиденият начин за превоз  или начините, ако се използва повече от едно транспортно средство)  по маршрута: …… (посочват се основните населени пунктове по предвидения маршрут). Спазени са международните и националните условия за безопасност и изисквания при превоз на радиоактивни вещества.

### Дата:									подпис:

Населено място:

III. Този документ:

1. съдържа допълнителни изисквания за безопасност при товаренето, подреждането, превозването, обработката и разтоварването на опаковката, транспортния пакет или товарния контейнер, включително специални указания при подреждането с цел да се осигури безопасно топлоотвеждане; ако тези изисквания не са необходими, товароизпращачът трябва да го декларира;

2. включва ограниченията за съответния вид превоз или превозно средство и всички необходими инструкции при превозването по маршрута;

3. определя мерките и действията за ограничаване и ликвидиране на последствията от аварии с отчитане спецификацията на конкретния товар;

4. трябва да бъде написан на всички езици, които превозвачът или компетентните органи смятат за необходими.