ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

към чл. 43

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА ОПАКОВКИ И ТРАНСПОРТНИ ПАКЕТИ

| Стойност на транспортния индекс (TI) | Максимална мощност на дозата (D) в която и да е точка на външната повърхност [mSv/h] | Категория |
| --- | --- | --- |
| 0a | D ≤ 0,005 | I - БЯЛА |
| 0 < TI ≤ 1a | 0,005 < D ≤ 0,5 | II - ЖЪЛТА |
| 1 < TI ≤ 10 | 0,05 < D ≤ 2 | III - ЖЪЛТА |
| 10 < TI | 2 < D ≤ 10 | III - ЖЪЛТАb |

a Ако TI не превишава 0,05, се приема, че TI е равно на 0.

b Трябва да се превозват при условията на изключително използване.

1. Когато транспортният индекс удовлетворява условията за една категория, а мощността на дозата на повърхността - за друга категория, опаковката или транспортният пакет трябва да бъдат отнесени към категорията с по-висок номер;

2. Aко мощността на дозата при външната повърхност е по-голяма от 2 mSv/h, опаковката или транспортният пакет трябва да бъдат отнесени към категория III-ЖЪЛТА и да се превозват при условията на изключително използване.