ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

към чл. 41 и 51

1.ТРАНСПОРТEН ИНДЕКС

1.1. Транспортният индекс (TI) на опаковка, транспортен пакет, товарен контейнер, на неопаковано вещество с ниска специфична активност от група НСА-I или на повърхностно замърсен обект от група ПЗО-I е число, изразяващо максималната мощност на дозата, измерена в милисиверт за час (mSv/h) на разстояние 1 m от съответната външна повърхност умножена по 100.

1.2. При превоз на  уранови и ториеви руди и техните концентрати за гранична стойност на мощността на дозата на разстояние 1 m от външната повърхност на товара трябва да се приеме:

а) 0,4   mSv/h -  за  руди и физически  концентрати на уран и торий;

б) 0,3   mSv/h  - за  химически концентрати на торий;

в) 0,02 mSv/h - за химически концентрати на уран, различни от урановия хексафлуорид.

1.3. За едрогабаритни товари при определяне на TI се въвежда корекционен коефициент съгласно таблицата. Този коефициент се умножава със стойността,  получена по т. 1.1.

1.4. Така получените стойности на TI се закръгляват нагоре с точност до първия десетичен знак, като при стойност 0,05 или по-малка той се приема за нула.

1.5. Транспортният индекс на всеки транспортен пакет, товарен контейнер или превозно средство се определя или чрез сумирането на транспортните индекси на всички съдържащи се в тях опаковки, или чрез директно измерване на мощността на дозата на разстояние 1 m от съответната външна повърхност, изразена в mSv/h, умножена по 100 и по съответния корекционен коефициент, посочен в таблицата.

1.6. За огъващи се (меки) транспортни пакети съответният TI се определя единствено чрез сумирането на транспортните индекси на всички превозвани опаковки.

КОРЕКЦИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ТРАНСПОРТЕН ИНДЕКС ЗА ЕДРОГАБАРИТНИ ТОВАРИ

| Максимална площ на напречното сечение на товараa | Стойности на корекционния коефициент за пресмятане |
| --- | --- |
| размер на товара ≤ 1 m2 | 1 |
| 1 m2 < размер на товара ≤ 5 m2 | 2 |
| 5 m2 < размер на товара ≤ 20 m2 | 3 |
| 20 m2 < размер на товара | 10 |

a определя се чрез измерване.

### 2. ИНДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО КРИТИЧНОСТ

2.1. Индексът за безопасност по критичност (ИБК) на опаковки със специален ядрен материал се определя като се раздели числото 50 на по-малката от двете стойности на параметъра N, които се получават съгласно чл. 105 и 106 (ИБК = 50/N). Стойността на индекса за безопасност по критичност може да бъде приета за нула, при условие че неограничен брой опаковки са подкритични.

2.2. Индексът за безопасност по критичност за всеки товар се определя чрез сумирането на индексите за безопасност по критичност на всички опаковки, съдържащи се в товара.