Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

# Постановление N 242 на МС

от .24 октомври 2001 година

за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

/Обнародван, ДВ, бр. 94 от 2001 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства.

### ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Лидия Шулева

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Севдалин Мавров

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”: /п/ Златина Николова

НАРЕДБА

за съществените изисквания и оценяване

съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

###### Глава първа

# ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. 1 С наредбата се определят:

1. съществените изисквания към асансьорите и техните предпазни устройства;

2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на асансьорите и предпазните им устройства със съществените изисквания;

3. редът за издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието.

2 Лицата, които произвеждат или пускат на пазара асансьори и предпазни устройства, са длъжни да спазват съществените изисквания, определени в наредбата.

Чл. 2. Наредбата се прилага за:

1. асансьори, предназначени за постоянно обслужване на сгради и строителни съоръжения;

2. предпазни устройства на асансьорите съгласно приложение N 1.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:

- въжени линии, предназначени за транспортиране на хора в обществения и частния сектор;

- асансьори, специално проектирани за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи;

- минни подемници;

- сценични подемници;

- подемници, монтирани в превозни средства;

- подемници, свързани с машини и предназначени изключително за достъп до работните места;

- зъбчати железници;

- строителни подемници, предназначени за повдигане на хора и товари.

Чл. 4. (1) Асансьорите се пускат на пазара и в действие само ако при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение не застрашават безопасността и здравето на хората или на вещите.

2 Предпазните устройства се пускат на пазара и в действие само ако асансьорите, в които те се инсталират, при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение не застрашават безопасността и здравето на хората или на вещите.

(3) Лицата, които монтират асансьори, и лицата, които проектират или изграждат сгради или строителни съоръжения, трябва да обменят помежду си необходимата информация и да вземат необходимите мерки за осигуряване на правилното функциониране и безопасната експлоатация на асансьорите.

(4) Не се допуска монтирането на тръбопроводи и кабели в шахтите на асансьорите освен в случаите, когато са необходими за безопасната експлоатация на асансьорите.

Чл. 5. Считат се за съответстващи на изискванията на наредбата асансьорите и предпазните устройства, които имат нанесена маркировката за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите, приета с Постановление N 164 на Министерския съвет от 2000 г. ДВ, бр. 66 от 2000 г., и са придружени с декларация за съответствие.

Чл. 6. 1 Когато българските стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, обхващат едно или повече съществени изисквания, се счита, че:

1. асансьорите, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на тези стандарти, съответстват на съществените изисквания по глава втора;

2. предпазните устройства, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на тези стандарти, осигуряват съответствието на асансьора със съществените изисквания по глава втора.

2 Когато няма приети български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, отнасящи се за асансьорите и предпазните устройства, се използват съществуващи български стандарти, за които се счита, че осигуряват точното изпълнение на съществените изисквания.

Чл. 7. Когато съществуват рискове относно асансьори и предпазни устройства - предмет на други наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), се прилагат съществените изисквания и на другите наредби.

Чл. 8. Всички разрешени варианти между асансьора-модел и асансьорите, на които съответствието се доказва чрез асансьора-модел, трябва да бъдат ясно описани в техническото досие с максимални и минимални стойности.

Глава втора

###### СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА

# АСАНСЬОРИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА

###### Раздел I

Общи изисквания

Чл. 9. (1) Проектирането и изработването на асансьори и предпазни устройства трябва да е съобразено с оценката на рисковете.

(2) Производителят на предпазните устройства и лицето, което монтира асансьори, трябва да оценят рисковете, за да идентифицират онези, които се отнасят до тяхната продукция.

3 Задълженията, които произтичат от съществените изисквания, възникват само когато съществува опасност при използването на асансьора или на предпазното устройство по предназначение и тя е предвидена от  лицето, което монтира асансьора, или от производителя на предпазното устройство.

Чл. 10. Когато съществуват рискове, които не са обхванати от тази глава, се прилагат съществените изисквания, които са определени в част втора на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление N 232 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 91 от 
2001 г.).

Чл. 11. Съществените изисквания, които са определени в глава втора на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление N 230 на Министерския съвет от 2000 г. ДВ, бр. 93 от 2000 г. , се прилагат и за асансьорите.

Чл. 12. (1) Кабината на асансьора трябва да се проектира и изработи така, че да осигури необходимото пространство и здравина за максимален брой пътници, съответстващи на проектната товароподемност на асансьора, избрана от лицето, което го монтира.

(2) При пътническите асансьори кабината трябва да се проектира и изработи така, че нейните конструктивни параметри да не затрудняват достъпа и използването на асансьорите от инвалиди или конструкцията на кабината да дава възможност за преустройство, което да улесни ползването на асансьорите от инвалиди.

Чл. 13. (1) Носещите средства за окачване на кабината, техните механизми и свързващи елементи трябва да се конструират така, че да осигурят необходимата безопасност и да намалят риска от падане на кабината, като се отчитат условията на експлоатация, видът на използваните материали и условията за производство.

(2) Когато се използват въжета и вериги като носещо средство на кабината, тя трябва да има не по-малко от две независими въжета или вериги със собствен елемент на окачване. Тези въжета или вериги не трябва да се съединяват посредством заплитане и съединения освен в случай, когато трябва да се направи скоба със сглобка ухо при кауш.

Чл. 14. Асансьорите трябва да се проектират, изработват и монтират така, че да не се допуска потегляне на кабината при недопустимо превишаване на номиналната товароподемност.

Чл. 15. (1) Асансьорите трябва да са оборудвани с ограничител за превишена скорост.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за асансьори, чиято конструкция на задвижването не допуска превишаване на скоростта.

(3) Високоскоростните асансьори трябва да са оборудвани с устройство за следене и ограничаване на скоростта.

Чл. 16. Асансьорите, задвижвани посредством триеща шайба, трябва да са конструирани така, че да се осигури стабилна работа на носещите въжета в каналите на шайбата.

Чл. 17. (1) Всеки пътнически асансьор трябва да има собствен повдигателен механизъм. Това изискване не се отнася за асансьорите, при които противотежестта е заменена с втора кабина.

(2) Лицето, което монтира асансьори, трябва да осигури до повдигателния механизъм и свързаните с него устройства да имат свободен достъп само лица, които отговарят за поддържането и ремонта на асансьора или за аварийното поддържане.

Чл. 18. Управлението на асансьорите трябва да отговаря на следните изисквания:

1. асансьорите, предназначени за използване от инвалиди без придружител, трябва да са снабдени със специално конструирани и разположени апарати за управление;

2. функциите на управлението трябва да са ясно означени;

3. електрическите вериги за повикване на група асансьори могат да са общи и взаимно свързани;

4. електрооборудването трябва да е монтирано така, че:

а) да не създава възможност за объркване с други електрически вериги, които не са свързани с асансьора;

б) да може да се превключва под товар;

в) движението на асансьора да се контролира от електрически предпазни устройства, включени в отделна електрическа верига за безопасност;

г) повредите в електрическите вериги да не предизвикват опасни ситуации.

Раздел II

# Специални изисквания, свързани с рискове за хората извън

кабината на асансьора

Чл. 19. (1) Асансьорите трябва да са проектирани и изработени така, че пространството, в което се движи кабината, да е недостъпно, освен за дейностите по техническото обслужване и ремонта, както и при аварийни случаи.

(2) Когато в случаите по ал. 1 се налага влизане в пространството, в което се движи кабината, нормалното използване на асансьора трябва да може да се блокира преди влизането.

Чл. 20. (1) Асансьорите трябва да са проектирани и изработени така, че да се избегне рискът от смачкване от кабината в едно от крайните положения чрез осигуряване на свободно пространство над и под кабината.

(2) За специфични случаи и за съществуващи шахти в сгради, където изискването по ал. 1 не е възможно да се спази, могат да се вземат други подходящи мерки за избягване на този риск.

Чл. 21. (1) Входовете в шахтата за влизане и излизане от кабината трябва да имат врати с подходяща механична якост, съобразена с условията на експлоатация.

(2) Асансьорите трябва да имат поне едно предпазно устройство, което да не допуска по време на нормална експлоатация:

1. случайно или умишлено пускане в движение на кабината, ако не са затворени и заключени всички врати на шахтите;

2. отварянето на вратите на шахтите, когато кабината е в движение и е извън зоната на отключване на вратата; допуска се придвижване на кабината при отворена врата на шахтата в зоната на отключване при намалена и контролирана скорост на движение.

###### Раздел IІІ

# Специални изисквания, свързани с рискове за хората

в кабината на асансьора

Чл. 22. (1) Кабините на асансьорите трябва да са оградени напълно със стени, подове и тавани, с изключение на отворите за вентилация и врати по цялата им височина.

(2) Кабинната врата трябва да е проектирана и изработена така, че кабината да не може да се движи, ако вратата не е затворена. Допуска се придвижване на кабината при отворена врата в зоната на отключване в случая по чл. 21, ал. 2, т. 2, като кабината трябва да спре при пълното й отваряне.

(3) Вратата на кабината трябва да остане затворена и заключена, ако тя спре в зоната между два етажа, където има опасност от попадане на пътници в шахтата или от падане, когато асансьорът е без шахта.

Чл. 23. (1) Асансьорите трябва да имат предпазни устройства, предотвратяващи свободното падане и неконтролируемото движение на кабината нагоре при прекъсване на електрозахранването или при повреда на някоя от съставните й части.

(2) Предпазните устройства по ал. 1 трябва да са независими от средствата за окачване на кабината и да са в състояние да спрат кабината при предвидените от производителя номинална товароподемност и максимална скорост.

(3) Всяко спиране на асансьора, причинено от устройствата по ал. 1, не трябва да предизвиква вредно ускорение за пътниците независимо от големината на товара.

Чл. 24. 1 Между дъното на шахтата и пода на кабината трябва да се монтират буфери.

2 Свободното пространство между дъното на шахтата и пода на кабината се оразмерява при напълно свити буфери.

3 Изискването по ал. 1 не се прилага за асансьори, при които кабината не може да влезе в свободното пространство, съгласно чл. 20, ал. 2 по причини, които възникват от конструкцията на задвижването.

Чл. 25. Асансьорите трябва да са проектирани и конструирани така, че да не могат да се пускат в движение, когато предпазните устройства по чл. 23 не са в работно положение.

# Раздел ІV

Специални изисквания, свързани с други рискове

Чл. 26. Вратите на шахтите и кабините или и двете врати заедно, когато са автоматично задвижвани, трябва да са снабдени с устройство, предпазващо пътниците от притискане от крилата на вратите.

Чл. 27. Вратите на шахтите, които трябва да осигурят противопожарна защита, включително вратите със стъклени части, трябва да са пожароустойчиви,  да запазват своята цялост и с характеристики по отношение на устойчивостта на възпламеняемост и пренасяне на топлина.

Чл. 28. Противотежестите трябва да са инсталирани така, че да няма риск от сблъсък с кабината или падане върху нея.

Чл. 29. Асансьорите трябва да са оборудвани със средства, позволяващи освобождаване и евакуиране на пътниците в кабината при авария.

Чл. 30. Кабините трябва да са оборудвани със средства за двустранна връзка, позволяваща постоянен контакт с аварийна служба.

Чл. 31. Асансьорите трябва да са проектирани и изработени така, че в случай на повишаване температурата на задвижващия механизъм над стойност, определена от производителя, да завършат започнатото движение, но да отказват следващи команди или повиквания.

Чл. 32. Кабините трябва да осигуряват достатъчна вентилация за пътниците в тях, дори и в случаите на продължително спиране на асансьорите.

Чл. 33. Кабините трябва да имат достатъчно осветление, когато са в движение и когато вратата е отворена, и да имат аварийно осветление.

Чл. 34. (1) Средствата за връзка по чл. 30 и аварийното осветление по чл. 33 трябва да са проектирани и изработени така, че да функционират дори когато нормалното електрозахранване е изключено.

(2) Продължителността на работа на средствата за връзка и на аварийното осветление трябва да е достатъчно голяма, за да се даде възможност за спасяване на пътниците в случай на авария.

Чл. 35. Веригите за управление на асансьорите, които се използват в случай на пожар, трябва да са проектирани и изработени така, че асансьорите да не могат да спират на всеки етаж и управлението им да може да се извършва с предимство от спасителната служба.

# Раздел V

Маркировка

Чл. 36. (1) В допълнение на данните, които се изискват за маркиране, съгласно част втора, глава първа раздел VІІ “Сигнализация и информация” от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, всяка кабина трябва да има четлива табела със следните данни:

1. номинална товароподемност в килограми;

2. максимален брой на пътниците, които могат да се превозват.

(2) В кабината трябва да има ясна и видима инструкция за евакуация, ако асансьорът е проектиран така, че затворени в кабината пътници да могат да се освободят без външна помощ.

# Раздел VI

Инструкции за експлоатация

Чл. 37. Предпазните устройства трябва да се придружават с инструкция за експлоатация на български език така, че монтажът, свързването, настройката и поддържането да могат да се провеждат ефективно и безопасно.

Чл. 38. Всеки асансьор трябва да се придружава с документация на български език, която да съдържа:

1. инструкция за експлоатация, съдържаща чертежи, схеми и други необходими технически документи за нормалното използване, поддържане, извършване на прегледи и ремонтиране, както и за извършване на периодични проверки и спасителни операции;

2. дневник, в който се отбелязват ремонтите и периодичните проверки.

Глава трета

ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 39. 1 Съответствието на предпазните устройства със съществените изисквания към тях се оценява преди пускането им на пазара.  Лицата, които ги пускат на пазара, трябва:

1. да предоставят образец от предпазното устройство за изпълнение на процедурата “Изследване на типа” съгласно приложение N 2 и да приложат процедурата “Съответствие с типа” съгласно приложение N 8, или

2. да предоставят образец от предпазното устройство за изпълнение на процедурата “Изследване на типа” съгласно приложение N 2 и да приложат процедурата “Осигуряване качеството на продукта” за проверка на продукцията съгласно приложение N 5, или

3. да приложат процедурата “Пълно осигуряване на качеството” съгласно приложение N 6.

2 Лицето, което пуска на пазара предпазните устройства, трябва да нанесе маркировката за съответствие и да състави декларация за съответствие съгласно приложение N 12, раздел “А”.

3 Лицето, което пуска на пазара предпазните устройства, е длъжно да съхранява копие от декларацията за срок 10 години от датата на производство на последното произведено предпазно устройство.

Чл. 40. (1) Съответствието на асансьорите със съществените изисквания се оценява преди пускането им на пазара по избор на лицето, което монтира асансьори, по един от следните начини:

1. когато асансьорът е проектиран в съответствие с асансьор, оценен по процедурата “Изследване на типа” съгласно приложение N 3, той се изработва, монтира и изпитва при прилагане на една от следните процедури:

а) “Краен контрол” съгласно приложение N 4, или

б) “Осигуряване качеството на продукта” съгласно приложение N 9, или

в) “Осигуряване качеството на производството” съгласно приложение 
N 11;

2. когато асансьорът е проектиран в съответствие с асансьор-модел, оценен по процедурата “Изследване на типа” съгласно приложение N 3, той се изработва, монтира и изпитва при прилагане на една от следните процедури:

а) “Краен контрол” съгласно приложение N 4, или

б) “Осигуряване качеството на продукта” съгласно приложение N 9, или,

в) “Осигуряване качеството на производството” съгласно приложение 
N 11;

3. когато асансьорът е проектиран в съответствие с асансьор, за който е изпълнена процедурата “Пълно осигуряване на качеството” съгласно приложение N 10, допълнена с изследване на конструкцията в случаите, когато не са приложени стандартите по чл. 6, ал. 1 или са приложени частично, той се изработва, монтира и изпитва при прилагане на една от следните процедури:

а) “Краен контрол” съгласно приложение N 4, или

б) “Осигуряване качеството на продукта” съгласно приложение N 9, или

в) “Осигуряване качеството на производството” съгласно приложение 
N 11;

4. чрез прилагане на процедурата “Проверка на единичен продукт” съгласно приложение N 7;

5. чрез прилагане на процедурата “Пълно осигуряване на качеството” съгласно приложение N 10, допълнена с изследване на конструкцията в случаите, когато не са приложени стандартите по чл. 6, ал. 1 или са приложени частично.

(2) Процедурите по ал. 1, т. 1 на етапите на проектиране и производство, от една страна, и на етапите на монтиране и изпитване, от друга страна, могат да бъдат извършени на същия асансьор.

3 В случаите по ал. 1, т. 1-3 лицето, което е проектирало асансьора, трябва да предостави на лицето, което изработва, монтира и изпитва асансьора, цялата информация и документация, необходима за безопасното функциониране на асансьора.

4 В случаите по ал. 1 лицето, което монтира асансьорите, нанася маркировката за съответствие и съставя декларация за съответствие съгласно приложение N 12, раздел “Б”.

5 Лицата, които монтират асансьори, съхраняват копие от декларацията за съответствие за период 10 години, считано от датата на която асансьорът е бил пуснат в действие.

6 Органите за надзор на пазара и лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието и обявени в официалния бюлетин на Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ), при поискване получават копие от декларацията за съответствие и протоколите и докладите от изпитванията, проведени при крайния контрол.

Чл. 41. (1) Когато производителят или вносителят на предпазни устройства, или лицето, което монтира асансьори, не са извършили действията по чл. 39 и 40, оценяването на съответствието трябва да се извърши от лицето, което пуска на пазара асансьорите или предпазните устройства.

(2) Задълженията за извършване на оценяване на съответствието по 
чл. 39 или 40 се отнасят и за лицата, които изработват предпазни устройства или асансьори за собствена употреба.

Чл. 42. Съответствието на асансьорите и предпазните устройства със съществените изисквания се удостоверява от лицето, което ги пуска на пазара и/или в действие, с маркировка за съответствие и с декларация за съответствие  съгласно приложение N 12.

Чл. 43. (1) Маркировката за съответствие се нанася на видно място в кабината на асансьора и на всяко предпазно устройство или на табели, трайно закрепени към тях.

2 При малки по размер предпазни устройства се допуска отклонение от минималните размери на маркировката за съответствие.

Глава четвърта

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 44. Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието на асансьори и/или предпазни устройства, трябва да отговаря на критериите по чл. 10, ал. 1 от ЗТИП и:

1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване съответствието на асансьори и/или предпазни устройства;

2. да има методики и инструкции за изпитване на асансьори и предпазни устройства в случаите, когато не се прилагат стандартизирани методи;

3. да има най-малко един сертифициран одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 30 011 “Критерии за квалификацията на одиторите” и да има квалификация в областта на асансьорите при извършване на оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;

4. да има наръчник по качеството.

Чл. 45. (1) Лицето по чл. 44 подава до председателя на ДАСМ:

1. заявление;

2. удостоверение за актуално съдебно състояние, когато е регистрирано по Търговския закон, или копие от акта за създаване, когато е създадено с акт на Министерския съвет;

3. справка за обхвата на компетентност и за техническите средства, с които разполагат собствените му лаборатории за изпитване и/или лабораториите за изпитване, с които има сключени договори;

4. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 7  от ЗТИП;

5. справка по чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗТИП;

6. копие от договор за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му;

7. методики и инструкции за изпитване на асансьори и/или предпазни устройства в случаите, когато не се прилагат стандартизирани методи;

8. сертификат на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;

9. наръчник по качеството.

(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 от ЗТИП лицето по чл. 44 подава до председателя на ДАСМ:

1. документите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 6 и 8;

2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”, в зависимост от процедурите, за които кандидатстват:

а) по стандарт БДС EN 45004 и/или БДС EN 45011 “Изследване на типа” по приложения N 2 и  3;

б) по стандарт БДС EN 45004 и/или БДС EN 45011 “Краен контрол” по приложение N 4;

в) по стандарт БДС EN 45012 “Осигуряване качеството на продукта” по приложения N 5 и  9;

г) по стандарт БДС EN 45012 “Пълно осигуряване на качеството” по приложения N 6 и 10;

д) по стандарт БДС EN 45004 и/или БДС EN 45011 “Проверка на единичен продукт” по приложение N 7;

е) по стандарт БДС EN 45004 и/или БДС EN 45011 “Съответствие с типа” по приложение N 8;

ж) по стандарт БДС EN 45012 “Осигуряване качеството на производството” по приложение N 11;

з по стандарт БДС EN 45011 и/или БДС EN 45004 за изследване на конструкцията в случаите, когато не са приложени стандартите по чл. 6, ал. 1 или са приложени частично и се прилага процедурата “Пълно осигуряване на качеството” по приложение N 10.

(3) В срок до 3 месеца от получаване на заявлението и документите по ал. 1 или 2 председателят на ДАСМ се произнася по искането и ако заявителят отговаря на изискванията по чл. 44, му издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието на асансьорите и/или предпазните устройства със срок на валидност 3 години.

###### ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. “Асансьор” е устройство, което обслужва определени нива на сгради и съоръжения чрез кабина, движеща се по твърди направляващи елементи, наклонени под ъгъл, по-голям от 15 градуса спрямо хоризонталата, или по определена траектория без твърди направляващи елементи, и е предназначена за превоз:

а на хора, или

б на хора и товари, или

в само на товари, при условие че кабината е лесно достъпна за хора и в нея или в обсега на намиращ се в нея човек има апарати за управление.

2. “Лице, което монтира асансьор” е всяко физическо или юридическо лице, което е отговорно за проектирането и изработването, както и лицето, което е отговорно за монтирането и пускането в действие на асансьори.

3. “Пускане на пазара на асансьор”  е предоставянето от лицето, което монтира асансьора, за първо ползване от крайния потребител.

4. “Производител на предпазни устройства” е всяко физическо или юридическо лице, което е отговорно за проектирането и изработването на предпазни устройства.

5. “Асансьор-модел” е асансьор, чрез техническото досие на който се представя начинът, по който да бъдат изпълнени съществените изисквания за асансьори, на които съответствието с асансьора-модел е определено от конкретни параметри и които използват еднакви предпазни устройства.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от ЗТИП.

§ 3. Наредбата влиза в сила 9 месеца след обнародването й в “Държавен вестник”, с изключение на глава четвърта.

Приложение N 1

към чл. 2, т. 2

###### Списък

на предпазните устройства

1. Устройства за заключване на врати на шахтите.

2. Устройства, предпазващи кабината от падане и от свободно неконтролируемо движение нагоре.

3. Устройства, ограничаващи превишаването на скоростта.

4. Буфери с акумулиране на енергията:

а) с нелинейна характеристика;

б) с демпфериране на обратното движение.

5. Буфери с разсейване на енергията.

6. Предпазни устройства, монтирани в нагнетателния тръбопровод на хидравличния цилиндър, предотвратяващи свободно падане на кабината.

7. Електрически предпазни устройства, съдържащи електронни елементи.

##### Приложение N 2

### Процедура за оценяване съответствието на предпазни устройства

# “Изследване на типа”

1. “Изследване на типа” е процедура, при която лице получило разрешение  за оценяване на съответствието установява и удостоверява, че един представителен образец на предпазно устройство при правилен монтаж осигурява съответствието на асансьора, в който е монтирано, със съществените изисквания на наредбата.

2. Заявлението за изследване на типа се подава от производителя или вносителя на предпазното устройство до избрано от него лице по т. 1. Заявлението трябва да съдържа името и адреса на производителя или вносителя и мястото на производство на предпазното устройство. Заедно с него се представят:

а) писмена декларация, че не е подадено същото заявление до друго обявено лице;

б) техническо досие;

в) представителен образец от предпазното устройство или данни за мястото, където той може да се изследва; обявеното лице може да направи мотивирано искане за предоставяне на повече образци.

3. Техническото досие трябва да позволява оценяване на съответствието и възможността на предпазното устройство да осигури съответствието с изискванията на наредбата на асансьора, в който е правилно монтирано. За целите на оценяването на съответствието досието трябва да съдържа:

а) общо описание на предпазното устройство, включително областта на приложението му възможните граници на скоростта, натоварването и мощността, както и условията за функциониране по-специално взривоопасна среда и опасност от контакт с други елементи;

б) проект, работни чертежи или схеми;

в) предприетите мерки за осигуряване на съответствието със съществените изисквания, както и приложените български стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти;

г) резултатите от всички извършени изпитвания или изчисления;

д) копие от инструкцията за монтаж;

е) предприетите мерки при производството за осигуряване съответствието на серийно произведените предпазни устройства с изследваното предпазно устройство.

4. Лицето по т. 1:

а) проверява съответствието на техническото досие с изискванията по 
т. 3;

б) изследва предпазното устройство, за да провери неговото съответствие с техническото досие;

в) извършва или възлага извършването на проверки и изпитвания, за да провери дали решенията, възприети от производителя на предпазното устройство, съответстват на съществените изисквания и дават възможност предпазното устройство да изпълнява функциите си, когато правилно е монтирано в асансьора.

5. Когато представителният образец на предпазното устройство съответства на съществените изискванията, лицето по т. 1 издава на заявителя сертификат за изследване на типа. Той съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследванията, условията за валидност на сертификата и данни, необходими за идентифициране на одобрения тип. Органите за надзор на пазара и другите лица по т. 1 могат да получат копие от сертификата и при мотивирано искане - копие от техническото досие и протоколите от извършените проверки, изчисления и изпитвания.

6. Когато лицето по т. 1 откаже да издаде сертификат за изследване на типа, то посочва писмено подробни мотиви за отказа.

7. Производителят на предпазното устройство е длъжен да информира лицето по т. 1 за всички извършени или предстоящи изменения на одобрения тип предпазно устройство, включително нови варианти, които не са описани в първоначалното описание по т. 3, буква “а”. Лицето по т. 1 изследва измененията и може да издаде допълнения към сертификата по т. 5 за одобряване на измененията или да поиска от производителя да представи ново заявление за изследване на типа.

8. Лицето по т. 1 информира органите за надзор на пазара и другите лица по т. 1  за издадените и оттеглените сертификати за изследване на типа.

9. Сертификатът за изследване на типа, техническото досие и кореспонденцията, свързана с тази процедура, се съставят на български език.

10. Производителят на предпазното устройство трябва да съхранява техническата документация и копие от сертификатите за изследване на типа и техните допълнения 10 години след произвеждането на последното предпазно устройство.

###### Приложение N 3

###### Процедура за оценяване съответствието на асансьори

###### “Изследване на типа”

1. “Изследване на типа” е процедура, при която лице получило разрешение за оценяване на съответствието установява и удостоверява, че асансьорът-модел или асансьорът, за който не са предвидени разширения или варианти, съответства на съществените изисквания на наредбата.

2. Заявлението за изследване на типа се подава от лицето, което е монтирало асансьора, до избрано от него обявено лице. Заявлението  съдържа:

а) името и адреса на лицето, което е монтирало асансьора;

б) писмена декларация, че същото заявление не е подадено до друго обявено лице;

в) техническо досие;

г) данни за мястото, където може да се изследва асансьорът-модел. Асансьорът-модел, който е представен за изследване, трябва да е снабден с устройства за товарене и разтоварване и да е в състояние да обслужва най-малко три нива - горно, средно и долно.

3. Техническото досие трябва да позволява оценяване съответствието на асансьора със съществените изисквания на наредбата. За целите на оценяването на съответствието досието трябва да съдържа:

а) общо описание на представителния модел на асансьора; досието трябва ясно да посочва всички възможни разширения на представителния модел;

б) проект, работни чертежи или схеми;

в) предприетите мерки за осигуряване на съответствието със съществените изисквания, както и приложените български стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти;

г) копие от декларацията за съответствие на предпазните устройства, използвани при производството на асансьора;

д) резултатите от всички извършени изпитвания или изчисления;

е) копие от инструкцията за монтаж и експлоатация на асансьора;

ж) предприетите мерки при монтирането за осигуряване съответствието на серийно произведените асансьори с изискванията на наредбата.

4. Лицето по т. 1:

а) проверява техническото досие и оценява дали поставените цели са постигнати;

б) изследва асансьора, за да провери дали е произведен в съответствие с техническото досие;

в) извършва или възлага извършването на подходящи проверки и изпитвания, за да провери дали решенията, възприети от лицето, което е монтирало асансьора, съответстват на съществените изисквания на наредбата.

5. Когато типът на асансьора съответства на съществените изисквания на наредбата, лицето по т. 1 издава на заявителя сертификат за изследване на типа. Той съдържа името и адреса на лицето, което е монтирало асансьора, заключенията от изпитванията, условията за валидност на сертификата и данни, необходими за идентифициране на одобрения тип. Органите за надзор на пазара и другите лица по т. 1 могат да получат копие от сертификата и при мотивирано искане - копие от техническото досие и протоколите от извършените проверки, изчисления и изпитвания. Когато лицето по т. 1, извършило оценяване на съответствието, откаже да издаде сертификат за изследване на типа, то посочва писмено подробни мотиви за отказ.

6. Лицето, което е монтирало асансьора, трябва да информира лицето по т. 1, извършило оценяване на съответствието, за всички извършени или предстоящи изменения на одобрения тип асансьор, включително нови модификации или варианти, които не са описани в първоначалното описание по 
т. 3, буква “а”. Лицето изследва измененията и може да издаде допълнения към сертификата по т. 5 за одобряване на измененията или да поиска от лицето, което монтира асансьори, да представи ново заявление за изследване на типа.

7. Лицето по т. 1, извършило оценяването, информира органите за надзор на пазара и другите лицата по т. 1 за издадените и оттеглените сертификати за изследване на типа.

8. Сертификатът за изследване на типа, техническото досие и кореспонденцията, свързана с тази процедура, се съставят на български език.

9. Лицето, което е монтирало асансьора, трябва да съхранява техническата документация и копие от сертификатите за изследване на типа и техните допълнения 10 години след произвеждането на последния съответстващ на одобрения тип асансьор.

Приложение N 4

Процедура за оценяване на съответствието

###### “Краен  контрол”

1. “Краен контрол” е процедура, при която лицето, което е монтирало асансьора, удостоверява и декларира, че асансьорът, който е пуснат в действие, съответства на изискванията на наредбата. Лицето, което е монтирало асансьора, поставя маркировка за съответствие в кабината на всеки асансьор и съставя декларация за съответствие.

2. Лицето, което е монтирало асансьора, трябва да предприеме всички необходими мерки за осигуряване съответствието на асансьора, който  пуска в действие, с асансьора-модел, описан в сертификата за изследване на типа, и със съществените изисквания на наредбата.

3. Лицето, което е монтирало асансьора, съхранява копия от декларацията за съответствие и сертификата за крайния контрол по т. 9 10 години след датата на пускане на асансьора в действие.

4. Лицето, получило разрешение за издаване на съответствието и, избрано от лицето, което е монтирало асансьора, извършва или възлага извършването на крайния контрол на асансьора, който ще бъде пуснат  в действие, чрез необходимите проверки и изпитвания, посочени в стандартите по чл. 6, ал. 1, или равностойни на тях изпитвания, които осигуряват съответствието на асансьора с изискванията на наредбата.

Проверките и изпитванията обхващат:

а проучване на документацията, за да се установи дали асансьорът съответства на одобрения асансьор-модел по процедурата по приложение N 3;

б изпитвания без товар и с максимален товар, за да се установи правилното монтиране и работата на предпазните устройства; изпитвания без товар и с максимален товар, за да се провери правилното функциониране на предпазните устройства при прекъсване на електрозахранването; изпитване с товар 1,25 пъти по-голям от номиналния.

След проверките и изпитванията по т. 4, букви “а” и “б” лицето по т. 4 проверява дали не са настъпили деформации и/или износване, които могат да повлияят отрицателно на използването на асансьора.

5. Лицето по т. 4 трябва да получи следните документи:

а) монтажен чертеж на целия асансьор;

б) чертежи и схеми, необходими за крайния контрол, и особено схеми на веригите за управление;

в) копие от инструкцията за експлоатация;

Лицето по т. 4 може да не изисква чертежи на съставни части и сглобени единици и подробна информация, които не са необходими за проверката на съответствието на асансьора, който ще бъде пуснат в действие, с асансьора-модел, описан в сертификата за изследване на типа.

6. Когато асансьорът съответства на съществените изисквания, лицето по т. 4, извършило оценяването, нанася или изисква да се нанесе неговият идентификационен номер до маркировката за съответствие, издава сертификат за краен контрол, в който посочва извършените проверки и изпитвания и попълва  дневника по чл. 36, т. 2. Когато лицето по т. 4 откаже да издаде сертификат, то трябва да посочи подробни мотиви за отказа и да препоръча мерки за отстраняване на причините, предизвикали отказа.

7. Когато заявителят желае повторно да приложи процедурата “Краен контрол”, той трябва да се обърне към същото лице по т. 4, до което е подал първото заявление.

8. Сертификатът за крайния контрол, досиетата и кореспонденцията относно тази процедура се съставят на български език.

## Приложение N 5

###### Процедура за оценяване съответствието на предпазните устройства

###### “Осигуряване качеството на продукта”

1. “Осигуряване качеството на продукта” е процедура, при която производителят на предпазните устройства удостоверява и декларира, че предпазните устройства съответстват на типа, описан в сертификата за изследване на типа, и на съществените изискванията на наредбата и при правилен монтаж осигуряват съответствието на асансьора, в който са монтирани, със съществените изисквания. Производителят или вносителят на предпазното устройство нанася маркировка за съответствие на всяко предпазното устройство и съставя декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лице, получило разрешение за оценяване на съответствето, което ще осъществява надзора по т. 9-12.

2. Производителят трябва да прилага одобрена система по качеството при крайния контрол и изпитванията на предпазните устройства, която подлежи на надзор съгласно т. 9–12.

3. Производителят на предпазни устройства подава заявление за оценяване на неговата система по качеството до избрано от него лице по т. 1. Заявлението  съдържа:

а) цялата необходима информация за предпазните устройства, подлежащи на оценка;

б) документацията на системата по качеството;

в) техническата документация за одобрените типове предпазни устройства и копия от сертификатите за изследване на типа.

4. В рамките на системата по качеството всяко предпазно устройство трябва да бъде проверено и подложено на изпитванията, предвидени в  стандартите по чл. 6, ал. 1, или на равностойни изпитвания, за да се установи съответствието с изискванията на наредбата. Всички елементи и изисквания, приети от производителя на предпазни устройства, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на  мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да съдържа пълна информация за програмите по качеството, плановете, инструкциите за експлоатация и протоколите и пълно описание на:

а) целите на качеството;

б) организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на качеството на предпазните устройства;

в) проверките и изпитванията, които трябва да се извършат след изработването;

г) начините за установяване ефективността на системата по качеството;

д) документи по качеството - протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни за калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.

5. Лицето по т. 1 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага  съответния стандарт, като отчита спецификите на предпазните устройства.

6. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на предпазни устройства. Процедурата за оценяване трябва да включва проверка в производствените помещения.

7. Решението се обявява на производителя и трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение от оценяването.

8. Производителят на предпазни устройства трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури ефективното й поддържане. Той трябва  да информира лицето по т. 1, което е одобрило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 1 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството отговаря на изискванията по т. 4 или се налага ново оценяване. То съобщава на производителя своето мотивирано решение, придружено със заключението от проверката.

9. Производителят, който прилага одобрена система по качеството, подлежи на надзор за точното изпълнение на задълженията, произтичащи от одобрената система.

10. За целите на надзора производителят разрешава на лицето по т. 1, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за контрол, изпитване и складиране, предоставя му цялата необходима информация и:

а) документацията на системата по качеството;

б) документи по качеството - протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни за калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.

11. Лицето по т. 1, оценило системата по качеството, извършва периодични проверки, за да установи дали производителят на предпазни устройства поддържа и прилага системата по качеството. Протоколите от проверките се представят на производителя.

12. Лицето по т. 1, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на производителя на предпазни устройства, по време на които може да извърши или да изисква извършването на изпитвания, за да  провери правилното функциониране на системата по качеството. Протоколите от проверките се предават на производителя.

13. Производителят е длъжен да съхранява в продължение на 10 години след производството на последното предпазно устройство:

а) документацията по т. 3, буква “в”;

б) документите за извършените изменения по т. 8;

в) решенията и протоколите по т. 8, 11 и 12.

14. Лицето по т. 1 е длъжно да информира другите лица по т. 1, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи по качеството.

Приложение N 6

###### Процедура за оценяване съответствието на предпазните устройства

###### “Пълно осигуряване на качеството”

1. “Пълно осигуряване на качеството” е процедура, при която производителят удостоверява и декларира, че предпазните устройства съответстват на съществените изисквания на наредбата и осигуряват съответствието на асансьора, в който са правилно монтирани, със съществените изисквания на наредбата. Производителят на предпазните устройства нанася маркировка за съответствие на всяко предпазно устройство и съставя декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на обявеното лице, което ще осъществява надзора по т. 9-12.

2. Производителят трябва да прилага одобрена система по качеството при проектирането, производството, крайния контрол и изпитванията на предпазните устройства и подлежи на надзор съгласно т. 9-12.

3. Производителят на предпазни устройства трябва да подаде заявление за оценяване на неговата система по качеството до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:

а) цялата необходима информация за предпазните устройства;

б) документацията на системата по качеството.

4. Системата по качеството трябва да осигурява съответствие на предпазните устройства и на асансьорите, в които те са правилно монтирани, със съществените изисквания. Всички елементи и изисквания, приети от производителя, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на  мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да съдържа пълна информация за програмите по качеството, плановете, инструкциите за експлоатация и протоколите и пълно описание на:

а) целите на качеството и организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на качеството на предпазните устройства;

б) стандартите по чл. 6, които ще се прилагат, а когато те няма да бъдат приложени изцяло – предприетите мерки за осигуряване съответствието на предпазните устройства със съществените изисквания;

в) контрола и проверката на проекта, процесите и дейностите, които ще се използват при проектирането на предпазните устройства;

г) съответните технологии, процеси и дейностите за производство, контрол и осигуряване на качеството, които ще се използват;

д) проверките и изпитванията, които ще се извършат преди, по време и след производството и периодичността им;

е) документите по качеството - протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни за калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.;

ж) средствата за контрол за постигане на изискващото се качеството на разработения и произведен продукт и ефикасното функциониране на системата по качеството.

5. Лицето по т. 3 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага  съответния стандарт, като отчита спецификите на предпазните устройства.

6. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на предпазни устройства. Процедурата за оценяване трябва да включва проверка в производствените помещения.

7. Решението се обявява на производителя и трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение от оценяването.

8. Производителят на предпазни устройства трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури ефикасното й поддържане. Той трябва да информира лицето по т. 3, което е одобрило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 3 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството отговаря на изискванията по т. 4, или се налага ново оценяване. То съобщава на производителя своето мотивирано решение, придружено със заключенията от проверката.

9. Производителят, който прилага одобрена система по качеството, подлежи на надзор за точното изпълнение на задълженията, произтичащи от одобрената система.

10. За целите на надзора производителят трябва да осигури на лицето по т. 3, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за проектиране, производство, контрол, изпитване и складиране, предоставя му цялата необходима информация и:

а) документацията на системата по качеството;

б) документите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството - резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;

в) документите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството - протоколи от контрола по качеството, данни от изпитвания, данни за калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.

11. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, извършва периодични проверки, за да установи дали производителят на предпазни устройства поддържа и прилага системата по качеството. Протоколите от проверките се представят на производителя.

12. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на производителя на предпазни устройства, по време на които може да извършва или да изисква извършването на изпитвания, за да  провери правилното функциониране на системата по качеството. То трябва да предаде на производителя протокол от проверката, а ако са извършени изпитвания -  и протокол от изпитванията.

13. Производителят е длъжен да съхранява в продължение на 10 години след производството на последното предпазно устройство и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:

а) документацията по т. 3, буква “б”;

б) документацията за извършените изменения по т. 8;

в) решенията и протоколите по т. 8, 11 и 12.

14. Когато производителят или вносителят нямат седалище в страната, документацията по т. 13 се съхранява от лицето, което е пуснало предпазното устройство на пазара.

15. Лицето по т. 3 е длъжно да информира другите лица, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи по качеството.

16. Досиетата и кореспонденцията относно тази процедура  се съставят на български език.

## Приложение N 7

#### Процедура за оценяване на съответствието

# “Проверка на единичен продукт”

1. “Проверка на единичен продукт” е процедура, при която лицето, което е монтирало асансьора, удостоверява и декларира, че пуснат в действие асансьор, на който е издаден сертификат за съответствие по т. 4, съответства на съществените изисквания на наредбата. Лицето, което е монтирало асансьора, нанася маркировка за съответствие в кабината на асансьора и съставя декларация за съответствие.

2. Лицето, което е монтирало асансьора, подава до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието заявление за проверка на продукта. Заявлението съдържа:

а) името и адреса на лицето, което е монтирало асансьора, и мястото, където асансьорът е монтиран;

б) писмена декларация, че не е подадено същото заявление до друго обявено лице;

в) техническото досие на асансьора.

3. Техническото досие трябва да позволява оценяване съответствието на асансьора със съществените изисквания на наредбата и да съдържа следната информация за същността на проекта и за монтирането и функционирането на асансьора:

а) общо описание на асансьора;

б) работни чертежи и схеми;

в) предприетите мерки за осигуряване на съответствие със съществените изисквания, както и приложените български стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти;

г) резултатите от всички извършени изпитвания и изчисления;

д) копие от инструкцията за експлоатация на асансьора;

е) копие от сертификатите за изследване типа на използваните предпазни устройства.

4. Лицето по т. 2 проучва техническото досие и асансьора и извършва необходимите изпитвания, посочени в стандартите по чл. 6, ал. 1, или равностойни на тях изпитвания, за да установи съответствието на асансьора със съществените изисквания на наредбата. Когато асансьорът съответства на съществените изисквания, лицето по т. 2 нанася или изисква да се нанесе неговият идентификационен номер до маркировката за съответствие, издава сертификат за съответствие относно проведените изпитвания и попълва дневника по чл. 36, т. 2. Когато лицето откаже да издаде сертификат за съответствие, то трябва да посочи подробни мотиви за отказа и по какъв начин съответствието може да бъде постигнато.

5. Когато заявителят желае повторно да приложи процедурата “Проверка на единичен продукт”, той трябва да се обърне към същото лице по т. 2, до което е подал първото заявление.

6. Сертификатът за съответствие, техническото досие и кореспонденцията относно тази процедура се съставят на български език.

7. Лицето, което е монтирало асансьора, трябва да съхранява техническото досие и копие от сертификата за съответствие в продължение на 
10 години след датата на пускане на асансьора на пазара и/или в действие.

## Приложение N 8

Процедура за оценяване на съответствието

###### “Съответствие с типа”

1. “Съответствие с типа” е процедура, при която производителят на предпазни устройства удостоверява и декларира, че предпазните устройства съответстват на типа, описан в сертификата за изследване на типа, и на съществените изисквания и осигуряват съответствие със съществените изисквания на всеки асансьор, в който те са правилно монтирани. Производителят на предпазните устройства нанася маркировка за съответствие на всяко предпазно устройство и съставя декларация за съответствие.

2. Производителят на предпазни устройства трябва да вземе всички мерки, така че производственият процес да осигурява съответствие на произвежданите предпазни устройства с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и със съществените изисквания на наредбата.

3. Производителят или вносителят на предпазни устройства трябва да съхранява копие от декларацията за съответствие в продължение на 10 години след производството на последното предпазно устройство. Когато производителят или вносителят нямат седалище в Република България, документите се съхраняват от лицето, което е пуснало предпазните устройства на пазара.

4. Лицето получило разрешение за оценяване на съответствието и, избрано от производителя, извършва или възлага извършването на случайни проверки на предпазните устройства. Лицето извършва проверки и изпитвания съгласно стандартите по чл. 6, ал. 1 или равностойни на тях изпитвания на образец от произведените предпазни устройства, за да провери съответствието на продукцията със съществените изисквания на наредбата. Когато едно или няколко предпазни устройства не съответстват на съществените изисквания, лицето трябва да вземе подходящи мерки. Начините за извършване на тези проверки се определят по общо споразумение от всички лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, които изпълняват процедурата, като се вземат предвид основните характеристики на предпазните устройства.

5. По време на производствения процес производителят нанася върху продукцията си идентификационния номер на лицето по т. 4, извършило проверката по т. 4, на негова отговорност.

6. Досиетата и кореспонденцията относно  проверките по т. 4 се съставят на български език.

## Приложение N 9

###### Процедура за оценяване съответствието на асансьори

###### “Осигуряване качеството на продукта”

1. “Осигуряване качеството на продукта” е процедура, при която лицето, което е монтирало асансьора, удостоверява и декларира, че монтираният асансьор е в съответствие с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и със съществените изисквания. То нанася маркировка за съответствие на всеки асансьор и съставя декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще осъществява надзора по т. 9-12.

2. Лицето, което монтира асансьори, прилага одобрена система по качеството при крайния контрол и изпитванията на асансьорите, която подлежи на надзор съгласно т. 9-12.

3. Лицето, което монтира асансьори, подава заявление за оценяване на неговата система по качеството до избрано от него лице по т. 1. Заявлението съдържа:

а) цялата необходима информация за асансьора;

б) документацията на системата по качеството;

в) техническата документация на одобрените типове асансьори и копия от сертификатите за изследване на типа.

4. В рамките на системата по качеството всеки асансьор трябва да бъде проверен и подложен на изпитванията, предвидени в стандартите по чл. 6, ал. 1, или на равностойни на тях, за да се установи съответствието му със съществените изисквания. Всички елементи и изисквания, приети от производителя, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да съдържа пълна информация за програмите по качеството, плановете, инструкциите за експлоатация и протоколите и пълно описание на:

а) целите на качеството;

б) организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на качеството на асансьорите;

в) проверките и изпитванията, които трябва да се извършат преди пускането на асансьора в действие, като задължително се извършват посочените в т. 4 на процедурата, описана в приложение N 4;

г) начините за установяване ефективността на системата по качеството;

д) документите по качеството - протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни за калибриране, документи за квалификацията на съответния персонал и др.

5. Лицето по т. 1 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния стандарт, като отчита спецификите на асансьорите.

6. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на предпазни устройства. Процедурата за оценяване трябва да включва проверка в производствените помещения.

7. Решението се обявява на производителя и трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение от оценяването.

8. Лицето, което монтира асансьори, трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури ефективното й поддържане. То трябва да информира лицето по т. 1, което е одобрило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 1 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството отговаря на изискванията по т. 4, или се налага ново оценяване. То съобщава на лицето, което е монтирало асансьора, своето мотивирано решение, придружено със заключенията от проверката.

9. Лицето, което монтира асансьори и прилага одобрената система по качеството, подлежи на надзор за точното изпълнение на задълженията, произтичащи от одобрената система.

10. За целите на надзора лицето, което монтира асансьори, разрешава на лицето по т. 1, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за контрол и изпитване, предоставя му цялата необходима информация и:

а) документацията на системата по качеството;

б) техническата документация;

в) документи по качеството – протоколи от контрола, данни от изпитвания, данни за калибриране, документи за квалификацията на съответния персонал и др.

11. Лицето по т. 1, оценило системата по качеството, извършва периодични проверки, за да установи дали лицето, което монтира асансьори, поддържа и прилага системата по качеството. Протоколите от проверките се представят на лицето, което монтира асансьори.

12. Лицето по т. 1, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на местата, където  се монтират асансьори, по време на които може да извършва или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството и на асансьора. То предава на лицето, което монтира асансьори, протокол от проверката, а ако са проведени изпитвания - и протокол от изпитванията.

13. Лицето, което е монтирало асансьора, е длъжно да съхранява в продължение на 10 години след производството на асансьора и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:

а) документите по т. 3, буква “б”;

б) документите за извършените изменения по т. 8;

в) решенията и протоколите по т. 8, 11 и 12.

14. Лицето по т. 1 е длъжно да информира другите лица по т. 1, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи за осигуряване на качеството.

## Приложение N 10

Процедура за оценяване съответствието на асансьори

###### “Пълно осигуряване на качеството”

1. “Пълно осигуряване на качеството” е процедура, при която лицето, което монтира асансьори, удостоверява и декларира, че асансьорите съответстват на съществените изисквания. Лицето, което монтира асансьори, нанася маркировка за съответствие на всеки асансьор и съставя декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася  идентификационният номер на обявеното лице, което ще осъществява надзора по т. 10-13.

2. Лицето, което монтира асансьори, прилага одобрена система по качеството при проектирането, производството, монтирането, крайния контрол и изпитванията на асансьорите и подлежи на надзор съгласно т. 10-13.

3. Лицето, което монтира асансьори, подава заявление за оценяване на неговата система по качеството до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:

а) цялата информация за асансьора, включително за конструкцията и функционирането му, необходима, за да се оцени съответствието му със съществените изисквания;

б) документацията на системата по качеството.

4. Системата по качеството трябва да осигурява съответствие на асансьорите със съществените изисквания. Всички елементи и изисквания, приети от лицето, което монтира асансьори, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да съдържа пълна информация за програмите по качеството, плановете, инструкциите за експлоатация и протоколите по качеството и пълно описание на:

а) целите на качеството и организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на проекта и качеството на асансьорите;

б) стандартите по чл. 6, които ще се прилагат, а когато няма да бъдат приложени изцяло предприетите мерки за осигуряване съответствието на асансьорите - съществените изисквания;

в) контрола и проверката на проекта, процесите и дейностите, които ще се използват при проектирането на асансьорите;

г) проверките и изпитванията, които ще се извършват на доставяните материали, устройства и възли;

д) съответните технологии, процеси и дейности, които ще се използват при сглобяването, монтирането и контрола върху качеството;

е) проверките и изпитванията, които ще се извършат преди монтирането – проверка на условията за монтиране: шахти, разположение на машините и др, както и тези, които ще се извършват по време на и след монтирането, като задължително трябва да се извършат посочените в т. 4 на процедурата, описана в приложение N 4;

ж) документите по качеството - протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни за калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.;

з) средствата за контрол за постигане на изискващото се качество на проекта и монтирането и на ефикасното функциониране на системата по качеството.

5. Когато проектът не прилага изцяло изискванията на стандартите по 
чл. 6, ал. 1, лицето по т. 3 проверява дали той съответства на съществените изисквания. Когато проектът съответства, лицето издава сертификат за изследване на конструкцията, който съдържа условията за валидността му и данните, необходими за идентифициране на одобрения проект.

6. Лицето по т. 3 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т . 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния стандарт, като отчита специфичните особености на асансьорите.

7. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на предпазни устройства. Процедурата за оценяване трябва да включва проверка в производствените помещения.

8. Решението се обявява на производителя и трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение от оценяването.

9. Лицето, което монтира асансьори, трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури ефикасното й поддържане. То трябва да информира лицето по т. 3, което е оценило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 3 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството отговаря на изискванията по т. 4 или се налага ново оценяване. То съобщава на лицето, което монтира асансьори, своето мотивирано решение, придружено със заключенията от проверката.

10. Лицето, което монтира асансьори и прилага одобрена система по качеството, подлежи на надзор за точното изпълнение на задълженията, произтичащи от одобрената система.

11. За целите на надзора лицето, което монтира асансьори, разрешава на лицето по т. 3, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за проектиране, производство, сглобяване, монтиране, контрол, изпитване и складиране, предоставя му цялата необходима информация и:

а) документацията на системата по качеството;

б) документите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството - резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;

в) документите по качеството, посочени в частта на системата по качеството относно приемането на доставки и монтирането на асансьори - протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни за калибриране, документи за квалификацията на съответния персонал и др.

12. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, извършва периодични проверки, за да установи дали лицето, което монтира асансьори, поддържа и прилага системата по качеството, и му предава протоколите от проверките.

13. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на производствените помещения и местата, където се сглобяват асансьорите, по време на които може да извършва или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството. То предава на лицето, което монтира асансьори, протокол от проверката, а ако са проведени изпитвания – и протокол от изпитванията.

14. Лицето, което монтира асансьори, е длъжно да съхранява в продължение на 10 години след пускането на асансьора на пазара и/или в действие и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:

а) документацията по т. 3, буква “б”;

б) документацията за извършените изменения по т. 9;

в) решенията и протоколите  по т. 9, 12 и 13.

15. Лицето по т. 3 е длъжно да информира другите лица по т. 3, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи за осигуряване на качеството.

16. Досиетата и кореспонденцията относно тази процедура се съставят на български език.

## Приложение N 11

###### Процедура за оценяване на съответствието

###### “Осигуряване качеството на производството”

1. “Осигуряване качеството на производството” е процедура, при която лицето, което монтира асансьори, удостоверява и декларира, че асансьорите съответстват на съществените  изисквания. Лицето, което монтира асансьори, нанася маркировка за съответствие на всеки асансьор и съставя декларация за съответствие. До маркировката за съответствие се нанася идентификационният номер на обявеното лице, което ще осъществява надзора по т. 9-12.

2. Лицето, което монтира асансьори, прилага одобрена система по качеството при производството, монтирането, крайния контрол и изпитванията и подлежи на надзор съгласно т. 9-12.

3. Лицето, което монтира асансьори, подава заявление до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието за оценяване на неговата система по качеството. Заявлението съдържа:

а) цялата необходима информация за асансьорите;

б) документацията на системата по качеството;

в) техническата документация за одобрения тип и копие от сертификата за изследване на типа.

4. Системата по качеството трябва да осигурява съответствие на асансьорите със съществените изисквания. Всички елементи и изисквания, приети от лицето, което монтира асансьори, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да съдържа пълна информация за програмите по качеството, плановете, инструкциите за експлоатация и протоколите по качеството и пълно описание на:

а) целите на качеството и организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на  качеството на асансьорите;

б) методите, процесите и системните действия, които ще се използват в производството, при контрола и осигуряването на качеството;

в) проверките и изпитванията, които ще се извършат преди, по време и след монтирането, като задължително трябва да се извършат посочените в т. 4 на процедурата, описана в приложение N 4;

г) документите по качеството - протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни за калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.;

д) средствата за контрол за постигане на изискващото се качество на продукта и за ефикасното функциониране на системата по качеството.

5. Лицето по т. 3 оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията по т. 4. То приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния стандарт, като отчита специфичните особености на асансьорите.

6. В екипа одитори трябва да участва поне един одитор с опит в оценяването на технологията за производство на предпазни устройства. Процедурата за оценяване трябва да включва проверка в производствените помещения.

7. Решението се обявява на производителя и трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение от оценяването.

8. Лицето, което монтира асансьори, трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури ефикасното й поддържане. То трябва да информира лицето по т. 3, което е оценило системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата. Лицето по т. 3 оценява предлаганите изменения и решава дали изменената система по качеството отговаря на изискванията по т. 4, или се налага ново оценяване. То съобщава на лицето, което монтира асансьори, своето мотивирано решение, придружено със заключението от проверката.

9. Лицето, което монтира асансьори и прилага одобрена система по качеството, подлежи на надзор за точното изпълнение на задълженията, произтичащи от одобрената система.

10. За целите на надзора лицето, което монтира асансьори, разрешава на лицето по т. 3, оценило системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за производство, контрол, изпитване, монтиране и складиране, предоставя му цялата необходима информация и:

а) документацията на системата по качеството;

б) документи по качеството - протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни за калибриране, документи за квалификацията на съответния персонал и др.

11. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, извършва периодични проверки, за да установи дали лицето, което монтира асансьори, поддържа и прилага системата по качеството, и му предава протоколи от проверките.

12. Лицето по т. 3, оценило системата по качеството, може да извършва внезапни проверки на лицето, което монтира асансьори, по време на които може да извършва или да изисква извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството. То  предава на лицето, което монтира асансьори, протокол от проверката, а ако са извършени изпитвания – и протокол от изпитванията.

13. Лицето, което монтира асансьори, е длъжно да съхранява 10 години след производството на последния асансьор и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:

а) документацията по т. 3, буква “б”;

б) документацията за измененията по т. 8;

в) решенията и протоколите по т. 8, 11 и 12.

14. Лицето по т. 3 е длъжно да информира другите лица по т. 3, извършващи оценяване на съответствието, за издадените и оттеглените одобрения на системи за осигуряване на качеството.

15. Досиетата и кореспонденцията относно тази процедура  се съставят на български език.

## Приложение N 12

# Изисквания към съдържанието на

декларацията за съответствие

###### А. Съдържание на декларацията за съответствие

###### на предпазни устройства

1. Декларацията за съответствие трябва да съдържа:

а) името и адреса на производителя на предпазни устройства;

б) описание на предпазното устройство, данни за типа или серията;

в) функциите по безопасност на предпазното устройство, ако не са очевидни от описанието;

г) годината на производство на предпазното устройство;

д) всички изисквания, на които предпазното устройство съответства;

е) приложените български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти;

ж) името, адреса и идентификационния номер на лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, което е извършило изследването на типа, когато такова е извършено;

з) номера на сертификата за изследване на типа, когато такъв е издаден;

и) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което извършва проверките, когато е приложена система по качеството на продукта;

к) името, адреса и идентификационния номер на лицето, което е оценило системата за пълно осигуряване на качеството, когато такава се прилага;

л) идентификацията на лицето, упълномощено да подпише декларация от името на производителя.

2. Декларацията трябва да е съставена и напечатана на български език.

Б. Съдържание на декларацията за съответствие

на асансьори

1. Декларацията за съответствие на асансьори трябва да съдържа:

а) името и адреса на лицето, което е монтирало асансьора;

б) описание на асансьора, данни за типа или серията и адреса, където асансьорът е монтиран;

в) годината на монтиране на асансьора;

г) всички изисквания, на които съответства асансьорът;

д) приложените български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти;

е) името, адреса и идентификационния номер на лицето по чл. 32, ал. 1, което е извършило изследването на типа, когато такова е извършено;

ж) номера на сертификата за изследването на типа, когато такъв е издаден;

з) името, адреса и идентификационния номер на лицето по чл. 32, ал. 1, което е извършило проверката на единичен продукт, когато е приложена такава процедура;

и) името, адреса и идентификационния номер на лицето по чл. 32, ал. 1, което е провело крайния контрол на асансьора, когато е приложена процедура, включваща краен контрол;

к) името, адреса и идентификационния номер на лицето по чл. 32, ал. 1, което е оценило системата по качеството, когато такава се прилага;

л) идентификацията на лицето, упълномощено да подпише декларацията от името на лицето, което е монтирало асансьора.

2. Декларацията трябва да е съставена и напечатана на български език.