Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

## Препис

# Постановление  N 182 на МС

от 6 юли 2001 година

за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

/Обнародван, ДВ, бр. 62 от 2001 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Иван Костов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Юлиана Николова

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”: /п/ Златина Николова

# Н А Р Е Д Б А

за съществените изисквания и оценяване на съответствието

на електрически съоръжения, предназначени за използване

в определени граници на напрежението

Глава първа

# ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наредбата определя:

1. съществените изисквания към електрическите съоръжения, предназначени за използване при променливо напрежение от 50 V до 1000 V и постоянно напрежение от 75 V до 1500 V;

2. процедурата за оценяване на съответствието със съществените изисквания и начина на удостоверяване на съответствието.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за:

1. електрически съоръжения, предназначени за използване в експлозивна атмосфера;

2. електрически съоръжения, предназначени за използване в радиологията и медицината;

3. електрически обзавеждания на пътнически и товарни асансьори;

4. електромери;

5. щепселни съединения за битови и подобни цели;

6. управляващи устройства за електрически огради;

7. явлението радиосмущение;

8. специални електрически съоръжения, предназначени за използване на кораби, самолети или железници, отговарящи на изискванията за безопасност, установени от международни организации, към които Република България се е присъединила.

Чл. 3. Електрическо съоръжение може да се пуска на пазара само ако е конструирано и произведено в съответствие със съществените изисквания по глава втора и при правилното му монтиране, поддържане и използване по предназначение не застрашава безопасността на хората, домашните животни или вещите.

Чл. 4. Задължението за оценяване на съответствието на електрическото съоръжение с изискванията на наредбата е на лицето, което го пуска на пазара.

Чл. 5. (1) Електрическо съоръжение, конструирано и произведено съгласно изискванията на българските стандарти, които въвеждат хармонизираните европейски стандарти, се счита, че съответства на съществените изисквания на наредбата.

(2) Когато няма стандарти по смисъла на ал. 1 за електрическото съоръжение, което се пуска на пазара, лицето по чл. 4 трябва да докаже, че използваните технически решения осигуряват съответствие на електрическото съоръжение със съществените изисквания на наредбата.

Чл. 6. Електроразпределителните предприятия при включване на потребители към разпределителната мрежа или при захранване на използвано от тях електрическо съоръжение не могат да определят изисквания за безопасност по-строги от предвидените в наредбата.

# Глава втора

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 7. (1) Съществените характеристики, познаването и съобразяването с които осигурява безопасно използване на електрическото съоръжение, трябва да бъдат нанесени върху съоръжението или, ако това е невъзможно - в придружаващо указание.

(2) Наименованието (фирмата) на производителя или търговската марка трябва да са ясно изписани върху електрическото съоръжение или, ако това е невъзможно - върху опаковката.

(3) Електрическото съоръжение и неговите съставни части, трябва да са изработени по начин, който позволява безопасно сглобяване и свързване.

(4) Електрическото съоръжение трябва да е проектирано и изработено по начин, който осигурява защита от опасностите, посочени в 
чл. 8, при условие че:

1. се използва по предназначение, и

2. се поддържа по изискващия за съоръжението начин.

Чл. 8. (1) Защитата от опасности, дължащи се на електрическото съоръжение или на външни въздействия върху електрическото съоръжение, се осигурява чрез мерки от технически характер в съответствие с изискванията по чл. 7.

(2) Мерките от технически характер за защита от опасности, дължащи се на електрическото съоръжение, трябва:

1. да осигуряват подходяща защита на хората и домашните животни срещу опасност от физическо нараняване или друго увреждане, което може да бъде причинено от директен или индиректен електрически допир;

2. да не създават такива температури, електрически дъги или лъчения, които биха причинили опасност;

3. да защитават достатъчно хората, домашните животни и вещите от опасности от неелектрически характер, които могат да бъдат причинени от електрическото съоръжение и са известни от практиката;

4. да осигуряват изолацията да е съобразена с предвидимите условия на работа на електрическото съоръжение.

(3) Мерките от технически характер за защита от опасности, дължащи се на външни въздействия върху електрическото съоръжение, трябва да осигурят:

1. електрическото съоръжение да издържа на очакваните механични натоварвания така, че да не застрашава хората, домашните животни и вещите;

2. електрическото съоръжение да издържа немеханични влияния при очаквани условия на околната среда и да не застрашава хората, домашните животни и вещите;

3. електрическото съоръжение да не застрашава хората, домашните животни и вещите в предвидими условия на претоварване.

# Глава трета

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Чл. 9. (1) Всяко електрическо съоръжение преди пускане на пазара подлежи на процедура за оценяване на съответствието - “Вътрешен производствен контрол”.

(2) Вътрешният производствен контрол е процедура, чрез която лицето по чл. 4, изпълняващо задълженията, предвидени в чл. 10, осигурява  и декларира, че електрическото съоръжение отговаря на приложимите за него изисквания на наредбата.

(3) Лицето по чл. 4 трябва да нанесе върху всяко изделие маркировката за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (ДВ, бр. 66 от 2000 г.) и да изготви писмена декларация за съответствие.

(4) Декларацията за съответствие трябва да съдържа:

1. наименованието и адреса на лицето, което пуска съоръжението на пазара;

2. описание на електрическото съоръжение;

3. номера(та) на стандарта(ите) по чл. 5, ал. 1, които са приложени, и/или наименованието на документа, съдържащ описание на използваните технически решения по чл. 5, ал. 2.

4. име и длъжност на лицето, представляващо лицето по чл. 4;

5. двете последни цифри на годината, когато е поставена маркировката за съответствие.

Чл. 10. (1) Производителят трябва да състави техническо досие, описано в чл. 11, което да дава възможност да се оцени съответствието на произвежданите електрически съоръжения с изискванията на наредбата.

(2) Лицето по чл. 4 трябва да съхранява техническото досие и декларацията за съответствие в продължение на десет години след последното произведено изделие и при поискване да ги представя на органите, извършващи надзор на пазара.

Чл. 11. Техническото досие трябва да обхваща проектиране, производство и функциониране на електрическото съоръжение и да включва:

1. общо описание на електрическото съоръжение;

2. общи конструкторски и монтажни чертежи, схеми на детайлите, възлите, веригите и др.;

3. описания и пояснения към чертежите, схемите и функционирането на електрическото съоръжение;

4. списък на стандартите, на които изделието отговаря изцяло или частично, и/или описание на техническите решения, които са приети, за да се осигури съответствие с изискванията за безопасност по наредбата, когато не са приложени стандарти;

5. резултати от направените изчисления при проектирането, проведените изпитвания и др.;

6. протоколи от изпитвания.

Чл. 12. Производителят трябва да предприеме всички необходими мерки производственият процес да осигури съответствие на произвежданото електрическо съоръжение с техническото досие и с приложимите за него изисквания на наредбата.

# ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

§ 2. Наредбата влиза в сила 18 месеца след обнародването й в “Държавен вестник”.