Приложение № 5

към чл. 16, ал. 1, т. 1

ЕТИКЕТИРАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Следната информация трябва да бъде предоставена с компостa, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ (когато са пакетирани или в насипно състояние), като върху опаковката или върху придружаващите ги фактологически данни следва да бъде написано:

- име и адрес на производителя;

- предназначение, идентифицирайки типа на продукта/материала (компост, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ);

- код на партидата (с изключение на течни фракции);

- количество (по тегло и/или обем);

- основните качествени характеристики в съответствие с таблица А5-1.

Таблица А5-1: Задължителни параметри за етикетиране, спрямо сухо вещество

| Критерии за качество | Параметри | Мерни единици | Детайли за етикетирането |
| --- | --- | --- | --- |
| Подобрение на почвата | Органично вещество | [%] | - |
|  | Варова стойност (CaO) | [%] | - |
|  | съотношение C/N |  | - |
| Наторяващи свойства | Общ азот (N) | [%] | - |
|  | Общ фосфор (P205) | [%] | - |
|  | Общ калий (K2O) | [%] | - |
|  | Магнезий (MgO) | [%] | - |
|  | Сяра (S) общо | [%] | само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане |
|  | Амониев нитрат (NH4-N) | [mg/l] | само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане |
|  | Азотен нитрат (NO3-N) | [mg/l] | само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане |
| Свойства на материала | Максимален размер на частиците | [mm] | - |
|  | Плътност | [g/l FM] | - |
|  | сухо вещество | [% FM] | - |
|  | Съдържания на соли / електрическа проводимост | [mS/m] | Изключване от прилагането за частното градинарство или като съставка на растежна почвена среда, ако е превишена пределно допустимата стойност, по приложение № 2, таблица A2-4 |
|  | pH |  | - |

- основни групи на използваните биоотпадъци/входящи материали са: биоотпадъци, оборска тор, утайки от отпадъчни води, смесени битови отпадъци;

- етикет за съответствие с изискванията на наредбата;

- препоръчителните условия на съхранение;

- описание на областите на употреба, в които може да бъде използван компостът, ферментационният продукт, органичният почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ и всички ограничения при употреба;

- препоръки за правилна употреба на количествата на компоста в съответствие с чл. 9 - 11 от наредбата.

С препоръките за правилна употреба трябва да се гарантира, че употребата отговаря на най-добрите практики в рамките на определена област на употреба.

Допълнителна информация, която да бъде включена в етикета:

Ако компостът се  предлага за употреба в биологичното земеделие, се посочва, че този компост е в съответствие с всички изисквания на Регламент (ЕО) 
№. 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189 от 20.7.2007 г.).

Ако компостът се предлага за употреба в земеделието, се посочва, че в случай на употреба на компост в уязвимите зони по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2011 г.) трябва да се спазват изискванията на наредбата, относно ограниченията за торене с азотосъдържащи торове и подобрители на почва.