Приложение № 3

към чл. 14

ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ И ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. Производителите на компост трябва да докажат чрез външен контрол на качеството, че има достатъчно висока степен на вероятност всяка обявена партида компост, ферментационен продукт или стабилизирана органична фракция от МБТ, която се пуска на пазара, да бъде в съответствие с минималните изисквания за качество и обявените свойства. Може да се приложат различни изисквания за вземане на проби в зависимост от конкретната ситуация на всяко съоръжение за компост или стабилизирана органична фракция от МБТ.

1.2. Външният контрол на качеството се извършва от акредитирана лаборатория.

1.3. Външните проверки за качество включват най-малко:

1.3.1. вземане на проби от партида/и компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от МБТ;

1.3.2. аналитично изпитване на взетите проби.

2. ВЪНШНА ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО И ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ

2.1. Вземането на проби и последващото им изпитване се извършва съгласно съответните:

2.1.1. европейски стандарти, въведени като български стандарти;

2.1.2. международни стандарти, въведени като български стандарти, когато липсват стандарти по т. 2.1.1;

2.1.3. български стандарти, когато липсват стандарти по т. 2.1.1 и 
т. 2.1.2;

2.1.4. международни и национални стандарти на други страни, когато липсват стандарти по т. 2.1.1 - т. 2.1.3.

3. ЧЕСТОТА НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИТЕ

3.1. Година на признаване.

3.1.1. Минималният брой на вземане на проби и честота на анализите на компоста през първата година (годината на признаване) трябва да бъде най-малко 4 пъти (една проба на всеки сезон), освен ако на съоръжението за компостиране се третират по-малко от 4000 тона от входящия материал в случаите на компостиране и МБТ и по-малко от 6000 тона от входящия материал в случаите на анаеробно разграждане. Минималният брой на анализите на компоста, които трябва да се извършват, е посочен в таблица А3-1.

Таблица А3-1: Минимален брой на анализите на компоста, органичния почвен подобрител и стабилизираната фракция от изхода на МБТ, които трябва да се извършат по време на годината на признаване, в зависимост от годишното количество на третираните биоотпадъци

| КОЛИЧЕСТВО НА ТРЕТИРАНИТЕ БИООТПАДЪЦИ | ЧЕСТОТАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОБИТЕ И АНАЛИЗИТЕ |
| --- | --- |
| < 1000 t | 1 |
| 1001-2000 t | 2 |
| 2001-4000 t | 3 |
| > 4001 t | 4 |

3.1.2. По време на годината на признаване в случаите, когато съоръженията за анаеробно разграждане третират по-малко от 6000 тона, минималният брой анализи на ферментационния продукт или на органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане е 2 пъти годишно. За съоръженията за анаеробно разграждане, които третират повече от 6000 тона, минималният брой на анализите е 4 пъти годишно.

3.2. Честота на анализите през последващите години след годината на признаване качеството на произведения компост.

3.2.1. Минималните изисквания за вземане на проби и честота на анализите за следващите години се изчислява по формулата:

брой на анализите за година = количеството на вложения материал (в тонове)  +1

8000

с максимум 12 анализа на година.

3.2.2. Всяка стойност трябва да бъде закръглена към следващото цяло число.

3.2.3. Изключение от т. 3.2.1 се прави за съоръженията за компост с капацитет, по-малък от 2500 t/у. Честотата трябва да бъде най-малко веднъж годишно за съоръженията с капацитет, по-малък от 2500 t./у.  За съоръженията с капацитет > 85 000 t/у трябва да бъде  до 12 пъти годишно.

3.2.4. Стабилизираната органична фракция от МБТ се анализира на всеки 2000 тона получена стабилизирана органична фракция от МБТ.

4. МЕТОД НА ПРОБОВЗЕМАНЕ

Основни изисквания за вземане на представителни проби

4.1. Метод за вземане на проби на компоста и стабилизираната органична фракция от МБТ.

4.1.1. Методът за вземане на проби трябва да се извършва в съответствие със стандарт EN 12579 „подобрители на почвата и растежни среди - вземане на проби”.

4.1.2. Пробата след процеса на приготвяне (пресяване, премахване на вредни вещества и др.) трябва да бъде в същото състояние като партидата компост, която е предназначена да бъде използвана или пусната в продажба.

4.1.3. Окончателната комбинирана проба трябва да представлява цялото количество материал за пробата. Точките за вземане на проби трябва да бъдат определени на случаен принцип или равномерно разпределени в съответната партида.

4.1.4. За партидите, за които съставът на компонентите се различава повече от 20%, се вземат отделни проби.

4.1.5. Препоръчително е вземането на проби да бъде предприето по време на товарене или разтоварване, в случай че комбинираната проба представлява цялата партида.

4.1.6. Минималното количество на партидата за оценка е посочено в таблица A3-2.

Таблица А3-2: Минимално количество на материала от изследваната партида, откъдето се взема пробата

| Количество на третираните входящи биоотпадъци | Минимално количество на материала от изследваната партида |
| --- | --- |
| < 2,000 t | 50 m³ |
| 2,001-10,000 t | 100 m³ |
| > 10,000 t | 150 m³ |

4.1.7. В случай на стабилизираната фракция от МБТ, количеството на компоста, от което се взема пробата, следва да бъде най-малко 500 m3.

4.1.8. Методът за вземане на проби трябва да се извършва в съответствие със стандарт EN 12579 „подобрители на почвата и растежни среди - вземане на проби”.

4.1.9. Методът за вземане на проби трябва да се извършва в съответствие със стандарт EN ISO 5667-13:2011 „Ръководство за вземане на проба от утайки“.

4.1.10. За изпитването на всички задължителни параметри по приложение № 2 параметрите, както се изисква в декларацията по чл. 16, ал. 2, и етикетирането на компоста по приложение № 5 количеството на крайната комбинирана лабораторна проба трябва да бъде 15-20 литра.

4.2. Метод за вземане на проби на ферментационния продукт.

4.2.1. Вземането на проби на ферментационния продукт трябва да се извърши в съответствие със стандарт EN ISO 5667-13.

4.2.2. Проби за изследване трябва да се вземат от ферментационния продукт, готов за употреба или продажба. Ако съставът на ферментационния продукт е повече от 20% от обема, пробите се изпитват поотделно:

4.2.2.1. когато ферментационният процес е завършен и ферментационният продукт се продава директно, или

4.2.2.2. след отделяне на течната и/или полутвърдата органична фракция.

4.2.3. Всяка крайна проба, изпратена за анализ, е представителна за крайния продукт.

4.2.4. Обемът на крайната проба трябва да бъде достатъчно за извършване на всички задължителни анализи. Като общо правило количеството на проба трябва да бъде приблизително от 7 до 10 литра.

5. ПРОТОКОЛ ОТ ПРОБИТЕ

5.1. Лицето, което взема пробите, изготвя Протокол за вземане на проби от всяка проба.

5.2. Протоколът за вземане на проби трябва да бъде включен в доклада по чл. 14, ал. 3 и да обхваща най-малко следните елементи:

5.2.1. име (фирма) и адрес на производителя на компоста;

5.2.2. адрес на съоръжението за компостиране;

5.2.3. име  на лицето, което взема пробите;

5.2.4. име и адрес на договора лабораторията, която извършва анализ на компоста;

5.2.5. датата на вземане на пробите;

5.2.6. код/ове на партидата/ите, от който/които е взета пробата;

5.2.7. код на пробата;

5.2.8. място, количество (t или m³) и напречен разрез (в случаите на купчини от твърди материали) на представителната извадка за партидата;

5.2.9. вид на материала (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизираната органична фракция от МБТ);

5.2.10. размер на ситото за пресяване;

5.2.11. описание на визуалните свойства (хомогенност, форма, мирис);

5.2.12. общото време за обработка на извадковата партида компост;

5.2.13. описание на вземането на пробите (брой и разпределение на точките за вземане на проби, обема на индивидуалните проби, използвано оборудване, вземане на проби по време на пресяването и т.н.);

5.2.14. ако е необходимо – допълнителни коментари;

5.2.15. подпис за вземане на пробите от оператора или от неговия упълномощен представител.

6. ПОВТАРЯЩИТЕ СЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИТЕ

6.1. Повторен анализ на неорганичните замърсители от паралелни проби.

6.1.1. Трябва да се извърши повторен анализ (до максимум 6 проби) на неорганичните замърсители, ако първата измерена стойност за кадмий, хром, мед, никел, живак, олово и цинк е повече от 90% от референтната стойност от предложената декларация по чл. 16, ал. 1, т. 2 за компоста.

6.1.2. Повторни анализи следва да се извършат на представителни паралелни проби от партидата.

6.1.3. В случай на повторни анализи оценъчната стойност (средноаритметичната стойност от всички индивидуално измерени стойности, ако е необходимо след премахването на максимум две отделни в съответствие със стандартните статистически процедури) трябва да отговаря на граничната стойност на съответния параметър. Нито една отделно измерена стойност не може да надвишава пределно допустимата стойност с повече от 30%.

6.2. Повторен анализ на органичните замърсители.

6.2.1. Повторен анализ (до максимум 6 проби) за органични замърсители трябва да се извършва, ако първоначално измерената стойност е повече от 80% от референтната гранична стойност.

6.2.2. Повторни анализи следва да се извършат на представителни паралелни проби от партидата.

6.2.3. В случай на повторни анализи стойността на оценката (средноаритметичната стойност от всички индивидуално измерени стойности, ако е необходимо след премахването на максимум две отделни в съответствие със стандартните статистически процедури) трябва да отговаря на граничната стойност на съответния параметър.

6.2.4. Нито една отделно измерена стойност не може да надвишава пределно допустимата стойност с повече от 30%.

6.3. Остатъчни параметри.

6.3.1. В случай на изследване на параметрите „съдържание на органично вещество” и „електропроводимост” всяка отделно измерена стойност трябва да съответства на съответната гранична стойност.

6.3.2. Допустимо е извършването на допълнителни анализи в съответствие с процедурата за повторни анализи, както е описана за неорганичните замърсители, в случай че някой друг параметър превишава съответната пределно допустима стойност.

7. ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО ОТ СТРАНА НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ

7.1. Докладът от изпитването, издаден от акредитираната лаборатория, трябва да включва следните елементи:

7.1.1. данни за оператора на съоръжението (име, адрес, ЕИК, лице за контакт;

7.1.2. протокол за вземане на проби;

7.1.3. данни за лицето, което извършва пробата;

7.1.4. информация за приемане на пробата;

7.1.5. обобщаване на аналитичните резултати от изпитването, съдържащи: наименование (код) на пробата, наименование на лабораторията, (код) на пробата и, в случай че е приложимо, паралелните проби, които са взети, индивидуалните резултати от изпитването, стойност на оценката, отклонението и евентуалното елиминиране на големите различия в стойностите за всички изследвани параметри;

7.1.6. информация за значително отклонение от аналитичните методи;

7.1.7. потвърждение, че е взета под внимание цялата налична информация, няма признаци, че са използвани неразрешени биоотпадъци за производство на компост като цяло или за предложената декларация (чл. 16, 
ал. 1, т. 2);

7.1.8. дата на изготвяне на доклада;

7.1.9. подпис на акредитираната лаборатория.

8. АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА КОМПОСТА И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ (CEN СТАНДАРТИ).

Таблица A3-3: Аналитични методи, които следва да бъдат използвани при изпитване на компоста

| ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |  | МЕТОД - СТАНДАРТ |
| --- | --- | --- |
| Вземане на проби на компост и МБТ |  | БДС EN 12579:2000 от 18 януари 2001 г. „Подобрители на почвата и растежни почвени среди – вземане на проби“ |
| Вземане на проби на органичната фракция от анаеробно разграждане |  | EN ISO 5667-13:2011 „Ръководство за вземане на проба от утайки“ |
| Предварително третиране на пробата |  | БДС EN 16179:2012 10 15 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви – ръководство за предварително третиране на пробите; prEN 16179:2010“ |
| Определяне на количеството |  | БДС EN 12580:2000 от 03 ноември 2001 г. „Подобрители на почвата и растежни почвени среди – определяне на количеството“ |
| pH стойност (CaCl2) |  | БДС EN 15933:2012 10 01 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на pH“ |
| Електрическа проводимост |  | БДС EN 13038:2011 12 01; „Подобрители на почвата и растежни почвени среди – определяне на електрическата проводимост“ FprCEN/TS 15937:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на специфична електрическа проводимост“ |
| Съдържание на вода |  | БДС EN 15934:2012 10 01 „Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци- изчисляване на количеството на сухата фракция след определяне на сухите остатъци или съдържанието на вода“ |
| Съдържание на сухо вещество |  | БДС EN 15934:2012 10 01 „Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци- изчисляване на количеството на сухата фракция след определяне на сухите остатъци или съдържанието на вода“ |
| Съдържание на органично вещество/ общ органичен въглерод Загуба при накаляване |  | БДС EN 15936:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци – определяне на общ органичен въглерод (TOC), чрез сухо изгаряне“ БДС EN 15935:2012 10 01 „Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци – определяне на загуба при накаляване“ БДС ISO 14235:2002 „Качество на почвите. Определяне на органичен въглерод чрез сулфохромно окисление“ |
| Размер на частиците |  | БДС EN 15428:2007 „Подобрители на почвата и растежни среди – определяне на размера на частиците“ |
| N (общ азот) (Kjeldahl N) |  | БДС EN 16169:2012 „Подобрители на почвата и растежни среди – определяне на общия азот“ БДС EN 16168:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви – Определяне на общия азот, използвайки метод на изгаряне“ |
| NO3-N NH4-N |  | Определяне на разтворими форми на нитратен и амониев азот в екстракт с 1 mol/dm3 KCl СД CEN/TS 16177:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви – екстракция и определяне на – амоний, нитрати и нитрити” Определяне на разтворими форми на нитратен и амониев азот във водни екстракти БДС EN 13652:2003 „Почви и растежни среди – екстракция на водно-разтворими елементи и хранителни вещества“ |
| Плевелни семена |  | CEN TS 16201 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви - определяне на жизнеспособни семена“ |
| Реакция на растенията |  | БДС EN 16086-1:2011 „Почви и растежни среди - определяне на реакцията на растенията - част 1: Изпитване за растеж на китайско зеле в саксия“ |
| Примеси |  | ONR CEN/TS 16202:2010 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на примеси и камъни (CEN/TS 16202:2010)“. Този стандарт описва два метода за определяне на физическите примеси > 2 мм, камъни> 5 mm в почви, утайки и третирани биоотпадъци. За целите на тази наредба се използва на сух метод пресяване прилагането на пряк анализ, без да се измива, както е описано в глава 7.2 на стандарта |
| Тежки метали и фосфор |  |  |
| Методи за екстракция |  | БДС EN 16173:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Усвояване на разтворими в азотна киселина фракции и елементи“ БДС EN 16174:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Усвояване на разтворими в царска вода фракции и елементи“ |
| Определяне на екстрахируемите форми на тежките метали и фосфора в екстракти, получени с азотна киселина/царска вода |  |  |
| P (общ) K (общ) Mg (общ) CaO S (общ) | СД CEN/TS 16170:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)“ СД CEN/TS 16188:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви - Определяне на елементите в царска вода и азотна киселина - метод на атомно абсорбционна спектрометрия (FAAS)“ |  |
| Pb, Cd | СД CEN/TS 16170:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)“ СД CEN/TS 16171:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви – Определяне на елементите, използвайки индуктивна спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012)“ СД CEN/TS 16172:2013 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на следи от елементи чрез метода на атомноабсорбционна спектрометрия в графитена пещ (GF-AAS)“ |  |
| Cr, Cu, Ni, Zn | СД CEN/TS 16170:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)“ СД CEN/TS 16171:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементите, използвайки индуктивна спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012)“ СД CEN/TS 16172:2013 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на следи от елементи чрез метода на атомноабсорбционна спектрометрия в графитена пещ (GF-AAS)“ СД CEN/TS 16188:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи след изваряване с царска вода и азотна киселина. Метод на пламъчна атомноабсорбционна спектрометрия (FAAS)“ |  |
| Hg | СД CEN/TS 16170:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES“ СД CEN/TS 16171:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви – Определяне на елементите, използвайки индуктивна спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012)“ СД CEN/TS 16175-1:2013 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на живак в разтвори от царска вода и азотна киселина. Част 1: Атомно-абсорбционна спектрометрия по метода чрез студена пара (CV-AAS)“ СД CEN/TS 16175-2:2013 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на живак. Част 2: Атомно-флуоресцентна спектрометрия по метода чрез студена пара (CV-AFS)“ |  |
| PCB(7) | БДС EN 16167:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на полихлорирани бифенили (PCB), чрез газова хроматография със селективно определяне (GC-MS) и газова хроматография с електронно определяне (GC-ECD)“ |  |
| PCDD/PCDF | СД CEN/TS 16190:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почва - Определяне на диоксини и фурани и диоксиноподобни полихлорирани бифенили чрез газова хроматография с висока резолюция за селективно откриване“ (HR GC-MS) (CEN/TS 16190:2012)“ |  |
| PAH (16) | СД CEN/TS 16181:2012 „Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) чрез газова хроматография (GC) и висококачествена течна хроматография (HPLC) (FprCEN/TS 16181:2012)“ |  |
| Салмонела | СД CEN/TR 15215-2:2006 „Характеризиране на утайки - откриване на салмонела в утайки, почви, подобрители на почвата, растежни среди и биоотпадъци - част 3“ |  |
| Ешерихия коли | СД CEN/TR 16193:2013 „Утайки, третирани биоотпадъци и почва – откриване на ешерихия коли“ |  |

9. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО – В СЛУЧАЙ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

9.1. Изискванията на наредбата следва да се считат за изпълнени, ако никоя индивидуално измерена стойност (при необходимост, след елиминиране на големите различия в стойностите) не превишава съответната пределно допустима стойност с повече от 50%, или в случая на параметъра цинк – с повече от 30%.

9.2. По отношение на параметрите „органично вещество” и „електропроводимост”, изискванията на наредбата се считат за изпълнени, ако всяка отделна измерена стойност (при необходимост, след елиминиране на големите различия в стойностите) е в съответствие със съответната гранична стойност. В случай на параметъра „реакция на растенията” изискванията, се считат за изпълнени, ако резултатът от изпитването е в съответствие с пределните стойности по приложение № 2, таблица A2-4.