Приложение № 2

към чл. 5, чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 8

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО КЪМ КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ ЗА КОМПОСТ, КОМПОСТА, СЪДЪРЖАЩ УТАЙКИ ОТ ПСОВ И ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ

Таблица A2-: Гранични стойности за тежки метали за компост и ферментационния продукт, изразени спрямо сухо вещество

| ПАРАМЕТРИ | МЕРНА ЕДИНИЦА | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ (СЛЕД ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ОТ 7 ГОДИНИ) | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ (ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ОТ 7 ГОДИНИ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | mg/kg | 1,3 | 2 |
| Cr | mg/kg | 60 | 100 |
| Cu | mg/kg | 200 етикетиране: >100 | 2501 етикетиране: >100 |
| Hg | mg/kg | 0,45 | 1,0 |
| Ni | mg/kg | 40 | 80 |
| Pb | mg/kg | 130 | 180 |
| Zn | mg/kg | 600 етикетиране: >400 | 8001 етикетиране: >400 |

1Ако е превишена стойността за елементите мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да бъде отбелязано върху етикета на крайния продукт в съответствие с изискванията, посочени в приложение № 4.

Таблица A2-: Гранични стойности за тежки метали за органичния подобрител на почвата и стабилизирана органична фракция от МБТ, изразени спрямо сухо вещество

| ПАРАМЕТРИ | МЕРНА ЕДИНИЦА | ПРАГ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ1) | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | mg/kg | --- | 3,0 |
| Cr | mg/kg | --- | 200 |
| Cu | mg/kg | 200 mg/kg | 400 |
| Hg | mg/kg | --- | 2,0 |
| Ni | mg/kg | --- | 100 |
| Pb | mg/kg | --- | 250 |
| Zn | mg/kg | 400 mg/kg | 1200 |

1Ако са надхвърлени граничните стойности за мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да бъде посочено на етикета в съответствие с приложение № 4.

Таблица A2-: Допълнителни изисквания към стабилизираната органична фракция от МБТ, изразени спрямо сухо вещество

| ПАРАМЕТРИ | МЕРНА ЕДИНИЦА | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ |
| --- | --- | --- |
| PAH (16) | mg/kg | 6 |
| PCB (7) | mg/kg | 0,7 |
| PCDD/F | ng TU*/kg | 30 |

* ng TU – нанограма токсични единици

Таблица A2-4: Изисквания за компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ в зависимост от възможната употреба

| ПАРАМЕТРИ | ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ПРИ КОМПОСТИРАНЕ (ЕДИНИЦА) | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ПРИ АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ (ЕДИНИЦА) |
| --- | --- | --- | --- |
| Органично вещество | Всички области на употреба с изключение на производството на биофилтри |  15% сухо вещество | Няма изисквания |
| Електропроводимост | Частно градинарство, растежни почвени среди |  3 mS/cm |  3 mS/cm |
| Максимален размер на частиците | Всички области на употреба с изключение на производството на биофилтри |  40 mm |  40 mm |
|  общо примеси (пластмаси, метали, стъкло)> 2 мм | Земеделие, нарушени терени (игрални площадки и спортни площадки) |  0,5% сухо вещество, (7 години транзитен период, <1,0) |  0,5% сухо вещество1, (7 години транзитен период, <1,0) |
|  общо примеси (пластмаси, метали, стъкло) > 2 мм | Нарушени терени с изключение на игрални площадки и спортни площадки |  1,0% сухо вещество |  1,0% сухо вещество1 |
|  общо примеси (пластмаси, метали, стъкло) > 2 мм | Рекултивация на депа и мини |  2,5% сухо вещество |  2,5% сухо вещество1 |
| Реакция на растенията /изпитване за растеж | Частно градинарство, съставка на растежни почвени среди | 25% компост: свежа растителна материя:  90% в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост:  90%, забавяне на покълването: 0 дни; 50% компост: свежа материя:  80 в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост:  80%, забавяне на покълването: 0 дни | 25% ферментационен продукт: свежа растителна материя:  90% в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост:  90%, забавяне на покълването: 0 дни; 50% компост: свежа материя:  80 в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост:  80%, забавяне на покълването: 0 дни |
| Плевелни семена, части от растения, способни да поникнат | Градинарство като съставка на растежни почвени среди |  2 покълнали семена/литър |  2 покълнали семена/литър |
| Индикатор за патогени | Всички видове продукти компост и области на употреба (произведени от всички видове биоотпадъци) | Салмонела.: отсъствие 25 г проба2 Ешерихия коли: < 1000 CFU/g свежа материя2 | Салмонела.: отсъствие 25 г проба2 Ешерихия коли: < 1000 CFU/g свежа материя2 |

1Да се анализира само ако се третират разделно събрани биоотпадъци от домакинствата.

2Когато животинските продукти са  различни от посочените в приложение № 4, т. 3, 3.1, буква „а”, изпитването и оценката на изискванията за обеззаразяване се извършват в съответствие с глава III, раздел III от приложение V на Регламент (ЕО) № 142/2011.