Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 и 2

І. Класификация на неопасните СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ.

| Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1от ЗУО за класификация на отпадъците | Наименование на неопасните СО |
| --- | --- |
| 17 01 | Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия |
| 17 01 01 | бетон |
| 17 01 02 | тухли |
| 17 01 03 | керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия |
| 17 01 07 | смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 |
| 17 02 | Дървесен материал, стъкло и пластмаса |
| 17 02 01 | дървесен материал |
| 17 02 02 | стъкло |
| 17 02 03 | пластмаса |
| 17 03 | Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти |
| 17 03 02 | асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 |
| 17 04 | Метали (включително техните сплави) |
| 17 04 01 | мед, бронз, месинг |
| 17 04 02 | алуминий |
| 17 04 03 | олово |
| 17 04 04 | цинк |
| 17 04 05 | желязо и стомана |
| 17 04 06 | калай |
| 17 04 07 | смеси от метали |
| 17 04 11 | кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 |
| 17 05 | Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси |
| 17 05 04 | почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 |
| 17 05 06 | изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05* |
| 17 05 08 | баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07 * |
| 17 06 | Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали |
| 17 06 04 | изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 |
| 17 08 | Строителни материали на основата на гипс |
| 17 08 02 | строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01 |
| 17 09 | Други отпадъци от строителство и събаряне |
| 17 09 04 | смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 |

ІІ. Класификация на опасните СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

| Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО | Наименование на опасните СО |
| --- | --- |
| 17 01 06* | Смеси от/отделни частици от бетон, тухли, керемиди или керамика, съдържащи опасни вещества |
| 17 02 04* | Стъкло, пластмаса и дърво, съдържащи или замърсени с опасни вещества |
| 17 03 01* | Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран |
| 17 03 03* | Каменовъглен катран и катранени продукти |
| 17 04 09* | Метални отпадъци, заразени с опасни вещества |
| 17 04 10* | Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран или други опасни вещества |
| 17 05 03* | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества |
| 17 05 05* | Изкопни земни маси, съдържащи опасни вещества |
| 17 05 07* | Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества |
| 17 06 01* | Изолационни материали, съдържащи азбест |
| 17 06 03* | Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества |
| 17 06 05* | Строителни материали, съдържащи азбест |
| 17 08 01* | Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 06 01* и 17 06 03* |
| 17 09 01* | отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак |
| 17 09 02* | други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори) |
| 17 09 03* | други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 5, т. 1

Общи данни за проекта

| Наименование на проекта |  |
| --- | --- |
| Дейност (СМР или премахване ) |  |
| Възложител (Инвеститор): |  |
| Проектант : |  |
| Главен изпълнител или лице, извършващо премахването: |  |
| Местоположение на строежа или премахването ( идентификатор, адрес, УПИ и др.) |  |
| Разгъната застроена площ (РЗП), м2 |  |
| Големина на сградата, брой етажи |  |
| Вид на носещата конструкция (стоманобетон, метална, дървена, смесена и др.) |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 5, т. 2

Подробно Описание на обекта на премахване

| Наименование и вид на обекта (сграда или друго съоръжение) |  |
| --- | --- |
| Възложител на премахването |  |
| Адрес/местоположение на обекта, идентификатор |  |
| Размери на обекта - Общ обем (в м³) - РЗП......кв. м |  |
| Степен на премахване - частично (до кота терен) - изцяло (с премахване на сутеренни части и фундаменти) - друго (моля опишете) |  |
| Възможни ограничения (наличие на съседни обекти и др. подобни) |  |
| Период на изграждане: от........до.......(или предполагаем) |  |
| Големина на сградата - брой етажи (за сгради) - дължина и габарити (за линейни съоръжения) |  |
| Тип на носещата конструкция (ст.б., метална, дървена, зидана, комбинирана и др./ монолитна, сглобяема или комбинирана) |  |
| Наличие на опасни отпадъци: - има или няма - описание, ако има (вид, количество) |  |
| Наличие на отпадъци, съдържащи азбест - има или няма - описание, ако има (вид, количество) |  |
| Сутерен (има или няма) - Брой нива - Бетонни или зидани стени |  |
| Покривна конструкция: - плосък или скатен покрив - носеща конструкция - покривно покритие - наличие на топло и хидроизолацията (описание на материалите и дебелините на слоевете) |  |
| Наличие на демонтируеми фасади: - описание на типа и на материалите - площ на фасадните стени |  |
| Наличие на окачени тавани: - описание на типа и на материалите - обща площ на окачените тавани |  |
| Наличие на демонтируеми преградни стени или стенни елементи - описание на типа и на материалите - обща площ на тези стени/елементи |  |
| Описание на площадката на премахване на строежи - обща площ на терена - възможности за съхранение на селектираните отпадъци от премахването - наличие на инсталации, тръбопроводи, специално оборудване и др. |  |
| Друга информация от съществено значение |  |
| Изготвил: (име, длъжност, дата, подпис) |  |

Приложение № 4 към чл. 5 т. 3

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА строителни отпадъци (СО) ЗА ПРОЕКТА

| Образу-вани от СМР и/или премах-ване | Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци |  |  |  | Предадени за подготовка за материално оползотворя-ване и за рециклиране (R4, R5и др.) | Пре-даде-ни за пов-торна упо-треба СО | За повтор-на употре-ба на площад-ката на образу-ване | Предадени СО за оползо-творява-не в обратни насипи (R10) | За оползо-творява-не в обратни насипи на площад-ката на образу-ване | Общо коли-чество СО за мате-риално оползо-творява-не | Степен на материал-но оползо-творяване на СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код съгласно Наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО | Наименова-ние | м3 | тонове | тонове | тонове | тонове | тонове | тонове | тонове | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ОБЩА Прогнозна ЗА СтепенТА на материално оползотворяване на СО за проекта

| Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове) | Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) * | Прогнозна за степента на материално оползотворените СО (%) |
| --- | --- | --- |

*Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) =  сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи

Изготвил (Проектант): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Консултант, когато е сключен договор за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 към чл. 5, т. 4

ПРОГНОЗА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЛАГАНЕ в ПРОЕКТА НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЕНИ СО и СО за обратни насипи

| № по ред | Влагане в дейности по: Строителство, Реконструкция, Рехабилитация, Основни ремонти | Вид и описание на продуктите от оползотворяване на СО | СО оползотворени в обратни насипи | Конкретно приложение в проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Изчисляване на Прогнозната степен на влагане на продукти от оползотворяване на СО/СО ОПОЛЗОТВОРЕНИ ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ в проекта

| Прогноза за общото количество на използваните строителни материали съгласно строителните книжа (тонове) | Прогноза за количеството на вложените продукти от оползотворяване на СО/ СО оползотворени за обратни насипи (тонове) | Степен на влагане (колона 2/колона 1 ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Изготвил (Проектант): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Консултант, когато е сключен договор за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл. 8 ал. 1 ТРАНСПОРТЕН ДНЕВНИК НА СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транспортни данни |  |  |  |  |  | Документ за заплащане за транс-портиране (Фактура и/или др.) | Данни за приемане на СО на съоръжението за материално оползотворяване |  |  |  | Данни за приемане на СО на депото за отпадъци |  |  |  |  |  | Доку-мент за запла-щане при приема-не на отпадъ-ците на съответ-ното съоръ-жение за трети-ране (Факту-ра или др.) | Запла-тена стой-ност за прие-мане на съответ-ното съоръ-жение за трети-ране |
|  | Дата на превоза | Код/кодове на отпадъка | Количество на натоварения отпадък (тон) | Превозвач | Регистрационен документ | Име на оператора на площадката | Номер на документа, стойност на заплатената сума | Номер на разрешението или регистрационния документ по чл. 35 от ЗУО на оператора на площадката | Единична цена за приемане на 1 тон СО (лв./тон) | Количество на приетите СО - по маса (тон) | Описание и номер на приемателния документ | Тип депо (инертни, неопасни или опасни отпадъци) | Име на оператора на депото | Номер на разрешението по чл. 12 от ЗУО | Единична цена за депониране на 1 тон СО (лв./тон) | Количество на приетите СО по маса (тон) | Описание и номер на приемателния документ | Номер на документ а | лв. без ДДС |

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Строителен надзор): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 към чл. 9 ал. 1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

| Образу-вани от СМР и/или премах-ване | Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци |  |  |  | Предадени за подготовка за материал-но оползо-творяване и за рецикли-ране (R4, R5 и др.) | Преда-дени за пов-торна упо-треба СО | За повтор-на употре-ба на пло-щадката на образу-ване | Преда-дени СО за опол-зотворя-ване в обратни насипи (R10) | За оползо-творява-не в обратни насипи на площад-ката на образу-ване | Общо количест-во СО за мате-риално оползо-творяване | Степен на мате-риално оползо-творява-не на СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО | Наиме-нование | м3 | тоно-ве | тонове | тонове | тонове | тонове | тонове | тонове | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Степен на материално оползотворяване на СО за проекта

| Общо количество на образуваните СО (тонове) | Количество на материално оползотворените СО (тонове) * | Степен на материално оползотворените СО (%) |
| --- | --- | --- |

*Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) =  сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за  оползотворяване и оползотворени в обратни насипи

Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Консултант/Строителен надзор: (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)

Приложение № 8 към чл. 11, ал. 2

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

| Код на отпадъка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 бетон | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 17 01 02 тухли | 30% | 37% | 43% | 50% | 57% | 63% | 70% |
| 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | 30% | 37% | 43% | 50% | 57% | 63% | 70% |
| 17 02 01 дървесен материал | 60% | 63% | 67% | 70% | 73% | 77% | 80% |
| 17 02 02 стъкло | 27% | 36% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% |
| 17 02 03 пластмаса | 47% | 52% | 58% | 63% | 69% | 74% | 80% |
| 17 04 05 желязо и стомана | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 01 мед, бронз, месинг | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 02 алуминий | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 10 04 03 олово | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 04 цинк | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 06 калай | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 | 53% | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 80% |
| Пътен сектор [т.] | 60% | 63% | 67% | 70% | 73% | 77% | 80% |
| ЖП сектор [т.] | 60% | 63% | 67% | 70% | 73% | 77% | 80% |

Приложение № 9 към чл. 12, ал. 2

МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗУО

| Изчислителен метод | Специфични изисквания |
| --- | --- |
| Степента на материално оползотворяване на отпадъците от строителство и разрушаване в % = Количеството на материално оползотворените отпадъци от строителство и разрушаване Образувани отпадъци от строителство и разрушаване съгласно кодовете, посочени в Регламент (ЕО) № 2002/2150 | 1. Количествата на оползотворените материали от отпадъци от строителство и премахване (числителят във формулата) трябва да включва само следните кодове от приложението към Наредба № 3 за класификация на отпадъците: - Кодове отпадъци от група 17 - Отпадъци от строителство и премахване: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 - Кодове отпадъци от подгрупа 19 12 - Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизира-не), ако са получени от обработването на отпадъци от строителство и премахване: 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 При определяне на общото количество на отпадъците в знаменателя не се допуска двукратно отчитане на отпадъци. 2. Отпадъци от строителство и премахване, подлежащи на докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2002/2150/ЕО (знаменателят във формулата) и съдържащи: а) отпадъци, чието създаване съответства на кода от раздел F на NACE Rev. 2, посочен в раздел 8, позиция № 17 от приложение I към гореспоменатия регламент, състоящ се от следните кодове на отпадъци, както са определени в раздел 2 от приложение I към горепосочения регламент: 06.1 – Метални отпадъци, от черни метали 06.2 – Метални отпадъци, от цветни метали 06.3 – Метални отпадъци, смесени 07.1 – Отпадъци от стъкло 07.4 – Пластмаси 07.5 – Дървесина б) Минерални отпадъци от строителство или от премахване както са определени в приложение III към гореспоменатия регламент (за всички икономически дейности). |

Приложение № 10 към чл. 13, ал. 1 и 2

ПОЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 13 ПО ГОДИНИ

| Вид строителна дейност | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строителство на сгради, финансирани с публични средства финансирани с публични средства | 1% | 1% | 1% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 2% |
| Строителство на пътища с публични средства | 5,0% | 5,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 10,0% | 10,0% |
| Рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища, финансирани с публични средства | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи oт техническата инфраструктура финансирани с публични средства | 3,0% | 3,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 7,0% | 8,0% |
| Оползотворяване на СО в обратни насипи | 8,0% | 9,0% | 10,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 12,0% |

Приложение № 11 към чл. 16, ал. 3

Площадки с потенциални замърсявания

Летища

Докове

Автосервизи

Газостанции

Бензиностанции

Петролни рафинерии

Рафинерии за минерални масла

Керамични заводи

Галванични производства

Производство на експлозиви

Производство на електронни елементи

Електроцентрали

Текстилни предприятия

Предприятия за производство на:

- бои и лакове;

- козметика;

- фармацевтични продукти;

- сапуни, други перилни препарати и дезинфектанти;

- неорганични химикали, органични химикали и други химични реагенти;

- изкуствени торове;

- хартия и целулоза.

Предприятия за производство на

- кокс;

- черни метали и сплави, включително чугун, стомана, феросплави;

- цветни метали и сплави, включително първичен и вторичен алуминий.

Предприятия за преработка/обработка на руди и метали, включително:

- пържене и агломерация;

- гранулиране на метална руда (включително сулфидна руда);

- първично или вторично топене;

- леене, коване, изтегляне и др.под.;

- нанасяне на покрития и др.

Сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и 	лаборатории за производство и съхраняване на:

- отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове;

- наркотични вещества;

- радиоактивни вещества и материали;

- йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения;

хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци.

Приложение № 12 към чл. 17

специфични изисквания към дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ на СО, както и към площадките, на които се извършват тези дейности

- Изисквания към площадката

1. За ограничаване на свободния достъп до площадката се предвижда ограда и контролно-пропускателен пункт.

2. За измерване на количеството постъпващи или образувани отпадъци площадката трябва да е оборудвана с кантар.

3. Площта на площадката трябва да е оразмерена за типа и капацитета на използваното съоръжение за третиране на СО, количествата на входящите потоци отпадъци, вида и количеството на строителните продукти от рециклирани отпадъци и др.

4. Площадката трябва да е с подходяща настилка, която да осигури целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване на СО и продуктите от оползотворяване на СО.

5. На площадката трябва да бъдат обособени следните участъци (зони):

5.1. Зони за съхранение на приеманите отпадъци. Обособяват се отделни зони за разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, асфалтобетон, смесени фракции, скални материали и др., които трябва да бъдат оразмерени съобразно капацитета на трошачната инсталация. Предвижда се отделна площ за временно съхраняване на СО, за които има съмнение за замърсяване, докато се извършат необходимите изпитвания и/или се организира депонирането им;

5.2. Зона, на която са разположени трошачната и пресевната инсталация, както и други съоръжения от производствения процес.

5.3. Зона за съхранение и товарене на готовата продукция. Обособяват се отделни зони за разделно съхранение с достатъчна площ в зависимост от видовете и количествата на произвежданите фракции, така че те да не се смесват помежду си.

5.4. Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като метали, хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци.

6. Широчината и организацията на вътрешните пътища трябва да осигурява безпрепятствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи входящите потоци СО и изходящите потоци рециклирани материали.

7. Трябва да се предвиди достатъчна площ за  паркиране на транспортните средства, опериращи на площадката, както и за разполагане на мобилното оборудване.

8. Предвижда се зона за почивка и обслужване на персонала, на която се разполагат постройки, фургони или други преместваеми обекти, удовлетворяващи изискванията на Закона за устройството на територията.

9. За площадките по чл. 15, т. 1 и 2 изискванията към вътрешните пътища, площта за паркиране и зоната за почивка и обслужване на персонала не се прилагат, в случай че на строителната площадка или на площадката, на която се извършва премахването, са налице условията по т. 6, 7 и 8.

II. Минимални изисквания към системата за производствен контрол при рециклирането на СО

      - Операторът на площадката трябва да разработи, внедри и поддържа система за производствен контрол в съответствие с дейностите, които се извършват на площадката, и с декларираните технически спецификации (БДС, БДС ЕN, БТО), по които се произвеждат строителните продукти.

      - В случай че на площадката се произвеждат продукти от оползотворени СО, операторът на площадката за подготовка за оползотворяване и/или рециклиране (в случая производител), трябва да създаде и да поддържа и система от техническа документация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.

      - Когато производител притежава система за управление на качеството, сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2001, се счита, че са удовлетворени изискванията на системата за производствен контрол, при условие че системата за управление на качеството включва всички изисквания на техническата спецификация на продукта.

      - За да бъде осигурена ефикасност на системата за производствен контрол, тя трябва да бъде основана на следните принципи:

4.1. Организацията трябва да е такава, че да осигурява определеност на пълномощията, отговорността и взаимовръзката между всички членове на персонала;

4.2. За всяка производствена площадка производителят трябва да определи лице, което да осигурява внедряването и постоянното изпълнение на изискванията на производствения контрол;

4.3. Да са разработени и внедрени процедури за управление, сред които:

4.3.1. наръчник за управление;

4.3.2 управление на документи и данни;

4.3.3 възлагане на подизпълнители;

4.3.4. идентификация на приеманите отпадъци.

      - Площадката задължително трябва да притежава спецификация на приеманите отпадъци, в която подробно са записани изискванията към отпадъците, които могат да бъдат приемани. (Например незамърсени бетонни и стоманобетонни късове, разделно събрани керамични фракции, състоящи се от керемиди и тухли, асфалтобетон от реконструкция и основен ремонт на пътища, скални материали от основни и подосновни пластове на пътища и др.). Примерен формат на записа е даден в таблицата.

      - За извършване на дейностите по подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО трябва да са разработени и внедрени процедури за управление на процеса на производство, включващи:

6.1. процедури за идентифициране и управление на материалите;

6.2. процедури за идентифициране и управление на всички опасни вещества;

6.3. процедури за складиране на материалите;

6.4. процедури за проследимост на продукта по отношение на вида и произхода му до неговата продажба.

      - Операторите на площадките, на които се извършва подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО, трябва да разработят и поддържат инструктивни материали с описание на технологията за подготовка за оползотворяване, които да съдържат подробно описание на процесите на производство в зависимост от вида на произвежданите продукти - оползотворими отпадъци, или продуктите от оползотворени СО. Необходимо е да контролират определени ключови параметри на производствения процес, например тези, свързани с получаването на определена зърнометрия на продуктите от оползотворени СО. В специфични за всяка площадка документи следва да са описани честотата и видът на извършвания контрол.

      - Операторите на площадките, на които се извършва подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО, трябва да разработят система за контрол и изпитване съгласно указаните в техническите документации (стандарти, технически одобрения и др.) начин, обхват и честота.

      - Операторите на площадките, на които се извършва подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО, водят и съхраняват:

9.1. Запис на всеки доставен и приет товар, който носи информация за:

9.1.1. датата на приемане на СО;

9.1.2. вида и състава на СО;

9.1.3. произхода (когато е известен);

9.1.4. количеството на СО;

9.1.5. доставчика.

9.2. протоколи от анализи, представителни за цялото количество отпадъци от съответния източник, с които се доказва, че отпадъците не са опасни и замърсени - в случай че отпадъците са с произход от площадки съгласно чл. 16, ал. 3.

9.3. Резултатите от производствения контрол, в които трябва да са отбелязани местата, датата и часът на взимане на проби, изпитвания продукт, както и друга допълнителна значима информация.

      - Когато даден контрол или изпитване покажат, че даден продукт не отговаря на съществените изисквания към продуктите, той трябва:

10.1. да се преработи, или

10.2. да се пренасочи за друго приложение, за което е подходящ, или

10.3. да се отстрани и да се депонира.

      - Операторът на площадката/производителят трябва да води записи за всички случаи на несъответствие на съществените изисквания към продуктите, за да се търси причината и, ако е необходимо, да се предприемат коригиращи действия.

      - В случай че на площадката се произвеждат отпадъци, които ще се оползотворяват в обратни насипи, те трябва да се съхраняват отделно от продуктите от оползотворени СО.

      - Системата за производствен контрол на оператора на площадката/производителя трябва да конкретизира отговорността му по отношение на складирането и доставката до потребителя, както и по отношение на депонирането на несъответстващи продукти и/или производствени отпадъци.

Операторът на площадката/производителят трябва да създаде и поддържа процедури за обучение на целия персонал, които да включи в системата за производствен контрол. Записите на тези обучения трябва да се поддържат актуални.

Таблица към приложение № 12 - Формат на поддържаната информация:

| Код на отпадъка | Наимено-вание на отпадъка | Количество на приетите отпадъци | Отпадъци третирани на площадката |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество на предадените отпадъци за оползотворяване в обратни насипи | Количество на рециклираните отпадъци | Количество на предадените отпадъци за изгаряне с оползотворяване на енергия | Количество на предадените отпадъци за депониране |
|  |  | Тонове | Тонове | Тонове | Тонове | Тонове |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |