Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  № 698

от         4   октомври         2018 година

ЗА допълнение на Решение № 495 на Министерския съвет от 2018 г. за определяне на „Държавна консолидационна компания” ЕАД - София, като търговско дружество със сто на сто държавно участие, което да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост, за одобряване на списък на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция, и за увеличаване капитала на „Държавна консолидационна компания” ЕАД – София

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

В приложението към т. 2 – Списък на язовирите, нуждаещи се от спешен ремонт по области, се правят следните допълнения:

1. В частта за Софийска област се създава пореден № 6:

„

| 6. | яз. Бели Искър | Община Самоков | Неизяснена собственост | с. Бели Искър, гр. Самоков, с. Драгушиново и с. Злокучене | 15 080 000 | 50,7 м | Язовирната стена е едно от най-старите хидротехнически съоръжения в страната. Към момента на проектирането й не се е изисквало оразмеряване за земетръс. Стената е изградена от обикновен бетон портланд цимент, който не е устойчив на агресивното въздействие на слабо минерализираните снежни води. За прекратяване на проникване на атмосферни води в стената е необходимо да се запечата настилката на короната й. Коефициентът за сигурност за преобръщане е по-малък от нормативно заложения. Най-вероятните сценарии за разрушаване на стената са свързани със загуба на устойчивост – преобръщане и хлъзгане. Сеизмичният риск на стената силно зависи от водното ниво. Определеното с решение на ТЕС водно ниво в язовира е не по-високо от кота 1876,00 м и се поддържа съгласно предписаната кота. За да се експлоатира без ограничения, е необходимо стената да бъде укрепена. Проведен е технически експертен съвет на 09.05.2018 г., свикан от МРРБ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

”

2. В частта за област Монтана се създава пореден № 5:

„

| 5. | яз. Огоста | Община Монтана | МЗХГ | гр. Монтана | 506 000 000 | 58,5 м | Воден откос с локални нарушения, защитен от механично действие на вълните посредством каменна броня с дебелина 60 см. Има изградена технологична берма (бетонова) на кота 191,5 м. Има видимо провлачване на скален материал от бронята под и над споменатата берма. Образувани са дупки с размери: около 90 см дълбочина и диаметър до – около 2 м. Инжекционна галерия. Филтрацията на вода е в нормите. Налягането в пиезометрите в галерията е в граници от 0,04 до 0,20 атмосфери с изключение на един компрометиран сондаж (Пакер, показващ 2,5 атмосфери); каптажен тунел в левия скат – нормално експлоатационно състояние. Отводящ канал след ОИ: дължина около 400 м, двоен трапецовиден профил с бетоново кюне. Наличие на разрушени участъци, повдигнати и отнесени панели в началото и края на канала с по-голямо сечение, започващ след заустването на каптажния тунел. Проведен е Технико-икономически съвет на 28.06.2018 г., свикан от МЗХГ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

”

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков