Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 536

от    12 септември   2019 година

ЗА изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г., бр. 73 от 2012 г., 59 от 2013 г., бр. 16 от 2014 г., бр. 46 от 2015 г., бр. 78 от 2016 г. и бр. 47 от 2018 г.)

На основание чл. 8, ал. 2 във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за електронните съобщения

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Радиочестотни ленти 646-686 MHz, 686-726 MHz, 726-758 MHz, 758-766 MHz и 766-790 MHz се изменят така:

„

| 646-686 | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележки 70, 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 686-694 | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележки 70, 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 694-790 | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ ПОДВИЖНА с изключение на въздушна подвижна (R) Забележки 64, 73, 264, 281, 359, 360, 361, 362 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

“

2. Радиочестотни ленти 22.5-22.55 GHz, 22.55-23.15 GHz, 23.15-23.55 GHz и 23.55-23.6 GHz се изменят така:

„

| 22.5-22.55 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни) Забележки 73, 83 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 22.55-23.15 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни) МЕЖДУСПЪТНИКОВА Забележки 73, 83, 87, 189, 278 | ГРАЖДАНСКИ |
| 23.15-23.55 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА МЕЖДУСПЪТНИКОВА Забележки 73, 83, 189 | ГРАЖДАНСКИ |
| 23.55-23.6 | НЕПОДВИЖНА МЕЖДУСПЪТНИКОВА ПОДВИЖНА Забележки 73, 83 | ГРАЖДАНСКИ |

“

3. Радиочестотни ленти 24.45 – 24.5 GHz  и 24.5 – 24.65 GHz и 25.5 – 26.5 GHz се изменят така:

„

| 24.45-24.5 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 24.5-24.65 | НЕПОДВИЖНА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ |

“

4. Радиочестотна лента 25.5-26.5 GHz се изменя така:

„

| 25.5-26.5 | НЕПОДВИЖНА МЕЖДУСПЪТНИКОВА ПОДВИЖНА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Космос-Земя) Изследване на Земята - спътниково (Космос-Земя) Забележки 48, 73, 109, 110 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |

“

5. Забележка 64 се изменя така:

„64. Радиочестотни ленти 380-385 MHz/390-395 MHz и 698-703 MHz/753-758 MHz се използват от национална подвижна радиокомуникационна мрежа за обществена безопасност, защита на населението и реакция при бедствия (PPDR-Public Protection and Disaster Relief) на територията на цялата страна. Радиочестотни ленти 698-703 MHz/753-758 MHz се използват за PPDR след 31 май 2020 г. в съответствие с техническите условия за безжични широколентови електронни съобщителни услуги, определени в приложението на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687.”

6. Забележка 70 се изменя така:

„70. В радиочестотните обхвати 478-494 MHz, 502-510 MHz, 590-614 MHz и 646-686 MHz определени радиочестотни ленти се използват за радиоразпръскване в отделни райони на страната след съгласуване с Министерството на отбраната.

478-486 MHz – в зони на обслужване Варна и Стара Загора;

486-494 MHz – в зона на обслужване София;

502-510 MHz – в зони на обслужване Благоевград, Пловдив и Бургас;

590-598 MHz – в зона на обслужване София;

598-606 MHz – в зона на обслужване Стара Загора;

606-614 MHz – в зона на обслужване Смолян;

646-654 MHz – в зони на обслужване София-град и Пловдив;

654-662 MHz – в зона на обслужване Бургас и Кърджали;

662-670 MHz – в зони на обслужване Кърджали, Благоевград, Видин, Русе, Варна-град и Смолян;

670-678 MHz – в зони на обслужване Благоевград, Видин и Варна-град;

678-686 MHz – в зона на обслужване Стара Загора и София.“

7. Забележка 73 се изменя така:

„73. Следните радиочестоти и радиочестотни ленти се използват и за радиосъоръжения с малък обсег на действие за граждански нужди:

| под 3000 GHz | устройства, използващи свръхшироколентова технология (UWB) |
| --- | --- |
| 9 kHz-30 MHz | индуктивни приложения |
| 9 -315 kHz | активни медицински устройства за имплантиране |
| 456.9-457.1 kHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 984-7484 kHz | транспортни телематични устройства |
| 7.3-23.0 MHz | транспортни телематични устройства |
| 13.553-13.567 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 26.957-27.283 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 26.960-27.410 MHz | СВ (Citizen Band) 27 MHz |
| 26.990-27.000 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 27.040-27.050 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 27.090-27.100 MHz | транспортни телематични устройства, неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 27.140-27.150 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 27.190-27.200 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 29.7-47 MHz | радиомикрофони |
| 30-37.5 MHz | активни медицински устройства за имплантиране |
| 30 MHz-12.4 GHz | устройства за радиоопределяне |
| 34.995-35.225 MHz | устройства за управление на радиомодели |
| 38.44375-38.56875 MHz | PMR |
| 40.660-40.700 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 40.660 MHz, 40.700 MHz, 40.675 MHz ,40.685 MHz и 40.695 MHz | устройства за управление на радиомодели |
| 84.69375-84.81875 MHz | PMR |
| 84.86875-84.99375 MHz | PMR |
| 87.5-108 MHz | устройства за безжичен стрийминг на аудио и мултимедийно съдържание с аналогова честотна модулация (FM) |
| 138.2-138.45 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 150.80625-150.81875 MHz | радиосъоръжения за проследяване на животни |
| 151.25625-151.26875 MHz | радиосъоръжения за проследяване на животни |
| 155.4875-155.5875 MHz | радиосъоръжения за проследяване на животни |
| 169.4000-169.8125 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 169.4000-169.4750 MHz | спомагателни слухови устройства |
| 169.4875-169.5875 MHz | спомагателни слухови устройства |
| 173.965-216 MHz | радиомикрофони и спомагателни слухови устройства |
| 401-406 MHz | активни медицински устройства за имплантиране |
| 433.050-434.790 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 446.0-446.2 MHz | PMR 446 |
| 470-694 MHz и 723-753 MHz | радиомикрофони и безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални събития (PMSE) |
| 823-832 MHz | безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални събития (PMSE) |
| 863-865 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие и устройства за безжичен стрийминг на аудио- и мултимедийно съдържание |
| 863-868 MHz | системи за широколентов пренос на данни |
| 865-868 MHz | устройства за радиочестотна идентификация |
| 865-868.600 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 868.600-868.700 MHz | алармени системи |
| 868.700-869.200 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 869.200-869.400 MHz | алармени системи |
| 869.400-869.650 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 869.650-869.700 MHz | алармени системи |
| 869.700-876 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 870.0-875.6 MHz | системи за локализиране, проследяване и събиране на данни |
| 915-921 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 915-921 MHz | устройства за радиочестотна идентификация |
| 1350-1400 MHz | радиомикрофони |
| 1492-1525 MHz | радиомикрофони |
| 1785-1805 MHz | безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални събития (PMSE) |
| 1880-1900 MHz | DECT радиосъоръжения |
| 2400-2483.5 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие и системи за широколентов пренос на данни |
| 2446-2454 MHz | устройства за радиочестотна идентификация |
| 2483.5-2500 MHz | активни медицински устройства за имплантиране, системи за локализиране, проследяване и събиране на данни |
| 5150-5350 MHz | системи за широколентов пренос на данни |
| 5470-5725 MHz | системи за широколентов пренос на данни |
| 5725-5875 MHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие, системи за локализиране, проследяване и събиране на данни |
| 5795-5815 MHz | транспортни телематични устройства |
| 5815-5925 MHz | транспортни телематични устройства |
| 6-9 GHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 13.4-14.0 GHz | устройства за радиоопределяне |
| 17.1-17.3 GHz | устройства за радиоопределяне |
| 21.65-26.65 GHz | транспортни телематични устройства |
| 24.00-24.25 GHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 24.05-27 GHz | устройства за радиоопределяне |
| 57-64 GHz | устройства за радиоопределяне, неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 57-66 GHz | системи за широколентов пренос на данни |
| 61-61.5 GHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 63-64 GHz | транспортни телематични устройства |
| 75-85 GHz | устройства за радиоопределяне |
| 76-81 GHz | транспортни телематични устройства |
| 122-123 GHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |
| 244-246 GHz | неспецифични устройства с малък обсег на действие |

“

8. Забележка 83 се изменя така:

„83. Радиочестотни ленти 22.540-22.568 GHz и 23.548-23.576 GHz се използват за нуждите на националната сигурност.”

9. Създават се забележки 359-362:

„359. Радиочестотни ленти 694-702 MHz, 710-718 MHz и 758-766 MHz до 31 май 2020 г. са разпределени за радиослужба радиоразпръскване.

360. Радиочестотни ленти 694-698 MHz, 703-723 MHz и 758-778 MHz не по-късно от 1 юни 2020 г. са разпределени за граждански нужди, за Радиослужба Подвижна, за използване за International Mobile Telecommunications (IMT).

361. Радиочестотни ленти 726-758 MHz и 766-778 MHz до 31 май 
2020 г. са разпределени за Радиослужба Въздушна радионавигация.

362. Радиочестотни ленти 726-753 MHz и 778-790 MHz са разпределени за въздушна радионавигация и се използват за нуждите на националната сигурност.“

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров