Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 69

от         13   април        2020 година

ЗА изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и доп., 
бр. 95 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 
2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 9 от 2017 г. и бр. 47 и 60 от 2018 г.)

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В § 2 от допълнителните разпоредби се създават т. 6 и 7:

„6. Директива 2020/362/ЕС на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 67/116 от 5.03.2020 г.)

7. Директива 2020/363/ЕС на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 67/119 от 5.03.2020 г.).“

§ 2. В приложение № 1 към чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 8.5 се изменя така:

„

| 8.5. | Олово в припой с висока температура на топене (т.е. сплави на оловото със съдържание на олово 85 тегловни % или повече) |  | X |
| --- | --- | --- | --- |

”

2. Точка 8.6.2 се изменя така:

„

| 8.6.2. | Олово, използвано в съвместими щифтови съединителни системи, различни от свързващата повърхност на електрическите съединители в кабелните снопове на превозни средства | Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2024 г., и резервни части за тези превозни средства | X |
| --- | --- | --- | --- |

”

3. Точка 8.7 се изменя така:

„

| 8.7. | (а) Олово в припои за създаване на надеждна електрическа връзка между полупроводниковия кристал и кристалоносителя в корпусите на интегрални схеми от типа „flip chip“ (с обърнат монтаж на кристала в корпуса) | Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 октомври 2022 г., и резервни части за тези превозни средства | X |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (б) Олово в припои за създаване на надеждна електрическа връзка между полупроводниковия кристал и кристалоносителя в корпусите на интегрални схеми от типа „flip chip“ (с обърнат монтаж на кристала в корпуса), където електрическата връзка се състои от един от следните елементи: аа) възел на полупроводникова технология с размер 90 nm или по-голям; бб) единичен кристал от 300 mm2 или по-голям, в произволен възел на полупроводникова технология; вв) пакети от разположени един върху друг кристали с размер 300 mm2 или по-големи, или силициеви междинни слоеве (interposers) от 300 mm2 или по-големи. | Приложимо за превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 октомври 2022 г., и резервни части за тези превозни средства | X |

”

4. Създава се т. 8.11:

„

| 8.11. | Запояване на приложения за отопление, при които токът през една съответна спойка е с големина 0,5 A или повече, към единични плоскости многопластови стъкла с дебелина ≤ 2,1 mm. Това освобождаване не обхваща запояването към контактите, намиращи се в междинния полимер | Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2024 г., и резервни части за тези превозни средства | X |
| --- | --- | --- | --- |

”

5. Точка 14 се изменя така:

„

| 14. | Шествалентен хром като антикорозионна добавка в охлаждащата система от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници до 0,75 % тегловно съдържание в охлаждащия разтвор: а) проектирани да работят изцяло или частично с електрически нагревател със средна използвана входяща електрическа мощност < 75 W при постоянни условия на движение; б) проектирани да работят изцяло или частично с електрически нагревател със средна използвана входяща електрическа мощност ≥ 75 W при постоянни условия на движение; в) проектирани да работят изцяло с нагревател, различен от електрически | Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2020 г., и резервни части за тези превозни средства. Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2026 г., и резервни части за тези превозни средства. | X |
| --- | --- | --- | --- |

”

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков