- Приложение № 2 към чл. 18, ал. 6

Вторични (производни) граници за целите на радиационния контрол, планиране на защитата и оценка на дозите при ситуации на планирано облъчване

1. Вторичната граница за мощност на дозата при външно облъчване на цялото тяло на професионално облъчвани лица е 10 μSv.h-1, определена така, че да не се достига годишната граница на ефективната доза (20 mSv) при средна продължителност на облъчването 
1700 часа за година.

2. Вторичната граница за мощност на дозата при външно облъчване на лица от населението е 0,1 μSv.h-1, определена така, че да не се достига годишната граница на ефективната доза (1 mSv) за кое да е лице  при продължителност на облъчване 8800 часа (облъчването от естествения радиационен фон не се отчита).

3. При оценка на дозите от външно облъчване се използват стандартните стойности и взаимозависимости, които са дадени в глави 4 и 5 на Публикация 116 на МКРЗ.

За целите на оптимизацията на радиационната защита - при проектиране на лъчезащитни конструкции и компоненти се въвеждат коефициенти на сигурност (k), като минималната стойност на k е 2,5 за професионално облъчвани лица и за лица от населението. Коефициентът сe определя, като съответната граница на годишната ефективна доза за професионално облъчвани лица или за лица от населението се раздели на ефективната доза, която се очаква да получи професионално облъчвано лице или лице от населението за една година.

4. Вторичните граници при вътрешно облъчване включват граници на годишно постъпване на радионуклиди в организма на професионално облъчвани лица или лица от населението чрез вдишване (инхалаторно) и чрез поглъщане (перорално).

Вторичните граници за целите на оперативния радиационен контрол и планиране на защитата от вътрешно облъчване включват: граници на обемната активност на радиоактивни аерозоли, граници на обемната активност на радиоактивни инертни газове; граници на плътността на поток от йонизиращи частици; граници на обемната активност на питейна вода; граници за повърхностно радиоактивно замърсяване.

5. Радионуклидите, за които са определени граници за вътрешно облъчване по т. 4, са посочени в таблица 1. За определяне на границите по т. 4 се използват стандартизираните данни, които са посочени в таблица 2 за професионално облъчвани лица и за лица от населението.

6. Границите на годишно постъпване на отделни радионуклиди в организма на професионално облъчвани лица чрез вдишване на аерозоли, газове и пари (ГГПИНХ), границите на средногодишната обемна активност за отделни радионуклиди във въздуха на работните помещения (ГСГОАВ) и границите на годишно постъпване на отделни радионуклиди в организма чрез поглъщане (ГГППО) са определени в таблица 3 при очаквана ефективна доза 20 mSv.a-1.

7. Границите на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на лица от населението (ГГПИНХ) за шест възрастови групи чрез вдишване на аерозоли, газове и пари и границите на средногодишната обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на открито (ГСГОАВ) за съответната критична възрастова група са определени в таблица 4 при очаквана ефективна доза 1 mSv.a-1 за кое да е лице от населението.

8. Границите на годишното постъпване чрез поглъщане (ГГППО) на отделни радионуклиди в организма на лица от населението при очаквана ефективна доза 1 mSv.a-1 и границите на средногодишната обемна активност на питейна вода (ГСГОАПВ) при очаквана ефективна доза 0,1 mSv.a-1 са определени в таблица 5.

(Стойностите на ГГППО са дадени за шест възрастови групи от населението, а стойностите на ГСГОАПВ – за критична възрастова група.)

9. Стойностите на ГГПИНХ и ГГППО, дадени в таблици 3, 4 и 5 за различни радионуклиди, се получават, като се раздели годишната граница на ефективната доза за професионално облъчвани лица (20 mSv) или за лица от населението (1 mSv) на съответните дозови коефициенти е(g)инх и е(g)по (Sv.Bq-1) при постъпване на даден радионуклид чрез инхалиране или поглъщане.

При оценка на дозите от вътрешно облъчване се използват стандартните стойности на дозовите коефициенти е(g)инх и е(g)по, които са дадени за различни радионуклиди и възрастови групи в глава 1 на Публикация 119 на МКРЗ.

10. Границите на средногодишната обемна активност на радиоактивни инертни газове във въздуха на помещения при очаквана ефективна доза 20 mSv.a-1 за професионално облъчвани лица и в атмосферен въздух на открито и в жилища при очаквана ефективна доза 1 mSv.a-1 за лица от населението са определени съответно в таблица 6 и в таблица 7.

11. Границите на средногодишната плътност на поток от йонизиращи частици 
(part.cm-2.min-1) за професионално облъчвани лица, при 1700 часа продължителност на облъчването за година, са определени за следните случаи:

а) облъчване на кожата от моноенергийни електрони (таблица 8);

б) облъчване на очната леща от моноенергийни електрони (таблица 9);

в) контактно облъчване на кожата от бета-частици (таблица 10);

г) външно облъчване на цялото тяло от моноенергийни фотони (таблица 11);

д) външно облъчване на кожата от моноенергийни фотони (таблица 12);

е) облъчване на очната леща от моноенергийни  фотони (таблица 13);

ж) външно облъчване на цялото тяло от моноенергийни неутрони (таблица 14).

12. Границите за повърхностно радиоактивно замърсяване на помещения, оборудване, работно облекло и защитни средства в ядрени съоръжения и обекти с ИЙЛ, както и за кожата на професионално облъчвани лица са определени в таблица 15.

13. Дозовите коефициенти за пресмятане на облъчването от радон и неговите краткоживеещи дъщерни продукти са дадени в таблица 16.

14. При определяне на границите на средногодишната обемна активност по т. 6 и 7 за даден радионуклид, който може да е в различни физико-химични форми, се прилага консервативен подход, като се взема предвид формата на радионуклида, за която границата на годишното постъпване е най-малка.

15. Методът за измерване на обемната активност на въздуха трябва да е съобразен с формата на радионуклида, за която е определена съответната граница на средногодишната обемна активност.

16. В случаите, когато границата на средногодишната обемна активност във въздуха на работни помещения е достигната или е надвишена за даден радионуклид в определена физико-химична форма, се оценяват обемните активности на въздуха и за другите форми на този радионуклид.

17. При комбинирано въздействие на различни радиационни фактори и пътища на облъчване (външно облъчване от различни източници на йонизиращи лъчения; вътрешно облъчване от постъпване на различни радионуклиди при вдишване или поглъщане; съчетано външно и вътрешно облъчване) сумата от ефективните дози от външно и вътрешно облъчване, получени от дадено лице, не трябва да надвишава годишната граница 20 mSv за професионално облъчвано лице или годишната граница 1 mSv за лице от населението.

18. За вторичните граници по т. 8, 10, 11 или 12 се прилага правилото за нормиране към единица:

i=1n=АiBi≤1,

където:

- Аi е стойност на контролираната величина, посочена в т. 8, 10, 11 или 12, която е определена чрез пряко измерване или чрез изчисление по отношение на i-тия радионуклид;

- Bi е вторичната граница за съответната контролирана величина, чиято стойност е зададена за i-тия радионуклид в таблица 3, 4, 5, 6 или 7;

- i e индекс за номериране на радионуклидите, който варира от 1 до n (n е броят на идентифицираните радионуклиди във въздух, вода или в човешки организъм).

Таблица 1

Радионуклиди, за които са определени вторични граници и граници за целите на радиационния контрол и планиране на защитата

| Атомен номер | Елемент | Символ | Масово число | Период на полуразпадане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водород | Н | 3 (тритий) | 12,3 а |
| 4 | берилий | Be | 7 10 | 53,2 d 1,39.106 а |
| 6 | въглерод | С | 11 14 | 0,339 h 5,70.103 а |
| 9 | флуор | F | 18 | 1,83 h |
| 11 | натрий | Na | 22 24 | 2,60 a 15,0 h |
| 12 | магнезий | Mg | 28 | 20,9 h |
| 13 | алуминий | Al | 26 | 7,17.105 а |
| 14 | силиций | Si | 31 32 | 2,62 h 172 a |
| 15 | фосфор | Р | 32 33 | 14,3 d 25,4 d |
| 16 | сяра | S | 35 | 87,3 d |
| 17 | хлор | Cl | 36 38 39 | 3,02.105 a 0,621 h 0,927 h |
| 18 | аргон | Ar | 37 39 41 | 35,0 d 269 a 1,83 h |
| 19 | калий | К | 40 42 43 44 45 | 1,25.109 а 12,4 h 22,2 h 0,368 h 0,288 h |
| 20 | калций | Са | 41 45 47 | 1,00.105 а 163 d 4,54 d |
| 21 | скандий | Sc | 43 44 44m 46 47 48 49 | 3,89 h 3,97 h 2,44 d 83,8 d 3,35 d 1,82 d 0,953 h |
| 22 | титан | Ti | 44 45 | 60,0 а 3,08 h |
| 23 | ванадий | V | 47 48 49 | 0,543 h 16,0 d 338 d |
| 24 | хром | Cr | 48 49 51 | 21,6 h 0,705 h 27,7 d |
| 25 | манган | Mn | 51 52 52m 53 54 56 | 0,770 h 5,60 d 0,353 h 3,74.106 а 312 d 2,58 h |
| 26 | желязо | Fe | 52 55 59 60 | 8,27 h 2,75 a 44,5 d 2,62.106.a |
| 27 | кобалт | Co | 55 56 57 58 58m 60 60m 61 62m | 17,5 h 77,2 d 272 d 70,8 d 8,90 h 5,27 a 0,174 h 1,65 h 0,232 h |
| 28 | никел | Ni | 56 57 59 63 65 66 | 6,08 d 1,50 d 7,60.104 a 98,7 a 2,52 h 2,28 d |
| 29 | мед | Cu | 60 61 64 67 | 0,395 h 3,37 h 12,7 h 2,66 d |
| 30 | цинк | Zn | 62 63 65 69 69m 71m 72 | 9,19 h 0,639 h 244 d 0,940 h 13,8 h 3,96 h 1,94 d |
| 31 | галий | Ga | 65 66 67 68 70 72 73 | 0,253 h 9,49 h 3,26 d 1,13 h 0,352 h 14,1 h 4,86 h |
| 32 | германий | Ge | 66 67 68 69 71 75 77 78 | 2,26h 0,315 h 271 d 1,63 d 11,4 d 1,38 h 11,3 h 1,47 h |
| 33 | арсен | As | 69 70 71 72 73 74 76 77 78 | 0,253 h 0,877 h 2,72 d 1,08 d 80,3 d 17,8 d 1,08 d 1,62 d 1,51 h |
| 34 | селен | Se | 70 73 73m 75 79 81 81m 83 | 0,685 h 7,10 h 0,663 h 120 d 3,56.105 a 0,308 h 0,955 h 0,372 h |
| 35 | бром | Br | 74 74m 75 76 77 80 80m 82 83 84 | 0,423 h 0,767 h 1,61 h 16,2 h 2,38 d 0,295 h 4,42 h 1,47 d 2,40 h 0,530 h |
| 36 | криптон | Kr | 74 76 77 79 81 83m 85 85m 87 88 | 0,192 h 14,8 h 1,24 h 1,46 d 2,29.105 a 1,83 h 10,8 a 4,48 h 1,27 h 2,84 h |
| 37 | рубидий | Rb | 79 81 81m 82m 83 84 86 87 88 89 | 0,382 h 4,25 h 0,504 h 6,47 h 86,2 d 32,8 d 18,6 d 4,93.1010 a 0,297 h 0,252 h |
| 38 | стронций | Sr | 80 81 82 83 85 85m 87m 89 90 91 92 | 1,77 h 0,372 h 25,6 d 1,35 d 64,8 d 1,13 h 2,83 h 50,6 d 28,8 a 9,63 h 2,65 h |
| 39 | итрий | Y | 86 86m 87 88 90 90m 91 91m 92 93 94 95 | 14,7 h 0,800 h 3,32 d 107 d 2,67 d 3,19 h 58,5 d 0,828 h 3,54 h 10,1 h 0,312 h 0,172 h |
| 40 | цирконий | Zr | 86 88 89 93 95 97 | 16,5 h 83,0 d 3,27d 1,61.106 a 64,0 d 16,9 h |
| 41 | ниобий | Nb | 88 89 89m 90 93m 94 95 95m 96 97 98 | 0,242 h 1,90 h 1,18 h 14,6 h 16,1 a 2,00.104 a 35,0 d 3,61 d 23,4 h 1,20 h 0,855 h |
| 42 | молибден | Mo | 90 93 93m 99 101 | 5,56 h 4,00.103 a 6,85 h 2,75 d 0,243 h |
| 43 | технеций | Tc | 93 93m 94 94m 95 95m 96 96m 97 97m 98 99 99m 101 104 | 2,75 h 0,725 h 4,88 h 0,867 h 20,0 h 61,0 d 4,28 d 0,858 h 2,60.106 a 90,1 d 4,20.106 a 2,12.105 a 6,01 h 0,237 h 0,305 h |
| 44 | рутений | Ru | 94 97 103 105 106 | 0,863 h 2,90 d 39,3 d 4,44 h 1,02 a |
| 45 | родий | Rh | 99 99m 100 101 101m 102 102m 103m 105 106m 107 | 16,1 d 4,70 h 20,8 h 3,30 a 4,34 d 2,90 a 207 d 0,935 h 1,47 d 2,18 h 0,362 h |
| 46 | паладий | Pd | 100 101 103 107 109 | 3,63 d 8,47 h 17,0 d 6,50.106 a 13,6 h |
| 47 | сребро | Ag | 102 103 104 104m 105 106 106m 108m 110m 111 112 115 | 0,215 h 1,10 h 1,15 h 0,558 h 41,3 d 0,399 h 8,28 d 438 a 250 d 7,45 d 3,13 h 0,333 h |
| 48 | кадмий | Cd | 104 107 109 113 113m 115 115m 117 117m | 0,962 h 6,50 h 1,27 a 7,70.1015 a 14,1 a 2,23 d 44,6 d 2,49 h 3,36 h |
| 49 | индий | In | 109 110 110m 111 112 113m 114m 115 115m 116m 117 117m 119m | 4,20 h 4,90 h 1,15 h 2,80 d 0,250 h 1,66 h 49,5 d 4,41.1014 a 4,49 h 0,905 h 0,700 h 1,94 h 0,300 h |
| 50 | калай | Sn | 110 111 113 117m 119m 121 121m 123 123m 125 126 127 128 | 4,41 h 0,588 h 115 d 13,6 d 293 d 1,13 d 44,0 a 129 d 0,668 h 9,64 d 2,38.105 a 2,10 h 0,984 h |
| 51 | антимон | Sb | 115 116 116m 117 118m 119 120m 120 122 124 124m 125 126 126m 127 128 128m 129 130 131 | 0,535 h 0,263 h 1,00 h 2,80 h 5,00 h 1,59 d 5,76 d 0,265 h 2,70 d 60,2 d 0,337 h 2,76 a 12,4 d 0,319 h 3,85 d 9,01 h 0,173 h 4,40 h 0,658 h 0,384 h |
| 52 | телур | Те | 116 121 121m 123 123m 125m 127 127m 129 129m 131 131m 132 133 133m 134 | 2,49 h 19,2 d 154 d 1,00.1013 a 119 d 57,4 d 9,35 h 106 d 1,16 h 33,6 d 0,417 h 1,25 d 3,23 d 0,208 h 0,923 h 0,697 h |
| 53 | йод | I | 120 120m 121 123 124 125 126 128 129 130 131 132 132m 133 134 135 | 1,35 h 0,883 h 2,12 h 13,2 h 4,18 d 59,4 d 12,9 d 0,416 h 1,61.107 a 12,4 h 8,02 d 2,30 h 1,39 h 20,9 h 0,875 h 6,57 h |
| 54 | ксенон | Xe | 120 121 122 123 125 127 129m 131m 133 133m 135 135m 138 | 0,667 h 0,668 h 20,1 h 2,08 h 16,9 h 36,4 d 8,88 d 12,0 d 5,25 d 2,20 d 9,14 h 0,255 h 0,235 h |
| 55 | цезий | Cs | 125 127 129 130 131 132 134 134m 135 135m 136 137 138 | 0,750 h 6,25 h 1,34 d 0,487 h 9,69 d 6,48 d 2,06 a 2,91 h 2,30.106 a 0,883 h 13,2 d 30,0 a 0,557 h |
| 56 | барий | Ba | 126 128 131 131m 133 133m 135m 139 140 141 142 | 1,67 h 2,43 d 11,5 d 0,243 h 10,5 a 1,62 d 1,20 d 1,38 h 12,8 d 0,304 h 0,177 h |
| 57 | лантан | La | 131 132 135 137 138 140 141 142 143 | 0,983 h 4,80 h 19,5 h 6,00.104 a 1,04.1011 a 1,69 d 3,92 h 1,52 h 0,237 h |
| 58 | церий | Ce | 134 135 137 137m 139 141 143 144 | 3,16 d 17,7 h 9,00 h 1,43 d 138 d 32,5 d 1,38 d 285 d |
| 59 | празеодим | Pr | 136 137 138m 139 142 142m 143 144 145 147 | 0,218 h 1,28 h 2,12 h 4,41 h 19,1 h 0,243 h 13,6 d 0,288 h 5,98 h 0,223 h |
| 60 | неодим | Nd | 136 138 139 139m 141 147 149 151 | 0,844 h 5,04 h 0,495 h 5,50 h 2,49 h 11,0 d 1,73 h 0,207 h |
| 61 | прометий | Pm | 141 143 144 145 146 147 148 148m 149 150 151 | 0,348 h 265 d 363 d 17,7 a 5,53 a 2,62 a 5,37 d 41,3 d 2,21 d 2,68 h 1,18 d |
| 62 | самарий | Sm | 141 141m 142 145 146 147 151 153 155 156 | 0,170 h 0,377 h 1,21 h 340 d 1,03.108 a 1,07.1011 a 90,0 a 1,93 d 0,372 h 9,40 h |
| 63 | европий | Eu | 145 146 147 148 149 150 150m 152 152m 154 155 156 157 158 | 5,93 d 4,61 d 24,1 d 54,5 d 93,1 d 36,9 a 12,8 h 13,5 a 9,31 h 8,60 a 4,75 a 15,2 d 15,2 h 0,765 h |
| 64 | гадолиний | Gd | 145 146 147 148 149 151 152 153 159 | 0,383 h 48,3 d 1,59 d 74,6 a 9,28 d 124 d 1,08.1014 a 240 d 18,5 h |
| 65 | тербий | Tb | 147 149 150 151 153 154 155 156 156m l 156m s 157 158 160 161 | 1,70 h 4,12 h 3,48 h 17,6 h 2,34 d 21,5 h 5,32 d 5,35 d 1,02 d 5,30 h 71,0 a 180 a 72,3 d 6,91 d |
| 66 | диспрозий | Dy | 155 157 159 165 166 | 9,90 h 8,14 h 144 d 2,33 h 3,40 d |
| 67 | холмий | Ho | 155 157 159 161 162 162m 164 164m 166 166m 167 | 0,800 h 0,210 h 0,551 h 2,48 h 0,250 h 1,12 h 0,483 h 0,625 h 1,12 d 1,20.103 a 3,10 h |
| 68 | ербий | Er | 161 165 169 171 172 | 3,21 h 10,4 h 9,40 d 7,52 h 2,05 d |
| 69 | тулий | Tm | 162 166 167 170 171 172 173 175 | 0,362 h 7,70 h 9,25 d 128 d 1,92 a 2,65 d 8,24 h 0,253 h |
| 70 | итербий | Yb | 162 166 167 169 175 177 178 | 0,315 h 2,36 d 0,292 h 32,0 d 4,18 d 1,91 h 1,23 h |
| 71 | лютеций | Lu | 169 170 171 172 173 174 174m 176 176m 177 177m 178 178m 179 | 1,42 d 2,01 d 8,24 d 6,70 d 1,37 a 3,31 a 142 d 3,79.1010 a 3,64 h 6,65 d 160 d 0,473 h 0,385 h 4,59 h |
| 72 | хафний | Hf | 170 172 173 175 177m 178m 179m 180m 181 182 182m 183 184 | 16,0 h 1,87 a 23,6 h 70,0 d 0,857 h 31,0 a 25,0 d 5,50 h 42,4 d 9,00.106 a 1,02 h 1,07 h 4,12 h |
| 73 | тантал | Ta | 172 173 174 175 176 177 178 179 180 180m 182 182m 183 184 185 186 | 0,613 h 3,14 h 1,05 h 10,5 h 8,09 h 2,36 d 2,36 h 1,82 a 1,20.1015 a 8,15 h 115 d 0,264 h 5,10 d 8,70 h 0,823 h 0,175 h |
| 74 | волфрам | W | 176 177 178 179 181 185 187 188 | 2,50 h 2,25 h 21,6 d 0,618 h 121 d 75,1 d 23,7 h 69,8 d |
| 75 | рений | Re | 177 178 181 182 182m 184 184m 186 186m 187 188 188m 189 | 0,233 h 0,220 h 19,9 h 2,67 d 12,7 h 38,0 d 169 d 3,72 d 2,00.105 a 4,30.1010 a 17,0 h 0,310 h 1,01 d |
| 76 | осмий | Os | 180 181 182 185 189m 191 191m 193 194 | 0,358 h 1,75 h 22,1 h 93,6 d 5,80 h 15,4 d 13,1 h 1,25 d 6,00 a |
| 77 | иридий | Ir | 182 184 185 186 186m 187 188 189 190 190m l 190m s 192 192m 193m 194 194m 195 195m | 0,250 h 3,09 h 14,4 h 16,6 h 1,90 h 10,5 h 1,73 d 13,2 d 11,8 d 3,25 h 1,20 h 73,8 d 241 a 10,5 d 19,3 h 171 d 2,50 h 3,80 h |
| 78 | платина | Pt | 186 188 189 191 193 193m 195m 197 197m 199 200 | 2,08 h 10,2 d 10,9 h 2,80 d 50,0 a 4,33 d 4,02 d 19,9 h 1,59 h 0,513 h 12,5 h |
| 79 | злато | Au | 193 194 195 196 198 198m 199 200 200m 201 | 17,6 h 1,58 d 185 d 6,18 d 2,69 d 2,27 d 3,14 d 0,807 h 18,7 h 0,433 h |
| 80 | живак | Hg | 193 193m 194 195 195m 197 197m 199m 203 | 3,80 h 11,8 h 444 a 9,90 h 1,73 d 2,67 d 23,8 h 0,710 h 46,6 d |
| 81 | талий | Tl | 194 194m 195 197 198 198m 199 200 201 202 204 | 0,550 h 0,547 h 1,16 h 2,84 h 5,30 h 1,87 h 7,42 h 1,09 d 3,04 d 12,2 d 3,79 a |
| 82 | олово | Pb | 195 195m 198 199 199m 200 201 202 202m 203 205 209 210 211 212 214 | 0,250 h 0,250 h 2,40 h 1,50 h 0,203 h 21,5 h 9,33 h 5,25.104 a 3,53 h 2,16 d 1,73.107 a 3,28 h 22,2 a 0,602 h 10,6 h 0,449 h |
| 83 | бисмут | Bi | 200 200m 201 201m 202 203 205 206 207 210 210m 212 213 214 | 0,607 h 0,517 h 1,80 h 0,985 h 1,72 h 11,8 h 15,3 d 6,24 d 32,9 a 5,01 d 3,04.106 a 1,01 h 0,760 h 0,330 h |
| 84 | полоний | Po | 203 205 207 209 210 | 0,612 h 1,66 h 5,80 h 115 a 138 d |
| 85 | астатин | At | 207 211 | 1,80 h 7,22 h |
| 86 | радон | Rn | 208 209 210 211 212 221 222 223 224 | 0,406 h 0,475 h 2,40 h 14,6 h 0,398 h 0,417 h 3,82 d 0,387 h 1,78 h |
| 87 | франций | Fr | 222 223 | 0,237 h 0,367 h |
| 88 | радий | Ra | 223 224 225 226 227 228 | 11,4 d 3,63 d 14,8 d 1,60.103 a 0,703 h 5,75 a |
| 89 | актиний | Ac | 224 225 226 227 228 | 2,78 h 10,0 d 1,22 d 21,8 a 6,15 h |
| 90 | торий | Th | 226 227 228 229 230 231 232 233 234 | 0,513 h 18,7 d 1,91 a 7,88.103 a 7,54.104 a 1,06 d 1,40.1010 a 0,369 h 24,1 d |
| 91 | протактиний | Pa | 227 228 230 231 232 233 234 | 0,638 h 22,0 h 17,4 d 3,27.104 a 1,31 d 27,0 d 6,70 h |
| 92 | уран | U | 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 | 20,2 d 4,20 d 70,6 a 1,59.105 a 2,46.105 a 7,04.108 a 2,34.107 a 6,75 d 4,47.109 a 0,391 h 14,1 h |
| 93 | нептуний | Np | 232 233 234 235 236 236m 237 238 239 240 | 0,245 h 0,603 h 4,40 d 1,08 a 1,54.105 a 22,5 h 2,14.106 a 2,10 d 2,36 d 1,03 h |
| 94 | плутоний | Pu | 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 | 8,80 h 0,422 h 2,87 a 45,2 d 87,7 a 2,41.104 a 6,56.103 a 14,3 a 3,73.105 a 4,96 h 8,11.107 a 10,5 h 10,8 d |
| 95 | америций | Am | 237 238 239 240 241 242 242m 243 244 244m 245 246 246m | 1,22 h 1,63 h 11,9 h 2,12 d 433 a 16,0 h 143 a 7,37.103 a 10,1 h 0,433 h 2,05 h 0,650 h 0,417 h |
| 96 | кюрий | Cm | 238 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 | 2,40 h 27,0 d 32,8 d 163 d 28,8 a 18,1 a 8,50.103 a 4,72.103 a 1,56.107 a 3,48.105 a 1,07 h 9,70.103 a |
| 97 | берклий | Bk | 245 246 247 249 250 | 4,94 d 1,80 d 1,38.103 a 330 d 3,22 h |
| 98 | калифорний | Cf | 244 246 248 249 250 251 252 253 254 | 0,323 h 1,49 d 334 d 351 a 13,1 a 898 a 2,65 a 17,8 d 60,5 d |
| 99 | айнщайний | Es | 250 250m 251 253 254 254m | 9,60 h 2,22 h 1,38 d 20,5 d 276 d 1,64 d |
| 100 | фермий | Fm | 252 253 254 255 257 | 1,06 d 3,00 d 3,24 h 20,1 h 100 d |
| 101 | менделеевий | Md | 257 258 258m | 5,30 h 1,00 h 51,5 d |

Означения: m – метастабилно състояние; l – по-дългоживеещо от две метастабилни състояния; s – по-краткоживеещо от две метастабилни състояния.

Таблица 2

Стандартизирани данни, използвани при планиране на защитата и изчисляване на вторични (производни) граници и граници за целите на радиационния контрол

| Професионално облъчвани лица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Време за облъчване за една година [h] | 1700 |  |  |  |  |  |
| Вдишан въздух за една година [m3] | 2400 |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |
| Възраст (години) | до 1 г. | 1-2 | 2-7 | 7-12 | 12-17 | над 17 (възрастни) |
| Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Време за облъчване за една година [h] | 8800 за всички групи |  |  |  |  |  |
| Обем на вдишван въздух за една година [103 m3] | 1,0 | 1,9 | 3,2 | 5,6 | 7,3 | 8,1 |
| Обем на погълната вода за една година [l] (*) |  | 260 | 365 | 550 | 660 | 730 |

(*) Постъпването на радионуклиди с поглъщаната вода за деца на възраст до 1 година не се разглежда, тъй като те се хранят главно с майчино мляко или с други негови заместители.

Таблица 3

Вторични граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на професионално облъчвани лица чрез вдишване на аерозоли, разтворими или химически активни пари (ГГПИНХ), на средногодишната обемна активност за отделни радионуклиди във въздуха на работните помещения (ГСГОАВ) и на годишно постъпване на отделни радионуклиди в организма чрез поглъщане (1) (очаквана ефективна доза 20 mSv.a-1)

| Нуклид | ГГПИНХ, Bq.a-1 | ГСГОАВ, Bq.m-3 | ГГППО, Bq.a-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| H-3 (тритирана вода) |  |  | 1,1.109 |
| H-3 (тритирана вода, пара) |  | 4,6.105 |  |
| H-3 (елементарен водород) |  | 4,6.109 |  |
| H-3 (тритиев метан) |  | 4,6.107 |  |
| H-3 (органични съединения) |  |  | 4,8.108 |
| H-3 (органични съединения, пара) |  | 2,0.105 |  |
| Be-7 | 3,8.108 | 1,6.105 | 7,1.108 |
| Be-10 | 6,3.105 | 2,6.102 | 1,8.107 |
| C-11 |  |  | 8,3.108 |
| C-11 (пара) |  | 2,6.106 |  |
| C-11 (диоксид) |  | 3,8.106 |  |
| C-11 (монооксид) |  | 6,9.106 |  |
| C-14 |  |  | 3,4.107 |
| C-14 (пара) |  | 1,4.104 |  |
| C-14 (диоксид) |  | 1,3.106 |  |
| C-14 (монооксид) |  | 1,0.107 |  |
| F-18 | 2,2.108 | 9,0.104 | 4,1.108 |
| Na-22 | 1,0.107 | 4,2.103 | 6,3.106 |
| Na-24 | 3,8.107 | 1,6.104 | 4,7.107 |
| Mg-28 | 1,2.107 | 4,9.103 | 9,1.106 |
| Al-26 | 1,1.106 | 4,6.102 | 5,7.106 |
| Si-31 | 1,8.108 | 7,6.104 | 1,3.108 |
| Si-32 | 1,8.105 | 7,6.101 | 3,6.107 |
| P-32 | 6,3.106 | 2,6.103 | 8,3.106 |
| P-33 | 1,4.107 | 6,0.103 | 8,3.107 |
| S-35 (неорганична) | 1,5.107 | 6,4.103 | 1,1.108 |
| S-35 (въглероден дисулфид) |  | 1,2.104 |  |
| S-35 (диоксид) |  | 7,6.104 |  |
| S-35 (органична) |  |  | 2,6.107 |
| Cl-36 | 2,9.106 | 1,2.103 | 2,2.107 |
| Cl-38 | 2,7.108 | 1,1.105 | 1,7.108 |
| Cl-39 | 2,6.108 | 1,1.105 | 2,4.108 |
| K-40 | 6,7.106 | 2,8.103 | 3,2.106 |
| K-42 | 1,0.108 | 4,2.104 | 4,7.107 |
| K-43 | 7,7.107 | 3,2.104 | 8,0.107 |
| K-44 | 5,4.108 | 2,3.105 | 2,4.108 |
| K-45 | 7,1.108 | 3,0.105 | 3,7.108 |
| Ca-41 | 1,1.108 | 4,4.104 | 6,9.107 |
| Ca-45 | 7,4.106 | 3,1.103 | 2,6.107 |
| Ca-47 | 9,5.106 | 4,0.103 | 1,3.107 |
| Sc-43 | 1,1.108 | 4,6.104 | 1,1.108 |
| Sc-44 | 6,7.107 | 2,8.104 | 5,7.107 |
| Sc-44m | 1,0.107 | 4,2.103 | 8,3.106 |
| Sc-46 | 3,1.106 | 1,3.103 | 1,3.107 |
| Sc-47 | 2,7.107 | 1,1.104 | 3,7.107 |
| Sc-48 | 1,3.107 | 5,2.103 | 1,2.107 |
| Sc-49 | 3,3.108 | 1,4.105 | 2,4.108 |
| Ti-44 | 1,7.105 | 6,9.101 | 3,4.106 |
| Ti-45 | 1,3.108 | 5,6.104 | 1,3.108 |
| V-47 | 4,0.108 | 1,7.105 | 3,2.108 |
| V-48 | 7,4.106 | 3,1.103 | 1,0.107 |
| V-49 | 6,3.108 | 2,6.105 | 1,1.109 |
| Cr-48 | 8,0.107 | 3,3.104 | 1,0.108 |
| Cr-49 | 3,4.108 | 1,4.105 | 3,3.108 |
| Cr-51 | 5,6.108 | 2,3.105 | 5,3.108 |
| Mn-51 | 2,9.108 | 1,2.105 | 2,2.108 |
| Mn-52 | 1,1.107 | 4,6.103 | 1,1.107 |
| Mn-52m | 4,0.108 | 1,7.105 | 2,9.108 |
| Mn-53 | 3,8.108 | 1,6.105 | 6,7.108 |
| Mn-54 | 1,3.107 | 5,6.103 | 2,8.107 |
| Mn-56 | 1,0.108 | 4,2.104 | 8,0.107 |
| Fe-52 | 2,1.107 | 8,8.103 | 1,4.107 |
| Fe-55 | 2,2.107 | 9,1.103 | 6,1.107 |
| Fe-59 | 5,7.106 | 2,4.103 | 1,1.107 |
| Fe-60 | 6,1.104 | 2,5.101 | 1,8.105 |
| Co-55 | 2,4.107 | 1,0.104 | 1,8.107 |
| Co-56 | 3,2.106 | 1,3.103 | 8,0.106 |
| Co-57 | 2,1.107 | 8,9.103 | 9,5.107 |
| Co-58 | 1,0.107 | 4,2.103 | 2,7.107 |
| Co-58m | 1,2.109 | 4,9.105 | 8,3.108 |
| Co-60 | 6,9.105 | 2,9.102 | 5,9.106 |
| Co-60m | 1,5.1010 | 6,4.106 | 1,2.1010 |
| Co-61 | 2,7.108 | 1,1.105 | 2,7.108 |
| Co-62m | 5,4.108 | 2,3.105 | 4,3.108 |
| Ni-56 | 2,1.107 | 8,7.103 | 2,3.107 |
| Ni-56 (карбонил) |  | 6,9.103 |  |
| Ni-57 | 2,6.107 | 1,1.104 | 2,3.107 |
| Ni-57 (карбонил) |  | 1,5.104 |  |
| Ni-59 | 9,1.107 | 3,8.104 | 3,2.108 |
| Ni-59 (карбонил) |  | 1,0.104 |  |
| Ni-63 | 3,8.107 | 1,6.104 | 1,3.108 |
| Ni-63 (карбонил) |  | 4,2.103 |  |
| Ni-65 | 1,5.108 | 6,4.104 | 1,1.108 |
| Ni-65 (карбонил) |  | 2,3.104 |  |
| Ni-66 | 1,1.107 | 4,4.103 | 6,7.106 |
| Ni-66 (карбонил) |  | 5,2.103 |  |
| Cu-60 | 3,2.108 | 1,3.105 | 2,9.108 |
| Cu-61 | 1,7.108 | 6,9.104 | 1,7.108 |
| Cu-64 | 1,3.108 | 5,6.104 | 1,7.108 |
| Cu-67 | 3,4.107 | 1,4.104 | 5,9.107 |
| Zn-62 | 3,0.107 | 1,3.104 | 2,1.107 |
| Zn-63 | 3,3.108 | 1,4.105 | 2,5.108 |
| Zn-65 | 6,9.106 | 2,9.103 | 5,1.106 |
| Zn-69 | 4,7.108 | 1,9.105 | 6,5.108 |
| Zn-69m | 6,1.107 | 2,5.104 | 6,1.107 |
| Zn-71m | 8,3.107 | 3,5.104 | 8,3.107 |
| Zn-72 | 1,3.107 | 5,6.103 | 1,4.107 |
| Ga-65 | 6,9.108 | 2,9.105 | 5,4.108 |
| Ga-66 | 2,8.107 | 1,2.104 | 1,7.107 |
| Ga-67 | 7,1.107 | 3,0.104 | 1,1.108 |
| Ga-68 | 2,5.108 | 1,0.105 | 2,0.108 |
| Ga-70 | 7,7.108 | 3,2.105 | 6,5.108 |
| Ga-72 | 2,4.107 | 9,9.103 | 1,8.107 |
| Ga-73 | 1,0.108 | 4,2.104 | 7,7.107 |
| Ge-66 | 1,5.108 | 6,4.104 | 2,0.108 |
| Ge-67 | 4,8.108 | 2,0.105 | 3,1.108 |
| Ge-68 | 1,5.106 | 6,4.102 | 1,5.107 |
| Ge-69 | 5,4.107 | 2,3.104 | 8,3.107 |
| Ge-71 | 1,8.109 | 7,6.105 | 1,7.109 |
| Ge-75 | 3,7.108 | 1,5.105 | 4,3.108 |
| Ge-77 | 4,4.107 | 1,9.104 | 6,1.107 |
| Ge-78 | 1,4.108 | 6,0.104 | 1,7.108 |
| As-69 | 5,7.108 | 2,4.105 | 3,5.108 |
| As-70 | 1,7.108 | 6,9.104 | 1,5.108 |
| As-71 | 4,0.107 | 1,7.104 | 4,3.107 |
| As-72 | 1,5.107 | 6,4.103 | 1,1.107 |
| As-73 | 2,2.107 | 9,0.103 | 7,7.107 |
| As-74 | 9,5.106 | 4,0.103 | 1,5.107 |
| As-76 | 2,2.107 | 9,1.103 | 1,3.107 |
| As-77 | 4,8.107 | 2,0.104 | 5,0.107 |
| As-78 | 1,4.108 | 6,0.104 | 9,5.107 |
| Se-70 | 1,7.108 | 6,9.104 | 1,4.108 |
| Se-73 | 8,3.107 | 3,5.104 | 5,1.107 |
| Se-73m | 7,4.108 | 3,1.105 | 4,9.108 |
| Se-75 | 1,2.107 | 4,9.103 | 7,7.106 |
| Se-79 | 6,5.106 | 2,7.103 | 6,9.106 |
| Se-81 | 8,3.108 | 3,5.105 | 7,4.108 |
| Se-81m | 2,9.108 | 1,2.105 | 3,4.108 |
| Se-83 | 3,8.108 | 1,6.105 | 3,9.108 |
| Br-74 | 2,9.108 | 1,2.105 | 2,4.108 |
| Br-74m | 1,8.108 | 7,6.104 | 1,4.108 |
| Br-75 | 2,4.108 | 9,8.104 | 2,5.108 |
| Br-76 | 3,4.107 | 1,4.104 | 4,3.107 |
| Br-77 | 1,5.108 | 6,4.104 | 2,1.108 |
| Br-80 | 1,2.109 | 4,9.105 | 6,5.108 |
| Br-80m | 2,0.108 | 8,3.104 | 1,8.108 |
| Br-82 | 2,3.107 | 9,5.103 | 3,7.107 |
| Br-83 | 3,0.108 | 1,2.105 | 4,7.108 |
| Br-84 | 3,2.108 | 1,3.105 | 2,3.108 |
| Rb-79 | 6,7.108 | 2,8.105 | 4,0.108 |
| Rb-81 | 2,9.108 | 1,2.105 | 3,7.108 |
| Rb-81m | 1,5.109 | 6,4.105 | 2,1.109 |
| Rb-82m | 9,1.107 | 3,8.104 | 1,5.108 |
| Rb-83 | 2,0.107 | 8,3.103 | 1,1.107 |
| Rb-84 | 1,3.107 | 5,6.103 | 7,1.106 |
| Rb-86 | 1,5.107 | 6,4.103 | 7,1.106 |
| Rb-87 | 2,6.107 | 1,1.104 | 1,3.107 |
| Rb-88 | 7,1.108 | 3,0.105 | 2,2.108 |
| Rb-89 | 8,0.108 | 3,3.105 | 4,3.108 |
| Sr-80 | 9,5.107 | 4,0.104 | 5,7.107 |
| Sr-81 | 3,3.108 | 1,4.105 | 2,6.108 |
| Sr-82 | 2,0.106 | 8,3.102 | 3,3.106 |
| Sr-83 | 4,1.107 | 1,7.104 | 3,4.107 |
| Sr-85 | 2,6.107 | 1,1.104 | 3,6.107 |
| Sr-85m | 2,7.109 | 1,1.106 | 3,3.109 |
| Sr-87m | 5,7.108 | 2,4.105 | 6,1.108 |
| Sr-89 | 2,7.106 | 1,1.103 | 7,7.106 |
| Sr-90 | 1,3.105 | 5,6.101 | 7,1.105 |
| Sr-91 | 3,5.107 | 1,5.104 | 2,6.107 |
| Sr-92 | 5,9.107 | 2,5.104 | 4,1.107 |
| Y-86 | 2,5.107 | 1,0.104 | 2,1.107 |
| Y-86m | 4,1.108 | 1,7.105 | 3,6.108 |
| Y-87 | 3,8.107 | 1,6.104 | 3,6.107 |
| Y-88 | 4,9.106 | 2,0.103 | 1,5.107 |
| Y-90 | 1,2.107 | 4,9.103 | 7,4.106 |
| Y-90m | 1,5.108 | 6,4.104 | 1,2.108 |
| Y-91 | 2,4.106 | 9,9.102 | 8,3.106 |
| Y-91m | 1,3.109 | 5,6.105 | 1,8.109 |
| Y-92 | 7,1.107 | 3,0.104 | 4,1.107 |
| Y-93 | 3,3.107 | 1,4.104 | 1,7.107 |
| Y-94 | 4,3.108 | 1,8.105 | 2,5.108 |
| Y-95 | 7,7.108 | 3,2.105 | 4,3.108 |
| Zr-86 | 2,9.107 | 1,2.104 | 2,3.107 |
| Zr-88 | 4,9.106 | 2,0.103 | 6,1.107 |
| Zr-89 | 2,7.107 | 1,1.104 | 2,5.107 |
| Zr-93 | 6,9.105 | 2,9.102 | 7,1.107 |
| Zr-95 | 3,6.106 | 1,5.103 | 2,3.107 |
| Zr-97 | 1,4.107 | 6,0.103 | 9,5.106 |
| Nb-88 | 4,0.108 | 1,7.105 | 3,2.108 |
| Nb-89 | 1,1.108 | 4,4.104 | 6,7.107 |
| Nb-89m | 1,7.108 | 6,9.104 | 1,4.108 |
| Nb-90 | 1,8.107 | 7,6.103 | 1,7.107 |
| Nb-93m | 1,3.107 | 5,2.103 | 1,7.108 |
| Nb-94 | 4,4.105 | 1,9.102 | 1,2.107 |
| Nb-95 | 1,3.107 | 5,2.103 | 3,4.107 |
| Nb-95m | 2,4.107 | 9,8.103 | 3,6.107 |
| Nb-96 | 2,0.107 | 8,3.103 | 1,8.107 |
| Nb-97 | 2,8.108 | 1,2.105 | 2,9.108 |
| Nb-98 | 2,0.108 | 8,4.104 | 1,8.108 |
| Mo-90 | 3,6.107 | 1,5.104 | 3,2.107 |
| Mo-93 | 9,1.106 | 3,8.103 | 7,7.106 |
| Mo-93m | 6,7.107 | 2,8.104 | 7,1.107 |
| Mo-99 | 1,8.107 | 7,6.103 | 1,7.107 |
| Mo-101 | 4,4.108 | 1,9.105 | 4,8.108 |
| Tc-93 | 3,1.108 | 1,3.105 | 4,1.108 |
| Tc-93m | 6,5.108 | 2,7.105 | 8,3.108 |
| Tc-94 | 9,1.107 | 3,8.104 | 1,1.108 |
| Tc-94m | 2,5.108 | 1,0.105 | 1,8.108 |
| Tc-95 | 1,1.108 | 4,6.104 | 1,3.108 |
| Tc-95m | 2,3.107 | 9,6.103 | 3,2.107 |
| Tc-96 | 2,0.107 | 8,3.103 | 1,8.107 |
| Tc-96m | 1,8.109 | 7,6.105 | 1,5.109 |
| Tc-97 | 9,5.107 | 4,0.104 | 2,4.108 |
| Tc-97m | 6,5.106 | 2,7.103 | 3,0.107 |
| Tc-98 | 2,5.106 | 1,0.103 | 8,7.106 |
| Tc-99 | 5,1.106 | 2,1.103 | 2,6.107 |
| Tc-99m | 6,9.108 | 2,9.105 | 9,1.108 |
| Tc-101 | 9,5.108 | 4,0.105 | 1,1.109 |
| Tc-104 | 4,2.108 | 1,7.105 | 2,5.108 |
| Ru-94 | 2,7.108 | 1,1.105 | 2,1.108 |
| Ru-94 (тетраоксид) |  | 1,5.105 |  |
| Ru-97 | 1,3.108 | 5,2.104 | 1,3.108 |
| Ru-97 (тетраоксид) |  | 6,9.104 |  |
| Ru-103 | 7,1.106 | 3,0.103 | 2,7.107 |
| Ru-103 (тетраоксид) |  | 7,6.103 |  |
| Ru-105 | 8,0.107 | 3,3.104 | 7,7.107 |
| Ru-105 (тетраоксид) |  | 4,6.104 |  |
| Ru-106 | 3,2.105 | 1,3.102 | 2,9.106 |
| Ru-106 (тетраоксид) |  | 4,6.102 |  |
| Rh-99 | 2,2.107 | 9,4.103 | 3,9.107 |
| Rh-99m | 2,7.108 | 1,1.105 | 3,0.108 |
| Rh-100 | 3,2.107 | 1,3.104 | 2,8.107 |
| Rh-101 | 4,0.106 | 1,7.103 | 3,6.107 |
| Rh-101m | 7,4.107 | 3,1.104 | 9,1.107 |
| Rh-102 | 1,3.106 | 5,2.102 | 7,7.106 |
| Rh-102m | 3,0.106 | 1,2.103 | 1,7.107 |
| Rh-103m | 8,0.109 | 3,3.106 | 5,3.109 |
| Rh-105 | 4,5.107 | 1,9.104 | 5,4.107 |
| Rh-106m | 1,1.108 | 4,4.104 | 1,3.108 |
| Rh-107 | 7,1.108 | 3,0.105 | 8,3.108 |
| Pd-100 | 2,1.107 | 8,6.103 | 2,1.107 |
| Pd-101 | 2,0.108 | 8,3.104 | 2,1.108 |
| Pd-103 | 5,0.107 | 2,1.104 | 1,1.108 |
| Pd-107 | 3,6.107 | 1,5.104 | 5,4.108 |
| Pd-109 | 4,0.107 | 1,7.104 | 3,6.107 |
| Ag-102 | 6,3.108 | 2,6.105 | 5,0.108 |
| Ag-103 | 4,4.108 | 1,9.105 | 4,7.108 |
| Ag-104 | 2,8.108 | 1,2.105 | 3,3.108 |
| Ag-104m | 4,4.108 | 1,9.105 | 3,7.108 |
| Ag-105 | 2,5.107 | 1,0.104 | 4,3.107 |
| Ag-106 | 7,4.108 | 3,1.105 | 6,3.108 |
| Ag-106m | 1,3.107 | 5,2.103 | 1,3.107 |
| Ag-108m | 5,7.105 | 2,4.102 | 8,7.106 |
| Ag-110m | 1,7.106 | 6,9.102 | 7,1.106 |
| Ag-111 | 1,2.107 | 4,9.103 | 1,5.107 |
| Ag-112 | 7,7.107 | 3,2.104 | 4,7.107 |
| Ag-115 | 4,5.108 | 1,9.105 | 3,3.108 |
| Cd-104 | 3,2.108 | 1,3.105 | 3,4.108 |
| Cd-107 | 1,8.108 | 7,6.104 | 3,2.108 |
| Cd-109 | 2,1.106 | 8,7.102 | 1,0.107 |
| Cd-113 | 1,4.105 | 6,0.101 | 8,0.105 |
| Cd-113m | 1,5.105 | 6,4.101 | 8,7.105 |
| Cd-115 | 1,5.107 | 6,4.103 | 1,4.107 |
| Cd-115m | 2,7.106 | 1,1.103 | 6,1.106 |
| Cd-117 | 8,0.107 | 3,3.104 | 7,1.107 |
| Cd-117m | 6,3.107 | 2,6.104 | 7,1.107 |
| In-109 | 2,7.108 | 1,1.105 | 3,0.108 |
| In-110 | 8,0.107 | 3,3.104 | 8,3.107 |
| In-110m | 2,5.108 | 1,0.105 | 2,0.108 |
| In-111 | 6,5.107 | 2,7.104 | 6,9.107 |
| In-112 | 1,5.109 | 6,4.105 | 2,0.109 |
| In-113m | 6,3.108 | 2,6.105 | 7,1.108 |
| In-114m | 1,8.106 | 7,6.102 | 4,9.106 |
| In-115 | 4,4.104 | 1,9.101 | 6,3.105 |
| In-115m | 2,3.108 | 9,6.104 | 2,3.108 |
| In-116m | 2,5.108 | 1,0.105 | 3,1.108 |
| In-117 | 4,2.108 | 1,7.105 | 6,5.108 |
| In-117m | 1,8.108 | 7,6.104 | 1,7.108 |
| In-119m | 6,9.108 | 2,9.105 | 4,3.108 |
| Sn-110 | 7,7.107 | 3,2.104 | 5,7.107 |
| Sn-111 | 9,1.108 | 3,8.105 | 8,7.108 |
| Sn-113 | 8,0.106 | 3,3.103 | 2,7.107 |
| Sn-117m | 8,7.106 | 3,6.103 | 2,8.107 |
| Sn-119m | 1,0.107 | 4,2.103 | 5,9.107 |
| Sn-121 | 7,1.107 | 3,0.104 | 8,7.107 |
| Sn-121m | 4,8.106 | 2,0.103 | 5,3.107 |
| Sn-123 | 2,6.106 | 1,1.103 | 9,5.106 |
| Sn-123m | 4,5.108 | 1,9.105 | 5,3.108 |
| Sn-125 | 6,7.106 | 2,8.103 | 6,5.106 |
| Sn-126 | 7,4.105 | 3,1.102 | 4,3.106 |
| Sn-127 | 1,0.108 | 4,2.104 | 1,0.108 |
| Sn-128 | 1,3.108 | 5,6.104 | 1,3.108 |
| Sb-115 | 8,7.108 | 3,6.105 | 8,3.108 |
| Sb-116 | 8,7.108 | 3,6.105 | 7,7.108 |
| Sb-116m | 2,4.108 | 9,8.104 | 3,0.108 |
| Sb-117 | 7,4.108 | 3,1.105 | 1,1.109 |
| Sb-118m | 8,7.107 | 3,6.104 | 9,5.107 |
| Sb-119 | 3,4.108 | 1,4.105 | 2,5.108 |
| Sb-120m | 1,5.107 | 6,4.103 | 1,7.107 |
| Sb-120 | 1,7.109 | 6,9.105 | 1,4.109 |
| Sb-122 | 1,7.107 | 6,9.103 | 1,2.107 |
| Sb-124 | 3,3.106 | 1,4.103 | 8,0.106 |
| Sb-124m | 2,4.109 | 1,0.106 | 2,5.109 |
| Sb-125 | 4,4.106 | 1,9.103 | 1,8.107 |
| Sb-126 | 6,3.106 | 2,6.103 | 8,3.106 |
| Sb-126m | 6,1.108 | 2,5.105 | 5,6.108 |
| Sb-127 | 1,2.107 | 4,9.103 | 1,2.107 |
| Sb-128 | 3,0.107 | 1,2.104 | 2,6.107 |
| Sb-128m | 7,7.108 | 3,2.105 | 6,1.108 |
| Sb-129 | 5,7.107 | 2,4.104 | 4,8.107 |
| Sb-130 | 2,2.108 | 9,2.104 | 2,2.108 |
| Sb-131 | 2,4.108 | 1,0.105 | 2,0.108 |
| Te-116 | 1,2.108 | 4,9.104 | 1,2.108 |
| Te-116 (пара) |  | 9,6.104 |  |
| Te-121 | 4,5.107 | 1,9.104 | 4,7.107 |
| Te-121 (пара) |  | 1,6.104 |  |
| Te-121m | 4,8.106 | 2,0.103 | 8,7.106 |
| Te-121m (пара) |  | 1,5.103 |  |
| Te-123 | 4,0.106 | 1,7.103 | 4,5.106 |
| Te-123 (пара) |  | 6,9.102 |  |
| Te-123m | 5,1.106 | 2,1.103 | 1,4.107 |
| Te-123m (пара) |  | 2,9.103 |  |
| Te-125m | 6,1.106 | 2,5.103 | 2,3.107 |
| Te-125m (пара) |  | 5,6.103 |  |
| Te-127 | 1,1.108 | 4,6.104 | 1,2.108 |
| Te-127 (пара) |  | 1,1.105 |  |
| Te-127m | 2,8.106 | 1,2.103 | 8,7.106 |
| Te-127m (пара) |  | 1,8.103 |  |
| Te-129 | 3,5.108 | 1,5.105 | 3,2.108 |
| Te-129 (пара) |  | 2,3.105 |  |
| Te-129m | 3,2.106 | 1,3.103 | 6,7.106 |
| Te-129m (пара) |  | 2,3.103 |  |
| Te-131 | 3,3.108 | 1,4.105 | 2,3.108 |
| Te-131 (пара) |  | 1,2.105 |  |
| Te-131m | 1,3.107 | 5,2.103 | 1,1.107 |
| Te-131m (пара) |  | 3,5.103 |  |
| Te-132 | 6,7.106 | 2,8.103 | 5,4.106 |
| Te-132 (пара) |  | 1,6.103 |  |
| Te-133 | 4,5.108 | 1,9.105 | 2,8.108 |
| Te-133 (пара) |  | 1,5.105 |  |
| Te-133m | 1,1.108 | 4,4.104 | 7,1.107 |
| Te-133m (пара) |  | 3,8.104 |  |
| Te-134 | 1,8.108 | 7,6.104 | 1,8.108 |
| Te-134 (пара) |  | 9,9.104 |  |
| I-120 | 1,1.108 | 4,4.104 | 5,9.107 |
| I-120 (елементарен йод) |  | 2,8.104 |  |
| I-120 (метил йодид) |  | 4,2.104 |  |
| I-120m | 1,4.108 | 6,0.104 | 9,5.107 |
| I-120m (елементарен йод) |  | 4,6.104 |  |
| I-120m (метил йодид) |  | 8,3.104 |  |
| I-121 | 5,1.108 | 2,1.105 | 2,4.108 |
| I-121 (елементарен йод) |  | 9,7.104 |  |
| I-121 (метил йодид) |  | 1,5.105 |  |
| I-123 | 1,8.108 | 7,6.104 | 9,5.107 |
| I-123 (елементарен йод) |  | 4,0.104 |  |
| I-123 (метил йодид) |  | 5,6.104 |  |
| I-124 | 3,2.106 | 1,3.103 | 1,5.106 |
| I-124 (елементарен йод) |  | 6,9.102 |  |
| I-124 (метил йодид) |  | 9,1.102 |  |
| I-125 | 2,7.106 | 1,1.103 | 1,3.106 |
| I-125 (елементарен йод) |  | 6,0.102 |  |
| I-125 (метил йодид) |  | 7,6.102 |  |
| I-126 | 1,4.106 | 6,0.102 | 6,9.105 |
| I-126 (елементарен йод) |  | 3,2.102 |  |
| I-126 (метил йодид) |  | 4,2.102 |  |
| I-128 | 9,1.108 | 3,8.105 | 4,3.108 |
| I-128 (елементарен йод) |  | 1,3.105 |  |
| I-128 (метил йодид) |  | 6,4.105 |  |
| I-129 | 3,9.105 | 1,6.102 | 1,8.105 |
| I-129 (елементарен йод) |  | 8,7.101 |  |
| I-129 (метил йодид) |  | 1,1.102 |  |
| I-130 | 2,1.107 | 8,7.103 | 1,0.107 |
| I-130 (елементарен йод) |  | 4,4.103 |  |
| I-130 (метил йодид) |  | 6,0.103 |  |
| I-131 | 1,8.106 | 7,6.102 | 9,1.105 |
| I-131 (елементарен йод) |  | 4,2.102 |  |
| I-131 (метил йодид) |  | 5,6.102 |  |
| I-132 | 1,0.108 | 4,2.104 | 6,9.107 |
| I-132 (елементарен йод) |  | 2,7.104 |  |
| I-132 (метил йодид) |  | 4,4.104 |  |
| I-132m | 1,8.108 | 7,6.104 | 9,1.107 |
| I-132m (елементарен йод) |  | 3,1.104 |  |
| I-132m (метил йодид) |  | 5,2.104 |  |
| I-133 | 9,5.106 | 4,0.103 | 4,7.106 |
| I-133 (елементарен йод) |  | 2,1.103 |  |
| I-133 (метил йодид) |  | 2,7.103 |  |
| I-134 | 2,5.108 | 1,1.105 | 1,8.108 |
| I-134 (елементарен йод) |  | 5,6.104 |  |
| I-134 (метил йодид) |  | 1,7.105 |  |
| I-135 | 4,3.107 | 1,8.104 | 2,2.107 |
| I-135 (елементарен йод) |  | 9,1.103 |  |
| I-135 (метил йодид) |  | 1,2.104 |  |
| Cs-125 | 8,7.108 | 3,6.105 | 5,7.108 |
| Cs-127 | 5,0.108 | 2,1.105 | 8,3.108 |
| Cs-129 | 2,5.108 | 1,0.105 | 3,3.108 |
| Cs-130 | 1,3.109 | 5,6.105 | 7,1.108 |
| Cs-131 | 4,4.108 | 1,9.105 | 3,4.108 |
| Cs-132 | 5,3.107 | 2,2.104 | 4,0.107 |
| Cs-134 | 2,1.106 | 8,7.102 | 1,1.106 |
| Cs-134m | 7,7.108 | 3,2.105 | 1,0.109 |
| Cs-135 | 2,0.107 | 8,4.103 | 1,0.107 |
| Cs-135m | 8,3.108 | 3,5.105 | 1,1.109 |
| Cs-136 | 1,1.107 | 4,4.103 | 6,7.106 |
| Cs-137 | 3,0.106 | 1,2.103 | 1,5.106 |
| Cs-138 | 4,3.108 | 1,8.105 | 2,2.108 |
| Ba-126 | 1,7.108 | 6,9.104 | 7,7.107 |
| Ba-128 | 1,5.107 | 6,4.103 | 7,4.106 |
| Ba-131 | 5,7.107 | 2,4.104 | 4,4.107 |
| Ba-131m | 3,1.109 | 1,3.106 | 4,1.109 |
| Ba-133 | 1,1.107 | 4,6.103 | 2,0.107 |
| Ba-133m | 7,1.107 | 3,0.104 | 3,6.107 |
| Ba-135m | 8,7.107 | 3,6.104 | 4,4.107 |
| Ba-139 | 3,6.108 | 1,5.105 | 1,7.108 |
| Ba-140 | 1,3.107 | 5,2.103 | 8,0.106 |
| Ba-141 | 5,7.108 | 2,4.105 | 2,9.108 |
| Ba-142 | 7,4.108 | 3,1.105 | 5,7.108 |
| La-131 | 5,6.108 | 2,3.105 | 5,7.108 |
| La-132 | 7,1.107 | 3,0.104 | 5,1.107 |
| La-135 | 8,0.108 | 3,3.105 | 6,7.108 |
| La-137 | 2,0.106 | 8,3.102 | 2,5.108 |
| La-138 | 1,1.105 | 4,6.101 | 1,8.107 |
| La-140 | 1,3.107 | 5,6.103 | 1,0.107 |
| La-141 | 9,1.107 | 3,8.104 | 5,6.107 |
| La-142 | 1,3.108 | 5,6.104 | 1,1.108 |
| La-143 | 6,1.108 | 2,5.105 | 3,6.108 |
| Ce-134 | 1,3.107 | 5,2.103 | 8,0.106 |
| Ce-135 | 2,6.107 | 1,1.104 | 2,5.107 |
| Ce-137 | 1,1.109 | 4,4.105 | 8,0.108 |
| Ce-137m | 3,4.107 | 1,4.104 | 3,7.107 |
| Ce-139 | 1,1.107 | 4,6.103 | 7,7.107 |
| Ce-141 | 5,6.106 | 2,3.103 | 2,8.107 |
| Ce-143 | 2,0.107 | 8,3.103 | 1,8.107 |
| Ce-144 | 4,1.105 | 1,7.102 | 3,8.106 |
| Pr-136 | 8,0.108 | 3,3.105 | 6,1.108 |
| Pr-137 | 5,7.108 | 2,4.105 | 5,0.108 |
| Pr-138m | 1,5.108 | 6,4.104 | 1,5.108 |
| Pr-139 | 6,7.108 | 2,8.105 | 6,5.108 |
| Pr-142 | 2,7.107 | 1,1.104 | 1,5.107 |
| Pr-142m | 2,1.109 | 8,9.105 | 1,2.109 |
| Pr-143 | 8,7.106 | 3,6.103 | 1,7.107 |
| Pr-144 | 6,7.108 | 2,8.105 | 4,0.108 |
| Pr-145 | 7,7.107 | 3,2.104 | 5,1.107 |
| Pr-147 | 6,7.108 | 2,8.105 | 6,1.108 |
| Nd-136 | 2,2.108 | 9,4.104 | 2,0.108 |
| Nd-138 | 5,3.107 | 2,2.104 | 3,1.107 |
| Nd-139 | 1,2.109 | 4,9.105 | 1,0.109 |
| Nd-139m | 8,0.107 | 3,3.104 | 8,0.107 |
| Nd-141 | 2,3.109 | 9,5.105 | 2,4.109 |
| Nd-147 | 8,7.106 | 3,6.103 | 1,8.107 |
| Nd-149 | 1,5.108 | 6,4.104 | 1,7.108 |
| Nd-151 | 6,9.108 | 2,9.105 | 6,7.108 |
| Pm-141 | 8,0.108 | 3,3.105 | 5,6.108 |
| Pm-143 | 1,4.107 | 6,0.103 | 8,7.107 |
| Pm-144 | 2,6.106 | 1,1.103 | 2,1.107 |
| Pm-145 | 5,9.106 | 2,5.103 | 1,8.108 |
| Pm-146 | 1,1.106 | 4,4.102 | 2,2.107 |
| Pm-147 | 4,3.106 | 1,8.103 | 7,7.107 |
| Pm-148 | 9,1.106 | 3,8.103 | 7,4.106 |
| Pm-148m | 3,7.106 | 1,5.103 | 1,1.107 |
| Pm-149 | 2,4.107 | 1,0.104 | 2,0.107 |
| Pm-150 | 9,5.107 | 4,0.104 | 7,7.107 |
| Pm-151 | 3,1.107 | 1,3.104 | 2,7.107 |
| Sm-141 | 7,4.108 | 3,1.105 | 5,1.108 |
| Sm-141m | 3,6.108 | 1,5.105 | 3,1.108 |
| Sm-142 | 1,8.108 | 7,6.104 | 1,1.108 |
| Sm-145 | 1,3.107 | 5,6.103 | 9,5.107 |
| Sm-146 | 2,0.103 | 8,4.10-1 | 3,7.105 |
| Sm-147 | 2,2.103 | 9,4.10-1 | 4,1.105 |
| Sm-151 | 5,4.106 | 2,3.103 | 2,0.108 |
| Sm-153 | 2,9.107 | 1,2.104 | 2,7.107 |
| Sm-155 | 7,1.108 | 3,0.105 | 6,9.108 |
| Sm-156 | 7,1.107 | 3,0.104 | 8,0.107 |
| Eu-145 | 2,7.107 | 1,1.104 | 2,7.107 |
| Eu-146 | 1,7.107 | 6,9.103 | 1,5.107 |
| Eu-147 | 2,0.107 | 8,3.103 | 4,5.107 |
| Eu-148 | 7,4.106 | 3,1.103 | 1,5.107 |
| Eu-149 | 7,4.107 | 3,1.104 | 2,0.108 |
| Eu-150 | 4,0.105 | 1,7.102 | 1,5.107 |
| Eu-150m | 7,1.107 | 3,0.104 | 5,3.107 |
| Eu-152 | 5,1.105 | 2,1.102 | 1,4.107 |
| Eu-152m | 6,3.107 | 2,6.104 | 4,0.107 |
| Eu-154 | 4,0.105 | 1,7.102 | 1,0.107 |
| Eu-155 | 3,1.106 | 1,3.103 | 6,3.107 |
| Eu-156 | 6,1.106 | 2,5.103 | 9,1.106 |
| Eu-157 | 4,5.107 | 1,9.104 | 3,3.107 |
| Eu-158 | 2,7.108 | 1,1.105 | 2,1.108 |
| Gd-145 | 5,7.108 | 2,4.105 | 4,5.108 |
| Gd-146 | 3,8.106 | 1,6.103 | 2,1.107 |
| Gd-147 | 3,4.107 | 1,4.104 | 3,3.107 |
| Gd-148 | 6,7.102 | 2,8.10-1 | 3,6.105 |
| Gd-149 | 2,5.107 | 1,1.104 | 4,4.107 |
| Gd-151 | 2,2.107 | 9,0.103 | 1,0.108 |
| Gd-152 | 9,1.102 | 3,8.10-1 | 4,9.105 |
| Gd-153 | 8,0.106 | 3,3.103 | 7,4.107 |
| Gd-159 | 5,1.107 | 2,1.104 | 4,1.107 |
| Tb-147 | 1,7.108 | 6,9.104 | 1,3.108 |
| Tb-149 | 4,7.106 | 1,9.103 | 8,0.107 |
| Tb-150 | 1,1.108 | 4,6.104 | 8,0.107 |
| Tb-151 | 6,1.107 | 2,5.104 | 5,9.107 |
| Tb-153 | 8,3.107 | 3,5.104 | 8,0.107 |
| Tb-154 | 3,3.107 | 1,4.104 | 3,1.107 |
| Tb-155 | 8,0.107 | 3,3.104 | 9,5.107 |
| Tb-156 | 1,4.107 | 6,0.103 | 1,7.107 |
| Tb-156m l | 8,7.107 | 3,6.104 | 1,2.108 |
| Tb-156m s | 1,5.108 | 6,4.104 | 2,5.108 |
| Tb-157 | 1,8.107 | 7,6.103 | 5,9.108 |
| Tb-158 | 4,7.105 | 1,9.102 | 1,8.107 |
| Tb-160 | 3,0.106 | 1,3.103 | 1,3.107 |
| Tb-161 | 1,7.107 | 6,9.103 | 2,8.107 |
| Dy-155 | 1,7.108 | 6,9.104 | 1,5.108 |
| Dy-157 | 3,6.108 | 1,5.105 | 3,3.108 |
| Dy-159 | 5,7.107 | 2,4.104 | 2,0.108 |
| Dy-165 | 2,3.108 | 9,6.104 | 1,8.108 |
| Dy-166 | 1,1.107 | 4,6.103 | 1,3.107 |
| Ho-155 | 6,3.108 | 2,6.105 | 5,4.108 |
| Ho-157 | 2,6.109 | 1,1.106 | 3,1.109 |
| Ho-159 | 2,0.109 | 8,3.105 | 2,5.109 |
| Ho-161 | 2,0.109 | 8,3.105 | 1,5.109 |
| Ho-162 | 4,4.109 | 1,9.106 | 6,1.109 |
| Ho-162m | 6,1.108 | 2,5.105 | 7,7.108 |
| Ho-164 | 1,5.109 | 6,4.105 | 2,1.109 |
| Ho-164m | 1,3.109 | 5,2.105 | 1,3.109 |
| Ho-166 | 2,4.107 | 1,0.104 | 1,4.107 |
| Ho-166m | 1,8.105 | 7,6.101 | 1,0.107 |
| Ho-167 | 2,0.108 | 8,3.104 | 2,4.108 |
| Er-161 | 2,4.108 | 9,8.104 | 2,5.108 |
| Er-165 | 1,4.109 | 6,0.105 | 1,1.109 |
| Er-169 | 2,0.107 | 8,5.103 | 5,4.107 |
| Er-171 | 6,7.107 | 2,8.104 | 5,6.107 |
| Er-172 | 1,7.107 | 6,9.103 | 2,0.107 |
| Tm-162 | 7,4.108 | 3,1.105 | 6,9.108 |
| Tm-166 | 7,1.107 | 3,0.104 | 7,1.107 |
| Tm-167 | 1,8.107 | 7,6.103 | 3,6.107 |
| Tm-170 | 3,0.106 | 1,3.103 | 1,5.107 |
| Tm-171 | 1,5.107 | 6,4.103 | 1,8.108 |
| Tm-172 | 1,4.107 | 6,0.103 | 1,2.107 |
| Tm-173 | 7,7.107 | 3,2.104 | 6,5.107 |
| Tm-175 | 6,5.108 | 2,7.105 | 7,4.108 |
| Yb-162 | 8,7.108 | 3,6.105 | 8,7.108 |
| Yb-166 | 2,1.107 | 8,8.103 | 2,1.107 |
| Yb-167 | 2,1.109 | 8,8.105 | 3,0.109 |
| Yb-169 | 7,1.106 | 3,0.103 | 2,8.107 |
| Yb-175 | 2,9.107 | 1,2.104 | 4,5.107 |
| Yb-177 | 2,1.108 | 8,9.104 | 2,1.108 |
| Yb-1778 | 1,8.108 | 7,6.104 | 1,7.108 |
| Lu-169 | 4,1.107 | 1,7.104 | 4,3.107 |
| Lu-170 | 2,1.107 | 8,8.103 | 2,0.107 |
| Lu-171 | 2,2.107 | 9,0.103 | 3,0.107 |
| Lu-172 | 1,1.107 | 4,6.103 | 1,5.107 |
| Lu-173 | 8,7.106 | 3,6.103 | 7,7.107 |
| Lu-174 | 5,0.106 | 2,1.103 | 7,4.107 |
| Lu-174m | 5,3.106 | 2,2.103 | 3,8.107 |
| Lu-176 | 3,0.105 | 1,3.102 | 1,1.107 |
| Lu-176m | 1,3.108 | 5,2.104 | 1,2.108 |
| Lu-177 | 1,8.107 | 7,6.103 | 3,8.107 |
| Lu-177m | 1,3.106 | 5,6.102 | 1,2.107 |
| Lu-178 | 4,9.108 | 2,0.105 | 4,3.108 |
| Lu-178m | 3,6.108 | 1,5.105 | 5,3.108 |
| Lu-179 | 1,3.108 | 5,2.104 | 9,5.107 |
| Hf-170 | 4,7.107 | 1,9.104 | 4,2.107 |
| Hf-172 | 5,4.105 | 2,3.102 | 2,0.107 |
| Hf-173 | 9,1.107 | 3,8.104 | 8,7.107 |
| Hf-175 | 1,8.107 | 7,6.103 | 4,9.107 |
| Hf-177m | 1,3.108 | 5,6.104 | 2,5.108 |
| Hf-178m | 6,5.104 | 2,7.101 | 4,3.106 |
| Hf-179m | 5,6.106 | 2,3.103 | 1,7.107 |
| Hf-180m | 1,0.108 | 4,2.104 | 1,2.108 |
| Hf-181 | 4,3.106 | 1,8.103 | 1,8.107 |
| Hf-182 | 5,6.104 | 2,3.101 | 6,7.106 |
| Hf-182m | 2,8.108 | 1,2.105 | 4,8.108 |
| Hf-183 | 2,4.108 | 1,0.105 | 2,7.108 |
| Hf-184 | 4,4.107 | 1,9.104 | 3,8.107 |
| Ta-172 | 3,5.108 | 1,5.105 | 3,8.108 |
| Ta-173 | 1,3.108 | 5,2.104 | 1,1.108 |
| Ta-174 | 3,0.108 | 1,3.105 | 3,5.108 |
| Ta-175 | 1,0.108 | 4,2.104 | 9,5.107 |
| Ta-176 | 6,1.107 | 2,5.104 | 6,5.107 |
| Ta-177 | 1,5.108 | 6,4.104 | 1,8.108 |
| Ta-178 | 1,8.108 | 7,6.104 | 2,6.108 |
| Ta-179 | 3,8.107 | 1,6.104 | 3,1.108 |
| Ta-180 | 8,3.105 | 3,5.102 | 2,4.107 |
| Ta-180m | 3,2.108 | 1,3.105 | 3,7.108 |
| Ta-182 | 2,1.106 | 8,6.102 | 1,3.107 |
| Ta-182m | 5,6.108 | 2,3.105 | 1,7.109 |
| Ta-183 | 1,0.107 | 4,2.103 | 1,5.107 |
| Ta-184 | 3,2.107 | 1,3.104 | 2,9.107 |
| Ta-185 | 2,8.108 | 1,2.105 | 2,9.108 |
| Ta-186 | 6,5.108 | 2,7.105 | 6,1.108 |
| W-176 | 2,6.108 | 1,1.105 | 1,8.108 |
| W-177 | 4,3.108 | 1,8.105 | 3,3.108 |
| W-178 | 1,7.108 | 6,9.104 | 8,0.107 |
| W-179 | 1,1.1010 | 4,6.106 | 6,1.109 |
| W-181 | 4,7.108 | 1,9.105 | 2,4.108 |
| W-185 | 9,1.107 | 3,8.104 | 4,0.107 |
| W-187 | 6,1.107 | 2,5.104 | 2,8.107 |
| W-188 | 2,4.107 | 9,9.103 | 8,7.106 |
| Re-177 | 9,1.108 | 3,8.105 | 9,1.108 |
| Re-178 | 8,3.108 | 3,5.105 | 8,0.108 |
| Re-181 | 5,4.107 | 2,3.104 | 4,8.107 |
| Re-182 | 1,2.107 | 4,9.103 | 1,4.107 |
| Re-182m | 6,7.107 | 2,8.104 | 7,4.107 |
| Re-184 | 1,1.107 | 4,6.103 | 2,0.107 |
| Re-184m | 3,3.106 | 1,4.103 | 1,3.107 |
| Re-186 | 1,7.107 | 6,9.103 | 1,3.107 |
| Re-186m | 1,8.106 | 7,6.102 | 9,1.106 |
| Re-187 | 3,3.109 | 1,4.106 | 3,9.109 |
| Re-188 | 2,7.107 | 1,1.104 | 1,4.107 |
| Re-188m | 1,0.109 | 4,2.105 | 6,7.108 |
| Re-189 | 3,3.107 | 1,4.104 | 2,6.107 |
| Os-180 | 8,0.108 | 3,3.105 | 1,2.109 |
| Os-181 | 2,0.108 | 8,3.104 | 2,2.108 |
| Os-182 | 3,8.107 | 1,6.104 | 3,6.107 |
| Os-185 | 1,3.107 | 5,6.103 | 3,9.107 |
| Os-189m | 2,5.109 | 1,1.106 | 1,1.109 |
| Os-191 | 1,1.107 | 4,6.103 | 3,5.107 |
| Os-191m | 1,3.108 | 5,6.104 | 2,1.108 |
| Os-193 | 2,9.107 | 1,2.104 | 2,5.107 |
| Os-194 | 2,5.105 | 1,1.102 | 8,3.106 |
| Ir-182 | 5,0.108 | 2,1.105 | 4,2.108 |
| Ir-184 | 1,1.108 | 4,4.104 | 1,2.108 |
| Ir-185 | 7,7.107 | 3,2.104 | 7,7.107 |
| Ir-186 | 4,0.107 | 1,7.104 | 4,1.107 |
| Ir-186m | 2,8.108 | 1,2.105 | 3,3.108 |
| Ir-187 | 1,7.108 | 6,9.104 | 1,7.108 |
| Ir-188 | 3,2.107 | 1,3.104 | 3,2.107 |
| Ir-189 | 3,6.107 | 1,5.104 | 8,3.107 |
| Ir-190 | 8,0.106 | 3,3.103 | 1,7.107 |
| Ir-190m l | 1,4.108 | 6,0.104 | 1,7.108 |
| Ir-190m s | 1,8.109 | 7,6.105 | 2,5.109 |
| Ir-192 | 3,2.106 | 1,3.103 | 1,4.107 |
| Ir-192m | 1,1.106 | 4,4.102 | 6,5.107 |
| Ir-193m | 1,7.107 | 6,9.103 | 7,4.107 |
| Ir-194 | 2,7.107 | 1,1.104 | 1,5.107 |
| Ir-194m | 1,7.106 | 6,9.102 | 9,5.106 |
| Ir-195 | 2,0.108 | 8,3.104 | 2,0.108 |
| Ir-195m | 8,3.107 | 3,5.104 | 9,5.107 |
| Pt-186 | 3,0.108 | 1,3.105 | 2,2.108 |
| Pt-188 | 3,2.107 | 1,3.104 | 2,6.107 |
| Pt-189 | 2,7.108 | 1,1.105 | 1,7.108 |
| Pt-191 | 1,1.108 | 4,4.104 | 5,9.107 |
| Pt-193 | 7,4.108 | 3,1.105 | 6,5.108 |
| Pt-193m | 9,5.107 | 4,0.104 | 4,4.107 |
| Pt-195m | 6,5.107 | 2,7.104 | 3,2.107 |
| Pt-197 | 1,3.108 | 5,2.104 | 5,0.107 |
| Pt-197m | 4,7.108 | 1,9.105 | 2,4.108 |
| Pt-199 | 9,1.108 | 3,8.105 | 5,1.108 |
| Pt-200 | 5,0.107 | 2,1.104 | 1,7.107 |
| Au-193 | 1,3.108 | 5,2.104 | 1,5.108 |
| Au-194 | 5,3.107 | 2,2.104 | 4,8.107 |
| Au-195 | 1,3.107 | 5,2.103 | 8,0.107 |
| Au-198 | 1,8.107 | 7,6.103 | 2,0.107 |
| Au-198m | 1,0.107 | 4,2.103 | 1,5.107 |
| Au-199 | 2,6.107 | 1,1.104 | 4,5.107 |
| Au-200 | 3,6.108 | 1,5.105 | 2,9.108 |
| Au-200m | 2,0.107 | 8,3.103 | 1,8.107 |
| Au-201 | 6,9.108 | 2,9.105 | 8,3.108 |
| Hg-193 (органичен) | 4,3.108 | 1,8.105 | 3,0.108 |
| Hg-193 (неорганичен) | 2,0.108 | 8,3.104 | 2,4.108 |
| Hg-193 (пара) |  | 7,6.103 |  |
| Hg-193m (органичен) | 1,0.108 | 4,2.104 | 6,7.107 |
| Hg-193m (неорганичен) | 5,3.107 | 2,2.104 | 5,0.107 |
| Hg-193m (пара) |  | 2,7.103 |  |
| Hg-194 (органичен) | 1,1.106 | 4,4.102 | 3,9.105 |
| Hg-194 (неорганичен) | 1,3.106 | 5,6.102 | 1,4.107 |
| Hg-194 (пара) |  | 2,1.102 |  |
| Hg-195 (органичен) | 4,5.108 | 1,9.105 | 2,7.108 |
| Hg-195 (неорганичен) | 2,2.108 | 9,1.104 | 2,1.108 |
| Hg-195 (пара) |  | 6,0.103 |  |
| Hg-195m (органичен) | 9,1.107 | 3,8.104 | 4,9.107 |
| Hg-195m (неорганичен) | 3,1.107 | 1,3.104 | 3,6.107 |
| Hg-195m (пара) |  | 1,0.103 |  |
| Hg-197 (органичен) | 2,4.108 | 9,8.104 | 1,2.108 |
| Hg-197 (неорганичен) | 6,9.107 | 2,9.104 | 8,7.107 |
| Hg-197 (пара) |  | 1,9.103 |  |
| Hg-197m (органичен) | 1,1.108 | 4,6.104 | 5,9.107 |
| Hg-197m (неорганичен) | 3,0.107 | 1,3.104 | 4,3.107 |
| Hg-197m (пара) |  | 1,4.103 |  |
| Hg-199m (органичен) | 7,4.108 | 3,1.105 | 6,5.108 |
| Hg-199m (неорганичен) | 3,8.108 | 1,6.105 | 6,5.108 |
| Hg-199m (пара) |  | 4,6.104 |  |
| Hg-203 (органичен) | 2,7.107 | 1,1.104 | 1,1.107 |
| Hg-203 (неорганичен) | 8,7.106 | 3,6.103 | 3,7.107 |
| Hg-203 (пара) |  | 1,2.103 |  |
| Tl-194 | 2,2.109 | 9,4.105 | 2,5.109 |
| Tl-194m | 5,6.108 | 2,3.105 | 5,0.108 |
| Tl-195 | 6,7.108 | 2,8.105 | 7,4.108 |
| Tl-197 | 7,4.108 | 3,1.105 | 8,7.108 |
| Tl-198 | 1,7.108 | 6,9.104 | 2,7.108 |
| Tl-198m | 2,7.108 | 1,1.105 | 3,7.108 |
| Tl-199 | 5,4.108 | 2,3.105 | 7,7.108 |
| Tl-200 | 8,0.107 | 3,3.104 | 1,0.108 |
| Tl-201 | 2,6.108 | 1,1.105 | 2,1.108 |
| Tl-202 | 6,5.107 | 2,7.104 | 4,4.107 |
| Tl-204 | 3,2.107 | 1,3.104 | 1,5.107 |
| Pb-195m | 6,7.108 | 2,8.105 | 6,9.108 |
| Pb-198 | 2,3.108 | 9,6.104 | 2,0.108 |
| Pb-199 | 4,2.108 | 1,7.105 | 3,7.108 |
| Pb-200 | 7,7.107 | 3,2.104 | 5,0.107 |
| Pb-201 | 1,7.108 | 6,9.104 | 1,3.108 |
| Pb-202 | 1,4.106 | 6,0.102 | 2,3.106 |
| Pb-202m | 1,7.108 | 6,9.104 | 1,5.108 |
| Pb-203 | 1,3.108 | 5,2.104 | 8,3.107 |
| Pb-205 | 4,9.107 | 2,0.104 | 7,1.107 |
| Pb-209 | 6,3.108 | 2,6.105 | 3,5.108 |
| Pb-210 | 1,8.104 | 7,6.100 | 2,9.104 |
| Pb-211 | 3,6.106 | 1,5.103 | 1,1.108 |
| Pb-212 | 6,1.105 | 2,5.102 | 3,4.106 |
| Pb-214 | 4,2.106 | 1,7.103 | 1,4.108 |
| Bi-200 | 3,6.108 | 1,5.105 | 3,9.108 |
| Bi-201 | 1,8.108 | 7,6.104 | 1,7.108 |
| Bi-202 | 2,0.108 | 8,3.104 | 2,2.108 |
| Bi-203 | 4,4.107 | 1,9.104 | 4,2.107 |
| Bi-205 | 2,0.107 | 8,3.103 | 2,2.107 |
| Bi-206 | 9,5.106 | 4,0.103 | 1,1.107 |
| Bi-207 | 3,8.106 | 1,6.103 | 1,5.107 |
| Bi-210 | 2,4.105 | 9,9.101 | 1,5.107 |
| Bi-210m | 6,5.103 | 2,7.100 | 1,3.106 |
| Bi-212 | 5,1.105 | 2,1.102 | 7,7.107 |
| Bi-213 | 4,9.105 | 2,0.102 | 1,0.108 |
| Bi-2141 | 9,5.105 | 4,0.102 | 1,8.108 |
| Po-203 | 3,3.108 | 1,4.105 | 3,8.108 |
| Po-205 | 2,2.108 | 9,4.104 | 3,4.108 |
| Po-207 | 1,3.108 | 5,6.104 | 1,4.108 |
| Po-210 | 6,7.103 | 2,8.100 | 8,3.104 |
| At-207 | 9,5.106 | 4,0.103 | 8,7.107 |
| At-211 | 1,8.105 | 7,6.101 | 1,8.106 |
| Fr-222 | 9,5.105 | 4,0.102 | 2,8.107 |
| Fr-223 | 1,5.107 | 6,4.103 | 8,7.106 |
| Ra-223 | 2,9.103 | 1,2.100 | 2,0.105 |
| Ra-224 | 6,9.103 | 2,9.100 | 3,1.105 |
| Ra-225 | 3,4.103 | 1,4.100 | 2,1.105 |
| Ra-226 | 6,3.103 | 2,6.100 | 7,1.104 |
| Ra-227 | 7,1.107 | 3,0.104 | 2,4.108 |
| Ra-228 | 7,7.103 | 3,2.100 | 3,0.104 |
| Ac-224 | 1,7.105 | 6,9.101 | 2,9.107 |
| Ac-225 | 2,5.103 | 1,1.100 | 8,3.105 |
| Ac-226 | 1,7.104 | 6,9.100 | 2,0.106 |
| Ac-227 | 3,2.101 | 1,3.10-2 | 1,8.104 |
| Ac-228 | 6,9.105 | 2,9.102 | 4,7.107 |
| Th-226 | 2,6.105 | 1,1.102 | 5,6.107 |
| Th-227 | 2,1.103 | 8,7.10-1 | 2,2.106 |
| Th-228 | 5,1.102 | 2,1.10-1 | 2,9.105 |
| Th-229 | 2,0.102 | 8,4.10-2 | 4,2.104 |
| Th-230 | 5,0.102 | 2,1.10-1 | 9,5.104 |
| Th-231 | 5,0.107 | 2,1.104 | 5,9.107 |
| Th-232 | 4,8.102 | 2,0.10-1 | 9,1.104 |
| Th-234 | 2,7.106 | 1,1.103 | 5,9.106 |
| Pa-227 | 2,1.105 | 8,6.101 | 4,4.107 |
| Pa-228 | 2,9.105 | 1,2.102 | 2,6.107 |
| Pa-230 | 2,8.104 | 1,2.101 | 2,2.107 |
| Pa-231 | 1,5.102 | 6,4.10-2 | 2,8.104 |
| Pa-232 | 2,1.106 | 8,8.102 | 2,8.107 |
| Pa-233 | 5,4.106 | 2,3.103 | 2,3.107 |
| Pa-234 | 3,4.107 | 1,4.104 | 3,9.107 |
| U-230 | 1,3.103 | 5,6.10-1 | 3,6.105 |
| U-231 | 5,0.107 | 2,1.104 | 7,1.107 |
| U-232 | 5,7.102 | 2,4.10-1 | 6,1.104 |
| U-233 | 2,3.103 | 9,6.10-1 | 4,0.105 |
| U-234 | 2,4.103 | 9,8.10-1 | 4,1.105 |
| U-2353 | 2,6.103 | 1,1.100 | 4,3.105 |
| U-236 | 2,5.103 | 1,1.100 | 4,3.105 |
| U-237 | 1,1.107 | 4,6.103 | 2,6.107 |
| U-2383 | 2,7.103 | 1,1.100 | 4,5.105 |
| U-239 | 5,7.108 | 2,4.105 | 7,1.108 |
| U-240 | 2,4.107 | 9,9.103 | 1,8.107 |
| Np-232 | 4,3.108 | 1,8.105 | 2,1.109 |
| Np-233 | 6,7.109 | 2,8.106 | 9,1.109 |
| Np-234 | 2,7.107 | 1,1.104 | 2,5.107 |
| Np-235 | 5,0.107 | 2,1.104 | 3,8.108 |
| Np-236 | 6,7.103 | 2,8.100 | 1,2.106 |
| Np-236m | 4,0.106 | 1,7.103 | 1,1.108 |
| Np-237 | 9,5.102 | 4,0.10-1 | 1,8.105 |
| Np-238 | 1,0.107 | 4,2.103 | 2,2.107 |
| Np-239 | 1,8.107 | 7,6.103 | 2,5.107 |
| Np-240 | 1,5.108 | 6,4.104 | 2,4.108 |
| Pu-234 | 9,1.105 | 3,8.102 | 1,3.108 |
| Pu-235 | 7,7.109 | 3,2.106 | 9,5.109 |
| Pu-236 | 1,1.103 | 4,6.10-1 | 2,3.105 |
| Pu-237 | 5,6.107 | 2,3.104 | 2,0.108 |
| Pu-238 | 4,7.102 | 1,9.10-1 | 8,7.104 |
| Pu-239 | 4,3.102 | 1,8.10-1 | 8,0.104 |
| Pu-240 | 4,3.102 | 1,8.10-1 | 8,0.104 |
| Pu-241 | 2,4.104 | 9,8.100 | 4,3.106 |
| Pu-242 | 4,5.102 | 1,9.10-1 | 8,3.104 |
| Pu-243 | 1,8.108 | 7,6.104 | 2,4.108 |
| Pu-244 | 4,5.102 | 1,9.10-1 | 8,3.104 |
| Pu-245 | 3,1.107 | 1,3.104 | 2,8.107 |
| Pu-246 | 2,6.106 | 1,1.103 | 6,1.106 |
| Am-237 | 5,6.108 | 2,3.105 | 1,1.109 |
| Am-238 | 2,4.108 | 9,8.104 | 6,3.108 |
| Am-239 | 6,9.107 | 2,9.104 | 8,3.107 |
| Am-240 | 3,4.107 | 1,4.104 | 3,4.107 |
| Am-241 | 5,1.102 | 2,1.10-1 | 1,0.105 |
| Am-242 | 1,3.106 | 5,2.102 | 6,7.107 |
| Am-242m | 5,7.102 | 2,4.10-1 | 1,1.105 |
| Am-243 | 5,1.102 | 2,1.10-1 | 1,0.105 |
| Am-244 | 1,1.107 | 4,4.103 | 4,3.107 |
| Am-244m | 2,5.108 | 1,1.105 | 6,9.108 |
| Am-245 | 2,6.108 | 1,1.105 | 3,2.108 |
| Am-246 | 1,8.108 | 7,6.104 | 3,4.108 |
| Am-246m | 5,3.108 | 2,2.105 | 5,9.108 |
| Cm-238 | 4,2.106 | 1,7.103 | 2,5.108 |
| Cm-240 | 6,9.103 | 2,9.100 | 2,6.106 |
| Cm-241 | 5,9.105 | 2,5.102 | 2,2.107 |
| Cm-242 | 4,2.103 | 1,7.100 | 1,7.106 |
| Cm-243 | 6,9.102 | 2,9.10-1 | 1,3.105 |
| Cm-244 | 8,0.102 | 3,3.10-1 | 1,7.105 |
| Cm-245 | 5,0.102 | 2,1.10-1 | 9,5.104 |
| Cm-246 | 5,0.102 | 2,1.10-1 | 9,5.104 |
| Cm-247 | 5,6.102 | 2,3.10-1 | 1,1.105 |
| Cm-248 | 1,4.102 | 6,0.10-2 | 2,6.104 |
| Cm-249 | 3,9.108 | 1,6.105 | 6,5.108 |
| Cm-250 | 2,5.101 | 1,1.10-2 | 4,5.103 |
| Bk-245 | 1,0.107 | 4,2.103 | 3,5.107 |
| Bk-246 | 4,3.107 | 1,8.104 | 4,2.107 |
| Bk-247 | 3,1.102 | 1,3.10-1 | 5,7.104 |
| Bk-249 | 1,3.105 | 5,6.101 | 2,1.107 |
| Bk-250 | 2,1.107 | 8,7.103 | 1,4.108 |
| Cf-244 | 1,1.106 | 4,6.102 | 2,9.108 |
| Cf-246 | 4,8.104 | 2,0.101 | 6,1.106 |
| Cf-248 | 2,4.103 | 1,0.100 | 7,1.105 |
| Cf-249 | 3,0.102 | 1,3.10-1 | 5,7.104 |
| Cf-250 | 6,3.102 | 2,6.10-1 | 1,3.105 |
| Cf-251 | 3,0.102 | 1,2.10-1 | 5,6.104 |
| Cf-252 | 1,1.103 | 4,6.10-1 | 2,2.105 |
| Cf-253 | 1,7.104 | 6,9.100 | 1,4.107 |
| Cf-254 | 5,4.102 | 2,3.10-1 | 5,0.104 |
| Es-250 | 3,4.107 | 1,4.104 | 9,5.108 |
| Es-251 | 1,0.107 | 4,2.103 | 1,2.108 |
| Es-253 | 8,0.103 | 3,3.100 | 3,3.106 |
| Es-254 | 2,5.103 | 1,0.100 | 7,1.105 |
| Es-254m | 4,5.104 | 1,9.101 | 4,8.106 |
| Fm-252 | 6,7.104 | 2,8.101 | 7,4.106 |
| Fm-253 | 5,4.104 | 2,3.101 | 2,2.107 |
| Fm-254 | 2,6.105 | 1,1.102 | 4,5.107 |
| Fm-255 | 7,7.104 | 3,2.101 | 8,0.106 |
| Fm-257 | 3,0.103 | 1,3.100 | 1,3.106 |
| Md-257 | 8,7.105 | 3,6.102 | 1,7.108 |
| Mdm-258 | 3,6.103 | 1,5.100 | 1,5.106 |

1) Границата на средногодишната обемна активност на отделните радионуклиди във въздуха на работните помещения (Bq.m-3) се определят, като границата на годишното постъпване на съответния радионуклид чрез вдишване (Bq) се раздели на обема въздух, вдишван от професионално облъчвани лица за една година (2400 m3).

Таблица 4

Вторични граници на годишно постъпване на отделни радионуклиди в организма на лица от населението (ГГПИНХ) за шест възрастови групи чрез вдишване на аерозоли, разтворими или химически активни (неблагородни) газове и пари и на средногодишната обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на открито (ГСГОАВ) (1) (очаквана ефективна доза 1 mSv.a-1)

| Нуклид | ГГПИНХ по възрастови групи, Bq.а-1 |  |  |  |  |  | Критична възрастова група и ГСГОАВ, Bq.m-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| H-3 (тритирана вода, аерозол) | 8,3105 | 1,0106 | 1,6106 | 2,6106 | 3,6106 | 3,8106 | 4 | 4,7.102 |
| H-3 (тритирана вода, пара) | 1,6107 | 2,1107 | 3,2107 | 4,3107 | 5,6107 | 5,6107 | 6 | 6,9.103 |
| H-3 (елементарен водород) | 1,61011 | 2,11011 | 3,21011 | 4,31011 | 5,61011 | 5,61011 | 6 | 6,9.107 |
| H-3 (тритиев метан) | 1,6109 | 2,1109 | 3,2109 | 4,3109 | 5,6109 | 5,6109 | 6 | 6,9.105 |
| H-3 (органични съединения, пара) | 9,1106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,8107 | 2,4107 | 2,4107 | 6 | 3,0.103 |
| Be-7 | 3,6106 | 4,2106 | 7,1106 | 1,0107 | 1,5107 | 1,8107 | 4 | 1,9.103 |
| Be-10 | 1,0104 | 1,1104 | 1,6104 | 2,4104 | 2,7104 | 2,9104 | 6 | 3,5.100 |
| C-11 (аерозол) | 6,3106 | 9,1106 | 2,0107 | 3,0107 | 4,5107 | 5,6107 | 2 | 4,8.103 |
| C-11 (пара) | 3,6107 | 5,6107 | 1,0108 | 1,6108 | 2,6108 | 3,1108 | 2 | 2,9.104 |
| C-11 (диоксид) | 5,6107 | 8,3107 | 1,5108 | 2,4108 | 4,0108 | 4,5108 | 4 | 4,4.104 |
| C-11 (монооксид) | 1,0108 | 1,5108 | 2,9108 | 4,5108 | 7,1108 | 8,3108 | 2 | 7,9.104 |
| C-14 (аерозол) | 5,3104 | 5,9104 | 9,1104 | 1,4105 | 1,6105 | 1,7105 | 6 | 2,1.101 |
| C-14 (пара) | 7,7105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,3106 | 1,8106 | 1,7106 | 6 | 2,1.102 |
| C-14 (диоксид) | 5,3107 | 5,3107 | 9,1107 | 1,1108 | 1,6108 | 1,6108 | 6 | 2,0.104 |
| C-14 (монооксид) | 1,1108 | 1,8108 | 3,6108 | 5,9108 | 1,0109 | 1,3109 | 2 | 9,2.104 |
| F-18 | 2,4106 | 3,2106 | 6,7106 | 1,0107 | 1,4107 | 1,7107 | 2 | 1,7.103 |
| Na-22 | 1,0105 | 1,4105 | 2,6105 | 4,2105 | 6,7105 | 7,7105 | 2 | 7,2.101 |
| Na-24 | 4,3105 | 5,6105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,9106 | 3,7106 | 2 | 2,9.102 |
| Mg-28 | 1,4105 | 1,4105 | 2,9105 | 4,3105 | 6,7105 | 8,3105 | 2 | 7,3.101 |
| Al-26 | 1,1104 | 1,4104 | 2,3104 | 3,4104 | 4,5104 | 5,0104 | 4 | 6,2.100 |
| Si-31 | 1,4106 | 2,1106 | 4,5106 | 7,1106 | 1,1107 | 1,3107 | 2 | 1,1.103 |
| Si-32 | 3,6103 | 3,7103 | 5,3103 | 7,7103 | 9,1103 | 9,1103 | 6 | 1,1.100 |
| P-32 | 4,5104 | 6,7104 | 1,3105 | 1,9105 | 2,5105 | 2,9105 | 4 | 3,4.101 |
| P-33 | 1,6105 | 2,2105 | 3,6105 | 4,8105 | 5,3105 | 6,7105 | 5 | 7,2.101 |
| S-35 (неорганична) | 1,3105 | 1,7105 | 2,8105 | 3,8105 | 4,3105 | 5,3105 | 5 | 6,0.101 |
| S-35 (въглероден дисулфид) | 1,4105 | 2,1105 | 4,2105 | 7,1105 | 1,2106 | 1,4106 | 2 | 1,1.102 |
| S-35 (диоксид) | 1,1106 | 1,5106 | 2,9106 | 4,8106 | 7,7106 | 9,1106 | 2 | 8,0.102 |
| Cl-36 | 3,2104 | 3,8104 | 6,7104 | 1,0105 | 1,1105 | 1,4105 | 5 | 1,6.101 |
| Cl-38 | 2,1106 | 3,3106 | 7,1106 | 1,2107 | 1,9107 | 2,2107 | 2 | 1,8.103 |
| Cl-39 | 2,3106 | 3,6106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,8107 | 2,2107 | 2 | 1,9.103 |
| K-40 | 4,2104 | 5,9104 | 1,3105 | 2,2105 | 4,0105 | 4,8105 | 2 | 3,1.101 |
| K-42 | 6,3105 | 1,0106 | 2,3106 | 3,8106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 5,3.102 |
| K-43 | 7,7105 | 1,0106 | 2,1106 | 3,4106 | 5,9106 | 7,1106 | 2 | 5,4.102 |
| K-44 | 4,5106 | 7,1106 | 1,5107 | 2,5107 | 4,2107 | 5,0107 | 2 | 3,8.103 |
| K-45 | 6,7106 | 1,0107 | 2,1107 | 3,3107 | 5,6107 | 6,7107 | 2 | 5,3.103 |
| Ca-41 | 1,5106 | 1,7106 | 2,6106 | 3,0106 | 3,0106 | 5,6106 | 5 | 4,2.102 |
| Ca-45 | 6,7104 | 8,3104 | 1,4105 | 2,0105 | 2,2105 | 2,7105 | 5 | 3,0.101 |
| Ca-47 | 8,3104 | 1,2105 | 2,2105 | 3,0105 | 3,8105 | 4,8105 | 5 | 5,3.101 |
| Sc-43 | 1,1106 | 1,5106 | 3,0106 | 4,5106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 7,9.102 |
| Sc-44 | 6,3105 | 8,3105 | 1,8106 | 2,8106 | 4,3106 | 5,6106 | 2 | 4,4.102 |
| Sc-44m | 9,1104 | 1,2105 | 2,4105 | 3,6105 | 5,9105 | 7,1105 | 2 | 6,3.101 |
| Sc-46 | 3,6104 | 4,3104 | 7,1104 | 1,0105 | 1,2105 | 1,5105 | 5 | 1,6.101 |
| Sc-47 | 2,5105 | 3,6105 | 6,7105 | 9,1105 | 1,1106 | 1,4106 | 5 | 1,5.102 |
| Sc-48 | 1,3105 | 1,7105 | 3,2105 | 5,0105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 8,9.101 |
| Sc-49 | 2,6106 | 4,2106 | 9,1106 | 1,4107 | 2,1107 | 2,5107 | 2 | 2,2.103 |
| Ti-44 | 3,1103 | 3,2103 | 4,8103 | 6,7103 | 7,7103 | 8,3103 | 6 | 1,0.100 |
| Ti-45 | 1,3106 | 1,8106 | 3,7106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 9,6.102 |
| V-47 | 3,6106 | 5,3106 | 1,2107 | 1,8107 | 2,9107 | 3,4107 | 2 | 2,8.103 |
| V-48 | 7,1104 | 9,1104 | 1,6105 | 2,3105 | 3,4105 | 4,2105 | 4 | 4,2.101 |
| V-49 | 3,6106 | 4,8106 | 9,1106 | 1,6107 | 2,5107 | 2,9107 | 2 | 2,5.103 |
| Cr-48 | 8,3105 | 1,0106 | 1,8106 | 2,7106 | 3,6106 | 4,5106 | 4 | 4,8.102 |
| Cr-49 | 3,2106 | 4,8106 | 1,0107 | 1,6107 | 2,4107 | 2,9107 | 2 | 2,5.103 |
| Cr-51 | 3,8106 | 4,8106 | 1,0107 | 1,5107 | 2,2107 | 2,7107 | 2 | 2,5.103 |
| Mn-51 | 2,5106 | 3,7106 | 8,3106 | 1,3107 | 2,0107 | 2,4107 | 2 | 1,9.103 |
| Mn-52 | 1,2105 | 1,5105 | 2,7105 | 4,2105 | 5,9105 | 7,1105 | 4 | 7,4.101 |
| Mn-52m | 3,6106 | 5,3106 | 1,1107 | 1,8107 | 2,9107 | 3,4107 | 2 | 2,8.103 |
| Mn-53 | 2,2106 | 2,9106 | 5,9106 | 1,0107 | 1,6107 | 3,4107 | 2 | 1,5.103 |
| Mn-54 | 1,3105 | 1,6105 | 2,6105 | 4,2105 | 5,3105 | 6,7105 | 5 | 7,2.101 |
| Mn-56 | 9,1105 | 1,3106 | 2,7106 | 4,2106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 6,7.102 |
| Fe-52 | 1,7105 | 2,4105 | 5,0105 | 7,7105 | 1,3106 | 1,6106 | 2 | 1,3.102 |
| Fe-55 | 2,4105 | 3,1105 | 4,5105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,3106 | 4 | 1,3.102 |
| Fe-59 | 4,8104 | 7,7104 | 1,2105 | 1,7105 | 2,0105 | 2,5105 | 5 | 2,7.101 |
| Fe-60 | 2,3103 | 2,6103 | 2,9103 | 3,1103 | 3,4103 | 3,6103 | 6 | 4,4.10-1 |
| Co-55 | 2,2105 | 3,0105 | 6,3105 | 9,1105 | 1,5106 | 1,9106 | 2 | 1,6.102 |
| Co-56 | 3,4104 | 4,0104 | 6,7104 | 1,0105 | 1,3105 | 1,5105 | 5 | 1,7.101 |
| Co-57 | 2,3105 | 2,7105 | 4,3105 | 6,7105 | 8,3105 | 1,0106 | 5 | 1,1.102 |
| Co-58 | 1,1105 | 1,3105 | 2,2105 | 3,2105 | 3,8105 | 4,8105 | 5 | 5,3.101 |
| Co-58m | 7,7106 | 1,1107 | 2,2107 | 3,3107 | 5,0107 | 5,9107 | 2 | 5,8.103 |
| Co-60 | 1,1104 | 1,2104 | 1,7104 | 2,5104 | 2,9104 | 3,2104 | 6 | 4,0.100 |
| Co-60m | 1,3108 | 2,0108 | 3,4108 | 5,0108 | 5,9108 | 7,1108 | 5 | 8,1.104 |
| Co-61 | 2,3106 | 3,6106 | 7,7106 | 1,1107 | 1,6107 | 2,0107 | 2 | 1,9.103 |
| Co-62m | 5,0106 | 7,7106 | 1,6107 | 2,5107 | 4,0107 | 4,8107 | 2 | 4,0.103 |
| Ni-56 | 1,8105 | 2,2105 | 3,7105 | 5,6105 | 7,7105 | 1,0106 | 4 | 9,9.101 |
| Ni-56 (карбонил) | 1,5105 | 1,9105 | 3,1105 | 4,8105 | 7,1105 | 8,3105 | 4 | 8,5.101 |
| Ni-57 | 2,6105 | 3,3105 | 6,7105 | 1,0106 | 1,5106 | 1,9106 | 2 | 1,8.102 |
| Ni-57 (карбонил) | 3,2105 | 4,3105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,5106 | 1,8106 | 4 | 1,9.102 |
| Ni-59 | 5,9105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,2106 | 2,3106 | 6 | 2,8.102 |
| Ni-59 (карбонил) | 2,5105 | 3,0105 | 5,0105 | 7,7105 | 1,1106 | 1,2106 | 4 | 1,4.102 |
| Ni-63 | 2,1105 | 2,3105 | 3,7105 | 5,9105 | 7,7105 | 7,7105 | 6 | 9,5.101 |
| Ni-63 (карбонил) | 1,1105 | 1,3105 | 2,1105 | 3,3105 | 4,5105 | 5,0105 | 4 | 6,0.101 |
| Ni-65 | 1,2106 | 1,8106 | 3,8106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 9,6.102 |
| Ni-65 (карбонил) | 5,0105 | 7,1105 | 1,2106 | 1,8106 | 2,5106 | 2,8106 | 4 | 3,2.102 |
| Ni-66 | 6,7104 | 1,0105 | 2,0105 | 3,1105 | 4,5105 | 5,6105 | 2 | 5,3.101 |
| Ni-66 (карбонил) | 1,0105 | 1,4105 | 2,5105 | 3,7105 | 5,6105 | 6,3105 | 4 | 6,6.101 |
| Cu-60 | 3,2106 | 4,5106 | 9,1106 | 1,5107 | 2,4107 | 2,9107 | 2 | 2,4.103 |
| Cu-61 | 2,0106 | 2,2106 | 4,5106 | 7,1106 | 1,0107 | 1,3107 | 2 | 1,2.103 |
| Cu-64 | 1,7106 | 1,8106 | 3,4106 | 5,0106 | 7,1106 | 8,3106 | 4 | 8,9.102 |
| Cu-67 | 4,0105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,2106 | 1,3106 | 1,6106 | 5 | 1,8.102 |
| Zn-62 | 2,0105 | 2,9105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,5106 | 1,8106 | 2 | 1,5.102 |
| Zn-63 | 2,8106 | 4,2106 | 9,1106 | 1,4107 | 2,3107 | 2,7107 | 2 | 2,2.103 |
| Zn-65 | 6,7104 | 1,0105 | 1,8105 | 2,6105 | 4,0105 | 4,5105 | 4 | 4,7.101 |
| Zn-69 | 4,3106 | 6,7106 | 1,4107 | 2,1107 | 2,9107 | 3,6107 | 2 | 3,5.103 |
| Zn-69m | 4,5105 | 5,9105 | 1,2106 | 1,9106 | 3,0106 | 3,7106 | 2 | 3,1.102 |
| Zn-71m | 7,1105 | 1,0106 | 2,0106 | 3,2106 | 5,0106 | 6,3106 | 2 | 5,3.102 |
| Zn-72 | 1,0105 | 1,4105 | 2,8105 | 4,2105 | 6,3105 | 7,7105 | 4 | 7,4.101 |
| Ga-65 | 6,3106 | 9,1106 | 2,1107 | 3,2107 | 5,0107 | 5,9107 | 2 | 4,8.103 |
| Ga-66 | 2,2105 | 3,2105 | 1,1106 | 1,1106 | 1,9106 | 2,3106 | 2 | 1,7.102 |
| Ga-67 | 7,1105 | 1,0106 | 2,0106 | 2,8106 | 3,3106 | 4,2106 | 5 | 4,6.102 |
| Ga-68 | 2,2106 | 3,2106 | 7,1106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,0107 | 2 | 1,7.103 |
| Ga-70 | 6,7106 | 1,0107 | 2,3107 | 3,6107 | 5,6107 | 6,3107 | 2 | 5,5.103 |
| Ga-72 | 2,2105 | 3,0105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,5106 | 1,9106 | 2 | 1,6.102 |
| Ga-73 | 8,3105 | 1,2106 | 2,5106 | 3,8106 | 5,9106 | 7,1106 | 2 | 6,3.102 |
| Ge-66 | 1,6106 | 2,1106 | 4,0106 | 6,3106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 1,1.103 |
| Ge-67 | 4,0106 | 6,3106 | 1,4107 | 2,2107 | 3,4107 | 3,8107 | 2 | 3,3.103 |
| Ge-68 | 1,7104 | 2,0104 | 3,3104 | 5,0104 | 6,3104 | 7,1104 | 5 | 8,6.100 |
| Ge-69 | 5,6105 | 1,1106 | 1,4106 | 2,0106 | 2,8106 | 3,4106 | 4 | 3,6.102 |
| Ge-71 | 8,3106 | 1,2107 | 2,4107 | 4,2107 | 7,7107 | 9,1107 | 2 | 6,1.103 |
| Ge-75 | 3,4106 | 5,3106 | 1,1107 | 1,6107 | 2,3107 | 2,8107 | 2 | 2,8.103 |
| Ge-77 | 4,3105 | 5,9105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,2106 | 2,7106 | 4 | 3,0.102 |
| Ge-78 | 1,4106 | 2,0106 | 4,0106 | 6,3106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 1,1.103 |
| As-69 | 4,8106 | 7,1106 | 1,6107 | 2,5107 | 4,0107 | 4,8107 | 2 | 3,8.103 |
| As-70 | 1,8106 | 2,3106 | 4,8106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,5107 | 2 | 1,2.103 |
| As-71 | 4,5105 | 5,3105 | 1,0106 | 1,5106 | 2,0106 | 2,5106 | 4 | 2,6.102 |
| As-72 | 1,7105 | 1,8105 | 3,7105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,1106 | 2 | 9,2.101 |
| As-73 | 1,9105 | 2,5105 | 4,3105 | 6,7105 | 8,3105 | 1,0106 | 5 | 1,1.102 |
| As-74 | 9,1104 | 1,2105 | 2,1105 | 3,0105 | 3,8105 | 4,8105 | 5 | 5,3.101 |
| As-76 | 2,0105 | 2,2105 | 4,5105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 1,1.102 |
| As-77 | 4,5105 | 5,9105 | 1,1106 | 1,6106 | 2,0106 | 2,6106 | 5 | 2,7.102 |
| As-78 | 1,3106 | 1,7106 | 3,7106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 9,1.102 |
| Se-70 | 1,5106 | 2,1106 | 4,3106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,3107 | 2 | 1,1.103 |
| Se-73 | 5,6105 | 7,7105 | 1,6106 | 2,5106 | 3,8106 | 4,8106 | 2 | 4,0.102 |
| Se-73m | 5,3106 | 7,7106 | 1,5107 | 2,4107 | 3,8107 | 4,5107 | 2 | 4,0.103 |
| Se-75 | 1,3105 | 1,7105 | 2,9105 | 4,0105 | 6,3105 | 7,7105 | 4 | 7,1.101 |
| Se-79 | 4,3104 | 5,0104 | 7,7104 | 1,1105 | 1,3105 | 1,5105 | 5 | 1,8.101 |
| Se-81 | 7,1106 | 1,1107 | 2,6107 | 3,8107 | 5,9107 | 6,7107 | 2 | 5,9.103 |
| Se-81m | 2,4106 | 3,7106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,6107 | 2,0107 | 2 | 1,9.103 |
| Se-83 | 3,6106 | 5,0106 | 1,0107 | 1,6107 | 2,4107 | 2,9107 | 2 | 2,6.103 |
| Br-74 | 2,8106 | 4,0106 | 8,3106 | 1,3107 | 2,2107 | 2,6107 | 2 | 2,1.103 |
| Br-74m | 1,7106 | 2,4106 | 5,3106 | 8,3106 | 1,3107 | 1,6107 | 2 | 1,3.103 |
| Br-75 | 2,2106 | 3,2106 | 6,7106 | 1,0107 | 1,5107 | 1,9107 | 2 | 1,7.103 |
| Br-76 | 3,3105 | 4,3105 | 8,3105 | 1,3106 | 2,0106 | 2,4106 | 2 | 2,3.102 |
| Br-77 | 1,6106 | 2,0106 | 3,7106 | 6,3106 | 1,3107 | 1,2107 | 2 | 1,0.103 |
| Br-80 | 9,1106 | 1,5107 | 3,6107 | 5,6107 | 9,1107 | 1,1108 | 2 | 8,1.103 |
| Br-80m | 1,5106 | 2,2106 | 4,8106 | 7,1106 | 1,1107 | 1,3107 | 2 | 1,2.103 |
| Br-82 | 2,6105 | 3,3105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,3106 | 1,6106 | 4 | 1,6.102 |
| Br-83 | 2,9106 | 4,3106 | 9,1106 | 1,3107 | 1,7107 | 2,1107 | 2 | 2,3.103 |
| Br-84 | 2,7106 | 4,2106 | 9,1106 | 1,4107 | 2,3107 | 2,7107 | 2 | 2,2.103 |
| Rb-79 | 6,3106 | 9,1106 | 2,0107 | 3,1107 | 5,3107 | 6,3107 | 2 | 4,8.103 |
| Rb-81 | 3,1106 | 4,0106 | 8,3106 | 1,4107 | 2,4107 | 2,9107 | 2 | 2,1.103 |
| Rb-81m | 1,6107 | 2,2107 | 4,5107 | 7,1107 | 1,2108 | 1,4108 | 2 | 1,1.104 |
| Rb-82m | 1,2106 | 1,4106 | 2,6106 | 4,3106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 7,2.102 |
| Rb-83 | 2,0105 | 2,6105 | 5,0105 | 7,7105 | 1,3106 | 1,4106 | 4 | 1,4.102 |
| Rb-84 | 1,2105 | 1,6105 | 3,2105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,0106 | 2 | 8,2.101 |
| Rb-86 | 8,3104 | 1,3105 | 2,9105 | 5,0105 | 9,1105 | 1,1106 | 2 | 6,8.101 |
| Rb-87 | 1,7105 | 2,4105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,7106 | 2,0106 | 2 | 1,3.102 |
| Rb-88 | 5,3106 | 8,3106 | 1,9107 | 3,1107 | 5,3107 | 6,3107 | 2 | 4,4.103 |
| Rb-89 | 7,1106 | 1,1107 | 2,3107 | 3,7107 | 6,3107 | 7,1107 | 2 | 5,7.103 |
| Sr-80 | 6,7105 | 1,1106 | 2,3106 | 3,7106 | 6,3106 | 7,1106 | 2 | 5,6.102 |
| Sr-81 | 2,9106 | 4,3106 | 9,1106 | 1,4107 | 2,3107 | 2,7107 | 2 | 2,3.103 |
| Sr-82 | 1,6104 | 2,2104 | 4,0104 | 5,9104 | 8,3104 | 9,1104 | 4 | 1,1.101 |
| Sr-83 | 3,6105 | 5,0105 | 1,0106 | 1,5106 | 2,4106 | 2,9106 | 2 | 2,6.102 |
| Sr-85 | 2,3105 | 2,7105 | 4,5105 | 7,7105 | 1,0106 | 1,2106 | 5 | 1,4.102 |
| Sr-85m | 3,1107 | 3,8107 | 7,7107 | 1,2108 | 1,9108 | 2,3108 | 2 | 2,0.104 |
| Sr-87m | 5,9106 | 8,3106 | 1,6107 | 2,5107 | 3,8107 | 4,8107 | 2 | 4,4.103 |
| Sr-89 | 2,6104 | 3,3104 | 5,9104 | 8,3104 | 1,1105 | 1,3105 | 5 | 1,5.101 |
| Sr-90 | 2,4103 | 2,5103 | 3,7103 | 5,6103 | 6,3103 | 6,3103 | 6 | 7,7.10-1 |
| Sr-91 | 2,9105 | 4,0105 | 8,3105 | 1,3106 | 2,0106 | 2,4106 | 2 | 2,1.102 |
| Sr-92 | 4,5105 | 6,7105 | 1,4106 | 2,2106 | 3,7106 | 4,3106 | 2 | 3,5.102 |
| Y-86 | 2,6105 | 3,3105 | 6,7105 | 1,0106 | 1,7106 | 2,1106 | 2 | 1,8.102 |
| Y-86m | 4,3106 | 5,6106 | 1,1107 | 1,8107 | 2,9107 | 3,6107 | 2 | 2,9.103 |
| Y-87 | 3,6105 | 4,5105 | 9,1105 | 1,4106 | 2,0106 | 2,6106 | 2 | 2,4.102 |
| Y-88 | 5,0104 | 5,9104 | 1,0105 | 1,5105 | 1,9105 | 2,3105 | 5 | 2,5.101 |
| Y-90 | 7,7104 | 1,1105 | 2,4105 | 3,7105 | 5,6105 | 6,7105 | 2 | 6,0.101 |
| Y-90m | 1,3106 | 1,7106 | 3,4106 | 5,3106 | 8,3106 | 1,0107 | 2 | 8,8.102 |
| Y-91 | 2,3104 | 2,9104 | 5,3104 | 7,7104 | 1,0105 | 1,1105 | 5 | 1,4.101 |
| Y-91m | 1,4107 | 1,7107 | 3,2107 | 5,0107 | 7,1107 | 9,1107 | 2 | 8,9.103 |
| Y-92 | 5,3105 | 8,3105 | 1,8106 | 2,9106 | 4,8106 | 5,6106 | 2 | 4,4.102 |
| Y-93 | 2,2105 | 3,3105 | 7,1105 | 1,2106 | 2,0106 | 2,4106 | 2 | 1,8.102 |
| Y-94 | 3,4106 | 5,3106 | 1,2107 | 1,9107 | 3,0107 | 3,6107 | 2 | 2,8.103 |
| Y-95 | 6,3106 | 1,0107 | 2,2107 | 3,4107 | 5,6107 | 6,3107 | 2 | 5,3.103 |
| Zr-86 | 2,9105 | 3,7105 | 7,7105 | 1,1106 | 1,9106 | 2,3106 | 2 | 1,9.102 |
| Zr-88 | 7,7104 | 8,3104 | 1,3105 | 1,9105 | 2,3105 | 2,8105 | 5 | 3,2.101 |
| Zr-89 | 2,6105 | 3,4105 | 6,7105 | 1,0106 | 1,5106 | 1,8106 | 4 | 1,8.102 |
| Zr-93 | 1,4105 | 1,6105 | 1,9105 | 1,0105 | 5,6104 | 4,0104 | 6 | 4,9.100 |
| Zr-95 | 4,2104 | 5,3104 | 1,0105 | 1,2105 | 1,4105 | 1,7105 | 5 | 1,9.101 |
| Zr-97 | 1,2105 | 1,8105 | 3,4105 | 5,3105 | 8,3105 | 1,1106 | 2, 4 | 9,4.101 |
| Nb-88 | 3,8106 | 5,6106 | 1,1107 | 1,8107 | 2,9107 | 3,6107 | 2 | 2,9.103 |
| Nb-89 | 8,3105 | 1,3106 | 2,7106 | 4,3106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 6,7.102 |
| Nb-89m | 1,6106 | 2,3106 | 4,8106 | 7,1106 | 1,2107 | 1,4107 | 2 | 1,2.103 |
| Nb-90 | 1,9105 | 2,5105 | 5,0105 | 7,7105 | 1,2106 | 1,5106 | 2 | 1,3.102 |
| Nb-93m | 1,4105 | 1,5105 | 2,5105 | 4,0105 | 5,3105 | 5,6105 | 6 | 6,9.101 |
| Nb-94 | 8,3103 | 8,3103 | 1,2104 | 1,7104 | 1,9104 | 2,0104 | 6 | 2,5.100 |
| Nb-95 | 1,3105 | 1,7105 | 2,8105 | 4,0105 | 4,5105 | 5,6105 | 5 | 6,2.101 |
| Nb-95m | 2,2105 | 2,9105 | 5,3105 | 7,7105 | 9,1105 | 1,1106 | 5 | 1,2.102 |
| Nb-96 | 2,0105 | 2,7105 | 5,3105 | 8,3105 | 1,2106 | 1,5106 | 2 | 1,4.102 |
| Nb-97 | 2,6106 | 3,8106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,8107 | 2,2107 | 2 | 2,0.103 |
| Nb-98 | 1,9106 | 2,7106 | 5,6106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,7107 | 2 | 1,4.103 |
| Mo-90 | 3,6105 | 4,8105 | 9,1105 | 1,4106 | 2,2106 | 2,8106 | 2 | 2,5.102 |
| Mo-93 | 1,7105 | 1,7105 | 2,5105 | 3,6105 | 4,2105 | 4,3105 | 6 | 5,4.101 |
| Mo-93m | 7,7105 | 1,0106 | 1,9106 | 2,9106 | 4,8106 | 5,9106 | 4 | 5,3.102 |
| Mo-99 | 1,4105 | 2,1105 | 4,2105 | 5,9105 | 8,3105 | 1,0106 | 4 | 1,1.102 |
| Mo-101 | 4,3106 | 6,3106 | 1,4107 | 2,1107 | 3,2107 | 3,8107 | 2 | 3,3.103 |
| Tc-93 | 3,6106 | 4,3106 | 8,3106 | 1,3107 | 2,2107 | 2,9107 | 2 | 2,3.103 |
| Tc-93m | 7,1106 | 9,1106 | 1,9107 | 2,9107 | 4,8107 | 5,9107 | 2 | 4,8.103 |
| Tc-94 | 1,0106 | 1,2106 | 2,3106 | 3,7106 | 6,3106 | 7,7106 | 2 | 6,4.102 |
| Tc-94m | 2,1106 | 2,9106 | 6,3106 | 1,1107 | 1,8107 | 2,2107 | 2 | 1,5.103 |
| Tc-95 | 1,2106 | 1,4106 | 2,8106 | 4,3106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 7,5.102 |
| Tc-95m | 1,7105 | 2,0105 | 3,7105 | 5,6105 | 6,7105 | 8,3105 | 5 | 9,1.101 |
| Tc-96 | 2,1105 | 2,6105 | 4,8105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,4106 | 4 | 1,3.102 |
| Tc-96m | 1,8107 | 2,3107 | 4,3107 | 6,7107 | 1,1108 | 1,3108 | 4 | 1,2.104 |
| Tc-97 | 2,0105 | 2,1105 | 3,0105 | 4,5105 | 5,3105 | 5,6105 | 6 | 6,9.101 |
| Tc-97m | 6,3104 | 7,7104 | 1,3105 | 1,8105 | 1,9105 | 2,4105 | 5 | 2,6.101 |
| Tc-98 | 9,1103 | 9,1103 | 1,3104 | 1,9104 | 2,1104 | 2,2104 | 6 | 2,7.100 |
| Tc-99 | 2,4104 | 2,7104 | 4,2104 | 5,9104 | 6,7104 | 7,7104 | 6 | 9,1.100 |
| Tc-99m | 7,7106 | 1,0107 | 1,9107 | 2,9107 | 4,0107 | 5,0107 | 4 | 5,1.103 |
| Tc-101 | 9,1106 | 1,4107 | 3,0107 | 4,5107 | 7,1107 | 8,3107 | 2 | 7,2.103 |
| Tc-104 | 3,4106 | 5,3106 | 1,1107 | 1,9107 | 2,9107 | 3,4107 | 2 | 2,8.103 |
| Ru-94 | 2,5106 | 3,4106 | 7,1106 | 1,1107 | 1,9107 | 2,3107 | 2 | 1,8.103 |
| Ru-94 (тетраоксид) | 1,8106 | 2,9106 | 5,6106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,8107 | 2 | 1,5.103 |
| Ru-97 | 1,2106 | 1,6106 | 3,0106 | 4,8106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 8,4.102 |
| Ru-97 (тетраоксид) | 1,1106 | 1,6106 | 2,9106 | 4,5106 | 7,1106 | 8,3106 | 4 | 8,1.102 |
| Ru-103 | 7,7104 | 1,0105 | 1,7105 | 2,4105 | 2,7105 | 3,3105 | 5 | 3,7.101 |
| Ru-103 (тетраоксид) | 1,1105 | 1,6105 | 3,0105 | 4,8105 | 7,7105 | 9,1105 | 2 | 8,5.101 |
| Ru-105 | 7,1105 | 1,0106 | 2,1106 | 3,1106 | 4,5106 | 3,6106 | 6 | 4,4.102 |
| Ru-105 (тетраоксид) | 6,3105 | 1,0106 | 1,9106 | 3,1106 | 4,5106 | 5,6106 | 2 | 5,3.102 |
| Ru-106 | 3,8103 | 4,3103 | 7,1103 | 1,1104 | 1,4104 | 1,5104 | 6 | 1,9.100 |
| Ru-106 (тетраоксид) | 6,3103 | 9,1103 | 1,6104 | 2,7104 | 4,5104 | 5,6104 | 2 | 4,8.100 |
| Rh-99 | 2,0105 | 2,6105 | 4,5105 | 7,7105 | 9,1105 | 1,1106 | 5 | 1,2.102 |
| Rh-99m | 3,1106 | 3,8106 | 7,7106 | 1,2107 | 2,0107 | 2,5107 | 2 | 2,0.103 |
| Rh-100 | 3,6105 | 4,5105 | 8,3105 | 1,4106 | 2,3106 | 2,9106 | 2 | 2,4.102 |
| Rh-101 | 5,3104 | 5,9104 | 9,1104 | 1,4105 | 1,6105 | 1,9105 | 5 | 2,2.101 |
| Rh-101m | 7,7105 | 1,0106 | 1,8106 | 2,7106 | 3,7106 | 4,8106 | 4 | 4,8.102 |
| Rh-102 | 1,9104 | 2,0104 | 2,9104 | 4,2104 | 5,0104 | 5,9104 | 5 | 6,8.100 |
| Rh-102m | 3,3104 | 4,0104 | 6,7104 | 1,0105 | 1,2105 | 1,4105 | 5 | 1,7.101 |
| Rh-103m | 5,0107 | 7,7107 | 1,5108 | 2,3108 | 3,1108 | 3,7108 | 2 | 4,0.104 |
| Rh-105 | 4,2105 | 5,9105 | 1,3106 | 1,8106 | 2,2106 | 2,9106 | 5 | 3,0.102 |
| Rh-106m | 1,2106 | 1,5106 | 3,0106 | 4,8106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 8,1.102 |
| Rh-107 | 6,7106 | 1,0107 | 2,3107 | 3,4107 | 5,3107 | 5,9107 | 2 | 5,4.103 |
| Pd-100 | 1,9105 | 2,4105 | 4,5105 | 6,7105 | 1,0106 | 1,2106 | 4 | 1,2.102 |
| Pd-101 | 2,0106 | 2,6106 | 5,0106 | 8,3106 | 1,3107 | 1,6107 | 2 | 1,3.103 |
| Pd-103 | 4,0105 | 5,6105 | 1,0106 | 1,5106 | 1,9106 | 2,2106 | 5 | 2,6.102 |
| Pd-107 | 4,5105 | 5,0105 | 7,7105 | 1,3106 | 1,6106 | 1,7106 | 6 | 2,1.102 |
| Pd-109 | 3,7105 | 5,3105 | 1,1106 | 1,6106 | 2,2106 | 2,7106 | 2 | 2,8.102 |
| Ag-102 | 6,3106 | 8,3106 | 1,8107 | 2,9107 | 4,5107 | 5,6107 | 2 | 4,4.103 |
| Ag-103 | 4,3106 | 6,3106 | 1,3107 | 2,0107 | 3,0107 | 3,7107 | 2 | 3,3.103 |
| Ag-104 | 3,4106 | 4,2106 | 8,3106 | 1,3107 | 2,2107 | 2,7107 | 2 | 2,2.103 |
| Ag-104m | 4,2106 | 5,9106 | 1,3107 | 2,0107 | 3,2107 | 3,8107 | 2 | 3,1.103 |
| Ag-105 | 2,2105 | 2,8105 | 4,8105 | 7,7105 | 1,0106 | 1,2106 | 5 | 1,4.102 |
| Ag-106 | 6,7106 | 1,0107 | 2,2107 | 3,4107 | 5,3107 | 6,3107 | 2 | 5,3.103 |
| Ag-106m | 1,3105 | 1,6105 | 3,1105 | 4,8105 | 7,1105 | 9,1105 | 4 | 8,5.101 |
| Ag-108m | 1,1104 | 1,1104 | 1,6104 | 2,3104 | 2,6104 | 2,7104 | 6 | 3,3.100 |
| Ag-110m | 2,2104 | 2,4104 | 3,8104 | 5,6104 | 6,7104 | 8,3104 | 5 | 9,1.100 |
| Ag-111 | 1,0105 | 1,4105 | 2,6105 | 3,7105 | 4,8105 | 5,9105 | 5 | 6,5.101 |
| Ag-112 | 5,6105 | 8,3105 | 1,9106 | 2,9106 | 4,8106 | 5,9106 | 2 | 4,4.102 |
| Ag-115 | 3,7106 | 5,9106 | 1,3107 | 1,9107 | 2,9107 | 3,4107 | 2 | 3,1.103 |
| Cd-104 | 3,7106 | 4,5106 | 9,1106 | 1,4107 | 2,3107 | 2,9107 | 2 | 2,4.103 |
| Cd-107 | 1,8106 | 2,6106 | 4,8106 | 7,1106 | 1,0107 | 1,2107 | 4 | 1,3.103 |
| Cd-109 | 2,2104 | 2,7104 | 4,8104 | 7,1104 | 1,1105 | 1,2105 | 4 | 1,3.101 |
| Cd-113 | 3,8103 | 4,2103 | 5,9103 | 7,1103 | 8,3103 | 8,3103 | 6 | 1,0.100 |
| Cd-113m | 3,3103 | 3,7103 | 5,6103 | 7,7103 | 9,1103 | 9,1103 | 6 | 1,1.100 |
| Cd-115 | 1,4105 | 2,0105 | 3,8105 | 5,6105 | 7,7105 | 9,1105 | 4 | 9,9.101 |
| Cd-115m | 2,2104 | 3,1104 | 5,9104 | 9,1104 | 1,1105 | 1,3105 | 5 | 1,5.101 |
| Cd-117 | 7,1105 | 1,0106 | 2,1106 | 3,2106 | 4,8106 | 5,9106 | 2 | 5,4.102 |
| Cd-117m | 6,7105 | 9,1105 | 1,8106 | 2,6106 | 3,8106 | 4,8106 | 4 | 4,7.102 |
| In-109 | 3,0106 | 3,8106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,9107 | 2,4107 | 2 | 2,0.103 |
| In-110 | 1,0106 | 1,2106 | 2,3106 | 3,7106 | 6,3106 | 7,7106 | 2 | 6,3.102 |
| In-110m | 2,2106 | 3,2106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,1107 | 2 | 1,7.103 |
| In-111 | 6,7105 | 8,3105 | 1,6106 | 2,4106 | 3,4106 | 4,3106 | 4 | 4,4.102 |
| In-112 | 1,5107 | 2,3107 | 5,0107 | 7,7107 | 1,1108 | 1,4108 | 2 | 1,2.104 |
| In-113m | 6,3106 | 9,1106 | 1,8107 | 2,8107 | 4,2107 | 5,0107 | 2 | 4,8.103 |
| In-114m | 8,3103 | 1,3104 | 2,9104 | 5,3104 | 9,1104 | 1,1105 | 2 | 6,8.100 |
| In-115 | 1,2103 | 1,3103 | 1,8103 | 2,0103 | 2,4103 | 2,6103 | 6 | 3,2.10-1 |
| In-115m | 2,1106 | 3,0106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,4107 | 1,7107 | 2 | 1,6.103 |
| In-116m | 2,8106 | 3,7106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,8107 | 2,2107 | 2 | 1,9.103 |
| In-117 | 4,3106 | 6,3106 | 1,3107 | 2,0107 | 2,9107 | 3,4107 | 2 | 3,3.103 |
| In-117m | 1,7106 | 2,5106 | 5,3106 | 7,7106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 1,3.103 |
| In-119m | 5,6106 | 9,1106 | 2,0107 | 3,1107 | 5,0107 | 5,9107 | 2 | 4,8.103 |
| Sn-110 | 6,7105 | 9,1105 | 2,0106 | 3,1106 | 5,3106 | 6,3106 | 2 | 4,8.102 |
| Sn-111 | 9,1106 | 1,3107 | 2,6107 | 4,0107 | 6,3107 | 7,7107 | 2 | 6,6.103 |
| Sn-113 | 7,7104 | 1,0105 | 1,7105 | 2,5105 | 3,1105 | 3,7105 | 5 | 4,3.101 |
| Sn-117m | 1,0105 | 1,3105 | 2,2105 | 2,9105 | 3,2105 | 4,2105 | 5 | 4,4.101 |
| Sn-119m | 1,0105 | 1,3105 | 2,1105 | 3,2105 | 3,8105 | 4,5105 | 5 | 5,3.101 |
| Sn-121 | 6,7105 | 9,1105 | 2,0106 | 2,8106 | 3,4106 | 4,3106 | 5 | 4,7.102 |
| Sn-121m | 5,3104 | 6,7104 | 1,1105 | 1,6105 | 1,8105 | 2,2105 | 5 | 2,5.101 |
| Sn-123 | 2,5104 | 3,2104 | 5,6104 | 8,3104 | 1,1105 | 1,2105 | 5 | 1,4.101 |
| Sn-123m | 4,3106 | 6,7106 | 1,4107 | 2,2107 | 3,1107 | 3,7107 | 2 | 3,5.103 |
| Sn-125 | 4,8104 | 6,7104 | 1,3105 | 2,0105 | 2,8105 | 3,2105 | 2 | 3,5.101 |
| Sn-126 | 8,3103 | 1,0104 | 1,6104 | 2,4104 | 3,0104 | 3,6104 | 5 | 4,2.100 |
| Sn-127 | 1,0106 | 1,4106 | 2,7106 | 4,2106 | 6,3106 | 7,7106 | 2 | 7,1.102 |
| Sn-128 | 1,3106 | 1,8106 | 3,7106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 9,6.102 |
| Sb-115 | 8,3106 | 1,2107 | 2,4107 | 3,8107 | 5,9107 | 7,1107 | 2 | 6,1.103 |
| Sb-116 | 8,3106 | 1,2107 | 2,4107 | 3,8107 | 6,3107 | 7,7107 | 2 | 6,2.103 |
| Sb-116m | 2,7106 | 3,4106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,6107 | 2,0107 | 2 | 1,8.103 |
| Sb-117 | 7,7106 | 1,1107 | 2,1107 | 3,2107 | 4,5107 | 5,9107 | 2 | 5,5.103 |
| Sb-118m | 1,1106 | 1,3106 | 2,4106 | 4,0106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 6,7.102 |
| Sb-119 | 2,4106 | 3,4106 | 7,1106 | 1,2107 | 2,2107 | 2,8107 | 2 | 1,8.103 |
| Sb-120m | 1,5105 | 1,9105 | 3,4105 | 5,3105 | 7,1105 | 9,1105 | 4 | 9,4.101 |
| Sb-120 | 1,5107 | 2,2107 | 4,8107 | 7,1107 | 1,1108 | 1,4108 | 2 | 1,1.104 |
| Sb-122 | 1,1105 | 1,6105 | 3,3105 | 5,0105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 8,6.101 |
| Sb-124 | 2,6104 | 3,2104 | 5,6104 | 7,7104 | 1,0105 | 1,2105 | 5 | 1,4.101 |
| Sb-124m | 2,2107 | 3,0107 | 6,3107 | 1,0108 | 1,4108 | 1,7108 | 2 | 1,6.104 |
| Sb-125 | 2,4104 | 2,6104 | 4,2104 | 6,3104 | 7,1104 | 8,3104 | 5 | 9,8.100 |
| Sb-126 | 5,3104 | 6,7104 | 1,2105 | 2,0105 | 2,5105 | 3,1105 | 5 | 3,4.101 |
| Sb-126m | 5,6106 | 8,3106 | 1,8107 | 2,7107 | 4,2107 | 5,0107 | 2 | 4,4.103 |
| Sb-127 | 9,1104 | 1,3105 | 2,4105 | 3,3105 | 4,3105 | 5,3105 | 4 | 6,0.101 |
| Sb-128 | 2,9105 | 3,8105 | 7,7105 | 1,2106 | 1,9106 | 2,4106 | 2 | 2,0.102 |
| Sb-128m | 7,1106 | 1,1107 | 2,3107 | 3,6107 | 5,6107 | 6,7107 | 2 | 5,6.103 |
| Sb-129 | 4,8105 | 6,7105 | 1,4106 | 2,2106 | 3,3106 | 4,0106 | 2 | 3,5.102 |
| Sb-130 | 2,2106 | 3,0106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,5107 | 1,9107 | 2 | 1,6.103 |
| Sb-131 | 2,6106 | 3,6106 | 7,1106 | 1,3107 | 1,9107 | 2,3107 | 2 | 1,9.103 |
| Te-116 | 1,1106 | 1,5106 | 3,0106 | 4,8106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 7,9.102 |
| Te-116 (пара) | 1,7106 | 2,3106 | 4,0106 | 6,3106 | 9,1106 | 1,1107 | 4 | 1,1.103 |
| Te-121 | 4,2105 | 5,0105 | 9,1105 | 1,4106 | 2,0106 | 2,4106 | 4 | 2,5.102 |
| Te-121 (пара) | 3,3105 | 4,2105 | 7,1105 | 1,0106 | 1,5106 | 2,0106 | 4 | 1,9.102 |
| Te-121m | 4,3104 | 5,3104 | 8,3104 | 1,2105 | 1,4105 | 1,8105 | 5 | 2,0.101 |
| Te-121m (пара) | 2,9104 | 3,7104 | 6,3104 | 1,0105 | 1,5105 | 1,8105 | 4 | 1,8.101 |
| Te-123 | 9,1104 | 1,1105 | 1,6105 | 2,1105 | 2,5105 | 2,6105 | 6 | 3,2.101 |
| Te-123 (пара) | 3,6104 | 4,0104 | 5,3104 | 6,7104 | 7,7104 | 8,3104 | 6 | 1,0.101 |
| Te-123m | 5,0104 | 6,3104 | 1,0105 | 1,4105 | 1,6105 | 2,0105 | 5 | 2,2.101 |
| Te-123m (пара) | 4,0104 | 5,6104 | 1,0105 | 1,8105 | 2,9105 | 3,4105 | 2 | 2,9.101 |
| Te-125m | 5,9104 | 7,7104 | 1,3105 | 1,7105 | 1,9105 | 2,4105 | 5 | 2,6.101 |
| Te-125m (пара) | 6,7104 | 9,1104 | 1,7105 | 3,1105 | 5,3105 | 6,7105 | 2 | 4,8.101 |
| Te-127 | 8,3105 | 1,3106 | 2,6106 | 3,8106 | 5,9106 | 7,1106 | 2 | 6,7.102 |
| Te-127 (пара) | 1,6106 | 2,3106 | 4,3106 | 7,1106 | 1,1107 | 1,3107 | 2 | 1,2.103 |
| Te-127m | 2,4104 | 3,0104 | 5,0104 | 7,1104 | 8,3104 | 1,0105 | 5 | 1,1.101 |
| Te-127m (пара) | 1,9104 | 2,7104 | 5,3104 | 1,0105 | 1,6105 | 2,2105 | 2 | 1,4.101 |
| Te-129 | 2,9106 | 4,3106 | 1,0107 | 1,4107 | 2,1107 | 2,6107 | 2 | 2,3.103 |
| Te-129 (пара) | 4,0106 | 5,9106 | 1,1107 | 1,6107 | 2,3107 | 2,7107 | 4 | 2,9.103 |
| Te-129m | 2,6104 | 3,4104 | 5,9104 | 8,3104 | 1,0105 | 1,3105 | 5 | 1,4.101 |
| Te-129m (пара) | 2,1104 | 3,1104 | 6,3104 | 1,2105 | 2,0105 | 2,7105 | 2 | 1,6.101 |
| Te-131 | 3,8106 | 5,0106 | 1,0107 | 1,9107 | 2,9107 | 3,6107 | 2 | 2,6.103 |
| Te-131 (пара) | 2,0106 | 2,2106 | 3,8106 | 7,1106 | 1,1107 | 1,5107 | 2 | 1,2.103 |
| Te-131m | 1,1105 | 1,3105 | 2,6105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,1106 | 2 | 6,9.101 |
| Te-131m (пара) | 4,8104 | 5,3104 | 9,1104 | 1,8105 | 2,7105 | 4,2105 | 2 | 2,8.101 |
| Te-132 | 4,5104 | 5,6104 | 1,2105 | 2,4105 | 3,8105 | 5,0105 | 2 | 2,9.101 |
| Te-132 (пара) | 1,9104 | 2,2104 | 4,2104 | 8,3104 | 1,3105 | 2,0105 | 2 | 1,2.101 |
| Te-133 | 4,2106 | 4,8106 | 1,0107 | 2,2107 | 3,6107 | 5,0107 | 2 | 2,5.103 |
| Te-133 (пара) | 1,8106 | 2,1106 | 4,0106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,8107 | 2 | 1,1.103 |
| Te-133m | 1,0106 | 1,1106 | 2,4106 | 5,0106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 5,9.102 |
| Te-133m (пара) | 4,3105 | 5,0105 | 9,1105 | 2,0106 | 3,0106 | 4,5106 | 2 | 2,6.102 |
| Te-134 | 1,8106 | 2,5106 | 5,3106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,5107 | 2 | 1,3.103 |
| Te-134 (пара) | 1,5106 | 1,8106 | 3,3106 | 6,3106 | 9,1106 | 1,2107 | 2 | 9,6.102 |
| I-120 | 7,7105 | 1,0106 | 2,1106 | 4,3106 | 7,1106 | 1,0107 | 2 | 5,3.102 |
| I-120 (елементарен йод) | 3,3105 | 4,2105 | 7,7105 | 1,6106 | 2,3106 | 3,3106 | 2 | 2,2.102 |
| I-120 (метил йодид) | 4,3105 | 5,3105 | 1,0106 | 2,1106 | 3,2106 | 5,0106 | 2 | 2,8.102 |
| I-120m | 1,2106 | 1,4106 | 3,0106 | 5,6106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 7,6.102 |
| I-120m (елементарен йод) | 6,7105 | 8,3105 | 1,6106 | 2,9106 | 4,3106 | 5,6106 | 2 | 4,4.102 |
| I-120m (метил йодид) | 1,0106 | 1,1106 | 2,2106 | 4,5106 | 6,7106 | 1,0107 | 2 | 6,0.102 |
| I-121 | 4,3106 | 4,8106 | 9,1106 | 1,7107 | 2,6107 | 3,7107 | 2 | 2,5.103 |
| I-121 (елементарен йод) | 1,8106 | 2,0106 | 3,3106 | 5,9106 | 8,3106 | 1,2107 | 2 | 1,0.103 |
| I-121 (метил йодид) | 2,4106 | 2,6106 | 4,5106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,8107 | 2 | 1,4.103 |
| I-123 | 1,1106 | 1,3106 | 2,6106 | 5,6106 | 9,1106 | 1,4107 | 2 | 6,7.102 |
| I-123 (елементарен йод) | 4,8105 | 5,6105 | 1,0106 | 2,1106 | 3,1106 | 4,8106 | 2 | 2,9.102 |
| I-123 (метил йодид) | 6,3105 | 7,1105 | 1,3106 | 2,8106 | 4,2106 | 6,7106 | 2 | 3,8.102 |
| I-124 | 2,1104 | 2,2104 | 4,5104 | 9,1104 | 1,5105 | 2,3105 | 2 | 1,2.101 |
| I-124 (елементарен йод) | 9,1103 | 1,0104 | 1,7104 | 3,6104 | 5,6104 | 8,3104 | 2 | 5,3.100 |
| I-124 (метил йодид) | 1,2104 | 1,3104 | 2,2104 | 4,5104 | 7,1104 | 1,1105 | 2 | 6,6.100 |
| I-125 | 5,0104 | 4,3104 | 6,7104 | 9,1104 | 1,4105 | 2,0105 | 4 | 1,6.101 |
| I-125 (елементарен йод) | 2,1104 | 1,9104 | 2,7104 | 3,6104 | 5,0104 | 7,1104 | 4 | 6,4.100 |
| I-125 (метил йодид) | 2,7104 | 2,5104 | 3,4104 | 4,5104 | 6,3104 | 9,1104 | 4 | 8,1.100 |
| I-126 | 1,2104 | 1,2104 | 2,2104 | 4,2104 | 6,7104 | 1,0105 | 2 | 6,3.100 |
| I-126 (елементарен йод) | 5,3103 | 5,3103 | 9,1103 | 1,6104 | 2,4104 | 3,8104 | 2 | 2,8.100 |
| I-126 (метил йодид) | 6,7103 | 6,7103 | 1,1104 | 2,1104 | 3,1104 | 5,0104 | 3 | 3,5.100 |
| I-128 | 5,3106 | 8,3106 | 1,9107 | 2,9107 | 4,3107 | 5,0107 | 2 | 4,4.103 |
| I-128 (елементарен йод) | 2,4106 | 3,6106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,3107 | 1,5107 | 4 | 1,8.103 |
| I-128 (метил йодид) | 6,7106 | 8,3106 | 1,6107 | 3,3107 | 5,3107 | 7,7107 | 2 | 4,4.103 |
| I-129 | 1,4104 | 1,2104 | 1,6104 | 1,5104 | 2,2104 | 2,8104 | 4 | 2,7.100 |
| I-129 (елементарен йод) | 5,9103 | 5,0103 | 6,3103 | 5,9103 | 7,7103 | 1,0104 | 4 | 1,1.100 |
| I-129 (метил йодид) | 7,7103 | 6,7103 | 8,3103 | 7,7103 | 1,0104 | 1,4104 | 4 | 1,4.100 |
| I-130 | 1,2105 | 1,4105 | 2,9105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,5106 | 2 | 7,1.101 |
| I-130 (елементарен йод) | 5,3104 | 5,9104 | 1,1105 | 2,3105 | 3,6105 | 5,3105 | 2 | 3,1.101 |
| I-130 (метил йодид) | 6,7104 | 7,7104 | 1,4105 | 3,0105 | 4,5105 | 7,1105 | 2 | 4,0.101 |
| I-131 | 1,4104 | 1,4104 | 2,7104 | 5,3104 | 9,1104 | 1,4105 | 2 | 7,3.100 |
| I-131 (елементарен йод) | 5,9103 | 6,3103 | 1,1104 | 2,1104 | 3,2104 | 5,0104 | 2 | 3,3.100 |
| I-131 (метил йодид) | 7,7103 | 7,7103 | 1,4104 | 2,7104 | 4,2104 | 6,7104 | 2 | 4,0.100 |
| I-132 | 9,1105 | 1,0106 | 2,2106 | 2,9106 | 7,1106 | 9,1106 | 4 | 5,3.102 |
| I-132 (елементарен йод) | 3,6105 | 4,3105 | 7,7105 | 1,6106 | 2,3106 | 3,2106 | 2 | 2,3.102 |
| I-132 (метил йодид) | 5,0105 | 5,6105 | 1,1106 | 2,3106 | 3,4106 | 5,3106 | 2 | 2,9.102 |
| I-132m | 1,0106 | 1,2106 | 2,5106 | 5,3106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 6,3.102 |
| I-132m (елементарен йод) | 4,2105 | 4,8105 | 9,1105 | 1,8106 | 2,6106 | 3,7106 | 2 | 2,5.102 |
| I-132m (метил йодид) | 5,6105 | 6,3105 | 1,2106 | 2,6106 | 4,0106 | 6,3106 | 2 | 3,3.102 |
| I-133 | 5,3104 | 5,6104 | 1,2105 | 2,6105 | 4,5105 | 6,7105 | 2 | 2,9.101 |
| I-133 (елементарен йод) | 2,2104 | 2,4104 | 4,8104 | 1,0105 | 1,6105 | 2,5105 | 2 | 1,3.101 |
| I-133 (метил йодид) | 2,9104 | 3,1104 | 5,9104 | 1,3105 | 2,0105 | 3,2105 | 2 | 1,6.101 |
| I-134 | 2,1106 | 2,7106 | 5,6106 | 9,1106 | 1,5107 | 1,8107 | 2 | 1,4.103 |
| I-134 (елементарен йод) | 1,1106 | 1,4106 | 2,6106 | 4,5106 | 6,3106 | 6,7106 | 2 | 7,6.102 |
| I-134 (метил йодид) | 2,0106 | 2,3106 | 4,3106 | 9,1106 | 1,4107 | 2,0107 | 2 | 1,2.103 |
| I-135 | 2,4105 | 2,7105 | 5,9105 | 1,3106 | 2,1106 | 3,1106 | 2 | 1,4.102 |
| I-135 (елементарен йод) | 1,0105 | 1,2105 | 2,2105 | 4,8105 | 7,1105 | 1,1106 | 2 | 6,2.101 |
| I-135 (метил йодид) | 1,3105 | 1,5105 | 2,9105 | 6,3105 | 9,1105 | 1,5106 | 2 | 7,9.101 |
| Cs-125 | 4,8106 | 7,1106 | 1,5107 | 2,3107 | 3,6107 | 4,3107 | 2 | 3,8.103 |
| Cs-127 | 3,3106 | 4,3106 | 8,3106 | 1,3107 | 2,1107 | 2,6107 | 2 | 2,3.103 |
| Cs-129 | 1,6106 | 2,0106 | 4,0106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,3107 | 2 | 1,1.103 |
| Cs-130 | 7,1106 | 1,1107 | 2,4107 | 3,8107 | 5,9107 | 7,1107 | 2 | 5,8.103 |
| Cs-131 | 2,6106 | 3,6106 | 7,1106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,1107 | 2 | 1,9.103 |
| Cs-132 | 5,0105 | 6,3105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,6106 | 3,3106 | 4 | 3,2.102 |
| Cs-134 | 1,4104 | 1,6104 | 2,4104 | 3,6104 | 4,3104 | 1,1105 | 5 | 6,0.100 |
| Cs-134m | 2,8106 | 4,0106 | 7,7106 | 1,1107 | 1,4107 | 1,7107 | 5 | 1,9.103 |
| Cs-135 | 3,7104 | 4,2104 | 6,3104 | 9,1104 | 1,1105 | 1,2105 | 6 | 1,4.101 |
| Cs-135m | 8,3106 | 1,0107 | 1,9107 | 3,0107 | 5,0107 | 6,3107 | 2 | 5,3.103 |
| Cs-136 | 6,7104 | 9,1104 | 1,7105 | 2,4105 | 2,9105 | 3,6105 | 5 | 3,9.101 |
| Cs-137 | 9,1103 | 1,0104 | 1,4104 | 2,1104 | 2,4104 | 2,6104 | 6 | 3,2.100 |
| Cs-138 | 2,4106 | 3,6106 | 7,7106 | 1,2107 | 2,0107 | 2,3107 | 2 | 1,9.103 |
| Ba-126 | 9,1105 | 1,4106 | 3,0106 | 4,8106 | 7,7106 | 9,1106 | 2 | 7,3.102 |
| Ba-128 | 8,3104 | 1,2105 | 2,5105 | 3,8105 | 6,3105 | 7,1105 | 2 | 6,3.101 |
| Ba-131 | 2,5105 | 3,2105 | 5,6105 | 7,7105 | 9,1105 | 1,1106 | 5 | 1,2.102 |
| Ba-131m | 2,0107 | 2,9107 | 5,6107 | 8,3107 | 1,1108 | 1,3108 | 5 | 1,4.104 |
| Ba-133 | 3,1104 | 3,4104 | 5,0104 | 7,7104 | 9,1104 | 1,0105 | 6 | 1,2.101 |
| Ba-133m | 3,2105 | 4,2105 | 9,1105 | 1,3106 | 1,7106 | 2,2106 | 2 | 2,2.102 |
| Ba-135m | 3,7105 | 5,3105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,2106 | 2,8106 | 2 | 2,8.102 |
| Ba-139 | 1,8106 | 2,8106 | 6,3106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,7107 | 2 | 1,5.103 |
| Ba-140 | 3,4104 | 4,5104 | 8,3104 | 1,2105 | 1,4105 | 1,7105 | 5 | 1,9.101 |
| Ba-141 | 3,1106 | 4,8106 | 1,0107 | 1,6107 | 2,5107 | 2,9107 | 2 | 2,5.103 |
| Ba-142 | 5,3106 | 7,7106 | 1,6107 | 2,5107 | 3,8107 | 4,5107 | 2 | 4,0.103 |
| La-131 | 5,6106 | 7,7106 | 1,6107 | 2,4107 | 3,6107 | 4,3107 | 2 | 4,0.103 |
| La-132 | 6,7105 | 9,1105 | 1,9106 | 2,9106 | 5,0106 | 6,3106 | 2 | 4,8.102 |
| La-135 | 7,7106 | 1,0107 | 2,0107 | 3,3107 | 5,9107 | 7,1107 | 2 | 5,3.103 |
| La-137 | 4,0104 | 4,3104 | 6,7104 | 9,1104 | 1,1105 | 1,1105 | 6 | 1,4.101 |
| La-138 | 2,7103 | 2,9103 | 4,2103 | 5,6103 | 6,3103 | 6,7103 | 6 | 8,2.10-1 |
| La-140 | 1,1105 | 1,6105 | 3,2105 | 5,0105 | 7,7105 | 9,1105 | 2 | 8,4.101 |
| La-141 | 7,1105 | 1,1106 | 2,3106 | 3,6106 | 5,6106 | 6,7106 | 2 | 5,7.102 |
| La-142 | 1,2106 | 1,8106 | 3,7106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 9,2.102 |
| La-143 | 4,8106 | 7,7106 | 1,7107 | 2,6107 | 4,0107 | 4,8107 | 2 | 4,0.103 |
| Ce-134 | 8,3104 | 1,3105 | 2,6105 | 4,0105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 6,6.101 |
| Ce-135 | 2,7105 | 3,6105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,6106 | 2,0106 | 2 | 1,9.102 |
| Ce-137 | 9,1106 | 1,3107 | 2,7107 | 4,3107 | 7,7107 | 1,0108 | 2 | 6,7.103 |
| Ce-137m | 3,0105 | 4,3105 | 9,1105 | 1,4106 | 1,8106 | 2,3106 | 2 | 2,3.102 |
| Ce-139 | 9,1104 | 1,2105 | 2,2105 | 3,6105 | 4,2105 | 5,3105 | 5 | 5,7.101 |
| Ce-141 | 6,3104 | 8,3104 | 1,4105 | 1,9105 | 2,1105 | 2,6105 | 5 | 2,9.101 |
| Ce-143 | 1,7105 | 2,4105 | 4,8105 | 7,1105 | 1,0106 | 1,2106 | 4 | 1,3.102 |
| Ce-144 | 2,8103 | 3,7103 | 7,1103 | 1,3104 | 1,7104 | 1,9104 | 2 | 1,9.100 |
| Pr-136 | 7,7106 | 1,1107 | 2,3107 | 3,7107 | 5,9107 | 7,1107 | 2 | 5,8.103 |
| Pr-137 | 5,3106 | 7,7106 | 1,6107 | 2,5107 | 4,0107 | 4,8107 | 2 | 4,0.103 |
| Pr-138m | 1,7106 | 2,1106 | 4,2106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 1,1.103 |
| Pr-139 | 6,3106 | 8,3106 | 1,8107 | 2,7107 | 4,2107 | 5,0107 | 2 | 4,4.103 |
| Pr-142 | 1,8105 | 2,7105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,5106 | 1,8106 | 2 | 1,4.102 |
| Pr-142m | 1,4107 | 2,1107 | 4,5107 | 7,1107 | 1,2108 | 1,4108 | 2 | 1,1.104 |
| Pr-143 | 7,7104 | 1,1105 | 2,0105 | 2,8105 | 3,3105 | 4,2105 | 5 | 4,6.101 |
| Pr-144 | 5,3106 | 8,3106 | 1,9107 | 2,9107 | 4,8107 | 5,6107 | 2 | 4,4.103 |
| Pr-145 | 6,3105 | 9,1105 | 2,0106 | 3,1106 | 5,0106 | 5,9106 | 2 | 4,8.102 |
| Pr-147 | 6,3106 | 9,1106 | 2,0107 | 3,0107 | 4,5107 | 5,6107 | 2 | 4,8.103 |
| Nd-136 | 2,1106 | 3,0106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,5107 | 1,9107 | 2 | 1,6.103 |
| Nd-138 | 4,2105 | 5,6105 | 1,3106 | 2,0106 | 3,3106 | 4,0106 | 2 | 2,9.102 |
| Nd-139 | 1,1107 | 1,6107 | 3,2107 | 5,0107 | 7,7107 | 1,0108 | 2 | 8,2.103 |
| Nd-139m | 8,3105 | 1,1106 | 2,2106 | 3,3106 | 5,3106 | 6,7106 | 2 | 5,8.102 |
| Nd-141 | 2,3107 | 3,1107 | 6,3107 | 1,0108 | 1,6108 | 2,0108 | 2 | 1,6.104 |
| Nd-147 | 8,3104 | 1,2105 | 2,0105 | 2,9105 | 3,3105 | 4,2105 | 5 | 4,6.101 |
| Nd-149 | 1,4106 | 2,1106 | 4,3106 | 6,7106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 1,1.103 |
| Nd-151 | 6,7106 | 1,0107 | 2,1107 | 3,2107 | 4,8107 | 5,9107 | 2 | 5,3.103 |
| Pm-141 | 6,7106 | 1,0107 | 2,3107 | 3,6107 | 5,6107 | 6,7107 | 2 | 5,4.103 |
| Pm-143 | 1,6105 | 1,9105 | 3,0105 | 4,5105 | 5,9105 | 6,7105 | 5 | 8,1.101 |
| Pm-144 | 3,2104 | 3,6104 | 5,6104 | 8,3104 | 1,1105 | 1,2105 | 5 | 1,5.101 |
| Pm-145 | 9,1104 | 1,0105 | 1,6105 | 2,3105 | 2,7105 | 2,8105 | 6 | 3,4.101 |
| Pm-146 | 1,6104 | 1,7104 | 2,6104 | 3,8104 | 4,5104 | 4,8104 | 6 | 5,9.100 |
| Pm-147 | 4,8104 | 5,6104 | 9,1104 | 1,4105 | 1,7105 | 2,0105 | 5 | 2,4.101 |
| Pm-148 | 6,7104 | 9,1104 | 1,8105 | 2,7105 | 3,8105 | 4,5105 | 2 | 4,8.101 |
| Pm-148m | 4,0104 | 5,0104 | 8,3104 | 1,2105 | 1,4105 | 1,8105 | 5 | 1,9.101 |
| Pm-149 | 1,9105 | 2,8105 | 5,6105 | 8,3105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 1,5.102 |
| Pm-150 | 8,3105 | 1,2106 | 2,6106 | 4,0106 | 6,3106 | 7,7106 | 2 | 6,4.102 |
| Pm-151 | 2,9105 | 3,8105 | 7,7105 | 1,2106 | 1,8106 | 2,2106 | 2 | 2,0.102 |
| Sm-141 | 6,7106 | 1,0107 | 2,1107 | 3,4107 | 5,6107 | 6,7107 | 2 | 5,3.103 |
| Sm-141m | 3,3106 | 4,8106 | 1,0107 | 1,6107 | 2,6107 | 3,1107 | 2 | 2,5.103 |
| Sm-142 | 1,3106 | 2,1106 | 4,5106 | 7,1106 | 1,2107 | 1,4107 | 2 | 1,1.103 |
| Sm-145 | 1,2105 | 1,5105 | 2,5105 | 4,0105 | 5,3105 | 6,3105 | 4 | 7,1.101 |
| Sm-146 | 3,7101 | 3,8101 | 5,9101 | 8,3101 | 9,1101 | 9,1101 | 6 | 1,1.10-2 |
| Sm-147 | 4,0101 | 4,3101 | 6,3101 | 9,1101 | 1,0102 | 1,0102 | 6 | 1,3.10-2 |
| Sm-151 | 9,1104 | 1,0105 | 1,5105 | 2,2105 | 2,5105 | 2,5105 | 6 | 3,1.101 |
| Sm-153 | 2,4105 | 3,4105 | 6,7105 | 1,0106 | 1,3106 | 1,6106 | 5 | 1,7.102 |
| Sm-155 | 6,7106 | 1,0107 | 2,3107 | 3,4107 | 5,0107 | 5,9107 | 2 | 5,3.103 |
| Sm-156 | 6,3105 | 9,1105 | 1,7106 | 2,9106 | 3,7106 | 4,5106 | 2 | 4,8.102 |
| Eu-145 | 2,8105 | 3,4105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,5106 | 1,8106 | 4 | 1,8.102 |
| Eu-146 | 1,8105 | 2,3105 | 4,2105 | 6,7105 | 1,0106 | 1,3106 | 4 | 1,2.102 |
| Eu-147 | 2,0105 | 2,7105 | 4,5105 | 6,3105 | 7,7105 | 9,1105 | 5 | 1,1.102 |
| Eu-148 | 7,1104 | 8,3104 | 1,5105 | 2,2105 | 3,1105 | 3,8105 | 4 | 3,9.101 |
| Eu-149 | 6,3105 | 7,7105 | 1,4106 | 2,1106 | 2,9106 | 3,4106 | 4 | 3,8.102 |
| Eu-150 | 9,1103 | 9,1103 | 1,3104 | 1,8104 | 1,9104 | 1,9104 | 6 | 2,3.100 |
| Eu-150m | 6,3105 | 9,1105 | 1,9106 | 2,9106 | 4,3106 | 5,3106 | 2 | 4,8.102 |
| Eu-152 | 9,1103 | 1,0104 | 1,4104 | 2,0104 | 2,3104 | 2,4104 | 6 | 2,9.100 |
| Eu-152m | 5,3105 | 7,7105 | 1,5106 | 2,4106 | 4,2106 | 4,5106 | 2 | 4,0.102 |
| Eu-154 | 6,3103 | 6,7103 | 1,0104 | 1,5104 | 1,8104 | 1,9104 | 6 | 2,3.100 |
| Eu-155 | 3,8104 | 4,3104 | 7,1104 | 1,1105 | 1,3105 | 1,4105 | 6 | 1,8.101 |
| Eu-156 | 5,3104 | 7,1104 | 1,3105 | 1,9105 | 2,4105 | 2,9105 | 5 | 3,3.101 |
| Eu-157 | 4,0105 | 5,3105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,9106 | 3,6106 | 2 | 2,8.102 |
| Eu-158 | 2,3106 | 3,4106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,8107 | 2,1107 | 2 | 1,8.103 |
| Gd-145 | 5,6106 | 7,7106 | 1,6107 | 2,6107 | 4,2107 | 5,0107 | 2 | 4,0.103 |
| Gd-146 | 3,4104 | 4,3104 | 7,7104 | 1,1105 | 1,3105 | 1,6105 | 5 | 1,7.101 |
| Gd-147 | 3,6105 | 4,5105 | 9,1105 | 1,3106 | 2,0106 | 2,5106 | 4 | 2,4.102 |
| Gd-148 | 1,2101 | 1,3101 | 2,1101 | 3,1101 | 3,8101 | 3,8101 | 6 | 4,7.10-3 |
| Gd-149 | 2,8105 | 3,3105 | 6,7105 | 9,1105 | 1,1106 | 1,4106 | 5 | 1,5.102 |
| Gd-151 | 1,6105 | 2,0105 | 4,0105 | 6,7105 | 1,0106 | 1,2106 | 2 | 1,1.102 |
| Gd-152 | 1,7101 | 1,9101 | 2,9101 | 4,2101 | 5,3101 | 5,3101 | 6 | 6,5.10-3 |
| Gd-153 | 6,7104 | 8,3104 | 1,5105 | 2,6105 | 4,0105 | 4,8105 | 2 | 4,4.101 |
| Gd-159 | 4,5105 | 6,7105 | 1,4106 | 2,0106 | 2,9106 | 3,7106 | 2 | 3,5.102 |
| Tb-147 | 1,5106 | 2,1106 | 4,3106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,3107 | 2 | 1,1.103 |
| Tb-149 | 4,8104 | 6,7104 | 1,0105 | 1,5105 | 1,7105 | 2,0105 | 5 | 2,4.101 |
| Tb-150 | 1,0106 | 1,4106 | 2,9106 | 4,5106 | 7,7106 | 9,1106 | 2 | 7,1.102 |
| Tb-151 | 6,3105 | 8,3105 | 1,6106 | 2,4106 | 3,6106 | 4,3106 | 4 | 4,3.102 |
| Tb-153 | 7,1105 | 1,0106 | 1,9106 | 2,8106 | 4,3106 | 5,3106 | 4 | 5,0.102 |
| Tb-154 | 3,7105 | 4,8105 | 9,1105 | 1,4106 | 2,2106 | 2,8106 | 2 | 2,5.102 |
| Tb-155 | 7,1105 | 1,0106 | 1,8106 | 2,9106 | 3,7106 | 4,5106 | 5 | 5,1.102 |
| Tb-156 | 1,4105 | 1,9105 | 3,3105 | 5,0105 | 6,7105 | 8,3105 | 4 | 8,9.101 |
| Tb-156m l | 9,1105 | 1,1106 | 2,1106 | 3,0106 | 3,7106 | 4,8106 | 5 | 5,1.102 |
| Tb-156m s | 1,6106 | 2,2106 | 4,2106 | 5,9106 | 8,3106 | 1,0107 | 4 | 1,1.103 |
| Tb-157 | 3,1105 | 3,3105 | 5,0105 | 7,1105 | 8,3105 | 8,3105 | 6 | 1,0.102 |
| Tb-158 | 9,1103 | 1,0104 | 1,4104 | 2,0104 | 2,1104 | 2,2104 | 6 | 2,7.100 |
| Tb-160 | 3,1104 | 4,0104 | 6,7104 | 1,0105 | 1,2105 | 1,4105 | 5 | 1,6.101 |
| Tb-161 | 1,5105 | 2,1105 | 3,8105 | 5,3105 | 6,3105 | 7,7105 | 5 | 8,6.101 |
| Dy-155 | 1,8106 | 2,3106 | 4,3106 | 6,7106 | 1,0107 | 1,3107 | 4 | 1,2.103 |
| Dy-157 | 4,2106 | 5,3106 | 1,0107 | 1,6107 | 2,6107 | 3,3107 | 2 | 2,8.103 |
| Dy-159 | 4,8105 | 5,9105 | 1,0106 | 1,7106 | 2,3106 | 2,7106 | 4 | 3,0.102 |
| Dy-165 | 1,9106 | 2,9106 | 6,3106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,7107 | 2 | 1,5.103 |
| Dy-166 | 8,3104 | 1,2105 | 2,3105 | 3,3105 | 4,3105 | 5,3105 | 4 | 6,0.101 |
| Ho-155 | 5,9106 | 8,3106 | 1,7107 | 2,7107 | 4,2107 | 5,0107 | 2 | 4,4.103 |
| Ho-157 | 2,9107 | 4,0107 | 7,7107 | 1,3108 | 2,0108 | 2,4108 | 2 | 2,1.104 |
| Ho-159 | 2,2107 | 3,0107 | 5,9107 | 9,1107 | 1,3108 | 1,6108 | 2 | 1,6.104 |
| Ho-161 | 1,8107 | 2,5107 | 5,0107 | 8,3107 | 1,3108 | 1,7108 | 2 | 1,3.104 |
| Ho-162 | 4,8107 | 6,7107 | 1,4108 | 2,1108 | 2,9108 | 3,6108 | 2 | 3,5.104 |
| Ho-162m | 6,7106 | 9,1106 | 1,7107 | 2,6107 | 3,8107 | 4,8107 | 4 | 4,7.103 |
| Ho-164 | 1,5107 | 2,2107 | 4,8107 | 7,1107 | 1,0108 | 1,2108 | 2 | 1,2.104 |
| Ho-164m | 1,1107 | 1,7107 | 3,3107 | 5,0107 | 7,7107 | 8,3107 | 2 | 8,9.103 |
| Ho-166 | 1,7105 | 2,5105 | 5,3105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,5106 | 2 | 1,3.102 |
| Ho-166m | 3,8103 | 4,0103 | 5,6103 | 7,7103 | 8,3103 | 8,3103 | 6 | 1,0.100 |
| Ho-167 | 1,9106 | 2,8106 | 5,6106 | 8,3106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 1,5.103 |
| Er-161 | 2,6106 | 3,4106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,1107 | 2 | 1,8.103 |
| Er-165 | 1,4107 | 1,9107 | 3,8107 | 6,3107 | 1,0108 | 1,3108 | 2 | 9,9.103 |
| Er-169 | 2,1105 | 2,9105 | 5,0105 | 6,7105 | 7,7105 | 1,0106 | 5 | 1,1.102 |
| Er-171 | 5,6105 | 8,3105 | 1,7106 | 2,6106 | 3,7106 | 4,5106 | 2 | 4,4.102 |
| Er-172 | 1,5105 | 2,1105 | 4,0105 | 5,9105 | 7,1105 | 9,1105 | 5 | 9,8.101 |
| Tm-162 | 7,7106 | 1,0107 | 2,1107 | 3,3107 | 5,3107 | 6,3107 | 2 | 5,5.103 |
| Tm-166 | 7,7105 | 1,0106 | 1,9106 | 3,0106 | 4,5106 | 5,9106 | 2 | 5,3.102 |
| Tm-167 | 1,8105 | 2,4105 | 4,3105 | 5,9105 | 7,1105 | 9,1105 | 5 | 9,8.101 |
| Tm-170 | 2,8104 | 3,6104 | 6,3104 | 9,1104 | 1,2105 | 1,4105 | 5 | 1,6.101 |
| Tm-171 | 1,5105 | 1,8105 | 2,9105 | 5,0105 | 6,3105 | 7,1105 | 5 | 8,6.101 |
| Tm-172 | 1,2105 | 1,7105 | 3,4105 | 5,3105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 9,1.101 |
| Tm-173 | 6,7105 | 1,0106 | 2,0106 | 3,0106 | 4,5106 | 5,6106 | 2 | 5,3.102 |
| Tm-175 | 6,3106 | 9,1106 | 2,0107 | 3,0107 | 4,5107 | 5,6107 | 2 | 4,8.103 |
| Yb-162 | 8,3106 | 1,2107 | 2,5107 | 3,8107 | 5,9107 | 7,1107 | 2 | 6,4.103 |
| Yb-166 | 2,0105 | 2,7105 | 5,0105 | 7,7105 | 1,0106 | 1,3106 | 4 | 1,4.102 |
| Yb-167 | 2,2107 | 3,1107 | 5,9107 | 9,1107 | 1,2108 | 1,4108 | 4 | 1,6.104 |
| Yb-169 | 7,7104 | 1,0105 | 1,7105 | 2,4105 | 2,7105 | 3,3105 | 5 | 3,7.101 |
| Yb-175 | 2,7105 | 3,7105 | 6,7105 | 9,1105 | 1,1106 | 1,4106 | 5 | 1,5.102 |
| Yb-177 | 1,9106 | 2,9106 | 5,9106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,4107 | 4 | 1,5.103 |
| Yb-1778 | 1,6106 | 2,4106 | 5,3106 | 7,7106 | 1,1107 | 1,3107 | 2 | 1,3.103 |
| Lu-169 | 4,2105 | 5,3105 | 1,0106 | 1,5106 | 2,1106 | 2,6106 | 4 | 2,7.102 |
| Lu-170 | 2,2105 | 2,9105 | 5,6105 | 8,3105 | 1,2106 | 1,5106 | 4 | 1,5.102 |
| Lu-171 | 2,0105 | 2,6105 | 4,8105 | 7,1105 | 9,1105 | 1,1106 | 5 | 1,2.102 |
| Lu-172 | 1,1105 | 1,4105 | 2,5105 | 3,6105 | 5,0105 | 6,3105 | 4 | 6,4.101 |
| Lu-173 | 1,0105 | 1,1105 | 1,9105 | 2,8105 | 3,4105 | 4,2105 | 5 | 4,7.101 |
| Lu-174 | 5,9104 | 6,7104 | 1,1105 | 1,7105 | 2,0105 | 2,4105 | 5 | 2,8.101 |
| Lu-174m | 5,0104 | 6,7104 | 1,1105 | 1,6105 | 2,0105 | 2,4105 | 5 | 2,7.101 |
| Lu-176 | 5,6103 | 5,9103 | 9,1103 | 1,3104 | 1,4104 | 1,4104 | 6 | 1,8.100 |
| Lu-176m | 1,1106 | 1,6106 | 3,3106 | 5,0106 | 8,3106 | 8,3106 | 2 | 8,5.102 |
| Lu-177 | 1,8105 | 2,4105 | 4,2105 | 5,9105 | 6,7105 | 8,3105 | 5 | 9,1.101 |
| Lu-177m | 1,5105 | 1,9104 | 3,1104 | 4,3104 | 5,0104 | 6,3104 | 5 | 6,8.100 |
| Lu-178 | 4,2106 | 6,7106 | 1,4107 | 2,2107 | 3,3107 | 3,8107 | 2 | 3,5.103 |
| Lu-178m | 3,7106 | 5,3106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,5107 | 3,0107 | 2 | 2,8.103 |
| Lu-179 | 1,0106 | 1,5106 | 3,1106 | 4,8106 | 7,7106 | 8,3106 | 2 | 7,7.102 |
| Hf-170 | 4,5105 | 5,9105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,6106 | 3,1106 | 4 | 3,1.102 |
| Hf-172 | 6,7103 | 7,7103 | 1,3104 | 2,0104 | 2,9104 | 3,1104 | 4 | 3,6.100 |
| Hf-173 | 9,1105 | 1,2106 | 2,3106 | 3,4106 | 5,0106 | 6,3106 | 4 | 6,2.102 |
| Hf-175 | 1,7105 | 2,2105 | 3,8105 | 5,6105 | 7,1105 | 8,3105 | 5 | 9,8.101 |
| Hf-177m | 1,5106 | 2,1106 | 4,3106 | 6,7106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 1,1.103 |
| Hf-178m | 1,6103 | 1,7103 | 2,5103 | 3,2103 | 3,7103 | 3,8103 | 6 | 4,7.10-1 |
| Hf-179m | 5,9104 | 7,7104 | 1,3105 | 1,8105 | 2,1105 | 2,6105 | 5 | 2,9.101 |
| Hf-180m | 1,1106 | 1,5106 | 2,8106 | 4,2106 | 5,9106 | 7,7106 | 4 | 7,4.102 |
| Hf-181 | 4,5104 | 5,9104 | 1,0105 | 1,4105 | 1,6105 | 2,0105 | 5 | 2,2.101 |
| Hf-182 | 1,5103 | 1,6103 | 2,3103 | 2,8103 | 3,2103 | 3,2103 | 6 | 4,0.10-1 |
| Hf-182m | 3,1106 | 4,3106 | 8,3106 | 1,3107 | 1,8107 | 2,2107 | 2 | 2,3.103 |
| Hf-183 | 2,3106 | 3,3106 | 6,7106 | 1,0107 | 1,4107 | 1,8107 | 2 | 1,8.103 |
| Hf-184 | 3,8105 | 5,6105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,5106 | 3,0106 | 2 | 2,9.102 |
| Ta-172 | 3,4106 | 5,0106 | 1,0107 | 1,6107 | 2,4107 | 2,9107 | 2 | 2,6.103 |
| Ta-173 | 1,1106 | 1,5106 | 3,1106 | 4,8106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 8,1.102 |
| Ta-174 | 2,9106 | 4,3106 | 9,1106 | 1,3107 | 1,9107 | 2,3107 | 2 | 2,3.103 |
| Ta-175 | 1,1106 | 1,4106 | 2,6106 | 4,0106 | 6,3106 | 7,7106 | 4 | 7,1.102 |
| Ta-176 | 7,1105 | 9,1105 | 1,7106 | 2,6106 | 4,0106 | 5,0106 | 4 | 4,7.102 |
| Ta-177 | 1,4106 | 2,0106 | 3,7106 | 5,9106 | 7,7106 | 9,1106 | 4 | 1,1.103 |
| Ta-178 | 2,2106 | 2,9106 | 5,6106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,5107 | 4 | 1,5.103 |
| Ta-179 | 4,2105 | 4,8105 | 7,7105 | 1,2106 | 1,6106 | 1,8106 | 5 | 2,1.102 |
| Ta-180 | 1,4104 | 1,5104 | 2,2104 | 3,2104 | 3,6104 | 3,8104 | 6 | 4,7.100 |
| Ta-180m | 3,0106 | 4,3106 | 8,3106 | 1,3107 | 1,9107 | 2,3107 | 4 | 2,3.103 |
| Ta-182 | 2,4104 | 2,9104 | 4,8104 | 6,7104 | 7,7104 | 1,0105 | 5 | 1,1.101 |
| Ta-182m | 6,3106 | 9,1106 | 1,9107 | 2,8107 | 4,0107 | 4,8107 | 2 | 4,8.103 |
| Ta-183 | 9,1104 | 1,3105 | 2,2105 | 3,1105 | 3,7105 | 4,8105 | 5 | 5,1.101 |
| Ta-184 | 2,9105 | 4,2105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,9106 | 2,3106 | 2 | 2,2.102 |
| Ta-185 | 2,5106 | 3,8106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,8107 | 2,1107 | 2 | 2,0.103 |
| Ta-186 | 6,3106 | 9,1106 | 2,0107 | 3,1107 | 4,8107 | 5,6107 | 2 | 4,8.103 |
| W-176 | 3,0106 | 3,7106 | 7,1106 | 1,2107 | 2,0107 | 2,4107 | 2 | 1,9.103 |
| W-177 | 5,0106 | 6,3106 | 1,2107 | 2,0107 | 3,3107 | 4,2107 | 2 | 3,3.103 |
| W-178 | 1,4106 | 1,9106 | 4,0106 | 6,3106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 9,7.102 |
| W-179 | 1,1108 | 1,5108 | 3,0108 | 5,0108 | 8,3108 | 1,1109 | 2 | 7,7.104 |
| W-181 | 4,0106 | 5,3106 | 1,1107 | 1,8107 | 3,1107 | 3,7107 | 2 | 2,8.103 |
| W-185 | 7,1105 | 1,0106 | 2,3106 | 3,7106 | 7,1106 | 8,3106 | 2 | 5,3.102 |
| W-187 | 5,0105 | 6,7105 | 1,4106 | 2,3106 | 4,3106 | 5,3106 | 2 | 3,5.102 |
| W-188 | 1,4105 | 2,0105 | 4,5105 | 7,7105 | 1,5106 | 1,8106 | 2 | 1,1.102 |
| Re-177 | 9,1106 | 1,3107 | 2,6107 | 4,0107 | 5,9107 | 7,1107 | 2 | 6,7.103 |
| Re-178 | 7,7106 | 1,2107 | 2,6107 | 3,8107 | 5,9107 | 7,1107 | 2 | 6,2.103 |
| Re-181 | 4,8105 | 6,7105 | 1,4106 | 2,2106 | 3,2106 | 4,0106 | 2 | 3,5.102 |
| Re-182 | 1,1105 | 1,6105 | 2,9105 | 4,5105 | 6,7105 | 8,3105 | 4 | 8,1.101 |
| Re-182m | 7,1105 | 9,1105 | 1,8106 | 2,8106 | 4,0106 | 5,0106 | 2 | 4,8.102 |
| Re-184 | 1,1105 | 1,5105 | 2,5105 | 3,6105 | 4,2105 | 5,3105 | 5 | 5,7.101 |
| Re-184m | 3,4104 | 4,5104 | 7,7104 | 1,1105 | 1,2105 | 1,5105 | 5 | 1,7.101 |
| Re-186 | 1,1105 | 1,8105 | 3,6105 | 5,6105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 9,2.101 |
| Re-186m | 1,7104 | 2,2104 | 3,7104 | 5,6104 | 7,1104 | 8,3104 | 5 | 9,8.100 |
| Re-187 | 1,8107 | 2,4107 | 5,0107 | 8,3107 | 1,3108 | 1,6108 | 2 | 1,3.104 |
| Re-188 | 1,5105 | 2,3105 | 5,3105 | 1,0106 | 1,5106 | 1,9106 | 2 | 1,2.102 |
| Re-188m | 7,1106 | 1,1107 | 2,5107 | 3,7107 | 6,3107 | 7,7107 | 2 | 5,8.103 |
| Re-189 | 2,6105 | 3,8105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,8106 | 2,3106 | 2 | 2,0.102 |
| Os-180 | 9,1106 | 1,2107 | 2,4107 | 3,8107 | 5,6107 | 6,7107 | 2 | 6,4.103 |
| Os-181 | 2,1106 | 2,8106 | 5,6106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,5107 | 2 | 1,5.103 |
| Os-182 | 3,8105 | 5,0105 | 1,0106 | 1,4106 | 2,1106 | 2,6106 | 4 | 2,6.102 |
| Os-185 | 1,4105 | 1,7105 | 2,8105 | 4,2105 | 5,3105 | 6,3105 | 5 | 7,2.101 |
| Os-189m | 1,5107 | 2,3107 | 5,3107 | 8,3107 | 1,6108 | 1,9108 | 2 | 1,2.104 |
| Os-191 | 1,1105 | 1,5105 | 2,6105 | 3,7105 | 4,3105 | 5,3105 | 5 | 6,0.101 |
| Os-191m | 1,2106 | 1,7106 | 2,9106 | 4,2106 | 5,0106 | 6,3106 | 5 | 6,8.102 |
| Os-193 | 2,5105 | 3,7105 | 7,7105 | 1,1106 | 1,6106 | 1,9106 | 2 | 1,9.102 |
| Os-194 | 3,8103 | 4,2103 | 6,3103 | 9,1103 | 1,1104 | 1,2104 | 6 | 1,5.100 |
| Ir-182 | 4,5106 | 6,7106 | 1,4107 | 2,3107 | 3,4107 | 4,2107 | 2 | 3,5.103 |
| Ir-184 | 1,1106 | 1,5106 | 2,9106 | 4,5106 | 7,1106 | 8,3106 | 2 | 8,0.102 |
| Ir-185 | 7,1105 | 1,0106 | 1,9106 | 2,9106 | 4,3106 | 5,3106 | 4 | 5,3.102 |
| Ir-186 | 4,3105 | 5,6105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,5106 | 3,1106 | 2 | 2,9.102 |
| Ir-186m | 2,9106 | 4,0106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,9107 | 2,3107 | 2 | 2,1.103 |
| Ir-187 | 1,7106 | 2,2106 | 4,3106 | 6,7106 | 1,0107 | 1,3107 | 2 | 1,2.103 |
| Ir-188 | 3,6105 | 4,5105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,9106 | 2,4106 | 4 | 2,3.102 |
| Ir-189 | 3,3105 | 4,5105 | 7,7105 | 1,1106 | 1,4106 | 1,7106 | 5 | 1,9.102 |
| Ir-190 | 9,1104 | 1,1105 | 2,1105 | 2,9105 | 3,3105 | 4,2105 | 5 | 4,6.101 |
| Ir-190m l | 1,6106 | 2,1106 | 4,0106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,2107 | 2 | 1,1.103 |
| Ir-190m s | 1,8107 | 2,2107 | 4,5107 | 6,3107 | 7,7107 | 1,0108 | 5 | 1,1.104 |
| Ir-192 | 3,6104 | 4,5104 | 7,7104 | 1,1105 | 1,2105 | 1,5105 | 5 | 1,7.101 |
| Ir-192m | 1,1104 | 1,1104 | 1,5104 | 2,2104 | 2,5104 | 2,6104 | 6 | 3,2.100 |
| Ir-193m | 1,9105 | 2,5105 | 4,2105 | 5,6105 | 6,3105 | 7,7105 | 5 | 8,6.101 |
| Ir-194 | 1,8105 | 2,7105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,5106 | 1,8106 | 2 | 1,4.102 |
| Ir-194m | 2,0104 | 2,4104 | 3,8104 | 5,6104 | 6,7104 | 7,7104 | 5 | 9,1.100 |
| Ir-195 | 1,8106 | 2,6106 | 5,6106 | 8,3106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 1,4.103 |
| Ir-195m | 7,7105 | 1,1106 | 2,3106 | 3,4106 | 5,0106 | 5,9106 | 2 | 5,8.102 |
| Pt-186 | 3,3106 | 4,2106 | 8,3106 | 1,4107 | 2,4107 | 3,0107 | 2 | 2,2.103 |
| Pt-188 | 2,8105 | 3,7105 | 7,7105 | 1,2106 | 2,0106 | 2,4106 | 2 | 1,9.102 |
| Pt-189 | 2,6106 | 3,4106 | 7,1106 | 1,2107 | 2,1107 | 2,6107 | 2 | 1,8.103 |
| Pt-191 | 9,1105 | 1,3106 | 2,7106 | 4,3106 | 7,7106 | 9,1106 | 2 | 6,7.102 |
| Pt-193 | 4,5106 | 6,3106 | 1,4107 | 2,3107 | 4,0107 | 4,8107 | 2 | 3,3.103 |
| Pt-193m | 6,3105 | 1,0106 | 2,2106 | 3,7106 | 7,1106 | 8,3106 | 2 | 5,3.102 |
| Pt-195m | 4,5105 | 6,7105 | 1,6106 | 2,6106 | 4,8106 | 5,6106 | 2 | 3,5.102 |
| Pt-197 | 9,1105 | 1,4106 | 3,2106 | 5,3106 | 1,0107 | 1,2107 | 2 | 7,2.102 |
| Pt-197m | 3,6106 | 5,6106 | 1,3107 | 2,0107 | 3,6107 | 4,2107 | 2 | 2,9.103 |
| Pt-199 | 7,7106 | 1,2107 | 2,8107 | 4,3107 | 7,1107 | 8,3107 | 2 | 6,3.103 |
| Pt-200 | 3,8105 | 5,9105 | 1,4106 | 2,0106 | 3,8106 | 4,5106 | 2 | 3,1.102 |
| Au-193 | 1,3106 | 1,7106 | 3,3106 | 5,0106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 8,9.102 |
| Au-194 | 5,9105 | 7,1105 | 1,4106 | 2,1106 | 3,3106 | 4,2106 | 2 | 3,8.102 |
| Au-195 | 1,2105 | 1,5105 | 2,6105 | 3,8105 | 4,8105 | 5,9105 | 5 | 6,5.101 |
| Au-198 | 1,9105 | 2,3105 | 5,0105 | 7,1105 | 9,1105 | 1,2106 | 2 | 1,2.102 |
| Au-198m | 1,1105 | 1,4105 | 2,5105 | 3,4105 | 4,0105 | 5,0105 | 5 | 5,5.101 |
| Au-199 | 2,6105 | 3,6105 | 6,3105 | 8,3105 | 1,0106 | 1,3106 | 5 | 1,4.102 |
| Au-200 | 2,9106 | 4,8106 | 1,0107 | 1,6107 | 2,4107 | 2,9107 | 2 | 2,5.103 |
| Au-200m | 2,0105 | 2,6105 | 5,0105 | 7,7105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 1,3.102 |
| Au-201 | 6,7106 | 1,0107 | 2,2107 | 3,3107 | 4,8107 | 5,9107 | 2 | 5,3.103 |
| Hg-193 (органичен) | 4,5106 | 5,6106 | 1,2107 | 2,0107 | 3,4107 | 4,2107 | 2 | 2,9.103 |
| Hg-193 (неорганичен) | 1,9106 | 2,6106 | 5,3106 | 7,7106 | 1,1107 | 1,3107 | 4 | 1,4.103 |
| Hg-193 (пара) | 2,4105 | 2,9105 | 4,5105 | 6,3105 | 8,3105 | 9,1105 | 4 | 1,1.102 |
| Hg-193m (органичен) | 1,2106 | 1,3106 | 2,7106 | 4,5106 | 7,7106 | 1,0107 | 2 | 6,9.102 |
| Hg-193m (неорганичен) | 5,3105 | 7,1105 | 1,4106 | 2,1106 | 3,1106 | 3,8106 | 2 | 3,8.102 |
| Hg-193m (пара) | 8,3104 | 1,1105 | 1,6105 | 2,2105 | 2,9105 | 3,2105 | 4 | 4,0.101 |
| Hg-194 (органичен) | 2,0104 | 2,7104 | 4,2104 | 5,3104 | 6,7104 | 7,1104 | 6 | 8,8.100 |
| Hg-194 (неорганичен) | 3,1104 | 3,4104 | 5,0104 | 6,3104 | 7,1104 | 7,7104 | 6 | 9,5.100 |
| Hg-194 (пара) | 1,1104 | 1,2104 | 1,6104 | 2,0104 | 2,3104 | 2,5104 | 6 | 3,1.100 |
| Hg-195 (органичен) | 5,0106 | 5,6106 | 1,2107 | 2,0107 | 3,6107 | 4,3107 | 2 | 2,9.103 |
| Hg-195 (неорганичен) | 1,9106 | 2,6106 | 5,0106 | 7,7106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 1,3.103 |
| Hg-195 (пара) | 1,9105 | 2,3105 | 3,6105 | 4,8105 | 6,3105 | 7,1105 | 4 | 8,5.101 |
| Hg-195m (органичен) | 9,1105 | 1,0106 | 2,3106 | 3,7106 | 7,1106 | 8,3106 | 2 | 5,4.102 |
| Hg-195m (неорганичен) | 2,7105 | 3,8105 | 7,1105 | 1,2106 | 1,5106 | 1,9106 | 2 | 2,0.102 |
| Hg-195m (пара) | 3,3104 | 4,0104 | 6,3104 | 8,3104 | 1,1105 | 1,2105 | 4 | 1,5.101 |
| Hg-197 (органичен) | 2,1106 | 2,5106 | 5,6106 | 9,1106 | 1,7107 | 2,1107 | 2 | 1,3.103 |
| Hg-197 (неорганичен) | 5,9105 | 8,3105 | 1,5106 | 2,2106 | 2,6106 | 3,3106 | 5 | 3,6.102 |
| Hg-197 (пара) | 6,3104 | 7,7104 | 1,2105 | 1,6105 | 2,1105 | 2,3105 | 6 | 2,8.101 |
| Hg-197m (органичен) | 1,1106 | 1,3106 | 2,9106 | 4,8106 | 9,1106 | 1,0107 | 2 | 6,7.102 |
| Hg-197m (неорганичен) | 2,9105 | 4,0105 | 9,1105 | 1,2106 | 1,5106 | 1,9106 | 5 | 2,0.102 |
| Hg-197m (пара) | 4,8104 | 5,9104 | 9,1104 | 1,2105 | 1,6105 | 1,7105 | 6 | 2,1.101 |
| Hg-199m (органичен) | 7,1106 | 1,0107 | 2,4107 | 3,7107 | 5,9107 | 6,7107 | 2 | 5,5.103 |
| Hg-199m (неорганичен) | 4,0106 | 5,9106 | 1,3107 | 1,9107 | 2,6107 | 3,1107 | 2 | 3,1.103 |
| Hg-199m (пара) | 1,5106 | 1,9106 | 2,9106 | 4,0106 | 5,3106 | 5,6106 | 6 | 6,9.102 |
| Hg-203 (органичен) | 1,8105 | 2,7105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,5106 | 1,8106 | 2 | 1,4.102 |
| Hg-203 (неорганичен) | 1,0105 | 1,3105 | 2,1105 | 2,9105 | 3,3105 | 4,2105 | 5 | 4,6.101 |
| Hg-203 (пара) | 3,3104 | 4,3104 | 6,7104 | 1,0105 | 1,3105 | 1,4105 | 6 | 1,8.101 |
| Tl-194 | 2,8107 | 3,3107 | 6,7107 | 1,1108 | 1,8108 | 2,3108 | 2 | 1,8.104 |
| Tl-194m | 5,9106 | 8,3106 | 1,6107 | 2,6107 | 4,3107 | 5,3107 | 2 | 4,4.103 |
| Tl-195 | 7,7106 | 1,0107 | 1,9107 | 3,1107 | 5,3107 | 6,7107 | 2 | 5,3.103 |
| Tl-197 | 7,7106 | 1,0107 | 2,1107 | 3,4107 | 5,9107 | 7,1107 | 2 | 5,4.103 |
| Tl-198 | 2,1106 | 2,5106 | 4,8106 | 7,7106 | 1,3107 | 1,7107 | 2 | 1,3.103 |
| Tl-198m | 3,1106 | 4,0106 | 8,3106 | 1,3107 | 2,2107 | 2,7107 | 2 | 2,1.103 |
| Tl-199 | 5,9106 | 7,7106 | 1,6107 | 2,6107 | 4,3107 | 5,3107 | 2 | 4,0.103 |
| Tl-200 | 1,0106 | 1,1106 | 2,2106 | 3,6106 | 6,3106 | 7,7106 | 2 | 6,0.102 |
| Tl-201 | 2,2106 | 3,0106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,9107 | 2,3107 | 2 | 1,6.103 |
| Tl-202 | 6,7105 | 8,3105 | 1,7106 | 2,6106 | 4,3106 | 5,3106 | 2 | 4,4.102 |
| Tl-204 | 2,0105 | 3,0105 | 6,7105 | 1,1106 | 2,1106 | 2,6106 | 2 | 1,6.102 |
| Pb-195m | 4,8106 | 6,7106 | 1,4107 | 2,1107 | 3,1107 | 3,7107 | 2 | 3,5.103 |
| Pb-198 | 1,9106 | 2,4106 | 4,5106 | 7,1106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 1,3.103 |
| Pb-199 | 3,4106 | 4,3106 | 8,3106 | 1,4107 | 2,1107 | 2,7107 | 2 | 2,3.103 |
| Pb-200 | 4,2105 | 5,6105 | 1,1106 | 1,6106 | 2,3106 | 2,9106 | 4 | 2,9.102 |
| Pb-201 | 1,1106 | 1,5106 | 2,9106 | 4,5106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 7,9.102 |
| Pb-202 | 3,6104 | 3,6104 | 5,0104 | 7,1104 | 5,6104 | 8,3104 | 5 | 7,6.100 |
| Pb-202m | 1,4106 | 1,7106 | 3,3106 | 5,3106 | 7,7106 | 1,0107 | 2 | 9,1.102 |
| Pb-203 | 6,7105 | 9,1105 | 1,7106 | 2,6106 | 3,6106 | 4,5106 | 4 | 4,7.102 |
| Pb-205 | 3,4105 | 3,7105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,1106 | 1,2106 | 6 | 1,5.102 |
| Pb-209 | 2,3106 | 3,4106 | 7,1106 | 1,0107 | 1,3107 | 1,6107 | 4 | 1,8.103 |
| Pb-210 | 5,6101 | 5,6101 | 9,1101 | 1,4102 | 1,7102 | 1,8102 | 6 | 2,2.10-2 |
| Pb-211 | 1,5104 | 2,1104 | 3,7104 | 5,0104 | 6,7104 | 8,3104 | 4 | 8,9.100 |
| Pb-212 | 1,5103 | 2,0103 | 3,0103 | 4,0103 | 4,2103 | 5,3103 | 5 | 5,7.10-1 |
| Pb-214 | 1,4104 | 2,0104 | 3,6104 | 4,8104 | 6,7104 | 6,7104 | 6 | 8,2.100 |
| Bi-200 | 4,0106 | 5,3106 | 1,0107 | 1,6107 | 2,4107 | 3,0107 | 2 | 2,8.103 |
| Bi-201 | 1,8106 | 2,4106 | 5,0106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,5107 | 2 | 1,3.103 |
| Bi-202 | 2,4106 | 2,9106 | 5,6106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,8107 | 2 | 1,5.103 |
| Bi-203 | 5,0105 | 6,3105 | 1,2106 | 1,9106 | 3,0106 | 3,8106 | 2 | 3,3.102 |
| Bi-205 | 1,8105 | 2,3105 | 4,0105 | 6,3105 | 8,3105 | 1,1106 | 4 | 1,1.102 |
| Bi-206 | 1,0105 | 1,3105 | 2,3105 | 3,4105 | 4,8105 | 5,9105 | 4 | 6,2.101 |
| Bi-207 | 4,3104 | 5,0104 | 8,3104 | 1,2105 | 1,5105 | 1,8105 | 5 | 2,1.101 |
| Bi-210 | 2,6103 | 3,3103 | 5,3103 | 7,7103 | 9,1103 | 1,1104 | 5 | 1,2.100 |
| Bi-210m | 6,7101 | 9,1101 | 1,4102 | 2,1102 | 2,4102 | 2,9102 | 5 | 3,3.10-2 |
| Bi-212 | 6,3103 | 9,1103 | 1,7104 | 2,3104 | 2,6104 | 3,2104 | 5 | 3,6.100 |
| Bi-213 | 6,3103 | 8,3103 | 1,7104 | 2,3104 | 2,8104 | 3,3104 | 5 | 3,8.100 |
| Bi-214 | 1,1104 | 1,6104 | 3,2104 | 4,5104 | 5,9104 | 7,1104 | 5 | 8,1.100 |
| Po-203 | 3,6106 | 4,5106 | 9,1106 | 1,4107 | 2,2107 | 2,8107 | 2 | 2,4.103 |
| Po-205 | 2,4106 | 3,1106 | 5,6106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,4107 | 4 | 1,5.103 |
| Po-207 | 1,5106 | 1,9106 | 3,7106 | 5,9106 | 1,0107 | 1,2107 | 2 | 9,9.102 |
| Po-210 | 5,6101 | 7,1101 | 1,2102 | 1,7102 | 2,0102 | 2,3102 | 5 | 2,7.10-2 |
| At-207 | 1,1105 | 1,5105 | 2,3105 | 3,2105 | 3,4105 | 4,3105 | 5 | 4,7.101 |
| At-211 | 1,9103 | 2,7103 | 5,3103 | 7,1103 | 7,7103 | 9,1103 | 5 | 1,1.100 |
| Fr-222 | 1,1104 | 1,6104 | 3,3104 | 4,8104 | 6,3104 | 7,1104 | 2 | 8,4.100 |
| Fr-223 | 9,1104 | 1,4105 | 3,1105 | 5,3105 | 1,0106 | 1,1106 | 2 | 7,2.101 |
| Ra-223 | 3,1101 | 4,2101 | 6,7101 | 9,1101 | 9,1101 | 1,1102 | 5 | 1,2.10-2 |
| Ra-224 | 8,3101 | 1,1102 | 1,7102 | 2,3102 | 2,4102 | 2,9102 | 5 | 3,3.10-2 |
| Ra-225 | 3,6101 | 4,5101 | 7,1101 | 1,0102 | 1,0102 | 1,3102 | 5 | 1,4.10-2 |
| Ra-226 | 2,9101 | 3,4101 | 5,3101 | 8,3101 | 1,0102 | 1,1102 | 6 | 1,3.10-2 |
| Ra-227 | 6,7105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,6106 | 1,9106 | 2,2106 | 5 | 2,6.102 |
| Ra-228 | 2,0101 | 2,1101 | 3,1101 | 5,0101 | 6,3101 | 6,3101 | 6 | 7,7.10-3 |
| Ac-224 | 2,2103 | 2,9103 | 4,5103 | 5,9103 | 6,3103 | 7,7103 | 5 | 8,6.10-1 |
| Ac-225 | 3,2101 | 4,3101 | 6,7101 | 9,1101 | 9,1101 | 1,2102 | 5 | 1,2.10-2 |
| Ac-226 | 2,1102 | 2,9102 | 4,3102 | 5,9102 | 6,3102 | 7,7102 | 5 | 8,6.10-2 |
| Ac-227 | 5,910-1 | 6,310-1 | 1,0100 | 1,4100 | 1,8100 | 1,8100 | 6 | 2,2.10-4 |
| Ac-228 | 5,6103 | 6,3103 | 1,0104 | 1,8104 | 3,4104 | 4,0104 | 4 | 3,1.100 |
| Th-226 | 3,2103 | 4,5103 | 8,3103 | 1,1104 | 1,3104 | 1,6104 | 5 | 1,8.100 |
| Th-227 | 2,6101 | 3,3101 | 5,3101 | 7,1101 | 7,7101 | 1,0102 | 5 | 1,1.10-2 |
| Th-228 | 5,6100 | 6,7100 | 1,2101 | 1,8101 | 2,1101 | 2,5101 | 5 | 2,9.10-3 |
| Th-229 | 1,9100 | 2,0100 | 2,8100 | 3,4100 | 4,2100 | 4,2100 | 6 | 5,1.10-4 |
| Th-230 | 4,8100 | 5,0100 | 7,1100 | 9,1100 | 1,0101 | 1,0101 | 6 | 1,2.10-3 |
| Th-231 | 4,2105 | 5,9105 | 1,3106 | 1,9106 | 2,4106 | 3,0106 | 2 | 3,1.102 |
| Th-232 | 4,3100 | 4,5100 | 6,3100 | 7,7100 | 8,3100 | 9,1100 | 5 | 1,1.10-3 |
| Th-234 | 2,4104 | 3,2104 | 5,9104 | 9,1104 | 1,1105 | 1,3105 | 5 | 1,5.101 |
| Pa-227 | 2,6103 | 3,6103 | 6,7103 | 9,1103 | 1,1104 | 1,3104 | 5 | 1,5.100 |
| Pa-228 | 3,4103 | 4,2103 | 6,7103 | 1,0104 | 1,1104 | 1,3104 | 5 | 1,5.100 |
| Pa-230 | 3,4102 | 4,5102 | 7,1102 | 1,0103 | 1,0103 | 1,3103 | 5 | 1,4.10-1 |
| Pa-231 | 4,5100 | 4,3100 | 5,3100 | 6,7100 | 6,7100 | 7,1100 | 6 | 8,8.10-4 |
| Pa-232 | 5,3104 | 5,6104 | 7,1104 | 9,1104 | 1,0105 | 1,0105 | 6 | 1,2.101 |
| Pa-233 | 5,9104 | 7,7104 | 1,3105 | 1,8105 | 2,0105 | 2,6105 | 5 | 2,8.101 |
| Pa-234 | 3,4105 | 4,8105 | 9,1105 | 1,4106 | 2,0106 | 2,5106 | 2 | 2,5.102 |
| U-230 | 1,7101 | 2,3101 | 3,6101 | 4,8101 | 5,0101 | 6,3101 | 5 | 6,8.10-3 |
| U-231 | 3,8105 | 5,3105 | 1,1106 | 1,6106 | 2,0106 | 2,5106 | 2 | 2,8.102 |
| U-232 | 1,0101 | 1,0101 | 1,5101 | 2,3101 | 2,6101 | 2,7101 | 6 | 3,3.10-3 |
| U-233 | 2,9101 | 3,3101 | 5,3101 | 8,3101 | 9,1101 | 1,0102 | 5 | 1,2.10-2 |
| U-234 | 3,0101 | 3,4101 | 5,3101 | 8,3101 | 1,0102 | 1,1102 | 6 | 1,3.10-2 |
| U-2354 | 3,3101 | 3,8101 | 5,9101 | 9,1101 | 1,1102 | 1,2102 | 6 | 1,5.10-2 |
| U-236 | 3,2101 | 3,7101 | 5,6101 | 9,1101 | 1,1102 | 1,1102 | 6 | 1,4.10-2 |
| U-237 | 1,1105 | 1,6105 | 2,7105 | 3,7105 | 4,2105 | 5,3105 | 5 | 5,7.101 |
| U-2384 | 3,4101 | 4,0101 | 6,3101 | 1,0102 | 1,1102 | 1,3102 | 6 | 1,5.10-2 |
| U-239 | 5,3106 | 8,3106 | 1,7107 | 2,5107 | 3,4107 | 4,2107 | 2 | 4,4.103 |
| U-240 | 2,0105 | 3,0105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,4106 | 1,7106 | 2 | 1,6.102 |
| Np-232 | 5,0106 | 5,3106 | 8,3106 | 9,1106 | 9,1106 | 8,3106 | 6 | 1,0.103 |
| Np-233 | 6,7107 | 8,3107 | 1,8108 | 2,9108 | 4,8108 | 5,9108 | 2 | 4,4.104 |
| Np-234 | 2,6105 | 3,2105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,5106 | 1,8106 | 2 | 1,7.102 |
| Np-235 | 2,4105 | 2,9105 | 5,3105 | 9,1105 | 1,3106 | 1,6106 | 2 | 1,5.102 |
| Np-236 | 1,1102 | 1,1102 | 1,4102 | 1,3102 | 1,3102 | 1,3102 | 6 | 1,5.10-2 |
| Np-236m | 3,6104 | 3,8104 | 6,7104 | 9,1104 | 1,1105 | 1,1105 | 6 | 1,4.101 |
| Np-237 | 1,0101 | 1,1101 | 1,7101 | 2,0101 | 2,1101 | 2,0101 | 6 | 2,5.10-3 |
| Np-238 | 1,1105 | 1,3105 | 2,1105 | 2,7105 | 3,0105 | 2,9105 | 6 | 3,5.101 |
| Np-239 | 1,7105 | 2,4105 | 4,5105 | 6,3105 | 7,7105 | 1,0106 | 5 | 1,1.102 |
| Np-240 | 1,5106 | 2,2106 | 4,3106 | 6,7106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 1,1.103 |
| Pu-234 | 1,1104 | 1,5104 | 2,4104 | 3,2104 | 3,3104 | 4,2104 | 5 | 4,6.100 |
| Pu-235 | 7,7107 | 1,0108 | 2,0108 | 3,3108 | 5,3108 | 6,7108 | 2 | 5,3.104 |
| Pu-236 | 1,0101 | 1,1101 | 1,6101 | 2,3101 | 2,7101 | 2,5101 | 6 | 3,1.10-3 |
| Pu-237 | 4,5105 | 6,3105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,1106 | 2,6106 | 5 | 2,9.102 |
| Pu-238 | 5,0100 | 5,3100 | 7,1100 | 9,1100 | 1,0101 | 9,1100 | 6 | 1,1.10-3 |
| Pu-239 | 4,8100 | 5,0100 | 6,7100 | 8,3100 | 9,1100 | 8,3100 | 6 | 1,0.10-3 |
| Pu-240 | 4,8100 | 5,0100 | 6,7100 | 8,3100 | 9,1100 | 8,3100 | 6 | 1,0.10-3 |
| Pu-241 | 3,6102 | 3,4102 | 3,8102 | 4,2102 | 4,5102 | 4,3102 | 6 | 5,4.10-2 |
| Pu-242 | 5,0100 | 5,3100 | 7,1100 | 8,3100 | 9,1100 | 9,1100 | 6 | 1,1.10-3 |
| Pu-243 | 1,7106 | 2,4106 | 5,0106 | 7,1106 | 1,1107 | 1,2107 | 4 | 1,3.103 |
| Pu-244 | 5,0100 | 5,3100 | 7,1100 | 8,3100 | 9,1100 | 9,1100 | 6 | 1,1.10-3 |
| Pu-245 | 2,6105 | 3,8105 | 7,7105 | 1,2106 | 1,9106 | 2,3106 | 2 | 2,0.102 |
| Pu-246 | 2,6104 | 3,6104 | 6,3104 | 8,3104 | 1,0105 | 1,3105 | 5 | 1,4.101 |
| Am-237 | 5,9106 | 7,7106 | 1,5107 | 2,3107 | 3,1107 | 3,8107 | 2 | 4,0.103 |
| Am-238 | 2,4106 | 2,6106 | 4,0106 | 5,0106 | 5,6106 | 5,3106 | 6 | 6,5.102 |
| Am-239 | 6,3105 | 9,1105 | 1,7106 | 2,5106 | 3,7106 | 4,2106 | 4 | 4,5.102 |
| Am-240 | 3,3105 | 4,3105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,9106 | 2,3106 | 2 | 2,3.102 |
| Am-241 | 5,6100 | 5,6100 | 8,3100 | 1,0101 | 1,1101 | 1,0101 | 6 | 1,3.10-3 |
| Am-242 | 1,1104 | 1,4104 | 2,6104 | 3,7104 | 4,2104 | 5,0104 | 5 | 5,7.100 |
| Am-242m | 6,3100 | 6,7100 | 9,1100 | 1,1101 | 1,1101 | 1,1101 | 6 | 1,3.10-3 |
| Am-243 | 5,6100 | 5,9100 | 8,3100 | 1,0101 | 1,1101 | 1,0101 | 6 | 1,3.10-3 |
| Am-244 | 1,0105 | 1,1105 | 1,8105 | 2,4105 | 2,9105 | 2,7105 | 6 | 3,3.101 |
| Am-244m | 2,2106 | 2,5106 | 4,2106 | 5,6106 | 6,7106 | 6,3106 | 6 | 7,7.102 |
| Am-245 | 2,4106 | 3,6106 | 7,7106 | 1,1107 | 1,5107 | 1,8107 | 2 | 1,9.103 |
| Am-246 | 1,9106 | 2,8106 | 5,9106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,4107 | 2 | 1,5.103 |
| Am-246m | 5,0106 | 7,1106 | 1,6107 | 2,4107 | 3,7107 | 4,3107 | 2 | 3,8.103 |
| Cm-238 | 4,5104 | 6,3104 | 1,2105 | 1,6105 | 1,6105 | 2,0105 | 5 | 2,2.101 |
| Cm-240 | 7,7101 | 1,0102 | 1,6102 | 2,2102 | 2,3102 | 2,9102 | 5 | 3,2.10-2 |
| Cm-241 | 7,1103 | 9,1103 | 1,4104 | 2,0104 | 2,2104 | 2,7104 | 5 | 3,0.100 |
| Cm-242 | 3,7101 | 4,8101 | 8,3101 | 1,2102 | 1,4102 | 1,7102 | 5 | 1,9.10-2 |
| Cm-243 | 6,3100 | 6,7100 | 1,1101 | 1,4101 | 1,5101 | 1,4101 | 6 | 1,8.10-3 |
| Cm-244 | 6,7100 | 7,7100 | 1,2101 | 1,6101 | 1,9101 | 1,8101 | 6 | 2,2.10-3 |
| Cm-245 | 5,3100 | 5,6100 | 8,3100 | 1,0101 | 1,1101 | 1,0101 | 6 | 1,2.10-3 |
| Cm-246 | 5,3100 | 5,6100 | 8,3100 | 1,0101 | 1,1101 | 1,0101 | 6 | 1,3.10-3 |
| Cm-247 | 5,9100 | 6,3100 | 9,1100 | 1,1101 | 1,2101 | 1,1101 | 6 | 1,4.10-3 |
| Cm-248 | 1,5100 | 1,5100 | 2,2100 | 2,7100 | 2,9100 | 2,8100 | 6 | 3,4.10-4 |
| Cm-249 | 4,2106 | 6,3106 | 1,2107 | 1,7107 | 2,5107 | 2,5107 | 4 | 3,1.103 |
| Cm-250 | 2,610-1 | 2,710-1 | 3,810-1 | 4,810-1 | 5,010-1 | 4,810-1 | 6 | 5,9.10-5 |
| Bk-245 | 1,1105 | 1,5105 | 2,5105 | 3,4105 | 3,8105 | 4,8105 | 5 | 5,3.101 |
| Bk-246 | 4,8105 | 5,9105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,5106 | 3,0106 | 4 | 3,0.102 |
| Bk-247 | 6,7100 | 6,7100 | 5,9100 | 1,3101 | 1,4101 | 1,4101 | 3 | 1,8.10-3 |
| Bk-249 | 3,0103 | 3,0103 | 4,2103 | 5,6103 | 6,3103 | 6,3103 | 6 | 7,7.10-1 |
| Bk-250 | 2,9105 | 3,2105 | 5,0105 | 7,7105 | 9,1105 | 1,0106 | 6 | 1,2.102 |
| Cf-244 | 1,3104 | 1,9104 | 3,6104 | 5,0104 | 6,3104 | 7,1104 | 5 | 8,6.100 |
| Cf-246 | 5,9102 | 7,7102 | 1,2103 | 1,6103 | 1,8103 | 2,2103 | 5 | 2,4.10-1 |
| Cf-248 | 2,6101 | 3,1101 | 4,8101 | 7,1101 | 1,0102 | 1,1102 | 4 | 1,3.10-2 |
| Cf-249 | 6,3100 | 6,7100 | 9,1100 | 1,3101 | 1,4101 | 1,4101 | 6 | 1,8.10-3 |
| Cf-250 | 9,1100 | 1,0101 | 1,5101 | 2,4101 | 2,9101 | 2,9101 | 6 | 3,6.10-3 |
| Cf-251 | 6,3100 | 6,7100 | 9,1100 | 1,2101 | 1,4101 | 1,4101 | 6 | 1,7.10-3 |
| Cf-252 | 1,0101 | 1,1101 | 1,8101 | 3,1101 | 4,5101 | 5,0101 | 3, 4 | 5,6.10-3 |
| Cf-253 | 1,9102 | 2,4102 | 3,8102 | 5,3102 | 5,9102 | 7,7102 | 5 | 8,1.10-2 |
| Cf-254 | 4,0100 | 5,3100 | 9,1100 | 1,4101 | 2,1101 | 2,4101 | 4 | 2,6.10-3 |
| Es-250 | 5,0105 | 5,6105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,6106 | 1,6106 | 6 | 2,0.102 |
| Es-251 | 1,3105 | 1,7105 | 2,6105 | 3,6105 | 3,8105 | 4,8105 | 5 | 5,3.101 |
| Es-253 | 9,1101 | 1,3102 | 2,0102 | 2,7102 | 2,9102 | 3,7102 | 5 | 4,0.10-2 |
| Es-254 | 2,7101 | 3,2101 | 5,0101 | 7,7101 | 1,0102 | 1,2102 | 5 | 1,4.10-2 |
| Es-254m | 5,9102 | 7,7102 | 1,2103 | 1,6103 | 1,7103 | 2,1103 | 5 | 2,3.10-1 |
| Fm-252 | 8,3102 | 1,1103 | 1,7103 | 2,3103 | 2,5103 | 3,1103 | 5 | 3,4.10-1 |
| Fm-253 | 6,7102 | 8,3102 | 1,4103 | 1,9103 | 2,0103 | 2,5103 | 5 | 2,7.10-1 |
| Fm-254 | 3,1103 | 4,3103 | 7,7103 | 1,0104 | 1,3104 | 1,6104 | 5 | 1,8.100 |
| Fm-255 | 8,3102 | 1,4103 | 2,1103 | 2,9103 | 2,9103 | 3,7103 | 5 | 4,0.10-1 |
| Fm-257 | 3,0101 | 3,8101 | 6,3101 | 9,1101 | 1,1102 | 1,4102 | 5 | 1,6.10-2 |
| Md-257 | 1,0104 | 1,2104 | 2,0104 | 2,8104 | 3,2104 | 4,0104 | 5 | 4,4.100 |
| Md-258m | 4,2101 | 5,3101 | 8,3101 | 1,2102 | 1,4102 | 1,7102 | 5 | 1,9.10-2 |

1) Границата на средногодишната обемна активност (Bq.m-3) на отделни радионуклиди в атмосферен въздух (на открито и в жилища) се определя, като се образуват отношенията на границата на годишно постъпване чрез вдишване за шестте възрастови групи и обема въздух, вдишван за една година за съответната възрастова група, и консервативно се избира стойността на отношението за тази възрастова група, за която това отношение е най-малко.

Таблица 5

Вторични граници на годишното постъпване чрез поглъщане (ГГППО) на отделни радионуклиди в организма на лица от населението (очаквана ефективна доза 1 mSv.a-1) за шест възрастови групи и на средногодишната обемна активност  на питейна вода (ГСГОАПВ) (очаквана ефективна доза 0,1 mSv.a-1) за критична възрастова група

| Нуклид | ГГПпо по възрастови групи, Bq.а-1 |  |  |  |  |  | Критична възрастова група и ГСГОАпВ, Bq.l-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| H-3 (тритирана вода) | 1,6107 | 2,1107 | 3,2107 | 4,3107 | 5,6107 | 5,6107 | 6 | 7,6.103 |
| H-3 (органични съединения) | 8,3106 | 8,3106 | 1,4107 | 1,8107 | 2,4107 | 2,4107 | 4 | 3,2.103 |
| Be-7 | 5,6106 | 7,7106 | 1,3107 | 1,9107 | 2,9107 | 3,6107 | 2 | 3,0.103 |
| Be-10 | 7,1104 | 1,3105 | 2,4105 | 4,2105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 4,8.101 |
| C-11 | 3,8106 | 6,7106 | 1,4107 | 2,3107 | 3,3107 | 4,3107 | 2 | 2,6.103 |
| C-14 | 7,1105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,3106 | 1,8106 | 1,7106 | 4 | 2,3.102 |
| F-18 | 1,9106 | 3,3106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,6107 | 2,0107 | 2 | 1,3.103 |
| Na-22 | 4,8104 | 6,7104 | 1,2105 | 1,8105 | 2,7105 | 3,1105 | 2 | 2,6.101 |
| Na-24 | 2,9105 | 4,3105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,9106 | 2,3106 | 2 | 1,7.102 |
| Mg-28 | 8,3104 | 7,1104 | 1,4105 | 2,2105 | 3,7105 | 4,5105 | 2 | 2,7.101 |
| Al-26 | 2,9104 | 4,8104 | 9,1104 | 1,4105 | 2,3105 | 2,9105 | 2 | 1,8.101 |
| Si-31 | 5,3105 | 1,0106 | 2,0106 | 3,3106 | 5,6106 | 6,3106 | 2 | 3,8.102 |
| Si-32 | 1,4105 | 2,4105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,4106 | 1,8106 | 2 | 9,4.101 |
| P-32 | 3,2104 | 5,3104 | 1,1105 | 1,9105 | 3,2105 | 4,2105 | 2 | 2,0.101 |
| P-33 | 3,7105 | 5,6105 | 1,1106 | 1,9106 | 3,2106 | 4,2106 | 2 | 2,1.102 |
| S-35 (неорганична) | 7,7105 | 1,1106 | 2,3106 | 3,7106 | 6,3106 | 7,7106 | 2 | 4,4.102 |
| S-35 (органична) | 1,3105 | 1,9105 | 3,7105 | 6,3105 | 1,1106 | 1,3106 | 2 | 7,1.101 |
| Cl-36 | 1,0105 | 1,6105 | 3,1105 | 5,3105 | 8,3105 | 1,1106 | 2 | 6,1.101 |
| Cl-38 | 7,1105 | 1,3106 | 2,6106 | 4,5106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 5,0.102 |
| Cl-39 | 1,0106 | 1,8106 | 3,7106 | 6,3106 | 9,1106 | 1,2107 | 2 | 7,0.102 |
| K-40 | 1,6104 | 2,4104 | 4,8104 | 7,7104 | 1,3105 | 1,6105 | 2 | 9,2.100 |
| K-42 | 2,0105 | 3,3105 | 6,7105 | 1,2106 | 1,9106 | 2,3106 | 2 | 1,3.102 |
| K-43 | 4,3105 | 7,1105 | 1,3106 | 2,1106 | 3,3106 | 4,0106 | 2 | 2,7.102 |
| K-44 | 1,0106 | 1,8106 | 3,7106 | 6,3106 | 9,1106 | 1,2107 | 2 | 7,0.102 |
| K-45 | 1,6106 | 2,9106 | 5,9106 | 1,0107 | 1,5107 | 1,9107 | 2 | 1,1.103 |
| Ca-41 | 8,3105 | 1,9106 | 2,6106 | 2,1106 | 2,0106 | 5,3106 | 5 | 3,0.102 |
| Ca-45 | 9,1104 | 2,0105 | 3,8105 | 5,6105 | 7,7105 | 1,4106 | 2 | 7,8.101 |
| Ca-47 | 7,7104 | 1,1105 | 2,0105 | 3,3105 | 5,6105 | 6,3105 | 2 | 4,1.101 |
| Sc-43 | 5,6105 | 8,3105 | 1,6106 | 2,7106 | 4,3106 | 5,3106 | 2 | 3,2.102 |
| Sc-44 | 2,9105 | 4,5105 | 8,3105 | 1,4106 | 2,3106 | 2,9106 | 2 | 1,7.102 |
| Sc-44m | 4,2104 | 6,3104 | 1,2105 | 2,0105 | 3,2105 | 4,2105 | 2 | 2,4.101 |
| Sc-46 | 9,1104 | 1,3105 | 2,3105 | 3,4105 | 5,6105 | 6,7105 | 2 | 4,9.101 |
| Sc-47 | 1,6105 | 2,6105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,5106 | 1,9106 | 2 | 9,9.101 |
| Sc-48 | 7,7104 | 1,1105 | 2,0105 | 3,0105 | 4,8105 | 5,9105 | 2 | 4,1.101 |
| Sc-49 | 1,0106 | 1,8106 | 3,6106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,2107 | 2 | 6,7.102 |
| Ti-44 | 1,8104 | 3,2104 | 5,9104 | 9,1104 | 1,4105 | 1,7105 | 2 | 1,2.101 |
| Ti-45 | 6,3105 | 1,0106 | 2,0106 | 3,2106 | 5,3106 | 6,7106 | 2 | 3,9.102 |
| V-47 | 1,4106 | 2,4106 | 5,0106 | 8,3106 | 1,3107 | 1,6107 | 2 | 9,4.102 |
| V-48 | 6,7104 | 9,1104 | 1,7105 | 2,6105 | 4,0105 | 5,0105 | 2 | 3,5.101 |
| V-49 | 4,5106 | 7,1106 | 1,4107 | 2,5107 | 4,3107 | 5,6107 | 2 | 2,7.103 |
| Cr-48 | 7,1105 | 1,0106 | 1,8106 | 2,6106 | 4,0106 | 5,0106 | 2 | 3,9.102 |
| Cr-49 | 1,5106 | 2,6106 | 5,0106 | 9,1106 | 1,3107 | 1,6107 | 2 | 9,9.102 |
| Cr-51 | 2,9106 | 4,3106 | 8,3106 | 1,3107 | 2,1107 | 2,6107 | 2 | 1,7.103 |
| Mn-51 | 9,1105 | 1,6106 | 3,3106 | 5,6106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 6,3.102 |
| Mn-52 | 8,3104 | 1,1105 | 2,0105 | 2,9105 | 4,5105 | 5,6105 | 2 | 4,4.101 |
| Mn-52m | 1,3106 | 2,3106 | 4,5106 | 7,7106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 8,7.102 |
| Mn-53 | 2,4106 | 4,5106 | 9,1106 | 1,5107 | 2,7107 | 3,3107 | 2 | 1,7.103 |
| Mn-54 | 1,9105 | 3,2105 | 5,3105 | 7,7105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 1,2.102 |
| Mn-56 | 3,7105 | 5,9105 | 1,2106 | 2,0106 | 3,1106 | 4,0106 | 2 | 2,3.102 |
| Fe-52 | 7,7104 | 1,1105 | 2,2105 | 3,6105 | 5,9105 | 7,1105 | 2 | 4,2.101 |
| Fe-55 | 1,3105 | 4,2105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,3106 | 3,0106 | 2 | 1,6.102 |
| Fe-59 | 2,6104 | 7,7104 | 1,3105 | 2,1105 | 3,2105 | 5,6105 | 2 | 3,0.101 |
| Fe-60 | 1,3103 | 3,7103 | 3,7103 | 4,0103 | 4,3103 | 9,1103 | 5 | 6,6.10-1 |
| Co-55 | 1,7105 | 1,8105 | 3,4105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,0106 | 2 | 7,0.101 |
| Co-56 | 4,0104 | 6,7104 | 1,1105 | 1,7105 | 2,6105 | 4,0105 | 2 | 2,6.101 |
| Co-57 | 3,4105 | 6,3105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,7106 | 4,8106 | 2 | 2,4.102 |
| Co-58 | 1,4105 | 2,3105 | 3,8105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,4106 | 2 | 8,7.101 |
| Co-58m | 5,0106 | 6,7106 | 1,3107 | 2,1107 | 3,6107 | 4,2107 | 2 | 2,6.103 |
| Co-60 | 1,9104 | 3,7104 | 5,9104 | 9,1104 | 1,3105 | 2,9105 | 2 | 1,4.101 |
| Co-60m | 4,5107 | 8,3107 | 1,8108 | 3,1108 | 4,5108 | 5,9108 | 2 | 3,2.104 |
| Co-61 | 1,2106 | 2,0106 | 4,0106 | 7,1106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 7,5.102 |
| Co-62m | 1,9106 | 3,3106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,1107 | 2 | 1,3.103 |
| Ni-56 | 1,9105 | 2,5105 | 4,3105 | 6,3105 | 9,1105 | 1,2106 | 2 | 9,6.101 |
| Ni-57 | 1,5105 | 2,0105 | 3,7105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,1106 | 2 | 7,8.101 |
| Ni-59 | 1,6106 | 2,9106 | 5,3106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,6107 | 2 | 1,1.103 |
| Ni-63 | 6,3105 | 1,2106 | 2,2106 | 3,6106 | 5,6106 | 6,7106 | 2 | 4,6.102 |
| Ni-65 | 4,8105 | 7,7105 | 1,6106 | 2,6106 | 4,3106 | 5,6106 | 2 | 3,0.102 |
| Ni-66 | 3,0104 | 4,5104 | 9,1104 | 1,5105 | 2,7105 | 3,3105 | 2 | 1,7.101 |
| Cu-60 | 1,4106 | 2,4106 | 4,5106 | 7,7106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 9,2.102 |
| Cu-61 | 1,4106 | 1,3106 | 2,6106 | 4,3106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 5,1.102 |
| Cu-64 | 1,9106 | 1,2106 | 2,4106 | 4,0106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 4,6.102 |
| Cu-67 | 4,8105 | 4,2105 | 8,3105 | 1,4106 | 2,4106 | 2,9106 | 2 | 1,6.102 |
| Zn-62 | 2,4105 | 1,5105 | 3,0105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,1106 | 2 | 5,9.101 |
| Zn-63 | 1,1106 | 1,9106 | 3,8106 | 6,7106 | 1,0107 | 1,3107 | 2 | 7,4.102 |
| Zn-65 | 2,8104 | 6,3104 | 1,0105 | 1,6105 | 2,2105 | 2,6105 | 2 | 2,4.101 |
| Zn-69 | 2,9106 | 4,5106 | 9,1106 | 1,7107 | 2,6107 | 3,2107 | 2 | 1,7.103 |
| Zn-69m | 7,7105 | 4,3105 | 8,3105 | 1,4106 | 2,4106 | 3,0106 | 2 | 1,7.102 |
| Zn-71m | 7,1105 | 6,7105 | 1,3106 | 2,1106 | 3,3106 | 4,2106 | 2 | 2,6.102 |
| Zn-72 | 1,1105 | 1,2105 | 2,2105 | 3,6105 | 5,9105 | 7,1105 | 2 | 4,5.101 |
| Ga-65 | 2,3106 | 4,2106 | 8,3106 | 1,4107 | 2,1107 | 2,7107 | 2 | 1,6.103 |
| Ga-66 | 8,3104 | 1,3105 | 2,5105 | 4,0105 | 6,7105 | 8,3105 | 2 | 4,9.101 |
| Ga-67 | 5,6105 | 8,3105 | 1,6106 | 2,5106 | 4,2106 | 5,3106 | 2 | 3,2.102 |
| Ga-68 | 8,3105 | 1,5106 | 2,9106 | 5,0106 | 7,7106 | 1,0107 | 2 | 5,7.102 |
| Ga-70 | 2,6106 | 4,5106 | 1,0107 | 1,7107 | 2,5107 | 3,2107 | 2 | 1,7.103 |
| Ga-72 | 1,0105 | 1,5105 | 2,8105 | 4,5105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 5,7.101 |
| Ga-73 | 3,3105 | 5,3105 | 1,1106 | 1,8106 | 3,0106 | 3,8106 | 2 | 2,0.102 |
| Ge-66 | 1,2106 | 1,9106 | 3,4106 | 5,3106 | 7,7106 | 1,0107 | 2 | 7,3.102 |
| Ge-67 | 1,3106 | 2,4106 | 4,8106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,5107 | 2 | 9,2.102 |
| Ge-68 | 8,3104 | 1,3105 | 2,4105 | 3,8105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 4,8.101 |
| Ge-69 | 5,0105 | 7,7105 | 1,4106 | 2,2106 | 3,3106 | 4,2106 | 2 | 3,0.102 |
| Ge-71 | 8,3106 | 1,3107 | 2,5107 | 4,2107 | 6,7107 | 8,3107 | 2 | 4,9.103 |
| Ge-75 | 1,8106 | 3,1106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,2107 | 2 | 1,2.103 |
| Ge-77 | 3,3105 | 5,6105 | 1,0106 | 1,6106 | 2,4106 | 3,0106 | 2 | 2,1.102 |
| Ge-78 | 8,3105 | 1,4106 | 2,8106 | 4,5106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 5,5.102 |
| As-69 | 1,5106 | 2,7106 | 5,6106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,8107 | 2 | 1,0.103 |
| As-70 | 8,3105 | 1,3106 | 2,4106 | 4,0106 | 5,9106 | 7,7106 | 2 | 4,9.102 |
| As-71 | 3,6105 | 3,6105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,2106 | 2 | 1,4.102 |
| As-72 | 9,1104 | 8,3104 | 1,6105 | 2,6105 | 4,3105 | 5,6105 | 2 | 3,2.101 |
| As-73 | 3,8105 | 5,3105 | 1,1106 | 1,8106 | 3,1106 | 3,8106 | 2 | 2,0.102 |
| As-74 | 1,0105 | 1,2105 | 2,3105 | 3,8105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 4,7.101 |
| As-76 | 1,0105 | 9,1104 | 1,7105 | 2,9105 | 5,0105 | 6,3105 | 2 | 3,5.101 |
| As-77 | 3,7105 | 3,4105 | 6,7105 | 1,1106 | 2,0106 | 2,5106 | 2 | 1,3.102 |
| As-78 | 5,0105 | 7,1105 | 1,4106 | 2,4106 | 3,7106 | 4,8106 | 2 | 2,7.102 |
| Se-70 | 1,0106 | 1,4106 | 2,8106 | 4,5106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 5,4.102 |
| Se-73 | 6,3105 | 7,1105 | 1,4106 | 2,1106 | 4,0106 | 4,8106 | 2 | 2,7.102 |
| Se-73m | 3,8106 | 5,6106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,9107 | 3,6107 | 2 | 2,1.103 |
| Se-75 | 5,0104 | 7,7104 | 1,2105 | 1,7105 | 3,2105 | 3,8105 | 2 | 3,0.101 |
| Se-79 | 2,4104 | 3,6104 | 5,3104 | 7,1104 | 2,4105 | 3,4105 | 4 | 1,3.101 |
| Se-81 | 2,9106 | 5,3106 | 1,1107 | 2,0107 | 2,9107 | 3,7107 | 2 | 2,0.103 |
| Se-81m | 1,7106 | 2,7106 | 5,6106 | 9,1106 | 1,5107 | 1,9107 | 2 | 1,0.103 |
| Se-83 | 2,2106 | 3,4106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,1107 | 2 | 1,3.103 |
| Br-74 | 1,1106 | 1,9106 | 3,8106 | 6,7106 | 9,1106 | 1,2107 | 2 | 7,4.102 |
| Br-74m | 6,7105 | 1,2106 | 2,3106 | 4,0106 | 5,9106 | 7,1106 | 2 | 4,5.102 |
| Br-75 | 1,2106 | 2,0106 | 4,0106 | 6,7106 | 1,0107 | 1,3107 | 2 | 7,8.102 |
| Br-76 | 2,4105 | 3,7105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,2106 | 2 | 1,4.102 |
| Br-77 | 1,6106 | 2,3106 | 4,0106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,0107 | 2 | 8,7.102 |
| Br-80 | 2,6106 | 4,8106 | 1,0107 | 1,7107 | 2,6107 | 3,2107 | 2 | 1,8.103 |
| Br-80m | 7,1105 | 1,3106 | 2,6106 | 4,3106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 4,8.102 |
| Br-82 | 2,7105 | 3,8105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,6106 | 1,9106 | 2 | 1,5.102 |
| Br-83 | 1,9106 | 3,3106 | 7,1106 | 1,2107 | 1,8107 | 2,3107 | 2 | 1,3.103 |
| Br-84 | 1,0106 | 1,7106 | 3,6106 | 6,3106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 6,6.102 |
| Rb-79 | 1,8106 | 3,1106 | 6,3106 | 1,1107 | 1,6107 | 2,0107 | 2 | 1,2.103 |
| Rb-81 | 1,9106 | 3,1106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,5107 | 1,9107 | 2 | 1,2.103 |
| Rb-81m | 9,1106 | 1,6107 | 3,2107 | 5,6107 | 8,3107 | 1,0108 | 2 | 6,2.103 |
| Rb-82m | 1,1106 | 1,7106 | 2,9106 | 4,5106 | 6,7106 | 7,7106 | 2 | 6,5.102 |
| Rb-83 | 9,1104 | 1,2105 | 2,0105 | 3,1105 | 4,5105 | 5,3105 | 2 | 4,6.101 |
| Rb-84 | 5,0104 | 7,1104 | 1,3105 | 2,0105 | 3,0105 | 3,6105 | 2 | 2,7.101 |
| Rb-86 | 3,2104 | 5,0104 | 1,0105 | 1,7105 | 2,9105 | 3,6105 | 2 | 1,9.101 |
| Rb-87 | 6,7104 | 1,0105 | 1,9105 | 3,2105 | 5,6105 | 6,7105 | 2 | 3,8.101 |
| Rb-88 | 9,1105 | 1,6106 | 3,3106 | 5,9106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 6,2.102 |
| Rb-89 | 1,9106 | 3,3106 | 6,7106 | 1,2107 | 1,7107 | 2,1107 | 2 | 1,3.103 |
| Sr-80 | 2,7105 | 4,3105 | 9,1105 | 1,5106 | 2,4106 | 2,9106 | 2 | 1,7.102 |
| Sr-81 | 1,2106 | 2,0106 | 4,2106 | 7,1106 | 1,0107 | 1,3107 | 2 | 7,8.102 |
| Sr-82 | 1,4104 | 2,4104 | 4,8104 | 7,7104 | 1,1105 | 1,6105 | 2 | 9,4.100 |
| Sr-83 | 2,9105 | 3,7105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,0106 | 2 | 1,4.102 |
| Sr-85 | 1,3105 | 3,2105 | 5,9105 | 6,7105 | 7,7105 | 1,8106 | 5 | 1,2.102 |
| Sr-85m | 2,2107 | 3,3107 | 5,9107 | 9,1107 | 1,3108 | 1,6108 | 2 | 1,3.104 |
| Sr-87m | 4,2106 | 5,9106 | 1,1107 | 1,8107 | 2,8107 | 3,3107 | 2 | 2,3.103 |
| Sr-89 | 2,8104 | 5,6104 | 1,1105 | 1,7105 | 2,5105 | 3,8105 | 2 | 2,1.101 |
| Sr-90 | 4,3103 | 1,4104 | 2,1104 | 1,7104 | 1,3104 | 3,6104 | 5 | 1,9.100 |
| Sr-91 | 1,9105 | 2,5105 | 4,8105 | 8,3105 | 1,4106 | 1,5106 | 2 | 9,6.101 |
| Sr-92 | 2,9105 | 3,7105 | 7,1105 | 1,2106 | 2,1106 | 2,3106 | 2 | 1,4.102 |
| Y-86 | 1,3105 | 1,9105 | 3,4105 | 5,3105 | 8,3105 | 1,0106 | 2 | 7,4.101 |
| Y-86m | 2,2106 | 3,2106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,8107 | 2 | 1,2.103 |
| Y-87 | 2,2105 | 3,1105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,4106 | 1,8106 | 2 | 1,2.102 |
| Y-88 | 1,2105 | 1,7105 | 2,9105 | 4,2105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 6,4.101 |
| Y-90 | 3,2104 | 5,0104 | 1,0105 | 1,7105 | 3,0105 | 3,7105 | 2 | 1,9.101 |
| Y-90m | 5,6105 | 8,3105 | 1,6106 | 2,7106 | 4,5106 | 5,9106 | 2 | 3,2.102 |
| Y-91 | 3,6104 | 5,6104 | 1,1105 | 1,9105 | 3,4105 | 4,2105 | 2 | 2,1.101 |
| Y-91m | 1,1107 | 1,7107 | 3,0107 | 4,8107 | 7,1107 | 9,1107 | 2 | 6,4.103 |
| Y-92 | 1,7105 | 2,8105 | 5,6105 | 1,0106 | 1,6106 | 2,0106 | 2 | 1,1.102 |
| Y-93 | 7,1104 | 1,2105 | 2,3105 | 4,0105 | 7,1105 | 8,3105 | 2 | 4,5.101 |
| Y-94 | 1,0106 | 1,8106 | 3,7106 | 6,7106 | 1,0107 | 1,2107 | 2 | 7,0.102 |
| Y-95 | 1,8106 | 3,2106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,2107 | 2 | 1,2.103 |
| Zr-86 | 1,4105 | 2,1105 | 3,7105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,2106 | 2 | 8,0.101 |
| Zr-88 | 3,6105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,9106 | 2,2106 | 2 | 1,9.102 |
| Zr-89 | 1,5105 | 2,2105 | 4,0105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,3106 | 2 | 8,5.101 |
| Zr-93 | 8,3105 | 1,3106 | 2,0106 | 1,7106 | 1,2106 | 9,1105 | 6 | 1,2.102 |
| Zr-95 | 1,2105 | 1,8105 | 3,3105 | 5,3105 | 8,3105 | 1,1106 | 2 | 6,9.101 |
| Zr-97 | 4,5104 | 7,1104 | 1,4105 | 2,3105 | 3,8105 | 4,8105 | 2 | 2,7.101 |
| Nb-88 | 1,5106 | 2,6106 | 5,3106 | 9,1106 | 1,3107 | 1,6107 | 2 | 1,0.103 |
| Nb-89 | 3,3105 | 5,0105 | 1,0106 | 1,7106 | 2,9106 | 3,7106 | 2 | 1,9.102 |
| Nb-89m | 6,7105 | 1,1106 | 2,3106 | 3,7106 | 5,6106 | 7,1106 | 2 | 4,4.102 |
| Nb-90 | 9,1104 | 1,4105 | 2,6105 | 4,0105 | 6,3105 | 8,3105 | 2 | 5,3.101 |
| Nb-93m | 6,7105 | 1,1106 | 2,2106 | 3,7106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 4,2.102 |
| Nb-94 | 6,7104 | 1,0105 | 1,9105 | 2,9105 | 4,8105 | 5,9105 | 2 | 4,0.101 |
| Nb-95 | 2,2105 | 3,1105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,4106 | 1,7106 | 2 | 1,2.102 |
| Nb-95m | 1,6105 | 2,4105 | 4,8105 | 8,3105 | 1,4106 | 1,8106 | 2 | 9,4.101 |
| Nb-96 | 1,1105 | 1,6105 | 2,9105 | 4,5105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 6,1.101 |
| Nb-97 | 1,3106 | 2,2106 | 4,3106 | 7,7106 | 1,1107 | 1,5107 | 2 | 8,5.102 |
| Nb-98 | 8,3105 | 1,4106 | 2,8106 | 4,5106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 5,4.102 |
| Mo-90 | 5,9105 | 8,3105 | 1,6106 | 2,5106 | 3,7106 | 4,5106 | 2 | 3,2.102 |
| Mo-93 | 1,3105 | 1,4105 | 2,0105 | 2,5105 | 2,9105 | 3,2105 | 6 | 4,4.101 |
| Mo-93m | 1,3106 | 1,9106 | 3,2106 | 5,0106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 7,1.102 |
| Mo-99 | 1,8105 | 2,9105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,3106 | 1,7106 | 2 | 1,1.102 |
| Mo-101 | 2,1106 | 3,7106 | 7,7106 | 1,3107 | 1,9107 | 2,4107 | 2 | 1,4.103 |
| Tc-93 | 3,7106 | 4,0106 | 6,7106 | 1,0107 | 1,5107 | 1,8107 | 2 | 1,5.103 |
| Tc-93m | 5,0106 | 7,7106 | 1,4107 | 2,2107 | 3,1107 | 4,0107 | 2 | 3,0.103 |
| Tc-94 | 8,3105 | 1,0106 | 1,7106 | 2,7106 | 4,0106 | 5,0106 | 2 | 3,8.102 |
| Tc-94m | 7,7105 | 1,5106 | 3,0106 | 5,3106 | 7,7106 | 1,0107 | 2 | 5,9.102 |
| Tc-95 | 1,0106 | 1,1106 | 2,0106 | 3,0106 | 4,3106 | 5,6106 | 2 | 4,4.102 |
| Tc-95m | 2,1105 | 3,6105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,4106 | 1,8106 | 2 | 1,4.102 |
| Tc-96 | 1,5105 | 2,0105 | 3,3105 | 5,0105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 7,5.101 |
| Tc-96m | 1,0107 | 1,5107 | 2,8107 | 4,3107 | 6,3107 | 8,3107 | 2 | 5,9.103 |
| Tc-97 | 1,0106 | 2,0106 | 4,2106 | 7,1106 | 1,1107 | 1,5107 | 2 | 7,8.102 |
| Tc-97m | 1,1105 | 2,4105 | 5,0105 | 9,1105 | 1,4106 | 1,8106 | 2 | 9,4.101 |
| Tc-98 | 4,3104 | 8,3104 | 1,6105 | 2,7105 | 4,0105 | 5,0105 | 2 | 3,2.101 |
| Tc-99 | 1,0105 | 2,1105 | 4,3105 | 7,7105 | 1,2106 | 1,6106 | 2 | 8,0.101 |
| Tc-99m | 5,0106 | 7,7106 | 1,4107 | 2,3107 | 3,6107 | 4,5107 | 2 | 3,0.103 |
| Tc-101 | 4,2106 | 7,7106 | 1,6107 | 2,9107 | 4,2107 | 5,3107 | 2 | 3,0.103 |
| Tc-104 | 1,0106 | 1,9106 | 3,8106 | 6,7106 | 1,0107 | 1,3107 | 2 | 7,3.102 |
| Ru-94 | 1,1106 | 1,7106 | 3,2106 | 5,3106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 6,5.102 |
| Ru-97 | 8,3105 | 1,2106 | 2,1106 | 3,3106 | 5,3106 | 6,7106 | 2 | 4,5.102 |
| Ru-103 | 1,4105 | 2,2105 | 4,2105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 8,4.101 |
| Ru-105 | 3,7105 | 5,6105 | 1,1106 | 1,8106 | 3,0106 | 3,8106 | 2 | 2,1.102 |
| Ru-106 | 1,2104 | 2,0104 | 4,0104 | 6,7104 | 1,2105 | 1,4105 | 2 | 7,8.100 |
| Rh-99 | 2,4105 | 3,4105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,5106 | 2,0106 | 2 | 1,3.102 |
| Rh-99m | 2,0106 | 2,9106 | 5,0106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,5107 | 2 | 1,1.103 |
| Rh-100 | 2,0105 | 2,8105 | 5,0105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 1,1.102 |
| Rh-101 | 2,0105 | 3,6105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,5106 | 1,8106 | 2 | 1,4.102 |
| Rh-101m | 5,9105 | 8,3105 | 1,5106 | 2,3106 | 3,6106 | 4,5106 | 2 | 3,2.102 |
| Rh-102 | 5,3104 | 1,0105 | 1,6105 | 2,3105 | 3,3105 | 3,8105 | 2 | 3,8.101 |
| Rh-102m | 8,3104 | 1,4105 | 2,6105 | 4,2105 | 7,1105 | 8,3105 | 2 | 5,2.101 |
| Rh-103m | 2,1107 | 3,7107 | 7,7107 | 1,4108 | 2,1108 | 2,6108 | 2 | 1,4.104 |
| Rh-105 | 2,5105 | 3,7105 | 7,7105 | 1,3106 | 2,2106 | 2,7106 | 2 | 1,4.102 |
| Rh-106m | 7,1105 | 1,0106 | 1,9106 | 3,0106 | 5,0106 | 6,3106 | 2 | 4,0.102 |
| Rh-107 | 3,4106 | 6,3106 | 1,3107 | 2,2107 | 3,2107 | 4,2107 | 2 | 2,4.103 |
| Pd-100 | 1,4105 | 1,9105 | 3,4105 | 5,3105 | 8,3105 | 1,1106 | 2 | 7,4.101 |
| Pd-101 | 1,2106 | 1,8106 | 3,2106 | 5,3106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 6,7.102 |
| Pd-103 | 4,5105 | 7,1105 | 1,4106 | 2,3106 | 4,2106 | 5,3106 | 2 | 2,7.102 |
| Pd-107 | 2,3106 | 3,6106 | 7,1106 | 1,2107 | 2,2107 | 2,7107 | 2 | 1,4.103 |
| Pd-109 | 1,6105 | 2,4105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,5106 | 1,8106 | 2 | 9,4.101 |
| Ag-102 | 2,4106 | 4,2106 | 8,3106 | 1,4107 | 2,0107 | 2,5107 | 2 | 1,6.103 |
| Ag-103 | 2,2106 | 3,7106 | 7,1106 | 1,2107 | 1,8107 | 2,3107 | 2 | 1,4.103 |
| Ag-104 | 2,3106 | 3,4106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,3107 | 1,7107 | 2 | 1,3.103 |
| Ag-104m | 1,8106 | 3,0106 | 5,9106 | 1,0107 | 1,5107 | 1,9107 | 2 | 1,2.103 |
| Ag-105 | 2,6105 | 4,0105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,1106 | 2 | 1,5.102 |
| Ag-106 | 2,7106 | 4,8106 | 1,0107 | 1,7107 | 2,4107 | 3,1107 | 2 | 1,8.103 |
| Ag-106m | 1,0105 | 1,4105 | 2,4105 | 3,6105 | 5,6105 | 6,7105 | 2 | 5,6.101 |
| Ag-108m | 4,8104 | 9,1104 | 1,5105 | 2,3105 | 3,6105 | 4,3105 | 2 | 3,5.101 |
| Ag-110m | 4,2104 | 7,1104 | 1,3105 | 1,9105 | 2,9105 | 3,6105 | 2 | 2,7.101 |
| Ag-111 | 7,1104 | 1,1105 | 2,2105 | 3,7105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 4,1.101 |
| Ag-112 | 2,0105 | 3,3105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,9106 | 2,3106 | 2 | 1,3.102 |
| Ag-115 | 1,4106 | 2,4106 | 5,0106 | 8,3106 | 1,3107 | 1,7107 | 2 | 9,4.102 |
| Cd-104 | 2,4106 | 3,4106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,9107 | 2 | 1,3.103 |
| Cd-107 | 1,4106 | 2,2106 | 4,3106 | 7,7106 | 1,3107 | 1,6107 | 2 | 8,4.102 |
| Cd-109 | 4,8104 | 1,1105 | 1,8105 | 2,9105 | 4,2105 | 5,0105 | 2 | 4,0.101 |
| Cd-113 | 1,0104 | 2,1104 | 2,7104 | 3,3104 | 3,8104 | 4,0104 | 6 | 5,5.100 |
| Cd-113m | 8,3103 | 1,8104 | 2,6104 | 3,4104 | 4,2104 | 4,3104 | 6 | 6,0.100 |
| Cd-115 | 7,1104 | 1,0105 | 2,0105 | 3,4105 | 5,9105 | 7,1105 | 2 | 4,0.101 |
| Cd-115m | 2,4104 | 5,3104 | 1,0105 | 1,4105 | 2,4105 | 3,0105 | 2 | 2,0.101 |
| Cd-117 | 3,4105 | 5,3105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,9106 | 3,6106 | 2 | 2,0.102 |
| Cd-117m | 3,8105 | 5,9105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,9106 | 3,6106 | 2 | 2,3.102 |
| In-109 | 1,9106 | 2,8106 | 5,0106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,5107 | 2 | 1,1.103 |
| In-110 | 6,7105 | 9,1105 | 1,5106 | 2,3106 | 3,3106 | 4,2106 | 2 | 3,5.102 |
| In-110m | 9,1105 | 1,6106 | 3,1106 | 5,3106 | 7,7106 | 1,0107 | 2 | 6,0.102 |
| In-111 | 4,2105 | 5,9105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,7106 | 3,4106 | 2 | 2,3.102 |
| In-112 | 8,3106 | 1,5107 | 3,0107 | 5,3107 | 7,7107 | 1,0108 | 2 | 5,7.103 |
| In-113m | 3,3106 | 5,6106 | 1,1107 | 1,6107 | 2,8107 | 3,6107 | 2 | 2,1.103 |
| In-114m | 1,8104 | 3,2104 | 6,7104 | 1,1105 | 1,9105 | 2,4105 | 2 | 1,2.101 |
| In-115 | 7,7103 | 1,6104 | 2,1104 | 2,3104 | 2,8104 | 3,1104 | 5 | 4,2.100 |
| In-115m | 1,0106 | 1,7106 | 3,3106 | 5,6106 | 9,1106 | 1,2107 | 2 | 6,4.102 |
| In-116m | 1,7106 | 2,8106 | 5,3106 | 8,3106 | 1,3107 | 1,6107 | 2 | 1,1.103 |
| In-117 | 3,0106 | 5,3106 | 1,0107 | 1,7107 | 2,6107 | 3,2107 | 2 | 2,0.103 |
| In-117m | 7,1105 | 1,2106 | 2,3106 | 4,0106 | 6,3106 | 8,3106 | 2 | 4,5.102 |
| In-119m | 1,7106 | 3,1106 | 6,3106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,1107 | 2 | 1,2.103 |
| Sn-110 | 2,9105 | 4,3105 | 8,3105 | 1,4106 | 2,3106 | 2,9106 | 2 | 1,7.102 |
| Sn-111 | 4,0106 | 6,7106 | 1,4107 | 2,3107 | 3,3107 | 4,3107 | 2 | 2,6.103 |
| Sn-113 | 1,3105 | 2,0105 | 3,8105 | 6,3105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 7,7.101 |
| Sn-117m | 1,3105 | 2,0105 | 4,0105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 7,7.101 |
| Sn-119m | 2,4105 | 4,0105 | 7,7105 | 1,3106 | 2,3106 | 2,9106 | 2 | 1,5.102 |
| Sn-121 | 3,8105 | 5,9105 | 1,2106 | 2,0106 | 3,6106 | 4,3106 | 2 | 2,3.102 |
| Sn-121m | 2,2105 | 3,7105 | 7,1105 | 1,2106 | 2,1106 | 2,6106 | 2 | 1,4.102 |
| Sn-123 | 4,0104 | 6,3104 | 1,3105 | 2,2105 | 3,8105 | 4,8105 | 2 | 2,4.101 |
| Sn-123m | 2,1106 | 3,8106 | 7,7106 | 1,4107 | 2,0107 | 2,6107 | 2 | 1,5.103 |
| Sn-125 | 2,9104 | 4,5104 | 9,1104 | 1,5105 | 2,6105 | 3,2105 | 2 | 1,7.101 |
| Sn-126 | 2,0104 | 3,3104 | 6,3104 | 1,0105 | 1,7105 | 2,1105 | 2 | 1,3.101 |
| Sn-127 | 5,0105 | 7,7105 | 1,5106 | 2,5106 | 4,0106 | 5,0106 | 2 | 3,0.102 |
| Sn-128 | 6,3105 | 1,0106 | 2,0106 | 3,3106 | 5,3106 | 6,7106 | 2 | 4,0.102 |
| Sb-115 | 4,0106 | 6,7106 | 1,3107 | 2,2107 | 3,2107 | 4,2107 | 2 | 2,6.103 |
| Sb-116 | 3,7106 | 6,3106 | 1,3107 | 2,1107 | 3,0107 | 3,8107 | 2 | 2,4.103 |
| Sb-116m | 2,0106 | 3,0106 | 5,3106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,5107 | 2 | 1,2.103 |
| Sb-117 | 6,3106 | 1,0107 | 1,8107 | 2,9107 | 4,5107 | 5,6107 | 2 | 3,8.103 |
| Sb-118m | 7,7105 | 1,0106 | 1,7106 | 2,6106 | 3,8106 | 4,8106 | 2 | 3,8.102 |
| Sb-119 | 1,2106 | 1,7106 | 3,3106 | 5,6106 | 1,0107 | 1,3107 | 2 | 6,6.102 |
| Sb-120m | 1,2105 | 1,7105 | 2,9105 | 4,3105 | 6,3105 | 8,3105 | 2 | 6,4.101 |
| Sb-120 | 5,9106 | 1,1107 | 2,2107 | 3,7107 | 5,6107 | 7,1107 | 2 | 4,1.103 |
| Sb-122 | 5,6104 | 8,3104 | 1,6105 | 2,7105 | 4,8105 | 5,9105 | 2 | 3,2.101 |
| Sb-124 | 4,0104 | 6,3104 | 1,2105 | 1,9105 | 3,1105 | 4,0105 | 2 | 2,4.101 |
| Sb-124m | 1,2107 | 2,0107 | 4,0107 | 6,7107 | 1,0108 | 1,3108 | 2 | 7,8.103 |
| Sb-125 | 9,1104 | 1,6105 | 2,9105 | 4,8105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 6,3.101 |
| Sb-126 | 5,0104 | 7,1104 | 1,3105 | 2,0105 | 3,2105 | 4,2105 | 2 | 2,7.101 |
| Sb-126m | 2,6106 | 4,5106 | 9,1106 | 1,5107 | 2,2107 | 2,8107 | 2 | 1,7.103 |
| Sb-127 | 5,9104 | 8,3104 | 1,7105 | 2,8105 | 4,8105 | 5,9105 | 2 | 3,2.101 |
| Sb-128 | 1,6105 | 2,2105 | 4,2105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,3106 | 2 | 8,5.101 |
| Sb-128m | 2,7106 | 4,8106 | 1,0107 | 1,7107 | 2,4107 | 3,0107 | 2 | 1,8.103 |
| Sb-129 | 2,3105 | 3,6105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,9106 | 2,4106 | 2 | 1,4.102 |
| Sb-130 | 1,1106 | 1,9106 | 3,6106 | 5,9106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 7,1.102 |
| Sb-131 | 9,1105 | 1,4106 | 2,6106 | 4,8106 | 7,1106 | 1,0107 | 2 | 5,3.102 |
| Te-116 | 7,1105 | 1,0106 | 1,8106 | 2,9106 | 4,8106 | 5,9106 | 2 | 3,8.102 |
| Te-121 | 3,2105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,9106 | 2,3106 | 2 | 1,9.102 |
| Te-121m | 3,7104 | 8,3104 | 1,4105 | 2,4105 | 3,6105 | 4,3105 | 2 | 3,2.101 |
| Te-123 | 5,0104 | 1,1105 | 1,4105 | 1,9105 | 2,1105 | 2,3105 | 6 | 3,1.101 |
| Te-123m | 5,3104 | 1,1105 | 2,0105 | 3,6105 | 5,9105 | 7,1105 | 2 | 4,4.101 |
| Te-125m | 7,7104 | 1,6105 | 3,0105 | 5,3105 | 9,1105 | 1,1106 | 2 | 6,1.101 |
| Te-127 | 6,7105 | 8,3105 | 1,6106 | 2,8106 | 4,8106 | 5,9106 | 2 | 3,2.102 |
| Te-127m | 2,4104 | 5,6104 | 1,1105 | 1,9105 | 3,3105 | 4,3105 | 2 | 2,1.101 |
| Te-129 | 1,3106 | 2,3106 | 4,8106 | 8,3106 | 1,3107 | 1,6107 | 2 | 8,7.102 |
| Te-129m | 2,3104 | 4,2104 | 8,3104 | 1,5105 | 2,6105 | 3,3105 | 2 | 1,6.101 |
| Te-131 | 1,1106 | 1,5106 | 2,9106 | 5,3106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 5,8.102 |
| Te-131m | 5,0104 | 7,1104 | 1,3105 | 2,3105 | 3,7105 | 5,3105 | 2 | 2,7.101 |
| Te-132 | 2,1104 | 3,3104 | 6,3104 | 1,2105 | 1,9105 | 2,6105 | 2 | 1,3.101 |
| Te-133 | 1,2106 | 1,6106 | 3,0106 | 6,3106 | 9,1106 | 1,4107 | 2 | 6,1.102 |
| Te-133m | 3,2105 | 4,2105 | 7,7105 | 1,6106 | 2,4106 | 3,6106 | 2 | 1,6.102 |
| Te-134 | 9,1105 | 1,3106 | 2,6106 | 4,5106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 5,1.102 |
| I-120 | 2,6105 | 3,6105 | 7,1105 | 1,4106 | 2,1106 | 2,9106 | 2 | 1,4.102 |
| I-120m | 4,3105 | 6,7105 | 1,3106 | 2,4106 | 3,4106 | 4,8106 | 2 | 2,6.102 |
| I-121 | 1,6106 | 1,9106 | 3,2106 | 5,9106 | 8,3106 | 1,2107 | 2 | 7,3.102 |
| I-123 | 4,5105 | 5,3105 | 9,1105 | 2,0106 | 3,0106 | 4,8106 | 2 | 2,0.102 |
| I-124 | 8,3103 | 9,1103 | 1,6104 | 3,2104 | 5,0104 | 7,7104 | 2 | 3,5.100 |
| I-125 | 1,9104 | 1,8104 | 2,4104 | 3,2104 | 4,5104 | 6,7104 | 4 | 5,9.100 |
| I-126 | 4,8103 | 4,8103 | 7,7103 | 1,5104 | 2,2104 | 3,4104 | 2 | 1,8.100 |
| I-128 | 1,8106 | 3,0106 | 6,3106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,2107 | 2 | 1,2.103 |
| I-129 | 5,6103 | 4,5103 | 5,9103 | 5,3103 | 7,1103 | 9,1103 | 4 | 9,6.10-1 |
| I-130 | 4,8104 | 5,6104 | 1,0105 | 2,2105 | 3,3105 | 5,0105 | 2 | 2,1.101 |
| I-131 | 5,6103 | 5,6103 | 1,0104 | 1,9104 | 2,9104 | 4,5104 | 2 | 2,1.100 |
| I-132 | 3,3105 | 4,2105 | 7,7105 | 1,6106 | 2,4106 | 3,4106 | 2 | 1,6.102 |
| I-132m | 4,2105 | 5,0105 | 9,1105 | 2,0106 | 3,0106 | 4,5106 | 2 | 1,9.102 |
| I-133 | 2,0104 | 2,3104 | 4,3104 | 1,0105 | 1,5105 | 2,3105 | 2 | 8,7.100 |
| I-134 | 9,1105 | 1,3106 | 2,6106 | 4,8106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 5,1.102 |
| I-135 | 1,0105 | 1,1105 | 2,1105 | 4,5105 | 7,1105 | 1,1106 | 2 | 4,3.101 |
| Cs-125 | 2,6106 | 4,5106 | 9,1106 | 1,5107 | 2,3107 | 2,9107 | 2 | 1,7.103 |
| Cs-127 | 5,6106 | 8,3106 | 1,5107 | 2,4107 | 3,4107 | 4,2107 | 2 | 3,2.103 |
| Cs-129 | 2,3106 | 3,3106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,7107 | 2 | 1,3.103 |
| Cs-130 | 3,0106 | 5,6106 | 1,1107 | 1,9107 | 2,8107 | 3,6107 | 2 | 2,1.103 |
| Cs-131 | 2,2106 | 3,4106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,4107 | 1,7107 | 2 | 1,3.103 |
| Cs-132 | 3,7105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,3106 | 1,8106 | 2,0106 | 2 | 2,1.102 |
| Cs-134 | 3,8104 | 6,3104 | 7,7104 | 7,1104 | 5,3104 | 5,3104 | 6 | 7,2.100 |
| Cs-134m | 4,8106 | 8,3106 | 1,7107 | 2,9107 | 4,0107 | 5,0107 | 2 | 3,2.103 |
| Cs-135 | 2,4105 | 4,3105 | 5,9105 | 5,9105 | 5,0105 | 5,0105 | 6 | 6,8.101 |
| Cs-135m | 7,7106 | 1,2107 | 2,0107 | 3,1107 | 4,3107 | 5,3107 | 2 | 4,5.103 |
| Cs-136 | 6,7104 | 1,1105 | 1,6105 | 2,3105 | 2,9105 | 3,3105 | 2 | 4,0.101 |
| Cs-137 | 4,8104 | 8,3104 | 1,0105 | 1,0105 | 7,7104 | 7,7104 | 6 | 1,1.101 |
| Cs-138 | 9,1105 | 1,7106 | 3,4106 | 5,9106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 6,5.102 |
| Ba-126 | 3,7105 | 5,9105 | 1,2106 | 2,0106 | 3,2106 | 3,8106 | 2 | 2,3.102 |
| Ba-128 | 5,0104 | 5,9104 | 1,1105 | 1,9105 | 3,3105 | 3,7105 | 2 | 2,3.101 |
| Ba-131 | 2,4105 | 3,8105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,6106 | 2,2106 | 2 | 1,5.102 |
| Ba-131m | 1,7107 | 3,1107 | 6,3107 | 1,1108 | 1,6108 | 2,0108 | 2 | 1,2.104 |
| Ba-133 | 4,5104 | 1,6105 | 2,6105 | 2,2105 | 1,4105 | 6,7104 | 5 | 2,1.101 |
| Ba-133m | 2,4105 | 2,8105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,7106 | 1,9106 | 2 | 1,1.102 |
| Ba-135m | 3,0105 | 3,4105 | 6,7105 | 1,2106 | 2,1106 | 2,3106 | 2 | 1,3.102 |
| Ba-139 | 7,1105 | 1,2106 | 2,4106 | 4,2106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 4,6.102 |
| Ba-140 | 3,1104 | 5,6104 | 1,1105 | 1,7105 | 2,7105 | 3,8105 | 2 | 2,1.101 |
| Ba-141 | 1,3106 | 2,1106 | 4,3106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,4107 | 2 | 8,2.102 |
| Ba-142 | 2,8106 | 4,5106 | 9,1106 | 1,5107 | 2,3107 | 2,9107 | 2 | 1,7.103 |
| La-131 | 2,9106 | 4,8106 | 9,1106 | 1,5107 | 2,3107 | 2,9107 | 2 | 1,8.103 |
| La-132 | 2,6105 | 4,2105 | 7,7105 | 1,3106 | 2,1106 | 2,6106 | 2 | 1,6.102 |
| La-135 | 3,6106 | 5,3106 | 1,0107 | 1,6107 | 2,6107 | 3,3107 | 2 | 2,0.103 |
| La-137 | 9,1105 | 2,2106 | 4,0106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,2107 | 2 | 8,5.102 |
| La-138 | 7,7104 | 2,2105 | 3,7105 | 5,3105 | 7,7105 | 9,1105 | 2 | 8,4.101 |
| La-140 | 5,0104 | 7,7104 | 1,5105 | 2,4105 | 4,0105 | 5,0105 | 2 | 3,0.101 |
| La-141 | 2,3105 | 3,8105 | 7,7105 | 1,3106 | 2,2106 | 2,8106 | 2 | 1,5.102 |
| La-142 | 5,3105 | 9,1105 | 1,7106 | 2,9106 | 4,3106 | 5,6106 | 2 | 3,5.102 |
| La-143 | 1,4106 | 2,6106 | 5,3106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,8107 | 2 | 9,9.102 |
| Ce-134 | 3,6104 | 5,6104 | 1,1105 | 1,8105 | 3,1105 | 4,0105 | 2 | 2,1.101 |
| Ce-135 | 1,4105 | 2,1105 | 3,8105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,3106 | 2 | 8,2.101 |
| Ce-137 | 3,8106 | 5,9106 | 1,1107 | 1,9107 | 3,1107 | 4,0107 | 2 | 2,3.103 |
| Ce-137m | 1,6105 | 2,6105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,5106 | 1,9106 | 2 | 9,9.101 |
| Ce-139 | 3,8105 | 6,3105 | 1,2106 | 1,9106 | 3,0106 | 3,8106 | 2 | 2,4.102 |
| Ce-141 | 1,2105 | 2,0105 | 3,8105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 7,5.101 |
| Ce-143 | 8,3104 | 1,3105 | 2,4105 | 4,2105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 4,8.101 |
| Ce-144 | 1,5104 | 2,6104 | 5,3104 | 9,1104 | 1,5105 | 1,9105 | 2 | 9,9.100 |
| Pr-136 | 2,7106 | 4,8106 | 1,0107 | 1,6107 | 2,4107 | 3,0107 | 2 | 1,8.103 |
| Pr-137 | 2,4106 | 4,0106 | 7,7106 | 1,3107 | 2,0107 | 2,5107 | 2 | 1,5.103 |
| Pr-138m | 1,0106 | 1,4106 | 2,4106 | 3,8106 | 6,3106 | 7,7106 | 2 | 5,2.102 |
| Pr-139 | 3,1106 | 5,0106 | 9,1106 | 1,5107 | 2,5107 | 3,2107 | 2 | 1,9.103 |
| Pr-142 | 6,7104 | 1,0105 | 2,0105 | 3,4105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 3,9.101 |
| Pr-142m | 5,0106 | 8,3106 | 1,6107 | 2,7107 | 4,8107 | 5,9107 | 2 | 3,2.103 |
| Pr-143 | 7,1104 | 1,1105 | 2,3105 | 3,8105 | 6,7105 | 8,3105 | 2 | 4,4.101 |
| Pr-144 | 1,6106 | 2,9106 | 5,9106 | 1,1107 | 1,5107 | 2,0107 | 2 | 1,1.103 |
| Pr-145 | 2,1105 | 3,4105 | 7,1105 | 1,2106 | 2,0106 | 2,6106 | 2 | 1,3.102 |
| Pr-147 | 2,6106 | 4,5106 | 9,1106 | 1,6107 | 2,4107 | 3,0107 | 2 | 1,7.103 |
| Nd-136 | 1,0106 | 1,6106 | 3,2106 | 5,3106 | 8,3106 | 1,0107 | 2 | 6,3.102 |
| Nd-138 | 1,4105 | 2,2105 | 4,3105 | 7,7105 | 1,3106 | 1,6106 | 2 | 8,5.101 |
| Nd-139 | 4,8106 | 8,3106 | 1,6107 | 2,7107 | 4,0107 | 5,0107 | 2 | 3,2.103 |
| Nd-139m | 4,8105 | 7,1105 | 1,3106 | 2,0106 | 3,2106 | 4,0106 | 2 | 2,7.102 |
| Nd-141 | 1,3107 | 2,0107 | 3,7107 | 6,3107 | 1,0108 | 1,2108 | 2 | 7,7.103 |
| Nd-147 | 8,3104 | 1,3105 | 2,6105 | 4,3105 | 7,7105 | 9,1105 | 2 | 4,9.101 |
| Nd-149 | 7,1105 | 1,1106 | 2,3106 | 3,8106 | 6,3106 | 8,3106 | 2 | 4,4.102 |
| Nd-151 | 2,9106 | 5,0106 | 1,0107 | 1,8107 | 2,6107 | 3,3107 | 2 | 1,9.103 |
| Pm-141 | 2,4106 | 4,2106 | 8,3106 | 1,5107 | 2,2107 | 2,8107 | 2 | 1,6.103 |
| Pm-143 | 5,3105 | 8,3105 | 1,5106 | 2,3106 | 3,4106 | 4,3106 | 2 | 3,2.102 |
| Pm-144 | 1,3105 | 2,1105 | 3,7105 | 5,6105 | 8,3105 | 1,0106 | 2 | 8,2.101 |
| Pm-145 | 6,7105 | 1,5106 | 2,7106 | 4,3106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 5,7.102 |
| Pm-146 | 1,0105 | 2,0105 | 3,6105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,1106 | 2 | 7,5.101 |
| Pm-147 | 2,8105 | 5,3105 | 1,0106 | 1,8106 | 3,1106 | 3,8106 | 2 | 2,0.102 |
| Pm-148 | 3,3104 | 5,3104 | 1,0105 | 1,7105 | 3,0105 | 3,7105 | 2 | 2,0.101 |
| Pm-148m | 6,7104 | 1,0105 | 1,8105 | 2,9105 | 4,5105 | 5,9105 | 2 | 3,8.101 |
| Pm-149 | 8,3104 | 1,4105 | 2,7105 | 4,5105 | 8,3105 | 1,0106 | 2 | 5,2.101 |
| Pm-150 | 3,6105 | 5,9105 | 1,1106 | 1,9106 | 3,1106 | 3,8106 | 2 | 2,3.102 |
| Pm-151 | 1,3105 | 2,0105 | 3,8105 | 6,3105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 7,5.101 |
| Sm-141 | 2,2106 | 4,0106 | 7,7106 | 1,4107 | 2,0107 | 2,6107 | 2 | 1,5.103 |
| Sm-141m | 1,4106 | 2,5106 | 5,0106 | 8,3106 | 1,2107 | 1,5107 | 2 | 9,6.102 |
| Sm-142 | 4,5105 | 7,7105 | 1,6106 | 2,8106 | 4,2106 | 5,3106 | 2 | 3,0.102 |
| Sm-145 | 4,2105 | 7,1105 | 1,4106 | 2,2106 | 3,7106 | 4,8106 | 2 | 2,7.102 |
| Sm-146 | 6,7102 | 6,7103 | 1,0104 | 1,4104 | 1,7104 | 1,9104 | 6 | 2,5.100 |
| Sm-147 | 7,1102 | 7,1103 | 1,1104 | 1,6104 | 1,9104 | 2,0104 | 2 | 2,7.100 |
| Sm-151 | 6,7105 | 1,6106 | 3,0106 | 5,0106 | 8,3106 | 1,0107 | 2 | 6,0.102 |
| Sm-153 | 1,2105 | 1,9105 | 3,7105 | 6,3105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 7,1.101 |
| Sm-155 | 2,8106 | 5,0106 | 1,0107 | 1,8107 | 2,7107 | 3,4107 | 2 | 1,9.103 |
| Sm-156 | 3,6105 | 5,6105 | 1,1106 | 1,9106 | 3,2106 | 4,0106 | 2 | 2,1.102 |
| Eu-145 | 2,0105 | 2,7105 | 4,8105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,3106 | 2 | 1,0.102 |
| Eu-146 | 1,2105 | 1,6105 | 2,8105 | 4,2105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 6,2.101 |
| Eu-147 | 2,7105 | 4,0105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,3106 | 2 | 1,5.102 |
| Eu-148 | 1,2105 | 1,7105 | 2,9105 | 4,2105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 6,4.101 |
| Eu-149 | 1,0106 | 1,6106 | 2,9106 | 4,8106 | 7,7106 | 1,0107 | 2 | 6,1.102 |
| Eu-150 | 7,7104 | 1,8105 | 2,9105 | 4,3105 | 6,7105 | 7,7105 | 2 | 6,7.101 |
| Eu-150m | 2,3105 | 3,6105 | 7,1105 | 1,2106 | 2,1106 | 2,6106 | 2 | 1,4.102 |
| Eu-152 | 6,3104 | 1,4105 | 2,4105 | 3,8105 | 5,9105 | 7,1105 | 2 | 5,2.101 |
| Eu-152m | 1,8105 | 2,8105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,6106 | 2,0106 | 2 | 1,1.102 |
| Eu-154 | 4,0104 | 8,3104 | 1,5105 | 2,4105 | 4,0105 | 5,0105 | 2 | 3,2.101 |
| Eu-155 | 2,3105 | 4,5105 | 9,1105 | 1,5106 | 2,5106 | 3,1106 | 2 | 1,7.102 |
| Eu-156 | 4,5104 | 6,7104 | 1,3105 | 2,2105 | 3,7105 | 4,5105 | 2 | 2,6.101 |
| Eu-157 | 1,5105 | 2,3105 | 4,5105 | 7,7105 | 1,3106 | 1,7106 | 2 | 8,9.101 |
| Eu-158 | 9,1105 | 1,6106 | 3,2106 | 5,6106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 6,2.102 |
| Gd-145 | 2,2106 | 3,8106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,8107 | 2,3107 | 2 | 1,5.103 |
| Gd-146 | 1,1105 | 1,7105 | 3,1105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,0106 | 2 | 6,4.101 |
| Gd-147 | 2,2105 | 3,1105 | 5,6105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,6106 | 2 | 1,2.102 |
| Gd-148 | 5,9102 | 6,3103 | 9,1103 | 1,4104 | 1,7104 | 1,8104 | 2 | 2,4.100 |
| Gd-149 | 2,5105 | 3,7105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,2106 | 2 | 1,4.102 |
| Gd-151 | 4,8105 | 7,7105 | 1,5106 | 2,4106 | 4,2106 | 5,0106 | 2 | 3,0.102 |
| Gd-152 | 8,3102 | 8,3103 | 1,3104 | 1,9104 | 2,3104 | 2,4104 | 2 | 3,2.100 |
| Gd-153 | 3,4105 | 5,6105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,9106 | 3,7106 | 2 | 2,1.102 |
| Gd-159 | 1,8105 | 2,8105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,6106 | 2,0106 | 2 | 1,1.102 |
| Tb-147 | 6,7105 | 1,0106 | 1,9106 | 3,0106 | 5,0106 | 6,3106 | 2 | 3,8.102 |
| Tb-149 | 4,2105 | 6,7105 | 1,3106 | 2,0106 | 3,2106 | 4,0106 | 2 | 2,6.102 |
| Tb-150 | 4,0105 | 6,3105 | 1,2106 | 2,0106 | 3,1106 | 4,0106 | 2 | 2,4.102 |
| Tb-151 | 3,7105 | 5,3105 | 1,0106 | 1,5106 | 2,4106 | 2,9106 | 2 | 2,0.102 |
| Tb-153 | 4,3105 | 6,7105 | 1,2106 | 2,0106 | 3,2106 | 4,0106 | 2 | 2,6.102 |
| Tb-154 | 2,1105 | 2,9105 | 5,3105 | 7,7105 | 1,2106 | 1,5106 | 2 | 1,1.102 |
| Tb-155 | 5,3105 | 7,7105 | 1,5106 | 2,3106 | 3,8106 | 4,8106 | 2 | 3,0.102 |
| Tb-156 | 1,1105 | 1,6105 | 2,9105 | 4,3105 | 6,7105 | 8,3105 | 2 | 6,1.101 |
| Tb-156m l | 6,7105 | 1,0106 | 1,8106 | 2,9106 | 4,5106 | 5,9106 | 2 | 3,8.102 |
| Tb-156m s | 1,3106 | 1,9106 | 3,7106 | 5,9106 | 1,0107 | 1,2107 | 2 | 7,4.102 |
| Tb-157 | 2,0106 | 4,5106 | 9,1106 | 1,5107 | 2,4107 | 2,9107 | 2 | 1,7.103 |
| Tb-158 | 7,7104 | 1,7105 | 3,0105 | 4,8105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 6,5.101 |
| Tb-160 | 6,3104 | 1,0105 | 1,9105 | 3,0105 | 5,0105 | 6,3105 | 2 | 3,8.101 |
| Tb-161 | 1,2105 | 1,9105 | 3,7105 | 6,3105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 7,3.101 |
| Dy-155 | 1,0106 | 1,5106 | 2,6106 | 4,0106 | 6,3106 | 7,7106 | 2 | 5,7.102 |
| Dy-157 | 2,3106 | 3,2106 | 5,6106 | 8,3106 | 1,3107 | 1,6107 | 2 | 1,2.103 |
| Dy-159 | 1,0106 | 1,6106 | 2,9106 | 4,8106 | 7,7106 | 1,0107 | 2 | 6,0.102 |
| Dy-165 | 7,7105 | 1,3106 | 2,6106 | 4,3106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 4,9.102 |
| Dy-166 | 5,3104 | 8,3104 | 1,7105 | 2,8105 | 5,0105 | 6,3105 | 2 | 3,2.101 |
| Ho-155 | 2,6106 | 4,3106 | 8,3106 | 1,4107 | 2,1107 | 2,7107 | 2 | 1,7.103 |
| Ho-157 | 1,7107 | 2,8107 | 5,3107 | 8,3107 | 1,2108 | 1,5108 | 2 | 1,1.104 |
| Ho-159 | 1,4107 | 2,3107 | 4,3107 | 7,1107 | 1,0108 | 1,3108 | 2 | 8,9.103 |
| Ho-161 | 7,1106 | 1,2107 | 2,4107 | 4,0107 | 6,3107 | 7,7107 | 2 | 4,7.103 |
| Ho-162 | 2,9107 | 5,0107 | 1,0108 | 1,7108 | 2,4108 | 3,0108 | 2 | 1,9.104 |
| Ho-162m | 4,2106 | 6,7106 | 1,3107 | 2,0107 | 3,0107 | 3,8107 | 2 | 2,6.103 |
| Ho-164 | 8,3106 | 1,5107 | 3,1107 | 5,6107 | 8,3107 | 1,1108 | 2 | 5,9.103 |
| Ho-164m | 5,0106 | 9,1106 | 1,8107 | 3,1107 | 4,8107 | 6,3107 | 2 | 3,5.103 |
| Ho-166 | 6,3104 | 1,0105 | 1,9105 | 3,2105 | 5,9105 | 7,1105 | 2 | 3,8.101 |
| Ho-166m | 3,8104 | 1,1105 | 1,9105 | 2,9105 | 4,2105 | 5,0105 | 2 | 4,1.101 |
| Ho-167 | 1,1106 | 1,8106 | 3,6106 | 5,9106 | 1,0107 | 1,2107 | 2 | 7,0.102 |
| Er-161 | 1,5106 | 2,3106 | 4,2106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,3107 | 2 | 8,7.102 |
| Er-165 | 5,9106 | 9,1106 | 1,6107 | 2,6107 | 4,2107 | 5,3107 | 2 | 3,5.103 |
| Er-169 | 2,3105 | 3,6105 | 7,1105 | 1,2106 | 2,1106 | 2,7106 | 2 | 1,4.102 |
| Er-171 | 2,5105 | 4,0105 | 7,7105 | 1,3106 | 2,2106 | 2,8106 | 2 | 1,5.102 |
| Er-172 | 1,0105 | 1,5105 | 2,9105 | 4,8105 | 7,7105 | 1,0106 | 2 | 5,7.101 |
| Tm-162 | 3,4106 | 5,9106 | 1,1107 | 1,9107 | 2,8107 | 3,4107 | 2 | 2,3.103 |
| Tm-166 | 4,8105 | 6,7105 | 1,2106 | 1,8106 | 2,9106 | 3,6106 | 2 | 2,6.102 |
| Tm-167 | 1,7105 | 2,6105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,4106 | 1,8106 | 2 | 9,9.101 |
| Tm-170 | 6,3104 | 1,0105 | 2,0105 | 3,4105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 3,9.101 |
| Tm-171 | 6,7105 | 1,3106 | 2,6106 | 4,3106 | 7,7106 | 9,1106 | 2 | 4,9.102 |
| Tm-172 | 5,3104 | 8,3104 | 1,6105 | 2,7105 | 4,8105 | 5,9105 | 2 | 3,2.101 |
| Tm-173 | 3,0105 | 4,8105 | 9,1105 | 1,5106 | 2,6106 | 3,2106 | 2 | 1,8.102 |
| Tm-175 | 3,2106 | 5,9106 | 1,2107 | 2,0107 | 2,9107 | 3,7107 | 2 | 2,3.103 |
| Yb-162 | 4,5106 | 7,7106 | 1,4107 | 2,4107 | 3,4107 | 4,3107 | 2 | 3,0.103 |
| Yb-166 | 1,3105 | 1,9105 | 3,4105 | 5,3105 | 8,3105 | 1,1106 | 2 | 7,1.101 |
| Yb-167 | 1,4107 | 2,4107 | 4,8107 | 8,3107 | 1,2108 | 1,5108 | 2 | 9,4.103 |
| Yb-169 | 1,4105 | 2,2105 | 4,2105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 8,4.101 |
| Yb-175 | 2,0105 | 3,1105 | 6,3105 | 1,1106 | 1,9106 | 2,3106 | 2 | 1,2.102 |
| Yb-177 | 1,0106 | 1,5106 | 2,9106 | 5,0106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 5,7.102 |
| Yb-1778 | 7,1105 | 1,2106 | 2,4106 | 4,2106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 4,6.102 |
| Lu-169 | 2,9105 | 4,2105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,2106 | 2 | 1,6.102 |
| Lu-170 | 1,4105 | 1,9105 | 3,4105 | 5,3105 | 8,3105 | 1,0106 | 2 | 7,4.101 |
| Lu-171 | 1,7105 | 2,5105 | 4,5105 | 7,1105 | 1,2106 | 1,5106 | 2 | 9,6.101 |
| Lu-172 | 1,0105 | 1,4105 | 2,6105 | 4,0105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 5,5.101 |
| Lu-173 | 3,7105 | 6,3105 | 1,2106 | 1,9106 | 3,1106 | 3,8106 | 2 | 2,4.102 |
| Lu-174 | 3,1105 | 5,9105 | 1,1106 | 1,8106 | 3,0106 | 3,7106 | 2 | 2,3.102 |
| Lu-174m | 1,6105 | 2,6105 | 5,3105 | 9,1105 | 1,5106 | 1,9106 | 2 | 1,0.102 |
| Lu-176 | 4,2104 | 9,1104 | 1,9105 | 2,9105 | 4,5105 | 5,6105 | 2 | 3,5.101 |
| Lu-176m | 5,0105 | 8,3105 | 1,7106 | 2,9106 | 4,8106 | 5,9106 | 2 | 3,2.102 |
| Lu-177 | 1,6105 | 2,6105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,5106 | 1,9106 | 2 | 9,9.101 |
| Lu-177m | 5,9104 | 9,1104 | 1,7105 | 2,8105 | 4,8105 | 5,9105 | 2 | 3,5.101 |
| Lu-178 | 1,7106 | 3,0106 | 6,3106 | 1,1107 | 1,6107 | 2,1107 | 2 | 1,2.103 |
| Lu-178m | 2,3106 | 4,2106 | 8,3106 | 1,4107 | 2,0107 | 2,6107 | 2 | 1,6.103 |
| Lu-179 | 4,2105 | 6,7105 | 1,3106 | 2,3106 | 3,8106 | 4,8106 | 2 | 2,6.102 |
| Hf-170 | 2,6105 | 3,7105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,1106 | 2 | 1,4.102 |
| Hf-172 | 5,3104 | 1,6105 | 3,0105 | 5,0105 | 7,7105 | 1,0106 | 2 | 6,3.101 |
| Hf-173 | 5,3105 | 7,7105 | 1,4106 | 2,2106 | 3,6106 | 4,3106 | 2 | 3,0.102 |
| Hf-175 | 2,6105 | 4,2105 | 7,7105 | 1,2106 | 1,9106 | 2,4106 | 2 | 1,6.102 |
| Hf-177m | 1,3106 | 2,1106 | 4,0106 | 6,7106 | 1,0107 | 1,2107 | 2 | 8,2.102 |
| Hf-178m | 1,4104 | 5,3104 | 9,1104 | 1,3105 | 1,8105 | 2,1105 | 2 | 2,0.101 |
| Hf-179m | 8,3104 | 1,3105 | 2,4105 | 3,8105 | 6,3105 | 8,3105 | 2 | 4,9.101 |
| Hf-180m | 7,1105 | 1,0106 | 1,9106 | 3,0106 | 4,8106 | 5,9106 | 2 | 4,0.102 |
| Hf-181 | 8,3104 | 1,4105 | 2,6105 | 4,3105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 5,2.101 |
| Hf-182 | 1,8104 | 1,3105 | 1,9105 | 2,5105 | 3,0105 | 3,3105 | 4 | 4,5.101 |
| Hf-182m | 2,4106 | 4,0106 | 7,7106 | 1,3107 | 1,9107 | 2,4107 | 2 | 1,5.103 |
| Hf-183 | 1,2106 | 2,1106 | 4,2106 | 7,1106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 8,0.102 |
| Hf-184 | 1,8105 | 2,8105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,5106 | 1,9106 | 2 | 1,1.102 |
| Ta-172 | 1,8106 | 3,1106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,5107 | 1,9107 | 2 | 1,2.103 |
| Ta-173 | 5,0105 | 7,7105 | 1,5106 | 2,6106 | 4,2106 | 5,3106 | 2 | 3,0.102 |
| Ta-174 | 1,6106 | 2,7106 | 5,3106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,8107 | 2 | 1,0.103 |
| Ta-175 | 6,3105 | 9,1105 | 1,6106 | 2,5106 | 3,8106 | 4,8106 | 2 | 3,5.102 |
| Ta-176 | 4,2105 | 5,9105 | 1,1106 | 1,6106 | 2,6106 | 3,2106 | 2 | 2,3.102 |
| Ta-177 | 1,0106 | 1,4106 | 2,8106 | 4,5106 | 7,7106 | 9,1106 | 2 | 5,6.102 |
| Ta-178 | 1,6106 | 2,2106 | 4,2106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 8,5.102 |
| Ta-179 | 1,6106 | 2,4106 | 4,5106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,5107 | 2 | 9,4.102 |
| Ta-180 | 1,2105 | 1,9105 | 3,6105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,2106 | 2 | 7,3.101 |
| Ta-180m | 1,7106 | 2,7106 | 5,3106 | 9,1106 | 1,5107 | 1,9107 | 2 | 1,0.103 |
| Ta-182 | 7,1104 | 1,1105 | 2,0105 | 3,2105 | 5,3105 | 6,7105 | 2 | 4,1.101 |
| Ta-182m | 7,1106 | 1,3107 | 2,7107 | 4,8107 | 6,7107 | 8,3107 | 2 | 5,1.103 |
| Ta-183 | 7,1104 | 1,1105 | 2,1105 | 3,6105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 4,1.101 |
| Ta-184 | 1,5105 | 2,3105 | 4,3105 | 7,1105 | 1,2106 | 1,5106 | 2 | 8,7.101 |
| Ta-185 | 1,2106 | 2,2106 | 4,3106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,5107 | 2 | 8,4.102 |
| Ta-186 | 2,6106 | 4,8106 | 9,1106 | 1,6107 | 2,4107 | 3,0107 | 2 | 1,8.103 |
| W-176 | 1,5106 | 1,8106 | 3,3106 | 5,0106 | 7,7106 | 1,0107 | 2 | 7,0.102 |
| W-177 | 2,3106 | 3,1106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,7107 | 2 | 1,2.103 |
| W-178 | 5,6105 | 7,1105 | 1,4106 | 2,2106 | 3,7106 | 4,5106 | 2 | 2,7.102 |
| W-179 | 2,9107 | 5,0107 | 1,0108 | 1,6108 | 2,4108 | 3,0108 | 2 | 1,9.104 |
| W-181 | 1,6106 | 2,1106 | 4,0106 | 6,3106 | 1,1107 | 1,3107 | 2 | 8,2.102 |
| W-185 | 2,3105 | 3,0105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,8106 | 2,3106 | 2 | 1,2.102 |
| W-187 | 1,8105 | 2,3105 | 4,5105 | 7,7105 | 1,3106 | 1,6106 | 2 | 8,9.101 |
| W-188 | 4,8104 | 6,7104 | 1,3105 | 2,2105 | 3,8105 | 4,8105 | 2 | 2,6.101 |
| Re-177 | 4,0106 | 7,1106 | 1,4107 | 2,4107 | 3,6107 | 4,5107 | 2 | 2,7.103 |
| Re-178 | 3,4106 | 6,3106 | 1,3107 | 2,2107 | 3,2107 | 4,0107 | 2 | 2,4.103 |
| Re-181 | 2,4105 | 3,6105 | 7,1105 | 1,2106 | 1,9106 | 2,4106 | 2 | 1,4.102 |
| Re-182 | 7,1104 | 1,1105 | 2,1105 | 3,6105 | 5,6105 | 7,1105 | 2 | 4,3.101 |
| Re-182m | 4,2105 | 5,9105 | 1,1106 | 1,9106 | 2,9106 | 3,7106 | 2 | 2,3.102 |
| Re-184 | 1,1105 | 1,8105 | 3,3105 | 5,6105 | 7,7105 | 1,0106 | 2 | 6,9.101 |
| Re-184m | 5,9104 | 1,0105 | 2,0105 | 3,6105 | 5,3105 | 6,7105 | 2 | 3,9.101 |
| Re-186 | 5,3104 | 9,1104 | 1,8105 | 3,3105 | 5,3105 | 6,7105 | 2 | 3,5.101 |
| Re-186m | 3,3104 | 6,3104 | 1,3105 | 2,3105 | 3,6105 | 4,5105 | 2 | 2,4.101 |
| Re-187 | 1,5107 | 2,6107 | 5,6107 | 1,0108 | 1,5108 | 2,0108 | 2 | 1,0.104 |
| Re-188 | 5,9104 | 9,1104 | 1,9105 | 3,4105 | 5,6105 | 7,1105 | 2 | 3,5.101 |
| Re-188m | 2,6106 | 4,3106 | 9,1106 | 1,6107 | 2,5107 | 3,3107 | 2 | 1,7.103 |
| Re-189 | 1,0105 | 1,6105 | 3,3105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,3106 | 2 | 6,2.101 |
| Os-180 | 6,3106 | 1,0107 | 2,0107 | 3,1107 | 4,5107 | 5,9107 | 2 | 3,9.103 |
| Os-181 | 1,3106 | 2,0106 | 3,7106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 7,7.102 |
| Os-182 | 2,2105 | 3,1105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,4106 | 1,8106 | 2 | 1,2.102 |
| Os-185 | 2,6105 | 3,8105 | 6,7105 | 1,0106 | 1,5106 | 2,0106 | 2 | 1,5.102 |
| Os-189m | 4,8106 | 7,7106 | 1,5107 | 2,6107 | 4,5107 | 5,6107 | 2 | 3,0.103 |
| Os-191 | 1,6105 | 2,4105 | 4,8105 | 8,3105 | 1,4106 | 1,8106 | 2 | 9,4.101 |
| Os-191m | 9,1105 | 1,4106 | 2,9106 | 4,8106 | 8,3106 | 1,0107 | 2 | 5,4.102 |
| Os-193 | 1,1105 | 1,7105 | 3,3105 | 5,6105 | 1,0106 | 1,2106 | 2 | 6,4.101 |
| Os-194 | 3,4104 | 5,9104 | 1,1105 | 1,9105 | 3,3105 | 4,2105 | 2 | 2,3.101 |
| Ir-182 | 1,9106 | 3,3106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,1107 | 2 | 1,3.103 |
| Ir-184 | 6,7105 | 1,0106 | 1,9106 | 3,0106 | 4,8106 | 5,9106 | 2 | 4,0.102 |
| Ir-185 | 4,2105 | 6,3105 | 1,2106 | 1,9106 | 3,0106 | 3,8106 | 2 | 2,4.102 |
| Ir-186 | 2,6105 | 3,7105 | 6,7105 | 1,0106 | 1,6106 | 2,0106 | 2 | 1,4.102 |
| Ir-186m | 1,7106 | 2,8106 | 4,8106 | 7,7106 | 1,3107 | 1,6107 | 2 | 1,1.103 |
| Ir-187 | 9,1105 | 1,4106 | 2,6106 | 4,0106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 5,3.102 |
| Ir-188 | 2,2105 | 3,0105 | 5,6105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,6106 | 2 | 1,2.102 |
| Ir-189 | 4,0105 | 5,9105 | 1,2106 | 1,9106 | 3,3106 | 4,2106 | 2 | 2,3.102 |
| Ir-190 | 1,0105 | 1,4105 | 2,6105 | 4,0105 | 6,3105 | 8,3105 | 2 | 5,4.101 |
| Ir-190m l | 1,1106 | 1,6106 | 2,9106 | 4,3106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 6,0.102 |
| Ir-190m s | 1,3107 | 2,0107 | 3,8107 | 6,3107 | 1,0108 | 1,3108 | 2 | 7,7.103 |
| Ir-192 | 7,7104 | 1,1105 | 2,2105 | 3,6105 | 5,9105 | 7,1105 | 2 | 4,4.101 |
| Ir-192m | 3,6105 | 7,1105 | 1,2106 | 1,8106 | 2,7106 | 3,2106 | 2 | 2,7.102 |
| Ir-193m | 3,1105 | 5,0105 | 1,0106 | 1,7106 | 2,9106 | 3,7106 | 2 | 1,9.102 |
| Ir-194 | 6,7104 | 1,0105 | 2,0105 | 3,4105 | 5,9105 | 7,7105 | 2 | 3,9.101 |
| Ir-194m | 5,9104 | 9,1104 | 1,6105 | 2,4105 | 3,8105 | 4,8105 | 2 | 3,5.101 |
| Ir-195 | 8,3105 | 1,4106 | 2,8106 | 4,8106 | 7,7106 | 1,0107 | 2 | 5,3.102 |
| Ir-195m | 4,3105 | 6,7105 | 1,4106 | 2,3106 | 3,8106 | 4,8106 | 2 | 2,6.102 |
| Pt-186 | 1,3106 | 1,9106 | 3,4106 | 5,6106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 7,3.102 |
| Pt-188 | 1,5105 | 2,2105 | 4,2105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,3106 | 2 | 8,5.101 |
| Pt-189 | 9,1105 | 1,4106 | 2,6106 | 4,0106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 5,2.102 |
| Pt-191 | 3,2105 | 4,8105 | 9,1105 | 1,4106 | 2,4106 | 2,9106 | 2 | 1,8.102 |
| Pt-193 | 2,7106 | 4,2106 | 8,3106 | 1,4107 | 2,6107 | 3,2107 | 2 | 1,6.103 |
| Pt-193m | 1,9105 | 2,9105 | 5,9105 | 1,0106 | 1,8106 | 2,2106 | 2 | 1,1.102 |
| Pt-195m | 1,4105 | 2,2105 | 4,3105 | 7,1105 | 1,3106 | 1,6106 | 2 | 8,4.101 |
| Pt-197 | 2,1105 | 3,3105 | 6,7105 | 1,1106 | 2,0106 | 2,5106 | 2 | 1,3.102 |
| Pt-197m | 1,0106 | 1,6106 | 3,3106 | 5,6106 | 9,1106 | 1,2107 | 2 | 6,3.102 |
| Pt-199 | 2,1106 | 3,7106 | 7,7106 | 1,3107 | 2,0107 | 2,6107 | 2 | 1,4.103 |
| Pt-200 | 7,1104 | 1,1105 | 2,3105 | 3,8105 | 6,7105 | 8,3105 | 2 | 4,4.101 |
| Au-193 | 8,3105 | 1,1106 | 2,2106 | 3,6106 | 5,9106 | 7,7106 | 2 | 4,4.102 |
| Au-194 | 3,4105 | 4,5105 | 8,3105 | 1,2106 | 1,9106 | 2,4106 | 2 | 1,7.102 |
| Au-195 | 4,2105 | 5,9105 | 1,1106 | 1,9106 | 3,1106 | 4,0106 | 2 | 2,3.102 |
| Au-198 | 1,0105 | 1,4105 | 2,7105 | 4,5105 | 7,7105 | 1,0106 | 2 | 5,3.101 |
| Au-198m | 8,3104 | 1,2105 | 2,3105 | 3,7105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 4,5.101 |
| Au-199 | 2,2105 | 3,2105 | 6,3105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,3106 | 2 | 1,2.102 |
| Au-200 | 1,2106 | 2,1106 | 4,3106 | 7,7106 | 1,1107 | 1,5107 | 2 | 8,2.102 |
| Au-200m | 1,1105 | 1,5105 | 2,9105 | 4,5105 | 7,7105 | 9,1105 | 2 | 5,8.101 |
| Au-201 | 3,2106 | 5,9106 | 1,2107 | 2,2107 | 3,2107 | 4,2107 | 2 | 2,3.103 |
| Hg-193 (органичен) | 2,1106 | 2,3106 | 4,5106 | 7,1106 | 1,2107 | 1,5107 | 2 | 8,7.102 |
| Hg-193 (неорганичен) | 1,2106 | 1,8106 | 3,6106 | 5,9106 | 1,0107 | 1,2107 | 2 | 7,0.102 |
| Hg-193m (органичен) | 6,3105 | 5,6105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,7106 | 3,3106 | 2 | 2,1.102 |
| Hg-193m (неорганичен) | 2,8105 | 4,2105 | 7,7105 | 1,2106 | 2,0106 | 2,5106 | 2 | 1,6.102 |
| Hg-194 (органичен) | 7,7103 | 8,3103 | 1,2104 | 1,5104 | 1,8104 | 2,0104 | 6 | 2,7.100 |
| Hg-194 (неорганичен) | 1,4105 | 2,8105 | 3,8105 | 5,3105 | 6,7105 | 7,1105 | 4 | 9,6.101 |
| Hg-195 (органичен) | 2,2106 | 2,1106 | 4,0106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,3107 | 2 | 8,0.102 |
| Hg-195 (неорганичен) | 1,1106 | 1,6106 | 3,0106 | 5,0106 | 8,3106 | 1,0107 | 2 | 6,1.102 |
| Hg-195m (органичен) | 3,8105 | 3,6105 | 7,1105 | 1,1106 | 2,0106 | 2,4106 | 2 | 1,4.102 |
| Hg-195m (неорганичен) | 1,7105 | 2,6105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,4106 | 1,8106 | 2 | 1,0.102 |
| Hg-197 (органичен) | 7,7105 | 8,3105 | 1,6106 | 2,7106 | 4,5106 | 5,9106 | 2 | 3,2.102 |
| Hg-197 (неорганичен) | 4,0105 | 6,3105 | 1,2106 | 2,0106 | 3,4106 | 4,3106 | 2 | 2,4.102 |
| Hg-197m (органичен) | 4,5105 | 4,0105 | 8,3105 | 1,4106 | 2,4106 | 2,9106 | 2 | 1,5.102 |
| Hg-197m (неорганичен) | 1,9105 | 2,9105 | 5,9105 | 1,0106 | 1,7106 | 2,1106 | 2 | 1,1.102 |
| Hg-199m (органичен) | 2,8106 | 4,8106 | 1,0107 | 1,6107 | 2,6107 | 3,2107 | 2 | 1,8.103 |
| Hg-199m (неорганичен) | 2,7106 | 4,8106 | 1,0107 | 1,7107 | 2,6107 | 3,2107 | 2 | 1,8.103 |
| Hg-203 (органичен) | 6,7104 | 9,1104 | 1,8105 | 2,8105 | 4,3105 | 5,3105 | 2 | 3,5.101 |
| Hg-203 (неорганичен) | 1,8105 | 2,8105 | 5,6105 | 9,1105 | 1,5106 | 1,9106 | 2 | 1,1.102 |
| Tl-194 | 1,6107 | 2,6107 | 4,5107 | 7,1107 | 1,0108 | 1,2108 | 2 | 9,9.103 |
| Tl-194m | 2,6106 | 4,5106 | 8,3106 | 1,4107 | 2,0107 | 2,5107 | 2 | 1,7.103 |
| Tl-195 | 4,3106 | 7,1106 | 1,3107 | 2,1107 | 3,0107 | 3,7107 | 2 | 2,7.103 |
| Tl-197 | 4,8106 | 7,7106 | 1,5107 | 2,4107 | 3,6107 | 4,3107 | 2 | 3,0.103 |
| Tl-198 | 2,1106 | 3,0106 | 5,3106 | 8,3106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 1,2.103 |
| Tl-198m | 2,1106 | 3,3106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,5107 | 1,9107 | 2 | 1,3.103 |
| Tl-199 | 4,3106 | 6,7106 | 1,3107 | 2,1107 | 3,1107 | 3,8107 | 2 | 2,6.103 |
| Tl-200 | 7,7105 | 1,1106 | 1,9106 | 2,9106 | 4,2106 | 5,0106 | 2 | 4,2.102 |
| Tl-201 | 1,2106 | 1,8106 | 3,4106 | 5,6106 | 8,3106 | 1,1107 | 2 | 7,0.102 |
| Tl-202 | 3,4105 | 4,8105 | 8,3105 | 1,3106 | 1,9106 | 2,2106 | 2 | 1,8.102 |
| Tl-204 | 7,7104 | 1,2105 | 2,4105 | 4,0105 | 6,7105 | 8,3105 | 2 | 4,5.101 |
| Pb-195m | 3,8106 | 6,3106 | 1,2107 | 1,9107 | 2,9107 | 3,4107 | 2 | 2,4.103 |
| Pb-198 | 1,7106 | 2,1106 | 3,7106 | 5,9106 | 9,1106 | 1,0107 | 2 | 8,0.102 |
| Pb-199 | 2,9106 | 3,8106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,6107 | 1,9107 | 2 | 1,5.103 |
| Pb-200 | 4,0105 | 5,0105 | 9,1105 | 1,4106 | 2,3106 | 2,5106 | 2 | 1,9.102 |
| Pb-201 | 1,1106 | 1,3106 | 2,3106 | 3,7106 | 5,6106 | 6,3106 | 2 | 4,9.102 |
| Pb-202 | 2,9104 | 6,3104 | 7,7104 | 5,3104 | 3,7104 | 1,1105 | 5 | 5,6.100 |
| Pb-202m | 1,3106 | 1,6106 | 2,9106 | 4,3106 | 6,7106 | 7,7106 | 2 | 6,3.102 |
| Pb-203 | 6,3105 | 7,7105 | 1,5106 | 2,3106 | 3,7106 | 4,2106 | 2 | 3,0.102 |
| Pb-205 | 4,8105 | 1,0106 | 1,6106 | 1,6106 | 1,5106 | 3,6106 | 5 | 2,3.102 |
| Pb-209 | 1,8106 | 2,6106 | 5,3106 | 9,1106 | 1,5107 | 1,8107 | 2 | 1,0.103 |
| Pb-210 | 1,2102 | 2,8102 | 4,5102 | 5,3102 | 5,3102 | 1,4103 | 5 | 8,0.10-2 |
| Pb-211 | 3,2105 | 7,1105 | 1,4106 | 2,4106 | 3,7106 | 5,6106 | 2 | 2,7.102 |
| Pb-212 | 6,7103 | 1,6104 | 3,0104 | 5,0104 | 7,7104 | 1,7105 | 2 | 6,1.100 |
| Pb-214 | 3,7105 | 1,0106 | 1,9106 | 3,2106 | 5,0106 | 7,1106 | 2 | 3,8.102 |
| Bi-200 | 2,4106 | 3,7106 | 6,7106 | 1,1107 | 1,6107 | 2,0107 | 2 | 1,4.103 |
| Bi-201 | 1,0106 | 1,5106 | 2,8106 | 4,5106 | 7,1106 | 8,3106 | 2 | 5,7.102 |
| Bi-202 | 1,6106 | 2,3106 | 4,0106 | 6,3106 | 9,1106 | 1,1107 | 2 | 8,7.102 |
| Bi-203 | 2,9105 | 4,0105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,1106 | 2 | 1,5.102 |
| Bi-205 | 1,6105 | 2,2105 | 3,8105 | 5,9105 | 9,1105 | 1,1106 | 2 | 8,5.101 |
| Bi-206 | 7,1104 | 1,0105 | 1,8105 | 2,7105 | 4,2105 | 5,3105 | 2 | 3,8.101 |
| Bi-207 | 1,0105 | 1,4105 | 2,6105 | 4,0105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 5,4.101 |
| Bi-210 | 6,7104 | 1,0105 | 2,1105 | 3,4105 | 6,3105 | 7,7105 | 2 | 4,0.101 |
| Bi-210m | 4,8103 | 1,1104 | 2,1104 | 3,3104 | 5,3104 | 6,7104 | 2 | 4,2.100 |
| Bi-212 | 3,1105 | 5,6105 | 1,1106 | 2,0106 | 3,0106 | 3,8106 | 2 | 2,1.102 |
| Bi-213 | 4,0105 | 7,1105 | 1,5106 | 2,6106 | 4,0106 | 5,0106 | 2 | 2,7.102 |
| Bi-214 | 7,1105 | 1,4106 | 2,8106 | 4,8106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 5,2.102 |
| Po-203 | 3,4106 | 4,2106 | 7,7106 | 1,2107 | 1,7107 | 2,2107 | 2 | 1,6.103 |
| Po-205 | 2,9106 | 3,6106 | 6,3106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,7107 | 2 | 1,4.103 |
| Po-207 | 2,3106 | 1,8106 | 3,1106 | 4,8106 | 7,1106 | 9,1106 | 2 | 6,7.102 |
| Po-210 | 6,3101 | 1,1102 | 2,3102 | 3,8102 | 6,3102 | 8,3102 | 2 | 4,4.10-2 |
| At-207 | 4,0105 | 6,3105 | 1,3106 | 2,1106 | 3,4106 | 4,2106 | 2 | 2,4.102 |
| At-211 | 8,3103 | 1,3104 | 2,6104 | 4,3104 | 7,7104 | 9,1104 | 2 | 4,9.100 |
| Fr-222 | 1,6105 | 2,6105 | 5,0105 | 7,7105 | 1,2106 | 1,4106 | 2 | 9,9.101 |
| Fr-223 | 3,8104 | 5,9104 | 1,2105 | 2,0105 | 3,4105 | 4,2105 | 2 | 2,3.101 |
| Ra-223 | 1,9102 | 9,1102 | 1,8103 | 2,2103 | 2,7103 | 1,0104 | 2 | 3,5.10-1 |
| Ra-224 | 3,7102 | 1,5103 | 2,9103 | 3,8103 | 5,0103 | 1,5104 | 2 | 5,8.10-1 |
| Ra-225 | 1,4102 | 8,3102 | 1,6103 | 2,0103 | 2,3103 | 1,0104 | 2 | 3,2.10-1 |
| Ra-226 | 2,1102 | 1,0103 | 1,6103 | 1,3103 | 6,7102 | 3,6103 | 5 | 1,0.10-1 |
| Ra-227 | 9,1105 | 2,3106 | 4,0106 | 5,9106 | 7,7106 | 1,2107 | 2 | 8,9.102 |
| Ra-228 | 3,3101 | 1,8102 | 2,9102 | 2,6102 | 1,9102 | 1,4103 | 5 | 2,9.10-2 |
| Ac-224 | 1,0105 | 1,9105 | 3,8105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 7,4.101 |
| Ac-225 | 2,2103 | 5,6103 | 1,1104 | 1,9104 | 3,3104 | 4,2104 | 2 | 2,1.100 |
| Ac-226 | 7,1103 | 1,3104 | 2,6104 | 4,3104 | 7,7104 | 1,0105 | 2 | 5,1.100 |
| Ac-227 | 3,0101 | 3,2102 | 4,5102 | 6,7102 | 8,3102 | 9,1102 | 4 | 1,2.10-1 |
| Ac-228 | 1,4105 | 2,0105 | 3,6105 | 7,1105 | 1,9106 | 2,3106 | 2 | 7,7.101 |
| Th-226 | 2,3105 | 4,2105 | 8,3105 | 1,5106 | 2,2106 | 2,9106 | 2 | 1,6.102 |
| Th-227 | 3,3103 | 1,4104 | 2,8104 | 4,3104 | 6,7104 | 1,1105 | 2 | 5,5.100 |
| Th-228 | 2,7102 | 2,7103 | 4,5103 | 6,7103 | 1,1104 | 1,4104 | 2 | 1,0.100 |
| Th-229 | 9,1101 | 1,0103 | 1,3103 | 1,6103 | 1,9103 | 2,0103 | 6 | 2,8.10-1 |
| Th-230 | 2,4102 | 2,4103 | 3,2103 | 4,2103 | 4,5103 | 4,8103 | 6 | 6,5.10-1 |
| Th-231 | 2,6105 | 4,0105 | 8,3105 | 1,4106 | 2,4106 | 2,9106 | 2 | 1,5.102 |
| Th-232 | 2,2102 | 2,2103 | 2,9103 | 3,4103 | 4,0103 | 4,3103 | 6 | 6,0.10-1 |
| Th-234 | 2,5104 | 4,0104 | 7,7104 | 1,4105 | 2,4105 | 2,9105 | 2 | 1,5.101 |
| Pa-227 | 1,7105 | 3,1105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,2106 | 2 | 1,2.102 |
| Pa-228 | 8,3104 | 2,1105 | 3,8105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,3106 | 2 | 8,0.101 |
| Pa-230 | 3,8104 | 1,8105 | 3,2105 | 5,3105 | 9,1105 | 1,1106 | 2 | 6,7.101 |
| Pa-231 | 7,7101 | 7,7102 | 9,1102 | 1,1103 | 1,3103 | 1,4103 | 5 | 1,9.10-1 |
| Pa-232 | 1,6105 | 2,4105 | 4,5105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 9,2.101 |
| Pa-233 | 1,0105 | 1,6105 | 3,1105 | 5,3105 | 9,1105 | 1,1106 | 2 | 6,2.101 |
| Pa-234 | 2,0105 | 3,1105 | 5,9105 | 1,0106 | 1,6106 | 2,0106 | 2 | 1,2.102 |
| U-230 | 1,3103 | 3,3103 | 6,7103 | 1,0104 | 1,5104 | 1,8104 | 2 | 1,3.100 |
| U-231 | 3,2105 | 5,0105 | 1,0106 | 1,6106 | 2,9106 | 3,6106 | 2 | 1,9.102 |
| U-232 | 4,0102 | 1,2103 | 1,7103 | 1,8103 | 1,6103 | 3,0103 | 5 | 2,4.10-1 |
| U-233 | 2,6103 | 7,1103 | 1,1104 | 1,3104 | 1,3104 | 2,0104 | 5 | 1,9.100 |
| U-234 | 2,7103 | 7,7103 | 1,1104 | 1,4104 | 1,4104 | 2,0104 | 5 | 2,0.100 |
| U-2355 | 2,9103 | 7,7103 | 1,2104 | 1,4104 | 1,4104 | 2,1104 | 5 | 2,2.100 |
| U-236 | 2,9103 | 7,7103 | 1,2104 | 1,4104 | 1,4104 | 2,1104 | 5 | 2,2.100 |
| U-237 | 1,2105 | 1,9105 | 3,6105 | 6,3105 | 1,1106 | 1,3106 | 2 | 7,1.101 |
| U-2385 | 2,9103 | 8,3103 | 1,3104 | 1,5104 | 1,5104 | 2,2104 | 5 | 2,3.100 |
| U-239 | 2,9106 | 5,3106 | 1,1107 | 1,9107 | 2,9107 | 3,7107 | 2 | 2,0.103 |
| U-240 | 7,7104 | 1,2105 | 2,4105 | 4,2105 | 7,1105 | 9,1105 | 2 | 4,7.101 |
| Np-232 | 1,1107 | 2,0107 | 3,7107 | 5,9107 | 8,3107 | 1,0108 | 2 | 7,5.103 |
| Np-233 | 4,8107 | 7,7107 | 1,5108 | 2,5108 | 3,6108 | 4,5108 | 2 | 3,0.104 |
| Np-234 | 1,6105 | 2,3105 | 4,2105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,2106 | 2 | 8,7.101 |
| Np-235 | 1,4106 | 2,4106 | 5,0106 | 8,3106 | 1,5107 | 1,9107 | 2 | 9,4.102 |
| Np-236 | 5,3103 | 4,2104 | 5,6104 | 5,6104 | 5,6104 | 5,9104 | 6 | 8,1.100 |
| Np-236m | 4,0105 | 7,7105 | 1,5106 | 2,5106 | 4,2106 | 5,3106 | 2 | 3,0.102 |
| Np-237 | 5,0102 | 4,8103 | 7,1103 | 9,1103 | 9,1103 | 9,1103 | 6 | 1,2.100 |
| Np-238 | 1,1105 | 1,6105 | 3,1105 | 5,3105 | 9,1105 | 1,1106 | 2 | 6,2.101 |
| Np-239 | 1,1105 | 1,8105 | 3,4105 | 5,9105 | 1,0106 | 1,3106 | 2 | 6,7.101 |
| Np-240 | 1,1106 | 1,9106 | 3,8106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,2107 | 2 | 7,4.102 |
| Pu-234 | 4,8105 | 9,1105 | 1,8106 | 3,0106 | 5,0106 | 6,3106 | 2 | 3,5.102 |
| Pu-235 | 4,5107 | 7,7107 | 1,5108 | 2,6108 | 3,7108 | 4,8108 | 2 | 3,0.104 |
| Pu-236 | 4,8102 | 4,5103 | 7,1103 | 1,0104 | 1,2104 | 1,1104 | 6 | 1,6.100 |
| Pu-237 | 9,1105 | 1,4106 | 2,8106 | 4,5106 | 7,7106 | 1,0107 | 2 | 5,6.102 |
| Pu-238 | 2,5102 | 2,5103 | 3,2103 | 4,2103 | 4,5103 | 4,3103 | 6 | 6,0.10-1 |
| Pu-239 | 2,4102 | 2,4103 | 3,0103 | 3,7103 | 4,2103 | 4,0103 | 6 | 5,5.10-1 |
| Pu-240 | 2,4102 | 2,4103 | 3,0103 | 3,7103 | 4,2103 | 4,0103 | 6 | 5,5.10-1 |
| Pu-241 | 1,8104 | 1,8105 | 1,8105 | 2,0105 | 2,1105 | 2,1105 | 6 | 2,9.101 |
| Pu-242 | 2,5102 | 2,5103 | 3,1103 | 3,8103 | 4,3103 | 4,2103 | 6 | 5,7.10-1 |
| Pu-243 | 1,0106 | 1,6106 | 3,2106 | 5,6106 | 9,1106 | 1,2107 | 2 | 6,2.102 |
| Pu-244 | 2,5102 | 2,4103 | 3,1103 | 3,8103 | 4,3103 | 4,2103 | 6 | 5,7.10-1 |
| Pu-245 | 1,3105 | 2,0105 | 3,8105 | 6,7105 | 1,1106 | 1,4106 | 2 | 7,5.101 |
| Pu-246 | 2,8104 | 4,3104 | 8,3104 | 1,4105 | 2,4105 | 3,0105 | 2 | 1,7.101 |
| Am-237 | 5,9106 | 1,0107 | 1,8107 | 3,0107 | 4,5107 | 5,6107 | 2 | 3,8.103 |
| Am-238 | 4,0106 | 6,3106 | 1,1107 | 1,7107 | 2,5107 | 3,1107 | 2 | 2,4.103 |
| Am-239 | 3,8105 | 5,9105 | 1,2106 | 2,0106 | 3,3106 | 4,2106 | 2 | 2,3.102 |
| Am-240 | 2,1105 | 3,0105 | 5,6105 | 8,3105 | 1,4106 | 1,7106 | 2 | 1,2.102 |
| Am-241 | 2,7102 | 2,7103 | 3,7103 | 4,5103 | 5,0103 | 5,0103 | 6 | 6,8.10-1 |
| Am-242 | 2,0105 | 4,5105 | 9,1105 | 1,6106 | 2,7106 | 3,3106 | 2 | 1,7.102 |
| Am-242m | 3,2102 | 3,3103 | 4,3103 | 5,0103 | 5,3103 | 5,3103 | 6 | 7,2.10-1 |
| Am-243 | 2,8102 | 2,7103 | 3,7103 | 4,5103 | 5,0103 | 5,0103 | 6 | 6,8.10-1 |
| Am-244 | 2,0105 | 3,2105 | 6,3105 | 1,0106 | 1,7106 | 2,2106 | 2 | 1,2.102 |
| Am-244m | 2,7106 | 5,0106 | 1,0107 | 1,8107 | 2,7107 | 3,4107 | 2 | 1,9.103 |
| Am-245 | 1,5106 | 2,2106 | 4,5106 | 7,7106 | 1,3107 | 1,6107 | 2 | 8,5.102 |
| Am-246 | 1,5106 | 2,6106 | 5,3106 | 9,1106 | 1,4107 | 1,7107 | 2 | 1,0.103 |
| Am-246m | 2,6106 | 4,5106 | 9,1106 | 1,6107 | 2,3107 | 2,9107 | 2 | 1,7.103 |
| Cm-238 | 1,3106 | 2,0106 | 3,8106 | 6,3106 | 1,0107 | 1,3107 | 2 | 7,8.102 |
| Cm-240 | 4,5103 | 2,1104 | 4,0104 | 6,7104 | 1,1105 | 1,3105 | 2 | 8,0.100 |
| Cm-241 | 9,1104 | 1,8105 | 3,3105 | 5,3105 | 9,1105 | 1,1106 | 2 | 6,7.101 |
| Cm-242 | 1,7103 | 1,3104 | 2,6104 | 4,2104 | 6,7104 | 8,3104 | 2 | 5,1.100 |
| Cm-243 | 3,1102 | 3,0103 | 4,5103 | 6,3103 | 7,1103 | 6,7103 | 6 | 9,1.10-1 |
| Cm-244 | 3,4102 | 3,4103 | 5,3103 | 7,1103 | 8,3103 | 8,3103 | 6 | 1,1.100 |
| Cm-245 | 2,7102 | 2,7103 | 3,6103 | 4,3103 | 4,8103 | 4,8103 | 6 | 6,5.10-1 |
| Cm-246 | 2,7102 | 2,7103 | 3,6103 | 4,5103 | 4,8103 | 4,8103 | 6 | 6,5.10-1 |
| Cm-247 | 2,9102 | 2,9103 | 3,8103 | 4,8103 | 5,3103 | 5,3103 | 6 | 7,2.10-1 |
| Cm-248 | 7,1101 | 7,1102 | 1,0103 | 1,2103 | 1,3103 | 1,3103 | 6 | 1,8.10-1 |
| Cm-249 | 2,6106 | 4,5106 | 9,1106 | 1,6107 | 2,5107 | 3,2107 | 2 | 1,7.103 |
| Cm-250 | 1,3101 | 1,2102 | 1,7102 | 2,0102 | 2,3102 | 2,3102 | 6 | 3,1.10-2 |
| Bk-245 | 1,6105 | 2,6105 | 5,0105 | 8,3105 | 1,4106 | 1,8106 | 2 | 9,9.101 |
| Bk-246 | 2,7105 | 3,8105 | 7,1105 | 1,1106 | 1,7106 | 2,1106 | 2 | 1,5.102 |
| Bk-247 | 1,1102 | 1,2103 | 1,6103 | 2,2103 | 2,6103 | 2,9103 | 6 | 3,9.10-1 |
| Bk-249 | 4,5104 | 3,4105 | 5,3105 | 7,1105 | 9,1105 | 1,0106 | 4 | 1,3.102 |
| Bk-250 | 6,7105 | 1,2106 | 2,3106 | 3,7106 | 5,9106 | 7,1106 | 2 | 4,5.102 |
| Cf-244 | 1,0106 | 2,1106 | 4,2106 | 7,7106 | 1,1107 | 1,4107 | 2 | 8,0.102 |
| Cf-246 | 2,0104 | 4,2104 | 8,3104 | 1,4105 | 2,4105 | 3,0105 | 2 | 1,6.101 |
| Cf-248 | 6,7102 | 6,3103 | 1,0104 | 1,7104 | 3,0104 | 3,6104 | 2 | 2,4.100 |
| Cf-249 | 1,1102 | 1,1103 | 1,6103 | 2,1103 | 2,6103 | 2,9103 | 4 | 3,9.10-1 |
| Cf-250 | 1,8102 | 1,8103 | 2,7103 | 4,3103 | 5,9103 | 6,3103 | 2 | 7,0.10-1 |
| Cf-251 | 1,1102 | 1,1103 | 1,5103 | 2,1103 | 2,6103 | 2,8103 | 6 | 3,8.10-1 |
| Cf-252 | 2,0102 | 2,0103 | 3,1103 | 5,3103 | 1,0104 | 1,1104 | 2 | 7,5.10-1 |
| Cf-253 | 1,0104 | 9,1104 | 1,7105 | 2,7105 | 5,6105 | 7,1105 | 2 | 3,5.101 |
| Cf-254 | 9,1101 | 3,8102 | 7,1102 | 1,2103 | 2,0103 | 2,5103 | 2 | 1,5.10-1 |
| Es-250 | 4,3106 | 1,0107 | 1,8107 | 2,7107 | 3,8107 | 4,8107 | 2 | 3,9.103 |
| Es-251 | 5,3105 | 8,3105 | 1,6106 | 2,7106 | 4,5106 | 5,9106 | 2 | 3,2.102 |
| Es-253 | 5,9103 | 2,2104 | 4,3104 | 7,1104 | 1,3105 | 1,6105 | 2 | 8,5.100 |
| Es-254 | 7,1102 | 6,3103 | 1,0104 | 1,7104 | 3,0104 | 3,6104 | 2 | 2,4.100 |
| Es-254m | 1,8104 | 3,3104 | 6,7104 | 1,1105 | 1,9105 | 2,4105 | 2 | 1,3.101 |
| Fm-252 | 2,6104 | 5,0104 | 1,0105 | 1,7105 | 3,0105 | 3,7105 | 2 | 1,9.101 |
| Fm-253 | 4,0104 | 1,5105 | 2,9105 | 4,8105 | 9,1105 | 1,1106 | 2 | 5,7.101 |
| Fm-254 | 1,8105 | 3,1105 | 6,3105 | 1,1106 | 1,8106 | 2,3106 | 2 | 1,2.102 |
| Fm-255 | 3,0104 | 5,3104 | 1,1105 | 1,8105 | 3,1105 | 4,0105 | 2 | 2,0.101 |
| Fm-257 | 1,0103 | 9,1103 | 1,5104 | 2,5104 | 5,3104 | 6,7104 | 2 | 3,5.100 |
| Md-257 | 3,2105 | 1,1106 | 2,2106 | 3,7106 | 6,7106 | 8,3106 | 2 | 4,4.102 |
| Md-258m | 1,6103 | 1,1104 | 2,0104 | 3,3104 | 6,3104 | 7,7104 | 2 | 4,3.100 |

Таблица 6

Вторична граница на средногодишната обемна активност (ГСГОАВ) на радиоактивни благородни газове във въздуха в работни помещения (очаквана ефективна доза 20 mSv/a)

| Нуклид | ГСГОАВ, Bq.m-3 |
| --- | --- |
| Аr-37 | 6,9.1010 |
| Аr-39 | 2,6.107 |
| Аr-41 | 5,3.104 |
| Кr-74 | 6,3.104 |
| Кr-76 | 1,8.105 |
| Кr-77 | 7,2.104 |
| Кr-79 | 2,9.105 |
| Кr-81 | 1,3.107 |
| Кr-83m | 1,3.109 |
| Кr-85 | 1,3.107 |
| Кr-85m | 4,8.105 |
| Кr-87 | 8,3.104 |
| Кr-88 | 3,4.104 |
| Xe-120 | 1,9.105 |
| Xe-121 | 3,8.104 |
| Xe-122 | 1,5.106 |
| Xe-123 | 1,2.105 |
| Xe-125 | 3,0.105 |
| Xe-127 | 2,9.105 |
| Xe-129m | 3,4.106 |
| Xe-131m | 8,8.106 |
| Xe-133m | 2,6.106 |
| Xe-133 | 2,4.106 |
| Xe-135m | 1,8.105 |
| Xe-135 | 2,9.105 |
| Xe-138 | 6,0.104 |

Таблица 7

Вторична граница на средногодишната обемна активност (ГСГОАВ) на радиоактивни благородни газове в атмосферен въздух в жилища и на открито (очаквана ефективна доза 1 mSv/a)

| Нуклид | ГСГОАВ, Bq.m-3 |
| --- | --- |
| Аr-37 | 6,7.108 |
| Аr-39 | 2,5.105 |
| Аr-41 | 5,2.102 |
| Кr-74 | 6,1.102 |
| Кr-76 | 1,7.103 |
| Кr-77 | 7,0.102 |
| Кr-79 | 2,8.103 |
| Кr-81 | 1,3.105 |
| Кr-83m | 1,3.107 |
| Кr-85 | 1,2.105 |
| Кr-85m | 4,6.103 |
| Кr-87 | 8,1.102 |
| Кr-88 | 3,3.102 |
| Xe-120 | 1,8.103 |
| Xe-121 | 3,7.102 |
| Xe-122 | 1,4.104 |
| Xe-123 | 1,1.103 |
| Xe-125 | 2,9.103 |
| Xe-127 | 2,8.103 |
| Xe-129m | 3,3.104 |
| Xe-131m | 8,6.104 |
| Xe-133m | 2,5.104 |
| Xe-133 | 2,3.104 |
| Xe-135m | 1,7.103 |
| Xe-135 | 2,9.103 |
| Xe-138 | 5,8.102 |

Таблица 8

Вторична граница на средногодишната плътност на потока моноенергийни електрони за професионално облъчвани лица при облъчване на кожата – part.(cm2.s)-1

| Енергия на електроните MeV | Плътност на потока Геометрия на облъчване |  |
| --- | --- | --- |
|  | изотропно поле | П-З геометрия |
| 0,07 | 2700 | 370 |
| 0,10 | 140 | 50 |
| 0,20 | 150 | 100 |
| 0,40 | 190 | 180 |
| 0,70 | 220 | 240 |
| 1,00 | 230 | 260 |
| 2,00 | 260 | 290 |
| 4,00 | 260 | 300 |
| 7,00 | 260 | 300 |
| 10,00 | 260 | 300 |

Таблица 9

Вторична граница на средногодишната плътност на потока моноенергийни електрони за професионално облъчвани лица при облъчване на очната леща – part.(cm2.s)-1

| Енергия на електроните MeV | Плътност на потока Геометрия на облъчване |  |
| --- | --- | --- |
|  | изотропно поле | П-З геометрия |
| 0,80 | 410 | 72 |
| 1,00 | 44 | 11 |
| 1,50 | 21 | 7 |
| 2,00 | 15 | 7 |
| 4,00 | 13 | 10 |
| 7,00 | 11 | 11 |
| 10,00 | 11 | 11 |

Таблица 10

Вторична граница на средногодишната плътност на потока бета-частици за професионално облъчвани лица при контактно облъчване на кожата – part.(cm2.s)-1

| Средна енергия на бета-спектъра MeV | Плътност на потока |
| --- | --- |
| 0,05 | 820 |
| 0,07 | 450 |
| 0,10 | 310 |
| 0,15 | 240 |
| 0,20 | 215 |
| 0,30 | 190 |
| 0,40 | 180 |
| 0,50 | 180 |
| 0,70 | 170 |
| 1,00 | 165 |
| 1,50 | 160 |
| 2,00 | 155 |

Таблица 11

Вторична граница на средногодишната плътност на потока моноенергийни фотони за професионално облъчвани лица при външно облъчване на цялото тяло – part.(cm2.s)-1

| Енергия на фотоните MeV | Плътност на потока Геометрия на облъчване |  |
| --- | --- | --- |
|  | изотропно поле | П-З геометрия |
| 0,010 | 1,63.105 | 6,77.104 |
| 0,015 | 8,73.104 | 2,62.104 |
| 0,020 | 5,41.104 | 1,62.104 |
| 0,030 | 3,24.104 | 1,08.104 |
| 0,040 | 2,31.104 | 9,65.103 |
| 0,050 | 1,99.104 | 9,12.103 |
| 0,060 | 1,77.104 | 8,63.103 |
| 0,080 | 1,42.104 | 7,44.103 |
| 0,100 | 1,18.104 | 6,33.103 |
| 0,150 | 7,79.103 | 4,33.103 |
| 0,200 | 5,61.103 | 3,28.103 |
| 0,300 | 3,54.103 | 2,17.103 |
| 0,400 | 2,59.103 | 1,63.103 |
| 0,500 | 2,02.103 | 1,32.103 |
| 0,600 | 1,69.103 | 1,12.103 |
| 0,800 | 1,26.103 | 8,73.102 |
| 1,0 | 1,01.103 | 7,33.102 |
| 2,0 | 5,63.102 | 4,38.102 |
| 4,0 | 3,28.102 | 2,73.102 |
| 6,0 | 2,38.102 | 2,05.102 |
| 8,0 | 1,89.102 | 1,64.102 |
| 10,0 | 1,56.102 | 1,38.102 |

Таблица 12

Вторична граница на средногодишната плътност на потока моноенергийни фотони за професионално облъчвани лица при външно облъчване на кожата – part.(cm2.s)-1

| Енергия на фотоните MeV | Плътност на потока Геометрия на облъчване |  |
| --- | --- | --- |
|  | изотропно поле | П-З геометрия |
| 0,01 | 1,31.104 | 1,16.104 |
| 0,02 | 4,96.104 | 4,63.104 |
| 0,03 | 1,00.105 | 9,25.104 |
| 0,05 | 1,81.105 | 1,63.105 |
| 0,10 | 1,50.105 | 1,42.105 |
| 0,15 | 9,74.104 | 9,74.104 |
| 0,30 | 4,53.104 | 4,53.104 |
| 0,40 | 3,38.104 | 3,38.104 |
| 0,50 | 2,80.104 | 2,80.104 |
| 0,60 | 2,40.104 | 2,40.104 |
| 0,80 | 1,88.104 | 1,88.104 |
| 1,0 | 1,55.104 | 1,55.104 |
| 2,0 | 9,57.103 | 9,57.103 |
| 4,0 | 6,08.103 | 6,08.103 |
| 6,0 | 4,57.103 | 4,57.103 |
| 8,0 | 3,66.103 | 3,66.103 |
| 10,0 | 3,13.103 | 3,13.103 |

Таблица 13

Вторична граница на средногодишната плътност на потока моноенергийни фотони за професионално облъчвани лица при облъчване на очната леща – part.(cm2.s)-1

| Енергия на фотоните MeV | Плътност на потока Геометрия на облъчване |  |
| --- | --- | --- |
|  | изотропно поле | П-З геометрия |
| 0,010 | 4,88.103 | 1,44.103 |
| 0,015 | 4,39.103 | 1,55.103 |
| 0,020 | 5,29.103 | 2,13.103 |
| 0,030 | 8,73.103 | 3,80.103 |
| 0,040 | 1,21.104 | 5,69.103 |
| 0,050 | 1,37.104 | 7,11.103 |
| 0,060 | 1,41.104 | 7,56.103 |
| 0,080 | 1,21.104 | 6,88.103 |
| 0,100 | 9,68.103 | 6,79.103 |
| 0,150 | 6,12.103 | 3,84.103 |
| 0,200 | 4,41.103 | 2,81.103 |
| 0,300 | 2,79.103 | 1,85.103 |
| 0,400 | 2,05.103 | 1,41.103 |
| 0,500 | 1,65.103 | 1,15.103 |
| 0,600 | 1,39.103 | 9,79.102 |
| 0,800 | 1,05.103 | 7,83.102 |
| 1,0 | 8,71.102 | 6,55.102 |
| 2,0 | 4,91.102 | 4,12.102 |
| 4,0 | 2,93.102 | 2,67.102 |
| 6,0 | 2,16.102 | 2,09.102 |
| 8,0 | 1,72.102 | 1,72.102 |
| 10,0 | 1,41.102 | 1,47.102 |

Таблица 14

Вторична граница на средногодишната плътност на потока моноенергийни неутрони за професионално облъчвани лица при външно облъчване на цялото тяло – part.(cm2.s)-1

| Енергия на неутроните MeV | Плътност на потока Геометрия на облъчване |  |
| --- | --- | --- |
|  | изотропно поле | П-З геометрия |
| Топлинни неутрони | 1,98.103 | 8,60.102 |
| 1.10-7 | 1,58.103 | 6,56.102 |
| 1.10-6 | 1,16.103 | 4,74.102 |
| 1.10-5 | 1,01.103 | 4,32.102 |
| 1.10-4 | 1,01.103 | 4,48.102 |
| 1.10-3 | 1,08.103 | 4,60.102 |
| 1.10-2 | 4,24.102 | 1,79.102 |
| 2.10-2 | 3,20.102 | 1,37.102 |
| 5.10-2 | 1,89.102 | 8,49.101 |
| 1.10-1 | 1,20.102 | 5,46.101 |
| 2.10-1 | 7,71.101 | 3,30.101 |
| 5.10-1 | 4,36.101 | 1,74.101 |
| 1,0 | 2,82.101 | 1,16.101 |
| 1,2 | 2,51.101 | 1,05.101 |
| 2,0 | 1,84.101 | 8,53 |
| 3,0 | 1,49.101 | 7,56 |
| 4,0 | 1,31.101 | 7,13 |
| 5,0 | 1,20.101 | 6,89 |
| 6,0 | 1,16.101 | 6,76 |
| 7,0 | 1,13.101 | 6,67 |
| 8,0 | 1,10.101 | 6,61 |
| 10,0 | 1,06.101 | 6,55 |
| 14,0 | 9,81 | 6,59 |
| 20,0 | 9,52 | 6,81 |

Таблица 15

Вторична граница на повърхностно радиоактивно замърсяване на кожата на тялото на професионално облъчвани лица, средства за индивидуална защита, работно облекло и обувки, повърхности на помещения и обзавеждане – part.(cm2.min)-1

| Обект на замърсяване | Алфа-активни радионуклиди |  | Бета-активни радионуклиди |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с много висока радиоток-сичност (*) | други |  |
| Неувредена кожа на тялото (**) и всички повърхности на облекло и предмети, които контактуват непосредствено с кожата | 1 | 1 | 100 (20) (***) |
| Основно работно облекло, допълнителни средства за индивидуална защита, външна повърхност на работните обувки | 5 | 20 | 800 (160) (***) |
| Всички повърхности в помещения за постоянно пребиваване на персонала (****) | 5 | 20 | 2000 |
| Всички повърхности в помещения за периодично пребиваване на персонала (****) | 50 | 200 | 8000 |
| Външна повърхност на допълнителните средства за индивидуална защита, снемани в санитарния пропускник | 50 | 200 | 8000 |

(*) Групата радионуклиди с много висока радиотоксичност.

(**) Обща замърсена площ на кожата до 300 cm2. Ако не е спазено това условие, посочените граници на замърсеност се умножават с коефициент 0,5.

(***) За стронций-90 и итрий-90.

(****) За всички повърхности в помещенията границите на повърхностното радиоактивно замърсяване с алфа-активни радионуклиди се отнасят за нефиксирано (снемаемо) замърсяване, а всички други повърхности – за сумарното (фиксираното и нефиксираното) замърсяване.

Таблица 16

Конверсионни коефициенти за пресмятане на облъчването от радон (Rn-222) и неговите краткоживеещи продукти на разпадане

| Величина | Стойност |
| --- | --- |
| Ефективна доза облъчване от продукти на разпадане при фактор на равновесие 0,4 | 7,5.10-6 (mSv.h-1)/(Bq.m-3) |
| Годишно облъчване от продукти на разпадане за средногодишна обемна активност на радон 300 Bg.m-3 при фактор на равновесие 0,4: |  |
| – в жилища при 7000 часа годишно | 16 mSv |
| – на работни места при 2000 часа годишно | 5 mSv |

Забележка. В таблицата под продукти на разпадане се имат предвид краткоживеещите продукти на разпадане на Rn-222: Po-218, Pb-214, Bi-214 и Po-214.

Когато Bi-214 и Pb-214 са част от веригата на разпадане на Rn-222 във въздух се прилагат границите от таблица 16.

За естествен уран (0,0055% U-234, 0,720% U-235 и 99,274% U-238):

НуклидГГПинх, g.a-1ГСГОАВ, g.m-3ГГПпо,
g.a-1eстествен уран1,0.10-14,2.10-51,7.101

За естествен уран (0,0054% U-234, 0,720% U-235 и 99,274% U-238):

НуклидГГПИНХ по възрастови групи, g.а-1Критична възрастова група и ГСГОАВ, g.m-3123456eстествен уран1,310-31,510-32,310-33,610-34,210-34,510-365,6.10-7

За естествен уран (0,0054% U-234, 0,720% U-235 и 99,274% U-238):

НуклидГГППО по възрастови групи, g.а-1Критична възрастова група и ГСГОАПВ, g.l-1123456eстествен уран1,110-13,210-14,710-15,610-15,610-18,410-158,5.10-5