ПРИЛОЖЕНИЯ

КЪМ

НАЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНОТО ИЗИСКВАНЕ В РАМКИТЕ НА ТЕМАТИЧНИ ОТКЛЮЧВАЩИ УСЛОВИЯ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД+ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г. ПО ЦЕЛ 2 „ПО-ЗЕЛЕНА, НИСКОВЪГЛЕРОДНА ЕВРОПА ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧИСТ И СПРАВЕДЛИВ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД, ЗЕЛЕНИ И СИНИ ИНВЕСТИЦИИ, КРЪГОВА ИКОНОМИКА, ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.“

Приложение I –	Детайли за Приложение 1 и Приложение 2 от ДПГОВ

Приложение II – 	Таблици

Приложение III - 	Модел за изчисление на инвестиции по ВиК оператори за период 2016-2050 г.

Приложение IV – 	Извършени и в процес на изпълнение инвестиции по източници на финансиране за периода 2014-2021 г., лева с ДДС

# Приложение I – Детайли за Приложение 1 и Приложение 2 от ДПГОВ

Приложение 1 към ДПГОВ съдържа методи за наблюдение и оценяване на резултати по отношение на описаните по-горе задължения на държавите членки. Същевременно, Приложение I въвежда общи (минимални) изисквания за:

1) системите за събиране, отвеждането от пречиствателни станции за градски отпадъчни води; и

2) отвеждането на промишлени отпадъчни води в градски системи за събиране.

Приложение 2 към ДПГОВ описва критериите за идентифициране на чувствителни и по-малко чувствителни зони (от държавите членки) за целите на прилагане на Директивата. Със Заповед № РД-970/28.07.2003г. на министъра на околната среда и водите са идентифицирани чувствителните зони в България. Карта на чувствителните зони е публикувана и в Доклада по ДПГОВ на МОСВ за 2011 г. предназначен за обществеността.

Защитата на околната среда от неблагоприятни въздействия на градските отпадъчни води, основно се постига от държавите членки на ЕС чрез:

- изпълнение на задължение агломерациите (според броя е.ж.) да бъдат съоръжени с канализационни системи за градски отпадъчни води (чл. 3 на Директивата);

- изпълнение на задължение градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, преди заустването им да са подложени на вторично пречистване или на друга равностойна обработка (чл. 4 на Директивата);

- изпълнение на задължение градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, преди заустването им в чувствителни зони да бъдат подлагани на по-строго пречистване от предвиденото (вторично) в чл. 4 на Директивата (съгласно чл. 5 на Директивата).

Във връзка с горните задължения, Приложение I на ДПГОВ определя конкретните (качествени) изисквания към канализационните системи на населените места и към инсталациите изградени за пречистване на отпадъчните води от тях, както следва:

| Разпоредба: | Относно: | Изисквания за съответствие с ДПГОВ: |
| --- | --- | --- |
| т. А) от Приложение I на ДПГОВ | Канализационните системи | Канализационните системи съблюдават изискванията относно пречистване на отпадъчните води. Проектирането, изграждането и поддръжката на канализационните системи се извършват на базата на най-напредналите технически знания, без да водят до прекомерни разходи, по-специално що се отнася до: - обема и характеристиките на градските отпадъчни води; - предотвратяване на течовете; - ограничаване на замърсяването на водите в приемниците вследствие на прекомерното количество органични вещества от поройни дъждове. |
| т. Б) от Приложение I на ДПГОВ | Зауствания, произхождащи от ГПСОВ, във водите в приемниците | - ПСОВ са проектирани и изменени така, че да позволяват вземането на представителни проби от постъпващите отпадъчни води и от изпусканите пречистени води преди заустването им във водите в приемниците; - Изливаните от ПСОВ, пречистени води съгласно чл. 4 и 5 от ДПГОВ, отговарят на изискванията в Таблица 1 на Приложение I на ДПГОВ (с параметри/изисквания относно заустването от ГПСОВ, предмет на разпоредбите на членове 4 и 5 от ДПГОВ); - Градските отпадъчни води, изливани от пречиствателните станции в чувствителни зони, подложени на еутрофикация (като идентифицираните в Приложение II, точка А, буква а) на ДПГОВ), отговарят, освен това, на изискванията в Таблица 2 от Приложение I на ДПГОВ (с параметри/изисквания относно градските отпадъчни води, изхвърляни от пречиствателни станции в чувствителни зони, податливи на еутрофикация); - По-строги изисквания от посочените в Таблици 1 и/или 2 на Приложение I на ДПГОВ при нужда се прилагат, за да се гарантира, че водите в приемниците отговарят на всяка друга директива в тази област; - Пунктовете на изливане на градските отпадъчни води се избират по възможност така, че да се сведе до минимум въздействието върху водите в приемниците. |
| т. В) от Приложение I на ДПГОВ | Промишлени отпадъчни води | Промишлените отпадъчни води, които попадат в канализационните системи и ГПСОВ, се подлагат на предварителна обработка, необходима за: - опазване здравето на персонала, работещ по канализационните системи и в пречиствателните станции; - подсигуряване на канализационните системи, пречиствателните станции и свързаните с тях оборудвания срещу повреди; - да се гарантира безпрепятственото функциониране на пречиствателната станция за отпадъчни води и обработката на утайките; - да се съблюдава изливаните от пречиствателните станции води да не увреждат околната среда и да не водят до нарушаване на други директиви на общността по отношение на водите в приемниците; - осигуряване отвеждането на утайките при пълна безопасност и по начин, приемлив за околната среда. |

За проверка на съответствието с посочените по-горе критерии към канализационните системи и ПСОВ по Приложение I на ДПГОВ от страна на държавите членки се използват унифицираните (на ниво ЕС) по точка Г) на Приложение I на ДПГОВ референтни методи за контрол и оценка на резултатите. Това включва основно взимане на контролни проби, техния анализ и сравняване за отклонения от допустимите стойности по Таблици 1 и 2 на Приложение I от ДПГОВ.

Съгласно Приложение I, т.Г на ДПГОВ, минималният брой проби за вземане на редовни интервали през цялата година се определя в зависимост от размерите на ПСОВ, както следва:

| За ПСОВ обслужващ агломерация с: | Минималният брой проби за вземане на редовни интервали през цялата година се определя в зависимост от размерите на пречиствателната станция: |
| --- | --- |
| между 2 000 и 9 999 е.ж. | - 12 проби през първата година; - 4 проби през следващите години, ако може да се докаже, че водите отговарят на разпоредбите на ДПГОВ през първата година; в случай че една от 4 те проби не отговаря на нормите, следващата година се вземат 12 проби. |
| между 10 000 и 49 999 е.ж. | - 12 проби; |
| 50 000 е.ж. или повече | - 24 проби. |

Съгласно т. 4 на Приложение I на ДПГОВ се приема, че пречистените отпадъчни води спазват определените за различните параметри стойности (по Таблица 1 и Таблица 2 на Приложение I на ДПГОВ), ако проби показват спазването на стойностите за всеки отделен параметър, както следва:

- за параметрите, фигуриращи в Таблица 1 и в чл. 2, т. 7 от ДПГОВ (“първично пречистване”), максималният брой проби, които може да не съответстват на стойностите концентрация и/или процентите редукция, посочени в Таблица 1 и в член 2, точка 7 на ДПГОВ, отговарят на посоченото в Таблица 3 на Приложение I (за максимален допустим брой проби, показващи отклонение);

- за параметрите, фигуриращи в Таблица 1 на Приложение I и изразени в стойности концентрация, максималният брой проби, взети при условия на нормална експлоатация, не трябва да се отклонява с повече от 100% от параметричните стойности. За стойностите в концентрация, отнасящи се до общото съдържание на твърда материя в суспензия, отклонението може да достигне до 150%;

- за параметрите, фигуриращи в Таблица 2 на Приложение I, средната годишна стойност на пробите трябва за всеки отделен параметър да отговаря на съответните стойности.

Същевременно, следва да се има предвид, че изискванията и методите за контрол съгласно Приложение I и Приложение II на ДПГОВ не дискутират конкретните причини за несъответствие по места/агломерации, като те следват да се идентифицират и адресират на национално ниво от държавите членки. Така например, задълженията по ДПГОВ вече изградените ПСОВ да се поддържат правилно, за да се осигури достатъчна ефективност и да могат да функционират при всякакви обичайни климатични условия, предприемането на мерки за ограничаване на замърсяването на приеманите води от приливни води при бури при екстремни ситуации (необичайно проливен дъжд и други природни явления) или за предотвратяване на течове на мрежата и други неблагоприятни явления са допълнителни текущи задължения по ДПГОВ за държавите членки, съпътстващи задължението за изграждане на канализационна мрежа на населените места и свързването и с ПСОВ. Затова основният метод на контрол по ДПГОВ с вземане на проби може само да посочи, че е налице определен проблем, но идентифицирането на причините и разрешаването им е отговорност и в компетентността на държавата членка.

В тази връзка, в България се наблюдават следните специфични национални проблеми (извън несвързаността с ПСОВ и/или липса на канализационна мрежа), които допълнително препятстват постигането на съответствие с ДПГОВ:

- несъответстваща национална нормативна уредба – в т.ч. наличие на несъобразени с ДПГОВ нормативните изисквания за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационните системи (несинхронизирани изисквания на нормативните актове за проектиране и строителство с тези в областта на водите и в определени подзаконови нормативни актове - Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване; и Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи) създаващи нормативни затруднения/невъзможност за изграждане на икономически по-ефективни индивидуални системи или други подходящи системи съгласно възможността на чл. 3 от ДПГОВ;

- неефективен контрол на процеса на проектиране и строителство или други фактори - случаи на неправилно проектирана и/или некачествено изградена канализационна система в резултат на некачествен контрол на проектирането и/или на строителството, без това да ангажира и съответната отговорност.

Същевременно, трябва да се има предвид, че ДПГОВ, като общ акт на правото на ЕС (без пряк ефект), не предоставя готови/конкретни нормативни решения (параметри, правила, изисквания) в областта на законодателството за проектиране и строителство на ВиК инфраструктура в държавите членки. ДПГОВ само въвежда общия принцип проектирането, изграждането и поддръжката на канализационните системи „да се извършва на базата на най-напредналите технически знания, без да водят до прекомерни разходи” (Приложение I, б. „А” от ДПГОВ). Сходен принцип е въведен и относно проектирането, изграждането и поддръжката на ПСОВ (Приложение I, б. „Б” и чл. 10 от ДПГОВ), като следва те „да се проектират, изграждат, експлоатират и поддържат по начин, осигуряващ достатъчна производителност при всички нормални климатични условия на мястото, където са разположени”. Вменено на държавите членки е задължението да следят, че горното се постига на национално ниво и да предприемат подходящи мерки ако това не е така.

Така например, принципът на ДПГОВ проектирането на ВиК инфраструктура да се осъществява на база „най-напредналите технически знания”, без „да води до прекомерни разходи” би  трябвало да намери съответно място в нормативната уредба  относно проектиране на ВиК инфраструктура и взаимовръзката им с нормативните изисквания за опазването на качеството и количеството на водите  и в България.

Преодоляването на посочените по-горе национални проблеми водещи до несъответствие с ДПГОВ изисква прилагане на комплексни мерки надхвърлящи предписаното в самата Директива, която, като акт на правото на ЕС, задава основно целите на ниво ЕС (търсения резултат) в областта на пречистването на водите и методите за контрол, но оставя конкретните инструменти/мерки за постигането им на държавите членки.

# Приложение II – Таблици

Таблица П1: Агломерации по административни области и по големина на генерирания товар (е.ж.)

| № | Код на агломерация | Име на агломерация | Община | Административна област | Генериран товар на агломерацията, е.ж. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BGAG04279_00 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | 82 831 |
| 2 | BGAG56126_00 | Петрич | Петрич | Благоевград | 37 992 |
| 3 | BGAG02676_00 | Банско | Банско | Благоевград | 29 340 |
| 4 | BGAG65334_00 | Сандански | Сандански | Благоевград | 27 995 |
| 5 | BGAG17395_00 | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Благоевград | 18 988 |
| 6 | BGAG61813_00 | Разлог | Разлог | Благоевград | 11 900 |
| 7 | BGAG66460_00 | Симитли | Симитли | Благоевград | 9 877 |
| 8 | BGAG21498_00 | Добринище | Добринище | Благоевград | 6 914 |
| 9 | BGAG87338_00 | Якоруда | Якоруда | Благоевград | 5 804 |
| 10 | BGAG59077_00 | Първомай (Бл) | Първомай (Бл) | Благоевград | 3 360 |
| 11 | BGAG06306_00 | Брезница | Брезница | Благоевград | 3 352 |
| 12 | BGAG39089_00 | Кочан | Кочан | Благоевград | 3 275 |
| 13 | BGAG14492_00 | Кресна | Кресна | Благоевград | 3 274 |
| 14 | BGAG03504_00 | Белица | Белица | Благоевград | 3 188 |
| 15 | BGAG62640_00 | Рибново | Рибново | Благоевград | 3 024 |
| 16 | BGAG02693_00 | Баня (Бл) | Баня (Бл) | Благоевград | 2 790 |
| 17 | BGAG00014_00 | Абланица | Абланица | Благоевград | 2 711 |
| 18 | BGAG12499_00 | Вълкосел | Вълкосел | Благоевград | 2 687 |
| 19 | BGAG77058_00 | Хаджидимово | Хаджидимово | Благоевград | 2 590 |
| 20 | BGAG20331_00 | Дебрен | Дебрен | Благоевград | 2 555 |
| 21 | BGAG49686_00 | Микрево | Микрево | Благоевград | 2 493 |
| 22 | BGAG39270_00 | Краище | Краище | Благоевград | 2 472 |
| 23 | BGAG40052_00 | Крупник | Крупник | Благоевград | 2 224 |
| 24 | BGAG49432_00 | Мусомища | Мусомища | Благоевград | 2 087 |
| 25 | BGAG07079_00 | Бургас, Долно Езерово, Лозово, Крайморие, Меден Рудник | Бургас | Бургас | 213 281 |
| 26 | BGAG51500_00 | Несебър, Сл.бряг, Равда, Кошарица, Св.Влас, Елените, Ахелой |  | Бургас | 193 406 |
| 27 | BGAG57491_00 | Поморие | Поморие | Бургас | 34 884 |
| 28 | BGAG67800_00 | Созопол, Буджака, Каваците | Созопол | Бургас | 34 212 |
| 29 | BGAG58356_00 | Приморско | Приморско | Бургас | 28 687 |
| 30 | BGAG00151_00 | Айтос | Айтос | Бургас | 23 499 |
| 31 | BGAG53045_00 | Обзор | Обзор | Бургас | 20 439 |
| 32 | BGAG36525_00 | Карнобат | Карнобат | Бургас | 18 716 |
| 33 | BGAG48619_00 | Царево | Царево | Бургас | 16 486 |
| 34 | BGAG81178_00 | Черноморец | Черноморец | Бургас | 14 233 |
| 35 | BGAG37023_00 | Китен | Китен | Бургас | 14 017 |
| 36 | BGAG44094_00 | Лозенец (Бургас) | Лозенец (Бургас) | Бургас | 12 138 |
| 37 | BGAG07079_03 | Сарафово (Бургас) | Сарафово (Бургас) | Бургас | 11 592 |
| 38 | BGAG17974_00 | Средец | Средец | Бургас | 8 743 |
| 39 | BGAG00878_00 | Ахтопол | Ахтопол | Бургас | 6 496 |
| 40 | BGAG63183_00 | Рудник-Черно море | Бургас | Бургас | 5 611 |
| 41 | BGAG66528_00 | Синеморец | Синеморец | Бургас | 4 363 |
| 42 | BGAG07079_05 | Ветрен, Банево, Минерални Бани | Ветрен | Бургас | 4 060 |
| 43 | BGAG35883_00 | Камено | Камено | Бургас | 3 813 |
| 44 | BGAG70247_00 | Сунгурларе | Сунгурларе | Бургас | 3 553 |
| 45 | BGAG67800_01 | Дюни | Созопол | Бургас | 3 199 |
| 46 | BGAG44690_00 | Люляково | Люляково | Бургас | 2 813 |
| 47 | BGAG07079_04 | Горно езерово (Бургас) | Бургас | Бургас | 2 678 |
| 48 | BGAG63224_00 | Руен (Бургас) | Руен (Бургас) | Бургас | 2 329 |
| 49 | BGAG46663_00 | Малко Търново | Малко Търново | Бургас | 2 194 |
| 50 | BGAG10135_00 | гр.Варна, кк Златни пясъци к.к. Чайка, к.к. Ален мак, к.к. Ривиера, кк Св. Константин и Елена,с.Каменар | Варна | Варна | 395 943 |
| 51 | BGAG58503_00 | Провадия | Провадия | Варна | 11 499 |
| 52 | BGAG20482_00 | Девня | Девня | Варна | 9 240 |
| 53 | BGAG00182_00 | Аксаково | Аксаково | Варна | 7 683 |
| 54 | BGAG03719_00 | Белослав | Белослав | Варна | 7 493 |
| 55 | BGAG07598_00 | Бяла (Варна) | Бяла (Варна) | Варна | 6 484 |
| 56 | BGAG21912_00 | Долни чифлик | Долни чифлик | Варна | 6 340 |
| 57 | BGAG70175_00 | Суворово | Суворово | Варна | 4 540 |
| 58 | BGAG24565_00 | Дългопол | Дългопол | Варна | 4 483 |
| 59 | BGAG32278_00 | Игнатиево | Аксаково | Варна | 3 609 |
| 60 | BGAG72709_00 | Тополи | Тополи | Варна | 3 313 |
| 61 | BGAG12574_00 | Вълчи дол | Вълчи дол | Варна | 2 926 |
| 62 | BGAG68998_00 | Старо Оряхово | Старо Оряхово | Варна | 2 498 |
| 63 | BGAG17912_00 | Гроздьово | Гроздьово | Варна | 2 331 |
| 64 | BGAG10447_00 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | 114 188 |
| 65 | BGAG16359_00 | Горна Оряховица | Горна Оряховица | Велико Търново | 43 834 |
| 66 | BGAG65766_00 | Свищов | Свищов | Велико Търново | 38 000 |
| 67 | BGAG55052_00 | Павликени | Павликени | Велико Търново | 10 491 |
| 68 | BGAG27190_00 | Елена | Елена | Велико Търново | 6 746 |
| 69 | BGAG69633_00 | Стражица | Стражица | Велико Търново | 6 571 |
| 70 | BGAG23100_00 | Драганово | Драганово | Велико Търново | 4 899 |
| 71 | BGAG57354_00 | Полски Тръмбеш | Полски Тръмбеш | Велико Търново | 4 226 |
| 72 | BGAG20242_00 | Дебелец | Дебелец | Велико Търново | 3 893 |
| 73 | BGAG59094_00 | Първомайци | Първомайци | Велико Търново | 3 171 |
| 74 | BGAG22232_00 | Долна Оряховица | Долна Оряховица | Велико Търново | 2 937 |
| 75 | BGAG36837_00 | Килифарево | Килифарево | Велико Търново | 2 159 |
| 76 | BGAG30962_00 | Златарица | Златарица | Велико Търново | 2 105 |
| 77 | BGAG10971_00 | Видин | Видин | Видин | 44 366 |
| 78 | BGAG03616_00 | Белоградчик | Белоградчик | Видин | 4 850 |
| 79 | BGAG40525_00 | Кула | Кула | Видин | 2 846 |
| 80 | BGAG06224_00 | Брегово | Брегово | Видин | 2 357 |
| 81 | BGAG00672_00 | Арчар | Арчар | Видин | 2 194 |
| 82 | BGAG12259_00 | Враца | Враца | Враца | 64 454 |
| 83 | BGAG37798_00 | Козлодуй | Козлодуй | Враца | 14 384 |
| 84 | BGAG47714_00 | Мездра | Мездра | Враца | 11 647 |
| 85 | BGAG07702_00 | Бяла Слатина | Бяла Слатина | Враца | 10 931 |
| 86 | BGAG54020_00 | Оряхово | Оряхово | Враца | 4 386 |
| 87 | BGAG70723_00 | Селановци | Селановци | Враца | 3 341 |
| 88 | BGAG48043_00 | Мизия | Мизия | Враца | 3 016 |
| 89 | BGAG39846_00 | Криводол | Криводол | Враца | 2 905 |
| 90 | BGAG07116_00 | Бутан | Бутан | Враца | 2 854 |
| 91 | BGAG18505_00 | Гложене | Гложене | Враца | 2 692 |
| 92 | BGAG62997_00 | Роман | Роман | Враца | 2 425 |
| 93 | BGAG73643_00 | Търнава (Враца) | Враца | Враца | 2 293 |
| 94 | BGAG14218_00 | Габрово | Габрово | Габрово | 80 400 |
| 95 | BGAG65927_00 | Севлиево | Севлиево | Габрово | 33 400 |
| 96 | BGAG73403_00 | Трявна | Трявна | Габрово | 10 425 |
| 97 | BGAG23947_00 | Дряново | Дряново | Габрово | 7 101 |
| 98 | BGAG72624_00 | Добрич | Добрич | Добрич | 107 809 |
| 99 | BGAG02508_00 | Балчик, Белите скали, Кулака, Сборно място, Момчил | Балчик | Добрич | 13 099 |
| 100 | BGAG02508_01 | Албена | Албена | Добрич | 12 909 |
| 101 | BGAG35064_00 | Каварна | Каварна | Добрич | 12 440 |
| 102 | BGAG14711_00 | Генерал Тошево (Добрич) | Генерал Тошево (Добрич) | Добрич | 6 504 |
| 103 | BGAG72271_00 | Тервел | Тервел | Добрич | 5 810 |
| 104 | BGAG39459_00 | Кранево | Балчик | Добрич | 4 974 |
| 105 | BGAG83017_00 | Шабла | Шабла | Добрич | 3 189 |
| 106 | BGAG53120_00 | Оброчище | Балчик | Добрич | 2 135 |
| 107 | BGAG40909_00 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | 50 488 |
| 108 | BGAG48996_00 | Момчилград | Момчилград | Кърджали | 10 363 |
| 109 | BGAG39970_00 | Крумовград | Крумовград | Кърджали | 6 616 |
| 110 | BGAG00607_00 | Ардино | Ардино | Кърджали | 4 137 |
| 111 | BGAG20746_00 | Джебел | Джебел | Кърджали | 3 599 |
| 112 | BGAG03825_00 | Бенковски | Бенковски | Кърджали | 2 681 |
| 113 | BGAG41112_00 | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | 45 702 |
| 114 | BGAG68789_00 | Дупница | Дупница | Кюстендил | 43 694 |
| 115 | BGAG65365_00 | Сапарева баня | Сапарева баня | Кюстендил | 8 816 |
| 116 | BGAG04501_00 | Бобов дол | Бобов дол | Кюстендил | 5 898 |
| 117 | BGAG62671_00 | Рила | Рила | Кюстендил | 2 732 |
| 118 | BGAG39116_00 | Кочериново | Кочериново | Кюстендил | 2 391 |
| 119 | BGAG43952_00 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | 37 929 |
| 120 | BGAG73198_00 | Троян | Троян | Ловеч | 37 511 |
| 121 | BGAG44327_00 | Луковит | Луковит | Ловеч | 10 500 |
| 122 | BGAG72343_00 | Тетевен | Тетевен | Ловеч | 9 828 |
| 123 | BGAG87014_00 | Ябланица | Ябланица | Ловеч | 4 876 |
| 124 | BGAG43476_00 | Летница | Летница | Ловеч | 4 420 |
| 125 | BGAG75054_00 | Угърчин | Угърчин | Ловеч | 3 994 |
| 126 | BGAG52218_00 | Априлци | Априлци | Ловеч | 2 714 |
| 127 | BGAG14386_00 | Галата | Галата | Ловеч | 2 505 |
| 128 | BGAG48489_00 | Монтана | Монтана | Монтана | 59 498 |
| 129 | BGAG44238_00 | Лом | Лом | Монтана | 18 042 |
| 130 | BGAG03928_00 | Берковица | Берковица | Монтана | 13 514 |
| 131 | BGAG12961_00 | Вършец | Вършец | Монтана | 7 200 |
| 132 | BGAG12543_00 | Вълчедръм | Вълчедръм | Монтана | 3 867 |
| 133 | BGAG55155_00 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | 68 404 |
| 134 | BGAG10450_00 | Велинград | Велинград | Пазарджик | 26 715 |
| 135 | BGAG55302_00 | Панагюрище | Панагюрище | Пазарджик | 17 983 |
| 136 | BGAG56277_00 | Пещера | Пещера | Пазарджик | 15 978 |
| 137 | BGAG66264_00 | Септември | Септември | Пазарджик | 10 300 |
| 138 | BGAG62004_00 | Ракитово | Ракитово | Пазарджик | 7 998 |
| 139 | BGAG23234_00 | Драгиново | Драгиново | Пазарджик | 4 714 |
| 140 | BGAG46749_00 | Мало Конаре | Мало Конаре | Пазарджик | 4 145 |
| 141 | BGAG38844_00 | Костандово | Костандово | Пазарджик | 4 079 |
| 142 | BGAG06207_00 | Брацигово | Брацигово | Пазарджик | 3 939 |
| 143 | BGAG69835_00 | Стрелча | Стрелча | Пазарджик | 3 886 |
| 144 | BGAG03592_00 | Белово | Белово | Пазарджик | 3 595 |
| 145 | BGAG02837_01 | к.к. язовир Батак | Батак | Пазарджик | 3 556 |
| 146 | BGAG70648_00 | Сърница | Сърница | Пазарджик | 3 508 |
| 147 | BGAG02837_00 | Батак | Батак | Пазарджик | 2 981 |
| 148 | BGAG10820_00 | Ветрен | Ветрен | Пазарджик | 2 943 |
| 149 | BGAG32010_00 | Ивайло | Ивайло | Пазарджик | 2 799 |
| 150 | BGAG00254_00 | Алеко Константиново | Алеко Константиново | Пазарджик | 2 729 |
| 151 | BGAG23008_00 | Дорково | Дорково | Пазарджик | 2 629 |
| 152 | BGAG37491_00 | Ковачево | Ковачево | Пазарджик | 2 355 |
| 153 | BGAG53335_00 | Огняново | Огняново | Пазарджик | 2 302 |
| 154 | BGAG15028_00 | Главиница | Главиница | Пазарджик | 2 182 |
| 155 | BGAG06149_00 | Братаница | Братаница | Пазарджик | 2 034 |
| 156 | BGAG51874_00 | Нова махала | Нова махала | Пазарджик | 2 032 |
| 157 | BGAG81089_00 | Черногорово | Черногорово | Пазарджик | 2 024 |
| 158 | BGAG55871_00 | Перник | Перник | Перник | 75 939 |
| 159 | BGAG61577_00 | Радомир | Радомир | Перник | 13 207 |
| 160 | BGAG06286_00 | Брезник | Брезник | Перник | 3 874 |
| 161 | BGAG00002_00 | Драгичево | Перник | Перник | 2 400 |
| 162 | BGAG72223_00 | Батановци | Батановци | Перник | 2 245 |
| 163 | BGAG73273_00 | Трън | Трън | Перник | 2 065 |
| 164 | BGAG56722_00 | Плевен | Плевен | Плевен | 111 507 |
| 165 | BGAG80501_00 | Червен бряг | Червен бряг | Плевен | 14 863 |
| 166 | BGAG43236_00 | Левски | Левски | Плевен | 11 320 |
| 167 | BGAG03366_00 | Белене | Белене | Плевен | 10 894 |
| 168 | BGAG37376_00 | Кнежа | Кнежа | Плевен | 10 500 |
| 169 | BGAG22407_00 | Долни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | 4 243 |
| 170 | BGAG73359_00 | Тръстеник | Иваново | Плевен | 4 123 |
| 171 | BGAG67088_00 | Славяново | Славяново | Плевен | 3 701 |
| 172 | BGAG06999_00 | Буковлък | Плевен | Плевен | 3 567 |
| 173 | BGAG37863_00 | Койнаре | Койнаре | Плевен | 3 403 |
| 174 | BGAG51723_00 | Никопол | Никопол | Плевен | 3 060 |
| 175 | BGAG55782_00 | Искър | Искър | Плевен | 2 992 |
| 176 | BGAG18099_00 | Гулянци | Гулянци | Плевен | 2 990 |
| 177 | BGAG22215_00 | Долна Митрополия | Д. Митрополия | Плевен | 2 973 |
| 178 | BGAG87597_00 | Ясен | Ясен | Плевен | 2 297 |
| 179 | BGAG56784_00 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | 378 454 |
| 180 | BGAG00702_00 | Асеновград | Асеновград | Пловдив | 65 330 |
| 181 | BGAG36498_00 | Карлово | Карлово | Пловдив | 27 597 |
| 182 | BGAG62075_00 | Раковски (Пл) | Раковски (Пл) | Пловдив | 15 982 |
| 183 | BGAG59080_00 | Първомай (Пл) | Първомай (Пл) | Пловдив | 15 778 |
| 184 | BGAG51980_00 | Стамболийски | Стамболийски | Пловдив | 15 034 |
| 185 | BGAG39921_00 | Кричим | Кричим | Пловдив | 10 600 |
| 186 | BGAG77270_00 | Хисаря | Хисаря | Пловдив | 10 268 |
| 187 | BGAG68080_00 | Сопот | Сопот | Пловдив | 9 274 |
| 188 | BGAG70528_00 | Съединение | Съединение | Пловдив | 6 189 |
| 189 | BGAG62858_00 | Рогош - Скутаре | Марица | Пловдив | 5 619 |
| 190 | BGAG40467_00 | Куклен | Куклен | Пловдив | 5 290 |
| 191 | BGAG06077_00 | Брани поле - Белащица | Родопи | Пловдив | 4 811 |
| 192 | BGAG55909_00 | Перущица | Перущица | Пловдив | 4 681 |
| 193 | BGAG62949_00 | Розино | Розино | Пловдив | 4 306 |
| 194 | BGAG73242_00 | Труд | Труд | Пловдив | 4 301 |
| 195 | BGAG70010_00 | Стряма | Стряма | Пловдив | 4 090 |
| 196 | BGAG78029_00 | Цалапица | Цалапица | Пловдив | 4 018 |
| 197 | BGAG02720_00 | Баня (Пл) | Баня (Пл) | Пловдив | 3 967 |
| 198 | BGAG03620_00 | Белозем | Белозем | Пловдив | 3 907 |
| 199 | BGAG59032_00 | Първенец (Пл) | Първенец (Пл) | Пловдив | 3 734 |
| 200 | BGAG06505_00 | Брестовица | Брестовица | Пловдив | 3 570 |
| 201 | BGAG72789_00 | Тополово | Тополово | Пловдив | 3 498 |
| 202 | BGAG36676_00 | Катуница | Катуница | Пловдив | 3 426 |
| 203 | BGAG35496_00 | Калофер | Калофер | Пловдив | 3 020 |
| 204 | BGAG87240_00 | Ягодово | Ягодово | Пловдив | 2 895 |
| 205 | BGAG75188_00 | Устина | Устина | Пловдив | 2 887 |
| 206 | BGAG40004_00 | Крумово (Пл) | Крумово (Пл) | Пловдив | 2 881 |
| 207 | BGAG47086_00 | Маноле | Маноле | Пловдив | 2 880 |
| 208 | BGAG52221_00 | Ново село | Ново село | Пловдив | 2 799 |
| 209 | BGAG05339_00 | Болярци | Болярци | Пловдив | 2 732 |
| 210 | BGAG47295_00 | Марково | Марково | Пловдив | 2 703 |
| 211 | BGAG34028_00 | Йоаким Груево | Йоаким Груево | Пловдив | 2 689 |
| 212 | BGAG65139_00 | Садово | Садово | Пловдив | 2 657 |
| 213 | BGAG11845_00 | Войводиново | Войводиново | Пловдив | 2 635 |
| 214 | BGAG35300_00 | Калековец | Калековец | Пловдив | 2 625 |
| 215 | BGAG40717_00 | Куртово конаре | Куртово конаре | Пловдив | 2 577 |
| 216 | BGAG35523_00 | Калояново (Пл) | Калояново (Пл) | Пловдив | 2 545 |
| 217 | BGAG78080_00 | Царацово (Пл) | Царацово (Пл) | Пловдив | 2 473 |
| 218 | BGAG17484_00 | Градина | Градина | Пловдив | 2 389 |
| 219 | BGAG61710_00 | Разград | Разград | Разград | 78 300 |
| 220 | BGAG32874_00 | Исперих | Исперих | Разград | 12 337 |
| 221 | BGAG40422_00 | Кубрат | Кубрат | Разград | 6 723 |
| 222 | BGAG44166_00 | Лозница | Лозница | Разград | 4 154 |
| 223 | BGAG77308_00 | Цар Калоян | Цар Калоян | Разград | 3 455 |
| 224 | BGAG30065_00 | Завет | Завет | Разград | 2 858 |
| 225 | BGAG24829_00 | Дянково | Дянково | Разград | 2 615 |
| 226 | BGAG06481_00 | Брестовене | Брестовене | Разград | 2 580 |
| 227 | BGAG87624_00 | Ясеновец | Ясеновец | Разград | 2 369 |
| 228 | BGAG62089_00 | Раковски (Разград) | Раковски | Разград | 2 122 |
| 229 | BGAG63427_00 | Русе | Русе | Русе | 157 148 |
| 230 | BGAG07603_00 | гр.Бяла (без кв. Гара Бяла) | Бяла | Русе | 7 367 |
| 231 | BGAG10803_00 | Ветово | Ветово | Русе | 4 265 |
| 232 | BGAG20184_00 | Две могили | Две могили | Русе | 3 956 |
| 233 | BGAG47336_00 | Мартен | Мартен | Русе | 3 790 |
| 234 | BGAG15151_00 | Глоджево | Глоджево | Русе | 3 235 |
| 235 | BGAG51679_00 | Николово | Николово | Русе | 2 833 |
| 236 | BGAG66425_00 | Силистра, Айдемир, Калипетрово | Силистра | Силистра | 42 876 |
| 237 | BGAG73496_00 | Тутракан | Тутракан | Силистра | 10 811 |
| 238 | BGAG24030_00 | Дулово | Дулово | Силистра | 8 741 |
| 239 | BGAG67338_00 | Сливен-Речица | Сливен | Сливен | 90 897 |
| 240 | BGAG51809_00 | Нова Загора | Нова Загора | Сливен | 24 368 |
| 241 | BGAG39030_00 | Котел | Котел | Сливен | 5 093 |
| 242 | BGAG72165_00 | Твърдица | Твърдица | Сливен | 4 634 |
| 243 | BGAG17436_00 | Градец | Градец | Сливен | 3 855 |
| 244 | BGAG15944_00 | Шивачево | Шивачево | Сливен | 3 568 |
| 245 | BGAG72816_00 | Тополчане | Тополчане | Сливен | 3 019 |
| 246 | BGAG87031_00 | Ябланово | Ябланово | Сливен | 2 824 |
| 247 | BGAG29194_00 | Желю войвода | Желю войвода | Сливен | 2 171 |
| 248 | BGAG67653_00 | Смолян без Езерово, без Смолянски езера | Смолян | Смолян | 29 801 |
| 249 | BGAG67653_01 | Пампорово | Пампорово | Смолян | 8 400 |
| 250 | BGAG31111_00 | Златоград | Златоград | Смолян | 7 671 |
| 251 | BGAG20465_00 | Девин | Девин | Смолян | 6 347 |
| 252 | BGAG46045_00 | Мадан | Мадан | Смолян | 5 719 |
| 253 | BGAG80371_00 | Чепеларе | Чепеларе | Смолян | 5 039 |
| 254 | BGAG51319_00 | Неделино | Неделино | Смолян | 4 088 |
| 255 | BGAG63207_00 | Рудозем | Рудозем | Смолян | 3 763 |
| 256 | BGAG23025_00 | Доспат | Доспат | Смолян | 2 443 |
| 257 | BGAG05462_00 | Борино | Борино | Смолян | 2 343 |
| 258 | BGAG69105_00 | Старцево | Старцево | Смолян | 2 112 |
| 259 | BGAG05815_00 | Ботевград | Ботевград | София (Област) | 34 104 |
| 260 | BGAG65231_00 | Самоков | Самоков | София (Област) | 26 591 |
| 261 | BGAG56407_00 | Пирдоп | Пирдоп | София (Област) | 15 571 |
| 262 | BGAG38978_00 | Костинброд | Костинброд | София (Област) | 12 911 |
| 263 | BGAG32901_00 | Ихтиман | Ихтиман | София (Област) | 12 812 |
| 264 | BGAG27632_00 | Етрополе | Етрополе | София (Област) | 11 509 |
| 265 | BGAG27303_00 | Елин Пелин | Елин Пелин | София (Област) | 10 474 |
| 266 | BGAG65869_00 | Своге | Своге | София (Област) | 7 542 |
| 267 | BGAG67372_00 | Сливница | Сливница | София (Област) | 7 329 |
| 268 | BGAG38902_00 | Костенец | Костенец | София (Област) | 6 291 |
| 269 | BGAG05027_00 | Божурище | Божурище | София (Област) | 6 155 |
| 270 | BGAG22006_00 | Долна Баня | Долна Баня | София (Област) | 6 050 |
| 271 | BGAG58030_00 | Правец | Правец | София (Област) | 5 579 |
| 272 | BGAG65231_01 | к.к. Боровец | Самоков | София (Област) | 4 938 |
| 273 | BGAG15309_00 | Годеч | Годеч | София (Област) | 4 928 |
| 274 | BGAG31044_00 | Златица | Златица | София (Област) | 4 752 |
| 275 | BGAG12283_00 | Врачеш | Врачеш | София (Област) | 3 525 |
| 276 | BGAG38916_00 | Костенец 2 | Костенец 2 | София (Област) | 3 470 |
| 277 | BGAG23409_00 | Драгоман | Драгоман | София (Област) | 3 429 |
| 278 | BGAG73256_00 | Трудовец | Трудовец | София (Област) | 3 115 |
| 279 | BGAG52012_00 | Нови хан | Нови хан | София (Област) | 2 592 |
| 280 | BGAG38558_00 | Копривщица | Копривщица | София (Област) | 2 194 |
| 281 | BGAG68134_00 | София град | София град | София (столица) | 2 037 000 |
| 282 | BGAG00357_00 | Нови Искър | Нови Искър | София (столица) | 14 541 |
| 283 | BGAG02659_00 | Банкя | Банкя | София (столица) | 16219 |
| 284 | BGAG12084_00 | Волуяк | Волуяк | София (столица) | 6 870 |
| 285 | BGAG35239_00 | Кривина-Казичене | София град | София (столица) | 6 835 |
| 286 | BGAG44063_00 | Лозен | Лозен | София (столица) | 6 122 |
| 287 | BGAG68134_2 | Ботунец | София град | София (столица) | 6 514 |
| 288 | BGAG68134_01 | Кремиковци-Сеславци | София град | София (столица) | 5 096 |
| 289 | BGAG04234_00 | Бистрица | Бистрица | София (столица) | 5089 |
| 290 | BGAG55419_00 | Панчарево-Кокаляне | Панчарево-Кокаляне | София (столица) | 4 962 |
| 291 | BGAG11394_00 | Владая | Владая | София (столица) | 3 378 |
| 292 | BGAG07140_00 | Бухово | Бухово | София (столица) | 2 881 |
| 293 | BGAG80409_00 | Чепинци | София град | София (столица) | 2 688 |
| 294 | BGAG00006_00 | Мрамор | Мрамор | София (столица) | 2 566 |
| 295 | BGAG65601_00 | Световрачане | Световрачане | София (столица) | 2 357 |
| 296 | BGAG68850_00 | Стара Загора, без Дъбрава | Стара Загора, без Дъбрава | Стара Загора | 233 367 |
| 297 | BGAG35167_00 | Казанлък | Казанлък | Стара Загора | 72 833 |
| 298 | BGAG81414_00 | Чирпан | Чирпан | Стара Загора | 19 052 |
| 299 | BGAG61460_00 | Раднево | Раднево | Стара Загора | 12 535 |
| 300 | BGAG18280_00 | Гълъбово | Гълъбово | Стара Загора | 7 510 |
| 301 | BGAG55021_00 | Павел баня | Павел баня | Стара Загора | 5 563 |
| 302 | BGAG40292_00 | Крън | Крън | Стара Загора | 3 275 |
| 303 | BGAG49494_00 | Мъглиж | Мъглиж | Стара Загора | 3 181 |
| 304 | BGAG00001_00 | Николаево | Николаево | Стара Загора | 2 737 |
| 305 | BGAG18157_00 | Гурково | Гурково | Стара Загора | 2 736 |
| 306 | BGAG38563_00 | Копринка | Копринка | Стара Загора | 2 610 |
| 307 | BGAG27499_00 | Енина | Енина | Стара Загора | 2 347 |
| 308 | BGAG73626_00 | Търговище | Търговище | Търговище | 37 885 |
| 309 | BGAG57649_00 | Попово | Попово | Търговище | 19 924 |
| 310 | BGAG53535_00 | Омуртаг | Омуртаг | Търговище | 8 822 |
| 311 | BGAG53552_00 | Опака | Опака | Търговище | 2 630 |
| 312 | BGAG77195_00 | Хасково | Хасково | Хасково | 83 346 |
| 313 | BGAG21052_00 | Димитровград | Димитровград | Хасково | 38 738 |
| 314 | BGAG77181_00 | Харманли | Харманли | Хасково | 22 749 |
| 315 | BGAG65677_00 | Свиленград | Свиленград | Хасково | 20 514 |
| 316 | BGAG44570_00 | Любимец | Любимец | Хасково | 7 159 |
| 317 | BGAG47278_00 | Симеоновград | Симеоновград | Хасково | 6 255 |
| 318 | BGAG72761_00 | Тополовград | Тополовград | Хасково | 5 130 |
| 319 | BGAG32024_00 | Ивайловград | Ивайловград | Хасково | 3 469 |
| 320 | BGAG83510_00 | Шумен без Дивдядово, Макак, и Мътница | Шумен | Шумен | 101 045 |
| 321 | BGAG52009_00 | Нови пазар | Нови пазар | Шумен | 11 848 |
| 322 | BGAG58222_00 | Велики Преслав | Велики Преслав | Шумен | 9 802 |
| 323 | BGAG83510_01 | Дивдягово | Дивдягово | Шумен | 4 900 |
| 324 | BGAG67708_00 | Смядово | Смядово | Шумен | 3 660 |
| 325 | BGAG12766_00 | Върбица | Върбица | Шумен | 2 342 |
| 326 | BGAG72549_00 | Тодор Икономово | Т. Икономово | Шумен | 2 318 |
| 327 | BGAG87374_00 | Ямбол | Ямбол | Ямбол | 90 042 |
| 328 | BGAG27382_00 | Елхово | Елхово | Ямбол | 10 147 |
| 329 | BGAG69660_00 | Стралджа | Стралджа | Ямбол | 6 264 |

Таблица П2: Агломерации с постигнато съответствие по чл. 3 на ДПГОВ

| № | Код на агломерация | Име на агломерация | Административна област | Генериран товар на агломерацията, е.ж. | Процент от товара събран в канализационна система, % | Събран товар в канализационна мрежа е.ж. | Несъбран в канализационна мрежа товар, е.ж.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BGAG04279_00 | Благоевград | Благоевград | 82 831 | 100,00 | 82 831 | 0 |
| 2 | BGAG56126_00 | Петрич | Благоевград | 37 992 | 100,00 | 37 992 | 0 |
| 3 | BGAG02676_00 | Банско | Благоевград | 29 340 | 98,00 | 28 753 | 587 |
| 4 | BGAG17395_00 | Гоце Делчев | Благоевград | 18 988 | 100,00 | 18 988 | 0 |
| 5 | BGAG61813_00 | Разлог | Благоевград | 11 900 | 98,00 | 11 662 | 238 |
| 6 | BGAG21498_00 | Добринище | Благоевград | 6 914 | 100,00 | 6 914 | 0 |
| 7 | BGAG14492_00 | Кресна | Благоевград | 3 274 | 98,00 | 3 209 | 65 |
| 8 | BGAG03504_00 | Белица | Благоевград | 3 188 | 100,00 | 3 188 | 0 |
| 9 | BGAG07079_00 | Бургас, Долно Езерово, Лозово, Крайморие, Меден Рудник | Бургас | 213 281 | 100,00 | 213 281 | 0 |
| 10 | BGAG51500_00 | Несебър, Сл.бряг, Равда, Кошарица, Св.Влас, Елените, Ахелой | Бургас | 193 406 | 100,00 | 193 406 | 0 |
| 11 | BGAG57491_00 | Поморие | Бургас | 34 884 | 99,10 | 34 570 | 314 |
| 12 | BGAG67800_00 | Созопол, Буджака, Каваците | Бургас | 34 212 | 98,00 | 33 528 | 684 |
| 13 | BGAG58356_00 | Приморско | Бургас | 28 687 | 100,00 | 28 687 | 0 |
| 14 | BGAG00151_00 | Айтос | Бургас | 23 499 | 98,21 | 23 078 | 421 |
| 15 | BGAG53045_00 | Обзор | Бургас | 20 439 | 98,20 | 20 071 | 368 |
| 16 | BGAG36525_00 | Карнобат | Бургас | 18 716 | 100,00 | 18 716 | 0 |
| 17 | BGAG48619_00 | Царево | Бургас | 16 486 | 98,00 | 16 156 | 330 |
| 18 | BGAG81178_00 | Черноморец | Бургас | 14 233 | 98,00 | 13 948 | 285 |
| 19 | BGAG37023_00 | Китен | Бургас | 14 017 | 100,00 | 14 017 | 0 |
| 20 | BGAG44094_00 | Лозенец (Бургас) | Бургас | 12 138 | 99,71 | 12 103 | 35 |
| 21 | BGAG07079_03 | Сарафово (Бургас) | Бургас | 11 592 | 98,00 | 11 360 | 232 |
| 22 | BGAG17974_00 | Средец | Бургас | 8 743 | 98,00 | 8 568 | 175 |
| 23 | BGAG63183_00 | Рудник-Черно море | Бургас | 5 611 | 98,00 | 5 499 | 112 |
| 24 | BGAG07079_05 | Ветрен, Банево, Минерални Бани | Бургас | 4 060 | 99,00 | 4 019 | 41 |
| 25 | BGAG35883_00 | Камено | Бургас | 3 813 | 99,08 | 3 778 | 35 |
| 26 | BGAG67800_01 | Дюни | Бургас | 3 199 | 100,00 | 3 199 | 0 |
| 27 | BGAG44690_00 | Люляково | Бургас | 2 813 | 100,00 | 2 813 | 0 |
| 28 | BGAG07079_04 | Горно езерово (Бургас) | Бургас | 2 678 | 100,00 | 2 678 | 0 |
| 29 | BGAG58503_00 | Провадия | Варна | 11 499 | 98,00 | 11 269 | 230 |
| 30 | BGAG20482_00 | Девня | Варна | 9 240 | 98,00 | 9 055 | 185 |
| 31 | BGAG00182_00 | Аксаково | Варна | 7 683 | 98,00 | 7 529 | 154 |
| 32 | BGAG03719_00 | Белослав | Варна | 7 493 | 100,00 | 7 493 | 0 |
| 33 | BGAG07598_00 | Бяла (Варна) | Варна | 6 484 | 100,00 | 6 484 | 0 |
| 34 | BGAG21912_00 | Долни чифлик | Варна | 6 340 | 98,00 | 6 213 | 127 |
| 35 | BGAG70175_00 | Суворово | Варна | 4 540 | 98,00 | 4 449 | 91 |
| 36 | BGAG32278_00 | Игнатиево | Варна | 3 609 | 98,00 | 3 537 | 72 |
| 37 | BGAG12574_00 | Вълчи дол | Варна | 2 926 | 98,00 | 2 867 | 59 |
| 38 | BGAG16359_00 | Горна Оряховица | Велико Търново | 43 834 | 98,00 | 42 957 | 877 |
| 39 | BGAG65766_00 | Свищов | Велико Търново | 38 000 | 98,00 | 37 240 | 760 |
| 40 | BGAG55052_00 | Павликени | Велико Търново | 10 491 | 98,00 | 10 281 | 210 |
| 41 | BGAG69633_00 | Стражица | Велико Търново | 6 571 | 99,00 | 6 505 | 66 |
| 42 | BGAG59094_00 | Първомайци | Велико Търново | 3 171 | 100,00 | 3 171 | 0 |
| 43 | BGAG22232_00 | Долна Оряховица | Велико Търново | 2 937 | 98,00 | 2 878 | 59 |
| 44 | BGAG10971_00 | Видин | Видин | 44 366 | 100,00 | 44 366 | 0 |
| 45 | BGAG12259_00 | Враца | Враца | 64 454 | 98,00 | 63 165 | 1,289 |
| 46 | BGAG37798_00 | Козлодуй | Враца | 14 384 | 98,00 | 14 096 | 288 |
| 47 | BGAG47714_00 | Мездра | Враца | 11 647 | 98,00 | 11 414 | 233 |
| 48 | BGAG07702_00 | Бяла Слатина | Враца | 10 931 | 98,00 | 10 712 | 219 |
| 49 | BGAG14218_00 | Габрово | Габрово | 80 400 | 99,52 | 80 014 | 386 |
| 50 | BGAG65927_00 | Севлиево | Габрово | 33 400 | 99,00 | 33 066 | 334 |
| 51 | BGAG73403_00 | Трявна | Габрово | 10 425 | 99,84 | 10 408 | 17 |
| 52 | BGAG72624_00 | Добрич | Добрич | 107 809 | 100,00 | 107 809 | 0 |
| 53 | BGAG02508_00 | Балчик, Белите скали, Кулака, Сборно място, Момчил | Добрич | 13 099 | 98,00 | 12 837 | 262 |
| 54 | BGAG02508_01 | Албена | Добрич | 12 909 | 100,00 | 12 909 | 0 |
| 55 | BGAG14711_00 | Генерал Тошево (Добрич) | Добрич | 6 504 | 98,00 | 6 374 | 130 |
| 56 | BGAG72271_00 | Тервел | Добрич | 5 810 | 100,00 | 5 810 | 0 |
| 57 | BGAG39459_00 | Кранево | Добрич | 4 974 | 98,00 | 4 875 | 99 |
| 58 | BGAG83017_00 | Шабла | Добрич | 3 189 | 98,00 | 3 125 | 64 |
| 59 | BGAG53120_00 | Оброчище | Добрич | 2 135 | 98,00 | 2 092 | 43 |
| 60 | BGAG40909_00 | Кърджали | Кърджали | 50 488 | 98,90 | 49 933 | 555 |
| 61 | BGAG48996_00 | Момчилград | Кърджали | 10 363 | 100,00 | 10 363 | 0 |
| 62 | BGAG41112_00 | Кюстендил | Кюстендил | 45 702 | 99,00 | 45 245 | 457 |
| 63 | BGAG68789_00 | Дупница | Кюстендил | 43 694 | 98,00 | 42 820 | 874 |
| 64 | BGAG43952_00 | Ловеч | Ловеч | 37 929 | 98,20 | 37 246 | 683 |
| 65 | BGAG73198_00 | Троян | Ловеч | 37 511 | 98,04 | 36 776 | 735 |
| 66 | BGAG44327_00 | Луковит | Ловеч | 10 500 | 98,00 | 10 290 | 210 |
| 67 | BGAG87014_00 | Ябланица | Ловеч | 4 876 | 98,00 | 4 778 | 98 |
| 68 | BGAG48489_00 | Монтана | Монтана | 59 498 | 100,00 | 59 498 | 0 |
| 69 | BGAG12961_00 | Вършец | Монтана | 7 200 | 98,00 | 7 056 | 144 |
| 70 | BGAG55155_00 | Пазарджик | Пазарджик | 68 404 | 100,00 | 68 404 | 0 |
| 71 | BGAG55302_00 | Панагюрище | Пазарджик | 17 983 | 100,00 | 17 983 | 0 |
| 72 | BGAG56277_00 | Пещера | Пазарджик | 15 978 | 100,00 | 15 978 | 0 |
| 73 | BGAG66264_00 | Септември | Пазарджик | 10 300 | 100,00 | 10 300 | 0 |
| 74 | BGAG62004_00 | Ракитово | Пазарджик | 7 998 | 98,00 | 7 838 | 160 |
| 75 | BGAG38844_00 | Костандово | Пазарджик | 4 079 | 98,00 | 3 997 | 82 |
| 76 | BGAG06207_00 | Брацигово | Пазарджик | 3 939 | 98,00 | 3 860 | 79 |
| 77 | BGAG69835_00 | Стрелча | Пазарджик | 3 886 | 98,40 | 3 824 | 62 |
| 78 | BGAG32010_00 | Ивайло | Пазарджик | 2 799 | 100,00 | 2 799 | 0 |
| 79 | BGAG23008_00 | Дорково | Пазарджик | 2 629 | 98,00 | 2 576 | 53 |
| 80 | BGAG55871_00 | Перник | Перник | 75 939 | 98,20 | 74 572 | 1,367 |
| 81 | BGAG61577_00 | Радомир | Перник | 13 207 | 99,10 | 13 088 | 119 |
| 82 | BGAG72223_00 | Батановци | Перник | 2 245 | 99,00 | 2 223 | 22 |
| 83 | BGAG56722_00 | Плевен | Плевен | 111 507 | 99,00 | 110 392 | 1,115 |
| 84 | BGAG80501_00 | Червен бряг | Плевен | 14 863 | 100,00 | 14 863 | 0 |
| 85 | BGAG43236_00 | Левски | Плевен | 11 320 | 99,30 | 11 241 | 79 |
| 86 | BGAG03366_00 | Белене | Плевен | 10 894 | 98,00 | 10 676 | 218 |
| 87 | BGAG37376_00 | Кнежа | Плевен | 10 500 | 98,00 | 10 290 | 210 |
| 88 | BGAG73359_00 | Тръстеник | Плевен | 4 123 | 98,00 | 4 041 | 82 |
| 89 | BGAG06999_00 | Буковлък | Плевен | 3 567 | 98,00 | 3 496 | 71 |
| 90 | BGAG22215_00 | Долна Митрополия | Плевен | 2 973 | 98,00 | 2 914 | 59 |
| 91 | BGAG87597_00 | Ясен | Плевен | 2 297 | 98,00 | 2 251 | 46 |
| 92 | BGAG56784_00 | Пловдив | Пловдив | 378 454 | 99,50 | 376 562 | 1,892 |
| 93 | BGAG00702_00 | Асеновград | Пловдив | 65 330 | 99,80 | 65 199 | 131 |
| 94 | BGAG36498_00 | Карлово | Пловдив | 27 597 | 98,00 | 27 045 | 552 |
| 95 | BGAG62075_00 | Раковски (Пл) | Пловдив | 15 982 | 100,00 | 15 982 | 0 |
| 96 | BGAG59080_00 | Първомай (Пл) | Пловдив | 15 778 | 100,00 | 15 778 | 0 |
| 97 | BGAG51980_00 | Стамболийски | Пловдив | 15 034 | 100,00 | 15 034 | 0 |
| 98 | BGAG39921_00 | Кричим | Пловдив | 10 600 | 98,00 | 10 388 | 212 |
| 99 | BGAG68080_00 | Сопот | Пловдив | 9 274 | 100,00 | 9 274 | 0 |
| 100 | BGAG40467_00 | Куклен | Пловдив | 5 290 | 98,00 | 5 184 | 106 |
| 101 | BGAG06077_00 | Брани поле - Белащица | Пловдив | 4 811 | 98,00 | 4 715 | 96 |
| 102 | BGAG59032_00 | Първенец (Пл) | Пловдив | 3 734 | 98,00 | 3 659 | 75 |
| 103 | BGAG47295_00 | Марково | Пловдив | 2 703 | 98,00 | 2 649 | 54 |
| 104 | BGAG34028_00 | Йоаким Груево | Пловдив | 2 689 | 100,00 | 2 689 | 0 |
| 105 | BGAG61710_00 | Разград | Разград | 78 300 | 98,20 | 76 891 | 1,409 |
| 106 | BGAG32874_00 | Исперих | Разград | 12 337 | 98,00 | 12 090 | 247 |
| 107 | BGAG40422_00 | Кубрат | Разград | 6 723 | 98,00 | 6 589 | 134 |
| 108 | BGAG44166_00 | Лозница | Разград | 4 154 | 98,00 | 4 071 | 83 |
| 109 | BGAG66425_00 | Силистра, Айдемир, Калипетрово | Силистра | 42 876 | 98,00 | 42 018 | 858 |
| 110 | BGAG73496_00 | Тутракан | Силистра | 10 811 | 100,00 | 10 811 | 0 |
| 111 | BGAG67338_00 | Сливен-Речица | Сливен | 90 897 | 98,00 | 89 079 | 1,818 |
| 112 | BGAG51809_00 | Нова Загора | Сливен | 24 368 | 98,00 | 23 881 | 487 |
| 113 | BGAG67653_00 | Смолян без Езерово, без Смолянски езера | Смолян | 29 801 | 98,00 | 29 205 | 596 |
| 114 | BGAG67653_01 | Пампорово | Смолян | 8 400 | 98,00 | 8 232 | 168 |
| 115 | BGAG31111_00 | Златоград | Смолян | 7 671 | 98,00 | 7 518 | 153 |
| 116 | BGAG46045_00 | Мадан | Смолян | 5 719 | 98,00 | 5 605 | 114 |
| 117 | BGAG80371_00 | Чепеларе | Смолян | 5 039 | 99,00 | 4 989 | 50 |
| 118 | BGAG63207_00 | Рудозем | Смолян | 3 763 | 98,00 | 3 688 | 75 |
| 119 | BGAG05815_00 | Ботевград | София (Област) | 34 104 | 100,00 | 34 104 | 0 |
| 120 | BGAG65231_00 | Самоков | София (Област) | 26 591 | 98,57 | 26 211 | 380 |
| 121 | BGAG56407_00 | Пирдоп | София (Област) | 15 571 | 100,00 | 15 571 | 0 |
| 122 | BGAG38978_00 | Костинброд | София (Област) | 12 911 | 98,00 | 12 653 | 258 |
| 123 | BGAG32901_00 | Ихтиман | София (Област) | 12 812 | 98,00 | 12 556 | 256 |
| 124 | BGAG27632_00 | Етрополе | София (Област) | 11 509 | 98,00 | 11 279 | 230 |
| 125 | BGAG67372_00 | Сливница | София (Област) | 7 329 | 100,00 | 7 329 | 0 |
| 126 | BGAG65231_01 | к.к. Боровец | София (Област) | 4 938 | 98,00 | 4 839 | 99 |
| 127 | BGAG31044_00 | Златица | София (Област) | 4 752 | 98,00 | 4 657 | 95 |
| 128 | BGAG12283_00 | Врачеш | София (Област) | 3 525 | 100,00 | 3 525 | 0 |
| 129 | BGAG73256_00 | Трудовец | София (Област) | 3 115 | 100,00 | 3 115 | 0 |
| 130 | BGAG00357_00 | Нови Искър | София (столица) | 14 541 | 98,00 | 14 250 | 291 |
| 131 | BGAG02659_00 | Банкя | София (столица) | 16219 | 55,00 | 8920 | 7299 |
| 132 | BGAG68134_2 | Ботунец | София (столица) | 6 514 | 25,00 | 1628 | 4886 |
| 133 | BGAG68134_01 | Кремиковци-Сеславци | София (столица) | 5 096 | 98,00 | 4 994 | 102 |
| 134 | BGAG00006_00 | Мрамор | София (столица) | 2 566 | - | - | - |
| 135 | BGAG81414_00 | Чирпан | Стара Загора | 19 052 | 98,00 | 18 671 | 381 |
| 136 | BGAG61460_00 | Раднево | Стара Загора | 12 535 | 100,00 | 12 535 | 0 |
| 137 | BGAG55021_00 | Павел баня | Стара Загора | 5 563 | 98,00 | 5 452 | 111 |
| 138 | BGAG73626_00 | Търговище | Търговище | 37 885 | 99,75 | 37 790 | 95 |
| 139 | BGAG57649_00 | Попово | Търговище | 19 924 | 99,00 | 19 725 | 199 |
| 140 | BGAG53535_00 | Омуртаг | Търговище | 8 822 | 100,00 | 8 822 | 0 |
| 141 | BGAG77195_00 | Хасково | Хасково | 83 346 | 98,00 | 81 679 | 1,667 |
| 142 | BGAG21052_00 | Димитровград | Хасково | 38 738 | 100,00 | 38 738 | 0 |
| 143 | BGAG65677_00 | Свиленград | Хасково | 20 514 | 98,00 | 20 104 | 410 |
| 144 | BGAG44570_00 | Любимец | Хасково | 7 159 | 98,00 | 7 016 | 143 |
| 145 | BGAG83510_00 | Шумен без Дивдядово, без Макак, без Мътница | Шумен | 101 045 | 100,00 | 101 045 | 0 |
| 146 | BGAG52009_00 | Нови пазар | Шумен | 11 848 | 98,00 | 11 611 | 237 |
| 147 | BGAG58222_00 | Велики Преслав | Шумен | 9 802 | 100,00 | 9 802 | 0 |
| 148 | BGAG83510_01 | Дивдягово | Шумен | 4 900 | 100,00 | 4 900 | 0 |
| 149 | BGAG87374_00 | Ямбол | Ямбол | 90 042 | 99,43 | 89 529 | 513 |

*Товар, събран в индивидуални и други подходящи системи (ИДПС) – изгребни ями и др.

Таблица П3: Агломерации изпълнили изискванията по чл. 3, чл. 4 и чл. 5 на ДПГОВ

| № | Код на агломерация | Име на агломерация | Административна област | Генериран товар на агломерацията, е.ж. | Процент от товара събран в канализационна система, % | Събран товар, е.ж. | Несъбран в канализационната мрежа товар, е.ж. * | Съответствие по чл. 3 от ДПГОВ към 2018г. | Съответствие по чл. 4 и чл. 5 на ДПГОВ към 2018г. | Съответствие по чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от ДПГОВ към 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BGAG04279_00 | Благоевград | Благоевград | 82 831 | 100,00 | 82 831 | 0 | Да | Да | Да |
| 2 | BGAG07079_00 | Бургас, Долно Езерово, Лозово, Крайморие, Меден Рудник | Бургас | 213 281 | 100,00 | 213 281 | 0 | Да | Да | Да |
| 3 | BGAG51500_00 | Несебър, Сл.бряг, Равда, Кошарица, Св.Влас, Елените, Ахелой | Бургас | 193 406 | 100,00 | 193 406 | 0 | Да | Да | Да |
| 4 | BGAG57491_00 | Поморие | Бургас | 34 884 | 99,10 | 34 570 | 314 | Да | Да | Да |
| 5 | BGAG67800_00 | Созопол, Буджака, Каваците | Бургас | 34 212 | 98,00 | 33 528 | 684 | Да | Да | Да |
| 6 | BGAG53045_00 | Обзор | Бургас | 20 439 | 98,20 | 20 071 | 368 | Да | Да | Да |
| 7 | BGAG48619_00 | Царево | Бургас | 16 486 | 98,00 | 16 156 | 330 | Да | Да | Да |
| 8 | BGAG81178_00 | Черноморец | Бургас | 14 233 | 98,00 | 13 948 | 285 | Да | Да | Да |
| 9 | BGAG44094_00 | Лозенец (Бургас) | Бургас | 12 138 | 99,71 | 12 103 | 35 | Да | Да | Да |
| 10 | BGAG07079_03 | Сарафово (Бургас) | Бургас | 11 592 | 98,00 | 11 360 | 232 | Да | Да | Да |
| 11 | BGAG17974_00 | Средец | Бургас | 8 743 | 98,00 | 8 568 | 175 | Да | Да | Да |
| 12 | BGAG63183_00 | Рудник-Черно море | Бургас | 5 611 | 98,00 | 5 499 | 112 | Да | Да | Да |
| 13 | BGAG07079_05 | Ветрен, Банево, Минерални Бани | Бургас | 4 060 | 99,00 | 4 019 | 41 | Да | Да | Да |
| 14 | BGAG67800_01 | Дюни | Бургас | 3 199 | 100,00 | 3 199 | 0 | Да | Да | Да |
| 15 | BGAG44690_00 | Люляково | Бургас | 2 813 | 100,00 | 2 813 | 0 | Да | Да | Да |
| 16 | BGAG07079_04 | Горно езерово (Бургас) | Бургас | 2 678 | 100,00 | 2 678 | 0 | Да | Да | Да |
| 17 | BGAG58503_00 | Провадия | Варна | 11 499 | 98,00 | 11 269 | 230 | Да | Да | Да |
| 18 | BGAG20482_00 | Девня | Варна | 9 240 | 98,00 | 9 055 | 185 | Да | Да | Да |
| 19 | BGAG00182_00 | Аксаково | Варна | 7 683 | 98,00 | 7 529 | 154 | Да | Да | Да |
| 20 | BGAG03719_00 | Белослав | Варна | 7 493 | 100,00 | 7 493 | 0 | Да | Да | Да |
| 21 | BGAG07598_00 | Бяла (Варна) | Варна | 6 484 | 100,00 | 6 484 | 0 | Да | Да | Да |
| 22 | BGAG21912_00 | Долни чифлик | Варна | 6 340 | 98,00 | 6 213 | 127 | Да | Да | Да |
| 23 | BGAG70175_00 | Суворово | Варна | 4 540 | 98,00 | 4 449 | 91 | Да | Да | Да |
| 24 | BGAG32278_00 | Игнатиево | Варна | 3 609 | 98,00 | 3 537 | 72 | Да | Да | Да |
| 25 | BGAG12574_00 | Вълчи дол | Варна | 2 926 | 98,00 | 2 867 | 59 | Да | Да | Да |
| 26 | BGAG16359_00 | Горна Оряховица | Велико Търново | 43 834 | 98,00 | 42 957 | 877 | Да | Да | Да |
| 27 | BGAG65766_00 | Свищов | Велико Търново | 38 000 | 98,00 | 37 240 | 760 | Да | Да | Да |
| 28 | BGAG55052_00 | Павликени | Велико Търново | 10 491 | 98,00 | 10 281 | 210 | Да | Да | Да |
| 29 | BGAG59094_00 | Първомайци | Велико Търново | 3 171 | 100,00 | 3 171 | 0 | Да | Да | Да |
| 30 | BGAG22232_00 | Долна Оряховица | Велико Търново | 2 937 | 98,00 | 2 878 | 59 | Да | Да | Да |
| 31 | BGAG37798_00 | Козлодуй | Враца | 14 384 | 98,00 | 14 096 | 288 | Да | Да | Да |
| 32 | BGAG47714_00 | Мездра | Враца | 11 647 | 98,00 | 11 414 | 233 | Да | Да | Да |
| 33 | BGAG07702_00 | Бяла Слатина | Враца | 10 931 | 98,00 | 10 712 | 219 | Да | Да | Да |
| 34 | BGAG14218_00 | Габрово | Габрово | 80 400 | 99,52 | 80 014 | 386 | Да | Да | Да |
| 35 | BGAG65927_00 | Севлиево | Габрово | 33 400 | 99,00 | 33 066 | 334 | Да | Да | Да |
| 36 | BGAG73403_00 | Трявна | Габрово | 10 425 | 99,84 | 10 408 | 17 | Да | Да | Да |
| 37 | BGAG02508_00 | Балчик, Белите скали, Кулака, Сборно място, Момчил | Добрич | 13 099 | 98,00 | 12 837 | 262 | Да | Да | Да |
| 38 | BGAG14711_00 | Генерал Тошево (Добрич) | Добрич | 6 504 | 98,00 | 6 374 | 130 | Да | Да | Да |
| 39 | BGAG72271_00 | Тервел | Добрич | 5 810 | 100,00 | 5 810 | 0 | Да | Да | Да |
| 40 | BGAG39459_00 | Кранево | Добрич | 4 974 | 98,00 | 4 875 | 99 | Да | Да | Да |
| 41 | BGAG83017_00 | Шабла | Добрич | 3 189 | 98,00 | 3 125 | 64 | Да | Да | Да |
| 42 | BGAG53120_00 | Оброчище | Добрич | 2 135 | 98,00 | 2 092 | 43 | Да | Да | Да |
| 43 | BGAG40909_00 | Кърджали | Кърджали | 50 488 | 98,90 | 49 933 | 555 | Да | Да | Да |
| 44 | BGAG48996_00 | Момчилград | Кърджали | 10 363 | 100,00 | 10 363 | 0 | Да | Да | Да |
| 45 | BGAG41112_00 | Кюстендил | Кюстендил | 45 702 | 99,00 | 45 245 | 457 | Да | Да | Да |
| 46 | BGAG43952_00 | Ловеч | Ловеч | 37 929 | 98,20 | 37 246 | 683 | Да | Да | Да |
| 47 | BGAG73198_00 | Троян | Ловеч | 37 511 | 98,04 | 36 776 | 735 | Да | Да | Да |
| 48 | BGAG44327_00 | Луковит | Ловеч | 10 500 | 98,00 | 10 290 | 210 | Да | Да | Да |
| 49 | BGAG87014_00 | Ябланица | Ловеч | 4 876 | 98,00 | 4 778 | 98 | Да | Да | Да |
| 50 | BGAG48489_00 | Монтана | Монтана | 59 498 | 100,00 | 59 498 | 0 | Да | Да | Да |
| 51 | BGAG12961_00 | Вършец | Монтана | 7 200 | 98,00 | 7 056 | 144 | Да | Да | Да |
| 52 | BGAG55302_00 | Панагюрище | Пазарджик | 17 983 | 100,00 | 17 983 | 0 | Да | Да | Да |
| 53 | BGAG56277_00 | Пещера | Пазарджик | 15 978 | 100,00 | 15 978 | 0 | Да | Да | Да |
| 54 | BGAG66264_00 | Септември | Пазарджик | 10 300 | 100,00 | 10 300 | 0 | Да | Да | Да |
| 55 | BGAG32010_00 | Ивайло | Пазарджик | 2 799 | 100,00 | 2 799 | 0 | Да | Да | Да |
| 56 | BGAG72223_00 | Батановци | Перник | 2 245 | 99,00 | 2 223 | 22 | Да | Да | Да |
| 57 | BGAG80501_00 | Червен бряг | Плевен | 14 863 | 100,00 | 14 863 | 0 | Да | Да | Да |
| 58 | BGAG03366_00 | Белене | Плевен | 10 894 | 98,00 | 10 676 | 218 | Да | Да | Да |
| 59 | BGAG37376_00 | Кнежа | Плевен | 10 500 | 98,00 | 10 290 | 210 | Да | Да | Да |
| 60 | BGAG73359_00 | Тръстеник | Плевен | 4 123 | 98,00 | 4 041 | 82 | Да | Да | Да |
| 61 | BGAG06999_00 | Буковлък | Плевен | 3 567 | 98,00 | 3 496 | 71 | Да | Да | Да |
| 62 | BGAG22215_00 | Долна Митрополия | Плевен | 2 973 | 98,00 | 2 914 | 59 | Да | Да | Да |
| 63 | BGAG87597_00 | Ясен | Плевен | 2 297 | 98,00 | 2 251 | 46 | Да | Да | Да |
| 64 | BGAG56784_00 | Пловдив | Пловдив | 378 454 | 99,50 | 376 562 | 1,892 | Да | Да | Да |
| 65 | BGAG36498_00 | Карлово | Пловдив | 27 597 | 98,00 | 27 045 | 552 | Да | Да | Да |
| 66 | BGAG62075_00 | Раковски (Пл) | Пловдив | 15 982 | 100,00 | 15 982 | 0 | Да | Да | Да |
| 67 | BGAG59080_00 | Първомай (Пл) | Пловдив | 15 778 | 100,00 | 15 778 | 0 | Да | Да | Да |
| 68 | BGAG51980_00 | Стамболийски | Пловдив | 15 034 | 100,00 | 15 034 | 0 | Да | Да | Да |
| 69 | BGAG39921_00 | Кричим | Пловдив | 10 600 | 98,00 | 10 388 | 212 | Да | Да | Да |
| 70 | BGAG68080_00 | Сопот | Пловдив | 9 274 | 100,00 | 9 274 | 0 | Да | Да | Да |
| 71 | BGAG40467_00 | Куклен | Пловдив | 5 290 | 98,00 | 5 184 | 106 | Да | Да | Да |
| 72 | BGAG06077_00 | Брани поле - Белащица | Пловдив | 4 811 | 98,00 | 4 715 | 96 | Да | Да | Да |
| 73 | BGAG59032_00 | Първенец (Пл) | Пловдив | 3 734 | 98,00 | 3 659 | 75 | Да | Да | Да |
| 74 | BGAG47295_00 | Марково | Пловдив | 2 703 | 98,00 | 2 649 | 54 | Да | Да | Да |
| 75 | BGAG34028_00 | Йоаким Груево | Пловдив | 2 689 | 100,00 | 2 689 | 0 | Да | Да | Да |
| 76 | BGAG32874_00 | Исперих | Разград | 12 337 | 98,00 | 12 090 | 247 | Да | Да | Да |
| 77 | BGAG40422_00 | Кубрат | Разград | 6 723 | 98,00 | 6 589 | 134 | Да | Да | Да |
| 78 | BGAG44166_00 | Лозница | Разград | 4 154 | 98,00 | 4 071 | 83 | Да | Да | Да |
| 79 | BGAG66425_00 | Силистра, Айдемир, Калипетрово | Силистра | 42 876 | 98,00 | 42 018 | 858 | Да | Да | Да |
| 80 | BGAG67338_00 | Сливен-Речица | Сливен | 90 897 | 98,00 | 89 079 | 1,818 | Да | Да | Да |
| 81 | BGAG67653_01 | Пампорово | Смолян | 8 400 | 98,00 | 8 232 | 168 | Да | Да | Да |
| 82 | BGAG31111_00 | Златоград | Смолян | 7 671 | 98,00 | 7 518 | 153 | Да | Да | Да |
| 83 | BGAG46045_00 | Мадан | Смолян | 5 719 | 98,00 | 5 605 | 114 | Да | Да | Да |
| 84 | BGAG63207_00 | Рудозем | Смолян | 3 763 | 98,00 | 3 688 | 75 | Да | Да | Да |
| 85 | BGAG05815_00 | Ботевград | София (Област) | 34 104 | 100,00 | 34 104 | 0 | Да | Да | Да |
| 86 | BGAG65231_00 | Самоков | София (Област) | 26 591 | 98,57 | 26 211 | 380 | Да | Да | Да |
| 87 | BGAG56407_00 | Пирдоп | София (Област) | 15 571 | 100,00 | 15 571 | 0 | Да | Да | Да |
| 88 | BGAG38978_00 | Костинброд | София (Област) | 12 911 | 98,00 | 12 653 | 258 | Да | Да | Да |
| 89 | BGAG27632_00 | Етрополе | София (Област) | 11 509 | 98,00 | 11 279 | 230 | Да | Да | Да |
| 90 | BGAG65231_01 | к.к. Боровец | София (Област) | 4 938 | 98,00 | 4 839 | 99 | Да | Да | Да |
| 91 | BGAG31044_00 | Златица | София (Област) | 4 752 | 98,00 | 4 657 | 95 | Да | Да | Да |
| 92 | BGAG12283_00 | Врачеш | София (Област) | 3 525 | 100,00 | 3 525 | 0 | Да | Да | Да |
| 93 | BGAG73256_00 | Трудовец | София (Област) | 3 115 | 100,00 | 3 115 | 0 | Да | Да | Да |
| 94 | BGAG00357_00 | Нови Искър | София (столица) | 14 541 | 98,00 | 14 250 | 291 | Да | Да | Да |
| 95 | BGAG02659_00 | Банкя | София (столица) | 16219 | 55,00 | 89204 | 72985 | Да | Да | Да |
| 96 | BGAG68134_2 | Ботунец | София (столица) | 6514 | 25,00 | 1628 | 4886 | Да | Да | Да |
| 97 | BGAG68134_01 | Кремиковци-Сеславци | София (столица) | 5 096 | 98,00 | 4 994 | 102 | Да | Да | Да |
| 98 | BGAG00006_00 | Мрамор | София (столица) | 2 566 | - | 2 566 | - | Да | Да | Да |
| 100 | BGAG61460_00 | Раднево | Стара Загора | 12 535 | 100,00 | 12 535 | 0 | Да | Да | Да |
| 101 | BGAG55021_00 | Павел баня | Стара Загора | 5 563 | 98,00 | 5 452 | 111 | Да | Да | Да |
| 102 | BGAG77195_00 | Хасково | Хасково | 83 346 | 98,00 | 81 679 | 1,667 | Да | Да | Да |
| 103 | BGAG21052_00 | Димитровград | Хасково | 38 738 | 100,00 | 38 738 | 0 | Да | Да | Да |
| 104 | BGAG65677_00 | Свиленград | Хасково | 20 514 | 98,00 | 20 104 | 410 | Да | Да | Да |
| 105 | BGAG83510_00 | Шумен без Дивдядово, без Макак, без Мътница | Шумен | 101 045 | 100,00 | 101 045 | 0 | Да | Да | Да |
| 106 | BGAG52009_00 | Нови пазар | Шумен | 11 848 | 98,00 | 11 611 | 237 | Да | Да | Да |
| 107 | BGAG58222_00 | Велики Преслав | Шумен | 9 802 | 100,00 | 9 802 | 0 | Да | Да | Да |
| 108 | BGAG83510_01 | Дивдягово | Шумен | 4 900 | 100,00 | 4 900 | 0 | Да | Да | Да |

*Товар, събран в индивидуални и други подходящи системи (ИДПС) – изгребни ями и др.

Информацията в таблица П3 отразява състоянието към 2018 г.

Таблица П4: Агломерации, които следва да изпълнят изискванията на ДПГОВ

| № | Код на агломерация | Име на агломерация | Административна област | Генериран товар на агломерацията, е.ж. | Процент от товара събран в канализационна мрежа, % | Несъбран в канализационната мрежа товар, е.ж. * | Съответствие по чл. 3 от ДПГОВ към 2018г. | Съответствие по чл. 4 и чл. 5 на ДПГОВ към 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BGAG56126_00 | Петрич | Благоевград | 37 992 | 96.58 | 0 | Да | Липса на ПСОВ |
| 2 | BGAG02676_00 | Банско | Благоевград | 29 340 | 80.00 | 587 | Да | ПСОВ в процес на изграждане |
| 3 | BGAG65334_00 | Сандански | Благоевград | 27 995 | 79.20 | 5 599 | Не | Липса на ПСОВ |
| 4 | BGAG17395_00 | Гоце Делчев | Благоевград | 18 988 | 100.00 | 0 | Да | Липса на ПСОВ |
| 5 | BGAG61813_00 | Разлог | Благоевград | 11 900 | 78.00 | 238 | Да | Не |
| 6 | BGAG66460_00 | Симитли | Благоевград | 9 877 | 90.00 | 988 | Не | Липса на ПСОВ |
| 7 | BGAG21498_00 | Добринище | Благоевград | 6 914 | 100.00 | 0 | Да | Липса на ПСОВ |
| 8 | BGAG87338_00 | Якоруда | Благоевград | 5 804 | 92.00 | 464 | Не | Липса на ПСОВ |
| 9 | BGAG59077_00 | Първомай (Бл) | Благоевград | 3 360 | 66.00 | 1 142 | Не | Липса на ПСОВ |
| 10 | BGAG06306_00 | Брезница | Благоевград | 3 352 | 85.00 | 503 | Не | Липса на ПСОВ |
| 11 | BGAG39089_00 | Кочан | Благоевград | 3 275 | 83.00 | 557 | Не | Липса на ПСОВ |
| 12 | BGAG14492_00 | Кресна | Благоевград | 3 274 | 98.00 | 65 | Да | Липса на ПСОВ |
| 13 | BGAG03504_00 | Белица | Благоевград | 3 188 | 100.00 | 0 | Да | Липса на ПСОВ |
| 14 | BGAG62640_00 | Рибново | Благоевград | 3 024 | 85.00 | 454 | Не | Липса на ПСОВ |
| 15 | BGAG02693_00 | Баня (Бл) | Благоевград | 2 790 | 85.00 | 419 | Не | Липса на ПСОВ |
| 16 | BGAG00014_00 | Абланица | Благоевград | 2 711 | 90.00 | 271 | Не | Липса на ПСОВ |
| 17 | BGAG12499_00 | Вълкосел | Благоевград | 2 687 | 75.00 | 672 | Не | Липса на ПСОВ |
| 18 | BGAG77058_00 | Хаджидимово | Благоевград | 2 590 | 97.00 | 78 | Не | Липса на ПСОВ |
| 19 | BGAG20331_00 | Дебрен | Благоевград | 2 555 | 95.00 | 128 | Не | Липса на ПСОВ |
| 20 | BGAG49686_00 | Микрево | Благоевград | 2 493 | 85.00 | 374 | Не | Липса на ПСОВ |
| 21 | BGAG39270_00 | Краище | Благоевград | 2 472 | 95.00 | 124 | Не | Липса на ПСОВ |
| 22 | BGAG40052_00 | Крупник | Благоевград | 2 224 | 90.00 | 222 | Не | Липса на ПСОВ |
| 23 | BGAG49432_00 | Мусомища | Благоевград | 2 087 | 90.00 | 209 | Не | Липса на ПСОВ |
| 24 | BGAG58356_00 | Приморско | Бургас | 28 687 | 95.00 | 0 | Да | Не |
| 25 | BGAG00151_00 | Айтос | Бургас | 23 499 | 98.21 | 421 | Да | ПСОВ в процес на изграждане |
| 26 | BGAG36525_00 | Карнобат | Бургас | 18 716 | 97.32 | 0 | Да | Липса на ПСОВ |
| 27 | BGAG37023_00 | Китен | Бургас | 14 017 | 100.00 | 0 | Да | Не |
| 28 | BGAG00878_00 | Ахтопол | Бургас | 6 496 | 84.08 | 1 034 | Не | Липса на ПСОВ |
| 29 | BGAG66528_00 | Синеморец | Бургас | 4 363 | 77.55 | 979 | Не | Липса на ПСОВ |
| 30 | BGAG35883_00 | Камено | Бургас | 3 813 | 99.08 | 35 | Да | Липса на ПСОВ |
| 31 | BGAG70247_00 | Сунгурларе | Бургас | 3 553 | 44.72 | 1 964 | Не | Липса на ПСОВ |
| 32 | BGAG63224_00 | Руен (Бургас) | Бургас | 2 329 | 67.62 | 754 | Не | Липса на ПСОВ |
| 33 | BGAG46663_00 | Малко Търново | Бургас | 2 194 | 92.94 | 155 | Не | Липса на ПСОВ |
| 34 | BGAG10135_00 | гр.Варна, кк Златни пясъци к.к. Чайка, к.к. Ален мак, к.к. Ривиера, кк Св. Константин и Елена,с.Каменар | Варна | 395 943 | 95.00 | 15 838 | Не | Да |
| 35 | BGAG24565_00 | Дългопол | Варна | 4 483 | 69.00 | 1 390 | Не | Да |
| 36 | BGAG72709_00 | Тополи | Варна | 3 313 | 81.00 | 629 | Не | Да |
| 37 | BGAG68998_00 | Старо Оряхово | Варна | 2 498 | 0.00 | 2 498 | Не | Липса на ПСОВ |
| 38 | BGAG17912_00 | Гроздьово | Варна | 2 331 | 0.00 | 2 331 | Не | Липса на ПСОВ |
| 39 | BGAG10447_00 | Велико Търново | Велико Търново | 114 188 | 98.00 | 2 284 | Не | Не |
| 40 | BGAG27190_00 | Елена | Велико Търново | 6 746 | 78.00 | 1 484 | Не | Липса на ПСОВ |
| 41 | BGAG69633_00 | Стражица | Велико Търново | 6 571 | 99.00 | 66 | Да | Липса на ПСОВ |
| 42 | BGAG23100_00 | Драганово | Велико Търново | 4 899 | 0.00 | 4 899 | Не | Липса на ПСОВ |
| 43 | BGAG57354_00 | Полски Тръмбеш | Велико Търново | 4 226 | 84.00 | 676 | Не | Липса на ПСОВ |
| 44 | BGAG20242_00 | Дебелец | Велико Търново | 3 893 | 0.00 | 3 893 | Не | Липса на ПСОВ |
| 45 | BGAG36837_00 | Килифарево | Велико Търново | 2 159 | 40.00 | 1 295 | Не | Липса на ПСОВ |
| 46 | BGAG30962_00 | Златарица | Велико Търново | 2 105 | 0.00 | 2 105 | Не | Липса на ПСОВ |
| 47 | BGAG10971_00 | Видин | Видин | 44 366 | 99.00 | 0 | Да | ПСОВ в процес на изграждане |
| 48 | BGAG03616_00 | Белоградчик | Видин | 4 850 | 95.00 | 243 | Не | Липса на ПСОВ |
| 49 | BGAG40525_00 | Кула | Видин | 2 846 | 30.00 | 1 992 | Не | Липса на ПСОВ |
| 50 | BGAG06224_00 | Брегово | Видин | 2 357 | 0.00 | 2 357 | Не | Липса на ПСОВ |
| 51 | BGAG00672_00 | Арчар | Видин | 2 194 | 0.00 | 2 194 | Не | Липса на ПСОВ |
| 52 | BGAG12259_00 | Враца | Враца | 64 454 | 97.00 | 1 289 | Да | Не |
| 53 | BGAG54020_00 | Оряхово | Враца | 4 386 | 63.00 | 1 623 | Не | Липса на ПСОВ |
| 54 | BGAG70723_00 | Селановци | Враца | 3 341 | 0.00 | 3 341 | Не | Липса на ПСОВ |
| 55 | BGAG48043_00 | Мизия | Враца | 3 016 | 16.00 | 2 533 | Не | Липса на ПСОВ |
| 56 | BGAG39846_00 | Криводол | Враца | 2 905 | 30.00 | 2 034 | Не | Липса на ПСОВ |
| 57 | BGAG07116_00 | Бутан | Враца | 2 854 | 0.00 | 2 854 | Не | Липса на ПСОВ |
| 58 | BGAG18505_00 | Гложене | Враца | 2 692 | 0.00 | 2 692 | Не | Липса на ПСОВ |
| 59 | BGAG62997_00 | Роман | Враца | 2 425 | 38.00 | 1 504 | Не | Липса на ПСОВ |
| 60 | BGAG73643_00 | Търнава (Враца) | Враца | 2 293 | 5.00 | 2 178 | Не | Липса на ПСОВ |
| 61 | BGAG23947_00 | Дряново | Габрово | 7 101 | 71.00 | 2 059 | Не | Липса на ПСОВ |
| 62 | BGAG72624_00 | Добрич | Добрич | 107 809 | 99.00 | 0 | Да | Не |
| 63 | BGAG02508_01 | Албена | Добрич | 12 909 | 100.00 | 0 | Да | Не |
| 64 | BGAG35064_00 | Каварна | Добрич | 12 440 | 58.00 | 498 | Не | Не |
| 65 | BGAG39970_00 | Крумовград | Кърджали | 6 616 | 95.00 | 331 | Не | Липса на ПСОВ |
| 66 | BGAG00607_00 | Ардино | Кърджали | 4 137 | 60.00 | 1 655 | Не | Липса на ПСОВ |
| 67 | BGAG20746_00 | Джебел | Кърджали | 3 599 | 87.00 | 468 | Не | Липса на ПСОВ |
| 68 | BGAG03825_00 | Бенковски | Кърджали | 2 681 | 40.00 | 1 609 | Не | Липса на ПСОВ |
| 69 | BGAG68789_00 | Дупница | Кюстендил | 43 694 | 90.00 | 874 | Да | Не |
| 70 | BGAG65365_00 | Сапарева баня | Кюстендил | 8 816 | 95.00 | 441 | Не | Липса на ПСОВ |
| 71 | BGAG04501_00 | Бобов дол | Кюстендил | 5 898 | 90.00 | 590 | Не | Липса на ПСОВ |
| 72 | BGAG62671_00 | Рила | Кюстендил | 2 732 | 0.00 | 2 732 | Не | Липса на ПСОВ |
| 73 | BGAG39116_00 | Кочериново | Кюстендил | 2 391 | 5.00 | 2 271 | Не | Липса на ПСОВ |
| 74 | BGAG72343_00 | Тетевен | Ловеч | 9 828 | 38.00 | 6 093 | Не | Липса на ПСОВ |
| 75 | BGAG43476_00 | Летница | Ловеч | 4 420 | 95.00 | 221 | Не | Липса на ПСОВ |
| 76 | BGAG75054_00 | Угърчин | Ловеч | 3 994 | 22.00 | 3 115 | Не | Липса на ПСОВ |
| 77 | BGAG52218_00 | Априлци | Ловеч | 2 714 | 1.70 | 2 614 | Не | Липса на ПСОВ |
| 78 | BGAG14386_00 | Галата | Ловеч | 2 505 | 0.00 | 2 505 | Не | Липса на ПСОВ |
| 79 | BGAG44238_00 | Лом | Монтана | 18 042 | 43.00 | 10 284 | Не | Липса на ПСОВ |
| 80 | BGAG03928_00 | Берковица | Монтана | 13 514 | 90.00 | 1 351 | Не | Липса на ПСОВ |
| 81 | BGAG12543_00 | Вълчедръм | Монтана | 3 867 | 10.00 | 3 480 | Не | Липса на ПСОВ |
| 82 | BGAG55155_00 | Пазарджик | Пазарджик | 68 404 | 99.89 | 0 | Да | Не |
| 83 | BGAG10450_00 | Велинград | Пазарджик | 26 715 | 88.00 | 3 206 | Не | Липса на ПСОВ |
| 84 | BGAG62004_00 | Ракитово | Пазарджик | 7 998 | 98.00 | 160 | Да | Липса на ПСОВ |
| 85 | BGAG23234_00 | Драгиново | Пазарджик | 4 714 | 67.00 | 1 556 | Не | Липса на ПСОВ |
| 86 | BGAG46749_00 | Мало Конаре | Пазарджик | 4 145 | 0.00 | 4 145 | Не | Липса на ПСОВ |
| 87 | BGAG38844_00 | Костандово | Пазарджик | 4 079 | 98.00 | 82 | Да | Липса на ПСОВ |
| 88 | BGAG06207_00 | Брацигово | Пазарджик | 3 939 | 98.00 | 79 | Да | Липса на ПСОВ |
| 89 | BGAG69835_00 | Стрелча | Пазарджик | 3 886 | 98.40 | 62 | Да | Липса на ПСОВ |
| 90 | BGAG03592_00 | Белово | Пазарджик | 3 595 | 87.00 | 467 | Не | Липса на ПСОВ |
| 91 | BGAG02837_01 | к.к. язовир Батак | Пазарджик | 3 556 | 30.00 | 2 489 | Не | Липса на ПСОВ |
| 92 | BGAG70648_00 | Сърница | Пазарджик | 3 508 | 82.00 | 631 | Не | Липса на ПСОВ |
| 93 | BGAG02837_00 | Батак | Пазарджик | 2 981 | 90.00 | 298 | Не | Липса на ПСОВ |
| 94 | BGAG10820_00 | Ветрен | Пазарджик | 2 943 | 10.00 | 2 649 | Не | Липса на ПСОВ |
| 95 | BGAG00254_00 | Алеко Константиново | Пазарджик | 2 729 | 0.00 | 2 729 | Не | Липса на ПСОВ |
| 96 | BGAG23008_00 | Дорково | Пазарджик | 2 629 | 98.00 | 53 | Да | Липса на ПСОВ |
| 97 | BGAG37491_00 | Ковачево | Пазарджик | 2 355 | 0.00 | 2 355 | Не | Липса на ПСОВ |
| 98 | BGAG53335_00 | Огняново | Пазарджик | 2 302 | 0.00 | 2 302 | Не | Липса на ПСОВ |
| 100 | BGAG15028_00 | Главиница | Пазарджик | 2 182 | 15.00 | 1 855 | Не | Липса на ПСОВ |
| 101 | BGAG06149_00 | Братаница | Пазарджик | 2 034 | 0.00 | 2 034 | Не | Липса на ПСОВ |
| 102 | BGAG51874_00 | Нова махала | Пазарджик | 2 032 | 90.00 | 203 | Не | Липса на ПСОВ |
| 103 | BGAG81089_00 | Черногорово | Пазарджик | 2 024 | 0.00 | 2 024 | Не | Липса на ПСОВ |
| 104 | BGAG55871_00 | Перник | Перник | 75 939 | 88.40 | 1 367 | Да | Не |
| 105 | BGAG61577_00 | Радомир | Перник | 13 207 | 95.10 | 119 | Да | Не |
| 106 | BGAG06286_00 | Брезник | Перник | 3 874 | 93.00 | 271 | Не | Липса на ПСОВ |
| 107 | BGAG00002_00 | Драгичево | Перник | 2 400 | 0.0 | 2 400 | Не | Липса на ПСОВ |
| 108 | BGAG73273_00 | Трън | Перник | 2 065 | 80.00 | 413 | Не | Липса на ПСОВ |
| 109 | BGAG56722_00 | Плевен | Плевен | 111 507 | 99.00 | 1 115 | Да | Не |
| 110 | BGAG43236_00 | Левски | Плевен | 11 320 | 99.30 | 79 | Да | Липса на ПСОВ |
| 111 | BGAG22407_00 | Долни Дъбник | Плевен | 4 243 | 0.00 | 4 243 | Не | Липса на ПСОВ |
| 112 | BGAG67088_00 | Славяново | Плевен | 3 701 | 0.00 | 3 701 | Не | Липса на ПСОВ |
| 113 | BGAG37863_00 | Койнаре | Плевен | 3 403 | 0.00 | 3 403 | Не | Липса на ПСОВ |
| 114 | BGAG51723_00 | Никопол | Плевен | 3 060 | 2.00 | 2 999 | Не | Липса на ПСОВ |
| 115 | BGAG55782_00 | Искър | Плевен | 2 992 | 24.00 | 2 274 | Не | Липса на ПСОВ |
| 116 | BGAG18099_00 | Гулянци | Плевен | 2 990 | 0.00 | 2 990 | Не | Липса на ПСОВ |
| 117 | BGAG00702_00 | Асеновград | Пловдив | 65 330 | 99.80 | 131 | Да | ПСОВ в процес на изграждане |
| 118 | BGAG77270_00 | Хисаря | Пловдив | 10 268 | 95.00 | 513 | Не | Да |
| 119 | BGAG70528_00 | Съединение | Пловдив | 6 189 | 0.00 | 6 189 | Не | Липса на ПСОВ |
| 120 | BGAG62858_00 | Рогош - Скутаре | Пловдив | 5 619 | 14.00 | 4 832 | Не | Липса на ПСОВ |
| 121 | BGAG55909_00 | Перущица | Пловдив | 4 681 | 78.00 | 1 030 | Не | Да |
| 122 | BGAG62949_00 | Розино | Пловдив | 4 306 | 7.80 | 3 970 | Не | Липса на ПСОВ |
| 123 | BGAG73242_00 | Труд | Пловдив | 4 301 | 90.00 | 430 | Не | Липса на ПСОВ |
| 124 | BGAG70010_00 | Стряма | Пловдив | 4 090 | 10.00 | 3 681 | Не | Липса на ПСОВ |
| 125 | BGAG78029_00 | Цалапица | Пловдив | 4 018 | 5.35 | 3 803 | Не | Липса на ПСОВ |
| 126 | BGAG02720_00 | Баня (Пл) | Пловдив | 3 967 | 93.00 | 278 | Не | Липса на ПСОВ |
| 127 | BGAG03620_00 | Белозем | Пловдив | 3 907 | 5.00 | 3 712 | Не | Липса на ПСОВ |
| 128 | BGAG06505_00 | Брестовица | Пловдив | 3 570 | 8.00 | 3 284 | Не | Липса на ПСОВ |
| 129 | BGAG72789_00 | Тополово | Пловдив | 3 498 | 66.00 | 1 189 | Не | Липса на ПСОВ |
| 130 | BGAG36676_00 | Катуница | Пловдив | 3 426 | 25.00 | 2 570 | Не | Липса на ПСОВ |
| 131 | BGAG35496_00 | Калофер | Пловдив | 3 020 | 90.00 | 302 | Не | Липса на ПСОВ |
| 132 | BGAG87240_00 | Ягодово | Пловдив | 2 895 | 3.00 | 2 808 | Не | Липса на ПСОВ |
| 133 | BGAG75188_00 | Устина | Пловдив | 2 887 | 7.00 | 2 685 | Не | Липса на ПСОВ |
| 134 | BGAG40004_00 | Крумово (Пл) | Пловдив | 2 881 | 16.00 | 2 420 | Не | Липса на ПСОВ |
| 135 | BGAG47086_00 | Маноле | Пловдив | 2 880 | 17.00 | 2 390 | Не | Липса на ПСОВ |
| 136 | BGAG52221_00 | Ново село | Пловдив | 2 799 | 5.00 | 2 659 | Не | Липса на ПСОВ |
| 137 | BGAG05339_00 | Болярци | Пловдив | 2 732 | 14.00 | 2 350 | Не | Липса на ПСОВ |
| 138 | BGAG65139_00 | Садово | Пловдив | 2 657 | 0.00 | 2 657 | Не | Липса на ПСОВ |
| 139 | BGAG11845_00 | Войводиново | Пловдив | 2 635 | 9.50 | 2 385 | Не | Липса на ПСОВ |
| 140 | BGAG35300_00 | Калековец | Пловдив | 2 625 | 18.00 | 2 153 | Не | Липса на ПСОВ |
| 141 | BGAG40717_00 | Куртово конаре | Пловдив | 2 577 | 7.00 | 2 397 | Не | Липса на ПСОВ |
| 142 | BGAG35523_00 | Калояново (Пл) | Пловдив | 2 545 | 5.00 | 2 418 | Не | Липса на ПСОВ |
| 143 | BGAG78080_00 | Царацово (Пл) | Пловдив | 2 473 | 0.00 | 2 473 | Не | Липса на ПСОВ |
| 144 | BGAG17484_00 | Градина | Пловдив | 2 389 | 0.00 | 2 389 | Не | Липса на ПСОВ |
| 145 | BGAG61710_00 | Разград | Разград | 78 300 | 98.00 | 1 409 | Да | Не |
| 146 | BGAG77308_00 | Цар Калоян | Разград | 3 455 | 0.00 | 3 455 | Не | Липса на ПСОВ |
| 147 | BGAG30065_00 | Завет | Разград | 2 858 | 0.00 | 2 858 | Не | Липса на ПСОВ |
| 148 | BGAG24829_00 | Дянково | Разград | 2 615 | 0.00 | 2 615 | Не | Липса на ПСОВ |
| 149 | BGAG06481_00 | Брестовене | Разград | 2 580 | 0.00 | 2 580 | Не | Липса на ПСОВ |
| 150 | BGAG87624_00 | Ясеновец | Разград | 2 369 | 0.00 | 2 369 | Не | Липса на ПСОВ |
| 151 | BGAG62089_00 | Раковски (Разград) | Разград | 2 122 | 0.00 | 2 122 | Не | Липса на ПСОВ |
| 152 | BGAG63427_00 | Русе | Русе | 157 148 | 89.00 | 14 143 | Не | Да |
| 153 | BGAG07603_00 | гр.Бяла (без кв. Гара Бяла) | Русе | 7 367 | 84.00 | 1 179 | Не | Да |
| 154 | BGAG10803_00 | Ветово | Русе | 4 265 | 0.00 | 4 265 | Не | Липса на ПСОВ |
| 155 | BGAG20184_00 | Две могили | Русе | 3 956 | 0.00 | 3 956 | Не | Липса на ПСОВ |
| 156 | BGAG47336_00 | Мартен | Русе | 3 790 | 0.00 | 3 790 | Не | Липса на ПСОВ |
| 157 | BGAG15151_00 | Глоджево | Русе | 3 235 | 0.00 | 3 235 | Не | Липса на ПСОВ |
| 158 | BGAG51679_00 | Николово | Русе | 2 833 | 0.00 | 2 833 | Не | Липса на ПСОВ |
| 159 | BGAG73496_00 | Тутракан | Силистра | 10 811 | 98.00 | 0 | Да | ПСОВ в процес на изграждане |
| 160 | BGAG24030_00 | Дулово | Силистра | 8 741 | 67.00 | 2 885 | Не | Не |
| 161 | BGAG51809_00 | Нова Загора | Сливен | 24 368 | 94.00 | 487 | Да | Не |
| 162 | BGAG39030_00 | Котел | Сливен | 5 093 | 80.00 | 1 019 | Не | Липса на ПСОВ |
| 163 | BGAG72165_00 | Твърдица | Сливен | 4 634 | 50.00 | 2 317 | Не | Липса на ПСОВ |
| 164 | BGAG17436_00 | Градец | Сливен | 3 855 | 0.00 | 3 855 | Не | Липса на ПСОВ |
| 165 | BGAG15944_00 | Шивачево | Сливен | 3 568 | 0.00 | 3 568 | Не | Липса на ПСОВ |
| 166 | BGAG72816_00 | Тополчане | Сливен | 3 019 | 0.00 | 3 019 | Не | Липса на ПСОВ |
| 167 | BGAG87031_00 | Ябланово | Сливен | 2 824 | 0.00 | 2 824 | Не | Липса на ПСОВ |
| 168 | BGAG29194_00 | Желю войвода | Сливен | 2 171 | 10.00 | 1 954 | Не | Липса на ПСОВ |
| 169 | BGAG67653_00 | Смолян без Езерово, без Смолянски езера | Смолян | 29 801 | 61.00 | 596 | Да | Не |
| 170 | BGAG20465_00 | Девин | Смолян | 6 347 | 90.00 | 635 | Не | Липса на ПСОВ |
| 171 | BGAG80371_00 | Чепеларе | Смолян | 5 039 | 99.00 | 50 | Да | Липса на ПСОВ |
| 172 | BGAG51319_00 | Неделино | Смолян | 4 088 | 90.00 | 409 | Не | Липса на ПСОВ |
| 173 | BGAG23025_00 | Доспат | Смолян | 2 443 | 85.00 | 366 | Не | Липса на ПСОВ |
| 174 | BGAG05462_00 | Борино | Смолян | 2 343 | 75.00 | 586 | Не | Липса на ПСОВ |
| 175 | BGAG69105_00 | Старцево | Смолян | 2 112 | 67.00 | 697 | Не | Липса на ПСОВ |
| 176 | BGAG32901_00 | Ихтиман | София (Област) | 12 812 | 80.00 | 256 | Да | Не |
| 177 | BGAG27303_00 | Елин Пелин | София (Област) | 10 474 | 82.50 | 1 781 | Не | Не |
| 178 | BGAG65869_00 | Своге | София (Област) | 7 542 | 60.00 | 3 017 | Не | Липса на ПСОВ |
| 179 | BGAG67372_00 | Сливница | София (Област) | 7 329 | 100.00 | 0 | Да | Липса на ПСОВ |
| 180 | BGAG38902_00 | Костенец | София (Област) | 6 291 | 92.00 | 503 | Не | Липса на ПСОВ |
| 181 | BGAG05027_00 | Божурище | София (Област) | 6 155 | 80.00 | 1 231 | Не | Липса на ПСОВ |
| 182 | BGAG22006_00 | Долна Баня | София (Област) | 6 050 | 92.00 | 484 | Не | Липса на ПСОВ |
| 183 | BGAG58030_00 | Правец | София (Област) | 5 579 | 85.00 | 837 | Не | Липса на ПСОВ |
| 184 | BGAG15309_00 | Годеч | София (Област) | 4 928 | 40.00 | 2 957 | Не | Липса на ПСОВ |
| 185 | BGAG38916_00 | Костенец 2 | София (Област) | 3 470 | 80.00 | 694 | Не | Липса на ПСОВ |
| 186 | BGAG23409_00 | Драгоман | София (Област) | 3 429 | 95.00 | 171 | Не | Липса на ПСОВ |
| 187 | BGAG52012_00 | Нови хан | София (Област) | 2 592 | 30.00 | 1 814 | Не | Не |
| 188 | BGAG38558_00 | Копривщица | София (Област) | 2 194 | 90.00 | 219 | Не | Липса на ПСОВ |
| 189 | BGAG68134_00 | София град | София (столица) | 2 037 000 | 80.00 | 20 370 | Не | Да |
| 190 | BGAG12084_00 | Волуяк | София (столица) | 6 870 | 0.00 | 2 061 | Не | Липса на ПСОВ |
| 191 | BGAG35239_00 | Кривина-Казичене | София (столица) | 6 835 | 0.00 | 2 734 | Не | Да |
| 192 | BGAG44063_00 | Лозен | София (столица) | 6 122 | 0.00 | 1 714 | Не | Да |
| 193 | BGAG04234_00 | Бистрица | София (столица) | 5089 | 0.00 | 2 036 | Не | Да |
| 194 | BGAG55419_00 | Панчарево-Кокаляне | София (столица) | 4 962 | 0.00 | 1 985 | Не | Да |
| 195 | BGAG11394_00 | Владая | София (столица) | 3 378 | 0.00 | 1 351 | Не | Липса на ПСОВ |
| 196 | BGAG07140_00 | Бухово | София (столица) | 2 881 | 0.00 | 1 008 | Не | Да |
| 197 | BGAG80409_00 | Чепинци | София (столица) | 2 688 | 0.00 | 538 | Не | Да |
| 198 | BGAG65601_00 | Световрачане | София (столица) | 2 357 | 0.00 | 1 179 | Не | Да |
| 199 | BGAG68850_00 | Стара Загора, без Дъбрава | Стара Загора | 233 367 | 95.00 | 2 334 | Не | Да |
| 200 | BGAG35167_00 | Казанлък | Стара Загора | 72 833 | 97.00 | 2 039 | Не | Да |
| 201 | BGAG81414_00 | Чирпан | Стара Загора | 19 052 | 97.00 | 381 | Да | ПСОВ в процес на изграждане |
| 202 | BGAG18280_00 | Гълъбово | Стара Загора | 7 510 | 95.00 | 376 | Не | Липса на ПСОВ |
| 203 | BGAG40292_00 | Крън | Стара Загора | 3 275 | 50.00 | 1 638 | Не | Липса на ПСОВ |
| 204 | BGAG49494_00 | Мъглиж | Стара Загора | 3 181 | 0.00 | 3 181 | Не | Липса на ПСОВ |
| 205 | BGAG00001_00 | Николаево | Стара Загора | 2 737 | 0.0 | 2 737 | Не | Липса на ПСОВ |
| 206 | BGAG18157_00 | Гурково | Стара Загора | 2 736 | 85.00 | 410 | Не | Липса на ПСОВ |
| 207 | BGAG38563_00 | Копринка | Стара Загора | 2 610 | 0.00 | 2 610 | Не | Липса на ПСОВ |
| 208 | BGAG27499_00 | Енина | Стара Загора | 2 347 | 0.00 | 2 347 | Не | Липса на ПСОВ |
| 209 | BGAG73626_00 | Търговище | Търговище | 37 885 | 99.75 | 95 | Да | Не |
| 210 | BGAG57649_00 | Попово | Търговище | 19 924 | 94.00 | 199 | Да | Не |
| 211 | BGAG53535_00 | Омуртаг | Търговище | 8 822 | 98.00 | 0 | Да | Липса на ПСОВ |
| 212 | BGAG53552_00 | Опака | Търговище | 2 630 | 40.00 | 1 578 | Не | Липса на ПСОВ |
| 213 | BGAG77181_00 | Харманли | Хасково | 22 749 | 67.00 | 7 507 | Не | Липса на ПСОВ |
| 214 | BGAG44570_00 | Любимец | Хасково | 7 159 | 98.00 | 143 | Да | Липса на ПСОВ |
| 215 | BGAG47278_00 | Симеоновград | Хасково | 6 255 | 20.00 | 5 004 | Не | Липса на ПСОВ |
| 216 | BGAG72761_00 | Тополовград | Хасково | 5 130 | 70.00 | 1 539 | Не | Липса на ПСОВ |
| 217 | BGAG32024_00 | Ивайловград | Хасково | 3 469 | 90.00 | 347 | Не | Липса на ПСОВ |
| 218 | BGAG67708_00 | Смядово | Шумен | 3 660 | 65.00 | 1 281 | Не | Липса на ПСОВ |
| 219 | BGAG12766_00 | Върбица | Шумен | 2 342 | 0.00 | 2 342 | Не | Липса на ПСОВ |
| 220 | BGAG72549_00 | Тодор Икономово | Шумен | 2 318 | 0.00 | 2 318 | Не | Липса на ПСОВ |
| 221 | BGAG87374_00 | Ямбол | Ямбол | 90 042 | 99.43 | 513 | Да | ПСОВ в процес на изграждане |
| 222 | BGAG27382_00 | Елхово | Ямбол | 10 147 | 97.70 | 233 | Не | Липса на ПСОВ |
| 223 | BGAG69660_00 | Стралджа | Ямбол | 6 264 | 0.00 | 6 264 | Не | Липса на ПСОВ |

*Товар, събран в индивидуални и други подходящи системи (ИДПС) – изгребни ями и др.

Таблица П5: Индикативна финансова рамка за изпълнение на изискванията на ДПГОВ по агломерации

| № | Код на агломерацията | Име на агломерация | Административна област | Генериран товар на агломерацията, е.ж. | Средства РПИП (чл, 3 на ДПГОВ), млн, лв. | Средства РПИП (чл, 4 и 5 на ДПГОВ), млн, лв. | Средства РПИП (общо), млн, лв. | Средства РГП (чл. 3 на ДПГОВ), млн, лв. | Средства РГП (чл. 4 и 5 на ДПГОВ), млн, лв. | Средства РГП (общо), млн, лв. | Финансова оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BGAG04279_00 | Благоевград | Благоевград | 82 831 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | BGAG56126_00 | Петрич | Благоевград | 37 992 |  |  | 0,0 | 37,6 | 13,7 | 51,3 | 51,3 |
| 3 | BGAG02676_00 | Банско | Благоевград | 29 340 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | BGAG65334_00 | Сандански | Благоевград | 27 995 |  |  | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 63,0 |
| 5 | BGAG17395_00 | Гоце Делчев | Благоевград | 18 988 |  |  | 0,0 | 6,3 | 22,2 | 28,5 | 28,5 |
| 6 | BGAG61813_00 | Разлог | Благоевград | 11 900 |  |  | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 43,2 | 43,2 |
| 7 | BGAG66460_00 | Симитли | Благоевград | 9 877 |  |  | 0,0 | 46,2 | 0,0 | 46,2 | 46,2 |
| 8 | BGAG21498_00 | Добринище | Благоевград | 6 914 |  |  | 0,0 | 6,6 | 7,6 | 14,3 | 14,3 |
| 9 | BGAG87338_00 | Якоруда | Благоевград | 5 804 |  |  | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 26,9 | 26,9 |
| 10 | BGAG59077_00 | Първомай (Бл) | Благоевград | 3 360 |  |  | 0,0 | 5,5 | 6,0 | 11,6 | 11,6 |
| 11 | BGAG06306_00 | Брезница | Благоевград | 3 352 |  |  | 0,0 | 11,2 | 4,8 | 16,0 | 16,0 |
| 12 | BGAG39089_00 | Кочан | Благоевград | 3 275 |  |  | 0,0 | 6,0 | 3,9 | 9,9 | 9,9 |
| 13 | BGAG14492_00 | Кресна | Благоевград | 3 274 |  |  | 0,0 | 3,4 | 11,2 | 14,7 | 14,7 |
| 14 | BGAG03504_00 | Белица | Благоевград | 3 188 |  |  | 0,0 | 3,0 | 29,8 | 32,8 | 32,8 |
| 15 | BGAG62640_00 | Рибново | Благоевград | 3 024 |  |  | 0,0 | 7,8 | 4,3 | 12,1 | 12,1 |
| 16 | BGAG02693_00 | Баня (Бл) | Благоевград | 2 790 |  |  | 0,0 | 4,1 | 8,2 | 12,3 | 12,3 |
| 17 | BGAG00014_00 | Абланица | Благоевград | 2 711 |  |  | 0,0 | 7,4 | 5,5 | 12,9 | 12,9 |
| 18 | BGAG12499_00 | Вълкосел | Благоевград | 2 687 |  |  | 0,0 | 11,7 | 4,1 | 15,7 | 15,7 |
| 19 | BGAG77058_00 | Хаджидимово | Благоевград | 2 590 |  |  | 0,0 | 17,7 | 3,6 | 21,3 | 21,3 |
| 20 | BGAG20331_00 | Дебрен | Благоевград | 2 555 |  |  | 0,0 | 10,6 | 14,3 | 24,9 | 24,9 |
| 21 | BGAG49686_00 | Микрево | Благоевград | 2 493 |  |  | 0,0 | 3,4 | 9,2 | 12,6 | 12,6 |
| 22 | BGAG39270_00 | Краище | Благоевград | 2 472 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 23 | BGAG40052_00 | Крупник | Благоевград | 2 224 |  |  | 0,0 | 6,6 | 23,4 | 30,0 | 30,0 |
| 24 | BGAG49432_00 | Мусомища | Благоевград | 2 087 |  |  | 0,0 | 3,8 | 4,9 | 8,8 | 8,8 |
| 25 | BGAG07079_00 | Бургас, Долно Езерово, Лозово, Крайморие, Меден Рудник | Бургас | 213 281 | 25,1 | 24,6 | 49,7 |  |  | 0,0 | 49,7 |
| 26 | BGAG51500_00 | Несебър, Сл.бряг, Равда, Кошарица, Св.Влас, Елените, Ахелой | Бургас | 193 406 | 5,8 | 24,1 | 29,9 |  |  | 0,0 | 29,9 |
| 27 | BGAG57491_00 | Поморие | Бургас | 34 884 | 3,7 | 0,0 | 3,7 |  |  | 0,0 | 3,7 |
| 28 | BGAG67800_00 | Созопол, Буджака, Каваците | Бургас | 34 212 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |  |  | 0,0 | 6,0 |
| 29 | BGAG58356_00 | Приморско | Бургас | 28 687 | 7,3 | 0,0 | 7,3 |  |  | 0,0 | 7,3 |
| 30 | BGAG00151_00 | Айтос | Бургас | 23 499 | 5,1 | 0,0 | 5,1 |  |  | 0,0 | 5,1 |
| 31 | BGAG53045_00 | Обзор | Бургас | 20 439 | 2,1 | 0,5 | 2,6 |  |  | 0,0 | 2,6 |
| 32 | BGAG36525_00 | Карнобат | Бургас | 18 716 | 6,3 | 11,9 | 18,2 |  |  | 0,0 | 18,2 |
| 33 | BGAG48619_00 | Царево | Бургас | 16 486 | 2,2 | 0,8 | 2,9 |  |  | 0,0 | 2,9 |
| 34 | BGAG81178_00 | Черноморец | Бургас | 14 233 | 3,2 | 0,0 | 3,2 |  |  | 0,0 | 3,2 |
| 35 | BGAG37023_00 | Китен | Бургас | 14 017 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |  |  | 0,0 | 4,0 |
| 36 | BGAG44094_00 | Лозенец (Бургас) | Бургас | 12 138 | 0,8 | 6,8 | 7,6 |  |  | 0,0 | 7,6 |
| 37 | BGAG07079_03 | Сарафово (Бургас) | Бургас | 11 592 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |  |  | 0,0 | 4,0 |
| 38 | BGAG17974_00 | Средец | Бургас | 8 743 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 0,0 | 1,0 |
| 39 | BGAG00878_00 | Ахтопол | Бургас | 6 496 | 7,4 | 12,0 | 19,4 |  |  | 0,0 | 19,4 |
| 40 | BGAG63183_00 | Рудник-Черно море | Бургас | 5 611 | 11,2 | 0,0 | 11,2 |  |  | 0,0 | 11,2 |
| 41 | BGAG66528_00 | Синеморец | Бургас | 4 363 | 2,6 | 10,0 | 12,6 |  |  | 0,0 | 12,6 |
| 42 | BGAG07079_05 | Ветрен, Банево, Минерални Бани | Бургас | 4 060 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 43 | BGAG35883_00 | Камено | Бургас | 3 813 | 4,7 | 0,0 | 4,7 |  |  | 0,0 | 4,7 |
| 44 | BGAG70247_00 | Сунгурларе | Бургас | 3 553 | 11,7 | 4,7 | 16,4 |  |  | 0,0 | 16,4 |
| 45 | BGAG67800_01 | Дюни | Бургас | 3 199 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 46 | BGAG44690_00 | Люляково | Бургас | 2 813 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 47 | BGAG07079_04 | Горно езерово (Бургас) | Бургас | 2 678 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 48 | BGAG63224_00 | Руен (Бургас) | Бургас | 2 329 | 5,0 | 3,8 | 8,8 |  |  | 0,0 | 8,8 |
| 49 | BGAG46663_00 | Малко Търново | Бургас | 2 194 | 1,8 | 4,3 | 6,1 |  |  | 0,0 | 6,1 |
| 50 | BGAG10135_00 | гр.Варна, кк Златни пясъци к.к. Чайка, к.к. Ален мак, к.к. Ривиера, кк Св. Константин и Елена,с.Каменар | Варна | 395 943 | 52,1 | 2,6 | 54,7 |  |  | 0,0 | 54,7 |
| 51 | BGAG58503_00 | Провадия | Варна | 11 499 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 52 | BGAG20482_00 | Девня | Варна | 9 240 | 2,9 | 12,1 | 15,0 |  |  | 0,0 | 15,0 |
| 53 | BGAG00182_00 | Аксаково | Варна | 7 683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 54 | BGAG03719_00 | Белослав | Варна | 7 493 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 55 | BGAG07598_00 | Бяла (Варна) | Варна | 6 484 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 56 | BGAG21912_00 | Долни чифлик | Варна | 6 340 | 6,2 | 7,1 | 13,3 |  |  | 0,0 | 13,3 |
| 57 | BGAG70175_00 | Суворово | Варна | 4 540 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 58 | BGAG24565_00 | Дългопол | Варна | 4 483 | 17,2 | 4,9 | 22,2 |  |  | 0,0 | 22,2 |
| 59 | BGAG32278_00 | Игнатиево | Варна | 3 609 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |  |  | 0,0 | 5,0 |
| 60 | BGAG72709_00 | Тополи | Варна | 3 313 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |  |  | 0,0 | 1,9 |
| 61 | BGAG12574_00 | Вълчи дол | Варна | 2 926 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |  |  | 0,0 | 0,3 |
| 62 | BGAG68998_00 | Старо Оряхово | Варна | 2 498 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |  |  | 0,0 | 6,0 |
| 63 | BGAG17912_00 | Гроздьово | Варна | 2 331 | 8,7 | 3,0 | 11,8 |  |  | 0,0 | 11,8 |
| 64 | BGAG10447_00 | Велико Търново | Велико Търново | 114 188 |  |  | 0,0 | 125,9 | 0,0 | 125,9 | 125,9 |
| 65 | BGAG16359_00 | Горна Оряховица | Велико Търново | 43 834 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 66 | BGAG65766_00 | Свищов | Велико Търново | 38 000 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 67 | BGAG55052_00 | Павликени | Велико Търново | 10 491 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 68 | BGAG27190_00 | Елена | Велико Търново | 6 746 |  |  | 0,0 | 31,6 | 17,1 | 48,8 | 48,8 |
| 69 | BGAG69633_00 | Стражица | Велико Търново | 6 571 |  |  | 0,0 | 80,8 | 3,5 | 84,4 | 84,4 |
| 70 | BGAG23100_00 | Драганово | Велико Търново | 4 899 |  |  | 0,0 | 60,1 | 7,5 | 67,6 | 67,6 |
| 71 | BGAG57354_00 | Полски Тръмбеш | Велико Търново | 4 226 |  |  | 0,0 | 65,1 | 12,9 | 78,1 | 78,1 |
| 72 | BGAG20242_00 | Дебелец | Велико Търново | 3 893 |  |  | 0,0 | 43,3 | 16,8 | 60,1 | 60,1 |
| 73 | BGAG59094_00 | Първомайци | Велико Търново | 3 171 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 74 | BGAG22232_00 | Долна Оряховица | Велико Търново | 2 937 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 75 | BGAG36837_00 | Килифарево | Велико Търново | 2 159 |  |  | 0,0 | 28,4 | 7,1 | 35,5 | 35,5 |
| 76 | BGAG30962_00 | Златарица | Велико Търново | 2 105 |  |  | 0,0 | 32,5 | 6,8 | 39,3 | 39,3 |
| 77 | BGAG10971_00 | Видин | Видин | 44 366 | 6,4 | 0,0 | 6,4 |  |  | 0,0 | 6,4 |
| 78 | BGAG03616_00 | Белоградчик | Видин | 4 850 | 9,7 | 4,2 | 13,9 |  |  | 0,0 | 13,9 |
| 79 | BGAG40525_00 | Кула | Видин | 2 846 | 7,9 | 3,3 | 11,2 |  |  | 0,0 | 11,2 |
| 80 | BGAG06224_00 | Брегово | Видин | 2 357 | 33,0 | 2,9 | 36,0 |  |  | 0,0 | 36,0 |
| 81 | BGAG00672_00 | Арчар | Видин | 2 194 | 20,9 | 2,9 | 23,8 |  |  | 0,0 | 23,8 |
| 82 | BGAG12259_00 | Враца | Враца | 64 454 | 1,9 | 0,4 | 2,3 |  |  | 0,0 | 2,3 |
| 83 | BGAG37798_00 | Козлодуй | Враца | 14 384 | 6,6 | 0,4 | 7,1 |  |  | 0,0 | 7,1 |
| 84 | BGAG47714_00 | Мездра | Враца | 11 647 | 1,0 | 0,1 | 1,0 |  |  | 0,0 | 1,0 |
| 85 | BGAG07702_00 | Бяла Слатина | Враца | 10 931 | 4,3 | 0,0 | 4,3 |  |  | 0,0 | 4,3 |
| 86 | BGAG54020_00 | Оряхово | Враца | 4 386 | 9,2 | 4,7 | 13,9 |  |  | 0,0 | 13,9 |
| 87 | BGAG70723_00 | Селановци | Враца | 3 341 | 20,1 | 2,3 | 22,3 |  |  | 0,0 | 22,3 |
| 88 | BGAG48043_00 | Мизия | Враца | 3 016 | 13,3 | 4,0 | 17,3 |  |  | 0,0 | 17,3 |
| 89 | BGAG39846_00 | Криводол | Враца | 2 905 | 13,1 | 4,0 | 17,1 |  |  | 0,0 | 17,1 |
| 90 | BGAG07116_00 | Бутан | Враца | 2 854 | 22,1 | 4,1 | 26,2 |  |  | 0,0 | 26,2 |
| 91 | BGAG18505_00 | Гложене | Враца | 2 692 | 12,9 | 0,8 | 13,7 |  |  | 0,0 | 13,7 |
| 92 | BGAG62997_00 | Роман | Враца | 2 425 | 8,9 | 4,4 | 13,3 |  |  | 0,0 | 13,3 |
| 93 | BGAG73643_00 | Търнава (Враца) | Враца | 2 293 | 14,9 | 2,0 | 16,9 |  |  | 0,0 | 16,9 |
| 94 | BGAG14218_00 | Габрово | Габрово | 80 400 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 95 | BGAG65927_00 | Севлиево | Габрово | 33 400 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 96 | BGAG73403_00 | Трявна | Габрово | 10 425 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 97 | BGAG23947_00 | Дряново | Габрово | 7 101 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 | BGAG72624_00 | Добрич | Добрич | 107 809 | 5,6 | 0,0 | 5,6 |  |  | 0,0 | 5,6 |
| 99 | BGAG02508_00 | Балчик, Белите скали, Кулака, Сборно място, Момчил | Добрич | 13 099 | 6,8 | 3,7 | 10,5 |  |  | 0,0 | 10,5 |
| 100 | BGAG02508_01 | Албена | Добрич | 12 909 | 0,0 | 18,5 | 18,5 |  |  | 0,0 | 18,5 |
| 101 | BGAG35064_00 | Каварна | Добрич | 12 440 | 11,4 | 6,3 | 17,7 |  |  | 0,0 | 17,7 |
| 102 | BGAG14711_00 | Генерал Тошево (Добрич) | Добрич | 6 504 | 12,9 | 4,7 | 17,5 |  |  | 0,0 | 17,5 |
| 103 | BGAG72271_00 | Тервел | Добрич | 5 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 104 | BGAG39459_00 | Кранево | Добрич | 4 974 | 8,1 | 0,0 | 8,1 |  |  | 0,0 | 8,1 |
| 105 | BGAG83017_00 | Шабла | Добрич | 3 189 | 25,7 | 3,3 | 29,0 |  |  | 0,0 | 29,0 |
| 106 | BGAG53120_00 | Оброчище | Добрич | 2 135 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |  |  | 0,0 | 5,0 |
| 107 | BGAG40909_00 | Кърджали | Кърджали | 50 488 | 9,4 | 0,0 | 9,4 |  |  | 0,0 | 9,4 |
| 108 | BGAG48996_00 | Момчилград | Кърджали | 10 363 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 109 | BGAG39970_00 | Крумовград | Кърджали | 6 616 | 6,3 | 7,5 | 13,8 |  |  | 0,0 | 13,8 |
| 110 | BGAG00607_00 | Ардино | Кърджали | 4 137 | 3,5 | 5,2 | 8,8 |  |  | 0,0 | 8,8 |
| 111 | BGAG20746_00 | Джебел | Кърджали | 3 599 | 5,3 | 4,9 | 10,2 |  |  | 0,0 | 10,2 |
| 112 | BGAG03825_00 | Бенковски | Кърджали | 2 681 | 10,5 | 4,2 | 14,6 |  |  | 0,0 | 14,6 |
| 113 | BGAG41112_00 | Кюстендил | Кюстендил | 45 702 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 114 | BGAG68789_00 | Дупница | Кюстендил | 43 694 |  |  | 0,0 | 41,4 | 41,3 | 82,8 | 82,8 |
| 115 | BGAG65365_00 | Сапарева баня | Кюстендил | 8 816 |  |  | 0,0 | 7,4 | 11,7 | 19,0 | 19,0 |
| 116 | BGAG04501_00 | Бобов дол | Кюстендил | 5 898 |  |  | 0,0 | 23,6 | 5,8 | 29,4 | 29,4 |
| 117 | BGAG62671_00 | Рила | Кюстендил | 2 732 |  |  | 0,0 | 33,2 | 0,0 | 33,2 | 33,2 |
| 118 | BGAG39116_00 | Кочериново | Кюстендил | 2 391 |  |  | 0,0 | 21,0 | 8,2 | 29,2 | 29,2 |
| 119 | BGAG43952_00 | Ловеч | Ловеч | 37 929 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 120 | BGAG73198_00 | Троян | Ловеч | 37 511 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 121 | BGAG44327_00 | Луковит | Ловеч | 10 500 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 122 | BGAG72343_00 | Тетевен | Ловеч | 9 828 |  |  | 0,0 | 41,6 | 9,0 | 50,6 | 50,6 |
| 123 | BGAG87014_00 | Ябланица | Ловеч | 4 876 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 124 | BGAG43476_00 | Летница | Ловеч | 4 420 |  |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 125 | BGAG75054_00 | Угърчин | Ловеч | 3 994 |  |  | 0,0 | 21,6 | 3,8 | 25,4 | 25,4 |
| 126 | BGAG52218_00 | Априлци | Ловеч | 2 714 |  |  | 0,0 | 34,3 | 5,7 | 40,0 | 40,0 |
| 127 | BGAG14386_00 | Галата | Ловеч | 2 505 |  |  | 0,0 | 13,1 | 3,8 | 16,9 | 16,9 |
| 128 | BGAG48489_00 | Монтана | Монтана | 59 498 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 129 | BGAG44238_00 | Лом | Монтана | 18 042 |  |  | 0,0 | 82,2 | 13,0 | 95,2 | 95,2 |
| 130 | BGAG03928_00 | Берковица | Монтана | 13 514 |  |  | 0,0 | 23,4 | 14,7 | 38,1 | 38,1 |
| 131 | BGAG12961_00 | Вършец | Монтана | 7 200 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 132 | BGAG12543_00 | Вълчедръм | Монтана | 3 867 |  |  | 0,0 | 47,4 | 4,8 | 52,3 | 52,3 |
| 133 | BGAG55155_00 | Пазарджик | Пазарджик | 68 404 |  |  | 0,0 | 184,7 | 0,0 | 184,7 | 184,7 |
| 134 | BGAG10450_00 | Велинград | Пазарджик | 26 715 |  |  | 0,0 | 75,2 | 54,7 | 129,9 | 129,9 |
| 135 | BGAG55302_00 | Панагюрище | Пазарджик | 17 983 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 136 | BGAG56277_00 | Пещера | Пазарджик | 15 978 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 137 | BGAG66264_00 | Септември | Пазарджик | 10 300 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 138 | BGAG62004_00 | Ракитово | Пазарджик | 7 998 |  |  | 0,0 | 15,3 | 24,7 | 40,0 | 40,0 |
| 139 | BGAG23234_00 | Драгиново | Пазарджик | 4 714 |  |  | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 14,8 | 14,8 |
| 140 | BGAG46749_00 | Мало Конаре | Пазарджик | 4 145 |  |  | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 40,6 | 40,6 |
| 141 | BGAG38844_00 | Костандово | Пазарджик | 4 079 |  |  | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 19,0 |
| 142 | BGAG06207_00 | Брацигово | Пазарджик | 3 939 |  |  | 0,0 | 17,9 | 18,4 | 36,3 | 36,3 |
| 143 | BGAG69835_00 | Стрелча | Пазарджик | 3 886 |  |  | 0,0 | 0,1 | 17,3 | 17,5 | 17,5 |
| 144 | BGAG03592_00 | Белово | Пазарджик | 3 595 |  |  | 0,0 | 14,6 | 18,9 | 33,5 | 33,5 |
| 145 | BGAG02837_01 | к.к. язовир Батак | Пазарджик | 3 556 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 146 | BGAG70648_00 | Сърница | Пазарджик | 3 508 |  |  | 0,0 | 5,5 | 27,5 | 33,0 | 33,0 |
| 147 | BGAG02837_00 | Батак | Пазарджик | 2 981 |  |  | 0,0 | 17,7 | 42,0 | 59,7 | 59,7 |
| 148 | BGAG10820_00 | Ветрен | Пазарджик | 2 943 |  |  | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 22,6 | 22,6 |
| 149 | BGAG32010_00 | Ивайло | Пазарджик | 2 799 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 150 | BGAG00254_00 | Алеко Константиново | Пазарджик | 2 729 |  |  | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 3,3 |
| 151 | BGAG23008_00 | Дорково | Пазарджик | 2 629 |  |  | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 15,8 |
| 152 | BGAG37491_00 | Ковачево | Пазарджик | 2 355 |  |  | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 9,9 |
| 153 | BGAG53335_00 | Огняново | Пазарджик | 2 302 |  |  | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 15,5 |
| 154 | BGAG15028_00 | Главиница | Пазарджик | 2 182 |  |  | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 10,6 |
| 155 | BGAG06149_00 | Братаница | Пазарджик | 2 034 |  |  | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 14,6 |
| 156 | BGAG51874_00 | Нова махала | Пазарджик | 2 032 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 157 | BGAG81089_00 | Черногорово | Пазарджик | 2 024 |  |  | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 17,1 |
| 158 | BGAG55871_00 | Перник | Перник | 75 939 | 20,8 | 18,1 | 38,8 |  |  | 0,0 | 38,8 |
| 159 | BGAG61577_00 | Радомир | Перник | 13 207 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |  |  | 0,0 | 7,0 |
| 160 | BGAG06286_00 | Брезник | Перник | 3 874 | 9,8 | 0,0 | 9,8 |  |  | 0,0 | 9,8 |
| 161 | BGAG00002_00 | Драгичево | Перник | 2 400 | 13,4 | 0,0 | 13,4 |  |  | 0,0 | 13,4 |
| 162 | BGAG72223_00 | Батановци | Перник | 2 245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 163 | BGAG73273_00 | Трън | Перник | 2 065 | 6,4 | 3,6 | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 164 | BGAG56722_00 | Плевен | Плевен | 111 507 |  |  | 0,0 | 122,3 | 23,8 | 146,1 | 146,1 |
| 165 | BGAG80501_00 | Червен бряг | Плевен | 14 863 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 166 | BGAG43236_00 | Левски | Плевен | 11 320 |  |  | 0,0 | 48,7 | 13,9 | 62,6 | 62,6 |
| 167 | BGAG03366_00 | Белене | Плевен | 10 894 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 168 | BGAG37376_00 | Кнежа | Плевен | 10 500 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 169 | BGAG22407_00 | Долни Дъбник | Плевен | 4 243 |  |  | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 |
| 170 | BGAG73359_00 | Тръстеник | Плевен | 4 123 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 171 | BGAG67088_00 | Славяново | Плевен | 3 701 |  |  | 0,0 | 29,6 | 9,3 | 38,9 | 38,9 |
| 172 | BGAG06999_00 | Буковлък | Плевен | 3 567 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 173 | BGAG37863_00 | Койнаре | Плевен | 3 403 |  |  | 0,0 | 63,6 | 5,7 | 69,3 | 69,3 |
| 174 | BGAG51723_00 | Никопол | Плевен | 3 060 |  |  | 0,0 | 24,2 | 4,5 | 28,6 | 28,6 |
| 175 | BGAG55782_00 | Искър | Плевен | 2 992 |  |  | 0,0 | 2,5 | 6,1 | 8,6 | 8,6 |
| 176 | BGAG18099_00 | Гулянци | Плевен | 2 990 |  |  | 0,0 | 26,7 | 6,7 | 33,4 | 33,4 |
| 177 | BGAG22215_00 | Долна Митрополия | Плевен | 2 973 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 178 | BGAG87597_00 | Ясен | Плевен | 2 297 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 179 | BGAG56784_00 | Пловдив | Пловдив | 378 454 | 64,1 | 0,0 | 64,1 |  |  | 0,0 | 64,1 |
| 180 | BGAG00702_00 | Асеновград | Пловдив | 65 330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 72,0 |
| 181 | BGAG36498_00 | Карлово | Пловдив | 27 597 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 182 | BGAG62075_00 | Раковски (Пл) | Пловдив | 15 982 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 183 | BGAG59080_00 | Първомай (Пл) | Пловдив | 15 778 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 184 | BGAG51980_00 | Стамболийски | Пловдив | 15 034 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 185 | BGAG39921_00 | Кричим | Пловдив | 10 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 186 | BGAG77270_00 | Хисаря | Пловдив | 10 268 | 19,3 | 0,0 | 19,3 |  |  | 0,0 | 19,3 |
| 187 | BGAG68080_00 | Сопот | Пловдив | 9 274 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 188 | BGAG70528_00 | Съединение | Пловдив | 6 189 | 31,9 | 6,4 | 38,3 |  |  | 0,0 | 38,3 |
| 189 | BGAG62858_00 | Рогош - Скутаре | Пловдив | 5 619 | 34,8 | 6,1 | 40,8 |  |  | 0,0 | 40,8 |
| 190 | BGAG40467_00 | Куклен | Пловдив | 5 290 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |  |  | 0,0 | 2,5 |
| 191 | BGAG06077_00 | Брани поле - Белащица | Пловдив | 4 811 | 18,4 | 0,0 | 18,4 |  |  | 0,0 | 18,4 |
| 192 | BGAG55909_00 | Перущица | Пловдив | 4 681 | 10,4 | 7,5 | 17,9 |  |  | 0,0 | 17,9 |
| 193 | BGAG62949_00 | Розино | Пловдив | 4 306 | 11,8 | 5,5 | 17,3 |  |  | 0,0 | 17,3 |
| 194 | BGAG73242_00 | Труд | Пловдив | 4 301 | 15,5 | 0,8 | 16,3 |  |  | 0,0 | 16,3 |
| 195 | BGAG70010_00 | Стряма | Пловдив | 4 090 | 20,3 | 5,3 | 25,6 |  |  | 0,0 | 25,6 |
| 196 | BGAG78029_00 | Цалапица | Пловдив | 4 018 | 22,1 | 4,7 | 26,8 |  |  | 0,0 | 26,8 |
| 197 | BGAG02720_00 | Баня (Пл) | Пловдив | 3 967 | 5,0 | 5,1 | 10,1 |  |  | 0,0 | 10,1 |
| 198 | BGAG03620_00 | Белозем | Пловдив | 3 907 | 28,0 | 5,1 | 33,1 |  |  | 0,0 | 33,1 |
| 199 | BGAG59032_00 | Първенец (Пл) | Пловдив | 3 734 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |  |  | 0,0 | 8,0 |
| 200 | BGAG06505_00 | Брестовица | Пловдив | 3 570 | 19,2 | 4,5 | 23,6 |  |  | 0,0 | 23,6 |
| 201 | BGAG72789_00 | Тополово | Пловдив | 3 498 | 12,6 | 4,8 | 17,4 |  |  | 0,0 | 17,4 |
| 202 | BGAG36676_00 | Катуница | Пловдив | 3 426 | 11,1 | 4,0 | 15,1 |  |  | 0,0 | 15,1 |
| 203 | BGAG35496_00 | Калофер | Пловдив | 3 020 | 10,0 | 4,3 | 14,2 |  |  | 0,0 | 14,2 |
| 204 | BGAG87240_00 | Ягодово | Пловдив | 2 895 | 16,8 | 0,0 | 16,8 |  |  | 0,0 | 16,8 |
| 205 | BGAG75188_00 | Устина | Пловдив | 2 887 | 8,4 | 0,0 | 8,4 |  |  | 0,0 | 8,4 |
| 206 | BGAG40004_00 | Крумово (Пл) | Пловдив | 2 881 | 7,8 | 0,0 | 7,8 |  |  | 0,0 | 7,8 |
| 207 | BGAG47086_00 | Маноле | Пловдив | 2 880 | 17,8 | 4,7 | 22,5 |  |  | 0,0 | 22,5 |
| 208 | BGAG52221_00 | Ново село | Пловдив | 2 799 | 9,4 | 1,0 | 10,3 |  |  | 0,0 | 10,3 |
| 209 | BGAG05339_00 | Болярци | Пловдив | 2 732 | 12,6 | 4,8 | 17,4 |  |  | 0,0 | 17,4 |
| 210 | BGAG47295_00 | Марково | Пловдив | 2 703 | 7,8 | 0,0 | 7,8 |  |  | 0,0 | 7,8 |
| 211 | BGAG34028_00 | Йоаким Груево | Пловдив | 2 689 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 212 | BGAG65139_00 | Садово | Пловдив | 2 657 | 16,0 | 4,9 | 20,9 |  |  | 0,0 | 20,9 |
| 213 | BGAG11845_00 | Войводиново | Пловдив | 2 635 | 8,8 | 1,5 | 10,3 |  |  | 0,0 | 10,3 |
| 214 | BGAG35300_00 | Калековец | Пловдив | 2 625 | 8,8 | 5,3 | 14,1 |  |  | 0,0 | 14,1 |
| 215 | BGAG40717_00 | Куртово конаре | Пловдив | 2 577 | 14,9 | 2,5 | 17,4 |  |  | 0,0 | 17,4 |
| 216 | BGAG35523_00 | Калояново (Пл) | Пловдив | 2 545 | 22,2 | 4,4 | 26,6 |  |  | 0,0 | 26,6 |
| 217 | BGAG78080_00 | Царацово (Пл) | Пловдив | 2 473 | 15,5 | 0,2 | 15,8 |  |  | 0,0 | 15,8 |
| 218 | BGAG17484_00 | Градина | Пловдив | 2 389 | 15,0 | 3,6 | 18,6 |  |  | 0,0 | 18,6 |
| 219 | BGAG61710_00 | Разград | Разград | 78 300 |  |  | 0,0 | 63,5 | 0,0 | 63,5 | 63,5 |
| 220 | BGAG32874_00 | Исперих | Разград | 12 337 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 221 | BGAG40422_00 | Кубрат | Разград | 6 723 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 222 | BGAG44166_00 | Лозница | Разград | 4 154 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 223 | BGAG77308_00 | Цар Калоян | Разград | 3 455 |  |  | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 32,5 |
| 224 | BGAG30065_00 | Завет | Разград | 2 858 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 225 | BGAG24829_00 | Дянково | Разград | 2 615 |  |  | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 19,3 | 19,3 |
| 226 | BGAG06481_00 | Брестовене | Разград | 2 580 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 227 | BGAG87624_00 | Ясеновец | Разград | 2 369 |  |  | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 13,8 |
| 228 | BGAG62089_00 | Раковски (Разград) | Разград | 2 122 |  |  | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 16,5 |
| 229 | BGAG63427_00 | Русе | Русе | 157 148 | 38,0 | 0,0 | 38,0 |  |  | 0,0 | 38,0 |
| 230 | BGAG07603_00 | гр.Бяла (без кв. Гара Бяла) | Русе | 7 367 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |  |  | 0,0 | 1,1 |
| 231 | BGAG10803_00 | Ветово | Русе | 4 265 | 27,9 | 5,2 | 33,1 |  |  | 0,0 | 33,1 |
| 232 | BGAG20184_00 | Две могили | Русе | 3 956 | 25,8 | 5,1 | 30,9 |  |  | 0,0 | 30,9 |
| 233 | BGAG47336_00 | Мартен | Русе | 3 790 | 17,4 | 0,0 | 17,4 |  |  | 0,0 | 17,4 |
| 234 | BGAG15151_00 | Глоджево | Русе | 3 235 | 16,6 | 4,1 | 20,7 |  |  | 0,0 | 20,7 |
| 235 | BGAG51679_00 | Николово | Русе | 2 833 | 19,2 | 3,7 | 22,9 |  |  | 0,0 | 22,9 |
| 236 | BGAG66425_00 | Силистра, Айдемир, Калипетрово | Силистра | 42 876 | 24,9 | 0,0 | 24,9 |  |  | 0,0 | 24,9 |
| 237 | BGAG73496_00 | Тутракан | Силистра | 10 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 4,5 |
| 238 | BGAG24030_00 | Дулово | Силистра | 8 741 | 27,3 | 5,8 | 33,1 |  |  | 0,0 | 33,1 |
| 239 | BGAG67338_00 | Сливен-Речица | Сливен | 90 897 | 18,6 | 9,2 | 27,7 |  |  | 0,0 | 27,7 |
| 240 | BGAG51809_00 | Нова Загора | Сливен | 24 368 | 5,4 | 8,3 | 13,7 |  |  | 0,0 | 13,7 |
| 241 | BGAG39030_00 | Котел | Сливен | 5 093 | 11,2 | 3,4 | 14,6 |  |  | 0,0 | 14,6 |
| 242 | BGAG72165_00 | Твърдица | Сливен | 4 634 | 10,1 | 3,4 | 13,5 |  |  | 0,0 | 13,5 |
| 243 | BGAG17436_00 | Градец | Сливен | 3 855 | 6,0 | 2,3 | 8,3 |  |  | 0,0 | 8,3 |
| 244 | BGAG15944_00 | Шивачево | Сливен | 3 568 | 11,9 | 2,4 | 14,3 |  |  | 0,0 | 14,3 |
| 245 | BGAG72816_00 | Тополчане | Сливен | 3 019 | 10,1 | 3,5 | 13,6 |  |  | 0,0 | 13,6 |
| 246 | BGAG87031_00 | Ябланово | Сливен | 2 824 | 11,3 | 2,4 | 13,7 |  |  | 0,0 | 13,7 |
| 247 | BGAG29194_00 | Желю войвода | Сливен | 2 171 | 17,2 | 3,5 | 20,7 |  |  | 0,0 | 20,7 |
| 248 | BGAG67653_00 | Смолян без Езерово, без Смолянски езера | Смолян | 29 801 | 27,0 | 0,3 | 27,3 |  |  | 0,0 | 27,3 |
| 249 | BGAG67653_01 | Пампорово | Смолян | 8 400 | 0,7 | 9,6 | 10,3 |  |  | 0,0 | 10,3 |
| 250 | BGAG31111_00 | Златоград | Смолян | 7 671 | 11,5 | 0,0 | 11,5 |  |  | 0,0 | 11,5 |
| 251 | BGAG20465_00 | Девин | Смолян | 6 347 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 252 | BGAG46045_00 | Мадан | Смолян | 5 719 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 253 | BGAG80371_00 | Чепеларе | Смолян | 5 039 | 12,8 | 4,4 | 17,2 |  |  | 0,0 | 17,2 |
| 254 | BGAG51319_00 | Неделино | Смолян | 4 088 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 255 | BGAG63207_00 | Рудозем | Смолян | 3 763 | 13,9 | 0,0 | 13,9 |  |  | 0,0 | 13,9 |
| 256 | BGAG23025_00 | Доспат | Смолян | 2 443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 257 | BGAG05462_00 | Борино | Смолян | 2 343 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 258 | BGAG69105_00 | Старцево | Смолян | 2 112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 259 | BGAG05815_00 | Ботевград | София (Област) | 34 104 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 260 | BGAG65231_00 | Самоков | София (Област) | 26 591 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 261 | BGAG56407_00 | Пирдоп | София (Област) | 15 571 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 262 | BGAG38978_00 | Костинброд | София (Област) | 12 911 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 263 | BGAG32901_00 | Ихтиман | София (Област) | 12 812 |  |  | 0,0 | 47,0 | 11,3 | 58,3 | 58,3 |
| 264 | BGAG27632_00 | Етрополе | София (Област) | 11 509 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 265 | BGAG27303_00 | Елин Пелин | София (Област) | 10 474 |  |  | 0,0 | 21,0 | 12,0 | 33,0 | 33,0 |
| 266 | BGAG65869_00 | Своге | София (Област) | 7 542 |  |  | 0,0 | 22,3 | 17,5 | 39,8 | 39,8 |
| 267 | BGAG67372_00 | Сливница | София (Област) | 7 329 |  |  | 0,0 | 5,9 | 8,0 | 13,9 | 13,9 |
| 268 | BGAG38902_00 | Костенец | София (Област) | 6 291 |  |  | 0,0 | 34,8 | 22,3 | 57,1 | 57,1 |
| 269 | BGAG05027_00 | Божурище | София (Област) | 6 155 |  |  | 0,0 | 13,9 | 9,2 | 23,1 | 23,1 |
| 270 | BGAG22006_00 | Долна Баня | София (Област) | 6 050 |  |  | 0,0 | 10,5 | 3,3 | 13,8 | 13,8 |
| 271 | BGAG58030_00 | Правец | София (Област) | 5 579 |  |  | 0,0 | 32,4 | 4,6 | 37,0 | 37,0 |
| 272 | BGAG65231_01 | к.к. Боровец | София (Област) | 4 938 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 273 | BGAG15309_00 | Годеч | София (Област) | 4 928 |  |  | 0,0 | 26,4 | 6,3 | 32,8 | 32,8 |
| 274 | BGAG31044_00 | Златица | София (Област) | 4 752 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 275 | BGAG12283_00 | Врачеш | София (Област) | 3 525 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 276 | BGAG38916_00 | Костенец 2 | София (Област) | 3 470 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 277 | BGAG23409_00 | Драгоман | София (Област) | 3 429 |  |  | 0,0 | 29,4 | 4,4 | 33,8 | 33,8 |
| 278 | BGAG73256_00 | Трудовец | София (Област) | 3 115 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 279 | BGAG52012_00 | Нови хан | София (Област) | 2 592 |  |  | 0,0 | 19,5 | 0,4 | 19,9 | 19,9 |
| 280 | BGAG38558_00 | Копривщица | София (Област) | 2 194 |  |  | 0,0 | 21,7 | 3,3 | 25,0 | 25,0 |
| 281 | BGAG68134_00 | София град | София (столица) | 2 037 000 | 115,1 | 35,8 | 150,8 |  |  | 0,0 | 150,8 |
| 282 | BGAG00357_00 | Нови Искър | София (столица) | 14 541 | 46,1 | 0,0 | 46,1 |  |  | 0,0 | 46,1 |
| 283 | BGAG02659_00 | Банкя | София (столица) | 16219 | 43,7 | 0,0 | 43,7 |  |  | 0,0 | 43,7 |
| 284 | BGAG12084_00 | Волуяк | София (столица) | 6 870 | 29,3 | 0,0 | 29,3 |  |  | 0,0 | 29,3 |
| 285 | BGAG35239_00 | Кривина-Казичене | София (столица) | 6 835 | 79,3 | 0,0 | 79,3 |  |  | 0,0 | 79,3 |
| 286 | BGAG44063_00 | Лозен | София (столица) | 6 122 | 74,7 | 0,0 | 74,7 |  |  | 0,0 | 74,7 |
| 287 | BGAG68134_2 | Ботунец | София (столица) | 6 514 | 6,9 | 0,0 | 6,9 |  |  | 0,0 | 6,9 |
| 288 | BGAG68134_01 | Кремиковци-Сеславци | София (столица) | 5 096 | 24,8 | 0,0 | 24,8 |  |  | 0,0 | 24,8 |
| 289 | BGAG04234_00 | Бистрица | София (столица) | 5089 | 33,5 | 0,0 | 33,5 |  |  | 0,0 | 33,5 |
| 290 | BGAG55419_00 | Панчарево-Кокаляне | София (столица) | 4 962 | 74,7 | 0,0 | 74,7 |  |  | 0,0 | 74,7 |
| 291 | BGAG11394_00 | Владая | София (столица) | 3 378 | 23,8 | 0,0 | 23,8 |  |  | 0,0 | 23,8 |
| 292 | BGAG07140_00 | Бухово | София (столица) | 2 881 | 17,1 | 0,0 | 17,1 |  |  | 0,0 | 17,1 |
| 293 | BGAG80409_00 | Чепинци | София (столица) | 2 688 | 41,4 | 0,0 | 41,4 |  |  | 0,0 | 41,4 |
| 294 | BGAG00006_00 | Мрамор | София (столица) | 2 566 | 10,4 | 0,0 | 10,4 |  |  | 0,0 | 10,4 |
| 295 | BGAG65601_00 | Световрачане | София (столица) | 2 357 | 18,1 | 0,0 | 18,1 |  |  | 0,0 | 18,1 |
| 296 | BGAG68850_00 | Стара Загора, без Дъбрава | Стара Загора | 233 367 | 18,6 | 1,1 | 19,7 |  |  | 0,0 | 19,7 |
| 297 | BGAG35167_00 | Казанлък | Стара Загора | 72 833 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |  |  | 0,0 | 0,9 |
| 298 | BGAG81414_00 | Чирпан | Стара Загора | 19 052 | 2,0 | 0,2 | 2,2 |  |  | 0,0 | 2,2 |
| 299 | BGAG61460_00 | Раднево | Стара Загора | 12 535 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 300 | BGAG18280_00 | Гълъбово | Стара Загора | 7 510 | 36,4 | 0,0 | 36,4 |  |  | 0,0 | 36,4 |
| 301 | BGAG55021_00 | Павел баня | Стара Загора | 5 563 | 11,8 | 0,0 | 11,8 |  |  | 0,0 | 11,8 |
| 302 | BGAG40292_00 | Крън | Стара Загора | 3 275 | 15,9 | 0,0 | 15,9 |  |  | 0,0 | 15,9 |
| 303 | BGAG49494_00 | Мъглиж | Стара Загора | 3 181 | 20,1 | 0,0 | 20,1 |  |  | 0,0 | 20,1 |
| 304 | BGAG00001_00 | Николаево | Стара Загора | 2 737 | 18,5 | 0,0 | 18,5 |  |  | 0,0 | 18,5 |
| 305 | BGAG18157_00 | Гурково | Стара Загора | 2 736 | 7,3 | 0,0 | 7,3 |  |  | 0,0 | 7,3 |
| 306 | BGAG38563_00 | Копринка | Стара Загора | 2 610 | 12,3 | 0,0 | 12,3 |  |  | 0,0 | 12,3 |
| 307 | BGAG27499_00 | Енина | Стара Загора | 2 347 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |  |  | 0,0 | 13,0 |
| 308 | BGAG73626_00 | Търговище | Търговище | 37 885 |  |  | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 309 | BGAG57649_00 | Попово | Търговище | 19 924 |  |  | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 |
| 310 | BGAG53535_00 | Омуртаг | Търговище | 8 822 |  |  | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 311 | BGAG53552_00 | Опака | Търговище | 2 630 |  |  | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 17,3 | 17,3 |
| 312 | BGAG77195_00 | Хасково | Хасково | 83 346 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 313 | BGAG21052_00 | Димитровград | Хасково | 38 738 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 314 | BGAG77181_00 | Харманли | Хасково | 22 749 |  |  | 0,0 | 43,5 | 9,2 | 52,7 | 52,7 |
| 315 | BGAG65677_00 | Свиленград | Хасково | 20 514 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 316 | BGAG44570_00 | Любимец | Хасково | 7 159 |  |  | 0,0 | 30,8 | 6,1 | 36,9 | 36,9 |
| 317 | BGAG47278_00 | Симеоновград | Хасково | 6 255 |  |  | 0,0 | 35,2 | 5,7 | 40,9 | 40,9 |
| 318 | BGAG72761_00 | Тополовград | Хасково | 5 130 | 16,2 | 0,0 | 16,2 |  |  | 0,0 | 16,2 |
| 319 | BGAG32024_00 | Ивайловград | Хасково | 3 469 |  |  | 0,0 | 19,9 | 4,4 | 24,3 | 24,3 |
| 320 | BGAG83510_00 | Шумен без Дивдядово, без Макак, без Мътница | Шумен | 101 045 | 3,1 | 3,4 | 6,5 |  |  | 0,0 | 6,5 |
| 321 | BGAG52009_00 | Нови пазар | Шумен | 11 848 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |  |  | 0,0 | 0,4 |
| 322 | BGAG58222_00 | Велики Преслав | Шумен | 9 802 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 323 | BGAG83510_01 | Дивдягово | Шумен | 4 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 324 | BGAG67708_00 | Смядово | Шумен | 3 660 | 14,8 | 2,7 | 17,5 |  |  | 0,0 | 17,5 |
| 325 | BGAG12766_00 | Върбица | Шумен | 2 342 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |  |  | 0,0 | 8,0 |
| 326 | BGAG72549_00 | Тодор Икономово | Шумен | 2 318 | 0,0 | 9,3 | 9,3 |  |  | 0,0 | 9,3 |
| 327 | BGAG87374_00 | Ямбол | Ямбол | 90 042 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |  |  | 0,0 | 4,2 |
| 328 | BGAG27382_00 | Елхово | Ямбол | 10 147 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |  |  | 0,0 | 2,2 |
| 329 | BGAG69660_00 | Стралджа | Ямбол | 6 264 | 30,4 | 6,2 | 36,6 |  |  | 0,0 | 36,6 |

Таблица П6: Индикативна финансова рамка за постигане на съответствие с ДПВ

| Административна област | Име на агломерация/ населено място | Код на агломерацията/ населено място | Големина на населеното място, жит. | Инвестиции, млн. лв. | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Банско | BGAG02676_00 | над 10 000 | 8,9 | РГП |
|  | Благоевград | BGAG04279_00 | над 10 000 | 34,3 | РГП |
|  | Гоце Делчев | BGAG17395_00 | над 10 000 | 3,7 | РГП |
|  | Петрич | BGAG56126_00 | над 10 000 | 57,9 | РГП |
|  | Разлог | BGAG61813_00 | над 10 000 | 31,7 | РГП |
|  | Сандански | BGAG65334_00 | над 10 000 | 43,2 | РГП |
|  | Абланица | BGAG00014_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Баня (Бл) | BGAG02693_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Белица | BGAG03504_00 | 2 000-10 000 | 19,9 | РГП |
|  | Брезница | BGAG06306_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Вълкосел | BGAG12499_00 | 2 000-10 000 | 0,1 | РГП |
|  | Кресна | BGAG14492_00 | 2 000-10 000 | 18,0 | РГП |
|  | Дебрен | BGAG20331_00 | 2 000-10 000 | 0,1 | РГП |
|  | Добринище | BGAG21498_00 | 2 000-10 000 | 11,7 | РГП |
|  | Кочан | BGAG39089_00 | 2 000-10 000 | 1,5 | РГП |
|  | Краище | BGAG39270_00 | 2 000-10 000 | 0,0 |  |
|  | Крупник | BGAG40052_00 | 2 000-10 000 | 1,1 | РГП |
|  | Мусомища | BGAG49432_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Микрево | BGAG49686_00 | 2 000-10 000 | 16,5 | РГП |
|  | Първомай (Бл) | BGAG59077_00 | 2 000-10 000 | 1,0 | РГП |
|  | Рибново | BGAG62640_00 | 2 000-10 000 | 2,8 | РГП |
|  | Симитли | BGAG66460_00 | 2 000-10 000 | 9,8 | РГП |
|  | Хаджидимово | BGAG77058_00 | 2 000-10 000 | 5,3 | РГП |
|  | Якоруда | BGAG87338_00 | 2 000-10 000 | 1,5 | РГП |
|  | Малки населени места (Благоевград) | МНМ | 50-2 000 | 9,2 | РГП |
| Бургас | Бургас, Долно Езерово, Лозово, Крайморие, Меден Рудник | BGAG07079_00 | над 10 000 | 33,4 | РПИП |
|  | Айтос | BGAG00151_00 | над 10 000 | 3,5 | РПИП |
|  | Сарафово (Бургас) | BGAG07079_03 | над 10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Карнобат | BGAG36525_00 | над 10 000 | 4,0 | РПИП |
|  | Китен | BGAG37023_00 | над 10 000 | 2,3 | РПИП |
|  | Лозенец (Бургас) | BGAG44094_00 | над 10 000 | 0,7 | РПИП |
|  | Царево | BGAG48619_00 | над 10 000 | 3,1 | РПИП |
|  | Несебър, Сл.бряг, Равда, Кошарица, Св.Влас, Елените, Ахелой | BGAG51500_00 | над 10 000 | 18,3 | РПИП |
|  | Обзор | BGAG53045_00 | над 10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Поморие | BGAG57491_00 | над 10 000 | 14,3 | РПИП |
|  | Приморско | BGAG58356_00 | над 10 000 | 1,9 | РПИП |
|  | Созопол, Буджака, Каваците | BGAG67800_00 | над 10 000 | 2,4 | РПИП |
|  | Черноморец | BGAG81178_00 | над 10 000 | 0,9 | РПИП |
|  | ВС "Камчия" | ВС | над 10 000 | 18,6 | РПИП |
|  | ВС "Ясна поляна" | ВС | над 10 000 | 94,0 | РПИП |
|  | Ахтопол | BGAG00878_00 | 2 000-10 000 | 4,1 | РПИП |
|  | Ветрен, Банево, Минерални Бани | BGAG07079_05 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Горно езерово (Бургас) | BGAG07079_04 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Средец | BGAG17974_00 | 2 000-10 000 | 4,7 | РПИП |
|  | Камено | BGAG35883_00 | 2 000-10 000 | 3,3 | РПИП |
|  | Люляково | BGAG44690_00 | 2 000-10 000 | 0,0 |  |
|  | Малко Търново | BGAG46663_00 | 2 000-10 000 | 2,6 | РПИП |
|  | Рудник-Черно море | BGAG63183_00 | 2 000-10 000 | 4,1 | РПИП |
|  | Руен (Бургас) | BGAG63224_00 | 2 000-10 000 | 3,5 | РПИП |
|  | Синеморец | BGAG66528_00 | 2 000-10 000 | 1,0 | РПИП |
|  | Дюни | BGAG67800_01 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Сунгурларе | BGAG70247_00 | 2 000-10 000 | 2,8 | РПИП |
|  | Малки населени места (Бургас) | МНМ | 50-2 000 | 125,9 | РПИП |
| Варна | гр.Варна, кк Златни пясъци к.к. Чайка, к.к. Ален мак, к.к. Ривиера, кк Св. Константин и Елена,с.Каменар | BGAG10135_00 | над 10 000 | 52,2 | РПИП |
|  | Провадия | BGAG58503_00 | над 10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Аксаково | BGAG00182_00 | 2 000-10 000 | 3,4 | РПИП |
|  | Белослав | BGAG03719_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Бяла (Варна) | BGAG07598_00 | 2 000-10 000 | 4,3 | РПИП |
|  | Вълчи дол | BGAG12574_00 | 2 000-10 000 | 2,7 | РПИП |
|  | Гроздьово | BGAG17912_00 | 2 000-10 000 | 3,5 | РПИП |
|  | Девня | BGAG20482_00 | 2 000-10 000 | 6,3 | РПИП |
|  | Долни чифлик | BGAG21912_00 | 2 000-10 000 | 3,0 | РПИП |
|  | Дългопол | BGAG24565_00 | 2 000-10 000 | 6,8 | РПИП |
|  | Игнатиево | BGAG32278_00 | 2 000-10 000 | 3,7 | РПИП |
|  | Старо Оряхово | BGAG68998_00 | 2 000-10 000 | 2,6 | РПИП |
|  | Суворово | BGAG70175_00 | 2 000-10 000 | 4,5 | РПИП |
|  | Тополи | BGAG72709_00 | 2 000-10 000 | 2,9 | РПИП |
|  | Малки населени места (Варна) | МНМ | 50-2 000 | 9,6 | РПИП |
| Велико Търново | Велико Търново | BGAG10447_00 | над 10 000 | 48,3 | РГП |
|  | Горна Оряховица | BGAG16359_00 | над 10 000 | 16,5 | РГП |
|  | Павликени | BGAG55052_00 | над 10 000 | 23,4 | РГП |
|  | Свищов | BGAG65766_00 | над 10 000 | 38,7 | РГП |
|  | Дебелец | BGAG20242_00 | 2 000-10 000 | 3,7 | РГП |
|  | Долна Оряховица | BGAG22232_00 | 2 000-10 000 | 15,5 | РГП |
|  | Драганово | BGAG23100_00 | 2 000-10 000 | 33,2 | РГП |
|  | Елена | BGAG27190_00 | 2 000-10 000 | 34,3 | РГП |
|  | Златарица | BGAG30962_00 | 2 000-10 000 | 20,2 | РГП |
|  | Килифарево | BGAG36837_00 | 2 000-10 000 | 1,3 | РГП |
|  | Полски Тръмбеш | BGAG57354_00 | 2 000-10 000 | 17,7 | РГП |
|  | Първомайци | BGAG59094_00 | 2 000-10 000 | 0,0 |  |
|  | Стражица | BGAG69633_00 | 2 000-10 000 | 21,9 | РГП |
|  | Малки населени места (Велико Търново) | МНМ | 50-2 000 | 152,6 | РГП |
| Видин | Видин | BGAG10971_00 | над 10 000 | 12,7 | РПИП |
|  | Арчар | BGAG00672_00 | 2 000-10 000 | 7,4 | РПИП |
|  | Белоградчик | BGAG03616_00 | 2 000-10 000 | 44,2 | РПИП |
|  | Брегово | BGAG06224_00 | 2 000-10 000 | 10,3 | РПИП |
|  | Кула | BGAG40525_00 | 2 000-10 000 | 11,5 | РПИП |
|  | Малки населени места (Видин) | МНМ | 50-2 000 | 160,2 | РПИП |
| Враца | Бяла Слатина | BGAG07702_00 | над 10 000 | 3,6 | РПИП |
|  | Враца | BGAG12259_00 | над 10 000 | 8,0 | РПИП |
|  | Козлодуй | BGAG37798_00 | над 10 000 | 4,6 | РПИП |
|  | Мездра | BGAG47714_00 | над 10 000 | 2,9 | РПИП |
|  | Бутан | BGAG07116_00 | 2 000-10 000 | 1,7 | РПИП |
|  | Гложене | BGAG18505_00 | 2 000-10 000 | 3,5 | РПИП |
|  | Криводол | BGAG39846_00 | 2 000-10 000 | 3,2 | РПИП |
|  | Мизия | BGAG48043_00 | 2 000-10 000 | 2,9 | РПИП |
|  | Оряхово | BGAG54020_00 | 2 000-10 000 | 1,9 | РПИП |
|  | Роман | BGAG62997_00 | 2 000-10 000 | 2,8 | РПИП |
|  | Селановци | BGAG70723_00 | 2 000-10 000 | 1,6 | РПИП |
|  | Търнава (Враца) | BGAG73643_00 | 2 000-10 000 | 0,8 | РПИП |
| Габрово | Габрово | BGAG14218_00 | над 10 000 | 299,3 | РГП |
|  | Севлиево | BGAG65927_00 | над 10 000 | 277,5 | РГП |
|  | Трявна | BGAG73403_00 | над 10 000 | 23,0 | РГП |
|  | Дряново | BGAG23947_00 | 2 000-10 000 | 17,6 | РГП |
|  | Малки населени места (Габрово) | МНМ | 50-2 000 | 20,6 | РГП |
| Добрич | Балчик, Белите скали, Кулака, Сборно място, Момчил | BGAG02508_00 | над 10 000 | 2,6 | РПИП |
| Добрич | Албена | BGAG02508_01 | над 10 000 | 3,9 | РПИП |
|  | Каварна | BGAG35064_00 | над 10 000 | 10,2 | РПИП |
|  | Добрич | BGAG72624_00 | над 10 000 | 8,4 | РПИП |
|  | Генерал Тошево (Добрич) | BGAG14711_00 | 2 000-10 000 | 5,4 | РПИП |
|  | Кранево | BGAG39459_00 | 2 000-10 000 | 6,3 | РПИП |
|  | Оброчище | BGAG53120_00 | 2 000-10 000 | 2,8 | РПИП |
|  | Тервел | BGAG72271_00 | 2 000-10 000 | 3,3 | РПИП |
|  | Шабла | BGAG83017_00 | 2 000-10 000 | 5,2 | РПИП |
|  | Малки населени места (Добрич) | МНМ | 50-2 000 | 44,6 | РПИП |
| Кърджали | Кърджали | BGAG40909_00 | над 10 000 | 29,8 | РПИП |
|  | Момчилград | BGAG48996_00 | над 10 000 | 0,3 | РПИП |
|  | Ардино | BGAG00607_00 | 2 000-10 000 | 3,9 | РПИП |
|  | Бенковски | BGAG03825_00 | 2 000-10 000 | 3,3 | РПИП |
|  | Джебел | BGAG20746_00 | 2 000-10 000 | 2,4 | РПИП |
|  | Крумовград | BGAG39970_00 | 2 000-10 000 | 3,5 | РПИП |
|  | Малки населени места (Кърджали) | МНМ | 50-2 000 | 24,1 | РПИП |
| Кюстендил | Кюстендил | BGAG41112_00 | над 10 000 | 48,1 | РГП |
|  | Дупница | BGAG68789_00 | над 10 000 | 36,7 | РГП |
|  | Бобов дол | BGAG04501_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Кочериново | BGAG39116_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Рила | BGAG62671_00 | 2 000-10 000 | 32,5 | РГП |
|  | Сапарева баня | BGAG65365_00 | 2 000-10 000 | 20,0 | РГП |
|  | Малки населени места (Кюстендил) | МНМ | 50-2 000 | 34,6 | РГП |
| Ловеч | Ловеч | BGAG43952_00 | над 10 000 | 3,7 | РГП |
|  | Луковит | BGAG44327_00 | над 10 000 | 27,3 | РГП |
|  | Троян | BGAG73198_00 | над 10 000 | 38,0 | РГП |
|  | Галата | BGAG14386_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Летница | BGAG43476_00 | 2 000-10 000 | 3,9 | РГП |
|  | Априлци | BGAG52218_00 | 2 000-10 000 | 10,4 | РГП |
|  | Тетевен | BGAG72343_00 | 2 000-10 000 | 19,2 | РГП |
|  | Угърчин | BGAG75054_00 | 2 000-10 000 | 0,4 | РГП |
|  | Ябланица | BGAG87014_00 | 2 000-10 000 | 2,8 | РГП |
|  | Малки населени места (Ловеч) | МНМ | 50-2 000 | 91,2 | РГП |
| Монтана | Берковица | BGAG03928_00 | над 10 000 | 19,7 | РГП |
|  | Лом | BGAG44238_00 | над 10 000 | 53,5 | РГП |
|  | Монтана | BGAG48489_00 | над 10 000 | 83,0 | РГП |
|  | Вълчедръм | BGAG12543_00 | 2 000-10 000 | 5,1 | РГП |
|  | Вършец | BGAG12961_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Малки населени места (Монтана) | МНМ | 50-2 000 | 0,7 | РГП |
| Пазарджик | Велинград | BGAG10450_00 | над 10 000 | 38,4 | РГП |
|  | Пазарджик | BGAG55155_00 | над 10 000 | 129,2 | РГП |
|  | Панагюрище | BGAG55302_00 | над 10 000 | 40,0 | РГП |
|  | Пещера | BGAG56277_00 | над 10 000 | 13,7 | РГП |
|  | Септември | BGAG66264_00 | над 10 000 | 61,5 | РГП |
|  | Алеко Константиново | BGAG00254_00 | 2 000-10 000 | 7,9 | РГП |
|  | Батак | BGAG02837_00 | 2 000-10 000 | 26,6 | РГП |
|  | к.к. язовир Батак | BGAG02837_01 | 2 000-10 000 | 0,0 |  |
|  | Белово | BGAG03592_00 | 2 000-10 000 | 31,2 | РГП |
|  | Братаница | BGAG06149_00 | 2 000-10 000 | 5,2 | РГП |
|  | Брацигово | BGAG06207_00 | 2 000-10 000 | 32,2 | РГП |
|  | Ветрен | BGAG10820_00 | 2 000-10 000 | 13,3 | РГП |
|  | Главиница | BGAG15028_00 | 2 000-10 000 | 5,6 | РГП |
|  | Дорково | BGAG23008_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Драгиново | BGAG23234_00 | 2 000-10 000 | 11,5 | РГП |
|  | Ивайло | BGAG32010_00 | 2 000-10 000 | 8,0 | РГП |
|  | Ковачево | BGAG37491_00 | 2 000-10 000 | 6,1 | РГП |
|  | Костандово | BGAG38844_00 | 2 000-10 000 | 10,1 | РГП |
|  | Мало Конаре | BGAG46749_00 | 2 000-10 000 | 19,2 | РГП |
|  | Нова махала | BGAG51874_00 | 2 000-10 000 | 0,0 |  |
|  | Огняново | BGAG53335_00 | 2 000-10 000 | 7,7 | РГП |
|  | Ракитово | BGAG62004_00 | 2 000-10 000 | 21,2 | РГП |
|  | Стрелча | BGAG69835_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Сърница | BGAG70648_00 | 2 000-10 000 | 9,0 | РГП |
|  | Черногорово | BGAG81089_00 | 2 000-10 000 | 20,2 | РГП |
|  | Малки населени места (Пазарджик) | МНМ | 50-2 000 | 21,8 | РГП |
| Перник | Перник | BGAG55871_00 | над 10 000 | 23,1 | РПИП |
|  | Радомир | BGAG61577_00 | над 10 000 | 3,6 | РПИП |
|  | Драгичево | BGAG00002_00 | 2 000-10 000 | 3,3 | РПИП |
|  | Брезник | BGAG06286_00 | 2 000-10 000 | 2,6 | РПИП |
|  | Батановци | BGAG72223_00 | 2 000-10 000 | 1,4 | РПИП |
|  | Трън | BGAG73273_00 | 2 000-10 000 | 2,5 | РПИП |
| Плевен | Белене | BGAG03366_00 | над 10 000 | 3,9 | РГП |
|  | Кнежа | BGAG37376_00 | над 10 000 | 16,9 | РГП |
|  | Левски | BGAG43236_00 | над 10 000 | 6,7 | РГП |
|  | Плевен | BGAG56722_00 | над 10 000 | 144,5 | РГП |
|  | Червен бряг | BGAG80501_00 | над 10 000 | 1,6 | РГП |
|  | Буковлък | BGAG06999_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Гулянци | BGAG18099_00 | 2 000-10 000 | 8,8 | РГП |
|  | Долна Митрополия | BGAG22215_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Долни Дъбник | BGAG22407_00 | 2 000-10 000 | 4,0 | РГП |
|  | Койнаре | BGAG37863_00 | 2 000-10 000 | 1,2 | РГП |
|  | Никопол | BGAG51723_00 | 2 000-10 000 | 12,7 | РГП |
|  | Искър | BGAG55782_00 | 2 000-10 000 | 1,6 | РГП |
|  | Славяново | BGAG67088_00 | 2 000-10 000 | 3,5 | РГП |
|  | Тръстеник | BGAG73359_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Ясен | BGAG87597_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Малки населени места (Плевен) | МНМ | 50-2 000 | 2,8 | РГП |
| Пловдив | Асеновград | BGAG00702_00 | над 10 000 | 16,2 | РПИП |
|  | Карлово | BGAG36498_00 | над 10 000 | 4,8 | РПИП |
|  | Кричим | BGAG39921_00 | над 10 000 | 0,4 | РПИП |
|  | Стамболийски | BGAG51980_00 | над 10 000 | 1,4 | РПИП |
|  | Пловдив | BGAG56784_00 | над 10 000 | 53,4 | РПИП |
|  | Първомай (Пл) | BGAG59080_00 | над 10 000 | 3,5 | РПИП |
|  | Раковски (Пл) | BGAG62075_00 | над 10 000 | 2,0 | РПИП |
|  | Хисаря | BGAG77270_00 | над 10 000 | 12,9 | РПИП |
|  | Баня (Пл) | BGAG02720_00 | 2 000-10 000 | 6,1 | РПИП |
|  | Белозем | BGAG03620_00 | 2 000-10 000 | 11,3 | РПИП |
|  | Болярци | BGAG05339_00 | 2 000-10 000 | 5,9 | РПИП |
|  | Брани поле - Белащица | BGAG06077_00 | 2 000-10 000 | 12,4 | РПИП |
|  | Брестовица | BGAG06505_00 | 2 000-10 000 | 9,4 | РПИП |
|  | Войводиново | BGAG11845_00 | 2 000-10 000 | 5,7 | РПИП |
|  | Градина | BGAG17484_00 | 2 000-10 000 | 11,0 | РПИП |
|  | Йоаким Груево | BGAG34028_00 | 2 000-10 000 | 4,8 | РПИП |
|  | Калековец | BGAG35300_00 | 2 000-10 000 | 6,1 | РПИП |
|  | Калофер | BGAG35496_00 | 2 000-10 000 | 9,2 | РПИП |
|  | Калояново (Пл) | BGAG35523_00 | 2 000-10 000 | 5,6 | РПИП |
|  | Катуница | BGAG36676_00 | 2 000-10 000 | 7,2 | РПИП |
|  | Крумово (Пл) | BGAG40004_00 | 2 000-10 000 | 5,9 | РПИП |
|  | Куклен | BGAG40467_00 | 2 000-10 000 | 12,6 | РПИП |
|  | Куртово конаре | BGAG40717_00 | 2 000-10 000 | 6,8 | РПИП |
|  | Маноле | BGAG47086_00 | 2 000-10 000 | 7,0 | РПИП |
|  | Марково | BGAG47295_00 | 2 000-10 000 | 4,7 | РПИП |
|  | Ново село | BGAG52221_00 | 2 000-10 000 | 6,1 | РПИП |
|  | Перущица | BGAG55909_00 | 2 000-10 000 | 8,4 | РПИП |
|  | Първенец (Пл) | BGAG59032_00 | 2 000-10 000 | 3,4 | РПИП |
|  | Рогош - Скутаре | BGAG62858_00 | 2 000-10 000 | 12,4 | РПИП |
|  | Розино | BGAG62949_00 | 2 000-10 000 | 5,9 | РПИП |
|  | Садово | BGAG65139_00 | 2 000-10 000 | 5,4 | РПИП |
|  | Сопот | BGAG68080_00 | 2 000-10 000 | 2,3 | РПИП |
|  | Стряма | BGAG70010_00 | 2 000-10 000 | 10,5 | РПИП |
|  | Съединение | BGAG70528_00 | 2 000-10 000 | 16,2 | РПИП |
|  | Тополово | BGAG72789_00 | 2 000-10 000 | 10,6 | РПИП |
|  | Труд | BGAG73242_00 | 2 000-10 000 | 1,3 | РПИП |
|  | Устина | BGAG75188_00 | 2 000-10 000 | 5,6 | РПИП |
|  | Цалапица | BGAG78029_00 | 2 000-10 000 | 13,0 | РПИП |
|  | Царацово (Пл) | BGAG78080_00 | 2 000-10 000 | 5,5 | РПИП |
|  | Ягодово | BGAG87240_00 | 2 000-10 000 | 4,3 | РПИП |
|  | Малки населени места (Пловдив) | МНМ | 50-2 000 | 581,8 | РПИП |
| Разград | Исперих | BGAG32874_00 | над 10 000 | 270,8 | РГП |
|  | Разград | BGAG61710_00 | над 10 000 | 191,5 | РГП |
|  | Брестовене | BGAG06481_00 | 2 000-10 000 | 0,0 |  |
|  | Дянково | BGAG24829_00 | 2 000-10 000 | 8,6 | РГП |
|  | Завет | BGAG30065_00 | 2 000-10 000 | 0,0 |  |
|  | Кубрат | BGAG40422_00 | 2 000-10 000 | 51,5 | РГП |
|  | Лозница | BGAG44166_00 | 2 000-10 000 | 30,7 | РГП |
|  | Раковски (Разград) | BGAG62089_00 | 2 000-10 000 | 4,4 | РГП |
|  | Цар Калоян | BGAG77308_00 | 2 000-10 000 | 14,9 | РГП |
|  | Ясеновец | BGAG87624_00 | 2 000-10 000 | 5,4 | РГП |
|  | Малки населени места (Разград) | МНМ | 50-2 000 | 0,6 | РГП |
| Русе | Русе | BGAG63427_00 | над 10 000 | 50,4 | РПИП |
|  | гр.Бяла (без кв. Гара Бяла) | BGAG07603_00 | 2 000-10 000 | 4,5 | РПИП |
|  | Ветово | BGAG10803_00 | 2 000-10 000 | 7,8 | РПИП |
|  | Глоджево | BGAG15151_00 | 2 000-10 000 | 5,7 | РПИП |
|  | Две могили | BGAG20184_00 | 2 000-10 000 | 8,5 | РПИП |
|  | Мартен | BGAG47336_00 | 2 000-10 000 | 7,3 | РПИП |
|  | Николово | BGAG51679_00 | 2 000-10 000 | 7,0 | РПИП |
|  | Малки населени места (Русе) | МНМ | 50-2 000 | 111,6 | РПИП |
| Силистра | Силистра, Айдемир, Калипетрово | BGAG66425_00 | над 10 000 | 17,9 | РПИП |
|  | Тутракан | BGAG73496_00 | над 10 000 | 6,9 | РПИП |
|  | Дулово | BGAG24030_00 | 2 000-10 000 | 6,2 | РПИП |
|  | Малки населени места (Силистра) | МНМ | 50-2 000 | 39,8 | РПИП |
| Сливен | Нова Загора | BGAG51809_00 | над 10 000 | 8,0 | РПИП |
|  | Сливен-Речица | BGAG67338_00 | над 10 000 | 41,9 | РПИП |
|  | Шивачево | BGAG15944_00 | 2 000-10 000 | 7,2 | РПИП |
|  | Градец | BGAG17436_00 | 2 000-10 000 | 3,0 | РПИП |
|  | Желю войвода | BGAG29194_00 | 2 000-10 000 | 8,9 | РПИП |
|  | Котел | BGAG39030_00 | 2 000-10 000 | 6,3 | РПИП |
|  | Твърдица | BGAG72165_00 | 2 000-10 000 | 12,2 | РПИП |
|  | Тополчане | BGAG72816_00 | 2 000-10 000 | 2,6 | РПИП |
|  | Ябланово | BGAG87031_00 | 2 000-10 000 | 3,4 | РПИП |
|  | Малки населени места (Сливен) | МНМ | 50-2 000 | 123,6 | РПИП |
| Смолян | Смолян без Езерово, без Смолянски езера | BGAG67653_00 | над 10 000 | 5,3 | РПИП |
|  | Борино | BGAG05462_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Девин | BGAG20465_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Доспат | BGAG23025_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Златоград | BGAG31111_00 | 2 000-10 000 | 2,7 | РПИП |
|  | Мадан | BGAG46045_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Неделино | BGAG51319_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Рудозем | BGAG63207_00 | 2 000-10 000 | 3,0 | РПИП |
|  | Пампорово | BGAG67653_01 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Старцево | BGAG69105_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Чепеларе | BGAG80371_00 | 2 000-10 000 | 6,7 | РПИП |
| София област | Ботевград | BGAG05815_00 | над 10 000 | 15,7 | РГП |
|  | Елин Пелин | BGAG27303_00 | над 10 000 | 21,1 | РГП |
|  | Етрополе | BGAG27632_00 | над 10 000 | 12,6 | РГП |
|  | Ихтиман | BGAG32901_00 | над 10 000 | 25,9 | РГП |
|  | Костинброд | BGAG38978_00 | над 10 000 | 29,4 | РГП |
|  | Пирдоп | BGAG56407_00 | над 10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Самоков | BGAG65231_00 | над 10 000 | 49,8 | РГП |
|  | Божурище | BGAG05027_00 | 2 000-10 000 | 5,6 | РГП |
|  | Врачеш | BGAG12283_00 | 2 000-10 000 | 1,8 | РГП |
|  | Годеч | BGAG15309_00 | 2 000-10 000 | 16,4 | РГП |
|  | Долна Баня | BGAG22006_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Драгоман | BGAG23409_00 | 2 000-10 000 | 12,2 | РГП |
|  | Златица | BGAG31044_00 | 2 000-10 000 | 11,9 | РГП |
|  | Копривщица | BGAG38558_00 | 2 000-10 000 | 10,8 | РГП |
|  | Костенец | BGAG38902_00 | 2 000-10 000 | 30,9 | РГП |
|  | Костенец 2 | BGAG38916_00 | 2 000-10 000 | 0,0 |  |
|  | Нови хан | BGAG52012_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РГП |
|  | Правец | BGAG58030_00 | 2 000-10 000 | 34,4 | РГП |
|  | к.к. Боровец | BGAG65231_01 | 2 000-10 000 | 0,0 |  |
|  | Своге | BGAG65869_00 | 2 000-10 000 | 30,4 | РГП |
|  | Сливница | BGAG67372_00 | 2 000-10 000 | 12,8 | РГП |
|  | Трудовец | BGAG73256_00 | 2 000-10 000 | 3,7 | РГП |
|  | ВС София | ВС | 50-2 000 | 96,2 | РГП |
|  | Малки населени места (София) | МНМ | 50-2 000 | 40,0 | РГП |
| София (столица) | Нови Искър | BGAG00357_00 | над 10 000 | 3,6 | РПИП |
|  | София град | BGAG68134_00 | над 10 000 | 48,3 | РПИП |
|  | Бистрица | BGAG04234_00 | 2 000-10 000 | 2,0 | РПИП |
|  | Бухово | BGAG07140_00 | 2 000-10 000 | 0,9 | РПИП |
|  | Владая | BGAG11394_00 | 2 000-10 000 | 1,3 | РПИП |
|  | Волуяк | BGAG12084_00 | 2 000-10 000 | 1,7 | РПИП |
|  | Кривина-Казичене | BGAG35239_00 | 2 000-10 000 | 2,7 | РПИП |
|  | Лозен | BGAG44063_00 | 2 000-10 000 | 2,3 | РПИП |
|  | Панчарево-Кокаляне | BGAG55419_00 | 2 000-10 000 | 2,2 | РПИП |
|  | Световрачане | BGAG65601_00 | 2 000-10 000 | 0,7 | РПИП |
|  | Кремиковци-Сеславци | BGAG68134_01 | 2 000-10 000 | 1,3 | РПИП |
|  | Мрамор | BGAG00006_00 | 2 000-10 000 | 0,6 | РПИП |
|  | Ботунец | BGAG68134_2 | 2 000-10 000 | 0,4 | РПИП |
|  | Чепинци | BGAG80409_00 | 2 000-10 000 | 1,1 | РПИП |
|  | Банкя | BGAG02659_00 | над 10 000 | 7,7 | РПИП |
| Стара Загора | Казанлък | BGAG35167_00 | над 10 000 | 22,5 | РПИП |
|  | Раднево | BGAG61460_00 | над 10 000 | 4,4 | РПИП |
|  | Стара Загора, без Дъбрава | BGAG68850_00 | над 10 000 | 28,4 | РПИП |
|  | Чирпан | BGAG81414_00 | над 10 000 | 3,1 | РПИП |
|  | Николаево | BGAG00001_00 | 2 000-10 000 | 1,3 | РПИП |
|  | Гурково | BGAG18157_00 | 2 000-10 000 | 1,6 | РПИП |
|  | Гълъбово | BGAG18280_00 | 2 000-10 000 | 10,6 | РПИП |
|  | Енина | BGAG27499_00 | 2 000-10 000 | 0,9 | РПИП |
|  | Копринка | BGAG38563_00 | 2 000-10 000 | 0,6 | РПИП |
|  | Крън | BGAG40292_00 | 2 000-10 000 | 2,1 | РПИП |
|  | Мъглиж | BGAG49494_00 | 2 000-10 000 | 2,3 | РПИП |
|  | Павел баня | BGAG55021_00 | 2 000-10 000 | 6,7 | РПИП |
|  | Малки населени места (Стара Загора) | МНМ | 50-2 000 | 67,7 | РПИП |
| Търговище | Попово | BGAG57649_00 | над 10 000 | 92,6 | РГП |
|  | Търговище | BGAG73626_00 | над 10 000 | 90,4 | РГП |
|  | Омуртаг | BGAG53535_00 | 2 000-10 000 | 32,4 | РГП |
|  | Опака | BGAG53552_00 | 2 000-10 000 | 14,0 | РГП |
|  | Малки населени места (Търговище) | МНМ | 50-2 000 | 135,8 | РГП |
| Хасково | Димитровград | BGAG21052_00 | над 10 000 | 66,3 | РГП |
|  | Свиленград | BGAG65677_00 | над 10 000 | 22,8 | РГП |
|  | Харманли | BGAG77181_00 | над 10 000 | 16,7 | РГП |
|  | Хасково | BGAG77195_00 | над 10 000 | 105,7 | РГП |
|  | Ивайловград | BGAG32024_00 | 2 000-10 000 | 10,6 | РГП |
|  | Любимец | BGAG44570_00 | 2 000-10 000 | 11,8 | РГП |
|  | Симеоновград | BGAG47278_00 | 2 000-10 000 | 24,0 | РГП |
|  | Тополовград | BGAG72761_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Малки населени места (Хасково) | МНМ | 50-2 000 | 47,6 | РГП |
| Шумен | Нови пазар | BGAG52009_00 | над 10 000 | 1,5 | РПИП |
|  | Шумен без Дивдядово, без Макак, без Мътница | BGAG83510_00 | над 10 000 | 91,2 | РПИП |
|  | Върбица | BGAG12766_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Велики Преслав | BGAG58222_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Смядово | BGAG67708_00 | 2 000-10 000 | 0,3 | РПИП |
|  | Тодор Икономово | BGAG72549_00 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Дивдягово | BGAG83510_01 | 2 000-10 000 | 0,0 | РПИП |
|  | Малки населени места (Шумен) | МНМ | 50-2 000 | 73,7 | РПИП |
| Ямбол | Елхово | BGAG27382_00 | над 10 000 | 4,5 | РПИП |
|  | Ямбол | BGAG87374_00 | над 10 000 | 9,6 | РПИП |
|  | Стралджа | BGAG69660_00 | 2 000-10 000 | 7,9 | РПИП |
|  | Малки населени места (Ямбол) | МНМ | 50-2 000 | 211,6 | РПИП |

Таблица П7: Списък на агломерациите, които са изпълнили изискванията на ДПГОВ към 2019 г.

| № | Код на агломерацията | Име на агломерация | Община | Административна област | Генериран товар на агломерацията, е.ж. | Процент от товара събран в канализационна мрежа, % | Докладвано съответствие по чл. 3 от ДПГОВ към 2018г. | Докладвано съответствие по чл. 4 и чл. 5 на ДПГОВ към 2018г. | Докладвано съответствие по чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от ДПГОВ към 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BGAG04279_00 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | 82 831 | 99,70 | Да | Да | Да |
| 2 | BGAG07079_05 | Ветрен, Банево, Минерални Бани | Ветрен | Бургас | 4 060 | 84,84 | Да | Да | Да |
| 3 | BGAG67800_01 | Дюни | Созопол | Бургас | 3 199 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 4 | BGAG44690_00 | Люляково | Люляково | Бургас | 2 813 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 5 | BGAG07079_04 | Горно езерово (Бургас) | Бургас | Бургас | 2 678 | 99,55 | Да | Да | Да |
| 6 | BGAG58503_00 | Провадия | Провадия | Варна | 11 499 | 98,00 | Да | Да | Да |
| 7 | BGAG00182_00 | Аксаково | Аксаково | Варна | 7 683 | 96,00 | Да | Да | Да |
| 8 | BGAG03719_00 | Белослав | Белослав | Варна | 7 493 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 9 | BGAG07598_00 | Бяла (Варна) | Бяла (Варна) | Варна | 6 484 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 10 | BGAG16359_00 | Горна Оряховица | Горна Оряховица | Велико Търново | 43 834 | 97,29 | Да | Да | Да |
| 11 | BGAG65766_00 | Свищов | Свищов | Велико Търново | 38 000 | 97,00 | Да | Да | Да |
| 12 | BGAG55052_00 | Павликени | Павликени | Велико Търново | 10 491 | 98,00 | Да | Да | Да |
| 13 | BGAG59094_00 | Първомайци | Първомайци | Велико Търново | 3 171 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 14 | BGAG22232_00 | Долна Оряховица | Долна Оряховица | Велико Търново | 2 937 | 63,00 | Да | Да | Да |
| 15 | BGAG14218_00 | Габрово | Габрово | Габрово | 80 400 | 99,52 | Да | Да | Да |
| 16 | BGAG65927_00 | Севлиево | Севлиево | Габрово | 33 400 | 98,00 | Да | Да | Да |
| 17 | BGAG73403_00 | Трявна | Трявна | Габрово | 10 425 | 99,84 | Да | Да | Да |
| 18 | BGAG72271_00 | Тервел | Тервел | Добрич | 5 810 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 19 | BGAG48996_00 | Момчилград | Момчилград | Кърджали | 10 363 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 20 | BGAG41112_00 | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | 45 702 | 99,00 | Да | Да | Да |
| 21 | BGAG43952_00 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | 37 929 | 98,00 | Да | Да | Да |
| 22 | BGAG73198_00 | Троян | Троян | Ловеч | 37 511 | 97,00 | Да | Да | Да |
| 23 | BGAG44327_00 | Луковит | Луковит | Ловеч | 10 500 | 62,55 | Да | Да | Да |
| 24 | BGAG87014_00 | Ябланица | Ябланица | Ловеч | 4 876 | 90,00 | Да | Да | Да |
| 25 | BGAG48489_00 | Монтана | Монтана | Монтана | 59 498 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 26 | BGAG12961_00 | Вършец | Вършец | Монтана | 7 200 | 95,00 | Да | Да | Да |
| 27 | BGAG55302_00 | Панагюрище | Панагюрище | Пазарджик | 17 983 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 28 | BGAG56277_00 | Пещера | Пещера | Пазарджик | 15 978 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 29 | BGAG66264_00 | Септември | Септември | Пазарджик | 10 300 | 98,10 | Да | Да | Да |
| 30 | BGAG32010_00 | Ивайло | Ивайло | Пазарджик | 2 799 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 31 | BGAG72223_00 | Батановци | Батановци | Перник | 2 245 | 99,00 | Да | Да | Да |
| 32 | BGAG80501_00 | Червен бряг | Червен бряг | Плевен | 14 863 | 99,90 | Да | Да | Да |
| 33 | BGAG03366_00 | Белене | Белене | Плевен | 10 894 | 83,00 | Да | Да | Да |
| 34 | BGAG37376_00 | Кнежа | Кнежа | Плевен | 10 500 | 35,00 | Да | Да | Да |
| 35 | BGAG73359_00 | Тръстеник | Иваново | Плевен | 4 123 | 0,00 | Да | Да | Да |
| 36 | BGAG06999_00 | Буковлък | Плевен | Плевен | 3 567 | 14,00 | Да | Да | Да |
| 37 | BGAG22215_00 | Долна Митрополия | Долна Митрополия | Плевен | 2 973 | 0,00 | Да | Да | Да |
| 38 | BGAG87597_00 | Ясен | Ясен | Плевен | 2 297 | 0,00 | Да | Да | Да |
| 39 | BGAG36498_00 | Карлово | Карлово | Пловдив | 27 597 | 98,00 | Да | Да | Да |
| 40 | BGAG62075_00 | Раковски (Пл) | Раковски (Пл) | Пловдив | 15 982 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 41 | BGAG59080_00 | Първомай (Пл) | Първомай (Пл) | Пловдив | 15 778 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 42 | BGAG51980_00 | Стамболийски | Стамболийски | Пловдив | 15 034 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 43 | BGAG39921_00 | Кричим | Кричим | Пловдив | 10 600 | 98,00 | Да | Да | Да |
| 44 | BGAG68080_00 | Сопот | Сопот | Пловдив | 9 274 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 45 | BGAG34028_00 | Йоаким Груево | Йоаким Груево | Пловдив | 2 689 | 99,00 | Да | Да | Да |
| 46 | BGAG32874_00 | Исперих | Исперих | Разград | 12 337 | 93,00 | Да | Да | Да |
| 47 | BGAG40422_00 | Кубрат | Кубрат | Разград | 6 723 | 51,00 | Да | Да | Да |
| 48 | BGAG44166_00 | Лозница | Лозница | Разград | 4 154 | 60,00 | Да | Да | Да |
| 49 | BGAG46045_00 | Мадан | Мадан | Смолян | 5 719 | 92,00 | Да | Да | Да |
| 50 | BGAG05815_00 | Ботевград | Ботевград | София (Област) | 34 104 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 51 | BGAG65231_00 | Самоков | Самоков | София (Област) | 26 591 | 98,57 | Да | Да | Да |
| 52 | BGAG56407_00 | Пирдоп | Пирдоп | София (Област) | 15 571 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 53 | BGAG38978_00 | Костинброд | Костинброд | София (Област) | 12 911 | 90,60 | Да | Да | Да |
| 54 | BGAG27632_00 | Етрополе | Етрополе | София (Област) | 11 509 | 94,00 | Да | Да | Да |
| 55 | BGAG65231_01 | к.к. Боровец | Самоков | София (Област) | 4 938 | 80,00 | Да | Да | Да |
| 56 | BGAG31044_00 | Златица | Златица | София (Област) | 4 752 | 90,00 | Да | Да | Да |
| 57 | BGAG12283_00 | Врачеш | Врачеш | София (Област) | 3 525 | 98,00 | Да | Да | Да |
| 58 | BGAG73256_00 | Трудовец | Трудовец | София (Област) | 3 115 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 59 | BGAG61460_00 | Раднево | Раднево | Стара Загора | 12 535 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 60 | BGAG77195_00 | Хасково | Хасково | Хасково | 83 346 | 85,00 | Да | Да | Да |
| 61 | BGAG21052_00 | Димитровград | Димитровград | Хасково | 38 738 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 62 | BGAG65677_00 | Свиленград | Свиленград | Хасково | 20 514 | 95,00 | Да | Да | Да |
| 63 | BGAG58222_00 | Велики Преслав | Велики Преслав | Шумен | 9 802 | 100,00 | Да | Да | Да |
| 64 | BGAG83510_01 | Дивдягово | Дивдягово | Шумен | 4 900 | 100,00 | Да | Да | Да |

Таблица П8:  Списък на агломерациите, които се очаква да изпълнят изискванията на ДПГОВ към 2023 г.

| № | Код на агломерацията | Име на агломерация | Община | Административна област | Генериран товар на агломерацията е.ж. | Процент от товара събран в канализационна мрежа, % | Докладвано съответствие по чл. 3 от ДПГОВ към 2018г. | Докладвано съответствие по чл. 4 и чл. 5 на ДПГОВ към 2018г. | Докладвано съответствие по чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от ДПГОВ към 2018г. | Финансова оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BGAG02676_00 | Банско | Банско | Благоевград | 29 340 | 80,00 | Да | ПСОВ в процес на изграждане | Не | 22,2 |
| 2 | BGAG07079_00 | Бургас, Долно Езерово, Лозово, Крайморие, Меден Рудник | Бургас | Бургас | 213 281 | 98,83 | Да | Да | Да | 49,7 |
| 3 | BGAG51500_00 | Несебър, Сл.бряг, Равда, Кошарица, Св.Влас, Елените, Ахелой |  | Бургас | 193 406 | 99,70 | Да | Да | Да | 29,9 |
| 4 | BGAG57491_00 | Поморие | Поморие | Бургас | 34 884 | 98,20 | Да | Да | Да | 3,7 |
| 5 | BGAG67800_00 | Созопол, Буджака, Каваците | Созопол | Бургас | 34 212 | 89,40 | Да | Да | Да | 6,0 |
| 6 | BGAG58356_00 | Приморско | Приморско | Бургас | 28 687 | 95,00 | Да | Не | Не | 7,3 |
| 7 | BGAG00151_00 | Айтос | Айтос | Бургас | 23 499 | 98,21 | Да | ПСОВ в процес на изграждане | Не | 5,1 |
| 8 | BGAG53045_00 | Обзор | Обзор | Бургас | 20 439 | 98,20 | Да | Да | Да | 2,6 |
| 9 | BGAG36525_00 | Карнобат | Карнобат | Бургас | 18 716 | 97,32 | Да | Липса на ПСОВ | Не | 18,2 |
| 10 | BGAG48619_00 | Царево | Царево | Бургас | 16 486 | 97,68 | Да | Да | Да | 2,9 |
| 11 | BGAG81178_00 | Черноморец | Черноморец | Бургас | 14 233 | 92,90 | Да | Да | Да | 3,2 |
| 12 | BGAG37023_00 | Китен | Китен | Бургас | 14 017 | 100,00 | Да | Не | Не | 4,0 |
| 13 | BGAG44094_00 | Лозенец (Бургас) | Лозенец (Бургас) | Бургас | 12 138 | 99,71 | Да | Да | Да | 7,6 |
| 14 | BGAG07079_03 | Сарафово (Бургас) | Сарафово (Бургас) | Бургас | 11 592 | 96,87 | Да | Да | Да | 4,0 |
| 15 | BGAG10135_00 | гр.Варна, кк Златни пясъци к.к. Чайка, к.к. Ален мак, к.к. Ривиера, кк Св. Константин и Елена,с.Каменар | Варна | Варна | 395 943 | 95,00 | Не | Да | Не | 54,7 |
| 16 | BGAG10971_00 | Видин | Видин | Видин | 44 366 | 99,00 | Да | ПСОВ в процес на изграждане | Не | 6,4 |
| 17 | BGAG12259_00 | Враца | Враца | Враца | 64 454 | 97,00 | Да | Не | Не | 2,3 |
| 18 | BGAG37798_00 | Козлодуй | Козлодуй | Враца | 14 384 | 77,00 | Да | Да | Да | 7,1 |
| 19 | BGAG47714_00 | Мездра | Мездра | Враца | 11 647 | 94,00 | Да | Да | Да | 1,0 |
| 20 | BGAG07702_00 | Бяла Слатина | Бяла Слатина | Враца | 10 931 | 80,00 | Да | Да | Да | 4,3 |
| 21 | BGAG72624_00 | Добрич | Добрич | Добрич | 107 809 | 99,00 | Да | Не | Не | 5,6 |
| 22 | BGAG02508_00 | Балчик, Белите скали, Кулака, Сборно място, Момчил | Балчик | Добрич | 13 099 | 71,00 | Да | Да | Да | 10,5 |
| 23 | BGAG02508_01 | Албена | Албена | Добрич | 12 909 | 100,00 | Да | Не | Не | 18,5 |
| 24 | BGAG35064_00 | Каварна | Каварна | Добрич | 12 440 | 58,00 | Не | Не | Не | 17,7 |
| 25 | BGAG40909_00 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | 50 488 | 93,60 | Да | Да | Да | 9,4 |
| 26 | BGAG55871_00 | Перник | Перник | Перник | 75 939 | 88,40 | Да | Не | Не | 38,8 |
| 27 | BGAG61577_00 | Радомир | Радомир | Перник | 13 207 | 95,10 | Да | Не | Не | 7,0 |
| 28 | BGAG56784_00 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | 378 454 | 99,50 | Да | Да | Да | 64,1 |
| 29 | BGAG00702_00 | Асеновград | Асеновград | Пловдив | 65 330 | 99,80 | Да | ПСОВ в процес на изграждане | Не | 72,0 |
| 30 | BGAG77270_00 | Хисаря | Хисаря | Пловдив | 10 268 | 95,00 | Не | Да | Не | 19,3 |
| 31 | BGAG63427_00 | Русе | Русе | Русе | 157 148 | 89,00 | Не | Да | Не | 38,0 |
| 32 | BGAG66425_00 | Силистра, Айдемир, Калипетрово | Силистра | Силистра | 42 876 | 91,00 | Да | Да | Да | 24,9 |
| 33 | BGAG73496_00 | Тутракан | Тутракан | Силистра | 10 811 | 98,00 | Да | ПСОВ в процес на изграждане | Не | 4,5 |
| 34 | BGAG67338_00 | Сливен-Речица | Сливен | Сливен | 90 897 | 92,00 | Да | Да | Да | 27,7 |
| 35 | BGAG51809_00 | Нова Загора | Нова Загора | Сливен | 24 368 | 94,00 | Да | Не | Не | 13,7 |
| 36 | BGAG67653_00 | Смолян без Езерово, без Смолянски езера | Смолян | Смолян | 29 801 | 61,00 | Да | Не | Не | 27,3 |
| 37 | BGAG68134_00 | София град | София град | София (столица) | 2 037 000 | 80,00 | Не | Да | Не | 150,8 |
| 38 | BGAG00357_00 | Нови Искър | Нови Искър | София (столица) | 14 541 | 55,00 | Да | Да | Да | 46,1 |
| 39 | BGAG02659_00 | Банкя | Банкя | София (столица) | 16219 | 55 | Да | Да | Да | 43,7 |
| 40 | BGAG68850_00 | Стара Загора, без Дъбрава | Стара Загора, без Дъбрава | Стара Загора | 233 367 | 95,00 | Не | Да | Не | 19,7 |
| 41 | BGAG35167_00 | Казанлък | Казанлък | Стара Загора | 72 833 | 97,00 | Не | Да | Не | 0,9 |
| 42 | BGAG81414_00 | Чирпан | Чирпан | Стара Загора | 19 052 | 97,00 | Да | ПСОВ в процес на изграждане | Не | 2,2 |
| 43 | BGAG83510_00 | Шумен без Дивдядово, без Макак, без Мътница | Шумен | Шумен | 101 045 | 99,70 | Да | Да | Да | 6,5 |
| 44 | BGAG52009_00 | Нови пазар | Нови пазар | Шумен | 11 848 | 97,20 | Да | Да | Да | 0,4 |
| 45 | BGAG87374_00 | Ямбол | Ямбол | Ямбол | 90 042 | 99,43 | Да | ПСОВ в процес на изграждане | Не | 4,2 |
| 46 | BGAG27382_00 | Елхово | Елхово | Ямбол | 10 147 | 97,70 | Не | Липса на ПСОВ | Не | 2,2 |

Таблица П9:  Списък на агломерациите, които се очаква да изпълнят изискванията на ДПГОВ към 2030 г.

| № | Код на агломерацията | Име на агломерация | Община | Административна област | Генериран товар на агломерацията е.ж. | Процент от товара събран в канализационна мрежа, % | Финансова оценка | Кгол | Кнт | Клпсов | Кпсов в съответствие | Кпсов в несъответствие | Кконс | Общо | Кнонс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BGAG61813_00 | Разлог | Разлог | Благоевград | 11,900 | 20.00 | 43.2 | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 | 5 | 85 | Да |
| 2 | BGAG68789_00 | Дупница | Дупница | Кюстендил | 43,694 | 8.00 | 82.8 | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 | 5 | 85 | Да |
| 3 | BGAG55155_00 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | 68,404 | 0.11 | 184.7 | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 | 5 | 85 | Да |
| 4 | BGAG56722_00 | Плевен | Плевен | Плевен | 111,507 | 0.00 | 146.1 | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 | 5 | 85 | Да |
| 5 | BGAG61710_00 | Разград | Разград | Разград | 78,300 | 0.20 | 63.5 | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 | 5 | 85 | Да |
| 6 | BGAG32901_00 | Ихтиман | Ихтиман | София (Област) | 12,812 | 18.00 | 58.3 | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 | 5 | 85 | Да |
| 7 | BGAG73626_00 | Търговище | Търговище | Търговище | 37,885 | 0.00 | 12.2 | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 | 5 | 85 | Да |
| 8 | BGAG57649_00 | Попово | Попово | Търговище | 19,924 | 5.00 | 41.0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 | 5 | 85 | Да |
| 9 | BGAG44238_00 | Лом | Лом | Монтана | 18,042 | 0.00 | 95.2 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 5 | 55 | Да |
| 10 | BGAG77181_00 | Харманли | Харманли | Хасково | 22,749 | 0.00 | 52.7 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 55 | Да |
| 11 | BGAG35239_00 | Кривина-Казичене | София град | София (столица) | 6,835 | 60.00 | 79.3 | 5 | 4 | 0 | 40 | 0 | 5 | 54 | Да |
| 12 | BGAG04234_00 | Бистрица | Бистрица | София (столица) | 5089 | 60.00 | 33.5 | 5 | 4 | 0 | 40 | 0 | 5 | 54 | Да |
| 13 | BGAG07603_00 | гр.Бяла (без кв. Гара Бяла) | Бяла | Русе | 7,367 | 0.00 | 1.1 | 5 | 2 | 0 | 40 | 0 | 5 | 52 | Да |
| 14 | BGAG44063_00 | Лозен | Лозен | София (столица) | 6,122 | 72.00 | 74.7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 0 | 5 | 52 | Да |
| 15 | BGAG17974_00 | Средец | Средец | Бургас | 8,743 | 22.05 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 50 | Да |
| 16 | BGAG63183_00 | Рудник-Черно море | Бургас | Бургас | 5,611 | 34.40 | 11.2 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 50 | Да |
| 17 | BGAG20482_00 | Девня | Девня | Варна | 9,240 | 25.00 | 15.0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 50 | Да |
| 18 | BGAG21912_00 | Долни чифлик | Долни чифлик | Варна | 6,340 | 49.00 | 13.3 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 50 | Да |
| 19 | BGAG14711_00 | Генерал Тошево (Добрич) | Генерал Тошево (Добрич) | Добрич | 6,504 | 69.00 | 17.5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 50 | Да |
| 20 | BGAG40467_00 | Куклен | Куклен | Пловдив | 5,290 | 16.00 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 50 | Да |
| 21 | BGAG67653_01 | Пампорово | Пампорово | Смолян | 8,400 | 28.00 | 10.3 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 50 | Да |
| 22 | BGAG31111_00 | Златоград | Златоград | Смолян | 7,671 | 14.00 | 11.5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 50 | Да |
| 23 | BGAG68134_2 | Ботунец | София град | София (столица) | 6,514 | 25,00 | 6.9 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 50 | Да |
| 24 | BGAG68134_01 | Кремиковци-Сеславци | София град | София (столица) | 5,096 | 63.00 | 24.8 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 50 | Да |
| 25 | BGAG55021_00 | Павел баня | Павел баня | Стара Загора | 5,563 | 8.00 | 11.8 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 50 | Да |
| 26 | BGAG65334_00 | Сандански | Сандански | Благоевград | 27,995 | 0.80 | 63.0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | Не |
| 27 | BGAG24565_00 | Дългопол | Дългопол | Варна | 4,483 | 0.00 | 22.2 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 5 | 49 | Да |
| 28 | BGAG55909_00 | Перущица | Перущица | Пловдив | 4,681 | 0.00 | 17.9 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 5 | 49 | Да |
| 29 | BGAG55419_00 | Панчарево-Кокаляне | Панчарево-Кокаляне | София (столица) | 4,962 | 60.00 | 74.7 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 5 | 49 | Да |
| 30 | BGAG70175_00 | Суворово | Суворово | Варна | 4,540 | 82.00 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 47 | Да |
| 31 | BGAG32278_00 | Игнатиево | Аксаково | Варна | 3,609 | 66.00 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 47 | Да |
| 32 | BGAG72709_00 | Тополи | Тополи | Варна | 3,313 | 0.00 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 47 | Да |
| 33 | BGAG39459_00 | Кранево | Балчик | Добрич | 4,974 | 8.00 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 47 | Да |
| 34 | BGAG83017_00 | Шабла | Шабла | Добрич | 3,189 | 83.00 | 29.0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 47 | Да |
| 35 | BGAG06077_00 | Брани поле - Белащица | Родопи | Пловдив | 4,811 | 86.00 | 18.4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 47 | Да |
| 36 | BGAG59032_00 | Първенец (Пл) | Първенец (Пл) | Пловдив | 3,734 | 82.30 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 47 | Да |
| 37 | BGAG63207_00 | Рудозем | Рудозем | Смолян | 3,763 | 25.00 | 13.9 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 47 | Да |
| 38 | BGAG07140_00 | Бухово | Бухово | София (столица) | 2,881 | 65.00 | 17.1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 0 | 5 | 48 | Да |
| 39 | BGAG65601_00 | Световрачане | Световрачане | София (столица) | 2,357 | 50.00 | 18.1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 0 | 5 | 48 | Да |
| 40 | BGAG12574_00 | Вълчи дол | Вълчи дол | Варна | 2,926 | 28.00 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 46 | Да |
| 41 | BGAG53120_00 | Оброчище | Балчик | Добрич | 2,135 | 65.00 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 46 | Да |
| 42 | BGAG47295_00 | Марково | Марково | Пловдив | 2,703 | 83.00 | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 46 | Да |
| 43 | BGAG80409_00 | Чепинци | София град | София (столица) | 2,688 | 80.00 | 41.4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 46 | Да |
| 44 | BGAG00006_00 | Мрамор | Мрамор | София (столица) | 2,566 | - | 10.4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 46 | Да |
| 45 | BGAG10447_00 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | 114,188 | 0.00 | 125.9 | 10 | 4 | 30 | 0 | 0 | 5 | 49 | Да |
| 46 | BGAG56126_00 | Петрич | Петрич | Благоевград | 37,992 | 3.42 | 51.3 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 45 | Да |
| 47 | BGAG17395_00 | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Благоевград | 18,988 | 0.00 | 28.5 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 45 | Да |
| 48 | BGAG10450_00 | Велинград | Велинград | Пазарджик | 26,715 | 0.00 | 129.9 | 10 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44 | Не |
| 49 | BGAG03928_00 | Берковица | Берковица | Монтана | 13,514 | 0.00 | 38.1 | 10 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 | Не |
| 50 | BGAG43236_00 | Левски | Левски | Плевен | 11,320 | 0.00 | 62.6 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 45 | Да |
| 51 | BGAG27303_00 | Елин Пелин | Елин Пелин | София (Област) | 10,474 | 0.50 | 33.0 | 10 | 2 | 25 | 0 | 0 | 5 | 42 | Да |

Таблица П10:  Списък на агломерациите, които се очаква да изпълнят изискванията на ДПГОВ към 2035 г.

| № | Код на агломерацията | Име на агломерация | Община | Административна област | Генериран товар на агломерацията е.ж. | Процент от товара събран в канализационна мрежа, % | Финансова оценка | Кгол | Кнт | Клпсов | Кпсов в съответствие | Кпсов в несъответствие | Кконс | Общо | Кнонс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BGAG23947_00 | Дряново | Дряново | Габрово | 7 101 | 71,00 | 0,0 | 5 | 4 | 25 | 0 | 0 | 5 | 39 | Да |
| 2 | BGAG24030_00 | Дулово | Дулово | Силистра | 8 741 | 67,00 | 33,1 | 5 | 4 | 25 | 0 | 0 | 5 | 39 | Да |
| 3 | BGAG00878_00 | Ахтопол | Ахтопол | Бургас | 6 496 | 84,08 | 19,4 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 5 | 37 | Да |
| 4 | BGAG27190_00 | Елена | Елена | Велико Търново | 6 746 | 78,00 | 48,8 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 5 | 37 | Да |
| 5 | BGAG72343_00 | Тетевен | Тетевен | Ловеч | 9 828 | 38,00 | 50,6 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 6 | BGAG66460_00 | Симитли | Симитли | Благоевград | 9 877 | 90,00 | 46,2 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 7 | BGAG21498_00 | Добринище | Добринище | Благоевград | 6 914 | 100,00 | 14,3 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 8 | BGAG87338_00 | Якоруда | Якоруда | Благоевград | 5 804 | 92,00 | 26,9 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 9 | BGAG69633_00 | Стражица | Стражица | Велико Търново | 6 571 | 99,00 | 84,4 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 10 | BGAG39970_00 | Крумовград | Крумовград | Кърджали | 6 616 | 95,00 | 13,8 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 11 | BGAG04501_00 | Бобов дол | Бобов дол | Кюстендил | 5 898 | 90,00 | 29,4 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 12 | BGAG20465_00 | Девин | Девин | Смолян | 6 347 | 90,00 | 0,0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 13 | BGAG67372_00 | Сливница | Сливница | София (Област) | 7 329 | 100,00 | 13,9 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 14 | BGAG38902_00 | Костенец | Костенец | София (Област) | 6 291 | 92,00 | 57,1 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 15 | BGAG22006_00 | Долна Баня | Долна Баня | София (Област) | 6 050 | 92,00 | 13,8 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 16 | BGAG18280_00 | Гълъбово | Гълъбово | Стара Загора | 7 510 | 95,00 | 36,4 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 17 | BGAG53535_00 | Омуртаг | Омуртаг | Търговище | 8 822 | 98,00 | 13,1 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 18 | BGAG44570_00 | Любимец | Любимец | Хасково | 7 159 | 98,00 | 36,9 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 35 | Да |
| 19 | BGAG70528_00 | Съединение | Съединение | Пловдив | 6 189 | 0,00 | 38,3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 30 | Да |
| 20 | BGAG47278_00 | Симеоновград | Симеоновград | Хасково | 6 255 | 20,00 | 40,9 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 30 | Да |
| 21 | BGAG65869_00 | Своге | Своге | София (Област) | 7 542 | 60,00 | 39,8 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 29 | Да |
| 22 | BGAG12084_00 | Волуяк | Волуяк | София (столица) | 6 870 | 0,00 | 29,3 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 29 | Да |
| 23 | BGAG39030_00 | Котел | Котел | Сливен | 5 093 | 80,00 | 14,6 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 27 | Да |
| 24 | BGAG65365_00 | Сапарева баня | Сапарева баня | Кюстендил | 8 816 | 95,00 | 19,0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | Не |
| 25 | BGAG62004_00 | Ракитово | Ракитово | Пазарджик | 7 998 | 98,00 | 40,0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | Не |
| 26 | BGAG05027_00 | Божурище | Божурище | София (Област) | 6 155 | 80,00 | 23,1 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 27 | Да |
| 27 | BGAG72761_00 | Тополовград | Тополовград | Хасково | 5 130 | 70,00 | 16,2 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 27 | Да |
| 28 | BGAG72165_00 | Твърдица | Твърдица | Сливен | 4 634 | 50,00 | 13,5 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 26 | Да |
| 29 | BGAG80371_00 | Чепеларе | Чепеларе | Смолян | 5 039 | 99,00 | 17,2 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 25 | Да |
| 30 | BGAG58030_00 | Правец | Правец | София (Област) | 5 579 | 85,00 | 37,0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 25 | Да |
| 31 | BGAG62858_00 | Рогош - Скутаре | Марица | Пловдив | 5 619 | 14,00 | 40,8 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 24 | Да |
| 32 | BGAG59077_00 | Първомай (Бл) | Първомай (Бл) | Благоевград | 3 360 | 66,00 | 11,6 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 24 | Да |
| 33 | BGAG54020_00 | Оряхово | Оряхово | Враца | 4 386 | 63,00 | 13,9 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 24 | Да |
| 34 | BGAG00607_00 | Ардино | Ардино | Кърджали | 4 137 | 60,00 | 8,8 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 24 | Да |
| 35 | BGAG23234_00 | Драгиново | Драгиново | Пазарджик | 4 714 | 67,00 | 14,8 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 24 | Да |
| 36 | BGAG72789_00 | Тополово | Тополово | Пловдив | 3 498 | 66,00 | 17,4 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 24 | Да |
| 37 | BGAG11394_00 | Владая | Владая | София (столица) | 3 378 | 0,00 | 23,8 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 24 | Да |
| 38 | BGAG67708_00 | Смядово | Смядово | Шумен | 3 660 | 65,00 | 17,5 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 24 | Да |
| 39 | BGAG06306_00 | Брезница | Брезница | Благоевград | 3 352 | 85,00 | 16,0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 40 | BGAG39089_00 | Кочан | Кочан | Благоевград | 3 275 | 83,00 | 9,9 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 41 | BGAG03504_00 | Белица | Белица | Благоевград | 3 188 | 100,00 | 32,8 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 42 | BGAG62640_00 | Рибново | Рибново | Благоевград | 3 024 | 85,00 | 12,1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 43 | BGAG66528_00 | Синеморец | Синеморец | Бургас | 4 363 | 77,55 | 12,6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 44 | BGAG35883_00 | Камено | Камено | Бургас | 3 813 | 99,08 | 4,7 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 45 | BGAG57354_00 | Полски Тръмбеш | Полски Тръмбеш | Велико Търново | 4 226 | 84,00 | 78,1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 46 | BGAG03616_00 | Белоградчик | Белоградчик | Видин | 4 850 | 95,00 | 13,9 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 47 | BGAG20746_00 | Джебел | Джебел | Кърджали | 3 599 | 87,00 | 10,2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 48 | BGAG43476_00 | Летница | Летница | Ловеч | 4 420 | 95,00 | 40,0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 49 | BGAG38844_00 | Костандово | Костандово | Пазарджик | 4 079 | 98,00 | 19,0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 50 | BGAG69835_00 | Стрелча | Стрелча | Пазарджик | 3 886 | 98,40 | 17,5 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 51 | BGAG03592_00 | Белово | Белово | Пазарджик | 3 595 | 87,00 | 33,5 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 52 | BGAG70648_00 | Сърница | Сърница | Пазарджик | 3 508 | 82,00 | 33,0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 53 | BGAG06286_00 | Брезник | Брезник | Перник | 3 874 | 93,00 | 9,8 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 54 | BGAG73242_00 | Труд | Труд | Пловдив | 4 301 | 90,00 | 16,3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 55 | BGAG02720_00 | Баня (Пл) | Баня (Пл) | Пловдив | 3 967 | 93,00 | 10,1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 56 | BGAG35496_00 | Калофер | Калофер | Пловдив | 3 020 | 90,00 | 14,2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 57 | BGAG51319_00 | Неделино | Неделино | Смолян | 4 088 | 90,00 | 0,0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 58 | BGAG38916_00 | Костенец 2 | Костенец 2 | София (Област) | 3 470 | 80,00 | 0,0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 59 | BGAG23409_00 | Драгоман | Драгоман | София (Област) | 3 429 | 95,00 | 33,8 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 60 | BGAG32024_00 | Ивайловград | Ивайловград | Хасково | 3 469 | 90,00 | 24,3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 22 | Да |
| 61 | BGAG69660_00 | Стралджа | Стралджа | Ямбол | 6 264 | 0,00 | 36,6 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 30 | Да |

Таблица П11: Списък на агломерациите, които се очаква да изпълнят изискванията на ДПГОВ към 2040 г.

| № | Код на агломерацията | Име на агломерация | Община | Административна област | Генериран товар на агломерацията е.ж. | Процент от товара събран в канализационна мрежа, % | Финансова оценка | Кгол | Кнт | Клпсов | Кпсов в съответствие | Кпсов в несъответствие | Кконс | Общо | Кнонс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BGAG23100_00 | Драганово | Драганово | Велико Търново | 4 899 | 0,00 | 67,6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 2 | BGAG20242_00 | Дебелец | Дебелец | Велико Търново | 3 893 | 0,00 | 60,1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 3 | BGAG70723_00 | Селановци | Селановци | Враца | 3 341 | 0,00 | 22,3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 4 | BGAG48043_00 | Мизия | Мизия | Враца | 3 016 | 16,00 | 17,3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 5 | BGAG75054_00 | Угърчин | Угърчин | Ловеч | 3 994 | 22,00 | 25,4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 6 | BGAG12543_00 | Вълчедръм | Вълчедръм | Монтана | 3 867 | 10,00 | 52,3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 7 | BGAG46749_00 | Мало Конаре | Мало Конаре | Пазарджик | 4 145 | 0,00 | 40,6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 8 | BGAG22407_00 | Долни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | 4 243 | 0,00 | 37,0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 9 | BGAG67088_00 | Славяново | Славяново | Плевен | 3 701 | 0,00 | 38,9 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 10 | BGAG37863_00 | Койнаре | Койнаре | Плевен | 3 403 | 0,00 | 69,3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 11 | BGAG51723_00 | Никопол | Никопол | Плевен | 3 060 | 2,00 | 28,6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 12 | BGAG62949_00 | Розино | Розино | Пловдив | 4 306 | 7,80 | 17,3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 13 | BGAG70010_00 | Стряма | Стряма | Пловдив | 4 090 | 10,00 | 25,6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 14 | BGAG78029_00 | Цалапица | Цалапица | Пловдив | 4 018 | 5,35 | 26,8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 15 | BGAG03620_00 | Белозем | Белозем | Пловдив | 3 907 | 5,00 | 33,1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 16 | BGAG06505_00 | Брестовица | Брестовица | Пловдив | 3 570 | 8,00 | 23,6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 17 | BGAG36676_00 | Катуница | Катуница | Пловдив | 3 426 | 25,00 | 15,1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 18 | BGAG77308_00 | Цар Калоян | Цар Калоян | Разград | 3 455 | 0,00 | 32,5 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 19 | BGAG10803_00 | Ветово | Ветово | Русе | 4 265 | 0,00 | 33,1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 20 | BGAG20184_00 | Две могили | Две могили | Русе | 3 956 | 0,00 | 30,9 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 21 | BGAG47336_00 | Мартен | Мартен | Русе | 3 790 | 0,00 | 17,4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 22 | BGAG15151_00 | Глоджево | Глоджево | Русе | 3 235 | 0,00 | 20,7 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 23 | BGAG17436_00 | Градец | Градец | Сливен | 3 855 | 0,00 | 8,3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 24 | BGAG15944_00 | Шивачево | Шивачево | Сливен | 3 568 | 0,00 | 14,3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 25 | BGAG72816_00 | Тополчане | Тополчане | Сливен | 3 019 | 0,00 | 13,6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 26 | BGAG15309_00 | Годеч | Годеч | София (Област) | 4 928 | 40,00 | 32,8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 27 | BGAG49494_00 | Мъглиж | Мъглиж | Стара Загора | 3 181 | 0,00 | 20,1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 28 | BGAG02693_00 | Баня (Бл) | Баня (Бл) | Благоевград | 2 790 | 85,00 | 12,3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 29 | BGAG00014_00 | Абланица | Абланица | Благоевград | 2 711 | 90,00 | 12,9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 30 | BGAG12499_00 | Вълкосел | Вълкосел | Благоевград | 2 687 | 75,00 | 15,7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 31 | BGAG77058_00 | Хаджидимово | Хаджидимово | Благоевград | 2 590 | 97,00 | 21,3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 32 | BGAG20331_00 | Дебрен | Дебрен | Благоевград | 2 555 | 95,00 | 24,9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 33 | BGAG49686_00 | Микрево | Микрево | Благоевград | 2 493 | 85,00 | 12,6 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 34 | BGAG39270_00 | Краище | Краище | Благоевград | 2 472 | 95,00 | 0,0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 35 | BGAG40052_00 | Крупник | Крупник | Благоевград | 2 224 | 90,00 | 30,0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 36 | BGAG46663_00 | Малко Търново | Малко Търново | Бургас | 2 194 | 92,94 | 6,1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 37 | BGAG23008_00 | Дорково | Дорково | Пазарджик | 2 629 | 98,00 | 15,8 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 38 | BGAG23025_00 | Доспат | Доспат | Смолян | 2 443 | 85,00 | 0,0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 39 | BGAG18157_00 | Гурково | Гурково | Стара Загора | 2 736 | 85,00 | 7,3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | Да |
| 40 | BGAG68998_00 | Старо Оряхово | Старо Оряхово | Варна | 2 498 | 0,00 | 6,0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 41 | BGAG17912_00 | Гроздьово | Гроздьово | Варна | 2 331 | 0,00 | 11,8 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 42 | BGAG30962_00 | Златарица | Златарица | Велико Търново | 2 105 | 0,00 | 39,3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 43 | BGAG06224_00 | Брегово | Брегово | Видин | 2 357 | 0,00 | 36,0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 44 | BGAG00672_00 | Арчар | Арчар | Видин | 2 194 | 0,00 | 23,8 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 45 | BGAG39846_00 | Криводол | Криводол | Враца | 2 905 | 30,00 | 17,1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 46 | BGAG07116_00 | Бутан | Бутан | Враца | 2 854 | 0,00 | 26,2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 47 | BGAG18505_00 | Гложене | Гложене | Враца | 2 692 | 0,00 | 13,7 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 48 | BGAG73643_00 | Търнава (Враца) | Враца | Враца | 2 293 | 5,00 | 16,9 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 49 | BGAG62671_00 | Рила | Рила | Кюстендил | 2 732 | 0,00 | 33,2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 50 | BGAG39116_00 | Кочериново | Кочериново | Кюстендил | 2 391 | 5,00 | 29,2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 51 | BGAG52218_00 | Априлци | Априлци | Ловеч | 2 714 | 1,70 | 40,0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 52 | BGAG14386_00 | Галата | Галата | Ловеч | 2 505 | 0,00 | 16,9 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 53 | BGAG10820_00 | Ветрен | Ветрен | Пазарджик | 2 943 | 10,00 | 22,6 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 54 | BGAG00254_00 | Алеко Константиново | Алеко Константиново | Пазарджик | 2 729 | 0,00 | 3,3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 55 | BGAG37491_00 | Ковачево | Ковачево | Пазарджик | 2 355 | 0,00 | 9,9 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 56 | BGAG53335_00 | Огняново | Огняново | Пазарджик | 2 302 | 0,00 | 15,5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 57 | BGAG06149_00 | Братаница | Братаница | Пазарджик | 2 034 | 0,00 | 14,6 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 58 | BGAG81089_00 | Черногорово | Черногорово | Пазарджик | 2 024 | 0,00 | 17,1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 59 | BGAG00002_00 | Драгичево | Перник | Перник | 2 400 | 0,0 | 13,4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 60 | BGAG55782_00 | Искър | Искър | Плевен | 2 992 | 24,00 | 8,6 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 61 | BGAG18099_00 | Гулянци | Гулянци | Плевен | 2 990 | 0,00 | 33,4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 62 | BGAG87240_00 | Ягодово | Ягодово | Пловдив | 2 895 | 3,00 | 16,8 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 63 | BGAG75188_00 | Устина | Устина | Пловдив | 2 887 | 7,00 | 8,4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 64 | BGAG40004_00 | Крумово (Пл) | Крумово (Пл) | Пловдив | 2 881 | 16,00 | 7,8 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 65 | BGAG47086_00 | Маноле | Маноле | Пловдив | 2 880 | 17,00 | 22,5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 66 | BGAG52221_00 | Ново село | Ново село | Пловдив | 2 799 | 5,00 | 10,3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 67 | BGAG05339_00 | Болярци | Болярци | Пловдив | 2 732 | 14,00 | 17,4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 68 | BGAG65139_00 | Садово | Садово | Пловдив | 2 657 | 0,00 | 20,9 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 69 | BGAG11845_00 | Войводиново | Войводиново | Пловдив | 2 635 | 9,50 | 10,3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 70 | BGAG35300_00 | Калековец | Калековец | Пловдив | 2 625 | 18,00 | 14,1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 71 | BGAG40717_00 | Куртово конаре | Куртово конаре | Пловдив | 2 577 | 7,00 | 17,4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 72 | BGAG35523_00 | Калояново (Пл) | Калояново (Пл) | Пловдив | 2 545 | 5,00 | 26,6 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 73 | BGAG78080_00 | Царацово (Пл) | Царацово (Пл) | Пловдив | 2 473 | 0,00 | 15,8 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 74 | BGAG17484_00 | Градина | Градина | Пловдив | 2 389 | 0,00 | 18,6 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 75 | BGAG30065_00 | Завет | Завет | Разград | 2 858 | 0,00 | 0,0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 76 | BGAG24829_00 | Дянково | Дянково | Разград | 2 615 | 0,00 | 19,3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 77 | BGAG06481_00 | Брестовене | Брестовене | Разград | 2 580 | 0,00 | 0,0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 78 | BGAG87624_00 | Ясеновец | Ясеновец | Разград | 2 369 | 0,00 | 13,8 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 79 | BGAG62089_00 | Раковски (Разград) | Раковски (Разград) | Разград | 2 122 | 0,00 | 16,5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 80 | BGAG51679_00 | Николово | Николово | Русе | 2 833 | 0,00 | 22,9 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 81 | BGAG87031_00 | Ябланово | Ябланово | Сливен | 2 824 | 0,00 | 13,7 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 82 | BGAG00001_00 | Николаево | Николаево | Стара Загора | 2 737 | 0,0 | 18,5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 83 | BGAG38563_00 | Копринка | Копринка | Стара Загора | 2 610 | 0,00 | 12,3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 84 | BGAG27499_00 | Енина | Енина | Стара Загора | 2 347 | 0,00 | 13,0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 85 | BGAG12766_00 | Върбица | Върбица | Шумен | 2 342 | 0,00 | 8,0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 86 | BGAG72549_00 | Тодор Икономово | Тодор Икономово | Шумен | 2 318 | 0,00 | 9,3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 | Да |
| 87 | BGAG70247_00 | Сунгурларе | Сунгурларе | Бургас | 3 553 | 44,72 | 16,4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 19 | Да |
| 88 | BGAG40292_00 | Крън | Крън | Стара Загора | 3 275 | 50,00 | 15,9 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 19 | Да |
| 89 | BGAG36837_00 | Килифарево | Килифарево | Велико Търново | 2 159 | 40,00 | 35,5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 18 | Да |
| 90 | BGAG40525_00 | Кула | Кула | Видин | 2 846 | 30,00 | 11,2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 18 | Да |
| 91 | BGAG62997_00 | Роман | Роман | Враца | 2 425 | 38,00 | 13,3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 18 | Да |
| 92 | BGAG03825_00 | Бенковски | Бенковски | Кърджали | 2 681 | 40,00 | 14,6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 18 | Да |
| 93 | BGAG02837_01 | к.к. язовир Батак | Батак | Пазарджик | 3 556 | 30,00 | 0,0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | Не |
| 94 | BGAG15028_00 | Главиница | Главиница | Пазарджик | 2 182 | 15,00 | 10,6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 18 | Да |
| 95 | BGAG29194_00 | Желю войвода | Желю войвода | Сливен | 2 171 | 10,00 | 20,7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 18 | Да |
| 96 | BGAG53552_00 | Опака | Опака | Търговище | 2 630 | 40,00 | 17,3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 18 | Да |
| 97 | BGAG52012_00 | Нови хан | Нови хан | София (Област) | 2 592 | 30,00 | 19,9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 18 | Да |
| 98 | BGAG49432_00 | Мусомища | Мусомища | Благоевград | 2 087 | 90,00 | 8,8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | Да |
| 99 | BGAG63224_00 | Руен (Бургас) | Руен (Бургас) | Бургас | 2 329 | 67,62 | 8,8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | Да |
| 100 | BGAG51874_00 | Нова махала | Нова махала | Пазарджик | 2 032 | 90,00 | 0,0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | Да |
| 101 | BGAG14492_00 | Кресна | Кресна | Благоевград | 3 274 | 98,00 | 14,7 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | Не |
| 102 | BGAG06207_00 | Брацигово | Брацигово | Пазарджик | 3 939 | 98,00 | 36,3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | Не |
| 103 | BGAG73273_00 | Трън | Трън | Перник | 2 065 | 80,00 | 10,0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | Да |
| 104 | BGAG05462_00 | Борино | Борино | Смолян | 2 343 | 75,00 | 0,0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | Да |
| 105 | BGAG69105_00 | Старцево | Старцево | Смолян | 2 112 | 67,00 | 0,0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | Да |
| 106 | BGAG38558_00 | Копривщица | Копривщица | София (Област) | 2 194 | 90,00 | 25,0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | Да |
| 107 | BGAG02837_00 | Батак | Батак | Пазарджик | 2 981 | 90,00 | 59,7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | Не |

# Приложение III - Модел за изчисление на инвестиции по ВиК оператори за период 2016-2050 г.

| Услуга | Оператор | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Общо, млн.лв. 2016-2030 | Средно за година (период 2016-2030) | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | Общо, млн.лв. 2031-2050 | Общо млн.лв 2016-2050: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Бургас |  | 3 461 | 5 756 | 3 000 | 2 460 | 2 520 | 2 340 | 2 340 | 2 580 | 1 660 | 1 526 | 1 488 | 1 497 | 1 101 | 664 | 723 | 33 117 | 2 208 | 2 115 | 2 105 | 2 095 | 2 085 | 2 074 | 2 064 | 2 054 | 2 043 | 2 033 | 2 023 | 2 012 | 2 002 | 1 991 | 1 981 | 1 970 | 1 960 | 1 949 | 1 939 | 1 929 | 1 918 | 40 341 | 73 458 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Бургас |  | 452 | 3 327 | 1 500 | 1 230 | 1 260 | 1 170 | 1 170 | 1 290 | 830 | 763 | 744 | 749 | 551 | 332 | 362 | 15 729 | 1 049 | 1 006 | 1 001 | 996 | 991 | 986 | 981 | 976 | 972 | 967 | 962 | 957 | 952 | 947 | 942 | 937 | 932 | 927 | 922 | 917 | 912 | 19 182 | 34 911 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Бургас |  | 305 | 967 | 500 | 410 | 420 | 390 | 390 | 430 | 277 | 254 | 248 | 250 | 184 | 111 | 121 | 5 255 | 350 | 336 | 334 | 333 | 331 | 329 | 328 | 326 | 325 | 323 | 321 | 320 | 318 | 316 | 315 | 313 | 311 | 310 | 308 | 306 | 305 | 6 408 | 11 663 |
| Население | ВиК Бургас | 416 066 | 414 464 | 412 867 | 411 277 | 409 693 | 408 054 | 406 506 | 404 964 | 403 428 | 401 897 | 400 314 | 398 495 | 396 683 | 394 881 | 393 086 | 391 217 |  | 403 188 | 389 349 | 387 490 | 385 640 | 383 799 | 381 878 | 379 976 | 378 084 | 376 202 | 374 328 | 372 370 | 370 451 | 368 542 | 366 643 | 364 753 | 362 775 | 360 835 | 358 905 | 356 985 | 355 076 | 353 074 |  |  |
| процент промяна | ВиК Бургас |  |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -3% |  |  |  |  | -3% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Бургас |  | 8 351 | 13 942 | 7 294 | 6 004 | 6 176 | 5 756 | 5 778 | 6 395 | 4 131 | 3 811 | 3 735 | 3 775 | 2 789 | 1 689 | 1 849 | 0,08 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 5 432 | 0,11 | 0,19 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Бургас |  | 1 091 | 8 058 | 3 647 | 3 002 | 3 088 | 2 878 | 2 889 | 3 197 | 2 065 | 1 906 | 1 868 | 1 887 | 1 394 | 844 | 925 | 0,04 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | 0,05 | 0,09 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Бургас |  | 736 | 2 342 | 1 216 | 1 001 | 1 029 | 959 | 963 | 1 066 | 688 | 635 | 623 | 629 | 465 | 281 | 308 | 0,01 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 0,02 | 0,03 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Варна |  | 735 | 1 242 | 1 251 | 757 | 2 123 | 2 246 | 1 585 | 1 167 | 1 691 | 2 720 | 4 065 | 3 946 | 3 214 | 2 757 | 1 699 | 31 198 | 2 080 | 2 034 | 2 026 | 2 019 | 2 011 | 2 003 | 1 996 | 1 988 | 1 981 | 1 973 | 1 966 | 1 958 | 1 950 | 1 943 | 1 935 | 1 927 | 1 919 | 1 911 | 1 903 | 1 895 | 1 886 | 39 224 | 70 422 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Варна |  | 390 | 659 | 664 | 401 | 1 126 | 1 191 | 841 | 619 | 897 | 1 443 | 2 156 | 2 093 | 1 705 | 1 462 | 901 | 16 548 | 1 103 | 1 079 | 1 075 | 1 071 | 1 067 | 1 063 | 1 059 | 1 055 | 1 051 | 1 047 | 1 043 | 1 039 | 1 035 | 1 030 | 1 026 | 1 022 | 1 018 | 1 014 | 1 009 | 1 005 | 1 000 | 20 805 | 37 353 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Варна |  | 252 | 426 | 429 | 259 | 727 | 769 | 543 | 400 | 580 | 932 | 1 393 | 1 352 | 1 101 | 944 | 582 | 10 689 | 713 | 697 | 694 | 692 | 689 | 686 | 684 | 681 | 679 | 676 | 673 | 671 | 668 | 666 | 663 | 660 | 657 | 655 | 652 | 649 | 646 | 13 439 | 24 128 |
| Население | ВиК Варна | 476 661 | 475 134 | 473 612 | 472 095 | 470 583 | 469 027 | 467 657 | 466 290 | 464 928 | 463 569 | 462 175 | 460 545 | 458 921 | 457 303 | 455 690 | 454 026 |  | 464 770 | 452 330 | 450 640 | 448 956 | 447 278 | 445 544 | 443 871 | 442 204 | 440 544 | 438 890 | 437 179 | 435 470 | 433 768 | 432 072 | 430 383 | 428 634 | 426 806 | 424 986 | 423 173 | 421 369 | 419 494 |  |  |
| процент промяна | ВиК Варна |  |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -1% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Варна |  | 1 547 | 2 622 | 2 650 | 1 609 | 4 526 | 4 803 | 3 399 | 2 510 | 3 648 | 5 885 | 8 826 | 8 598 | 7 028 | 6 050 | 3 742 | 0,07 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 4 496 | 0 | 0 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Варна |  | 821 | 1 391 | 1 406 | 852 | 2 401 | 2 547 | 1 804 | 1 331 | 1 935 | 3 122 | 4 681 | 4 561 | 3 728 | 3 208 | 1 984 | 0,04 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 0 | 0 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Варна |  | 530 | 899 | 909 | 550 | 1 550 | 1 644 | 1 165 | 860 | 1 251 | 2 017 | 3 025 | 2 946 | 2 408 | 2 072 | 1 282 | 0,02 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 0 | 0 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Видин |  | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 380 | 380 | 390 | 390 | 390 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 | 5 750 | 383 | 331 | 325 | 319 | 313 | 306 | 298 | 290 | 282 | 275 | 265 | 263 | 261 | 259 | 257 | 255 | 251 | 246 | 242 | 238 | 234 | 5 511 | 11 261 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Видин |  | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 750 | 50 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 717 | 1 467 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Видин |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 44 | 39 | 30 | 4 | 51 | 39 | 31 | 26 | 11 | 326 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 322 | 648 |
| Население | ВиК Видин | 91 162 | 89 343 | 87 560 | 85 812 | 84 099 | 82 065 | 80 545 | 79 054 | 77 590 | 76 153 | 74 467 | 73 107 | 71 772 | 70 461 | 69 174 | 67 667 |  | 77 925 | 66 441 | 65 236 | 64 054 | 62 893 | 61 535 | 59 898 | 58 304 | 56 752 | 55 242 | 53 348 | 52 925 | 52 505 | 52 088 | 51 674 | 51 231 | 50 374 | 49 532 | 48 704 | 47 890 | 46 948 |  |  |
| процент промяна | ВиК Видин |  |  |  |  |  | -10% |  |  |  |  | -9% |  |  |  |  | -9% |  |  |  |  |  |  | -9% |  |  |  |  | -13% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -8% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Видин |  | 3 918 | 4 054 | 4 195 | 4 340 | 4 509 | 4 718 | 4 807 | 5 026 | 5 121 | 5 237 | 5 471 | 5 573 | 5 677 | 5 927 | 6 059 | 0,07 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 0,10 | 0,17 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Видин |  | 504 | 514 | 524 | 595 | 609 | 621 | 696 | 709 | 722 | 671 | 684 | 697 | 710 | 723 | 739 | 0,01 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 0,01 | 0,02 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Видин |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 557 | 503 | 394 | 54 | 698 | 543 | 440 | 376 | 163 | 0,00 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 0,01 | 0,01 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Враца |  | 825 | 785 | 795 | 738 | 775 | 782 | 726 | 766 | 794 | 748 | 770 | 780 | 771 | 790 | 795 | 11 640 | 776 | 702 | 693 | 684 | 676 | 667 | 658 | 650 | 642 | 634 | 625 | 618 | 610 | 603 | 596 | 588 | 581 | 574 | 567 | 561 | 553 | 12 484 | 24 124 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Враца |  | 38 | 52 | 46 | 87 | 71 | 53 | 96 | 54 | 65 | 93 | 82 | 79 | 57 | 57 | 44 | 974 | 65 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 1 047 | 2 021 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Враца |  | 37 | 63 | 59 | 75 | 54 | 65 | 78 | 80 | 41 | 59 | 48 | 41 | 72 | 53 | 61 | 886 | 59 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 950 | 1 836 |
| Население | ВиК Враца | 172 064 | 169 701 | 167 370 | 165 071 | 162 803 | 160 247 | 158 290 | 156 356 | 154 446 | 152 560 | 150 460 | 148 628 | 146 819 | 145 032 | 143 266 | 141 302 |  | 154 823 | 139 566 | 137 851 | 136 158 | 134 485 | 132 622 | 130 980 | 129 358 | 127 756 | 126 174 | 124 411 | 122 914 | 121 435 | 119 974 | 118 531 | 116 927 | 115 559 | 114 207 | 112 870 | 111 550 | 110 086 |  |  |
| процент промяна | ВиК Враца |  |  |  |  |  | -7% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Враца |  | 4 862 | 4 690 | 4 816 | 4 533 | 4 836 | 4 940 | 4 643 | 4 960 | 5 205 | 4 971 | 5 181 | 5 313 | 5 316 | 5 514 | 5 626 | 0,08 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 0,10 | 0,18 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Враца |  | 224 | 311 | 279 | 534 | 443 | 335 | 614 | 350 | 426 | 618 | 552 | 538 | 393 | 398 | 311 | 0,01 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 0,01 | 0,01 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Враца |  | 218 | 376 | 357 | 461 | 337 | 411 | 499 | 518 | 269 | 392 | 323 | 279 | 496 | 370 | 432 | 0,01 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 0,01 | 0,01 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Добрич |  | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4 410 | 294 | 271 | 268 | 265 | 263 | 260 | 257 | 254 | 251 | 249 | 246 | 243 | 241 | 238 | 236 | 233 | 231 | 228 | 226 | 224 | 221 | 4 904 | 9 314 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Добрич |  | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 730 | 49 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 812 | 1 542 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Добрич |  | 160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 860 | 57 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 946 | 1 806 |
| Население | ВиК Добрич | 180 929 | 179 060 | 177 211 | 175 380 | 173 569 | 171 585 | 169 888 | 168 209 | 166 545 | 164 899 | 163 102 | 161 430 | 159 775 | 158 137 | 156 516 | 154 742 |  | 166 670 | 153 124 | 151 524 | 149 940 | 148 372 | 146 654 | 145 110 | 143 581 | 142 069 | 140 573 | 138 932 | 137 477 | 136 038 | 134 614 | 133 204 | 131 659 | 130 290 | 128 935 | 127 595 | 126 268 | 124 814 |  |  |
| процент промяна | ВиК Добрич |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Добрич |  | 1 173 | 1 693 | 1 711 | 1 728 | 1 748 | 1 766 | 1 784 | 1 801 | 1 819 | 1 839 | 1 858 | 1 878 | 1 897 | 1 917 | 1 939 | 0,03 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 0,04 | 0,06 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Добрич |  | 168 | 282 | 285 | 288 | 291 | 294 | 297 | 300 | 303 | 307 | 310 | 313 | 316 | 319 | 323 | 0,00 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 0,01 | 0,01 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Добрич |  | 894 | 282 | 285 | 288 | 291 | 294 | 297 | 300 | 303 | 307 | 310 | 313 | 316 | 319 | 323 | 0,01 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 0,01 | 0,01 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Кърджали |  | 434 | 459 | 466 | 500 | 469 | 500 | 466 | 467 | 468 | 444 | 440 | 452 | 440 | 443 | 449 | 6 897 | 460 | 429 | 425 | 421 | 417 | 413 | 408 | 404 | 400 | 396 | 392 | 387 | 383 | 379 | 375 | 370 | 366 | 362 | 358 | 354 | 349 | 7 789 | 14 686 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Кърджали |  |  | 51 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 51 | 52 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 | 717 | 51 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 812 | 1 529 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Кърджали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 68 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 79 | 147 |
| Население | ВиК Кърджали | 148 936 | 148 530 | 148 126 | 147 722 | 147 319 | 146 907 | 145 726 | 144 554 | 143 392 | 142 240 | 141 002 | 139 711 | 138 432 | 137 165 | 135 909 | 134 548 |  | 142 752 | 133 247 | 131 959 | 130 683 | 129 419 | 128 043 | 126 738 | 125 447 | 124 168 | 122 903 | 121 519 | 120 204 | 118 904 | 117 617 | 116 345 | 114 945 | 113 639 | 112 347 | 111 071 | 109 809 | 108 414 |  |  |
| процент промяна | ВиК Кърджали |  |  |  |  |  | -1% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -6% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Кърджали |  | 2 922 | 3 099 | 3 155 | 3 394 | 3 192 | 3 431 | 3 224 | 3 257 | 3 290 | 3 149 | 3 149 | 3 265 | 3 208 | 3 260 | 3 337 | 0,05 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 0,06 | 0,11 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Кърджали |  | 0 | 344 | 352 | 353 | 354 | 350 | 360 | 356 | 366 | 362 | 358 | 368 | 365 | 375 | 379 | 0,01 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 0,01 | 0,01 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Кърджали |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 72 | 87 | 73 | 81 | 74 | 0,00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0,00 | 0,00 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Перник |  | 494 | 330 | 310 | 280 | 260 | 260 | 240 | 230 | 220 | 190 | 180 | 160 | 150 | 140 | 129 | 3 573 | 238 | 213 | 210 | 208 | 205 | 203 | 200 | 198 | 196 | 193 | 191 | 188 | 186 | 184 | 182 | 179 | 177 | 175 | 173 | 171 | 169 | 3 800 | 7 373 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Перник |  | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 390 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 422 | 812 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Перник |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 260 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 280 | 540 |
| Население | ВиК Перник | 125 642 | 124 188 | 122 750 | 121 329 | 119 925 | 118 370 | 117 032 | 115 709 | 114 401 | 113 107 | 111 679 | 110 356 | 109 049 | 107 758 | 106 482 | 105 066 |  | 114 480 | 103 834 | 102 616 | 101 413 | 100 224 | 98 906 | 97 730 | 96 569 | 95 421 | 94 287 | 93 028 | 91 921 | 90 828 | 89 747 | 88 679 | 87 494 | 86 442 | 85 403 | 84 377 | 83 363 | 82 236 |  |  |
| процент промяна | ВиК Перник |  |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Перник |  | 3 978 | 2 688 | 2 555 | 2 335 | 2 197 | 2 222 | 2 074 | 2 010 | 1 945 | 1 701 | 1 631 | 1 467 | 1 392 | 1 315 | 1 228 | 0,03 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 0,04 | 0,07 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Перник |  | 225 | 212 | 214 | 217 | 220 | 222 | 225 | 227 | 230 | 233 | 236 | 238 | 241 | 244 | 228 | 0,00 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 0,00 | 0,01 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Перник |  | 161 | 163 | 165 | 167 | 152 | 154 | 138 | 140 | 141 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 0,00 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0,00 | 0,01 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Пловдив |  | 475 | 658 | 789 | 2 493 | 2 895 | 1 635 | 2 117 | 1 877 | 2 114 | 1 655 | 2 004 | 2 101 | 2 034 | 1 482 | 762 | 25 091 | 1 673 | 1 625 | 1 619 | 1 613 | 1 607 | 1 601 | 1 596 | 1 590 | 1 585 | 1 580 | 1 574 | 1 569 | 1 564 | 1 559 | 1 554 | 1 549 | 1 544 | 1 539 | 1 534 | 1 530 | 1 525 | 31 460 | 56 551 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Пловдив |  | 311 | 432 | 517 | 1 635 | 1 898 | 1 072 | 1 388 | 1 230 | 1 386 | 1 085 | 1 314 | 1 377 | 1 333 | 972 | 500 | 16 450 | 1 097 | 1 066 | 1 062 | 1 058 | 1 054 | 1 050 | 1 046 | 1 043 | 1 039 | 1 036 | 1 032 | 1 029 | 1 025 | 1 022 | 1 019 | 1 016 | 1 012 | 1 009 | 1 006 | 1 003 | 1 000 | 20 625 | 37 075 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Пловдив |  | 104 | 145 | 174 | 549 | 637 | 360 | 466 | 413 | 465 | 364 | 441 | 462 | 447 | 326 | 168 | 5 521 | 368 | 358 | 356 | 355 | 354 | 352 | 351 | 350 | 349 | 348 | 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 335 | 6 922 | 12 443 |
| Население | ВиК Пловдив | 677 645 | 674 816 | 671 999 | 669 193 | 666 400 | 663 500 | 661 138 | 658 784 | 656 439 | 654 102 | 651 689 | 649 217 | 646 755 | 644 302 | 641 859 | 639 331 |  | 656 635 | 636 971 | 634 621 | 632 278 | 629 945 | 627 533 | 625 400 | 623 275 | 621 157 | 619 046 | 616 870 | 614 902 | 612 939 | 610 984 | 609 034 | 607 028 | 605 115 | 603 207 | 601 306 | 599 411 | 597 461 |  |  |
| процент промяна | ВиК Пловдив |  |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Пловдив |  | 704 | 979 | 1 179 | 3 741 | 4 363 | 2 473 | 3 213 | 2 859 | 3 232 | 2 540 | 3 087 | 3 249 | 3 157 | 2 309 | 1 192 | 0,04 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 0,05 | 0,09 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Пловдив |  | 461 | 643 | 773 | 2 453 | 2 861 | 1 621 | 2 107 | 1 874 | 2 119 | 1 665 | 2 024 | 2 129 | 2 069 | 1 514 | 782 | 0,03 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 0,03 | 0,06 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Пловдив |  | 154 | 216 | 260 | 824 | 960 | 545 | 707 | 629 | 711 | 559 | 679 | 714 | 694 | 508 | 263 | 0,01 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 0,01 | 0,02 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Русе |  | 74 | 2 525 | 2 215 | 2 136 | 1 561 | 2 202 | 1 953 | 2 139 | 2 230 | 1 410 | 2 223 | 1 982 | 1 487 | 1 087 | 1 019 | 26 243 | 1 750 | 1 624 | 1 609 | 1 595 | 1 580 | 1 565 | 1 551 | 1 538 | 1 524 | 1 511 | 1 496 | 1 484 | 1 471 | 1 459 | 1 447 | 1 434 | 1 422 | 1 411 | 1 399 | 1 388 | 1 376 | 29 884 | 56 127 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Русе |  | 32 | 763 | 758 | 834 | 527 | 676 | 653 | 789 | 836 | 502 | 703 | 495 | 570 | 573 | 226 | 8 937 | 596 | 553 | 548 | 543 | 538 | 533 | 528 | 524 | 519 | 515 | 510 | 505 | 501 | 497 | 493 | 488 | 484 | 480 | 477 | 473 | 469 | 10 179 | 19 116 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Русе |  | 5 | 268 | 322 | 296 | 187 | 259 | 201 | 217 | 238 | 169 | 264 | 281 | 204 | 218 | 123 | 3 252 | 217 | 202 | 200 | 198 | 196 | 194 | 193 | 191 | 189 | 188 | 186 | 184 | 183 | 181 | 180 | 178 | 177 | 175 | 174 | 172 | 171 | 3 710 | 6 962 |
| Население | ВиК Русе | 226 490 | 224 353 | 222 237 | 220 140 | 218 063 | 215 806 | 213 919 | 212 049 | 210 196 | 208 358 | 206 373 | 204 529 | 202 701 | 200 890 | 199 094 | 197 152 |  | 210 391 | 195 373 | 193 610 | 191 862 | 190 131 | 188 256 | 186 612 | 184 983 | 183 368 | 181 767 | 180 038 | 178 533 | 177 041 | 175 561 | 174 093 | 172 513 | 171 115 | 169 728 | 168 352 | 166 987 | 165 521 |  |  |
| процент промяна | ВиК Русе |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Русе |  | 330 | 11 362 | 10 062 | 9 795 | 7 233 | 10 294 | 9 210 | 10 176 | 10 703 | 6 832 | 10 869 | 9 778 | 7 402 | 5 460 | 5 169 | 0,12 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 0,17 | 0,29 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Русе |  | 143 | 3 433 | 3 443 | 3 825 | 2 442 | 3 160 | 3 079 | 3 754 | 4 012 | 2 432 | 3 437 | 2 442 | 2 837 | 2 878 | 1 146 | 0,04 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 2 831 | 0,06 | 0,10 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Русе |  | 22 | 1 206 | 1 463 | 1 357 | 867 | 1 211 | 948 | 1 032 | 1 142 | 819 | 1 291 | 1 386 | 1 015 | 1 095 | 624 | 0,02 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 0,02 | 0,04 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Силистра |  | 218 | 232 | 256 | 329 | 280 | 276 | 268 | 271 | 256 | 137 | 122 | 163 | 119 | 116 | 126 | 3 169 | 211 | 189 | 187 | 185 | 182 | 180 | 178 | 176 | 174 | 171 | 169 | 167 | 165 | 163 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | 153 | 151 | 3 379 | 6 548 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Силистра |  | 112 | 125 | 130 | 54 | 44 | 44 | 43 | 44 | 39 | 22 | 19 | 27 | 19 | 19 | 21 | 761 | 51 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 796 | 1 557 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Силистра |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 | 133 |
| Население | ВиК Силистра | 113 621 | 112 308 | 111 010 | 109 727 | 108 459 | 107 055 | 105 823 | 104 604 | 103 400 | 102 210 | 100 893 | 99 673 | 98 467 | 97 276 | 96 099 | 94 791 |  | 103 453 | 93 636 | 92 495 | 91 367 | 90 254 | 89 015 | 87 959 | 86 915 | 85 884 | 84 865 | 83 734 | 82 782 | 81 841 | 80 910 | 79 990 | 78 974 | 78 104 | 77 243 | 76 392 | 75 550 | 74 623 |  |  |
| процент промяна | ВиК Силистра |  |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Силистра |  | 1 941 | 2 090 | 2 333 | 3 034 | 2 617 | 2 607 | 2 563 | 2 616 | 2 501 | 1 358 | 1 223 | 1 655 | 1 223 | 1 211 | 1 332 | 0,03 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 0,04 | 0,07 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Силистра |  | 997 | 1 126 | 1 185 | 499 | 414 | 415 | 412 | 429 | 380 | 214 | 191 | 270 | 195 | 193 | 218 | 0,01 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 0,01 | 0,02 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Силистра |  | 0 | 0 | 0 | 81 | 70 | 67 | 65 | 69 | 63 | 34 | 31 | 45 | 31 | 32 | 32 | 0,00 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0,00 | 0,00 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Сливен |  | 236 | 291 | 248 | 285 | 232 | 161 | 136 | 381 | 227 | 164 | 167 | 149 | 130 | 130 | 149 | 3 086 | 206 | 198 | 198 | 197 | 196 | 196 | 195 | 194 | 194 | 193 | 193 | 192 | 192 | 191 | 191 | 190 | 190 | 189 | 189 | 188 | 188 | 3 853 | 6 939 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Сливен |  | 100 | 124 | 106 | 122 | 99 | 69 | 58 | 162 | 97 | 70 | 71 | 63 | 55 | 55 | 63 | 1 314 | 88 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 1 641 | 2 955 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Сливен |  | 44 | 55 | 46 | 53 | 43 | 30 | 26 | 71 | 42 | 31 | 31 | 28 | 24 | 24 | 28 | 576 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 719 | 1 295 |
| Население | ВиК Сливен | 190 948 | 190 030 | 189 117 | 188 208 | 187 303 | 186 359 | 185 565 | 184 774 | 183 987 | 183 203 | 182 389 | 181 681 | 180 975 | 180 272 | 179 572 | 178 847 |  | 184 152 | 178 225 | 177 605 | 176 987 | 176 371 | 175 736 | 175 182 | 174 629 | 174 079 | 173 530 | 172 965 | 172 505 | 172 046 | 171 589 | 171 132 | 170 665 | 170 310 | 169 957 | 169 603 | 169 251 | 168 892 |  |  |
| процент промяна | ВиК Сливен |  |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -1% |  |  |  |  | -1% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Сливен |  | 1 242 | 1 539 | 1 318 | 1 522 | 1 245 | 868 | 736 | 2 071 | 1 239 | 899 | 919 | 823 | 721 | 724 | 833 | 0,02 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 0,02 | 0,04 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Сливен |  | 526 | 656 | 563 | 651 | 531 | 372 | 314 | 880 | 529 | 384 | 391 | 348 | 305 | 306 | 352 | 0,01 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 0,01 | 0,02 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Сливен |  | 232 | 291 | 244 | 283 | 231 | 162 | 141 | 386 | 229 | 170 | 171 | 155 | 133 | 134 | 157 | 0,00 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 0,00 | 0,01 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Ст.Загора |  | 9 | 3 392 | 2 871 | 2 260 | 1 036 | 778 | 2 501 | 2 223 | 1 526 | 260 | 1 861 | 1 618 | 985 | 1 031 | 298 | 22 648 | 1 510 | 1 411 | 1 401 | 1 390 | 1 380 | 1 369 | 1 359 | 1 349 | 1 340 | 1 330 | 1 320 | 1 311 | 1 302 | 1 293 | 1 284 | 1 274 | 1 266 | 1 257 | 1 249 | 1 241 | 1 232 | 26 356 | 49 004 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Ст.Загора |  | 1 | 184 | 156 | 121 | 56 | 41 | 135 | 119 | 82 | 14 | 100 | 87 | 53 | 56 | 16 | 1 221 | 81 | 76 | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 1 421 | 2 643 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Ст.Загора |  | 1 | 111 | 94 | 76 | 35 | 27 | 84 | 75 | 51 | 9 | 63 | 55 | 33 | 35 | 10 | 759 | 51 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 883 | 1 641 |
| Население | ВиК Ст.Загора | 323 979 | 321 636 | 319 310 | 317 001 | 314 709 | 312 265 | 309 986 | 307 724 | 305 478 | 303 249 | 300 871 | 298 635 | 296 415 | 294 212 | 292 025 | 289 689 |  | 305 547 | 287 546 | 285 418 | 283 306 | 281 210 | 278 972 | 276 962 | 274 966 | 272 984 | 271 017 | 268 920 | 267 063 | 265 218 | 263 386 | 261 567 | 259 633 | 257 904 | 256 186 | 254 480 | 252 785 | 250 987 |  |  |
| процент промяна | ВиК Ст.Загора |  |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -3% |  |  |  |  | -3% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Ст.Загора |  | 28 | 10 623 | 9 057 | 7 183 | 3 319 | 2 509 | 8 126 | 7 279 | 5 033 | 863 | 6 231 | 5 458 | 3 347 | 3 529 | 1 027 | 0,07 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 0,10 | 0,17 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Ст.Загора |  | 2 | 576 | 492 | 385 | 179 | 134 | 438 | 391 | 270 | 48 | 335 | 292 | 180 | 191 | 56 | 0,00 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 0,01 | 0,01 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Ст.Загора |  | 2 | 348 | 297 | 241 | 112 | 87 | 273 | 246 | 168 | 30 | 211 | 186 | 112 | 120 | 35 | 0,00 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 0,00 | 0,01 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Шумен |  | 410 | 430 | 450 | 475 | 490 | 460 | 460 | 440 | 430 | 450 | 460 | 460 | 460 | 430 | 430 | 6 735 | 449 | 414 | 410 | 405 | 401 | 396 | 392 | 388 | 384 | 379 | 375 | 371 | 367 | 363 | 359 | 355 | 351 | 347 | 343 | 340 | 335 | 7 474 | 14 209 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Шумен |  | 25 | 30 | 74 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 95 | 80 | 75 | 90 | 90 | 200 | 200 | 1 344 | 90 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 1 518 | 2 862 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Шумен |  | 35 | 75 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 55 | 65 | 55 | 80 | 90 | 105 | 105 | 1 190 | 79 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 1 327 | 2 517 |
| Население | ВиК Шумен | 176 471 | 174 821 | 173 186 | 171 567 | 169 963 | 168 221 | 166 612 | 165 018 | 163 439 | 161 876 | 160 175 | 158 545 | 156 932 | 155 335 | 153 754 | 152 025 |  | 163 431 | 150 411 | 148 815 | 147 235 | 145 673 | 143 957 | 142 405 | 140 870 | 139 351 | 137 849 | 136 197 | 134 732 | 133 282 | 131 848 | 130 429 | 128 870 | 127 472 | 126 088 | 124 720 | 123 367 | 121 878 |  |  |
| процент промяна | ВиК Шумен |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Шумен |  | 2 345 | 2 483 | 2 623 | 2 795 | 2 913 | 2 761 | 2 788 | 2 692 | 2 656 | 2 809 | 2 901 | 2 931 | 2 961 | 2 797 | 2 828 | 0,04 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 0,06 | 0,10 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Шумен |  | 143 | 173 | 431 | 441 | 446 | 480 | 485 | 459 | 587 | 499 | 473 | 573 | 579 | 1 301 | 1 316 | 0,01 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 0,01 | 0,02 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Шумен |  | 200 | 433 | 466 | 471 | 476 | 570 | 576 | 581 | 340 | 406 | 347 | 510 | 579 | 683 | 691 | 0,01 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 0,01 | 0,02 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Ямбол |  | 241 | 348 | 350 | 364 | 396 | 397 | 256 | 357 | 235 | 328 | 304 | 243 | 238 | 224 | 196 | 4 476 | 298 | 274 | 272 | 270 | 267 | 265 | 262 | 260 | 258 | 256 | 254 | 252 | 250 | 248 | 246 | 243 | 242 | 240 | 238 | 236 | 235 | 5 067 | 9 543 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Ямбол |  | 50 | 22 | 65 | 75 | 84 | 82 | 53 | 73 | 48 | 67 | 62 | 50 | 49 | 46 | 40 | 868 | 58 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 986 | 1 853 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Ямбол |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 41 | 26 | 37 | 24 | 34 | 31 | 25 | 24 | 23 | 20 | 365 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 419 | 784 |
| Население | ВиК Ямбол | 124 066 | 122 704 | 121 357 | 120 024 | 118 706 | 117 255 | 116 100 | 114 956 | 113 823 | 112 701 | 111 478 | 110 436 | 109 404 | 108 382 | 107 369 | 106 269 |  | 114 064 | 105 331 | 104 402 | 103 481 | 102 568 | 101 581 | 100 724 | 99 873 | 99 030 | 98 195 | 97 294 | 96 523 | 95 757 | 94 998 | 94 245 | 93 437 | 92 751 | 92 069 | 91 393 | 90 722 | 90 005 |  |  |
| процент промяна | ВиК Ямбол |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Ямбол |  | 1 964 | 2 868 | 2 916 | 3 068 | 3 377 | 3 416 | 2 227 | 3 136 | 2 082 | 2 938 | 2 750 | 2 218 | 2 199 | 2 083 | 1 846 | 0,04 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | 0,05 | 0,09 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Ямбол |  | 407 | 181 | 545 | 633 | 714 | 705 | 457 | 644 | 428 | 603 | 564 | 458 | 451 | 433 | 380 | 0,01 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 0,01 | 0,02 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Ямбол |  | 0 | 0 | 0 | 314 | 354 | 353 | 229 | 322 | 217 | 302 | 282 | 229 | 226 | 216 | 190 | 0,00 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0,00 | 0,01 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Благоевград |  | 450 | 1 517 | 1 676 | 1 003 | 910 | 761 | 1 132 | 715 | 691 | 641 | 634 | 632 | 434 | 578 | 219 | 11 993 | 800 | 752 | 745 | 739 | 733 | 726 | 720 | 713 | 706 | 700 | 693 | 686 | 679 | 673 | 666 | 659 | 652 | 645 | 638 | 631 | 624 | 13 781 | 25 774 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Благоевград |  | 0 | 0 | 155 | 907 | 755 | 887 | 759 | 660 | 510 | 500 | 455 | 439 | 316 | 368 | 230 | 6 941 | 463 | 438 | 435 | 431 | 428 | 424 | 420 | 416 | 412 | 408 | 404 | 400 | 396 | 392 | 388 | 384 | 380 | 376 | 372 | 368 | 364 | 8 038 | 14 978 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Благоевград |  | 0 | 53 | 118 | 102 | 445 | 169 | 379 | 591 | 575 | 610 | 303 | 430 | 480 | 222 | 387 | 4 864 | 324 | 310 | 307 | 305 | 302 | 299 | 297 | 294 | 291 | 289 | 286 | 283 | 280 | 277 | 275 | 272 | 269 | 266 | 263 | 260 | 257 | 5 681 | 10 545 |
| Население | ВиК Благоевград | 313 671 | 312 211 | 310 757 | 309 311 | 307 871 | 306 370 | 304 749 | 303 136 | 301 532 | 299 936 | 298 264 | 296 099 | 293 950 | 291 816 | 289 698 | 287 439 |  | 300 876 | 285 037 | 282 655 | 280 293 | 277 951 | 275 429 | 272 885 | 270 364 | 267 867 | 265 392 | 262 708 | 260 125 | 257 567 | 255 034 | 252 527 | 249 792 | 247 157 | 244 551 | 241 971 | 239 419 | 236 619 |  |  |
| процент промяна | ВиК Благоевград |  |  |  |  |  | -2% |  |  |  |  | -3% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Благоевград |  | 1 441 | 4 882 | 5 418 | 3 258 | 2 970 | 2 497 | 3 734 | 2 371 | 2 304 | 2 149 | 2 141 | 2 149 | 1 487 | 1 995 | 762 | 0,04 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 2 637 | 0,05 | 0,09 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Благоевград |  | 0 | 0 | 501 | 2 946 | 2 464 | 2 911 | 2 504 | 2 189 | 1 700 | 1 676 | 1 535 | 1 493 | 1 083 | 1 270 | 800 | 0,02 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 0,03 | 0,05 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Благоевград |  | 0 | 171 | 381 | 331 | 1 452 | 555 | 1 250 | 1 960 | 1 917 | 2 045 | 1 023 | 1 463 | 1 645 | 766 | 1 346 | 0,02 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 0,02 | 0,04 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Хасково |  | 425 | 510 | 850 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 768 | 1 108 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 768 | 1 108 | 938 | 943 | 13 552 | 903 | 844 | 836 | 829 | 822 | 814 | 807 | 799 | 792 | 785 | 778 | 771 | 764 | 757 | 751 | 744 | 737 | 731 | 724 | 718 | 711 | 15 514 | 29 066 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Хасково |  | 25 | 30 | 50 | 57 | 57 | 57 | 42 | 62 | 68 | 61 | 57 | 42 | 62 | 52 | 52 | 770 | 51 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 881 | 1 651 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Хасково |  | 50 | 60 | 100 | 113 | 113 | 113 | 83 | 132 | 113 | 113 | 122 | 89 | 123 | 103 | 104 | 1 531 | 102 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 | 1 752 | 3 282 |
| Население | ВиК Хасково | 234 336 | 232 451 | 230 581 | 228 726 | 226 886 | 224 911 | 222 865 | 220 838 | 218 829 | 216 838 | 214 681 | 212 748 | 210 833 | 208 935 | 207 054 | 205 017 |  | 218 813 | 203 200 | 201 399 | 199 615 | 197 846 | 195 933 | 194 204 | 192 490 | 190 792 | 189 108 | 187 288 | 185 641 | 184 008 | 182 390 | 180 786 | 179 053 | 177 492 | 175 945 | 174 411 | 172 890 | 171 248 |  |  |
| процент промяна | ВиК Хасково |  |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Хасково |  | 1 828 | 2 212 | 3 716 | 4 509 | 4 548 | 4 590 | 3 476 | 5 061 | 4 716 | 4 763 | 4 806 | 3 641 | 5 301 | 4 528 | 4 597 | 0,06 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 0,08 | 0,15 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Хасково |  | 108 | 130 | 219 | 251 | 253 | 256 | 188 | 281 | 314 | 283 | 266 | 197 | 294 | 249 | 251 | 0,00 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 0,00 | 0,01 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Хасково |  | 215 | 260 | 437 | 498 | 502 | 507 | 376 | 602 | 521 | 526 | 572 | 423 | 589 | 497 | 507 | 0,01 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 0,01 | 0,02 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Дунав |  | 532 | 623 | 695 | 593 | 577 | 625 | 618 | 428 | 373 | 242 | 185 | 202 | 175 | 174 | 147 | 6 189 | 413 | 373 | 370 | 366 | 362 | 358 | 354 | 351 | 347 | 343 | 340 | 336 | 333 | 329 | 326 | 322 | 319 | 316 | 313 | 309 | 306 | 6 773 | 12 962 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Дунав |  | 6 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 203 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 226 | 429 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Дунав |  | 0 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 393 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 440 | 834 |
| Население | ВиК Дунав | 117 323 | 116 084 | 114 859 | 113 646 | 112 447 | 111 130 | 110 069 | 109 018 | 107 977 | 106 946 | 105 824 | 104 769 | 103 725 | 102 692 | 101 668 | 100 551 |  | 108 094 | 99 525 | 98 509 | 97 504 | 96 509 | 95 420 | 94 437 | 93 464 | 92 501 | 91 548 | 90 504 | 89 586 | 88 677 | 87 778 | 86 887 | 85 914 | 85 047 | 84 189 | 83 339 | 82 498 | 81 579 |  |  |
| процент промяна | ВиК Дунав |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Дунав |  | 4 583 | 5 424 | 6 115 | 5 270 | 5 190 | 5 682 | 5 668 | 3 965 | 3 485 | 2 291 | 1 766 | 1 952 | 1 703 | 1 714 | 1 462 | 0,06 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 3 751 | 0,08 | 0,13 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Дунав |  | 52 | 131 | 132 | 126 | 127 | 128 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 0,00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Дунав |  | 0 | 261 | 264 | 251 | 253 | 255 | 257 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 267 | 269 | 271 | 0,00 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 0,00 | 0,01 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Търговище |  | 336 | 926 | 773 | 583 | 643 | 688 | 495 | 225 | 80 | 52 | 114 | 351 | 245 | 184 | 29 | 5 724 | 382 | 348 | 345 | 343 | 340 | 336 | 334 | 331 | 328 | 325 | 322 | 320 | 317 | 315 | 312 | 309 | 307 | 304 | 302 | 299 | 297 | 6 435 | 12 159 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Търговище |  | 212 | 586 | 489 | 353 | 407 | 435 | 313 | 142 | 51 | 33 | 72 | 222 | 155 | 116 | 18 | 3 604 | 240 | 219 | 218 | 216 | 214 | 212 | 210 | 208 | 207 | 205 | 203 | 201 | 200 | 198 | 196 | 195 | 193 | 192 | 190 | 189 | 187 | 4 052 | 7 656 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Търговище |  | 11 | 31 | 26 | 19 | 22 | 23 | 16 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 192 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 216 | 408 |
| Население | ВиК Търговище | 115 498 | 114 381 | 113 274 | 112 178 | 111 093 | 109 911 | 108 984 | 108 065 | 107 154 | 106 250 | 105 277 | 104 376 | 103 482 | 102 596 | 101 718 | 100 771 |  | 107 301 | 99 914 | 99 064 | 98 222 | 97 386 | 96 486 | 95 680 | 94 880 | 94 087 | 93 301 | 92 454 | 91 698 | 90 947 | 90 203 | 89 465 | 88 672 | 87 958 | 87 251 | 86 548 | 85 852 | 85 104 |  |  |
| процент промяна | ВиК Търговище |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Търговище |  | 2 938 | 8 175 | 6 891 | 5 248 | 5 850 | 6 313 | 4 581 | 2 100 | 753 | 494 | 1 092 | 3 392 | 2 388 | 1 809 | 288 | 0,05 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 0,07 | 0,12 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Търговище |  | 1 853 | 5 173 | 4 359 | 3 178 | 3 703 | 3 991 | 2 896 | 1 325 | 480 | 313 | 690 | 2 145 | 1 511 | 1 140 | 179 | 0,03 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 0,04 | 0,08 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Търговище |  | 96 | 274 | 232 | 171 | 200 | 211 | 148 | 75 | 28 | 19 | 38 | 116 | 78 | 59 | 10 | 0,00 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0,00 | 0,00 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Йовковци |  | 200 | 267 | 365 | 554 | 1 324 | 1 194 | 994 | 694 | 615 | 879 | 1 600 | 1 360 | 925 | 419 | 192 | 11 582 | 772 | 716 | 709 | 702 | 694 | 686 | 679 | 672 | 665 | 658 | 651 | 644 | 638 | 631 | 625 | 618 | 612 | 606 | 600 | 594 | 588 | 12 988 | 24 570 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Йовковци |  | 40 | 49 | 55 | 56 | 96 | 236 | 226 | 106 | 105 | 205 | 295 | 155 | 165 | 155 | 25 | 1 969 | 131 | 122 | 121 | 120 | 118 | 117 | 116 | 115 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 2 216 | 4 185 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Йовковци |  | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 10 | 530 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 595 | 1 125 |
| Население | ВиК Йовковци | 246 478 | 243 811 | 241 173 | 238 563 | 235 982 | 233 143 | 230 969 | 228 816 | 226 683 | 224 569 | 222 275 | 220 055 | 217 856 | 215 680 | 213 526 | 211 173 |  | 226 952 | 208 976 | 206 802 | 204 651 | 202 522 | 200 189 | 198 109 | 196 050 | 194 013 | 191 997 | 189 788 | 187 874 | 185 979 | 184 104 | 182 247 | 180 218 | 178 461 | 176 721 | 174 998 | 173 291 | 171 432 |  |  |
| процент промяна | ВиК Йовковци |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Йовковци |  | 820 | 1 107 | 1 530 | 2 348 | 5 679 | 5 170 | 4 344 | 3 062 | 2 739 | 3 955 | 7 271 | 6 243 | 4 289 | 1 962 | 909 | 0,05 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 0,07 | 0,12 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Йовковци |  | 164 | 203 | 231 | 237 | 412 | 1 022 | 988 | 468 | 468 | 922 | 1 341 | 711 | 765 | 726 | 118 | 0,01 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 0,01 | 0,02 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Йовковци |  | 82 | 83 | 126 | 170 | 86 | 173 | 87 | 176 | 223 | 225 | 182 | 230 | 232 | 234 | 47 | 0,00 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 0,00 | 0,01 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | Софийска вода |  | 31 527 | 25 443 | 22 012 | 19 971 | 18 691 | 19 577 | 25 443 | 22 012 | 19 971 | 18 691 | 19 577 | 25 443 | 22 012 | 19 971 | 18 691 | 329 031 | 21 935 | 22 271 | 22 306 | 22 341 | 22 376 | 22 410 | 22 454 | 22 498 | 22 542 | 22 586 | 22 630 | 22 678 | 22 727 | 22 776 | 22 825 | 22 873 | 22 917 | 22 961 | 23 005 | 23 049 | 23 092 | 453 315 | 782 347 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | Софийска вода |  | 15 246 | 10 341 | 11 439 | 10 841 | 9 927 | 8 956 | 10 341 | 11 439 | 10 841 | 9 927 | 8 956 | 10 341 | 11 439 | 10 841 | 9 927 | 160 801 | 10 720 | 10 882 | 10 899 | 10 916 | 10 933 | 10 950 | 10 972 | 10 993 | 11 015 | 11 036 | 11 057 | 11 081 | 11 105 | 11 129 | 11 153 | 11 176 | 11 198 | 11 219 | 11 241 | 11 262 | 11 284 | 221 502 | 382 303 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | Софийска вода |  | 6 300 | 2 914 | 5 211 | 2 518 | 1 961 | 676 | 2 914 | 5 211 | 2 518 | 1 961 | 676 | 2 914 | 5 211 | 2 518 | 1 961 | 45 464 | 3 031 | 3 080 | 3 084 | 3 089 | 3 094 | 3 099 | 3 105 | 3 111 | 3 117 | 3 123 | 3 129 | 3 136 | 3 143 | 3 149 | 3 156 | 3 163 | 3 169 | 3 175 | 3 181 | 3 187 | 3 193 | 62 683 | 108 146 |
| Население | Софийска вода | 1 325 235 | 1 327 499 | 1 329 766 | 1 332 038 | 1 334 313 | 1 336 554 | 1 339 254 | 1 341 959 | 1 344 670 | 1 347 387 | 1 350 054 | 1 352 489 | 1 354 929 | 1 357 373 | 1 359 822 | 1 362 231 |  | 1 344 689 | 1 364 364 | 1 366 500 | 1 368 639 | 1 370 782 | 1 372 895 | 1 375 583 | 1 378 275 | 1 380 974 | 1 383 677 | 1 386 333 | 1 389 313 | 1 392 300 | 1 395 293 | 1 398 293 | 1 401 235 | 1 403 926 | 1 406 623 | 1 409 325 | 1 412 032 | 1 414 692 |  |  |
| процент промяна | Софийска вода |  |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  | 1% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | Софийска вода |  | 23 749 | 19 134 | 16 525 | 14 967 | 13 985 | 14 618 | 18 960 | 16 370 | 14 822 | 13 845 | 14 475 | 18 778 | 16 217 | 14 686 | 13 721 | 0,24 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 16 323 | 0,33 | 0,57 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | Софийска вода |  | 11 484 | 7 777 | 8 588 | 8 125 | 7 427 | 6 687 | 7 706 | 8 507 | 8 046 | 7 353 | 6 622 | 7 632 | 8 427 | 7 972 | 7 287 | 0,12 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 7 976 | 0,16 | 0,28 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | Софийска вода |  | 4 746 | 2 191 | 3 912 | 1 887 | 1 467 | 504 | 2 172 | 3 875 | 1 869 | 1 453 | 500 | 2 151 | 3 839 | 1 852 | 1 440 | 0,03 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 2 257 | 0,05 | 0,08 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Габрово |  | 705 | 266 | 315 | 385 | 490 | 525 | 546 | 546 | 595 | 595 | 630 | 634 | 665 | 700 | 700 | 8 297 | 553 | 494 | 486 | 478 | 470 | 462 | 454 | 447 | 440 | 433 | 425 | 418 | 411 | 405 | 398 | 391 | 385 | 379 | 373 | 367 | 360 | 8 473 | 16 770 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Габрово |  | 45 | 95 | 113 | 138 | 175 | 188 | 195 | 195 | 213 | 213 | 225 | 220 | 238 | 250 | 250 | 2 753 | 184 | 165 | 163 | 160 | 157 | 154 | 152 | 150 | 147 | 145 | 142 | 140 | 138 | 135 | 133 | 131 | 129 | 127 | 125 | 123 | 121 | 2 835 | 5 588 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Габрово |  | 0 | 19 | 23 | 28 | 35 | 38 | 39 | 39 | 42 | 42 | 45 | 46 | 3 | 50 | 50 | 499 | 33 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 512 | 1 011 |
| Население | ВиК Габрово | 114 557 | 112 840 | 111 148 | 109 482 | 107 841 | 105 971 | 104 417 | 102 885 | 101 376 | 99 890 | 98 200 | 96 687 | 95 197 | 93 730 | 92 286 | 90 634 |  | 101 506 | 89 190 | 87 769 | 86 371 | 84 995 | 83 414 | 82 070 | 80 747 | 79 445 | 78 165 | 76 692 | 75 473 | 74 274 | 73 093 | 71 932 | 70 598 | 69 491 | 68 402 | 67 330 | 66 275 | 65 065 |  |  |
| процент промяна | ВиК Габрово |  |  |  |  |  | -7% |  |  |  |  | -7% |  |  |  |  | -8% |  |  |  |  |  |  | -8% |  |  |  |  | -8% |  |  |  |  | -8% |  |  |  |  | -8% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Габрово |  | 6 248 | 2 393 | 2 877 | 3 570 | 4 624 | 5 028 | 5 307 | 5 386 | 5 957 | 6 059 | 6 516 | 6 660 | 7 095 | 7 585 | 7 723 | 0,08 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 5 535 | 0,11 | 0,19 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Габрово |  | 399 | 855 | 1 032 | 1 280 | 1 651 | 1 800 | 1 895 | 1 924 | 2 132 | 2 169 | 2 327 | 2 311 | 2 539 | 2 709 | 2 758 | 0,03 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 0,04 | 0,06 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Габрово |  | 0 | 171 | 210 | 260 | 330 | 364 | 379 | 385 | 420 | 428 | 465 | 483 | 32 | 542 | 552 | 0,01 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 0,01 | 0,01 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Кюстендил |  | 300 | 308 | 312 | 314 | 319 | 322 | 322 | 325 | 330 | 333 | 336 | 344 | 357 | 360 | 363 | 4 945 | 330 | 297 | 293 | 289 | 285 | 281 | 277 | 273 | 269 | 266 | 262 | 258 | 254 | 251 | 248 | 244 | 240 | 237 | 234 | 231 | 227 | 5 215 | 10 160 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Кюстендил |  | 50 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 840 | 56 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 886 | 1 726 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Кюстендил |  | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 215 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 229 | 444 |
| Население | ВиК Кюстендил | 124 924 | 123 368 | 121 831 | 120 313 | 118 815 | 117 143 | 115 611 | 114 099 | 112 606 | 111 133 | 109 482 | 108 022 | 106 582 | 105 161 | 103 759 | 102 184 |  | 112 674 | 100 813 | 99 460 | 98 125 | 96 809 | 95 328 | 94 021 | 92 732 | 91 460 | 90 206 | 88 792 | 87 579 | 86 383 | 85 203 | 84 039 | 82 728 | 81 598 | 80 484 | 79 385 | 78 301 | 77 080 |  |  |
| процент промяна | ВиК Кюстендил |  |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -7% |  |  |  |  | -7% |  |  |  |  |  |  | -7% |  |  |  |  | -7% |  |  |  |  | -7% |  |  |  |  | -7% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Кюстендил |  | 2 432 | 2 528 | 2 593 | 2 643 | 2 723 | 2 785 | 2 822 | 2 886 | 2 969 | 3 042 | 3 110 | 3 228 | 3 395 | 3 470 | 3 552 | 0,04 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 0,06 | 0,10 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Кюстендил |  | 405 | 419 | 432 | 454 | 461 | 476 | 482 | 497 | 504 | 521 | 537 | 554 | 571 | 588 | 607 | 0,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,01 | 0,02 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Кюстендил |  | 81 | 90 | 91 | 101 | 102 | 112 | 114 | 124 | 126 | 137 | 148 | 160 | 171 | 183 | 196 | 0,00 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 0,00 | 0,00 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Смолян |  | 82 | 126 | 468 | 915 | 747 | 652 | 734 | 691 | 666 | 512 | 359 | 526 | 565 | 405 | 282 | 7 730 | 515 | 450 | 442 | 434 | 426 | 417 | 409 | 401 | 394 | 386 | 377 | 369 | 362 | 354 | 347 | 339 | 331 | 324 | 317 | 311 | 302 | 7 495 | 15 225 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Смолян |  | 28 | 40 | 149 | 291 | 237 | 207 | 233 | 219 | 212 | 163 | 114 | 167 | 179 | 129 | 89 | 2 457 | 164 | 143 | 141 | 138 | 136 | 133 | 130 | 128 | 125 | 123 | 120 | 117 | 115 | 113 | 110 | 108 | 105 | 103 | 101 | 99 | 96 | 2 382 | 4 839 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Смолян |  | 13 | 17 | 65 | 126 | 103 | 90 | 101 | 95 | 57 | 71 | 50 | 73 | 78 | 56 | 39 | 1 034 | 69 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 40 | 1 002 | 2 036 |
| Население | ВиК Смолян | 110 363 | 108 936 | 107 528 | 106 138 | 104 766 | 103 230 | 101 638 | 100 071 | 98 527 | 97 008 | 95 270 | 93 652 | 92 061 | 90 497 | 88 959 | 87 178 |  | 98 364 | 85 615 | 84 080 | 82 573 | 81 093 | 79 364 | 77 831 | 76 327 | 74 852 | 73 406 | 71 697 | 70 234 | 68 800 | 67 396 | 66 020 | 64 380 | 63 005 | 61 659 | 60 342 | 59 054 | 57 505 |  |  |
| процент промяна | ВиК Смолян |  |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -8% |  |  |  |  | -8% |  |  |  |  |  |  | -9% |  |  |  |  | -10% |  |  |  |  | -10% |  |  |  |  | -11% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Смолян |  | 753 | 1 172 | 4 409 | 8 734 | 7 236 | 6 415 | 7 335 | 7 013 | 6 865 | 5 374 | 3 833 | 5 714 | 6 243 | 4 553 | 3 235 | 0,08 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 0,11 | 0,18 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Смолян |  | 257 | 372 | 1 404 | 2 778 | 2 296 | 2 037 | 2 328 | 2 223 | 2 185 | 1 711 | 1 217 | 1 814 | 1 978 | 1 450 | 1 021 | 0,03 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 0,03 | 0,06 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Смолян |  | 119 | 158 | 612 | 1 203 | 998 | 885 | 1 009 | 964 | 588 | 745 | 534 | 793 | 862 | 629 | 447 | 0,01 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 0,01 | 0,02 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Ловеч |  | 118 | 111 | 168 | 118 | 167 | 332 | 306 | 350 | 359 | 353 | 335 | 400 | 380 | 317 | 272 | 4 086 | 272 | 250 | 247 | 244 | 241 | 238 | 235 | 232 | 229 | 226 | 223 | 220 | 218 | 215 | 213 | 210 | 207 | 205 | 203 | 200 | 198 | 4 452 | 8 538 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Ловеч |  | 10 | 10 | 25 | 25 | 43 | 57 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 70 | 75 | 85 | 78 | 878 | 59 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 963 | 1 841 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Ловеч |  | 45 | 35 | 35 | 30 | 27 | 36 | 44 | 50 | 51 | 42 | 40 | 40 | 45 | 48 | 50 | 618 | 41 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 666 | 1 284 |
| Население | ВиК Ловеч | 131 023 | 129 342 | 127 683 | 126 045 | 124 428 | 122 619 | 121 074 | 119 548 | 118 041 | 116 553 | 114 892 | 113 465 | 112 055 | 110 663 | 109 288 | 107 755 |  | 118 230 | 106 434 | 105 130 | 103 842 | 102 569 | 101 152 | 99 917 | 98 697 | 97 491 | 96 301 | 94 976 | 93 846 | 92 729 | 91 626 | 90 536 | 89 326 | 88 293 | 87 271 | 86 262 | 85 264 | 84 159 |  |  |
| процент промяна | ВиК Ловеч |  |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Ловеч |  | 912 | 869 | 1 333 | 948 | 1 362 | 2 742 | 2 560 | 2 965 | 3 080 | 3 072 | 2 952 | 3 570 | 3 434 | 2 901 | 2 524 | 0,04 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 2 348 | 0,05 | 0,08 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Ловеч |  | 77 | 78 | 198 | 201 | 351 | 471 | 627 | 635 | 686 | 740 | 749 | 625 | 678 | 778 | 724 | 0,01 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 0,01 | 0,02 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Ловеч |  | 348 | 274 | 278 | 241 | 220 | 297 | 368 | 424 | 438 | 366 | 353 | 357 | 407 | 439 | 464 | 0,01 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 0,01 | 0,01 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Монтана |  | 370 | 380 | 410 | 420 | 430 | 450 | 450 | 470 | 480 | 480 | 490 | 500 | 500 | 510 | 510 | 6 850 | 457 | 418 | 414 | 410 | 405 | 400 | 396 | 392 | 388 | 384 | 380 | 376 | 373 | 369 | 366 | 362 | 359 | 356 | 352 | 349 | 346 | 7 596 | 14 446 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Монтана |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 83 | 158 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Монтана |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 83 | 158 |
| Население | ВиК Монтана | 137 718 | 135 777 | 133 863 | 131 976 | 130 115 | 128 011 | 126 545 | 125 095 | 123 663 | 122 246 | 120 680 | 119 349 | 118 033 | 116 731 | 115 444 | 114 026 |  | 124 104 | 112 810 | 111 607 | 110 417 | 109 239 | 107 946 | 106 849 | 105 763 | 104 688 | 103 624 | 102 460 | 101 487 | 100 524 | 99 570 | 98 625 | 97 597 | 96 729 | 95 869 | 95 017 | 94 172 | 93 258 |  |  |
| процент промяна | ВиК Монтана |  |  |  |  |  | -7% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -4% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Монтана |  | 2 725 | 2 839 | 3 107 | 3 228 | 3 359 | 3 556 | 3 597 | 3 801 | 3 927 | 3 977 | 4 106 | 4 236 | 4 283 | 4 418 | 4 473 | 0,06 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 0,07 | 0,13 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Монтана |  | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Монтана |  | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0,00 | 0,00 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК София |  | 970 | 810 | 810 | 790 | 740 | 730 | 720 | 760 | 760 | 760 | 855 | 855 | 845 | 945 | 945 | 12 295 | 820 | 771 | 765 | 758 | 752 | 746 | 739 | 733 | 727 | 721 | 714 | 708 | 702 | 696 | 690 | 683 | 677 | 671 | 665 | 659 | 653 | 14 230 | 26 525 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК София |  | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 125 | 75 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 1 306 | 2 431 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК София |  | 18 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 768 | 51 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 897 | 1 665 |
| Население | ВиК София | 235 902 | 234 194 | 232 498 | 230 814 | 229 143 | 227 361 | 225 655 | 223 963 | 222 282 | 220 615 | 218 833 | 217 112 | 215 405 | 213 710 | 212 030 | 210 228 |  | 222 256 | 208 537 | 206 860 | 205 196 | 203 545 | 201 773 | 200 069 | 198 380 | 196 705 | 195 044 | 193 255 | 191 578 | 189 915 | 188 267 | 186 633 | 184 869 | 183 211 | 181 567 | 179 938 | 178 324 | 176 577 |  |  |
| процент промяна | ВиК София |  |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК София |  | 4 142 | 3 484 | 3 509 | 3 448 | 3 255 | 3 235 | 3 215 | 3 419 | 3 445 | 3 473 | 3 938 | 3 969 | 3 954 | 4 457 | 4 495 | 0,06 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 3 696 | 0,07 | 0,13 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК София |  | 256 | 258 | 260 | 305 | 308 | 310 | 313 | 360 | 363 | 366 | 392 | 395 | 398 | 401 | 404 | 0,01 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 0,01 | 0,01 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК София |  | 77 | 129 | 130 | 175 | 176 | 222 | 223 | 270 | 272 | 274 | 276 | 279 | 328 | 330 | 333 | 0,00 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 0,00 | 0,01 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Пазарджик |  |  | 312 | 369 | 426 | 451 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 6 478 | 463 | 405 | 402 | 398 | 394 | 391 | 387 | 383 | 380 | 376 | 373 | 369 | 366 | 362 | 359 | 355 | 352 | 348 | 345 | 342 | 338 | 7 424 | 13 902 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Пазарджик |  |  | 53 | 63 | 73 | 77 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1 106 | 79 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 1 268 | 2 374 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Пазарджик |  |  | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 316 | 23 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 362 | 678 |
| Население | ВиК Пазарджик | 263 870 | 261 594 | 259 337 | 257 100 | 254 882 | 252 489 | 250 349 | 248 227 | 246 123 | 244 037 | 241 789 | 239 646 | 237 523 | 235 418 | 233 332 | 231 076 |  | 246 195 | 229 001 | 226 944 | 224 906 | 222 886 | 220 699 | 218 667 | 216 653 | 214 658 | 212 682 | 210 538 | 208 558 | 206 597 | 204 654 | 202 730 | 200 639 | 198 719 | 196 817 | 194 933 | 193 067 | 191 037 |  |  |
| процент промяна | ВиК Пазарджик |  |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  |  |  | -4% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Пазарджик |  | 0 | 1 203 | 1 435 | 1 671 | 1 786 | 1 965 | 1 982 | 1 999 | 2 016 | 2 035 | 2 053 | 2 071 | 2 090 | 2 109 | 2 129 | 0,03 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 0,04 | 0,06 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Пазарджик |  | 0 | 204 | 245 | 286 | 305 | 336 | 338 | 341 | 344 | 347 | 351 | 354 | 357 | 360 | 364 | 0,00 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 0,01 | 0,01 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Пазарджик |  | 0 | 58 | 70 | 82 | 87 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 0,00 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 0,00 | 0,00 |
| Доставяне вода на потребителите, хил.лв. | ВиК Плевен |  | 420 | 571 | 970 | 959 | 922 | 807 | 819 | 602 | 578 | 490 | 493 | 409 | 226 | 223 | 60 | 8 549 | 570 | 510 | 505 | 499 | 494 | 488 | 482 | 477 | 472 | 467 | 462 | 457 | 453 | 449 | 444 | 439 | 436 | 432 | 428 | 424 | 420 | 9 238 | 17 787 |
| Отвеждане на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Плевен |  | 20 | 35 | 65 | 57 | 57 | 68 | 73 | 73 | 52 | 52 | 52 | 52 | 26 | 26 | 26 | 734 | 49 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 804 | 1 538 |
| Пречистване на отпадъчни води, хил.лв. | ВиК Плевен |  | 25 | 10 | 30 | 42 | 63 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 5 | 293 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 316 | 609 |
| Население | ВиК Плевен | 252 431 | 249 261 | 246 132 | 243 041 | 239 989 | 236 583 | 233 892 | 231 231 | 228 601 | 226 000 | 223 127 | 220 607 | 218 116 | 215 653 | 213 218 | 210 529 |  | 229 065 | 208 219 | 205 934 | 203 674 | 201 439 | 198 978 | 196 884 | 194 812 | 192 761 | 190 733 | 188 507 | 186 674 | 184 858 | 183 061 | 181 280 | 179 341 | 177 743 | 176 158 | 174 588 | 173 032 | 171 349 |  |  |
| процент промяна | ВиК Плевен |  |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  | -6% |  |  |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -5% |  |  |  |  | -4% |  |  |
| Инвестиции 1 жител за година, доставяне на вода, лв. | ВиК Плевен |  | 1 685 | 2 320 | 3 991 | 3 996 | 3 897 | 3 450 | 3 542 | 2 633 | 2 558 | 2 196 | 2 235 | 1 875 | 1 048 | 1 046 | 285 | 0,04 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 0,05 | 0,09 |
| Инвестиции 1 жител за година, отвеждане на отп.води, лв. | ВиК Плевен |  | 80 | 142 | 267 | 238 | 241 | 291 | 316 | 319 | 230 | 233 | 236 | 238 | 121 | 122 | 123 | 0,00 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 0,00 | 0,01 |
| Инвестиции 1 жител за година, пречистване на отп.води, лв. | ВиК Плевен |  | 100 | 41 | 123 | 175 | 266 | 68 | 69 | 70 | 58 | 67 | 50 | 46 | 51 | 47 | 24 | 0,00 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0,00 | 0,00 |

# Приложение IV – Извършени и в процес на изпълнение инвестиции по източници на финансиране за периода 2014-2020 г., лева с ДДС

| Инвестиции по източници на финансиране за периода 2014-2020 г., лева с ДДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Източник на финансиране | Инвестиции във водопровод, лв. с ДДС | Инвестиции в канализация и ПСОВ, лв. с ДДС | Обща стойност, лв. с ДДС |
| ВиК оператори* | 110 658 504 | 56 830 805 | 167 489 309 |
| Други | 3 309 144 | 699 321 | 4 008 465 |
| Държавен бюджет** | 396 612 958 | 233 763 298 | 630 376 257 |
| ЕС*** | 704 686 739 | 735 345 303 | 1 440 032 042 |
| Общо: | 1 215 267 346 | 1 026 638 727 | 2 241 906 073 |
| *Инвестиции от ВиК оператори по години, лв. с ДДС |  |  |  |
| Период на инвестиции | Инвестиции във водопровод, лв. с ДДС | Инвестиции в канализация и ПСОВ, лв. с ДДС | Обща стойност, лв. с ДДС |
| 2014**** | 899 983 |  | 899 983 |
| 2015 | 32 660 745 | 23 870 817 | 56 531 562 |
| 2016 | 6 965 649 | 3 753 677 | 10 719 326 |
| 2017 | 12 488 334 | 1 941 280 | 14 429 614 |
| 2018 | 19 067 245 | 2 434 147 | 21 501 391 |
| 2019 | 25 163 090 | 1 778 707 | 26 941 797 |
| 2020 | 1 207 258 | 455 163 | 1 662 421 |
| 2014-2015***** | 98 879 | 29 133 | 128 012 |
| 2014-2016 | 20 000 |  | 20 000 |
| 2015-2016 |  | 44 452 | 44 452 |
| 2015-2019 | 135 528 | 258 169 | 393 697 |
| 2016-2017 | 46 000 | 69 881 | 115 881 |
| 2017-2018 | 515 908 | 18 000 | 533 908 |
| 2018-2019 | 290 755 | 1 034 397 | 1 325 152 |
| 2019-2020 | 161 022 | 136 589 | 297 612 |
| в процес на изпълнение | 5 538 107 | 1 194 967 | 6 733 074 |
| наличен проект | 5 400 000 | 19 811 425 | 25 211 425 |
| Общо: | 110 658 504 | 56 830 805 | 167 489 309 |

| Инвестиции от други източници (частни инвеститори) по години, лв. с ДДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период на инвестиции | Инвестиции във водопровод, лв. с ДДС | Инвестиции в канализация и ПСОВ, лв. с ДДС | Обща стойност, лв. с ДДС |
| 2017 | 67 227 |  | 67 227 |
| 2018 | 73 835 | 0 | 73 835 |
| 2019 | 245 821 | 0 | 245 821 |
| 2015-2016 | 2 786 477 | 699 321 | 3 485 798 |
| в процес на изпълнение | 135 785 |  | 135 785 |
| Общо: | 3 309 144 | 699 321 | 4 008 465 |
| Инвестиции финансирани от Държавен бюджет** по години, лв. с ДДС |  |  |  |
| Период на инвестиции | Инвестиции във водопровод, лв. с ДДС | Инвестиции в канализация и ПСОВ, лв. с ДДС | Обща стойност, лв. с ДДС |
| 2014 | 1 913 379 | 1 355 524 | 3 268 903 |
| 2015 | 49 389 998 | 30 229 806 | 79 619 804 |
| 2016 | 24 500 041 | 9 579 631 | 34 079 672 |
| 2017 | 21 380 213 | 9 678 656 | 31 058 869 |
| 2018 | 25 001 771 | 19 309 471 | 44 311 243 |
| 2019 | 61 113 615 | 13 755 244 | 74 868 859 |
| 2020 | 51 374 670 | 6 673 637 | 58 048 307 |
| 2012-2015 | 80 045 | 6 167 469 | 6 247 514 |
| 2013-2015 | 3 828 575 |  | 3 828 575 |
| 2014-2015 | 1 124 132 | 9 138 524 | 10 262 657 |
| 2014-2016 | 110 000 |  | 110 000 |
| 2014-2020 | 817 767 |  | 817 767 |
| 2015-2016 | 16 842 172 | 15 861 295 | 32 703 466 |
| 2015-2017 | 1 671 426 | 3 790 888 | 5 462 314 |
| 2015-2018 | 956 056 | 389 780 | 1 345 836 |
| 2016-2017 | 10 715 910 | 9 631 831 | 20 347 741 |
| 2016-2018 | 5 205 670 | 6 947 978 | 12 153 648 |
| 2016-2019 | 1 833 150 | 705 201 | 2 538 351 |
| 2016-2020 | 10 663 880 | 0 | 10 663 880 |
| 2017-2018 | 10 249 270 | 4 787 808 | 15 037 078 |
| 2017-2019 | 4 168 793 | 5 389 505 | 9 558 298 |
| 2017-2020 | 7 237 620 | 7 507 741 | 14 745 361 |
| 2018-2019 | 24 433 014 | 15 255 099 | 39 688 112 |
| 2018-2020 | 1 109 299 | 1 109 299 | 2 218 599 |
| 2019-2020 | 6 772 241 | 5 084 326 | 11 856 567 |
| 2020-2021 | 3 575 811 |  | 3 575 811 |
| 2020-2022 | 3 088 248 |  | 3 088 248 |
| в процес на изпълнение | 47 330 820 | 51 414 585 | 98 745 405 |
| наличен проект | 125 373 |  | 125 373 |
| Общо: | 396 612 958 | 233 763 298 | 630 376 257 |
| Инвестиции финансирани от ЕС*** по години, лв. с ДДС |  |  |  |
| Период на инвестиции | Инвестиции във водопровод, лв. с ДДС | Инвестиции в канализация и ПСОВ, лв. с ДДС | Обща стойност, лв. с ДДС |
| 2014 | 32 636 216 | 24 300 972 | 56 937 187 |
| 2015 | 239 399 611 | 166 920 915 | 406 320 527 |
| 2016 | 1 397 090 | 55 817 406 | 57 214 496 |
| 2017 | 41 473 527 | 50 767 313 | 92 240 840 |
| 2018 | 794 111 | 8 200 612 | 8 994 723 |
| 2019 | 78 675 058 | 6 056 522 | 84 731 580 |
| 2020 | 16 356 752 | 39 824 446 | 56 181 198 |
| 2021 | 2 789 000 |  | 2 789 000 |
| 2012-2015 | 9 333 149 | 40 145 149 | 49 478 297 |
| 2013-2015 |  | 1 285 997 | 1 285 997 |
| 2013-2016 | 56 871 557 | 56 871 557 | 113 743 114 |
| 2013-2018 | 1 768 458 | 5 466 550 | 7 235 008 |
| 2014-2015 | 28 775 737 | 28 775 737 | 57 551 474 |
| 2014-2020 | 27 792 477 | 22 209 673 | 50 002 150 |
| 2015-2016 | 1 072 931 |  | 1 072 931 |
| 2016-2018 | 0 | 4 799 528 | 4 799 528 |
| 2018-2020 | 58 575 150 | 58 575 150 | 117 150 301 |
| 2019-2020 | 36 632 732 |  | 36 632 732 |
| 2019-2021 |  | 32 347 994 | 32 347 994 |
| в процес на изпълнение | 70 343 183 | 132 979 782 | 203 322 965 |
| Общо: | 704 686 739 | 735 345 303 | 1 440 032 042 |

* В категорията ВиК оператори не са включени направените инвестиции от „Софийска Вода“ АД, които се очаква да бъдат в размер на 194,341,000 лв.

** В категорията „Държавен бюджет“ са включени инвестициите финансирани от МРРБ, ПУДООС и общинските бюджети.

*** В категорията ЕС са включени инвестиции реализирани по ОПОС 2017-2013, ОПОС 2014-2020, Програма за развитие на селските райони (ПРСР), други европейски програми.

**** Инвестиции, завършени в рамките на посочената година.

***** Инвестиции, завършени в рамките на посочения период.

Вж.:https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Water/OPVodi/Kanalizacionni_sistemi/Zapoved_za_opredeliane_na_chuvstvitelni_zoni.PDF

Публикуван на: https://www.moew.government.bg/bg/vodi/opazvane-na-vodite-ot-zamursyavane/kanalizacionni-sistemi/dokladi/