Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 41 на МС

от 19 февруари 2003 година

##### ЗА приемане на Наредба за предварително опакованите количества продукти и на Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности

/Обнародван, ДВ, бр. 19 от 2003 г.;

попр., ДВ, бр. 27 и бр. 33 от 2003 г/

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. Приема Наредба за предварително опакованите количества продукти.

Чл. 2. Приема Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности.

### Заключителна разпоредба

Параграф единствен. В Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г. и бр. 94 и 115 от 2002 г.), се правят следните изменения и допълнения:

- В чл. 7 думите “чл. 39 от Закона за измерванията” се заменят с “чл. 27 от Закона за измерванията”.

- В чл. 8, ал. 2 думите “ръководителя на Националния център по метрология или на териториалните поделения на дирекция “Мерки и измервателни уреди”  се заменят с “главния директор на Главна дирекция “Национален център по метрология” или от началника на съответния регионален отдел на Главна дирекция  “Мерки и измервателни уреди”.

- Създава се чл. 10а:

“Чл. 10а. (1) За регистрация по чл. 67 от Закона за измерванията 
на лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти или бутилки, се събира такса в размер 50 лв.

(2) За справка в регистъра на лицата, които произвеждат или внасят опаковки, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности, се събира такса в размер 10 лв.”

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Симеон Сакскобургготски

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

- Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТИ

#### Раздел І

# ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата  определят:

1. видовете предварително опаковани продукти по чл. 59, ал. 1, т. 1 от Закона за измерванията, за които се прилага;

2. редовете от задължителни номинални стойности на  предварително опакованите продукти с еднакви количества и видовете продукти, за които те се отнасят;

3. изискванията към нетните количества на предварително опакованите продукти;

4.

изискванията към методите и средствата за измерване, използвани за определяне на нетните количества на предварително опакованите продукти;

5. критериите и методите за контрол на нетните количества на предварително опакованите продукти и критериите за приемане на партидата;

6. правилата за поставяне на означенията върху предварително опакованите продукти;

7. формата и графичното изображение на знака за съответствие на нетните количества на предварително опакованите продукти с еднакви количества с изискванията към тях, наричан знак “е”.

Раздел  ІІ

ВИДОВЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИ ПРОДУКТИ С ЕДНАКВИ КОЛИЧЕСТВА

Чл. 2. (1) Предварително опакованите количества продукти по чл. 59, ал. 1, т. 1 от Закона за измерванията са:

1. течности, твърди, полутвърди и полутечни продукти, смеси от парчета или смеси от цели твърди хранителни продукти с течности, които са предназначени за продажба по маса или по обем и опаковани в предварително избрани еднакви количества, наричани по нататък "предварително опаковани продукти с еднакви количества";

2. хляб със или без опаковка, предназначен за продажба по маса.

(2) Наредбата не се прилага за предварително опакованите течности с еднакви количества, посочени в  приложение № 1:

1. точка 1, буква “а” - когато са налети, бутилирани и означени по обем не по–голям от 0,25 l и са предназначени за професионална употреба;

2. точка 2, буква “а” и т. 3 - когато са предназначени за консумация на борда на самолети, кораби и влакове или за продажба в безмитни магазини.

Раздел ІІI

Редове от задължителни номинални стойности на предварително опакованите продукти с еднакви количества и видове продукти, за които те се отнасят

Чл. 3. (1) Редовете от задължителни стойности на номиналните количества и продуктите, за които те се отнасят, са посочени съответно в приложение № 1 - за означените по обем, и в приложение № 2 – за означените по маса.

(2) Производителите на посочените в приложения № 1 и 2 продукти избират стойности на номиналните им количества само от редовете, определени в тези приложения.

(3) Задължението по ал. 2 не се отнася за производителите на посочените в приложение № 2 продукти, когато са предназначени за упражняване на професия или занаят.

Чл. 4. Задължителните номинални стойности на количествата на продуктите по чл. 3 се отнасят за:

1. всяка индивидуална опаковка - в случаите, когато два или повече предварително опаковани продукта се опаковани в групова опаковка и  могат да се продават поотделно, или

2. групова опаковка - в случаите, когато тя е съставена от две или повече индивидуални опаковки, които не са предназначени за продажба по-отделно.

Раздел  ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НЕТНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИТЕ ПРОДУКТИ

Чл. 5. (1) Изискванията на този раздел се отнасят за количеството (масата или обема) на продукта, което действително се съдържа в опаковката, наречено "нетно количество".

(2) Изискванията към нетните количества се отнасят за:

1. предварително опакованите продукти с еднакви количества;

2. хляба;

3. предварително опакованите продукти с различни количества, предназначени за продажба по маса и опаковани в случайни количества, които не са избрани предварително, а са определени чрез измерване.

(3) Предварително опакованите продукти се предлагат за продажба по нетното количество, обявено от производителите им.

Чл. 6. Предварително опакованите продукти, чието действително нетно количество е по-малко от разликата между обявеното нетно количество и нормираното допустимо отрицателно отклонение, се считат за дефектни.

Чл. 7. (1) Предварително опакованите продукти с еднакви количества трябва да са произведени така, че цялата партида да отговаря едновременно на  следните изисквания:

1. средноаритметичното нетно количество на продуктите в  партидата да е по-голямо или равно на означеното на предварително опакования продукт номинално количество;

2. партидата да съдържа по-малко от 2,5 на сто дефектни предварително опаковани продукти, за да удовлетворява критериите за приемане, посочени в приложение № 6;

3. партидата да не съдържа дефектни предварително опаковани продукти, чието отрицателно отклонение е два пъти по-голямо от допустимото отрицателно отклонение за продукта.

(2) Допустимите отрицателни отклонения от обявеното нетно количество за продуктите с еднакви количества са нормирани в приложение № 3.

(3) Когато върху опаковката на продукти, които са смеси от парчета или от цели твърди хранителни продукти с течности, са обявени номинална нетна маса и отцедена нетна маса, изискванията на ал. 1 не се отнасят за обявената отцедена нетна маса.

(4) Когато продуктите са в аерозолна форма и върху опаковката са обявени и обемът, и масата на продукта, изискванията на ал. 1 се отнасят и за двете обявени количества.

(5) Предварително опакованите продукти с еднакви количества в партида, която отговаря на изискванията на ал. 1, се означават със знак “е”.

Чл. 8. Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти с еднакви количества, осигуряват съответствието на нетните им количества с изискванията по чл. 7, като:

1. измерват нетното количество на всеки продукт при опаковането му, или

2. извършват производствен статистически контрол след опаковането на продуктите, при който се измерват и проверяват нетните количества на продуктите в случайна извадка от партидата.

Чл. 9. (1) Хлябът трябва да бъде произведен така, че партидата от хляб:

1. да съдържа по-малко от 2,5 на сто дефектни предварително опаковани продукти, за да удовлетворява критериите за приемане, посочени в приложение № 6;

2. да не съдържа дефекти хлябът, чието отрицателно отклонение е два пъти по-голямо от допустимото отрицателно отклонение.

(2) Нетните количества на хляба без опаковка трябва да съответстват на изискванията на ал. 1 от един до три часа след изваждането им от пещта.

(3) Допустимите отрицателни отклонения от обявеното нетно количество за хляба са нормирани в приложение № 4.

(4) Хлябът в опаковка може да се произвежда и при спазване изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 за предварително опаковани продукти с еднакви количества и да се означава със знак “е”.

Чл. 10. Лицата, които произвеждат хляб, осигуряват съответствието му с изискванията на чл. 9, като извършват производствен статистически контрол след изпичането  му.

Чл. 11. Нетното количество на предварително опакования продукт с различно количество трябва да бъде по-голямо или равно на разликата между обявеното върху опаковката количество и допустимото отрицателно отклонение, нормирано в приложение № 5.

Чл. 12. Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти с различни количества, осигуряват съответствието им с изискванията на чл. 11, като измерват нетното количество на всеки продукт при опаковането.

Раздел V

МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, използвани за определяне НА НЕТНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИТЕ ПРОДУКТИ

Чл. 13. (1) Нетните количества на предварително опакованите продукти, означени по маса, се определят със средства за измерване на маса (везни) по следните методи:

1. директно - чрез преки измервания на съдържанието на предварително опакования продукт без опаковка;

2. индиректно:

а) като разлика между измерените бруто и тара на продукта, като опаковката се измерва преди и след напълване;

б) като разлика между измереното бруто на продукта и предварително определената средноаритметична тара на опаковките.

(2) Към опаковката спадат и се измерват тарата на всякакъв вид обвивки от хартия, изкуствени материали, фолио, текстилна тъкан, пластмаса, метал, стъкло, етикети, бандероли, лепило, пломби и клипсът на края на колбасите.

(3) Методът по ал. 1, т. 2, буква “б” за определяне на нетното количество на предварително опакования продукт може да се използва само когато:

1. средноаритметичната стойност на 10 тари е по-малка от 10 на сто от обявеното номинално количество, или

2. средноаритметичната стойност на 10 тари е по-голяма от 10 на сто от обявеното номинално количество, но тяхното средноквадратично отклонение е по-малко от 1/4 от допустимото отрицателно отклонение за обявеното номинално количество.

Чл. 14. (1) Нетното количество на предварително опакованите продукти, означени по обем, се определя по един от следните методи:

1. директно - чрез преки измервания на съдържанието на продукта със средства за измерване на обем;

2. индиректно:

а) чрез измерване на нетната маса на продукта и на плътността му;

б) като се използват измервателни шаблони, когато течните продукти са затворени в опаковки, предназначени да бъдат използвани като съдове за измерване на затворените в тях течности, и опаковките са произведени при спазване изискванията на наредбата по чл. 73 от Закона за измерванията.

(2) Стойностите на нетните количества на предварително опакованите продукти, продавани по обем, трябва да се измерват при или да се коригират до температура 20ºС независимо от температурата, при която са произведени продуктите. Това правило не се прилага спрямо дълбоко замразени или замразени продукти.

Чл. 15. (1) Неопределеността на измерване на нетното количество на предварително опакования продукт не трябва да превишава 1/5 от допустимото отрицателно отклонение за обявеното номинално количество на продукта.

(2) Държавната агенция за метрология и технически надзор публикува в официалния си бюлетин препоръчителни стойности на метрологичните характеристики на средствата за измерване, използвани за определяне на нетните количества на предварително опакованите продукти.

Чл. 16. (1) Средствата за измерване, използвани за определяне на нетните количества на продуктите, трябва:

1. да са преминали контрола с положителен резултат и да са означени с валидни знаци, удостоверяващи резултатите от него, когато подлежат на контрол по Закона за измерванията;

2. да са с маркировка за съответствие, когато подлежат на оценяване на съответствието по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите;

3. да са калибрирани с осигурена проследимост до национален еталон, когато не подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и на оценяване на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

(2) Измервателните шаблони по чл. 14, ал. 1, т. 2, буква “б” трябва  да са със знак от първоначална проверка, извършена по реда на Закона за измерванията.

Чл. 17. Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти, съхраняват документация за средствата за измерване, която удостоверява съответствието им с изискванията на този раздел.

Раздел VI

КРИТЕРИИ И МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА НЕТНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИТЕ ПРОДУКТИ, извършване и документиране на контрола

Чл. 18. (1) Контролът на нетните количества на предварително опакованите продукти се извършва от:

1. лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти с еднакви количества, и от лицата, които произвеждат хляб;

2. Държавната агенция за метрология и технически надзор - при осъществяване на метрологичен надзор по Закона за измерванията.

(2) Държавната агенция за метрология и технически надзор извършва контрола по следните методи:

1. по Референтния статистически метод, посочен в приложение № 6 - за предварително опакованите продукти с еднакви количества;

2. по метода в раздел “А” на Референтния статистически метод - за партиди от хляб;

2. измерване на нетното количество на всеки от продуктите в контролираната партида за предварително опакованите продукти с различни количества.

Чл. 19. Производственият статистически контрол на предварително опаковани продукти с еднакви количества се извършва по следните критерии:

1. отклонение от обявеното количество на средноаритметичното нетно количество на продуктите в извадката;

2. процент на дефектните предварително опаковани продукти в извадката;

3. наличие в извадката на дефектни продукти с отрицателно отклонение, два пъти по-голямо от допустимото отрицателно отклонение.

Чл. 20. (1) Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти с еднакви количества, избират метода за контрол и организират контрола по такъв начин, че произведените партиди да съответстват на посочените в чл. 7 изисквания към нетните количества на продуктите.

(2) Размерът на партидата, която се подлага на контрол, размерът и честотата на вземане на извадки се определят от лицата, които произвеждат предварително опакованите продукти, в зависимост от резултатите от контрола.

(3) Разпоредбите на чл. 19 и чл. 20, ал. 1 и 2 се отнасят и за лицата, които произвеждат хляб като предварително опакован продукт с еднакво количество.

Чл. 21. Производственият статистически контрол на хляба се извършва по следните критерии:

1. процент на дефектните броеве хляб в извадката;

2. наличие в извадката на дефектни продукти, чието отрицателно отклонение е два пъти по-голямо от допустимото отрицателно отклонение.

Чл. 22. (1) Лицата, които произвеждат хляб, избират метода за контрол и организират контрола по такъв начин, че произведените партиди да съответстват на посочените в чл. 9 изисквания към нетните количества на хляба.

(2) Размерът на партидата, която се подлага на контрол, и размерът на контролираната извадка се определят от лицата, които произвеждат хляба.

Чл. 23. (1) Лицата по чл. 18, ал. 1, т. 1 съставят и съхраняват документи от извършвания от тях контрол.

(2) Документите от контрола трябва да показват, че извършваният контрол и предприетите при него коригиращи действия осигуряват пускането на пазара само на продукти, които отговарят на изискванията към нетните им количества.

Чл. 24. Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти с еднакви количества, и лицата, които произвеждат хляб, съхраняват документите от контрола, които трябва да съдържат:

1. описание на прилагания метод за контрол;

2. записи от измерване, обработка и проверка на резултатите от контрола;

3. записи за предприетите коригиращи действия при несъответствие на нетните количества на продуктите с изискванията към тях;

4. други записи, които да показват, че се спазва описаният метод за контрол.

Чл. 25. Лицата, които внасят предварително опаковани продукти с еднакви количества, съхраняват документи от контрола на внесените партиди, които трябва да потвърждават съответствието на нетните количества на продуктите с изискванията към тях.

Чл. 26. (1) Записите по чл. 24 се съставят точно, ясно, недвусмислено и обективно.

(2) Документите по чл. 24 се съхраняват на носител, който осигурява надеждното им  съхраняване и възможност да бъдат достъпни, лесно четими и разбираеми.

(3) Документите по чл. 24 и 25 се съхраняват в хронологичен ред до изтичането на срока на годност на продукта, но не по-малко от една година от датата на извършване на контрола.

Раздел  VII

ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИТЕ ПРОДУКТИ И форма и графично изображение на знака “е”

Чл. 27. Предварително опакованите продукти трябва да носят означенията, предвидени в раздел IV на глава шеста от Закона за измерванията.

Чл. 28. Означенията върху опаковките на продуктите трябва да бъдат  поставени по такъв начин, че да са неизтриваеми, лесно четливи и видими при нормални условия на представяне на продукта.

Чл. 29. (1) Количеството на предварително опакованите продукти се означава:

1. за течни продукти - в единици за обем;

2. за останалите продукти - в единици за маса.

(2) Алинея 1, т. 2 не се прилага, когато с нормативен акт са определени други изисквания.

Чл. 30. Количествата (масата или обемът) на предварително опакованите продукти се обявяват:

1. в килограми или в литри, когато количеството им е по-голямо или равно на един литър  или един килограм, и

2. в грамове или в милилитри или сантилитри, когато количеството им е по-малко от един литър или един килограм.

Чл. 31. (1) Стойността на обявеното количество се изписва с цифри с височина най–малко:

1. 6 mm, когато номиналното количество е по-голямо от 1000 g или 1000 ml;

2. 4 mm, когато номиналното количество е 1000 g или 1000 ml  или по-малко и над 200 g или 200 ml;

3. 3 mm, когато номиналното количество е 200 g или 200 ml или по-малко и над 50 g или 50 ml;

4. 2 mm, когато номиналното количество е по-малко от 50 g или 50 ml.

(2) Стойността на обявеното количество се следва от обозначението на единицата за измерване.

Чл. 32. (1) Знакът “е” трябва да бъде с височина най-малко 3 mm и се поставя в едно и също зрително поле с обявеното номинално количество.

(2) Формата, графичното изображение и размерите на знака “е” са посочени в приложение № 7.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на наредбата:

- “Допустимо отрицателно отклонение” от номиналното количество на предварително опакован продукт е максималното отклонение, с което действителното нетно количество може да бъде по-малко от обявеното върху опаковката на продукта количество.

- “Номинално количество на предварително опакования продукт” е нетното количеството (масата или обемът) на продукта, което предварително е избрано да се съдържа в опаковката и е означено от производителя върху опаковката на предварително опакования продукт.

- “Хляб” е хранителен продукт, приготвен от брашно, мая, сол и вода със или без добавка на други суровини и изпечен по съответни рецептури и технологични режими.

#### заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 72 от Закона за измерванията и влиза в сила от 8 май 2003 г., с изключение на раздел ІІІ, който влиза в сила от 1 януари 2004 г.

§ 3. В Наредбата за означаване и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино, приета с Постановление 
№ 55 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 59 и 82 от 2001 г. и бр. 8 от 2002 г.), се правят следните изменения и допълнения:

- В чл.  9, ал. 1:

а) създава се нова т. 3:

“3. знак “е”."

б) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7.

- Създава се чл. 15а:

“Чл. 15а. Знакът “е” се поставя, когато количеството на виното отговаря на изискванията към нетните количества на предварително опакованите продуктите с еднакви количества, определени в Наредбата за предварително опакованите  количества продукти.”

- В чл. 18, ал. 1, т. 1 буква “г”  се отменя.

- Член 22 се отменя.

- В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 се създава нова т. 3:

“3. знак “е”;"

б) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6.

- В чл. 37 след думите “чл. 15” се добавя “15а”.

- В чл. 41, ал. 1 т. 5 се отменя.

- В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова т. 3:

“3. знак “e”;"

б) досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

- В чл. 52 след думите “чл. 15” се добавя “15а”.

- В чл. 54, ал. 1 т. 10 се отменя.

§ 4. В Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм., бр. 40 от 2002 г.), се правят следните изменения и допълнения:

- В чл. 6, т. 7 думите “нетно тегло” се заменят с “нетно количество” и накрая се добавя “в отсъствие на потребителя”.

- В чл. 19, ал. 1 изречение второ се изменя така:

“количеството на водата се определя като разлика между общото количество на храната и количеството на останалите съставки."

- Член 25 се изменя така:

“Чл. 25. (1) количеството на предварително опакованите храни се обозначава:

1. в единици за обем – за течни храни;

2. в единици за маса – за всички останали храни.

(2) Алинея 1, т. 2 не се прилага за храни,  за които с нормативен акт са определени други изисквания.

(3) Когато храни в твърдо състояние се предлагат в течна среда, на етикет се обявява и отцедената нетна маса на храните.”

- В чл. 26 навсякъде думите “нетно тегло” се заменят с “нетно количество”.

- В чл. 27 се правят следните изменения:

а) думите “нетно тегло” се заменят с “нетно количество”;

б) в т. 2 думите “се претегля” се заменят със “се измерва”;

в) в т. 3 думите “нетното й тегло” се заменят с “нетното й количество”.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 и 2

РЕДОВЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ

НА НОМИНАЛНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА НЯКОИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИ ТЕЧНОСТИ

| Наименование на продукта | Номинално количество в литри |
| --- | --- |
| 1. (а) Тихи трапезни вина и тихи качествени вина от определен регион: вино от прясно грозде; прясна гроздова мъст, чиято ферментация е била прекъсната или спряна с добавка на алкохол, включително вино, получено от неферментирал гроздов сок, смесен с алкохол, с изключение на вина, включени в Митническата тарифа на Република България (МТРБ), тарифен № 2204 10, № 2204 21 10 0 и № 2204 29 10 0, и ликьорни вина; гроздова мъст, в процес на ферментация или с прекъсната ферментация, по начин, различен от този чрез прибавка на алкохол (МТРБ, тарифен № 2204); (б) “yellow” вина, които имат право да използват следните наименования за произход: “Cotes du Jura”, “Arbois”, “L’Etoile” и “Chateau-Chalon”; (в) други тихи ферментирали напитки например от ябълки, круши и медовина (МТРБ, тарифен № 2206); (г) вермути и тихи ароматизирани вина от прясно грозде (МТРБ, тарифен № 2205); ликьорни вина. | 0,10 - 0,187(1).- 0,25 – 0,375 – 0,50 – 0,75 - 1 – 1,5 -2 -3 - 4 - 6 – 8 - 9 - 10 0,62 0,10 – 0,25 – 0,375 – 0,50 – 0,75 - 1 – 1,5 -2 –5 0,005 до 0,1 0,10 – 0,25 – 0,375 – 0,50 – 0,75 - 1 – 1,5 -3 -5 |
| 2. Шумящи вина: (а) шумящи трапезни вина и шумящи качествени вина от определен регион: – пенливи и искрящи вина (МТРБ, тарифен № 2204 10) - вина, различни от тези в МТРБ, тарифен № 2204 10, в бутилки със запушалки тип “гъба”, прикрепени с помощта на кошничка или други закопчалки, и вина в други съдове със свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, не по-малко от един бар и не повече от три бара, измерено при температура 20С0 (МТРБ, тарифен № 2204 21 10 0 и № 2204 29 10 0); (б) други ферментирали пенливи напитки, например от ябълки, круши и медовина (МТРБ, тарифен № 2206). | 0,125 – 0,20 – 0,375 – 0,75 –1,5 -3 – 4,5 - 6 -9 0,10 – 0,20 – 0,375 – 0,75 –1,5 -3 |
| 3. Спиртни напитки, различни от тези в МТРБ, тарифен № 2207: ром, уиски, зърнени спиртни напитки, винени (гроздови) спиртни напитки, бренди, спиртни напитки от гроздови джибри, спиртни напитки от плодови джибри, плодови спиртни напитки, спиртни напитки от стафиди, ябълкови и крушови спиртни напитки, спиртни напитки от синя тинтява, джин, анасонови, хвойнови спиртни напитки, битер, водка, ликьор, текила, арак, саке, ракия, мастика, ментовка (МТРБ, тарифен № 2208); смесени алкохолни екстракти (известни като “концентрирани екстракти”) за производство на напитки. | 0,02 – 0,03 – 0,04 – 0,05 – 0,10 – 0,20 –0,350 – 0,50 -.0,70 - 1 – 1,125(2) – 1,5 - 2 –2,5 - 3 – 4,5 - 5 - 10(2) |
| 4. Маслинени, слънчогледови, рапични и други ядливи масла, предназначени да се ползват като хранителни продукти. | 0,25 – 0,50 – 0,75 - 1 - 2 – 3 – 5 – 8 – 10 |
| 5. Мляко, прясно, неконцентрирано, неподсладено (МТРБ, тарифен № 0401). | 0,20 – 0,25 – 0,50 – 0,75 - 1 - 2 – 3 – 5 – 8 – 10 |

(1) – Стойността се отнася само за продукти, предназначени за консумация на борда на самолети, кораби, влакове и за продажба в безмитни магазин.

(2) - Стойността се избира изключително за продукти, предназначени за професионална употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към чл. 3

РЕДОВЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА НОМИНАЛНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА НЯКОИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИ ПРОДУКТИ, КОИТО СЕ ПРОДАВАТ ПО МАСА

(количество в грамове)

      - Масло (Митническа тарифа на Република България (МТРБ), тарифен № 0405):

125 - 250 - 500 - 1000 – 1500 - 2000 - 2500 - 5000

      - Кисело мляко, неароматизирано, без прибавка на плодове или какао, без прибавка на захар или други подсладители (МТРБ, тарифен 
№ 0403 10):

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5000

      - Готварска сол (МТРБ, тарифен № 2501 00 91):

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 5000

      - Захар на бял кристален прах, червена или кафява захар, бонбонена захар:

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5000

      - Брашна от пшеница, ръж и царевица; грис; зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза МТРБ, тарифен № 1006 (МТРБ, тарифен № 1101, 1102 и 1103, 1104):

125 – 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 – 5000 - 10 000

      - Фасул, леща, (МТРБ, тарифен № 0713 31 00 0, № 0713 32 00 0, № 0713 33, № 0713 40 00 0):

125 – 250 - 500 – 1000 – 1500 - 2000 - 2500 – 3000 – 4000 – 5000 – 10 000;

      - Ориз (МТРБ, тарифен № 1006):

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 5000

      - Прежда за плетене, състояща се от естествени влакна (животински растителни и минерални), химически влакна и комбинации от тях:

10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 – 400 - 450 - 500 - 1000

Приложение № 3

към чл. 7, ал. 2

ДОПУСТИМИ ОТРИЦАТЕЛНИ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОМИНАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИ ПРОДУКТИ С ЕДНАКВИ КОЛИЧЕСТВА

| Номинално количество (Qn ,Vn) в грамове или в милилитри | Допустимо отрицателно отклонение |  |
| --- | --- | --- |
|  | В % от Qn или от Vn | В грамове или в милилитри |
| от 5 до 50 от 50 до 100 от 100 до 200 от 200 до 300 от 300 до 500 от 500 до 1000 от 1000 до 10 000 | 9 - 4,5 - 3 - 1,5 | - 4,5 - 9 - 15 - |

Стойностите на допустимото отрицателно отклонение, изразени в таблицата в проценти, след като бъдат изразени в единици за маса или обем, трябва да се закръгляват нагоре до най-близката десета част от грама или от милилитъра.

Приложение № 4

към чл. 9, ал. 3

# Допустимо отрицателно отклонение от обявеното нетно количество на хляба

| Обявено нетно количество (Qn) на хляба в грамове | Допустимо отрицателно отклонение в % от Qn |
| --- | --- |
| От 50 до 200 | 4,5 |
| От 201 до 300 | 3,5 |
| От 301 до 750 | 3,0 |
| От 751 до 2500 | 2,0 |

Стойностите на допустимото отрицателно отклонение, изразени в таблицата в проценти, след като бъдат изразени в единици за маса, трябва да се закръгляват нагоре до най-близката десета част от грама.

Приложение № 5

към чл. 11

ДОПУСТИМИ ОТРИЦАТЕЛНИ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЯВЕНОТО НЕТНО  КОЛИЧЕСТВО НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИ ПРОДУКТИ С РАЗЛИЧНИ КОЛИЧЕСТВА

| Означена нетна маса в грамове | Допустимо отрицателно отклонение в грамове |
| --- | --- |
| По-малко от 100 - - 500 - - 2 000 2 000 - 10 000 | 1 2 5 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

към чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 9,

ал. 1, т. 1 и чл. 18, ал. 2, т. 1

Референтен метод

за извадков (статистически) контрол на предварително опаковани продукти с еднакви количества

Референтният метод за статистически контрол на партида от предварително опаковани продукти с еднакви количества включва проверка на:

А. нетните количества на предварително опаковани продукти в извадката;

Б. средноаритметичното нетно количество на продуктите в извадката.

Партидата се приема за съответстваща на изискванията към нетните количества на продуктите, когато резултатите от двете проверки удовлетворяват изискванията на критериите за приемане по смисъла на тези проверки.

Партидата, която се подлага на контрол, трябва да е съставена от продукти с еднакви номинални количества от един и същ вид и една и съща производствена серия, в еднакви опаковки, опаковани на едно и също място.

Размерът на контролираната партида се определя:

1. в цеха, когато контролът се извършва накрая на поточната линия - от произведените опаковки за един час, при максимален ритъм на производство, при който не се предприемат коригиращи действия извън нормално предвидените;

2. в склада - като количество едновременно доставени готови опаковки с един документ за доставка на склад или от броя еднородни опаковки, намиращи се в наличност в склада.

Във всички останали случаи размерът на партидата се ограничава до 10 000 бр.

За партида, размерът на която е до 100 бр. опаковки, се прилага пълен 100-процентов контрол без разрушаване целостта на опаковката.

При извършване на контрола допуснатата грешка при измерване на нетното количество не трябва да превишава 1/5 от допустимото отрицателно отклонение за обявеното номинално количество на предварително опакования продукт.

Когато е необходима средна тара за определяне на нетното количество, тя се изчислява от:

1. десет тари, когато средноаритметичната стойност на 10 тари е по-малка или равна на 10 на сто от номиналното количество;

2. двадесет и пет тари, когато средноаритметичната стойност на 
10 тари е по-голяма от 10 на сто от номиналното количество, но тяхното средноквадратично отклонение е по-малко от 1/4 от допустимото отрицателно отклонение за обявеното номинално количество.

А. Проверка на нетното количество на продуктите

I. Извадков (статистически) контрол

За целите на тази проверка се прилага двустепенен план за вземане на извадка, когато се извършва контрол без разрушаване целостта на опаковката, и едностепенен план за вземане на извадка, когато се извършва контрол, при който се разрушава целостта на опаковката.

Размерът на извадката се определя в зависимост от размера на контролираната партида от таблица 1 - за случаите на контрол без разрушаване целостта на опаковката, и от таблица 2 - за случаите на контрол чрез разрушаване целостта на опаковката.

От партидата се изтегля случайна извадка, която трябва да съдържа достатъчен брой опаковки, за да може да бъдат изтеглени от нея подизвадки.

Подизвадките, необходими за проверките, се изтеглят от първата извадка на случаен принцип и се номерират. Процедурата по номерирането трябва да бъде извършена, преди да започне процедурата по определянето на нетното количество на продуктите.

Определят се нетните количества на продуктите и резултатите от измерванията се записват в протокол. Отчита се броят на дефектните опаковки.

Решението за приемане или отхвърляне на партидата за целите на тази проверка се взема по алтернативен признак - брой на дефектните опаковки в извадката, който се сравнява с приемателните или отхвърлящите числа от:

- таблица 1 - за случаите на контрол без разрушаване целостта на опаковката;

- таблица 2 - за случаите на контрол чрез разрушаване целостта на опаковката.

##### контрол без разрушаване целостта на опаковката

При двустепенен план за вземане на извадка първият брой опаковки, на които се определя нетното количество, е равен на броя на опаковките в първата подизвадка и:

1. когато броят на дефектните опаковки, установен в първата подизвадка, е по-малък или равен на първото приемателно число, партидата се приема по смисъла на тази проверка;

2. когато броят на дефектните опаковки, установен в първата подизвадка, е равен или по-голям от първото число на отхвърляне, партидата се приема за несъответстваща по смисъла на тази проверка;

3. когато броят на дефектните опаковки  в първата подизвадка се намира между първото приемателно число и първото число на отхвърляне, се определя нетното количество на опаковките във втората подизвадка.

Дефектните опаковки от първата и втората подизвадка се сумират и:

1. когато общият брой дефектни опаковки е по-малък или равен на второто приемателно число, партидата се приема по смисъла на тази проверка;

2. когато общият брой дефектни опаковки е по-голям или равен на второто число на отхвърляне, партидата се приема за несъответстваща по смисъла на тази проверка.

Критерии за приемане или отхвърляне на партиди от предварително опаковани продукти с еднакви количества, проверени, без да се разрушава целостта на опаковката

Таблица 1

| Брой на предварително опакованите продукти в партидата | Номер на извадката | Брой на предварително опакованите продукти в извадката | Брой на проверените предварително опаковани продукти | Брой дефектни опаковки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приема-телни числа /аc/ | Числа за отхвърля-не /Re/ |
| 100 - 500 | 1 | 30 | 30 | =1 | ≥3 |
|  | 2 | 30 | 60 | ≤4 | ≥5 |
| 501 - 3200 | 1 | 50 | 50 | ≤2 | ≥5 |
|  | 2 | 50 | 100 | ≤6 | ≥7 |
| 3201 и повече | 1 | 80 | 80 | ≤3 | ≥7 |
|  | 2 | 80 | 160 | ≤8 | ≥9 |

Контрол чрез разрушаване целостта на опаковката

Органите на Държавната агенция за метрология и технически надзор прилагат контрол чрез разрушаване целостта на опаковката само когато контролът не може да бъде извършен без разрушаване целостта на опаковката и:

1. няма в наличност празни опаковки от същия вид и материал;

2. има голямо разсейване на   измерената стойност на тарата:

а) средноаритметичната стойност на 10 тари е по-голяма от 10 на сто от обявеното номинално количество;

б) средноквадратичното отклонение на 10 тари е по-голямо от 1/4 от допустимото отрицателно отклонение за обявеното номинално количество.

При този контрол се прилага едностепенен план за вземане на извадка, в който броят на проверените опаковки е равен на броя на опаковките в извадката, и:

1. когато броят на дефектните опаковки е по-малък или равен на приемателното число, партидата се приема по смисъла на тази проверка;

2. когато броят на дефектните опаковки е равен или по-голям от отхвърлящото число, партидата се приема за несъответстваща по смисъла на тази проверка.

Критерии за приемане или отхвърляне на партиди от предварително опаковани продукти с еднакви количества, проверени чрез разрушаване целостта на опаковката

Таблица 2

| Брой на предварително опакованите продукти в партидата | Брой на предварително опакованите продукти в извадката | Брой дефектни опаковки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приемателни числа | Числа за отхвърляне |
| 100 и повече | 20 | =1 | ≥2 |

Критериите за приемане и критериите за отхвърляне от таблици 1 
и 2 съответстват на определените в  български стандарт, идентичен на ISO 2859.

II. Пълен 100-процентов контрол на всички опаковки от партидата

Прилага се, когато размерът на партидата е до 100 опаковки. Прилага се само контрол без разрушаване целостта на опаковката. Партидата се приема по смисъла на тази проверка, когато не съдържа повече от 2,5 на сто дефектни опаковки.

Б. Проверка на средноаритметичното нетно количество на опаковките в извадката

I. Извадков (статистически) контрол

Контролираната партида от предварително опаковани продукти с еднакви количества се приема по смисъла на тази проверка, когато средноаритметичната стойност x=xin на нетните количества  xi на предварително опакованите n броя продукти в извадката е по-голяма от стойността на критерия за приемане:

x=xin    >     Qn−t(1−a)n.s,

където:

Qn  е означеното  на опаковката на  продукта номинално количество;

S    е средноквадратичното отклонение на нетните количества на продуктите в извадката;

n    е броят на продуктите в извадката;

t(1-α) са квантили на разпределението на Стюдент, с √= n – 1 степени на свобода, с доверителен интервал на покритие (1-α) = 0,995

Qn−t(1−a)n.s

е  стойност на критерия за приемане

ИЗЧИСЛЕНИЯ:

1. Средноаритметично нетно количество на извадката

Когато xi е определената стойност на нетното количество на i-тата единица в извадката, съдържаща n единици, тогава средното аритметично на определените нетни количества за извадката се получава чрез следното изчисление:

x=i=1i=nxin

2. Средноквадратично отклонение “s”

Стойността на средноквадратичното отклонение се изчислява по следната формула:

S =    1n−1.i=1n(xi -x−)2

Критерии

за приемане или отхвърляне на партиди от предварително опаковани продукти с еднакви количества, проверени без разрушаване целостта на опаковката

Таблица 3

| Брой на предварител-но опакова-ните продукти в партидата | Номер на извадка-та | Брой на предварител-но опакова-ните продукти в извадката | Брой на проверените предварител-но опаковани продукти | Критерии за приемане и отхвърляне в g или ml |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Критерий за приемане x≥Qn -t(1−a)ns | Критерий за отхвърляне x<Qn -t(1−a)ns |
| 100 - 500 | 1 | 30 | 30 | x≥Qn-0.503 s | x<Qn-0.503 s |
|  | 2 | 30 | 60 | x≥Qn-0.344s | x<Qn-0.344 s |
| 501 - 3200 | 1 | 50 | 50 | x≥Qn-0.379s | x<Qn-0.379 s |
|  | 2 | 50 | 100 | x≥Qn-0.262 s | x<Qn-0.262 s |
| 3201 и повече | 1 | 80 | 80 | x≥Qn-0.295s | x<Qn-0.295s |
|  | 2 | 80 | 160 | x≥Qn-0.207 s | x<Qn-0.207 s |

Критерии

за приемане или отхвърляне на партиди от предварително опаковани продукти с еднакви количества, проверени чрез разрушаване целостта на опаковката

Таблица 4

| Брой на предварител-но опакова-ните продукти в партидата | Брой на предварител-но опакова-ните продукти в извадката | Брой на проверените предварител-но опаковани продукти | Критерии за приемане и отхвърляне в g или ml |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Критерий за приемане x≥Qn -t(1−a)ns | Критерий за отхвърляне x<Qn -t(1−a)ns |
| 100 и повече | 20 | 20 | x≥Qn-0.640 s | x <Qn-0.640 s |

Стойностите на отношението на t(1−a)n от критериите за приемане и критериите за отхвърляне в таблици 3 и 4 съответстват на определените в български стандарт, идентичен на ISO 2854, таблица “А”, едностранен критерий, буква “а”.

II. Пълен 100-процентов контрол на всички опаковки от партидата

Прилага се, когато размерът на партидата е до 100 опаковки. Партидата се приема по смисъла на тази проверка, когато средноаритметичното нетно количество е по-голямо или равно на обявеното върху опаковката номинално количество.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

## към чл. 32, ал. 2

Знак “e” за съответствие на нетните количества на предварително опакованите продукти с изискванията към тях

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПАКОВКИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО СЪДОВЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕМА НА ЗАТВОРЕНИТЕ В ТЯХ ТЕЧНОСТИ

Р а з д е л  І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. изискванията към вместимостите на опаковките, които са предназначени да бъдат  използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности, наричани по-нататък “бутилките”;

2. изискванията към методите и средствата за измерване, използвани за определяне на действителната вместимост на бутилките;

3. критериите и методите за контрол на действителната вместимост на бутилките;

4. правилата за поставяне на означенията върху бутилките;

5. формата и графичното изображение на знака за съответствие на действителната вместимост на бутилките  с изискванията към нея.

Чл. 2. Наредбата се прилага към опаковките по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за измерванията, които са произведени от стъкло или други материали, чиято твърдост и стабилност осигуряват същите метрологични гаранции като стъклото, когато такива опаковки:

1. са затворени или е предвидено да бъдат затворени и са предназначени за съхраняване, транспорт или продажба на течности;

2. имат такива метрологични характеристики (отклонения от формата и размерите и еднаквост при производството), че могат  да бъдат използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности с точност, която удовлетворява изискванията към нетните количества, определени в наредбата по чл. 72 от Закона за измерванията.

Р а з д е л  ІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВМЕСТИМОСТИТЕ НА БУТИЛКИТЕ

Чл. 3. Номиналната вместимост, вместимостта до ръба и действителната вместимост на бутилките се определят  за температура 20 С.

Чл. 4. (1) При бутилиране на течности бутилките се пълнят:

1. до постоянно ниво, което съответства на теоретичното ниво на напълване за номиналната вместимост;

2. до постоянна празна/свободна вместимост на бутилката, която съответства на разликата между вместимостта до ръба и номиналната вместимост на бутилката.

(2) Произведените с еднакви форма, размери и номинална вместимост бутилки трябва да бъдат:

1. с видимо постоянно разстояние между теоретичното ниво на напълване за номиналната вместимост и нивото до ръба;

2. с видимо постоянна разлика между вместимостта до ръба и номиналната вместимост, наречена обем на разширяване или празен/свободен обем.

Чл. 5. (1) Бутилките трябва да са произведени така, че разликата между действителната им вместимост и обявената номинална вместимост да не е по–голяма от максимално допустимото отклонение.

(2) Максимално допустимото отклонение по ал. 1 може да бъде положително или отрицателно и е нормирано в приложение № 1.

(3) Максимално допустимото отклонение от обявената вместимост до ръба на бутилката е еднакво с нормираното максимално допустимо отклонение за обявената номинална вместимост на бутилката.

(4) Бутилките, които отговарят на изискванията на ал. 1, се означават със знака, посочен в раздел V, и могат да бъдат използвани за измерване на обема на затворените в тях течности.

Чл. 6. Лицата, които произвеждат бутилки, осигуряват съответствието на вместимостите на бутилките с  изискванията на чл. 5, като извършват производствен статистически контрол.

Чл. 7. При  производството на бутилки производителите не трябва да използват системно максимално допустимите отклонения.

Р а з д е л  ІІІ

изисквания към методите и средствата за измерване, използвани за определяне на действителнАТА вместимост на бутилките

Чл. 8. (1) Действителната вместимост на бутилките се определя чрез измерване на количество вода с известна плътност, налята до ниво, което теоретически съответства на номиналната вместимост на бутилката.

(2) Количеството на налятата в бутилката вода се определя по тегловен метод за температура на водата 20С.

(3) Действителната вместимост на бутилките може да бъде определена и по друг индиректен метод.

Чл. 9. (1) Неопределеността на измерване при определяне на действителната вместимост на бутилките не трябва да превишава 1/5 от максимално допустимото отклонение за обявената номинална вместимост.

(2) Държавната агенция за метрология и технически надзор публикува в официалния си бюлетин препоръчителни стойности на метрологичните характеристики на средствата за измерване, използвани за определяне на действителната вместимост на бутилките.

Чл. 10. Средствата за измерване, използвани за определяне на действителната вместимост на бутилките, трябва:

1. да са преминали контрола с положителен резултат и да са означени с валидни знаци, удостоверяващи резултатите от него, когато подлежат на контрол по Закона за измерванията;

2. да са с маркировка за съответствие, когато подлежат на оценяване на съответствието по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите;

3. да са калибрирани с осигурена проследимост до национален еталон, когато не подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и на оценяване на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Чл. 11. Лицата, които произвеждат бутилки, съхраняват документация за средствата за измерване, която удостоверява съответствието им с изискванията на този раздел.

Р а з д е л  ІV

критерии и методи за контрол на действителните вместимости на бутилките,  извършване и ДОКУМЕНТИРАНЕ на контрола

Чл. 12. (1) Контролът на бутилките се извършва от:

1. лицата, които произвеждат бутилки;

2. Държавната агенция за метрология и технически надзор - при осъществяване на метрологичен надзор по Закона за измерванията.

(2) Държавната агенция за метрология и технически надзор извършва контрола по Референтния статистически метод, посочен в приложение № 2.

Чл. 13. (1) Лицата, които произвеждат бутилки, извършват производствен статистически контрол на всяка партида бутилки.

(2) Критериите за контрол на действителната вместимост на бутилките са отклоненията от:

1. сбора на номиналната вместимост на бутилката и нормираното максимално допустимо отклонение;

2. разликата на номиналната вместимост на бутилката и нормираното максимално допустимо отклонение.

Чл. 14. (1) Лицата, които произвеждат бутилки, избират метода за контрол и организират контрола по такъв начин, че произведените партиди да съответстват на посочените в чл. 5 изисквания към действителната вместимост на бутилките.

(2) Размерът на партидата, която се подлага на контрол, размерът и честотата на вземане на извадки се определят от лицата, които произвеждат бутилките, в зависимост от резултатите от контрола.

Чл. 15. (1) Лицата, които произвеждат бутилки, съставят и съхраняват документи от извършвания от тях контрол.

(2) Документите от контрола трябва да показват, че извършваният контрол и предприетите при него коригиращи действия осигуряват пускането на пазара само на бутилки, които отговарят на изискванията към действителната им вместимост.

Чл. 16. Лицата, които произвеждат бутилки, съхраняват документите от контрола, които трябва да съдържат:

1. описание на прилагания метод за контрол;

2. записи от измерване, обработка и проверка на резултатите от контрола;

3. записи за предприетите коригиращи действия при несъответствие на действителните им вместимости с изискванията към тях;

4. други записи, които да показват, че се спазва описаният метод за контрол.

Чл. 17. Лицата, които внасят бутилки, съхраняват документи от контрола на внесените партиди, които трябва да потвърждават съответствието на действителните вместимости на бутилките с изискванията към тях.

Чл. 18. (1) Записите по чл. 16 се съставят точно, ясно, недвусмислено и обективно.

(2) Документите по чл. 16 се съхраняват на носител, който осигурява надеждното им съхраняване и възможност да бъдат достъпни, лесно четими и разбираеми.

(3) Документите по чл. 16 и 17 се съхраняват в хронологичен ред не по-малко от една година от датата на извършване на контрола.

Раздел V

ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ БУТИЛКИТЕ И знак за съответствие на действителните ВМЕСТИМОСТИ НА БУТИЛКИТЕ с изискванията към тях

Чл. 19. (1) Бутилките трябва да носят означенията, определени в глава шеста, раздел IV от Закона за измерванията.

(2) Означенията върху бутилките трябва да бъдат поставени по такъв начин, че да са неизтриваеми, лесно четими и видими при нормални условия на представяне на бутилката.

Чл. 20. (1) На стената  на долния ръб или на дъното на бутилките се означават:

1. номиналната вместимост на бутилката с височина на цифрите най-малко:

а) 6 mm, ако вместимостта е над 1 l;

б) 4 mm, ако вместимостта е над 200 ml  до 1 l, и

в) 3 mm, ако вместимостта е 200 ml или по-малка,

следвана от обозначението на единицата за измерване;

2. идентификационният знак на производителя;

3. знакът ”3” за съответствие на действителната вместимост на бутилките с изискванията към нея, който трябва да бъде с височина най-малко 3 mm, с форма и графично изображение, посочени в приложение  № 3.

(2) На дъното на бутилката или на долния й ръб, в зависимост от метода или методите на напълване, за които е предназначена бутилката, се означават:

1. вместимостта до ръба, изразена в сантилитри, без да е следвана от обозначението на единицата за измерване, и/или

2. разстоянието в милиметри от нивото до ръба до нивото на напълване, съответстващо на номиналната вместимост, следвано от обозначението на единицата за измерване.

(3) Означенията по ал. 2 се поставят по начин, който не допуска объркване с означенията по ал. 1, с цифри с посочената в ал. 1, т. 1 височина.

(4) Номиналната вместимост на бутилките се обявява в:

1. литри, когато е по-голяма или равна на един литър;

2. милилитри или сантилитри, когато е по-малка от един литър.

(5) На бутилките могат да се поставят и други означения, ако те не водят до объркване с означенията по ал. 1 и 2.

#### Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на наредбата “максимално допустимо отклонение” е максималното отклонение, с което действителната вместимост може да се различава от обявената върху бутилката номинална вместимост.

#### заключителнИ разпоредбИ

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 73 от Закона за измерванията.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 8 май 2003 г.

# Приложение № 1

## към чл. 5, ал. 2

## Максимални допустими отклонения

| Номинална вместимост ( Vn ) в милилитри | Максимално допустимо отклонение |  |
| --- | --- | --- |
|  | в % от Vn | в милилитри |
| От 50 до 100 | - | 3 |
| От 100 до 200 | 3 | - |
| От 200 до 300 | - | 6 |
| От 300 до 500 | 2 | - |
| От 500 до 1000 | - | 10 |
| От 1000 до 5000 | 1 | - |

Стойностите на максимално допустимото отклонение, изразени в таблицата в проценти, след като бъдат изразени в единици за обем, трябва да се закръгляват нагоре до най-близката десета част от милилитъра.

Приложение № 2

към чл. 12, ал. 2

Референтен метод

за статистически контрол на действителната вместимост на бутилките

Контролираната партида трябва да е съставена от бутилки с еднакви форма и размери, номинална вместимост, от един и същ материал, произведени на една и съща производствена линия.

Размерът на контролираната партида се определя от броя на произведените бутилки за един час.

Изтегля се случайна извадка от партидата и се определя действителната вместимост на  всяка бутилка от извадката.

Действителните вместимости на бутилките се определят за температура 20С по тегловен метод.

Бутилките се измерват празни, след което се пълнят с вода с позната плътност при температура 200С до нивото на напълване, което е подходящо за метода на проверка. След това се измерват пълни.

Изчислява се средноаритметичната на получените стойности на действителните вместимости на бутилките в извадката и тя се оценява по един от следните статистически методи:

1. метод на средноквадратичното отклонение s, или

2. метод на средния размах R на извадката.

В зависимост от избрания метод по т. 1 или 2 размерът на извадката е съответно 35 или 40 бр. бутилки.

Когато резултатът от контрола на партида с размер, определен от броя на бутилките за едночасово производство, показва, че партидата е несъответстваща, се прави повторен контрол на друга извадка от партида с размер, определен от броя на произведените бутилки за по-дълъг период.

Когато партидата е определена за несъответстваща, може и да не се извършва повторен контрол, а да се проверят записите от контрола, който е извършило лицето, произвеждащо бутилките.

Контрол на действителната вместимост на бутилките

чрез оценяване на средноаритметичното на вместимостите на бутилките в извадката по Метода на средноквадратичното отклонение “s”

Взема се случайна извадка с размер 35 бр. бутилки. Определят се действителните вместимости хalignli на бутилките от извадката.

Изчисляват се:

1. средноаритметичното х на действителните вместимости  хalignli на бутилките в извадката;

2. средноквадратичното отклонение “s”;

3. допустимата горна граница на действителната вместимост Тs, и

4. допустимата долна граница на действителната вместимост Тi.

Партидата съответства на изискванията към вместимостите на бутилките, когато отговаря едновременно на следните три

критерия за приемане:

(1) х+к.s ≤Тs

(2) х-k.s ≥Тi

(3) s ≤ F ( Тs-Тi) ,

където:

k=1,57

F=0,266

Изчисления:

1. Средноаритметично х на действителните вместимости   хalignli на бутилките в извадката:

Изчислява се сумата от определените действителни вместимости хalignli на бутилки по формулата х=хi

Средноаритметичното х на действителните вместимости   на бутилките се изчислява по формулата х=хi35

2. Средноквадратично отклонение “s”

Стойността на средноквадратичното отклонение се изчислява по следната формула:

S =    1n−1.i=1n(xi -x−)2

3. Допустима горна граница на действителната вместимост Тs

Изчислява се като сума от означената номинална вместимост и нормираното максимално допустимо отклонение.

4. Допустима долна граница на действителната вместимост Тi

Изчислява се като разлика от означената номинална вместимост и нормираното максимално допустимо отклонение.

Контрол на действителната вместимост на бутилките

чрез оценяване на средноаритметичното на  вместимостите на бутилките в извадката  по Метода на средния размах R  на извадката

Взема се случайна извадка с размер 40 бр. бутилки. Определят се действителните вместимости хalignli на бутилките от извадката.

Изчисляват се:

1. средноаритметичното х на действителните вместимости  хalignli на бутилките в извадката;

2. средният размах на извадката R ;

3. допустимата горна граница на действителната вместимост Тs;

4. допустимата долна граница на действителната вместимост Тi.

Партидата съответства на изискванията към вместимостите на бутилките, когато отговаря  едновременно на следните три

критерия за приемане:

(1) х+ kI.R ≤  Тs;

(2) х - kI.R ≥Тi;

(3) R ≤ FI   ( Тs - Тi)

където

kI =  0,668 и

FI = 0, 628

Изчисления:

1. Средноаритметично х на действителните вместимости   хalignli на бутилките в извадката:

Изчислява се сумата от определените действителни вместимости хalignli на бутилки по формулата х=хi.

Средноаритметичното х на действителните вместимости   на бутилките се изчислява по формулата х=хi40.

2. Среден размах на извадката R:

Извадката се разделя на 8 подизвадки, всяка от които от по 5 бутилки;

Изчислява се разликата между най-голямата и най-малката стойност от измерените действителни стойности на  вместимостите на 5-те бутилки от под-извадката и по този начин се получават 8 ранга: R1, R2, R3…R8;

Изчислява се сумата от ранговете на 8-те подизвадки по формулата

R= R1+ R2+ R3+…+ R8;

Изчислява се средноаритметичната стойност на ранга R на действителните вместимости  хalignli по формулата

R=Ri8

3. Допустима горна граница на действителната Тs 
Изчислява се като сума от означената номинална вместимост и нормираното максимално допустимо отклонение.

4. Допустима долна граница на действителната вместимост Тi

Изчислява се като разлика от означената номинална вместимост и нормираното максимално допустимо отклонение.

Коефициентите “k” и “F”, използвани в метода на средноквадратичното отклонение, и коефициентите “kI “ и “FI“, използвани в метода на средния размах на извадката, съответстват на тези, определени в БДС 11052-82, за статистически приемателен контрол по количествен признак.

# Приложение № 3

# към чл. 20, ал. 1, т. 3

- ЗНАК  ”3”   ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ВМЕСТИМОСТИ НА БУТИЛКИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ

Знакът представлява стилизирана буква епсилон, обърната симетрично спрямо вертикалната ос.