Приложение № 1 към чл. 1

Категории и подкатегории бои, лакове и авторепаратурни продукти

# 1. Категория “Бои и лакове”

За целите на наредбата “бои и лакове” са продуктите, изброени в подкатегории 
по-нататък, с изключение на аерозолите. Това са продукти за нанасяне на покрития, използвани за сгради, техни повърхности и принадлежности, и свързаните с тях структури за декоративни, функционални и защитни цели.

## Подкатегории:

## a) “Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани” – предназначени за вътрешни стени и тавани със степен на блясък ≤  25@60°;

## б) “Продукти за гланцови покрития за вътрешни стени и тавани” – предназначени за нанасяне на вътрешни стени и тавани със степен на блясък > 25@60°;

## в) “Продукти за покрития за външни стени на минерална основа” – предназначени за прилагане на външни стени зидария, тухли или мазилка;

## г) “Вътрешни/външни декоративни и покривни бои за дърво, метал или 
пластмаса” – предназначени за декориране и плакиране и които образуват непрозрачен филм. Тези продукти за покрития са предназначени за дърво, метал или пластмасова основа. Тази подкатегория включва долен слой и междинно покритие;

## д) “Вътрешни/външни декоративни лакове и байцове за дърво” – предназначени за образуване на прозрачен или полупрозрачен филм за декориране и защита на дърво, метал и пластмаса.

## Тази подкатегория включва непрозрачните байцове за дърво. “Непрозрачен байц за дърво” е продукт за покритие, който образува непрозрачен филм за декорация и защита на дървесина от атмосферни въздействия, както е определено в EN 927-1, в рамките на полуустойчива категория;

## е) “Тънкослойни байцове за дърво” – тънкослойни байцове за дърво, които в съответствие с EN 927-1:1996 дават дебелина по-малка от 5µm при изпитване съгласно ISO 2808:1997, метод 5A;

## ж) “Грундове” – продукти за покритие с уплътняващи и/или изолиращи свойства, предназначени за прилагане върху дърво, стени и тавани;

## з) “Фиксиращи грундове” – продукт за покрития, предназначени за стабилизиране на ронливи основи или за придаване на водоизолационни свойства и/или за защита на дървесина срещу “синя плесен”;

## и) “Еднокомпонентни продукти за покрития” – базирани на филмообразуващ материал. Те са предназначени за приложения, изискващи специално изпълнение, като грунд и финишно покритие за пластмаси, грунд за черни  метали, грунд за цветни метали като цинк и алуминий, антикорозионни покрития, подови покрития, включително за циментови и дървени подове, “антиграфити”, трудногорими покрития, както и покрития за хранително-вкусовата промишленост и здравеопазването, отговарящи на хигиенните стандарти;

## к) “Двукомпонентни продукти за покрития” – със същата употреба като еднокомпонентните, но с втори компонент (например третични амини), добавен непосредствено преди употребата;

## л) “Многоцветни продукти за покрития” – предназначени да дават два тона или многоцветен ефект при непосредствено еднократно нанасяне;

## м) “Продукти за декоративни покрития” – предназначени да придадат специфичен естетичен ефект върху специално подготвени предварително боядисани основи или покрития, впоследствие обработени с различни инструменти през етапа на съхнене.

2. Категория “Авторепаратурни продукти”

За целите на наредбата “авторепаратурни продукти” са изброените по-нататък подкатегории. Те се използват при поправка и пребоядисване на пътни превозни средства, определени със Закона за движението по пътищата, на части от тях или прилагани като част от ремонта за външна защита или декорация извън производствените инсталации.

Подкатегории:

## a) “Подготвителни и почистващи продукти” – предназначени да отстраняват стари покрития  и ръжда по механичен или химичен път или за осигуряване за ново покритие:

## аа) “Подготвителни продукти” - включват продукти за почистване на пистолети (пневматични пистолети за нанасяне на покрития и друго оборудване), препарати за отстраняване на стари бои, обезмаслители (включително антистатици за пластмаси) и препарат за отстраняване на силикон;

## бб) “Продукт за предварително почистване” – предназначен за отстраняване на замърсявания от повърхността при подготовката и непосредствено преди нанасянето на покриващия материал;

## б) “Кит” – плътен материал, предназначен за запълване на дълбоки повърхностни дефекти непосредствено преди нанасянето на шприц кит;

## в) “Грунд” – предназначен за нанасяне върху чисти метални повърхности или съществуващо финишно покритие, осигуряващо корозионна защита до нанасяне на шприц кита:

## (аа) “Шприц кит” – продукт за покритие, предназначен за прилагане непосредствено преди нанасяне на последния повърхностен слой за придаване на устойчивост при корозия и прилепване на най-горния слой и за да подпомогне образуването на еднородно покритие и запълване на малки повърхностни дефекти;

## бб) “Универсален грунд за метал” – продукт за покритие, предназначен за употреба като грунд за подобряване на адхезията, грунд за защитно покритие, грунд за изравняване на повърхностите, междинен слой, прахов грунд, грунд от т.нар. тип “мокро върху мокро”, кит за неизшкурени повърхности и шприц китове;

## вв) “Грунд за временна защита” – продукт за покритие, съдържащ поне 0,5 на сто (масови процента) фосфорна киселина, предназначен за прилагане директно върху чисти метални повърхности за осигуряване на корозионна устойчивост и адхезия; грундове за заваръчни шевове; разяждащи (ецващи) разтвори за галванични и поцинковани повърхности;

## г) “Продукт за финишно покритие” – всеки продукт за пигментно покритие, предназначен за нанасяне в един слой или многослойна система за осигуряване на гланц и дълготрайност. Включва всички продукти като основни покрития (т.нар. “база”) и безцветни покрития:

## аа) “Продукт за основно покритие (База)” – съдържащ пигмент, предназначен да придаде цвят или друг желан оптичен ефект, но не и блясък  или устойчивост на покритието;

## бб) “Продукт за прозрачно покритие” – предназначен да осигури транспарентно покритие, придавайки окончателен блясък и устойчивост на покрития, нанесени преди това;

## д) “Продукти за специални финишни (завършващи) покрития” – предназначени за нанасяне като горни покрития, изискващи специални свойства,  като металически или перлен ефект, в единичен слой, висококачествен плътен цвят и т.н., безцветни покрития (например устойчиви на надраскване и флуорни безцветни покрития), светлоотразителни основни покрития, структурни покрития (например от типа “ковано желязо” – хамершлак лак), “противоплъзгащи”  покрития, подпокривни уплътнители, покрития от т.нар. тип “анти чип”, финишни покрития за вътрешна употреба (вътрешността на МПС); и аерозоли.

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1

норми за максимално допустимо съдържание на ЛОС в продукти по чл. 1

# А. Категория “Бои и лакове”

| Подкатегория на продукта | Тип | Етап 1* (от 1 януари 2007 г.) | Етап 2* (от 1 януари 2010 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## a) Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани | 1ППВО 2ППОР | 75 400 | 30 30 |
| ## б) Продукти за гланцови покрития за вътрешни стени и тавани | ППВО ППОР | 150 400 | 100 100 |
| ## в) Продукти за покрития за външни стени на минерална основа – предназначени за прилагане на външни стени, зидария, тухли или мазилка | ППВО ППОР | 75 450 | 40 430 |
| ## г) Вътрешни/външни декоративни и покривни бои за дърво, метал или пластмаса | ППВО ППОР | 150 400 | 130 300 |
| ## д) Вътрешни/външни декоративни лакове и байцове за дърво, включително непрозрачни байцове за дърво | ППВО ППОР | 150 500 | 130 400 |
| ## е) Вътрешни и външни тънкослойни байцове за дърво | ППВО ППОР | 150 700 | 130 700 |
| ## ж) Грундове | ППВО ППОР | 50 450 | 30 350 |
| ## з) Фиксиращи грундове | ППВО ППОР | 50 750 | 30 750 |
| ## и) Еднокомпонентни продукти за покрития | ППВО ППОР | 140 600 | 140 500 |
| ## к) Двукомпонентни продукти за покрития | ППВО ППОР | 140 550 | 140 500 |
| ## л) Многоцветни продукти за покрития | ППВО ППОР | 150 400 | 100 100 |
| ## м) Продукти за декоративни покрития | ППВО ППОР | 300 500 | 200 200 |

*всички норми са изразени в g/l годен за употреба краен продукт

1 ППВО – продукти за покрития на водна основа

2 ППОР – продукти за покрития на основата на органичен разтворител

В. Категория “Авторепаратурни продукти”

| Подкатегория на продукта | Фаза 1* (от 1 януари 2007 г.) |
| --- | --- |
| ## a) Подготвителни и почистващи продукти ## - Подготвителни продукти # - Продукти за предварително почистване | 850 200 |
| б) Кит - всички видове | 250 |
| в) Грунд ## - Шприц кит и универсален грунд за метал ## - Грунд за временна защита | 540 780 |
| г) Продукт за финишно покритие | 420 |
| д) Продукти за специални финишни покрития | 840 |

* нормите са изразени в g/l годен за употреба краен продукт с изключение на подкатегория “a”, при която трябва да се извади съдържанието на водата в продукта, годен за употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 3, ал. 2

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за пуснати на пазара продукти за нанасяне на покрития по чл. 3 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти от:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Наименование на лицето - производител, вносител, адрес, тел., e-mail, Булстат (ЕИК и ЕГН), лице за контакт)

Във връзка със задължението по чл. 3, ал. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти декларирам следните видове и количества продукти:

| № по ред | Категория на продукта | Количество (кг/г.) | Производител | Вносител | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Бои и лакове |  |  |  |  |
| II. | Авторепара-турни продукти |  |  |  |  |

Известно ми е, че за представянето на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и подлежа на санкциониране по чл. 34д от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Дата:																Подпис:

Приложение № 4 към чл. 4, ал. 2

аналитични методи за определяне съдържанието на ЛОс в продуктиТЕ по чл. 1

| Параметър | Дименсия | Метод | Година на публикуване |
| --- | --- | --- | --- |
| Съдържание на ЛОС | g/1 | ISO 11890-2 Бои и лакове – Определяне съдържанието на летливи органични съединения (ЛОС) - част 2. Метод на газовата хроматография | 2002 |
| Съдържание на ЛОС при наличие на реактивни разредители | g/l | ASTM D 2369 Стандартен метод за определяне съдържанието на летливи органични съединения (ЛОС) в продуктите за нанасяне на покрития | 2003 |

Приложение № 5 към чл. 5, ал. 2

###### етикетиране на продукти по чл. 1

###### 1. Пояснения относно данните за включване в съдържанието на етикетите на продукти по чл. 1 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти:

| Характеристики за публикуване | Пример 1 | Пример 2 |
| --- | --- | --- |
| Подкатегория на продукта съгласно приложение № 2 | е) Вътрешни и външни тънкослойни байцове за дърво - ППВО | ж) Грунд Шприц кит и универсален грунд за метал |
| Максимално допустимо съдържание на ЛОС в g/l съгласно приложение № 2 | 150 | 540 |
| Максимално съдържание на ЛОС специфично за готовия за употреба краен продукт, g/l* | 120 | 490 |

2. Числовите данни по чл. 5, ал. 1 се изписват във вид на вертикално или хоризонтално представена дроб, като след подкатегорията в числителя се посочва максимално допустимото съдържание на ЛОС в g/l съгласно приложение № 2, а в знаменателя се посочва максималното съдържание на ЛОС, специфично за готовия за употреба съответен краен продукт * в g/l:

Пример 1. 	“е) Вътрешни и външни тънкослойни байцове за дърво – ППВО 150120“     или

“е) Вътрешни и външни тънкослойни байцове за дърво – ППВО 150/120”

Пример 2. 	”ж) Грунд - Шприц кит и универсален грунд за метал 540490”       или

”ж) Грунд - Шприц кит и универсален грунд за метал 540/490”.

……………………………………………………………………………………………………………………

* Специфично за конкретния продукт (марка, вид)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл. 7 и 9

ИНФОРМАЦИЯ

за употребени продукти за нанасяне на покрития по чл. 6 и 8 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти от:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Наименование на лицето – потребител (оператор, лице, стопанисващо обект – паметник на културата), адрес, тел., e-mail, Булстат
(ЕИК и ЕГН), лице за контакт)

Във връзка със задължението по чл. 7 (чл. 9) от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти декларирам следните видове и количества продукти по чл. 6 (чл. 8) от наредбата:

| № по ред | Категория и подкатегория на продукта | Тип на продукта съгласно приложение № 2 (ППВО или ППОР)1 | Количество (кг/г.) | Производител | Доставчик | Вносител | Съдържание на ЛОС (g/l) | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Бои и лакове |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подкатего- рия “а” | ППВО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ППОР |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подкатего- рия “б” | ППВО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ППОР |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. | ………… | …………… |  | ………… | ………… | ………… | ……………. |
| II. | Авторепара-турни продукти |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | …………… | …………….. | …………... |  | ………… | …………. | ……….. | ………… |

Забележки: 1. Операторите на инсталации по Наредба № 7 от 2003 г. вписват №/дата на  решението на РИОСВ за утвърден  първоначален ПУР и №/дата на документ, удостоверяващ наличието на утвърден актуален  ПУР за предходния период.

2. Лицата по чл. 8 вписват и номер и дата на разрешението за употреба на продукти.

Известно ми е, че за представянето на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и подлежа на санкциониране по чл. 34д от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

1 Продукти за покрития на водна основа и продукти за покрития на основа органичен разтворител.

Дата:														Подпис:

Приложение № 7 към чл. 8, ал. 3

До …………………................

гр. ……………………………

з а я в л е н и е

за издаване на разрешение за употреба  на продукти по чл. 8, ал. 3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

- от  ............................................................................................................................................................

- (наименование, име, адрес, Булстат, ЕИК, ЕГН, телефон  на лицето, стопанисващо обекта, регистриран като паметник на културата по чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите, местонахождение и точен адрес на обекта)

На основание чл. 8 от наредбата за нуждите на реставрация и поддържане на обект (сграда или старо превозно средство)..............................................................................................................,

(точно наименование на обекта)

с настоящото заявявам необходимостта от закупуване (доставка) и употреба на продукти за нанасяне на покрития, неотговарящи на изискванията за максимално съдържание на ЛОС по чл. 3 от наредбата, както следва:

| Наименование на продукта | Категория, подкатегория и тип на продукта съгласно приложение № 2 | Норма за максимално съдържание на ЛОС, g/l | Максимално допустимо съдържание на ЛОС в готовия за употреба краен продукт, g/l съгласно приложение № 2 | Количество, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .............. | …………. | ……………… | …………………. | ……………….. |

Декларирам, че:

1. Разрешените количества от посочените продукти за нанасяне на покрития ще бъдат използвани само за нуждите на посочения по-горе обект в срок до ........

- 2. Посочените продукти ще бъдат доставени от: .......................................................................................................................................................

- (наименование (име), адрес, Булстат, ЕИК, телефон на производителя (доставчика).

Известно ми е, че за представянето на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и подлежа на санкциониране по чл. 34д от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

- Дата: 	Подпис:

- печат на декларатора:

- (собственик или лицето, стопанисващо обекта)

- Приложения: Документи, удостоверяващи статута на обекта съгласно чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите и критериите, въз основа на които е определен статутът на обекта.

Приложение № 8 към чл. 8, ал. 7

разрешение ЗА УПОТРЕБА

№ … / …… г.

1. На основание чл. 8 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти във връзка с:

1. Постъпило заявление съгласно чл. 8, ал. 3  №…/дата……, заявител.

- Документ, удостоверяващ статута на обекта като паметник на културата №…, дата………

- Критерии за определяне статута на обекта, както следва:

- ………………………………………………………………………………………………….;

…………………………………………………………………………………………………..

Разрешавам на:

………………………………………………………………………………………………………….

(наименование, име, адрес, Булстат (ЕИК, ЕГН), телефон на лицето, стопанисващо обекта, местонахождение и точен адрес на обекта (сграда или старо превозно средство),

регистриран като паметник на културата по чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите, с адрес:

…………………………………………………………………………………………………………..

(точен адрес или регистрация на обекта)

да употреби за нуждите на реставрацията и поддържането на обект………, регистриран като паметник на културата, и посочените основания, продукти за нанасяне на покрития по чл. 8 от наредбата, както следва:

1. Търговско наименование на продукта

2. Категория, подкатегория и тип на продукта съгласно приложение № 2

3. Норма за максимално допустимо съдържание на ЛОС, g/l

4. Максимално съдържание на ЛОС в готовия за употреба краен продукт, g/l

5. Количество, kg

6. Разрешението за употреба на посочените продукти за нанасяне на покрития е валидно в срок от (дата) до (дата).

7. Разрешените продукти и количества по чл. 8 могат да се употребяват само за възстановяване и поддръжка на обекта, за който е получено  разрешителното.

8. В 14-дневен срок от изтичането на срока на разрешителното да се предостави информация в РИОСВ за употребата на продукта по приложение № 6.

Разрешението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението му.

Дата:							Компетентен орган:

Подпис:

Печат:

Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър