Приложение № 3

към чл. 63

Животоспасяваща и спасителна екипировка  на борда на кораб

1. Всички кораби трябва да са снабдени най-малко с 2 комплекта снаряжение на пожарникаря, отговарящо на изискванията на Fire Safety System Code (SOLAS 74/88, 2000 Amendments, Chapter II-2 Reg.10.10.2.1).

2. Танкерите трябва да са снабдени допълнително с 2 комплекта снаряжение на пожарникаря (SOLAS 74/88, 2000 Amendments, Chapter II-2 Reg.10.10.2.3).

3. Кораби, превозващи опасни товари (SOLAS 74/88, 2000 Amendments, Chapter II-2 Reg.19.3.6), трябва да са снабдени с:

а) пълно защитно облекло в допълнение към снаряжението на пожарникаря, изисквано от Reg.10.10 – 4 комплекта; защитното облекло трябва да покрива цялата кожа;

б) апарат за сгъстен въздух в допълнение към изискваните от Reg.10.10 към снаряжението на пожарникаря – най-малко 2 броя; два резервни заряда, подходящи за ползване с дихателните апарати, трябва да са осигурени за всеки апарат.

4. Всички кораби трябва да са осигурени:

а) в района на жилищните помещения - най-малко с 2 дихателни апарата за аварийно напускане ((EEBD) (SOLAS 74/88, 2000 Amendments, Chapter II-2 Reg.13.3.4));

б) в машинно отделение – с дихателни апарати за аварийно напускане – брой и разположение съгласно изискванията на класификационната организация съобразно конструкцията и броя на работещите в него хора (SOLAS 74/88, 2000 Amendments, Chapter II-2 Reg.13.4.3).

5. На танкери, продуктовози, химикаловози и газовози за всеки член на екипажа се осигурява дихателен апарат за аварийно напускане (Изискване на IBC Code).

6. На всички кораби трябва да бъдат осигурени (съгласно International Medical Guide for Ships (WHO)):

а) комплект за изкуствено дишане с кислород, портативен, с размер “Е” на бутилката, с маска за възрастни, с регулатор, маркуч и инструкция за работа;

б) допълнителна кислородна бутилка с размер “Е” за изкуствено дишане (пълна с кислород);

в) апарат за изкуствено дишане, ръчен, с приспособление за намаляване на свръхналягането, с втулка за присъединяване към кислородна тръба за ниско налягане, с вентил за контролиране на притока на въздух.

7. Всички кораби трябва да са снабдени с газ-анализатор тип “Дрегер” и комплект индикаторни тръбички.

8. Всеки танкер трябва да е снабден (съгласно изискванията на ISGOT и IBC Code) с:

а) преносим кислороден анализатор – 2 бр.;

б) преносим газоанализатор – 2 бр.;

в) преносим експлозиметър – 2 бр.;

г) персонален кислороден анализатор – 1 бр.;

д) персонален газоанализатор – 1 бр.

Забележка. Преносимите газоанализатори не са задължителни при наличието на кораба на изправни “Дрегер” помпи и годни индикаторни тръбички за съответния флуид.