Приложение № 1

към чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 16, ал. 2

Максимално допустими концентрации на тежки метали в почвата

| № по ред | pH** | МДК mg/kg*** |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кадмий | мед | никел | олово | цинк | живак | хром | арсен |
| 1. | <6 | 1,5 | 80 | 90 | 60 | 200 | - | - | - |
| 2. | 6-7,4 | 2,0 | 140 | * | 100 | 250 | 1,5 | 200 | 25 |
| 3. | >7,4 | 3,0 | 200 | 110 | 120 | 300 | 1,5 | 200 | 25 |

Забележки:

* При рН в диапазона от 6 -7 = 75 mg/kg; при рН в диапазона от 7 -7,4 = 80 mg/kg.

**Активната реакция (рН) на почвата се определя в суспензия при съотношение почва: вода; 1 : 5 при интензивно разбъркване в продължение на един час и последващо време за взаимодействие от 1 до 3 часа.

*** МДК в mg/kg са представени спрямо абсолютно сухо вещество.

Приложение № 2

към чл. 6, ал. 1, т. 3, чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 16, ал. 2 и § 1, т. 3

от Допълнителните разпоредби

Максимално допустими концентрации на тежки метали и арсен в утайките, предназначени за употреба в земеделието

| № по ред | Показатели | МДК, mg/kg* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кадмий | 30 |
| 2. | Мед | 1600 |
| 3. | Никел | 350 |
| 4. | Олово | 800 |
| 5. | Цинк | 3000 |
| 6. | Живак | 16 |
| 7. | Хром | 500 |
| 8. | Арсен | 25 |

* МДК в mg/kg са представени спрямо абсолютно сухо вещество

Приложение № 3

към чл. 7, ал. 2

Микробиологични и паразитологични изисквания, които трябва да бъдат изпълнени след третиране на утайки, предназначени за оползотворяване в земеделието

| № по ред | Показател | Допуск на показателя | Мерна единица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salmonella spp. | Отсъствие (Не се допуска) | 20 g мокро тегло* |
| 2. | Escherihia coli | 100 НВЧ** | g мокро тегло |
| 3. | Clostridium perfringens | 300 НВЧ | g мокро тегло |
| 4. | Жизнеспособни яйца на хелминти | 1 | 1 kg сухо тегло |

*20 g означава, че в 20 g проба от утайка във влажно състояние не трябва да се открива присъствие на Salmonella spp при прилагане на качествен метод за откриване.

**НВЧ – най-вериоятно число

Приложение № 4

към чл. 8, ал. 1

Показатели за изпитване на утайките

Изпитванията за утайки, предназначени за употреба в земеделието, трябва да включват най-малко определяне на следните показатели:

1. Сухо вещество;

2. Общ органичен въглерод;

3. Активна реакция – pH (H2O);

4. Общ азот по Келдал;

5. Амониев и нитратен азот;

6. Фосфор – екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като P2O5;

7. Калий - екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като К2О;

8. Калций - обменни  форми;

9. Магнезий - обменни форми;

10. Водоразтворими сулфати, преизчислени като сяра;

11. Тежки метали и металоиди: кадмий, мед, никел, олово, цинк, живак, хром, 
арсен - екстрахируеми форми;

12. Esherichia coli, Salmonella spp., Clostridium perfringens и жизнеспособни яйца на хелминти.

Забележка. Екстрахируемите форми за посочените показатели трябва да са получени в извлек с царска вода (3:1; 37% HCl:65% HNO3)

Обменните форми за посочените показатели трябва да са получени в извлек с 
0,1 mol /l BaCl2.

Приложение № 5

към чл. 8, ал. 4 и чл. 9, ал. 3

Методи за вземане на проби и изпитване на почви и утайки

1. Вземането на представителни проби от почви и утайки и последващото им изпитване се извършва от лаборатории, акредитирани като изпитвателни от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” или от друг Национален орган по акредитация - страна по Многостранното споразумение на Европейско сътрудничество за акредитация (EA MLA).

2. Вземането на проби от почви и утайки, както и последващото им изпитване се извършва съгласно съответните:

2.1. европейски стандарти, въведени като български стандарти;

2.2. международни стандарти, въведени като български стандарти, когато липсват стандарти по т. 2.1;

2.3. български стандарти, когато липсват стандарти по т. 2.1 и 2.2;

2.4. международни и национални стандарти на други страни, когато липсват стандарти по т. 2.1, 2.2 и 2.3;

2.5. вътрешноведомствени методи, одобрени от оторизирани институции за акредитация на лаборатории, когато липсват стандарти по т. 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4.

3. При вземането на представителни проби от почви трябва да се имат предвид следните изисквания:

3.1. формирането на представителна смесена проба от почви се получава при смесване на инкриментни/единични проби; броят на единичните и респективно на смесените  проби зависи от големината на обработвания терен;

3.2. при определяне броя на инкриментите/единичните проби водещо е правилото, че за терен с площ 5 ha формирането на представителна проба се осъществява чрез смесване на инкриментни/единични проби, взети равномерно на всеки 2000m2, т.е. за площ от 5 ha се вземат 25 инкриментни/единични проби;

3.3. вземането на почвени проби се осъществява в дълбочина на почвения слой от  0 - 25cm; при плитки почви с дебелина на почвения слой, по-малка от 25cm, cе допуска вземането на почвени проби  на по-малка дълбочина, но не по-малка от 10 см.

4. Утайките, предназначени за оползотворяване в земеделието, се подлагат на третиране и изпитване - за всяка конкретна партида, преди предоставянето им на потребителите.

5. Изпитванията на пробите от утайки и почви за съдържания на тежки метали и арсен трябва да се извършват чрез използване на референтни инструментални техники, базиращи се на атомноабсорбционна спектрометрия (AAS) и/или атомноемисионна спектрометрия с индуктивносвързана плазма (ICP-AES) и/или масспектрометрия с индуктивно свързана (ISP-MS).

6. Посочените референтни инструментални техники,  както и използваните за всички останали показатели трябва да осигуряват граница на откриване с един порядък 
по-ниска от съответната стойност за МДК за всеки от компонентите съгласно приложение № 1 и приложение № 2.

7. Определянето на екстрахируемите форми за посочените показатели в приложение № 4 трябва да са получени в извлек с царска вода (3:1 ; 37% HCl:65% HNO3).

8. Определянето на обменните форми за посочените показатели в приложение № 4 трябва да са получени в извлек с 0,1 mol/ l BaCl2.

Приложение № 6

към чл. 8, ал. 5, 8, 9 и 10 и чл. 13

Честота на изпитване на утайките в зависимост от количеството на образуваните утайки

| № по ред | Количество генерирани утайки, в тонове сухо вещество за година | Минимален брой изпитвания годишно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | агрохимически параметри (1) | Тежки метали (2) и арсен | Микробиологични и паразитологични показатели (3) |
| 1. | до 250 | * | 2 | 2 |
| 2. | 250 - 1000 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | 1000 - 4000 | 2 | 3 | 2 |
| 4. | над 4000 | 4 | 4 | 4 |

(1) Общ, амониев и нитратен азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра.

(2) Кадмий, мед, никел, олово, цинк, живак, хром.

(3) Преди първоначалната употреба на утайките и след това – по преценка на компетентния орган по чл. 8, ал. 8.

Приложение № 7

към чл. 11, ал. 1, т. 1

Гранични стойности за количествата тежки метали, които могат да бъдат добавяни ежегодно в земеделски земи, базирани на средните стойности за 10 години:

| Показател | Гранични стойности, kg/ha/година |
| --- | --- |
| Кадмий | 0,15 |
| Мед | 12 |
| Никел | 3 |
| Олово | 15 |
| Цинк | 30 |
| Живак | 0,1 |