Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 141

от    20 юни      2007 година

за изменение и допълнение на Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 44 от 2006 г.)

/Обнародван, ДВ, бр. 52 от 2007 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл. 14, ал. 2 думата „спецификатът” се заменя със „спецификата”.

§ 2.  В § 4 от Заключителните разпоредби думите „посл. изм. с Директива 2006/3/ЕО” се заменят с „изм. с Директива 2006/3/ЕО, посл. изм. с Директива 2007/3/ЕО”, думите „посл. изм. с Директива 2006/2/ЕО” се заменят с „изм. с Директива 2006/2/ЕО, посл. изм. с Директива 2007/4/ЕО” и абревиатурата „ЕЕС” се заменя с „ЕИО”.

§ 3. В приложение № 1 към чл. 4, 14 и § 1, т. 2 в таблицата се създава пореден № 46:

“

| 46. | Еластолефин (elastolefin) | Влакно, съставено най-малко от 95% (от масата) от макромолекули, свързани частично с напречни връзки, произведено от етилен и поне един друг олефин, което при разтягане един път и половина от първоначалната дължина бързо и самостоятелно се възстановява до първоначалната дължина след отстраняване на опъна. |
| --- | --- | --- |

“

§ 4. В приложение № 1а към чл. 8, ал. 5 се създава т. 21:

„21. “lвnă virgină”

§ 5. В приложение № 4 към чл. 26, ал. 2 в таблицата се създава 
пореден № 46:

“

| 46. | Еластолефин | 1,50 |
| --- | --- | --- |

“

§ 6. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 1, т. 1, раздел ІІ се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. І „Обща информация за методите за количествен химически анализ на смеси от текстилни влакна”:

а) в т. 1.3.2 се създават подточки 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.6 и 1.3.2.7:

„1.3.2.4. Ацетон

1.3.2.5. Ортофосфорна киселина

1.3.2.6. Карбамид

1.3.2.7. Натриев бикарбонат”;

б) точка 1.6 се изменя така:

„1.6. Предварителна обработка на лабораторната тестова проба

В случай че в пробата има вещество, което не се взема предвид при изчисляването на процентните съотношения (виж чл. 25, ал. 6), то трябва първо да се отстрани чрез подходящ метод, който не засяга съставящите пробата влакна.

За целта невлакнестата материя, която може да бъде екстрахирана с лек бензинов разтворител и вода, се премахва, като изсушената тестова проба се обработва в Soxhlet екстрактор с лек бензинов разтворител в продължение на един час при минимална скорост 6 цикъла в час. Оставя се лекият бензинов разтворител да се изпари от пробата, която след това се обработва директно чрез накисване на пробата във вода със стайна температура за 1 час и след това чрез накисване във вода с температура 
65°С ± 5°С за още 1 час, като течността от време на време се разбърква. Използва се съотношение проба/вода 1:100. Излишната вода се отстранява от пробата чрез изстискване, изсмукване или центрофугиране и след това пробата се оставя да изсъхне.

Лекият бензинов разтворител се заменя с ацетон в случаите на еластолефин или на смеси от влакна, съдържащи еластолефин и други влакна (вълна, животински влакна, коприна, памук, лен, коноп, юта, абака (манилски коноп), алфа, влакна от кокосов орех, зановец, рамия, сизал (хенекен), купро, модал, протеин, вискоза, акрил, полиамид или найлон, полиестер, еластомултиестер).

В случай на двукомпонентни смеси, съдържащи еластолефин и ацетат, като предварителна обработка се прилага следната процедура: тестовата проба се обработва за 10 минути при температура 80°C с разтвор, съдържащ 25 g/l  50% ортофосфорна киселина и 50 g/l карбамид. Използва се съотношение проба/течност  1:100. Пробата се измива във вода, след това се изсушава и се изплаква в 0,1% разтвор на натриев бикарбонат и накрая се изплаква внимателно във вода.

Когато невлакнестите вещества не могат да се отделят с лек бензинов разтворител и вода, те трябва да се отстранят, като се замени описаният воден метод с друг подходящ метод, който да не засяга съставящите пробата влакна.

За някои естествени неизбелени растителни влакна (например юта, влакна от кокосов орех) обичайната предварителна обработка с лек бензинов разтворител и вода не отстранява всички естествени невлакнести вещества, което трябва да се отбележи в протокола от изпитването. Въпреки това не се прилага допълнителна предварителна обработка, освен ако пробата съдържа апретура, неразтворима както в лекия бензинов разтворител, така и във вода.

Протоколите от изпитванията трябва да включват подробна информация за използваните методи за предварителна обработка.”

2. В т. ІІІ „Списък на специалните методи” се правят следните изменения и допълнения:

2.1. Таблицата се изменя така:

“

| Метод | Област на приложение |  | Реактив |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разтворим компонент | Неразтворим компонент |  |
| № 1 | Ацетат | Някои други влакна | Ацетон |
| № 2 | Някои протеинови влакна | Някои други влакна | Хипохлорит |
| № 3 | Вискоза, купро и някои типове модал | Памук или еластолефин | Мравчена киселина и цинков хлорид |
| № 4 | Полиамид или найлон | Някои други влакна | Мравчена киселина 80 % m/m |
| № 5 | Ацетат | Триацетат или еластолефин | Бензилов алкохол |
| № 6 | Триацетат или полилактид | Някои други влакна | Дихлорметан |
| № 7 | Някои целулозни влакна | Полиестер, еластомултиестер или еластолефин | Сярна киселина 75 % m/m |
| № 8 | Акрили, някои модакрилни или някои хлоровлакна | Някои други влакна | Диметилформамид |
| № 9 | Някои хлоровлакна | Някои други влакна | Въглероден дисулфид/ацетон, 55,5/44,5 v/v |
| № 10 | Ацетат | Някои хлоровлакна или еластолефин | Оцетна киселина, кристализирала |
| № 11 | Коприна | Вълна, козина или еластолефин | Сярна киселина 75 % m/m |
| № 12 | Юта | Някои животински влакна | Метод със съдържание на азот |
| № 13 | Полипропилен | Някои други влакна | Ксилол |
| № 14 | Някои други влакна | Хлоровлакна (хомополимери на винил хлорид) или еластолефин | Метод с концентрирана сярна киселина |
| № 15 | Хлоровлакна, някои модакрили, някои еластани, ацетати, триацетати | Някои други влакна | Циклохексанон |

“

2.2. В т. 1, буква „б” от Метод № 1 и в т. 1, буква “б” от Метод № 2 съюзът “и” се заменя със запетая и след думите „еластомултиестер (45)” се добавя „и еластолефин (46)”.

2.3. В Метод № 3:

а) в т. 1, буква „б” след думите „памук (5)” се добавя „и еластолефин (46)”;

б) в т. 5 след числото “1,02” се поставя запетая и се добавя „а за еластолефин е 1,00”.

2.4. В т. 1, буква „б” от Метод № 4  съюзът “и” се заменя със запетая и след думите „еластомултиестер (45)” се добавя „и еластолефин (46)”.

2.5. В т. 1 от Метод № 5 след думите „триацетат (24)” се добавя „и еластолефин (46)”.

2.6. В Метод № 6:

а) в т. 1, буква „б” съюзът “и” се заменя със запетая и след думите „еластомултиестер (45)” се добавя „и еластолефин (46)”, а думите „или полилактидни” се заличават;

б) в т. 5 думите „полиестера и еластомултиестера” се заменят с „полиестер, еластомултиестер и еластолефин”.

2.7. В т. 1, буква „б” от Метод № 7 съюзът “и” се заменя със запетая и след думите „еластомултиестер (45)” се добавя „и еластолефин (46)”.

2.8. В т. 1, буква „б” от Метод № 8 съюзът “и” се заменя със запетая и след думите „еластомултиестер (45)” се добавя „и еластолефин (46)”, а абзацът „Разтворимостта на такива модакрили или хлоровлакна в реактива трябва да се проверява преди анализа.” се заличава.

2.9. В т. 1, буква „б” от Метод № 10 след думите „или не” се поставя запетая и се добавя „и еластолефин (46)”.

2.10. В Метод № 11:

а) в т. 1, буква „б” след думите „(2 и 3)” се добавя „и еластолефин”;

б) в т. 5 след думите „е 0,985” се добавя „и 1,00 за еластолефин”, а означението за бележка под черта и бележката се заличават.

2.11. В Метод № 14:

а) в т. 1, буква „а” след думите „или не” се добавя „и еластолефин (46)”;

б) в т. 2 думите „хлоровлакното” и „хлоровлакно” се заменят с „хлоровлакно или еластолефин”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров