Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 144

от    22 юни    2007 година

ЗА изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2004 г., бр. 97 от 2005 г. и бр. 5 от 2007 г.)

/Обнародван, ДВ, бр. 52 от 2007 г./

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

- 1. В т. 4 думите “Три (2,3-дибромпропил)” се заменят с „Трис (2,3-дибромпропил)”.

- 2. Точка 20 се изменя така:

- “

| - Вещество (CAS №), препарат | - Забрани | - Изключения |
| --- | --- | --- |
| - 20. Арсенови съединения | 1. Забранява се пускането на пазара или употребата им като вещества и съставки на препарати, предназначени за употреба срещу обрастване с микроорганизми, растения или животни на: а) корпуси на лодки; б) клетки, салове, мрежи и други приспособления или оборудване, използвани за развъждане на риби, мекотели или ракообразни; в) всякакви частично или напълно потопени съоръжения или оборудване. 2. Забранява се пускането на пазара или употребата им като вещества и съставки на препарати, предназначени за употреба при третиране на промишлени води, независимо от тяхната употреба. 3. Забранява се употребата им за консервиране на дървесина. Забранява се пускането на пазара на дървесина, обработена по този начин. 4. Забранява се употребата на обработената съгласно т. 1 от изключенията дървесина: а) в жилищни сгради или домашни конструкции независимо от тяхното предназначение; б) за всякакви цели, когато има риск от многократен контакт с кожата; в) в морските води; г) за селскостопански цели, различни от подпори за обори и други цели съгласно т. 2 от изключенията; д) за всякакви цели, когато обработената дървесина може да попадне в контакт с междинни и крайни продукти, предназначени за консумация от хора и/или животни. | 1. Забраната по т. 3 от колона 2 не се отнася за вещества и препарати за консервиране на дървесина, които се употребяват в промишлени инсталации, работещи под вакуум или под налягане за импрегниране на дървесина, ако са разтвори на неорганични съединения на мед, хром, арсен, тип С и отговарят на изискванията на чл. 16, ал. 1 и 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати. Обработената по такъв начин, дървесина не може да се пуска на пазара, преди да бъде завършена фиксацията на консерванта. 2. Дървесината, обработена с разтвори на мед, хром, арсен в промишлени инсталации, съгласно т. 1 може да бъде пусната на пазара за професионална и промишлена употреба, при условие че с оглед безопасността на хората и животните е осигурена структурната й цялост и контактът с кожата на масовия потребител по време на експлоатационния й период е малко вероятен, както следва: а) като строителен материал за строеж на обществени и селскостопански сгради, офис сгради и промишлени помещения; б) при мостове и строителство на мостове; в) като строителен материал в сладководни области и води с ниска соленост, например кейове и мостове; г) като шумови бариери; д) за контрол при овладяване на лавините; е) при преграждания и бариери за обезопасяване на магистрали; ж) като подпори от иглолистна дървесина при оградите на оборите за добитък; з) в структури за укрепване на почвите; и) като електропреносна мрежа и далекосъобщителни стълбове; к) като подземни железопътни траверси. 3. При спазване изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.) всяка обработена дървесина, която се пуска на пазара, трябва да е индивидуално етикетирана със следния надпис върху етикета: “Само за професионални и промишлени инсталации и употреба, съдържа арсен.” Освен това всяка дървесина, която се пуска на пазара в опаковки, трябва да е обозначена върху етикета също и с надпис: “Да се носят ръкавици при работа с тази дървесина. Да се носи защитна маска срещу прах и предпазни средства за очите при рязане или обработване на дървесината по друг начин. Отпадъците от обработената дървесина следва да бъдат третирани като опасни, чрез разрешените начини за обезвреждане”. 4. Дървесина, обработена с арсенови съединения, която е пусната в употреба преди 30 септември 2007 г. или е била пусната на пазара в съответствие с изискванията на наредбата, може да остане на пазара и да бъде употребявана до достигане края на експлоатационния й срок. - 5. Дървесина, обработена с мед, хром, арсен, тип С, която е пусната в употреба преди 30 септември 2007 г. или е била пусната на пазара в съответствие с изискванията на наредбата, може: а) да се използва или употребява повторно според условията, свързани с нейната употреба и посочени в т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2; б) да се пуска на пазара за повторна употреба в съответствие с условията за употребата й, посочени в т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2. - 6. Дървесина, обработена с други типове разтвори на мед, хром, арсен, която е пусната в употреба преди 30 септември 2007 г., може: а) да се използва или употребява повторно според условията, свързани с нейната употреба и посочени в т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2; б) да се пуска на пазара за повторна употреба в съответствие с условията за употребата й, посочени в т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2. |

- “

3. Точка 23 се изменя така:

а) посоченото изключение за употреба се заличава;

б) посочената забрана за употреба на дървесина, обработена с пентахлорфенол и  производните му, се заличава.

4. В т. 29, 30 и 31, в колона 1 след думата “вещества” се добавя “включени в приложение № 1 към Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.).

5. Създава се т. 52:

“

| - Вещество (CAS №), препарат | - Забрани | - Изключения |
| --- | --- | --- |
| 52. Перфлуорооктан сулфонати (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, сол на метал (О-М+), халид, амид и други производни включително полимери) | - 1. Забранява се пускането на пазара или употребата им като вещества или съставка на препарати в концентрация, равна или по-висока от 0,005 масови %. - 2. Забранява се пускането им на пазара в полуготови продукти или изделия или части от тях, ако концентрацията на перфлуорооктан сулфонати е равна или по-висока от 0,1 масови %, изчислена като отношение на масата на структурните или микроструктурните отделни части, които съдържат перфлуорооктан сулфонати, или в текстилни или други материали с покритие, ако количеството на перфлуорооктан сулфонати е равно или по-високо от 1 μg/m2 в материала с покритие. - 3. Забраните в т. 1 и 2 се прилагат без да се нарушават изискванията на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за детергентите (ОВ L 104, 8.04.2004). | - 1. Забраните по т. 1 и 2 от колона 2 не се отнасят за следните изделия, както и за веществата и препаратите, необходими за производството им: а) фоторезисти или антирефлектиращи покрития за фотолитографски процеси; б) нанасяне на фотографски покрития върху филми, хартия или печатни форми; в) вещества, потискащи образуването на мъгла при недекоративно твърдо хромиране (VI), и овлажнители, употребявани в контролирани системи за нанасяне на галванични покрития, при което количеството на отделяните в околната среда перфлуорооктан сулфонати e сведено до минимум чрез пълно прилагане на съответните най-добри налични техники, по-смисъла на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); - г) хидравлични флуиди за авиацията. - 2. Пяната за гасене на пожар, която съдържа перфлуорооктан сулфонати в концентрация, равна или по-висока от 0,005 масови % и е пусната на пазара преди 27 декември 2006 г., може да бъде употребявана до 27 юни 2011 г. |

“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението въвежда разпоредбите на директиви 2006/139/EO и 2006/122/EО и влиза в сила, както следва:

1. Разпоредбата на § 1, т. 2 - от 30 септември 2007 г.

- 2. Разпоредбата на § 1, т. 5 - от 27 юни 2008 г.

§ 3. До 30 септември 2008 г. операторите на инсталации или тези, осъществяващи дейности - предмет на изключения по т. 5, буква “в” към т. 52 от приложението, са длъжни да предоставят на министъра на околната среда и водите информация за процесите по т. 5, буква “в” и количествата на перфлуорооктан сулфонатите (PFOS), употребявани и отделящи се в резултат на тези процеси.

§ 4. До 30 септември 2008 г. лицата, които притежават уреди за гасене на пожар с пяна, съдържаща перфлуорооктан сулфонати (PFOS), са длъжни да предоставят на министъра на околната среда и водите информация за наличните към момента на докладването количества от тази пяна.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Даниел Вълчев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров